
目    录
- 2 -建设项目基本情况


- 12 -建设项目所在地自然环境社会环境简况


- 17 -环境质量状况


- 21 -评价适用标准


- 24 -建设项目工程分析


- 27 -项目主要污染物产生及预计排放情况


- 29 -环境影响分析


- 42 -建设项目采取的防治措施及预期治理效果


- 44 -结论与建议



附  件

附件1：委托书

附件2：关于康王乡竹木市场一期建设项目审批的批复

附件3：关于批准“康王乡竹木市场建设项目”立项的报告

附件4：监测报告

附件5：开发区政府投资项目审批表
附件6：企业名称预先核准通知书
附件7：建设项目环境保护审批登记表

附  图
附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周边环境保护目标图

附图4：建设项目监测布点图
附图5：建设项目红线图
建设项目基本情况
	项目名称
	康王乡竹木市场一期建设项目

	建设单位
	岳阳恒创置业有限公司

	法人代表
	刘李
	联系人
	周雄

	通讯地址
	岳阳市经济技术开发区庙山路新辉华府

	联系电话
	13007300222
	传真
	——
	邮政编码
	414000

	建设地点
	岳阳经济技术开发区康王乡熊彭村

	立项审批部门
	岳阳经济技术开发区发改委
	批准文号
	岳经发审【2016】2号

	建设性质
	 新建√改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	F5115
林业产品批发

	占地面积（平方米）
	40000
	绿化面积
（平方米）
	8021

	总投资
（万元）
	7000
	其中：环保投资（万元）
	136
	环保投资占总投资比例
	1.9

	评价经费
（万元）
	
	预期投产日期
	2017年4月

	工程内容及规模:
1 评价依据
1.1 国家法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院第284号）

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；
（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月）；
（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；
（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令 第33号）（2015年4月）；
（13）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（14）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）。

1.2地方法律法规
（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令（第215号）

（3）《湖南省环境保护“十二五”规划》，湘政办发〔2012〕37号，2012年5月3日；

（4）《关于印发<南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法>通知》2011年6月27日，湘环发[2011]29 号；

（5）湖南省地方标准《用水定额》，DB43T388-2014；

（6）《湖南省环境保护条例》（修正），2013年5月27日；

（7）《湖南省农业环境保护条例》，2002年11月9日；

（8）《岳阳市环境保护“十二五”规划》；

（9）《岳阳市“十二五”环境卫生发展规划(2011—2015)》。

1.3技术规范和标准
（1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2011）；
（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2011）；
（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；
1.4 项目技术资料及文件
（1）康王乡竹木市场一期建设项目可研报告，2015.11；
2．项目背景
为充分发挥湖南省竹木产品资源优势，把竹木产品培育成我省农村经济新型支持产业，湖南省人民政府办公室转发了省商务厅、省林业厅“关于加快发展农贸、竹木市场产业发展的意见”，提出了发展的总体思路：以市场需求为导向，以农产品资源培育为基础，科技创新为依托，不断开拓国内外市场，加快农产品产业的集约化、规模化发展，逐步形成贸工林一体化、产加销一条龙的农产品产业体系，努力实现农业经济和生态建设的协调发展。
根据岳阳经济开发区发展和改革委员会于2016年2月1日批准的《关于康王乡竹木市场一期建设项目审批的批复》（岳经发审[2016]2号），岳阳恒创置业有限公司计划投资70000万元在岳阳经济技术开发区康王乡熊彭村建设康王乡竹木市场一期建设项目（以下简称“建设项目”）。建设项目总占地面积为40000m2。该项目类别批发零售业，占地性质为商业用地，符合岳阳经济开发区规划要求。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，康王乡竹木市场一期建设项目应编制环境影响报告表。建设单位于2016年4月4日委托中国人民解放军环境科学研究中心(以下简称“评价单位”)开展建设项目的环境影响报告表编制工作。评价单位受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成了康王乡竹木市场一期建设项目环境影响报告表。
3．项目概况
3.1项目名称、地点、建设单位及性质
项目名称：康王乡竹木市场一期建设项目；
建设地点：岳阳经济技术开发区康王乡熊彭村；
建设单位：岳阳恒创置业有限公司；
建设性质：新建；
用地性质：商业用地；
工期安排：总工期12个月，即为2016年8月~2017年7月；
工程投资：项目投资总额为7000万元。其中，土地费用 1200万元、前期工程费用280万元、基础设施建设费200万元、建筑安装工程费3660万元、公共配套设施建设费1000万元、开发期税费100万元、其他费用60万元、不可预见费500万元。
3.2项目地理位置
项目位于康王乡熊彭村左侧荒地，隶属岳阳经开区管辖，毗邻107国道，地理坐标为北纬29°18.395′，东经113°10.278′。
3.3项目周边关系
经现场踏勘，项目区主要为荒地。拟建项目西侧约40m处为G107国道，即本项目施工的进场道路；项目东侧约20m处为小溪；项目南、北侧均为田间小路。
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



拟建项目所在地
项目西侧40m处：107国道
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



项目南、北侧10m处：田间小路
项目东侧20m处：小溪
图1    拟建项目所在地及周边关系现状相片
 4、本项目建设规模及内容
4.1建设内容与规模
本项目建设一个竹木交易市场，规划占地40000m2，可容纳商户400户。
总建筑面积60020m2，其中：1、临街商业大楼，共1栋512层建筑，建筑面积18400m2；2、综合楼，1栋7层建筑，建筑面积10030m2；3、交易市场，共6栋3层建筑，建筑面积19590m2；4、仓储中心，共2栋1层建筑，建筑面积12000m2。建筑密度29.1%，容积率1.24，绿化率20.05%，建筑占地面积：11640m2，建筑面积：60020m2。建设项目平面布置图见附图2。
项目主要建设内容见表1，主要经济技术指标见表2。
表1    本项目主要建设内容一览表
项目类别
单项工程名称
工程内容
备注
主体工程
临街商业大楼
一栋临街商业大楼（12层），总建筑面积18400m2。
未建
综合楼
一栋综合楼（7层），总建筑面积10030m2。
未建
交易市场
市场内共设6栋交易市场（3层），总建筑面积19590m2。
未建
仓储中心
市场内共设2栋仓库，总建筑面积12000m2。
未建
辅助工程
交通道路工程
整个市场设两个出入口，市场内道路主干道宽12m，次干道宽8m。
未建
照明系统
由照明配电箱以混合式配电系统向各负荷供电。
未建
电话、网络系统
电话总装机容量300门，市场通信采用楼宇方式。
未建
公用工程
给水系统
市政给水管网提供。
未建
排水系统
雨水由雨水立管排到地面排水沟，各区域生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政管网。
未建
供暖系统
空调供暖，以电作为热能。
未建
消防系统
市场内设350m3的消防水池。
未建
环保工程
废水处理
市场设一座化粪池，并配套相应的污水管网。
未建
噪声治理
产生噪声的设备基础防振减振。
未建
固废治理
垃圾收集箱若干。
未建
市场绿化
绿化率20.05%，绿化面积8021m2。
未建
表2   建设项目经济技术指标
项目名称
单位
数量
备注
总用地面积
m2
40000
60亩
总建筑面积
m2
60020
临街商业大楼建筑面积
m2
18400
综合楼建筑面积
m2
10030
交易市场建筑面积
m2
19590
仓储中心建筑面积
m2
12000
建筑占地面积
m2
11640
建筑密度
%
29.1
建筑容积率
--
1.24
绿化面积
m2
8021.00
绿化率
%
20.05
停车位
泊
214
5．项目产业政策符合性分析
本项目属于商贸服务业中的“现代化的农产品、生产资料市场流通设施建设”，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中相关的鼓励类、限制类、淘汰类项目划分规定，本项目属于鼓励类第三十三项商贸服务业中的“现代化的农产品、生产资料市场流通设施建设”，属于鼓励类建设项目。因此，本项目的实施符合国家相关的产业政策。
6．公用工程及基础配套设施
6.1给水水源：市政公共系统供水。
项目运营期用水主要为交易各区域人员的生活用水及绿化用水
①生活用水：建设项目运营后预计职工24人，根据DB43/T 388-2008湖南省用水定额，办公楼生活用水定额为每人每天生活用水量80L，每年按365天计，用水量为1.92m3/d(700.8m3/a)。
根据建设项目可行性分析报告预测，综合楼住房约100间，平均每间1人，入住率30%，则每天入住30人，就餐率70%，则用餐人数每天21人。
②住宿、用餐用水：根据DB43/T 388-2008湖南省用水定额餐饮用水定额为每人每餐生活用水量20L。住宿定额每人每天生活用水量120L。每年按365天计，食堂用水量0.42m3/d(153.3m3/a)；住宿用水量3.6m3/d(1314m3/a)。
    ③绿化用水：本项目绿化面积共8021m2，根据DB43/T 388-2008湖南省用水定额，绿化用水定额为60L/m2.月，每年灌溉季为6个月则地面浇洒、则绿化用水总计为2887.56m3/a。
④商铺区用水：本项目商铺面积19590m2，根据DB43/T 388-2008湖南省用水定额，商铺区用水定额为9L/m2.d，每年按365天计，用水量为176.31m3/d(58182.3m3/a)。
本项目总用水量为198.29m3/d（69408.81m3/a）。
项目工程用水标准及用水量见表3。
表3    本项目工程用水标准及用水量
序号
用水部门
使用单位
用水标准
日用水量（m3/d）
年用水量(m3/a)
备注
1
办公楼
24人
80L/人.d
1.92
700.8
365d
2
综合楼
30人
120L/人.d
3.6
1314
365d
21人
20L/人.d
0.42
153.3
365d
3
商铺
19590m2
9L/m2.d
176.31
64353.15
365d
4
绿化
8021m2
60L/m2.月
16.04
2887.56
6个月
5
合计
/
/
198.29
69408.81
6.2排水
本项目采用雨水和污水分流排水制度，项目设单独雨水系统，雨水由雨水立管排到地面排水沟，污水经过化粪池处理后排入市政排污管道。
本项目污水排放系数为0.8，则生活污水排放量为1.54m3/d(562.1m3/a)；食堂、住宿污水排放量为：3.22m3/d(1175.3m3/a)；商铺污水排放量为：141.05m3/d(51483.25m3/a)。本项目总污水排放量为145.81m3/d（53220.65m3/a）。
项目工程排水量见表4。
表4    本项目工程排水量
序号
用水部门
日用水量（m3/d）
损耗量（m3/d）
污水排放量
备注
m3/d
m3/a
1
办公楼
1.92
0.38
1.54
562.1
365d
2
综合楼
3.6
0.72
2.88
1051.2
365d
0.42
0.08
0.34
124.1
365d
3
商铺
176.31
35.26
141.05
51483.25
365d
4
绿化
16.04
16.04
0
0
6个月
5
合计
198.29
52.48
145.81
53220.65
---

[image: image5]
6.3供电
本项目电源由岳阳经开区内一座110／10KV变电站供给。照明电压为380/220V，照明配电箱以混合式配电系统向各负荷供电。照明电线采用VV-1000型电缆穿管敷设，支线采用BV-500型铜芯线穿管敷设。本项目设l台100KW柴油发电机组作为备用电源，发电组布置在配电房内。
6.4供暖
本项目采用空调供暖，以电作为能源。
6.5消防
①室外消防
室外消防采用沿主要建筑物四周的给水管网设若干个消火栓。并按消防规范的规定，设置适量室外消火栓、消防箱和灭火器。商铺和物流仓库内设灭火系统和灭火器。
a、消火栓用水量：室外消火栓用水量统一采用25 L/S。
b、室外消防给水管道沿道路布置成若各个枝状管网，并用阀门分成若干个独立管线，室外消防给水管道的管径不小于DN100。
c、室外消防水池的设置，保护半径不大于150m，沿给水管线间隔60m设有消火栓。
②室内消防
消火栓用水量：按最大建筑物，室内消火栓为15 L/S。
市场内设置集中的消防水池，容积为320m3。
消防用水为城镇自来水管网直接供给。
室外消防用水量为54m3/h；室内消防用水量为97m3/h，本设计总消防用水量为151m3/h。
7．施工组织
7.1施工道路
根据现场观测，107国道经过项目区西侧，107国道为沥青混凝土路面，机动车道为双向。
7.2施工场地
根据施工管理要求，施工场地采取封闭式施工。按照施工进度安排，本工程施工营地租用民房，不再新增扰动占地。
7.3施工用水
本项目施工期施工用水由市政供水管网提供。
7.4施工用电
本项目由康王乡原有供电线路提供，能满足用电需要。
7.5材料来源
本地建筑材料供应充足，项目所需钢材、沙、砖、水泥等建筑材料可保证供应。
7.6施工进度
工程施工期从2016年8月起算，到2017年7月，施工期12个月，具体进展情况详见表4。
表4  项目建设计划进度表
序号

内容

2016

2017

3-7

8-9

9-10

10-11

12

1-5

6-7

1

前期准备阶段

2

建筑施工阶段

3

安装施工阶段

4

竣工验收



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
该项目为新建项目，占地类型荒草地，无原有污染。
评价区及附近500m范围内没有需特别保护的珍稀野生动植物，亦无风景名胜区、特殊文物保护单位。



建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1.  地理位置
岳阳市位于湖南省东北部，与湖北、江西两省相邻，是一个富（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方。总面积1.5万平方公里，总人口530万，其中市区面积824平方公里，城市人口95万，综合经济实力仅次于省会长沙，居湖南第二位。岳阳先后被国家批准为沿江对外开放城市、国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家卫生城市和国家园林城市。 岳阳是湖南唯一的临江（长江）城市。
岳阳经济技术开发区位于岳阳市岳阳楼区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道和正在修建的武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135公里，武汉天河国际机场185公里，全程为高速公路。
本项目位于岳阳市经济开发区康王乡熊彭村，具体位置详见附图1。
2．地形地貌
岳阳市属丘陵低山地形。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。地貌岳阳楼区以岗丘地貌为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50-150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。中华人民共和国成立以来，随着城市建设的不断发展，许多岗丘被推平，建成工厂区与住宅区。外营力的作用，改变了原来的自然地貌。
3．地质
岳阳地处江南古陆，地层发育不全。仅出露有前震旦系、震旦系、寒武系和第四系。
4．气候气象
岳阳地区属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1~1816.5h，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。
常年主导风向为NE，夏季主导风为S，冬季主导风向为NE，主要气象如下：
年平均气温                      17.8℃
最冷月（一月）平均气温          4.4℃
最热月（七月）平均气温          29.2℃
最冷月极端最低气温              -3.1℃
最热月极端最高气温              37.1℃
年降雨量                        1446.3mm
年平均风速            2.6m/s(最大风速29m/s)
5．河流水系
岳阳市岳阳楼区位于岳阳市城区中心，西北滨临洞庭湖与长江，东南分别与云溪区、岳阳县接壤。总面积230平方公里，内湖面积3.2万亩，辖区内自南向北有月形湖、南津港、东风湖、吉家湖、芭蕉湖等五个内湖堤垸。小一型水库1座:郭镇乡麻布村黄洋水库，库容196.5万立方米。小二型水库5座:郭镇乡马安村白鹤垅水库，库容50万立方米;郭镇乡枣树村公平水库，库容20万立方米;郭镇乡建中村建中水库，库容30万立方米;郭镇乡磨刀村芭蕉水库，库容18万立方米;北港办事处蔡家居委会黄肆垅水库，库容24.5万立方米;水库库容总量:339万立方米。
本项目位于岳阳经济开发区内，项目周边水系主要为东侧无名小溪。
6． 土地资源及土壤
岳阳地区土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩。
7．植被
岳阳地区属中亚热带北缘常绿阔叶林亚地带。植物种类繁多，可鉴植物种类80科近200多种。乔木主要是松科的马尾松、湿地松，杉科的杉木，樟科的樟树，壳斗科的白栎、麻栎、苦槠、毛栗等，另外还有桃树、李树、柑橘、桑树等。灌木主要有金缕梅科的檵木，杜鹃科的映山红，蔷薇科的山莓、山楂，冬青科的冬青草。山林离城区近，由于生产集约化程度较高，原始生态类型基本上被人工取代，乔木的种群主要是衫木、国外松、樟树。另外由街道树形成的街道林带也是人工营造的一个主要表现形式。
岳阳地区处于洞庭湖东岸，包括东洞庭湖国家级湿地自然保护区的一部分，野生动物资源十分丰富。全区有野生动物30目69科110种。属国家一级保护的有白鹤、白头鹤等11种，列为国家二级保护动物的有26种，省级保护的有53种。
根据现场踏勘，项目用地周围主要为农田，未发现珍惜保护物种。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1．行政区划

岳阳市现辖2个县级市、4个县、3个城市区和岳阳经济技术开发区、南湖风景区、屈原管理区：汩罗市、临湘市、岳阳县、平江县、湘阴县、华容县。四个区：岳阳楼区、君山区、云溪区、屈原行政区。2014年末岳阳市常住人口为559.51万人，比上年末增加3.61万人，其中城镇常住人口为292.58万人，占总人口比重为52.29%。全年出生人口7.3万人，出生率为13.09‰；死亡人口3.76万人，死亡率为6.74‰。

2．社会经济

2014年，岳阳市实现地区生产总值2669.39亿元，比上年增长9.3%。其中，第一产业增加值292.24亿元，增长4.6%；第二产业增加值1440.08亿元，增长9.0%；第三产业增加值937.07亿元，增长11.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.9%，第二产业增加值比重为54.0%，第三产业增加值比重为35.1%。

3．基础设施

水上运输

航道：境内有主要航道10条，通航航道1274公里，等级航道682公里，其中二级航道（长江航道）160公里，三级航道（湘江、洞庭湖航道）130公里，其他还有资水航道、汨罗江航道、新墙河航道、华容河航道、华洪运河航道、北三干渠航道、藕池河航道等。

港口：全市现有港口26处，各类码头113个。泊位187个（含县、市、区港口），其中5000吨泊位2个，3000吨泊位17个，1000吨泊位29个。城陵矶港为境内历史最早、吞吐量最大的港口，位于“洞庭南注，蜀水西来，大江东去”的三江口，水深港阔，为长江八大外贸良港之一，2012年吞吐量首次破亿，成为全球50个破亿吨港口之一。另外，建于城区的岳阳港与华容县塔市驿港口也是本市重要港口。

公路运输

全市现有公路通车总里程15315公里。其中，国道3条386公里，湖南省道701公里，县道2317公里，乡道4913公里，通村公路6998公里，98.3％的乡镇和66.2％的行政村已经通柏油或水泥路。全市路网基本形成以国道、省道为主干，“五纵六横”为路网主骨架，县道为路网分支和县区支骨架，乡镇及村道为“毛细血管”的多层次公路网络。

铁路运输

京广铁路与武广客运专线穿越本市，境内线长161公里。2010年，通过岳阳车站客车增至132对，其中高铁46对。十二五期间，岳阳还将新开工岳阳至荆州、岳阳至随州、岳阳至常德、岳阳至九江、岳阳至吉安、岳阳-湘阴-长沙城铁、平江-浏阳-长沙城铁。

4．文物保护

建设项目及周边500m范围内无文物保护单位及珍稀古树木、风景名胜区等。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
一、环境空气质量状况

鉴于拟建项目所在地的岳阳经济技术开发区内设有环境空气自动监测点，本次评价不再进行环境空气现场监测，直接饮用岳阳市环境监测中心提供的2010年岳阳经济技术开发区空气自动监测点数据，对建设项目所在地环境空气质量进行评价。

2010年岳阳经济技术开发区空气自动监测点监测结果统计见表5。

表5  2010年岳阳经济技术开发区空气自动监测点监测结果统计表 

       监测因子

评价项目

SO2
NO2
PM10
最大值(mg/m3)

0.274

0.060

0.503

最小值(mg/m3)

0.001

0.001

0.010

年平均值(mg/m3)

0.021

0.023

0.089

检出率（%）

100

100

100

监测天数（d）

365

365

365

超标天数（d）

1

0

29

超标率（%）

0.3

0

7.9

最大超标倍数

0.83

—

2.35

评价标准(mg/m3)

日平均

0.15

0.12

0.15

年平均

0.06

0.08

0.10

从表9可以看出：

SO2的日平均浓度在0.001～0.274mg/m3 之间，年平均浓度为0.021mg/m3，全年日平均浓度仅出现一次超标，最大超标倍数为0.83。

NO2的日平均浓度在0.001～0.060mg/m3 之间，年平均浓度为0.023mg/m3，未出现超标现象，最大值占标比为50.0%。

PM10的日平均浓度在0.010～0.503mg/m3 之间，年平均浓度为0.089mg/m3，日平均超标率为7.9%，最大超标倍数为2.35。PM10的日平均浓度出现超标现象与岳阳经济技术开发区基础建设活动较多有关。

二、地表水环境

拟建项目水环境质量现状采用岳阳市环境监测站2010年度南湖湖心监测断面和南湖麦子港断面的水质监测资料（详细见表6、7）。

表6 南湖湖心断面2010年水质常规监测统计结果 单位：mg/l（pH除外）

年度

评价

内容

pH值

化学需

氧量

五日生化需氧量

悬浮物

石油类

氨氮

总磷

溶解氧

粪大肠

菌群

2010

最小值

7.43

8.8

2.38

8

0.02

0.092

0.066

5.65

220

最大值

8.08

18.9

4.57

26

0.02

1.283

0.255

7.72

790

平均值

7.72

14.27

3.32

18

0.02

0.69

0.145

6.69

413.3

超标率（%）

—

—

33.33

—

—

33.33

100

—

—

最大超标倍数

—

—

0.143

—

—

0.283

4.1

—

—

标准值

6～9

≤20

≤4

≤0.05

≤1.0

≤0.05

≥5

≤10000

表7 南湖麦子港断面2010年水质常规监测统计结果  单位：mg/l（pH除外）

年度

评价

内容

pH值

化学需

氧量

五日生化需氧量

悬浮物

石油类

氨氮

总磷

溶解氧

粪大肠

菌群

2010

最小值

7.36

8

2.7

11.5

0.02

0.041

0.077

5.95

330

最大值

7.98

20

4.2

30

0.02

0.895

0.2

8.16

790

平均值

7.64

14.93

3.37

22.17

0.02

0.557

0.143

6.83

536.7

超标率（%）

—

—

33.33

—

—

—

100

—

—

最大超标倍数

—

—

0.05

—

—

—

3

—

—

标准值

6～9

≤20

≤4

≤0.05

≤1.0

≤0.05

≥5

≤10000

从表6和表7可以看出：

A、南湖湖心断面：

2010年BOD5、氨氮及总磷出现超标，除总磷的超标率为100%外，其它两个监测因子超标率都为33.33%，最大超标倍数分别为0.143、0.283、4.1倍，其余各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

B、南湖麦子港断面：

2010年BOD5和总磷出现超标，其超标率分别为33.33%、100%，最大超标倍数分别为0.05、3倍，其余各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

2009年岳阳市环境监测站对北港河汇入南湖处、太阳桥下和开发区污水处理厂处3个主要断面进行了水质监测，同时还在生活污水和工业废水排入北港河处各布设了一个监测断面对污染源进行了监测。本次收集其监测资料对北港河现状水质和污染源进行评价。监测结果见表8。

监测结果表明，生活污水排放口和工业废水排放口两个污染源只有pH和挥发酚满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余污染因子均超标，其中CODcr分别超标4.68倍和3.75倍；BOD5分别超标8.05倍和4.96倍；NH3-N分别超标12.2倍和4.1倍。

现状水质监测中的各监测断面，除DO和挥发酚达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准外，pH、CODcr、BOD5、NH3-N都存在不同程度的超标现象。其中CODcr在太阳桥下、开发区污水处理厂和北港河汇入南湖处的最大超标倍数分别是2.50倍、2.29倍和1.31倍；NH3-N分别超标7.00倍、8.00倍和4.40倍。总体来看，北港河水环境质量低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，水质受到严重污染。根据现场调查，北港河沿岸未经处理或处理不达标的工业废水和生活污水的大量排入是造成其水质超标主要原因。此外，沿岸建筑垃圾和生活垃圾的随意倾倒也对其水质造成影响。

表8   2009年北港河主要断面水质监测结果表  单位：mg/L，pH无量纲

监测功能

断面名称

项目

pH

DO

CODcr

BOD5
挥发酚

NH3-N

污染源监测

生活污水

排放口

监测值

7.64

/

227.3

90.5

0.003

26.4

超标倍数

/

/

4.68

8.05

0

12.20

工业废水

排放口

监测值

7.41

/

190

59.6

0.032

10.2

超标倍数

/
/

3.75

4.96

0

4.10

现状水质

监测

太阳桥下

(项目上游)

监测值

9.14

7.7

140.2

61.5

0.003

16.00

超标倍数

/

0

2.50

5.15

0

7.00

开发区污水处理厂处

（项目下游）

监测值

9.00

7.5

131.7

59.1

0.012

18.0

超标倍数

/

0

2.29

4.91

0

8.00

北港河汇入

南湖处

（河流下游）

监测值

9.05

7.3

92.5

31.2

0.006

10.80

超标倍数

/

0

1.31

2.12

0

4.40

评价标准GB3838-2002 V类

6～9

2

40

10

0.1

2.0

四、环境噪声

建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司单位于2016年5月10~11日对项目所在地环境噪声进行，监测结果见表9，拟建地噪声为38.2~56.6dB(A)，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

表9  环境噪声质量现状表      单位：Db(A)

序号
检测点位
检测时间
检测结果    LeqdB(A)
执行标准
是否达标
昼间
夜间
1
项目地厂界东1米处
05月10日
49.4
40.5
2类
（昼间60dB,夜间50dB）
达标
05月11日
50.1
41.2
达标
2
项目地厂界南1米处
05月10日
52.8
43.5
2类
（昼间60dB,夜间50dB）
达标
05月11日
53.2
42.1
达标
3
项目地厂界西1米处（临近107国道40m以内）
05月10日
68.5
50.2
4a类
（昼间70dB,夜间55dB）
达标
05月11日
65.9
51.7
达标
4
项目地厂界北1米处
05月10日
51.5
42.0
2类
（昼间60dB,夜间50dB）
达标
05月11日
52.3
41.8
达标
5
熊彭村（临近107国道40m以内）
05月10日
62.9
49.5
4a类
（昼间70dB,夜间55dB）
达标
05月11日
61.7
48.9
达标



保护

	级别

	环境空气/噪声
	熊彭村
	30
	北侧、西侧、东侧
	10-200
	《空气环境质量标准》（GB3095-2012）中的二级；
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准



保护

	级别

	水环境
	小溪
	东侧
	10
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；


	


评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1．环境空气质量标准：
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。
表12   环境空气质量标准   单位：mg/m3
污染物名称
标准限值
1小时平均
日平均
年平均
SO2
0.50
0.15
0.06
NO2
0.20
0.08
0.04
PM10
/
0.15
0.07
PM2.5
0.75
0.35
/
TSP
/
0.3
0.2
NOX
0.25
0.1
0.05
2．地表水环境质量标准：
地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。
表13   地表水环境质量标准    单位：mg/L
项目
标准值Ⅲ类
项目
标准值Ⅲ类
pH
6~9
Cu
≤1.0
DO
≥5
Fe
≤0.3
COD
≤20
Mn
≤0.1
BOD5
≤4
Zn
≤1.0
NH3-N
≤1.0
As
≤0.05
TP
≤0.2
Cd
≤0.005
石油类
≤0.05
Cr6+
≤0.05
挥发酚
≤0.005
Pb
≤0.05
粪大肠菌群（个/L）
≤10000
Hg
≤0.0001
硫化物
≤0.2
硫化物
≤0.2
氯化物
≤250
硝酸盐
≤10
3．地下水环境质量标准：
地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准
表14   地下水环境质量标准
指标
II类水质标准
色（度）
≤15 mg/L
嗅和味
无
浑浊度
≤3 mg/L
pH
6.5~8.5
总硬度（以CaCO3计）
≤450mg/L
溶解性总固体
≤1000mg/L
硫酸盐
≤250mg/L
氯化物
≤250mg/L
铁（Fe）
≤0.3mg/L
总大肠菌群
≤3个/L
4．环境噪声质量标准：
107国道40m范围内执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 “4a类标准”； 107国道40m范围外执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 “2类标准”
表15  声环境质量标准    单位：dB（A）
适用区域
标准值
依据
昼间
夜间
4a类区域

70
55
《声环境质量标准》GB3096-2008

2类区域

60

50



	污
染
物
排
放
标
准
	1．废气排放标准：
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）的二级标准；
表16   大气污染物综合排放标准     单位：mg/m3
污染物
生产工艺
最高允许排放浓度
无组织排放监控浓度限值
颗粒物
其它
120
1.0
氮氧化物
其它
52
0.12
非甲烷总烃
---
---
2
2． 废水排放标准：
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排污城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准后排污岳阳经济技术开发区污水处理厂；
表17    污水综合排放标准    单位mg/L
评价标准

pH

BOD5
SS

COD

NH3-N

《污水综合排放标准》

（GB8978－1996）

三级

6～9

300
400
500
—
《污水排污城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）
B等级
6.5~9.5
350
400
500
45
3．噪声污染控制标准：
3.1施工期噪声
噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
表18   建筑施工场界环境噪声排放标准限值    单位：dB（A）
类 别
昼间
夜间
噪声限值
70
55
3.2营运期噪声
噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准；
表19 工业企业厂界噪声排放标准  单位：dB（A）
类 别
昼间
夜间
噪声限值
60
50
4．固体废物：
执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单中标准要求。


	总
量
控
制
指
标
	本项目污水经隔油池、化粪池处理后排入市政管网，最终进入岳阳经开区污水处理站；本项目使用清洁能源。故本项目不设污染总量控制指标。


建设项目工程分析
	工艺流程简述 （图示）：
（1）施工期工艺流程及产废环节如下图所示：





图5-1   施工期工艺流程图


	主要污染工序：
主要污染工序分施工期和运营期两大部分。
施工期期间主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气、废水等。
营运期期间主要污染因子有：噪声、固体废弃物、废水等。
1．施工期
1.1 废气
施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放、装修期间有机溶剂废气、地基开挖、建材运输等施工作业时产生的扬尘，土方开挖、翻动及堆放过程中将造成扬尘。
扬尘中主要污染因子为 TSP，尾气主要污染因子为NOX、CO 、HC等。扬尘排放方式主要为无组织排放，其产生量与施工范围、施工方式、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。
1.2 废水
施工期的废水主要包括施工废水和生活污水。
本项目使用商品混凝土，不进行现场搅拌。因此施工废水主要来自于砂石料的冲洗及养护、地面冲洗、车辆冲洗等施工过程，废水产生量和时间均不确定，废水产生量难于估计，类比其他同类工程，施工废水产生量很小，施工废水的主要污染物是SS。
生活污水主要是施工人员的盥洗污水，产生量约0.32m3/d，116.8m3/a（施工人员约100人，每年按365天计，生活用水量按40L/人·日计，生活污水的排放量按用水量的80%计）。
1.3 噪声
施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，施工时各种机械的近场声级可达70-90dB(A)，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。
1.4 固体废弃物
施工期会产生建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。
建筑垃圾主要包括废木料、废金属、废钢筋等杂物，类比其他同类型建筑工地，施工期产生的建筑垃圾按10kg/m2计，项目总建筑面积为48020 m2，则建设期共产生建筑垃圾约为0.048万t，项目方在招标阶段要求施工方将项目产生的建筑垃圾收集后堆放于指定地点，经分拣后能回收利用的则回收利用，不能回收利用的则与有建筑垃圾经营范围的公司签订协议，委托该公司处理，禁止乱堆乱放，随意倾倒。
生活垃圾主要来自于施工人员日常生活，由于施工人员均来自当地居民，不在施工场地内居住，因此其生活垃圾主要是饮料瓶、塑料袋等一般废物。
1.5 生态
施工期生态环境的影响主要表现为：在场地平整过程中，对原有地表及地表植被产生一定的扰动和破坏，本项目建设范围内不涉及自然保护区和珍惜濒危动物与植物群落分布及它生态敏感点。
2．运营期
    本项目建成投入使用后，项目本身不产生污染物，运营期主要污染因素为生活污水、汽车尾气、生活垃圾和噪声等。
2.1 废水
本项目运营期产生的废水主要是办公楼、综合楼、商铺等产生的生活污水。
根据5.2可知，项目年排水量为53220.65m3/a，本项目污水主要为交易市场内办公楼及商铺产生的生活污水。废水水质相对较为简单，无特殊生物污染因子，主要污染物为SS、CODcr、BOD5、氨氮等污染物。
2.2 废气
本项目运营期废气主要为市场内车辆出入排放的汽车尾气和综合楼产生的餐饮油烟。
2.3 固体废物
项目营运期所产生的固体废物主要为市场内各区域的生活垃圾。
项目生活垃圾主要为办公楼工作人员产生的生活垃圾和市场内日常活动人员产生的生活垃圾。办公人员（24人、商户500人）生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则办公人员生活垃圾产生量为262kg/d，各区域活动人员生活垃圾产生量按50kg/人.d计，则每天产生312kg/d，113.88t/a。
2.4 噪声
项目运营期产生的噪声源主要是水泵、通风设备的那个机械设备在操作和运转过程中产生的噪声以及市场内车辆运行产生的噪声，其噪声源强可到60~70dB(A)。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度及
产生量（单位）
	排放浓度及
排放量（单位）

	大气污染物
	施
工
期
	土石方挖掘和堆放、建筑材料堆放、汽车运输、施工垃圾的堆存及清理
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	场地平整所使用燃油动力机械在施工活动时
	CO、NOX、HC等污染物
	少量
	少量

	
	
	建筑施工
	颗粒物
	少量
	少量

	
	运
营
期
	汽车尾气
	CO、NOX、HC等
	少量，浓度较低
	少量，浓度较低

	
	
	食堂油烟
	非甲烷总烃
	少量
	0.21mg/m3

	水污染物
	施
工
期
	生产
废水
	SS 
	少量
	生产废水经沉淀池沉淀后全部回用

	
	
	生活
污水
	SS、COD、氨氮、BOD5等
	少量
	经临时旱厕后定期清掏，用作农肥，不外排

	
	运营期
	生活
污水
	水量
	53220.65m3/a
	53220.65m3/a

	
	
	
	SS
	250mg/L，13.3t/a
	 150mg/L，7.98t/a

	
	
	
	COD
	400mg/L，21.29t/a
	200mg/L，10.64/a

	
	
	
	BOD5
	300mg/L，15.7t/a
	150mg/L，7.98t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，1.60t/a
	 15mg/L，0.80t/a

	固体废物
	施
工
期
	工地
施工
	建筑垃圾
	0.048万t
	0.048万t

	
	
	施工
人员
	生活垃圾
	少量
	少量

	
	运营期
	垃圾桶
	生活垃圾
	113.88t/a
	综合处理，处置率100%

	噪声
	1．施工期：机械噪声：60~90dB（A），施工期间须办理施工噪声许可证。
2．营运期：本项目水泵、通风设备等机械设备约60～70dB(A)。


	主要生态影响
1．占地的影响
本项目所用地为商业用地，占地面积40000m2，项目建设对所用地内的地形地貌等地质特征产生不可逆转的影响。建设项目施工完成后，将对剩余的少量建筑垃圾及时清运，并对需要处置的建筑垃圾，及时运往指定的建筑垃圾堆放场进行集中处理，将项目建设给周围生态环境造成的破坏减至最小。
2．对植被的影响
本项目地处熊彭村西侧，由现场踏勘可知，现状地表覆盖类型主要以荒地为主。经实地调查，施工区内（即受开挖、占地影响范围内）没有国家重点保护野生植物和古树、大树，受影响的植物种类均为占地范围内的一般广布种，工程建设只是造成该物种在此区域的数量减少。工程施工前将进行清表工作，工程结束后进行绿化，工程设计绿化面积约为8021m2 ，将对原有生态状况有所补偿。
3. 对野生动物的影响
    本工程评价范围内主要为农田生态，野生动物种类相当贫乏，主要为啮齿类鼠科的
种类和部分鸟类（麻雀等），且数量较少，本工程的建设对野生动物的影响很小。
4．水土流失的影响
项目建设过程中，大量的土地开挖等施工活动使四周土壤受到扰动，原有的土壤层次和结构遭受破坏，其抗蚀能力与原自然状态相比大大降低，从而导致水土流失的发生。建设单位对平整场地、基础开挖、管线敷设、道路修建等产生的建筑垃圾堆放得当，在此基础上应再及对加强裸露的表土种植草坪，加强绿化，以减少水土流失现象的发生。从以上分析可以看出，建设单位在建设过程引起的水土流失对生态环境的影响较小。
综上所述，施工期在开挖、填土及平整场地过程中会造成扬尘、水土流失以及局部生态环境的破坏。但这种影响是短期的、暂时性的，随着工程的结束，工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消失。对生态环境局部影响的消除，将取决于恢复措施的实施，因此挖掘后应及时覆土、绿化。只要建设单位在建设过程中，按本评价提出的生态环境保护措施执行，本项目对生态环境的影响不会太大。



环境影响分析


	3.5


82

	5
	76.5
	70.5
	68.5
	62.5
	59
	56.5
	53
	
	混凝土振捣机
	81.5
	75.5
	69.5
	67.5
	61.5
	58
	55
	52


8

	.5
	78.5
	72.5
	70.5
	64.5
	61
	58
	55
	
	升降机
	75.5
	69.5
	63.5
	61.5
	55.5
	52
	49.
	46

	卡车
	73.5
	67.5
	61.5
	59.5
	53.5
	50
	47.5
	44



7


	8.6
	65.1
	62.3
	59.1
	66.6
	53.1


	上表为主要施工机械噪声的距离衰减情况，由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。根据上表计算结果，并结合项目施工场地声环境状况，预测各设备运转时噪声值在100m处方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。根据现场踏勘，本工程区域内主要声环境敏感点主要附近居民，其中最近距离为约10m，因此，施工噪声对沿线的村民住宅的影响较大，应采取措施予以控制。项目在各住宅区附近施工时，应设置临时隔声围护，避免对居民正常生活造成不利影响。由于施工期的噪声影响是暂时的，只要措施得当，并注意调整施工时间等事项，是可以将施工噪声影响减至最低。
5.2减缓措施
为了减轻施工期噪声对附近居民的影响，施工方应采取以下噪声防治措施：
①在整个施工过程中选用低声级的建筑机械，同时采用噪声声级相对较小的工艺进行地基建设，并且对施工期施工机械产噪设备进行固定、安装减震胶垫底座等；
②对于产生高声级的施工机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声隔板，经常检查设备的运行性能，做好设备保养工作，以最大限度的减轻高噪声施工机械对周围环境的影响；
③施工期间必须严格按 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响；
④使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声对周边环境的影响，混凝土需要进行连续作业时应先做好人员、设备、场地、材料的准备工作，将施工期时间压缩到最低限度，以减轻施工噪声对工作人员的影响；对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、 耳机、防声头盔等防噪用具；
⑤严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》中有关规定，合理安排施工时间；施工机械应保持良好的工作状况，合理安排施工人员，防止人为制造高噪声活动，除抢险、混凝土浇灌以外，禁止夜间（22:00-06:00）施工，确需夜间施工时，应提前向环保部门申报，获得批准后方可施工，应设置施工公告牌。
综上所述，在采取相应的措施后，声环境影响大大降低。
6．社会环境影响
6.1影响分析
施工期间施工运输车辆将会增加当地公路的交通流量，造成一定的交通拥挤；由于工程施工期有12个月，施工期较长，施工人员的聚集，将使施工人群的健康受到影响。
6.2减缓措施
①施工期运输车辆严格执行道路区域内限速行驶、运输车辆尽量选择夜晚车流量较少时段，运输车辆加盖遮棚等防护措施；
②加强工区垃圾及其它污物的管理和处置，生活垃圾等固体废物收集后定期运出施工范围设置安全告示牌，提醒施工人员及周边群众注意安全；
③施工场地周围应设置安全隔离墙，尽可能避免非施工人员进入施工场内。
8．景观影响分析
施工期间对原有景观影响和破坏比较直接，这些不利影响将会反映在以下几个方面：
（1）施工期临时占地和土石开挖将对项目区域的景观造成破坏。
（2）在施工期，由于临时建筑及工程施工活动的繁忙进行，其对景观的影响也较大。将破坏周围景观的和谐性与自然性。
因此项目规划应重视景观生态设计，使项目环境与周围自然景观协调统一，项目建设中要充分利用自然条件，并加以整合和强化，使之更适应项目整体结构。绿化设计应以当地植被与树木为主，在道路两侧及各建筑物间，可采用各类乔木、灌木及草本植物进行不同高低层次、不同色彩、不同造型的搭配，同时种植较多的花草树木，以丰富和美化项目区景观。另外，应加强对施工人员和管理人员的教育，提高其环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆以及污水肆意排放等问题所引起的景观污染。 
综上所述，在项目施工期由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动，这些都在一定程度上影响区域景观的和谐，在一定时段和一定范围内造成景观美感的丧失。本项目建成后，将丰富区域景观类型和景观内容，提升景观质量，优化区域景观。以上分析可见，除施工期对景观的破坏外，项目建设是有利于景观的营造和区域景观环境的改善的。

	营运期环境影响分析：
1．水环境影响分析
运营期产生的废水主要办公楼、商铺等产生的生活污水。其主要污染物为COD、BOD5、SS、LAS、氨氮。建设项目用水量为69408.81m3/a，污水总排放量为53220.65m3/a。
本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后其排放浓度及排放量见下表。
表22    本项目生活污水产生浓度及产生量一览表
排放源

污染物
名称

处理前产生浓度及
产生量（单位）

排放浓度及
排放量（单位）

生活

污水

水量

53220.65m3/a

53220.65m3/a

SS

250mg/L，13.3t/a

 150mg/L，7.98t/a

COD

400mg/L，21.29t/a

200mg/L，10.64/a

BOD5
300mg/L，15.7t/a

150mg/L，7.98t/a

NH3-N

30mg/L，1.60t/a

 15mg/L，0.80t/a

由表21可知，项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，各污染物排放浓度和排放量分别为COD300 mg/L、15.97 t/a；BOD5250 mg/L、3.30 t/a；SS150 mg/L、7.98 t/a；氨氮15 mg/L、0.80 t/a；LAS8 mg/L、0.42 t/a，污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。
采取上述措施后，本项目运营期废水不会周边环境产生大的影响。
2．环境空气影响分析：
项目营运期废气主要来自市场内车辆出入排放的汽车尾气和厨房油烟。
2.1汽车尾气
（汽车怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染因子为CO、HC、NOX等。其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车状况有关。
建设项目停车位共210个，根据建设项目工程特点，并类比其他同类型项目和查阅《环境保护实用数据手册》等资料，本环评得到以下参数：
①一般机动车在停车场和停车库处于怠速状态，主要排放的污染物为CO、HC、NOx；
②机动车怠速状态过程中CO、HC、NOx的排放比例为7：1.5：0.2；
③机动车怠速状态过程中CO的平均排放速率为0.9095mg/s；
根据建设项目停车场规模和参数，本环评采用以下公式计算CO、HC、NOx的排放量：

[image: image6.wmf]D

C

B

Q

CO

´

´

=


QCO：Q HC：QNOx=7：1.5：0.2
式中：QCO—机动汽车排放CO的量，mg/h；
Q HC—机动汽车排放HC的量，mg/h；
Q NOx—机动汽车排放NOx的量，mg/h；
B—汽车出入频度，取20辆；
C—汽车发动机平均运行时间，s，取120s；
D—某类汽车单位时间内CO的排放量，mg/s；
经计算，建设项目停车场CO的排放量为0.21g/h，，HC的排放量为0.05g/h，NOx的排放量为0.06g/h。从计算结果可以看出建设项目停车场CO、HC、NOx排放量很小，排放方式为无组织排放，浓度很小， HC、NOx完全可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
2.2餐饮油烟
据对餐饮业类比调查，人均用油量20g/人•d，油烟挥发率平均取2.0%，则建设项目每天产油烟总量为8.4g/d，年油烟总量为0.031t/a【就餐人数21人，烹饪时间4h/d，（排风量以10000m3 /h ）一年按365天计】，项目所排油烟量为2.1g/h,油烟排放浓度为0.21mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3 的要求。
2.3减缓措施
①油烟由专门的排放烟道排放；
②在化粪池、隔油池旁边种植树木，设置绿化带，通过绿化带的吸收，减轻异味对外环境影响；
③垃圾房和垃圾收集点采取加盖措施，以减少异味产生，并消除蚊蝇滋生；
④地下车库设置有机械排风系统，排风换气次数6次/小时，送风为机械送风，由排气筒集中排放。
⑤合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放；
⑥为防止地下车库污染物的溢出，车库内保持微负压；加强管理，合理设计汽车通道、减少汽车在车库内怠速行驶时间，增大进出口和通风口面积，尽量增加通风量。
综上所述，通过采取环保措施，拟建项目在运营期对周边大气环境影响很小。
3．声环境影响分析：
3.1影响分析
项目营运期的噪声主要为水泵、通风设备等机械设备在运行过程中产生的噪声及市场内车辆运行产生的交通噪声。
根据项目的规划，区内道路两边均栽种有乔、灌结合的绿化带，噪声经过绿化带的阻隔降噪和建筑物自身的衰减后，可做到厂界达标排放，对周围环境和附近居民的影响均不大。
3.2减缓措施
①市场内绿化以及设备封闭降噪，以减轻设备对环境的影响；
②车辆噪声采取降低车速、设置禁止鸣笛标志、道路两旁种植高大树木、绿化带等措施，减轻车辆噪声的影响；
③对于商铺要加强管理，控制商业区内部大的声源，如各经营户不得播放高音量音乐或以叫卖声录音带来招揽顾客。
④对于供水设备和备用发电机高噪声设备，将其设置在密闭的地下室设备用房内，利用建 筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。设备选型方面，在满足功能要求的前提下，设备选用装配质量好、低噪设备；
综上所述，在采取一定的措施后，对周围环境的影响较小。
4．固体废物环境影响分析：
本项目营运后产生的固废主要是生活垃圾。
4.1影响分析
项目营运期所产生的固体废物主要为用户在日常生活产生的生活垃圾。项目营运后垃圾产生量为312kg/d，113.88t/a。
办公楼、综合楼、商铺是生活垃圾产生较为集中的地区，本项目建成后在各功能区及各个楼层设置垃圾桶，垃圾收集后交由环卫部门定期整理清运处理。
4.2减缓措施
①项目内各区域、楼层设置垃圾桶，生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理；
②规划好合理的垃圾收集和运输路线，采取防护措施尽量减少在运输途中导致的垃圾散落；
③化粪池污泥和隔油池污泥定期清掏，综合利用。
项目产生的固体废物经本评价提出的措施处理出之后，对周围环境影响很小。
5．社会环境影响
本项目是康王乡竹木市场一期建设项目，项目的建设配合临湖路两侧竹木经营市场整体搬迁，对提高城乡商品交易，促进经开区的经济发展，提高生活水平有积极的作用。 同时增加了当地的财政收入，促进了社会消费，对促进当地经济发展及乡镇开发建设起到积极推动作用。本项目的建设在营运期对社会环境的影响是有利的。
6、环境风险
项目环境风险主要来自于建筑物的火灾事故及市场内竹木易燃物品的火灾事故，事故可能会危及场内人员的生命安全，因此项目存在一定的环境风险。
为控制环境风险，应注意以下要求及措施：
（1） 办公楼应符合建筑设计防火规范等有关安全规程规定，并配备灭火器；
（2） 各个商铺内均设置若干ABC型手提式干粉灭火器；
（3） 各区域按规程要求设置消防通道。
本项目要加强运营期办公楼及商铺区的防火措施，必须经过消防验收合格后方可入住，另外定期加强物业管理的宣传、预防和火灾事故的应急措施，避免高层建筑事故对周围环境及居民的影响。
火灾风险应急预案
（1） “以防为主，防消结合”的方针。把保障市场内运功及其他人员生命安全作为应急救援工作的首要任务，最大限度地减少火灾事故对企业生产经营的影响，确保人员的生命安全和切身利益。
（2） 预防为主。坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全火灾事故预防、控制和灭火机制，充分发挥安全生产保障和监督体系作用，有效防止火灾事故的发生，最大程度地控制火灾事故发生带来的危害和损失。
（3） 统一指挥、分级负责。各部门第一责任人按照统一协调、各负其责的原则，建立健全火灾事故应急救援体系，严格执行防火三级责任制，确保应急救援体系规范化、制度化。
（4） 健全机制、反应迅速。以本预案为核心，健全市场内火灾应急救援。
（5） 在火灾事故灭火扑救过程中，首先对火情进行侦查，查明燃烧物的性质、数量，选择合适的灭火剂和灭火设施，正确实施灭火；扑救火灾时必须遵循“救人第一，先控制、后灭火；先重点后一般，先扑灭外围着火点，在扑救中心火源；先扑灭小火，后扑灭大火”的扑救原则。
（6） 应急培训计划：制定和健全各工作岗位责任制及各工序安全操作规程，市场内员工应及时并经常安排人员培训与演练。
（7） 公众教育和信息：公众教育以地区应急组织机构为主，市场内工作人员应定期向商户进行专业知识、事故风险、事故救援等方面的教育工作，使各商户多了解并掌握相关专业知识、事故风险、事故救援等方面知识。发生事故时建设单位应配合当地有关部门及时向公众发布风险信息，以便使公众及时了解事故风险、后果、处置、救援扥等方面信息。
综上所诉，本项目建设存在一定的环境风险，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要措施，在日常生活中坚强管理，预防和及时处理火灾等风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。
7. 项目相关合理性分析
7.1产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中相关的鼓励类、限制类、淘汰类项目划分规定，本项目属于鼓励类第三十三项商贸服务业中的“现代化的农产品、生产资料市场流通设施建设”，属于鼓励类建设项目。因此，本项目的实施符合国家相关的产业政策。
7.2与岳阳经济开发区规划一致性分析
本项目选址于岳阳经济开发区康王乡熊彭村，根据《岳阳经济开发区总体规划》（2012年-2021年），本项目占地性质为商业用地，用地性质符合经济开发区发展思路，符合经济开发区总体规划。
7.3建设项目选址合理性分析
    建设项目选址范围内地势较为平坦，场地内无井泉出露，也无溶洞、淤泥等不良工程地质情况。
建设项目所在区域环境空气为二类区、地表水环境为Ⅲ类水域、地下水为Ⅲ类区、声环境为2类区，对场地的制约程度不大，符合区域环境功能区划的要求。
    该项目占地性质为商业用地，符合岳阳经济开发区详细规划要求。
综上，项目选址是较为合理和可行的。
8. 环境管理
8.1环境管理
环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。
环境管理机构职责如下：
贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。
制定本项目市场内的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护年度实施计划。
监督检查本项目执行“三同时”规定的情况，使环境光保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以保证有效的控制污染。
8.2环境监控计划
施工期环境监测见表24。
表24   施工期环境监控计划
监测项目
监测点位
监测因子
监测时间、频率
施工扬尘
工地及运输道路
TSP
随时抽查
声环境
施工场界及声环境敏感点
等效声级
随时抽查
固体废弃物
施工现场建筑垃圾、生活垃圾
随时抽查
运营期环境监测计划见表25。
表25    营运期环境监控计划
环境要素
监测地点
监测项目
监测频次、时间
废水
本项目接入市政污水管网
流量、COD等
2次/a
8.3环保投资
本项目环保投资约136万元，占项目总投资7000万元的1.9%，项目主要环保投资内容见表26。
表26 环保投资估算一览表
类别
污染源名称
环保措施
投资（万元）
施工期
扬尘
围挡、防尘网、洒水抑尘、道路硬化等
2
废水
旱厕
1
固废
建筑垃圾清运
5
运营期
食堂油烟
烟囱
3
风机噪声
消声器
5
生活污水
化粪池、隔油池、一体化污水处理设备
20
生活垃圾
垃圾箱
10
车辆噪声
种树、草地等
90
合计
136



建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	土石方挖掘和堆放、建筑材料堆放、汽车运输、施工垃圾的堆存及清理
	扬尘
	加强施工现场运输车辆管理，运输车辆采取遮盖、拦挡措施；现场堆放的建筑材料，应用篷布遮盖，并在易产生扬尘的施工点适当洒水降尘；禁止从建筑物高处向下倾倒垃圾
	对环境影响较小

	
	
	场地平整所使用燃油动力机械在施工活动时
	CO、NOX、HC等污染物
	合理安排施工程序、自然扩散稀释
	

	
	营运期
	厨房
	餐厨油烟
	少量
	对环境影响较小

	
	
	汽车尾气、
备用发电机
燃油废气
	CO、COX、HC等
	少量，大气扩散绿化带吸收

	

	水
污
染
物
	施工期
	施工废水
	SS、石油类
	沉淀池处理
	全部回用

	
	
	生活污水
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	经临时旱厕后定期清掏，用作农肥
	不外排

	
	营运期
	生活污水
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	经隔油池、化肥池后排入市政污水管网
	达标排放

	固
体
废
物
	施
工
期
	施工人员
	生活垃圾
	分类收集，及时清运
	对环境影响较小

	
	营
运
期
	居民生活
	生活垃圾、
厨房垃圾
	分类收集，及时清运集中处置
	对环境影响较小

	噪
声
	施工
期
	施工机械
	噪声
	安装隔声装置、距离衰减
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	营
运
期
	风机、社会噪声声
	噪声
	设控制距离、绿化降噪等措施、选用低噪设备
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	其他
	无


	生态保护措施及预期效果：
在市场内恢复植被的主要方法是进行绿化。本项目应当做好建设项目区域内及周边的绿化环境工作，尽可能绿化项目区域内外的空地及道路两侧的空地；绿化时要以保护生物多样性为核心，尽量增加绿化植物的种类；可以选择对环境适应性强，耐干旱、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种；并进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，这样可起到吸收和抵抗二氧化硫及粉尘的作用，同时也有降噪的作用，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。
综上所述，施工期在开挖、填土及平整场地过程中会造成扬尘、水土流失以及局部生态环境的破坏。但这种影响是短期的、暂时性的，随着工程的结束，工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消失，对生态环境局部影响的消除，将取决于恢复措施的实施，因此挖掘后应及时覆土、绿化。只要业主方在建设过程中，按本评价提出的生态环境保护措施执行，本项目对生态环境的影响不大。



结论与建议
	一、结论：
建设项目位于岳阳经开区康王乡熊彭村西侧，规划占地40000m2，可容纳商户400户。总建筑面积60020m2，其中：1、临街商业大楼，共1栋512层建筑，建筑面积18400m2；2、综合楼，1栋7层建筑，建筑面积10030m2；3、交易市场，共6栋3层建筑，建筑面积19590m2；4、仓储中心，共2栋1层建筑，建筑面积12000m2。建筑密度29.1%，容积率1.24，绿化率20.05%，建筑占地面积：11640m2，建筑面积：60020m2。
通过对建设项目所在区域的环境质量现状的调查和评价以及对项目营运期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论：
1．项目符合产业政策及项目选址合理性
本项目属于商贸服务业中的“现代化的农产品、生产资料市场流通设施建设”，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中相关的鼓励类、限制类、淘汰类项目划分规定，本项目属于鼓励类建设项目。因此，本项目的实施符合国家相关的产业政策。
    建设项目选址范围内地势较为平坦，场地内无井泉出露，也无溶洞、淤泥等不良工程地质情况。
建设项目所在区域环境空气为二类区、地表水环境为Ⅲ类水域、地下水为Ⅲ类区、声环境为2类区，对场地的制约程度不大，符合区域环境功能区划的要求。
    该项目占地性质为商业用地，符合岳阳经济开发区详细规划要求。
综上，项目选址是较为合理和可行的。
2．区域环境现状评价
（1）环境空气质量：建设项目所在地环境空气功能类别为二类区。空气质量可达《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）及2000年修改单中的二级标准。
（2）地表水环境质量：距建设项目所在区域河流的水质功能按Ⅲ类水体要求，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）地下水环境质量：建设项目所在区域地下水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准。
（4）声环境质量：建设项目所在地的环境噪声现状质量能够达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类的要求。
（5）生态环境质量：项目所在地植被简单，生态环境现状质量一般。
建设项目及周围500m内没有古树、重点文物、珍稀动植物及风景名胜区等重点环境保护目标。
3．环境影响评价结论
施工期：项目在建设施工期对周围的环境影响主要表现为废气、噪声、固体废物、生态环境。在采取施工期各种减缓措施以及施工期环境管理后，各污染要素对周围环境的影响程度和范围很小
运营期：
废水：项目生活污水经隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入经开区污水处理厂。
废气：汽车尾气无组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
食堂油烟能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3 的要求。
噪声：本项目噪声源主要是水泵、风机等设备在操作和运转过程中产生的噪声以及市场内车辆行驶产生的噪声，其噪声源强可到60-70dB(A)。在采取减振、防振等措施后，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类的要求
固废：项目营运后产生的固体废物主要是生活垃圾。通过项目设置的垃圾桶统一收集后由环卫部门运至当地垃圾填埋场安全填埋，综合处置不外排，对环境影响很小。
4．总体结论
综上所述，康王乡竹木市场一期建设项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合岳阳市总体规划，符合经济开发区功能区划要求，项目选址较为合理。在施工期和营运期只要认真将本评价提出的污染防治措施落到实处，就能有效减少建设项目对环境带来的污染影响，力争将社会效益、经济效益和环境效益做到统一。因此，从环境保护角度分析，工程的建设是可行的。
二、建议：
1．加强建设项目环境管理和现场监督，严格按照环保要求设计施工，以减少生活污水及施工噪声等对环境的影响；
2．项目建设期施工应合理安排施工期，采用先进的技术和文明的施工方法，尽量降低和控制施工对环境的影响。同时，采取必要的措施减少水土流失对生态环境的破坏；
3．建设项目应结合当地自然气候条件，选择适宜树种、花草进行绿化，结合建筑物，构筑良好住宅内外景观，形成绿色、生态与人性化的住宅空间；
4．切实做好安全防范工作，要做到防火、防爆；配备的配电室应组织专业人员施工，保证各种电源设备符合国家标准，杜绝电线裸露，散热不畅等火灾隐患，防止发生火灾事故；项目管理机构要制定各项应急措施预案，防患于未然。


	下级环境保护行政主管部门审查意见：
经办人：                                           
公  章
年  月  日
审批意见：
经办人：
公  章
                                       年   月    日



综合楼





办公楼





隔油池、化粪池





绿化





商铺





新鲜水





 198.29





1.92





0.8





16.04





35.26





市政污 水管网





4.02





145.81





176.31





16.04





141.05





3.22





1.54





0.38





图2    建设项目水平衡图    单位：m3/d





扬尘、噪声、土石方、植被破坏





固废、扬尘、噪声、废水





基础开挖





平整场地





施工展开





噪声、固废、扬尘、废水





临时工棚拆除、清场平地、绿化





噪声、固废、扬尘、废水





主体工程、附属设施工程修建





投入使用








- 44 -
PAGE  
- 26 -

_1525156052.unknown

