建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：       置田庄路地下综合管廊工程

建  设  单  位：       岳阳市城市建设投资有限公司

编制日期：二〇一七年四月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	8

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

七、环境影响分析	22

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	29

九、结论与建议	30

附图：

附图1  项目地理位置及声环境质量现状监测布点图

附图2  项目交通位置及大气、水环境质量现状监测布点图

附图3  项目现状图

附图4  项目平面布置图

附图5  项目管廊标准断面图

附图6  项目道路标准断面图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 置田庄路地下综合管廊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 游志坚 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 张威 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区岳阳大道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15673050998 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区金凤桥片区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | — |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  | 公共设施管理业（N78） |  |  |  |
| 占地面积(平方米) |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资(万元) | 14195 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 165 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.16% |
| 评价经费(万元) |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 随着城市化进程的发展，对市政设施的需求越来越大，一方面需要开挖道路敷设新的市政管线，影响道路交通及城市环境，另一方面开挖的过程中可能会破坏已建市政管线，造成停水、停气、停电等事故，影响了城市的正常运行。综合管廊是一种新型的建于城市地下的用于容纳城市市政管线的构筑物及附属设施。市政管线在综合管廊内敷设，受管廊结构的保护，在外界开挖时不会被挖断从而影响正常运行。管廊内具备人员巡视通道，方便工作人员对管线进行维护，延长了管线运行寿命。管廊可预留远期管线敷设的空间，远期如果需要增加管线时无需再行开挖道路。综合管廊具有一次投资，长期受益的优点。 置田庄路位于岳阳市岳阳经济技术开发区金凤桥片区内，起于长康路，终于黄金凤桥路，规划为城市主干路。 其中规划在置田庄路（长康路~梅溪港桥）路段建设综合管廊工程，。 项目起点为长康路，终点为梅溪港桥，地下综合管廊为 2 舱断面，分别为综合舱和燃气舱，污水、雨水管道不入廊。 置田庄路地下综合管廊(入廊管线为电力、电信、给水、燃气)工程，西起长康路，东至梅溪港桥，采用双舱舱，分燃气舱、综合舱，总宽5.4m，总高3.9m，总长约1900m；另外包含分水垄路支线管廊共135m，按总宽5.6m，总高3.8m考虑。在位于分水垄路与置田庄路交叉口范围内新建一处地下人行通道，主通道砼箱净高3.65米，结构净宽为7m；副通道砼箱净高3.65米，结构净宽为5.5m。本报告不包括道路工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，受岳阳市城市建设投资有限公司的委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘的基础上按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 2.1项目名称、地点及建设性质 项目名称：置田庄路地下综合管廊工程 建设单位：岳阳市城市建设投资有限公司 建设地点：岳阳市岳阳经济技术开发区 建设性质：新建 总投资：14195万元 2.2 建设内容及规模 置田庄路市政综合管廊(入廊管线为电力、电信、给水、燃气)工程，西起长康路，东至梅溪港桥，采用双舱舱，分燃气舱、综合舱，总宽5.4m，总高3.9m，总长约1900m；另外包含分水垄路支线管廊共135m，按总宽5.6m，总高3.8m考虑。在位于分水垄路与置田庄路交叉口范围内新建一处地下人行通道，主通道砼箱净高3.65米，结构净宽为7m；副通道砼箱净高3.65米，结构净宽为5.5m。本报告不包括道路工程。 （1）根据道路的管线规划，本项目综合管廊包括电力电缆、电信管线、给水管线、再生水管线、燃气管线等。具体分布如下： 表1-1 项目地下管廊包括的主要管线 位置; 分舱类型; 管廊类型; 纳入管线类型. 长康路-梅溪港桥; 双舱; 干支混合; 10kV电缆; 电信电缆; 给水管; 燃气管. （2）综合管廊的设计原则 1）综合管廊系统必须符合《岳阳市岳阳经济技术开发区综合管廊工程可行性研究报告》的要求，并在市政管线规划的基础上， 确定综合管廊系统空间布局， 使综合管廊与其沿线地面、 地上工程相协调。 2）综合管廊主体及附属设计除满足管廊设计标准外，还应兼顾相关专业标准。 3）综合管廊系统设计应重视近期建设规划，并应考虑远景发展的需要。 4）在满足功能要求的前提下，集约化设计尽量减少投资规模。 5）综合管廊节点设计应满足市政管线出入线方便，避免远期开挖道路。 6）综合管廊内各附属机械设备应符合节能环保要求 （3）综合管廊的具体设计 置田庄路本项目段综合管廊分 2舱布置，分别为综合舱 1 舱、燃气舱 1 舱。燃气舱、综合舱分别人员出入、物料运输及消防逃生等系统。 1）综合舱：给水管道和电力、电信同舱布置，为减少强弱电之间的电磁干扰，在综合舱内两侧分侧布置电缆排架及通信电缆排架。综合舱内设置给水（ DN600mm）、电信（40 孔）、电力（10kv）。 2）燃气舱：考虑燃气管道对消防、防毒、防爆、安全通行等要求较综合舱较高， 且不得与电力电缆同舱敷设，故本设计采取燃气管线单独分舱布置。 置田庄路地下综合管廊标准断面布置见附图。 （4）综合管廊的施工方法 综合管廊的施工方式有传统的明挖现浇法以及明挖预制拼装法。 1）综合管廊的明挖现浇法 明挖现浇施工法为最常用的施工方法。这种施工方法的施工流程是：开挖基坑浇筑垫层-绑扎底板及侧墙钢筋-侧墙模板-浇筑底板及侧墙施工缝以下砼-顶板模板浇筑侧墙施工缝以上及顶板砼。 模板采用这种施工方法可以大面积作业，将整个工程分割为多个施工标段，以便于加快施工进度。同时这种施工方法技术工艺成熟，施工质量能够得以保证。 缺点是钢筋模板工作量较大，工期较长，同时由于模板质量或施工的原因对砼成品外观及内在质量影响较大，有些项目因砼振捣不密实或养护不到位引起的结构渗水情况也比较严重，由于不重视施工缝的施工质量，施工缝施工质量不到位而引起的渗水情况比较普遍。 2）综合管廊的明挖预制拼装法 明挖预制拼装法是一种较为先进的施工法，在发达国家较为常用。预制拼装法总体来说具有如下优越性： (1）施工周期短。构件制作工厂化，现场装配速度快。 (2）结构质量好。混凝土工程质量控制严格。 (3）对周边环境影响小，且能保证生产安全。 (4）项目的管理流程非常清晰，流程简单。 综合管廊的预制拼装做法设计、施工、预制构件厂家相互协作的过程，不能简单的分为设计、生产、施工三个阶段，在实际实施的过程中，需要根据工程的实际情况进行深化的设计，把前期工作的做实才能在施工中快速而高效。目前预制拼装管廊的设计施工中有不少需要改进的地方，在工程实践中进行不断的完善，才能形成一种合理的设计、生产、施工和管理模式。 本工程管廊为2舱断面，外轮廓尺寸约为 5.4m×3.9m（置田庄路）和5.6m×3.8m（分水垄路），如采用预制拼装法施工，将受运输车辆、吊装设备、安全、交通方面因素的制约；岳阳地区地下水位高， 管廊长期承受地下水及地表水的作用，管廊防水效果直接影响后期使用与维护，采用预制拼装法必将产生很多拼装接缝，成为结构防水、防渗的薄弱部位，如果构造措施不当，在外力、温度、 地基变形等因素的作用下，会产生渗漏，影响后期使用，因此本工程建议采用全线明挖现浇法施工， 采用这种施工方法可以大面积作业， 将整个工程分割为多个施工标段， 以便于加快施工进度。 （5）地下人行通道 地下人行通道位于分水垄路与置田庄路交叉口范围内，地下通道结构采用钢筋混凝土箱型结构，主通道砼箱净高3.65米，结构净宽为7m；副通道砼箱净高3.65米，结构净宽为5.5m。交叉口范围道路红线宽度均为50m，其中分水垄路车行道宽度为24.5m，置田庄路车行道宽度为24.0m，交叉口处于高填方路段，填方高度约10米。按《岳阳经济技术开发区金凤桥片区(D1)控制性详细规划-土地利用规划图》，分水垄路与置田庄路交叉口除西南角为消防用地与商业用地混合外，其余三角均为商业用地。 3、土石方量 本工程建设存在大量的土石方，工程土石方开挖总量为7.11万 m3，回填量为2.41万m3，弃方总量为4.7万m3。开挖出来的土石方由专门的渣土运输车运出，倒入渣土办指定的城市建设用地内，并做好水土保持工作。 由于项目区雨季降雨强度大，很容易引发水土流失，建议主体设计中施工时间进一步优化，尽量避开雨季，充分利用枯水季节施工。 4、征地拆迁 本项目建设过程中，沿线需拆迁房屋等建筑物，未涉及其它专项设施改建内容。项目为置田庄路（长康路~梅溪港桥）地下综合管廊，项目沿线涉及的拆迁及补偿由置田庄路和分水垄路道路工程进行统一安排。拆除的建筑垃圾由当地政府负责处理，置田庄路、分水垄路道路工程建设单位在与当地政府签订协议时，将在协议中明确水土流失防治责任和防治费用。 5、项目进度 计划总工期30个月(2016年10月开始，2019年4月全部工程完工)，其中前期工作6个月(2016年10月-2017年4月)，建设工期24个月(2017年5月-2019年4月)。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为岳阳经济技术开发区置田庄路地下综合管廊工程。置田庄路规划为岳阳经济技术开发区城市主干路，为东西走向。 （1）区域环境问题 本项目所在区域存在的主要环境问题为城市污水管网配套设施不完善，导致区域部分废水不能进入污水处理厂处理。区域内生活污水未经过处理直接排入排水沟中并流入附近水体，未能做到达标排放，对区域水体有一定影响。本项目区域位于规划岳阳岳阳经济技术开发区，置田庄路的建设将会完善区域内的污水管网。 （2）与项目有关的原有污染问题 本项目为新建项目，道路沿线现状多为村落、鱼塘、农田。道路沿线多分布现状灌溉沟渠。 项目位于岳阳市岳阳经济技术开发区，目前岳阳经济技术开发区作为岳阳新兴城区正在建设，片区内主要道路尚未建设，置田庄路正在前期准备，相交道路（分水垄路、梅子市路） 均处于方案设计阶段。 本工程范围内沿置田庄路方向基本无管线，相交道路目前正在设计或施工阶段，管线尚未实施，道路沿线分布着现状沟渠，部分与设计道路相交，置田庄路（长康路~梅溪港桥）道路工程方案设计中，对现状沟渠采用管涵进行沟通、保留。 目前无与项目有关的污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ## 1 地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，东经112度至114度，北纬28度至29度之间。岳阳经济开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道和武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135公里，武汉天河国际机场185公里，全程为高速公路。金凤桥管理处位于岳阳经济技术开发区的东北部，具体位置见附图一。 ## 2 气候条件 岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。 年平均气温在16.4～17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8～16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3～40.4℃，极端最低气温为－11.8～一18.1℃。年平均气温日较差为6.6～9.1℃，湖区6.6～7.4℃，山丘区7.6～9.4℃，气温日较差以9～11月为大。年日照时数为1662.1～1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.6米／秒，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3～1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。 ## 3 水文地质 （1） 地下水 场区根据地下水赋存介质及水动力特征，分为孔隙水和基岩裂隙水。 孔隙水：主要赋存于表层耕土中，主要接收大气降水补给，受季节影响，变化明显。 基岩裂隙水：赋存于基岩裂隙中，主要受表面覆盖中的空隙水补给，水量贫乏，地下水系不发育。 地表水 地表水主要为池塘水和雨季积水，主要受大气降水影响。 拟建场区为东高西低的低丘冲沟地貌，场区内地表水由东边低丘向西边冲沟汇集，冲沟内的水依据地势的高低自北向南坡降排泄。 从区域水文分析来看，地表水径流整体随岳阳市东高西低的地形，然后自北向南，自东向西流向洞庭湖。场区附近无酸性污水及化工污水排入。 ## 4 工程地质 本项目区域构造背景是以北西向构造构成基地，东西向构造横贯全区，北东向构造纵贯南北，构成本区主要格架。 岳阳处于石门—华容—临湘东西构造带与新华厦构造体系构造符合部位，基底构造为北西——北西西向分布的土马坳扇形背斜，盖层构造有临湘东西向向斜和北西向新开圹——郭镇向斜。北东向断裂构造有湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）。 - 土马坳倒转扇形背斜 土马坳扇形背斜：为区内主要褶皱构造，其轴部见于土马坳——大云山一带，西起长江边的芭蕉湖一带，向东南经土马坳至桃林附近被上白垩下的第三系“红层”覆盖，再往东南至方山岭被花岗岩吞没，背斜核部由冷家溪群第二岩组的灰绿色粉砂质板岩夹泥质板岩组成，岩性较软，易于风化，地貌上形成丘陵，两翼由变质砂岩、板岩组成，北翼岩层产状向南东倾，倾角50-84度，南翼产状由于倒转倾向北东，倾角30-86度，倾向30-75度。 - 新开塘-郭镇向斜 新开塘-郭镇向斜：该向斜在冷家溪群第三岩组褶皱基底上，由覆盖的震旦系和寒武系底层组成。寒武系构成向斜轴部，两翼为震旦系底层，并有花岗岩侵入，以新开塘为轴部，呈北西310-340度方向延伸，轴长16公里，西北段为第四系覆盖，起自湖滨，向南东延伸，经新开塘、马家店附近被上白垩系地层所覆，该向斜形成时间相当加里东运动。 - 新构造活动 新构造活动主要反应在洞庭湖、湘江东岸一带，湖泊分布，一些列水系亦受北北东、北西和东西向构造的复合控制，新构造活动具有继承性特性，侵蚀地形的地貌景观，阶地发育反应振荡抬升运动的直接形象，第四系沉积物展布、河流、湖泊变迁，差异性升降均与新构造活动有关。 场区地质构造：从区域构造分析，该区属石门—华容—临湘东西构造带与新华厦构造体系构造复合部位，场地位于土马坳扇形背斜的东北翼，场地基地构造为NW向褶皱构造，据钻探资料，场地内无大的活动断裂通过，基底岩层为单斜岩层，构造相对简单。 勘察未见岩溶、土洞、可液化底层、活动性断裂、危岩（崩塌）、滑坡等不良地质现象。 ## 5河流水系及水文 岳阳市居长江中游，湖泊星布，河流网织，水系发达。境内有5公里以上的河流265条，其中50公里以上的6条，有大小湖泊165个，内湖面积48.02万亩。河流、湖泊分别属于洞庭湖水系、滨江水系和鄱阳湖水系。 1．湖泊。本项目区域内地表径流最终进入洞庭湖。洞庭湖。位于长江中游荆江南岸，北纬28°30′～30°20′，东经110°40′～113°10′。地跨湘、鄂两省的5个地(市)、18个县、15个国营农场。总面积为2692平方公里。洞庭湖现分为东洞庭湖、南洞庭湖和西洞庭湖三个部分。东洞庭湖全境都在岳阳市，面积1327.8平方公里；南洞庭湖跨岳阳市境与益阳地区之间，面积920平方公里；西洞庭湖在益阳地区、常德市境，面积443.9平方公里。其中，岳阳市境湖泊面积为1750平方公里，占湖泊总面积的三分之二。 2．河流。河流除长江、湘江、资水以外，5公里以上的河流有265条，其中10公里以上的126条，50公里以上的6条。 长江自华容县塔市驿镇五马口入境，流经塔市驿、洪山头、洪水港、广兴洲、城陵矶、陆城、江南至黄盖湖铁山嘴出境，境内流程158.5公里。长江南岸有松滋、虎渡、藕池、调弦四口分流长江洪水入洞庭湖，与湘、资、沅、澧四水汇合后，于城陵矶再注长江。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济 2015年国内生产总值2886.28亿元，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值317.16亿元，增长3.9%；第二产业增加值1446.83亿元，增长7.8%；第三产业增加值1122.29亿元，增长11.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.0%，第二产业增加值比重为50.1%，第三产业增加值比重为38.9%。 1)第一产业 2015年粮食种植面积562.01千公顷，比上年增长1.3%。棉花种植面积36.72千公顷，下降5.3%。油料种植面积129.39千公顷，增长3.5%。蔬菜种植面积99.82千公顷，增长2.5%。 全年粮食产量324.11万吨，比上年增产1.7%。棉花产量5.34万吨，减产5.3%。油料产量22.16万吨，增产2.5%。蔬菜产量324.45万吨，增产3.7%。茶叶产量1.81万吨，增产1.7%。 2)第二产业 2015年全部工业增加值1307.5亿元，比上年增长8.1%。规模以上工业增加值增长8.3%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有企业增长9.8%，集体企业下降13.6%，股份制企业增长8.8%，外商及港澳台商投资企业增长13.2%。 2015年规模以上工业中，全市九大优势产业增加值多数增长：石化业同比增长10.3%，食品业增长12.0%，医药业增长2.8%，造纸业增长11.9%，机械业增长11.5%，建材业下降6.1%，有色及循环业增长12.8%，纺织业增长3.9%，电力行业下降7.6%。农产品加工业增加值比上年增长11.7%，其中农副食品加工业增长10.8%。六大高耗能行业增加值比上年增长6.3%。高技术产业增加值比上年增长4.0%，占规模以上工业增加值的比重为7.2%。高加工度工业增加值增长6.8%，占规模以上工业增加值的比重为26.6%。 2015年规模以上工业企业实现利润138.93亿元，比上年增长23.2%，其中国有企业1.75亿元，增长1.8%；集体企业1.08亿元，下降3.5%，股份制企业116.13亿元，增长26.0%，外商及港澳台商投资企业8.04亿元，增长5.7%。 3)第三产业 固定资产投资：2015年固定资产投资2154.71亿元，比上年增长20.4%。其中，第一产业投资90.4亿元，比上年增长38.2%；第二产业投资1077.4亿元，增长18.1%；第三产业投资986.9亿元，增长21.4%。民间固定资产投资1169.0亿元，增长15.5%，占固定资产投资的比重为54.3%。 贸易：2015年社会消费品零售总额1020.64亿元，比上年增长12.7%。按经营地统计，城镇消费品零售额889.06亿元，增长12.7%；乡村消费品零售额131.59亿元，增长12.7%。 对外经济：全年货物进出口总额11.34亿美元，比上年增长43.2%。其中，出口8.62亿美元，增长59.2%；进口2.71亿美元，增长8.4%。进出口差额(出口减进口)5.91亿美元。 2、岳阳经济技术开发区金凤桥片区控规概述 1)、规划目标 以建设武广铁路客运专线新岳阳站为契机，建设功能合理、设施完善、生活便利、环境优美，且具有鲜明时代特征和地方文化品质的宜居、宜憩岳阳新城区。 2)、规划布局 三中心：即体育中心、商业金融服务区和交通枢纽中心； 三轴：即南北向的分水垄路城市生活轴、连接金凤桥片区和木里港工业区的金凤桥路城市交通轴以及东西向的巴陵东路城市综合轴； 三带：即长康路绿化防护带、梅溪港滨水绿带和武广高铁绿化防护带； 三区：即以巴陵东路和梅溪港滨水绿带为界规划布置的三个居住区，分别为北部居住区、南部居住区和东部居住区。 3)、道路交通规划 规划片区道路分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级。规划形成“三横三纵”的主干路网络。其中： 三横：即置田庄路、巴陵东路和梅溪路； 三纵：即梅子市路、分水垄路和金凤桥路。 4)、公共设施规划 规划片区按规范配置商业服务、金融设施，设置高级中学一处、中学三处、小学四处、菜肉市场七处、垃圾收集站(含公共厕所)九处、电信支局一处、变电站一处、消防站一处、医院两处、加油站四处、加气站两处、公交车首末站五处、休闲广场一处，社会停车场四处、长途客运站一处、体育场一处。 5)、绿地系统规划 绿地系统结构可概括为“两横、三纵、三节点”的点、线、面相结合的绿地系统结构。其中： 两横：即沿巴陵东路和孙家坡路形成的景观轴线； 三纵：即沿长康路、梅溪港和武广铁路客运专线形成的景观轴线； 三节点：即在北部居住区、商业金融服务区和交通枢纽中心等处形成的四个景观节点。 6)、市政公用设施规划 (1)给水工程规划 根据各项用地规划面积，预测金凤桥片区最高日用水量为7.15万m3/d，片区管网采用环状与枝状相结合的管网供水，主要由二水厂供水。 (2)排水工程规划 规划片区采用雨污分流制，预测金凤桥片区最高日污水量为6.08万m3/d。污水处理纳入岳阳市污水处理系统统一处理，结合规划建设梅溪港西侧和中门路截污管网，分三片排水分区汇集后排向片区外的向公庙污水处理厂。雨水根据道路控制点高程，一般沿道路布置，就近排入梅溪港。 (3)电力规划 规划片区电源主要由位于金凤桥南路的110KV变电站提供。预测金凤桥片区用电负荷为12.96万千瓦。在片区内主要的市政道路西侧或北侧人行道或绿化带下敷设电力电缆沟。 (4)通讯规划 根据各项用地规划面积，预测规划片区固定电话容量约为5.89万线。规划在片区设置1处电信枢纽支局和6座电信模块局。在主要道路的东侧和南侧的人行道或绿化带下采用管道方式敷设。 (5)燃气规划 规划片区以天然气为气源，接自规划片区东南侧的向公庙天然气高中压调压站，预测规划片区总用气量为2839万m3/年，日最高用气量约为7.78万立方米。燃气管道均采用下地暗敷，燃气管道沿道路的东、南侧敷设，管道按输送天燃气的标准设置。 7)、综合防灾规划 (1)消防规划 规划片区为甲类责任区，属金凤桥南和金凤桥北消防站的责任区，新建两处消防站。 (2)人防规划 规划片区内的分水垄路、金凤桥路、巴陵东路、长康路、柳家畈路和京珠连接线为地面疏散主干路；梅子市北路、梅溪路和置田庄路等干路为地面疏散次干路。 其它相关重要工程应参照《岳阳市城市人防规划(2004-2015)》执行对应的防护措施。 (3)抗震规划 片区内所有建筑物和构筑物均须按国家规定的抗震设防标准(七度)进行抗震设防。其中，给排水、通讯、燃气、电力、学校等生命线工程系统，应按8度设防。经抗震设计的建筑要达到“小震不坏，中震可修，大震不倒”的基本目标。 8)、城市设计引导 规划以梅溪港滨水绿轴、巴陵东路景观轴线和分水垄路景观轴线为主要景观轴线。 建筑风格引导：建筑形式上应以现代建筑形式为主，设计中要尽量减少大面积玻璃幕墙的使用，建议采用在实墙上加点式窗或条形窗的建筑立面形式，可以在局部使用构架，以体现该区现代建筑的特点。 建筑色彩：主色调为暖灰色调和冷灰色调。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用岳阳市监测站在岳阳市经济技术开发区的常规监测点和金凤桥水库常规监测点2016年3月的监测数据，监测点位于项目评价范围2.5km内，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2016年3月1日—31日 （2）监测布点：G1岳阳市经开区办公楼楼顶，位于西起点西南2.0km处 G2岳阳市金凤桥水库，位于东段起点东南2.0km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧 （4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. PM10; G1; 51-99; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 63-97; 0; 0. SO2; G1; 20-55; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 8-86; 0; 0. NO2; G1; 11-76; 80（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 13-48; 0; 0. PM2.5; G1; 40-67; 75（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 38-67; 0; 0. CO; G1; 0.698-0.979; 10（mg/m3） （小时均值）; 0; 0. G2; 0.319-0.847; 0; 0. 臭氧; G1; 14-121; 200（小时均值）; 0; 0. G2; 19-81; 0; 0. 监测结果表明项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ## 2.地表水环境现状调查与评价 本项目运行期产生的废水主要来源于排水沟、排水立管、地漏及排水泵井等。评价区域内主要地表水体为梅溪港、北港河、南湖，区域废水主要排入南湖。为了解梅溪港、南湖评价范围内水环境质量现状，本次地表水环境质量现状评价引用湖南亿科检测有限公司2016年4月《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》中对北港河和南湖的水环境质量现状监测数据以及湖南永蓝检测技术有限公司2016年6月30日~ 31日《岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目环境影响报告书》对梅溪港的水环境质量现状监测数据。 （1）监测断面 W1断面：罗家坡污水处理厂排污口上游200m（北港河）； W2断面：罗家坡污水处理厂排污口下游1500m（北港河）； W3断面：罗家坡污水处理厂排污口进入南湖下游3500m（南湖）； W4断面：项目拟建地梅溪港上游200m（位于分水垄路北段起点西南面1000m处）； W5断面：项目拟建地梅溪港下游500m（位于分水垄路北段起点东南面300m处）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、粪大肠菌群、SS、总氮、石油类。 （3）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2和3-3。 表3-2 北港河和南湖环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 6.74-6.75; /; /; /; 6~9. DO; 6.1-6.8; 6.5; /; /; ≥5. SS; 14-14; 14; /; /; -. COD; 17-18; 17.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.03-2.42; 2.28; /; /; ≤4. NH3-N; 0.337-0.358; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.727-0.801; 0.759; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-4400; 4330; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. W2; pH; 7.05-7.20; /; /; /; 6~9. DO; 6.5-6.8; 6.63; /; /; ≥5. SS; 13-15; 14; /; /; -. COD; 18-19; 18.5; /; /; ≤20. BOD5; 2.42-3.10; 2.85; /; /; ≤4. NH3-N; 0.318-0.347; 0.334; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.746-0.767; 0.755; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4400-5300; 5000; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. W3; pH; 6.89-7.03; /; /; /; 6~9. DO; 6.2-6.7; 6.5; /; /; ≥5. SS; 12-16; 14; /; /; -. COD; 15-16; 15.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.04-2.71; 2.38; /; /; ≤4. NH3-N; 0.309-0.55; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.14-0.15; 0.143; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.835-0.857; 0.846; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-5600; 5400; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 由上表可以看出，南湖和北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。 表3-3 梅溪港环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅳ类 标准值. W4; pH; 7.27-7.36; /; /; /; 6~9. DO; 5.14-5.20; 5.17; /; /; ≥4. SS; 26-28; 27; /; /; -. COD; 22-22.4; 22.2; /; /; ≤30. BOD5; 4.78-4.84; 4.81; /; /; ≤6. NH3-N; 0.82-0.84; 0.83; /; /; ≤1.5. TP; 0.25-0.27; 0.16; /; /; ≤0.3. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. W5; pH; 7.12-7.14; /; /; /; 6~9. DO; 5.25-5.32; 5.28; /; /; ≥5. SS; 25-27; 26; /; /; -. COD; 25-26; 25.5; /; /; ≤30. BOD5; 3.56-3.72; 3.64; /; /; ≤6. NH3-N; 0.887-0.896; 0.891; /; /; ≤1.5. TP; 0.25-0.27; 0.26; /; /; ≤0.3. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 根据监测结果可知梅溪港水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解本项目周围声环境状况，本次评价于2017年3月30日对项目建设场地起点、中间段和终点进行了为期一天的声环境现状监测，设3个监测点监测布点见附图2， 实测昼、夜环境噪声声级，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。本次噪声监测结果详见下表。 表 4 声环境监测统计结果表 [单位：dB（A）] 编号; 监测点名称; 监测值; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目起点; 55.6; 45.7; 60; 50; 达标; 达标. 2#; 项目中间段; 48.4; 41.9; 60; 50; 达标; 达标. 3#; 项目终点; 50.3; 42.4; 60; 50; 达标; 达标. 从监测结果分析可知，项目周围声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 项目区域地势平坦， 用地多为农地，局部分布有村庄，村中以低矮民宅为主。主要植被为低矮道路绿化景观树、杂草、蔬菜等。根据现场调查，区域内未发现珍稀植物物种，也没有需要特殊保护的名树古树。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳岳阳经济技术开发区内。目前项目所在区域主要为村落、鱼塘、农田。道路沿线多分布现状灌溉沟渠。村中以低矮民宅为主。规划道路基本未开始建设。置田庄路位于岳阳市岳阳经济技术开发区，置田庄路正在施工前期准备中。主要环境保护目标为沿线的约村民。根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标详见下表。 表 3-4 主要环境保护目标、目标功能及执行标准 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 保护目标功能; 相对位置及距离; 规模; 执行标准. 空气环境; 梅子柿村何家组; 居住点; 南侧，20~200m; 26户; (GB3095-2012) 中二级. 梅子柿村瓦子坡组; 居住点; 北侧，30~200m; 13户. 分水垄村分水垄组; 居住点; 北侧，20-200m; 22户. 分水垄村桐家组; 居住点; 北侧，50~200m; 6户. 声环境; 梅子柿村何家组; 居住点; 南侧，20~200m; 26户; (GB3096-2008) 中2类. 梅子柿村瓦子坡组; 居住点; 北侧，30~200m; 13户. 分水垄村分水垄组; 居住点; 北侧，20-200m; 22户. 分水垄村桐家组; 居住点; 北侧，50~200m; 6户. 水环境; 北港河、南湖; 景观用水; 西南侧，6000m; 中湖; (GB3838-2002) 中的III类. 梅溪港; 景观用水; 东侧; 小河.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 水 环 境：梅溪港《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；北港河、南湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准； 声 环 境：道路红线35米内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准，红线35米内规划建设的集中居民区、医院、学校等及35米外执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准。 废水：施工期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 （昼间≦70dB（A）、夜间≦55dB（A））。 固体废物：施工垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及修改单，施工期生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于非生产性建设项目，不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

管廊、地下通道浇筑 施工期工艺流程简述（图示）： 围 挡 开挖护坡 清理表土 建筑拆除 渣土运输 表土堆存用于绿化 竣工交付 美化绿化 覆 土 图2 管廊项目建设工艺流程 主要污染工序： 1.施工期 （1）废水 项目产生的废水主要来自施工生产废水、施工人员生活污水等两个方面，施工生产废水主要来自于基坑排水及施工机具检修冲洗水。 施工废水水中污染因子主要为COD和SS，浓度分别为25～200mg/L、500～1000mg/L。施工机械在作业和维修中可能发生油料外溢、渗漏，废水中除了含有较高的悬浮物外，还含有有机杂质和施工机械的废油等，主要污染因子为COD、NH3-N、石油类等。 生活污水来自项目施工人员产生的生活产生，主要污染物浓度约为COD：300mg/L、BOD5：160mg/L、SS：200mg/L、NH3-N： 35mg/L、动植物油：40mg/L。项目施工人员租用当地民房住宿和如厕，不设施工营地，因此利用民房已有污水处理设施（如旱厕、化粪池等）进行处理。 （2）废气 施工期主要大气污染物是扬尘，项目挖土方及运输过程中易产生粉土、扬尘。在项目施工中，由于水泥，建筑灰渣等的搬运也易产生扬尘。这些扬尘均为无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源。尤其在场地平整、材料运输和装卸过程中瞬时扬尘量最大，施工车辆进出也将带来一定的尾气影响。 （3）噪声 噪声主要来源于推土机、装载机、卷扬机、切割机和汽车等施工机械设备噪声，噪声值在75~95dB(A)之间。 （4）固体废物 固体废物主要来源于施工过程产生的渣土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料（包括石料、砂、石灰、商品混凝土、钢材、木料、预制构件等）以及拆迁过程中产生的建筑垃圾。根据类似拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，整个施工期建筑垃圾产生量约50t；本项目土石方开挖总量为7.11万m3，回填量为2.41万m3，弃方总量为4.7万m3。本项目施工高峰期有施工人员20人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则排放量约为0.01t/d，施工建设期：2017年5月至2019年4月，施工期间产生的生活垃圾约为9t。 （5）生态环境的影响 正式施工后，土方开挖裸露的地表、施工材料、建筑垃圾在大雨时可能产生水土流失。 2.营运期 本项目属于非生产性建设项目，营运期对环境产生影响主要来自于管廊内部通风换气产生的废气，检修车噪声、换气风机噪声以及综合管沟开口处进水或者综合管沟内冲洗等产生的排水。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 施工人员生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 350mg/L 200 mg/L 200 mg/L 30 mg/L | 租用当地民房，利用已有污水处理设施（如旱厕、化粪池等）进行处理，处理后用于农业、林业灌溉，不排放 |
|  | 施工期施工废水 | SS 石油类 | 300 mg/L 10-15 mg/L | 隔油沉淀后回用，不外排 |
| 固体 废物 | 施工人员生活垃圾 |  | 9 t | 环卫部门统一清运 |
|  | 施工期施工垃圾 |  | 50t | 回收可利用部分后，由有资质单位外运到城市渣土办指定地方堆放 |
|  | 土石方 |  | 4.7万m³ | 有资质单位外运到城市渣土办指定地方堆放 |
| 噪声 | 在施工过程中，噪声源较多，如卷扬机、铲土机、切割机、运输车辆等，噪声源强为75~95dB(A)，在施工过程中应严格规定强噪声设备的作业时间，夜间10时至凌晨6时，应停止强噪声设备作业，减轻施工噪声对周边居民的影响。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）。 本项目位于岳阳岳阳经济技术开发区，总体生物多样性程度一般。项目所建地地势平缓，施工过程中，多余的土石方由有资质单位外运。在施工过程中会破坏原有生态环境，使地表裸露。正式施工后，土方开挖裸露的地表、施工材料、建筑垃圾在大雨时可能产生水土流失。因此，施工期要做好防护措施，避免雨季施工，统一安排堆料弃渣，尽量减少生态影响。 项目为置田庄路地下综合管廊工程施工结束后及时回填，且置田庄路地面道路工程施工结束后进行地面硬化和绿化，将使该区域具有较好的城市生态系统和功能。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、施工机械噪声及生态破坏等。施工期施工人员借用附近民房进行住宿，不设置施工人员生活营地，利用已有污水处理设施（如旱厕、化粪池等）进行处理。 1.施工期环境空气影响及防治措施 施工废气主要来源于施工过程中机械作业和运输时产生的废气以及施工扬尘。 项目施工时施工车辆、挖土机、装载机等燃油时产生的CO、THC、NOX等污染物会对大气环境产生影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，该项污染源将随着施工工程的结束而不再存在。 项目在施工期对空气环境的影响主要来自土方的挖掘扬尘、建筑材料搬运和堆放扬尘、施工垃圾清理及堆放扬尘、运输车辆道路扬尘。施工期间，施工扬尘将对周边的空气环境质量产生一定的影响。尤其是项目沿线村落的空气环境将受到较大的影响。故施工方在施工时应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）， 及时洒水以减少扬尘对工程所在地空气环境的影响，在施工时应当符合下列扬尘污染防治要求： （1）施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等； （2）围挡、围栏及防溢座的设置。施工期间，本工程设置2.5米以上围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，设置警示牌； （3）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； （4）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，设置围挡或堆砌围墙； （5）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则采取覆盖防尘布、防尘网等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移； （6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并及时清扫冲洗； （7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； （8）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，采取下列措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘，铺设水泥混凝土； （9）施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； （10）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，采取覆盖防尘布或防尘网等防尘措施； （11）混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，使用预拌商品混凝土不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染； （12）工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况； （13）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内； 采取以上措施后，施工期对评价区空气环境影响较小，且施工期产生的扬尘是短暂的，会随着施工期的结束而消失。 2.施工期对水环境的影响及防治措施 施工过程中施工机械冲洗会产生一定量的废水，含悬浮物浓度较高；施工机械、车辆在运行和维修中可能存在油污滴漏，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染。为减少石油类污染，必须加强施工期的管理，车辆及机械设备维修的废油必须收集集中处置，以减少油污对水环境的影响。施工生产废水经收集除油、沉淀处理回用，不外排。 施工期施工人员借用附近民房进行住宿，利用已有污水处理设施（如旱厕、化粪池等）进行处理，处理后用于农业、林业灌溉，不排放。 采取以上措施后，施工期产生的废水对周围环境影响较小。 3.施工期噪声对环境的影响及防治措施 在施工过程中噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的人为噪声。施工场地高噪声施工机械较多，各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级一般均高于84dB(A)，部分设备声源甚至高达96dB(A)。由于同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表7-1。项目建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）执行，其标限值见表7-2。 表7-1 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值单位：dB(A) 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 120m; 150m. 振捣机; 84; 78; 72; 66; 64; 58; 56; 54. 轮式装载机; 94; 88; 82; 76; 74; 68; 66; 64. 卡车; 92; 86; 80; 74; 72; 66; 64; 62. 移动式吊车; 96; 90; 84; 78; 76; 70; 68; 66. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 58; 56. 轮式液压挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58; 56; 54. 气动扳手; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 57; 55. 表7-2 建筑施工场界噪声限值单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 从类比调查可知，受施工机械设备噪声影响的主要是本项目施工区150m范围内的环境敏感保护目标，而本项目周边150米范围内主要保护目标为项目沿线的村落。 施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。随着新技术的广泛应用，要求施工时采用商品混凝土代替传统的水泥搅拌，采用挖孔桩或钻孔桩取代冲击桩，从根本上减少高噪声源的数量。 然而，根据预测，项目150m范围内敏感点受施工噪声的影响不可避免，但为了尽量减小本项目施工对周围声环境的影响，项目建设方须对施工采取有效措施，认真做好以下工作以减少噪声的不利影响，确保施工场界噪声达标。 （1）强化工程施工管理，合理安排施工时间，控制噪声设备的运行避开休息时间，夜间（晚10:00～早6：00）禁止施工； （2）合理选择施工方法，合理布置施工现场；建议尽量将高噪声设备安装在项目沿线较为空旷的地方，距离村落较远的地方。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。 （4）对于车辆产生的交通噪声，主要是控制超载，禁止其高音喇叭鸣放和对其进行限速行驶处理。重型车辆应安装消声器。 （5）降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 在采取上述措施后，可最大程度减小施工期间噪声对周围环境的影响。 4.施工期固体废物影响分析及污染防治措施 建筑垃圾主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要包括渣土、包装箱、包装袋、废水泥浇注体。这些废渣如处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，破坏生态环境，同时也会对环境造成影响。根据同类型项目类比，可知整个施工期建筑垃圾产生量约50t；本项目土石方开挖总量为7.11万 m3，回填量为2.41万m3，弃方总量为4.7万m3。施工期渣土如果处置不当，运输过程会产生扬尘，对环境产生严重影响。 为有效的防治施工过程中固废产生的影响，施工中应采取如下措施： （1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现对开挖面及填方区的冲刷，造成大量水土流失。 （2）开挖出来的土石方由专门的弃渣运输车辆运出，倒入渣土办指定的城市建设用地内，不得随意堆。 （3）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 （4）项目施工结束后应及时回填，使其水土保持功能逐步加强。 施工人员产生的生活垃圾收集后由环卫部门送至垃圾填埋场进行填埋处理。 项目采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，对区域环境的影响较小。 5．施工期对生态环境的影响及防治措施 综合管廊工程、地下通道的建设需对土方进行开挖和回填，开挖过程不可避免地要对自然地表和地下进行挖填，改变地表和地下既有状态，同时工程施工将产生一定量弃土（石），若处置不当或未做好防护措施，严重时将会造成水土流失。在施工期应切实注重生态环境保护建设，主要有如下要求： （1）尽量缩短挖填土工期；确定适宜的建筑土方临时堆存点和及时回填，避免雨天施工，场界用围档隔离，以减少水土流失对生态环境的影响。 （2）科学规划、精心设计、合理布局。从系统生态工程观点出发，尽最大努力保护现有自然植被，施工过程中尽可能减少挖填方。 （3）在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护环境的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。 施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放。采取本报告表提出的施工期污染防治措施后本项对周围保护目标的影响小，且这些影响是暂时的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 6、施工期社会影响分析 本项目拟建道路区域内涉及的交通道路主要为村庄道路和乡道。现有村庄道路主要为水泥硬化路面，部分为泥土路面，道路宽度约为 3~6m。 施工期对交通的影响主要表现在两个方面，一是道路施工、开挖土石方、临时堆放和建材运输会对附近区域内居民出行及车辆通行产生一定影响；二是施工车辆的增加会减少其他道路的通行能力，造成当地交通的繁忙。为进一步减缓交通压力，还可采取如下措施： （1）建议施工前建设单位及时与交通管理部门联系，取得他们的支持与配合， 避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。 （2）施工单位应认真制定施工计划，施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通。 （3）对于交通繁忙的道路设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，运输车辆应避免在交通高峰期工作，选择车流量较小的道路进行运输，合理安排运输时间和运输路线。 （4）加强施工期道路沿线的排水设施的保护，加强水土保持，防止排水设施的堵塞。 本项目施工期将对周边居民生活产生一定的不利影响，包括施工扬尘、噪声、交通阻隔等。施工单位在施工前，应在附近居民集中点发布公告，告知附近村民，得到附近村民的理解，在施工时，严格落实环评的各项的污染防治措施，尽量将对附近居民的影响程度降到最低。由于施工期是短暂的，待项目建成后，则可上述不利影响将消失。 2、营运期环境影响分析 本项目属于非生产性建设项目，营运期对环境产生的影响主要是管廊通风换气。由于废气污染物浓度很低，本项目对地面空气环境质量影响较小。项目营运期噪声主要为检修车的噪声和换气风机。由于检修车在底下所以对周围环境影响不大，风机为低噪风机，且排风口在绿化带中对环境影响不大。 对于综合管沟开口处进水或者综合管沟内冲洗等产生的排水，综合管沟基本按每200m设置建筑防火分区，在综合舱设置集水坑A，燃气舱建集水坑B。其中集水坑的A安装潜水泵一用一备；集水坑B 安装一台潜水泵。每个集水坑顶部设钢格板封盖，对应上方设吊钩。正常情况下，项目产生的排水较少，由排水管接出综合管沟后就近接入道路雨水系统，对周围环境影响较小。 3、产业政策、选址及平面布置合理性分析 3.1 产业政策的符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正本），本项目属于鼓励类中的“城市基础设施”，因此项目建设符合国家政策的要求。 3.2 选址合理性分析 本项目位于岳阳市岳阳经济技术开发区。置田庄路、分水垄路为岳阳市岳阳经济技术开发区中的城市主干路，本项目为置田庄路（长康路—梅溪港桥）段、部分分水垄路的地下综合管廊工程和地下通道工程（置田庄路与分水垄路交汇处），因此本项目符合规划，选址可行。 4、环保投资 本项目总投资14195万元，环保投资估算为165万元，约占项目总投资的1.16%。具体见表7-3。 表 7-3 本项目环保投资估算一览表 类型; 污染源; 污染处理措施; 环保投资（万元）; 备注. 大气污染物; 扬尘; 工地围档、洒水系统等; 20. 水污染物; 生产废水、生活污水; 隔油池、沉淀池; 10; 生活污水利用附近民房现有的化粪池. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声等措施; 40. 固体废物; 建筑垃圾; 由有资质单位收集外运; 12. 弃土方; 有有资质单位运往渣土办指定的卸土区; 30. 生活垃圾; 由环卫部门清运; 8. 生态环境保护; 水土保持; 35. 施工场地清理及恢复; 10. 合计; 165. 5、“三同时”验收 表 9 本项目“三同时”验收一览表 项目; 环保措施; 预期治理效果. 废气防治; ①施工设备及运输车辆及时清洗； ②施工场地定期洒水； ③设置围挡，控制扬尘; 达GBl6297-1996 中 的无组织排放标准. 废水防治; ①生活污水：利用民房已有污水处理设施（如旱厕、化粪池等）进行处理，处理后用于农业、林业灌溉，不排放； ②生产废水经隔油池沉淀池处理后回用做洒水抑尘，禁止直接排入周边水体。; 达到环保要求. 噪声防治; ①合理安排施工场地； ②在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工；; 场界噪声达 GB12523-2011 要求. 固体废物处置; ①建筑垃圾、弃土交由渣土部门处理； ②生活垃圾送往垃圾填埋场。; 达到环保要求. 水土保持; ①善处理剥离的表土； ②设置简易沉淀池，处理地表径流；; 达环保要求.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工区 | 扬尘 |  | ①施工设备及运输车辆及时清洗； ②施工场地定期洒水； ③设置围挡，控制扬尘 |  | 达到环保要求 |
| 水污染物 | 施工生活 | 生活污水 |  | 利用民房已有污水处理设施（如旱厕、化粪池等）进行处理，处理后用于农业、林业灌溉，不排放 |  | 达到环保要求 |
|  | 施工区 | 施工废水 |  | 收集后经隔油、沉淀处理达标后回用 |  | 达到环保要求 |
| 噪声 | 施工机械 | 噪声 |  | ①合理安排施工场地； ②在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工 |  | 达（GB12523-2011）标准 |
| 固体污染物 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 |  | 有资质单位外运到城市渣土办指定地方堆放 |  | 达到环保要求 |
|  | 土石方 | 弃方 |  | 有资质单位外运到城市渣土办指定地方堆放 |  | 达到环保要求 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门清运 |  | 达到环保要求 |
| 生态破坏 | 施工区 | 水土流失 |  | 合理安排工期，及时回填 |  | 达到环保要求 |
| 其它 | / |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本工程施工时，原有植被和雨水径流将受到破坏，施工材料和渣土堆积，易引起水土漫流，造成水土流失。施工过程加强疏水导流，完成部分尽快进行植被绿化和道路硬化，防止暴雨冲刷裸露地面造成水土流失。尽可能抓紧施工，缩短工期，避免雨季施工，可减轻施工期对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、结论 1.1项目概况 综合管廊是一种新型的建于城市地下的用于容纳城市市政管线的构筑物及附属设施。市政管线在综合管廊内敷设，受管廊结构的保护，在外界开挖时不会被挖断从而影响正常运行。管廊内具备人员巡视通道，方便工作人员对管线进行维护，延长了管线运行寿命。管廊可预留远期管线敷设的空间，远期如果需要增加管线时无需再行开挖道路。综合管廊具有一次投资，长期受益的优点。 本项目为置田庄路地下综合管廊(入廊管线为电力、电信、给水、燃气)工程，西起长康路，东至梅溪港桥，采用双舱舱，分燃气舱、综合舱，总宽5.4m，总高3.9m，总长约1900m；另外包含分水垄路支线管廊共135m，按总宽5.6m，总高3.8m考虑。在位于分水垄路与置田庄路交叉口范围内新建一处地下人行通道，主通道砼箱净高3.65米，结构净宽为7m；副通道砼箱净高3.65米，结构净宽为5.5m。本报告不包括道路工程。 1.2环境质量现状 （1）环境空气：监测结果表明项目所在区域各常规监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，表明项目拟建区域气环境质量现状良好。 （2）水环境：地表水监测结果表明南湖和北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好；根据监测结果可知梅溪港水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量：项目起点、中间段和终点昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量较好。 （4）生态环境质量：项目区域用地多为农地、鱼塘，局部分布有村庄，村中以低矮民宅为主。主要植被为低矮道路绿化景观树、杂草、蔬菜等。根据现场调查，区域内未发现珍稀植物物种，也没有需要特殊保护的名树古树。 1.3施工期环境影响简要分析 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要来源于施工期建筑拆除、管廊施工、物料运输过程产生的扬尘，施工机械、运输车辆产生的尾气。工程施工中，筑路材料的装卸运输过程有大量的粉尘散落到周围的大气环境中；建筑材料堆放时，尤其在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快情况下，粉尘污染会更严重。 施工方在施工时应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）以减少扬尘对工程所在地空气环境的影响。 施工期施工机械、运输车辆产生的尾气，其污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，该项污染源将随着施工工程的结束而不再存在。 （2）水环境影响分析 项目产生的废水主要来自施工生产废水、施工人员生活污水等两个方面，施工生产废水主要来自于基坑排水。主要污染物为COD、SS。此外，施工机具检修冲洗水中，含有油类，若不经处理直接排放，排入河流会影响河流水质。为减少石油类污染，必须加强施工期的管理，车辆及机械设备维修的废油必须收集集中处置，以减少油污对水环境的影响。施工生产废水经隔油沉淀处理后回用不外排，对河流水质影响较小。施工期施工人员生活租用附近民房住宿，利用民房现有污水处理设施（旱厕、化粪池等）进行处理，处理后用于农业、林业灌溉，不排放。 （3）固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要来源于施工期在施工过程产生的建筑垃圾、渣土和工人员产生的生活垃圾等。弃渣土由有资质单位外运到城市渣土办指定地方堆放，建筑垃圾回收可利用部分后，其余的交由城市渣土办处置。弃渣土和建筑垃圾不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。临时堆存的回填土采取覆盖防尘布、防尘网等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。施工人员产生的生活垃圾分类收集后送往生活垃圾处理场处理。 （4）声环境影响分析 本项目噪声主要来源于施工期推土机、装载机、卷扬机、切割机和汽车等施工机械设备噪声。这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大影响。在施工过程中应严格规定强噪声设备的作业时间，夜间10时至凌晨6时，应停止强噪声设备作业，特别是高噪声设备应严禁夜间作业，以减轻施工噪声对周边居民的影响。尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强。 （5）生态环境影响 本项目施工时，原有植被和雨水径流受到破坏，施工材料和渣土堆积，易引起水土漫流，造成水土流失。建议施工过程加强疏水导流，完成部分尽快进行植被绿化和道路硬化，防止暴雨冲刷裸露地面造成水土流失。并应尽可能抓紧施工，缩短工期，避免雨季施工，以减轻施工期对生态环境的影响。 1.4营运期环境影响简要分析 本项目属于非生产性建设项目，营运期对环境产生的影响主要是管廊通风换气。由于废气污染物浓度很低，本项目对地面空气环境质量影响较小。项目营运期噪声主要为检修车的噪声和换气风机。由于检修车在底下所以对周围环境影响不大，风机为低噪风机，在绿化带中对环境影响不大。对于综合管沟开口处进水或者综合管沟内冲洗等产生的排水，正常情况下，产生的排水较少，由排水管接出综合管沟后就近接入道路雨水系统，对周围环境影响较小。 1.7综合评价结论 综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，选址符合规划要求；本项目主要对环境的影响在施工期，采取本报告表提出的污染防治措施并在工程施工期做好环境管理、保证各项环保措施正确实施的情况下，本污染源可做到达标排放，对外环境的污染影响小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。 2、建议 （1）施工期应做好护坡挡土、疏排水工作，妥善处置施工渣土和建筑垃圾，做好水土保持工作，防止水土流失。 （2）在每条路的端头设车轮清洗装置，设置沉淀池，施工渣土必须覆盖，严禁将渣土带入交通道路。 （3）施工期间，须接受有关部门的监督检查，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）和《城区建设项目环境影响评价扬尘污染控制若干规定》采取有效防尘措施。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附图1 项目地理位置及声环境质量现状监测布点图 附图2 项目交通位置及大气、水环境质量现状监测布点图 附图3 项目现状图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目管廊标准断面图 附图6 项目道路标准断面图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。