《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000吨饲料添加剂复配建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南格美特生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗艳香 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 朱涛 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575002056 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C1495食品及饲料添加剂制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 20 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2017年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。 本项目生产的饲料添加剂主要分为液态和固态酶制剂饲料添加剂，液态酶制剂饲料添加剂主要成分为水、各类酶制剂，固态酶制剂酶制剂饲料添加剂主要成分为各类酶制剂和稻壳粉。目前中国已批准的有木瓜蛋白酶、α-淀粉酶制剂、精制果胶酶、β-葡萄糖酶等6种。酶作为动物机体活细胞产生的一种具有高效生物催化活性的蛋白质，在机体内将各种大分子营养物质分解成可供机体吸收利用的小分子营养物质。研究表明，饲料中外源酶制剂的添加，不仅不会影响内源酶活性，还能加快营养物质的吸收利用，并进一步降低饲料成本。酶制剂作为一种新型高效的饲料添加剂，从最初的淀粉酶和蛋白酶到现在的植酸酶和非淀粉多糖复合酶等，从补充内源酶分泌的不足到消除饲料中各种抗营养因子和毒素等，饲用酶制剂的种类越来越多，其应用范围也越来越广。 湖南格美特生物科技有限公司是一家从事酶制剂饲料添加剂复配的生产企业，总投资200万元，公司坐落于湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路，生产厂房租赁于岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建的9号闲置厂房内，设有一条酶制剂饲料添加剂复配生产线，用于建设年产5000吨饲料添加剂复配项目，主要将原辅料按相关产品配方进行复配，最终产品发送至订单客户所在地。项目主要生产工艺为物理搅拌，不改变原辅料物理化学性质、不对原辅料进行二次加工。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湖南格美特生物科技有限公司委托广州环发环保工程有限公司承担了《年产5000吨饲料添加剂复配建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查，本项目为新建项目，我公司在资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年修正； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2016 修订）》，2016年7月1日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日； （10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （11）《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）； （12）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）（2013.5.27）； （13）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （14）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （15）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）。 2、技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 三、项目概况 1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产5000吨饲料添加剂复配建设项目。 （2）建设单位：湖南格美特生物科技有限公司。 （3）建设地点：湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路。 （4）项目性质：新建。 （5）建设内容：主要建设内容为原料库、产品库、预留成品库、低温库（≤25℃）、生产区、工具库、检验室、办公室以及环保设施等。 （6）总投资：200万元，其中环保投资20万元，占总投资的10%。 2 项目选址及周边环境概况 本项目位于湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路，项目厂房为租赁于岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建9号闲置厂房内（详见附图）。本项目总占地面积1000㎡，总建筑面积1000㎡，厂房内生产区约400㎡，原料库约75㎡，低温库约75㎡等。本项目用地属建设用地，西侧为逢恋门业，北侧为中和石业、正磊石材厂，南侧与岳阳奥众体育文化传播有限公司、湖南省羽毛球高考培训基地相邻临，东侧为磊鑫石业。项目通过赵泥冲路向东150m可进入G107国道，北上可进入S201省道、岳临高速，南下可进京港澳高速，交通方便，区位优势明显。 3项目组成 本项目建设年产5000吨饲料添加剂复配生产线，厂房租用岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建的9号闲置厂房，建设内容主要为安装调试生产设备，对闲置厂房进行简单装饰等，主要建设均在厂房内进行，详见表1-1。 表1-1 工程主要建设工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产区; 建筑面积400㎡; 1F，钢架结构. 辅助工程; 仓库; 原料库，建筑面积75㎡; 1F，钢架结构. 低温库，建筑面积75㎡; 1F，钢架结构，空调制冷，控制温度≤25℃. 成品库，建筑面积150㎡; 1F，钢架结构. 预留成品库，建筑面积75㎡; 1F，钢架结构. 工具库，建筑面积约为15㎡，; 1F，钢架结构. 检验室、办公室; 建筑面积约为200㎡，2层，钢架结构; 占地面积约为100㎡，钢架结构，1F为检验室，2F为办公室. 公用工程; 供电系统; 工业园区变电所供电. 供水系统; 工业园区供水管网所供水. 环保工程; 废气治理设施; 脉冲除尘机. 噪声治理设施; 隔声、减震等措施. 废水 处理 设施; 生活污水; 化粪池处理后通过园区内污水管网进入岳阳经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理; 依托现有措施. 固废处理设施; 生活垃圾; 垃圾桶; 定期交由环卫部门处理. 废包装材料; 收集点; 收集后交由供应商回收. 检验固废; 交由相关资质单位进行处理. # 4 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定本项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 主要生产设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 规格; 型号. 1; 预混料混合机; 台; 1; 最大容量：500L; THYS添加剂预混合饲料机组. 2; 自动包装机; 台; 1; 可包装规格：0~50kg. 3; 混合罐; 台; 1; 最大容量：500L. 4; 脉冲除尘机; 台; 3; /; TBLMy16. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅料材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。本环评要求建设方对各原辅材料仓库进行分区堆放，严禁露天堆放，对于各类酶制剂原辅料的储存必须达到相关储存条件。项目原辅材料具体情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原辅材料名称; 数量 t/a; 来源; 形态; 最大储存量t; 备注. 1; 稻壳粉; 1000.11; 市场采购; 颗粒; 15; 酶制剂载体. 2; 各类酶制剂; 3950.1; 市场购买; 颗粒、液态; 40. 3; 水; 141.5; 园区水网; \; \. 4; 电; 3000度/a; 园区电网; \; \. 注：本项目稻壳粉、各类酶制剂均为市场购买成品，不对原辅料进行再加工。 主要原辅材料性质： 稻壳粉：稻谷制米过程中去除稻壳和净米后的部分，主要的物质是米皮和稻壳碎屑及少量米粉。稻壳粉有较高的蛋白质含量(15％)，而且稻壳粉中硫氨酸含量几乎是玉米的两倍，赖氨酸是玉米的三倍。稻壳粉是不错的畜禽饲料，稻糠的营养高于花生壳粉。 酶制剂：本项目使用的酶制剂主要为木瓜蛋白酶、α-淀粉酶制剂、精制果胶酶、β-葡萄糖酶等6种，来源为四川禾本生物工程有限公司、山东阳光生物工程有限公司等市场所销售的经检验合格的成品。酶制剂是一类从动物、植物、微生物中提取具有生物催化能力的蛋白质，具有高效性，专一性，在适宜条件(pH和温度)下具有一定活性。 5、产品方案 本项目主要生产的产品为饲料添加剂，具体的产品方案见下表1-5。 表1-4 项目产品方案 成品名称; 单位; 产量; 备注. 固态酶制剂饲料添加剂; 吨/年; 4750; 以稻壳粉作为酶制剂载体. 液态酶制剂饲料添加剂; 吨/年; 250; 稀释液态酶制剂饲料添加剂. 注：由于本项目生产配方根据需求单位要求而改变配方，本环评不一一赘述。本项目产品名称尚未确定，正在申请中，故本环评按产品性状进行区分。 本项目为年产5000吨酶制剂饲料添加剂，产品质量要求黄曲霉素B1为不得检出、沙门氏菌为不得检出、细菌总数＜6×106个/g。本项目产品为饲料添加剂，应执行严格的产品质量标准，根据产品理化性质指标来看，产品无毒无害，适合牲畜和养殖类饲料用作添加剂使用，符合动物食品类安全性指标要求。 根据建设方提供的资料可知，本项目主要为从市场购买原辅料后，按相关产品配方进行混合，不对原辅料进行二次加工，故本环评要求建设单位必须购买经相关单位认证的经检验合格的原辅料，同时不得自行对原辅材料进行二次加工。 7、总平面布置 该建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，其生产设备充分利用各生产设备的高度优势，项目详细布置见附图。项目东临G107国道，北行可直达岳阳市中心，便于交通运输，生产区位于厂房的中心区的东部，原料库、成品库以及预留成品库均与生产区相邻，可有效减少搬运距离以及搬运过程产生的粉尘和噪声。 8、给排水 （1）给水工程： 本项目用水主要为职工生活用水、生产用水、检验用水和地面清洗用水，本项目预计用水用量为141.5t/a。 本项目劳动定员10人，年工作天数200天，不设食宿。根《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按45L/d•人计，则生活用水量为0.45m3/d（90m3/a）；根据建设单位提供的资料可知，生产用水主要为生产液态酶制剂饲料添加剂的原辅料，避免高酶制剂浓度过高，生产用水量约为50t/a。项目用水来自园区供水管网，其水量、水质均可满足本项目生产、生活及消防的正常供水要求。 （2）排水工程： 本项目雨水通过厂区内雨污分流措施进入园区污水管网；检验废水经收集、中和、沉淀后与生活污水一起通过厂区现有化粪池预处理后进入园区污水管网，然后经岳阳经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理，排入北港河并最终排入南湖；本项目无生产废水。 9、供电工程 本项目用电由区域电网负责供应。本项目供电拟从外部引入1回110KV电源，具有供应本项目用电能力。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年平均生产时间为200天，每天工作8小时，实行1班制，不设食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目选址前为空置厂房，故本项目建设前无相关建筑、生产设施等，且不存在环境遗留问题。 经现场勘测，项目所用厂房为已建闲置厂房，尚未进行设备安装和主体工程、辅助工程等建设工作。本项目为新建项目，且未投入生产运营，故不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置 岳阳位于湖南省东北部，素称“湘北门户”，总面积1.5万km2。岳阳市地处长江中游南岸，怀抱洞庭湖，是湖南唯一临江口岸城市，处于一江（长江）、两线（京广铁路、京珠高速公路）、三省（湘、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）交汇处。城陵矶港东距武汉港230km、距上海港1034km，西距重庆港1356km，通过一湖四水沟通湖南74个县市，把全省80%的地域与长江大动脉连成一体，即是长江八大深水良纲之一，也是湖南内河交通的总枢纽和咽喉。 岳阳经济技术开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道、武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135km，武汉天河国际机场185km，全程为高速公路。项目选址于湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建闲置厂房内，属于工业园区，与G107国道相邻，地理位置见附图。 - 地质地貌 岳阳地区在大地构造上东靠幕阜山隆起，西临洞庭湖~江汉坳陷区，沙湖~湘阴断裂为该两构造单元的分界线，整个地势东南高，西北低。荆江段、洞庭湖段和长江段北岸，属荆江、洞庭湖冲积平原。早更新世以来，地壳不断下沉，接纳了一套砾石泥质沉积。洞庭湖段和长江段南岸属剥蚀堆积低山丘陵区。全新世以来，位于沙湖~湘阴大断层工部的地区开始上升，使更新世的沉积物普露地表。幕阜山余脉绵延于东、北两面，呈现东西走向，山顶浑圆，山坡平缓。境内岗丘起伏，湖汊纵横，海拔高程一般为30~100m。地表组成特质主要为柴红色泥岩、沙质泥岩、红岩质、土壤呈酸性。所在地区地质结构稳定，根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，岳阳市地震烈度为7度。 - 气候、气象 本项目所在地属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。 - 水文 洞庭湖水系来水经湖南省城陵矶注入长江。洞庭湖呈现一派水流沼泽、河网平原地貌景观，东、南、西三面环山，北部敞口的马蹄形盆地，西北高，东南低；湖体呈近似“U”字形，城陵矶水位31.50m时（56黄海基面），湖长143km最大湖宽30km，平均湖宽17.01km，湖泊面积2625km2；湖面海拔平均33.5m，其中西洞庭湖35~36m，南洞庭湖34~35m，东洞庭湖33~34m，最大水深18.67m，平均水深6.39m。 南湖位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83km2，沿湖岸线50多km，平均水深3.0m，最大水深9m，最高控制水位27.68m，正常蓄水量为3549万m3，集雨面积约为150km2。 项目拟建地下水类型主要为第四系松散层孔隙水，含水性、透水性较好；下伏基岩为板岩裂隙溶洞水，水量较差，孔隙潜水稳定水位埋深0.1~1.6m，水位标高42.21~63.95m。拟建项目沿线属地下水径流区，地下水主要由大气降水渗入补给及邻区地下水的侧向补给。根据相关水文地质监测资料分析，地下水受季节性影响变化较大，地下水年水位变幅约1.00～2.00m。详细勘察期间测得孔隙潜水稳定水位埋深0.80～2.20m，标高为152.49～153.71m。 - 土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 - 自然资源 岳阳经济开发区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中的乔木类有马尾松、杉木等，灌木类有问荆、金樱子等。动物中主要有蛇、野鼠等。本区山丘植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。 根据现场调查，项目区域没有珍稀濒危等需要保护的野生动植物。 - 区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 北面北港河、西面南湖; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ### 岳阳市概况 岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县(市)。市 东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。 土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积78平方公里。 人口 2015年末全市常住人口为562.92万人，比上年末增加3.41万人，其中城镇常住人口为304.02万人，占总人口比重为54.0%。全年出生人口7.63万人，出生率为13.6‰；死亡人口3.84万人，死亡率为6.84‰；自然增长率为6.76‰。 城乡居民收入继续增加。2015年全市城镇居民人均可支配收入25202元，比上年增长9.0%。农村居民人均可支配收入12091元，比上年增长9.3%。全市居民人均消费支出14395元，比上年增长5.5%。按常住地分，城镇居民人均消费支出17614元，增长5.0%；农村居民人均消费支出10855元，增长5.8%。 参加城镇基本医疗保险人数167.42万人。其中，参加职工基本医疗保险人数60.99万人；参加居民基本医疗保险人数106.43万人。参加失业保险人数37.48万人，增长2.2%。年末全市领取失业保险金人数3.15万人。参加工伤保险人数77.0万人，增长3.0%。参加生育保险人数40.51万人。 社会经济状况 国民经济稳定增长。初步核算，全年国内生产总值2886.28亿元，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值317.16亿元，增长3.9%；第二产业增加值1446.83亿元，增长7.8%；第三产业增加值1122.29亿元，增长11.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.0%，第二产业增加值比重为50.1%，第三产业增加值比重为38.9%。 全年城镇新增就业5.55万人。年末城镇登记失业率为2.8%。失业人员再就业2.90万人。 价格水平涨幅较低。全年居民消费价格比上年上涨1.7%，其中食品价格上涨2.9%。商品零售价格下降0.2%。固定资产投资价格上涨0.4%。工业生产者出厂价格下降3.7%。 财政收入稳定增长。全年全市公共财政预算收入302.82亿元，比上年增加46.48亿元，增长18.1%，其中税收收入234.46亿元，增加43.66亿元，增长22.9%。地方公共财政预算收入128.02亿元，比上年增加6.28亿元，增长5.2%，其中税收收入61.39亿元，增加3.61亿元，增长6.2%。 社会事业 教育科技和文化体育事业较快发展。全年中等职业教育招生1.96万人，在校生5.18万人，毕业生1.68万人。普通高中招生2.78万人，在校生8.28万人，毕业生2.75万人。初中招生5.33万人，在校生16.24万人，毕业生5.34万人。普通小学招生6.53万人，在校生34.21万人，毕业生5.26万人。特殊教育招生330人，在校生1040人，毕业生62人。幼儿园在园幼儿16.77万人。 截至年底，累计建设国家工程技术研究中心1个，省级工程技术研究中心12个，市级工程技术研究中心58个。获得国家科技进步奖励1项，获得国家技术发明奖励1项。科技成果登记数40项。全年专利申请1824件，授权专利权2172件，增加348件。全年共签订技术合同45项，技术合同成交金额1980万元。 2015年末新增产品检测实验室1个，总数达9个，其中国家产品质量监督检验中心1个。全市共有法定计量技术机构7个，特种设备检验机构1个。工业产品定期抽查合格率96.7%，工业产品生产许可证5张，食品生产许可证1019张。全年强制检定计量器具12.3万台（件）。全年参与制定国家标准2项，组织制定地方标准2项。为经济社会发展提供大地成果45点，为经济社会发展提供各种航摄成果1687片，基础地理信息数据成果296幅。 2015年末全市文化系统共有艺术表演团体58个，新增40个。群众艺术馆、文化馆11个。公共图书馆11个，博物馆、纪念馆12个，放映农村公益电影3.67万场。全市广播电台1座，广播综合人口覆盖率98.8%。电视台1座，电视综合人口覆盖率99.17%，有线电视用户61.6万户。出版各类报纸3种，各类期刊2种，期刊出版量0.27万册，图书出版量8.2万册。年末全市共有档案馆20个。全市国家级非物质文化遗产保护目录7个，省级非物质文化遗产保护目录9个。 全市共有体育场地7314个，其中体育馆21座，新增3座。全市经常参加体育锻炼人数187万人，开展全民健身项目510项次。新建农民体育健身工程的行政村1462个。3人获得世界冠军，1人获得亚洲冠军,3人获得全国冠军。 ### 2、岳阳经济技术开发区简介 岳阳经济技术开发区（高新技术产业开发区）是1992年经湖南省人民政府批准成立的省级重点开发区和国家科技部认定的新材料成果转化及产业化示范基地，并于2010年3月24日，经国务院批准成功晋升为国家级经济技术开发区。区内建有全国一级岳阳火车新客站，两个5000吨级外贸码头，11万伏变电站，日产40万吨自来水厂和岳阳大道、巴陵东路、通海路、白石岭路等重点基础设施工程。工业园基础设施“七通一平”、道路交通“八纵七横”，是岳阳招商引资、科技创新和产业升级的主战场；高科技园区作为国家科技部认定的化工新材料及产业化示范基地，已纳入岳阳新城区建设范围，正围绕建成高科技产业的发展区、出口创汇的加工区、外资企业的聚集区加速建设，产业初步凸现。岳阳开发区产业基础扎实，具有一定规模，且有明显的特色。 2015年，全区实现地区生产总值221.5亿元，同比增长8.9%；完成规模工业增加值126.4亿元，增长8.1%；完成固定资产投资170.3亿元，增长23.3%；实现社会消费品零售总额112.6亿元，增长12.7%；完成公共财政收入30.2亿元，增长23.5%，总量和增幅继续位居全市第一；城乡居民人均可支配收入分别达到27877元、15242元，分别增长10.5和11%。荣获全市“一极三宜”江湖名城建设综合绩效考评先进县（市）区。2016年1-6月，预计全区实现GDP102.7 亿元，同比增长7.9%；完成规模工业增加值62.5亿元，增长7.3%；完成固定资产投资63.8亿元，增长20%；实现社会消费品零售总额58.1亿元，增长11.7%。1-8月，完成公共财政收入23亿元，增长14.4%。 ### 3、康王乡基本情况 本项目位于康王乡内的康王工业园，而康王乡位于湖南省岳阳经济技术开发区。乡域民国时期为中和乡，建国初隶1区，后改3区，1956年为乌江、梅溪、新开乡地，1958年分属麻塘、梅溪公社，1961年成立康王、乌江公社。1981年改梅溪区岳阳部分为康王区，乡域属康王、乌江两公社，1984年社改乡。1995年以康王、乌江两乡合并为康王乡。康王乡面积77平方千米，总人口2.7万人。辖羊角山、荣和、白湖、龙凤、乌江、杨埠、艾家、光辉、斗蓬、新合、新和、乐元、小乔、青云、薛家、夹铺、木安、茶蔸、长岭、茆山、康王、熊彭、金山寺、木里港、新华、新元、茶元、建新28个村、380个村民小组。乡人民政府驻长岭头。本项目位于岳阳经济技术开发区康王工业园，项目西面分布有少量居民点。 据调查，区域内目前未发现重要文物、古迹。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价常规因子引用岳阳市环境监测中心设在开发区内的岳阳市环保局（岳阳大道）的常规环境空气自动监测站的历史监测数据。 （1）监测时间：2015年5月下旬。 （2）监测布点：项目选址北向2.8Km。 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 测点名称; 统计项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 环保局环境空气自动监测站; GB3095-2012 二级标准值; 150; 80; 150; 75; 4000; 160. 最小值; 18; 12; 87; 42; 2038; 50. 最大值; 58; 27; 198; 117; 2500; 155. 平均值; 30.6; 19.6; 144.1; 81.4; 2269; 103.5. 超标率%; 0; 0; 4.2; 8.4; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0.32; 0.56; 0; 0. 根据区域常规空气环境统计监测结果可以看出，项目所在区域经开区的中SO2、NO2、CO和O3的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。监测点区域中颗粒物略有超标，但其超标率较低，为8.4%，说明监测点所在地存在一定的大气污染影响，从现场调查和数据上分析，可以看出，监测点所在地区域大气中颗粒物的日平均浓度超标主要与区域内建设施工产生的粉尘污染有关，大气中颗粒物的浓度受区域内建设项目的施工建设影响较大，随着项目区域各个施工项目的结束，其浓度将回归至正常的可接受水平。 2、地表水环境质量现状 项目产生的生活污水经过化粪池预处理后通过园区内污水管网最终进岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）深度处理后外排北港河，经北港河最终排入南湖。 根据《环境影响评价导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）相关要求可知，本项目地表水质量现状相关数据可引用《科伦制药岳阳分公司新建头孢三线及中药提取车间新增两个提取罐项目环评检测报告》监测数据，监测数据在3年内，相关监测断面位于本项目地表水水体评价范围内，数据具有有效性。 （1）监测断面：岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）设在纳污水体（北港河）排污口的上游200m、下游1500m和3500m。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷和粪大肠菌群。 （3）采样时间：2016年08月12~14日。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）采样和分析方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范。 具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 单位：mg/L 断面; 监测因子; 范围值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类 标准值. 1#污水处理厂排污口上游200米; pH; 7.08~7.12; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; 14~17; 0; 0; ≤20. 氨氮; 0.203~0.208; 0; 0; ≤1.0. 溶解氧; 6.62~6.91; 0; 0; ≥5.0. 总磷; 0.09~0.11; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 1400~1600; 0; 0; ≤10000个/L. 2#污水处理厂排污口下游1500米; pH; 7.22~7.27; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; 16~18; 0; 0; ≤20. 氨氮; 0.278~0.302; 0; 0; ≤1.0. 溶解氧; 6.05~6.14; 0; 0; ≥5.0. 总磷; 0.12~0.15; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2300~2600; 0; 0; ≤10000个/L. 3#污水处理厂排污口下游3500米; pH; 7.28~7.34; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; 10~13; 0; 0; ≤20. 氨氮; 0.316~0.322; 0; 0; ≤1.0. 溶解氧; 7.14~7.21; 0; 0; ≥5.0. 总磷; 0.16~0.17; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2100~2200; 0; 0; ≤10000个/L. 根据检测结果，监测结果表明，各断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明项目地水环境较好。 3、声环境质量 为了解项目所在区域内的声环境质量现状，本次评价委托现状监测单位于2017年02月27~28日在本项目场址周围进行了一期噪声现场监测，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3： 表3-3 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测结果（单位：dB(A)）. 昼; 夜. 项目东侧厂界外1米处; 2017.02.27; 53.7; 46.6. 项目南侧厂界外1米处; 52.2; 43.2. 项目西侧厂界外1米处; 53.1; 44.5. 项目北侧厂界外1米处; 56.2; 51.7. 项目东侧厂界外1米处; 2016.02.28; 54.6; 43.9. 项目南侧厂界外1米处; 51.7; 43.7. 项目西侧厂界外1米处; 52.1; 44.7. 项目北侧厂界外1米处; 57.8; 52.0. 从监测数据来看，项目地厂区四界声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））。 4、生态环境 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木。二是厂址处的禾本草丛，整个评价区无裸露的土壤。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，水土保持能力较强，水土流失基本上为农业耕地所致，因此，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目具体环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 羊角山居民; 居住; 西北面，70m; 约30户; GB3095-2012中的二级标准. 羊角山小学; 学校; 西面，55m; 约200人. 羊角山社区; 居住; 西面，150m; 约35户. 羊角山社区; 居住; 西面，205m; 约120户. 地表水环境; 南湖; 渔业; 西北面，136m; /; GB3838-2002 III类. 北港河; 渔业; 北面，970m; /. 声环境; 羊角山居民点; 居住; 西北面，70m; 约30户; GB3096-2008 3类. 羊角山小学; 学校; 西面，55m; 约200人. 羊角山社区; 居住; 西面，150m; 约35户. 生态环境; 项目区周边林地和农田. 图3-1 环境目标保护图

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均. SO2; 0.5; 0.15. NO2; 0.2; 0.08. PM10; /; 0.15. PM2.5; /; 75. CO; 1; 0.4. O3; 200; /. 2、地表水：项目北面北港河、南湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准; 监测因子; Ⅲ类标准值. 依据：《地表水环境质量标准》GB3838-2002; pH; 6~9. DO; ≥5. COD; ≤20. BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 粪大肠菌群; ≤10000. 3、声环境：项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：本项目产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准及相应无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 厂界外浓度最高点; 1.0. - 废水：项目无生产废水产生，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准，并应满足岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）进水水质要求（即COD≤260mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤210mg/L、NH3-N≤25mg/L），经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进入北港河，经北港河最终排入南湖。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的表1标准，标准限值见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. 4、固体废弃物 项目脉冲除尘器收集的粉尘全部回用于生产，不外排；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固废执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 |  |

- 五、 建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 施工期 本项目租用岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建闲置厂房，故不存在土建和结构施工过程。项目施工期涉及的范围主要在租用闲置厂房内进行，主要工程为简单装修和设备安装调试范围内实施。 营运期 本项目营运期工艺流程及产污环节见下图5-1。 图5-1 营运期生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述如下： 本项目生产过程为常温常压下的物理混合过程，包括投料、搅拌混合、包装三个主要生产操作工序。 1）投料：按生产配方将各类酶制剂与稻壳粉或水按比例称量后投入到预混料混合机中。此过程由人工配料，在生产固态酶制剂饲料添加剂时会有少量的粉尘逸散； 2）混合搅拌：按生产固态或液态配方将载体（稻壳粉或水）和各类酶制剂投入到密闭式的匀速预混料混合机中，保持搅拌速率70~80r/min，45min后即完成搅拌混合； 3）包装：根据客户对饲料添加剂要求的包装规格进行包装，存放进成品仓库待销售。 本项目生产为间歇生产，搅拌完成后的成品经过检测合格后，经计量包装的产品即可送入成品库，待达到一定库存量即送往订货单位。 物料平衡 本项目物料平衡详见下表： 表5-1 项目生产工艺物料平衡表 序号; 项目; 投入t/a; 序号; 项目; 产出t/a. 1; 稻壳粉; 1000.11; 1; 成品; 5000. 2; 各类酶制剂; 3950.1; 2; 收集的粉尘; 0.16. 3; 水; 50; 3; 无组织排放的粉尘; 0.05. 合计; /; 5000.21; 合计; /; 5000.21. 水平衡 本项目用水环节主要为职工办公生活用水、生产用水、检验用水和地面清洗用水。项目用水平衡见表5-2，用水平衡图见图5-2。 （1）生活用水 项目产生的废水主要为员工生活用水，由于项目厂区不设置食宿，根《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按45L/d•人计，劳动定员为10人，年平均生产时间为200天，每天工作8小时，实行1班制，则生活用水量为0.45m3/d（90m3/a），排水按照用水80%计算，则员工生活用水排水量为0.36m3/d（72m3/a）。 （2）地面清洗用水 本项目地面无需大量用水冲洗，仅简单进行清洗，需清洗的区域主要为办公区域，其他区域仅需进行清扫。清洗面积约100m2，清洗用水量按每次5L/m2计，按每年2次清洗算，可知项目清洗用水量为1m³/a（0.005m³/d），损失10%计，则清洗地面废水产生量为0.9m³/a（0.0045m³/d）。 - 生产用水 本项目生产用水主要为生产液态酶制剂饲料添加剂时起到稀释作用。根据建设方提供的资料可知，液态酶制剂饲料添加剂稀释用水比例约为20%，本项目预计年生产250t液态酶制剂饲料添加剂，则生产用水量约为50t/a。 - 检验用水 项目每批产品均进行检验，检验过程中的培养皿、载玻片等需要清洗。根据企业提供的数据可知，检验用水预计使用量约为0.5m³/a。本项目检验主要针对产品是否符合预定配方、是否还有沙门氏菌、细菌数是否超标等，检验过程不涉及重金属、有毒有害等化学物质，检验废水在检验室内经收集、中和后集中导入厂区化粪池，通过园区污水管网进入岳阳市经济开发区污水处理厂处理（罗家坡污水处理厂）。 表5-2 项目给排水水平衡表 项目; 进水量（m3/a）; 出水量（m3/a）; 备 注. 新鲜水; 循环回用水; 总计; 损耗; 排水. 生活用水; 90; 0; 90; 18; 72; 化粪池预处理后进污水处理厂. 地面清洗用水; 1; 0; 1; 0.1; 0.9. 检验用水; 0.5; 0; 0.5; 0; 0.5; 收集中和后导入化粪池处理. 生产用水; 50; 0; 50; 50; 0; 进入产品. 合计; 141.5; 0; 141.5; 68.1; 73.4. 图5-2 项目厂区用水平衡分析图 单位：t/a 二、污染源分析 施工期 拟建项目租用岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建的9号闲置厂房，建设期对租用的闲置厂房适当清理、简单装修和设备安装调试后即可投入使用。项目施工周期较短，且工程量较小，故对区域地表水及周围声环境、生态环境影响较小。本次评价主要针对项目运营期环境影响进行分析预测。 运营期 1、废水污染 （1）生产废水 本项目生产用水主要用于生产液态酶制剂饲料添加剂时使用。根据建设方提供的资料，本项目预计生产约250t液态酶制剂饲料添加剂，用水量约为20%，则生产用水量约为50t。 项目所用各类酶制剂为四川禾本生物工程有限公司、山东阳光生物工程有限公司等市场所销售的经检验合格的原辅料。本项目各类酶制剂经生产用水稀释搅拌后进行检验，检测合格后即进行包装入库，生产用水全部进入产品中，故无生产废水产生。 （2）生活污水 项目职工10人，不设食宿，年工作200天。根《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按45L/d•人计，则生活用水量为0.45m3/d（90m3/a），排水按照用水80%计算，则员工生活用水排水量为0.36m3/d（72m3/a）。从类似项目现状监测可知，生活污水各污染物产生浓度预计为CODcr：300mg/l、SS：200mg/l、BOD5：150mg/l、NH3-N：30mg/l。 本项目生活污水在厂区内已有化粪池预处理后进入园区污水管网，通过管网进岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）进行深度处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进入北港河，经北港河最终排入南湖，主要污染物COD排放浓度为50mg/L、BOD5排放浓度为10mg/L、SS排放浓度为10mg/L、NH3-N排放浓度为5mg/L。 生活污水产生情况见表5-3。 表5-3 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 产生浓度(mg/L); 年产生量（t/a）; 排放浓度 (mg/L); 年产生量 （t/a）. 生活污水; 水量; ——; 72; ——; 72. COD; 300; 0.0216; 50; 0.0036. BOD5; 150; 0.0108; 10; 0.0007. SS; 200; 0.0144; 10; 0.0007. NH3-N; 30; 0.0022; 5; 0.0004. （3）地面清洗废水 根据建设方提供的资料可知，为确保生产过程中的干燥，维护保养生产设备，同时避免原辅材料受潮等，对生产区、仓库、工具库等只采用吸尘器或清扫方式，不采用水冲洗或拖洗，仅对办公区地面进行拖洗，因拖洗水量使用较少，清洗完成后可自然蒸发消散。 （4）检验废水 项目每批产品均进行检验，检验过程中的培养皿、载玻片等需要清洗。根据企业提供的数据可知，检验废水预计产生量约为0.5m³/a（0.0025m³/d）。 本项目检验主要针对产品是否符合预定配方、是否含有沙门氏菌、细菌数是否超标等，检验过程中不涉及重金属、有毒有害等化学物质。检验废水水质较为简单，主要为SS、少量酸碱等（其中SS主要为从产品中提取的所需检验的样品，其成分与产品差别不大），经检验室中的中和沉淀池中和后主要污染物为少量SS。检验废水产生量较少，仅为生活污水的0.69%，导入化粪池后不会对生活污水产生较大影响，通过化粪池预处理后经园区污水管网进入岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）进行处理，处理后经北港河最终排入南湖。 2、废气污染 根据本项目生产规模进行统计类比分析，结合《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（上册13农副食品加工业》中饲料加工业产排污系数表中的产污系数可知，粉尘（工业粉尘）产污系数为0.045kg/t-产品，项目产品规模为5000t/a，其中液态酶制剂饲料添加剂约为250t/a，则粉尘产生量为0.21t/a（0.131kg/h）。 根据类似项目类比分析可知，本项目投料为人工投料，该工段产生的无组织粉尘废气约为粉尘产生量的12%，则投料工段产生的无组织粉尘排放量约为0.03t/a。投料每天工作按2h计，全年投料时间为400h，则无组织粉尘排放速率约为0.075kg/h。 本项目对预混料混合机、自动包装机、混合罐各配套的一台脉冲除尘器，处理设备运转过程中产生的粉尘。根据建设单位提供的资料可知，设计粉尘的收集效率为95%，处理效率约为96%，设计排风量为33500m³/h，则通过吸风装置收集的粉尘的量为0.16t/a，排放为0.01t/a（0.008kg/h），该部分粉尘在采取的脉冲除尘器处理，因其主要成分与原料无差别，收集后回用于生产。建设方采用的脉冲除尘器废气排放口设置于厂房内，故该部分排放的粉尘按无组织排放计。另外没有进入吸风装置的粉尘产生量为0.01t/a（0.008kg/h），该部分粉尘通过无组织排放。通过工程计算可知，本项目设备运转过程中产生的无组织粉尘排放量约为0.02t/a（0.017kg/h）。 通过上述分析可知，可通过加强生产管理和车间通风来控制，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控点颗粒物1.0mg/m3要求。 3、噪声污染 本项目投产后噪声源主要为混合机、包装机、风机等设备噪声，根据类似项目可知，设备噪声源强约为80～90分贝。 4、固体废物污染 根据建设方提供的资料可知，稻壳粉、各类酶制剂均为市场销售的经检验合格的原辅料，本项目不再对原辅料进行二次加工，仅有混合工序，故可知项目营运期间固体废弃物主要包括收集到的粉尘、废包装材料、检验固废和职工生活垃圾。 （1）废包装材料 稻壳粉、各类酶制剂在使用过程中将产生一定量废包装材料，根据类似项目将产生约3t，各类废包装材料由供货商回收利用。 （2）生活垃圾 员工生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，本项目职工10人，生活垃圾产生量约1t/a 。 - 收集的粉尘 本项目产生的粉尘主要成分与生产所用原辅料无差别，故经收集后统一回用生产。根据工程计算，收集的粉尘量约为0.16t/a。 - 检验固废 本项目在对产品进行检验过程中会产生少量固废，因本项目检验主要针对产品是否符合预定配方、是否含有沙门氏菌、细菌数是否超标等，检验过程中不涉及重金属、有毒有害等化学物质。从建设方提供的资料可知，项目检验过程中产生的固废主要为废弃化学实验器具。根据类似项目对比分析可知，本项目检验固废产生约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，本项目检验固废属于HW49（900-047-49）类。由于危险固废产生量较少，建议建设单位在检验室内设置危废暂存点，对危险固废进行暂存，定期交由相关资质单位进行处理。 综上所述，本项目固体废物预测产生量及处置方式汇总见下表。 表5-4 本项目固废污染源情况表 固废名称; 治理前; 治理方式; 治理后; 排放量. 废包装材料; 3t/a; 由原材料供货商回收利用; 0; 0. 生活垃圾; 1t/a; 环卫部门清运填埋; 0; 0. 收集的粉尘; 0.16t/a; 回用生产; 0; 0. 检验固废; 0.05t/a; 交由相关资质单位进行处理; 0; 0.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产区 | 粉尘 | 0.21t/a，0.125kg/h， | 投料工段无组织排放：0.03t/a，0.075kg/h |
|  |  |  |  | 设备运转工段无组织排放：0.02t/a，0.017kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.0216t/a | 50mg/L，0.0036t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0108t/a | 10mg/L，0.0007t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0144t/a | 10mg/L，0.0007t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0022t/a | 5mg/L，0.0004t/a |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 废包装材料 | 3t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 除尘收集的粉尘 | 0.16t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1t/a | 0 |
|  | 检验室 | 检验固废 | 0.05t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目投产后噪声源主要风机、混合机等各种设备噪声声级在80～90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响：项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 拟建项目租用岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建闲置厂房。建设期对租用的厂房适当清理、简单装修和设备安装调试后即可投入使用。项目施工周期较短，且工程量较小，故对区域地表水及周围声环境、生态环境影响较小。本次评价主要针对项目运营期环境影响进行分析预测。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 项目营运后产生的大气污染物为无组织排放的粉尘。根据工程分析可知，一部分为投料工段产生的无组织粉尘，另一部分为各生产设备及脉冲除尘器运转时产生的无组织粉尘。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，应确定无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的大气环境防护距离。 因重力沉降散落在生产区的粉尘应采用吸尘器或人工清扫方式收集，本环评建议建设方集中堆放，并及时处理，同时为避免二次起尘，应用容器盛装（桶装或袋装）并加盖帆布遮盖。 根据类似项目并结合本项目无组织排放粉尘量分析可知，在车间周围安装抽排风设施加强通风后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控点颗粒物1.0mg/m3要求。 大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择生产区无组织排放的粉尘为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，粉尘评价标准参照《环境空气量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）二级标准值，因无小时平均浓度限值故用日均值的三倍作为标准浓度限值。将整个生产区当作一个面源，占地面积约为400㎡，计算出本项目无组织排放粉尘大气环境防护距离，详见下表7-1。 表7-1 大气环境防护距离计算参数表 污染源; 污染物名称; Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); 宽度（m）; 长度（m）; 排放高度（m）; L(m). 投料工段; 粉尘; 0.075; 0.9; 12; 33.3; 6; 无超标点. 设备运转工段; 粉尘; 0.017; 0.9; 12; 33.3; 6; 无超标点. ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合区域功能区划的标准值限值要求。由此可见，本项目少量无组织排放的粉尘不会对本项目周围大气环境及环境敏感点产生明显的影响。业主应加强厂区内机械通风，保证车间内达到相关空气质量标准要求。相关预测图详见图7-1。 图7-1 投料工段粉尘大气防护距离计算结果 图7-2 设备运转工段大气防护距离计算结果 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）》，当无组织排放的有害气体发散到大气中，高度在人群呼吸高度左右时，其浓度如超过《环境空气质量标准（GB3095-1996）》与《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； 根据该生产单元面积S（m2）计算，； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算系数采用表7-2所示数据： 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400*; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01*; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85*; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78*; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：*为计算参数所取的值 针对本项目无组织粉尘排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算 污染源; 污染物名称; Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); A; B; C; D; L(m). 投料工段; 粉尘; 0.075; 0.9; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 9.624. 设备运转工段; 粉尘; 0.017; 0.9; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 1.454. 根据上式计算，计算结果投料工段粉尘L（m）=9.624m，设备运转工段L（m）=1.454m。按（GB/T13201-91）规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；大于1000m时，级差为200m，同时根据分析可知，投料工段与设备运转工程无组织排放的粉尘成分属性相同，故确定本项目的卫生防护距离为50m。 综上所述，本项目需设置50m卫生防护距离（该卫生距离从生产区边界算起）。根据本公司现场踏勘可知，距本项目最近的环境敏感目标为西北面离厂界距离为70m（距饲料生产区约100m）的约30户居民，故可知本项目卫生防护距离内无环境敏感点。本项目建成后在卫生防护距离设置范围内禁止新建居民住宅、学校、医院等敏感点及比较敏感的企业等。 - 水环境影响及污染防治措施分析 （1）生产废水 本项目生产用水主要用于配制液态酶制剂饲料添加剂，生产用水全部进入产品，随产品一同销售，故本项目无生产废水。 （2）生活污水 根据工程计算可知，本项目生活污水排放量为0.36m3/d（72m3/a），并从类似项目现状监测可知，生活污水各污染物产生浓度预计为CODcr：300mg/l、SS：200mg/l、BOD5：150mg/l、NH3-N：30mg/l。本项目生活污水通过厂区内已有化粪池预处理后进入园区污水管网，最终进岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）深度处理后外排北港河，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进入北港河，经北港河最终排入南湖，主要污染物COD排放浓度为50mg/L、BOD5排放浓度为10mg/L、SS排放浓度为10mg/L、NH3-N排放浓度为5mg/L。 根据《岳阳经济开发区核心区排水工程专项规划》(2009~2030)相关内容，岳阳经济开发区污水处理厂纳污范围为经济开发区核心区，东至金凤桥路、西达大桥河路、北抵雷锋山路、南到关家坳路。规划范围共分7个片区(岳阳大道北片、岳阳大道中片、岳阳大道南片、康王片、新华片、木里港片、金风桥片)，至2020年服务范围规划建成区总用地面积23km2，服务人口25万人。本工程所在地属于排水专项规划中的康王片区。项目产生的生活污水经厂区内化粪池预处理设施预处理后，排入园区内污水管网，汇入107国道上的污水总干管，再向北流入岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）进行深度处理。 岳阳市环境保护局根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的相关要求，已将岳阳市开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）2017年第1季度的监督性监测数据在岳阳市环境保护局官方网站的污染源监督性监测数据专题专栏中公示，详见下表7-4. 表7-4 污染源废水监测数据表 监测点名称; 执行标准名称; 监测日期; 监测项目名称; 污染物浓度; 标准限值; 单位; 是否达标. 污水处理厂总排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A; 2017年1月17日; 化学需氧量; 30.7; 50; mg/L; 是. 生化需氧量; 2.3; 10; mg/L; 是. 悬浮物; 4; 10; mg/L; 是. 动植物油; 0.23; 1; mg/L; 是. 石油类; 0.14; 1; mg/L; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.5; mg/L; 是. 总氮; 2.66; 15; mg/L; 是. 氨氮; 0.032; 8; mg/L; 是. 总磷; 0.046; 0.5; mg/L; 是. 色度; 1; 30; mg/L; 是. pH; 7.01; 6月9日; 无量纲; 是. 粪大肠菌群; 230; 1000; mg/L; 是. 总汞; 0.00004ND; 0.001; mg/L; 是. 总镉; 0.001ND; 0.01; mg/L; 是. 总铬; 0.03ND; 0.1; mg/L; 是. 六价铬; 0.012; 0.05; mg/L; 是. 总砷; 0.0003ND; 0.1; mg/L; 是. 总铅; 0.01ND; 0.1; mg/L; 是. 挥发酚; 0.01ND; 0.5; mg/L; 是. 总氰化物; 0.004ND; 0.5; mg/L; 是. 通过上表可知，岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）能够较好的处理纳污范围的污水，说明本项目生活污水可得到较好的处理。 岳阳经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，毗邻北港河，目前一期工程已经建成投入运行，该污水处理厂一期工程建设规模为5万m3/d，占地面积93亩，采用A2/O处理工艺，排放标准为一级A标准，已于2010年6月建成运营。本项目生活污水产生量约为0.36m3/d，占一期工程处理量的0.072%，可知本项目投入运营后对岳阳经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）的处理负荷影响不大，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，处理达标后的尾水排入北港河，最终汇入南湖。 综上所述，本项目生活废水能较好的进行处理，对外界水环境影响较小。 - 地面清洗废水 根据建设方提供的资料可知，为确保生产过程中的干燥，维护保养生产设备，对生产区、仓库、工具库等只采用清扫方式，不采用水冲洗，仅对办公区地面进行清洗，因清洗水量使用较少，清洗完成后自然蒸发消散，不进入厂区污水管网。 （4）检验废水 本项目检验主要针对产品是否符合预定配方、是否含有沙门氏菌、细菌数是否超标等，检验过程中不涉及重金属、有毒有害等化学物质。检验废水水质较为简单，主要为SS、少量酸碱等（其中SS主要为从产品中提取的所需检验的样品，其成分与产品差别不大），经检验室中的中和沉淀池中和后主要污染物为少量SS。检验废水产生量较少，仅为生活污水的0.69%，导入化粪池后不会对生活污水产生较大影响，通过化粪池预处理后经园区污水管网进入岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）进行处理，处理后经北港河最终排入南湖。 综上所述，本项目检验废水能得到较好的进行处理，对外界水环境影响较小。 项目与周边水系相符性分析 本项目西北面136m为南湖，预处理后的检验废水与生活污水通过厂区内已有化粪池处理后进入园区内污水管网，项目无生产废水，同时本项目用水为园区内供水管网。综上所述，本项目不会对周边水系环境质量现状、功能区划造成影响。 - 声环境影响分析及治理措施 （1）噪声源 本项目投产后噪声源主要为项目噪声主要为风机、混合机等设备噪声，噪声值约在80～90分贝。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 固定噪声源预测评价 1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备不多，噪声源较简单，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### 2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### 3） 预测结果 项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，同时项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，噪声较小。 其中项目生产区距离厂房各边界的距离分别为：北侧13.4m，南侧3m、东侧12m、西侧8.6m，利用模式可以模拟预测主要声源同时排放噪声在采取措施情况下对边界声环境质量叠加影响，本项目各种噪声经过衰减后，则各厂界的预测结果见表7-5： 表7-5 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目及点位; 昼 间. 贡献值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 54.3; 65; 达标. 南厂界; 51.9; 达标. 西厂界; 50.4; 达标. 北厂界; 55.3; 达标. 由上表可知，本项目噪声设备位置按照工程设计给定的布局，并采用相应治理措施后，项目厂界噪声仍达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准。项目噪声达标排放，不会改变区域声环境级别，评价区声环境质量仍可满足现有相应功能区标准要求。 （3）防治措施 通过上述预测可知本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，但为减少噪声的排放，进一步降低本项目对周边环境的影响，故本环评建议建设单位需要采取以下的隔声、降噪措施： ①总平面布置：从总平面布置的角度出发，将生产区设置于厂房中心偏东位置，进一步远离厂界西北向的居民，并在厂区周围种植绿化带，以阻隔噪声的传播和干扰。本项目采用的生产设备均处于厂房内部，具有一定降噪效果，但在生产时尽量减少生产车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在厂区内各厂房总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础。 ③加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 ⑤生产时间安排：项目应安排在昼间进行生产，严禁夜间及午休时间生产。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 综上所述可知，本项目投入运营后通过对生产区（固定噪声源）产生的噪声进行预测可知，生产区在距离各厂界的距离分别为：北侧13.4m，南侧3m、东侧12m、西侧8.6m的情况下昼间仍能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，且距本项目厂界最近的敏感目标为西北面70m的居民点（距生产区边界约100m），在进一步采取降噪、隔声等措施后，本项目厂界噪声还可进一步降低，因此本项目产生的噪声对周边环境影响较小。 - 固废环境影响分析 项目营运期间，固体废弃物主要包括除尘器收集的粉尘、废包装材料、检验固废和职工生活垃圾。 （1）废包装材料 稻壳粉、各类酶制剂在使用过程中将产生一定量废包装材料，各类废包装材料由供货商回收利用。 （2）生活垃圾 员工生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，本项目职工10人，生活垃圾产生量约1t/a ，经厂区收集后定期交由环卫部门处理。 （3）收集的粉尘 本项目产生的粉尘主要成分与生产所用原辅料无差别，故经收集后统一回用生产。 （4）检验固废 因本项目检验主要针对产品是否符合预定配方、是否含有沙门氏菌、细菌数是否超标等，检验过程中不涉及重金属、有毒有害等化学物质。 从建设方提供的资料可知，项目检验过程中产生的检验固废。根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，本项目检验固废属于HW49（900-047-49）类。由于危险固废产生量较少，建议建设单位在检验室内设置危废暂存点，对危险固废进行暂存，定期交由相关资质单位进行处理。 综上所述，本工程固体废物可得到妥善的处理。 5、运输沿线的环境影响分析 因本项目运输路线或将途径集中居民点，本评价建议采取如下运输防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过附近有集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； （2）确保运输的原辅料、产品的包装完好、牢固，确保其运输过程中无散落，严禁运输无包装、无覆盖物的原辅料和产品； （3）合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； （4）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （5）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复； 在采取上述措施后，可减少对运输路线附近居民的环境污染。 6、环境风险分析 本项目存在的环境风险主要是生产过程产生的粉尘处理设施发生故障废气非正常排放以及生产设备非正常运转产生的事故噪声对环境构成风险。 项目预混料混合机、混合桶、自动包装机均配备了脉冲除尘器，对除尘器废气排放口设置于厂房内，对外环境影响较小。为防范除尘器处理设施事故排放，及生产设备非正常运转产生的事故噪声，建设单位可采取如下风险防范措施： ①加强管理，及时对环保处理设施运营情况进行检测，如发现有可能导致不能正常运营的迹象，则及时进行处理。根据项目实际情况，项目环保设施出现事故不能正常运营时，可暂停生产，进行维修； ②定期对厂界粉尘浓度进行监测，若出现超标情况，及时查找原因。 采取上述风险防范措施后，项目可在一定程度上减少营运过程中由于环保处理设施事故排放对环境构成的风险。 7、清洁生产 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而即减少污染，又增加效益。 根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，本环评从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面来进行分析。 （1）生产工艺与设备 项目采用国内成熟、可靠的生产技术和生产装备，生产线选用国内先进的主机设备，保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，同时设备自带计量系统，保证各组成的精确度，进而可保证产品的质量。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发改委第9号令），拟建项目生产工艺及设备不属于淘汰、削减或限制的落后产品、生产工艺和生产设备，符合清洁生产要求。 （2）资源能源利用指标消耗 项目生产过程中无生产废水。生产过程中除尘粉尘回用于生产，无组织排放的粉尘较少，对周边环境的影响较小。本项目主要利用电能，属于清洁能源。 （3）产品指标 酶制剂饲料添加剂产品在其销售过程中不会对环境造成影响。对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品的有效期时间较长。 （4）废物回收利用指标 项目生产过程中收集的粉尘全部进行回收利用，废包装材料由供货商回收利用。 （5）环境管理要求 根据清洁生产要求，环境管理应达到以下水平： ① 环境法律、法规、标准 项目建设符合国家和湖南省有关环境法律、法规；污染物排放总量符合岳阳市的主要污染物总量控制指标的要求；污染物排放达到国家污染物排放标准的要求。 ② 组织机构 本项目设专门环境管理机构和专职管理人员，负责环境管理和环境监测工作。项目还设有清洁生产组织，具体负责项目的清洁生产工作。 通过以上几项清洁生产内容分析，项目生产机械化水平高，生产技术较成熟，生产过程污染物产生量较少，固体废物能综合利用、处理、处置，污染治理措施切实可行，项目生产污染物的排放对环境的影响较小，项目的生产基本符合国家清洁生产要求。 8、环境管理措施及监测计划 （1）环境管理措施 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标； ②对项目区域内化粪池、脉冲除尘器等环保设施进行定期维护和检修，确保相关设施的正常运行； ③生活垃圾、废包装材料等固废的收集管理应由专人负责，并建立危险废物台账，分类收集一般固废和危险固废，对分散布置的垃圾桶应定期清运至垃圾收集点。 - （2）环境监测计划 本项目产生的噪声、粉尘一旦非正常或不达标排放，将会对周边环境造成一定影响。因此，湖南格美特生物科技有限公司应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，同时为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。 表7-6 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界; 无组织排放的粉尘; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 固废; 检验室; 危险固废台账; 每半年一次. 9、产业政策及区域规划符合性分析 本项目属C1495食品及饲料添加剂制造；不属于《产业结构调整指导目录（ 2011 年本）》（ 2013 年修正）中的限制类和淘汰类产业，并且本项目未使用限制、淘汰类设备。因此，本项目建设不违背国家产业政策。 本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（ 2010 年本）》中的淘汰类。 本项目位于岳阳市康王工业园内，符合岳阳市经济开发区总体布局，与湖南省华文食品有限公司相距仅约100m，园区内已初步形成机械制造、电子光伏、生物医药、健康食品、新型材料、现代物流六大主导产业，为开发区产业承接辐射转移、集聚集群发展，奠定了较好的基础。 综上所述，本项目符合相关产业政策及区域发展规划。 10、选址合理性分析 本项目位于岳阳市经济开发区康王工业园赵泥冲路，综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）本项目选址湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路，项目用地为建设用地，其卫生防护距离内无分散或集中居民点。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量一般，主要与项目区域内建设施工产生的粉尘污染有关，大气中颗粒物的浓度受区域内建设项目的施工建设影响较大，随着项目区域各个施工项目的结束，其浓度将回归至正常的可接受水平。项目所在地地表水环境质量、声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目地址临近G107国道，交通条件十分便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对周边声环境产生明显影响。 （6）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 综上所述，本项目符合湖南省岳阳市康王工业园土地利用总体规划，项目选址合理。 11、总平面布置图的合理性分析 本项目建设考虑场地东邻G107国道、地形地势与本项目生产区的设施功能、各建筑物布局等关系，本项目总平面合理性分析如下： （1）本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 （2）厂区入口设于南侧与岳阳市康王工业园赵泥冲路，向东距约150m为G107国道，便于交通运输，厂房配有安全设备，项目主体生产区位于厂房的中部偏东。 （3）项目所在厂区四周设置绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 综上所述，本项目厂区布局合理。 12、环保投资估算 该工程总投资约200万元，其中环保投资约20万，环保投资约占工程总投资的10%，环保建设内容如表7-7示。 表7-7 工程环保投资 序号; 类别; 治理措施; 投资费用( 万元 ); 备注. 1; 施工期; 降尘、低噪声设备等; 1.5; 新建. 2; 废气; 粉尘; 三台脉冲除尘器; 15; 新建. 3; 废水; 生活污水; 化粪池预处理后进入岳阳经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理; /; 依托现有. 检验废水; 在检验室内的沉淀池内中和沉淀后导入厂区化粪池，与生活污水一起进入污水处理厂处理; /; 沉淀池依托检验室建设工程；化粪池依托厂区现有. 4; 噪声; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 1.5; 新建. 5; 固废; 收集的粉尘; 回用于生产; /. 生活垃圾; 设置垃圾桶收集并及时清运; 0.5. 废包装材料; 供应商回收; /. 检验固废; 交由相关资质单位进行处理; 1.5. 6; 厂界绿化; 灌木植物等; /; 依托现有. 7; 合计; 20. 13、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 - 表7-8 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 施工期; 施工场地; 扬尘、生活污水、施工噪声等; 洒水降尘、低噪声设备等; 减轻施工环境影响. 大气; 生产区; 粉尘; 脉冲除尘器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS、BOD5; 化粪池预处理后进入岳阳经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准. 检验废水; SS; 在检验室内的沉淀池内中和沉淀后导入厂区化粪池，与生活污水一起进入污水处理厂处理. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置; 符合相关环保要求. 生产固废; 除尘收集的粉尘; 回用于生产. 废包装材料; 由原材料供货商回收利用. 检验室; 检验固废; 交由相关资质单位进行处理. 噪声; 设备; LeqA; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产区 | 粉尘 | 脉冲除尘器 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度监控限值 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池预处理后进入岳阳经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准 |
|  | 产品检验 | 检验废水 | 在检验室内的沉淀池内中和沉淀后导入厂区化粪池，与生活污水一起进入污水处理厂处理 |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 除尘收集的粉尘 | 回用于生产 | 不外排 |
|  |  | 废包装材料 | 由原材料供货商回收利用 |  |
|  | 检验室 | 检验固废 | 交由相关资质单位进行处理 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置 |  |
| 噪 声 | 本项目投产后噪声源主要为各种设备噪声，声级在80～90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路，所用厂房为租赁岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建的9号闲置厂房，总占地面积1000m2，总建筑面积约1000m2，建设内容主要为安装调试相关生产设备等设施，本项目为年产5000吨饲料添加剂复配建设项目，项目性质为新建项目。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况：根据区域常规空气环境统计监测结果可以看出，项目所在区域经开区的中SO2、NO2、CO和O3的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。监测点区域中颗粒物略有超标，但其超标率较低，为8.4%，说明监测点所在地存在一定的大气污染影响，从现场调查和数据上分析，可以看出，监测点所在地区域大气中颗粒物的日平均浓度超标主要与区域内建设施工产生的粉尘污染有关，大气中颗粒物的浓度受区域内建设项目的施工建设影响较大，随着项目区域各个施工项目的结束，其浓度将回归至正常的可接受水平。 （2）地表水环境质量状况：根据监测结果，主要纳污水体北港河水质历史监测资料数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明项目最终纳污水体环境质量现状良好。 （3）声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声功能环境噪声限值。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计环保投资为20万元，占总投资的10%。 4、施工期环境影响评价分析结论 项目租用岳阳市鑫汇报废汽车回收拆解有限公司已建的9号闲置厂房，无土建工程。建设期对租用的厂房适当清理、简单装修和设备安装调试后即可投入使用。项目施工周期较短，且工程量较小，故对区域地表水及周围声环境、生态环境影响较小。 5、营运期环境影响评价分析结论 （1）水环境影响分析结论：本项目无生产废水；办公区域拖地清洗废水因用量较少，在拖地完成后可自然蒸发消散；检验废水经中和沉淀后污染物仅有少量的SS，预处理后导入化粪池中与生活污水一起进入岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）处理，根据岳阳市环保局2017年第一季度的监测数据表明，该污水处理厂可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，污水处理后排入北港河，最终进入南湖。本项目污水处理后对外环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论：本项目废气主要来源于投料工段和设备运转工段产生的无组织排放的粉尘，粉尘产生量极少，经合理控制、加强职工卫生防护和车间加强通风来控制，对周围大气环境影响很小。根据工程分析可知本项目粉尘无组织排放不会对区域环境空气质量产生明显不利影响，其评价区空气环境质量仍可维持现状。根据HJ2.2-2008大气环境防护距离定义及确定方法，大气环境防护距离计算程序结果显示无超标点。同时根据GB/T13201-91设定卫生防护距离，该项目需由生产区向外设定50m的卫生防护距离，范围内无环境敏感目标。项目废气污染物正常排放不会对区域环境空气质量及人居生活环境产生明显不利影响，评价区空气环境质量仍可维持现状。 （3）声环境影响分析结论：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固废环境影响分析结论：本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、产业政策及区域规划 本项目属C1495食品及饲料添加剂制造；不属于《产业结构调整指导目录（ 2011 年本）》（ 2013 年修正）中的限制类和淘汰类产业，并且本项目未使用限制、淘汰类设备。因此，本项目建设不违背国家产业政策。 本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（ 2010 年本）》中的淘汰类。 本项目位于岳阳市康王工业园内，符合岳阳市经济开发区总体布局，与湖南省华文食品有限公司相距仅约100m，园区内已初步形成机械制造、电子光伏、生物医药、健康食品、新型材料、现代物流六大主导产业，为开发区产业承接辐射转移、集聚集群发展，奠定了较好的基础。 综上所述，本项目符合相关产业政策及区域发展规划。 7、选址合理性 本项目位于岳阳市经济开发区康王工业园，用地属于建设用地，不侵占基本农田；项目周边无风景名胜区及自然保护区，卫生防护距离内无相关敏感点；不属于集镇规划区范围。项目选址合理。 8、平面布置合理性 本项目建设考虑场地东邻G107国道、地形地势与本项目生产区的设施功能、各建筑物布局等关系，本项目总平面合理性分析如下： （1）本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 （2）厂区入口设于南侧与岳阳市康王工业园赵泥冲路，向东距150m为G107国道，便于交通运输，厂房配有安全设备，项目主体生产区位于厂房的中部。 （3）项目所在厂区四周设置绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 故可知本项目厂区布局合理。 综上所述，湖南格美特生物科技有限公司投资200万元在湖南省岳阳市康王工业园赵泥冲路新建年产5000吨饲料添加剂复配建设项目。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够做到达标排放。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的贡献。 3、加强固体废弃物的管理，对运出固体废弃物的去向及利用途径进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。各类固废应及时清运处理，不得在厂区长期堆存。 4、加强全厂生产车间的通排风设施，以营造良好的工作环境。定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。 5、强化厂房的规范性建设，以减少粉尘、噪声外排。强化生产的自动化要求，以减少人工加料带来的物料无组织排放。 6、建议建设方在投产运营前应及时联系具有危险废物处理资质的单位，妥善安置在检验室的危险废物暂存点。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |