目 录

建设项目基本情况	2

建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

环境质量状况	12

评价适用标准	17

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

结论与建议	34

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万平方米标识标牌项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南精彩标识标牌有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈四龙 |  |  |  | 联系人 |  | 夏工 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18207305317 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 141000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | - |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | - |  |  |
| 总投资(万元) | 680 | 其中:环保投资 (万元) |  | 25 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 3.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 湖南精彩标识标牌有限公司位于岳阳市经济技术开发区，主要从事标识、标牌产品的制造，是集设计、生产、加工、制造、安装维护和销售服务于一体的综合性生产企业。为了满足市场需求及公司发展需要，现投资680万元，建设”年产3万平方米标识标牌，本项目不新建厂房，租用岳阳市经济技术开发区现有厂房一层。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《湖南省建设项目环境保护管理办法》(湖南省人民政府令第215号)的相关规定，该项目须进行环境影响评价。为此，湖南精彩标识标牌有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司为“年产3万平方米标识标牌”进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。我公司接受委托后，成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据项目可行性研究报告，国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表。 2 项目概况 (1)项目基本情况 ①项目名称：年产3万平方米标识标牌； ②建设单位：湖南精彩标识标牌有限公司； ③项目性质：新建； ④建设地点：岳阳市经济技术开发区岳阳大道东558号； ⑤投资总额：680万元，其中环保投资25万元。 ⑥产品及规模：预计生产规模为标识标牌3万平方米。 ⑦职工人数：定员14人，包括生产、管理和后勤服务人员。 ⑧生产天数及劳动制度：劳动制度为8小时，年生产300天。 (2)项目建设内容 项目建设内容详见表1，主要经济技术指标见表2。 表1 项目各分区建设内容一览表 项目; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 租用一层厂房; /. 公用工程; 供电; 依托岳阳经济开发区电网; /. 给水; 依托岳阳经济开发区自来水; /. 储运工程; 原料仓库; 在生产厂房内; /. 产品仓库; /. 一般固废储存库; /. 危险固废储存库; /. 环保工程; 废气; 挥发性有机物; 喷涂废气; 水帘柜+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放; /. 喷枪清洁废气. UV打印、喷绘废气; 集气罩+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放. 粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; /. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘处理器处理达标后排放; /. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门处理; /. 废机油; 暂存在危险固废储存库后交由有资质单位处理; /. 废稀释剂; /. 废油漆桶; /. 废活性炭; /. 废油墨; /. 喷淋柜废水; /. 废边角料; 暂存在一般固废储存库后出售; /. 废水; 生活污水; 化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂处理; /. 喷淋柜废水; 设置一个2m3的储罐收集; /. 噪声; 合理布局、使用隔声罩减振、厂房隔声、定期检修; /. 3项目产品方案 根据业主提供的资料，项目主要生产各种标识标牌，本项目生产的标识标牌是根据客户需求，通过手工或机器将原料板材或半成品加工而成的产品，主要产品已木板、PVC材质为主，产品不涉及“交通及公共管理用金属标牌制造”，可归属于工艺品。 表 2项目产品方案 序号; 名称; 年产量. 1; 标识、标牌; 30000平方米. 4主要原辅材料 项目主要材料消耗量见表4。 表3 标识标牌主要原辅材料表 序号; 原材料名称; 年总消耗量t/a; 备注. 1; 原料板材; 不锈钢; 20; /. 2; 铝板; 6; /. 3; 亚克力; 150; 1220*2440mm. 4; PVC; 90; 1220*2440mm. 5; 木板; 65; 1200*2440mm. 6; 丙烯酸涂料; 0.5; 4kg/桶. 7; 稀释剂; 0.2; 1L/罐. 8; 水性油墨; 0.1; /. 9; 氩弧焊丝; 1; /. 10; 二氧化碳气体保护焊焊丝; 1; /. 11; 机油; 0.05; /. 12; 活性炭; 2; /. 5主要原辅材料基本情况 丙烯酸涂料：是以高级丙烯酸树脂、有机硅树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的单组份快干面料。 稀释剂：稀释剂是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。 水性油墨：主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合加工研磨而成。水性油墨中水溶性丙烯酸树脂占比25%-35%，水10%-15%，三乙胺5%-10%，颜料10%-30%助剂1%-3%。 6主要生产设备 根据建设单位提供的设备清单等资料，项目主要生产设备见表5。 表 4 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 激光光纤机; 台; 1; /. 2; 激光雕刻; 套; 1; /. 3; 剪切床; 套; 1; /. 4; 焊接设备; 套; 2; /. 5; 机械加工通用设备; 套; 5; /. 6; 亚克力抛光机; 台; 1; /. 7; 等离子切割机; 台; 1; /. 8; 数控开槽机; 台; 1; /. 9; 数控拆字机; 台; 1; /. 10; UV打印机; 台; 1; /. 7公用工程 ①供电 本项目依托岳阳经济开发区供电。 ②供水 厂区生产、生活用水采用自来水，本项目用水情况如下。 (1)员工生活用水 本项目员工14人，均不在厂区食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2014)用水参数，用水定额为80L/人·d，本项目年工作日为300天，则本项目营运期生活用水量为1.12t/d、336t/a。 (2)喷涂水帘柜用水 喷涂水帘柜设备的蓄水槽容量约为2m3，项目喷涂水帘柜用水约每三个月更换一次，一年共更换4次，则喷涂水帘柜用水为8t/a，由于在循环使用过程中会有少部分水蒸发等损耗，损耗量约为用量的1%，损耗量为0.08t/a。 ③排水 本项目厂区内采用雨污分流制进行排水。建筑物屋面雨水经雨水收集排至室外雨水管网、地面道路雨水井雨水口收集排至室外雨水管网，再通过市政雨水管网流入北港河，营运期产生的生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，经市政污水管网进罗家坡污水处理达标后排入北港河。 ④消防 本项目建筑物外设有消防安全通道，使用室外消防栓，直接由自来水管网取水。 8项目总平面布置 本项目厂区租用岳阳经济开发区厂房，共租有一层厂房，厂房内设有生产加工车间及产品、原料、固废储存间，租用厂房北侧与西侧均为已平整的荒地，南侧与东侧为经济开发区已建厂房，本项目平面布置较为合理，联系方便，互不干扰。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置与交通 岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县(市)。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积78平方公里。 本项目位于岳阳市经济技术开发区。坐标为29°19'48.14"北，113°11'17.24"东地理位置见附图1所示。具体地理位置详见附图一。 2、地形、地貌、地质 岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″与29°48′27″之间，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积1.5万平方公里，耕地面积450万亩。境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17。境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800m，幕阜山主峰海拔1590m；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000m，主峰海拔1600m；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748m。全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。全市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。 3、气象气候 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。 “湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 4、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543km2；新墙河长108km，流域面积2370km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8km2，在岳阳市境内有1377.8km2。 5、植被与生物多样性 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。人工植被主要为梧桐、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的丝茅草、回头青和马鞭草等。 经调查得知，评价区范围内未发现国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区及重要的政治文化设施和水源地等重点保护目标，区域内无珍稀保护动植物。 岳阳经济开发区概况： 岳阳经济开发区以科学发展观为指导，努力践行民本岳阳的执政和发展理念，始终坚持“扩大优势、创新管理、强势开发”，强力推进“大开放、大开发、大招商，努力实现大发展、大东扩、大和谐”战略，以“项目兴区、科技兴区、产业强区、创新活区”为目标，突出设施建设，狠抓招商引资，已初步建成了白石岭综合工业园、康王高科技园、机械建材工业园和商贸物流配套区等四个“七通一平”产业园区，远景规划2.6平方公里的国家级出口加工区、20平方公里的木里港工业园区、30平方公里的岳阳现代农业生物产业园区、8.7平方公里的新火车站商贸金融区正抓紧建设，全区项目承载能力持续增强，具备了接纳大型项目的能力。2000年后，岳阳经济开发区连续被岳阳市委、市政府授予全市创建“先进县市区”先进单位，并被湖南省委、省政府授予了“湖南省非公有制经济优秀园区”和“湖南省质量兴市先进单位”称号，正逐步承担起了岳阳“改革开放的示范区、体制创新的试验区、经济发展的增长极、推进新型工业化的主战场”的重任。 罗家坡污水处理厂基本情况 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地47亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。目前，岳阳市经济开发区污水处理厂建设工程实际处理能力为80%左右，出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，处理达标后的水排入北港河。工程已于2011年7月通过湖南省环保厅验收。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(水环境、环境空气、声环境、生态环境等)： 1 环境空气质量现状 本项目引用湖南亿科检测有限公司于2016年4月27~5月3日对《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》的区域环境空气质量监测数据。 - 引用数据监测布点 (1)共布设3个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见下表和附图。 表5 引用数据大气环境监测布点 序号; 监测点位置; 与本项目方位、距离. G1; 6906居民点; W、1.3km. G2; 东城医院建设地; SW、1.7km. G3; 羊角山居民点; SW、2.0km. (2)监测时间：2016年4月27~5月3日，连续监测7天 (3)监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP (4)采样时间和频率:连续7天采样，日均值采样时间参考GB3095-2012中对数据有效性的规定.监测时需记录采样期间气象参数(包括气温、气压风向、风速、天气状况)。 (5)采样和监测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》(环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005)和《空气和废气监测分析方法》(第四版)的有关要求和规定进行。 (6)评价标准：常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 (7)监测及评价结果：见表6。 表6 引用大气监测数据统计表 监测点; 监测值范围(μg/m3); 最大值占标率(%); 最大超标倍数; 超标率(%); (GB3095-2012)二级标准 (μg/m3). G1; PM10; 13~19; 12.67; /; /; 150. SO2; 38~49; 32.67; /; /; 150. NO2; 18~23; 28.75; /; /; 80. TSP; 49~101; 33.67; /; /; 300. G2; PM10; 14~19; 12.67; /; /; 150. SO2; 41~53; 35.33; /; /; 150. NO2; 18~34; 42.50; /; /; 80. TSP; 47~94; 31.33; /; /; 300. G3; PM10; 13~18; 12.00; /; /; 150. SO2; 48~52; 34.67; /; /; 150. NO2; 19~30; 37.50; /; /; 80. TSP; 59~154; 51.33; /; /; 300. 监测结果表明项目所在区域SO2、NO2、PM10和TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 2 地表水环境质量现状 为了了解纳污水体北港河的水环境质量现状，本次环评收集了湖南亿科检测有限公司于2016年4月27日~29日对《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》的评价区域地表水环境现状监测数据。 (1)监测断面 W1：罗家坡污水处理厂排污口排入上游200m(北港河)； W2:罗家坡污水处理厂排污口排入下游500m(北港河)； W3:罗家坡污水处理厂排污口排入下游3500m(南湖)。 (2)监测因子：pH、COD、BODs、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、氯离子、石油类、阴离子表面活性剂、汞、氰化物、六价铬，共16项。 (3)采样时间与频率：地表水监测三天，监测时间为2016年4月27～29日。 (4)采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》(地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002)及《水和废水监测分析方法》(第四版)的有关规定及要求进行。 (5)评价标准：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 (6)评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 (7)监测结果分析：具体水质监测结果见表7。 表7 引用区域地表水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L(粪大肠菌群个/L) 参数 监测因子; 范围; 平均值; 标准指数; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. W1; pH; 6.74~6.75; /; /; /; /; 6～9. DO; 6.1~6.8; 6.5; 1.36; /; /; ≥5. SS; 14~14; 14; /; /; /; -. CODCr; 17~18; 17.3; 0.90; /; /; ≤20. BOD5; 2.03~2.42; 2.28; 0.61; /; /; ≤4. NH3-N; 0.337~0.358; 0.347; 0.36; /; /; ≤1.0. TP; 0.13~0.15; 0.14; 0.75; /; /; ≤0.2. TN; 0.727~0.801; 0.759; 0.80; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300~4400; 4330; 0.44; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.26~0.28; 0.27; 1.40; /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1 ND; 0.1 ND; /; /; /; ≤250. 汞; 0.00004 ND; 0.00004 ND; /; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.004 ND; 0.004 ND; /; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004 ND; 0.004 ND; /; /; /; ≤0.05. W2; pH; 7.05~7.20; /; /; /; /; 6～9. DO; 6.5~6.8; 6.63; 1.36; /; /; ≥5. SS; 13~15; 14; /; /; /; -. CODCr; 18~19; 18.5; 0.95; /; /; ≤20. BOD5; 2.42~3.10; 2.85; 0.78; /; /; ≤4. NH3-N; 0.318~0.347; 0.334; 0.35; /; /; ≤1.0. TP; 0.13~0.15; 0.14; 0.75; /; /; ≤0.2. TN; 0.746~0.767; 0.755; 0.77; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4400~5300; 5000; 0.53; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.15~0.16; 0.153; 0.80; /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1 ND; 0.1 ND; /; /; /; ≤250. 汞; 0.00004 ND; 0.00004 ND; /; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.004 ND; 0.004 ND; /; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004 ND; 0.004 ND; /; /; /; ≤0.05. W3; pH; 6.89~7.03; /; /; /; /; 6～9. DO; 6.2~6.7; 6.5; 1.34; /; /; ≥5. SS; 12~16; 14; /; /; /; -. CODCr; 15~16; 15.3; 0.80; /; /; ≤20. BOD5; 2.04~2.71; 2.38; 0.68; /; /; ≤4. NH3-N; 0.309~0.55; 0.347; 0.55; /; /; ≤1.0. TP; 0.14~0.15; 0.143; 0.75; /; /; ≤0.2. TN; 0.835~0.857; 0.846; 0.86; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300~5600; 5400; 0.56; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.14~0.15; 0.143; 0.75; /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1 ND; 0.1 ND; /; /; /; ≤250. 汞; 0.00004 ND; 0.00004 ND; /; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.004 ND; 0.004 ND; /; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004 ND; 0.004 ND; /; /; /; ≤0.05. 结果表明：引用项目所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3 声环境质量现状 本次环评对项目场界四周四个监测点位的噪声进行了现状监测，监测时间为2017年4月6～7日，各监测点按昼夜分段监测，昼间：6：00～22：00；夜间：22：00～次日6：00，每次连续监测20分钟，其监测结果见表8。 表8 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq A(dB). 昼间; 夜间. Z1项目界东; 2017.4.6; 57.2; 44.6. 2017.4.7; 60.2; 45.8. Z2项目界南; 2017.4.6; 60.1; 45.9. 2017.4.7; 59.3; 47.3. Z3项目界西; 2017.4.6; 58.2; 45.8. 2017.4.7; 58.1; 44.9. Z4项目界北; 2017.4.6; 59.2; 45. 2017.4.7; 60.6; 45.4. 评价标准(GB3096-2008); /; 65; 55. 通过对现状调查和监测结果的分析可知：评价区域昼夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 4、生态环境质量状况 经现场踏勘，项目位于岳阳市经济技术开发区内，项目周边主要为在建企业及居民点，项目200m范围内无珍稀动植物和自然环境保护区。 主要环境保护目标(列出名单及保护等级)： 表9 主要环境保护目标 类别; 环境保护目标; 方位/距离; 规模; 保护级别. 大气 环境; 炮竹王家居民点; E,310-930m; 居民，约40户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准. 木里港居民点; SE,710-1020m; 居民，约20户. 欧公坡居民点; S,350-980m; 居民，约50户. 叶家冲居民点; SW,800-1000m; 居民，约50户. 元家坡居民点; W,780-1000m; 居民，约55户. 元家塘居民点; NW,630-950m; 居民，约40户. 吴家冲居民点; N,180-500m; 居民，约60户. 声环境; 吴家冲居民点; N,180-200m; 居民，约7户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准. 地表 水; 北港河; NW、2.1km; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准. 生态; 项目周围植被，绿化; 项目1km范围内; 尽量少破坏植被.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中的二级标准；具体标准值见表10。 表10 环境空气质量标准(GB3095-2012) 单位：μg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均. SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. PM10; /; 150. TSP; /; 300. 2、水环境：附近纳污水体北港河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，具体标准值见表11。 表11 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L 环境质量标准; 评价因子及标准限值. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准; pH; COD; TP; 氨氮; BOD5; 石油类; 粪大肠菌群(个/L). 6~9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤10000. 3、声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准值见表12。 表12 声环境质量标准(GB3096-2008) 类别; 昼间(dB (A)); 夜间(dB (A)). 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：营运期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准，具体标准值见表13，挥发性有机物执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)，具体标准值见表14。 表13 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 周界外浓度最高点(mg/m3). 排气筒(m); 二级(kg/h). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表14 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014) 行业; 工艺设施; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 厂界监控点浓度限制(mg/m3). 15m; 其他行业. 印刷与包装印刷; 凹版印刷、凸版印刷、UV打印、平板印刷(含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平板印刷)的制版、印刷、涂布、印后加工等工艺; VOCs; 50; 1.5; 2.0. 表面涂装; 调漆、喷漆工艺; VOCs; 60; 1.5; 2.0. 注：由于印刷与包装印刷较表面涂装的标准更为严格，因此本项目执行印刷与包装印刷的标准。 2、废水：本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其排放标准限值见表15。 表15 污水综合排放标准(GB8978-1996) 单位mg/L(pH无量纲) 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. (GB8978-1996)三级标准; 6-9; 500; 300; -; 400; 100. 3、噪声：营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其2013年修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目总量控制推荐如下： COD：0.013t/a NH3-N：0.001t/a 挥发性有机物：0.07t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 营运期工艺流程及产污环节 本项目主要从事广告标识，标牌的生产，根据业主提供的资料，项目具体工艺流程及产污环节见下图所示。 1、标识、标牌制作工艺流程及产污节点 图1 标识、标牌制作工艺流程及产污节点 标识标牌制作工艺流程简述： (1)设计：根据客户要求，设计图纸及方案； (2)雕刻：根据产品需要选择合适的材料，依据图纸采用雕刻机对材料进行雕刻，一般对亚克力板、PVC板等进行雕刻； (3)机加工：项目主要对金属板材进行机械加工，根据设计将材料切割、打磨成型； (4)框架制造：先对原料板材进行机加工，作出框架各部件，后采用二氧化碳保护焊、氩弧焊机进行焊接成型； (5)涂装：将标识标牌各部件送入喷涂房进行涂装，采用喷枪将涂料喷附于部件表面，项目主要对金属板材及亚克力板进行涂装； (6)UV打印、喷绘：待标识标牌各部件表面处理完成后，人工对其印制文字、图案等； (7)包装、运输、安装：将制作完成的标识标牌包装入库，售出的标识标牌各部件运至目的后进行安装。 主要污染工序: 运营期污染源分析 (1)运营期大气污染源分析 1)挥发性有机物 ①喷涂废气 本项目喷涂过程在一座密闭的喷涂室进行，采用人工喷涂工艺对工件进行喷涂，选用涂料为溶剂型丙烯酸涂料， 根据建设单位提供资料，本项目涂料的使用量为0.7t/a。项目喷涂废气的产生量按照《湖南省制造业(工业涂装)VOCS排放量测算技术指南》中规定的方法2进行计算，公式如下： E=Q×EF 式中： Q——统计期内不同类型企业对应的活动水平，涂料使用量0.7t/a； EF——统计期内不同类型企业对应的排放系数，其他涂料235.00kg/t。 计算可得项目喷涂废气的产生量为0.16t/a。喷涂室废气收集效率按95%，剩余5%为无组织排放。项目使用水帘柜+活性炭吸附去除效率可达80%以上，据此估算得喷涂废气有组织的排放量为0.03t/a、无组织废气排放量为0.01t/a。喷涂室风机风量为3000m³/h，喷涂工序每天进行3h，则未吸附在工件表面的涂料排放浓度为12mg/m³、排放速率为0.04kg/h。 ②喷枪清洁废气 本项目在密闭的喷涂室内对物件喷涂完后需对喷枪的喷头进行清洗，清洗物质为丙烯酸稀释剂。项目每天对喷头进行一次清洗，共有6把喷枪，每次清洗时间为0.5h，丙烯酸挥发量可用以下有害物质散发量公式计算。 Gs=(5.38+4.1u)·PH·F·M(1/2) 式中，GS—有害物质散发量，g/h； u—风速，m/s，本项目风速为0.5m/s； F—有害物质的敞露面积，m2； M—有害物质的分子量； PH—有害物质在室温时的饱和蒸汽压，mmHg。 项目清洁过程中挥发的丙烯酸的参数及源强见表17。 表17 项目喷头清洗工序丙烯酸源强计算 物质名称; 敞露面积 m2; 风速 m/s; 分子量 M; 蒸汽压力 mmHg; Gs(g/h); 合计(t/a). 丙烯酸; 0.01; 0.5; 72; 335; 211.2; 0.032. 注：项目清洁时采用的带盖胶桶口直径为12cm，即带盖胶桶口截面积为(3.14*0.12m*0.12m/4) =0.01m2 ，则敞露面积为0.01m2。项目每天喷头进行一次清洗，每次清洗时间为0.5h，全年清洁喷头时间为150小时。 根据业主提供资料，本项目喷头清洗所用稀释剂为0.1t/a，丙烯酸的挥发量为0.032t/a，则作为废液的收集的稀释剂量为0.068t/a，项目使用水帘柜+活性炭吸附去除效率可达80%以上，喷涂室风机风量为3000m³/h，经处理后的喷头清洁废气排放量为0.007t/a，排放浓度为15.6mg/m³，排放速率为0.047kg/h。 ③UV打印、喷绘废气 项目UV打印、喷绘工段每天3h。使用水性油墨，产生的主要污染物为挥发性有机物。根据业主提供资料，水性油墨用量为0.1t/a，项目统计UV打印、喷绘废气的产生量按照《湖南省包装印刷行业 VOCS排放量测算技术指南》中规定的方法计算，VOCS产生量计算见公式： E物料= Wi×WFi 式中： Wi——统计期内含有VOCS的物料i投加量，水性油墨使用量0.1t/a； WFi——统计期内物料i的VOCS质量百分含量，水性油墨中溶剂含量百分比中间值30%； 根据计算项目UV打印、喷绘废气的产生量为0.03t/a，类比经验数据，集气罩的集气效率取95%，剩余5%为无组织排放，风机的风量为3000m3/h。活性炭对有机废气的吸附效率按80%计算。则UV打印、喷绘废气有组织排放量为0.0057t/a，排放浓度为2.1mg/m3，而UV打印、喷绘废气无组织排放量为0.0015t/a(0.0017kg/h)。 - 切割、打磨粉尘 项目在对原料板材，进行切割、打磨工序时会产生少量粉尘，项目原料板材年用量为331t/a，类比同类项目，切割、打磨工序的粉尘产生量约为原料用量的0.1%，则粉尘产生量为0.33t/a。类比经验数据，集气罩的集气效率取95%，剩余5%为无组织排放，风机的风量为3000m3/h。布袋除尘器对粉尘处理效率按95%计算。则粉尘有组织排放量为0.016t/a，排放浓度为2.2mg/m3，而粉尘无组织排放量为0.017t/a(0.007kg/h)。 3)焊接烟尘 本项目焊接方式为氩弧焊及二氧化碳气体保护焊，参照《甘肃科技》2014年6月第30卷第12期《机械加工项目污染物源强的确定方法》，焊接烟尘产生量计算方法见以下公式： M=M1×T×60 式中：M-----焊接烟尘产生量，kg/a； M1----焊材每分钟发尘量，mg/min； T------焊接时间，h/a； 几种焊接方法施焊时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见表18。 表18 几种焊接方法的发尘量. 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量( mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350~450; 11—16. 低氢型、碱性焊条(结502); 350~450; 11—16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200 - 280; 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3. 2mm); 2000~3500; 20—25. CO2保护焊; 实芯焊丝(直径1. 6mm); 450 - 650; 5-8. 药芯焊丝(直径1. 6mm); 700~900; 7—10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1. 6mm); 100~200; 2—5. 埋弧焊; 实芯焊丝(直径5mm); 10—40; 0.1~0.2. 氩弧焊丝施焊时每分钟烟尘产生量以200mg/min计，二氧化碳气体保护焊焊丝施焊时每分钟烟尘产生量以650mg/min计，则项目每天焊接时间为1h，年焊接工作约300h，焊接烟尘产生源强为0.051kg/h，产生量0.015t/a。项目使用移动式焊接烟尘净化器，收集净化焊接烟尘，移动式焊接烟尘净化器的风量为3000m3/h，净化效率约80%，焊接烟尘有组织排放量为0.012t/a(0.005kg/h)，排放浓度为1.7mg/m3，无组织排放量为0.003t/a。 (2)运营期水污染源分析 1)员工生活污水 本项目营运期生活用水量为1.12t/d、336t/a。废水量按用水量的80%计，因此营运期员工生活废水量为0.9t/d、268.8t/a，生活污水经化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂。根据城市生活污水的平均污染物排放水平，结合岳阳市的特点分析，本项目的生活污水污染物产生浓度分别为：CODCr≤350mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤25 mg/L。 - 喷涂水帘柜废水 喷涂水帘柜设备的蓄水槽容量约为2m3，项目喷涂水帘柜用水约每三个月更换一次，一年共更换4次，由于在循环使用过程中会有少部分水蒸发等损耗，损耗量约为用量的1%，损耗量为0.08t/a，则年产生喷涂水帘柜废水约为7.92t，作为危废处理。 (3)运营期噪声污染源分析 本项目生产过程中噪声主要来源于高低速搅拌机、空气压缩机等设备运行时产生的噪声，其噪声值约在70~95dB (A)范围内。营运期主要噪声源及其声源强度见表19。 表19 营运期主要噪声源及声源强度 单位：dB(A) 主要产噪声区域; 噪声源; 数量; 声源强度. 生产车间; 激光光纤机; 1; 70-80. 激光雕刻; 1; 70-80. 剪切床; 1; 85-95. 焊接设备; 2; 70-80. 机械加工通用设备; 5; 80-90. 亚克力抛光机; 1; 75-90. 等离子切割机; 1; 70-85. 数控开槽机; 1; 70-80. 数控拆字机; 1; 70-80. UV打印机; 1; 70-80. (4)运营期固体废物污染源分析 项目产生的固体废物如下： 1)生活垃圾 项目拟设工作人员为14人，按人均日产生生活垃圾1kg计算，工作人员生活垃圾产生量为0.014t/d，4.2t/a。生活垃圾设置垃圾桶分类收集，设置专人管理，由环卫部门定期清运。 2) 边角料 加工工序产生的废料主要为原料板材切割过程中产生的边角料，产生量约为2t/a，加工工序产生的边角料分类收集后，定期外售。 3) 废油漆桶 根据建设单位提供的资料，废油漆桶的产生量约为1t/a，废油漆桶为危险废物。 4)废机油 项目生产设备需定期更换机油，更换周期为半年，每次更换量为0.025t，即0.05t/a。废机油为危险废物。 5)废稀释剂 项目清洗喷枪产生的废稀释剂量为0.068t/a，废稀释剂为危险废物。 6)废活性炭 项目产生的废活性炭约为2t/a，废活性炭为危险废物。 7)废油墨 项目产生的废油墨约为0.01t/a，废油墨为危险废物。 8)喷淋柜废水 项目产生的喷淋柜废水约为7.92t/a，喷淋柜废水为危险废物。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 喷涂废气 | 挥发性有机物 | 0.16t/a | 有组织 | 12mg/m³，0.03t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.01t/a |  |  |
|  |  | 喷枪清洁废气 |  | 0.032t/a | 15.6mg/m³，0.007t/a |  |  |  |
|  |  | UV打印、喷绘废气 |  | 0.03t/a | 有组织 |  | 2.1mg/m3，0.0057t/a |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.017t/a |  |
|  |  | 切割、打磨工序 | 粉尘 | 0.33t/a | 有组织 |  | 2.2mg/m3，0.016t/a |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.014t/a |  |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 | 0.015t/a | 有组织 |  | 1.7mg/m3，0.012t/a |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.003t/a |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活废水268.8t/a | COD | 350mg/L，0.094t/a | 50mg/L，0.013t/a |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.054t/a | 10mg/L，0.003t/a |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.007t/a | 5mg/L，0.001t/a |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300mg/L，0.08t/a | 10mg/L，0.003t/a |  |  |  |
| 固体 废物 | 运营期 | 生活垃圾 |  | 4.2t/a | 0 |  |  |  |
|  |  | 边角料 |  | 2t/a |  |  |  |  |
|  |  | 废稀释剂 |  | 0.068t/a |  |  |  |  |
|  |  | 废油漆桶 |  | 1t/a |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  | 0.05t/a |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 2t/a |  |  |  |  |
|  |  | 废油墨 |  | 0.01t/a |  |  |  |  |
|  |  | 喷涂水帘柜废水 |  | 7.92t/a |  |  |  |  |
| 噪 声 | 运营期 | 设备、车辆 |  | Leq | 70～95dB(A) |  |  | 达标排放 |
| 主要生态影响 由于本项目建于岳阳市经济技术开发区，项目周围生态环境主要为项目植被绿化，本项目对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用岳阳经济开发区康王工业园现有厂房，施工期仅对其内部进行了简单装修、设备安装等，施工期环境影响很小。施工期的具体环境影响分析如下。 1、环境空气 室内装修施工期废气来自装修材料碎末产生的粉尘以及施工期问房屋墙体表层结构受到破坏造成扬尘，但废气产生总量很小，且在室内进行施工，项目装修期间，应加强管理，及时清理地面尘土并洒水降尘。采取上述措施后，该项目对环境空气影响不大。 2、废水 施工期废水主要为装修人员日常生活产生的少量污水。本项目装修人数较少，工期短，废水水量不大。生活污水经一体式污水处理设施处理达标后排入厂区外排水沟。 3、噪声 本项目施工期主要为厂房内部的装修装饰，生产设备安装。根据对同类项目装修阶段的类比调查，噪声源的强度一般都在80-95dB(A)之间。施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523-2011)，建设单位夜间不施工。由于该项目施工期建设期时间较短，并且施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会随之消失。 4、固体废物 施工期固体废物来自工人生活垃圾和建筑垃圾。建筑垃圾包括不能继续使用的水泥、砂石料、包装物等。项目规模较小，装修的废物产生量不大，每天清运到环卫部门指定的场所，对环境影响很小。 运营期环境影响分析 (1)大气环境影响分析 1)挥发性有机物 ①喷涂废气 本项目喷涂过程在一座密闭的喷涂室进行，采用人工喷涂工艺对工件进行喷涂，选用涂料为溶剂型丙烯酸涂料，本项目对不锈钢板、镀锌板、铝板以及亚克力板进行喷涂，项目喷涂废气使用水帘柜+活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放，经该方法处理后的喷涂废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表2中规定的标准限值，能够达标排放。 ②喷枪清洁废气 本项目在密闭的喷涂室内清洗喷枪，使用的清洗剂为丙烯酸稀释剂，产生的清洁废气使用水帘柜+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，经该方法处理后的喷涂废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表2中规定的标准限值，能够达标排放。 ③UV打印、喷绘废气 本项目的UV打印、喷绘废气由集气罩收集经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放经该方法处理后的UV打印、喷绘废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表2及表5中规定的标准限值，能够达标排放。 2)粉尘 项目在对原料板材进行切割、打磨工序时会产生少量粉尘，根据工程分析，本项目的切割、打磨粉尘通过集气罩收集经布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放的量满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)的排放要求限值，能够达标排放。 3)焊接烟尘 本项目的焊接烟气经移动式焊接烟气除尘器处理后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)的排放要求限值，能够达标排放。 (2)地表水环境影响分析 由工程分析及生产工艺可知本项目营运期，主要废水为生活污水，生产废水。 1)生活污水 ①处理措施 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网中，在经市政污水管网进罗家坡污水处理，处理达标后排入北港河。 ②罗家坡污水处理厂接纳废水可行性分析 本项目位于康王工业园，根据调查，本项目处于罗家坡污水处理厂服务范围内，并且污水管网已铺设至本项目拟建地附近，本项目废水经处理后可通过园区污水管网排入罗家坡污水处理厂。罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金风桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×l04m3/d。于2010年6月建成并投入使用，工程采用A2/O工艺，处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准排入北港河内。因此本项目生活污水排入罗家坡污水处理厂处理是可行的。 2)喷涂水帘柜废水 项目喷涂过程中水帘柜对废气进行初步预处理时会产生少量含有油漆等污染物的废水，喷涂水帘柜用水对水质要求不高，企业将该喷涂水帘柜的水循环使用，因循环使用时间较长后水质变浑浊，需定期对水帘柜循环喷淋水进行更换。项目喷涂水帘柜用水约每三个月更换一次，一年共更换4次。企业拟将更换的水帘柜废水经储罐暂存，定期交由有资质单位处理，不对外排放。 (3)声环境影响分析 ①预测内容 本次声环境影响预测拟根据项目主要噪声源对厂界噪声影响预测，评价其影响程度。 ②预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中的工业噪声预测模式。 计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Loct,t=LW,oct+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Loct，t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； LWoct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 Loc,l(T)=10lg[i=1N100.1loct,t(i)]计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 ③、预测源强 表20 噪声源强及预计降噪效果 单位dB(A) 噪声源; 数量; 声源强度; 经过隔声、减震、合理布置、定期检修后源强. 激光光纤机; 1; 70-80; 50-60. 激光雕刻; 1; 70-80; 50-60. 剪切床; 1; 85-95; 65-75. 焊接设备; 2; 70-80; 50-60. 机械加工通用设备; 5; 80-90; 60-70. 亚克力抛光机; 1; 75-90; 55-70. 等离子切割机; 1; 70-85; 50-65. 数控开槽机; 1; 70-80; 50-60. 数控拆字机; 1; 70-80; 50-60. UV打印机; 1; 70-80; 50-60. 总计; 77.84. 表21噪声源强距厂界四周距离 单位dB(A) 噪声源名称; 源强; 距Z1; 距Z2; 距Z3; 距Z4. 车间; 77.84; 15m; 20m; 15m; 20m. 表22 噪声影响评价结果一览表dB(A) 测点序号; 昼 间. 贡献值; 标准; 评价结果. Z1厂界东; 54.3; ≤65dB; 达标. Z2厂界南; 51.8; 达标. Z3厂界西; 54.3; 达标. Z4厂界北; 51.8; 达标. 注：本项目夜间不生产，因此未对夜间噪声进行预测。 由以上评价结果可知：项目生产设备经合理布局、减振、厂房隔声、定期检修等措施后，项目各厂界噪声的贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)3类要求，对声环境影响小。 (5)固体废物影响分析 项目的生活垃圾设置垃圾桶分类收集，设置专人管理，由环卫部门定期清运。加工工序产生的边角料分类收集后，定期外售。废活性炭、废油墨、废油漆桶、废机油、废稀释剂及喷涂水帘柜废水储存在危废暂存间之后委托有资质的的单位清运处理。 表23 本项目固体废物处置措施一览表 单位t/a 废物名称; 属性; 产生量(t/a); 处置措施. 生活垃圾; 一般固废; 4.2; 由环卫部门处理. 废边角料; 一般固废; 2; 储存于一般固废暂存区，之后外售. 废稀释剂; HW06 900-404-06; 0.068; 储存于危险废物暂存区，之后委托有资质的的单位清运处理. 废油漆桶; HW49 900-041-49; 1. 废机油; HW08 900-202-08; 0.05. 废活性炭; HW06 900-406-06; 2. 废油墨; HW06 900-404-06; 0.01. 喷涂水帘柜废水; HW06 900-406-06; 7.92. 因此运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。 (5)生态环境影响分析 项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，项目周边也无重要的生态环境敏感目标，因此，项目营运期也不会产生大的不利生态环境影响。拟建项目建成后，将对厂区内空地和厂界进行进一步的绿化，达到15%的绿化率，对改善区域生态环境将产生直接的有利影响。 3产业政策符合性分析 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产标识、标牌等，不属于《产业结构调整指导目录》(2011 年本)(2013 年修正)中的鼓励类、限制类和淘汰类产业；项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)中的限制类和淘汰类产品及设备，因此，本项目视为允许类项目，符合产业政策。 5项目选址合理性分析 ①项目厂区位于岳阳市经济技术开发区，交通十分便利，产品可通过四周公路由汽车输送。 ②本项目符合国家的产业政策。 ③本项目废水、废气达标排放，固废合理处置，对周边环境影响较小。项目的建设不会改变当地环境功能区划。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 6总平面布置合理性分析 本项目厂区租用岳阳经济开发区厂房，共租有1层厂房，厂房内设有生产加工车间及产品、原料、固废储存间，租用厂房周围为绿化区，设有行道树，花坛等，本项目平面布置较为合理，联系方便，互不干扰。 7环保投资估算及“三同时”竣工环保验收 项目总投资为680万元，预计环保总投资为25万元，具体情况详见表24。 表24 项目环保投资及“三同时”竣工环保验收一览表 时期; 污染源因素; 环保措施; 验收监测点位和项目; 预期治理效果; 投资 (万元). 运营期; 废气; 挥发性有机物; 集气罩/水帘柜+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放; (喷涂室，生产车间)挥发性有机物; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/ 524-2014)标准; 5. 粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; (生产车间)TPS; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准; 5. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘处理器处理达标后排放; (生产车间)TPS; 3. 废水; 生活污水; 化粪池; (化粪池); COD; 达到《污水综合排放标准》三级标准(GB8978-1996); 2. BOD5. 氨氮. SS. 喷涂水帘柜废水; 储罐; (厂区); 定期交由有资质单位处理; 2. 固废; 废机油; 储存于危险废物暂存区，之后委托有资质的的单位清运处理; (厂区); 合理处置; 4. 废油墨. 废稀释剂. 废油漆桶. 废活性炭. 喷涂水帘柜废水. 废边角料; 储存于一般固废暂存区，外售. 生活垃圾; 由环卫部门处理. 噪声; 设备及运输噪声; 低噪设备、隔声罩减震、合理布局、加强绿化、定期检修等措施; (厂界四周)Leq(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类; 2. 生态; /; 绿化; (厂界)植被覆盖情况; /; 2. 总投资; /; /; /; 25.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 喷涂废气 | 挥发性有机物 | 水帘柜+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/ 524-2014)标准 |
|  |  | 喷枪清洁废气 |  |  |  |
|  |  | UV打印、喷绘废气 |  | 集气罩+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 切割、打磨工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准 |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘处理器处理达标后排放 |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 268.8m3/a | COD | 经化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》三级标准(GB8978-1996) |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | NH3-H |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 固体 废物 | 运营期 | 生活垃圾 |  | 由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  |  | 边角料 |  | 储存于一般固废暂存区，之后外售 |  |
|  |  | 废稀释剂 |  | 储存于危险废物暂存区，之后委托有资质的的单位清运处理 |  |
|  |  | 废油漆桶 |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废油墨 |  |  |  |
|  |  | 喷涂水帘柜废水 |  |  |  |
| 噪 声 | 运营期 | 设备、车辆 | Leq | 选用低噪设备、建筑隔声、隔声罩基础减震 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于本项目建于岳阳市经济技术开发区，项目周围生态环境主要为项目周围绿化，本项目对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 1 结论 本项目为湖南精彩标识标牌有限公司拟建设“年产3万平方米标识标牌项目”，主要生产标识标牌。项目位于岳阳市经济技术开发区。总投资680万元，其中环保投资25万元，环保投资占总投资的3.7%。 (1)产业政策符合性结论 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产标识、标牌等，不属于《产业结构调整指导目录》(2011 年本)(2013 年修正)中的鼓励类、限制类和淘汰类产业；项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)中的限制类和淘汰类产品及设备，因此，本项目视为允许类项目，符合产业政策。 (2)选址规划合理性结论 ①项目厂区位于岳阳市经济技术开发区，交通十分便利，产品可通过四周公路由汽车输送。 ②本项目符合国家的产业政策。 ③本项目废水、废气达标排放，固废合理处置，对周边环境影响较小。项目的建设不会改变当地环境功能区划。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 (3)环境质量现状结论 ①环境空气：引用监测结果可知，评价区域内SO2、NO2、PM10、TSP监测浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值。 ②地表水： 由引用监测数据分析可知，引用监测断面中的监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准。 ③声环境：通过对现状调查和监测结果的分析可知，各监测点位昼夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 (4)运营期环境影响分析结论 ①大气环境 本项目所产生的主要污染废气为喷涂废气、喷枪清洁废气、UV打印、喷绘废气、打磨、切割粉尘及焊接烟尘。喷涂废气和喷枪清洁废气在密闭的喷涂室内通过水帘柜吸收经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，UV打印、喷绘废气由集气罩收集经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，打磨、切割粉尘由集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，焊接烟尘通过移动式焊接烟尘处理器处理达标后排放，项目厂区场地开阔，有利于废气扩散；因此项目运营期废气对外环境影响较小。 ②水环境 运营期水污染源主要为员工的生活污水及喷涂水帘柜废水，生活污水经化粪池处理后排入罗家坡污水厂处理，对水环境影响较小。 ③声环境 根据预测结果，项目通过合理布局、采用隔声罩减振、厂房隔声、定期检修、加强厂区绿化等措施，项目正常生产时各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)3类标准，对声环境影响小。 ④固体废物 项目产生的生活垃圾设置垃圾桶分类收集，设置专人管理，由环卫部门定期清运。加工工序产生的边角料分类收集后，定期外售，废油墨、废活性炭、废油漆桶、废机油、废稀释剂及喷涂水帘柜废水储存在危废暂存间之后委托有资质的的单位清运处理。因此运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。 (5)总量控制结论 总量控制推荐：COD：0.013t/a NH3-N：0.001t/a 挥发性有机物：0.07t/a 2 建议与要求 (1)建设方应严格按本报告表评价内容进行建设和运营，若项目建设规模、性质、选址、生产工艺等发生较大变动时，应依法向环境保护行政主管部门重新申报审批。 (2)企业应加强内部管理，加强对生产过程及各项环保设施的监控，发现问题及时采取有效措施进行解决，坚决杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象和环保设施超标排污的现象发生。 (3)加强厂区环境管理，健全各项生产操作和环境管理制度，成立环保机构，指派专人负责环保。 总结论： 年产3万平方米标识标牌符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。综合环境质量现状及环境影响预测分析结果，在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，生态破坏可以得到有效控制，各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以附图、附件、附表： 附图1 项目地理位置图 附图2 环境空气、声环境保护目标图 附图3 项目平面布置 附图4 引用项目监测布点图 附图5项目排水规划图 附图6项目现场及保护目标图 附件1 委托书 附表1 审批登记表