- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年组装1200万个电感元件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南旺磁电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨广生 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 袁露平 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县荣家湾镇荣新路生态工业园15号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17775900820 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳市经济技术开发区现代工业产业园标准厂房4#栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3971 电子元件及组件制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 2520 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 50 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.0% |
| 评价经费(万元) |  | -- | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 电感元件是一种储能元件，其原始模型为导线绕成的圆柱线圈，当线圈中通以电流i，在线圈中就会产生磁通量Φ，并储存能量，目前广泛的应用在模拟电路与信号处理过程中。电感元件按照应用主要分为信号类（整理信号）和电源类（稳定电压），信号类的电感元件一般为积层贴片电感或绕线贴片电感，主要特点有小体积、高Q、高频，整理信号等；电源类的电感元件一般为绕线型功率电感、绕线型插件电感，主要起隔交流通直流、滤波、稳压等。 随着经济的快速发展，电子产品的更新换代速度加快，其基础元器件的需求也越来越大，尤其是最近年来，为了配合下游电子产品在设计上强化微薄、高效的特点，一些采用新材料、新工艺的电感器纷纷面市。为了迎合市场需求，抢占一定市场份额，湖南旺磁电子科技有限公司拟投资1000万元租用岳阳市经济技术开发区现代工业产业园标准厂房4#栋第2层（总层数6F）部分车间（建筑面积2520m2）新建年组装1200万个电感元件建设项目，主要以磁环、磁芯、铜线等为原材料生产CD类、CDRH类电感元件，年产能为1200万个。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》，K 机械、电子 80、电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其他电子器件制造 显示器件需编制环境影响评价报告书，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的编制环境影响报告表。本项目主要生产电感元件，包含焊接工序，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，长沙振华环境保护开发有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日； 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日； 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号，2013年5月24日实施）。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：年组装1200万个电感元件建设项目 建设地点：岳阳市经济技术开发区现代工业产业园标准厂房4#； 建设性质：新建 3.2 生产规模 项目建成后主要产品方案详见表1-1。 表1-1 项目产品一览表 序号; 产品; 单位; 产量. 1; CD类电感元件; 万个/a; 600. 2; CDRH类电感元件; 万个/a; 600. 产品介绍： CD类电感元件：即功率电感，分带磁罩和不带磁罩两种，主要由磁芯和铜线组成，在电路中主要起滤波和振荡作用，生产方式为多层缠绕式。 CDRH类电感元件：其中C为电感焊接盘的型状，DR为磁芯的类型，H为高特性，属于绕线型电感，电感量范围广(mH～H)，电感量精度高，损耗小(即Q大)，容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等，但不足之处是在进一步小型化方面受到限制。 3.3 项目选址及周边环境概况 本项目位于岳阳市经济技术开发区现代工业产业园，租用已建的标准化厂房4#栋2层车间东侧，共计2520m2建筑面积。现代工业产业园4#栋占地面积4527.04m2，共6F，27m高，东侧为园区道路和5#标准化厂房；南侧为园区道路和公租房配套食堂；西侧为园区道路和9#栋标准化厂房；北侧为园区道路和7#标准化厂房；周边均为园区厂房和配套公租房、食堂，距周边居民点等环境敏感目标较远。项目所在4#栋目前暂无相关工业企业，经核实，无相关工业企业控规要求。 项目地理位置及周边环境现状详见附图。 3.4 项目组成 3.4.1 项目主要工程内容 本项目租用现代工业产业园标准厂房4#栋第2层东侧部分车间，不新增占地和其余相关建构筑物，主要建设内容详见表1-2。 表1-2 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产区域; 位于4#栋第2层车间东北侧，总建筑面积1800m2，包括：绕线区、测包区、清洗烘干区、操作平台（采用自动化流水生产线），各区间之间采用区间隔断，预留人流物流通道. 办公区; 位于4#栋第2层车间东南侧，总建筑面积520m2，包括工程部、生产办公室、会议室、会客室等，不设餐厅. 仓储工程; 材料仓库; 位于项目区西北角，建筑面积100m2，用于原材料的仓储. 包装产品仓库; 位于项目区东北角，建筑面积100m2，用于产品的仓储. 公用工程; 供电; 由现代工业产业园供电电网接入. 给水; 由现代工业产业园自来水管网引入. 消防; 依托现代工业产业园现有消防设施. 环保工程; 废气治理设施; 换风净化过滤系统、集气罩+排气筒. 噪声治理设施; 设备减震、隔声. 废水治理设施; 生活废水依托现代工业产业园4#标准厂房已建化粪池处理后同经沉淀处理后的清洗废水合并排入市政污水管网. 固废治理设施; 垃圾桶. 绿化; 依托产业园现有绿化. 注：根据招商协议，员工住宿、餐饮将依托现代产业园配套公租房及食堂，本环评不再单独进行分析。 3.4.2 总平面布置 本项目租赁岳阳市经济技术开发区现代工业产业园标准厂房4#栋第2层部分车间，生产布局较为简单，生产区位于项目区北侧，办公区位于车间南侧；其中清洗烘干区位于车间东侧，临靠窗户，操作平台位于车间中部，绕线区位于车间中南部，临靠办公区，测包区位于车间西侧，各区之间采用隔断分区，通过人流、物流通道分隔，同时在车间西南角和东北角各设置有人流、物流电梯，方便了人流的进出和物流的转运。详见附图。 4、主要设备 本项目主要设备一览详见表1-3，由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-3 设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 全自动绕线机; 台; 20; --. 2; 分线机; 台; 2; --. 3; 点胶机; 台; 20; --. 4; 自动上锡机; 台; 10; --. 5; 手动锡炉; 台; 10; --. 6; 专用烤箱; 台; 10; 采用电加热. 7; 包装机; 台; 8; --. 8; 显微镜; 台; 30; --. 9; 切套管机; 台; 8; --. 9; 封口机; 台; 8; --. 10; 空压机; 台; 2; --. 11; 弯角机; 台; 8; --. 12; 刮胶机; 台; 8; --. 13; L值测试机; 台; 5; 物理检测. 14; 电阻仪; 台; 5; 物理检测. 15; 电流源; 台; 5; 物理检测. 16; 层间测试仪; 台; 5; 物理检测. 17; 耐压测试仪; 台; 5; 物理检测. 18; 剥离强度测试仪; 台; 5; 物理检测. 19; 强度测试仪; 台; 5; 物理检测. 20; 清洗机; 台; 10; 采用自来水清洗. 注：本项目采用电加热烤烘干，相关生产设备采购一体化的组合生产机，采用电机皮带驱动。 5、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂区最大存储量; 储存方式; 来源. 1; 磁环; 万个/a; 1200; 100; 原料仓库; 市场采购. 2; 焊锡丝; t/a; 0.05; 0.005; 原料仓库; 市场采购. 3; 油墨; t/a; 0.15; 0.03; 原料仓库; 市场采购. 4; 胶水; t/a; 0.05; 0.005; 原料仓库; 市场采购. 5; 胶布; 卷/a; 30; 5; 原料仓库; 市场采购. 6; 磁芯; 万个/a; 1200; 100; 原料仓库; 市场采购. 7; 铜线; t/a; 50; 5; 原料仓库; 市场采购. 注：焊锡材料入厂前均已通过ROSH测试仪检测，为无铅的纯锡、锡银铜锡以及锡铜锡，不使用焊锡膏，无助焊剂。 主要原辅材料理化性质： 油墨：本项目所使用油墨为合成树脂的混合物，主要成分及含量为：合成树脂：35%~50%，色粉：7~30%，高沸点芳香族溶剂：20%~35%，添加剂：2%，乙二醇单丁醚：20~30%。 胶水：本项目所使用的胶水为双酚A型环氧树脂的混合物，主要成分及含量为：双酚A型环氧树脂：60%，无卤稀释剂：2%，潜伏性固化剂：10%，添加剂：1%，色料：5%，SiO2填充剂：22%。 6、公用工程 （1）交通：本项目位于岳阳市经济技术开发区现代工业产业园标准厂房4#栋，四周园区道路环绕，南侧临靠木里港路，交通较为便捷。 （2）供电：本项目无大功率电器，拟依托园区现有供电管网，可以满足用地负荷。 （3）供水：本项目供水由产业园自来水管网进行供给。 （4）排水：根据产业园整体规划，项目区拟采用雨污分流制，项目租赁现代工业产业园标准厂房4#栋第2层东侧部分区间，雨水依托现有雨水收集装置收集后排入市政雨水管网；生活废水经标准厂房4#栋已建化粪池处理后同经沉淀处理后的清洗废水合并排入市政污水管网，最终进入开发区污水处理厂处理达标后排入北港河。 （5）消防：本项目租赁现有厂房，相关消防设施均依托现有。 （6）绿化：本项目租赁现代工业产业园标准厂房4#栋第2层部分车间，不单独涉及绿化，依托现有绿化。 7、工作天数和劳动定员 本项目共有员工50人，均就近招募，采用一班制，每天8小时，年工作320d，项目区不设生活区，员工日常生活、餐饮拟依托产业园集中宿舍和食堂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁岳阳市经济技术开发区现代工业产业园标准厂房4#栋第2层部分车间，该厂房属于产业园30万平方米标准厂房项目中的4#栋，位于岳阳经济技术开发区康王工业园木里港片区，属于主要以工业装备研发、制造为主导的现代装备制造新型产业园区，目前暂未开园。 经现场踏勘，项目4#栋第2层车间无相关施工期遗留废弃物和环境问题，暂无工业、企业入驻生产，但4#栋周边还有部分路面硬化和绿化施工在进行，有少量施工粉尘和施工噪声，这一部分影响将随着施工的结束在开园前全部消逝，不会对项目运营期产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积78平方公里。 岳阳经济技术开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道和正在修建的武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135公里，武汉天河国际机场185公里，全程为高速公路。 岳阳经济技术开发区现代工业产业园位于位于康王工业园木里港片区，本项目位于现代工业产业园标准化厂房4#栋，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″与29°48′27″之间，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积1.5万平方公里，耕地面积450万亩。境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17，境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800m，幕阜山主峰海拔1590m；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000m，主峰海拔1600m；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748m。全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。全市山地占14.6%，丘岗区占41.2%，平原占27%，水面占17.2%。康王工业园地质结构稳定，地震烈度为7度。 3、气象、气候 岳阳地处亚热带季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，年平均气温17.8℃，年日照1770小时左右，雨水丰沛，年降水量1600-1780毫米，无霜期长，长年无霜期在270天以上。 基本气象参数如下： 年平均气温 17.1℃ 极端最高气温 39.3℃ 极端最低气温 -11.8℃ 夏季（7～9月）平均气温 29.1℃ 冬季（12～2月）平均气温 5.6℃ 年平均相对湿度 77％ 年平均气压 1009.70hPa 夏季平均气压 998.4hPa 冬季平均气压 1019.4hPa 年平均降雨量 1442.3mm 日最大降雨量 246.1mm 年平均风速 2.8m/s 冬季主导风向及频率 NNE17％ 夏季主导风向及频率 SSE16％ 年主导风向及频率 NNE22％ 年最小频率风向 WWN 雪荷载 39kg/m2 最大降雪厚度 23cm 最大冻土深度 10～20cm 4、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100km2的河流有27条，流域面积2000km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543km2；新墙河长108km，流域面积2370km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8km2，在岳阳市境内有1377.8km2。 5、植被与生物多样性 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。人工植被主要为梧桐、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的丝茅草、回头青和马鞭草等。经调查得知，评价区范围内未发现国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区及重要的政治文化设施和水源地等重点保护目标，区域内无国家重大特殊保护动植物分布 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 1、岳阳市概况 岳阳古称巴陵，又名岳州，公元前505年建城，距今已有2500多年历史。岳阳以新型工业化为支撑，是中南地区重要的石油化工基地、新闻纸生产产地、电力能源产地和饲料食品加工产地。依托城陵矶临港产业新区，沿长江30公里地段分布着长岭炼化、巴陵石化、岳阳纸业、华能电厂等一批大型企业，具备接纳大耗水工业项目的基础条件，成为湖南临江化工业产业区。岳阳为江南最早的古城之一，以“洞庭天下水、岳阳天下楼”著称于世。境内有岳阳楼、君山岛、屈子祠、张谷英古建筑群等风景名胜193处，有平江起义旧址、任弼时纪念馆等革命文物纪念地22处。岳阳市辖2个市、4个县、3个区和屈原管理区、岳阳经济技术开发区、南湖风景区、临港新区，共有60个乡、96个镇和22个街道办事处。 （1）综合 2015年国内生产总值2886.28亿元，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值317.16亿元，增长3.9%；第二产业增加值1446.83亿元，增长7.8%；第三产业增加值1122.29亿元，增长11.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.0%，第二产业增加值比重为50.1%，第三产业增加值比重为38.9%。 （1）第一产业 2015年粮食种植面积562.01千公顷，比上年增长1.3%。棉花种植面积36.72千公顷，下降5.3%。油料种植面积129.39千公顷，增长3.5%。蔬菜种植面积99.82千公顷，增长2.5%。 全年粮食产量324.11万吨，比上年增产1.7%。棉花产量5.34万吨，减产5.3%。油料产量22.16万吨，增产2.5%。蔬菜产量324.45万吨，增产3.7%。茶叶产量1.81万吨，增产1.7%。 （2）第二产业 2015年全部工业增加值1307.5亿元，比上年增长8.1%。规模以上工业增加值增长8.3%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有企业增长9.8%；集体企业下降13.6%，股份制企业增长8.8%，外商及港澳台商投资企业增长13.2%。 2015年规模以上工业中，全市九大优势产业增加值多数增长：石化业同比增长10.3%，食品业增长12.0%，医药业增长2.8%，造纸业增长11.9%，机械业增长11.5%，建材业下降6.1%，有色及循环业增长12.8%，纺织业增长3.9%，电力行业下降7.6%。农产品加工业增加值比上年增长11.7%，其中农副食品加工业增长10.8%。六大高耗能行业增加值比上年增长6.3%。高技术产业增加值比上年增长4.0%，占规模以上工业增加值的比重为7.2%。高加工度工业增加值增长6.8%，占规模以上工业增加值的比重为26.6%。 2015年规模以上工业企业实现利润138.93亿元，比上年增长23.2%，其中国有企业1.75亿元，增长1.8%；集体企业1.08亿元，下降3.5%，股份制企业116.13亿元，增长26.0%，外商及港澳台商投资企业8.04亿元，增长5.7%。 （3）第三产业 固定资产投资：2015年固定资产投资2154.71亿元，比上年增长20.4%。其中，第一产业投资90.4亿元，比上年增长38.2%；第二产业投资1077.4亿元，增长18.1%；第三产业投资986.9亿元，增长21.4%。民间固定资产投资1169.0亿元，增长15.5%，占固定资产投资的比重为54.3%。 贸易：2015年社会消费品零售总额1020.64亿元，比上年增长12.7%。按经营地统计，城镇消费品零售额889.06亿元，增长12.7%；乡村消费品零售额131.59亿元，增长12.7%。 - 对外经济：全年货物进出口总额11.34亿美元，比上年增长43.2%。其中，出口8.62亿美元，增长59.2%；进口2.71亿美元，增长8.4%。进出口差额（出口减进口）5.91亿美元。 2、岳阳经济技术开发区概况 岳阳经济开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道和正在修建的武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135公里，武汉天河国际机场185公里，全程为高速公路。辖区面积253平方公里，其中城市规划区100平方公里，现常住人口约30万人。经开区将以“打造产业兴旺、产城融合的新增长极”为总体目标，坚持产城共荣发展战略，按照木里港工业 区、三荷空港产业区、金凤湖生态示范区、现代新型城区的功能布局，突出产业发展，统筹城乡发展，推动跨越发展，着力建设一个经济实力更强、产业结构更优、城市形象更美、人居环境更好，充分展示岳阳发展水平的现代核心城区。 3、康王工业园概况 康王工业园是开发区2006年重点开发建设的工业园，2012年年初正式成立了园区管理单位“岳阳经济技术开发区康王工业园”，负责康王工业园片区和木里港工业园片区的园区管理、开发建设、企业服务、招商引资等工作，这是工委、管委会审时度势，着眼于康王工业园、木里港工业园基础设施提质、开发建设提速、产业发展升级和发展环境优化等而成立的园区管理机构。 康王工业园以生物医药和基于北斗导航的电子信息为主导产业，占地8000多亩，共投入园区基础设施建设资金10亿多元，新建成园区道路5条4.9公里，并全面完善了园区的水、电、气、电话、宽带、有线电视、公共交通等配套设施，现已有中南科伦、同联药业、国信军创、鱼蛋白肽、雷勃电气、国泰机械、双极天线、冠宏电子、千盟电子、科尔精密等32家规模以上工业企业入园并投产。园区内环境优美，治安秩序良好，企业内部整洁干净，生产忙而有序，企业的主人翁意识、社会责任感也日益加强，整个园区呈现出一片生机勃勃，迅猛发展的局面。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目区域环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年5月3~5日对项目区进行了一期现状监测，共设3个监测点，G1：项目地上风向居民点、G2：项目地中央、G3：项目地下风向居民点，相关检测数据详见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测统计与评价结果 监测点位; 监测因子; 浓度范围（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. G1：项目地东北方520m; TSP; 0.025~0.037; 0.30; 0; 0. PM10; 0.019~0.027; 0.15; 0; 0. SO2; 0.013~0.018; 0.15; 0; 0. NO2; 0.020~0.028; 0.08; 0; 0. 非甲烷总烃; ND; 2.0（小时平均）; 0; 0. 锡及其化合物; ND; 0.06（一次值）; 0; 0. G2：项目地中央; TSP; 0.047~0.056; 0.30; 0; 0. PM10; 0.025~0.032; 0.15; 0; 0. SO2; 0.013~0.019; 0.15; 0; 0. NO2; 0.019~0.026; 0.08; 0; 0. 非甲烷总烃; ND; 2.0（小时平均）; 0; 0. 锡及其化合物; ND; 0.06（一次值）; 0; 0. G2：项目地西南方1000m; TSP; 0.019~0.030; 0.30; 0; 0. PM10; 0.015~0.022; 0.15; 0; 0. SO2; 0.012~0.018; 0.15; 0; 0. NO2; 0.018~0.024; 0.08; 0; 0. 非甲烷总烃; ND; 2.0（小时平均）; 0; 0. 锡及其化合物; ND; 0.06（一次值）; 0; 0. 注：浓度范围为日均值。 由上表3-1、项目区域空气质量达标率为100%，SO2、NO2、PM10、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，锡及其化合物未检出，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3的标准要求。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价引用岳阳市衡润检测有限公司于2016年08月25日出具的《科伦制药岳阳分公司新建头孢三线及中药提取车间新增两个提取罐项目环评检测报告》中环境现状监测数据，于2016年8月12~14日在罗家坡污水处理厂设在纳污水体（北港河）排污口的上游200m、下游1500m和3500m的历史监测数据。地表水主要监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷和粪大肠菌群。 表3-2 北港河地表水环境质量历史监测评价结果统计表 单位：mg/L，pH除外 断面; 监测因子; 范围值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类 标准值. 1#罗家坡污水处理厂排污口上游200米; pH; 7.08~7.12; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; 14~17; 0; 0; ≤20. 氨氮; 0.203~0.208; 0; 0; ≤1.0. 溶解氧; 6.62~6.91; 0; 0; ≥5.0. 总磷; 0.09~0.11; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 1400~1600; 0; 0; ≤10000个/L. 2#罗家坡污水处理厂排污口下游1500米; pH; 7.22~7.27; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; 16~18; 0; 0; ≤20. 氨氮; 0.278~0.302; 0; 0; ≤1.0. 溶解氧; 6.05~6.14; 0; 0; ≥5.0. 总磷; 0.12~0.15; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2300~2600; 0; 0; ≤10000个/L. 3#罗家坡污水处理厂排污口下游3500米; pH; 7.28~7.34; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; 10~13; 0; 0; ≤20. 氨氮; 0.316~0.322; 0; 0; ≤1.0. 溶解氧; 7.14~7.21; 0; 0; ≥5.0. 总磷; 0.16~0.17; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2100~2200; 0; 0; ≤10000个/L. 由地表水历史监测资料可以看出，主要纳污水体北港河水质历史监测资料数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水水体环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年5月3~4日对本项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-3： 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 5月3日; 5月4日. a; 场界东面; 昼间; 56.7; 56.2; 65. 夜间; 45.1; 45.3; 55. b; 场界南面; 昼间; 57.1; 57.2; 65. 夜间; 45.8; 46.0; 55. c; 场界西面; 昼间; 56.9; 56.5; 65. 夜间; 45.3; 45.8; 55. d; 场界北面; 昼间; 56.1; 56.2; 65. 夜间; 44.6; 44.9; 55. 根据表3-3的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB（A），夜间噪声均低于55dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，周边声环境质量良好。 4、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边除已开发平整的土地外，总体地表植被仍保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。区域内有麻雀等一般常见的鸟类和青蛙等动物，据调查未发现国家明文规定的珍稀动、植物群种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳现代工业产业园，使用已建的标准化厂房，周边主要为工业企业，主要保护目标详见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 木里港村居民; E，252m~344m; 约10户，30人; 居住; GB3095-2012 2类. 木里港村居民; N~WN，252~514m; 约35户，100人; 居住. 地表水; 北港河; WN，2300m; 小河; 渔业区; GB3838-2002 III类.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；锡及其化合物参考《大气污染物综合排放标准详解》0.06mg/m3的最高允许浓度一次值；非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》2mg/m3的小时质量标准；TVOC执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）的相关标准。 （2）地表水环境：北港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准；VOCs参照执行天津地方标准《工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。 （2）废水：本项目员工生活废水经化粪池处理后同经沉淀处理后的清洗废水合并排入园区污水管网，经开发区罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河。项目区废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及其修改单）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）。 |
| 总量控制指标 | 本项目使用现代工业产业园已建4#栋标准化厂房第2层部分车间，不设餐饮住宿区，员工生活废水经化粪池处理后同经沉淀处理后的清洗废水合并排入园区污水管网，经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂，经处理达到一级A标准后排入汨罗江。废水排放量为852t/a，排放浓度为COD：242.8mg/L，NH3-N：15.26mg/L；罗家坡污水处理厂出水执行一级A标准，COD：50mg/l，NH3-N：5（8）mg/l，则排放到外环境的量为COD：0.0426t/a，NH3-N：0.00426t/a，建议总量控制指标为COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a，气型污染物TVOC排放量为0.5t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目的产品主要为贴片电感器，包括CD类电感元件、CDRH类电感元件的制造，生产工艺基本一致，区别为CD类与CDRH类首件大小、厚度不同。元件入厂之前，已用ROHS测试仪对来料进行检测，消除电子产品中可能存在的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚等有毒有害物质，不合格的原材料由厂家回收，项目的生产工艺不得使用国家明令淘汰和落后的工艺。相关生产工艺及产污节点详见图5-1、5-2。 1、CD类电感元件生产工艺及产污节点图： CD类首件确认 粘BASE 胶水干燥专用烤箱 卷线 点磁环胶 胶水干燥专用烤箱 焊锡 清洗 捺印 油墨干燥专用烤箱 外检 测试 质检 编带包装 胶水废气 胶水废气 废弃铜线 胶水废气 胶水废气 焊锡锡尘 清洗废水 油墨废气 不合格元件 图5-1 CD类电感元件生产工艺及产污节点图 2、CDRH类电感元件生产工艺及产污节点图： CDRII类首件确认 粘BASE 胶水干燥专用烤箱 卷线 点磁环胶 胶水干燥专用烤箱 焊锡 清洗 捺印 油墨干燥专用烤箱 外检 测试 质检 编带包装 胶水废气 胶水废气 废弃铜线 胶水废气 胶水废气 焊锡锡尘 清洗废水 油墨废气 不合格元件 图5-2 CDRH类电感元件生产工艺及产污节点图 备注：烤箱采用电加热。 工艺流程简述： （1）首件确认：用L值测试机测定L值、电阻仪测定DCR后，依不同产品的规格及要求进行CD类以及CDRH类首件确认； （2）粘BASE：主要为磁芯安装磁环，将磁芯背纸点胶后黏贴胶布，再安装磁环，点胶后将元件放入密闭烤箱中进行干燥，温度为60℃，时间为1h，车间烤箱开闭的过程中以及点胶工序会产生少量的有机废气； （3）卷线：根据产品规格要求，以及线种、线径、卷线圈数、铜线L值，用绕线机对元件进行绕线，该工序主要产生废弃铜线； （4）点磁环胶：使用点胶机上胶，上胶后将元件放入密闭烤箱中进行干燥，温度为60℃，时间为1h，车间烤箱开闭以及上胶的过程会产生少量有机废气； （5）焊锡：本项目焊锡材料入厂前均通过ROSH测试仪检测，为无铅的纯锡、锡银铜锡以及锡铜锡，不使用焊锡膏，无助焊剂，熔点均在217~230℃之间，焊锡作业温度为400℃，使用设备为自动上锡机、手动锡炉等。该工序主要产生少量锡尘、噪声，锡尘通过集气罩收集后经排气筒排放。 （6）清洗：经过焊锡后的元件用自来水清洗，清除元件上的指纹以及污逅，该工序主要产生清洗废水； （7）捺印：用印泥在元件表面印字，干燥在密闭的烤箱中进行，无清洗，车间烤箱开闭以及捺印过程中均会产生少量油墨废气，通过集气罩收集后经排气筒排放。 （8）外检、电性能测试、质检：外检即电感元件的外观大小等性能检查，所用设备为投影仪测试机，电性能测试即测量电感元件的导电等性能，所用设备为L值测试机、电阻仪、电流源、IR炉；质检即为元件的各项性能最终检测，所用设备为层间测试仪、耐压测试仪、剥离强度测试仪等。该工序主要产生不合格的电子元件。 （9）编带包装：检验合格后的产品包装入库。 3、水平衡图： 本项目租赁现代工业产业园4#栋标准化厂房，项目区不设住宿餐饮区，主要废水为清洗废水、员工生活废水，项目水平衡详见图5-3。 北港河 清洗 沉淀池 办公生活 化粪池 园区污水管网 罗家坡污水处理厂 36 72 960 240 720 648 648 852 204 204 图5-3 项目水平衡图 单位（t/a） 主要污染工序： 施工期： 本项目租赁岳阳经济技术开发区现代工业标准化厂房4#栋部分车间，不再新增构建筑物，仅进行少量的内部区间隔断和设备的安装、调试。经现场踏勘，项目租赁车间无相关遗留环境问题，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 营运期: 1、废气污染源 本项目租用已建标准化厂房，项目区不设住宿餐饮区，员工餐饮住宿依托产业园集体宿舍和食堂，本环评拟不再对此进行分析；项目主要废气污染物为焊锡烟尘和少量有机废气。 有组织： （1）焊接烟尘 本项目焊锡材料入厂前均已通过RoSH测试仪检测，为无铅的纯锡、锡银铜锡及锡铜锡，不使用焊锡膏，无助焊剂。根据生产工艺流程图，焊锡时，焊锡材料受热熔融，锡的熔点为231.9℃，沸点为2270℃，作业温度为400℃，焊锡过程会有少量的锡挥发。企业焊锡（丝）使用量为50kg/a，锡尘产生量约为焊锡使用量的1%，则项目锡尘产生量约为0.5kg/a。拟于焊接工序位安装集气罩通过负压抽风进行收集，集气风量为2000m3/h，集气罩收集效率以90%计，锡尘经收集后引至屋顶排气筒外排（H=27m），内径约0.3m。 锡的理化性质： 锡(tin，Sn)是银白色微带蓝色的金属。原子量118.70，密度5.75g/cm3，熔点231.89℃，沸点2260℃。锡具有延展性大、抗腐蚀性好、熔点低、沸点高的特性。在常温下不与稀硫酸、稀盐酸起作用，但可溶于稀硝酸和热碱。在13.2℃以下时，锡可发生晶形转变，成为粉状的灰锡。锡的价态有+2和+4，但它的重要化合物均为+2价。 锡尘的毒害作用： 1、急性中毒：急性中毒据报道，由锡污染罐装食品、水果引起急性中毒的最低浓度为50mg/kg。另有报道，食用了锡污染浓度为563mg/kg或400mg/kg浓度的水果罐头，临床上均出现恶心、呕吐、腹泻等急性胃肠炎症状。此需与急性细菌性胃肠炎相鉴别，并给予对症支持治疗。 2、锡尘肺：锡尘肺锡冶炼工人在锡烟尘浓度9.362mg/m3环境中工作，有锡尘肺发生。临床上少有咳嗽、咳痰、胸闷等症状，多数患者无肺功能改变。胸部X线片典型表现为两肺野广泛分布的成簇状圆形或类圆形小斑点状阴影，似分瓣的小桂花朵，但彼此不融合，其直径可达3～5mm，密度高，边缘锐利。肺门常无扩大。肺纹理多数不能辨认或仅隐约可见。在确诊10～15年后，两侧肺野的斑点状阴影逐渐变小，密度降低，数量亦减少，肺野逐渐清晰，但肺门密度却逐渐增高。经25～30年后，肺门有形态多样化的金属块状阴影形成，而肺野则基本清晰。 3、慢性中毒：慢性影响长期接触四氯化锡的工人可有呼吸道刺激症状和消化道症状，如恶心、上腹部不适、便秘，时有肩和足部疼痛等。四氯化锡尚可引起皮肤溃烂和湿疹。 防护措施：防护措施锡冶炼、粉碎等工序要机械化、密闭化，加强通风排尘，对接触锡烟尘的工人除加强个人防护外，应定期做好健康监护。 （2）有机废气 有机废气主要包括点胶及烤箱（采用电加热）工作时产生的胶水废气和油墨废气，其中点胶、捺印后均在密闭的烤箱内进行烘干，只有在烤箱开闭的过程中，有机废气从烤箱中溢出。胶水的主要成分为双酚A型环氧树脂类混合物，油墨主要成分为合成树脂、高沸点芳香族溶剂混合物，在烘干工序有机废气挥发量用《环境统计手册》中介绍的公式进行计算： G=∑ME 式中：G—有机废气挥发量（kg/a）； M—全年油墨、胶水用量； E—油墨、胶水挥发量（1kg/1000kg，查表可知）； 本项目全年使用油墨、胶水约0.2t，经计算有机废气产生量约为0.2kg，拟于烤箱工序位安装集气罩通过负压抽风进行收集，集气风量为2000m3/h，集气罩收集效率以90%计，VOCs经收集后引至屋顶排气筒外排（H=27m），内径约0.3m。 无组织： （3）焊接烟尘 项目焊接烟尘集气罩收集效率约为90%，有少量焊接烟尘会在车间呈无组织排放，排放量约为0.05kg/a，通过车间窗户和换气系统外排。 （4）有机废气 项目有机废气集气罩收集效率约为90%，有少量有机废气会在车间呈无组织排放，排放量约为0.02kg/a，通过车间窗户和换气系统外排。 2、废水污染源 本项目区不设餐饮住宿区，地面采用吸尘器清理，故项目废水主要为员工生活办公废水和清洗废水。 （1）清洗废水 根据工程分析，本项目经过焊锡后的元件需用自来水清洗，清除元件上的指纹以及污逅，设自动清洗机10台，单台用水量约为2t/台，1个月更换1次水，排污系数按0.85计，则清洗废水量约为17t/月，主要污染因子为SS、COD，废水水质类比《德阳帛汉电子有限公司网络电子元器件生产项目环境影响报告表》中的检测数据，该项目主要生产CDRH类电子产品，工艺与本项目基本一致，清洗废水浓度约为COD：260.5mg/L，SS：148.7mg/L，经沉淀池沉淀后浓度为COD：220mg/L，SS：120mg/L，拟排入园区污水管网，最终进入开发区罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河。 （2）生活污水 本项目区不设餐饮生活区，员工生活用水量按照湖南省《用水定额》（DB43/T388-2014）办公区不设食堂45L/人·d，排污系数按90%计，则项目生活废水排放量约为2.025m3/d，648m3/a，主要污染物为COD：300mg/L、NH3-N：25mg/L，拟经4#栋标准化厂房已建化粪池处理后排入园区污水管网，进入市政管网，经开发区罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河。 项目相关水平衡详见图5-3。 3、噪声污染源 本项目为电子元件生产，高噪声设备较少，主要产噪设备为绕线机、点胶机、自动上锡机、空压机、包装机等，设备噪声级一般在60 ~85dB（A）左右。各设备噪声源强及治理措施见表5-1。 表5-1 项目主要噪声源一览表 噪声源; 所在位置; 数量; 噪声性质; 类比噪声值; 治理措施. 点胶机; 项目区域; 20; 连续、机械噪声; 60~65; 减振、隔声. 自动上锡机; 10; 60~75; 减振、隔声. 空压机; 2; 75~85; 减振、消声、隔声. 包装机; 8; 65~70; 减振、隔声. 绕线机; 20; 60~70; 减振、隔声. 4、固体废物 本项目使用已建4#栋标准化厂房第2层部分区间，不设餐饮住宿区，项目产生的固体废物主要为不合格产品、废铜线、废锡渣、废胶水桶、废油墨桶、废机油、废抹布和生活垃圾等。 （1）不合格品：本项目检测工序产生的不合格品约1万个/a（0.2t/a），属于半成品，出售给废弃电子产品处理资格的单位。 （2）废包装材料：来料拆封时产生废包装材料，产生量约为0.01t/a，拟由废品回收站回收后综合利用。 （3）废铜线：本项目生产过程中绕线工序会产生少量废铜线，约占原材料用量的1%，则产生量约为0.5t/a，出售给废品回收单位再利用。 （4）废锡渣：接工序会产生废锡渣，产生量为0.5吨/年，外售给资质单位再利用 （5）废胶水桶、废油墨桶：属于HW49类危险废物，产生量0.1吨/年，在厂内临时贮存后交有资质单位处置； （6）废机油：设备维护保养会产生废机油，属于HW08类危险废物，产生量为0.01t/年，在项目区临时贮存后交有资质单位处置。 （7）机油擦拭抹布、废手套：属于豁免名单中固废，产生量为0.01吨/年，拟作为一般固废同生活垃圾一并由环卫部门定期清运； （8）生活垃圾：总员工50人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为8吨/年，由环卫部门定期清运。 项目主要固废和处置方式详见表5-2。 表5-2 固体废物一览表 序号; 固废名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 年产量（t/a）; 处置方式. 1; 不合格产品; 一般固废; --; --; 0.2（1万个/a）; 出售给有废弃电子产品处理资格的单位. 2; 废包装材料; --; --; 0.01; 出售给废品回收单位再利用. 3; 废铜线; --; --; 0.5; 出售给废品回收单位再利用. 4; 废锡渣; --; --; 0.1; 外售给相关资质单位回收再利用. 5; 机油擦拭抹布、废手套; --; --; 0.01; 交由环卫部门定期清运处理. 6; 废机油; 危险固废; HW08非特定行业; 900-249-08; 0.01; 经危险废物收集桶暂存后交由资质单位处置. 7; 废胶水桶、废油墨桶; HW49非特定行业; 900-041-49; 0.1. 8; 生活垃圾; 一般固废; --; --; 8; 交由环卫部门定期清运处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 项目区 | 有组织 | 锡及其化合物 | 0.088mg/m3，0.45kg/a | 0.088mg/m3，0.45kg/a |
|  |  |  | VOCs | 0.035mg/m3，0.18kg/a | 0.035mg/m3，0.18kg/a |
|  |  | 无组织 | 锡及其化合物 | 0.05kg/a | 经车间扩散和排气扇、抽风系统呈无组织排放 |
|  |  |  | VOCs | 0.02kg/a |  |
| 水污染物 | 清洗废水 |  | 204m3/a |  |  |
|  |  |  | COD | 260.5mg/L，0.0531t/a | 220mg/L，0.0449t/a |
|  |  |  | SS | 148.7mg/L，0.0303t/a | 120mg/L，0.0245t/a |
|  | 生活污水 |  | 648m3/a |  |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L，0.1944t/a | 250mg/L，0.1620t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0162t/a | 20mg/L，0.0130t/a |
| 固体废物 | 项目区 |  | 不合格产品 | 0.2（1万个/a） | 出售给有废弃电子产品处理资格的单位 |
|  |  |  | 废包装材料 | 0.01 | 出售给废品回收单位再利用 |
|  |  |  | 废铜线 | 0.5 | 出售给废品回收单位再利用 |
|  |  |  | 废锡渣 | 0.1 | 外售给相关资质单位回收再利用 |
|  |  |  | 机油擦拭抹布、废手套 | 0.01 | 交由环卫部门定期清运处理 |
|  |  |  | 废机油 | 0.01 | 经危险废物收集桶暂存后交由资质单位处置 |
|  |  |  | 废胶水桶、废油墨桶 | 0.1 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 8 | 交由环卫部门定期清运处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为绕线机、点胶机、自动上锡机、空压机、包装机等，设备噪声级一般在60 ~85dB（A）左右。 |  |  |  |  |
| 其他 | -- |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目使用现代工业产业园已建4#栋标准化厂房，不再新增构建筑物，项目运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。项目区属于工业园区，周边基本为已开发土地，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁岳阳经济技术开发区现代工业标准化厂房4#栋部分车间，不再新增构建筑物，仅进行少量的内部区间隔断和设备的安装、调试。经现场踏勘，项目租赁车间无相关遗留环境问题，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织 根据工程分析可知，项目有组织大气污染物主要为焊接烟尘和有机废气，相关污染物产生及排放情况详见表7-1。 表7-1 项目有组织排放废气产生及排放浓度一览表 排放方式; 污染物名称; 产生量及浓度; 治理措施; 排放模式; 排放浓度及速率; 排放限值; 是否达标. 有组织; 锡及其化合物; 0.088mg/m3，0.45kg/a; 集气罩（90%）+27m排气筒; 风量2000m3/h，排气筒内径0.3m; 0.088mg/m3，0.45kg/a; 8.5mg/m3 1.62kg/h; 达标. VOCs; 0.035mg/m3，0.18kg/a; 集气罩（90%） +27m排气筒; 0.035mg/m3，0.18kg/a; 50mg/m3 10.71kg/h; 达标. 由表7-1可知，本项目有组织排放废气锡及其化合物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，VOCs排放浓度、排放速率均满足天津地方标准《工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 新建电子工业污染物排放限值要求，污染物排放达标。 （2）无组织 鉴于锡及其化合物有一定的毒性，本环评根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，在集气罩正常运转和非正常运转的情况，项目无组织排放预测如下。 表7-2 锡及其化合物无组织排放预测一览表 序号; 污染物名称; 最大落地距离（m）; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率（%）; 环境标准值（mg/m3）. 正常排放. 1; 锡及其化合物; 69; 0.00002359; 0.0393167; 0.06. 非正常排放. 3; 锡及其化合物; 69; 0.00002623; 0.0437167; 0.06. 由表7-2可知，正常排放和非正常排放的情况下锡及其化合物最大落地浓度均较低，叠加最大环境本底值后占环境标准值浓度较低，不会对周边环境造成较大影响。 大气防护距离： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，则项目计算参数详见表7-3，计算结果见图7-1、7-2。 表7-3 项目面源污染源强参数表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 评价因子源强. 符号; Name; Ll; Lw; H; Hr; QTSP. 单位; \; m; m; m; h; g/s. 锡及其化合物; 生产区; 66.5; 30.1; 9; 2560; 0.0000054. VOCs; 0.0000022. 注：大气稳定度D，风速2.8m。 计算结果详见图7-1、7-2。 图7-1 锡及其化合物大气防护距离计算截图 图7-2 VOCs防护距离计算截图 由图7-1、7-2可知，本项目锡及其化合物和VOCs均无超标点，无需设置大气防护距离。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。本项目主要危险大气污染物为铅及其化合物，计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中：Cm—标准浓度限值（一次值），mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D：A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 岳阳市地面平均风速2.8m/s，卫生防护距离计算结果见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算 污染物; 污染源; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/Nm3）; 计算结果（m）; 提级结果（m）. 锡及其化合物; 项目区; 0.0000195; 0.06; 0.003677; 50. 根据计算结果及卫生防护距离提及规则，本项目区卫生防护距离为500m，周边敏感点均再卫生防护距离以外，满足卫生防护距离要求。根据现场调查，卫生防护距离范围内主要为本场厂区和厂区外工业、企业。本评价要求相关部门今后不得在项目区卫生防护距离范围内规划、建设诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区。 （3）大气环境影响评价结论与建议 为进一步减少项目废气对周围环境产生的影响，本环评提出以下防治措施： a、采用先进生产工艺，选用先进生产设备，尽可能减少生产过程中无组织排放的锡及其化合物和非甲烷总烃量。 b、作业员工应戴防尘口罩，必要时采用安全面罩，工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 c、定时检修废气处理设备，一旦出现故障，必须立刻停车，待正常运营后再行投产。 d、定期安排员工进行体检。 从而保证室内空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求，保证员工身心健康。 2、水环境影响分析 本项目使用现代工业产业园已建4#栋标准化厂房，不设餐饮住宿区，员工生活污水经化粪池处理后同经沉淀池处理后的清洗废水合并排入园区污水管网，经市政污水管网进入开发区罗家坡污水处理厂，经处理达到一级A标准后排入北港河。项目废水排放量为852m3/a，污染物成分简单，排放浓度约为COD：242.8mg/L，NH3-N：15.26mg/L，SS：28.76mg/L，，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和开发区罗家坡污水处理厂管网接纳标准要求。 岳阳经济开发区（罗家坡）污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，毗邻北港河，规划一期工程建设规模为5×104m3/d，占地面积93亩，采用A2/O处理工艺，排放标准为一级A标准，已于2010年6月建成运营。本项目排水量为2.6625t/d，占污水处理厂日处理量极其微小，其总排口污染物浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和罗家坡污水处理厂接纳标准要求，不会对罗家坡污水处理厂产生冲击符合。项目位于现代工业产业园，相关市政管网均已铺设完成，与岳阳市罗家坡污水处理厂实现对接，项目污废水能够顺利进入罗家坡污水处理厂处理。 3、声环境影响分析及防治措施 （1）预测声源 本项目建成后，主要声源为设备噪声，这些声源是典型的点声源。 （2）预测模式 根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2010）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式： L（r）=L-20lgr-8AWA 式中：LA（r）—距离声源r米处的A声级（dB）； LQA—点声源的A声功率级（dB）； r—声源至受声点的距离（m）； b、多点声源理论声压级的估算方法： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB（A）； LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB（A）。 在本项目主要声源在采取一定基础减震、隔声、绿化衰减后，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目拟建址所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。 表7-5 噪声影响预测结果 单位：（dB） 预测点; 贡献值; 叠加值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 56.9; --; 56.7; 45.3; 59.81; 45.3. 南侧厂界; 52.3; -; 57.2; 46.0; 58.42; 46.0. 西侧厂界; 54.7; --; 56.9; 45.8; 58.95; 45.8. 北侧厂界; 55.8; --; 56.2; 44.9; 59.01; 44.9. 由上表可以看出：本项目生产设备噪声经减震衰减和距离衰减后，昼间、昼夜间厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的要求。环评建议建设方选用低噪声设备，通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声，同时严禁夜间生产。 本项目原料、产品及物资运输均为大型车辆，出入时间不定，为减小车辆出入噪声对周边环境及厂区的影响，应加强项目区域运输管理，在各主要路口较明显的地方设置禁止鸣笛警示牌，禁止车辆在区域内鸣笛并限速行驶。同时在项目区道路两侧及项目周边种植绿化植物以吸声、降噪。 综上所述，本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强运输管理等措施后，运营期厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目使用已建4#标准化厂房第2层部分车间，根据《国家危险废物名录》（2016及其豁免名单），不合格产品、废包装材料、废铜线、废锡渣、机油擦拭抹布、废手套属于一般固废；废机油、废胶水瓶、废机油桶属于危险固废。 项目生活垃圾拟经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；电测工序产生的不合格品出售给有废弃电子产品处理资格的单位；废包装材料出售给相关厂家回收利用；废铜线出售给废品回收单位再利用；焊接工序会产生废锡渣外售给资质单位再利用；废机油在厂内临时贮存后交有资质单位处置；废胶水瓶、废机油桶在厂内临时贮存后交有资质单位处置；机油擦拭抹布、废手套拟作为一般固废同生活垃圾一并由环卫部门定期清运。 项目应采购符合标准的危险废物收集桶，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定分区堆放，并设置标志牌；危险废物的转移和处置应按照环发【2001】199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行。 综上所述，建设单位落实对一般固废和危险固废的贮存、处理处置措施后，本项目固废均能得到综合利用和合理处置，满足固废处置资源化、减量化、无害化的要求，对周边环境影响较小。 5、环境风险分析及防范措施 根据国家环保总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2005]152号文件，针对项目运行期间发生事故，可能引起的易燃易爆、有毒有害物质的泄漏，或事故产生的新的有毒有害物质，从水、气的环境安全防护等方面考虑，并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人体安全及环境的影响和损害。该项目也存在一定的风险因素，需加以评价，并提出防范措施。 （1）评价工作等级 本项目生产过程中中，使用的原材料在生产过程中会释放TVOC等有机废气和锡及其化合物，其中的锡尘为有害气体。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。根据评价工作等级划分，本项目有易燃危险性物质，因此，评价工作级别应为二级。 （2）风险因素识别 本项目风险事故的风险因素有设备因素和人为因素，这些因素都有可能直接或间接地带来环境风险，主要是TVOC中包含的有毒物质和锡及其化合物等有害物质造成的中毒事件。 （3）环境风险防范措施及应急预案 ①因项目TVOC中包含的有毒气体和锡尘为有害气体，所以厂房内需加强通风，防止工作人员吸入大量有害气体产生不适症状。 ②车间开工生产时，要进行整体性安全检修，尤其注意超负荷用电、明火等安全隐患，及时了解整个装置设备的密闭性和安全性，随时更换易损、易坏件和设备。 ③定期检修废气处理设备，一旦发生故障，需立即停产，待故障排除后再行投产。 ④远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。厂区内配备相应品种和数量的消防器材。 ⑤加强对职工的安全教育，以及企业应设置专门人员组成事故应急小组，负责管理救助设备及相应药剂，并每年对全体职工进行相应培训。 （4）分析结论 本项目有存在着火灾风险，但发生火灾的概率是比较低的，只要严格操作，有很高的防范意识，实施环境风险防范措施，这些事故的发生是可以减少或避免的。 6、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-6 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 排气筒; VOCs、锡及其化合物; 每年一次. 厂界; VOCs、锡及其化合物; 每年一次. 废水; 总排水口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 8、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产的主要途径有：改变产品设计，实行原产品的代替；改革生产工艺、技术或设备，实行物料的循环利用；改善运行管理；减少跑冒滴漏等，对经过源头消减、综合利用后仍未消除的污染物进行必要的末端治理。 本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下： ①生产工艺及装备 本项目采用国际较先进的生产设备，自动化控制。 ②资源能源利用 项目采用清洁能源电，对环境影响较小。 ③污染物治理 项目生产过程中产生的锡及其化合物经收集后从27m高排气筒外排；各固体废物均得到合理处置，项目在生产过程中对污染物进行有效治理，确保污染物达标排放。 ④环境管理 项目在生产过程中将建立、健全环境管理制度，将清洁生产纳入生产全过程中，实行污染物源头控制和全过程控制，将污染物排放降低到最低限度。 综上，项目符合清洁生产的要求，达到国家清洁生产一般水平。 9、总量控制 本项目使用现代工业产业园已建4#栋标准化厂房第2层部分车间，不设餐饮住宿区，员工生活废水经化粪池处理后同经沉淀处理后的清洗废水合并排入园区污水管网，经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂，经处理达到一级A标准后排入汨罗江。废水排放量为852t/a，排放浓度为COD：242.8mg/L，NH3-N：15.26mg/L；罗家坡污水处理厂出水执行一级A标准，COD：50mg/l，NH3-N：5（8）mg/l，则排放到外环境的量为COD：0.0426t/a，NH3-N：0.00426t/a，建议总量控制指标为COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a。气型污染物TVOC排放量为0.5t/a（有组织：0.45t/a，无组织：0.05t/a）。 10、总平面布置图合理性分析 本项目租赁岳阳市经济技术开发区现代工业产业园标准厂房4#栋第2层部分车间，生产布局较为简单，生产区位于项目区北侧，办公区位于车间南侧；其中清洗烘干区位于车间东侧，临靠窗户，操作平台位于车间中部，绕线区位于车间中南部，临靠办公区，测包区位于车间西侧，整体布局呈流线型，生产、存储经车间运输路线分隔，分区明确，运输方便同时在车间西南角和东北角各设置有人流、物流电梯，方便了人流的进出和物流的转运，平面较为合理。 11、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目租用现代工业产业园已建标准化厂房4#栋第2层部分车间，不新增用地和建构筑物，项目土地利用类型为工业用地，符合园区土地利用规划。 （2）规划相符性分析 岳阳经济技术开发区现代工业产业园主要是以工业装备研发、制造为主导的现代装备制造新型产业园区，本项目租用产业园已建4#栋标准化厂房，主要进行先进电子元件的组装生产，能够与园区现代装备制造业相匹配，不属于园区禁止引入的项目，符合园区落户要求。 经检索项目供水管生产无特殊选址要求，项目区空气质量达标，能够满足生产所需。 （3）周边条件相符性 本项目使用岳阳经济技术开发区现代工业产业园已建4#栋标准化厂房第2层部分车间，相关配套设施完善，给、排水管网均已建成，项目的建设与周边环境不相冲突，项目主要大气污染物均能够实现达标排放，周边环境现状良好。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 12、产业政策符合性分析 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，为允许类，同时其主要设备不在国家明令淘汰、禁止或限制使用行列，符合国家产业政策。 13、环保投资估算 该工程总投资约1000万元，环保投资预计为50万元，占工程总投资的5%，环保建设内容如表7-7示。 表7-7 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 锡及其化合物集气罩+排气管道、有机废气集气罩+排气器管道，共用1根管道引至屋顶排放（27m）; 20. 工业排气扇; 2. 车间废气外排系统、净化系统; 20. 2; 废水; 生活废水; 依托标准厂房已建化粪池; --. 生产废水; 沉淀池、管道、废水排放管道; 3. 3; 噪声; 基础减震、隔声等降噪等措施; 3. 4; 固废; 垃圾桶; 1. 危险废物收集桶; 1. 合计; 50. 注：项目共用一个27m高排气筒。 14、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-8 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 项目区域; 有机废气; 集气罩+管道+27m高（0.3m内径）排气筒1; 天津地方标准《工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）新建电子产业标准. 锡及其化合物; 集气罩+管道+27m高（0.3m内径）排气筒1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准. 锡及其化合物、TVOC; 工业排气扇、车间换气系统; 满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）和《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求. 厂界; 锡及其化合物; --; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准. 废水; 生活废水; COD、氨氮; 化粪池; 拟依托标准厂房已建化粪池. 生产废水; --; 沉淀池和管道; 经沉淀后同生活污水合并外排. 固体废物; 项目区域; 不合格产品; 出售给有废弃电子产品处理资格的单位; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 废包装材料; 出售给废品回收单位再利用. 废铜线; 出售给废品回收单位再利用. 废锡渣; 外售给相关资质单位回收再利用. 机油擦拭抹布、废手套; 交由环卫部门定期清运处理. 废机油; 经危险废物收集桶暂存后交由资质单位处置. 废胶水桶、废油墨桶. 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 项目区域 | 有组织 | 锡及其化合物 | 集气罩+管道+27m高（0.3m内径）排气筒1 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+管道+ 27m高（0.3m内径）排气筒1 |  |
|  |  | 无组织 | 锡及其化合物、VOCs | 工业排气扇、车间净化系统等 | 满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）和《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求，对外环境影响较小 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 依托已建化粪池 | 经处理达到GB8978-1996三级标准后排入市政污水管网 |
|  | 生产废水（清洗废水） |  | COD、SS | 沉淀池、配套管道 | 经沉淀处理后与经处理后的生活污水合并外排 |
| 固体废物 | 项目区 |  | 不合格产品 | 出售给有废弃电子产品处理资格的单位 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  |  | 废包装材料 | 出售给废品回收单位再利用 |  |
|  |  |  | 废铜线 |  |  |
|  |  |  | 废锡渣 | 外售给资质单位回收利用 |  |
|  |  |  | 机油擦拭抹布、废手套 | 交环卫部门定期清运处理 |  |
|  |  |  | 废机油 | 经危险废物收集桶暂存后交由资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废胶水桶、废油墨桶 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 交环卫部门定期清运处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 |  | 各类高噪声设备 | 加强对设备的维护和保养、减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目依托产业园标准化厂房，不新增建构筑物，绿化拟依托园区原有绿化。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目租赁岳阳经济技术开发区现代工业产业园标准化厂房4#栋第2层部分车间，不新增建构筑物，主要以磁环、磁芯、铜线等为原材料生产CD类、CDRH类电感元件，年产能为1200万个，实现电子元器件的规模化生产。项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，约占总投资的5.0%。 2、产业政策 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，为允许类，同时其主要设备不在国家明令淘汰、禁止或限制使用行列，符合国家产业政策。 3、选址可行性 项目位于岳阳现代工业产业园标准化厂房4#栋，用地为工业用地，符合用地性质的要求；项目主要进行电子元件的组装，不属于产业园禁止引入项目，与园区现代装备制造业相匹配，符合入园要求；拟设置50m的卫生防护距离，在此距离内均为本厂厂区和厂区外工业企业，无环境敏感点；故环评认为本项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气SO2、NO2、PM10、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，锡及其化合物符合《大气污染物综合排放标准详解》0.06mg/m3的最高允许浓度一次值标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2mg/m3的小时质量标准要求；周边地表水分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 5、施工期环境影响 本项目租赁岳阳经济技术开发区现代工业标准化厂房4#栋部分车间，不再新增构建筑物，仅进行少量的内部区间隔断和设备的安装、调试。经现场踏勘，项目租赁车间无相关遗留环境问题，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 6、营运期环境影响 （1）废水：本项目区不设餐饮住宿区，员工生活污水经化粪池处理后同经沉淀处理后的清洗废水合并排入园区污水管网，经市政污水管网进入开发区罗家坡污水处理厂，经处理达到一级A标准后排入北港河。废水排放量较小，污染物简单，不会对罗家坡污水处理厂产生冲击符合，能够实现达标排放。 （2）废气：项目主要废气污染物锡及其化合物经集气罩收集后从27m高排气筒外排，VOCs经集气罩收集后从27m高排气筒外排（共用一个排气筒），其排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准要求和天津地方标准《工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）新建电子产业标准；无组织排放锡及其化合物、VOCs废气经工业排气扇、车间废气净化系统处理排放后经大气扩散能够满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）和《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求，对外环境影响较小；项目拟设置50m卫生防护距离，在此距离内均为本厂厂区和厂区外工业企业，满足卫生防护距离设置要求。 （3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整厂区布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目严禁夜间生产。 （4）固体废弃物：项目生活垃圾拟经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；电测工序产生的不合格品出售给有废弃电子产品处理资格的单位；废铜线出售给废品回收单位再利用；废包装材料可回收部分出售给相关厂家回收利用，不可回收部分由环卫部门定期清运；焊接工序会产生废锡渣外售给资质单位再利用；废机油在厂内临时贮存后交有资质单位处置；废胶水瓶、废机油桶在厂内临时贮存后交有资质单位处置；机油擦拭抹布、废手套拟作为一般固废同生活垃圾一并由环卫部门定期清运。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小。 7、清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求，达到国内一般水平。 8、环评总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、严禁建设方在夜间生产。 2、建设方应积极更新现有生产设备，引进全自动化生产设备，从而进一步降低污染物的产生量和挥发量。 3、员工应配备一定的防护装置，避免生产过程中TVOC废气和锡及其化合物对员工身心健康造成影响。 4、建议建设单位关注国内最新技术和原材料，及时更新设备，从而进一步降低污染物的无组织排放。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 招商合同 附图1 项目地理位置图 附图2 产业园规划图 附图3 项目保护目标示意图 附图4 项目生产区域平面布局图 附图5 大气、噪声监测布点图 附图6 项目区土地利用规划图 附图7 项目区排水规划图 附图8 项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |