建设项目环境影响报告表

项目名称：     孙家坡路道路工程建设项目

建设单位(盖章)：岳阳市城市建设投资有限公司

编制日期： 2017月5月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 孙家坡路道路工程建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 游志坚 |  |  | 联系人 | 方杰 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市经济技术开发区岳阳大道 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18774104888 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区金凤桥片区，西起中门路，东至金凤桥南路 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 岳发改审[2017]27号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | E 4813 市政道路工程建筑 |  |
| 占地面积 (平方米) | 16824（约25.3亩） |  |  | 绿化面积 (m2) | 1873 |  |
| 总投资 (万元) | 2976.00 | 其中：环保 投资(万元) |  | 125 | 环保投资占总投资比例 | 4.2% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预计投 产日期 | 2018年12月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 根据《岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划》，金凤桥片区的规划目标：以建设武广铁路客运专线新岳阳站为契机，建设功能合理、设施完善、生活便利、环境优美，且具有鲜明时代特征和地方文化品质的宜居、宜憩岳阳新城区。规划布局：“三中心、三轴、三带、三区”。其中三中心：即体育中心、商业金融服务区和交通枢纽中心。 岳阳市社会经济的发展，要求良好的市政道路建设做保障。人民生活水平的提高，开车出行需要更加便捷的交通。建设经济走入快车道，分流各路车辆。岳阳金凤桥片区目前已有岳阳体育中心、岳阳东站、汽车东站、君临国际新城、岳阳“恒大绿洲”等多个项目相继建成或正在建设。本项目北侧即为建设中的恒大绿洲小区，由于该片区规划的孙家坡路等城市道路未配套到位，进出通道无法解决，为落实《岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划》，打造体育中心，促进岳阳经济技术开发区社会经济全面发展，经市政府研究决定将本项目交由岳阳市城市建设投资有限公司承建。目前项目已经取得岳阳市发展和改革委员会批复，详见附件3。 孙家坡路地处岳阳经济技术开发区金凤桥片区，是城市规划中的次干道。西起中门路，东至金凤桥南路，道路全长491米，道路平面线型为一条直线，由西往东依次与城市支路中门路、城市支路冷水堰路、城市支路翠竹路、城市主干路金凤桥南路平交。道路红线宽度为35米，设计时速40km/h，交通设计年限15年，路面结构为沥青混凝土路面，设计负荷BZZ-100。配套基础内容包括给排水工程、电气工程、绿化工程及交通工程等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需办理相关环保手续，为此，岳阳市城市建设投资有限公司委托我公司承担该《孙家坡路道路工程建设项目》的环境影响评价工作。我方在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关资料，结合拟建项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、项目建设的必要性 ①、本项目的建设有利于促进岳阳市经济社会快速发展和城市拓展 近几年来，岳阳市经济社会步入了快速发展轨道，为适应经济社会发展需要，岳阳市政府制定了中心城区“东扩、南延、北靠、西连、中提”发展战略，“以三跨一连”拉开大城市格局。根据规划定位，岳阳经济技术开发区金凤桥片区是岳阳市城市空间“东扩”发展的重要区域，是岳阳市对外开放的重要门户，并将成为岳阳市经济繁荣、社会和谐、环境优美具有持久竞争力的“两型”社会建设标杆。通过孙家坡路可直接到达城市主干路金凤桥南路，以及中门路、冷水堰路、翠竹路，项目的建设能够为当地的发展提供良好的交通条件，有利于促进岳阳市经济社会快速发展和城市拓展。 ②、本项目的建设有利于促进岳阳经济技术开发区金凤桥片区的建设 岳阳经济技术开发区金凤桥片区位于岳阳市中心城区主城区东部，临近武广高铁客运站，是城市东扩的前沿阵地。金凤桥片区规划目标为：以建设武广铁路客运专线新岳阳站为契机，建设功能合理、设施完善、生活便利、环境优美，且具有鲜明时代特征和地方文化品质的宜居、宜憩岳阳新城区。 孙家坡路建成后，可以带动片区开发建设，为金凤桥片区的居民生活提供出行便利，改善当地居民生活条件，对金凤桥片区经济社会发展十分重要，可有效推进金凤桥片区的建设和发展。 ③、项目的建设有利于金凤桥片区便捷交通网络体系的构建 金凤桥片区是岳阳市城市空间“东扩”发展的重要区域，是城市对外开放的重要门户，但由于是城市建设的新区域，各项设施配套还不够成熟。现状路网密度过低是金凤桥片区存在的交通矛盾，通过本项目的实施，可以增加片区的路网密度，同时可以将梅子市路、分水垄路、金凤桥南路联系起来。项目的建设将有效优化与整合路网，促进金凤桥片区形成方便、快捷的交通网络体系，有利于金凤桥片区改善交通环境，尤其是解决现状路网密度过低的矛盾，对推动区域发展、挖掘发展潜力和价值具有积极意义。 综上所述，本项目的建设是必要的。 3、工程内容及规模 3.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：孙家坡路道路工程建设项目 （2）建设单位：岳阳市城市建设投资有限公司 （3）项目性质：新建 （4）项目投资及资金来源：项目投资估算2976.00万元，其中建安工程费2037.70万元，工程建设其他费217.86万元，管线迁改及保护费500.00万元，不可预见费220.44万元。所需资金由岳阳市城市建设投资有限公司自筹。 （5）项目位置及走向：孙家坡路是岳阳市金凤桥片区的城市次干道，西起中门路，东至金凤桥南路，道路全长491米（具体位置详见附图1）。 3.2建设规模与技术标准 项目为新建道路工程，路线全长约491m，设计速度40km/h；道路标准段宽35m，含双向4条机动车道，每侧设人行道宽4m。 项目主要包括道路工程（路基、路面）、排水工程、照明工程、交通设施、绿化景观工程等内容。 项目组成详见表1-1，道路主要技术指标详见表1-2，工程量见表1-3。 表1-1 项目组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容. 1; 主体 工程; 路基工程; 路基宽35m、全长491m、设双向4车道、2条人行道. 工程开挖土石方总量为21335m3，填方总量20592m3，弃方为743m3，多余土方由金凤桥片区内道路（如翠竹路，该道路与本项目临近）消纳，无需另外设置弃土场. 路基填筑时路堤基底应清理和压实，达到压实要求后再填土，分层碾压夯实. 路面工程; 采用沥青混凝土路面，共计491m。以BZZ-100为标准荷载，设计使用年限15年，路面结构9层，厚71cm。. 给排 水工程; 排水工程包括路基排水、路面排水；路基防护采取植物防护与工程防护相结合的方法，保证路基稳定、防止水土流失，重视环境保护。. 桥涵工程; 沿线无桥梁涵洞. 交叉工程; 项目沿线设平面交叉4处（由西往东依次为起点中门路、冷水堰路、翠竹路及终点金凤桥南路）. 2; 临时 工程; 施工生产区; 项目施工生产区依托建设中的恒大绿洲已有场地，无需另外占地设置. 取弃土场; 由土石方平衡可知项目弃方为743m3，多余土方由金凤桥片区内道路（如翠竹路，该道路与本项目临近）消纳，无需另外设置弃土场. 施工便道; 项目周边有城市道路和乡村道路相连，能够满足施工要求，无需另外设置施工便道. 3; 配套 工程; 交通工程; 交通标志、标线以及交通讯号灯等. 绿化工程; 道路两侧种植行道树及绿化带，同时做好景观设计. 管线工程; 电力、电信燃气等管线各491m. 照明工程; 路灯照明系统. 给排水工程; 给水管491m、雨水管道945m、污水管道582m. 4; 环保 工程; 废水; 临时化粪池1个、施工场地沉淀池和隔油沉淀池各1座. 废气; 洒水车辆，洗车台1座、防尘网. 噪声; 临时声屏障. 表1-2 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 孙家坡路. 一; 基本指标. 1; 技术等级; 城市次干路. 2; 计算行车速度; km/h; 40. 3; 投资估算; 万元; 2976.00. 3.1; 建安工程费; 万元; 2037.70. 3.2; 工程建设其他费; 万元; 217.86. 3.3; 管线迁改及保护费; 万元; 500.00. 3.4; 不可预见费; 万元; 220.44. 二; 线路. 1; 线路里程; m; 491. 1.1; 道路长度; m; 491. 2; 路面宽度; m; 35. 2.1; 人行道; m; 4×2. 2.2; 绿化带; m; 1.5×2. 2.3; 慢行道; m; 3×2. 2.4; 绿化带; m; 2×2. 2.5; 车行道; m; 14. 三; 建设周期; 月; 23. 表1-3 孙家坡路道路建设规模表 序号; 项目; 单位; 工程量. 1; 路基土石方工程. 1.1; 挖杂填土（运距L=5km）; m3; 20529. 1.2; 换填土方（运距L=5km）; m3; 20529. 1.3; 挖土方（运距L=5km）; m3; 21335. 1.4; 填方段清表50cm（运距L=5km）; m3; 6475. 1.5; 清表后原土碾压; m2; 12950. 1.6; 填土碾压; m3; 36323. 1.7; 土方外借（运距L=5km）; m3; 36323. 1.8; 填方段植草护坡; m2; 720. 1.9; 挖方段挂铁丝网喷播植草护坡; m2; 300. 2; 路面工程. 2.1; 改性沥青混凝土AC-13 厚4.0cm（含粘层）; m2; 6579. 2.2; 沥青混凝土AC-20 厚6.0cm（含粘层）; m2; 6579. 2.3; 改性沥青同步碎石1.0cm; m2; 6579. 2.4; 5%水泥稳定碎石基层 20cm; m2; 6873. 2.5; 4%水泥稳定碎石基层 20cm; m2; 6981. 2.6; 级配碎石垫层 20cm; m2; 7119. 2.7; 路床（槽）整形; m2; 7119. 2.8; 人行道整形碾压; m2; 5400. 2.9; 人行道透水砖; m2; 3928. 2.10; 人行道中砂找平层; m2; 3928. 2.11; 人行道C15无砂混凝土基层; m2; 3928. 2.12; 慢行道整形碾压; m2; 2946. 2.13; 3mm绿色陶瓷骨料(特种粘合剂); m2; 2946. 2.14; 20cmC25混凝土; m2; 2946. 2.15; 安砌锁边石; m; 990. 2.16; 安砌（立、平）石; m; 1015. 2.17; 果皮箱; 套; 20. 2.18; 拆除混凝土路面; m2; 1215. 3; 交通工程. 3.1; 大型交通信号灯; 座; 2. 3.2; 小型交通信号灯; 座; 2. 3.3; 指路牌及车道分道牌（含配件）; 块; 8. 3.4; 机非、禁停及限速圆标志牌（含配件）; 块; 6. 3.5; 单柱式小标牌（版面0.5-1.2m2）; 块; 24. 3.6; 地面标线; m2; 1100. 3.7; 地面标识及文字; 个; 110. 3.8; 信号灯系统; 系统; 1. 3.9; 路口电子监控系统; 系统; 1. 3.10; 站台; 座; 2. 3.11; 零星设施; 宗; 1. 4; 雨水工程. 4.1; D300 HDPE聚乙烯缠绕结构壁管(SN8); m; 257. 4.2; D600 II级钢筋混凝土管; m; 336. 4.3; D1000 II级钢筋混凝土管; m; 300. 4.4; D1500 II级钢筋混凝土管; m; 22. 4.5; 圆形排水检查井; 座; 24. 4.6; 偏沟式雨水口; 座; 24. 4.7; 渗水井; 座; 12. 5; 污水工程. 5.1; DN600HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管; m; 582. 5.2; 污水检查井; 座; 20. 6; 消防工程. 6.1; Φ1200圆形砖砌闸阀井(含D150闸阀); 座; 5. 6.2; 室外消火栓（SS100/65-1.6）; 座; 5. 6.3; DN150 球墨铸铁管; m; 40. 7; 亮化照明工程. 7.1; 14米中杆灯(含成套高压钠灯2*250W）; 杆; 2. 7.2; 8米路灯双臂灯杆(含成套LED灯具120W+80W）; 杆; 22. 7.3; 路灯主线电缆; m; 2000. 7.4; 路灯支线电缆; m; 600. 7.5; 电缆保护管（顺路）; m; 2800. 7.6; 电缆保护管（横路）; m; 100. 7.7; 路灯手孔井; 座; 26. 7.8; 土石方工程; m3; 550. 7.9; 箱式变电站安装; 台; 1. 8; 绿化景观工程. 8.1; 整理绿化用地; m2; 1873. 8.2; 购运种植土; m3; 1490. 8.3; 砾石填充; m3; 560. 8.4; 土质改良; m2; 1873. 8.5; 人工挖树坑; m3; 281. 8.6; 挖串通沟土方; m3; 3146. 8.7; 树池; 个; 200. 8.8; 篦子; 个; 200. 8.9; PVCФ110排水管; m; 8. 8.10; 中粗砂填充; m3; 191. 8.11; 填方; m3; 2395. 8.12; 香樟（胸径15cm，分支点2.5m，全冠）; 株; 140. 8.13; 银杏（胸径15cm，分支点2.5m，全冠）; 株; 141. 8.14; 高杆红叶石楠（杆高1.5米，冠幅200cm，树形优）; 株; 153. 8.15; 大叶栀子球（冠幅120cm，树形优）; 株; 77. 8.16; 细叶麦冬（49株/m2，两年生）; m2; 1873. 9; 工程综合管线. 9.1; 给水管; m; 491. 9.2; 电力管(10KV); m; 491. 9.3; 燃气管(φ355次高压); km; 0.49. 9.4; 综合通信管(含电信、广电、移动、联通); m; 491. 3.3交通量预测 根据《孙家坡路道路工程建设项目可行性研究报告》可知孙家坡路各目标年预测交通量见表1-4，各型车昼、夜和高峰小时平均车流量见表1-5。 根据岳阳市规划勘察设计有限公司对岳阳市道路进行交通量调查，确定本道路各目标年车型构成比例均为小型车：中型车：大型车=7:2:1，昼间（16小时，06：00~22：00）交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，交通量昼夜比为4:1。根据实际调查岳阳市市区多条道路高峰小时车流量出现在16-17时，约占总车流量的10％。因此，本项目高峰小时车流量按照全日平均流量的10%估算。 表1-4 交通量预测结果 时段; 近期; 中期; 远期. 运营年; 2019年; 2025年; 2033年. 全日双向车流量(标准小客车当量：pcu/d); 4552; 7257; 10268. 车型比（小:中:大）; 7:2:1; 7:2:1; 7:2:1. 实际车流量(辆/ d); 3794; 6047; 8556. 表1-5 各型车小时平均交通量预测结果 运营年; 指标; 小型车; 中型车; 大型车; 合计. 2019年; 昼间平均（辆/h）; 132; 38; 19; 189. 夜间平均（辆/h）; 66; 19; 10; 95. 日平均（辆/d）; 2656; 759; 379; 3794. 高峰小时（辆/h）; 265; 76; 38; 379. 2025年; 昼间平均（辆/h）; 212; 60; 30; 302. 夜间平均（辆/h）; 106; 31; 15; 152. 日平均（辆/d）; 4234; 1209; 604; 6047. 高峰小时（辆/h）; 423; 121; 60; 604. 2033年; 昼间平均（辆/h）; 300; 85; 43; 428. 夜间平均（辆/h）; 150; 43; 21; 214. 日平均（辆/d）; 5990; 1711; 855; 8556. 高峰小时（辆/h）; 599; 171; 85; 855. 3.4 道路工程方案 3.4.1平面设计 孙家坡路设计起点为中门路，向东与冷水堰路、翠竹路、金凤桥南路平交，终点为金凤桥南路，桩号为K0+491。道路红线宽35m，全长491m。 平面交叉口的交通组织和渠化方式应根据相交道路等级、功能定位、交通量、交通管理条件等因素确定。根据规划路网，道路沿线与三条规划道路平交，分别是： （1）K0+000处，与中门路“十”字形平交； （2）K0+164.891处，与冷水堰路“T”字形平交； （3）K0+307.744处，与翠竹路“T”字形平交； （4）K0+491处，与金凤桥南路“十”字形平交； 3.4.2纵断面设计 本项目纵断面设计在满足城市防洪排涝要求的前提下，尽量结合地块开发建设，以尽量减少填方为原则。纵断面设计主要考虑的因素如下： （1）金凤桥片区控制性详细规划及排水规划确定的道路竖向规划标高； （2）金凤桥南路现状道路标高H=52.85米； （3）翠竹路已设计标高H=50.25米； 本次设计孙家坡路最大纵坡2.335%，最小纵坡1.25%； 3.4.3 标准横断面及管线综合布置设计 1、标准横断面布置 根据孙家坡路的地位、作用、功能和特点，道路标准横断面布置设计如下： 4m（人行道）+1.5m（绿化带）+3m（慢行道）+2m（绿化带）+14m（车行道）+2m（绿化带）+3m（慢行道）+1.5m（绿化带）+4m（人行道）=35m 本横断面考虑双向4条机动车道，将人行道划分为人行步道和慢行车道，实现人车分离，保障行人安全和行车通畅；该断面设置了2m植草沟，贯彻了海绵城市理念，该横断面绿化率较高，为28.6%，满足道路绿化率（20%）的要求。 图1-1 标准横断面 2、管线综合布置 根据管线规划要求并结合实际，针对推荐方案对该道路所有地下管线进行综合布置，具体如下：雨水管布置在车行道中心线下；污水、电力管道单侧布置在北侧人行道下；燃气、综合通讯单侧布置在南侧人行道下；给水管道单侧布置在北侧人行道外1米处，具体布置详见图1-2。 图1-2 孙家坡路道路管线布置设计图 3.4.4路基设计 1、边坡防护 路基边坡根据现场地质、地形条件设计。一般填方边坡设计为1:1.5，一般挖方边坡设计为1:1。 道路K0+000-K0+060段北侧、K0+120-K0+170段南侧：边坡采用植草护坡型式。 道路K0+280-K0+320段南侧：边坡采用挂铁丝网植草护坡型式。 2、路基压实度 路基处理后，再进行路基填筑的施工。填筑时，路床和上路堤应优先采用砂类土、砾(角砾)类土等作为填料，并通过试验确定土的最佳含水量和最大干密度，分层填筑，分层压实，压实厚度不超过30cm。清表后地面距路面顶填方高度小于80cm或清表后地面为零填零挖的路段，应进行反开挖处理，以满足压实度的要求。 根据《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013的规定，本项目路基压实度采用重型击实标准控制，道路采用次干路标准。土质路基的压实度不应低于下表： 表1-6 路基最小压实度标准 填挖类型; 路床顶面以下深度 （cm）; 路基最小压实度（%）. 快速路; 主干路; 次干路; 支路. 填方; 0～80; 96; 95; 94; 92. 80～150; 94; 93; 92; 91. 填方; >150; 93; 92; 91; 90. 零填 或挖方; 0～30; 96; 95; 94; 92. 30～80; 94; 93; —; —. 路基填料不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥，也不得含草、树根等杂物，550℃的有机质烧失量不得＞5%，超过10cm粒径的土块应打碎。路基填料最小强度（CBR）和最大粒径要求见下表。该道路施工采用次干路压实标准。 表1-7 填料最小强度及压实度标准 路床顶面以下深度 （m）; 填料最小强度（CBR）（%）. 快速路、主干路; 次干路; 支路. 0.8～1.5; 4; 3; 3. >1.5; 3; 2; 2. 土路基碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快的操作程序进行碾压，区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不小于2m，沿线路纵向行与行间压实重叠不小于40cm。道路边缘、检查井、雨水口周围不能用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯实。 3、一般填方路基设计： 路基填土前，原地面上杂草、树根、农作物残根、腐殖土、垃圾等必须全部清除，本设计考虑在填方段及浅挖路段进行清表50cm处理。稻田、洼地里的耕植土全部挖除，素土换填后碾压至规定压实度，再填筑路基。沟槽地段必要时应将松土翻挖，打碎土块，然后分层回填找平压实，施工中应根据实际情况进行适当调整。对于填方路段，当坡度大于1:5时，应开挖宽度不小于2m的台阶，台阶底应有不小于4%的向内倾斜坡度。 4、一般挖方路基设计 对于挖方路段，应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。开挖至路堑路床部分后，尽快进行路床施工。挖方路基施工遇到地下水时，应及时采取排导措施，将水引入路基排水系统。 5、不良路基处理 ①区域一（K0+140-K0+250）：土方换填，深度3m。 ②区域二（K0+300-K0+442）：土方换填，深度3m。 3.4.5路面设计 本项目路面设计采用双轮组单轴荷载100kN（BZZ－100）作为标准轴载。 1、车行道路面结构设计 新建路面结构采用“强基薄面”的设计原则，根据道路在规划路网中的等级和通行能力，具体结构层如下： 面层：上面层: 4.0cmSBS细粒式改性沥青混凝土AC-13 粘 层: 改性乳化沥青 下面层: 6.0cm中粒式沥青混凝土AC-20 粘 层：乳化沥青 封 层: 1.0cm改性沥青同步碎石 透 层: 煤油稀释沥青 基层：上基层：20cm5%水泥稳定碎石 下基层：20cm4%水泥稳定碎石 垫 层：20cm级配碎石 2、人行道铺装结构型式 面 板：混凝土透水砖（30×15×6） 找平层：中砂找平层厚3cm 基 层：C15无砂混凝土厚20cm 3、慢行道结构型式 面 板：3mm绿色陶瓷骨料(特种粘合剂) 基 层：20cmC25混凝土 注：立石(15×30cm)、平石(30×8cm)、锁边石（18×10cm）、锁边石（15×20cm）、树池石（1.2×1.2cm）均采用甲等麻石砌筑。人行道隔离桩采用φ102×5.0×900mm镀锌钢管，埋入深度450mm，具体位置结合现场布置。人行道每隔50m～60m左右设置一个果皮箱，远期人流量加大时，可适当增加。盲道按其功能可分为行进盲道和提示盲道；盲道的纹路应凸出路面4mm高；盲道铺设应连续，应避开树木（穴）、电线杆、拉线等障碍物，其他设施不得占用盲道；盲道型材表面应防滑。缘石坡道的坡面应平整、防滑。缘石坡道的坡口与车行道之间宜没有高差；当有高差时，高出车行道的地面不应大于10mm。 3.4.6排水工程设计 1、排水体制及上位规划简介 （1）排水体制：根据《岳阳市主城区排水专项规划2016-2030》(修编)、《岳阳市中心城区排水专项规划》确定本区域排水体制为雨污分流制。 （2）雨水工程：依据《岳阳市主城区排水专项规划2016-2030》(修编)，本区排水分区属金凤桥片区，根据自然地形走向划分，孙家坡路雨水沿地势自东向西排入梅溪港。本工程雨水汇水面积为21.78ha。 （3）污水工程：污水处理纳入岳阳市污水处理系统统一处理，该片区污水就近排至罗家坡污水处理厂。 2、排水工程设计原则及总体思路 （1）首先保证城市排水的顺畅、安全，从全局出发，统一考虑，局部改造以优化整个城市排水系统为目的，并与城市排水总体规划一致，满足相关的国家规范、规程、标准和规定。 （2）合理确定设计参数及规模，结合现状及城市的发展，对排水量进行科学预测与计算，合理确定排水管渠的规模。 （3）雨水尽量遵循“分散出口，就近入河”，并尽可能地减少排出口的原则，在设计暴雨频率及河道设计重现期同时发生时能重力排水。 （4）排水工程设计除应符合城市和区域总体规划外，还应与排水专业规划和其它各相关专业规划相协调一致。另外，排水工程的设计应有一定适应性，应具有较长期时效性，为地区发展留有余地。 3、排水现状 本工程道路沿线现状为山地、居住区，现有场址排水系统基本上为自然排放，周边主要建成金凤桥南路排水系统，翠竹路排水系统建设在启动中。 4、排水工程设计标准 排水结构设计使用年限为50年，结构安全等级二级。砌体施工质量等级为B级，混凝土结构的环境类别为二a；排水管道按7度抗震设防烈度进行设防，污水干管设防类别为乙类，其他排水管道均为丙类。 5、雨水管网工程设计 本工程设计的雨水管网主要收集孙家坡路（中门路～金凤桥南路）段及周边区块的雨水及转输相交道路的雨水。结合地形，雨水走向布置如下： 道路两侧快车道与慢车道之间布置植草沟，车道内雨水均排入植草沟，植草沟内设置渗水井，部分雨水通过渗排渗入地下，超量雨水通过溢流管排入雨水管中。雨水自道路起点自东向西沿地势自流排入梅溪港。 雨水管道布置在道路中心线下，根据坡度和流量大小，采用D600-D1000Ⅱ混凝土管,由于中门路尚未实施，预留上游排水容量，出口段雨水管采用D1500Ⅱ混凝土管。根据管道埋深，D600-D1000管道基础采用120°混凝土基础，D15000管道基础采用180°混凝土基础。管道每隔30-60m左右设置一座检查井，检查井分别采用φ1000mm、φ1250mm混凝土圆形排水检查井及混凝土矩形检查井。雨水口采用偏沟式单篦雨水口，交叉口及重要地段采用双箅雨水口，雨水口雨检查井之间采用DN300mmHDPE聚乙烯缠绕结构管（环刚度SN8）。植草沟内采用PE成品渗水井。为了方便区块雨水的接入，每隔一定距离预留雨水支管，具体位置可根据现场实际情况略作调整，预留检查井设置在道路红线外1m处，在区块管道尚未接入之前砖砌暂封。 6、污水管网工程设计 根据规划，污水管道接纳道路两侧地块的污水，且转输相交道路的污水。本工程范围内孙家坡路（中门路-金凤桥南路）段污水接入中门路污水系统，最后汇入罗家坡污水处理厂进行处理。 污水管布置在人行道距路缘石15.5m处。污水管采用D600钢带增强螺旋波纹管(环刚度SN8)，管道基础采用砂垫层基础，接口采用电热熔带接口。管道每隔30-40m左右设置一座检查井，检查井采用φ1000mm混凝土圆形排水检查井。为了方便区块污水的接入，每隔一定距离预留污水检查井，具体位置可根据现场实际情况略作调整，预留检查井设置在道路红线外1m处，在区块管道尚未接入之前砖砌暂封。 井盖根据所处位置采用相应荷载等级的球墨铸铁材料防盗井盖座，井盖等级为E600，即井盖座其承载能力≥600KN，且检查井内安装高强度防护网。 7、排水管材的选用 综合考虑管材性能的适用性和技术经济的合理性，对本次设计污水重力流管道推荐采用HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；雨水管道采用II级钢筋混凝土管。 3.4.7给水及消防工程 1、给水工程设计 （1）市政给水管网由供水部门设计。 （2）消火栓的布置：给水系统消防设施应符合国家现行的防火规范要求。消火栓分地下式和地上式，地上式易于寻找，使用方便，但易碰坏。室外消火栓布置的间距不大于120米，连接消火栓的管道直径应大于100mm，在消火栓连接管上应有阀门。消火栓应尽量靠近路口布置，设在交叉路口附近的人行道上，距建筑物在5m以上，距离车行道不大于2m，使消防车易于驶近取水。为保证消火栓处有足够的水压和水量，应将消火栓与干管相连接。消火栓的布置，应优先考虑仓库、学校、公共建筑等用户。 本方案每隔110m左右在北侧人行道边线下单边布置消火栓，消火栓位置可根据现场实际情况略作调整，消火栓采用SS100/65-1.6型地上式消防栓，室外消火栓的最低压力不小于0.1MPa。 2、管材 通过综合分析比较，确定本次设计消火栓连接管选用K9级球墨铸铁给水管道，给水管采用“T”型柔性接口，所有管道与阀门采用法兰连接。 3.4.8绿化设计 1、行道树设计 人行道内侧选择落叶乔木银杏。栽植均采用单点沿线布置，间距6m，人非分离带栽植常绿乔木香樟，下层植物为高杆红叶石楠和大叶栀子球又自然生态的景观轴线。 2、植草沟设计 植草沟内种植细叶麦冬，形成天然整体的一条色带。 3、绿化给排水设计 排水：根据住建部2014年10月印发的《海绵城市建设技术指南》，该设计将道路两侧绿化带进行下凹式绿地设计，负责接收雨水。人行道考虑设计2%的坡度，雨水随坡度径流，通过盲沟将雨水收集在绿地中。行道树及绿化景观带中多余的雨水，可通过盲沟就近接入接入溢流式雨水口。 3.4.9照明工程设计 1、道路双侧对称布置8米高双臂路灯，光源为120WLED+80WLED灯；路灯基础位于植草沟中心处，距离车行道边缘石1米。灯杆间距35m。 2、道路照明灯杆采用喷塑热浸锌圆锥型钢杆，表面喷塑，灯杆壁厚不小于4mm。道路照明灯具采用半截型灯具。灯具防护等级不低于IP65，灯具效率不低于70%，初始光通量不小于110Lm/W。灯具配套供应镇流器、触发器、补偿电容器等附件。镇流器应采用电子型电感镇流器。 3、本工程在孙家坡路与中门路交叉口处新建一台100KVA箱式变电站。本设计所有回路均采用三相配电，供电干线采用五芯电缆VV-1KV-5×16的电缆，各灯杆处采用穿刺线夹分线，由供电干线引上至灯杆顶部灯具的分支线采用BVV-3×2.5的绝缘护套导线。为平衡三相负荷，灯具接线采用L1、L2、L3、L3、L2、L1三相跳跃式接线。 4、每个灯具均设空气开关作为单独保护装置。将开关安装在灯杆分支进线处的接线盒内，150W及以下采用4A空气开关，250W及以下采用6A空气开关，400W采用10A空气开关。 5、道路照明采用智能集中节能控制器，具有时控、光控、手控和远程控制等功能。为达到节能目的，采用全夜和半夜控制。路灯开闭纳入城区路灯监控网络，可由路灯中心集中控制。 3.4.10交通工程设计 本次交通工程设计主要为交通信号灯、道路标志标线设计及相关交叉口交通控制方式设计。 1、交通信号灯 本项目交通信号灯按照《关于做好道路交通安全设施“三同时”工作的通知》（湘公发[2016]25号）和《关于印发<岳阳市城市道路交通安全设施管理办法>的通知》（岳政办发[2015]32号）的相关要求进行配套。本项目需要在与中门路、金凤桥南路相交的十字路口各安装大型交通信号灯1座，在与冷水堰路、翠竹路相交的T字路口各安装小型交通信号灯1座。 2、交通标志 标志版面设计以能及时辨认标志信息为基本原则，力求作到版面醒目、美观。指示标志设置在交叉口等需要司机注意或改变行车路线的位置。标志板反光材料根据实际情况和相关规范，本次工程所有标牌都采用3M超强级反光膜。 3、交通标线 孙家坡路幅为一块板形式，其中车行道宽14米。本次根据路幅宽度，将车道划分为双向4个3.25m的机动车道，具体如下：0.4+3.25+3.25+0.2+3.25+3.25+0.4=14m。根据国标《道路交通标志标线》（GB5768-2009）的相关规定，本工程交通标线主要由车道分界线、车行道边缘线、导向车道线、人行横道线、导向箭头标记等其他路面标记。标线使用成型标线或热熔型涂料（表面撒反光玻珠）热熔型涂料必须符合GA/T298-2001（道路标线涂料）。热熔型标线成膜厚度保证1.8mm。 4、交叉口设计 本次工程沿线各交叉口均采用平面交叉口。因孙家坡路沿线相交道路除金凤桥南路外，其余均未实施，本次设计对与翠竹路。冷水堰路相交的交叉口推荐采用让行控制；在与金凤桥南路交叉口交通标线顺接金凤桥南路相关设计，在中门路交叉口预埋交通信号线缆管道并预设检查井。 3.4.11环卫设施设计 人行道上每隔50m左右设置一座果皮箱，果皮箱样式以实际采购为准。 - 4、工程占地与拆迁 #### 4.1 工程占地 根据建设方提供资料，本项目占地面积为25.3亩，道路占地类型为荒地。 #### 4.2 工程拆迁与安置 根据现场踏勘，本项目建设过程中，沿线无工程拆迁，工程占地及拆迁见表1-9。 表1-8 征地拆迁表 项目; 单位; 数量; 备注. 征地 用土; 荒地; 亩; 25.3. 合计; 亩; 25.3. 拆迁房屋; m2; 无. #### 5、土石方平衡 根据项目可行性研究报告，本项目土石方工程中挖方共计21335m3，剥离表土6475m3。表土暂时堆存于路线主体工程区两侧，作为后期道路绿化的表土回填；填方为20592m3，主要为坑洼地及路基回填。弃方为743m3，多余土方由金凤桥片区内道路（如翠竹路，该道路与本项目临近）消纳，无需另外设置弃土场。 工程的土石方平衡情况详见表1-9。 表1-9 本项目土石方平衡估算一览表 单位：m3 项目; 表土; 土石方; 合计. 挖方; 6475; 21335; 27810. 填方; 6475; 20592; 27067. 调入; 0; 0; 0. 调出; 0; 743; 743. #### 6、筑路材料及运输条件 #### 6.1 筑路材料 岳阳市域筑路材料较为丰富，石料、砂砾料、石灰等来源广泛，且质地优良，就地取材可满足供应，开采及运输均比较方便。 表1-10 工程材料消耗一览表 指标名称; 单位; 数量; 来源. 钢材; t; 7; 外购. 水泥; t; 28. 沥青混凝土; t; 80. 生石灰; t; 20. 砂、砂砾; m3; 16. 片石; m3; 12. 碎（砾）石; m3; 20. 块石; m3; 18. - 木材：本项目所需木材可道附近林场购买。 - 水泥：可从临湘市采购。 - 沥青混凝土及钢材：可从岳阳市、武汉市等地采购。 - 片石：项目区域内的许市石料场，运输方便，已大规模开采，为良好块片石料场。 - 碎石：临湘市内的白云采石场，岩石坚硬，岩层裸露，已大规模开采，是很好的碎石石料场。 - 砂、砾、卵石：长江沿岸砂、砾、卵石储量较丰富，但含泥较多。 #### 6.2 运输条件 沿线公路、铁路交通均较为发达，机具等可通过巴陵东路、大塘路、乡村道路等路线运达工地，施工运输条件好。 - 7、建设工期安排与实施计划 7.1、建设工期安排 可行性研究及审批：2017年2月-2017年3月； 方案设计：2017年4月—2017年6月； 招标及施工准备：2017年7月～2017年9月； 施工期：2017年9月～2018年11月； 竣工通车：2018年12月。 7.2、实施计划 工程实施进度见表1-12。 表1-12 工程实施进度表 项目名称; 2017年; 2018年. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1-11; 12. 可行性研究及审批. 方案设计. 招标及施工准备. 施工. 竣工通车. - 8、项目用地周边环境及发展概况 项目拟建道路沿线两侧现状主要为荒地和建设中的恒大绿洲小区，根据岳阳市金凤桥片区控制性详细规划，孙家坡路为城市次干道，沿线两侧用地规划为居住用地及绿地（见附图4）。 - 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，涉及总面积为25.3亩，道路沿线两侧现状为主要为荒地和已建住宅小区，植被以灌草丛为主，植被覆盖率较低，项目本身无原有污染源。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 本项目位于岳阳经济技术开发区金凤桥片区内，起点为中门路，大塘路，终点为金凤桥南路，交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形成围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%，西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。 根据规划线形走向及现场踏勘，孙家坡路(中门路-金凤桥南路)道路场地地貌为低丘，现状由于恒大绿洲开发建设已基本整平，场地高程范围为35.19-57.27m。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010，项目地地震基本烈度为7度，建议项目按照7度进行抗震设防，设计基本地震加速度0.10g，设计特征周期值0.35s。 钻探资料表明，场地地层相对稳定，勘察区未见岩溶、可液化地层、活动性断裂、危岩（崩塌）等不良地质现象，地质构造相对简单，属抗震一般地段。按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）有关标准判定，该场地属不均匀地层，然场地稳定，适宜建筑。 三、气候、气象 岳阳市地处东亚季风区，属北亚热带气候。四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，水热资源丰富；受季风气候影响，降雨量集中于雨季的4至7月；受长江与洞庭湖大型水体之调节，夏季最高温度未超过40℃，冬季严寒期短，有的年份无严寒期，年主导风向为NNE，冬季一月主导风向为NNE，盛夏七月主导风向为SSE。其主要气象参数如下： (1)气温（℃） 年平均气温 17.1 最热月（7月）平均气温 29.1 最冷月（1月）平均气温 4.7 极端最高气温 39.3 极端最低气温 -11.4 (2)降水（mm） 年平均降雨量 1271.4 极端年最大降雨量 2336.5 极端年最小降雨量 787.4 最大日降雨量 246.1 (3)相对湿度（%） 年平均相对湿度 78 最热月平均相对湿度 75 最冷月平均相对湿度 77 (4)蒸发（mm） 年平均蒸发量 1392.4 (5)风速（m/s） 年平均风速 2.9m/s (6)冻土（cm） 冻土 5 (7)地震烈度7度 (8)十年一遇最大降雨量 1679.4 mm 三十年一遇最大降雨量 1856.9 mm (9)十年一遇日最大降雨量 161.6 mm 三十年一遇日最大降雨量 191.0 mm 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于东洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为东洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与东洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与东洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入东洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 梅溪港其水域功能为一般景观用水区，下游无饮用水源取水口，该河流由北往南最终汇入南湖内，流经项目地河宽约8m，平均水深约1.2m，丰水期流量20m3/s，枯水期流量0.1m3/s，流速为0.02m/s。 五、土壤、动植物 岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、行政区划和人口 岳阳古称巴陵，又名岳州，是一座有2500多年历史的文化名城。位于湖南省东北部，与湖北、江西两省相邻，是一个富（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方。现辖2个县级市、4个县、3个城市区和岳阳经济技术开发区、洞庭湖风景区、屈原管理区，总面积15019.2平方公里，总人口550万，其中市区面积824.4平方公里，城市人口95万，综合经济实力仅次于省会长沙，居湖南第二位。 二、社会经济状况 2015年，市委、市政府认真贯彻落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的各项政策措施，坚持“一张蓝图干到底”，国民经济在新常态下平稳运行，结构调整出现积极变化，发展基础不断夯实，民生事业持续改善，实现了经济社会持续健康发展。 年末全市常住人口为559.51万人，比上年末增加3.61万人，其中城镇常住人口为292.58万人，占总人口比重为52.29%。全年出生人口7.3万人，出生率为13.09‰；死亡人口3.76万人，死亡率为6.74‰；自然增长率为6.35‰。 年末全市GDP达2886.3亿元，比2010年基本翻一番，年均增长10.9%。规模工业增加值年均增长12.8%，固定资产投资、社会消费品零售总额、公共财政预算收入、城乡居民人均可支配收入分别达2154.7亿元、1020.6亿元、302.8亿元、25202元和12091元，年均分别增长27.7%、14.4%、16.7%、10.8%和13.9%。县域经济实力增强，经开区公共财政预算收入突破30亿元，6个县市区过10亿元，汨罗进入全省县域经济十强。 转型升级取得新成效。三次产业结构继续优化，由“十一五”末14∶54.2∶31.8调整为11∶50.1∶38.9。形成石化、食品两大千亿产业和10个省级以上工业园区，湖南岳阳绿色化工产业园获批国家首批低碳工业试点园区，岳阳电子商务产业园获批国家电子商务示范基地。2015年全市园区工业增加值占规模工业比重60.1%，非公经济占GDP比重62.1%，高新技术产业占GDP比重18.6%，较2010年提高6.1个百分点。实现旅游总收入332.7亿元，年均增长26.5%。市级以上农业产业化龙头企业267家，农业综合机械化水平67%，完成环洞庭湖基本农田建设重大工程，屈原、华容跻身国家现代农业示范区，君山获评全国农产品质量安全示范区，岳阳县获评全国绿色食品原料标准化生产基地。 三、岳阳市金凤桥片区控制性详细规划 1、规划范围：8.69km2 西起长康路（原107国道），东至武广客运专线，南起京珠连接线，北至柳家畈路，总用地面积为869.21ha。 2、规划目标：以建设武广铁路客运专线新岳阳站为契机，建设功能合理、设施完善、生活便利、环境优美，且具有鲜明时代特征和地方文化品质的宜居、宜憩岳阳新城区。 3、规划布局：“三中心、三轴、三带、三区”。 三中心：即体育中心、商业金融服务区和交通枢纽中心； 三轴：即南北向的分水垄路城市生活轴、连接金凤桥片区和木里港工业区的金凤桥路城市交通轴以及东西向的巴陵东路城市综合轴； 三带：即长康路绿化防护带、梅溪港滨水绿带和武广高铁绿化防护带； 三区：即以巴陵东路和梅溪港滨水绿带为界规划布置的三个居住区，分别为北部居住区、南部居住区和东部居住区。 4、道路交通规划 规划片区道路分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级。规划形成“三横三纵”的主干路网络。其中： 三横：即置田庄路、巴陵东路和梅溪路； 三纵：即梅子市路、分水垄路和金凤桥路。 5、公共设施规划 本规划片区按规范配置商业服务、金融设施，设置高级中学一处、中学三处、小学四处、菜肉市场七处、垃圾收集站（含公共厕所）九处、电信支局一处、变电站一处、消防站一处、医院两处、加油站四处、加气站两处、公交车首末站五处、休闲广场一处，社会停车场四处、长途客运站一处、体育场一处。 6、绿地系统规划 绿地系统结构可概括为“两横、三纵、三节点”的点、线、面相结合的绿地系统结构。其中： 两横：即沿巴陵东路和孙家坡路形成的景观轴线； 三纵：即沿长康路、梅溪港和武广铁路客运专线形成的景观轴线； 三节点：即在北部居住区、商业金融服务区和交通枢纽中心等处形成的四个景观节点。 7、市政公用设施规划 （1）给水工程规划 根据各项用地规划面积，预测金凤桥片区最高日用水量为7.15万m3/日, 片区管网采用环状与枝状相结合的管网供水，主要由二水厂供水。 （2）排水工程规划 规划片区采用雨污分流制，预测金凤桥片区最高日污水量为6.08万m3/日。污水处理纳入岳阳市污水处理系统统一处理，结合规划建设梅溪港西侧和中门路截污管网，分三片排水分区汇集后排向片区外的向罗家坡污水处理厂。雨水根据道路控制点高程，一般沿道路布置，就近排入梅溪港最终进入南湖。 （3）电力规划 规划片区电源主要由位于金凤桥南路的110KV变电站提供。预测金凤桥片区用电负荷为12.96万千瓦。在片区内主要的市政道路西侧或北侧人行道或绿化带下敷设电力电缆沟。 （4）通讯规划 根据各项用地规划面积，预测规划片区固定电话容量约为5.89万线。规划在片区设置1处电信枢纽支局和6座电信模块局。在主要道路的东侧和南侧的人行道或绿化带下采用管道方式敷设。 （5）燃气规划 规划片区以天然气为气源，接自规划片区东南侧的向公庙天然气高中压调压站，预测规划片区总用气量为2839万m3/年，日最高用气量约为7.78万立方米。燃气管道均采用下地暗敷，燃气管道沿道路的东、南侧敷设，管道按输送天燃气的标准设置。 四、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 南湖; 景观用水; III类. 北港河; 渔业用水; III类. 梅溪港; 景观用水; Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 距拟建道路两侧红线40m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准；道路红线40m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（罗家坡污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用岳阳市监测站在岳阳市经济技术开发区的常规监测点和金凤桥水库常规监测点2016年3月的监测数据，监测点位于项目评价范围2.5km内，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2016年3月1日—31日 （2）监测布点：G1岳阳市经开区办公楼楼顶，位于道路起点西南2.1km处 G2岳阳市金凤桥水库，位于道路起点东南1.4km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧 （4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. PM10; G1; 51-99; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 63-97; 0; 0. SO2; G1; 20-55; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 8-86; 0; 0. NO2; G1; 11-76; 80（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 13-48; 0; 0. PM2.5; G1; 40-67; 75（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 38-67; 0; 0. CO; G1; 0.698-0.979; 10（mg/m3） （小时均值）; 0; 0. G2; 0.319-0.847; 0; 0. 臭氧; G1; 14-121; 200（小时均值）; 0; 0. G2; 19-81; 0; 0. 监测结果表明项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 二、地表水环境 根据片区控制性详细规划，道路沿线收集的污水进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，雨水通过管道收集后主要排入梅溪港水系，最终进入南湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。 本次地表水环境质量现状评价，引用湖南亿科检测有限公司2016年4月《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》中对北港河和南湖的水环境质量现状监测数据以及湖南永蓝检测技术有限公司2016年6月30日~ 31日《岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目环境影响报告书》对梅溪港的水环境质量现状监测数据。 （1）监测断面 W1断面：罗家坡污水处理厂排污口上游200m（北港河）； W2断面：罗家坡污水处理厂排污口下游1500m（北港河）； W3断面：罗家坡污水处理厂排污口进入南湖下游3500m（南湖）； W4断面：项目拟建地梅溪港上游200m（位于起点西北面1000m处）； W5断面：项目拟建地梅溪港下游500m（位于起点西北面300m处）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、粪大肠菌群、SS、总氮、石油类。 （3）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2和3-3。 表3-2 北港河和南湖环境质量现状监测评价结果统计表 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 6.74-6.75; /; /; /; 6~9. DO; 6.1-6.8; 6.5; /; /; ≥5. SS; 14-14; 14; /; /; -. COD; 17-18; 17.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.03-2.42; 2.28; /; /; ≤4. NH3-N; 0.337-0.358; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.727-0.801; 0.759; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-4400; 4330; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. W2; pH; 7.05-7.20; /; /; /; 6~9. DO; 6.5-6.8; 6.63; /; /; ≥5. SS; 13-15; 14; /; /; -. COD; 18-19; 18.5; /; /; ≤20. BOD5; 2.42-3.10; 2.85; /; /; ≤4. NH3-N; 0.318-0.347; 0.334; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.746-0.767; 0.755; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4400-5300; 5000; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. W3; pH; 6.89-7.03; /; /; /; 6~9. DO; 6.2-6.7; 6.5; /; /; ≥5. SS; 12-16; 14; /; /; -. COD; 15-16; 15.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.04-2.71; 2.38; /; /; ≤4. NH3-N; 0.309-0.55; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.14-0.15; 0.143; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.835-0.857; 0.846; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-5600; 5400; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 由上表可以看出，南湖和北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。 表3-3 梅溪港环境质量现状监测评价结果统计表 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅵ类 标准值. W4; pH; 7.27-7.36; /; /; /; 6~9. DO; 5.14-5.20; 5.17; /; /; ≥4. SS; 26-28; 27; /; /; -. COD; 22-22.4; 22.2; /; /; ≤30. BOD5; 4.78-4.84; 4.81; /; /; ≤6. NH3-N; 0.82-0.84; 0.83; /; /; ≤1.5. TP; 0.25-0.27; 0.26; /; /; ≤0.3. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. W5; pH; 7.12-7.14; /; /; /; 6~9. DO; 5.25-5.32; 5.28; /; /; ≥5. SS; 25-27; 26; /; /; -. COD; 25-26; 25.5; /; /; ≤30. BOD5; 3.56-3.72; 3.64; /; /; ≤6. NH3-N; 0.887-0.896; 0.891; /; /; ≤1.5. TP; 0.25-0.27; 0.26; /; /; ≤0.3. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 根据监测结果可知梅溪港水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。 三、环境噪声 （1）监测布点 根据工程特点、沿线环境敏感点及噪声源情况，监测点的布置以能反映沿线敏感点的声环境现状为原则，采用“以点代线，反馈全线”的方法进行布点，本次监测共选择4处有代表性的敏感点进行了声环境现状监测，监测点位分布详见表3-4。 表3-4 声环境现状监测布点一览表 编号; 测点名称; 桩 号; 监测点位情况; 测点位置. N1; 道路起点; K0+000; 道路起点; 设在临路第一排房屋前1 m处，测点高度离地1.2 m。. N2; 恒大幼儿园; K0+030; 路北侧，距路红线约45m. N3; 建设中的恒大绿洲; K0+250; 路北侧，距路红线约40m. N4; 道路终点; K0+491; 道路终点. （2）监测时间与频次：2017年3月19日，连续监测一天，各监测点按昼夜分段监测。昼间：6：00～22：00；夜间：22：00～次日6：00。监测分昼间、夜间，每次连续监测20分钟。 （3）监测方法：按照《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14623-93）中有关规定进行。 （4）评价因子：等效连续A声级Leq。 （5）监测结果及分析：由监测结果可知，项目4个噪声监测点昼、夜间噪声监测值均优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，表明拟建道路沿线区域声环境质量现状良好。 表3-5 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 测点名称; 监测时间; 监测结果; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 道路起点（K0+000）; 3月19日; 53.2; 41.9; 60; 50. 恒大幼儿园（K0+030）; 3月19日; 54.5; 43.8; 60; 50. 建设中的恒大绿洲（K0+250）; 3月19日; 56.2; 44.9; 60; 50. 道路终点（K0+491）; 3月19日; 57.5; 48.6; 60; 50. 四、生态环境质量现状与评价 项目拟建地属于城区规划建设区域，根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是居民家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为樟树等。二是项目沿线的草丛，整个评价区无裸露的山地。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，没有裸露空地，水土保持能力较强，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，项目评价范围内无饮用水源保护区、风景名胜区和自然保护区。根据对区域的现场踏勘调查，确定主要环境保护目标见表3-6至表3-9。 1、地表水环境保护目标 项目的水源接至已建好的城市供水管道，由岳阳市自来水有限公司供应。评价范围内水域无饮用水源取水口，无饮用水功能。根据工可资料，本工程沿线无跨河桥梁，道路雨水由管道收集后进入梅溪港后排入北港河最终进入南湖，本次评价的主要水环境保护目标详见表3-6。 表3-6 主要水环境保护目标 序号; 保护 目标; 方位、距离; 水体 功能; 水质标准; 工程环境影响. 1; 梅溪港; 道路起点西侧，230m; 景观 用水; 地表水环境质量标准中的Ⅳ类标准; 建筑材料运输和存储；路基挖方、填方工程等；路面径流等。. 2; 北港河; 道路起点西南侧，1800m; 渔业 用水; 地表水环境质量标准中的Ⅲ类标准. 3; 南湖; 道路起点西南侧，4000m; 景观 用水. 2、生态环境保护目标 本项目不在水源保护区、自然保护区及风景名胜区内，评价区内没有发现有国家重点保护的珍稀濒危植物和重点保护的野生植物。项目建设应保护施工沿线的植被、动物等，其数量和生物量不因本项目的施工和营运而明显减少。本次评价的主要生态环境保护目标详见表3-7。 表3-7 生态环境保护目标一览表 敏感目标; 详细情况; 工程可能污染或破坏行为. 水土流失; 道路沿线，重点为主体工程区; 项目永久占地. 占用土地; 土地被侵占，地表裸露，降低土壤肥力; 减少占地，表土剥离. 陆生植被; 区内主要由荒地组成，植被以灌木杂草为主; 植被破坏、景观不协. 陆生动物; 项目为城市次干道，动物主要有田鼠、蛇等本地常见物种，未发现珍稀频危动物; 生境影响、阻隔影响. 区域景观; 城镇景观; 景观与周围相协调. 生态结构完整性; 道路造成生态断裂; 道路分割、阻隔. 3、社会环境保护目标 主要包括受征地影响的居民（城镇、村）、沿线基础设施等。详情见表3-8。 表3-8 主要社会环境保护目标 编号; 主要保护对象; 社会环境影响; 保护措施. 1; 工程沿线受征占地影响的居民; 受占地影响的居民 生活质量; 对占用土地进行补偿，复垦临时占地。. 2; 交通安全; 车辆将会曾多，容易发生交通事故; 加强管理，完善标示标牌. 3; 市政基础设施（电力、电信、通讯设施、综合管线）; 保障区域市政基础设施安全; 选线避让主要电力、电信、通讯设施和综合管线，减少对沿线市政基础设施的迁改和占用；避免施工人为破坏沿线市政基础设施. 4; 交通阻隔; 施工期局部交通拥堵，营 运期道路阻隔; 施工期协调好施工安排和交通通行安排，营运期不封闭道路，与交叉道路合理衔接. 4、大气、声环境保护目标 （1）、临时工程保护目标 本道路主要为建设中的恒大绿洲小区进出服务，目前该项目正在建设中，本项目施工场地均依托建设小区现有场地，无需另外设置。 （2）、道路工程保护目标 根据岳阳市金凤桥片区控制性详细规划（附图4）以及目前项目周边实际建设情况可知工程沿线敏感点为北侧建设中的恒大绿洲和幼儿园。其距道路中心线200m范围内的大气、声环境敏感点主要为沿线居民，详见表3-9，表中敏感点为本项目工程拆迁完毕后情况。

表3-9     拟建道路沿线声环境和大气环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 桩号 | 距道路最近中心线/红线 | 目标简介 | 第一排建筑情况（距离为距红线距离） |  |  |  |  |  | 实景图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声环境2类 | 户数 | 层数 | 距离范围 | 高差 | 朝向 | 环境特征 |  |
| 1 | 恒大幼儿园 | K0+010-K0+060 | 北侧，62.5/45m | 约200人 | 约200人 | 3F | 45-50m | 0m | 正对 | 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金 |  |
| 2 | 建设中的恒大绿洲小区 | K0+70- K0+440 | 北侧，57.5/40m | 150 户/500人 | 150 户/500人 | 32F | 40-60m | 0m | 正对 | 砖混结构，质量好，窗户一般为铝合金 |  |
| 3 | 材料及渣土运输线路周边居民敏感点 | / | / | / | / | / | / | / | / | 房屋以1～3层楼房为主，砖混结构，质量较好，窗户为铝合金形式。主要噪声源为社会生活噪声 | / |

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水 根据岳阳市地表水环境功能区划，项目区域地表水体南湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; DO; BOD5. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≥5; ≤4. 总磷; 粪大肠菌群; 总氮; SS. ≤0.2; ≤10000; ≤1.0; ≤30. 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范(GB/T15190-2014)（8.3.1.1）内容道路两侧40m内的区域中①临路以高于三层楼房（含三层）的建筑为主的区域，第一排建筑物面向道路侧的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，第一排建筑物以外的区域执行2类标准；②临路以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主的区域执行4a类标准；③医院、学校等特殊敏感区域执行2类标准。道路红线 40m 以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2; 60; 50; 混合区. 4a; 70; 55; 交通干线两侧. 一、大气污染物： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织标准。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 1.0. 二、废水： 项目废水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. 一级标准; 6～9; 70; 100; 20; 15. 三、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 四、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为城市道路建设项目，沿线不设收费站、服务区、养护工区，无总量控制指标建议。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为市政基础设施建设项目，属于“非污染生态影响项目”。本工程的实施包括施工和运营二个方面，环境影响主要为施工期各类施工活动对区域生态环境的影响及营运期噪声、道路扬尘的影响。 1、施工工艺和场地布设 1.1、施工工艺 本项目施工主要包括道路路基、交叉工程、排水及防护等工程土石方开挖及填筑、建筑物砼工程及砌石工程施工，主要项目施工工艺如下： （1）路基：路基土石方以机械施工为主，并尽可能纵向调配利用，填方尽量取用挖方土石，填方路基施工时应分层铺筑，均匀压实，要注意每次摊铺的厚度及压实度，采用重型击实实验的路基压实度标准，以保证路面有良好的支承条件；尤其桥头接线高填土段不可留有空缺；土石方工程应尽早完成，使路基有充分的沉降稳定时间，废方应在指定地点堆放。 路基防护主要是依据工程地质、水文条件及填挖高度分别处理，路堤通过水塘地段设置浆砌片石护坡，其它路堤采用草皮护坡，路堑防护主要采用护面墙、骨架草皮、喷播草籽等型式。防护工程的工期与排水工程工期安排相结合，对填方路段的挡土墙，先砌筑一定高度，再把路基填筑到一定的高度。 （2）路面：路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 （3）交通管制：为保证施工正常进行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的交通管制，以保证工程的顺利进行。 1.2、施工场地布置 沥青搅拌站和混凝土搅拌站：项目所需沥青和混凝土全部采用外买，不设置沥青搅拌站和混凝土搅拌站。 施工营地：施工营地租用当地房屋，不专设施工营地。 施工场地：本道路主要为建设中的恒大绿洲小区进出服务，目前该项目正在建设中，项目施工场地均依托建设小区现有场地，无需另外设置。 临时堆土场：利用道路用地红线范围内面积设置，不再另行征地。 2、工艺流程及产污环节 图5-1 工艺流程及产污节点 ### 一、施工期污染工序 1、施工废水 本项目不设施工营地，没有涉水桥梁，因此项目废水主要为施工废水，施工过程中生产废水污染包括： 施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水，及施工机械或运输车辆的冲洗废水，主要污染物为石油类、SS，产生浓度分别约为8~10mg/L、300~350mg/L。 2、施工大气 施工期主要大气污染物为扬尘、沥青烟气和施工机械和车辆排放的尾气。 （1）施工期扬尘 扬尘主要污染环节为施工车辆行驶产生的道路扬尘、土石方的开挖和回填等作业。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）中的二级标准限值。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200 米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，车辆运输产生的二次扬尘对项目物料运输沿线居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 路面施工、干燥地表的开挖等也将产生粉尘。施工期间，原植被被破坏后，地表裸露，水分蒸发，地表土层形成干松颗粒，使得地表松散，在风力较大或是回填土方时，会产生粉尘污染，这是不容忽视的。 由施工产生的粉尘悬浮在空气中，被施工人员和周围居民吸入后，可以引发各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病源细菌，还会传染其他疾病，影响施工人员和周围居民的身体健康。 （2）沥青烟气 本项目全线采用沥青混凝土路面，沥青在摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，其中THC和BaP为有害物质。 （3）施工机械以及大型运输车辆燃油废气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC 、颗粒物、CO、NOX 等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆·km、HC 2.08g/辆·km、NO210.44g/辆·km。 - 施工噪声 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声。据调查，国内目前常用的筑路机械主要有挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声值 序号; 机械类型; 型号; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 轮式装载机; 5m; 90. 2; 平地机; PY16A; 5 m; 90. 3; 振动式压路机; YZJ10B; 5 m; 86. 4; 双轮双振压路机、三轮压路机; CC21; 5 m; 81. 5; 轮胎压路机; 5 m; 76. 6; 摊铺机; ZL16; 5 m; 87. 7; 推土机; T140; 5 m; 86. 8; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C; 5 m; 84. 9; 搅拌机; 2m; 79. - 施工固体废物 本项目道路建设中的固体废弃物主要来源于路基施工弃土和施工人员的生活垃圾。 根据项目可行性研究报告，项目土石方工程中挖方共计21335m3，剥离表土6475m3。表土暂时堆存于路线主体工程区两侧，作为后期道路绿化的表土回填；填方为20592m3，主要为坑洼地及路基回填。弃方为743m3，多余土方由金凤桥片区内道路（如翠竹路，该道路与本项目临近）消纳，无需另外设置弃土场。 高峰时施工人员及工地管理人员约50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约25kg的生活垃圾。定点堆放，委托环卫部门处理。 5、生态影响 施工期生态环境影响主要表现在工程永久占地对沿线荒地的影响；工程占地破坏地表植被、增加水土流失量并造成生物量损失；此外，施工活动地表开挖、建材堆放和施工人员活动可能对植被和景观产生破坏。 6、社会影响 施工影响沿线群众的出行和安全。 ### 二、营运期污染工序 1、水污染 本项目沿线不设服务区和道路辅助设施等，无辅助设施废水（生活污水、洗车水等）排放。营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。 道路建成运营后，随着交通量逐年增多，沉落在路面的机动车尾气排放物、车辆油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降雨径流进入水体，对水体的水质将会产生一定的影响，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等。 相关研究表明，机动车路面雨水中污染物的浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多项因素有关，一般较难估算。根据对南方地区路面径流污染情况试验的有关资料，路面径流污染物及浓度估算值见表5-2。 表5-2 路面雨水中污染物浓度 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4. SS（mg/L）; 231.4～158.5; 158.5～90.4; 90.4～18.7; 100. COD（mg/L）; 87～60; 60～22; 22～4.0; 45.5. 石油类（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 表5-3 路面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年降雨量(mm); 1271.4. 路面面积(m2); 17183. 径流系数; 0.9. 径流总量(m3); 19662. 年均产生量（t/年）; 1.97; 0.1; 0.22. 2、大气污染源 本评价拟根据项目预测交通量、车型构成比、机动车辆尾气主要污染物排放 资料，采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）推荐的行驶车辆排放气态污染物源强计算公式进行估算，计算公式如下： 式中：Qj—j类气态污染物排放强度（mg/s•m）； Ai—i型车预测年的小时交通量（辆/小时）； Eij—汽车专用道路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单位排放因子（mg/辆•m）。 表5-4 车辆单位排放因子Eij推荐值(g/km•辆) 平均车速(km/h); 50.00; 60.00; 70.00; 80.00; 90.00; 100.00. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. THC; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30; 4.66; 4.02. NOX; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. THC; 15.21; 12.42; 11.02; 10.10; 9.42; 9.10. NOX; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. THC; 2.08; 1.79; 1.58; 1.45; 1.38; 1.35. NOX; 10.44; 10.48; 11.01; 14.71; 15.64; 18.38. 注：鉴于环境空气质量标准中只有NO2项，而无NOx项，因此将NOx近似地当做NO2，以下皆同。 拟建道路车辆CO、NOX、THC三项主要污染物的排放源强见表5-5。 表5-5 车辆主要污染物的排放源强 mg/s.m 污染物; CO; THC; NOX. 2019; 2025; 2033; 2019; 2025; 2033; 2019; 2025; 2033. 源强; 昼间小时; 0.80; 1.32; 2.20; 0.62; 0.87; 1.05; 0.58; 0.78; 0.97. 高峰小时; 1.91; 3.20; 4.82; 0.95; 1.38; 1.92; 0.75; 1.25; 1.68. 3、噪声污染 （1）噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 （2）车流量 孙家坡路各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测分别见本评价表1-4、1-5。 （3）噪声源强分析 本项目声环境影响评价执行《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 ①车速计算 Vi=k1Ui+k2+1k3Ui+k4 Ui——该车型的当量车数； k1、k2、k3、k4分别为系数，见（JTG B003-06）表C.1.1-1。 当设计车速小于120km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。 根据上述公式计算各预测年各型车昼、夜及高峰小时平均车速，计算结果见表5-6。 表5-6 各类机动车辆的平均行驶速度估算结果（单位：km/h） 路段; 预测年; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 孙家坡路; 2019年; 33.82; 33.92; 23.59; 23.33; 23.62; 23.43. 2025年; 33.67; 33.86; 23.87; 23.49; 23.83; 23.55. 2033年; 33.47; 33.79; 24.13; 23.66; 24.03; 23.67. ②单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射声级。 小型车 LoS =12.6+34.73lgVS+ΔL路面 中型车 LoM =8.8+40.48lgVM+ΔL纵坡 大型车 LoL =22.0+36.321lgVL+ΔL纵坡 式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见表5-7。 表5-7 各型车平均辐射声级 单位：dB(A) 路段; 时期; 2019; 2025; 2033. 小车; 中车; 大车; 小车; 中车; 大车; 小车; 中车; 大车. 孙家坡路; 昼间; 65.71; 64.37; 71.88; 65.64; 64.58; 72.02; 65.55; 64.77; 72.15. 夜间; 65.75; 64.17; 71.75; 65.73; 64.29; 71.83; 65.69; 64.42; 71.91. 4、固体废物 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。 5、生态环境影响 营运期生态环境影响以正面效益为主，道路两旁的绿化将逐步恢复原有生态环境。不利的影响的影响可能两旁的绿化对临近马路旁边的房屋采光有影响。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | CO、NOx | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
|  | 营运期 道路两侧20m处 |  | CO | 4.59~10.82mg/s.m | 4.59~10.82mg/s.m |
|  |  |  | THC | 1.86~3.52mg/s.m | 1.86~3.52mg/s.m |
|  |  |  | NOX | 0.98~2.03mg/s.m | 0.98~2.03mg/s.m |
| 水 污 染 物 | 施工废水 |  | 石油类 | 300-350mg/L | 隔油沉淀后回用 |
|  |  |  | SS | 8-10mg/L |  |
|  | 营运期 路面径流 |  | SS | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 5.08mg/L | 5.08mg/L |
|  |  |  | 油 | 11.25mg/L | 11.25mg/L |
| 固 体 废 物 | 挖方 |  | 弃土 | 743m3 | 多余土方由金凤桥片区内道路（如翠竹路，该道路与本项目临近）消纳，无需另外设置弃土场 |
|  | 施工期生活垃圾 |  | 果皮、纸屑等 | 25kg/d | 环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场 |
|  | 营运期固废 |  | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | － | 经道路养护工人收集后交由环卫部门运出填埋 |
| 噪声 | 交通噪声 |  |  | 最大预测值56.87dB（A） |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 根据现场踏勘，项目沿线为城市规划建设区，区内无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目建设期主要生态影响为水土流失，对当地生态环境有一定的影响。随着绿化工程、水土保持措施的实施，施工期结束，道路沿线生态环境将得到恢复和改善。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 ## 一、水环境影响分析 （1）施工废水影响 施工期生产废水主要为设备清洗废水、地面冲洗废水、砂石冲洗废水、施工场所初期雨水及道路混凝土养护废水。主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L。 生产中尽量采购清洗好的砾石直接用于生产，以减少砾石洗涤废水的产生，少量的砾石洗涤废水与设备清洗废水、场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。为了减少养护废水对水环境的影响，在路面养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到水环境中。 采取上述措施后可最大限度减少施工废水对水环境的污染影响。 主要治理措施： 1、施工材料的控制措施 施工材料储存要求：①工程承包合同中应明确筑路和房屋建筑材料（如沥青、油料、粉煤灰、水泥、砂、石料等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在靠近巴陵东路、金凤桥南路等雨水收集口下水管道附近，以免随雨水冲入下水管道造成堵塞或污染。②施工材料如沥青、油料等有害物质堆放场地应设蓬盖，以减少雨水冲刷造成污染。距沿线地表水体200m范围内严禁设立施工临时场地等。 施工材料运输要求：施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料堆放场地应尽可能远离沿线市政道路雨水管网收集口，并用防雨材料遮盖，应有防雨导流设施，防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入市政雨水管网，造成地表水体水质污染。工程废料要及时清运。 2、施工废水的控制措施 施工过程中，因工程开挖，遇到雨季会引起周边沟渠内水质浑浊，造成水中悬浮物浓度升高。为防止施工队水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械，安排好施工进度。 3、含油污水的控制措施 ①采用施工过程控制，清洁生产的方案进行含油污水的控制。 尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑，冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。 ②在不可避免冒、滴、漏油的施工过程中尽量采用固体吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固体物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土场的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的单位进行集中处置。 ③机械设备及运输车辆的维修保养，尽量集中于维修点进行，以方便含油污水的收集，在施工场地及机械维修场所设平流式沉淀地，含油污水由沉淀地收集，经酸碱中和、沉淀、隔油、除渣等简单处理后，油类等其它污染物浓度减小，施工结束后将沉淀池覆土掩埋；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般小于0.5m3/d，因此可全部用固体吸油材料吸收混合后封存外运。 ④对收集的浸油废料采取打包密封后同施工场地其它固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备处理条件的单位和地点。 上述处理措施均为常用处理方法和措施，技术成熟、处理效果好，可以满足本项目处理要求，处理措施投资较小，因此上述措施经济可行。采取上述污染防治措施可避免废水的无序排放，最大限度减小污染物排放对外环境的影响。 ## 二、大气环境影响分析 施工期大气污染源主要包括扬尘污染，路面摊铺过程中产生的少量沥青烟，以及各种施工机械、运输车辆尾气。 （1）施工期扬尘影响分析和建议 本项目施工过程中扬尘影响主要产生于：施工过程中水泥、石灰或粉煤灰、砂石、土等装卸作业，路基施工中挖土、填方、推土、挖运土方作业扬尘；物料运送引起的道路扬尘和物料、尘埃散逸；机械作业、运输车辆废气燃油尾气污染；物料堆放期间的风力扬尘。在风速较大、装卸或汽车行驶速度较快的情况下，会引起更多的扬尘。 施工作业扬尘主要集中在路基工程阶段，影响对象主要是施工场界下风向敏感点；作业机械尾气对周围环境影响较小；道路扬尘和堆场扬尘等施工现场产生的扬尘对项目沿线居民点的环境影响较大；其中对环境影响最大的环节在车辆运输。 （2）施工作业扬尘影响分析 根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施（如开放式施工）和土壤、天气较为干燥的条件下，开挖场地的最大扬尘量约为装卸量的1％，在采取一定防护措施（半封闭式施工）和土壤、天气较湿润的条件下，开挖场地的扬尘量约为0.1％。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面及施工场地实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 （3）运输车辆扬尘影响分析 据有关调查显示，施工工地的扬尘另一个重要影响因素主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 （4）风力扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 由于道路施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随其粒径的增大而增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 （5）对环境敏感点防护措施建议 本项目施工期沿线主要敏感点为恒大绿洲，施工期间产生的车辆运输扬尘和施工作业扬尘对敏感点的影响较大。为减少对施工期产生的扬尘对周围环境的影响，本环评建议采取以下防护措施： ①为减少主体工程在施工过程中产生的扬尘对环境的影响，要求加强管理，文明施工。在施工区配备简易洒水车等洒水工具，对施工道路、施工场地、材料堆场等处定时洒水；车辆应配备车轮洗刷设备，对进出的运输车辆进行清除车轮、车身的表面黏附的泥土。 ②施工现场的土方要求集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方要求采取覆盖、固化或绿化等措施。 ③在施工现场沿线采用适当的遮掩施工屏障或临时砖墙等方式，以减少扬尘扩散对周围环境的影响。 ④对从事土方、渣土和施工垃圾等运输材料的车辆应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施，同时要求运输车辆应尽量避开人口密集的运输路段；若必须穿越此段路段时，应限速行驶，且当天傍晚定时清扫地面，避免在干燥天气条件下装卸和运输等。 ⑤选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准，保持车身清洁，防止运输过程中泥土脱落。 ⑥加强施工人员的劳动保护工作，配发相应的防护装备。 ⑦合理安排施工时间，风力达到5级（含5级）以上时，禁止施工。 采取上述措施后，可有效减轻项目施工过程中对环境空气及敏感点的影响，措施合理可行。 （6）施工期沥青烟气影响分析和建议 产生环节：道路建设过程中，沥青烟也是一个主要的空气污染源。本项目不设沥青搅拌站，故散发沥青烟主要来自沥青路面施工现场由车辆倾倒时散发大量沥青烟；摊捕、碾压过程中散发的沥青烟。 影响分析：本项目不设沥青制备场，工程所用沥青全部为外购的商品沥青。仅在摊铺过程中有少量的沥青烟，影响范围基本局限在路基两侧10米范围，挥发量较少，对周边环境影响很小。 建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量，减小对人体的伤害。 （7）施工机械废气影响分析 由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但本项目道路施工路段较短，施工机械设备运行时间较短，故施工机械设备和车辆产生的废气量较少且较分散，其污染程度相对较轻经过空气稀释扩散后，对周边及敏感点空气环境影响较小。 #### 三、声环境影响分析 （1）施工噪声污染源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械（装载机、平地机、压路机、推土机、摊铺机、挖掘机等）和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达80～90dB（A）。本评价列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表表7-1。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 振动式压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 双轮双振压路机、三轮压路机; 81; 75; 69; 63; 61.5; 57; 55; 51.5; 49. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 推土机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 搅拌机; /; 79; 73; 67; 63.5; 61; 53; 49.5; 47. #### （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的污染防治措施。 各施工阶段设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： L2=L1-20lgr2/r1（r2> r1）-△L 式中： Li——距声源Ri m处的施工噪声预测值，dB； L0——距声源R0 m处的施工噪声预测值，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加： n L=10lgΣ100.1Li i=1 #### （3）施工期噪声影响分析 根据前述的公式，对施工过程中设备噪声影响范围进行计算，具体见表7-2。 表7-2 施工设备施工噪声的影响范围 施工机械; 限值范围（dB）; 影响范围（m）. 昼; 夜; 昼; 夜. 装载机; 70; 55; 50.0; 210.8. 平地机; 50.0; 210.8. 振动式压路机; 35.4; 200. 双轮双振压路机、三轮压路机; 18.2; 100. 振捣机; 18.2; 100. 推土机; 35.4; 200. 摊 铺 机; 35.4; 200. 轮胎式液压挖掘机; 35.4; 200. 搅拌机; 15.2; 95. 由表7-2可知： ①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一起作业，则此时的施工噪声影响的范围比预测值还要大，影响的范围还要广。鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声压级叠加公式进行计算。 ②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地50m以内，夜间将扩大到距施工场地210.8m范围内。从推算的结果看，本项目噪声污染最大的是装载机、平地机，在夜间禁止施工，其它的施工机械噪声影响较小。根据现场调查，恒大绿洲距本项目最近距离为40m，施工噪声对其影响较大。因此，项目在施工时必须采取措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围居民的影响。 ③随着本工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 #### （4）噪声防治措施 1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必要，并取得环保部门批准外，严禁在晚上22 ：00 ～次日6：00 期间施工，在12 ：00 ～14 ：00 期间应停止高噪声设备作业。 3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其设置在场地中央，为保障居民区有一个良好的生活环境，建议对固定的机械设备入棚操作。 4）采用声屏障措施：在施工边界的敏感目标设置临时声屏障以减轻设备噪声对周围环境的影响。 5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 8）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民和单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 9）施工中应使用沥青和商品预拌混凝土，避免在场地内设置搅拌机，减小噪声对项目周边环境噪声的贡献影响。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。 ### 四、固废环境影响分析 一般情况下道路建设中的固体废弃物主要来源于路基施工弃土和施工人员的生活垃圾。 多余土方743 m3由金凤桥片区内道路（如翠竹路，该道路与本项目临近）消纳，无需另外设置弃土场。 施工人员的生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。项目施工期固废在采取上述措施后，对环境影响较小。 ### 五、生态环境影响分析 项目位于城市建设规划区，项目所占用的土地为荒地，对土地利用影响较小，项目建设对生态影响主要体现为水土流失。 由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： （1）与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 （2）施工过程中在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）本项目施工路段的泥沙容易随水流进入周边水体，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水经沉沙池沉淀泥沙后用于道路浇洒，避免泥沙直接进入下水道；同时注意沉沙池中泥沙量的增加，及时进行清理。 （4）遇上雨季，对堆料进行防尘网覆盖，防止被雨水冲刷，污染周围环境。路堑边坡开挖前，预先做好截、排水工程，堑顶为土质含有软弱夹层岩石时，天沟及时铺砌或采取其它防渗措施，以减少雨水对路堑坡面的冲刷。 ### 六、社会影响分析 （1）对区域经济的影响 ①对经济发展与产业结构的影响 孙家坡路的实施，将提高区域内城市道路的通行能力和通达深度，缓解这一地区交通对国民经济发展的“ 瓶颈” 制约，促进各类资源的尽早开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域内经济的腾飞。 ②对居民生活及人群健康的影响 城市道路建设的重要意义之一就是促进地方经济和社会的发展，而经济和社会发展则会直接或间接促进沿线人民的生活质量逐步改善。 1）对居民生活水平的影响 项目建成后，沿线交通条件得到极大改善，交通量的增加，投资条件的改善，将大大促进物资的流通，带动沿线诸多行业的兴起和发展，将有力地促进沿线人民收入水平的显著提高。 2）对居民生活环境的影响 生活环境包含居住环境和环境质量，生活环境的改善和提高与经济发展水平密切相关。项目建设对沿线社区生活环境在一定时期和局部地段会产生负面影响，主要体现在环境质量的影响上。施工期的影响较为突出，主要有施工噪声、交通噪声、货物运输产生的扬尘、交通量增加、泥泞引起交通堵塞导致出行不便等。运行期的影响主要体现在局部路段交通噪声和大气污染所引起的污染等。项目建成后，由于对周边车流量的吸引，使区域内交通量有所增加，噪声的影响将变得突出起来，应采取相应措施进行防治。在对本报告提出的相关减缓防治措施有力落实的情况下，将能够有效的减免上述问题所造成的环境影响。 3）对居民人群健康的影响 本项目对人群健康的不利影响主要是交通噪声，运营期的交通噪声将会对其正常生活产生不利影响和干扰，特别是在夜间会严重影响居民的休息，从而会对身心健康造成一定的危害。但通过采取有效的减噪防护措施及合理的规划，可有效降低交通噪声对人群健康的不利影响。 （2）交通安全影响分析 施工期间，项目地出入车辆增多，占地增多，会对交通产生不利的影响，使周边道路通行能力暂时下降，如果不加强管理和疏导，容易引起局部交通堵塞，发生交通事故，进而对区域居民生产、生活产生短暂不利影响。 营运期环境影响分析 ### 一、水环境影响分析 本项目沿线不设服务区和道路辅助设施等，无辅助设施废水（生活污水、洗车水等）排放。雨水就近排放、自然分区。项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。 营运期孙家坡路建成通车后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统，最终汇入南湖，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对南湖水质产生一定的污染。 影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素多种多样，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性大，至今尚无一套普遍适用的统一方法可供采用。 根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明，降雨初期，径流中BOD浓度即可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬间值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至水沟或边沟中，或通过边坡基槽集中排入排水沟的过程伴随着降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物通过道路雨水管达到水体时浓度已大大降低。拟建道路沿线地区的常年平均降水量1271.4mm，径流系数取0.9，全线路面总面积为17183m2，则年路面径流总量为19662m3。 根据国内的环境影响评价和监测经验，路面初期雨水进入河流后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但水体有一定的稀释能力和自净作用，径流污染物进入水中经过1h或者更短的时间以后，污染物已经被大大稀释而降低到比较低的程度，一般水体中污染物的增幅小于2%，对河流的污染较小。 因此项目营运期对南湖的水质影响较小。 ### 二、环境空气影响分析 本项目建成后，汽车尾气和道路扬尘是环境空气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。类比我省其它道路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NOX和CH化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中的二级标准。根据同类项目对NOX的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至道路营运远期各路段距路中心线22米处NOX浓度均符合环境空气质量二级标准限值。 在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线22米处NOX浓度预测值有可能超标。项目两侧有部分居民点，NOX排放将可能对其造成一定影响，但道路车行道两侧设计有绿化带，种植对汽车尾气NOX污染物有较强的抗性，能起空气净化作用的植物种，最大程度减小NOX对人体的危害。 由于本项目为城市次干道，建成后，交通流量相对较小，相应的尾气排放量也相对较小，为了进一步减轻道路上行驶的汽车尾气对敏感区域的影响，本评价建议加强交通管理，限制尾气超标车辆进入城市道路；加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少汽车尾气污染；选择道路两侧的绿化植被时，应优先选择一些具有吸尘作用植被，可有效的减轻汽车尾气的影响。 通过以上措施，本项目汽车尾气对周围环境影响较小。 ### 三、声环境影响分析 项目营运期噪声主要是车辆运行噪声，这是一种以中低频为主的随机非稳态流动噪声，当车流量大时，其衰减变化规律接近线声源特点，随着车流量的减少，其衰减变化规律逐步转向点声源特点。 #### （1）预测预测时段及范围 本工程建成运营期间对环境的影响主要是交通噪声的影响。本次环评预测项目近期2019年、中期2025年、远期2033年高峰时、昼间和夜间时，项目各段路中心线两侧100m范围内可能形成的噪声水平、影响范围和危害程度，从而制定有效的防治措施。 #### （2）预测模式 根据拟建道路工程特点、沿线环境特征及工程设计的交通量等因素，本次声环境影响预测选用采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4 -2009)中附录A 推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96 ）推荐的计算方式进行。 （1）基本预测模式 ①、第i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； (LOE)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1所示； 图7-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L=△L坡度+△L路面 △L2=△Latm+△Lgr+△Lbar+△Lmisc 式中： △L1—线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； △L路面—道路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②、总车流等效声级为： 式中：Leg(h) 大、Lep(h) 中、Lep(h) 小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A) 。 Leg(T)—— 预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A) ； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m以远处。 ③预测点昼间或者夜间环境噪声计算公式 DLAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A) ； DLAeq背——预测点预测的环境噪声背景值，dB(A) 。 （2）参数确定 ①车型分类 车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表7-3。车型比例按照可行性研究报告中提供的交通量调查结果确定。 表7-3 车型分类标准 车 型; 汽车总质量. 小型车（s）; 3.5t以下. 中型车（m）; 3.5t以上~12. 大型车（l）; 12t以上. 注：小型车一般包括小货车、轿车、7 座（含）一下旅行车等等；大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40 座以上）、大货车等；中型车一般包括中货、中客（7 ～40座）、农用三轮、四轮等。大型车和小型车以外的车辆，可按相近归类。 ②、源强修正 线路因素引起的修正量（△L1） 纵坡修正量（△L坡度）：道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×β dB(A) 中型车：ΔL坡度=73×β dB(A) 小型车：ΔL坡度=50×β dB(A) 式中：β—道路纵坡坡度，%，本项目中取坡度为2%。 路面修正量（ΔL路面）：不同路面的噪声修正量见表7-4。 表7-4 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为(LOE)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。 声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) a、 障碍物衰减量（Abar） 1）、声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f— 声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在道路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由无限长声屏障公式计算。然后根据图6-2进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。图7-2中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图7-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图 2）、高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar =0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图7-3计算δ，δ=a+b-c。再由图6-4查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz） 3）、农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋声影区范围内，近似计算可按图7-5和表7-5取值。 S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋）面积 图7-5 农村房屋降噪量估算示意图 表7-5 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%～60%; 3dB（A）. 70%～90%; 5 dB（A）. 以后每增加一排房屋; 1.5 dB（A）. 最大衰减量≤10 dB（A）. b、空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表7-6）。 本项目中取a=2.4。 表7-6 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度 ℃; 相对湿度%; 大气吸收衰减系数α ，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. c、地面效应衰减（Agr） 地面类型可分为： （a）、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 （b）、疏松地面，包括草地或其他植物覆盖地面，以及农田等适合于植物生长的地面。 （c）、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用公式计算。本项目道路道路两侧主要为疏松地面。 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图6-6进行计算，hm= F/r，；F：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。其他情况可参照 GB/ T17247.2 进行计算。 图7-6 估计平均高度hm的方法 d、其他多方面原因引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2 进行计算。 由反射等引起的修正量(ΔL3) (a)城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表 7-7。 表 7-7 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. (b)两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收性表面： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 #### （3）预测结果及评价 采用上述预测模式，根据各影响因素予以计算修正，得到拟建道路不同时期各路段距路边不同距离处的噪声预测结果，见表7-8，预测时段包括营运初期（2019年）、中期（2025年）和远期（2033年）昼间、夜间值。表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声情况下的道路两侧距离道路红线100m范围内交通噪声预测值。 根据前面的预测方法、预测模式和设定参数，对拟建道路的交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声在不同营运期、不同时间段、距路中心线不同距离的影响预测、沿线敏感点环境噪声预测。 1）距路中心线不同距离处的交通噪声预测 根据上述预测方法、预测模式和设定的参数，对本工程营运各特征年交通噪声对沿线区域声环境的影响范围和程度进行预测计算。 表7-8 营运期不同距离噪声预测结果（声级单位：dB(A)） 距道路距离(m); 2019年; 2025年; 2033年. 红线; 中心线; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 0; 17.5; 53.24; 50.19; 55.32; 52.27; 56.87; 53.78. 5; 22.5; 51.37; 48.32; 53.45; 50.40; 55.01; 51.91. 10; 27.5; 49.84; 46.80; 51.93; 48.88; 53.48; 50.39. 15; 32.5; 48.55; 45.50; 50.63; 47.58; 52.19; 49.09. 20; 37.5; 47.41; 44.37; 49.50; 46.44; 51.05; 47.96. 25; 42.5; 46.40; 43.36; 48.49; 45.44; 50.04; 46.95. 30; 47.5; 45.49; 42.45; 47.58; 44.53; 49.13; 46.04. 35; 52.5; 44.67; 41.62; 46.75; 43.70; 48.31; 45.21. 40; 57.5; 43.91; 40.87; 45.99; 42.94; 47.55; 44.46. 45; 62.5; 43.21; 40.17; 45.30; 42.25; 46.85; 43.76. 50; 67.5; 42.56; 39.52; 44.65; 41.60; 46.20; 43.11. 55; 72.5; 41.96; 38.92; 44.05; 40.99; 45.60; 42.51. 60; 77.5; 41.40; 38.35; 43.48; 40.43; 45.03; 41.94. 65; 82.5; 40.86; 37.82; 42.95; 39.90; 44.50; 41.41. 70; 87.5; 40.36; 37.32; 42.45; 39.40; 44.00; 40.91. 75; 92.5; 39.89; 36.85; 41.97; 38.92; 43.53; 40.44. 80; 97.5; 39.44; 36.40; 41.52; 38.47; 43.08; 39.99. 85; 102.5; 39.01; 35.97; 41.09; 38.04; 42.65; 39.56. 90; 107.5; 38.60; 35.56; 40.69; 37.64; 42.24; 39.15. 95; 112.5; 38.21; 35.17; 40.30; 37.25; 41.85; 38.76. 100; 117.5; 37.84; 34.79; 39.92; 36.87; 41.48; 38.39. 项目道路红线外两侧40m范围内的建筑执行《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准（医院、学校除外）；位于项目道路红线外两侧40 m范围外的区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 由上表预测可知，由于交通量的变化，运营期交通噪声预测值各预测特征年之间存在着一定的差异，随着车流量的增大，噪声影响将日益严重。本项目建成后，交通噪声评价结果见表7-9。 表7-9 孙家坡路交通噪声评价结果 时段; 4a类区达标距离; 2类区达标距离. 2019; 昼间; 红线处达标; 红线处达标. 夜间; 红线处达标; 红线处5m达标. 2025; 昼间; 红线处达标; 红线处达标. 夜间; 红线处达标; 红线处10m达标. 2033; 昼间; 红线处达标; 红线处达标. 夜间; 红线处达标; 红线处15m达标. 2）主要敏感点环境噪声预测与评价 敏感点环境噪声预测考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、道路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值迭加相应的声环境背景值得到。 拟建道路沿线声环境敏感点营运期环境噪声预测结果见表7-10。 表7-10 拟建道路营运期周边主要敏感目标噪声预测结果 序 号; 敏感点 名称及位置; 背景值; 项目; 噪声预测值及超标量 dB（A）; 评价标准. 昼间; 夜间; 2019; 2025; 2033. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 恒大幼儿园（道路红线北侧45m）; 54.5; 43.6; 预测值; 54.81; 45.29; 54.99; 45.99; 55.19; 46.69; 2类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 2; 建设的恒大绿洲（道路红线北侧40m）; 56.2; 44.9; 预测值; 56.45; 46.35; 56.6; 47.04; 56.76; 47.7; 2类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 从敏感点预测结果可以得出：由于项目车流量和车速不大，根据敏感点噪声预测结果可知，在道路运行近期（2019年）、中期（2025年）、远期（2033年）各声环境敏感点昼夜间均可达标，无需再另外采取降噪措施。 为保证沿线敏感点噪声能够基本维持现状，尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： 1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 3、加强绿化，加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，并根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线居民的声环境质量。 4、道路工程养护部门应经常养护路面，对破损路面及时修补，以保证道路路面良好状况。 5、合理规划道路两侧用地，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》“ 第二章、第十一条” 的规定：“ 城市规划部门在确定建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理规定建筑物与交通干道的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求”。为避免交通噪声的影响，建议规划部门在项目周围新建居民小区、学校、医院、敬老院等噪声敏感建筑物时，应确保与道路两侧40m 的退让距离。 四、固体废物环境影响分析 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。 五、生态影响分析 本项目位于城市建设规划区，片区人类活动频繁，自然植被率低，人工植被为区域内的主要植被类型。因此项目建设不会造成沿线植被类型分布状况和森林植物群落结构的改变。项目建成后绿化带建设可增加区域绿地率，有利于改善区域生态环境。 ### 六、相关产业政策、规划及选线合理性分析 （1）产业政策的相符性 本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 （2）相关规划的相符性 ①与岳阳市城市总体规划相符性分析 根据项目已经取得规划用地红线图（附图3）和规划许可证（附件2），可知孙家坡路选址符合岳阳市城市总体规划中的土地利用规划要求；同时道路两厢地块主要规划为居住、商业用地，项目实施后，可使区域基础设施更加完善，优化人居环境，促进其两厢商业经济的繁荣发展，因此本项目建设与区域土地利用规划是相协调的。 ②与岳阳市金凤桥片区控制性详细规划的相符性 本项目为孙家坡路建设项目，属于岳阳市金凤桥片区控制性详细规划中的道路交通规划中次干道的建设，因此本道路的建设与岳阳市金凤桥片区控制性详细规划相符（见附图4）。 （3）选线合理性 孙家坡路是《岳阳市金凤桥片区控制性详细规划》（见附图4）中规划的一部分，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、土石方平衡等因素，减少对耕地的占用和破坏，同时减少土石方开挖，对保护沿线土壤植被资源有利。本项目已经取得岳阳市规划局的出具的规划线路图（见附图3）和规划许可证（附件2）。 综上所述，拟建孙家坡路选线合理可行。 ### 七、环境风险分析 ## （1）风险识别 本项目建成后，风险主要表现在施工期塌方、滑坡等事故，或因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成巨大的损失。 本项目为城区次干道，因此危险品运输车辆较少，则发生危险品运输事故的几率很小。但如果危险品运输事故一旦发生，危险品泄漏对受纳环境所造成的污染和破坏是相当严重的，有的甚至是不可挽回的，因此相关部门仍应重视与加强对拟建道路运输危险品的管理，并作好事故预防与处理工作。 （2）风险防范措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施和建议： ①加强危险品的运输管理。应严格执行国家和湖南省有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 ②托运单位必须及时向公安机关的相关部门申报，并获得批准且由公安机关全线监管。 ③运输危险品须持有公安部门颁发的三证，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。高度危险品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品字样标记。如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ④承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 ⑤在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 ⑥相关交通部门设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，发生危险品运输事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。 ⑦孙家坡路在污水和雨水进入南湖水系终点前应分别设置雨水井，同时设置一个雨水污水管道切换阀，防止危险化学品发生泄漏时被污染水直接进入南湖，而是切换进入罗家坡污水处理厂进行达标处理。 （3）应急预案 本项目的突发性环境污染事故应急预案应参照《国家突发公共事件总体应急预案》相关的规定，考虑到道路运营公司在组织、人员、设备等方面的制约，建议本项目的应急预案融入到地区应急预案中。 应急处理程序：主要是事故报告与报警、事故救援、事故处理等。 对本项目运营方而言，应制定《孙家坡路危险品运输发生污染事故应急救援预案》，主要内容包括： ①成立应急领导小组，由建设单位的领导担任组长，路政、排障等单位领导为成员。另外联系当地相关部门，如公安、环保、消防、卫生等，成为领导小组的成员。建设单位应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短时间将事故控制，以减少对环境的破坏。 ②一旦在瓦子坡路发生运输危险品倾倒、泄漏等事故，由应急电话拨打至应急中心或者是监控中心，通过监控设备得知情况后马上通知应急中心，应急中心值班人员了解情况后立即通知应急指挥人，由应急指挥人立即通知事故处理小组和相关人员迅速前往现场，采取进一步的应急措施，防止污染和危险的扩散。 ③应急培训、演练计划。对相关应急人员应进行必要的应急培训，使其具有相应的环保知识和应急事故处理的能力。本项目建设单位应定期组织进行相应的演练工作，主要是事故一旦发生后的应急救援演练。 ④建设单位必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，以便进行自救。主要包括应急防护处理车辆、吸油毯、降毒解毒药剂、固液物质清扫设备、回收设备等，但更多的器材和药物将由相关单位和部门提供。 ⑤应急环境监测、抢险、救援及控制措施：由地方环境监测站对事故现场周围水质及下游水质进行监测，对事故性质、排污情况与影响后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑥人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划。在事故现场由领导小组领导，其他人员协助管理机构对现场进行处理，本项目建设单位主要进行协调和沟通工作，并负责工作的汇报。 ⑦施工期滑坡的防治措施： A、对开挖深度大、施工时间长、坑边要停放机械等应按规定的允许坡度适当地放平缓些，当基坑（槽）附近有主要建筑物时，基坑边坡的最大坡度为1：1～1：1.5。 B、开挖基坑（槽）时，若因场地限制不能放坡或放坡后所增加的土方量太大，为防止边坡塌方，可采用设置挡土支撑的方法。 C、防治地表水流人坑漕和渗流人土坡体。 D、严格控制坡顶护道内的静荷载或较大的动荷载。 ⑧施工期塌方的防治措施： A、排水：将滑坡范围以外的地表水设置多道环形截水沟，使水不流入滑坡区域以内；对于滑坡体内的地下水，则应采取疏干和引出的原则，可在滑坡体内修筑地下渗沟，沟底应在滑动面以下，主沟应与滑坡方向一致。 B、使边坡有足够的坡度，并应尽量将土坡削成较平缓的坡度或做成台阶形，使中间具有数个平台以增加稳定，土质不同时，可按不同土质削成不同坡度，一般可使坡度角小于土的内磨擦角；对于施工地段或危及建筑物安全的地段设置抗滑结构，如抗滑挡墙、抗滑柱、锚杆挡墙等。这些结构物的基础底必须设置在滑动面以下的稳定土层或基岩中；将不稳定的陡坡部分削去，以减轻滑坡体重量、减少滑坡体的下滑力，以达到滑体的静力平衡；严禁随意切割滑坡体的坡脚，同时也切忌在坡体被动区挖土。 ⑨公众教育和信息。对发生的化学危险品污染事故，通过媒体向公众进行公告、公示，起到教育和警示作用。 八、拆迁安置 项目沿线无居民房屋拆迁。 ### 九、环保投资估算与三同时验收 项目总投资2976.00万元，环保投资为125万元，占项目总投资的4.2%，具体环保工程投资见表7-11。 表7-11 孙家坡路环保投资估算表 序号; 投资项目(工程措施); 单位; 数量; 投资 (万元); 备 注. 一; 环境污染治理投资. 1; 声环境污染治理. 1.1; 施工期临时声屏障 （施工围挡）; m; 1000; 10; 按每100元/m估算. 2; 环境空气污染治理. 2.1; 施工期降尘措施; 洒水车(6000L); 台; 1; 15; 15万/台. 旱季洒水费用; 月; 12; 12; 旱季为9月～次年2月，费用为400元/台·天，1年. 建筑物防尘网; m2; 1000; 5; 按50元/ m2估算. 3; 地表水污染环境治理. 3.1; 施工期生产和生活废水处置; 临时化粪池; 处; 1; 1.5; 按1.5万元/处估算. 施工生产废水沉淀池、隔油池; 处; 1; 1.5; 按1.5万元/处估算. 4; 本部分小计; 45. 二; 水保措施投资. 1; 水保措施（包括绿化等）; -; -; 60. 2; 本部分小计; 60. 三; 环境管理投资. 1; 环境监测费用; 施工期; 年; 1年; 3; 项目环境监测计划. 营运期; 年; 15年; 12. 2; 工程环境监理费用; 年; 1年; 2; 工程环境监理计划. 3; 人员培训; 次; 1次; 1; 按3万元／次. 4; 本部分小计; 18. 四; 应急器材; 若干; 2. 五; 总计; 125. 项目“三同时”验收内容见表7-12。 表 7-12 “三同时”验收内容及进度计划 时段; 污染 类型; 环保设施; 验收依据; 实施 时间. 施工期; 生态 破坏; ①线路区：设临时截排水设施，高陡路基边坡临时覆盖；②施工场地：剥离表土压实并覆盖存放；周边设临时拦挡及排水设施；播撒草籽初步绿化；③表土临时堆置区：表土压实覆盖临时堆置，四周设拦挡、塑料薄膜覆盖、修排水沟；; 调查生态保护措施; 与 施 工 期 同 步. 施工 噪声; 合理安排施工场地；在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工；高噪设备局部屏障。; 防止施工期噪声扰民情况. 施工 废水; ①生产废水设隔油池沉淀池处理后回用，禁止直接排入周边水体；②粪便污水采取化粪池处理后，给当地农民作农家肥使用； ③含油废水，经隔油沉淀池处理后，清液回用于施工浇撒道路等，泥渣定期清运处理；; 调查施工期对水环境的保护措施. 施工 废气; ①施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风墙(网)。 ②不设置现场沥青搅拌站; 达（GB16297-1996）中的二级标准. 其他; 环保机构设置和人员配备安排到位，施工期环境监理、监测工作已按环评要求及时完成. 营运期; 交通 噪声; ①加强路边行道树种植，设置减速、禁鸣标志等措施；②加强道路的维护和管理，对受损路面及时修复。; 营运期敏感点噪声各敏感点声环境质量达到相应标准。. 绿化; ①道路两侧种植行道树 ②路基护坡绿化.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时绿化和硬化路面，及时清运废渣 | 减少对运输沿线及项目周边区域产生影响 |
|  | 营运期 | CO | 直排 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | THC |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污染物 | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 隔油池+沉淀池处理后部分重复使用 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准 |
|  | 施工生活废水 | COD、SS、BOD5 | 利用居民现有的排水设施 |  |
|  | 路面径流 | SS、BOD5、油 | 直排 | － |
| 固体废弃物 | 拆迁固废 | 废木料、废弃混凝土 | 土石方可做到内部消化，弃土由片区内部道路消纳。施工弃渣部分回收利用，剩余部分向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放 | 项目区域内不产生堆存，产生的垃圾得到及时清运处理，保证区域内环境卫生 |
|  | 施工期固体废物 | 土石弃渣等 |  |  |
|  | 施工期生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 及时收集后交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
|  | 营运期固废 | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | 经道路养护工人收集后交由环卫部门及时清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 噪声 | 严禁打桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡 | 不影响附近居民休息和单位正常工作 |
|  | 营运期 | 交通噪声 | 临近道路一侧居民房屋安装隔声窗，并加强道路两侧的绿化 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 通过建各类护坡、边坡植被、挡土墙、排水沟、截水沟及恢复植被等措施，加强水土保持措施的落实，并尽早进行植被绿化，硬化地面，以减轻施工期对生态环境的影响，项目建成后，不仅能为金凤桥片区居民提供便捷的出行道路，还能促进当地社会经济的整体发展。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 岳阳市城市建设投资有限公司拟投资2976.0万元在岳阳市金凤桥片区新建孙家坡路。孙家坡路地处岳阳经济技术开发区金凤桥片区，是城市规划中的次干道。西起中门路，东至金凤桥南路，道路全长491米，道路平面线型为一条直线，由西往东依次与城市支路中门路、城市支路冷水堰路、城市支路翠竹路、城市主干路金凤桥南路平交。道路红线宽度为35米，设计时速40km/h，交通设计年限15年，路面结构为沥青混凝土路面，设计负荷BZZ-100。配套基础内容包括给排水工程、电气工程、绿化工程及交通工程等。 2、环境质量现状评价结论 ①监测结果表明项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ②由上表可以看出，南湖和北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。根据监测结果可知梅溪港水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。 ③项目所在区域声环境质量良好，无超标现象。 3、项目污染防治措施 项目拟在建设施工期及营运期采取如表7-11所示的环保治理措施，预计环保设施投资125万元，所占比例为4.2%。 4、施工期环境影响分析结论 本项目施工期大气污染源主要包括扬尘污染，路面摊铺过程中产生的少量沥青烟，以及各种施工机械、运输车辆尾气。在施工期内采取对车辆行驶的路面及施工场地实施洒水抑尘，道路运输扬尘防治措施、施工场内施工扬尘防治措施、堆场扬尘防治措施、土方集中堆放、不设沥青制备场等措施后，项目施工期产生废气对区域环境影响较小。 施工废水经隔油、沉淀处理后尽可能循环回用或作为场地抑尘洒水用水，严禁将施工期废水不经处理直排。 项目施工噪声通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响，经采取本环评中提出的治理措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 项目施工期产生的固体废弃物主要来源于弃土，施工人员的生活垃圾。弃土内部消耗，生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。在采取上述措施后，项目施工期固体废物对环境影响较小。 5、营运期环境影响分析 道路投入营运后，在拟建项目营运的近、中、远期，道路上来往车辆尾气排放对沿线空气质量的影响较小，且影响范围不大。 项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。在不发生化学品泄露、倾倒或其他风险事故的情况下，本项目建成后，下雨所产生的地表径流对南湖的水环境影响较小。 项目运营期间对声环境的影响主要是交通噪声的影响。通过预测可知，由于项目车流量和车速不大，根据敏感点噪声预测结果可知，在道路运行近期（2019年）、中期（2025年）、远期（2033年）各声环境敏感点昼夜间均可达标，无需再另外采取降噪措施。 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。经道路养护工人对道路全线进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故在正常情况下，营运期固体废弃物对环境影响不大。 6、项目选线的可行性 孙家坡路是《岳阳市金凤桥片区控制性详细规划》（见附图4）中规划的一部分，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、土石方平衡等因素，减少对耕地的占用和破坏，同时减少土石方开挖，对保护沿线土壤植被资源有利。本项目已经取得岳阳市规划局出具的规划线路图（见附图3）和规划许可证（附件2）。 7、国家产业政策分析 项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 8、环境风险分析 项目建成后，风险主要表现在施工期塌方、滑坡等事故，或因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等。在采取相应的防范措施及制定应急预案后，可将风险降到最低。 9、拆迁安置 项目沿线无居民房屋拆迁。 10、综合评价结论 综上所述，孙家坡路符合国家产业政策和地方规划，选线可行。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，强环境管理，切实做到“三同时”，各污染物排放均达到相应标准。因此，从环保角度考虑本项目的建设是可行的。 二、要求和建议 1、按照环评单位的建议，加强项目环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响，特别是减轻施工扬尘和噪声对周围环境敏感点的影响。 2、注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，加强对物料运输的管理，特别是要加强施工期生态环境保护，减少水土流失，施工一旦完成，应及时跟进绿化工作。 3、确定施工计划时，应考虑当地居民的正常生产、生活，不阻碍当地交通。 4、在项目施工时，应严格落实本报告中提出的环保防治措施，同时，建设单位应在施工地方放置告示牌，告示牌上注明施工内容、联系人、投诉电话等，并制定了详细的环境监管计划。施工期主要监管施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失。 5、建议加强道路两侧的绿化，落实临近道路两侧居民房屋隔声窗的设置，确保道路交通噪声不扰民。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 规划许可证 附件3 岳阳市发展改革委员会文件 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2项目平面设计图 附图3 项目走向及规划红线图 附图4 岳阳市金凤桥片区控制性详细规划—土地利用规划图 附图5 项目周边环境保护目标及噪声监测布点图 附图6 项目周边环境照片 附表： 审批登记表 |  |