# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产建筑用灌浆料4000吨、压浆料4000吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳远博新型材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗元猛 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  | 罗文 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市新路口九盛6楼613室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13908407228 |  |  | 传真 |  |  | - |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市经济开发区西塘镇三桥村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | - |  |  | 批准文号 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 5621.95 |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 42.6 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 8.52% |
| 评价经费（万元） |  | \ | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017.11 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 我国能源现状是资源短缺及利用率低，尤其建筑节能工作落后，造成了能源的极大浪费。随着现代住房建设的发展和人们对居住环境的日益关注，在建筑工程中使用量大、面广的建筑砂浆也正在为适应新的发展而革新。由于传统的砂浆在现场搅拌，普通搅拌机械、人为因素影响使其质量一直没能得到良好的、有效的控制。尽管砂浆在建筑工程中使用的相当成熟广泛，但由于其自身存在的缺陷而无法满足现代居民对居住环境和居住条件的精细要求，所以必将导致传统砂浆退出建筑工程的历史舞台。为了适应现代建筑业发展的需要，一些具有优良特性的新型的建筑砂浆正在蓬勃发展，它们就是灌浆料和压浆料等干混砂浆。发展干混砂浆对节约资源、保护环境、提高建设工程质量、提高建筑业工业化水平等方面有着重要的意义，是发展循环经济、建设节约型社会和构建和谐社会的重要内容。因此，干混砂浆行业市场潜力巨大，效益非常可观。 为抓住这一发展机遇，岳阳远博新型材料科技有限公司拟投资500万在湖南省岳阳市经济开发区西塘镇三桥村新建生产厂房建设灌浆料和压浆料生产线，主要生产建筑用干混灌浆料和干混压浆料。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属“J非金属矿采选及制品制造第60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，应编制环境影响报告表。受岳阳远博新型材料科技有限公司委托（环评委托书见附件1），长沙振华环境保护开发有限公司承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目的环境影响报告表。 2、主要编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日起施行 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施 《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发[2006]28号 《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，（HJ2.1-2016） 《环境影响评价技术导则 大气环境》，（HJ2.2-2008） 《环境影响评价技术导则 地面水环境》，（HJ/T2.3-93） 《环境影响评价技术导则 声环境》，（HJ2.4-2009） 《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ/T169-2004） 《湖南省用水定额》，（DB43/T388-2014） 《建设项目环境影响评价委托书》 建设方提供的其他支撑文件及资料 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点、性质及规模 项目名称：年产建筑用灌浆料4000吨、压浆料4000吨建设项目 建设单位：岳阳远博新型材料科技有限公司 建设地点：湖南省岳阳市经济开发区西塘镇三桥村 建设性质：新建 总用地面积：5621.95m2 总建筑面积：3850m2 项目投资：500万元 3.2 建设内容 本项目总占地面积5621.95m2，建筑面积约3850m2，项目组成一览表详见表1-1。 表1-1项目主要建构筑物一览表 项目; 工程内容; 指标; 备注. 主体工程; 车间厂房; 1栋，1层，轻钢结构，建筑面积3100m2; 包括生产车间及原料仓库. 辅助工程; 办公楼; 1栋，2层，建筑面积约600m2. 食堂; 1栋，1层，建筑面积约150m2. 宿舍; 租赁西侧三栋居民楼作为员工宿舍. 公用工程; 供电; 市政电网. 供水; 使用井水作为水源. 环保工程; 废水; 隔油池+化粪池; 无工艺废水产生. 废气; 食堂油烟净化器. 两套脉冲除尘系统. 噪声; 设备减震、隔声. 固废; 垃圾桶. 绿化; 厂区绿化. 3.4项目选址 本项目位于湖南省岳阳市经济开发区西塘镇三桥村，项目厂区西侧为门窗、涂料生产企业，西侧紧邻场址有三户三桥村居民（本项目拟租赁其三栋居民楼作为员工宿舍）南侧约10m为老兵创业中心（现场查勘为放脚手架的仓库）；东侧和北侧距离约76m为三桥村居民点。具体位置详见附图1。 3.5 平面布置 本项目场地总体呈矩形，总用地面积5621.95m2。厂区内按照生产、办公分开的原则，生产车间位于厂区中西部，食堂位于厂区东北侧、办公楼位于厂区南侧，东侧为停车棚，厂区中间留有少量空地作为车辆进出、周转用地。同时项目将粉尘产污工序布置在生产车间南侧，位于整个厂区西南侧，项目常年主导风向为东北风，生活区位于常年主导风向上风向和侧风向，能够有效的减轻生产对厂区生活的影响。平面布置情况详见附图3。 4、产品方案及质量标准 主要产品详见表1-2。 表1-2 产品方案一览表 产品名称; 生产规模（吨/年）; 规格. 灌浆料; 4000; 袋装. 压浆料; 4000; 袋装. 5、主要设备 由《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要的生产设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 干粉搅拌机; XL-200型; 2台. 2; 散装水泥罐; S-80; 2座. 3; 提升机; -; 2台. 4; 叉车; -; 1辆. 5; 脉冲式布袋除尘器; YL-200; 1套. 6; 脉冲除尘系统; MC-48; 1套. 6、主要原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况见下表1-4。 表1-4 主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料; 单位; 年耗量; 储存方式; 备注. 1; 水泥; t/a; 4000; 水泥储罐; 在周边地区采购、汽车运输. 2; 建筑用砂; t/a; 4000; 仓库堆存. 3; 外加剂; t/a; 20; 仓库堆存. 4; 包装袋; 万个/a; 16; 仓库堆存. 5; 水; kwh/a; 50kwh; \; 电网供给. 6; 电; m3/a; 384; \; 自打水井. 7、 配套及辅助设施 （1）给水 本项目用水为生活用水，无生产用水需求。本项目总用水量1.28m3/d（384m3/a）。生活用水由农村水井供水，水质、水量均可以满足生活所需。 （2）排水 生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田和林地的施肥，不直接排入外环境。 （3）供电 该项目供电电源接自城镇居民用电，用电负荷为三级负荷，用电电压等级为380/220V。 8、工作制度和劳动定员 根据建设方所提供的资料，本项目劳动定员8人，在厂区住宿采用一班制，年工作约300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及交通 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 本项目项目位于湖南省岳阳市经济开发区西塘镇三桥村，其经纬度为东经113°15'5.48"，北纬 29°19'4.22"。具体位置见附图1。 2、地形地貌 岳阳市城区位于低山丘陵与洞庭湖平原的接壤地带，地形地貌严格受以基底构造土马坳扇形背斜，盖层构造郭镇向斜，路口铺向斜和北西向，北东向断层为主体的区域地质构造复合作用控制。 现今地貌以丘陵与岗地为主，丘陵是构成地貌的基础。地表形态具有南丘北岗的特征，地势自东南向西北倾斜。南部丘陵波状起伏，海拔100～300 米，个别峰顶超过500 米，呈孤立状，丘体零乱，无明显脉络，丘顶浑圆，坡度一般为15°～25°。 3、地质 - （1）地层岩性 参考区域地质调查报告资料，工程段内地层岩性多变，出露的地层及其岩土类别自新至老现分述如下： 第四系全新统（Qh） ① 填筑土：褐色为主，稍湿，稍密，以碎石土类为主，厚度不一 ；主要分布于公路路基、渠堤及宅基；局部见人工填筑的块石土，主要分布于桥位区及公路路基处。 ② 种植土：褐黄色，结构松散，含植物根系，系水田、菜地表土，厚度0.3～0.8m。 ③ 淤泥质土：灰色、深灰色，饱和，软－流塑状，见于冲沟、水塘及河流两岸，厚度较不一，分布范围较广。 第四系更新统（QP） ④粘土、粉质粘土、砂质层和砾石层，中更新统上部网状红土、下部含砾石砂质层及砾石层：洞庭湖沿岸最为发育，临湘亦有出露。成因有冲积、冲积——湖积、冰碛、洪积和残积等。区内第四系分为下更新统汨罗组、中更新统白沙井组、上更新统和全新统。统(组)间均呈不整合接触关系，第四系不整合覆盖于基岩之上。主要岩性为，下更新统汨罗组为花岗质砂层、粘土层，部分胶结紧密，局部已半成岩。 奥陶系(O) ⑤板岩、灰岩： 分为上、中、下统。中、下统在临湘市路口铺至桂花谷地北侧均有分布。据调查所知，中、上奥陶统仅分布于临湘市。上奥陶统(所谓五峰页岩)在临湘市也很不发育，但可分为五峰组和临湘组，五峰组厚度为0～0.88 米；临湘组为19．7～43．8 米。下统为灰绿色板岩、岩质板岩。中统为含炭质板岩，夹薄层硅质岩。上统为黑色砂质页岩、绿灰色瘤状泥质灰岩。 寒武系(∈) ⑥页岩、板岩：分上、中、下统。上统为泥灰岩、灰岩；中统岩性为纹层状白云质灰岩、纹层状板岩、泥质纹层状灰岩、灰岩等；下统主要岩性为黑色页岩、硅质炭质板岩、炭质板岩；底部为硅质岩和炭质、白云质灰岩，总厚度大于917 米，主要分布临湘市五里牌至华楚坳一带。 板溪群(Pt) ⑦板岩、石英砂岩：板溪群代表震旦系以下的轻变质岩，是由现有复理式结构的沉积岩(主要为页岩、砂岩、矽质岩)再受区域变质作用而成，系属地槽性沉积。上部五强溪组为灰绿色粘土质板岩、砂质板岩、灰白色厚层中粗粒变质石英砂岩、砾状砂岩夹变质凝灰岩、变质砂岩等，厚度大。下部马底驿组为灰黄、灰绿色条带状砂质板岩、紫红色夹灰绿色条带状板岩。底部为灰绿色凝灰质砂岩、长石石英砂岩、砂砾岩，与下伏地层呈角度不整合接触。该层在线路的中间部分均有出露。 （2）地质构造及地震 根据《中国地震动峰值加速度区划分》（GB18306-2001），本路线所经区域的抗震设防烈度为7 度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.10g。 4、气象、气候 岳阳市处在东亚季风区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆凤”。盛行，湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 市区平均气温为17℃左右，最热月平均气温29.1℃，最低月平均气温4.5℃。年平均降水量为1331.6 毫米，无霜期为279 天，年平均相对湿度为78%，年平均水气压为16.8—17.5 百帕。市区年主导风向为东北偏北风，7 月为偏南风。年均风速为每秒2.8—2.9 米，最大风速为每秒28米。 5、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m³，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m³/s，最小流量860m³/s。历年平均流量3150m³/s，历年最小流量377m³/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m³，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m³。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于东洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为东洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与东洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与东洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入东洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 梅溪港其水域功能为一般景观用水区，下游无饮用水源取水口，该河流由北往南最终汇入南湖内，流经项目地河宽约8m，平均水深约1.2m，丰水期流量20m³/s，枯水期流量0.1m³/s，流速为0.02m/s。 工程区地下水类型有基岩裂隙水与松散土体的孔隙水。基岩裂隙水分布于岩石的节理裂隙中，接受大气降水补给，动态随季节变化，枯水期大都干涸，水量贫乏。孔隙水赋存在第四系松散土体空隙中接受大气降水，与河流、溪水补给，动态随季节而变化。根据区域内前期工程时河水及地下水的水质分析结果，其化学类型为重碳酸钙、钾、钠、镁型水，对混凝土无侵蚀性。 6、土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 7、生态环境概况 （1）陆生生物资源概况 该区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。 动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 本区山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等，未发现珍稀动植物。 （2）水生生物资源概况 南湖鱼类资源主要为经济鱼类，如青、草、鲢、鳙、鲤、鳊等。根据2013年5月20日-9月2日南湖生物监测结果，共检出浮游植物6门46属，其中蓝藻门7属，绿藻门19属，硅藻门10属，裸藻门4属，甲藻门3属以及隐藻门3属。浮游植物密度在6.44*105- 9.69*106个/L之间，优势种主要有栅藻、小环藻和颤藻。蓝藻密度在0.74*105-6.05*106个/L之间，占总数11.5%-62.4%。监测期间未出现某一个特定种的蓝藻占绝对优势的现象；底栖动物共检出10种，其中软体类4种，寡毛类4种，其它2种，种群密度在48-160个/m2之间，优势种主要为梨形环棱螺、铜锈环棱螺、前囊管水蚓和水丝蚓属。没有在上述监测断面中发现大型水生维管束植物的存在，这表明南湖已经成为藻型稳态湖泊，大型水生维管束植物由于竞争不过浮游植物而无法生存。 在现场踏勘过程中，在项目范围内未见国家法定保护的野生植被。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 为了解项目区域环境空气质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术有限公司对本项目周边进行了一期环境空气质量现状监测，监测点共设置2个，分别为项目地上风向三桥村居民点、项目地下风向，监测时间为2017年7月18～20日，具体数值详见下表3-1、3-2。 表3-1 评价区域环境空气日均浓度监测结果 监测点名称; 污染物; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值 （mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价标准（mg/m3）. G1:项目地上风向200m处; SO2; 0.024~0.028; 0.025; 18.7; 0; /; 0.15. NO2; 0.020~0.029; 0.027; 36.25; 0; /; 0.08. PM10; 0.073~0.078; 0.075; 52; 0; /; 0.15. TSP; 0.112~0.118; 0.115; 39.3; 0; /; 0.3. G2:项目地; SO2; 0.035~0.039; 0.037; 26; 0; /; 0.15. NO2; 0.035~0.038; 0.037; 47.5; 0; /; 0.08. PM10; 0.084~0.089; 0.086; 59.3; 0; /; 0.15. TSP; 0.125~0.128; 0.126; 42; 0; /; 0.3. 表3-2 评价区域环境空气小时浓度监测结果 监测点名称; 污染物; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值 （mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价标准mg/m3. G1:项目地上风向200m处; SO2; 0.020~0.025; 0.022; 5; 0; /; 0.5. NO2; 0.020~0.025; 0.022; 12.5; 0; /; 0.2. G2:项目地; SO2; 0.030~0.036; 0.033; 7.2; 0; /; 0.5. NO2; 0.031~0.037; 0.034; 18.5; 0; /; 0.2. 监测结果表明，各监测点的SO2、NO2的小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；各监测点的SO2、NO2、TSP及PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准项目地环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目周边地表水体进行了一期现状监测，监测时间为2017年7月18-20日，监测断面为W1：项目西南侧290m农灌水塘；W2：项目西南侧350m农灌水塘。监测结果详见下表3-3。 表3-3 地表水水质现状监测结果分析表 单位：mg/L 监测断面; 监测因子; 浓度范围; 标准限值; 最大超标倍数; 超标率（%）. W1：项目西南侧290m农灌水塘; PH; 7.15~7.18; 6-9; 0; 0. SS; 18~20; ≤30; 0; 0. COD; 12~14; ≤20; 0; 0. BOD5; 2.3~2.9; ≤4; 0; 0. 氨氮; 0.625~0.638; ≤1.0; 0; 0. 总磷; 0.02~0.03; ≤0.2; 0; 0. 总氮; 1.02~1.09; ≤1.0; 0.09; 100. 石油类; ND; ≤0.05; 0; 0. W2：项目西南侧350m农灌水塘; PH; 7.06~7.09; 6-9; 0; 0. SS; 15~18; ≤30; 0; 0. COD; 10~12; ≤20; 0; 0. BOD5; 2.0~2.5; ≤4; 0; 0. 氨氮; 0.503~0.511; ≤1.0; 0; 0. 总磷; 0.01~0.02; ≤0.2; 0; 0. 总氮; 1.01~1.08; ≤1.0; 0.09; 100. 石油类; ND; ≤0.05; 0; 0. 由上表3-3可见，除各监测断面现状监测除总氮轻微超标（最大超标倍数为0.09），其余各监测因子均符合标准，超标原因可能是跟周围农业面源有关，项目地表水环境质量整体良好。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术有限公司于2017年7月18日与19日对项目所在区域四周进行了现状监测，监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监 测 点 位; Leq（dB）; 标准值. 7月18日; 7月19日. N1; 场界东面; 昼间; 51.1; 50.6; 60. 夜间; 41.6; 42.5; 50. N2; 场界南面; 昼间; 50.2; 50.8; 60. 夜间; 40.8; 40.0; 50. N3; 场界西面; 昼间; 50.4; 49.5; 60. 夜间; 41.6; 41.3; 50. N4; 场界北面; 昼间; 50.8; 51.4; 60. 夜间; 40.2; 41.1; 50. N5; 西南侧居民点; 昼间; 49.8; 50.7; 60. 夜间; 40.3; 39.8; 50. 根据表3-4的监测结果，本项目周边场界及敏感点昼间噪声值均低于60dB(A)，夜间噪声均低于50dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周围声环境质量良好。 4、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边除已开发平整的土地外，总体地表植被仍保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。区域内有麻雀等一般常见的鸟类和青蛙等动物，据调查未发现国家明文规定的珍稀动、植物群种，无相关大树、名木移栽需求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标详见下表3-5： 表3-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 相对方位; 距离; 功能及规模; 质量等级. 环境空气; 三桥村零散居民点; 西侧; 70-380m; 居住， 约11户，35人; （GB3095-2012） 二级. 三桥村居民点; 东侧及北侧; 70-600m; 居住， 约90户，290人. 声环境; 三桥村零散居民点; 西侧; 70-200m; 居住， 约2户，7人; （GB3096-2008）2类标准. 三桥村居民点; 东侧; 70-200m; 居住，约30户，105人. 地表水环境; 水塘; 西南侧; 270m; 农田灌溉; （GB3838 -2002）Ⅲ类标准.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：本项目粉尘废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 污水：若直接外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无工艺废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田和林地的施肥，不直接排入外环境，无需申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程 根据现场踏勘，项目地目前已经进行部分土地平整，施工期具体工艺流程详见图5-1： 场地平整、清理 基础施工 结构施工 建筑装饰 设备安装 场地平整、绿化 弃渣、噪声、粉尘、废水 弃渣、噪声、粉尘、废水 弃渣、噪声 噪声 弃渣、噪声、废水 扬尘、废气、噪声、生态扰动 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期工艺流程 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 流程简述： 进料：将购进的原材料（砂石、外加剂）按照一定的配比倒进料斗内，进入混合机内部，原料形态均为粉末状，原料进入料斗时会有无组织粉尘 产生；本项目使用散装水泥，通过封闭的罐车运送，运送到厂内后通过管道直接打到封闭的储存罐中存放，进气口安装单向阀，在装到储存罐过程中储存罐顶部会有少量粉尘逸出。水泥通过螺旋管道进入搅拌机内，不会产生扬尘。 混合搅拌：混合机将粉料搅拌均匀，混合机搅动时会带有空气的流动，搅拌机呼吸口会有粉尘逸出，搅拌过程中会产生噪声污染。 试验：对混合好的粉料进行物理性质检验，不添加化学物质，无污染物排放。检验合格产品准备装袋，检验不合格产品，重新进入搅拌机进入进行搅拌。 装袋：搅拌完成后，干粉砂浆即可从搅拌机下方出口灌装入包装袋中，装袋时会有少量无组织粉尘 产生，堆入成品仓库内即可待售。 其他产污环节 本项目生产过程中还会产生砂石原料装卸、运输过程产生粉尘、水泥原料装卸、运输过程产生粉尘、员工食堂产生的油烟；布袋收集粉尘，员工生活产生生活垃圾 ；员工生活废水。 二、主要污染工序 1、施工期污染工序及污染源 （1）废气污染源 项目施工过程中的气型污染源主要有施工扬尘、施工车辆、施工机械排放的尾气及施工人员生活产生的含油烟废气、装饰粉尘。 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土和装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与天气干燥程度和风速大小有关，天气越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据类比资料显示，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达1000～2000mg/m3。 施工车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NO2，本项目现场施工车辆一般不超过3辆，排放的车辆尾气较少。 施工人员生活产生的废气主要为施工人员做饭过程中产生的少量燃气废气和含油烟废气，据建设方提供的资料，本项目现场施工人员约10人，租赁周边居民房，其排放的生活废气量较小。 （2）废水污染源 施工期产生废水包括施工人员的生活废水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井排水，地下涌水以及各种车辆冲洗水。施工车辆清洗废水主要为施工车辆上路时，车轮清洗废水，水中污染因子主要为COD和SS，浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L，清洗废水经沉淀后循环使用。施工人员生活污水产生量约1.35m3/d，水中污染因子和浓度约为CODcr：200～250mg/L，BOD5：150～200mg/L，SS：150～200mg/L。基础开挖时，产生地下涌水，其产生量与地下水位、施工季节有关，主要污染物为泥沙、SS。 （3）噪声污染源 施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。施工阶段所用机械设备主要有：推土机、砂浆机、搅拌机、电锯等等，施工机械都具有噪声高、无规律、突发性强等特点。本项目各施工阶段主要噪声源及其声级详见表5-1： 表5-1 各施工阶段的主要噪声源及其声级 施工阶段; 施工机械; 噪声源强度（dB(A)）. 土石方、打桩、结构; 推土机; 88. 土石方; 挖掘机; 82. 结构、装修; 电锯; 90. 结构、装修; 沙浆机; 80. 结构、装修; 卷扬机; 75. 结构; 搅拌机; 72. 结构; 吊车; 70. 物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见表5-2： 表5-2 各阶段的车辆类型与声级 施 阶; 运输内容; 车辆类型; 声级/ dB(A). 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各 装修材料及必要设备; 轻载重卡车; 75. （4）固体废弃物 施工过程中的固体废物主要为现有基础土方、废弃包装袋、施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装饰材料及施工人员生活垃圾等。基础开挖土石方用于场地的回填和“三通一平”，剩余极少量的土方外运用于附近其它建设工地作为填埋土方。施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装饰材料送专用场地进行安全填埋；废弃包装袋回收综合利用，生活垃圾运送至环卫部门指定地点，由环卫部门统一清运进行卫生填埋。 2、营运期污染工序 （1）废气 本项目生产过程主要废气来源为粉尘及食堂油烟。 1、粉尘 ① 砂料贮运 外购砂料贮存于封闭原料库内。砂料装卸作业中会产生少量粉尘。类比相关项目，粉尘产生量约为原料砂料的0.001%，本项目原料库粉尘排放量为0.04t/a（折算为0.0139kg/h）。 ②水泥贮运 本项目水泥采用筒库料仓储存，项目设有2个水泥料仓。两个筒库料仓拟共配置1台脉冲式除尘器，水泥通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒库，此时产生的含尘废气由除尘器净化处理后高空排放。项目水泥用量为21万t/a，根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。据此计算，项目水泥入库过程中产生的废气量为1.84×106m3/a、粉尘产生量8.36t/a，粉尘产生浓度为4543.5mg/m3，布袋除尘器设计除尘效率为99.9%，除尘后粉尘排放浓度为4.54mg/m3，排放时间按8h/d 计，排放速率 0.003kg/h，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。经核算，该工段粉尘年排放量为0.00836t/a。该工段粉尘产排情况见表5-3。 表5-3 水泥罐仓进料粉尘污染物排放情况一览表 污染源; 输送量; 废气量; 粉尘产生情况; 粉尘排放情况. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥罐仓; 4000; 1.84×106; 4543.5; 8.36; 4.54; 0.00836. ③进料、搅拌、卸料 本项目进料、搅拌、卸料工段均位于一体化框架结构车间室内，车间配设集气净化系统，配备一台YL-200脉冲袋式除尘器，净化废气由车间顶部排气筒外排。根据类比调查，该工段工艺粉尘产生浓度为5000mg/m3，除尘器除尘效率以99.9%计。该工段按全年运行300天计，平均每天运行8h，除尘器废气排放量为19000m3/h，则该工段年废气排放量为4.56×107m3/a，年产生粉尘为228t/a。经袋式除尘装置处理粉尘排放浓度5mg/m3，排放量为0.228t/a，排放速率0.095kg/h，由15m高排气筒排放。符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。该工段粉尘排放情况见表5-4。 表5-4 进料、混合、卸料工段粉尘污染物排放一览表 污染源; 运行 时间; 废气量; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 处理 效率. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. h; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; %. 原料下料及搅拌系统产生的粉尘; 8; 19000; 5000; 95; 228; 5; 0.095; 0.228; 99.9. 2、厨房油烟 根据建设方提供的资料，本项目营运后有共有职工8人，日就餐约24人次，职工食堂设置1个灶头，单灶台风量为500m3/h，每天使用约6小时，以液化气为燃料。液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。除此之外，食堂产生的废气主要为油烟废气。 据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取中值计算油烟日产生量为7.2g/d，年产生量为2.16kg/a。 （2）废水 本项目无生产废水产生，主要废水为员工生活污水。 本项目劳动定员8人，年工作天数300天，在厂区住宿的人数为8人。根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住厂职工生活用水量平均每天按160L/人计，则生活用水量为1.28m3/d（384m3/a）。排污系数按0.85计，则生活废水产生量约为1.1m3/d，即326.4m3/a，浓度为CODCr：350 mg/L、BOD5：250mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L。本项目处于农村地区，周边农田、林地较多，生活污水拟经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田、林地施肥，不直接排入地表水环境，对周边水环境影响较小。 （3）噪声 项目运营期噪声源主要来自搅拌机和风机等机械设备。噪声源强及降噪措施见下表： 表5-5 噪声污染源强及治理措施表 序号; 噪声源; 源强dB(A); 减噪措施. 1; 搅拌机; 70～80; 隔声间，减震. 2; 风机; 92～95; 置于封闭机房内并加装消声器. （4）固体废物 项目固体废物主要有除尘器收集的粉尘和职工生活垃圾。 除尘器收集的粉尘：粉料料仓除尘器粉尘收集量为8.36t/a，原料下料及搅拌机除尘器收集粉尘227.78t/a，合计约236.14吨。 生活垃圾：项目劳动定员为8人。生活垃圾按照每人每天0.5kg 的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.2t/a。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥贮运 | 有组织粉尘 | 8.36t/a、4543.5mg/m3 | 0.00836t/a、4.54mg/m3 |
|  | 进料、搅拌、卸料工序 | 有组织粉尘 | 228t/a、5000mg/m3 | 0.228t/a、5mg/m3 |
|  | 砂料贮运 | 无组织粉尘 | 0.04t/a、0.0139kg/h | 0.04t/a、0.0139kg/h |
|  | 员工厨房 | 油烟 | 2.16kg/a、2.4mg/m3 | 0.86kg/a、0.96mg/m3 |
| 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 384m3/a | 经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田、林地施肥 |
|  |  | COD | 350mg/L、0.134t/a |  |
|  |  | BOD | 200mg/L、0.076t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L、0.115t/a |  |
|  |  | NH3 | 30mg/L、0.0115t/a |  |
| 固体废物 | 生产区 | 除尘器粉尘 | 236.14t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 生活区 | 员工生活垃圾 | 1.2t/a | 运往环卫部门指定地点 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为搅拌机、风机等机械设备，噪声一般在70-95dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | \ |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目不属于生态类项目，且周边基本为已开发土地，项目通过厂区绿化，对生态环境有补偿作用。项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、废水污染分析 建设施工期间，施工人员日常生活需排放一定的生活污水，由于项目施工期租赁周边农户房屋，相关生活配套设施较为完善，故不会对周边水环境造成较大影响。 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污。根据本工程特点，据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d，其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物排放量COD约为0.37kg/d，石油类约0.05kg/d，SS约5kg/d，建议在施工现场设置临时废水沉淀池，沉淀池用于收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀池沉淀后可作为施工用水重复使用。这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。 2、大气污染影响分析 施工期产生的扬尘均为无组织间歇式排放的低矮面源。污染大小主要决定于作业方式、材料的堆放以及风力因素，其中受风力因素影响最大。一般情况下，大气污染源在施工中只会在近距离内形成局部污染，施工场地在自然风力作用下通常产生的扬尘所影响的范围在100m以内。物料露天堆场和搅拌作业扬尘，主要受风速的影响，影响范围在50—150m之间。 建议采取的措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 3、噪声污染分析 噪声污染是施工期的主要环境污染，污染集中在土方工程阶段、基础工程阶段、结构工程阶段和装修阶段。施工期声源都在室外，影响范围较远；装修期大部分声源在室内，有墙壁阻隔降噪。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声影响不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于机械噪声在空旷地带的传播距离较远，因此会造成区域声环境质量的暂时下降。 根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，加强施工管理，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期噪声控制主要措施有： 1、施工现场固定噪声源相对集中，以减少噪声干扰范围，并充分利用地形、地物等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设备；移动噪声源如空压机应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响。 2、施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。 3、施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011对施工场界进行噪声控制。 4、固体废物环境影响分析 施工期排放的固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾和建筑工人产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是土建工程垃圾，为一般废物，生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。建设单位应要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾，生活垃圾及时清运至生活垃圾填埋场填埋处理。 由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 5、生态环境 本项目所处地区的自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，因此，项目建设基本上不涉及生态环境影响。 营运期环境影响分析及污染防治措施： 1、大气环境影响分析及污染防治措施 本项目运营期产生的大气污染物主要为粉尘和员工食堂油烟。 1、粉尘影响分析 ① 有组织源排放 主要为水泥贮运和进料、混合、卸料工段产生的粉尘。 本项目水泥贮运产生的粉尘，经过脉冲除尘器处理后排气筒出口粉尘排放浓度为5.491mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求中“散装水泥中转站及水泥制品生产”“颗粒物”限值（20mg/m3）规定；进料、混合、卸料工段产生的粉尘经过脉冲袋式除尘器处理，排气筒出口粉尘排放浓度为5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 标准要求中“散装水泥中转站及水泥制品生产”“颗粒物”限值（20mg/m3）规定。 ② 无组织源排放 外购砂料贮存于封闭原料库内。砂料装卸作业中会产生少量粉尘。本项目原料库粉尘排放量为0.04t/a（折算为0.0139kg/h）。根据本项目污染工序初步分析结果，利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐估算模式（SCREEN3），本项目厂界粉尘浓度预测结果见表 7-1。 表 7-1 本项目厂界粉尘浓度预测结果 污染物; 厂界名称; 厂界浓度(mg/m3); 标准限值(mg/m3); 评价结论. 粉 尘; 东厂界; 0.007555; 0.5; 满足标准限值. 南厂界; 0.009199; 0.5; 满足标准限值. 西厂界; 0.001529; 0.5; 满足标准限值. 北厂界; 0.006375; 0.5; 满足标准限值. 由上述分析可知，本项目各厂界粉尘浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的限值规定。 根据本项目污染工序初步分析结果，利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐估算模式（SCREEN3），本项目粉尘最大地面浓度为0.01051mg/m3， 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的“大气污染物无组织排放监控点浓度限值”“单位周界”（0.5 mg/m3）的规定，且距砂料原料库最大地面浓度出现距离约为131m。 A．大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的大气环境防护距离确定的方法，采用环境保护部评估中心实验室推荐的大气环境防护距离模式，通过软件计算，计算结果见详见表7-2及截图7-1。 表7-2 大气防护距离计算结果 污染源; 污染物; 高度（m）; 长度（m）; 宽度（m）; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/Nm3）; 防护距离（m）. 原料间; TSP; 5; 40; 35; 0.0139; 0.9; 0. 图7-1 大气防护距离计算图 根据计算结果可知，厂界外无超标点，因此项目无需设置大气环境防护距离。 B．卫生防护距离 卫生防护距离：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中：Cm—标准浓度限值（一次值），mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D：A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 地面平均取风速2.2m/s，卫生防护距离截图见图7-2。 图7-2 卫生防护距离计算图 卫生防护距离计算系数：A＝470、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84，污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为0.635m，因此确定卫生防护距离为50m，即项目原料仓库边界以外50m，距本项目原料仓库50m范围内有西侧三户居民点，经过友好协商，本项目拟租赁三户居民点楼房作为本项目员工宿舍楼，以签订租赁协议（见附件）。卫生防护距离内无环境敏感目标。为进一步降低项目运行对环境造成的影响，环评要求当地主管部门严格把关，在项目卫生防护距离范围内，严禁新增居民住宅等环境敏感点；此外，环评要求建设单位在项目场界周围，完善绿化带设施建设。 综上所述，本项目营运期粉尘达标排放，本项目营运期对项目用地周边村庄等环境敏感点大气环境影响较小。 2、食堂油烟 根据工程分析，项目食堂产生的油烟量为2.16kg/a，建设单位采用1 个灶头，规模为小型，灶头的风机总排风量为500m3/h(每天工作6h)，食堂油烟产生浓度约为2.4mg/m3，经油烟净化器处理后(油烟净化设施去除效率不得低于60%)排放浓度为0.96mg/m3，排放量为0.86kg/a，达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)最高允许排放浓度浓度2.0 mg/m3 要求，通过专用油烟通道排放后，对周围环境空气影响甚微。 综上所述，项目营运期间产生的废气，在采取本次评价提出的防治措施后，均可实现达标排放，对环境空气影响不大。 - 2、水环境影响分析及污染防治措施 本项目劳动定员8人，年工作天数300天，在厂区住宿的人数为8人。根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住厂职工生活用水量平均每天按160L/人计，则生活用水量为1.28m3/d（384m3/a）。排污系数按0.85计，则生活废水产生量约为1.1m3/d，即326.4m3/a，浓度为CODCr：350 mg/L、BOD5：250mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L。本项目处于农村地区，周边农田、林地较多，生活污水拟经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田、林地施肥，不直接排入地表水环境，对周边水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析及污染防治措施 项目运营期噪声源主要来自搅拌机、风机等机械设备。噪声源强及降噪措施见下表7-3： 表7-3 噪声污染源强及治理措施表 序号; 噪声源; 源强dB(A); 减噪措施; 治理后源强. 1; 搅拌机; 70～80; 隔声间，减震; 55. 2; 风机; 92～95; 置于封闭机房内并加装消声器; 60. 主要降噪措施如下： ①本工程噪声控制拟在满足工艺生产条件前提下，尽可能选用低噪声设备。 ②对高噪声的风机等动力噪声源设置隔声罩、进出气口加装消声器。 ③从总平面布局上进行优化，将产生噪声影响的生产车间布置尽量远离噪声敏感点。 ④加强绿化，提高区域绿化率，在区内区外植树，以阻隔噪声向外传播。单株植被降噪效果很小，而植物群落则可以有效减缓噪声，犹如一道隔音墙，根据项目区气候特点，项目区可通过种植银杏、香樟、女贞、桂花、夹竹桃等，构成各种树种高低配合的群落，达到立体降噪效果。 预测模式：环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T 2.4-2009）模式预测法。采用点声源预测模型。 Lr2=Lr1−20lgr2r1对于点声源： 式中：L(r2)—受声点r2米处的声压级，dB(A)； L(r1)—参考点r1米处的声压级，dB(A)； r2—预测点与点声源之间的距离，m； Lan=10lgi=1n100.1Lir1—测量参考声级处与点声源之间的距离，m。r1=1m； 总的等效声级为： 式中：LAn—某点的叠加声级值，dB（A）； Li—各噪声点在该点的声级。 厂界的噪声预测值为背景值与新增噪声值或削减噪声值的声能量叠加之和，以叠加后的噪声值评价拟建项目投产后对环境产生的噪声影响。各厂界的预测结果见下表。 表7-4 拟建项目完成后厂界噪声预测结果 单位dB 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 （dB(A)）; 正常工况（dB(A)）; 达标情况. 贡献值; 预测值; 标准值 〔dB（A）〕; 达标; 超标. 1#; 东厂界; 昼间; 51.1; 27; 51.12; 昼间：60 夜间：50; . 夜间; 42.5; 0; 0; . 2#; 南厂界; 昼间; 50.8; 26; 50.81; . 夜间; 40.0; 0; 0; . 3#; 西厂界; 昼间; 50.4; 35; 50.52; . 夜间; 41.6; 0; 0; . 4#; 北厂界; 昼间; 51.4; 23; 51.41; . 夜间; 41.1; 0; 0; . 5#; 西南侧居民; 昼间; 50.7; 35; 50.82; . 夜间; 49.8; 0; 0; . 由上表的预测结果可以看出，拟建项目投产后，由于夜间不进行生产，在选取最大本地值累加的情况下，东、南、西、北厂界噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求。项目噪声对外环境可以接受，建设单位应高度重视噪声的污染防治，切实加强噪声污染的防治工作，使厂界噪声稳定达标排放。 4、固体废物环境影响分析及污染防治措施 项目袋式除尘器收集的粉尘为236.14t/a，全部作为原料再利用；生活垃圾产生量为1.2t/a，收集后，定期运往垃圾场集中处理。 项目运行过程中产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，对周围环境影响不大。环评要求项目原材料及固废不得露天堆放。 5、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 本项目营运期间的主要风险因素包括以下两点： （1）粉尘事故排放 生产过程中粉尘经集气罩抽风系统抽入布袋除尘器处理，若除尘系统故障，大量粉尘外排可能对周边大气环境造成污染。评价要求企业必须对生产车间尽量封闭，保证除尘系统各环节的正常有效运行，使其保持较高的除尘效率，并对除尘系统进行定期维护和检修，除尘器维护修理期间炒灰间应停止生产，待除尘设施正常运行时方可复工运行。 （2）粉尘爆炸风险 项目生产及储存过程中会产生逸散性粉尘。无组织粉尘在过热空气条件下有爆炸的风险隐患。 粉尘爆炸应具备的三个条件是：一是粉尘微小到能够悬浮在空中；二是粉尘与空气混合达到一定浓度；三是有火源，即使是极微弱的电火花或火星，都可能引起爆炸。风险防范措施： ①一是要减少粉尘在空气中的浓度。尽量提高集气罩的收集效率，尽量减少粉尘逸散； ②储存过程中尽量采用阻燃材料的篷布遮盖，减少粉尘逸散； ③加强车间内通风降温，控制温度，加强清扫工作； ④生产车间采用防爆电机、防爆电灯、防爆开关。 ⑤企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施。 在假设的风险事故条件下，经采取本报告中具体防治措施后不会造成重大损失和人员伤亡，项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。 6、环境管理与环境监测 1、环保管理机构 建设单位应建立环保管理机构，负责项目的环保工作的监督和管理。 2、环境管理的主要内容 （1）制订企业环保管理制度和岗位责任制，规范工作程序。 （2）进行环保宣传教育，以提高员工环保意识；加强生产过程中的环保管理，确保达标排放；制订污染治理计划和环保计划，确保污染治理和环保工作顺利实施；监督、检查环保设施的运行和生态恢复执行情况，接受环保部门的监督。 3、环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和运营期的常规监测计划。 （1）竣工验收监测 项目环评批复后，应及时和环保主管部门及指定的环境监测站联系，在环境监测站对建设项目环保“三同时”设施监测合格后，上报环保主管部门组织竣工验收。建设项目竣工环境保护验收范围包括：①与建设项目有关的各项环境保护设施；②环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。 （2）运营期的常规监测 本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下： 表7-5 环境监测计划一览表 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 大气监测; 排气筒、厂界四周; 粉尘; 1次/年. 噪声监测; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/年. 7、项目选址合理性分析 （1）规划用地性质符合性 本项目位于湖南省岳阳市经济开发区西塘镇三桥村，项目用地已取得岳阳市规划局颁布的乡村建设规划许可证，详见附件2。 （2）周边环境相符性 本项目拟设置50m卫生防护距离，在此距离内的均为本厂厂区和厂区外工业企业，无相关环境敏感点，符合卫生防护距离要求。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 8、产业政策符合性分析 （1）与产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 9、总平面布置图合理性分析 本项目场地总体呈矩形，总用地面积5621.95m2。厂区内按照生产、办公分开的原则，生产车间位于厂区中西部，食堂位于厂区东北侧、办公楼位于厂区南侧，东侧为停车棚，厂区中间留有少量空地作为车辆进出、周转用地。同时项目将粉尘产污工序布置在生产车间南侧，位于整个厂区西南侧，项目常年主导风向为东北风，生活区位于常年主导风向上风向和侧风向，能够有效的减轻生产对厂区生活的影响。因此，本项目平面布置基本合理。 10、公众参与 公众参与是协调工程建设和社会影响的一种重要手段，公众参与可以动员社会各方面的人员关心环境保护，参与环境建设，同时可以判断建设项目对造成的环境影响所支付的社会成本提供重要依据。本次评价共发放公众参与调查问卷表10份，其中个人调查表9份，团体调查表1份。共回收调查表10份，回收率100%。通过对公众调查的统计结果分析可知附近村民对本项目都持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。建设方应加强与周边居民的沟通，同时严格按照环评要求采取相应的环保措施，避免出现污染事故，同时加强技术改进，进一步减少污染物排放。 11、项目环保“三同时”及投资估算 建设项目环保投资明细见表7-6。 表 7-6 环保投资一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 粉尘; 两套脉冲除尘系统; 40. 食堂油烟; 油烟净化器; 0.5. 2; 废水; 生活废水; 隔油池+化粪池; 1. 3; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 1. 4; 固废; 垃圾桶、固废储存间; 0.1. 合计; 42.6. 建设项目总投资500万元，其中环保投资42.6万元，占总投资的8.52%。 12、建设项目环境保护竣工验收一览表 根据建设项目“三同时”及相关规定，建设项目竣工环境保护验收一览见表7-7。 表7-7 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 加工区域; TSP; 脉冲除尘系统两套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 标准要求中“散装水泥中转站及水泥制品生产”“颗粒物”限值（20mg/m3）. 厂区; TSP; 绿化、洒水抑尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放边界浓度限值0.5mg/m3. 废水; 生活废水; COD、氨氮; 隔油池+化粪池; 定期清掏，用于周边农田和林地的灌溉，严禁超标排放. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集、定期运至环卫部门指定地点; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 收集粉尘; 返回生产工序利用. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、加强绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥贮运 | 粉尘 | 脉冲式除尘系统 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 进料、搅拌、卸料工序 | 粉尘 | 脉冲式除尘系统 |  |
|  | 砂料贮运 | 粉尘 | 整体密闭 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 隔油池+化粪池处理后定期清掏用于周边农田、林地施肥 | 不直接排入外部水环境 |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 垃圾收集后定期送往环卫部门指定地点 | 综合利用、安全处置 |
|  | 生产车间 | 布袋除尘器粉尘 | 返回生产工序再利用 |  |
| 噪声 | 生产区 | 搅拌机、风机等设备噪声 | 选用低噪声设备，禁止鸣笛， 减少怠速 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 其它 | \ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目所处位置属环境非敏感区，项目的生产对生态环境影响较小，各种污染物经处理后对周边环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

结论： 1、项目概况 本项目为新建项目，位于湖南省岳阳市经济开发区西塘镇三桥村，占地面积5621.95m2，新建生产厂房建设灌浆料和压浆料生产线，主要生产建筑用干混灌浆料和干混压浆料。项目总投资500万元，其中环保投资42.6万元，占总投资的8.52%。 2、环境质量现状评价结论 （1）声环境：厂界声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （2）环境空气：区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量现状良好。 （3）地表水：项目西南侧小水塘水质除总氮轻微超标（最大超标倍数为0.09），其余各监测因子均符合标准，超标原因可能是跟周围农业面源有关，项目地表水环境质量整体良好。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 项目水泥贮运过程产生的粉尘经脉冲除尘器处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求中“散装水泥中转站及水泥制品生产”“颗粒物”限值（20mg/m3）规定；进料、混合、卸料工段产生的粉尘经过脉冲袋式除尘器处理排气筒高空排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 标准要求中“散装水泥中转站及水泥制品生产”“颗粒物”限值（20mg/m3）规定；项目区无组织排放粉尘经大气扩散后能很快消逝，无需设置大气防护距离，拟设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内均为本厂厂区和厂区外工业企业，无相关环境敏感点。 食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放。排放浓度及处理效率均能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求（处理效率≥60%，排放浓度限值为2mg/m3）. 通过采取本环评提出的相应环保措施后不会对周边大气环境产生明显影响，本项目废气对环境影响很小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田、林地施肥，项目位于农村地区，周边农田、林地密集，能够完全消纳。 - 噪声环境影响分析结论 - 本项目噪声主要为设备噪声，在采取调整厂区布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 项目袋式除尘器收集的粉尘为236.14t/a，全部作为原料再利用；生活垃圾产生量为1.2t/a，收集后，定期运往垃圾场集中处理。 项目运行过程中产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，对周围环境影响不大。环评要求项目原材料及固废不得露天堆放。 4、总量控制 本项目无工艺废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田和林地的施肥，不直接排入外环境；项目主要外排大气污染物为粉尘，不属于国家总量控制因子，故本项目无总量控制指标。 5、环评总结论 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议： 1、认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，合理利用能源和节约能源。 2、营运过程中加强管理，严格控制，杜绝噪声超标。 3、在项目营运期，要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检修和考核制度，确保设施完好，并使其正常运转，发挥效用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 乡村建设规划许可证 附件3 岳阳经开区三荷乡人民政府关于本项目落户的请示文件 附件4 西侧3户居民楼租赁合同 附件5 营业执照 附件6 监测质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 监测布点图 附图3 平面布置图 附图4 土地红线图 附图5 环境保护目标示意图 附图6 项目周边环境现状照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。