国环评 乙 字第2737号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：康王工业园白石岭加油站建设项目

建设单位（盖章）： 岳阳经济技术开发区开发总公司

编制单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司

二〇一七年十二月

康王工业园白石岭加油站建设项目工程师登记

康王工业园白石岭加油站建设项目环境影响报告表修改说明

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置（加下划线） |
| --- | --- | --- |
| 1、自然环境简况中，补充我市机动车保有量、发展趋势、加油站分布等情况，图示本项目的辐射和服务范围，强化项目建设的必要性分析。 | 1、已于文本P15页自然环境概况中补充了岳阳市机动车发展趋势。明确本项目主要辐射经开区及沿线区域，已于发改委备案。 | 1、文本第1、15页及附件。 |
| 2、图示项目选址与东洞庭湖国家级自然保护区、岳阳楼洞庭湖风景名胜区的位置关系。补充主管部门意见 | 1、已于附图中图示了本项目选址与东洞庭湖国家级自然保护区、岳阳楼洞庭湖风景名胜区的位置关系。根据核实本项目不在东洞庭湖国家级自然保护区内 | 1、附图。 |
| 3、调查项目拟建地排水、供电、道路等基础设施完善情况、拟建地周边规划和产业布局情况，对照《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关条款，强化分析项目选址的环境合理性，提出周边控规要求。 | 1、已于文本中进一步核实了项目拟建地的基础设施配置情况，并进一步分析项目选址及平面布局的可行性分析。 | 1、文本第7页、54~56页。 |
| 4、校核建设内容，明确洗车规模，并据此校核污染源强。 | 1、已于文本中进一步校核洗车规模，并据此核实污染源强。 | 1、文本第3页。 |
| 5、校核声排放标准，建议采用社会生活噪声排放标准。收集拟建地VOC或非甲烷总烃数据说明环境质量现状。 | 1、已于文本中进一步校核排放标准，同时收集了项目区TVOC环境质量现状数据。 | 1、文本第17页。 |
| 6、图示康王工业园污水管网配套情况，项目污水通过市政管网进入罗家坡污水处理厂的可行性。 | 1、已于文本中进一步分析项目污水排入罗家坡污水处理厂的可行性，并图示项目区管网配置情况。 | 1、文本第41页及附图。 |
| 7、类比调查卸油频次和方式；调查罐底油泥的清理频次，清理量和暂存、处置方式；分析项目配套的隔油池的规模、隔油池油污的收集暂存和处置方案。 | 1、已于文本中明确由专业公司采用干洗发清洗，不用水清洗。清洗后油罐底渣由该公司运走处理，基本不外排清洗废水及废油，清洗周期约为5年一次； 2、已于文本中进一步细化危险固废的暂存和处置措施。 | 1、文本第22页、43~44页。 |
| 8、强化项目区域周边居民取用地下水的情况调查，按地下水流向的上游下游分别取点位进行监测，分析地下水水质现状。下游设置监控井，进行跟踪监测。 | 1、已于文本中明确项目区周边均使用自来水，同时引用了岳阳经济技术开发区—康王、木里港片区环境影响报告书的现状监测数据； 2、已于文本中明确要求设立日常监测井，并明确了相关监测方案。 | 1、文本第19页； 2、文本第52~53页。 |
| 9、计算项目排放VOC总量。 | 1、已于文本中建议了VOCs总量。 | 1、文本第21页。 |
| 10、补充油罐泄漏、火灾等风险情形，针对提出相应的应急措施和应急监测方案，提出应急物质储备建议。 | 1、已于文本中进一步细化风险应急预案和措施，并提出相应管理要求。 | 1、文本第44~52页。 |
| 11、本项目加油量超过了8000吨，应对照标准的要求，安装在线监测装置。 | 1、已于文本中提出安装在线监测装置的管理要求。 | 1、文本第53页。 |
| 12、项目位于东洞庭湖调规后的实验区，根据《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发[2015]57号）中要求：“涉及国家级自然保护区的，建设前须征得省级以上自然保护区主管部门同意，并接受监督。”该项目是否需要省级以上自然保护区主管部门获准同意？ | 1、根据核实，本项目不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区内。 | 1、文本第65~71页。 |
| 13、评价标准还应满足：加油站大气污染物排放标准。 | 1、已于文本排放标准中补充了《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。 | 1、文本第21页。 |
| 14、计算大小呼吸损失时，应参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）计算损耗值。 | 1、本项目采用三级油气回收系统，需计算油气排放浓度，故参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》计算，略高于《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）计算系数计算排放量。 | 1、文本第28~29页。 |
| 15、完善项目环保目标图，结合环境保护目标一览表及周边居民分布情况，细化项目对主要环境保护目标的影响分析，明确环境保护措施。 | 1、已于文本中进一步细化环境保护目标现状。 | 1、文本第20页。 |
| 16、充周边居民饮用水调查情况，明确是否使用地下水。 | 2、已于文本中明确项目周边居民均使用自来水。 | 1、文本第19页。 |
| 17、补充油品来源，油品质量标准；补充油站划分级别及是否属于重大危险源相关标准。 | 1、已于文本中明确汽、柴油运输由中化石油湖南有限公司负责，本环评内容不包含汽、柴油运输，同时项目不得销售不符合国家标准的车用汽、柴油；根据《危险化学品重大危险源辨识》，项目柴、汽油储存量均为超过最大临界量，不构成重大危险源。 | 1、文本第1页、46页。 |
| 18、核实环境风险评价内容，细化风险源辨识（含渗漏、泄露、雷电和静电等对加油站影响），完善风险防范及应对措施和次生污染防治措施，提出规范建设应急设施的要求。 | 1、已于文本中进一步核实，并提出相应管理要求。 | 1、文本第44~52页。 |
| 19、核实污染物总量指标，根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》提出新建地下水监测井的要求，并据此核实环境监测计划。完善项目营运期环境管理措施和整治措施，核实环保投资，完善建设项目竣工环保设施验收一览表。 | 1、已于文本中进一步核实总量控制指标，明确要求设置设置监测井，并提出相应监测管理要求； 2、已于文本中进一步核实环保投资和三同时竣工验收一览表。 | 1、文本第52、53页； 2、文本第56、57页。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 康王工业园白石岭加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳经济技术开发区开发总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 方向明 |  |  |  |  | 联系人 |  | 郭勤 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市岳阳大道9号经开区管委会706室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0730-8721216 |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区白石岭南路与奇康路交叉路口东北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 岳阳经济技术开发区发展和改革局 |  | 批准文号 |  |  | 岳经发备[2017]32号 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | F5265 机动车燃油零售 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 3763.5 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  | 1129 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 320 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 15.625% |
| 评价经费（万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着国家经济的发展，汽车的保有量日益增多，为配套经开区“四大会战”文件精神，进一步完善康王工业园配套功能，岳阳经济技术开发区开发总公司与中化石油湖南有限公司合作，拟在岳阳经济技术开发区康王工业园白石岭路与奇康路交叉口东北角新建一座现代化、综合性的加油站，即康王工业园白石岭加油站。该项目已于2017年6月13日在岳阳经济技术开发区发展和改革局备案（岳经发备[2017]32号），总占地面积3763.5m2，总建筑面积692.5m2，包括加油站房、钢网架站棚和配套服务用房，主要从事成品油零售业务，包括0＃柴油、93#汽油（现改为92#汽油）、97#汽油（现改为95#汽油），设有30m3埋地双层燃油卧式储罐4个，双枪加油机4台，年零售量约为0#柴油1000t、92#汽油5000t、95#汽油：2000t，燃油均由中化石油湖南有限公司供应，自身不包含运输过程内容。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》四十、社会事业与服务业 124、加油、加气站，本项目属于新建项目，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2017年9月1日； 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》2015年4月2日； 《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日； 《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》； 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）； 《建筑设计防火规范》（GB/T50016-2006）； 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》； 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）。 3、项目概况 3.1 项目名称、地点及建设性质 项目名称：康王工业园白石岭加油站建设项目； 建设地点：岳阳经济技术开发区白石岭南路与奇康路交叉路口东北角（GPS坐标：北纬29°20'12.44"、东经113°10'14.68"）； 建设性质：新建。 3.2 经营规模 本项目属于新建项目，根据建设方提供的可行性研究报告，预计项目建成后销售的油品种类和规模详见表1-1。 表1-1 项目主要经营品种及规模 序号; 油品种类; 现有年销售量; 品种来源. 1; 0#柴油; 1000t; 中化石油湖南有限公司. 2; 92#汽油; 5000t. 3; 95#汽油; 2000t. 合计; 8000t; --. 注：本项目汽、柴油运输由中化石油湖南有限公司负责，本环评内容不包含汽、柴油运输。同时项目不得销售不符合国家标准的车用汽、柴油。 根据岳阳市规划勘探设计院编制的项目规划设计方案及项目设计方案评审会议纪要，拟配置89.10m2的服务用房，内设洗车、装饰区，主要用于汽车用品的销售和装饰，不进行汽车维修、保养工艺，不设喷漆间，日洗车量约为30辆。 项目站房内设置有公厕，不设厨房，日接待量约为200人次。 3.3 项目选址及周边环境概况 本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭南路与奇康路交叉路口东北角，项目用地属于综合用地，隶属于建设方岳阳经济技术开发区开发总公司所有，详见附件。根据现场踏勘，本项目用地范围内除少量用地建设有摩托车停放大棚外，其余区域均为保留荒地，其上有部分绿化植株。项目区东侧为湖南益东化工机械有限公司厂区；南侧临靠奇康路；西侧临靠白石岭路；北侧为彩樽坊服装生产基地现有厂房（用地属岳阳经济技术开发区开发总公司所有）。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 3.4 项目组成 3.4.1 项目工程内容 本项目总占地面积3763.5m2，总建筑面积692.5m2，主要为1栋1F站房，建筑面积约181.79m2，内含前厅、公厕、便利店、配电间和发电间、危险废物贮存间等；1栋1F辅助用房，建筑面积约89.10m2，内设洗车间和汽车装饰间；加油区主罩棚421.61m2（网架罩棚按投影面积一半计算），设有4台双枪加油机；储罐区设置于项目区东北角，有30m3埋地双层柴油卧式储罐1个、30m3埋地双层汽油卧式储罐3个；配套建设有分区防渗池、消防沙池和工具柜，站内油品总容积120m3，折合汽油容积105m3，对比加油站等级划分表1-2，本项目为二级加油站。 表1-2 加油站等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 注：参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。 表1-3 项目主要工程内容 序号; 工程分类; 工程内容; 工程规模; 工程结构; 备注. 1; 主体工程; 加油区罩棚; 421.61m2; 地上1层，柱高6.5m，轻钢网架; 内设4台双枪加油机，呈4座单柱岛. 站房; 181.79m2; 1栋1层，砖混结构，建筑总高度4.5m; 内置易捷超市、前室、公厕、配电间等. 辅助用房; 89.10m2; 1栋1层，砖混结构; 设置1间洗车房，主要经营范围为汽车装饰，不进行维修和喷漆工艺，日洗车量约30辆. 埋地卧式油罐区; --; 罐区面积114.44m2，地下、混凝土、框架结构+沙铺; 共4个，0#柴油、95#汽油各1个，92#汽油2个. 加油区; --; --; 罩棚下，设双枪加油机4台，4个单柱岛. 2; 辅助工程; 场区道路铺砌; --; 混凝土; --. 3; 公用工程; 供电工程; 从市政供电干网接入电源到本项目配电间; 配电间盘设置发电间，内设30KV柴油发电机1台. 供水工程; 接入项目区市政给水管网; --. 4; 环保工程; 废水处理; 1个隔油沉砂池; 收集处理加油站地面冲洗水. 1套环形收集沟. 1个隔油沉淀池; 收集处理洗车废水. 1个化粪池; 收集处理生活废水. 废气处理; 1套缷油油气回收系统; 配套建设，三级回收系统. 1套加油油气回收系统. 1套油气排放处理装置. 噪声处理; 安装减震垫、支架; --. 固废处理; 垃圾桶、危险废物暂存桶、暂存间; --. 防渗措施; 防腐涂层、防渗漏检测立管; --. 监测井; --. 风险预防措施; 高液位报警装置; --. 5; 绿化; --; 绿化面积1129m2; 优先选用含水量较多、能吸收有毒气体的植物. 3.4.2 综合技术经济指标 本项目综合经济技术指标见表1-4。 表1-4 项目主要经济技术指标 序号; 项目; 指标; 备注. 1; 总投资; 320万元; --. 2; 总占地面积; 3763.5m2; --. 3; 总建筑面积; 692.5m2; --. 3.1; 其中; 站房面积; 181.79m2; --. 3.2; 辅助用房面积; 89.10m2; --. 3.3; 加油区罩棚面积; 421.61m2; 按投影面积一半计算. 4; 埋地油罐; 4个，总容积120m3; 1个0#、2个92#、1个95#二级站. 5; 容积率; 0.184; --. 6; 绿化面积; 1129m3; 优先选用含水量较多、能吸收有毒气体的植物. 7; 绿化率; 30%; --. 8; 停车位; 6个; 露天. 3.4.3 总平面布置 本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭南路与奇康路交叉路口东北角，场地大致呈梯形，总占地面积约3763.5m2，总平面布置按生产功能主要分为4个区：营业区（站房）、加油区（罩棚）、洗车区（辅助用房）及卸油储罐区。 本项目站房布置在整个站区的中北侧位置，沿白石岭路和奇康路交叉口右转弯道斜线布置，为1层砖混结构，层高4.5m，临靠加油区罩棚，其内设有前室、易捷超市、公厕、配电间、发电间和危险废物贮存间等。 汽车加油区罩棚布置在项目区中南部，沿白石岭路和奇康路交叉口右转弯道斜线布置，呈四方型，临靠站房，为轻钢网架结构，层高6.5m，设置4台带油气回收双枪潜油泵型加油机，呈4个独立单柱岛。 辅助用房位于项目区西北侧，设置有洗车间、汽车装饰间，主要用于汽车清洗和装饰品的销售和安装，不进行汽车维修和保养、喷漆工艺。 储罐区设置于项目区东北角，设有4个双层30m3储罐，从西向东依次为92#汽油、92#汽油、95#汽油、0#柴油，设置有分区防渗池，其中2个92#汽油一个区间，95#汽油和0#柴油一个区间，设置独立密闭卸油口，位于储罐区南侧，相邻分布有消防沙池和消防设施。 项目区西侧临白石岭路，南侧靠奇康路，宽度均为35米，入口设置在奇康路上，出口设置在白石岭路，呈一进一出交通流线。项目区地面冲洗水隔油沉淀池位于西南角，雨水、污水管网统一建设，总排污口位于项目区东侧白石岭路下。 4、主要设备 本次改造完成后主要设备详见表1-5。 表1-5 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 双枪双油品加油机; 双枪双油品四显示潜泵型税控; 型加油机，附带紧急切断阀， 防爆标志：Exdm II AT3，最大 流量：50L/min 台; 4; 自带油气回收真空泵. 2; 0#柴油储罐; 30m3，Φ2400×6600，Q235-B; 个; 1; 双层储罐，加强级防腐. 3; 92#汽油储罐; 30m3，Φ2400×6600，Q235-B; 个; 2; 双层储罐，加强级防腐. 4; 95#汽油储罐; 30m3，Φ2400×6600，Q235-B; 个; 1; 双层储罐，加强级防腐. 5; 潜油泵; P75S3-3T2型，流量：400L/min; 个; 4; 防爆等级：Exd II AT3. 6; 缷油油气回收系统; 一次油气回收系统; 套; 1; 位于卸油区. 7; 加油油气回收系统; 二次油气回收系统; 套; 1; 位于加油岛、加油机. 8; 油气处理系统; 三次油气回收系统; 套; 1; 位于储罐区. 9; 液位仪; --; 套; 1; --. 10; 应急照明灯; --; 套; 1; --. 11; 柴油发电机组; 30KW; 套; 1; --. 12; 洗车机; --; 套; 1; --. 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 5.1、交通：项目位于岳阳经济技术开发区白石岭南路与奇康路交叉路口东北角，临靠白石岭路和奇康路，交通较为便捷。 5.2、供电：项目位于岳阳经济技术开发区白石岭南路与奇康路交叉路口东北角，属于二级加油站，加油机4台，加油站供电负荷属于三级负荷，油罐区及加油区局部为爆炸危险二区，其余为正常环境。本站电源引自服务区供电进线，设发电机1台，容量30kW。低压配电系统的接地型式采用TN-S系统，总配电箱引出的配电线路和分支线路，PE线与N线分开设置。 5.3、供水：项目位于岳阳经济技术开发区康王工业园，用水接入项目区市政给水管网，其供水能力、水质要求完全能够满足该站的生产、生活和消防的需要。项目用水主要为地面冲洗水、顾客用水、员工生活用水、洗车用水和绿化用水，周边区域均使用市政自来水。 5.4、排水：本项目采用雨污分流排水体制，地面清洗废水通过含油废水环形收集沟集中收集，经隔油沉淀处理后接入西侧总排放口排入市政污水管网，含油废水收集沟和隔油池位于项目西侧，利用油与水的比重差异，可以分离去除污水中颗粒较大的悬浮油，达到废水收集、隔油沉砂的目的；项目洗车废水经隔油沉淀池隔油沉淀后接入总排放口；生活废水经化粪池处理后同洗车废水合并经项目西侧的总排污口排入西侧白石岭路下的市政管网，进入开发区罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。 5.5、消防：根据建设方提供的资料，本站属于二级加油站，根据现行《石油化工企业设计防火规范》，汽油的火灾危险性为甲类，柴油的火灾危险性为乙类，本站的火灾危险性为甲类。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定：“埋地卧式油罐的加油站可不设消防给水系统。”着火时用站内配置的消防器材进行灭火。 根据公安部编制出版的防火手册查得，汽油、柴油的灭火剂为泡沫、干粉等，本设计选用磷酸铵盐干粉灭火剂。并根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定： ①每2台加油机设置4kg手提式干粉灭火器2只，加油机不足2台按2台计算。该站共4台加油站机，设置4kg手提式干粉灭火器4只。 ②地下储罐附近设置35kg推车式干粉灭火器2台。 ③二级加油站配置沙子2m3。 ④新建建构筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置灭火器。满足安全消防要求。 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.3 条的规定，室外的灭火器应存放在灭火器箱内。建设单位需根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。灭火器箱可做成2个，每个存放2只灭火器，存放在加油岛旁。箱底距地面高度应大于0.15米。 根据项目设计资料，加油站灭火设施一览表1-6： 表1-6 灭火设施一览表 序号; 安全防护措施; 单位; 数量. 1; 4kg手提式干粉灭火器; 只; 4. 2; 5kg手提式干粉灭火器; 只; 2. 3; 5kg手提式二氧化碳灭火器; 只; 2. 4; 35kg推车式干粉灭火器; 台; 2. 5; 灭火毯; 块; 6. 6; 消防沙; m3; 2. 7; 消防器材箱; 座; 1. 8; 消防沙箱; 座; 1. 5.6、安全设施：本站主要经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，加油站拟采取的措施如下： ①各建（构）筑物保持安全距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③储罐区、加油区、站房等根据规范要求，设置了一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定和要求。 6、工作天数和劳动定员 本项目定员为15人，全年工作日设为365天，每班工作8个小时，每班值班人员为5人，生产人员采用三班倒工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，根据现场踏勘，项目区域除少量用地建设有摩托车停放大棚外，其余区域均为保留荒地，其中摩托车停放大棚由彩樽坊服装生产基地违规搭建，将由其进行拆除并清运相关废杂物，建设方拿净地；项目西侧临靠白石岭路，车流量较大；南侧临靠启康路，目前正在进行路面整修，产生的一定量灰尘和施工噪声会对项目区产生一定的影响，但随着施工的结束将很快消逝，故本项目不涉及原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 岳阳市位于湖南省的东北部，东经112度至114度，北纬28度至29度之间。岳阳毗邻“两带”（长三角经济带和珠三角经济带）、承接“两圈”（长株潭城市圈和武汉城市圈），处于长江“黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；国家实施“弓箭”型发展战略的受力点，是湖南省“一点一线”发展战略上的优势地区。 岳阳经济技术开发区—康王、木里港片区位于岳阳市东南部，东经113º09′40″~113º13′27″、北纬29º19′26″～29º21′19″之间。国家级经济开发区岳阳经开区分为白石岭综合工业小区、康王开发小区，其中白石岭综合工业小区东至冷平公路、107 国道，南至南湖，西至王家河，北至冷水铺村，康王开发小区东至107 国道，南至南港湖、北港湖，西至羊角山村，北至南湖。木里港片区规划范围为东起芭港路及长岭头路，西至武广客运专线正线中心线，南临康王路，北抵监申桥路及甘家坡路。 本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭南路与奇康路交叉路口东北角（GPS坐标：北纬29°20'12.44"、东经113°10'14.68"），不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 岳阳地形以水体、山地、平原、丘陵、岗地为主，其比例大致为17：15：2.7：2.3：1.8。地势大体上呈三阶梯，从高到低分别为东西部、中南部和北部，分布较为复杂，其中东、西部多为山地、丘陵和岗地，海拔200~1600米；中南部多为丘陵和岗地，海拔50~500米；北部多为岗地和平原，海拔25~60米。东部区域包括临湘市中南部、岳阳县东部和平江县大部分地区，本区域内山峰是由一系列东北——西南走向的中山、中低山和低山组成的山岳地带，统属罗霄山脉，海拔500米以上的山峰有141座，以连云山、大云山、幕阜山和福寿山最为著名，连云山主峰逾1600米，相对高度1400米，为境内第一高峰；西部区域主要指华容和岳阳县西部地区，多为丘陵和岗地，桃花山、天井山、禹山、墨山座落于此，其中桃花山主峰海拔379.7米；中南部的丘陵主要分布在岳阳县的中部、汨罗市的北部和南部、湘阴县的东南部，区域内有玉池大山、智丰山、隐居山、黄陵山、鹅形山等著名山峰；北部区域包括了岳阳市区以及临湘市的北部地区，区域内地势较为平坦，以水体和平原为主，山体的平均海拔均低于60米，较为著名的有君山、巴丘山、金鹗山、艑山。 3、地质 在大地构造上，项目区位于汉江—洞庭坳陷区边缘，地处隆起区与盆地间连接统一的地带，其基底为元古界冷家溪群浅变质岩系。其地震稳定性主要受湘江断裂的影响，历史上曾发生6次3.5~4级地震。根据钻空资料及邻近区地质资料，场地基岩为单斜岩层，地质构造相对简单。 区域抗震设防烈度为7度。 4、气象、气候 岳阳市属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1~1816.5h，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。常年主导风向为NE，夏季主导风为S，冬季主导风向为NE，主要气象参数如下： 年平均气温 17.8℃ 最冷月（一月）平均气温 4.4℃ 最热月（七月）平均气温 29.2℃ 最冷月极端最低气温 -3.1℃ 最热月极端最高气温 37.1℃ 年降雨量 1302mm 年平均风速 2.6m/s（最大风速29m/s）。 5、水文 （1）地表水 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。 南湖：位于岳阳城区东南，又称邕湖，即春秋之雍堡，位于岳阳市区南郊。南湖多湾多汊，港湾曲折幽深，湖水清澈明净，湖内小岛峙立，湖岸群峦起伏。1982年和1992年，先后被湖南省人民政府批准为省级自然风景保护区和旅游度假区。南湖属于洞庭湖湖泊水系，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83km2，沿湖岸线50多km，平均水深3.0m，最大水深9m，最高控制水位27.68m，正常蓄水量为3549万m3，集雨面积约为150km2。 北港河：位于康王片区北部，自东向西汇入南湖，规划为景观娱乐用水。 （2）地下水 本项目所在区域场地地下水主要表现为孔隙水及弱裂隙水，孔隙水赋存于上部土层中，弱裂隙水赋存于基岩裂隙中，通过地址勘察，未发现承压水及地下水突涌地段，地下水主要由地表水体补给，场地内埋藏地层均为弱透水性，水力梯度小，一般水交替循环较慢。据现场踏勘，目前项目所在地居民均以自来水为饮用水源。 6、植被与生物多样性 本项目所在康王片区基本已经开发完毕，区域土地久经开垦，区域人为活动频繁，开发活动较多，陆生野生动物种类和数量少。主要有田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见五种；家畜以牛、羊、猪、狗为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主。区内有一定面积水域，以水塘和水渠为主，塘内水生鱼类由人工放养，以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。区域原生植被大都不复存在，现只存在次生植被和人工植被，以农业植被和灌草丛为主，另外，还有少量的防护林带和果木，植物种类单一。防护林主要有白杨、杉、毛竹、榆树等，果木主要有柑橘树、柚子树等，农业植被主要有棉、麻、茶叶、蔬菜等。草本植物主要有狗尾草、茎草、冬青、蕨类等。 7、康王工业园基础设施规划 （1）道路交通 康王片区内部主次干道基本建设完毕，仅新麻坡路、麻石坡路、岳阳金寿印务公司东侧张家坡路段、电子信息产业园以北螺丝山路段尚未完成建设。 （2）给排水 康王片区目前工业生产、居民生活用水均由岳阳市第二水厂供应，生产、生活废水经罗家坡污水处理厂处理达标后外排。 （3）能源供应 康王片区无集中供热设施，片区内工业生产能源主要为电能和燃煤。未来逐步过渡到以天然气和电能为主。 8、岳阳市机动车发展趋势 截至2015年末，全市民用车辆拥有量为79.76万辆，比2014年增加8.90万辆，同比增长12.5%。其中，营运车辆7.84万辆，比上年增加0.46万辆，增长6.2%；非营运车辆71.74万辆，比上年增加8.42万辆，增长13.3%；同时随着工业化、城镇化进程的加快，小排量汽车购置税降低等政策措施的深入推进，必然将带动石油需求持续增长。 随着国内成品油市场开放，市场参与者的逐渐增多，成品油同质化竞争已经让成品油利润趋薄；加上国内产品质量执行同一标准，消费者对加油站销售的成品油在品质认识上差异逐渐缩小，诸多因素导致了成品油终端市场的激烈竞争。成品油市场竞争逐步由资源竞争转向品牌、服务、价格、管理的综合竞争，具有网络优势、规模优势、服务优势、品牌优势和管理优势的石油经营企业，竞争优势日益明显。 9、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 南湖; 景观娱乐用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 北港河. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目所在地属环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目区区域环境空气质量现状，本次评价收集了湖南亿科检测有限公司于2016年4月27日~5月3日对岳阳东城医院建设项目环境影响报告书的环境现状监测数据，共设3个监测点。该项目位于本项目南侧约950m，能够反映项目区环境空气质量现状，相关监测数据详见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点; 监测值范围 (ug/m3); 平均值 (ug/m3); 最大超 标倍数; 超标率 （%）; （GB3095-2012）中二级标准标(ug/m3). 东城医院上风向居民点; PM10; 13～19; 15; 0; 0; 150. SO2; 38～49; 43; 0; 0; 150. NO2; 18～23; 21; 0; 0; 80. TSP; 49～101; 72; 0; 0; 300. TVOC; 未检出; 未检出; 0; 0; 600. 东城医院所在地; PM10; 14～19; 16; 0; 0; 150. SO2; 41～53; 45; 0; 0; 150. NO2; 18～34; 23; 0; 0; 80. TSP; 47～94; 68; 0; 0; 300. TVOC; 未检出; 未检出; 0; 0; 600. 东城医院下风向居民点; PM10; 13～18; 15; 0; 0; 150. SO2; 48～52; 50; 0; 0; 150. NO2; 19～30; 24; 0; 0; 80. TSP; 59～154; 95; 0; 0; 300. TVOC; 未检出; 未检出; 0; 0; 600. 由表3-1可见，监测点的各监测因子能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域的环境空气质量较为良好。 2、地表水环境质量现状 本项目位于康王工业园，外排废水经西侧总排污口排入白石岭路下市政污水管网，进入罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。为了了解北港河和与北港河相连的南湖的地表水水质情况，本次环评收集了部分湖南品标华测检测技术服务有限公司于2016年3月3日~5日对岳阳经济技术开发区—康王、木里港片区环境影响报告书的环境现状监测数据，共设9个监测断面，本次选取其中4个断面的现状监测数据，相关监测数据详见表3-2。 表3-2 罗家坡污水处理厂排污口上下游断面水质监测 单位：mg/L（pH除外） 断面; 评价内容; pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物; 石油类; 高锰酸盐; 指数 氨氮. 排污口上; 游500m（木里港） 最小值; 7.66; 14; 3.2; 54; 0.04L; 2.3; 3.29. 最大值; 7.71; 17; 3.5; 56; 0.04L; 2.8; 3.41. 平均值; --; 15.6; 3.3; 55; 0.04L; 2.5; 3.35. 标率（%）; --; --; --; --; --; --; --. 最大超标倍数; --; --; --; --; --; --; --. 排污口下; 游500m（木里港） 最小值; 7.67; 16; 3.0; 52; 0.04L; 2.5; 3.21. 最大值; 7.70; 17; 3.2; 54; 0.04L; 2.6; 3.27. 平均值; --; 17; 3.1; 53; 0.04L; 2.6; 3.24. 标率（%）; --; --; --; --; --; --; --. 最大超标倍数; --; --; --; --; --; --; --. 排污口下; 游1500m（南湖） 最小值; 7.67; 14; 2.3; 44; 0.04L; 2.3; 0.821. 最大值; 7.73; 17; 2.8; 45; 0.04L; 2.4; 0.834. 平均值; --; 15; 2.5; 44; 0.04L; 2.3; 0.828. 标率（%）; --; --; --; --; --; --; --. 最大超标倍数; --; --; --; --; --; --; --. 排污口下; 游5000m（南湖） 最小值; 7.64; 13; 2.5; 45; 0.04L; 2.1; 0.866. 最大值; 7.70; 15; 2.6; 47; 0.04L; 2.4; 0.881. 平均值; --; 14; 2.5; 46; 0.04L; 2.3; 0.873. 标率（%）; --; --; --; --; --; --; --. 最大超标倍数; --; --; --; --; --; --; --. （GB3838-2002）III类; 6~9; ≤20; ≤4; --; ≤0.05; ≤6; ≤1.0. 由表3-2可知，罗家坡污水处理厂排污口上下游断面中监测因子的浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的III类标准和表3中的标准限值要求。 3、地下水环境质量现状 本项目位于康王工业园，周边均使用市政自来水，为了了解项目区水环境质量现状，本次环评收集了部分湖南品标华测检测技术服务有限公司于2016年3月3日~5日对岳阳经济技术开发区—康王、木里港片区环境影响报告书的环境现状监测数据，共设3个监测点，本次选取其中U2（新华村）监测点的现状监测数据，该监测点位于本项目东面约650m，能够反映项目区地下水环境质量现状。相关监测数据详见表3-3。 表3-3 地下水现状监测结果统计表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 评价内容; pH; NH3-N; 氟化物; 高锰酸盐指数; 细菌总数（个/L）. U2新华村; 浓度范围; 7.76~7.79; 0.03; 0.2L; 2.0~2.1; 60~69. 平均值; --; 0.03; 0.2L; 2.03; 63.6. 超标率; --; --; --; --; --. 最大超标倍数; --; --; --; --; --. 评价标准III类; 6.5~8.5; ≤0.2; ≤1.0; ≤3.0; 100. 由表3-3分析可知，本次评价范围内各地下水监测点位的pH、氨氮等各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 4、声环境质量现状 为了了解项目区声环境质量现状，环评单位于2017年12月12~13日对项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声检测数据一览表 监测点位; 监测时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. 1#项目东面1米处; 12.12; 55.4; 46.5. 12.13; 54.5; 45.6. 2#项目南面1米处; 12.12; 65.3; 52.7. 12.13; 65.7; 52.8. 3#项目西面1米处; 12.12; 67.5; 53.1. 12.13; 67.4; 53.2. 4#项目北面1米处; 12.12; 58.5; 48.6. 12.13; 57.8; 47.9. 根据表3-4的监测结果，本项目现有东、北侧厂界声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，西侧、南侧厂界可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，声环境质量良好。 5、生态环境现状 本项目建成后绿化面积约1129m2，规划净用地面积3763.5m2，绿地率为30%，其余地面均硬化。项目周边主要为道路景观绿化植株，属于典型的景观绿色生态系统。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭南路与奇康路交叉路口东北角，主要环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 康王居住配套服务区; 西北侧，203~483m; 规划建设，保留部分原有居民建筑，; 需要拆迁的居民现已完成拆迁 居住、行政、商业、; 医疗 GB3095-2012 2类. 地表水; 南湖; 西北侧，1200m; 中湖; 景观用水; GB3838-2002 III类. 北港河; 西北侧，456m; 小河. 声环境; 项目区周边; --; GB3096-2008 3类、4a类. 地下水环境; 评价区域地下水（目前周边居民均使用市政自来水）; GB/T14848-93 III类标准. 生态环境; 东洞庭湖自然保护区; 维持现状.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，即2mg/m3。 （2）地表水环境：南湖、北港河均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：周围场界非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，应小于等于4mg/m3；油气处理装置的排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），小于等于25g/m3，排放口位置距地面高度应不低于4m。 （2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 （3）噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目采用雨污分流，外排废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入北港河污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入北港河。废水排放量为3449.572t/a，污水处理厂排放浓度为COD：50mg/m3、NH3-N：5（8）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.172t/a、NH3-N：0.0172t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.2t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）：2036.58kg/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程图： 1、加油站工艺流程图 油罐车 地下油罐 加油机 汽车油箱 卸油油气回收系统 加油油气回收系统 卸油 逸散油气 噪声 油气 回收 通气 立管 清罐废物 油气 挥发 油气 挥发 噪声 加油 逸散油气 油气回收 油气排放 图5-1 项目营运期工艺流程及污染工序图 工艺解析： （1）卸油：成品油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置。各油罐通过通气管连通，使油罐之间压力平衡。油罐增设回气管，在卸油时与油罐车油气回收接口连接，利用卸油压力将加油站油罐内的油气压入油罐车，达到油气回收的目的，实现在卸油环节不向大气排放油气，同时保障加油站和罐车的油罐处于常压状态。 （2）加油：在加油过程中，油罐和加油枪之间增设回气管线和真空气泵，经泵提升加压后给汽车加油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设加油油气回收系统，即二级油气回收装置，每个加油枪设单独管线吸油，将汽车油箱的油气抽回加油站的油罐，实现在加油环节不向大气排放油气。通过对真空气泵的控制，使加油体积与回气体积保持大致相等，在回收油气的同时保障加油站油罐和汽车油箱处于常压状态。 （3）本项目油罐需定期由专业公司采用干洗发清洗，不用水清洗。清洗后油罐底渣由该公司运走处理，基本不外排清洗废水及废油，清洗周期约为5年一次。 （4）本项目润滑油为瓶装销售，且不在项目区内进行加注。 2、卸油油气回收 汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的回收设施回收处理。 图5-2 卸油油气回收系统（一次油气回收） 3、加油油气回收 在油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目采用的二次回收形式以分散式油气回收为主。 图5-3 加油油气回收系统（二次油气回收） 4、油气排放处理装置 由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（气液比>1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。 5、水平衡图 根据项目规划，项目建成后配置有西车间和公厕，外排废水主要为地面冲洗废水、洗车废水、员工、顾客生活废水。对于雨水问题，加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染，且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）. 1; 员工用水; 15人; 45L/人·d; 365d; 0.675; 246.375. 2; 顾客用水; 200人; 10L/人·d; 365d; 2; 730. 3; 洗车用水; 30辆; 300L/辆·次; 365d; 9; 3285. 4; 地面冲洗水; 421.61m2; 5L/m2·次; 365d; 0.1386（折合成日用水）; 50.59. 24次/a. 5; 绿化用水; 1129m2; 2L/m2; 200d; 1.237（折合成日用水）; 451.6. 合计; --; --; --; 19.0506; 6953.565. 注：冲洗面积主要为加油区罩棚，冲洗面积约421.61m2。 则项目水平衡图详见图5-4。 新鲜用水 地面冲洗水 隔油沉沙池 13.0506 0.1386 0.11088 0.11088 绿化用水 办公生活用水 损耗1.237 0.675 损耗0.135 2.14 罗家坡污水处理厂 化粪池 0.02772 市政管网 北港河 1.237 顾客用水 2 损耗0.4 洗车用水 损耗1.8 9 隔油沉沙池 7.2 7.2 2.14 9.45088 7.31088 总排污口 5.5 图5-2 水平衡图 （单位：m3/d） 主要污染工序： 施工期： 本项目位于康王工业园，属于工业建成区，用地范围内现有一个摩托车停放大棚，属彩樽坊服装生产基地违规搭建，将由其进行拆除并清运相关废杂物，建设方拿净地，经现场踏勘，地面基本平整，施工阶段产生的环境污染为施工噪声、废土、建筑垃圾、施工废水以及过程中产生的废气，装修阶段的环境污染为装修噪声、装修材料垃圾。 1、大气污染源 1.1 施工扬尘 施工扬尘来自于场地清理、挖掘、土方转运、建筑物料装卸及运输过程，施工扬尘会对大气环境产生影响。施工过程中产生的扬尘属无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算。据有关监测资料，距离污染源50m处总悬浮微粒浓度值在0.12-0.79mg/m3之间，当风速为2.5m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.9倍，静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时污染较大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，距离污染源50m处总悬浮微粒排放浓度值在0.36-0.237mg/m3之间，其抑尘效果较好。 1.2 燃油废气 施工期运输车辆、施工机械的燃料（柴油）燃烧，将产生一定的含NOx、CO、THC的废气。施工期间需使用少量燃油施工机械，燃油施工机械工作时会产生燃油废气。排放量小，且属间断性无组织排放。 1.3 汽车尾气 本项目施工期间车辆主要负责运输建筑原材料，其产生的汽车尾气对环境影响较小。 1.4 装修废气 装修施工阶段要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体；涂料及油漆使用时会挥发甲苯和二甲苯；属于无组织排放。 2、废水污染源 本项目施工期废水主要是建筑施工人员的生活污水和施工废水。 2.1 生活污水 本建设项目施工期没有餐饮和洗浴，施工高峰期按施工人数约20人，生活用水定额30L/人·d计取，生活用水量为0.6m3/d。生活废水排放系数按0.8计，则施工期间产生的生活废水0.48m3/d，施工期施工人员产生的生活污水利用周边既有卫生设施收集处理后排入市政污水管网。 2.2 施工废水 施工过程中废水包括工地上冲洗车辆和地面的废水、地基开挖涌水、混凝土保养废水，施工废水拟沉淀处理后回用于施工，并对过滤的沙砾及时清理。 3、噪声污染源 建筑施工期噪声源主要来自施工机械运转，设备动力噪声和运输车辆的交通噪声。施工机械和设备动力噪声具有声级大、声源强、连续性等特点，运输车辆的交通噪声具有声源面广、流动性强等特点。而这些施工设备又多位于室外，施工机械噪声和运输车辆的交通噪声会给项目建设工地周围的居民的生活造成干扰。 根据施工量，按经验计算各施工阶段主要噪声源和源强见表5-2，各阶段车辆类型及源强见表5-3。 表5-2 各施工阶段主要噪声源状况表 施工阶段; 声源; 声级; 施工阶段; 声源; 声级. 基础阶段; 挖土机; 78-96; 装修、安装阶段; 电钻; 100-115. 冲击机; 95; 电锤; 100-105. 空压机; 75-85; 手工钻; 100-105. 打桩机; 95-105; 无齿锯; 105. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90-100; 多功能木工刨; 90-100. 振捣器; 100-105; 混凝土搅拌机; 100-110. 电据; 100-110; 云石机; 100-110. 电焊机; 90-95; 多角磨光机; 100-115. 空压机; 75-85; 空压机; 75-85. 表5-3 交通运输车辆声级表 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/dB(A). 底板与结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80-85. 装修阶段; 各种装修材料及主要设备; 轻型载重卡车; 75. 4、固废污染源 项目用地区域土地基本平整，土石方能够达到平衡，故施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 4.1 建筑垃圾 项目在建设过程中会产生一定量的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物，该部分建筑垃圾拟集中堆放，定时清运，并送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场或回用于周边低洼地带的回填。 4.2 生活垃圾 施工期施工人员的生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，每天产生生活垃圾0.02t。项目施工期约2个月，则项目施工阶段产生的生活垃圾量为1.2t，拟集中后交由环卫部门定期清运，集中处理。 营运期： 1、废气污染源 本项目营运期产生的废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气。根据建设方提供的资料，本项目建成后预计销量为汽油7000t/a，柴油1000t/a，配置一级、二级、三级油气回收系统。 1.1 油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气 （1）储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。 （2）油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量。 （3）加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3通过量。 （4）在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.084kg/m3通过量。 经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，油料的灌装系数取0.9，项目营运后油品年通过量或转过量=（7000÷0.75）+（1000÷0.9）=10444m3/a。 则可以计算出本项目烃类气体（主要为非甲烷总烃）产生量，如表5-4所示。 表5-4 非甲烷总烃产生量一览表 项目; 排放系数（kg/m3）; 通过量（m3/a）; 非甲烷总烃产生量. 储油罐（kg/a）; 小呼吸损失; 0.12; 10444; 1253.28. 大呼吸损失; 0.88; 10444; 9190.72. 加油机; 加油机作业损失; 0.11; 10444; 1148.84. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084; 10444; 877.296. 合计; 12470.14. 本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收，回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达90%，主要针对大呼吸损失。 在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收的效率为（85%~95%）本项目取90%，主要针对加油作业损失。 项目加油油气回收系统的加油机加油枪采用密闭式，气液比控制在1~1.2，不会抽吸大量的空气到油罐中，同时配备油气排放处理装置，此过程为三次油气回收，回收效率约为90%，主要针对油罐的小呼吸损失。 则本项目非甲烷总烃排放量见表5-5。 表5-5 非甲烷总烃排放量一览表 项目; 非甲烷总烃产生量; （kg/a） 回收率; 排放量（kg/a）. 储油罐; 小呼吸损失; 1253.28; 90%; 125.328. 大呼吸损失; 9190.72; 90%; 919.072. 加油机; 加油机作业损失; 1148.84; 90%; 114.884. 加油机作业跑冒滴漏损失; 877.296; 0; 877.296. 合计; 2036.58. 则本项目采取三级油气回收系统措施后，排放的非甲烷总烃污染物为2036.58kg/a，其中经三次油气回收处理装置处理后排放的非甲烷总烃量为125.328kg/a，排放浓度为12.0g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≤25g/m3）。 1.2 汽车尾气 本项目区设置6个地面停车位，在加油车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，可以忽略不计。 1.3 柴油发电机废气 本项目位于城市建成区，采用市政电网供电，但配置一台30KW的备用发电机作为应急用电使用。使用0#柴油（含硫率≤0.2%）为能源，属清洁能源，其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等，其使用频率较低，经自带柴油发电机干式烟气净化器对发电机废气处理后引至站房屋顶排放。 2、废水污染源 对于雨水问题，加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水。则本次建成后主要废水为地面冲洗废水、洗车废水和员工、顾客生活用水。 2.1 地面冲洗废水 地面冲洗废水按5L/m2·次，加油区占地面积约为421.61m2，则每次冲洗废水约为2.10805t，按每年冲洗24次，排污系数0.8计，项目年冲洗废水为40.472t。污染物浓度约为SS：200mg/l、石油类：15mg/l，冲洗废水排入隔油沉淀池处理，去除效率按70%计，经处理后废水污染物浓度约为SS：60mg/l、石油类：4.5mg/l，经项目西侧的污水排入口排入白石岭路下的市政污水管网。 2.2 生活废水 项目建成后设置有公共卫生间，主要生活污水为员工生活废水和顾客生活废水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）办公生活用水为45L/人·d，项目劳动定员15人、顾客用水按10L/人·d，日均顾客200人；则生活用水量为976.375m3/a，排水量按80%计，则本项目排水量为781.1m3/a，经化粪池处理后排入市政管网。 2.3 洗车废水 项目建成后设一个洗车间，日清洗车辆约30辆，用水量按300L/辆·次计，则项目清洗用水为3285t/a，排污系数按0.8计，则洗车废水产生量为2628t/a，拟经配套建设的隔油沉砂池处理后经西侧排污口排入白石岭路下的市政管网。 3、噪声 本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为60～65dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店顾客产生的垃圾、装饰废包装袋、加油站废过滤器芯、油罐清洗的废油和油泥、含油抹布和手套。 4.1 生活垃圾和便利店垃圾 本项目劳动定员15人，职工生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为2.7375t/a；便利店运营过程中产生的废包装物、果皮等垃圾，产生量约为5t/a，所以总的固体垃圾为7.7375t/a，经垃圾桶收集后由环卫部门集中清运处理。 4.2 装饰废包装袋 项目运营期间在配套用房的汽车清洗装饰会产生一定量的包装垃圾，年产生量约0.5t/a，你作为一般固废交由环卫部门集中清运处理。 4.3 含油抹布和手套 本项目含油抹布和手套的产生量约为5kg/a，属于危险废物（代码：900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中“危险废物豁免管理清单”：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全过程不按危险废物管理，同生活垃圾一并由环卫部门集中清运处理 4.4 废过滤器芯 本项目共有8个加油枪，每个加油枪配一条输油管和过滤器。过滤器的滤芯每年更换一次，约500g/个，故每年更换下的废过滤器芯约4kg，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），废过滤器芯属于危险废物，属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”，经危废间收集后交由资质单位处理。 4.5 油罐清洗 加油站每隔5年对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于5%，即小于6.0m3，重量最大约6.0t/次，油罐底渣属于危险废物，应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求贮存和收集，由资质清洗单位带走进行处理，加强贮存场所的定期安全检查。一旦发现问题时，及时处理，可确保各危险废物贮存场所安全可靠的运行。 4.6 隔油沉淀池油泥 本项目设隔油沉淀池对地面冲洗水进行处理，会产生一定量含油污泥，产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，属危险废物，类别为HW08，900-210-08，拟定期清掏交由资质单位处置。 5、土壤污染 本项目储油设备采用地埋式双层玻璃钢油罐，敷设于地下，钢罐和钢管进行了加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），可防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水，同时设置渗漏检测立管，加油区内地面均硬化，基本不会有残留油品渗入地下的情况发生。 本评价要求，当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油区罐区 | 非甲烷总烃 | 12470.14kg/a | 2036.58kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 781.1t/a | 洗车废水经隔油沉砂池处理后接入总排口；生活污水经化粪池处理后接入总排口；地面冲洗废水经环形收集沟和隔油沉淀池处理后接入总排口。 总排口废水量：3449.572t/a COD：79.14mg/L；0.273t/a NH3-N：7.914mg/L；0.0273t/a |
|  |  | COD | 350mg/L；0.273t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L；0.0273t/a |  |
|  | 洗车废水 | 废水量 | 2628t/a |  |
|  |  | SS | 400mg/L；1.0512t/a |  |
|  |  | 石油类 | 15mg/L；0.03942t/a |  |
|  | 地面冲洗废水 | 废水量 | 40.472t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.0081t/a |  |
|  |  | 石油类 | 15mg/L；0.0006t/a |  |
| 固体废物 | 项目区 | 生活垃圾 | 7.7375t/a | 经垃圾收集桶集中收集后由养护中心集中清运 |
|  |  | 装饰废包装物 | 0.5t/a |  |
|  |  | 含油抹布、手套 | 0.005t/a |  |
|  |  | 废油、油泥 | 6t/次 | 专业资质公司清理、处置 |
|  |  | 废过滤器芯 | 0.004t/a | 经集中收集后交由资质单位处置 |
|  |  | 废油脂 | 0.2t/a |  |
| 噪声 | 项目运营期噪声主要为设备运行时产生的噪声，经隔声罩、减振、墙体隔声 等减噪措施和距离衰减，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类和4类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目位于城市建成区，建成后绿化面积1129m2，厂区做好防渗措施、防漏措施的情况下，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 主要对策有： ①严格按照《湖南省大气污染防治行动计划》、《岳阳市贯彻落实＜大气污染防治行动计划＞实施方案>中强化施工工地扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应按规定围挡作业，严禁敞开式施工，施工现场道路应按规定硬化。到2015年底，全市城市规划区内渣土运输车辆应全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。各种煤堆、料堆应实行封闭储存或采取防风抑尘措施。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。 ②施工围挡高度为2.5m，应采用彩钢压型板； ③施工现场实行区划管理。生活、办公设施应当科学合理布局，并符合城市环境、卫生、消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定 ④土方工程在开挖、运输和填筑施工过程，需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作，在春秋等干燥、风大且易起尘季节土方工程作业在进行时，应辅助以洒水压尘，尽量缩短起尘时间，当遇到四级或四级以上的大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网，或建设防风抑尘墙；施工过程中使用的混凝土、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取以下措施存放：a、密闭存储；b、设置围挡或堆砌围墙；c、采用防尘布苫盖； ⑤施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取如下措施防止风蚀起尘及水蚀迁移：a、覆盖防尘布、防尘网；b、定期喷洒抑尘剂；c、定期喷水压尘； ⑥建设单位及施工单位应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗； ⑦施工单位应保证进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出； ⑧本项目施工工地内道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：a)铺设钢板；b、铺设水泥混凝土；c、铺设沥青混凝土；d、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施； ⑨施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； ⑩施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a、覆盖防尘布或防尘网；b、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c、植被绿化；d、晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；e、根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂； 通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，施工作业扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生，措施可行。因施工活动是短期的，因此施工扬尘的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。 （2）燃油废气 施工期间需使用少量燃油施工机械，燃油施工机械工作时会产生燃油废气，排放量小，且属间断性无组织排放，经大气扩散后很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。 （3）汽车尾气 本项目施工期间车辆主要负责运输建筑原材料，其产生的汽车尾气对环境影响较小，经大气扩散很快消逝。 （4）装修废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以装修完成后也要注意室内空气的流畅。 2、水环境影响分析 建设项目施工期废水主要为施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。 施工人员生活污水排放量约为28.8t，主要污染因子为COD、SS、氨氮等，其污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约200mg/L、氨氮约25mg/L、总磷约4mg/L。建筑施工废水主要污染因子为SS，其排放量及浓度难以估算。 施工人员生活污水量较大，拟依托当地既有卫生设施收集处理，并送至污水管网，接管排入罗家坡污水处理厂集中处理。建筑施工废水进行截流经沉淀池澄清后进行回用。 3、声环境影响分析 施工期噪声污染主要来源于建筑噪声和车辆运输产生的噪声。主要为流动源，虽不可避免，但施工期较短，对周围环境影响较小。 为减轻施工噪声对周围的影响，评价提出如下缓解措施： a）应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 b）施工场所的施工车辆选择合适的时间、路线进行运输，出入地点应远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣等。 4、固废环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾，另外废油罐和废加油机拆除产生的废油、废油泥。建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，表现特征为量大、产生时间短，但如若治理不当，将会对周边环境产生影响，为防止施工期产生的固体废物，不及时清理产生的环境影响，本项目建议采取以下措施： a）施工垃圾必须按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不随意抛弃、转移和 扩散。 b）施工人员的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至环卫处。 c）废加油罐和废加油机中的废油、废油泥交给有资质单位处理。 综上所述，施工期采取以上各项防治措施后，可将建筑施工对环境的影响降至最小，并随着施工期的结束而消失。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）油品废气环境影响分析 本项目油品挥发气体主要成分为非甲烷总烃，建设单位已按照《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH0117.1-2007）的要求配套建设缷油和加油油气回收系统以及油气处理装置，油气回收效率达90%以上。 加油站油气回收系统分为两个阶段的油气回收，基本原理是：第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。本项目油气回收系统利用其对油气/空气混合气的吸附力的差异，实现油气和空气的分离。同时项目配备油气排放处理装置，储罐部分油气通过呼吸阀后收集处理再排放，排放浓度约12g/m3，能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≤25g/m3）。项目外排的非甲烷总烃污染物为2036.58kg/a，主要集中在加油区、储存卸油区等，呈无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。项目无组织排放污染物相关数据详见表7-2。 表7-2 生产车间无组织排放废气一览表 污染物名称; 排放方式; 年排放时间; 排放源面积; 排放量. 非甲烷总烃; 连续排放; 365×24h; 1050m2（35m×30m）; 2036.58kg/a. 注：主要为卸油口和加油区、储罐区，不涉及洗车区和前广场。 则本项目无组织排放预测如下。 表7-3 无组织排放预测一览表 距离（m）; VOCs. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 0.01815; 0.9075. 37; 0.09525; 4.7625. 100; 0.03092; 1.546. 200; 0.009041; 0.45205. 300; 0.004245; 0.21225. 400; 0.002484; 0.1242. 500; 0.001646; 0.0823. 600; 0.001179; 0.05895. 700; 0.000892; 0.0446. 800; 0.0007025; 0.035125. 900; 0.0005706; 0.02853. 1000; 0.0004747; 0.023735. 1100; 0.0004027; 0.020135. 1200; 0.000347; 0.01735. 1300; 0.0003029; 0.015145. 1400; 0.0002674; 0.01337. 1500; 0.0002384; 0.01192. 1600; 0.0002143; 0.010715. 1700; 0.0001941; 0.009705. 1800; 0.0001769; 0.008845. 1900; 0.0001622; 0.00811. 2000; 0.0001494; 0.00747. 2100; 0.0001383; 0.006915. 2200; 0.0001286; 0.00643. 2300; 0.0001199; 0.005995. 2400; 0.0001123; 0.005615. 2500; 0.0001054; 0.00527. 2600; 9.928e-005; 0.004964. 2700; 9.375e-005; 0.0046875. 2800; 8.873e-005; 0.0044365. 2900; 8.417e-005; 0.0042085. 3000; 8.001e-005; 0.0040005. 3500; 6.378e-005; 0.003189. 4000; 5.266e-005; 0.002633. 4500; 4.464e-005; 0.002232. 5000; 3.865e-005; 0.0019325. 37m; 最大占标率为:9.89% 最大落地浓度：0.1978mg/m3. 由表7-3可知，非甲烷总烃在正常工况下的最大落地浓度占标率为4.7625%，最大落地浓度为0.09525mg/m3，占环境标准值不大，不会对周边环境造成较大影响。 环评建议建设方在管理上采取以下治理措施，从源头上减少排污量。 a）储油油气排放控制：埋地油罐应采用电子式液位计进行柴油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 b）加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量；项目采用地埋式固定顶罐储油罐，周围回填的沙子和细土厚度不小 大气环境防护距离： 本项目建成投产之后每年会向大气排入2036.58kg非甲烷总烃，主要集中在加油区、储存卸油区，挥发面积按1050m2计（不涉及洗车区和前广场），通过计算大气环境防护距离确定非甲烷总烃的影响范围，相关计算结果详见图7-1。 图7-1 项目大气环境防护距离计算截图 由图7-1可知，项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （2）汽车尾气 项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOX和 CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，速度慢，因此尾气排放量较少，汽车尾气为间歇无组织排放。项目周围设置有一定的绿化带，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （3）发电机尾气 本项目位于高速服务区，配置一台30KW的备用发电机作为应急用电使用，使用0#柴油（含硫率≤0.2%）为能源，属清洁能源，其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等，经自带柴油发电机干式烟气净化器对发电机废气处理后引至站房屋顶达标排放，不会对周边环境造成较大影响。 2、地表水环境影响分析 本项目地面冲洗水经隔油沉砂池处理后经西侧总排污口接入市政污水管网；汽车清洗废水经隔油沉沙池处理后经西侧总排污口接入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后经西侧总排污口接入市政污水管网；废水污染物成分简单，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和开发区罗家坡污水处理厂管网接纳标准要求，经白石岭路下的污水管网最终汇入罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。 岳阳经济开发区（罗家坡）污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，毗邻北港河，规划一期工程建设规模为5×104m3/d，占地面积93亩，采用A2/O处理工艺，排放标准为一级A标准，已于2010年6月建成运营。本项目排水量为14.25088t/d，占污水处理厂日处理量极其微小，其总排口污染物浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和罗家坡污水处理厂接纳标准要求，不会对罗家坡污水处理厂产生冲击符合。项目位于康王工业园，相关市政管网均已铺设完成，与岳阳市罗家坡污水处理厂实现对接，项目污废水能够顺利进入罗家坡污水处理厂处理。 3、地下水环境影响分析 加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当严重的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。因此站区的油料存放地的防漏、防渗问题必须在设计中加以解决。 所以本次环评要求，重点防渗区必须采取以下防渗漏措施： （1）设置地埋式储罐区，其回填料符合规范要求，并按相关要求设置了双层储罐，同时采用了玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 （2）储油罐外表面其防腐设计须符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH302的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 （3）在储油罐周围修建有防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。油罐建高液位报警功能的液位监测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀。 （4）按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求设1个监测井，要求尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。相关监测计划详见下文环境监测章节。 4、噪声影响分析 本项目的主要噪声源为油泵、加油机在运行中产生的噪声和进出车辆发出的机械噪声。噪声源强见表7-4。类比调查得知，采用治理措施后各非连续噪声源分别为55dB、70dB、55dB，按照预测模型叠加。 表7-4 项目噪声源强和治理措施一览表艺 设备; 噪声类型; 治理前声级dB（A）; 治理措施; 治理后声级dB（A）. 加油机; 非连续; 55; 安装减震支座; 50. 油泵; 非连续; 70; 加装减震支座; 58. 进出车辆; 非连续; 55; 加强管理，限制进场速度、禁止鸣笛等; 50. 根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2010)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式： L(r)=L-20lgr-8AWA 式中：LA(r)—距离声源r米处的A声级(dB)； LQA—点声源的A声功率级(dB)； r—声源至受声点的距离(m)； b、多点声源理论声压级的估算方法： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB(A)； LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 本项目主要声源在采取一定基础减震、隔声衰减后，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。 表7-5 噪声影响预测结果 单位：（dB） 预测点; 贡献值; 本底值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 34; 34; 55.4; 46.5; 55.43; 46.74. 南侧厂界; 32; 32; 65.7; 52.8; 65.7; 52.84. 西侧厂界; 33; 33; 67.5; 53.2; 67.5; 53.24. 北侧厂界; 35; 35; 58.5; 48.6; 58.52; 48.79. 由表7-5可以看出：本项目生产设备噪声经减震衰减和距离衰减后，昼间、夜间项目区边界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求（昼间60dB、夜间50dB）和4类标准的要求（昼间70dB、夜间55dB）。环评建议建设方加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声。 5、固体废物影响分析及防治措施 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店产生的垃圾、洗车装饰区的废弃包装物、隔油池产生的废油脂油，油罐检修清洗产生的废油、油泥，废过滤器芯等。其中生活垃圾、废弃包装物含油抹布和手套不属于危险废物，经垃圾桶收集后交由养护中心统一收集运往环卫部门指定地点，集中进行处理；废过滤器芯属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，经危废间短期储存后交由资质单位处置；油罐清洗采用干洗法，委托专业公司进行清理，油罐底渣由专业公司带走委托处理；隔油沉淀池油泥属危险废物，类别为HW08，经危废间短期储存后定期交由资质单位处置。 环评要求项目方将固废分类收集，分类存放。生活垃圾和一般固废由环卫部门集中清运处理。所有危险固废应按照规范装入容器内，容器应坚固、无渗漏，并设有明显标识，各种危险废物放置在临时贮存于危废暂存间。本项目拟在站房内设置有一个2m2左右的小隔间，存放危废容器，危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗漏，并对地面及四周采取防渗措施，设置危险废物标识。危险废物在站区的临时贮存应符合《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025－2012）的要求，危险废物必须委托有危废处理资质的单位安全处置，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》及五联单制度的要求执行，确保不产生二次污染。 6、环境影响风险分析与评价 6.1 事故类型 本项目可能发生的事故主要为油罐破损油品泄露漏直接引起的环境风险以及由此引发的对周围环境产生的危害，本项目主要存在的事故类型有： （1）油罐破损油品泄露造成的直接环境风险。 （2）油品泄露以及由此引起的火灾、爆炸带来的次生环境风险。 6.2 项目风险识别 （1）主要物料及性质 加油站主要经营汽油及柴油的销售，产品主要理化性质见表7-6，7-7： 表7-6 汽油的理化性质和危险特性 第一部分：危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态 不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然 丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮 肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重 者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病， 皮肤损害。. 环境危害：; 环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分：理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50~-20; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作 机械零件的去污剂。. 第三部分：稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸 停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触 性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸 入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度：; 300mg/m3. 表7-7 柴油的理化性质和危险特性 第一部分：危险性概述. 危险性类别：; 第3.3 类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分：理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）; 4.5. 自燃点（℃）：）; 257; 爆炸下限％（V/V）; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分：稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能 经胎盘进入胎儿血中. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度：; 目前无标准. 根据上表分析可知，汽油属于易燃液体，等级为2级；柴油属于可燃液体，等级为3级。 （2）主要风险场所识别 a）储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如加油站油罐泄露、遇雷击或静电闪火都可能引起火灾爆炸事故。 b）加油岛 加油岛是为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过慢溢出、加油机泄露、加油机防爆电器故障等原因，都可能引起火灾爆炸事故。 c）卸油区 加油车未熄火作业；静电未消除；卸油连接导管导电性能差；卸油、加油速度过快；加油操作失误；卸油接口泄露；对明火管理不严等都可能导致火灾、爆炸、人员伤亡等事故。 （3）重大危险源辨识 本加油站内设4只汽油罐，1只柴油罐。汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本环评取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本环评取0.9，油料的灌装系数取0.9，根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中给出的危险物质临界量作为判定重大危险源的依据，本项目的危险源识别表7-8。 表7-8 危险物质名称及临界量 物质名称; 本项目储存场所最大量（t）; 危险化学品临界量（t）. 汽油; 67.5（90m3）; 200. 柴油; 27（30m3）; 5000. 柴油不在GB18218-2009表1中列出，属于GB18218-2009表2中的易燃液体（柴油闪点为45～55℃），临界量为5000T。 根据GB18218-2009 附录4.2.2规定“单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式‘q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1’计算，若满足该式，则定为重大危险源。 经计算得67.5/200+27/5000=0.3429＜1，故本加油站属非重大危险源。 （4）直接环境风险 根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类，汽油属第3 类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，按照《爆炸危险场所安全规定》加油站属于特别危险场所。其危险特性为： a）直接泄露爆炸风险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中管线接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄露，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，明火、静电、高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；由于油料蒸汽比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火会引着回燃，也会造成火灾、爆炸事故。 油料燃烧爆炸后产生的冲击波、热辐射影响范围主要取绝于物料的存储量和燃烧热值。以单个汽油罐爆炸为例，对汽油燃烧爆炸影响进行分析。 爆炸冲击波热辐射计算根据世界银行推荐的爆炸危害关系式进行环境影响分析，公式如下： R（S）＝C（S）[NEe]1/3 式中：R（S）－伤害半径，m； C（S）－爆炸实验常数，m.J-1/3，取作0.03，0.06，0.15，0.40； Ee－爆炸总能量，等于燃烧热乘以易燃限度内的蒸气质量，J； N－爆炸发生率，即冲击（压力）波产生的能量占Ee的百分数。 N＝Nc×Nm 式中：Nc－因燃料浓度不断增加而产生的能量损失比例，常取30%； Nm－燃烧发生率，常取33%。 以一个50m3汽油储罐为例分析，假设汽油罐汽油充满度为60%，计算汽油的爆炸总能量，见下表7-9： 表7-9 油品爆炸总能量 油品; 平均分子量; 燃烧热，KJ/kg; 爆炸极限，%; 储罐爆炸平均总能量，×106KJ. 汽油; 72; 46055; 1-7.6; 12.6. 按照以上计算公式代入相应数值，计算结果见下表7-10。 表7-10 汽油储罐爆炸冲击波影响预测结果 伤害半径R（S）（m）; 环境影响. 对设备的损害; 对人的损害. 32; 对建筑及设备产生重大危害; 对人有1%几率死于肺伤害，耳膜破裂几率大于50%，爆炸飞片严重伤害几率大于50%. 64; 对建筑物造成外表损伤或可修复的破坏; 人耳膜破裂几率为1%，爆炸飞片严重伤害几率为1%. 162; 玻璃破碎; 受到飞起玻璃的轻微伤害. 432; 10%玻璃受损; --. 由上表可知，若1个汽油储罐爆炸，其爆炸产生的冲击波影响范围为430m，严重影响范围32m，在64m以内对罐区其它储罐、厂内建筑物及人群会造成严重伤害。 本项目发生爆炸事故后加油岛的工作人员处在重伤区内，是重点保护目标。项目位于康王工业园，周边均为丙类工业厂房，200m范围内无居民区、学校等敏感建筑，因此一旦发生爆炸事故主要对加油岛工作人员有伤害。该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了有储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采区相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 b）毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调；高浓度吸入出现中毒性脑病；极高浓度吸入引起意识突然丧失、发射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触可致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 c）油料泄露对环境的危害 加油站油料在储存、输送过程中可能因各种因素发生泄露，对土壤，地下水及水体造成污染。 （5）次生环境风险 a）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了收集沟，当发生泄漏、爆炸、火灾事故时，主要使用站内消防器材进行灭火，不会产生大量的消防废水；项目雨水排放通道与市政收集管道连接处设切换装置，当发生油品泄露时，通过切换装置防止油料随雨水进入市政管网，通过采取以上措施，废水不会进入地表水体。 b）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏将对地下水造成污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，会产生严重异味。这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油。土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。项目须采取防渗防漏措施，避免对地下水造成污染。 本项目设置双层储罐，同时采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 6.3 评价等级及范围 本项目是加油站项目，所涉及到的主要风险因子为汽油和柴油，由于柴油虽然属于可燃液体，但其闪点较高，且本项目储罐为地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，即使遇到明火也不会发生储罐爆炸事故，因此本专题只考虑油品泄露和汽油的火灾爆炸影响。依据HJ/T169-2004中4.2.3.1的内容，评价级别判定依据见表7-11： 表7-11 评价工作级别 --; 剧毒危险物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险物质; 爆炸危险物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 本项目区域为非环境敏感地区，本项目不构成重大危险源。汽油和柴油作为可燃、易燃危险物质，依据表6判定本项目环境风险评价级别为二级。根据HJ/T169-2004中4.2.3.3的规定，本次风险评价将进行简要的源项分析和事故影响分析，提出要求企业采取的风险防范、减缓和应急措施。 6.4 需再行配备的安全对策措施 本项目属于新建项目，在项目设计过程中建设方已采取部分安全技术及对策措施，如：选用双层储罐、放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣、储罐区设置有水沟，并连通隔油沉定池、使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理、加油站设置了符合标准的灭火设施，设置监测井等。 本次环评要求建设方加强对项目周围大气和水环境的检测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害，建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定，加强对加油机灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 6.5 风险预案 应急预案主要内容见下表。 表7-12 应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源（罐区、放空管）. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 消防灭火剂的收集、处理措施： 本项目采用的灭火剂主要为干粉灭火器，粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成，疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑，惰性填料种类繁多，主要起防振实、结块，改善干粉运动性能。 干粉灭火器可扑灭一般火灾，还可扑灭油、气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。 尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 使用干粉灭火剂后，产生的污染物为固体粉末或含粉末的废水。项目固体粉末经清扫后，运至废物处理场所处置；含粉末的废水经隔油沉淀池处理后，沉渣经收集，运至废物处理场所处置。 6.6 环境风险结论 对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，该加油站的环境保护目标均处在安全距离内，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 （1）地下水日常监测 ①本环评要求建设方设置一个地下水监测井，埋地油罐的距离不应超过30m。 ②地下水监测井结构采用一孔成井工艺，要求监测井设计需结合当地水温地址条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 ③地下水监测指标及频率 I、定性监测：可通过肉眼观察，使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速防范判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 II、定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表： 表7-13 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. （2）环境监测计划 本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下： 表7-14 环境监测计划一览表 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 大气监测; 厂界外下风向200m; 非甲烷总烃; 2次/年. 废水; 总排放口; 废水量、COD、氨氮、石油类; 2次/年. 地下水监测; 地下水水质监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 每季度一次. 噪声监测; 四周厂界各1个监测点; 等效连续A声级; 1次/年. 环境监测工作可委托当地监测站监测，环评要求建设方需按照相关要求在油气处理设施排放口安装在线监测设备。。 9、清洁生产分析 本项目为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃的影响，加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。经现场踏勘，项目采用双层埋地油罐，设置有一级、二级、三级油气回收系统，采用密闭卸油方式，油罐通气管道和露出地面的管道均采用《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管，对油罐增设增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损等，在日常运营中尽量缩短卸油、加油时间，在卸油、加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，同时对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故的情况下，本项目能够达到国家清洁生产一般水平。 10、总量控制 本项目采用雨污分流，外排废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入北港河污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入北港河。废水排放量为3449.572t/a，污水处理厂排放浓度为COD：50mg/m3、NH3-N：5（8）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.172t/a、NH3-N：0.0172t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.2t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）：2036.58kg/a。 11、总平面布置合理性分析 本项目属于新建项目，站内布置严格按照《汽车加油站气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设计、布置，设施之间的防火距离符合有关法规的要求，详见表7-12。 表7-15 站内设施之间的防火距离 单位：m 设施名称; 地埋油罐; 密闭卸油点; 加油机; 站房; 其他构筑物; 变配电间. 汽柴油罐; 地埋油罐; （0.5） 0.6; --; --; （4） 8; --; （5） 16. 通气管口; --; （3） 3.5; --; （4） 10; --; （5） 18. 加油机; --; --; --; --; （5） 6; --; （6） 10. 密闭卸; 油点 --; --; --; --; （5） 9; --; （6） 17. 注：表中“-”为无防火距离要求，“（）”内为规范中要求的防火距离，无框数字为现有实际的防火距离。 项目建构筑物与规划其余规定符合性详见表7-16。 表7-16 规范相符性对照表 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）; 规范要求; 本项目布置情况; 规范相符性. 加气站的工艺设备与陆外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。; 本项目位于康王工业园，东侧和北侧建设有2.2m高围墙; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。2、站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。; 项目进出口道路宽度大于9米，采用混凝土路面; 符合. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。; 加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米; 符合. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 详见表7-12; 符合. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。; 站区设置花坛，未种植油性植物; 符合. 建筑设计防火规范》（2014）; 储油罐距民用建筑12m以上.; 最近距离为230m; 符合. 对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（2014），项目平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。 12、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目属于新建项目，根据国土证，项目用地属于综合用地，符合当地规划。 （2）外环境关系及项目建设地点的敏感性 项目位于康王工业园，为开敞式，南邻奇康路，西临白石岭路，该加油站周边情况见表7-17。 表7-17 加油站周边情况调查表 序号; 与加油站边界相对位置; 建筑物名称; 建筑物保护类别; 备注（功用）. 1; 东侧，20m; 丙类工业厂房; 二类; 工业. 2; 北侧，12m; 丙类工业厂房; 二类; 工业. （3）外部安全防护间距与相关法律、法规、标准规范的符合性 本项目为柴油、汽油加油站，属于二级加油站。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）及相关法规设立检查表，详见表7-18。 表7-18 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）检查表 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 标准值; 实测值; 标准值; 实测值. 东侧丙类工业厂房; 二类保护物; 11; 29.6; 10.5; 52.7. 北侧丙类工业厂房; 二类保护物; 11; 16.8; 10.5; 32.9. 奇康路; 次干路; 5; 44.7; 5; 14.6. 白石岭路; 次干路; 5; 66.9; 5; 34.3. 本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）的规范要求。项目与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好。 13、产业政策符合性分析 本项目行业分类为“F5264 机动车燃料零售”，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修改）中的淘汰类及限制类，为允许类项目，符合国家产业政策，已于岳阳经济技术开发区发展和改革局备案（岳经发备[2017]32号）。 14、环保投资估算 该工程总投资约320万元，其中环保投资约50万，环保投资约占工程总投资的15.625%，环保建设内容如表7-19示。 表7-19 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 卸油油气回收系统; 10; 油气回收系统. 加油油气回收系统; 10. 油气处理装置; 10. 2; 废水; 1个隔油沉砂池; 1; 处理地面冲洗废水. 1套环形收集沟; 3. 1个隔油沉砂池; 1; 处理洗车废水. 1个化粪池; 1; --. 雨污管网; 4; --. 3; 地下水; 设置检漏装置、地面硬化; 2; --. 监测井; 1; --. 4; 噪声; 基础减震; 0.5; --. 5; 固废; 垃圾桶; 0.5; --. 对危废暂存场进行地面硬化和基础防 渗，设置隔离设施，危废暂存间; 5; --. 6; 风险预防措施; 高液位报警装置; 1; --. 合计; 50; --. 15、“三同时”验收项目 本项目属于新建补办项目，项目“三同时”验收内容详见表7-20。 表7-20 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 验收内容; 验收执行标准. 大气; 储罐区、加油区; 非甲烷总烃; 加油油气回收系统、卸油油气回收系统、油气处理装置; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 废水; 加油区; 冲洗废水; 环形收集沟+隔油沉淀池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 洗车区; 洗车废水; 隔油沉沙池. 生活区; 生活污水; 化粪池. 噪声; 设备噪声; LeqA; 设备减振底座; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶，养护中心集中清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 含油抹布、手套. 装饰废弃物. 废油、油泥; 专业资质公司清理、处置. 废过滤器芯; 经集中收集后交由资质单位处置. 废油脂. 环境风险; 储罐区; 油品泄漏; 池底和池壁做防渗处理、设置防渗检查孔或立管、高液位报警装置; 零渗漏. 地下水; 储罐区; 监测井; 及时预警.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储罐区、加油区 | 非甲烷总烃 | 加油油气回收系统+卸油油气回收系统+油气处理装置 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3） |
|  | 项目区 | 汽车尾气 | -- | -- |
| 水污染物 | 项目区 | 洗车废水 | 隔油沉沙池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 生活污水 | 化粪池 |  |
|  | 加油区 | 地面冲洗废水 | 环形收集沟+隔油沉淀池 |  |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分垃圾收集池，养护中心集中清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  | 项目区 | 含油抹布、手套 |  |  |
|  |  | 装饰废弃物 |  |  |
|  |  | 废油、油泥 | 专业资质公司清理、处置 |  |
|  |  | 废过滤器芯 | 经集中收集后交由资质单位处置 |  |
|  |  | 废油脂 |  |  |
| 噪声 | 加油区 | 设备噪声 | 距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4标准 |
| 地下水防渗 | 储罐区 | 汽油、柴油 | 设置分区防渗池，并对储罐区池底、池壁做防渗处理，高液位报警装置、设置防渗漏检查孔 | 零渗透 |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目建设后废水、废气、噪声经治理后达标排放，对周围环境影响较小，固体废物得到及时清运，对环境无危害。因此，该建设项目投产后对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目位于岳阳经济技术开发区康王工业园白石岭路与奇康路交叉口东北角，总占地面积3763.5m2，总建筑面积692.5m2，包括加油站房、钢网架站棚和配套服务用房，主要从事成品油零售业务，包括0＃柴油、93#汽油（现改为92#汽油）、97#汽油（现改为95#汽油），设有30m3埋地双层燃油卧式储罐4个，双枪加油机4台，年零售量约为0#柴油1000t、92#汽油5000t、95#汽油：2000t，燃油均由中化石油湖南有限公司供应，自身不包含运输过程内容。总投资320万元，其中环保投资约50万元，占总投资的15.625%。 2、产业政策 本项目行业分类为“F5264 机动车燃料零售”，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2011修改）中的淘汰类及限制类，为允许类项目，符合国家产业政策，已于岳阳经济技术开发区发展和改革局备案（岳经发备[2017]32号）。 3、选址合理性 本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规范要求。本项目与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好，选址较为合理。 4、环境质量现状评价结论 项目区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；南湖、北港河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；项目东、北侧厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，西、南厂界声环境测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值；周边地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 5、施工期环境影响 本项目施工工作量较小，在采取相应环保措施的情况下对周边环境影响很小，且随着施工期的结束相关影响能很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。 6、营运期环境影响 （1）废水：本项目地面冲洗水经隔油沉砂池处理后经西侧总排污口接入市政污水管网；汽车清洗废水经隔油沉沙池处理后经西侧总排污口接入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后经西侧总排污口接入市政污水管网；废水污染物成分简单，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和开发区罗家坡污水处理厂管网接纳标准要求，经白石岭路下的污水管网最终汇入罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。 （2）废气：加油站的大气污染物主要来自油罐大小呼吸、加油作业等过程中燃料油以气态形式逸出后产生的烃类有机物。本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。本项目非甲烷总烃产生量为：12470.14kg/a，经三次油气回收后最终排放到大气中的非甲烷总烃为2036.58kg/a，厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3）；汽车尾气经大气稀疏后扩散排放，对周边环境影响较小。 （3）地下水：本项目针对地下水采取了一定的污防措施，包括双层油罐、放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土、储罐区设置有水沟，并连通隔油沉淀池、使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理、设置了符合标准的灭火设施等，设置常规监测井等，环评要求监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。在采取以上措施的情况下，加强管理与维护，不会对周边地下水环境造成较大影响。 （4）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 （5）固体废弃物：本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店产生的垃圾、装饰废弃物，隔油池产生的废油脂油，油罐检修清洗产生的废油、油泥，废过滤器芯等。其中生活垃圾、含油抹布和手套、装饰废弃物不属于危险废物，经收集后交由环卫部门集中清运处理；废过滤器芯属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，经危废间短期储存后交由资质单位处置；油罐清洗采用干洗发，委托专业公司进行清理，油罐底渣由专业公司带走委托处理；隔油沉淀池油泥属危险废物，类别为HW08，经危废间短期储存后定期交由资质单位处置。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 7、环境风险评价结论 从环境风险分析来看，本项目不构成重大危险源。加油站可能发生泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目按有关消防的规范要求进行设计和建设，埋地油罐、通气管管口和加油机与站内各建筑满足防火距离要求。项目方在运营期应严格采取环评提及的防范措施，加强安全生产管理，制定应急预案的前提下，其环境风险可以接受。 8、总量控制 本项目采用雨污分流，外排废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入北港河污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入北港河。废水排放量为3449.572t/a，污水处理厂排放浓度为COD：50mg/m3、NH3-N：5（8）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.172t/a、NH3-N：0.0172t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.2t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）：2036.58kg/a。 9、环评总结论 结论综上所述，该项目符合国家产业和环保政策，符合城市规划要求。项目运营期产生的废水、废气、废渣等在认真落实环评提出的各项环保措施后，可达到国家污染物排放标准，符合当地环境功能区划要求，环境风险可控，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置； 2、加强隔油的日常管理，应及时捞出浮油及其它悬浮物，使隔油池能正常运行，捞出的浮油应放在密封的容器中，防止油气挥发，产生二次污染； 3、平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时站方应注意消防等工作，杜绝漏油、火灾等恶性事故的发生。制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人； 4、洗车装饰区禁止进行汽车维修、保养作业； 5、建立健全的环境管理制度，接受环保部门的监督。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 发改委立项批复 附件3 商务局批复 附件4 国土证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目平面布局图 附图4 监测布点图 附图5 项目污水管网图 附图6 项目与岳阳楼风景区示意图 附图7 项目与东洞庭湖保护区示意图 附图8 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

康王工业园白石岭加油站环境影响报告表审查意见

1、自然环境简况中，补充我市机动车保有量、发展趋势、加油站分布等情况，图示本项目的辐射和服务范围，强化项目建设的必要性分析。

2、图示项目选址与东洞庭湖国家级自然保护区、岳阳楼洞庭湖风景名胜区的位置关系。补充主管部门意见。

3、调查项目拟建地排水、供电、道路等基础设施完善情况、拟建地周边规划和产业布局情况，对照《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关条款，强化分析项目选址的环境合理性，提出周边控规要求。

4、校核建设内容，明确洗车规模，并据此校核污染源强。

5、校核声排放标准，建议采用社会生活噪声排放标准。收集拟建地VOC或非甲烷总烃数据说明环境质量现状。

6、图示康王工业园污水管网配套情况，项目污水通过市政管网进入罗家坡污水处理厂的可行性。

7、类比调查卸油频次和方式；调查罐底油泥的清理频次，清理量和暂存、处置方式；分析项目配套的隔油池的规模、隔油池油污的收集暂存和处置方案。

8、强化项目区域周边居民取用地下水的情况调查，按地下水流向的上游下游分别取点位进行监测，分析地下水水质现状。下游设置监控井，进行跟踪监测。

9、计算项目排放VOC总量。

10、补充油罐泄漏、火灾等风险情形，针对提出相应的应急措施和应急监测方案，提出应急物质储备建议。

11、本项目加油量超过了8000吨，应对照标准的要求，安装在线监测装置。

蒋  卉

2017年12月20日

康王工业园白石岭加油站环境影响报告表审查意见

1、项目位于东洞庭湖调规后的实验区，根据《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发[2015]57号）中要求：“涉及国家级自然保护区的，建设前须征得省级以上自然保护区主管部门同意，并接受监督。”该项目是否需要省级以上自然保护区主管部门获准同意？

2、评价标准还应满足：加油站大气污染物排放标准；

3、计算大小呼吸损失时，应参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）计算损耗值。

冯 亮

2017年12月25日

康王工业园白石岭加油站环境影响报告表审查意见

1、完善项目环保目标图，结合环境保护目标一览表及周边居民分布情况，细化项目对主要环境保护目标的影响分析，明确环境保护措施。

2、充周边居民饮用水调查情况，明确是否使用地下水。

3、补充油品来源，油品质量标准；补充油站划分级别及是否属于重大危险源相关标准。

4、核实环境风险评价内容，细化风险源辨识（含渗漏、泄露、雷电和静电等对加油站影响），完善风险防范及应对措施和次生污染防治措施，提出规范建设应急设施的要求。

5、核实污染物总量指标，根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》提出新建地下水监测井的要求，并据此核实环境监测计划。完善项目营运期环境管理措施和整治措施，核实环保投资，完善建设项目竣工环保设施验收一览表。

王 志 勤

2017年12月25日