建设项目环境影响报告表

项目名称：高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目

建设单位(盖章)：  岳阳筑盛阀门管道有限责任公司

编制日期： 2018月1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邓晴 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 姜烨 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区建材工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575063718 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区建材工业园（岳阳大道五公里处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3589 其他通用零部件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10000 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 依托厂区现有 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 7200 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 60 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.83% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司成立于2005年8月，是由原中国化学工程第四建设公司高压阀门管件厂改制后成立的国家高新技术企业，注册资金8000万元。是高压大口径阀门、管道、管件、紧固件开发研制的国家火炬计划重点高新技术企业，是湖南省认定企业技术中心,是湖南省创新型试点企业，是湖南省大型特种管道推拉式冷弯工程技术研究中心，是岳阳市2014年确定的37家重点帮扶民营企业之一，是化工设备及高压管道工厂化预制与安装工程总承包的专业施工单位，是中石化、中石油阀门、管道定点生产、供应单位，2014年被确定为湖南省重点上市后备企业。公司取得了《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC1级）》、《化工石油工程施工总承包叁级》、安全生产许可证。公司座落于岳阳经济技术开发区建材工业园，占地158亩，现代化厂房30000平方米，办公楼和探伤理化检测中心及配套工程6000平方米。有各种机加工、检验、检测、安装设备500多台套，总资产已达20000多万元。目前，公司现有员工300人，大专以上学历者180人，有20人具有高级职称，其中2人享受国务院政府特殊津贴，公司技术力量雄厚，在全国同行业中处于前列。 随着我国国民经济的发展，核电、火电、化工等支柱产业对大型特种管道的需求越来越大；随着我国节能减排政策措施的进一步强力推行，未来几年国内在高压大直径管道的年需求量大增加。高压厚壁弯管在电力、石油、石化、化工行业中是输送液体、气体的关键部件，系统对管件质量要求较高，必须具备耐高温、耐压力，耐气候，耐腐蚀，流程通畅，不滞挂等特性。由于煤液化装置中一反、二反进出料均为高温高压固、液混相或固、液、气三相混相油煤浆介质，冲刷及磨蚀性极强，同时管道又须具有高温高压临氢环境下的耐腐蚀性能，因此对于大型特种管道设备的要求也更高。 但目前国内对大型特种管道设备制造的应用研究较少，行业内普遍存在着不重视科技创新、科研管理落后、科研投入低、创新能力不足、拥有自主知识产权的产品不多等问题，造成了业内企业利润率低下、普遍勉强维持经营的窘迫境地。尽管国内阀门生产骨干企业已能按ISO国际标准、DIN德国标准、AWWA美国标准等国际标准设计制造各种管道，国内管道行业的整体水平有了较大的提高，部分厂家的产品达到了国际水平，但质量上不够稳定，如精度不准、寿命不长现象在国产管道中经常出现。我国在管道产品的使用寿命、安全性能、耐腐蚀性等关键技术上，与发达国家相比尚存在一定的差距。目前国内传统的管道弯制工艺是热弯和压弯，但都存在技术瓶颈。 - 为此，岳阳筑盛阀门管道有限责任公司拟投资7200万元在岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳大道五公里处岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内扩建实施“高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目”，该项目采取自主研发的特种管道推拉式冷弯等核心技术，颠覆和替代传统热弯工艺。所生产管道材料金相组织不发生改变，金相结构为面心立方晶格，塑性好、成型能力强，冷弯后，仍能保持材料原有的金相结构和力学性能，与传统热弯工艺相比，能耗是热弯工艺的1%，工效提高20倍，是国际、国内同行业在制造工艺上的一次革命性的创新，符合《湖南省“十三五”战略性新兴产业发展规划》。项目属于新建创新，能弥补厂区产业链完成性。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，岳阳筑盛阀门管道有限责任公司委托我公司湖南美景环保科技咨询服务有限公司进行《高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目》环境影响评价工作。接受委托后工作人员对建设工程区域进行了详细调查和实地踏勘，对相关资料进行收集，按照环境影响评价技术导则及相关规范要求，编制完成本环境评价影响报告表。 2、项目概况 2.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目 （2）建设单位：岳阳筑盛阀门管道有限责任公司 （3）建设地点：岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳大道五公里处岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内 （4）项目性质：扩建 （5）建设内容：工程内容包括生产车间、办公用房及环保等配套设施。 （6）总投资：7200万元，其中环保投资60万元，占总投资的0.83%。 2.2、项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 10000; 1栋1层，框架结构， 现有的. 辅助工程; 办公楼; 5480; 1栋5层，砖混结构 现有的. 食堂; 100; 1栋1层，砖混结构 现有的. 化验检测中心; 200; 1栋1层，砖混结构 现有的. 储运工程; 仓储; 主要储存外购原材料以及产品，依托于现有仓库，面积2025.99m2. 运输; 项目运输方式：a. 厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、叉车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运。. 环保工程; 化粪池（依托现有的，容积30m3）; 生活污水预处理. 油烟净化器 （依托现有的）; 食堂油烟. 焊烟净化器（新建）; 净化焊接烟尘. 隔声、减震（新建）; 机械设备噪声. 一般固废和危险固废暂存场所（依托现有的）; 一般固废和危险固废暂存场所均位于现有生产车间西南角，面积均约为30m2. 绿化（依托现有的）; 种植绿化植物以吸声、降噪. 公用工程; 供水; 依托公司现有的自来水管网供水. 供电; 依托公司现有的供电设施. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 生产车间; m2; 10000; 厂区已有建筑. 2; 办公楼; m2; 5480; 厂区已有建筑. 3; 食堂; m2; 100; 厂区已有建筑. 4; 化验检测中心; m2; 200; 厂区已有建筑. 5; 仓库; m2; 2025.99; 厂区已有建筑. 6; 项目总投资; 万元; 7200. 7; 工作制度; d/a; 300; 每天8小时. 8; 劳动定员; 人; 30. # 2.3、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目需要新增主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数量. 1; 大型冷弯机; Φ426X65; 台; 1. 2; 大型中频弯管机; Φ1420; 台; 1. 3; 中频弯管机; EDQ630-20; 台; 1. 4; 大型冷弯机; Φ860X100; 台; 1. 5; 往复式多功能冷弯机; Φ89-Φ406 40D; 台; 1. 6; 四柱液压机; YD1268 32-2000; 台; 1. 7; 行车; LH-20/5T*7M*22.5M; 台; 1. 8; 行车; LH-32/5T*7M*22.5M; 台; 1. 9; 行车; LD-10T*7M*22.5M; 台; 1. 10; 行车; LD-10T*7M*22.5M; 台; 1. 11; 行车; LD-10T*7M*22.5M; 台; 1. 12; 行车; LD-10T*7M*22.5M; 台; 1. 13; 车床; CT61100A-1.5M; 台; 1. 14; 车床; CT61100A-1M; 台; 1. 15; 卧式镗床; T611C; 台; 1. 16; 滚丝机; ZA28-25; 台; 1. 注：其中冷弯弯管机是弯制管道设备，行车是吊管用配套设备，液压机是弯管整型用设备。 表1-4 项目需要新增研发检验设备清单 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数量. 1; 箱式电阻炉; RX3-75-9; 台; 2. 2; 箱式电阻炉; RX3-45-12; 台; 1. 3; 箱式电阻炉; RX3-66-12; 台; 2. 4; 温度控制箱; WCK-60-0306; 台; 1. 5; 硬度计; HB3000B; 台; 1. 6; 硬度计; HR-150A; 台; 1. 7; 箱式电阻炉; ZYHC-20; 台; 2. 8; 显微镜及图像分析系统; Axio Lab A1; 台; 2. 9; 智能温控仪; ZWK-30; 台; 1. 10; 大功率驱动式液压扳手; RTE-20; 台; 1. 11; 手持式X荧光分析仪; X-MET7000; 台; 2. 12; 超声波检测仪; HS-Q6; 台. 13; 休氏试验装置; 台; 6. 14; 人机控制触摸一体机; 27寸; 台; 4. 15; PLC; 6ES7214-2AD23-0XB88; 台; 4. 16; GNSS板; 0en617d; 台; 1. 17; 铁素体测试仪; 台; 3. 注：项目研发检测设备主要是用于检测产品的金相组织是否发生变化。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，项目主要原辅材料消耗、供应及动力消耗具体如情况见表1-5。 表1-5 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂内最 大存储量; 储存方式; 来源. 1; 钢管GB6479-200; t/a; 550; 150; 原料仓库; 省内. 2; 特种钢管; t/a; 230; 25; 原料仓库; 省内. 3; 高压钢管; t/a; 50; 10; 原料仓库; 省内. 4; 圆钢; t/a; 100; 10; 原料仓库; 长沙. 5; 法兰锻件; t/a; 1100; 110; 原料仓库; 长沙. 6; 阀体锻件; t/a; 100; 10; 原料仓库; 省内. 7; 铸件; t/a; 50; 10; 原料仓库; 省内. 8; 不锈钢管; t/a; 130; 15; 原料仓库; 省内. 9; 合金钢管; t/a; 160; 20; 瓶装; 省内. 10; 焊丝; t/a; 1; 0.1; 瓶装; 省内. 11; 锻件; t/a; 1200; 120; 瓶装; 省内. 12; 机油; t/a; 1.5; 0.2; 桶装; 机械设备润滑. 13; 电; KW.h/a; 10万; 主要用于厂区生产设备使用的能源供应; 市政电网. 14; 新鲜水; m3/a; 960; 生活和生活用水; 市政自来水. 本项目不涉及氢气的贮存和使用。 2.4、产品方案 本项目名称为高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目，项目是企业采取自主研发的生产技术进行生产的，形成一条生产高压加氢装置管道生产线，而该生产线最终产品名称为大直径厚壁推拉式冷弯管装备，与其名称相符。 具体产品方案见表1-6。 表1-6 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 大直径厚壁推拉式冷弯管装备; 套; 10000; 开发出三个系列（∮426×65、∮610×70、∮860×100）大直径厚壁推拉式冷弯管装备，并能实现三维冷弯。其中∮860×100先进的制造工艺及施工方法扩展到化工、核电、火电、医药等行业。. 产品生产采用的冷弯工艺达到的技术参数如下：（1）弯管方法：冷弯（常温弯制）；（2）弯管能力：最大弯管规格860×100；（3）弯曲半径：R＝2.5D，R＝3D，R＝4D，R＝5D，R＝6D，D为钢管外径；（4）弯曲角度偏差：±0.5°；（5）能弯制三维弯管、U形弯管、Z形弯管等连续弯管。 表1-7 弯管达到技术参数 技术参数; 弯曲半径. 2.5D; 3D、4D; ≥5D. 壁厚减薄; ≤8%; ≤6%; ≤5%. 不圆度; ≤8%; ≤6%; ≤4%. 褶皱; 符合GB/T 20801; 无; 无. （壁厚减薄：弯管圆弧外侧壁厚减薄量与直管壁厚的比值） 研制新型冷弯管成套设备及其工装模具，用于大口径厚壁管道的弯制。技术参数达到如下目标：弯管方法：冷弯（常温弯制）；弯管能力DN200～DN850（钢管外径φ219.1～φ863.6）；弯曲半径：R=2.5D，R=3D，R=5D，D为钢管外径；褶皱：无；弯曲角度：±0.5°；能弯制三维弯及U形弯。 表1-8 弯管工艺技术参数 技术参数; 弯曲半径. 2.5D; 3D; ≥5D. 壁厚减薄; ≤8%; ≤6%; ≤5%. 不圆度; ≤8%; ≤6%; ≤4%. 材料塑性; A≥20%; A≥16%; A≥14%. 厚径比; t/D≥10%; t/D≥7.5%; t/D≥5%. 壁厚减薄：弯管圆弧外侧壁厚减薄量与直管壁厚的比值 厚径比：钢管壁厚与外径的的比值 A：断后伸长率，材质的重要塑性指标之一。 2.5、总平面布置 本项目拟建场地位于岳阳经济技术开发区建材工业园（岳阳大道五公里处）公司现有场内，临近岳阳大道，交通便利。总平面布置遵循国家有关工业企业总体设计原则。具体布置如下：车间内各设备按照生产工艺流程从东往西依次布置，其余生产和生活辅助用房依托厂区现有生产厂房和办公用房等。项目总平面布置见附图2。 2.6、给排水 （1）给水工程： 本项目用水主要为职工生活用水和热处理循环用水，由南侧岳阳大道现有市政给水管网，能满足厂区内生活和消防的正常供水需要，项目总的用水量为：960t/a。 本次扩建不涉及新增实验室废水。 （2）排水工程： 本项目排水系统采用雨污分流制，雨水经南侧岳阳大道雨水管网收集后，排至南湖。项目生活废水依托厂区现有化粪池预处理从南侧设置的排污口排入岳阳大道的污水管网，进入罗家坡污水处理厂集中处理达标后排入南湖下游。本项目废水的年排放量为：360t/a。 2.7、供电工程 本工程电源取自建材工业园电管网，从200m内变电站设置的10kV专用线路供电。在厂区设户外厢式变电所，内设10KV高压配电柜、干式变压器及低压配电柜。高压配电装置采用金属铠装中置式真空开关柜，进出线断路器、设置过电流保护、电流速断保护、变压器出线断路器设置过电流保护、电流速断保护、超温保护及零序保护。10kV系统为线路变压器组接线，中性点不接地系统；低压配电系统采用TN-S接线，放射式向各车间配电。根据项目用电负荷计算，项目年用电量约10万度。 2.8、消防工程 项目建筑物耐火等级为二级，其室外消火栓用水量为15l/s，办公楼室内消火栓用水量为15l/s。根据开发区自来水管网的压力，消防给水采用常高压制，厂区消防管网可以满足室内外消防用水的要求。 厂区室外消防给水管网呈环状布置，配置室外消火栓；同时按《《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）布置室内消火栓，按《建筑灭火器配器设计规范》配置灭火器。 29、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员30人，其中管理技术人员3人、生产工人27人，年运行时间为300天，采用标准工作时间制度，每天工作8小时，员工全部在厂区内就餐但不住宿。 项目的生产人员、管理人员和工程技术人员均需进行岗位专业技术、岗位责任及职能培训，培训考试或考核合格后方能上岗。 2.12、工程投资 项目总投资7200万元，其中固定资产投资4200万元，流动资金3000万元，项目资金筹措主要为银行贷款和建设单位自筹。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 现有厂区基本情况 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司成立于2005年8月，是由原中国化学工程第四建设公司高压阀门管件厂改制后成立的国家高新技术企业，注册资金8000万元。公司是高压大口径阀门、管道、管件、紧固件开发研制的国家火炬计划重点高新技术企业，是湖南省认定企业技术中心,是湖南省创新型试点企业，是湖南省大型特种管道推拉式冷弯工程技术研究中心，是岳阳市2014年确定的37家重点帮扶民营企业之一，是化工设备及高压管道工厂化预制与安装工程总承包的专业施工单位，是中石化、中石油阀门、管道定点生产、供应单位，2014年被确定为湖南省重点上市后备企业。公司取得了《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC1级）》、《化工石油工程施工总承包叁级》、安全生产许可证。 公司研发的PN16、22、26、32MPa DN6～DN500大口径高压管、管件、紧固件的企业标准，填补了国内空白，取得了湖南省质量技术监督局颁发的标准实施证书，获得中国化学工程集团公司科技进步二等奖和2007-2010年全国氮肥、甲醇行业技术进步二等奖，2010年立项为化工行业标准（HG/T20256-2015）。公司自主研发的目前国内最大的推拉式冷弯弯管机--TLWφ860×100，获得国家发明专利，属国内首创，确认为湖南省重点发明专利，获得湖南省发明专利二等奖，湖南省科技进步奖。公司自主研制的大口径、小弯曲半径推拉式冷弯弯管机为化工、火电、核电等高压大口径、特种材质管道实施管道工厂化施工，提供了有力的装备保证。目前，公司获得2项发明专利，多项实用新型专利。 公司座落于岳阳经济技术开发区建材工业园，占地158亩，现代化厂房30000平方米，办公楼和探伤理化检测中心及配套工程6000平方米。有各种机加工、检验、检测、安装设备500多台套，总资产已达20000多万元。目前，公司现有员工300人，大专以上学历者180人，有20人具有高级职称，其中2人享受国务院政府特殊津贴，公司技术力量雄厚，在全国同行业中处于前列。 目前厂区总平面布置为：南侧建设为厂区大门，东边由南往北依次为办公楼、实验检测中心、本项目拟生产车间、仓库；西边由南往北依次为食堂、现有生产车间以及公租房，厂区周边布设为绿化带。 公司于2009年委托岳阳市环境保护研究所编制了《岳阳筑盛阀门管道有限责任公司高压阀门管道制造项目环境影响报告表》，并于2009年8月21日取得了经开区环保局的环评批复，同时该项目于2011年8月3日取得了环境保护验收批复。2012年委托岳阳市环境保护研究所编制了《民用核安全阀门管道专业化生产一期工程环境影响报告表》，该项目于2015年2月投入运行，目前还未进行验收。对于没有验收的项目，本次环评要求建设单位将其与本项目一起进行自主验收。 根据现场踏勘以及建设单位提供现有生产区的实际原辅材料用量、设备数量及产品方案见表1-9、表1-10以及表1-11。 拟建项目与现有工程的主要依托关系为：拟建项目与现有工程公用工程的主要为依托现有的水、电来源以及食堂现有的油烟净化器和生活污水处理的化粪池。其它依托关系是利用厂区部分现有技术工作人员及办公生活场所。 表1-9 项目主要原辅材料及耗量 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂内最 大存储量; 储存方式; 来源. 1; 钢管GB6479-200; t/a; 3500; 350; 原料仓库; 省内. 2; 特种钢管; t/a; 1425; 150; 原料仓库; 省内. 3; 高压钢管; t/a; 348; 30; 原料仓库; 省内. 4; 圆钢; t/a; 737; 70; 原料仓库; 长沙. 5; 法兰锻件; t/a; 3705; 370; 原料仓库; 长沙. 6; 阀体锻件; t/a; 623; 60; 原料仓库; 省内. 7; 铸件; t/a; 348; 35; 原料仓库; 省内. 8; 不锈钢管; t/a; 799; 80; 原料仓库; 省内. 9; 合金钢管; t/a; 1062; 100; 瓶装; 省内. 10; 焊丝; t/a; 5; 0.5; 瓶装; 省内. 11; 锻件; t/a; 1200; 120; 瓶装; 省内. 12; 机油; t/a; 5; 0.2; 桶装; 机械设备润滑. 13; 电; KW.h/a; 80万; 主要用于厂区生产设备使用的能源供应; 市政电网. 14; 新鲜水; m3/a; 6000; 生活和生活用水; 市政自来水. 表1-10 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量（台、套）; 产地. 1; 磁粉探伤仪; CX-2000; 6; 江苏盐城. 2; 普通车床; C620-1; 5; 沈阳第一机床厂. 3; 大型摇臂钻床; Z3080-25B; 10; 中捷友谊厂. 4; 中型摇臂钻床; ZN3050-16; 20; 中捷友谊厂. 5; 大型车床; CT6110A-1M; 10; 沈阳第一机床厂. 6; 卧式镗床; T611C-13; 10; 上海机床厂. 7; 摇臂铣床; X5330B; 10; 上海机床厂. 8; 立式铣钻床; Z512-2; 10; 上海机床厂. 9; 小型车床; C62-1; 20; 沈阳第一机床厂. 10; 大型带锯床; GB4250; 10; 浙江合兴大型带锯床厂. 11; 单梁行车; 5T; 5; 长沙起重厂. 12; 立式铣钻床; 80000; 10; 沈阳第一机床厂. 13; 牛头刨床; B665; 10; 青岛生建机床厂. 14; 万能外圆磨床; M1331`; 10; 上海机床厂. 15; 智能温度控制箱; XWGJ-101-4; 5; 吴江市诚信接焊设备厂. 16; 剪板机; JB6-6; 10; 中捷友谊厂. 17; 手弧焊机; TIG180A; 10; 佛山市奥菲达. 18; 电动试压泵; YZ4DY; 5; 上海虹兴泵业制造有限公司. 19; 插床; B5032; 10; 长沙机床厂. 20; X射线探伤机; CDX-111; 6; 江苏盐城. 21; 超声波探伤仪; CTS-8C; 6; 江苏盐城. 22; 双梁行车; 10T; 5; 长沙起重厂. 23; 滚丝机; ZA28-25、75; 10; 青岛生建机床厂. 24; 小型摇臂钻床; Z512-2; 20; 南京. 厂区现有探伤设备还未经过审批，但操作人员由持有中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）（证件详见附件9）进行操作，符合国家规范要求。本次环评扩建不新增操作人员，探伤不属于豁免范围，该部分环评要求建设单位与厂区现有情况一起委托有资质的单位进行环评，本次评价内容不包含该部分内容。 表1-11 项目产品方案表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 特种管道; 5000吨. 2; 阀门; 3000台. 3; 紧固件; 8500个. 2、现有厂区生产工艺流程及产污环节 厂区现有的产品为阀门和管道加工，阀门生产一般包括阀体、阀杆、阀盖、阀座等零件的生产以及最后的组装与试验等工序，项目已有的生产工艺流程及产污环节见下图1-1至1-5。 ①、阀体生产工艺及产污节点如下： 图1-1 阀体生产工艺流程及产污节点图 ②、阀杆生产工艺及产污节点如下： 图1-2 阀杆生产工艺流程及产污节点图 ③、阀盖生产工艺及产污节点如下： 图1-3 阀盖生产工艺流程及产污节点图 ④、阀座生产工艺及产污节点如下： 图1-4 阀座生产工艺流程及产污节点图 ⑤、管道加工主要包括弯管额加工，其具体生产工艺及产污节点如下： 图1-5 管道加工生产工艺流程及产污节点图 现有工程为生产、施工安装一套龙服务，焊接、油漆大部分在现场施工进行；无损探伤基本在工地实施，且放射一般在晚上无其他人员时进行，操作人员均经过放射防护培训并取得上岗资格。 3、现有污染物排放及处理达标情况 （1）废水污染 项目生产过程热处理过程产生的废水经隔油、沉淀后循环使用，不外排。外排废水为实验废水和员工生活污水。 实验室进行材料的物理性质和金属含量检测，产生的废水含有稀硫酸和硝酸，收集于塑料桶内经中和沉淀后排入南侧市政污水管网送入罗家坡污水处理厂处理达标后外排。 项目现有员工300人，大部分为现场施工人员不在厂区是食宿，根据统计生活污水产生量为4800m3/a。生活污水COD、BOD5、NH3-N平均浓度分别约为300mg/l、200mg/l 、150mg/l、30mg/l，则COD、BOD5、NH3-N产生量分别为1.44t/a、0.96t/a、0.72、0.144t/a。目前厂区生活污水经化粪池预处理后排入南侧市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后最终排入南湖，对南湖水质影响很小，措施可行。 （2）、废气污染 项目现有大气污染源主要包括少量油漆废气、焊接烟气以及食堂油烟。 管道油漆大部分在施工现场进行，只有极少量在车间进行，同时管道加工过程有少量焊接工序，以上废气主要通过加强车间通风，工人操作时佩戴口罩等措施，以降低废气对工人身体的影响，废气对外部环境影响不大。 食堂油烟废气经过净化装置处理后接至屋顶高空达标排放，对周边环境影响较小，措施可行。 （3）、噪声污染 项目产生噪声主要为各类机械设备运行噪声，其噪声级在75-95dB（A），根据2018年1月12日对项目正常生产情况下厂界四周的噪声现状监测结果可知，项目厂界昼间噪声值为55.6~61.2dB(A)，夜间噪声值为46.2~51.9dB(A)，东、西及北厂界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求、南侧临近岳阳大道一侧能满足4类标准要求，对周边环境影响较小。 （4）、固废污染 项目固废包括加工产生的金属边角料、热处理循环水池沉淀分非金属渣、废油漆桶、化验室废试剂瓶、废机油及生活垃圾。 金属加工过程产生的金属边角料约1600t/a，为一般固废；热处理循环水池沉淀分非金属渣约10t/a，为一般固废；这两部分固废回收后外售有关厂家综合利用（协议见附件8）。 根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号：“用于原始用途的含有或直接沾染危险固废的包装物、容器不属于固体危险废物”。项目使用的废油漆桶和化验室废试剂瓶（约60kg/a）均采用瓶或桶盛装，使用完后交由原料供应单位继续作为原料包装使用，不属于危险固废的范畴，能得到回收利用；废机油（约5t/a）属于交由外售资质单位处理（协议见附件），鉴于目前危废企业资质已经过期，环评要求建设应重新与其签订协议并要求其补充危废处置有效证书。 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。 4、现有项目存在的主要环境问题 表1-12 项目现有环保设施、运行维护情况和存在的环境问题一览表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 排放量(单位); 主要环境问题; 备注. 大 气 污 染 物; 废气; 焊接 烟尘; 0.03t/a; 无组织排放，对区域环境有一定影响; 执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准. 油漆 废气; 0.01t/a. 食堂 油烟; 少量; 油烟净化器处理 运行良好; 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》. 水 污 染 物; 废水; 废水量; 4800m3/a; 生活废水经化粪池预处理入污水厂，运行良好达标排放，对地表水环境影响小; 排入罗家坡污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. CODcr; 300mg∕L. SS; 200mg∕L. BOD5; 150mg∕L. NH3-N; 30mg/L. 噪声; 现有项目机械设备; 厂界东; 昼间:51.2dB(A); 夜间不生产，生产设备噪声经隔振、消声和距离衰减后，厂界噪声达标排放; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准. 厂界南; 昼间:57.9dB(A). 厂界西; 昼间:52.7dB(A). 厂界北; 昼间:50.3dB(A). 固废; 一般 固废; 边角 料和金属渣; 1610t/a; 外售; 达《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 危废; 油漆桶与试剂瓶; 0.06t/a; 厂家回收利用. 废机油; 5t/a; 交有资质单位处理. 生活 垃圾; 职工 生活; 80t/a; 集中收集清运. 由上表1-12可知，本项目存在的主要环境问题为： ①前焊接烟尘和油漆废气没有集中收集处理，在车间内无组织排放，对周边环境有一定影响。 ②目前厂区内固废的临时储存和堆放存在一定的不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置，还有部分固废为露天堆放和混杂堆放，达不到固废储存的相关要求。目前危废企业资质已经过期。 5、扩建工程拟采取的“以新带老”措施： ①、将焊接烟尘通过旱烟净化器处理后外排；油漆废气集中收集经活性炭吸附处理后通过不低于15m的排气筒外排。 ②将项目的固废和扩建项目的固废分类别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单中的标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的标准分别堆放在建设的临时存储场所。环评要求建设应重新与其签订协议并要求其补充危废处置有效证书。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 项目拟建于岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有场内，地处岳阳大道北侧，交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300—450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 四、水文 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 五、土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 六、生态环境概况 经开区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中的乔木类有马尾松、杉木、小叶栎、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子，野鸭椿等。动物中有斑鸠、野鸭等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 区内植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等。根据现场调查，项目区域没有珍稀濒危等需要保护的野生动植物。 七、罗家坡污水处理厂基本情况 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地47亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。目前，岳阳市经济开发区污水处理厂建设工程实际处理效率为80%左右。工程已于2011年7月通过湖南省环保厅验收，根据岳阳市经济开发区污水处理厂提供的2015年运行情况数据可知污水厂平均进水水质浓度 BOD5为95.81mg/L，COD为222.34mg/L， NH3-N为18.59mg/L，TP为1.41mg/L，SS为91.19mg/L，粪大肠菌群为28975个/L。出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 根据附图7经开区排水规划图和现场调查可知，项目拟建地南侧岳阳大道已经敷设有污水管网，能确保污水排入罗家坡污水处理厂。 八、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南湖; 景观用水; III类. 北港河; 渔业用水水域; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（罗家坡污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 项目拟建于岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内，本次评价收集了2016年岳阳市城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，结果表明：2016年度城区环境空气质量达标率为77.6%，轻度污染占全年21.9%，中度污染占0.3%，重度污染占0.3%，无严重污染天气。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数59.8%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占39.0%，可吸入颗粒物（PM10）为首要污染物的天数占1.2%。 表3-1 2016年岳阳市环境空气质量状况 时间; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5; 达标 天数; 有效 天数; 达标 率. μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3; μg/m3; μg/m3. 2016年; 20; 25; 72; 1.4; 158; 49; 284; 366; 77.6%. 2015年; 26; 25; 92; 2.6; 154; 53; 261; 350; 74.6%. 二、地表水环境 项目污水预处理排入市政污水管网最终进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。本次地表水环境质量现状评价，引用湖南亿科检测有限公司2016年4月《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》中对北港河和南湖的水环境质量现状监测数据。 （1）监测断面 W1断面：罗家坡污水处理厂排污口上游200m（北港河）； W2断面：罗家坡污水处理厂排污口下游1500m（北港河）； W3断面：罗家坡污水处理厂排污口进入南湖下游3500m（南湖）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、石油类。 （3）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 北港河和南湖环境质量现状监测评价结果统计表 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 6.74-6.75; /; /; /; 6~9. DO; 6.1-6.8; 6.5; /; /; ≥5. SS; 14-14; 14; /; /; -. COD; 17-18; 17.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.03-2.42; 2.28; /; /; ≤4. NH3-N; 0.337-0.358; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.727-0.801; 0.759; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-4400; 4330; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. W2; pH; 7.05-7.20; /; /; /; 6~9. DO; 6.5-6.8; 6.63; /; /; ≥5. SS; 13-15; 14; /; /; -. COD; 18-19; 18.5; /; /; ≤20. BOD5; 2.42-3.10; 2.85; /; /; ≤4. NH3-N; 0.318-0.347; 0.334; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.746-0.767; 0.755; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4400-5300; 5000; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. W3; pH; 6.89-7.03; /; /; /; 6~9. DO; 6.2-6.7; 6.5; /; /; ≥5. SS; 12-16; 14; /; /; -. COD; 15-16; 15.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.04-2.71; 2.38; /; /; ≤4. NH3-N; 0.309-0.55; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.14-0.15; 0.143; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.835-0.857; 0.846; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-5600; 5400; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 由上表可以看出，南湖和北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目场界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2018年1月12日。结果表明项目所在地昼间噪声值为55.6~61.2dB(A)，夜间噪声值为46.2~51.9dB(A)，项目南侧临近岳阳大道一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其它监测点能满足3类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 58.5; 47.2; 65（昼）,55（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 61.2; 51.9; 70（昼）,55（夜）; 达标. N3; 厂界西侧; 56.9; 46.5; 65（昼）,55（夜）; 达标. N4; 厂界北侧; 55.6; 46.2; 65（昼）,55（夜）; 达标. 四、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳大道北侧岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点。项目生活污水经预处理后排入市政污水管网最终排入罗家坡污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体见表3-4，项目周边环境保护目标见附图6。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 监申桥保障性住房小区; 居住; 北，35-320m; 约800户; GB3095-2012二级标准. 监申桥居民点; 居住; 西，420-500m; 约15户. 监申桥居民点; 居住; 西北，250-500m; 约30户. 监申桥小学; 文教; 西南，300-400m; 约300人. 水环境; 南湖; 景观 用水; 西 7400m; 中湖; GB3838-2002Ⅲ类标准. 北港河; 渔业 用水; 西 4100m; 小河; GB3838-2002Ⅲ类标准. 声环境; 监申桥保障性住房小区; 居住; 北，35-200m; 约500户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008 2类标准. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水 项目纳污水体北港河和南湖水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; DO; 总氮; SS; 粪大肠菌群. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≥5; ≤1.0; /; ≤10000. 项目; 类别; 氯离子; 石油类; 氰化物; 六价铬; 汞; 阴离子表面活性剂. 标准值; Ⅲ; ≤250; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.001; ≤0.2. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，临近岳阳大道一侧执行4a，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. 一、大气污染物：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表4-5 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 周界外浓 度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 表4-6 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 85; 75; 60. 二、废水：项目所在区域的废水全部通过城区污水管网进入罗家坡污水处理厂处理，故污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；罗家坡污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-7。 表4-7 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类; 动植物油. 三级标准; 6～9; 400; 500; 300; /; /; /; /. 一级A标准; 6～9; 10; 50; 10; 5（8）; 0.5; 1.0; 1.0. 三、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水预处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，经计算项目总量指标COD：0.018t/a，氨氮：0.0018t/a，总量控制指标纳入罗家坡污水处理厂内，无需另外申请。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 项目产品为自主研发生产的大直径厚壁推拉式冷弯管装备，其生产工艺流程详见5-1，项目生产工艺中不涉及表面处理、喷涂等工序。 图5-1 生产工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： （1）下料锻造：项目厂区内不进行下料、锻造工序，这两个工序由外部完成后运送合格的原材料至厂区内进行加工生产。 （2）冷弯曲：根据生产要求，采取企业进行研发的技术对原材料进行弯曲处理，但保持其理性性质，产过程主要会产生噪声。 （3）热处理：根据产品的需求进行热处理，热处理工艺为表面热处理，即采用箱式电炉只加热钢材表层，以改变其表层力学性能的金属热处理工艺。热处理工艺分为加热和冷却两个过程，加热时为了只加热表层而不使过多的热量传入内部，使用感应电流在单位面积的钢材上给予较大的热能，使其表层能短时或瞬时达到高温，热处理温度根据产品要求控制在580℃~1180℃。冷却过程采用水冷却，不使用淬火工艺和淬火介质。热处理的目的是使钢材软化，便于加工，箱式电炉的功率为40KW，电压为380V，使用能源为电。 （4）探伤：采探伤设备对热处理后的原材进行探伤（项目探伤工序另行环评，本报告中不予以评价）。 （5）机加工：采用常规机械加工（车、铣等工序），同时将各阀门、法兰装上。道工序主要是产生机械噪声、少量边角料；同时，各种生产设备在生产过程中需要使用机油润滑，会产生一定量的废机油。 （6）焊接：将各种材料拼装焊接成型，该道工序主要产生机械噪声和焊接烟尘，焊接烟尘以铁的氧化物为主，烟尘中含有CO、焊接锰尘、金属微粒等。 （7）检验入库：采取设备对产品进行检验，观察其金相组织是否发生变化，检验合格的产品外售安装。 说明：项目为为生产、施工安装一套龙服务，焊接大部分在现场施工进行，厂区内不进行油漆工序；无损探伤基本在工地实施，且放射一般在晚上无其他人员时进行，操作人员均经过放射防护培训并取得上岗资格。本项目探伤工序依托厂区现有设备进行，不另外新增。 同时现有厂区探伤工序由持有中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）（证件详见附件9）进行操作，符合国家规范要求。 主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目利用岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂房进行生产，无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 二、营运期污染工序 1、废水污染 根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，无需拖洗；热处理废水循环使用，无需外排，只需定期补充少量新鲜水即可。因此项目外排废水为员工日常生产污水。 （1）生活污水 本项目新增职工30人，年工作300天，职工均不在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量为1.5m3/d（450t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.2m3/d（360t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油类等，生活污水产生情况见表5-1。 表5-1 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 360. COD; 300; 0.108. BOD5; 150; 0.054. SS; 200; 0.072. NH3-N; 30; 0.0108. 动植物油; 20; 0.0072. （2）热处理废水 项目热处理过程与厂区现有工程共用，热处理产生的废水用泵提升至循环水池，经隔油、沉淀后回用不外排，定期补充少量新鲜水即可，本项目新鲜水补充量约为2t/d（600t/a）。 2、废气污染 项目营运过程中废气污染物为焊接过程中产生的烟尘和食堂油烟。 （1）焊接烟气 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，常用结构钢焊条不同焊接方法的发尘量见表5-2。 表5-2 不同焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 6~8. CO2焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 5~8. 药芯焊条（直径1.6mm）; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 2~5. 拟建项目生产过程中采用实芯焊丝（直径1.6mm），焊接材料的发尘量5～8g/kg。本次环评发尘量取8g/kg，项目每年消耗焊丝1t，焊接烟尘的年排放量为8kg/a（8g/kg×1t/a =8kg/a）。其主要成分为烟尘等。项目厂区内焊接时间较短，大部分为现场施工焊接，焊接以1小时/d计，则年焊接时间为300小时，由此估算焊接烟尘的排放速率为0.027kg/h。 考虑到焊接点位比较分散，因此，本评价建议在主要焊接工位采用移动式焊接 烟尘净化器收集焊接烟气，约为80%的焊接烟尘通过集气罩被净化器，收集到的烟气颗粒物的去除率为90%，风机风量为1000m3/h。则颗粒物的排放量、排放浓度以及排放速率分别为0.64kg/a、2.2mg/m3、0.0022kg/h，能满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6mg/m3的标准。20%未收集的颗粒物随厂房通风换气排放到车间外，外排废气中烟尘浓度低于1.0 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求。 （2）食堂油烟 项目新增员工将在公司现有食堂就餐，会产生少量油烟，经该食堂已经的油烟净化设备处理后，对周边环境影响较小。 3、噪声污染 项目主要噪声源为冷弯机、弯管机、液压机、行车、镗床、滚丝机等，各种设备噪声，声级在75-90dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表5-3。 表5-3 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 治理措施）; 降噪效果. 1; 冷弯机; 75～80; 基础减振、厂房隔声; 20. 2; 弯管机; 75～80; 基础减振、厂房隔声; 20. 3; 液压机; 80～85; 基础减振、厂房隔声; 20. 4; 行车; 85～90; 基础减振、厂房隔声; 20. 5; 镗床; 80～85; 基础减振、厂房隔声; 20. 6; 运输车辆; 80～85; 减速行驶; 20. 4、固体废物污染 项目营运期过程中厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①废边角料，②废机油；③生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表5-4。 ①废边角料：生产过程中机床加工和热处理均会产生废料，产生量约为250t/a，收集后出售； ②废机油：生产设备在生产过程中需要使用的机油润滑，会产生一定量的废机油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08。根据建设方提供的资料数据，废机油的产生量为1.5t/a，由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 ③生活垃圾：根据建设方提供的资料，本项目新增职工人数为30人，生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a（15kg/d）。 表5-4 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 废边角料; 250t/a; ——; 一般固废; 出售. 2; 废机油; 1.5t/a; HW08; 危险固废; 委托有资质单位处理. 3; 生活垃圾; 4.5t/a; ——; 一般固废; 环卫部门. 5、“以新带老”及三本帐分析 本项目扩建后，项目所产生的废水、固体废物、噪声和废气均有所增加。其中：噪声主要是设备噪声的增加，但对场界噪声等效声级影响不大；废气主要是由于焊接烟气采取以新带老措施，消减排放。 项目扩建后，各项污染物经采取前述相应的治理措施后，其所排放的污染物均虽可做到达标排放，但污染物排放的数量仍有不同程度的增加。污染物排放量增加的主要原因是项目在增加新产品扩建后有一定的扩大，其产生的污染物由于其治理的经济技术性限制，难以有效降低所致。根据现有工程调查情况和扩建项目工程分析，统计项目“三本帐”分析见表5-5。 表5-5 项目建成后“三本帐” 单位：t/a 项目; 污染源; 污染物; 扩建前 排放量; 扩建部分排放量; “以新带老”削减量; 扩建完成后总排放量; 增减量 变化. 废水; 综合 废水; 废水量; 4800; 360; 0; 5160; +360. CODcr; 0.24; 0.018; 0; 0.0258; +0.018. 氨氮; 0.024; 0.0018; 0; 0.00258; +0.0018. 废气; 油漆; 有机废气; 0.01; 0; 0; 0.01; +0. 焊接; 旱烟; 30kg/a; 0.64kg/a; 27.6kg/a; 3.04kg/a; -26.96kg/a. 固废; 机加工; 废边角料; 1610; 250; 0; 1860; +250. 润滑; 废机油; 5; 1.5; 0; 6.5; +1.5. 油漆; 废桶等; 0.06; 0; 0; 0.06; +0. 员工 生活; 生活垃圾; 80; 4.5; 0; 84.5; +4.5.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊烟 | 8kg/a | 2.2mg/ m3，0.64kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 少量 | <2mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 360t/a | 生活污水主要污染物浓度和产生量：COD300 mg/L、0.108t/a； BOD5150mg/L、0.054t/a ；SS,200mg/L、0.072t/a；氨氮30mg/L、0.0108t/a ；动植物油20mg/L、0.0072/a ； |  | 污水经化粪池处理后排放浓为COD286.4mg/L、0.103t/a；BOD5140.9mg/L、0.052t/a；SS150mg/L、0.054t/a；H3-N27.3mg/L，0.01t/a |
| 固 体 废 物 | 机加工、热处理 | 废钢料 | 250t/a | 外售 |
|  | 各种机加工设备 | 废机油 | 1.5t/a | 有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括冷弯机、弯管机、液压机、行车、镗床、滚丝机等，各种设备噪声，声级在75-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 要生态影响(不够时可附另页)： 本项目位于岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内，项目用地为工业用地，扩建后进一步将强绿化，对周围的生态环境影响很小。本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 本项目大气污染物主要包括焊接过程产生的焊接烟尘以及食堂油烟。 （1）焊接烟尘影响分析 项目焊接时产生的焊接烟尘，焊接烟尘产生量约为8kg/a，项目采用焊接烟气处理机处理，焊接烟气收集方式为局部通风与全面通风相结合的方式，是全面、经济、合理的治理焊接厂房内焊烟的有效方法。采用局部抽风系统直接从焊接工作点附近捕集烟气，经焊接烟气净化机组净化处理，控制有害物质扩散至室内，该焊烟净化设备处理效率大于90%，在机加行业中应用广泛，处理效率可靠。全面通风净化使用一种可替代天窗的自力式屋顶通风器，是一种无动力的环保型、节能型、轻型现代化排放装置，可有效消除焊烟的少量无组织排放对车间环境造成的影响。 本项目焊接烟尘通过净化后颗粒物的排放量、排放浓度以及排放速率分别为0.64kg/a、2.2mg/m3、0.0022kg/h，车间空气中焊接烟尘浓度低于6mg/m3，能够满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996），20%未收集的颗粒物随厂房通风换气排放到车间外，外排废气中烟尘浓度低于1.0 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求，采取上述措施后焊接烟尘对周围环境和居民点的影响较小。 （2）油烟废气影响分析 项目新增员工在厂区食堂就餐，会产生少量油烟，经该食堂已经的油烟净化设备处理后，对周边环境影响较小。 （3）无组织废气污染防治方案 项目无组织排放主要为未被收集的焊接烟气，无组织排放由于其分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中又无法避免，因此针对无组织排放本环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。 ①操作规范 无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。 ②增强车间通风，降低无组织排放浓度，同时尽可能收集无组织排放废气。 当车间内和仓储区内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间或仓储的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。 ③职工生产过程佩戴口罩上班，加强车间通风，期做健康检查。 - 水环境影响及污染防治措施分析 本项目厂区排水体制采用雨污分流制，雨水经厂区雨水口排入南侧岳阳大道已有的雨水管网，污水经厂区总排污口排入南侧岳阳大道已有的污水管网。 项目生活污水排放量约为360t/a，生活污水经现有化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 根据现场调查了解，目前厂区已有化粪池运行良好，对生活污水有一定去除效率，能确保外排废水满足罗家坡污水处理厂三级接管标准要求，化粪池容积约为30m3，而厂区目前废水产生量约为1630m3/d，剩余容积约14 m3，而本次扩建新建污水经1.2m3/d，现有化粪池完全能够满足要求，依托可行。 本项目废水处理工艺流程如图7-1所示： 图7-1 项目废水处理流程 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置为岳阳经济技术开发区建材工业园，属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的南侧岳阳大道已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入罗家坡污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为3.6m3/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.02%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 - 声环境影响分析及治理措施 3.1、噪声防治措施 本项目噪声主要来源于车间内的各类机械设备，各种机械设备噪声，声级在75-90dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： （1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。 （2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。 （3）在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。 （4）合理规划平面布置。项目车间尽量布置在厂区中间，重点噪声源均布置在车间内部，并尽量远离办公生活区及四周厂界。 （5）建筑物隔声。本项目建设的为大规模生产车间，所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声，并在房屋内壁铺设吸声材料，应至少可以降低噪声20个分贝以上。 （6）控制开关噪声。由于本项目自动化程度较高，会使用比较多的气动开关，从而带来一定噪声，因此在开关设备的选择上比较重要，并在开关外部加装保护外壳。 （7）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。 （8）加强管理，合理安排作业时间，禁止夜间生产。 （9）厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 ### 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要设备在车间一内，其距离厂界东、南、西、北的距离分别为20m、80m 、120m、40m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-1： 表7-1 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 测点名称; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂址 边界; 东界; 58.5; 47.2; 48.9; 58.95; 51.14; 65; 55; 达标; 达标. 南界; 61.2; 51.9; 36.9; 61.22; 52.04; 70; 55; 达标; 达标. 西界; 56.9; 46.5; 33.4; 56.92; 46.74; 65; 55; 达标; 达标. 北界; 55.6; 46.2; 42.9; 55.83; 47.87; 65; 55; 达标; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3、4类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 （4）运输和装卸噪声影响分析 运输车辆：本项目出入车辆多为大型车辆，车流量小、出入时间不定，产生的噪声相对较小。为减小车辆出入噪声对周边环境及厂区的影响，应加强原材料和产品运输管理，建议建设单位合理安排运输时间，避开居民休息时间，禁止夜间及午休时间运输，避免扰民；在经过敏感目标时应减速慢行，在运输路线上应尽量避免高声喇叭，以减少车辆噪声对运输路线两侧声环境的影响；运输车辆尽可能选用低噪声、低振动、结构优良的车辆。在采取以上措施后，车辆出入噪声对周边区域声环境影响较小。 装卸噪声：项目生产过程中应加强生产管理，减少因材料装卸钢铁件相互撞击产生的高噪声；应合理安排时间，将装卸工序安排在白天。同时装卸应该采取行业，尽可能轻拿轻放，采取上述措施，装卸噪声对周边区域声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-2。 表7-2 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 废边角料; 250t/a; ——; 一般固废; 出售. 2; 废机油; 1.5t/a; HW08; 危险固废; 委托有资质单位处理. 3; 生活垃圾; 4.5t/a; ——; 一般固废; 环卫部门. 废边角料属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，项目目前已经在现有车间建设有临时贮存设施（场所），其中一般工业固废临时贮存场所约为20m2、危废贮存场所约20m2，一般工业固废和危险废物能妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 以新带老后项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 项目营运期产生的生活垃圾4.5t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、清洁生产 清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，即要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。 （1）、资源能源 - 项目以电为能源，属于清洁能源；同时项目电气设备采用节能型变压器和Y系列电机等新型节能型机电产品，降低了电耗；项目生产过程中不消耗水，减少了新水用量；生产过程中使用的金属材料不属于有毒有害物质。 （2）、生产设备与工艺 项目实施的“高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目”，自主研发特种管道推拉式冷弯等核心技术，替代传统热弯工艺。所生产管道材料金相组织不发生改变，金相结构为面心立方晶格，塑性好、成型能力强，冷弯后，仍能保持材料原有的金相结构和力学性能，与传统热弯工艺相比，能耗是热弯工艺的1%，工效提高20倍。项目可生产最大可弯制到φ860×100多种材质的管道，弯曲半径为3D～6D弯管。同时，可将大口径厚壁弯管推拉式冷弯专利技术与管道工厂化预制工艺有机地结合起来，可使管道焊缝减少80%左右，施工工期大幅缩短；而大口径厚壁冷弯弯管替代小半径弯管，可使弯管处的流阻减小、外壁内侧冲刷减小、热平衡补偿能力提高、能耗降低。 （3）、产品 项目生产的产品为高压加氢装置管道，单位产品物耗能耗较小，符合当前国内需求形势和政策的要求，产品的质量和使用寿命满足清洁生产要求。 （4）、污染的产生情况 ①项目生活污水经化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂处理，最终排入南湖，对南湖影响很小。 ②项目焊接工序产生的焊烟通过焊烟净化器处理后，对周边环境影响较小。各种无组织废气通过加大车间通风，尽可能减少了对环境的影响。 ③噪声设备采用室内隔音、加装减振垫、隔声罩、消声器等措施，并在厂区四周绿化，削减了噪声的源强和传播距离。 ④项目对产生的固体废弃物分类堆放，并设防渗和防逸散措施，避免产生固体废弃物对环境空气、土壤、地下水等二次污染。生产产生的固体废弃物主要为一般性工业固体废物，合理处置后可实现固体废弃物零排放，对外环境影响较小。 （5）、环境管理制度 项目设立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，环境管理做到有章可循，企业建立的环境管理制度有：环境保护管理规定、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案。另外，建议企业实施ISO14001环境管理体系，积极推向清洁生产审核。 因此，本项目符合清洁生产的要求，属于国内先进水平。 清洁生产要求和建议：项目主要使用电能，建设中应当采用节能环保的机电设备、节能材料和节能灯具；加强生产调度和生产管理，采取各种相应的措施降低能源的消耗；加强生产物料的回收利用，减少物料的跑冒滴漏。 6、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-3 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界; 焊接烟气; 每年一次. 水; 排污口; COD、BOD5、NH3-N、动植物油; 每年一次. 7、环境风险评价 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照环保部发的《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）风险识别 ①物质危险性识别 对照国家标准《重大危险源辨识》项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。 ②生产过程潜在危险性识别 根据本项目的生产特征，项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等，无重大危险源。项目生产设备主要使用电能，在使用过程如不注意安全，会发生人员触电甚至发生火灾。 （2）防火措施分析 ①定期对加设备、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验，必须按有关规定定期进行测厚检查及安全检查。 ②在设备管理上，应重视对设备和施工安装质量的检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备运行检查。 ③采用先进的自动化系统，有效控制生产过程，当发生事故时能及时反馈信息、及时停车，减少因事故造成的危险化学品泄漏。 ④严格执行操作规程，坚守岗位，密切注视各设备的工艺参数变化，发现异常应及时报告，并采取行之有效的措施。 ⑤加强巡回检查，对出现的泄露，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。 ⑥厂房、库房建筑必须符合GBJ16《建筑设计防火规范》的规定。 （3）应急措施 ①当发生触电事故时，其身边的人不要惊惶失措，应及时采取以下应急措施： a.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。 b.为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。 c.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。 d.人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。 ②当发生火灾时候应及时采取以下应急措施： a.如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以某某时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。 b.立即关闭所有电源，拨打“消防某某中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。 c.如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。 d.在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。 （4）风险小结 项目运行过程中存在触电、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免触电、火灾事故的发生。 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 8、总量控制分析 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定二氧化硫、氮氧化物、COD和氨氮为本项目的污染物总量控制因子。根据工程分析和核算，本环评建议的总量控制指标为COD：0.018t/a；NH3-N： 0.0018t/a，污水指标纳入罗家坡污水处理站，无需另外申请。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为大直径厚壁推拉式冷弯管装备，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）拟选厂址位于岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳大道五公里处北侧，岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内（见附图1），根据项目已经取得的国土证（附件4）可知本项目用地为工业用地，其符合土地利用规划要求。 （2）项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）拟建项目位于岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳大道北侧，区位优势明显，临近107国道，交通便捷。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。项目拟建地附近有罗家坡污水处理厂，项目废水经过隔油池、化粪池预处理后排入污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，排入南湖，对其影响很小。 （5）该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）与项目相近地块均为工业企业，距离项目最近的居民点为北侧35m处的监申桥安置点居民点，项目运行过程中的噪声通过采取隔声、减振等措施后，对其影响较小。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 3、总平面布置图的合理性分析 项目建设平面布置见附图2。项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区出入口设于南侧，紧邻岳阳大道，便于交通运输。 项目车间内配有安全设备；由于车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要机加工设备（高噪声工序），布置在车间的南侧，使之远离北侧声环境敏感点——监申桥安置点居民点；项目各产污工序车间均位于主导风向的下风向，减少无组织废气对厂内办公员工和周边居民的影响。 综上所述，项目平面布置合理可行。

- 九、环保投资及“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“三同时”具体实施计划为： ①建设单位请环境监测单位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 ②建设单位自主进行“三同时”验收，“三同时”验收清单如表9-1所示。 项目总投资7200万元，其中环保设施投资60万元，所占比例为0.83%。 表9-1 工程环保设施与环保工程“三同时”验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 大气; 焊接烟尘; 焊烟净化器; 5; 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）. 食堂油烟; 油烟净化器; 依托现有; 达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）标准. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 噪声; 噪声; 选用低噪设备、消声器、减振垫; 50; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 边角料; 车间暂存，集中收集后外售; 5; 无影响. 废机油; 车间暂存，集中收集后 给有资质的单位处理. 生活垃圾; 环卫部门收集处置. 合计; 60.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊烟 | 焊烟净化器 | 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996） |
|  | 食堂 | 油烟 | 依托现有油烟净化器 | 到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
| 水 污 染 物 | 公司职工 | 生活污水 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 废钢料 | 出售 | 无影响 |
|  | 各种机加工设备 | 废机油 | 交资质单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

一、结论 （1）、项目概况 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司投资7200万元在岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳大道五公里处岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内利用已有车间及辅助建筑建设高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目，年产量为10000吨，劳动定员新增30人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：2016年度城区环境空气质量达标率为77.6%，轻度污染占全年21.9%，中度污染占0.3%，重度污染占0.3%，无严重污染天气。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数59.8%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占39.0%，可吸入颗粒物（PM10）为首要污染物的天数占1.2%。 ②、水环境质量状况：南湖和北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。 ③、声环境质量状况：结果表明项目所在地昼间噪声值为55.6~61.2dB(A)，夜间噪声值为46.2~51.9dB(A)，项目南侧临近岳阳大道一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其它监测点能满足3类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.018t/a；NH3-N： 0.0018t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为60万元，占总投资的0.83%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目生活污水经化粪池处理后，排入污水管网，达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后经岳阳大道污水管网进入罗家坡污水处理厂，处理达标后外排至南湖。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：项目焊接烟尘通过净化后颗粒物的排放量、排放浓度以及排放速率分别为0.64kg/a、2.2mg/m3、0.0022kg/h，车间空气中焊接烟尘浓度低于6mg/m3，能够满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996），20%未收集的颗粒物随厂房通风换气排放到车间外，外排废气中烟尘浓度低于1.0 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求，采取上述措施后焊接烟尘对周围环境和居民点的影响较小。项目新增员工在厂区食堂就餐，会产生少量油烟，经该食堂已经的油烟净化设备处理后，对周边环境影响较小。 声环境影响分析结论：项目产生噪声的设备在采取消声、隔声、减震等降噪措施后，本项目各厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响很小。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目位于岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳大道五公里处北侧，岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内（见附图1），根据项目已经取得的国土证（附件4）可知本项目用地为工业用地，其符合土地利用规划要求。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （8）平面布置合理性 项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区出入口设于南侧，紧邻岳阳大道，便于交通运输。车间内配有安全设备；由于车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要机加工设备（高噪声工序），布置在车间的南侧，使之远离北侧声环境敏感点——监申桥安置点居民点；项目各产污工序车间均位于主导风向的下风向，减少无组织废气对厂内办公员工和周边居民的影响。 综上所述，岳阳筑盛阀门管道有限责任公司投资7200万元在岳阳经济技术开发区建材工业园岳阳大道五公里处岳阳筑盛阀门管道有限责任公司现有厂区内建设高压加氢装置管道工厂化加工生产线项目。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 已有的环评批复及验收意见 附件3 项目备案申请表 附件4 企业营业执照 附件5 国土证 附件6 一般固废处置协议 附件7 危废处置协调 附件8 企业相关制造许可证及证书等 附件9 企业特种设备检验检测人员证 附件10 专家评审意见 附件11 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 木里港片区控制性详细规划图 附图4 项目排水路线图 附图5 项目监测点位图 附图6 项目周边现状及环境保护目标图 附图7 经开区排水规划图 附图8 项目周边环境图 附表 建设项目审批登记表