建设项目环境影响报告表

项目名称：        年生产6000吨生物酶制剂建设项目

建设单位(盖章)：         湖南海正生物科技有限公司

编制日期： 2018月4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产6000吨生物酶制剂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南海正生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李政 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 李君 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975003286 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C 2661 化学试剂和助剂制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1000 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 依托装备园现有 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 2.5 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.125% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 酶是由活细胞产生的、催化特定生物化学反应的一种生物催化剂。酶制剂是酶经过提纯、加工后的具有催化功能的生物制品，主要用于催化生产过程中的各种化学反应，具有催化效率高、高度专一性、作用条件温和、降低能耗、减少化学污染等特点，其应用领域遍布食品、纺织、饲料、洗剂剂、造纸、皮革、医药以及能源开发、环境保护等方面，且运用酶制剂可以得到降低工业上的生产成本，取得良好的经济效益，故市场也推动着酶工程的快速发展。今后随着工业生物技术的发展，酶工程也将继续向纵向发展，显示出更为广阔的前景。 湖南海正生物科技有限公司是一家专业酶制剂研发、生产、销售的现代化高科技企业，主要经营纺织酶、造纸酶等生物酶制剂。为了迎合生物酶制剂市场的需求，湖南海正生物科技有限公司拟投资2000万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南（面积1000m2）（中心地理坐标东经113.157125、北纬29.357258）新建年生产6000吨生物酶制剂建设项目，本项目仅进行单纯混合，不进行原材料生产，不涉及化学反应。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，湖南海正生物科技有限公司委托我公司湖南美景环保科技咨询服务有限公司进行《年生产6000吨生物酶制剂建设项目》环境影响评价工作。接受委托后工作人员对建设工程区域进行了详细调查和实地踏勘，对相关资料进行收集，按照环境影响评价技术导则及相关规范要求，编制完成本环境评价影响报告表。 2、项目概况 2.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年生产6000吨生物酶制剂建设项目 （2）建设单位：湖南海正生物科技有限公司 （3）建设地点：岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：工程内容包括生产车间、办公用房及环保等配套设施。 （6）总投资：2000万元，其中环保投资2.5万元，占总投资的0.125%。 2.2、项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积. 主体工程; 生产钢平台; 1000m2. 灌装区. 辅助工程; 办公区. 原料暂存区. 成品储存区. 环保工程; 生活污水; 化粪池（依托产业园现有的）. 生产废水; 废水暂存罐. 噪声; 隔声、减震及合理布局等（新建）. 一般固废和危险固废; 一般固废暂存场所（面积分别为10m2）. 绿化; 依托装备制造产业园现有的. 公用工程; 供水; 依托装备制造产业园现有的供水管道. 供电; 依托装备制造产业园现有的电网. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总建筑面积; m2; 1000. 2; 项目总投资; 万元; 2000. 3; 工作制度; d/a; 250; 每天8小时. 4; 劳动定员; 人; 5. # 2.3、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 本项目主要生产设备清单 序号; 名称; 型号或规格; 数量; 备 注. 1; 不锈钢配制罐; 5m3; 3. 2; 钢平台; /; 1; 用于生产工作平台. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料消耗、供应及动力消耗具体如情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗情况 产品名称; 原辅材料; 年用量（t/a）; 最大储量（t/a）; 包装类别. 生物酶制剂; 原酶; 3000; 50; 液态/桶装. 柠檬酸; 9.4; 0.2; 液态/桶装. 柠檬酸钠; 47.4; 0.8; 液态/桶装. 山梨醇; 474; 8; 液态/桶装. 氯化钠; 94.8; 2; 液态/桶装. 山梨酸钾; 4.6; 0.1; 液态/桶装. 色素; 2.4; 0.05; 液态/桶装. 水; 2368; /; 自来水. 能源消耗; 电; 1万度/年; 生产和生活. 水; 187.5t/a; 生活. 主要特性如下： 原酶：主要为中性纤维素酶、中性木聚糖酶、果胶酶、酯酶、漆酶、淀粉酶、葡萄糖氧化酶、酸性纤维素酶等。纤维素酶是酶的一种，在分解纤维素时起生物催化作用，是可以将纤维素分解成寡糖或单糖的蛋白质；中性木聚糖酶是一种多聚五碳糖，为半纤维素的主要成分之一，为黄色液体；果胶酶是指分解植物主要成分—果胶质的酶类；酯酶是一种水解酶，催化酯水解的酶上总称。可在水分子的参与下，经由水解作用，将酯类切割成酸类与醇类；漆酶是一种含四个铜离子的多酚氧化酶（ρ- 二元酚氧化酶，EC1.10.3.2），属于铜蓝氧化酶，以单体糖蛋白的形式存在，呈蓝色液体，分子量约为12万；淀粉酶是水解淀粉和糖原的酶类总称，通常通过淀粉酶催化水解织物上的淀粉浆料，由于淀粉酶的高效性及专一性，酶退浆的退浆率高，退浆快，污染少，产品比酸法、碱法更柔软，且不损伤纤维；葡萄糖氧化酶系统名称为β－D－葡萄糖氧化还原酶(EC1.1.3.4)，同型二聚体分子，易容于水，含有2个黄素腺嘌呤二核苷酸（FAD）结合位点。每个单体含有2个完全不同的区域：一个与部分FAD非共价但紧密结合，主要为β折叠；另一个与底物β-D-葡萄糖结合，由4个α-螺旋支撑1个反平行的β折叠，其应用潜力一直为国内外众多的研究者所关注，现在越来越多的被用于食品工业、纺织漂染等行业，在生物燃料、葡萄糖生物传感器等新兴领域也有广泛的应用。 柠檬酸：柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，分子式为C6H8O7，分子量为192.14，固态为无色晶体，常含一分子结晶水，无气味，易溶于水，加热至175℃时，会分解产生二氧化碳和水，沸点为255℃，熔点为153~154.5℃，闪点为100℃。 柠檬酸钠：别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体，分子式为Na3C6H5O7·2H2O，分子量为294.1，无气味，常温及空气中稳定，加热至150℃失去结晶水，沸点为309.6℃。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液 pH 值约为8，无毒. 大鼠经腹腔注射 LD50=1,549mg/kg。 山梨醇：别名山梨糖醇，英文名Sorbitol、D-Glucitol、Sorbol、D-Sorbitol，分子式是C6H14O6，分子量为182.17，为白色吸湿性粉末或晶状粉末、片状或颗粒，无臭，依结晶条件不同，熔点在88~102℃范围内变化，相对密度约1.49，沸点为494.9℃。易溶于水（1g 溶于约0.45mL水中），微溶于乙醇和乙酸。 氯化钠：氯化钠是白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。 山梨酸钾：学名 己二烯-(2，4)-酸钾、2,4-己二烯酸钾，是无色至白色鳞片状结晶或结晶性粉末，无臭或稍有臭味，在空气中不稳定，能被氧化着色，分子量150.22，熔点为270℃。有吸湿性，易溶于水、乙醇。 2.4、产品方案 酶制剂是指酶经过提纯、加工后的具有催化功能的生物制品，主要用于催化生产过程中的各种化学反应，具有催化效率高、高度专一性、作用条件温和、降低能耗、减少化学污染等特点，其应用领域遍布食品、纺织、饲料、洗剂剂、造纸、皮革、医药以及能源开发、环境保护等方面。 本项目生产生物酶制剂，仅进行单纯混合，不进行原材料生产，不涉及化学反应。根据客户订单要求，生产过程中添加不同类型的原酶，生产出相应功能的酶制剂产品。其具体产品方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案一览表 产品; 年产量（t/a）; 批次产量（t/次）; 包装类型. 生物酶制剂; 6000; 15; 桶装，规格有25kg/200kg/1000kg. 2.5、总平面布置 项目租用岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南进行生产，车间布置如下：项目车间出入口临近标准厂房北侧设置，车间北侧西边为钢平台生产区、北侧东边为罐装区，南侧东边为产品包装区、南侧西边为原材料储存区。 厂区具体平面布置见附图3。 2.6、给排水 （1）给水工程 项目用水总量为2555.5m3/a（10.222m3/d），其中生活用水量为187.5m3/a（0.75m3/d）、生产用水为2368m3/a，用水以城市自来水为水源，采用岳阳现代装备制造园厂房南侧木里港路已经敷设好的自来水管网供水，能满足厂区内生产、生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目排水包括雨水和生产生活污水，排水管网按雨污分流建设。雨水在厂区内汇集后，排入南侧木里港路雨水管网最终进入南湖；项目洗罐废水经废水储存桶进行储存后作为下一批次产品生产用水，生活污水经化粪池预处理后经装备园内污水管网排入南侧木里港路市政污水管网进入罗家坡污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入南湖。 因此，本项目外排废水为生活污水，外排生活废水量为150m3/a。 2.7、供电工程 项目电源来自标准厂房内已有供电电网，可以满足整个厂区用电要求，无需另外设置发电装置。对厂内各用电设备供电，电缆电线铺设方式根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。 2.8、消防工程 项目租用的岳阳现代装备制造园标准化厂房E区南栋第1层总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：标准化厂房主通道宽10m，建筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目租用的车间采用砖混结构，为非燃烧体。按规范要求，车间考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 2.9、劳动定员及工作制度： 本项目劳动定员5人，其中管理研发技术人员1人、生产工人4人，年运行时间为250天，每天工作8小时，员工均不在厂内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南轩达建设投资有限公司投资151220.03万元在岳阳经济技术开发区木里港工业园，中南科伦药业以东建设的岳阳现代装备制造园综合开发建设项目于2015年12月31日取得岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局出具的环评批复，批复文号为：岳经环评［2015］053号，详见附件3。岳阳现代装备制造园分为三个产业园区：A区为中国航天科工集团浮空器项目建设基地，B区为军民融合卫星应用产业集聚区，C区为机电、机械装备产业集聚区。其中A区总用地面积106.1亩，净用地面积92亩；B区总用地面积215.6亩，净用地面积195.6亩；C区总用地面积327.813亩，净用地面积295.269亩。项目建设内容为：总建筑面积562541.99平方米，其中建设加工厂房430908.2平方米；辅助用房18587.41平方米；成品仓库55386.86平方米；办公研发楼23263.7平方米；宿舍30764.12平方米以及食堂和活动中心3631.7平方米。 其批复要求：项目今后入驻企业定位为装备制造、新材料技术、电子信息以及商贸物流类企业；鼓励引进工艺先进的企业，禁止引入高能耗、高水耗及高污染企业。 环评文本中引进企业产业定位及限制要求为：项目生产厂房定位为机电、机械、电子装备产业集聚区。引进机电、机械、电子企业以电器、电子产品装配、小型机械加工、组装等污染性小的企业为主，严禁引进涉及喷漆、表面处理、电镀、等污染型工序的企业，严禁引进第三类工业企业；严禁引进有毒有害及易燃易爆的危险品物流企业。严禁引进的企业为生产废水产生量较大的企业。所有引进企业均应根据生产类型及生产规模另行办理环评登记或环保审批手续。未获得合法环保审批手续企业一律不得进行生产运营。 本项目租用岳阳现代装备制造园7栋1楼进行生产，项目各侧均为标准厂房。本项目为单纯混合的化学品生产项目，不涉及化学反应、无有毒有害及易燃易爆的危险品，不属于高能耗、高水耗及高污染企业项目，不属于岳阳现代装备制造园严禁引入的企业范围内。目前岳阳现代装备制造园主要引入的企业为中国航天科工集团浮空器项目、小型服装加工厂等，本项目租用的标准厂房其余场地还未出租。 本项目为新建，不存在原有的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 项目拟建于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南（中心地理坐标东经113.157125、北纬29.357258），交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 四、水文 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 五、土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 六、生态环境概况 经开区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中的乔木类有马尾松、杉木、小叶栎、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子，野鸭椿等。动物中有斑鸠、野鸭等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 区内植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等。根据现场调查，项目区域没有珍稀濒危等需要保护的野生动植物。 七、岳阳经济开发区总体规划简介 1、岳阳经济开发区总体规划 岳阳经济开发区位于岳阳市中心城区的东部，东邻临湘市长塘街、桃林镇；南抵岳阳县新开乡、莄口镇；西接岳阳楼区郭镇、北港河；北与冷水铺城区、云溪区为界；境内总面积为252.51km2。 规划将开发区区域空间分为：已建区、适建区、限建区、禁建区四大类型。规划确定靠近一零七国道东西两侧的部分土地为适建区，包括一零七国道西侧的大桥村、白石村、羊角山村，一零七国道东侧的分水垄村，梅子市村、新华村、木里港村、金山寺村、康王村、建新村等。本项目所在区域为木里港村用地，属于适建区。 根据《岳阳经济开发区总体规划（2006－2025）》，开发区用地分为建设用地和工业用地，其中工业用地布局为两园即白石岭综合工业园、木里港工业园。白石岭综合工业园规划逐步转变为以发展化工新材料产业、现代制造产业为主。本项目在木里港工业园，木里港工业园规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主。木里港工业园规划环评于2017年3月23日召开了技术审查会。 2、相关基础设施规划 （1）给水规划 木里港区给水规划采用环状给水，分别在梅西路西段、分水垄路、康王路西段、木里港路、一零七国道南段布置800mm主干管；在金凤桥路、置田庄路、梅西路东段、巴陵东路、梅子市路、十家坡路、康王路东段、金山寺路、兴虎路、监申桥路、三荷大道、火峡庙路布置600mm的次干管；在金凤路、孙家坡路、大塘路、按新园路、新华路、凹子坡路、元家塘路、枣子路等布置400mm的次干管；在陈家路、杨家堰路、绣花路、谭家路等布置300mm的支管。本项目南面木里港路布置的为800 mm的主干管，东面新华路布置的为400mm的次干管，给水管网现已建成，项目给水措施完善。 （2）排水规划 开发区排水体制采用雨污分流制，排水分8区，分别为：①王家畈路以北；②王家畈路以南、通海路以西；③王家畈路以南、通海路以东；④岳阳大道以南珍珠山地段；⑤北港河以南康王地段；⑥一零七国道以东、京珠连线以北；⑦康王路以北至京珠连接线；⑧康王路以南。 污水管网布局为：规划分为沿通海南路、青年东路、白石岭路、分水垄路、监申桥路、火峡庙路、木里港路、一零七国道南段以及区级公园低洼地段布置800mm、1000mm、1200mm、1600mm主干管；在梅溪路、置田庄路、巴陵东路、梅子市路、新华路、金枫路、瓦子坡路、孙家坡路、大塘路、凹子坡路、新园路、十家坡路、元家塘路、枣子路以及其他支路上布置600mm的次干管。本项目所在区域的排水管网已经建成，污水拟通过南面木里港路上的1200mm的主干管排放至罗家坡污水处理厂。罗家坡污水处理厂具体情况见下。 八、罗家坡污水处理厂基本情况 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地47亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。目前，岳阳市经济开发区污水处理厂建设工程实际处理效率为80%左右。工程已于2011年7月通过湖南省环保厅验收，根据岳阳市经济开发区污水处理厂提供的2015年运行情况数据可知污水厂平均进水水质浓度 BOD5为95.81mg/L，COD为222.34mg/L， NH3-N为18.59mg/L，TP为1.41mg/L，SS为91.19mg/L，粪大肠菌群为28975个/L。出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 九、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南湖; 景观用水; III类. 北港河; 渔业用水水域; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（罗家坡污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 为了解本项目区域范围内环境空气质量现状，本次环评引用了《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司扩建头孢1.8亿支/年及中药制剂3960万瓶/年建设项目环境影响报告书》中由湖南永蓝检测技术股份有限公司对周边环境空气质量现状进行监测的检测数据。 （1）、检测布点 共布设3个环境空气检测点，大气检测点的具体布设位置详见表3-1。 表3-1 大气环境监测布点 序号; 监测点名称; 与引用项目厂址方位距离; 与本项目拟建地方位距离; 功能区. G1; 新华村; N 400m; WN 1.2km; 村庄. G2; 金山花苑; W 32m; WS 1.0km; 小区. G3; 金山寺村; S 300m; WS 1.5km; 村庄. （2）、检测时间：2016年08月12日~2016年08月18日，连续监测7天 （3）、检测项目：TSP、PM10、SO2、NO2 （4）、采样和检测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 （5）、评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）、检测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状检测结果一览表 监测项目; 数据类型; 监测点; 浓度值范围; 标准值; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准指数. TSP; 日均浓度; 新华村; 149~157; 300ug/m3; 0; 0; 0.497~0.523. 金山花苑; 155~169; 0; 0; 0.517~0.563. 金山寺村; 149~163; 0; 0; 0.497~0.543. PM10; 日均浓度; 新华村; 47~53; 150ug/m3; 0; 0; 0.313~0.353. 金山花苑; 52~62; 0; 0; 0.347~0.413. 金山寺村; 43~61; 0; 0; 0.287~0.407. SO2; 小时浓度; 新华村; 16~49; 500ug/m3; 0; 0; 0.032~0.098. 金山花苑; 15~47; 0; 0; 0.030~0.094. 金山寺村; 16~44; 0; 0; 0.032~0.088. 日均浓度; 新华村; 16~48; 150ug/m3; 0; 0; 0.107~0.320. 金山花苑; 16~32; 0; 0; 0.107~0.213. 金山寺村; 22~46; 0; 0; 0.147~0.307. NO2; 小时浓度; 新华村; 16~24; 80ug/m3; 0; 0; 0.200~0.300. 金山花苑; 15~25; 0; 0; 0.188~0.313. 金山寺村; 15~25; 0; 0; 0.188~0.313. 日均浓度; 新华村; 16~24; 120ug/m3; 0; 0; 0.133~0.200. 金山花苑; 19~25; 0; 0; 0.158~0.208. 金山寺村; 17~24; 0; 0; 0.142~0.200. 监测数据表明：监测期间项目所在地TSP、PM10、SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目所在区域大气环境质量现状较好。 二、地表水环境 项目污水预处理排入市政污水管网最终进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。本次地表水环境质量现状评价，引用《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司扩建头孢1.8亿支/年及中药制剂3960万瓶/年建设项目环境影响报告书》中由湖南永蓝检测技术股份有限公司对南湖、北港河水质量现状进行监测的检测数据。 （1）监测断面 W1断面：罗家坡污水处理厂排污口上游200m（北港河）； W2断面：罗家坡污水处理厂排污口下游1500m（北港河）； W3断面：罗家坡污水处理厂排污口进入南湖下游3500m（南湖）。 （2）监测因子：pH、CODCr、BOD5、氨氮、溶解氧、TP、TN、粪大肠菌群，共8项。 （3）监测时间：2016年08月12日~2016年08月14日。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 北港河和南湖环境质量现状监测评价结果统计表 项目; 罗家坡污水处理厂上游200m（北港河）; 罗家坡污水处理厂下游1500m （北港河）; 罗家坡污水处理厂下游3500m（南湖）; 标准值. 8.12; 8.13; 8.14; 8.12; 8.13; 8.14; 8.12; 8.13; 8.14. pH; 监测值; 7.08; 7.12; 7.09; 7.24; 7.27; 7.22; 7.34; 7.28; 7.31; 6~9. 标准指数; 0.04; 0.06; 0.04; 0.12; 0.14; 0.11; 0.17; 0.14; 0.16. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 化学需氧量; 监测值; 14; 16; 17; 16; 18; 18; 13; 11; 10; 2. 标准指数; 0.70; 0.80; 0.85; 0.80; 0.90; 0.90; 0.65; 0.55; 0.50. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 监测值; 4.6; 4.9; 4.8; 5.6; 5.4; 5.7; 4.9; 4.6; 4.8; 4. 标准指数; 1.15; 1.23; 1.20; 1.40; 1.35; 1.43; 1.23; 1.15; 1.20. 超标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 最大超 标倍数; 0.15; 0.23; 0.20; 0.40; 0.35; 0.43; 0.23; 0.15; 0.20. 溶解氧; 监测值; 6.62; 6.84; 6.91; 6.05; 6.14; 6.08; 7.14; 7.21; 7.18; 5. 标准指数; 0.64; 0.59; 0.57; 0.76; 0.74; 0.76; 0.52; 0.50; 0.51. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 监测值; 0.206; 0.203; 0.208; 0.296; 0.278; 0.302; 0.316; 0.322; 0.319; 1.0. 标准指数; 0.21; 0.20; 0.21; 0.30; 0.28; 0.30; 0.32; 0.32; 0.32. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 监测值; 0.09; 0.11; 0.09; 0.14; 0.12; 0.15; 0.16; 0.17; 0.16; 0.05. 标准指数; 1.8; 2.2; 1.8; 2.8; 2.4; 3; 3.2; 3.4; 3.2. 超标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 最大超 标倍数; 0.8; 1.2; 0.8; 1.8; 1.4; 2; 2.2; 2.4; 2.2. 总氮; 监测值; 0.575; 0.582; 0.577; 0.687; 0.379; 0.683; 0.621; 0.705; 0.708; 1.0. 标准指数; 0.58; 0.58; 0.58; 0.69; 0.38; 0.68; 0.62; 0.71; 0.71. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 粪大肠菌群; 监测值; 1400; 1400; 1600; 2600; 2300; 2300; 2200; 2200; 2100; 10000. 标准指数; 0.14; 0.14; 0.16; 0.26; 0.23; 0.23; 0.22; 0.22; 0.21. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 从现状监测数据可知，各监测断面监测因子除总磷、BOD5外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总磷最大超标倍数为2.4、BOD5最大超标倍数为0.43，超标说明水体受到有机物的污染，与周边村民生活污水无序排放有关。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目场界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2018年4月1日。结果表明项目所在地昼间噪声值为54.7~56.1dB(A)，夜间噪声值为43.2~45.9dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 55.2; 44.1; 65（昼）,55（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 56.1; 45.9; 达标. N3; 厂界西侧; 54.7; 43.2; 达标. N4; 厂界北侧; 55.1; 45.5; 达标. 四、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点。项目污水经预处理后排入市政污水管网最终排入罗家坡污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体见表3-5，项目周边环境保护目标见附图4。 表3-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 木里港村居民点; 居住; 南、西南及东南面，300-500m; 约40户; GB3095-2012二级标准. 木里港村居民点; 居住; 西北，200-500m; 约30户. 木里港村居民点; 居住; 西北，160-500m; 约15户. 木里港村居民点; 居住; 东北，280-500m; 约20户. 水环境; 南湖; 景观 用水; 西，5000m; 中湖; GB3838-2002Ⅲ类标准. 北港河; 渔业 用水; 西北面，2500m; 小河. 声环境; 木里港村居民点; 居住; 西北，160-200m; 约4户; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; TSP; —; 300; 200. 2、地表水 项目纳污水体北港河和南湖水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤1.0; ≤10000. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. 一、大气污染物：废气排放执行天津市《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准。 二、废水：项目所在区域的废水全部通过城区污水管网进入罗家坡污水处理厂处理，故污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；罗家坡污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-6。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类; 动植物油. 三级标准; 6～9; 400; 500; 300; /; /; /; /. 一级A标准; 6～9; 10; 50; 10; 5（8）; 0.5; 1.0; 1.0. 三、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水预处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，经计算项目总量指标COD：0.0075t/a，氨氮：0.00075t/a，总量控制指标纳入罗家坡污水处理厂内，无需另外申请。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目为生物酶制剂生产，仅进行单纯混合，不进行原材料生产，不涉及化学反应。其生产工艺流程及产污节点情况见图5-1。 图5-1 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）投料配制 根据客户要求，确定投加的原酶类型，并按照一定的比例将原料投入配制罐内。 （2）混合搅拌 在常温常压条件下，搅拌3.5小时使其充分溶解。 （3）包装入库 搅拌至充分溶解后，通过管道进行包装入库。 主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南进行生产（租赁合同见附件3），无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 二、营运期污染工序 1、废水污染 本项目废水主要是洗罐废水和员工日常生活产生的生活污水。 （1）生活污水 项目职工5人，年工作250天，员工食宿依托产业园。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为0.75m3/d（187.5t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.6m3/d（150t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生情况见表5-1。 表5-1 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 150. COD; 300; 0.045. BOD5; 150; 0.0225. SS; 200; 0.03. NH3-N; 30; 0.0045. （2）生产废水 本项目生产废水主要为洗罐废水。根据客户要求，每批订单生产的酶制剂产品所添加的原酶可能存在差异，因此，每生产一批后对配制罐进行清洗。根据建设单位提供资料，项目配备有3个配制罐，每批次生产能力为15t/批次，生产批次数为400次/a，每次配制罐清洗产生的废水量为0.5m3/个，则项目洗罐废水产生量为600t/a。根据建设单位提供资料，该洗罐废水暂存在桶内暂存，并向暂存桶内按相应产品相应配方添加柠檬酸、柠檬酸钠、山梨醇、氯化钠、山梨酸钾，搅拌溶解后暂存，用于下批次该产品生产使用，废水不外排。 图 5-6 拟建项目水平衡图（单位m3/a ） 2、废气污染 根据项目主要原辅材料理化性质可知，项目使用的原辅材料为不挥发或难挥发物质，其使用生产过程中挥发量极小；根据项目生产工艺及设备配置情况分析，本项目废气主要为物料投料、搅拌、包装过程中产生少量有机废气。 3、噪声污染 本项目噪声主要来自配制罐、泵等机械设备，其噪声值为 70～90dB（A），主要生产设备噪声值见表 5-5。 表5-5 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 治理措施）; 降噪效果. 1; 配制罐; 70～75; 基础减振、厂房隔声; 20. 2; 泵; 80～85; 基础减振、厂房隔声; 20. 4、固体废物污染 本项目营运期产生的固体废物分为生产性废物和生活垃圾两类。 项目生活垃圾产生量按 1.0kg/d·人计算，则产生生活垃圾 1.25t/a，生活垃圾由环卫部门处理。 生产性废物原料包装桶，约产生6000个，原料包装桶分类暂存后交由原厂家回收利用，不外排。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产过程 | 有机废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 150t/a | COD | 300mg/L，0.045t/a | 250mg/L，0.0375t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0225t/a | 120mg/L，0.018t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.03t/a | 100mg/L，0.015t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0045t/a | 27mg/L，0.00405t/a |
| 固体 废物 | 原料包装 | 包装桶 | 6000个/a | 集中收集后交由原厂家回收综合利用 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.25t/a | 环卫部门 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括配制罐、泵等设备，各噪声设备的等效噪声级在70-85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 生态影响(不够时可附另页)： 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 本项目营运期产生的废气污染源主要少量的有机废气。根据主要原辅材料理化性质，原辅材料均属于难挥发或不挥发有机物，且本项目生产工艺均在常温常压下进行，不涉及化学反应，其有机废气产生量极小。 因此，在采取加强车间通风后，本项目有机废气能满足天津市《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准，对周围环境影响较小。 - 水环境影响及污染防治措施分析 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧木里港路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入木里港路的污水管网。 拟建项目污水主要为生活污水0.75m3/d（150 m3/a）。生活污水经化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 本项目废水处理工艺流程如图7-1所示： 图7-1 项目废水处理流程 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置为岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园，根据附图6 经开区排水规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的南侧木里港路已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入罗家坡污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为0.75m3/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.0015%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。 因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 - 声环境影响分析及治理措施 3.1、噪声防治措施 项目噪声主要来源于车间内的各类机械设备噪声，声级在70-90dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①合理布置噪声源；噪声源设备布置在厂房中部；②选取低噪声、低振动设备；③对适合安装减震垫的设备安装减震垫（一般减震垫可以减少噪声 6～8dB(A)）；④生产过程中利用厂房进行隔声降噪；⑤加强设备的维护与管理，尽量减少设备摩擦产生的噪声；⑥对原材料和产品的装卸和转移应采用人工递送的方法，并轻拿轻放；⑦合理安排各生产设备运行时间段，避免同时开启高噪声设备，夜间不生产。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 本项目机械设备较少，噪声源较简单，本次评价预测时按高噪声设备和低噪声设备噪声级叠加后的噪声源强考虑。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 ### 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要设备在车间一内，其距离厂界东、南、西、北的距离分别为120m、220m 、280m、120m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-1： 表7-1 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界 方位; 时间; 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 预测值; 达标. 1; 东厂界; 昼间; 47.04; 昼间：65. 2; 南厂界; 昼间; 41.77; 昼间：65. 3; 西厂界; 昼间; 39.68; 昼间：65. 4; 北厂界; 昼间; 47.04; 昼间：65. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 4、固废环境影响分析 项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-2。 表7-2 本项目固废产生处置情况表 类别; 产生量; 去向. 一般工业固废; 废原料包装桶; 6000个/a; 集中收集后交由原厂家回收综合利用. 生活垃圾; 1.25t/a; 环卫部门清运. 废原料包装桶等属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置车间原料暂存区一侧，其中一般工业固废临时贮存场所约为20m2。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目营运期产生的生活垃圾1.25t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、清洁生产 清洁生产就是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、三废排放、产品、销售、使用等各个方面，从而使污染物的发生量、排放量最小化。清洁生产突出表现在生产工艺、使用的原辅物料等方面。 （1）生产原料分析 本项目生产所需原料均外购，主要原料为柠檬酸、柠檬酸钠、山梨醇、山梨酸钾、原酶等，符合清洁生产要求。 （2）生产工艺分析 工艺布置采用分部门作业方式，生产工艺较简单，技术成熟，同种或同类设备和工序布置在同一楼层，便于组织和管理生产，同时提高工艺的合理性和经济性，各个作业部分分区作业，手工作业，以电作能源。 （3）生产设备分析 根据建设方提供的设备明细表，本项目生产过程中所使用的设备均未例入《产业结构调整指导目录2011 年本（2013 年修正）》中淘汰类落后生产工艺装备中；生产设备较先进，该厂所使用设备能满足清洁生产要求。 （4）循环经济 本项目从节约资源利用率出发，对可回收利用包装材料交由原厂家回收利用，提高了资源的的利用率，并减少外排固废量；洗罐废水用于生产不外排，减少了原材料的浪费，提高了资源的的利用率，并减少外排废水量。 由以上分析可知，本项目做到循环经济、可持续发展，具有清洁生产特征。 （5）进一步清洁生产措施 为了更好的执行清洁生产方针，建议厂方应考虑以下的清洁生产措施。 ①完善清洁生产制度。用电、用水进行仪表记量，使各车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间治理污染、清除污染的积极性。 ②完善企业内部管理，提高原材料利用率，精确计算各原料的使用量，避免浪费，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。 6、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-3 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界上下风向; VOCs; 每年一次. 排气筒. 环境空气; 上下风向敏感点; TVOC; 每年一次. 水; 排污口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次. 水环境; 南湖; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次. 7、环境风险评价 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。重大事故指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害、对环境造成严重污染。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价关注重点是事故对厂（场）界外环境的影响，其评价重点是针对事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的分析、预测，提出防范、应急与减缓措施，以消除其影响。 （1）风险识别 本评价依据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中4.1条和4.2.2条的规定，确定风险识别的原则如下：可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏对环境造成的影响。 按上述原则，根据本次评价的工程分析，本项目不存储危化品、易燃易爆物品，无重大危险源，因此本次风险分析主要是火灾爆炸事故。 （2）源项分析 根据对同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为火灾爆炸，不考虑自然灾害如洪水、台风等所引起的风险。 ①火灾爆炸因素分析 火灾爆炸产生有三个基本条件：易燃物、助燃物和着火源。项目存储的易燃物为原辅材料包装物等。因此在储存过程中，遇明火、机械火星、烟窗飞火等点火源，都将导致燃烧。另外，根据本项目生产的性质和国家《建筑设计防火规范》GB50016-2006的火灾危险性分类，本项目属丙类火灾危险场所，因此在本项目中，火灾是最主要的危险、有害因素，对火源和可燃物的控制至关重要。 ②最大可信事故及发生概率 项目各类物资储存过程，一般不会自燃，只有在人为失火、或者电路破损的情况下着火，因此，该事件发生概率极低。 （3）事故应急救援预案 项目运营期间，一旦发生火灾，不仅可能导致严重的人身伤亡和经济损失，产生的大量CO、烟尘等对大气环境也会产生不良的影响，消防废水未经处理直接排放亦会对周边地表水体造成污染影响。因而项目运行期间应充分考虑到不安全的因素，一定要在火灾防范方面制定严格的措施。 针对上述风险，本次评价建议建设单位应采取的风险防范措施包括： ①安全措施 a、严禁吸烟、严禁携带火种进入易燃区域，在仓库内设置“严禁烟火”的警示牌； b、严格控制生产用火，加强动火管理，作业时要由消防人员值班。 c、灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 d、为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障安全生产，本区域设置火灾自动报警系统。在配电室区域设置手动报警按钮、火灾探测器及声光报警器，在配电室设置一个消防控制柜，该柜内装有火灾报警控制器等。 e、设置消防器材库，配套灭火器、沙子、防毒面具等消防器材。 f、制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 g、制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 ②应急措施 a、一旦发生事故时，第一时间通知经开区消防部门、环保部门、卫生部门及公安部门等，采取应急防护措施。 b、当发生火灾爆炸事故时，首先要保持冷静，并立即派人按响消防警报，组织人员向火灾点的上风向疏散，避免浓烟对人员造成的伤害。 只要项目严格落实上述风险防范措施，做好防火和消防措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生的环境风险在可接受范围内。 （5）结论 本项目在采取上述有针对性的风险防范措施级应急措施后，可将风险事故降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施从环境保护角度可行。 8、总量控制分析 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定二氧化硫、氮氧化物、COD和氨氮为本项目的污染物总量控制因子。根据工程分析和核算，本环评建议的总量控制指标为COD：0.0075t/a；NH3-N： 0.00075t/a，污水指标纳入罗家坡污水处理站，无需另外申请。 9、产业政策符合性、选址和平面布置合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为酶制剂生产，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）与园区规划相符性分析 木里港工业园用地面积为11.5km2，规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主。根据《岳阳经济技术开发区——康王、木里港片区环境影响报告书》，园区环境准入负面清单详见表7-4。 表7-4 木里港片区环境准入负面清单一览表 产业定位的行业类别; 禁止类项目. 生物医药; 片区现有的生物医药企业可以保留，但是只能做节能减排和产能升级技改项目，严禁再引入生物医药企业进入园区，对现有生物医药企业的要求有：①列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国稀有濒危保护植物名录》的中药材加工；②手工胶囊填充工艺；③软木塞烫蜡包装药品工艺；④不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机；⑤塔式重蒸馏水器；⑥无净化设施的热风干燥箱；⑦耗水量大的西药生产线. 先进制造业; ①不符合产业政策的机械、机电制造项目；②不符合《铸造行业准入条件》的铸造业生产项目；③电镀生产线；④直径400mm及以下人造金刚石切割锯片制造项目；⑤专业热处理；⑥印刷电路板生产；⑦光伏上游产品制造业；⑧涉重金属生产项目。. 机械材料业; ①水泥、石棉生产项目；②黑色金属及有色金属冶炼；③选矿项目. 商贸物流业; ①危险化学品；②易燃易爆品. 其他; 水耗、能耗较高的工业项目；来料加工的海外废金属、塑料工业；国家明令禁止的“十九小”和“新五小”项目；冶炼、化工、造纸、印染、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等大量增加气型污染物和水污染物排放的工业项目。. 项目为酶制剂生产项目，污染物产生较小，与园区负面清单对比可知，本项目不属于园区的禁止类产业，属于园区允许进入项目，符合木里港片区规划要求。 （3）选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）拟建项目地址位于岳阳经济技术开发区木里港工业园现代产业装备只招园内，区位优势明显，道路交通运输便捷。 （4）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入罗家坡污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：生产废水采用暂存桶暂存后用于生产不外排，生活废水经预处理后排入罗家坡污水处理厂达标处理外排；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 （4）总平面布置图的合理性分析 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南进行生产，项目车间出入口设置在电梯出入口南侧，项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区西侧，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。 综上所述，项目平面布置基本合理可行。 10、环保投资及环保竣工验收 项目总投2000万元，其中环保设施投资2.5万元，所占比例为0.125%。环保投资及竣工验收清单如表7-5所示。 表7-5 工程环保设施与环保竣工验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 大气; 有机废气; 加强车间通风; /; 天津市《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准. 废水; 生活污水; 生活污水排入化粪池处理（依托）; /; （GB8978-1996）中三级标准. 噪声; 噪声; 选用低噪设备、消声器、减振垫，合理布局; 2; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 一般固废; 各类一般工业固废分类别单独进行收集; 0.5; 无影响. 生活垃圾; 环卫部门收集处置. 合计; 2.5.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 各工序加工 | 有机废气 | 加强车间通风 | 天津市《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB12/524-2014）相应标准 |
| 水 污 染 物 | 公司职工 | 生活污水 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 固 体 废 物 | 上膏工序 | 废弃石膏 | 送一般固废填埋场 | 无影响 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门 |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 （1）、项目概况 湖南海正生物科技有限公司投资2000万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南（面积2000m2），从事酶制剂生产，年生产生物酶制剂6000吨，劳动定员5人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：根据监测结果可知，项目所在区域符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②、水环境质量状况：从现状监测数据可知，各监测断面监测因子除总磷、BOD5外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总磷最大超标倍数为2.4、BOD5最大超标倍数为0.43，超标说明水体受到有机物的污染，与周边村民生活污水无序排放有关。 ③、声环境质量状况：项目所在地昼间噪声值为54.7~56.1dB(A)，夜间噪声值为43.2~45.9dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.0075t/a；；NH3-N：0.00075t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为2.5万元，占总投资的0.125%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧木里港路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入木里港路的污水管网。洗罐废水经废水暂存桶暂存后用于下一批次产品生产；生活污水经化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：本项目产生少量有机废气在加强车间通风措施后，对周边影响较小。 声环境影响分析结论：项目产生噪声的设备在采取消声、隔声、减震等降噪措施后，项目各厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响很小。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （8）平面布置合理性 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋6楼南进行生产，项目车间出入口设置在电梯出入口北侧，项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区西侧，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区布置在车间东侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。 综上所述， 湖南海正生物科技有限公司投资2000万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园7栋1楼南新建年生产6000吨生物酶制剂建设项目。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

报告表附件、附图及附表： 附件1 环评委托书 附件2 场地租赁合同 附件3 项目入驻初审表 附件4 装备园环评批复 附图1 项目地理位置图 附图2 岳阳现代装备制造产业园总平面布置图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目周边环境现状及保护目标图 附图5 经开区总体规划图 附图6 经开区排水规划图 附件7 项目排水路径图 附图8 现状监测布点图 附图9 项目周边环境照片 附表 审批登记表