建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项  目  名  称 ：     数博环球智能产业园项目

建设单位（盖章）：   岳阳市数博环球实业有限公司

编制单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司

二〇一八年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 数博环球智能产业园项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市数博环球实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周立新 |  |  | 联系人 | 周小敏 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13077143333 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市经济开发区月亮冲路以南，岳阳大道以北，邱家冲路以西，枣子山路以东 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 房地产开发与经营业K7210 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 44833 |  |  | 绿化面积 (%) | 37.8 |  |  |
| 总投资(万元) | 53000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 722 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.36% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预计投产 日期 | 2020年9月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 深圳市数博环球电子有限公司成立于2014年6月，公司经营范围为电子商务；国内贸易；货物及技术进出口。^蓝牙音响、声霸音响、家庭影院音响、互联网络音响、数字功放音响、网络机顶盒、移动电源、平板电脑、电脑周边产品、电源的研发、生产及销售；注册资本3200万元。为进一步扩大生产能力，拓展经营范围，于2017年成立了岳阳市数博环球实业有限公司，拟在岳阳经济技术开发区建设岳阳数博环球公司工业产业园作为企业产业基地。 岳阳数博环球公司工业产业园位于岳阳“城市大东扩”的核心区域岳阳经济开发区,南临岳阳大道，西接枣子山路，北靠谭家山路，东临邱家冲路，基地形态大体为长方形， 项目总用地面积为96624平方米。基地内拟规划分为两个区，中间被月亮冲路分开，即月亮冲路北侧工业厂区，建设数博环球工业园，月亮冲路南侧总部基地区，建设数博环球智能产业园。数博环球工业园总建筑面积为66678平方米，其中多层厂房建筑面积为60673㎡，食堂宿舍建筑面积为4492㎡；数博环球智能产业园总建筑面积为104042㎡，其中办公建筑面积为27202㎡，公寓建筑面积为19846㎡，住宅建筑面积为24763㎡，商业及附属配套面积共4047㎡，地下车库建筑面积为28184㎡。周围道路交通发达，市政设施基本完备，是理想的生产及办公场所。 本次环评为南侧的数博环球智能产业园。 数博环球智能产业园规划总用地面积44833m2，净用地面积25209 m2，总建筑面积104042m2，计容建筑面积75553m2（包括办公建筑面积27202m2、住宅建筑面积24763m2、商业建筑面积2653m2、公寓建筑面积19846m2、物业用房等522m2、社区用房461m2），地下不计容建筑面积为28184m2，绿化率37.8%，容积率3.0，建筑密度17.2%，配套停车位758个（其中地上80个，地下678个），总户数为176户，总人数564人（每户按3.2 人计）。项目由1栋21F的办公楼、1栋21F的酒店式公寓、2栋23F的住宅楼、2栋分别与办公楼、酒店式公寓楼连接的3F商业楼组成。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，岳阳市数博环球实业有限公司委托我公司承担了《数博环球智能产业园项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、项目概况 2.1、项目名称、地点及建设性质 - 项目名称：数博环球智能产业园项目 - 建设单位：岳阳市数博环球实业有限公司 - 建设地点：岳阳经济技术开发区月亮冲路以南，枣子山路以东、岳阳大道以北，邱家冲路以西。 - 用地面积：规划总用地面积44833m2 （5）建设性质：新建 （6）总投资：53000万元，其中环保投资722万元，占总投资的1.36%。 2.2、项目建设内容及规模 岳阳市数博环球实业有限公司投资53000万元建设的数博环球智能产业园项目位于岳阳经济技术开发区月亮冲路以南，枣子山路以东、岳阳大道以北，邱家冲路以西，项目规划总用地面积44833m2，净用地面积25209 m2，总建筑面积104042m2，计容建筑面积75553m2（包括办公建筑面积27202m2、住宅建筑面积24763m2、商业建筑面积2653m2、公寓建筑面积19846m2、物业用房等522m2、社区用房461m2），地下不计容建筑面积为28184m2，绿化率37.8%，容积率3.0，建筑密度17.2%，配套停车位758个（其中地上80个，地下678个），总户数为176户，总人数564人（每户按3.2 人计）。项目由1栋21F的办公楼、1栋21F的酒店式公寓、2栋23F的住宅楼、2栋分别与办公楼、酒店式公寓楼连接的3F商业楼组成。 项目主要工程建设内容见表1-1，主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目主要工程内容一览表 类别; 主要内容. 主体工程; 办公、商业、住宅楼; 1栋21F的办公楼、1栋21F的酒店式公寓、2栋23F的住宅楼、2栋分别与办公楼、酒店式公寓楼连接的3F商业楼. 配套工程; 停车位; 机动车位758个：其中地面停车位80个，地下停车位678个. 公用工程; 给排水; 项目供水采用与室外消防栓共网供水的方式，规划用水采用自来水。规划用水从岳阳大道引入一条市政给水干管，规划给水管网主要以环状布置，以提高供水安全的可靠性。产业园建筑1-4建筑由市政给水直接供水，高层建筑设加压水泵房供水；排水采用雨污分流制，污水经预处理后排入枣子山路的市政污水管网进入罗家坡污水处理厂达标处理后排入南湖。. 供电; 10kV高压供电系统采用两路进线，两路同时工作互为备用的工作方式。然后以10kv电缆引至产业园内箱式变电站. 通讯; 电讯部门提供通讯服务. 交通; 产业园西面枣子山路设置主出入口，在月亮冲路设置次出入口. 燃料; 采用城市天然气. 环保工程; 污水处理设; 产业园内雨污分流管网进行分开设置，各设置一套排水系统 在各栋住宅楼的北侧分别设置化粪池. 大气污染防治措施; 厨房油烟竖井，地下停车场尾气排放口，备用发电机排烟管道. 生活垃圾; 在产业园楼道一侧和区内道路沿线设置垃圾桶20个，并在北侧路边设置地埋式垃圾收集站. 噪声; 地下设备隔声房. 绿化工程; 绿地率37.8%. 表1-2 主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 规划总用地面积; m2; 44833. 2; 净用地面积; m2; 25209. 3; 总建筑面积; m2; 104042. 4; 计容建筑面积; m2; 75553. 4.1; 办公建筑面积; m2; 272023. 4.2; 公寓建筑面积; m2; 19846. 4.3; 商业建筑面积; m2; 2635. 4.4; 住宅建筑面积; m2; 24763. 4.5; 物业用房建筑面积; m2; 522. 4.6; 社区用房建筑面积; m2; 461. 4.7; 公共厕所建筑面积; m2; 51. 4.8; 消防控制室建筑面积; m2; 73. 5; 不计容顶层建筑面积; m2; 233. 6; 门卫建筑面积; m2; 72. 7; 地下不计容建筑面积; m2; 28184; 一层，局部二层. 8; 容积率; 3.0. 9; 建筑密度; %; 17.2. 10; 绿化率; %; 37.8. 11; 绿地面积; m2; 9534. 12; 停车位; 个; 758. 12.1; 地面停车位; 个; 80. 12.2; 地下停车位; 个; 678. 13; 总投资; 万元; 53000. 2.3、能源消耗 本项目水、电、天然气消耗量见表1-3。 表1-3 能源消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 水; t/a; 153665; 市政给水管道. 2; 电; 万KWh/a; 110; 市政电网. 3; 天然气; 万Nm3/a; 9.6; 市政天然气. 2.4、总平面布置 本项目共4栋建筑，靠近岳阳大道由西往东设置办公楼、酒店式公寓，靠月亮冲路建设2东23F住宅楼，在各栋建筑物之间设置绿化带。项目建筑主要朝向为南北方向。产业园主出入口设在临近枣子山路一侧，入口宽度大于12m，产业园内道路宽5-7m，消防通道均≥5m，车道转弯半径为12m，满足车辆进出车库及消防要求。项目设有地下一层局部二层大的地下室，建筑面积为281840m2，主要为地下停车库、配电间、风机房和水泵房。 竖向设计：产业园绿地内的道路按最小排水坡度控制，同时满足车辆、人员通行，并满足无障碍设计要求。产业园出入口道路与城市干道做到平滑连接。区内周边场地面标高均高于城市干道中心标高，以避免场地内集水。 2.5、绿地景观设计 项目绿地率为37.8%，为了能给人们营造一种亲切自然的氛围，本项目结合岳阳市夏热冬冷的气候特点，选择适宜的树种，在各栋建筑物之间设置绿化中心，使得建筑与环境融为一体。在园内种植大小不一的树种、花木和草坪，其间点缀园林小品，以便给业主提供一个舒适、安逸的场所。尽量少设车位以便为区内提供更多的绿化，沿车行道两侧种植常绿的行道树，这样可以更好地改善内部小气候，又隔绝了城市的喧嚣。 2.6、道路交通设计 ①、对外交通组织 地下车库出入口放在产业园的西、北侧道路上，从地下车库出入车流可从主、次入口进出，主入口的设置主要考虑人流和部分车流的主要方向，同时须保证消防的要求。在产业园内部主要的道路系统，设有不小于5米宽的道路以满足消防需求，在车行入口设置门禁管理，有效控制车辆在产业园内的行驶。在停车方面，采用地下地上结合停车。 ②、停车规划 项目设置758个停车位，能够满足产业园内的实际要求。 2.7、给排水设计 ①给水系统 水源：本工程水源为城市自来水，供水压力≥0.15MPa。本工程从岳阳大道市政给水管网上引入一根DN100的引入管，在产业园内连成环状，以确保室内外消防及生活供水的安全可靠。建筑红线内，经一座水表井后，与产业园管网相连接。住宅楼1-4层及地下室部分采用市政自来水压力直接供水，5层及以上采用变频设备加压供水，不另设置供水水箱。供水压力控制在0.35MPa内，超压部分设置减压阀减压供水。 用水量：产业园总居住人口数564人，根据《湖南省地方标准》（DB43/T388-2014）及岳阳市污染源的普查资料，住宅生活用水为220L/人·d，办公、商业和公建用水为5L/m2·d，浇洒绿地用水按2.0L/（m2·次）计（每年按60次计），不可预见用水量及管网损失水量按总水量的10%计。本项目用水量详见表1-6。 表1-6 本项目用水量表 序号; 名称; 用水标准; 用水人数及面积; 用水量（m3/d）. 1; 生活用水; 220L/（人·d）; 564人; 124.1. 2; 办公、商业和公建用水; 5L/m2·d; 51095 m2; 255.5. 3; 浇洒绿地用水; 2.0L/（m2·次）; 4345m2; 3.13. 4; 未见水量; 为水量的10%; ——; 38.3. 5; 总计; 421.03. 注：浇洒绿地用水按每年60次计 ②排水系统 产业园内排水采用雨、污分流制，本项目总用水量为421.03m3/d（153665m3/a），其中生活污水、商业污水以及未预见用水会外排，排放量按用水量的80%计，约为334.3m3/d（122027m3/a）（未包含绿化用水）。 本项目位于城市规划区，项目污水经项目区内的化粪池预处理后，进入西侧枣子山路的市政污水管网排入罗家坡污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后，排入南湖。室外排水干管管径为DN300，管材为钢筋混凝土管，排水坡度为0.5%。室内排水管材采用UPVC管，明装。排出口控制标高距地面0.8米。 屋面雨水采用外排水系统，直接排入本项目设置的雨水管网。屋面雨水由建筑专业设计各雨水管排至四周盖板明沟。场地雨水由设在道路上的雨水口收集，经雨水管网直接排入项目西侧枣子山路的雨水管网，最终排入南湖。 目前项目所在区域污水管网尚未接入罗家坡污水处理厂，生活污水通过化粪池处理后排入地埋式污水处理系统，达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级排放标准后排入北港河，然后汇入南湖。待区域污水管网接入罗家坡污水处理厂后，厂区生活污水通过化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级排放标准后排入城市污水管网，进入罗家坡污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，然后汇入南湖。 2.8、供配电系统 本项目380V/220V低压配电采用TN-S配电系统，采用放射式与树干式相结合的配电方式，电缆线路自变配电所经不同电源母线段引至各栋住宅。消防电梯、消防用电等重要负荷的配电，采用双电源供给，回路在最末一级配电箱处自动切换。整个产业园的专变10kV高压配电室设于地下室变配电所内。 2.9、消防系统 高层建筑四周设有≥环形4.0m消防车道，转弯半径为12m，高层建筑两个长边均直接落地。消防车均可到各栋建筑物周边道路，沿又疏散出口的长边布置消防登高面，建筑之间距离均满足防火规范要求。上部住宅与下部商业楼梯不共用，建筑防火分区面积均＜2000㎡，每防火分区内均设有＞2座防烟楼梯间，消防电梯均层层停靠，且消防电梯及前室面积满足防火规范要求。消防设计安全时效，满足规范。 2.10、暖通空调设计 项目办公楼、公寓及商业建筑设中央空调，住宅采用家用空调。 2.11、燃气设计 本产业园住宅全部使用天燃气。天燃气是现代化城市的通用能源，它高效、清洁。随着国家“西气东输”工程的建设，岳阳市城区天燃气源非常充足和稳定。本项目燃气源由市政燃气网接入产业园。燃气管网沿产业园主干道呈环状布置，用户采用中压进户，分压调试的形式。采用地下敷设，覆土深1.4米，管道尽量与道路相同走坡，产业园内干管管径DN110，入户管DN32。 2.12、通风排烟系统 ①通风系统 项目通风系统形式与换气次数(见下表). 表1-6 项目通风系统形式与换气次数 建筑物名称; 换气次数; 备注. 排风; 进风. 汽车停车库; 6h/次; 机械补风. 水泵房; 8h/次; 机械补风. 配电房; 15h/次; 机械补风. 电梯机房; 12h/次; 自然补风. 设备用房如水泵房、电梯机房等均设置机械通风系统。电梯机房夏季采用风冷单冷型分体式空调机降温；变配电间设置机械通风系统，通风量按设备发热量计算；住宅厨房设置专用垂直烟道集中排放系统，将油烟气通过竖道排至屋面上。 ②防排烟设计 尽量利用现有条件自然排烟，当不具备自然排烟条件时采用机械通风方式进行防排烟；项目地上防烟楼梯间及前室合用前室均采用自然排烟,开窗面积均满足规范要求；地下防烟楼梯间及合用前室均采用加压送风；地下室车库按每个防火分区防烟分区设置机械排烟系统，排烟量按换气次数为6次/h计算，均采用机械补风，补风量大于排烟的50%。排风与排烟合为一个系统，共用风机及风管。风机采用双速风机，平时低速运行，火灾时高速运行。 产业园地下车库汽车尾气通过收集后采用6个排气口外排，排气道设置于产业园内绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m）。 2.13、环保节能设计 （1）建筑节能 项目建筑严格按照建筑节能规范要求进行设计，减少能耗。采用节能环保装修材料。 （2）节水措施 充分利用城市供水管网压力进行供水，节省能源；在本区给水进口和各建筑装设计量水表，以利统计和节约用水；尽量选用节水型卫生设备。 2.14、项目施工进度 本项目施工期预计为25个月，施工时间为2018年8月至2020年8月，预计于2020年9月竣工验收。 2.15、商业门面入驻要求 本项目在临近岳阳大道、枣子山路侧设置商业门面，商业活动产生的污染物需根据具体的商业类型类别和实际情况进行核算，一般地，产业园的商业类型主要有各种生活用品卖场、医药卫生、美容美发、缝纫干洗、电器等日用品修理等等。主要污染因素是生活性废水和生活性垃圾，这些活动一般对办公、居住环境影响不会很大。 对于其它污染物产生量较大的商业经营活动，项目内商业铺面应禁止加工（如石材、电焊）、娱乐（如歌厅、KTV）等有噪声、恶臭、异味的重污染的项目进入，对一般商业活动应限制其商业铺面营业时间，商业营业时间应控制在每日7时至22时之间。 在企业招商上面，杜绝噪音、油烟等影响居民生活的企业。确保公寓楼内居民的声环境质量和空气环境质量达标。同时，在行业的分布上面，注重异业互补、同业差异化原则。 产业园入住的商铺项目须另作环评。由于项目商业门面具有一定的不确定性，本评价提出以下要求： （1）物业公司应加大对商业经营场所商业经营项目的监管力度，严格控制营业时间，禁止高声喧哗，减少对项目内用户的影响。 （2）考虑商铺出售后仍存在经营行业的不确定性，环评建议所有商铺都设置排烟管道。餐饮含油废水应配置隔油设备，含油废水经预处理后再排入污水收集管网（在4#地下设置隔油池一座）。另外，按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中对饮食单位产生的固废控制的相关要求商业门面餐饮项目产生的食用油脂、餐厨垃圾应妥善处置，应采取防臭、防流失、防渗漏等措施，与其他生活垃圾分类并实现单独收集、密闭储存，不得排入雨水管道、污水管道，可由具有资质从事餐厨垃圾收运、处理的企业回收利用；固体废物临时存放场地面积不宜小于1.0m2，短边长度不宜小于0.6m；以减轻对外环境的影响。 （3）根据《关于加强饮食娱乐服务业环境管理的通知》、《娱乐场所管理条例》、规定中的要求，拟建项目商业门面入驻项目必须遵循以下要求： ①饮食服务企业的选址，必须符合当地城市规划和环境功能要求，配置防治污染的设施，保护周围生活环境。上述企业的建设和经营，必须遵守国家环境保护法律、法规、规章和标准，防止环境污染，若入驻餐饮业应根据其规模大小单独另行环评或登记。 ②禁止任何单位和个人在城市区域噪声敏感建筑物集中区域内使用高音喇叭；禁止在商业经营活动中使用高音喇叭或其他发出高噪声的方法招揽顾客；禁止在城市市区街道、广场等公共场所组织的娱乐、集会等活动中，使用音量过大、严重干扰周围生活环境的音响器材。 ③商业等经营场所安装的空调器产生的噪声和热污染，经营单位应采取措施进行防治。对离居民点较近的空调装置，应采取降噪、隔声措施，达到当地环境噪声标准。不得在商业区步行街和主要街道旁直接朝向人行便道或在居民窗户附近设置空调散热装置。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 项目拟建地位于岳阳经济技术开发区月亮冲路以南，岳阳大道以北，邱家冲路以西，枣子山路以东，用地性质为商业、住宅用地。 项目建设地属于木里港工业园，根据《木里港片区控制性详细规划》，该区域周边主要分布为商住区、工业区和办公场所。目前周边尚无工业企业入驻。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 岳阳经济技术开发区位于岳阳城区东北部，处在“长三角”、“珠三角”两大经济圈西进、北上的枢纽地位和长沙、武汉都市经济圈的中心部位，北濒长江、西接洞庭，紧靠湖南唯一通江达海口岸——长江城陵矶外贸码头。纵有京广铁路、京珠高速公路、107国道和武广高速铁路等4条大动脉平行穿越，横有长江黄金水道和正在规划建设的随（州）岳（阳）高速公路、杭（州）瑞（丽）高速公路。开发区距长沙黄花机场、武汉天河国际机场仅百多公里，区位交通优势十分突出。 本项目位于岳阳经济技术开发区月亮冲路以南，岳阳大道以北，邱家冲路以西，枣子山路以东，交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300—450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2，总湖容10.9亿km3。南湖，现有水面面积11.83km2，平均水深3.0m，最大水深9m，最高控制水位27.68m，正常蓄水量3549万m3。北港河系南湖的一条支流，源于王家坡水库，从岳阳市经济开发区内北部经过，经107国道由北向南汇入南湖，岸线长约17km，集雨面积约为7km2。 五、土壤、动植物 岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用岳阳市环境监测中心在金凤桥水库的常规监测点2016年3月的监测数据，监测点位于项目评价范围2.5km内，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2016年3月1日—31日 （2）监测布点：G1，岳阳市金凤桥水库，位于项目西面2.5km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. PM10; G1; 63-97; 150（ug/m3）（日均值）; 0; 0. SO2; G1; 68-86; 150（ug/m3）（日均值）; 0; 0. NO2; G1; 13-48; 80（ug/m3）（日均值）; 0; 0. PM2.5; G1; 38-67; 75（ug/m3）（日均值）; 0; 0. CO; G1; 0.319-0.84; 10（mg/m3）（小时均值）; 0; 0. 臭氧; G1; 19-81; 200（小时均值）; 0; 0. 监测结果表明项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 二、地表水环境 项目污水经罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河最后汇入南湖，即项目最终受纳水体为南湖，根据《湖南省地方标准 湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。 本次评价采用湖南亿科检测有限公司2016年4月对《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》中对北港河和南湖的水环境质量现状监测数据。 （1）监测断面 W1：罗家坡污水处理厂排污口排入上游200m（北港河）； W2：罗家坡污水处理厂排污口排入下游500m（北港河）； W3：罗家坡污水处理厂排污口排入下游3500m（南湖）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、氯离子、石油类、阴离子表面活性剂、汞、氰化物、六价铬，共16项 （3）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 6.74-6.75; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.1-6.8; 6.5; 0; 0; ≥5. SS; 14-14; 14; /; /; -. COD; 17-18; 17.3; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.03-2.42; 2.28; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.337-0.358; 0.347; 0; 0; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; 0; 0; ≤0.05. 总氮; 0.727-0.801; 0.759; 0; 0; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-4400; 4330; 0; 0; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.26-0.28; 0.27; 0; 0; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.1ND; 0; 0; ≤250. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.001. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; ≤0.05. W2; pH; 7.05-7.20; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.4-6.8; 6.63; 0; 0; ≥5. SS; 13-15; 14; /; /; -. COD; 18-19; 18.5; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.42-3.10; 2.8; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.318-0.347; 0.334; 0; 0; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; 0; 0; ≤0.2. 总氮; 0.746-0.767; 0.755; 0; 0; ≤1. 粪大肠菌群; 4400-5300; 5000; 0; 0; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.15-0.16; 0.153; 0; 0; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.1ND; 0; 0; ≤250. 汞; 0.0004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.001. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; ≤0.05. W3; pH; 6.89-7.03; /; 0; 0; 6~9. DO; 6.2-6.7; 6.5; 0; 0; ≥5. SS; 12-16; 14; /; /; -. COD; 14.0-16.0; 15.3; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.04-2.71; 2.38; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.309-0.555; 0.347; 0; 0; ≤1. TP; 0.14-0.15; 0.143; 0; 0; ≤0.05. 总氮; 0.835-0.857; 0.846; 0; 0; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-5600; 5400; 0; 0; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.14-0.15; 0.145; 0; 0; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.1ND; 0; 0; ≤250. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.001. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; ≤0.05. 由表3-2可以看出，项目纳污水体北港河各监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，南湖除总磷外其他监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目厂界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2018年3月29日。结果表明项目所在地昼间噪声值为49.2~64.0dB(A)，夜间噪声值为42.3~50.8dB(A)，项目南侧临近岳阳大道一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其他监测点能满足2类标准要求。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 56.4; 47.2; 60（昼）,50（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 64.0; 50.8; 70（昼）,55（夜）; 达标. N3; 厂界西侧; 53.4; 44.8; 60（昼）,50（夜）; 达标. N4; 厂界北侧; 49.2; 42.3; 60（昼）,50（夜）; 达标. 四、生态环境质量现状与评价 本项目位于城市规划区域，目前植被覆盖率较低，主要为荒地、灌木，物种较为单一，生态稳定性较差。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种，项目周边主要为居民住宅、山地，为常见的灌木、草皮等，景观较单一。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于岳阳市岳阳经济技术开发区月亮冲路以南，岳阳大道以北，邱家冲路以西，枣子山路以东，环境空气、声环境保护目标主要四周的产业园居民。项目污水预处理达到三级标准后由南侧岳阳大道排入市政污水管网排入罗家坡污水处理厂。根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标具体见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 金凤桥村居民点; 居住; 西面，30-300m; 40户左右; GB3095-2012二级标准. 金凤桥村居民点; 居住; 北面，260m; 40户左右. 金凤桥村居民点; 居住; 东北面，80-150m; 20户左右. 梅子柿村居民点; 居住; 西北，400m; 约500人. 金凤桥村居民点; 居住; 东面，220m; 50户左右. 弘毅中学; 文教; 西南面，500m; 1000人左右. 水环境; 南湖; 景观用水; 南面3000 m; 中湖; GB3838-2002Ⅲ类标准. 声环境; 金凤桥村居民点; 居住; 西面，30-200m; 40户左右; GB3096-2008中的2类标准. 金凤桥村居民点; 居住; 东面，80-200m; 20户左右. 生态; 环境 项目区内; 未有珍稀动物、水生动、植物; /.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水 本项目区域地表水体南湖和北港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; DO; BOD5. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≥5; ≤4. 总磷; 粪大肠菌群; 总氮; SS. ≤0.05; ≤10000; ≤1.0; ≤30. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. 一、大气污染物： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织标准；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 1.0. 表4-5 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 85; 75; 60. 二、废水： 项目区域污水管网接入城市污水处理厂前，废水经处理后满足《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后排入北港河；项目区域污水管网接入城市污水处理厂后，通过城区污水管网进入罗家坡污水处理厂处理，污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，见表4-6。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. 一级标准; 6～9; 70; 100; 30; 15. 三级标准; 6～9; 200; 500; 300; /. 罗家坡污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-7。 表4-7 污水处理厂废水污染物浓度限值 单位：mg/L（除pH） 污染物; PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油; 石油类. 一级A标准; 6－9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 1.0; 1.0. 三、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2、4类标准，标准限值见表4-8和4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-9 社会生活环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. 70; 55. 四、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目废水为生活废水，预处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，总量控制指标纳入罗家坡污水处理厂内，无需另外申请。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目各建筑物的建设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 该项目为房地产开发项目，建设住宅、办公、商业产业园，项目建成投入使用后，项目主要的污染因素来自居民、办公、商业废水和垃圾，厨房废气，停车场汽车尾气，以及产业园配套设施产生的噪声。项目建设流程及主要污染物产生及排放情况如下图： 图2 项目产污环节图 主要污染工序 一、施工期： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）废气：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；在车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘；运输车辆及施工机械排放的尾气、建筑装饰室废气等； （2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （3）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （4）固体废弃物：土石方、建筑垃圾以及施工人员排放的生活垃圾； 二、营运期： 废气：项目建成后产生的废气主要是：燃气废气、油烟及汽车尾气； 噪声：项目建成以后，噪声污染主要来源于产业园内居民、商业和设备噪声，以及来往于产业园内的机动车辆产生的交通噪声。 污水：废水为主要为生活和商业污水。 固废：项目产生的固体废弃物主要是产业园内居民、工作人员产生的办公、生活和商业垃圾。 主要污染源 一、施工期污染源分析 （1）空气污染源 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 根据市场调查，每100m2的住宅装修时需耗油漆5组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目计容总建筑面积为75553m2，则共需消耗油漆37.8t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约0.76t。 （2）水环境污染 生活污水：施工期生活污水包括施工人员的冲洗水、食堂下水和厕所冲刷水，根据本项目建设规模，在建设期间施工人员最多时约有60人，建设期为25个月，生活用水量以0.15m3/（人·d）计，排水量一般按用水量的80%计算，平均每人产生0.12m3/d，项目施工期共产生施工生活废水为平均7.2m3/d。其中各种污染指标浓度见表5-3。 表5-3 各种污染指标浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 浓度; 6~9; 200mg/L; 350mg/L; 200mg/L; 35 mg/L. 产生量(t/a); 6~9; 0.432; 0.756; 0.432; 0.0756. 施工产生的生活废水经沉淀及化粪池处理后，各污染物含量均低于一般的城市污水，施工生活污水经化粪池处理后，作为周边农田农肥。 施工场地废水：主要为混凝土养护废水、施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，预计废水产生量分别约为100m3/d、30m3/d。混凝土养护废水污染物以SS为主，浓度约为600mg/l，产生量约为60kg/d；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/l，产生量分别约为18kg/d、0.6kg/d。 施工期间在场地低洼区设置简易沉淀池，沉淀池大小、处置规模应与废水产生量相适应，施工期间产生的混凝土浇洗废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。在施工场地内设置固定的设备检修场地和车辆冲洗固定场地（一般位于工地出入口处），场地附近设置隔油沉淀池（有效容积不得小于150m3），产生的清洗废水集中收集后经隔油、沉淀处理，处理后的废水循环利用或用于施工区抑尘洒水，不外排。 （3）噪声污染 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源强在87～101dB(A)之间。本工程主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-4 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 建筑施工; 挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表5-5 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～90; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. 施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523－2011（表5-6）控制施工时段及建筑噪声。 表5-6 主要施工设施的噪声限值 dB(A) 昼 间; 夜 间. 70; 55. （4）固体废物 施工期的固体废弃物主要为建筑固废、弃土及生活垃圾，建筑固废主要为混凝土块、废包装、建筑边角料等。 土石方：施工期主要进行土石方工程，包括土方开挖等。项目地下建筑面积为28184m2，按深度5.0m估算，项目挖方量约140920m3，全部运出，弃土产生量约为140920m3。弃土弃方按照岳阳市渣土管理办公室要求运至指定地点填埋。 建筑固废主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等，施工建筑垃圾按每平方米0.05吨，每吨按0.25立方米计，则施工建筑垃圾量约为1300.5立方米。 施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg 计，施工人员60人，施工期为25个月，则共产生生活垃圾22.5t，生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。 （5）生态影响 本项目的开工建设，土石方的开挖，雨季将有一定的水土流失，建议本项目避免雨季施工，裸露地面及时进行硬化或者覆盖。根据现场踏勘，场地内为空地，仅有少量人工种植树木，在施工完成后及时进行绿化。 二、营运期污染工序 1、废水污染 根据《湖南省地方标准》（DB43/T388-2014）及岳阳市污染源的普查资料，住宅生活用水为220L/人·d，本产业园居住人数为564人，时间按365天计；办公、商业和公建用水为5L/m2·d，建筑面积为51095m2，时间按365天计；污水排水系数按0.8计，则本项目的废水主要为生活污水、商业污水以及未预见用水，其污水量为334.3m3/d（122027m3/a）。经类比同类型住宅小区可知，本项目各种污染指标浓度见表5-8。 表5-8 各种污染指标浓度及产生量 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮; 动植物油. 浓度; 6-9; 300mg/L; 400mg/L; 200mg/L; 30 mg/L; 20 mg/L. 产生量(t/a); /; 36.6; 48.8; 24.5; 3.6; 2.4. 产业园域内实行雨污分流，雨水、污水分开临近枣子山路设置排放口。 2、废气污染 本项目营运期废气主要为居民厨房的燃料废气、油烟废气、停车场产生的汽车尾气和垃圾收集箱的臭气。 - 燃料废气 根据规划该项目生活燃料全部使用城市管道天然气。住宅每户按一台双眼灶，一台热水器计，每户每天用气量约为1.5m3/户·日，该项目建成后，产业园的居民住宅用气9.6万m3/a。 天然气燃烧后产生NO2及少量的SO2、烟尘。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册计算，使用天然气后年产生废气122.8万Nm3/a，NO2为0.96t/a、SO2为0.0024 t/a、烟尘为0.000096t/a。燃料废气污染物排放情况见表5-9。 表5-9 燃料废气及其污染物产生量 污染物; 天然气燃烧产污系数; 污染物产生量. 废气量; 128000Nm3/万m3-气; 122.88万Nm3/a. SO2; 0. 25kg/万m3-气; 0.0024t/a. NO2; 100kg/万m3-气; 0.96t/a. 烟尘; 10g/万m3-气; 0.000096t/a. - 居民厨房油烟 本项目共有住户176户，总居住人口约564人。住户厨房主要采用天然气等清洁能源，产生的污染物影响很小。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为3kg/100人·d，则本项目建设后食用油消耗量为16.4kg/d、6.0t/a，烹饪过程中的挥发损失约3%，即食堂油烟产生量为0.48kg/d、0.18t/a，油烟通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放。居民厨房油烟去除效率按60%计，油烟排放量0.07t/a。食用油消耗和油烟废气产生情况见表5-10。 表5-10 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 类 型; 规模; 耗油量（t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）; 油烟排放量（t/a）. 居民生活; 564; 6.0; 3%; 0.18; 0.07. ③汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-11。 表5-11 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; HC; NOX; SO2. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3; 0.21. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100 s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2的量分别为5.310g、0.670g、0.620g。 一般情况下，区域进出停车场的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，按平均早、晚一日出入两次计算。本项目地下停车位为678个，则汽车废气产生CO为3.6t/a，HC为0.454t/a，NO2为0.42t/a。 ④垃圾收集箱恶臭气体 项目在产业园北侧路边设置地埋式垃圾收集站，采用防渗材料。垃圾集中收集箱中的部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高，而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低，春秋季节则介于夏季与冬季之间。城市垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。而污水处理系统在生化处理阶段也会产生少量的恶臭气体，产生的量较难估算。 营运期各大气污染物排放口设置一览表： 表5-12 营运期各大气污染物排放口设置一览表 序号; 污染源; 排放口设置情况. 1; 居民厨房油烟; 油烟排放口高于楼顶约3m，设置在楼顶的西南角，主导风向下风向，避开居民点. 2; 汽车尾气; 地下停车场排气口设置于产业园内绿化带中间，排放高度2.5米，排放口远离人群常活动地带. 3、噪声污染 项目营运期主要噪声源主要来配套设施水泵房水泵、车库通风机、配电所变压器等运行产生的噪声，以及汽车行驶、住宅居民社会生活和商业噪声等。 （1）社会生活和商业噪声 本项目建成后，该区域流动人员大增，商业商铺等配套设施带动的流动人员和居住人员日常生活中将产生一定的噪声，根据类比资料，商业噪声大约在60～75dB(A)。因此，应对商铺的经营活动加以限制、对经营行为进行规范以降低噪声影响。居住区噪声声级一般较小，一般在50～60dB(A)，通过楼板、墙壁、门窗的隔离，绿化降噪及合理的布局，基本可消除其影响。 （2）配套设备噪声 产业园内配套的高噪声设备包括水泵、排风机、变压器等设备噪声。该项目主要噪声设备噪声源的特点列于下表。 表5-13 主要配套设备噪声源平均声级值 噪声源; 声压级[dB（A）]; 性 质; 源强位置. 水泵; 75~85; 局部声源强度大，但由于地下室隔音作用，对外环境影响较小; 地下一层水泵房. 排送风机; 75~85; 工作时间长、影响面小; 地下一层车库. 配电房; 70~75; 工作时间长、影响面广; 地下一层变配电间. 电梯; 65; 工作时间较长、影响面小; 地下一层. （3）交通噪声 项目交通噪声情况见表5-14。 表5-14 交通噪声等源强 声 源; 运 行 状 况; 声 级（dB）. 小型车; 怠速行使; 59~76. 正常行使; 61~70. 鸣笛; 78~84. 中型车; 怠速行使; 62~76. 正常行使; 62~72. 鸣笛; 75~85. 一般情况下，区内主要为小型汽车（轿车和小面包车等），大型汽车驶入的几率较小。 4、固体废物污染 项目主要固体废物为办公区、住宅区和商铺的生活垃圾。本项目有住176户，平均每户按3.2人计，共计564人，每人每天产生生活垃圾量按1kg计，则生活垃圾产生量约为0.564t/d、205.86t/a；办公、商铺和公建面积为51095m2，垃圾产生量按0.05kg/m2·d计，年工作时间按365天计，则垃圾产生量为2.55t/d、930.75t/a。则建设项目生活垃圾总产生量为1136.61t/a（3.114t/d）。 生活垃圾由产业园内垃圾收集箱集中收集后，由环卫部门统一处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房废气 | 燃料废气油烟废气 | NO2: 3.6t/a SO2: 0.0024 t/a 油烟: 0.18t/a |  | NO2: 3.6t/a SO2: 0.0024 t/a 油烟: 0.07t/a |  |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | CO: 3.6t/a HC:0.454t/a NO2:0.42t/a |  | CO: 3.6t/a HC:0.454t/a NO2:0.42t/a |  |
|  | 垃圾收集箱 | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 居民生活 和商业废水 | 污水量 | 122027t/a |  | 122027t/a |  |
|  |  | COD | 400mg/L | 48.8t/a | 50mg/L | 6.1t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 3.6t/a | 5mg/L | 0.61t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 24.5t/a | 10mg/L | 1.22t/a |
|  |  | SS | 300mg/L | 36.6t/a | 10mg/L | 1.22t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 2.4t/a | 1mg/L | 0.12t/a |
| 固体 废物 | 住宅生活 | 生活垃圾 | 205.86t/a |  | 0 |  |
|  | 商铺 | 商业垃圾 | 930.75/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自风机、水泵等设备运行噪声，汽车、社会活动以及交通边界噪声等。噪声级为65-90（dB） |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于岳阳市规划区，为人类开发活动范围内，并大面积原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 该项目建设期间地基等工程施工时要进行开挖，在挖土方处会产生水土流失的现象，将会对当地生态环境造成一定影响，也会破坏现有自然景观，流失的泥砂进入附近地表水体，使水体浊度和淤泥增加，影响水体水质，而泥砂在城镇下水道淤积，会造成下水道堵塞。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、环境影响分析 施工期环境影响分析： 本项目为房地产开发建设项目，施工期的主要污染因素有施工扬尘、,施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响，长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基本突变，DNA单继内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复，妊娠综合症，引起新生儿染色体异常、白血病、引起青少年记忆力和智力下降。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 从项目周边环境调查得知，场地红线周边100米范围，主要环境敏感点为西侧30m处和东北80m的金凤桥村的居民，施工期扬尘将对上述敏感点产生一定影响。因此施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。 ⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑩ 按规定使用商品混凝土。 （2）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。 （3）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （4）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 其他施工废气防治措施： （1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 （2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水的排放量约7.2m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/l，产生量分别约为18kg/d、0.6kg/d。 项目建设场在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L 左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分外排入项目南侧岳阳大道雨水管。 项目拟建地雨水通过周边道路设施的下水道排放至北港河，排放口主要沿低洼处设置。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）工地应设置临时简易化粪池，经处理后就近排入现有城市污水管网，进入罗家坡污水处理厂处理，以保证建筑工地的环境卫生。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）施工场地低洼处修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水、项目砼浇筑废水、基坑废水经隔油沉淀处理后回用，不外排。临时隔油沉淀池有效容积不得小于130m3。 （5）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 （6）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 86; 77; 70; 66; 62; 60; 56; 52; 50. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 75; 68; 64; 60; 57; 54; 50; 48. 打桩机; 110; 101; 95; 91; 86; 82; 80; 76; 72. 振捣机; 90; 80; 74; 70; 66; 62; 60; 56; 54. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 因此项目施工期间噪声对西侧30m处和东北80m的金凤桥村的居民有一定的影响，因此，为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市环境保护局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）建筑施工单位使用推土机、破碎机、切割机、风镐、移动式空压机、搅拌机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门（经开区环保分局）申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。 （6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 施工期基础工程包括挖土方量与回填土方量，工程弃土除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，有一定的外运弃土。项目地下建筑面积为28184m2，按深度5.0m估算，项目挖方量约140920m3，全部运出，弃土产生量约为140920m3。弃土按照《城市建筑垃圾管理规定》向岳阳市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，外运到指定地方处理。项目须按规定的运输时间和路线运输、建筑垃圾指定倾倒地点堆放，不得随意倾倒和运输。 5、施工期生态环境影响分析 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析 - 地表水环境影响分析 项目区内采用雨污分流制，雨水经产业园内雨水管网排入西侧枣子山路市政雨水管网中最终排入北港河（南湖）。 本项目水污染主要为办公生活废水和商业服务废水，排放量为334.3m3/d（122027m 3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油等，基本无重金属等有毒物质。根据生活污水的类比资料数据，本项目生活污水经化粪池处理后，一般都能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，符合排入城镇二级污水处理厂接管水质要求。项目污水经预化粪池处理后排入西侧枣子山路的市政污水管网，进入罗家坡污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准后排入南湖。 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置属于罗家坡污水处理厂的纳污范围；项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为334.3m3/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.76%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 目前项目区域的污水管网尚未连入罗家坡污水处理厂。因此，在连入罗家坡污水处理厂前，本项目污水需处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后方可排放。建议产业园设置一个地埋式生活污水处理设施，，再用催化氧化法处理本项目污水。设计处理量为400m3/d，处理工艺见下图： 化粪池兼调节池 污水 催化氧化处理装置 沉淀池 清水池 出水 催化氧化生活污水处理设施集去除BOD5、COD、NH3-N等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水处理设施，设备结构紧凑，占地少，运行经济，抗冲击负荷能力强，处理效率高。 污水处理装置安装于项目西侧地势最低处地下，方便污水自流进入，减少处理成本，处理装置通气孔设在绿化带中，并安装除臭装置，确保对周边环境影响最小。 污水处理装置建成后，产业园的管理部门要有专职的环境管理人员，负责污水处理装置的运行、维护工作，切实保证装置的正常运行。由于居民所使用的自来水中已包含污水处理费，项目建成后，管理方可考虑向向相关机构申请返还污水处理费，用作补贴污水处理装置的运行费用。 二、空气环境影响分析 （1）厨房油烟废气 本项目营运期使用能源主要为电能、天然气等清洁能源，不设任何燃煤设施，从源头控制了大气污染物的产生。住宅厨房主要采用天然气、电能等清洁能源。居民生活厨房油烟浓度一般约3.93～5.29 mg/m3，平均为5mg/m3。产业园居民厨房油烟经吸油烟机油气分离后由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求，对周围环境空气影响较小。 （2）汽车尾气 本项目设置停车位758个，其中地面80个，地下678个，根据工程分析，汽车废气产生CO为3.6t/a，HC为0.454t/a，NO2为0.42t/a。地下停车场空气自然流通不畅，如不采取任何通风措施，车库内汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下车库人员的身体健康造成危害。项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用6个排气口外排，排气道设置于产业园内绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经绿化带的花园草木植物吸收净化，对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微；同时地下车库出入口和地面停车场地周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。 对于地面部分汽车尾气排放，由于无组织低矮面源排放，地形较为开阔，所排出的尾气易于扩散，其对项目区大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 （3）垃圾收集箱臭气 本项目在北侧路边设置地埋式垃圾收集站，采用全封闭结构，营运过程中只要做好及时清运工作，做到“日产日清”，杜绝因垃圾过长时间堆积而产生恶臭气体。同时垃圾集中收集箱需定期灭蝇、除臭、清洗，造成的地面污染应立即清理、打扫。经采取以上措施后，该部分的废气对周围环境影响较小。 综上所述，本项目运营期采取上述措施，废气排放对周围环境的污染影响小，区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 三、声环境影响分析 本项目建成后，主要噪声影响是设备噪声、产业园汽车噪声和商业噪声。居民空调机噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的地方安装来控制。 （1）区内汽车噪声对周围声环境影响 根据本项目的建筑规划初步方案，产业园设758个停车位。根据设计方案，地下停车库出入口位于产业园绿化带内，停车库出入口汽车噪声不会影响住宅楼住户；建议在出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防治出入车库的车辆对产业园内较近住宅楼可能产生的噪声污染影响。同时在出入口周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。 （2）商业服务噪声 项目规划有2635m2的商业面积，沿南侧岳阳大道、西面枣子山路分布。根据建设方意向性的规划，本项目商业主要以一些轻污染的超市和百货为主。项目建成营运后，建议产业园加强管理，防止商业噪声扰民。 （3）设备噪声对周围声环境影响 本项目建有地下室库，兼容停车库、变配电房、发电机房、风机房、水泵房和消防水池，设备用房均布置在地下室的各单独工作间内。据类比调查，水泵的声压级为80-85 dB(A)，变压器的声压级为75-80 dB(A)，发电机房的声压级为80-90 dB(A)，风机为80-85dB(A)。由于设备用房工作间墙壁及地下室墙壁和地面的多层隔声屏蔽作用，隔声量一般可达20-30dB。因此，水泵及风机运行噪声通过空气传播对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响，需要在设备选购直至安装、运行等全过程注意减振防噪。水泵、发电机、风机等设备选型时必须选用优质低噪设备；对于水泵、发电机应采取隔振降噪措施，水泵、发电机的基底与其四周的基础之间用缓冲材料减振，同时，水泵进出口处装可绕曲橡胶软接头；对于机械排风系统，加隔声罩，底座用减震器，风口设置消声器，并采用消声风管，风机和风管之间用软接头等；对配电间、发电机设备工作间，铺设30－60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，设备运行时关闭门窗。电梯电机本身噪声不高，且安装在住宅楼的地下机房内，其噪声对外界影响较小。采取这些措施后，水泵、发电机和风机等设备的噪声对住户的影响较小。 四、固体废物的影响分析 本项目固废主要为居民产生的生活垃圾和商业活动产生的商业垃圾，固体废物产生总量为1136.61t/a（3.114t/d）。在北侧月亮冲路旁设地埋式垃圾收集点，每日由环卫部门将产业园内垃圾站垃圾清运至岳阳市指定的垃圾填埋场统一填埋处理，做到生活垃圾日产日清。采取上述治理措施后，产业园营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小。 由于项目固体废弃物污染源比较集中，容易管理，可以针对项目产生的生活垃圾进行初步处理，在项目区域内设置分类垃圾回收箱对生活垃圾进行分类回收，分别对废纸、废玻璃、废旧金属等进行回收，并建立相应的管理措施。 （1）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集； （2）垃圾实现袋装化，采用易降解的垃圾袋； （3）规划好合理的垃圾收集和运输路线，采取防护措施尽量减少在运输途中导致的垃圾散落； （4）加强做好项目垃圾箱的管理，每天至少固定运送垃圾一次； （5）在产业园进行环境教育和宣传，使居民能够从自身做起，从个人所产生的生活垃圾的投放做起，并尽量减少生活垃圾的排放量。 五、生态影响分析 本项目的建设将使区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，整个区域将形成一个现代化的居民居住产业园。项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的人工植被类型，这些植被的存在将为居民提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境。 六、项目建设的可行性分析 ①产业政策符合性分析 本项目房地产建设项目，其不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 ②项目选址合理性和规划相符性分析 本项目选址位于岳阳经济技术开发区月亮冲路以南，岳阳大道以北，邱家冲路以西，枣子山路以东，方便居民出行。项目建设地属于木里港片区，目前项目已经取得岳阳市规划局批示的项目用地红线图，可知本项目所在地用地性质为商业、住宅用地。因此,项目的建设符合岳阳市经济技术开发区的土地利用和总体规划要求。 根据《岳阳经济技术开发区木里港片区控制性详细规划》，本项目所在用地为R21住宅用地，符合本项目建设性质。 ③平面布置合理性分析 本项目是居住的房地产项目，项目主出入口西侧枣子山路设置、次入口在月亮冲路设置，使产业园内的居民出行方便。 项目在产业园北侧月亮冲路变设置地埋式垃圾收集站，采用封闭的收集形式，每日由环卫部门将产业园内垃圾站内垃圾清运至岳阳市指定的垃圾填埋场统一填埋处理，做到生活垃圾日产日清，可减少固体废物对周边环境的影响，可满足相关要求。 本项目化粪池及雨水、污水管网排放口均位于项目南侧较低处，邻近南侧岳阳大道的市政雨污管道接口，有利于污水的收集，而且节约管线，合理可行。 居民用天然气的炉灶和油烟废气，经专门竖井油烟管道引至屋顶高空排放。 岳阳大道临街一侧设置商业门面、办公楼，交通噪声经建筑物阻隔和距离衰减，对产业园北侧的住宅环境影响较小。配电间、风机房、水泵房设置在绿化带的地下层内，可以利用设备房的隔声最大程度地减轻对住宅楼居民和周围环境的噪声影响，布局合理可行。 本项目住宅呈南北朝向，充分考虑了居民生活日照、采光、通风的要求，创造本项目宜人的生活环境。 从平面布局上看，产业园公共设施和基础设施完善，绿化程度较高、产业园绿化环境清爽宜人，区内道路畅通，出入交往方便，产业园内景点和休闲设施布置因势利地，分别布置于各栋住宅楼之间和周围。 综上所述，本项目设计充分体现以人为本的设计原则，强调环境与空间组织的协调，环境优雅，结合建筑造型创造一种温馨、宁静、安详的家居氛围，从以上分析，总体平面布局合理。 八、环境管理 在项目设计阶段，严格按照国家有关环保法律、法规要求，论证工程污染情况，设计完善的污染防治措施。对污染防治措施应报环保主管部门审批、备案。 在工程建设过程中，制定切实可行的施工期污染防治措施，并设专职管理人员对施工期环境保护措施进行监督和管理。 项目建成营运后，兼职环境保护管理人员，负责产业园绿化、环保等工作的管理，及协助当地环保部门，做好产业园废气及噪声污染的管理工作。 根据本项目特点，本项目环境监测任务主要是负责施工期大气、噪声以及营运期废水的定期监测。掌握污染排放情况和防治措施的可行性，为控制污染和环境管理提供依据，监测工作可由当地环境监测站执行。监测方案见表7-5。 表7-5 施工期与营运期监测方案 时段; 监测因子; 监测频数; 监测点. 施工期; TSP; 1次/季; 厂界，主导风向上下风向各一监测点. LeqdB(A); 1次/季; 沿厂界共四个点. 营运期; COD、NH3-N; 2次/年; 项目总排口. 九、环保投资估算与竣工环保验收 本项目建设共投资53000万元，其中环保投资为722万元，环保投资占总投资额的1.36%。项目环保投资估算及竣工验收，见表7-5和7-6。 表7-5 项目环保投资估算一览表 项目; 位置; 投资 （万元）; 治理措施; 预期效果; 实施 部门; 监督 部门. 施工期; 噪声 治理; 建筑 工地; 25; 场地周边修建2-3m高围墙，高噪声设备搭建临时隔声屏障，合理安排施工时间等; 达到施工场界噪声限值标准，防止噪声扰民; 建 设 单 位; 岳 阳 经 开 区 环 保 分 局. 扬尘 治理; 建筑 工地; 25; ①场地周边修建2.5m高围墙；②运输车辆进出口 设置车辆冲洗装置；③ 主体建筑周围搭建防尘网；④材料覆盖防尘布；⑤路面水泥硬化、洒水; 减少扬尘产生，减少废气污染物排放. 废水 治理; 建筑 工地; 4; 化粪池; 减轻施工废水对水 环境的影响. 8; 沉淀池. 建筑 垃圾; 建筑 工地; 8; 指定地点处置; 减轻固废对环境的影响. 营运期; 废气 净化; 地下室; 38; 地下室机械排风系统; 不侧排，不对周边敏感点产生影响；餐饮油烟废气符合《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001. 住宅楼; 40; 排烟竖井. 废水 处理; 项目区内; 300; 雨、污水管网，标准化粪池、地埋式污水处理站和排污口; 达《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准. 固废 处置; 项目区内; 10; 垃圾收集桶、垃圾箱; 及时清运，不影响环境卫生. 噪声 治理; 临路一侧; 80; 吸声、隔声、基础减振; 降噪，达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准. 绿化; 项目区内; 184; 绿化、植被恢复，绿地率37.8%; 生态补偿，美化环境. 合计; 722. 表7-6 项目“三同时”验收一览表 验收项目名称; 监测内容; 防治措施及治理验收内容; 备注. 施工期; 扬尘; TSP、NOx; 围挡、防尘网、洗车池及冲洗设备情况; 控制施工扬尘. 生活污水、施工废水; CODcr、SS、NH3-N、动植物油、石油类; 简易化粪池、泥浆沉淀池、隔油池; 施工场地污水沉淀处,SS≤70mg/l. 设备噪声; 场界噪声; 隔声、减震措施、限时施工; 《建筑施工场界噪声限排放标准》（GB12523—2011）. 生态; 水土保持; 配套措施建设; 生态环境恢复. 运营期; 生活、商业污水; CODcr、NH3-N; 雨污分流管网,污水经化粪池处理后经罗家坡污水处理厂; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准. 厨房 油烟废气; 油烟; 经抽油烟机收集后引至楼顶排放; 执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001. 车库尾气; CO、HC、NOX、; 引至地面绿化带排放; 执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中的二级标准. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集，每日清运至指定垃圾处理站; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 等效声级; 设备设置在地下层; 符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. |

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水污染物 | 设备冲洗水、生活污水 | COD | 沉淀池处理后外排 | 达标排放 |
|  | 空气污染物 | 施工机械运输车辆 | 扬尘 | 洒水、清洗、封闭式作业 | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 施工、装修过程 | 渣土、建筑垃圾、生活垃圾 | 当日产生、当日运送渣场或直接填埋 | 统一处置、无外排 |
|  | 噪声 | 设备、运输车辆噪声 | 施工设备噪声、车辆噪声 | 封闭式施工，选用低噪声设备，合理安排施工时间 | 场界达标 |
| 营运期 | 水污染物 | 生活污水 | COD | 雨污分流管道 化粪池 | 达标排放 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 空气污染物 | 厨房废气、车库 | 油烟、 汽车尾气 | 抽油烟机、油烟竖井高空排放 专用排烟管道 | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 住宅和商铺 | 生活、商业垃圾 | 垃圾收集箱，分类收集，送城市垃圾填埋场处理。 | 统一处置、无外排 |
|  | 噪声 | 交通噪声 | 交通噪声 | 设置绿化带，并采用双层玻璃 | 达标 |
|  |  | 设备噪声 | 噪声 | 加强管理，设在地下层内，并采取基础减震、隔声墙等减噪措施 | 达标 |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 生态保护措施分为防护、补偿与恢复三个方面，本项目拟采取以下措施： （1）施工时，及时疏导天雨时汇集的地表径流，施工场地周边修建疏水排水沟；对场地四周外缘边坡修筑护坡和挡土墙；路面及时硬化，同时应尽量避免在雨季进行土方开挖和填埋，以防止水土流失。工程土方量保持平衡，不从其他地区运土或弃土。 （2）加强绿化，进行专门的景观设计。根据相关要求和拟建区域功能，充分利用原有地形，设置集中绿地。 通过实施生态保护措施，加强生态补偿与恢复，可逐渐恢复本工程所在地的生态环境功能。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳市数博环球实业有限公司投资53000万元建设的数博环球智能产业园项目位于岳阳经济技术开发区月亮冲路以南，枣子山路以东、岳阳大道以北，邱家冲路以西，项目规划总用地面积44833m2，净用地面积25209 m2，总建筑面积104042m2，计容建筑面积75553m2（包括办公建筑面积27202m2、住宅建筑面积24763m2、商业建筑面积2653m2、公寓建筑面积19846m2、物业用房等522m2、社区用房461m2），地下不计容建筑面积为28184m2，绿化率37.8%，容积率3.0，建筑密度17.2%，配套停车位758个（其中地上80个，地下678个），总户数为176户，总人数564人（每户按3.2 人计）。项目由1栋21F的办公楼、1栋21F的酒店式公寓、2栋23F的住宅楼、2栋分别与办公楼、酒店式公寓楼连接的3F商业楼组成。 2、环境质量现状评价 ①监测结果表明，项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ②监测结果表明，项目纳污水体南湖除总磷超标外，其他各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。 ③项目所在区域声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准要求。 3、环境影响预测评价结论 ①施工期环境影响 废水：施工期间的废水主要来源于清洗设备、材料时所产生的污水、施工机械冲洗水、砂浆和石灰浆废液等施工废水和施工人员的生活污水。经处理之后，对周围环境影响很小。 废气：施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气，采取上述措施之后，对周围环境影响很小。 噪声：施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、挖掘机、打桩机、升降机和振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期的噪声较强，但经过必要的措施之后，不会影响附近居民和办公人员的日常生活。 固体废弃物：施工过程中产生的建筑渣土及建筑垃圾，包括一些包装袋、碎木块、废水泥浇注体、场地平整及地基开挖渣土等。通过岳阳市渣土办、工程施工单位严格管理，建筑渣土对区域环境不会构成明显影响。 ②营运期环境影响 废水：项目区内采用雨污分流制，雨水经产业园内雨水管网排入西侧枣子山路的市政雨水管网中最终排入南湖。本项目水污染主要为生活废水和商业服务废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油等，基本无重金属等有毒物质。项目所处位置属于罗家坡污水处理厂的纳污范围，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.76%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 鉴于目前项目所在区域污水管网尚未接入罗家坡污水处理厂，生活污水通过化粪池处理后排入地埋式污水处理系统，处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级排放标准后排入北港河，然后汇入南湖。 废气：项目营运期使用能源主要为电能、天然气等清洁能源，不设任何燃煤设施，从源头控制了大气污染物的产生。住宅厨房主要采用天然气、电能等清洁能源。居民生活厨房油烟浓度一般约3.93～5.29 mg/m3。厨房油烟经吸油烟机油气分离后，由专用的排烟竖井引至屋顶高空排放，对周围环境空气影响较小；项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用2个排气口外排，排气道设置于产业园内绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经绿化带的花园草木植物吸收净化，对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微。项目在北侧月亮冲路边设置地埋式垃圾收集站，采用全封闭结构，营运过程中只要做好及时清运工作，做到“日产日清”，杜绝因垃圾过长时间堆积而产生恶臭气体。同时垃圾集中收集箱需定期灭蝇、除臭、清洗，造成的地面污染应立即清理、打扫。经采取以上措施后，该部分的废气对周围环境影响较小。 噪声：本项目建成后，主要噪声影响是空调机噪声和区内汽车噪声居民空调机噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的地方安装来进行控制。地下停车库出入口位于产业园绿化带内，停车库出入口汽车噪声不会影响住宅楼住户；建议在出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防止出入车库的车辆对产业园内较近住宅楼可能产生的噪声污染影响。项目设备用房均布置在地下室的各单独工作间内。由于设备用房工作间墙壁及地下室墙壁和地面的多层隔声屏蔽作用，隔声量一般可达20-30dB。因此，水泵及风机运行噪声通过空气传播对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响，需要在设备选购直至安装、运行等全过程注意减振防噪。水泵、变压器、风机等设备选型时必须选用优质低噪设备；对于水泵、发电机应采取隔振降噪措施，水泵的基底与其四周的基础之间用缓冲材料减振，同时，水泵进出口处装可绕曲橡胶软接头；对于机械排风系统，加隔声罩，底座用减震器，风口设置消声器，并采用消声风管，风机和风管之间用软接头等；对配电间、发电机设备工作间，铺设30－60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，设备运行时关闭门窗。电梯电机本身噪声不高，且安装在住宅楼的地下机房内，其噪声对外界影响较小。采取这些措施后，水泵、变压器和风机等设备的噪声对住户的影响较小。 固体废弃物：产业园设有垃圾收集点，每日由环卫部门将产业园内垃圾箱垃圾清运至岳阳市指定的垃圾填埋场统一填埋处理，做到生活垃圾日产日清。采取上述治理措施后，产业园营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小。 4、国家产业政策 项目房地产建设项目，其不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 5、总结论 综合评价结论：综上所述，岳阳市数博环球实业有限公司投资53000万元建设的数博环球智能产业园项目位于岳阳经济技术开发区月亮冲路以南，枣子山路以东、岳阳大道以北，邱家冲路以西，该工程符合国家产业政策，选址可行、平面布置合理，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。 二、环保建议 （1）加强本项目施工期的管理，积极采取措施将施工期对环境的影响降至最低，安排专人专款控制施工扬尘，并按照《关于限期禁止在城市城区搅拌混凝土的通知》的相关要求使用商品混凝土，不得自建混凝土搅拌设施。 （2）应成立专门的机构，由专人负责落实各项环保措施。 （3）环保投资应列入工程总投资，由建设单位统筹安排，各项环保投资应确保及时到位，做到专款专用。 （4）本项目建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 （5）垃圾应及时清运，防止生活垃圾长时间堆置产生恶臭，污染环境空气。 （6）加强本项目内的绿化，邻路一侧进行重点的绿化，合理搭配各种花卉、灌木和乔木，使绿化在恢复生态、增强景观性的同时能起到吸附灰尘，隔声降噪的作用，同时产业园内的绿化措施应与周边景观协议。 （7）加强本项目内车辆进出的管理，项目内禁止鸣笛。 （8）为了避免施工期施工噪声对周围居民的影响，尽量将高噪声设备远离附近的居民，尽量布置场区中央。 （9）项目建设前，应调查场地内地下管线、设施布局，不得影响和破坏拟建地现有地下设施和管网。