建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项  目  名 称：           龙庭尚府

建设单位(盖章)：   岳阳福星银湖置业有限公司

编制日期： 2018月3月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 龙庭尚府 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳福星银湖置业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张景 |  |  | 联系人 | 娄凯 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市金凤桥路与巴陵东路交汇处，龙庭尚府项目部 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18821883117 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区金凤桥路以西、巴陵东路以北、瓦子坡路以南 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营K7010 |  |
| 占地面积 (平方米) | 99401.4 |  |  | 绿化面积 (%) | 34 |  |
| 总投资 (万元) | 110000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 1053 | 环保投资占总投资比例 | 0.96% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预计投产 日期 | 2021.12.31 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着改革开放的深入进行，岳阳市国民经济的着持续、稳定的发展，房地产业也正在成为国民经济支柱的新兴产业。在各级政府正确领导下，岳阳市作为中等城市，房价一直保持基本平稳的合理的水平，人民群众对住房的消费需求日益旺盛，商品住宅房的预售和销售数量明显增长，市场需求极为强劲。同时，岳阳市由于其优越的地理位置条件和环境质量的不断改善，岳阳市作为沿江适宜于居住的城市的优势日益体现。为适应并加快岳阳市经济建设的发展，缓解住房紧张的压力，以及带动相关商业行业和区域经济的发展，提高土地价值，积极响应产业政策，岳阳福星银湖置业有限公司投资110000万元建设的龙庭尚府项目位于岳阳经济技术开发区金凤桥路以西、巴陵东路以北、瓦子坡路以南。 该项目用地分A、B、C三个地块，规划总用地面积99401.4m2，净用地面积66447.2m2，总建筑面积293033.15m2，其中计容建筑面积224566.15m2（包括住宅建筑面积177052.15m2，公寓30240m2，商业建筑面积14710m2），不计容建筑面积为68467.0m2，绿地面积22592.05m2，绿化率34%，容积率3.38，建筑密度20%，配套停车位2272个（其中地面停车位273个，地下停车位1999个），总户数为1460户，总人数4672人（每户按3.2人）。龙庭尚府项目由4栋33层、1栋1+31F、1栋29层、1栋1+28F、3栋22层的住宅楼、2栋18F酒店式公寓、1栋3F商业组成。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，岳阳福星银湖置业有限公司委托我公司承担了《龙庭尚府项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、项目概况 2.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：龙庭尚府 （2）建设单位：岳阳福星银湖置业有限公司 （3）建设地点：岳阳经济技术开发区金凤桥路以西、巴陵东路以北、瓦子坡路以南。 （4）用地面积：总用地面积66447.2m2 （5）建设性质：新建 （6）总投资：110000万元，其中环保投资1053万元，占总投资的0.96%。 2.2、项目建设内容及规模 岳阳福星银湖置业有限公司投资110000万元建设的龙庭尚府项目位于岳阳经济技术开发区金凤桥北路以西、巴陵东路以北、瓦子坡路以南，该项目用地分A、B、C三个地块，规划总用地面积99401.4m2，净用地面积66447.2m2，总建筑面积293033.15m2，其中计容建筑面积224566.15m2（包括住宅建筑面积177052.15m2，公寓30240m2，商业建筑面积14710m2），不计容建筑面积为68467.0m2，绿地面积22592.05m2，绿化率34%，容积率3.38，建筑密度20%，配套停车位2272个（其中地面停车位273个，地下停车位1999个），总户数为1460户，总人数4672人（每户按3.2人）。龙庭尚府项目由4栋33层、1栋1+31F、1栋29层、1栋1+28F、3栋22层的住宅楼、2栋18F酒店式公寓、1栋3F商业组成。 项目主要工程建设内容见表1-1，主要经济技术指标见表1-2~1-5。 表1-1 项目主要工程内容一览表 类别; 主要内容. 主体工程; 住宅楼、商业楼及配套建筑; 4栋33层、1栋1+31F、1栋29层、1栋1+28F、3栋22层的住宅楼、2栋18F酒店式公寓、1栋3F商业组成。总建筑面积293033.15 m2. 配; 工程 地下建筑; 项目地下室总建筑面积68467 m2，主要配备地下停车位为1999个，同时配套设置泵房、发电机房、变压器房、以及风机房等. 公用工程; 给排水; 项目供水采用与室外消防栓共网供水的方式，规划用水采用自来水。分别从置田庄路、巴陵东路接入管径为DN200给水管，室外供水管呈环状布置，以提高供水安全的可靠性。小区建筑1-6层建筑由市政给水直接供水，高层建筑设加压水泵房供水；排水采用雨污分流制，污水经预处理后排入巴陵东路市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖。. 供; 从市政引二路不同区域电站10KV电源进各地块变配电所，两路电源互为备用。. 通讯; 电讯部门提供通讯服务. 交通; 沿周边城市道路分别设置主出入口，在各规划道路设置次出入口、地下车库入口。. 燃料; 采用城市天然气. 环保工程; 污水处理设施; 小区内雨污分流管网进行分开设置，各设置一套排水系统 在各栋住宅楼的低处一侧设置化粪池. 大气污染防治措施; 各住宅楼油烟废气经竖井引至楼顶排放；地下车库通风口，设于绿化带内。. 生活垃圾; 在小区楼区楼道一侧和区内道路沿线设置垃圾桶100个，并在各地块沿道路设置一个垃圾站. 噪; 地下设备隔声房. 绿化工程; 绿化面积22592.05m2，绿地率34%. 表1-2 项目总技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 规划总用地面积; m2; 99401.4. 2; 净用地面积; m2; 66447.2. 3; 总建筑面积; m2; 293033.15. 4; 计容总建筑面积; m2; 224566.15. 4.1; 商业建筑面积; m2; 14710. 4.2; 住宅建筑面积; m2; 177052.15. 4.3; 公寓建筑面积; m2; 30240. 4.4; 配套服务用房; m2; 2564. 社区用房; m2; 1480.0. 物业用房; m2; 1034.0. 公共卫生间; m2; 50.0. 5; 不计容建筑面积; m2; 68467.00. 5.1; 人防地下室面积; m2; 18077.00. 5.2; 非人防地下室面积; m2; 50390.00. 6; 规划总户数; 户; 1460. 7; 总人数; 人; 4672; （每户按3.2人计）. 8; 容积率; 3.38. 9; 建筑密度; %; 20.00; 满足规划要求≤20%. 10; 绿化面积; m2; 22592.05. 11; 绿化率; %; 34. 12; 停车位; 个; 2272. 12.1; 地面停车位; 个; 273. 12.2; 地下停车位; 个; 1999. 表1-3 A地块技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 净用地面积; m2; 37952.3. 2; 总建筑面积; m2; 167956.0. 3; 计容总建筑面积; m2; 134424. 4; 商业建筑面积; m2; 5050. 4.1; 住宅建筑面积; m2; 126810. 4.2; 公寓建筑面积; m2; 0. 4.3; 配套服务用房; m2; 2564.0. 社区用房; m2; 1480.0. 物业用房; m2; 1034.0. 公共卫生间; m2; 50.0. 5; 不计容建筑面积; m2; 33532.00. 5.1; 人防地下室面积; m2; 0.00. 5.2; 非人防地下室面积; m2; 33532.00. 6; 规划总户数; 户; 1025. 7; 总人数; 人; 3280; （每户按3.2人计）. 8; 容积率; 3.54. 9; 建筑密度; %; 17.4; 满足规划要求≤20%. 10; 绿化面积; m2; 13283.3. 11; 绿化率; %; 35. 12; 停车位; 个; 1162. 12.1; 地面停车位; 个; 163. 12.2; 地下停车位; 个; 999. 表1-4 B地块技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 净用地面积; m2; 4546.2. 2; 总建筑面积; m2; 6940. 3; 计容总建筑面积; m2; 6940. 4; 商业建筑面积; m2; 6940. 4.1; 住宅建筑面积; m2; 0. 4.2; 公寓建筑面积; m2; 0. 4.3; 配套服务用房; m2; 0. 社区用房; m2; 0. 物业用房; m2; 0. 其它配套; m2; 0. 5; 不计容建筑面积; m2; 0. 5.1; 人防地下室面积; m2; 0. 5.2; 非人防地下室面积; m2; 0. 6; 规划总户数; 户; 0. 7; 总人数; 人; 0. 8; 容积率; 1.53. 9; 建筑密度; %; 40.8. 10; 绿化面积; m2; 318. 11; 绿化率; %; 7. 12; 停车位; 个; 17. 12.1; 地面停车位; 个; 17. 12.2; 地下停车位; 个; 0. 表1-5 C地块技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 净用地面积; m2; 23948.7. 2; 总建筑面积; m2; 118137.2. 3; 计容总建筑面积; m2; 83202.15. 4; 商业建筑面积; m2; 2720. 4.1; 住宅建筑面积; m2; 50242.15. 4.2; 公寓建筑面积; m2; 30240. 4.3; 配套服务用房; m2; 0. 社区用房; m2; 0. 物业用房; m2; 0. 其它配套; m2; 0. 5; 不计容建筑面积; m2; 34935. 5.1; 人防地下室面积; m2; 18077. 5.2; 非人防地下室面积; m2; 16858. 6; 规划总户数; 户; 435. 7; 总人数; 人; 1392. 8; 容积率; 3.47. 9; 建筑密度; %; 19.2. 10; 绿化面积; m2; 7903. 11; 绿化率; %; 33. 12; 停车位; 个; 1093. 12.1; 地面停车位; 个; 93. 12.2; 地下停车位; 个; 1000. 2.3、能源消耗 本项目水、电、天然气消耗量见表1-5。 表1-5 能源消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 水; t/a; 454699; 市政给水管道. 2; 电; 万KWh/a; 1930; 市政电网. 3; 天然气; 万Nm3/a; 80.38; 市政天然气. 2.4、总平面布置 本项目用地西侧紧临生态绿色景观公园，景观优势明显。项目用地布局原则为：功能分区明确、布置合理、联系方便、互不干扰、满足居民生活和分期建设的要求。整合不同居住组团，成为有机统一的整体。居住区建筑布置考虑总体景观，与周边环境相协调。使建筑与生态环境结合、并利用地形特点创造居住区特色。 本项目分为A、B、C三个地块，通过城市规划道路分开，周边道路均为已建道路。 A地块位于龙柏路以北，米兰路以东，瓦子坡路以南，金风桥路以西。地块为4栋33F、1栋32F、2栋29F住宅楼，沿米兰路布置有少量商业门面。本地块西侧及北侧布置布置33F高层住宅，整体中心预留大纵深景观花园，打造高品质住宅。项目设计1层地下室，总建筑面积为167956 m2，主要为地下停车库、配电间、风机房和水泵房。 B地块位于C地块东南角，主要为1栋3F的商业。 C地块位于龙柏路以南，金风桥路以西，巴陵东路以北，西侧为空地。遵循围合式布局，打造中央景观花园；结合用地形状，住宅、商业之间设计主要景观系统，形成小区的步行景观系统，大大增加步行回家之路的愉悦及舒适性。沿巴陵东路一侧设置2-3F商业门面，地块中部设置花园广场。项目设计2层地下室，总建筑面积为118137.2 m2，主要为地下停车库、配电间、风机房和水泵房。 竖向设计：小区绿地内的道路按最小排水坡度控制，同时满足车辆、人员通行，并满足无障碍设计要求。小区出入口道路与城市干道做到平滑连接。区内周边场地面标高均高于城市干道中心标高，以避免场地内集水。 2.5、绿地景观设计 项目绿地率为34%，为了能给人们营造一种亲切自然的氛围，本项目结合岳阳市夏热冬冷的气候特点，选择适宜的树种，在各栋建筑物之间设置绿化中心，并在各个地块中央设置中心广场，使得建筑与环境融为一体。在园内种植大小不一的树种、花木和草坪，其间点缀园林小品，以便给业主提供一个舒适、安逸的场所。尽量少设车位以便为区内提供更多的绿化，沿车行道两侧种植常绿的行道树，这样可以更好地改善内部小气候，又隔绝了城市的喧嚣。 2.6、道路交通设计 ①、交通组织 结合地块的用地特点与空间布局，各个地块由城市规划道路分开。住宅小区的内外交通组织相对独立，强调城市空间整体性与景观性的和谐。道路设计与景观空间、广场空间及建筑空间相结合，共同塑造户外空间景观。整体道路交通系统以车行系统和步行系统为框架，同时，宅间道路和步行道路有机结合，使二者自成体系。 小区交通系统采用人车分离的理念，小区停车采用入口停车场与小区地下车库停车的方式，地库出入口规划结合小区出入口位置，避免深入到小区内与步行系统产生冲突，小区内设置4米宽消防环道将小区各栋住宅有机串联起来，从而形成高效安全、顺畅便捷、层次分明的车行道路系统。 ②、停车规划 项目设置2272个停车位，其中地面停车位273个、地下停车位1999个，能够满足每户一个停车位的要求。 2.7、给排水设计 ①给水系统 水源：本工程水源为城市自来水，供水压力≥0.15MPa。本工程分别就近从各个城市主、次接入管径为DN200给水管，在小区内连成环状，以确保室内外消防及生活供水的安全可靠。建筑红线内，经一座水表井后，与小区管网相连接。住宅楼1-5层及地下室部分采用市政自来水压力直接供水，6层及以上采用变频设备加压供水，不另设置供水水箱。供水压力控制在0.35MPa内，超压部分设置减压阀减压供水。 用水量：小区总居住人口数4672人，根据《湖南省地方标准》（DB43/T388-2014）及岳阳市污染源的普查资料，住宅生活用水为220L/人·d，商业和公建用水为5L/m2·d，浇洒绿地用水按2.0L/（m2·次）计（每年按60次计），不可预见用水量及管网损失水量按总水量的10%计。本项目用水量详见表1-6。 表1-6 本项目用水量表 序号; 名称; 用水标准; 用水人数及面积; 用水量（m3/d）. 1; 生活用水; 220L/（人·d）; 4672; 1033.6. 2; 商业和公建用水; 5L/m2·d; 17274; 86.4. 3; 浇洒绿地用水; 2.0L/（m2·次）; 21927.6; 7.2. 4; 未预见水量; 为总水量的10%; ——; 113.25. 5; 总计; 1245.75. 注：浇洒绿地用水按每年60次计 ②排水系统 小区内排水采用雨、污分流制，本项目总用水量为1245.75m3/d，其中生活污水、商业污水以及未预见用水会外排，排放量按用水量的85%计，约为1052.8m3/d（未包含绿化用水）。 住宅室内厨、卫分流，卫生间污、废水分流；商业、配套公建室内污、废水合流。室外雨、污分流，室外雨水合流后排至市政雨水管，室外污水汇合后经排水井后排向市政污水管。 污废水：建筑室内污水经污水立管排至室外D700污水检查井，污水检查井内污水经由D300双壁波纹管以i=0.01的坡度排入化粪池处理，化粪池出水由D300双壁波纹管以i=0.005的坡度排入小区的污水总管中。小区的污水总管沿小区主环道敷设，最终排入巴陵东路的市政污水管中，再排入罗家坡污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后，排入南湖。 雨水：屋面雨水采用外排水系统，直接排入本项目设置的雨水管网。屋面雨水由建筑专业设计各雨水管排至四周盖板明沟。场地雨水由设在道路上的雨水口收集，经雨水管网直接排入项目市政雨水管网进入巴陵东路雨水管网，经梅溪港最终排入南湖。 2.8、供配电系统 ①负荷等级：本项目消防相关负荷、客梯、生活泵、排水泵、安防系统用电、电子信息设备机房用电等负荷为一级负荷，其余负荷为三级负荷。 ②配电线路敷设：10KV进线从巴陵东路、金风桥路上的市政管沟沿小区电力排管引入变配电所，低压配电线路由变配电所低压配电室经小区电力排管或电缆沟引至各单位单体建筑物。 ③照明设计：照明设计以《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）为依据，商铺部分以高效荧光灯为主，为提高功率因数，荧光灯均配以电子镇流器。 ④备用电源：：本项目在A区地下一层设一台1200KVA、在C区地下一层分别设一台800KVA（为公建服务）、一台630KVA（为住宅服务）柴油发电机作为第二电源，为消防及一二级负荷等提供备用电源。 2.9、消防系统 建筑室外消防采用小区市政给水，室内消防采用临时高压给水系统。平时系统压力由位于屋顶的高位水箱维持，一旦发生火灾，启动消防加压泵，屋顶水箱储水量为30m3。 自动喷淋系统用水量30升/秒，按中危险级Ⅱ级考虑。自动喷淋系统经减压阀减压供水。系统由湿式报警阀、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置及管道供水设施组成。 2.10、暖通空调设计 项目商业设VRV中央空调，其他均采用分体空调。 2.11、燃气设计 项目居然厨房需使用天然气。天然气由城市天然气管道供应，供应压力为0.2～0.4MPa。室外天然气管道采用树枝状系统，经区内的天然气管道送至住宅用户使用。室外天然气管道直接埋地敷设。管道采用加强级防护涂层，室内天然气管道不需防腐。 地下燃气管道的埋设最小覆土厚度：埋设在车行道下时不得小于0.9m；埋设在非车行道下时不得小于0.6m；埋设在庭院（指绿化地及载货汽车不能进入之地）内时不得小于0.3m。 2.12、通风排烟系统 1、通风设计 ①、地下车库排风采用机械排风的方式。地下车库根据防火分区划分防烟分区，每个防烟分区设置一个机械排风系统，排风量按换气次数n=6次/h计算，同时有车道直接对外的防火分区的补风通过车道出入口自然进风，其他均设置机械进风系统，进风量按不小于机械排风量的85%确定。 ②、地下层设备用房采用机械排风和机械送风的通风方式。水泵房、配电间分别设置机械排风系统，其中地下水泵房排风量按换气次数n=5次/h计算,送风量按换气次数n=4次/h计算；地下配电房排风量按换气次数n=12次/h计算,送风量按换气次数n=10次/h计算。排风机送风机均采用柜式风机，设备用房送风尽量利用地下车库自然补风。 2、机械排烟系统设计 ①、地下停车库利用平时的机械排风系统兼作火灾时机械排烟系统。车库排烟量按不小于GB50067-2014的8.2.4条规定的排烟量。排烟口距防烟分区内最远点的水平距离不超过30m。排烟风管采用镀锌钢板制作。有车道直接对外的防火分区的补风通过车道出入口自然补风，其他均设置机械补风系统，补风量按不小于机械排烟量的50%确定。 ②、地下室设备用房需要排烟的利用平时的机械排风系统兼作火灾时机械排烟系统。设备用房的排烟量按防烟分区面积60 m3/h·m2,补风量按不小于排烟量的50%确定。 ③、不具备自然排烟条件的超过20米的内走道设置机械排烟系统，排烟面积为过道面积与最大无窗房间的面积之和，排烟量按防烟分区面积60 m3/h·m2，，负担多个防烟分区的排烟量按最大防烟分区单位面积120m3/h·m2确定。 ④、地下室排风兼排烟系统风机采用低噪声柜式通风/消防两用风机，排烟风机入口设置常开型280℃熔断的排烟防火阀；送风机采用低噪声轴流风机，送风机出口设置70℃熔断的防火阀。 2.13、环保节能设计 项目建成后，用电范围主要是照明、电梯、办公设备、空调、通讯指挥与监控系统、机电设备调控，为了减少能耗，采取以下措施： ①供电设计按就近原则合理配置，减少线路损耗，供电设备采用节能、安全器件，线路采用铜芯电线、电缆供电。 ②采用低压电容器补偿，减少无功损耗。加强用电管理，减少能耗。 ③在电器设备的造型及建筑物内、外照明灯具选用上，采用新型节能设备、高效灯具，减少用电负荷。如采用节能型筒灯，日光灯采用电子启动器，公共场所不使用白炽灯等。 ④本项目建筑物的设计中，充分考虑利用自然通风和采光，以减少不必要的电能消耗，同时也有利于全体人员、身心健康。 ⑤采取节水型设备设施，降低水资源消耗。加强用水管理，搞好供水系统的防渗、防漏。 2.14、垃圾收集 生活垃圾主要成份为废纸、果皮、塑料袋、废弃包装、食物残渣等；生活垃圾由居民或者物业公司送至垃圾收集点，再由环卫人员将垃圾桶及垃圾收集车内垃圾清运至垃圾转运站，进行压缩处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）和《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）后运至花果畈垃圾填埋场。 2.15.项目施工进度 本项目建设周期为44个月。从2018年5月至2021年12月竣工。 （1）前期准备阶段：2018年3月，共1个月，本阶段包括项目建议书、可行性研究等； （2）设计阶段：2018年4月，共1个月，本阶段包括方案、初步设计、施工图设计、监理招标等工作； （4）施工阶段：2018年5月--2021年11月，共41个月，本阶段包括施工招标、土建工程施工、装修施工等； 竣工验收阶段：2021年12月，共1个月。 2.16、商业门面入驻要求 本项目在B、C地块均建设有商业、公寓式酒店，A地块沿米兰路设置了2F的商业门面，商业活动产生的污染物需根据具体的商业类型类别和实际情况进行核算，一般地，居民小区的商业类型主要有各种生活用品卖场、医药卫生、美容美发、缝纫干洗、电器等日用品修理等等。主要污染因素是生活性废水和生活性垃圾，这些活动一般对居住区环境影响不会很大，其产生量均已列入前述相应类别的污染物排放量中。 对于其它污染物产生量较大的商业经营活动，项目内商业铺面应禁止加工（如石材、电焊）、娱乐（如歌厅、KTV）等有噪声、恶臭、异味的重污染的项目进入，对一般商业活动应限制其商业铺面营业时间，商业营业时间应控制在每日7时至22时之间。在企业招商上面，杜绝噪音、油烟等影响居民生活的企业。确保商住楼内居民的声环境质量和空气环境质量达标。同时，在行业的分布上面，注重异业互补、同业差异化原则。 小区入驻的商铺项目须另作环评。由于项目商业门面具有一定的不确定性，本评价提出以下要求： （1）商住楼的商业门面禁止入驻娱乐业以及修车洗车等行业。 （2）物业公司应加大对商业经营场所商业经营项目的监管力度，严格控制营业时间，禁止高声喧哗，减少对项目内用户的影响。 （3）考虑商铺出售后仍存在经营行业的不确定性，环评建议所有商铺都设置独立排烟管道。餐饮含油废水应配置隔油设备，含油废水经预处理后再排入污水收集管网（地下设置隔油池一座）。另外，按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中对饮食单位产生的固废控制的相关要求商业门面餐饮项目产生的食用油脂、餐厨垃圾应妥善处置，应采取防臭、防流失、防渗漏等措施，与其他生活垃圾分类并实现单独收集、密闭储存，不得排入雨水管道、污水管道，可由具有资质从事餐厨垃圾收运、处理的企业回收利用；固体废物临时存放场地面积不宜小于1.0m2，短边长度不宜小于0.6m；以减轻对外环境的影响。 （4）根据《关于加强饮食娱乐服务业环境管理的通知》、《娱乐场所管理条例》、规定中的要求，拟建项目商业门面入驻项目必须遵循以下要求： ①饮食服务企业的选址，必须符合当地城市规划和环境功能要求，配置防治污染的设施，保护周围生活环境。上述企业的建设和经营，必须遵守国家环境保护法律、法规、规章和标准，防止环境污染，若入驻餐饮业应根据其规模大小单独另行环评或登记。 ②居民楼不得批准新建、扩建产生烟尘、油烟的餐饮项目。饮食企业必须设置油烟净化装置，并通过专门的烟囱排放，禁止利用居民楼内烟道排放。专用烟囱排放高度和位置，应不影响周围的居民生活环境。 ③商业等经营场所安装的空调器产生的噪声和热污染，经营单位应采取措施进行防治。对离居民点较近的空调装置，应采取降噪、隔声措施，达到当地环境噪声标准。不得在商业区步行街和主要街道旁直接朝向人行便道或在居民窗户附近设置空调散热装置。 ④禁止任何单位和个人在城市区域噪声敏感建筑物集中区域内使用高音喇叭；禁止在商业经营活动中使用高音喇叭或其他发出高噪声的方法招揽顾客；禁止在城市市区街道、广场等公共场所组织的娱乐、集会等活动中，使用音量过大、严重干扰周围生活环境的音响器材。 2.17、建设条件可行性 建筑材料 本地建筑材料品种齐全，供应充足，可以满足本项目建设需要。 交通条件 本项目位于岳阳经济技术开发区金凤桥片区，金风桥路以西，巴陵东路以北，瓦子坡路以南，靠经岳阳东站，区域内与岳阳大道、107国道、京珠连接线相通，本项目区域内交通便利。 公用工程 项目位于城市建成区，建设地的供水、排水、燃气、通讯、网络、用电等市政配套设施齐全。 排污途径 ① 废水：本项目所在区域属于岳阳市罗家坡污水处理厂污水收集范围，项目建成入住后，产生的废水主要为生活污水经处理后纳入巴陵东路城市污水管网，最终送至罗家坡污水处理厂处理。 ② 废气：本项目运营期产生的少量汽车尾气无组织排放。油烟经吸收装置除油烟后，集中收集经竖向专用烟道于各住宅楼顶集中排放，同时各住家卫生间废气也经竖向专用通风井引至各住宅楼楼顶集中排放。 ③ 固废：该项目对生活垃圾实行袋装分类收集。对报纸、瓶罐等回收出售给专业收购人员综合利用。建筑各单元设置垃圾堆放处，在用地内设一个垃圾收集点，由物管人员定时收集送入垃圾收集点，每天再运至城市垃圾处理场处理。 从上综述，项目建设条件上是可行的。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 项目拟建地位于岳阳市经济技术开发区金凤桥片区，金风桥路以西，巴陵东路以北，瓦子坡路以南，区内地势平坦。 岳阳福星银湖置业有限公司取得该项地，土地用途为住宅、商业服务用地。 项目周边主要为居民区、高铁站，区域内主要环境问题为项目南侧临近城市主干道巴陵东路，交通噪声对区域声环境有一定的影响。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 本项目岳阳经济技术开发区金凤桥片区，金凤桥路以西，巴陵东路以南，交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300—450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 四、水文 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 岳阳市水网密布。全市有新墙河、汩罗河、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。市境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿m3。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全市有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 南湖：属于东洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为东洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑罗家坡大堤与东洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与东洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入东洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 五、土壤、动植物 岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用岳阳市监测站在岳阳市经济技术开发区的常规监测点和金凤桥水库常规监测点2016年3月的监测数据，监测点位于项目评价范围2.5km内，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2016年3月1日—31日 （2）监测布点：G1岳阳市经开区办公楼楼顶，位于项目西南2.3km处 G2岳阳市金凤桥水库，位于项目东南1.9km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. PM10; G; 51-99; 150（ug/m3） （日均值）; 0. G2; 63-97; 0. SO2; G1; 20-55; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. 2 8-86; 0; 0. NO2; G1; 11-76; 80（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G2; 13-48; 0; 0. PM2.5; G1; 40-67; 75（ug/m3） （日均值）; 0; 0. G; 38-67; 0; 0. CO; G1; 0.698-0.979; 10（mg/m3） （小时均值）; 0; 0. G2; 0.319-0.84; 0; 0. 臭氧; G1; 14-1; 1 200（小时均值）; 0; 0. G2; 19-81; 0. 监测结果表明项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 二、地表水环境 项目污水经预处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河在汇入南湖，即项目受纳水体为南湖，根据《湖南省地方标准 湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。为了解纳污水体北港河和南湖的水环境质量现状，本次评价采用湖南亿科检测有限公司2016年4月对《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》中对北港河和南湖的水环境质量现状监测数据。 （1）监测断面 W1：罗家坡污水处理厂排污口排入上游200m（北港河）； W2：罗家坡污水处理厂排污口排入下游500m（北港河）； W3：罗家坡污水处理厂排污口排入下游3500m（南湖）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、氯离子、石油类、阴离子表面活性剂、汞、氰化物、六价铬，共16项。 （3）采样时间与频率：地表水监测三天，监测时间为2016年4月27～29日。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （6）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 6.74-6.; 5 /; /; /; 6~9. DO; 6.1-6.8; 6.5; /; /; ≥5. SS; 14-14; 14; /; /; -. COD; 17-18; 17.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.03-2.42; 2.28; /; /; ≤4. NH3-N; 0.337-0.358; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.727-0.; 01 0.759; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-4400; 4330; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01N; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.26-0.28; 0.27; /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.1ND; /; /; ≤250. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; /; /; ≤0.05. W2; pH; 7.05-7.20; /; /; /; 6~9. DO; 6.5-6.8; 6.63; /; /; ≥5. SS; 13-15; 14; /; /; -. COD; 18-19; 18.5; /; /; ≤20. BOD5; 2.42-3.10; 2.85; /; /; ≤4. NH3-N; 0.318-0.347; 0.334; /; /; ≤1. TP 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.746-0.767; 0.755; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4400-5300; 5000; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性; 0.15-0.16; 0.153; /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.1ND; /; /; ≤250. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; ≤0.001. 氰化物; 0.00; ND 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004N; 0.004ND; ≤0.05. W3; pH; 6.89-7.03; /; /; /; 6~9. DO; 6.2-6.7; 6.5; /; /; ≥5. SS; 12-16; 14; /; /; -. COD; 15-16; 15.3; /; ≤20. BOD5; 2.04-2.71; 2.38 /; /; ≤4. NH3-N; 0.309-0.55; 0.347; /; /; ≤1. TP 0.14-0.15; 0.143; /; /; ≤0.05. 总氮; 0.835-0.857; 0.846; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-5600; 5400; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性; 0.14-0.15; 0.143; /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.01ND; /; /; ≤250. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.004ND 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; /; ≤0.05. 由表3-2可以看出，项目纳污水体北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。但南湖监测因子中总磷超标，主要是周边生活污水收集不彻底，直排南湖所致。 为了解雨水接纳水体梅溪港的水环境质量现状，本次评价采用湖南永蓝检测技术有限公司2016年6月对《岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目环境影响报告书》中对梅溪港的水环境质量现状监测数据。 （1）监测点位：S1：项目拟建地梅溪港上游200m； S2：项目拟建地梅溪港下游500m。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、石油类。 （3）采样时间与频率：2016年6月29日~ 30日，连续监测2天。 （4）采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。 （5）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （6）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （7）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表6-3 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类 标准值. S1; pH; 7.27-7.36; /; /; 6~9. DO; 5.14-5.20; 5.17; /; ≥4. SS; 26-28; 27; /; /; -. COD; 22-22.4; 22.2; /; /; ≤30. BOD5; 4.78-4.8; 4.81; /; /; ≤6. NH3-N; 0.82-0.84; 0.83; /; /; ≤1.5. TP; 0.25-0.27; 0.26; /; /; ≤0.2. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. S2; pH; 7.12-7.14; /; /; /; 6~9. DO; 5.25-5.32; 5.28; /; /; ≥5. SS; 25-27; 26; /; /; -. COD; 25-26; 25.5; /; /; ≤30. BOD5; 3.56-3.72; 3.64; /; /; ≤6. NH3-N; 0.88; -0.896 0.8; /; /; ≤1.5. TP; 0.25-0.27; 0.26; /; /; ≤0.2. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 根据监测结果可知项目项目西侧雨水接纳水体梅溪港水质除总磷外，其他因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目厂界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2018年3月15日。结果表明项目所在地昼间噪声值为46.7~59.8dB(A)，夜间噪声值为40.1~48.5dB(A)，各监测点能满足2、4a类标准要求，声环境质量较好。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 54.7; 48.5; 70（昼）,55（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 59.8; 47.6; 70（昼）,55（夜）; 达标. N3; 厂界西侧; 46.7; 40.1; 60（昼）,50（夜）; 达标. 4 厂界北侧; 48.9; 40.2; 70（昼）,55（夜）; 达标. 四、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目岳阳经济技术开发区金凤桥片区，金风桥路以西，巴陵东路以北，瓦子坡路以南。项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点。项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网最终排入罗家坡污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体见表3-5，项目周围环境示意图见附图。 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素; 保护敏感点; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 大 气 环 境; 分水垅小区（现有）; N; 60m; 300户， 约1000人; 居住; （GB3095-2012）二级标准. 分水垅村居民点 （现有）; N; 50m; 200户，约700人; 居住. 君临国际新城小区（现有）; W; 630m; 690户，约2350人; 居住. 美的梧桐小区 （在建）; S; 300m; 4387户，约14039人; 居住. 冬茅坡居民点（现有）; WS; 200m; 30户，约100人; 居住. 恒大绿洲 （在建）; S; 220m; 4000户，约12800人; 居住. 水 环 境; 梅溪港; W; 150m; 小河; 渔业用水; （GB3838-2002）中的Ⅲ、Ⅳ类标准. 南湖; WS; 4400m; 中湖; 景观娱乐. 北港河; WS; 3000m; 小河; 渔业用水. 声 环 境; 分水垅小区（现有）; N; 60m; 300户， 约1000人; 居住; 执行（GB 3096-2008）中2类标准. 分水垅村居民点 （现有）; N; 50m; 200户，约700人; 居住. 社会环境; 金凤水库输水箱函; S; 600m; 饮用水输送主管道. 罗家坡污水处理厂. 生态 环境; 建设地周边500m范围内的生态环境.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污; 物名称 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年. 1均; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 15; 70. 4; PM2.5; —; 7; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭; 200; 160（8小时）. 2、地表水 本项目区域地表水体南湖、北港河、梅溪港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨; CODCr; O BOD5. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≥5; ≤4. 总磷; 粪大肠菌群; 总氮; SS. ≤0.2（湖、库≤0.05）; ≤10000; ≤1.0; ≤30. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，临近交通干线（巴陵东路、分水陇路和置田庄路）一侧执行4a，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 50; 55. 一、大气污染物： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织标准；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控. 度限值; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 1.0. 表4-5 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 85; 75; 60. 表4-6 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 污染物; CO; HC+NOX; PM. Pmix≥560kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）; 3.5; 6.4; 0.2. 二、废水： （2）废水：本项目所在区域的废水全部通过城区污水管网进入罗家坡污水处理厂处理，故污水排放执行《污水综合排放标准》中的三级排放标准，见表4-7。 表4-7 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 接管标准; - 500; 300; 400; -; —. 罗家坡污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-9。 表4-9 污水处理厂废水污染物浓度限值 单位：mg/L（除pH） 污; 物 PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油; 石油类. 一级A标准; 6－9; 50; 10; 10; 8（5）; 0.5; 1.0; 1.0. 三、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2、4类排放标准，标准限值见表4-9和4-10。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 四、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水预处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，经计算小区总量指标COD：19.2t/a，氨氮：1.92t/a，总量控制指标纳入罗家坡污水处理厂内，无需另外申请。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目各建筑物的建设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 该项目为房地产开发项目，建设住宅（商业）小区，项目建成投入使用后，项目主要的污染因素来自居民、商业废水和垃圾，厨房废气，停车场汽车尾气，以及小区配套设施产生的噪声。项目建设流程及主要污染物产生及排放情况如下图： 图5-1 项目产污环节图 主要污染工序 一、施工期： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）废气：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；在车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘；运输车辆及施工机械排放的尾气、建筑装饰室废气等； （2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （3）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （4）固体废弃物：土石方、建筑垃圾以及施工人员排放的生活垃圾； 二、营运期： 废气：项目建成后产生的废气主要是：燃气废气、油烟及汽车尾气； 噪声：项目建成以后，噪声污染主要来源于小区内居民、商业和设备噪声，以及来往于小区内的机动车辆产生的交通噪声。 污水：废水为主要为生活和商业污水。 固废：项目产生的固体废弃物主要是小区内居民日常生活产生的生活垃圾和商业垃圾。 主要污染源 一、施工期污染源分析 （1）空气污染源 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2; 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l (kg/m2). 5(km/hr; 0; 051056; .081865 0.11; 382 0.144; 08 0.170; 15. 10(km/hr) 287108; 0.10211; 0.17; 731; .232764 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15; m/hr) 0.; 3167 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512; 46 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 根据市场调查，每100m2的住宅装修时需耗油漆5组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为293033.15m2，则共需消耗油漆146.5t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约2.92t。 （2）水环境污染 生活污水：施工期生活污水包括施工人员的冲洗水、食堂下水和厕所冲刷水，根据本项目建设规模，在建设期间施工人员最多时约有200人，施工建设期为41个月，生活用水量以0.15m3/（人·d）计，排水量一般按用水量的80%计算，平均每人产生0.12m3/d，项目施工期共产生施工生活废水为平均24m3/d。其中各种污染指标浓度见表5-3。 表5-3 各种污染指标浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨. 浓度; 6~9; 200mg/L; 350mg/L; 200mg/L; 35. 产生量(t/a)g/L; 6~9; 1.728; 3.024; 1.728; 0.3024. 施工产生的生活废水经沉淀及化粪池处理后，各污染物含量均低于一般的城市污水，施工生活污水经化粪池处理后，可就近排入市政污水管网，再进入罗家坡污水处理厂处理。 施工场地废水：主要为混凝土养护废水、施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，预计废水产生量分别约为150m3/d、50m3/d。混凝土养护废水污染物以SS为主，浓度约为600mg/l，产生量约为90kg/d；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/l，产生量分别约30kg/d、1.0kg/d。 施工期间在场地低洼区设置简易沉淀池（位于东侧金凤桥路一侧，容积为15m3），施工期间产生的混凝土浇洗废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。在施工场地内设置固定的设备检修场地和车辆冲洗固定场地（位于工地出入口处即南侧临近高铁南路一侧，容积为15m3）），场地附近设置隔油沉淀池（位于东侧金凤桥路一侧，容积为15m3），产生的清洗废水集中收集后经隔油、沉淀处理，处理后的废水循环利用或用于施工区抑尘洒水，不外排。 基坑废水：由于本项目设有地下室，地下层需开挖一定深度，因此基础施工阶段会产生一定量的基坑废水，主要包括基坑涌水和下雨时累积的雨水，基坑废水中的主要污染物为SS，浓度一般为650～800 mg/L。基坑废水沉淀池沉淀后，SS去除率约为60％，沉淀处理后SS浓度降至260～320mg/L，作为混凝土养护用水和项目区洒水降尘。 （3）噪声污染 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源强在87～101dB(A)之间。本工程主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-4 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场平; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表5-5 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪; 声 范围 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79. 挖掘机2; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. 施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523－2011（表5-6）控制施工时段及建筑噪声。 表5-6 主要施工设施的噪声限值 dB(A) 昼 间; 夜 间. 70; 55. （4）固体废物 施工期的固体废弃物主要为建筑固废、弃土及生活垃圾，建筑固废主要为混凝土块、废包装、建筑边角料等。 土石方：施工期主要进行土石方工程，包括场地平整、土方开挖等。项目地下建筑面积为68467m2，按深度3.5m估算，项目挖方量约239634.5m3（包括表土），表土回填约68467m3，则项目产生弃土约171167.5m3。本项目弃土石方由专业渣土公司安排，取弃土要求由渣土公司负责，不属于建设单位内容。 本项目土石方情况详见土石方平衡表5-7。 表5-7 项目土石方平衡表（单位：m3） 建设阶段; 挖方量; 填方量; 借方; 弃方; 备. 土方开挖; 239634.5; 68467; 0; 171167.5; /. 合计; 239634.5; 239634.5; /. 建筑固废主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等，施工建筑垃圾按每平方米0.05吨（项目总建筑面积293033.15平方米），每吨按0.25立方米计，则施工建筑垃圾量约为3653立方米。 施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg 计，施工人员200人，施工期为33个月，则共产生生活垃圾86.6t，生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。 （5）生态影响 本项目的开工建设，土石方的开挖、回填，将造成区域地表植物的破坏，雨季将有一定的水土流失，建议本项目在设计时能因地制宜，尽量保持原有植被，将有保留价值的树种进行移植栽培，避免雨季施工，裸露地面及时进行硬化或者覆盖。在施工完成后及时进行绿化。 二、营运期污染工序 1、废水污染 本项目废水主要是生活污水。 根据《湖南省地方标准》（DB43/T388-2014）及岳阳市污染源的普查资料，住宅生活用水为220L/人·d，本小区居住人数为4672人，时间按365天计；商业和公建用水为5L/m2·d，建筑面积为17274m2，时间按365天计；污水排水系数按0.85计，则本项目的废水主要为生活污水、商业污水以及未预见用水，其污水量为1052.8m3/d（384272m 3/a）。经类比同类型住宅小区可知，本项目各种污染指标浓度见表5-8。 表5-8 各种污染指标浓度及产生量 污染指; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮; 动植物油. 浓度; 6-9; 300mg/L; 400mg/L; 200mg/L; 30 mg/L; 20 mg/L. 产生量(t/a); 6-9; 115.3; 153.6; 76.8; 11.5; 7.7. 区域内实行雨污分流，雨水、污水分开临近周边道路设置排放口。 2、废气污染 本项目营运期废气主要为居民厨房的燃料废气、油烟废气、停车场产生的汽车尾气、备用发电机废气和地埋式垃圾站的臭气。 （1）燃料废气 根据规划该项目生活燃料全部使用城市管道天然气。住宅每户按一台双眼灶，一台热水器计，每户每天用气量约为1.5m3/户·日，该项目建成后，小区的居民住宅用气80.38万m3/a。 天然气燃烧后产生NO2及少量的SO2、烟尘。经查阅《环境统计手册》可知，燃烧1m3天然气会产生12.8m3的废气。天然气燃烧过程中烟尘、SO2和NOx的排放系数分别为0.302kg/（万·m3）、0.63kg/（万·m3）和1.843kg/（万·m3）。燃料废气污染物排放情况见表5-9。 表5-9 燃料废气及其污染物产生量 污染物; 天然气燃烧排污系数; 污染物产生量. 废气量; 128000Nm3/万m3-气; 1028.86万Nm3. SO2; 0.63kg/万m3-气; 0.051t/a. NO2; 1.843kg/万m3-气; 0.148t/a. 烟尘; 0.302kg/万m3-气; 0.024t/a. （2）油烟废气 本项目共有住户1460户，总居住人口约4672人。住户厨房主要采用天然气等清洁能源，产生的污染物影响很小。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为3kg/100人·d，则本项目建设后食用油消耗量为140.9kg/d、51.4t/a，烹饪过程中的挥发损失约3%，即食堂油烟产生量为4.2kg/d、1.5t/a，油烟通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放。居民厨房油烟去除效率按60%计，油烟排放量0.6t/a。食用油消耗和油烟废气产生情况见表5-10。 表5-10 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 类 型; 规模; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）; 油烟排放量（t/a）. 居民生活; 4672人; 51.4; 3%; 1.5; 0.6. （3）汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-11。 表5-11 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; HC; NOX; 醛类; SO2. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3; 0.; 24 0.21. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表22； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100 s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2的量分别为5.310g、0.670g、0.620g。 一般情况下，区域进出停车场的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，按平均早、晚一日出入两次计算。本项目地下停车位为1999个，则汽车废气产生CO为7.70t/a，HC为0.96t/a，NO2为0.90t/a。 （4）备用发电机废气 本项目拟在A地块地下设一台1200KW，在B地块地下设置两台容量分别为800KW和630KW柴油发电机作为第二电源，为消防一、二级负荷等供备用电。，其小时耗油量为0.22kg·kW/h。由于岳阳市的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为2630×0.22kg·kW/h×8小时/次×12月/年=55.55t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为163.3kg/a，CO的排放量为58.7kg/a，SO2的排放量为155kg/a，烟尘的排放量为45.0kg。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。 表5-12 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 253.9kg/a; 163.3kg/a; 96.1kg/a; 45.0kg/a. 治理措施; 配套专用烟气净化措施，引至楼顶高空排放。. 排放量; 253.9kg/a 1.01g/kw.h; 163.3kg/a 0.65g/kw.h; 96.1kg/a 0.38g/kw.h; 45kg/a 0.18g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)第三阶段标准（g/kw.h）; /; /; 3.5; 0.20. （5）垃圾站臭气 本项目建筑各层设置垃圾堆放处，在各个地块内设一个垃圾收集点，由物管人员定时收集送入垃圾收集点，每天再运至城市垃圾处理场处理。本项目各地块设置的垃圾收集点，与其他建筑物的距离应大于8m，中间有绿化带隔离，绿化带宽度不得小于3m。在垃圾的收集过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。一般生活垃圾内含有40-70%有机物，分为植物性（例如米饭、蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味。有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，夏季垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。项目投入使用后应对垃圾及时清运，避免垃圾在垃圾收集点内腐败变质。 营运期各大气污染物排放口设置一览表： 表5-13 营运期各大气污染物排放口设置一览表 序号; 污染源; 排放口设置情况. 1; 居民厨房油烟; 油烟排放口高于楼顶约3m，设置在楼顶的西南角，主导风向下风向，避开居民点. 2; 汽车尾气; 地下停车场排气口设置于小区内绿化带中间，排放高度2.5米，排放口远离人群常活动地带. 3; 备用发电机尾气; 备用发电机尾气由设置的专用管道于建筑物楼顶排放，排放口远离人群常活动地带. 4; 垃圾收集点臭气; 与其他建筑物的距离均大于8m，中间有绿化带隔离. 3、噪声污染 项目营运期主要噪声源主要来配套设施水泵房水泵、车库通风机、备用发电机、配电所变压器等运行产生的噪声，以及汽车行驶、住宅居民社会生活和商业噪声等。 （1）社会生活和商业噪声 本项目建成后，该区域流动人员大增，商业商铺等配套设施带动的流动人员和居住人员日常生活中将产生一定的噪声，根据类比资料，商业噪声大约在60～75dB(A)。因此，应对商铺的经营活动加以限制、对经营行为进行规范以降低噪声影响。居住区噪声声级一般较小，一般在50～60dB(A)，通过楼板、墙壁、门窗的隔离，绿化降噪及合理的布局，基本可消除其影响。 （2）配套设备噪声 小区内配套的高噪声设备包括水泵、排风机、变压器、备用发电机等设备噪声。该项目主要噪声设备噪声源的特点列于下表。 表5-14 主要配套设备噪声源平均声级值 噪声源; 声压级 [dB（A）]; 性 质; 源强位置. 水泵; 75~85; 局部声源强度大，但由于地下室隔音作用，对外环境影响较小; 地下层水泵房. 排送风机; 75~85; 工作时间长、影响面小; 地下层车库. 备用发电机; 80~90; 工作时间短、影响面广; 地下层专用设备房. 配电房; 70~75; 工作时间长、影响面广; 地下层变配电间. （3）交通噪声 项目交通噪声情况见表5-15。 表5-15 交通噪声等源强 声 源; 运 行 状 况; 声 级（dB）. 小型车; 怠速行使; 59~76. 正常行使; 61~70. 鸣笛; 78~84. 中型车; 怠速行使; 62~76. 正常行使; 62~72. 鸣笛; 75~85. 一般情况下，区内主要为小型汽车（轿车和小面包车等），大型汽车驶入的几率较小。 4、固体废物污染 项目主要固体废物为住宅区和商铺的生活垃圾。本项目有住1460户，平均每户按3.2人计，共计4672人，根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，每人每天产生生活垃圾量按0.6kg计，则生活垃圾产生量约为2.82t/d、1028.8t/a；商业和公建面积为17274m2，垃圾产生量按0.05kg/m2·d计，年工作时间按300天计，则垃圾产生量为0.92t/d、275.2t/a。则建设项目生活垃圾总产生量为1304t/a（3.74t/d）。 生活垃圾由各地块垃圾收集点收集后，由环卫部门统一处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房废气 | 燃料废气油烟废气 | NO2: 0.148t/a SO2: 0.051t/a 油烟:0.6t/a |  | NO2: 0.148t/a SO2: 0.051t/a 油烟:0.6t/a |  |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | CO: 7.7t/a HC: 0.96t/a NO2:0.9t/a |  | CO: 7.7t/a HC: 0.96t/a NO2:0.9t/a |  |
|  | 备用发电机 | 烟气 | NO2:163.3kg/a SO2: 253.9kg/a CO: 96.1kg/a 烟尘：45kg/a |  | NO2:163.3kg/a SO2: 253.9kg/a CO: 96.1kg/a 烟尘：45kg/a |  |
|  | 垃圾站 | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 居民生活 和商业废水 | 污水量 | 384272t/a |  | 384272t/a |  |
|  |  | COD | 400mg/L | 153.6t/a | 50mg/L | 19.2t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 11.5t/a | 5mg/L | 1.92t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 76.8t/a | 10mg/L | 38.4t/a |
|  |  | SS | 300mg/L | 115.3t/a | 10mg/L | 38.4t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 7.7t/a | 1mg/L | 3.84t/a |
| 固体 废物 | 住宅生活 | 生活垃圾 | 1028.8t/a |  | 0 |  |
|  | 商铺和公建 | 商业垃圾 | 275.2t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自风机、水泵等设备运行噪声，汽车、社会活动以及交通边界噪声等。噪声级为65-90（dB） |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于岳阳市建成区，为人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。但有几方面因素，将会影响该地的生态环境。 - 人口 项目建后，地块内人口总量将增至约4698人，其生态影响指标—碳循环体系的碳释放量和耗氧量会有一定量的增加，区域环境的生态负荷也将随之而有所增加，因此该项目应根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，必须采取一定的生态恢复和补偿措施，增大单位面积的吸碳能力和放氧量，以削减生态影响，减少环境损失。 ②水土流失 该项目建设期间地基等工程施工时要进行开挖，在挖土方处会产生水土流失的现象，将会对当地生态环境造成一定影响，也会破坏现有自然景观，流失的泥砂进入附近地表水体，使水体浊度和淤泥增加，影响水体水质，而泥砂在城镇下水道淤积，会造成下水道堵塞。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为房地产开发建设项目，施工期的主要污染因素有施工扬尘、,施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响，长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基本突变，DNA单继内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复，妊娠综合症，引起新生儿染色体异常、白血病、引起青少年记忆力和智力下降。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 从项目周边环境调查得知，场地红线周边100米范围，主要环境敏感点为北侧分水垅小区和居民点，施工期扬尘将对上述敏感点产生一定影响。因此施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施（位于南侧临近岳铁南路一侧，容积为15m3）和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。 ⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑩ 按规定使用商品混凝土。 （2）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。 （3）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （4）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 其他施工废气防治措施： （1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 （2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水的排放量约24m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/l，产生量分别约为30kg/d、1.0kg/d。 项目建设场在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L 左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分外排入项目规划建设道路雨水管。 项目拟建地雨水通过周边道路设施的下水道排放至梅溪港，排放口主要沿低洼处设置。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）工地应设置临时简易化粪池，经处理后就近排入现有城市污水管网，进入罗家坡污水处理厂处理，以保证建筑工地的环境卫生。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后再外排。 （5）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 （6）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 （7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 86; 77; 70; 66; 62; 60; 56; 52; 50. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 75; 68; 64; 60; 57; 54; 50; 48. 打桩机; 110; 101; 95; 91; 86; 82; 80; 76; 72. 振捣机; 90; 80; 74; 70; 66; 62; 60; 56; 54. 翻斗机; 85; 76; 69; 65; 61; 58; 55; 51; 49. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 因此项目施工期间噪声对北侧的分水垅小区和居民点有一定的影响，因此，为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向经开区环境保护局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）建筑施工单位使用推土机、破碎机、切割机、风镐、移动式空压机、搅拌机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门（经开区环保分局）申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。 （6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照岳阳市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 （4）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。 （5）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 （6）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （7）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。 （8）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。 施工期基础工程包括挖土方量与回填土方量，工程弃土除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，有一定的外运弃土。项目弃土产生量约为171167.5m3，。 本项目弃土量约171167.5m3，弃土按照《城市建筑垃圾管理规定》向岳阳市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，外运到指定地方处理。项目须按规定的运输时间和路线运输、建筑垃圾指定倾倒地点堆放，不得随意倾倒和运输。根据相关要求，项目弃土场选择植被比较简单、敏感性低的位置，其主要影响如表7-2所示。项目在做好水土流失防治措施及场地平整、表土回填后，弃土对生态环境影响较小。 表7-2 弃土场的影响分析 工程项目; 再塑地貌类型; 高程 变化; 地形变化; 地面组成物质变化; 植被 变化; 水文条件及径流变化; 荷载与 平衡; 诱发水土 流失类型. 弃土堆置; 堆垫 地貌; 抬高（松散型）; 无规则，单坡，复合坡或呈台阶状; 组成物质复杂，于原地貌截然不同，整体为松散态; 植被损坏地面裸露; 局部积水，大部渗漏，水流冲刷能力大; 荷载增加，骨断变化; 不损失，水蚀，重力侵蚀，泻溜，浓坡型泥石流等所有水土流失类型均可能发生. 5、施工期生态环境影响分析 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 6、施工期运输环境影响分析 施工期建设过程中需要大量的建筑材料，以及产生的废弃建筑垃圾等，在运输进入项目区和将废料运出项目区的过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染，而且若建筑垃圾等散落会造成固体废弃物污染。根据建设单位提供的资料，本项目运输沿临近的道路进行，因此运输过程对道路沿线两侧居民有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施和要求： （1）运输车辆不得超载，防止物料泼洒； （2）运输垃圾的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； （3）清运城市垃圾的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； （4）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 （5）施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。 （6）运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析 一、地表水环境影响分析 本项目采用雨污分流制，区内建设雨水、污水管网各1套，雨水收集后经小区内雨水管网排入北侧瓦子坡路市政雨水管网中最终排入梅溪港。 本项目水污染主要为生活废水和商业服务废水，排放量为1052.8m3/d（384272m 3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油等，基本无重金属等有毒物质。根据生活污水的类比资料数据，本项目生活污水经化粪池处理后，一般都能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，符合排入罗家坡污水处理厂接管水质要求。项目污水经化粪池预处理后排入南侧巴陵东路的市政污水管网，最终进入罗家坡污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A准后排入南湖。 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，一期工程占地47亩，总投资12000万元，一期工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用，由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。二期工程工程占地38亩，总投资16000万元，工程设计日处理污水量为5×104m3/d，目前二期工程已经进入施工建设阶段，预计于2017年中投入运营。罗家坡污水处理厂汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放区域，目前，岳阳市经济开发区污水处理厂建设工程实际处理效率为80%左右，根据岳阳市经济开发区污水处理厂提供的2013年运行情况数据可知污水厂平均进水水质浓度 BOD5为95.81mg/L，COD为222.34mg/L， NH3-N为18.59mg/L，TP为1.41mg/L，SS为91.19mg/L，粪大肠菌群为28975个/L。出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。 项目所处位置属于罗家坡污水处理厂的纳污范围；项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为1052.8m3/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂现有处理规模的2.0%，一、二期总处理规模的1.0%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。 在严格落实以上措施后，本项目营运期废水对周围地表水体影响很小，区域地表水体水质仍可维持现状。 二、空气环境影响分析 （1）厨房油烟废气 本项目营运期使用能源主要为电能、天然气等清洁能源，不设任何燃煤设施，从源头控制了大气污染物的产生。住宅厨房主要采用天然气、电能等清洁能源。居民生活厨房油烟浓度一般约3.93～5.29 mg/m3，平均为5mg/m3。小区居民厨房油烟经吸油烟机油气分离后由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求，对周围环境空气影响较小。 （2）汽车尾气 本项目设置停车位2272个，其中地面273个，地下1999个，根据工程分析，汽车废气产生CO为7.7t/a，HC为0.96t/a，NO2为0.9t/a。地下停车场空气自然流通不畅，如不采取任何通风措施，车库内汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下车库人员的身体健康造成危害。项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用20-30个排气口外排，排气道设置于小区内绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经绿化带的花园草木植物吸收净化，对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微；同时地下车库出入口和地面停车场地周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。 对于地面部分汽车尾气排放，由于无组织低矮面源排放，地形较为开阔，所排出的尾气易于扩散，其对项目区大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 （3）发电机废气 小区内的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 （4）垃圾收集点恶臭 生活垃圾在垃圾收集点堆放过程中会产生发酵臭气，其主要成份为 H2S和NH3等，这些气体挥发性较大，易扩散在大气中。为减低垃圾收集点异味对周边居民的影响，可采取以下措施： ①及时对垃圾收集点内的污染物进行清运，做到日产日清，特别是夏天应加大垃圾转运频率，防治垃圾发酵，产生各种异味。 ②及时对收集点进行清洁，在每次将垃圾运送到垃圾车上以后，都要对地面散落的垃圾进行清扫，同时用水冲洗垃圾站。 ③垃圾运输应实行密封，尽量避开居民出行高峰期。 综上所述，本项目运营期采取上述措施，废气排放对周围环境的污染影响小，区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对周围环境空气影响较小。 三、声环境影响分析 本项目建成后，主要噪声影响是设备噪声、小区汽车噪声和商业噪声。居民空调机噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的地方安装来控制。 （1）区内汽车噪声对周围声环境影响 根据本项目的建筑规划初步方案，小区设2272个停车位。根据设计方案，地下停车库出入口位于小区绿化带内，停车库出入口汽车噪声不会影响住宅楼住户；建议在出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防治出入车库的车辆对小区内较近住宅楼可能产生的噪声污染影响。同时在出入口周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。 项目区内设立机动车禁鸣标志；禁止农用运输车辆进入项目区；有专用停车场或规范的停车位；机动车防盗装置不应扰民。采取以上措施，则不会对周围声环境造成明显不良影响。 通过对临各道路第一排建筑设置多层隔声玻璃，合理布局室内房间功能如将声环境要求较低的房间（如卫生间、厨房、餐厅、客厅等）设置在靠道路一侧，临路住宅楼与道路间种植高大乔木为主灌木为辅的绿化隔离带，外部交通噪声对项目区内的影响较小，不会对小区居民正常生活产生明显的不利影响。 项目临近道路一侧退让红线15m，确保项目临街一侧居民区声环境质量达到居住要求。 （2）商业服务噪声 项目规划有14710m2的商业面积，主要的商业布局（11990m2）在南侧B、C地块中，且主要的商业中心布置在东南部靠巴陵东路旁的C地块，距离B地块的居民楼20m以上。因此，B、C地块的商业活动噪声对其他地块居民影响不大。 根据建设方意向性的规划，A地块也布局了部分商业门面，作为小区的配套服务设施，住宅地块内的商业主要以一些轻污染的超市和百货为主，不作为KTV等娱乐设施。项目建成营运后，建议小区加强管理，防止商业噪声扰民。商业隔声主要是音乐、喇叭声等，降噪建议采取措施如下： ①墙体应该用砖混结构堆砌，选择合理的装饰、装修材料，在隔声板之间填入吸声性能较好的岩棉和玻璃棉作为隔声墙中的填充材料，隔声墙两面的墙板选用两种不同厚度或不同材质的板，从而改善墙体的隔声性能；为了防止隔声墙和原结构之间的缝隙，需在墙体四周安装龙骨时垫入塑料弹性胶条。对商铺内的设施进行合理布置和调试。 ②加强对商业的管理，限制商铺的商业噪声源，尤其禁止使用高音喇叭招揽生意。同时加强周边的绿化建设。 ③商品装卸区噪声控制：从源头控制噪声的产生；在商业装卸区合理安排施工作业，禁止在夜间及休息时间进行，采用低噪音设备进行装卸商品，在装卸区周围加强绿化等措施，采取该措施，可有效控制噪声对周围声环境的影响。 （3）设备噪声对周围声环境影响 本项目建有地下车库，兼容停车库、变配电房、发电机房、风机房、水泵房和消防水池，设备用房均布置在地下室的各单独工作间内。据类比调查，水泵的声压级为80-85 dB(A)，变压器的声压级为75-80 dB(A)，发电机房的声压级为80-90 dB(A)，风机为80-85dB(A)。由于设备用房工作间墙壁及地下室墙壁和地面的多层隔声屏蔽作用，隔声量一般可达20-30dB。因此，水泵及风机运行噪声通过空气传播对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响，需要在设备选购直至安装、运行等全过程注意减振防噪。水泵、发电机、风机等设备选型时必须选用优质低噪设备；对于水泵、发电机应采取隔振降噪措施，水泵、发电机的基底与其四周的基础之间用缓冲材料减振，同时，水泵进出口处装可绕曲橡胶软接头；对于机械排风系统，加隔声罩，底座用减震器，风口设置消声器，并采用消声风管，风机和风管之间用软接头等；对配电间、发电机设备工作间，铺设30－60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，设备运行时关闭门窗。电梯电机本身噪声不高，且安装在住宅楼的地下机房内，其噪声对外界影响较小。采取这些措施后，水泵、发电机和风机等设备的噪声对住户的影响较小。 四、固体废物的影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾和商业垃圾。 小区住户、商业服务人员以及顾客产生的生活垃圾均由物业管理公司回收有用部分后定期清运，送城市垃圾填埋场统一处置；商铺产生的商业垃圾主要为废纸及各种废包装材料，收集后由废旧品收购单位回收。 项目营运过程中产生的废电池、油漆桶等危险废物，应由物业管理部门集中收集后交由有资质的单位无害化处理。 经上述措施处理后，固体废物对项目及周边环境影响较小，措施可行。 五、生态影响分析 本项目的建设将使区域人口密度将有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，整个区域将形成一个现代化的商业区和居民居住小区。项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的人工植被类型，这些植被的存在将为居民提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境。 六、外环境本项目的影响分析 本项目位于城市待开发区域，项目周边主要建筑物较少，外环境对本项的影响主要是周边的城市干道将会对本项目区内居民生活环境产生不利影响。 针对项目临近的城市道路环评提出以下的交通噪声防治措施：①建议在临路一侧的房间窗户采用中空隔音玻璃，并对临路一侧用房的功能设计上进行合理布局，将卧室位置避开临道路一侧，卫生间等声环境要求较低的房间靠近临路设置等。②在临路一侧种植绿化隔离带，增强吸声减噪的作用。 通过优化建筑设计，加强项目厂界周边绿化，可将交通噪声对本项目的影响降低到最低程度。 七、项目建设的可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目房地产建设项目，其不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 （2）项目选址合理性分析和规划相符性 ①选址合理性 根据现场调查，项目拟建地位于城市规划的商业、居住区域，建设条件较为成熟，城市基础配套设施完善，相邻侧的市政道路均已敷设雨污分流管网；项目建成后，所需水、电、气、通讯、网络等均可就近接入，小区排放的雨水、污水均可就近排入市政道路侧的雨污分流管网；本项目位于城市发展地带内，项目的“近水、近路、近电”要求得以满足，具有综合优势，区域基础设施较为齐全，交通方便；拟用地块周围200m范围内没有需要保护的文物古迹、珍稀动植物等环境敏感目标；该项目符合岳阳市城市发展规划要求，项目所在地周围也无明显环境制约因素，故从环境保护角度上本项目选址合理。 项目用地符合土地使用性质，符合城市发展规划要求，根据外环境关系相容性分析，本项目与外环境相容，无明显制约本项目建设的因素存在，且本项目为房地产开发，主要污染为施工期土方、建筑垃圾、噪声、扬尘、废水对周围环境的影响，运营期生活污水、噪声、生活垃圾对环境的影响。针对项目施工建设和运营期所产生的污染，拟采取各种环保措施治理后，可使影响降低到可接受水平，对外环境影响较小，且施工期影响随施工结束后即消除。 因此，从项目外环境关系及配套基础设施来看，选址合理可行。 - 划相符性 项目选址于岳阳经济技术开发区金凤桥片区，巴陵东路以北，瓦子坡路以南，金风桥路以西，目前项目已经取得岳阳市规划局建设用地规划许可证（附件3），可知本项目所在地用地性质为商业、住宅用地。因此,项目的建设符合岳阳市土地利用总体规划要求。 根据《岳阳经济技术开发区金凤桥片区控制性详细规划》，本项目所在区域为商业、居住用地，符合控制性详细规划要求。 （3）平面布置合理性分析 ①建筑整体布局的合理性分析 项目主要商业区位于南侧的巴陵东路旁、其他地块被城市规划道路分开，互相不影响。主要商业区域临近交通繁忙的巴陵东路，靠近岳阳火车东站；而住宅区域仅与交通量相对较少的瓦子坡路、龙柏路相临，相对受交通噪声干扰较少。 住宅区域在临米兰路一侧设置2F的商业用房，有利于减轻交通噪声和设备噪声对居民的影响，同时小区内商业用房及商业门面的布置综合考虑了住宅小区及周边居民购物的需要。建筑空间在大围合的空间尺度内营造宜人的小尺度空间。本地块结构清晰、功能分区明确。合理组织人流、物流、内外交通简捷、通畅互不干扰。道路组织分级明确，适当设置出入口，使之符合城市人流方向、满足通行、消防、救护的要求。本地块建筑整体平面布置合理。 - 通布局合理性分析 本项目南侧紧邻城市主干道的巴陵东路、东侧紧邻城市主干道的金风桥路，北侧为城市次干道瓦子坡路，西侧为城市支路米兰路，中间被城市道路龙柏路、交通便捷。在每个区块在各主次干道上各设一个主、次入口。进入区域内的车辆就近进入地下车库停放。小区人形主入口临近道路设置，商业入口临近每栋建筑物设置。区内部道路形成消防环道，区内道路基本按地形标高蜿蜒上升，到达各建筑物入口及高层单体楼前。地块车位为地上结合地下的方式，地下车库直接进入居住楼。道路最小转弯半径12米，人行道宽2.5米。在各栋建筑的主入口均考虑无障碍设计，设置残疾人坡道。拟建项目交通布局组织是合理的。 ③环保设施布局合理性分析 1）垃圾收集点的布置 在垃圾收集点周边设置大于3m宽绿化隔离带，距离周边建筑物距离大于8m，每天小区内的生活垃圾由物业管理公司成立的保洁小组负责收集至收集点，再由环卫部门转运至垃圾填埋场处置。同时垃圾桶配置有桶盖，平时不使用时不开启，垃圾桶为密闭环境，密闭程度较好，同时运营期间垃圾做到日产日清，不出现垃圾逗留过夜的情况，并做好垃圾桶的日常清洁，定期喷洒消毒剂进行消毒处理，防止蚊蝇滋生，垃圾异味对敏感点的影响较小，布置基本合理。 2）备用柴油发电机排气口 项目在地下室内配3台备用柴油发电机，作为应急备用电源。发电机尾气由内置专用烟道引至楼顶绿化带内高空排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，同时排风口避免直接朝向住宅和办公楼以及邻近居民点，因此其对周边敏感点和环境影响较小，布置合理可行。 项目方案设计尚未能确定变压器房排风口的具体位置，建议排风口应设置在绿化带内，避免排风口直接朝向住宅和居民点，对周边敏感点和环境影响较小。 3）地下车库排气筒 项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用20-30个排气口外排，排气道设置于绿化带中间，且排气口不直接面向周边敏感点，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经屋顶空间扩散和花园草木植物吸收净化，车库废气排放对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微。布局合理。 ④公建设施布局合理性分析 1）柴油发电机房 项目在地下室内配3台备用柴油发电机，作为应急备用电源。柴油发电机为备用电源，使用频率并不高，同时发电机设置于各地块地下专用机房中，采取严格的隔声、减震和降噪措施，减少结构传声的影响。经过隔声措施和距离衰减后可满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2 类标准的要求，布置较为合理。 2）水泵房 水泵房分别设在各地块地下室内，地下室为停车场用地，则水泵房不与商户住户直接相邻，其均布置于专用机房内。采取严格的隔声、减震和降噪措施，减少结构传声的影响。经过隔声措施和距离衰减后可满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2 类标准的要求，布置较为合理。 3）防火间距 小区内各建筑之间净距大于6 米，店铺外墙及门窗之间的间距均小于13米。各层建筑之间的净距大于13米。符合《建筑设计防火规范》中防火间距的要求。 4）商业 项目主要商业区主要为酒店式公寓、写字楼及其配套服务设施，写字楼主要提供办公服务；项目住宅区在临街一侧住宅底设置有商业门面。商业主要定位为电器通讯类及生活便利类业态，商业布置合理。 综上所述，本评价认为拟建项目考虑环境和功能因素，在有限的场地内较好地进行了项目内的规划布局，拟建项目平面布局合理。 ⑤建议和要求 本报告对项目作出以下几点建议和要求： 1）居民住宅楼要合理设计和预留空调外机安放的位置（不宜在凹处、通风条件不畅处设置），以免空调外机设置不合理，导致其噪声及热气等不利因素影响周围居民生活。 2）为了减轻机动车噪声对项目项目区居民住宅楼的影响，项目可在项目区车型道入口处附近设置缓速标志和减速带，人为降低交通噪声对周围居民的影响。 3）严格把好施工质量和建筑材料选材关，特别是做好门窗材料选择和施工工作，框架安装牢固，接缝处要密封，玻璃应选择较厚类型。 八、景观影响分析 项目用地为岳阳市建成区，项目的建设改变了拟建地的景观状态，高品质的小区代替原有山地和荒地，增加了生活区及绿地面积，符合城市化发展规律，并增加区域景观的美化。 从建筑体量来看，项目建成后区域建筑景观会出现较大变化，增加景观异质性，增加区域景观的可观赏性。 从项目周围来看，项目为商业住宅区，周边主要规划为为商业、住宅和办公区。 从色彩角度来看，建筑色彩采用现代、柔和、亲切的浅色为主基调，融于绿色园林环境中，给人以宁静、舒适、亲切之感。项目整体建筑物的布局、构造、高差、景观、色调协调必须经专家评审论证，保证项目与周边景观环境相容。 项目室外空间景观设计，以步行带连接中心景观带的环路为基础，使得每一户都有良好的景观和日照。因此，小区建筑造型、色彩选择、建筑群体组合方式独特，交通方便，干扰较小，公建设施齐全。项目建设提升景观质量，优化区域景观，创造个性鲜明、风格独特、居住条件优越的居住环境。项目建设有利于景观的营造和区域景观环境的改善。 本项目为房地产开发建设，项目完成后，区域以崭新的面貌呈现，为区域居民提供赏心悦目的景观。项目的外观主色调为浅色，为清新明快的颜色。 九、达标排放、总量控制指标 达标排放：采取本报告表中提出的污染防治措施后，本项目污染物排放可以做到稳定达标排放。 本项目产生的污水经化粪池预处理后排入罗家坡污水处理厂处理后达标排放。项目COD和氨氮排放总量分别为19.2t/a、1.92t/a，由罗家坡污水处理厂统一调配，本项目无需重新申请COD和氨氮总量控制指标。 十、环境管理 在项目设计阶段，严格按照国家有关环保法律、法规要求，论证工程污染情况，设计完善的污染防治措施。对污染防治措施应报环保主管部门审批、备案。 在工程建设过程中，制定切实可行的施工期污染防治措施，并设专职管理人员对施工期环境保护措施进行监督和管理。 项目建成营运后，兼职环境保护管理人员，负责小区绿化、环保等工作的管理，及协助当地环保部门，做好小区废气及噪声污染的管理工作。 根据本项目特点，本项目环境监测任务主要是负责施工期大气、噪声以及营运期废水的定期监测。掌握污染排放情况和防治措施的可行性，为控制污染和环境管理提供依据，监测工作可由当地环境监测站执行。监测方案见表7-3。 表7-3 施工期与营运期监测方案 时段; 监测因子; 监测频数; 监测点. 施工期; TSP; 1次/季; 厂界，主导风向上下风向各一监测点. LeqdB(A); 1次/季; 沿厂界共四个点. 营运期; COD、NH3-N; 2次/年; 项目总排口. 十一、环保投资估算与三同时验收 本项目建设共投资110000万元，其中环保投资为1053万元，环保投资占总投资额的0.96%。项目环保投资估算及“三同时”竣工验收，见表7-4和7-5。 表7-4 项目环保投资估算一览表 项目; 位置; 投资 （万元）; 治理措施; 预期效果; 实施 部门; 监督 部门. 施工期; 噪声 治理; 建筑 工地; 60; 场地周边修建2-3m高围墙，高噪声设备搭建临时隔声屏障，合理安排施工时间等; 达到施工场界噪声限值标准，防止噪声扰民; 建 设 单 位; 岳 阳 市 环 保 局 经 开 区 分 局. 扬尘 治理; 建筑 工地; 70; ①场地周边修建2.5m高围墙；②运输车辆进出口 设置车辆冲洗装置；③ 主体建筑周围搭建防尘网；④材料覆盖防尘布；⑤路面水泥硬化、洒水; 减少扬尘产生，减少废气污染物排放. 废水 治理; 建筑 工地; 7; 化粪池; 减轻施工废水对水 环境的影响. 6; 沉淀池. 建筑 垃圾; 建筑 工地; 26; 指定地点处置; 减轻固废对环境的影响. 营运期; 废气 净化; 地下室; 10; 地下室机械排风系统; 不侧排，不对周边敏感点产生影响；餐饮油烟废气符合《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001. 住宅楼; 70; 排烟竖井. 地下室; 14; 发电机专用排烟管道. 废水 处理; 项目区内; 200; 雨、污水管网，标准化粪池和排污口; 达《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准. 固废 处置; 项目区内; 100; 垃圾收集桶、垃圾站; 及时清运，不影响环境卫生. 噪声 治理; 地下室、 临路一侧; 90; 吸声、隔声、基础减振; 降噪，达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准. 绿化; 项目区内; 400; 绿化、植被恢复，绿地率36.6%; 生态补偿，美化环境. 合计; 1053. 表7-5 项目竣工验收一览表 验收项目名称; 监测内容; 防治措施内容; 备注. 施工期; 扬尘; TSP、NOx; 围挡、防尘网、洗车池及冲洗设备情况; 控制施工扬尘. 生活污水、施工废水; CODcr、SS、NH3-N、动植物油、石油类; 简易化粪池、泥浆沉淀池、隔油池; 施工场地污水沉淀池. 设备噪声; 场界噪声; 隔声、减震措施、限时施工; 《建筑施工场界噪声限排放标准》（GB12523—2011）. 生态; 水土保持; 配套措施建设; 生态环境恢复. 运营期; 生活、商业污水; CODcr、NH3-N; 雨污分流管网,污水经化粪池处理后经罗家坡污水处理厂; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准. 厨房 油烟废气; 油烟; 经抽油烟机收集后引至楼顶排放; 执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001. 车库尾气; CO、HC、NOX、; 引至地面绿化带排放; 执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中的二级标准. 发电机烟气; CO、HC、NOX、; 由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放; 执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集，每日清运至指定垃圾处理站; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 等效声级; 设备设置在商业裙房的地下层; 符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 绿化; 小区内绿化率不低于34%.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水污染物 | 设备冲洗水、生活污水 | COD | 沉淀池处理后外排 | 达标排放 |
|  | 空气污染物 | 施工机械运输车辆 | 扬尘 | 洒水、清洗、封闭式作业 | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 施工、装修过程 | 渣土、建筑垃圾、生活垃圾 | 当日产生、当日运送渣场或直接填埋 | 统一处置、无外排 |
|  | 噪声 | 设备、运输车辆噪声 | 施工设备噪声、车辆噪声 | 封闭式施工，选用低噪声设备，合理安排施工时间 | 场界达标 |
| 营运期 | 水污染物 | 生活污水 | COD | 雨污分流管道 化粪池 | 达标排放 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 空气污染物 | 厨房废气、 车库、发电机 | 油烟、 汽车尾气 发电机尾气 | 抽油烟机、油烟竖井高空排放 专用排烟管道 | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 住宅和商铺 | 生活、商业垃圾 | 垃圾收集桶、垃圾站，分类收集，送城市垃圾填埋场处理。 | 统一处置、无外排 |
|  | 噪声 | 交通噪声 | 交通噪声 | 设置绿化带，并采用双层玻璃 | 达标 |
|  |  | 设备噪声 | 噪声 | 加强管理，设在地下层内，并采取基础减震、隔声墙等减噪措施 | 达标 |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 生态保护措施分为防护、补偿与恢复三个方面，本项目拟采取以下措施： （1）施工时，及时疏导天雨时汇集的地表径流，施工场地周边修建疏水排水沟；对场地四周外缘边坡修筑护坡和挡土墙；路面及时硬化，同时应尽量避免在雨季进行土方开挖和填埋，以防止水土流失。 （2）加强绿化，进行专门的景观设计。根据相关要求和拟建区域功能，充分利用原有地形，设置集中绿地。 通过实施生态保护措施，加强生态补偿与恢复，可逐渐恢复本工程所在地的生态环境功能。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 （1）项目概况 岳阳福星银湖置业有限公司投资110000万元建设的龙庭尚府项目位于岳阳经济技术开发区金凤桥路以西、巴陵东路以北、瓦子坡路以南，该项目用地分A、B、C三个地块，规划总用地面积99401.4m2，净用地面积66447.2m2，总建筑面积293033.15m2，其中计容建筑面积224566.15m2（包括住宅建筑面积177052.15m2，公寓30240m2，商业建筑面积14710m2），不计容建筑面积为68467.0m2，绿地面积22592.05m2，绿化率34%，容积率3.38，建筑密度20%，配套停车位2272个（其中地面停车位273个，地下停车位1999个），总户数为1460户，总人数4672人（每户按3.2人）。龙庭尚府项目由4栋33层、1栋1+31F、1栋29层、1栋1+28F、3栋22层的住宅楼、2栋18F酒店式公寓、1栋3F商业组成。 （2）环境质量现状评价 ①监测结果表明项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ②监测结果表明，项目纳污水体北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但南湖监测因子中总磷超标，主要是周边生活污水收集不彻底，直排南湖所致。雨水接纳水体梅溪港水质除总磷外，其他因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 ③结果表明项目所在地昼间噪声值为46.7~59.8dB(A)，夜间噪声值为40.1~48.5dB(A)，声环境质量较好。 （3）项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD19.2t/a；；NH3-N 1.92t/a。 （4）项目污染防治措施 项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计环保投资为1053万元，占总投资的0.96%。 （5）环境影响预测评价结论 ①施工期环境影响 废水：施工期间的废水主要来源于清洗设备、材料时所产生的污水、施工机械冲洗水、砂浆和石灰浆废液等施工废水和施工人员的生活污水。经处理之后，对周围环境影响很小。 废气：施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气，采取上述措施之后，对周围环境影响很小。 噪声：施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、挖掘机、打桩机、升降机、混凝土搅拌机和振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期的噪声较强，但经过必要的措施之后，不会影响附近居民的日常生活。 固体废弃物：施工过程中产生的建筑渣土及建筑垃圾，包括一些包装袋、碎木块、废水泥浇注体、场地平整及地基开挖渣土等。通过岳阳市渣土办、工程施工单位严格管理，建筑渣土对区域环境不会构成明显影响。 ②营运期环境影响 废水： 本项目采用雨污分流制，区内建设雨水、污水管网各1套，雨水收集后经小区内雨水管网排入东侧溯源路市政雨水管网中最终排入梅溪港。 项目所处位置属于罗家坡污水处理厂的纳污范围；项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为1052.8m3/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂处理规模的1.0%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。在严格环评报告书中的措施后，本项目营运期废水对周围地表水体影响很小，区域地表水体水质仍可维持现状。 废气： 项目营运期使用能源主要为电能、天然气等清洁能源，不设任何燃煤设施，从源头控制了大气污染物的产生。住宅厨房主要采用天然气、电能等清洁能源。居民生活厨房油烟浓度一般约3.93～5.29 mg/m3，平均为5mg/m3。厨房油烟经吸油烟机油气分离后，由专用的排烟竖井引至屋顶高空排放，对周围环境空气影响较小；项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用40个排气口外排，排气道设置于小区内绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经绿化带的花园草木植物吸收净化，对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微；小区内的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。垃圾站采用封闭式结构，营运过程中只要做好及时清运工作，做到“日产日清”，杜绝因垃圾过长时间堆积而产生恶臭气体。同时垃圾集中收集站需定期灭蝇、除臭、清洗，造成的地面污染应立即清理、打扫。经采取以上措施后，该部分的废气对周围环境影响较小。 噪声： 本项目建成后，主要噪声影响是空调机噪声和区内汽车噪声居民空调机噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的地方安装来进行控制。根据设计方案，地下停车库出入口位于小区绿化带内，停车库出入口汽车噪声不会影响住宅楼住户；建议在出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防治出入车库的车辆对小区内较近住宅楼可能产生的噪声污染影响。项目设备用房均布置在地下室的各单独工作间内。由于设备用房工作间墙壁及地下室墙壁和地面的多层隔声屏蔽作用，隔声量一般可达20-30dB。因此，水泵及风机运行噪声通过空气传播对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响，需要在设备选购直至安装、运行等全过程注意减振防噪。水泵、发电机、风机等设备选型时必须选用优质低噪设备；对于水泵、发电机应采取隔振降噪措施，水泵、发电机的基底与其四周的基础之间用缓冲材料减振，同时，水泵进出口处装可绕曲橡胶软接头；对于机械排风系统，加隔声罩，底座用减震器，风口设置消声器，并采用消声风管，风机和风管之间用软接头等；对配电间、发电机设备工作间，铺设30－60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，设备运行时关闭门窗。电梯电机本身噪声不高，且安装在住宅楼的地下机房内，其噪声对外界影响较小。采取这些措施后，水泵、发电机和风机等设备的噪声对住户的影响较小。 固体废弃物： 本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾和商业垃圾。 小区住户、商业服务人员以及顾客产生的生活垃圾均由物业管理公司回收有用部分后定期清运，送城市垃圾填埋场统一处置；商铺产生的商业垃圾主要为废纸及各种废包装材料，收集后由废旧品收购单位回收。 项目营运过程中产生的废电池、油漆桶等危险废物，应由物业管理部门集中收集后交由有资质的单位无害化处理。 7、国家产业政策 项目房地产建设项目，其不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 8、选址合理性 根据现场调查，项目拟建地位于城市规划的居住区域，建设条件较为成熟，城市基础配套设施完善，相邻侧的市政道路均已敷设雨污分流管网；项目建成后，所需水、电、气、通讯、网络等均可就近接入，小区排放的雨水、污水均可就近排入市政道路侧的雨污分流管网；本项目位于城市发展地带内，项目的“近水、近路、近电”要求得以满足，具有综合优势，区域基础设施较为齐全，交通方便；该项目符合岳阳市城市发展规划要求，项目所在地周围无明显环境制约因素，故从环境保护角度上本项目选址合理。 项目用地符合土地使用性质，符合城市发展规划要求，根据外环境关系相容性分析，本项目与外环境相容，无明显制约本项目建设的因素存在，且本项目为房地产开发，主要污染为施工期土方、建筑垃圾、噪声、扬尘、废水对周围环境的影响，运营期生活污水、噪声、生活垃圾对环境的影响。针对项目施工建设和运营期所产生的污染，拟采取各种环保措施治理后，可使影响降低到可接受水平，对外环境影响较小，且施工期影响随施工结束后即消除。 项目选址于位于岳阳经济技术开发区金凤桥片区，金风桥路以西，巴陵东路以北，瓦子坡路以南，目前项目已经取得岳阳市规划局建设用地规划许可证，可知本项目所在地用地性质为商业、住宅用地。因此,项目的建设符合岳阳市土地利用总体规划要求。 9、总平面布置合理性 项目2个地块被城市道路分开，互不干扰。建筑空间在大围合的空间尺度内营造宜人的小尺度空间。本项目结构清晰、功能分区明确。合理组织人流、物流、内外交通简捷、通畅互不干扰。道路组织分级明确，适当设置出入口，使之符合城市人流方向、满足通行、消防、救护的要求。项目建筑整体平面布置合理。 区内部道路形成消防环道，区内道路基本按地形标高蜿蜒上升，到达各建筑物入口及高层单体楼前。人流、车流、货流各行其道，上下贯通，交通便捷。在各栋建筑的主入口均考虑无障碍设计，设置残疾人坡道。拟建项目交通布局组织是合理的。 项目发电机尾气由内置专用烟道引至商业街楼顶高空排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。 项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用40个排气口外排，排气道设置于绿化带中间，且排气口不直接面向敏感点，对周围环境空气质量影响轻微。布局合理。 柴油发电机房、水泵房和变配电房分别设地下室内。地下室为停车场用地，其均布置于专用机房内。采取严格的隔声、减震和降噪措施，减少结构传声的影响。经过隔声措施和距离衰减后可满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2 类标准的要求，布置较为合理。 项目B地块为商业，项目C地块主要商业区主要为酒店式公寓、商业门面及住宅；项目A地块住宅区在临米兰路一侧住宅底设置有商业门面。商业主要定位为生活便利类业态，商业布置合理。综上所述，本评价认为拟建项目考虑环境和功能因素，在有限的场地内较好地进行了项目内的规划布局，拟建项目平面布局合理。 综合评价结论 综上所述，岳阳福星银湖置业有限公司投资110000万元建设的龙庭尚府项目位于位于岳阳经济技术开发区金凤桥片区，金风桥路以西，巴陵东路以北，瓦子坡路以南，该工程符合国家产业政策，选址可行、平面布置合理，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。 二、环保建议 （1）加强本项目施工期的管理，积极采取措施将施工期对环境的影响降至最低，安排专人专款控制施工扬尘，并按照《关于限期禁止在城市城区搅拌混凝土的通知》的相关要求使用商品混凝土，不得自建混凝土搅拌设施。 （2）应成立专门的机构，由专人负责落实各项环保措施。 （3）环保投资应列入工程总投资，由建设单位统筹安排，各项环保投资应确保及时到位，做到专款专用。 （4）本项目建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 （5）垃圾应及时清运，防止生活垃圾长时间堆置产生恶臭，污染环境空气。 （6）加强本项目内的绿化，邻路一侧进行重点的绿化，合理搭配各种花卉、灌木和乔木，使绿化在恢复生态、增强景观性的同时能起到吸附灰尘，隔声降噪的作用，同时小区内的绿化措施应与周边景观协议。 （7）加强本项目内车辆进出的管理，项目内禁止鸣笛。 （8）为了避免施工期施工噪声对周围居民的影响，尽量将高噪声设备远离附近的居民，尽量布置场区中央。 （9）本项目商铺如需要引进餐饮业，必须在相应商业铺面设置隔油池和独立的高空排烟通道。