目  录

一、建设项目基本情况	1

二、环境现状调查与评价	9

三、评价适用标准	17

四、工程分析	18

五、主要污染物产生及预计排放情况	26

六、环境影响分析及防治措施分析	27

七、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

八、项目建设可行性分析	40

九、结论与建议	42

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳汇聚房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡树华 |  |  | 联系人 | 周海龙 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区通海路管理处茶场居委会富兴华城19栋405室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873063355 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区南翔万商国际商贸城以东，中科路以西，京港澳高速岳阳连接线4公里处以南，新华路以北 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 | F 批发和零售业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 74935.4 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 7118.86 |  |  |
| 总投资 （万元） | 26200 | 其中：环保投资（万元） |  | 108 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.41% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预计投产日期 | 2019年5月 |  |  |
| - （一）项目由来及概况 1 项目由来 湖南省人民政府已经将汽车产业列为湖南的支柱产业，并适时出台了一系列政策鼓励和支持汽车产业发展，如调整汽车消费税税率结构，降低税率总水平；规范汽车购买和使用的各种收费项目和收费标准，取消各种不合理税费等等。这些政策的出台，极大的促进了湖南汽车产业的发展，引进和培育出了长丰汽车、福田汽车、众泰汽车和吉利汽车等一批实力雄厚、发展后劲足的汽车厂家，甚至还引进了世界500强之一的德国博世汽车等国际知名企业。 回顾湖南汽车产业的发展取得的成绩，湖南汽车流通市场的发展可谓功不可没。如长沙经济技术开发区内，中南汽车世界和星沙汽配城两大汽配专业市场先后建成后，直接带动了该区域内的汽车产业发展，长沙三一大道星沙段两侧已经成为长沙乃至湖南地区最大、最集中的汽车、汽配专业市场，还直接促进了长沙汽车产业的发展，星沙已经形成了以长丰汽车、福田汽车、博世汽车、众泰汽车等为核心的汽车、汽配产业，一个年经济规模达150亿元的汽车产业集群呼之欲出。 但是湖南汽车流通市场的发展极不平衡，除省会长沙已经形成较大规模且设施完善的汽车物流市场外，其他市州汽车流通市场发展严重滞后。尤其是在岳阳地区，一直缺乏一个上档次、上规模的大型汽配专业市场。 因此急需建设一个大型汽配专业市场，因此提出了岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城项目，岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城是经湖南省发改委、岳阳市人民政府批准，由长沙汇一投资集团有限公司联合岳阳汽车配件商会开发兴建的大型汽配专业大市场，是湖南省内仅次于长沙,为岳阳地区最大的汽配市场。 岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城的投资开发建设，由具有丰富的汽配大市场建设经验的长沙知名专业市场开发企业——长沙汇一投资集团有限公司投资开发兴建，岳阳融玺房地产开发有限公司为其在经开区辖区内新成立的独立控股公司，专门负责汇一汽配城项目的投资开发。岳阳融玺房地产开发有限公司于2017年5月9日进行了企业名称变更，变更为岳阳汇聚房地产开发有限公司，详见附件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年本）》、《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，岳阳汇聚房地产开发有限公司委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司对该项目进行环境影响评价，我公司组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集了相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2 编制依据 2.1法律法规及相关政策 （1）（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）； （7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日施行）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日施行）； （11）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正，2013年5月1日施行）； （12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011年10月17日施行）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日施行）； （14）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日施行）； （15）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日施行）； 2.2 地方法规政策 （1）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）； （2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第215号，2007年10月1日施行）； （3）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发[2006]23号，2006年9月9日施行）； （4）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》（湘政办发[2013]77号）； （5）《湖南省地方标准——用水定额》（DB 43/T 388-2014）； （6）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）； （7）《湖南国民经济和社会发展十三五规划纲要》； （8）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日施行）； （9）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省第十二届人民代表大会常务委员会公告 第60号 2017年6月1日施行）； 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （8）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （9）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）。 2.3 其他相关文件 （1）《岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城项目可行性研究报告》，湖南悍马建设工程有限公司，2017.2； （2）《岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城项目修建性详细规划及建筑设计方案说明》； （3）岳阳汇聚房地产开发有限公司提供的其他有关资料。 3 工程建设内容及规模 本项目规划总用地面积74935.4m2，本项目功能定位为商业性质，主要是商业和配套设施，总建筑面积70427.0m2，建筑占地面积25736.00m2，共设计建设22栋建筑，其中18栋二层和3栋四层为商业建筑，1栋9层为综合楼。 根据与建设单位核实，项目建成后只涉及汽配件的批发、零售，不涉及汽车维修、汽车美容、二手车交易，而且不涉及汽配件的加工、组装等机械加工工序批发、零售等相关内容，建设单位应该严格控制汽配城中的商户的经营项目，不得擅自经营除汽车配件销售外的其他活动。 本项目工程建设内容见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 总建筑面积70427.0m2，建筑占地面积25736.00m2，共设计建设22栋建筑，其中18栋二层和3栋四层为商业建筑，1栋9层为综合楼; 建筑总占地面积25736m2. 公用工程; 供水; 从市政管网取水，从项目相邻的岳阳大道市政给水管网的城市供水管上分别引若干根DN200的进水管，室外形成环状管网. 排水; 雨污分流，雨水分区汇流后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂进行深度处理. 消防; 设置消防通道，配套消防救援场地. 制冷、供热; 不设置中央空调，根据需要由商户自行安装分体空调. 供电; 接市政电力管线，变压器设置在地下室. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经市政污水管网排入罗家坡污水处理厂进行深度处理后外排. 废气治理; 地下停车场安装抽排风机进行强制性排放，设置独立的排风系统，设专用竖井送地上排放，排风机选用变频风机，换气次数为每小时6次；加强地上停车场周围的绿化，安排专人管理、疏导车辆；垃圾采用分散收集，并及时清运. 噪声治理; 设置限速标志、限制鸣笛等管理措施；优化平面布置，加强绿化；变压器设置在地下室，减少低频噪声对周围环境的影响. 固废处理处置; 生活垃圾采用定点收集，由环卫部门每天集中清运方式，加强环保意识，提倡垃圾分类收集，将垃圾从源头分为可回收废物和杂物垃圾，为垃圾的后续处理提供方便. 绿化工程; 花草树木等; 绿化面积为7118.86m2. 4 主要技术经济指标 项目建设主要技术经济指标详见表1-2。 表1-2 主要技术评价指标一览表 序; 号 指标名称; 单 位; 指 标; 备 注. 1; 规划总用地面积; m2; 74935.4; 112.4亩. 2; 规划净用地面积; m2; 64930.9; 97.4亩. 3; 建筑占地面积; m2; 25736.0. 4; 规划总建筑面积; m2; 70427.0. 5; 计容总建筑面积; m2; 64904.0. 其 中; 商业建筑面积; m2; 64539.0. 公厕建; 面积 m2; 55.0. 物业管理用房建筑面积; m2; 310.0. 6; 不计容总建筑面积; m2; 5523.0. 其 中 6; 地上建筑面积; m2; 1411; 0 不计容. 地下建筑面积; m2; 4112.0; 不计容. 7; 容积率; -; 1.0. 8; 建筑密度; %; 40.0. 9; 绿地率; %; 9.55. 10; 停车位; 个; 649. 其 中; 地上停车位; 个; 550. 地下停车位; 个; 99. 5 公用及辅助工程 5.1 给排水工程 （1）给水系统 从本项目相邻的岳阳大道市政给水管网的城市供水管上分别引若干根DN200的进水管。室外形成环状管网，分别接至生活水池、消防水池各用水点，环管上设室外消火栓。 （2）排水系统 排水采用雨污分流制。生活污水采用污废合流式排放（合流制），雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。 生活污水：生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂深度处理。 本项目设计共设置4个化粪池，每个100m3，均设置在绿化带下，并设置相应的检修、清掏口，设计停留时间为36h，清掏周期为180天。 雨水：屋面雨水经雨水斗汇集，至雨水主立管重力自流排至室外雨水管道，汇集后经管道排入市政雨水管网。 项目用水及排水量见表1-3。 表1-3 项目用水及排水量 用水名称; 用水标准; 用水单位数; 用水量(m3/d); 排放系数; 排水量(m3/d). 商业用水; 5L/(m2/d); 64539m2; 322.7; 0.85; 274.3. 绿化用水; 1L/(m2·次); 7118.86m2; 7.12; 0; 0. 未预见用水; 总用水量的10%; 32.98; 27.43. 合 计; 362.8; 301.73. 项目水量平衡如图1-1所示。 274.3 322.7 48.3 商业用水 自来水 362.8 化粪池 301.73 5.55 市政污水管网 27.43 未预见用水 32.98 罗家坡污水处理厂 绿化用水 7.12 7.12 北港河 图1-1 项目水量平衡图（单位m3/d） 5.2 供电工程 基地内规划采用10KV线路和380V低压线路。采用阻水绝缘电缆沿道路侧埋地敷设，建筑物内采用沿墙暗敷。电力管道采用φ160UPVC管，过路管采用φ160PE管或DN150钢管，埋深需大于700毫米。 路灯:规划汽配批发市场内每隔30米左右设一盏路灯，路灯规划采用高效钠灯，路灯电源由变压器供电。 5.3 消防工程 （1）建筑间距满足消防间距要求。 （2）各建筑物的消防扑救面的长度均满足要求。 （3）场地内主要道路为不小于4.0米的环形道路，坡度小于8.0%，消防车通行的道路，转弯半径不小于12.0米，均满足消防规范要求，保证消防车在汽配城内的畅通。 （4）沿场地主要道路每120米设置有室外消火栓，室外共有消防栓10个。 6 绿化工程 对场地内一切能进行绿化的地方进行绿化,由于用于绿化的空间较小,主要采用低矮的乔、灌木、花草为搭配种植丛为主,停车位采用植草皮砖的形式,使绿化形式多样化。 结合“因地制宜、合理配置”的原则，充分体现市场内季相和色相变化要求，大多栽植香樟、栾树、杜英等树种，多配置在沿城市道路两侧、市场内车行环道外侧、中心庭院和主出入口位置，注重整体种植、结合地形，营造出富有变化、层次分明的植物群组。 7 原辅材料来源 本项目施工期所需原辅材料主要为水泥、钢材、木材、沥青及砂石，全部从岳阳市及周边地区外购，通过货运汽车运送至项目所在地。 本报告表建议使用环保型建材，即通过环保标志产品认证的建材，以防止光污染、放射性污染和其它各种室内、室外污染。 8 投资估算与资金筹措 本项目总投资估算为人民币26200万元，投资商自筹资金13960万元，银行贷款7000万元，房屋预售汇款5240万元。 9 项目位置及周边环境概况 本项目位于岳阳经济技术开发区南翔万商国际商贸城以东，中科路以西，京港澳高速岳阳连接线4公里处以南，新华路以北，项目南侧及西南侧均有居民居住，东北侧为监申桥小学，东北侧岳阳大道北侧为中科电器。 10 项目拆迁安置情况 本项目涉及少量的拆迁安置住户，拆迁工作由政府相关部门进行协调，建设单位负责拆迁安置补偿，根据与建设单位核实，目前拆迁工作基本完成，对拆迁户进行了货币补偿，不会明显影响其现有生活水平，不会降低拆迁户的生活质量。 - （二）项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查了解到，项目基本完成了土地平整，项目场地存在废弃土方随意堆放的现象，建设单位应将场地平整的废弃土方及时清运，并进行合理的综合利用，不得随意堆弃，如需暂存应采取苫盖措施，防止产生扬尘及导致污染地表水。 |

# 二、环境现状调查与评价

（一）自然环境现状调查与评价 1 地理位置 岳阳市位于湖南省东北部东经112°18′31″至114°9′6″，北纬28°25′33″至29′51″，全市地域东西宽110公里，南北长135公里。 本项目位于岳阳经济技术开发区南翔万商国际商贸城以东，中科路以西，京港澳高速岳阳连接线4公里处以南，新华路以北，项目中心地理坐标为：113°12′29.31″E，29°20′26.93″N。 具体地理位置见附图1。 2 区域地质地貌 岳阳市三面环水，区内湖泊、汊沟纵横交错，地势东高、西低，地貌类型从东到西，由低山、丘陵，向冲击平原逐渐过渡。该地区地貌单元属于幕阜山山麓丘陵区向江汉平原过渡的剥蚀堆积残丘及垅岗地形，原地面标高一般27-43m不等，NW、SE侧为剥蚀残丘，中段为低洼农田。 本区位于雪峰地盾、江汉拗陷及下扬子台褶带的交汇处。大地构造位置属新华夏系第二沉降带的洞庭拗陷盆地之东部边缘，昆山公社马土坳倒转背斜的S翼。岩层多倾NE，倾角56°-86°。由小构造判断，地层层序均为倒转。 3 气象气候 岳阳市属湿润的大陆性亚热带季风气候，严寒期短，无霜期长，气温多变，寒流频繁，雨季明显，夏季多旱，四季分明。年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 根据岳阳气象站多年气象资料，本区气象特征如下。 最大风速28m/s（1965年7月21日） 平均最大风速7.8m/s 平均风速3m/s 强风向和常风向NE 多年平均降雨量1307mm 历年最大降雨量2337mm（1954年） 日最大降雨量246mm（1954年6月16日） 平均年降雨天数139d 平均年降雪天数10.9d 最大积雪厚度23厘米（1972年2月7日） 平均年雾日数16.5d（能见度小于1000米以下的雾日） 最多年雾日数29d 最少年雾日数7d 历年最高气温40.4℃（1966年8月1日） 历年最低气温-18℃（1969年1月31日） 年平均气温16.4℃ 最高月平均气温31.3℃ 最低月平均气温2.4℃ 4 水文特征 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。 南湖位于岳阳城区东南，又称邕湖，即春秋之雍堡，位于岳阳市区南郊。水面12平方公里，环湖54公里，系由洞庭湖派生而入。南湖多湾多汊，港湾曲折幽深，湖水清澈明净，湖内小岛峙立，湖岸群峦起伏。1982年和1992年，先后被湖南省人民政府批准为省级自然风景保护区和旅游度假区。 本项目所在区域废水进入罗家坡污水处理厂进行深度处理后外排北港河，最终进入南湖，本项目无废水直接外排。 5 生态环境 （1）土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 评价区域内的人工植被主要为梧桐、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的丝茅草、回头青和马鞭草等。 （2）植被 岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643公顷，园林绿地面积5860公顷，公共绿地面积882公顷，人均公共绿地面积7.40平方米；建成区绿化覆盖率31.3%。评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。 项目选址于岳阳经济技术开发区内，地形为低山丘陵，北边偏高，南边较低。评价区域内大部分为丘岗山地，有少量的农田，主要树种有松、杉、竹、樟、柘树等松散林。区内农作物以水稻为主。工业园区开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到一定程度的破坏，取而代之的是广玉兰、樟树、梧桐、女贞等行道树种。 （二）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1 环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，委托岳阳市衡润检测有限公司对项目区域的环境空气质量进行了监测，监测时间为2018年2月5日-2月7日，具体的监测布点见表2-1，具体监测布点图见附图。 表2-1 大气现状监测点布设 编号; 方位; 距项目距离; 监测因子; 备注. G1; 项目所在地; --; PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3; --. G2; 项目西南侧居民点; 500m; 下风向. 监测结果与评价见表2-2。 表2-2 项目所在地区环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测项; G1项目所在地; G2项目西南侧居民点; GB3095-2012 二级标准. SO2; 小时均值浓度范围; 0.007ND~0.013; 0.007ND~0.013; 小时均值：0.5. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 2.6; 2.. NO2; 小时均值浓度范围; 0.005ND~0.012; 0.005ND~0.017; 小时均值：0.2. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 6; 8.5. CO; 小时均值浓度范围; 1.03~3.76; 1.0; ~2.9 小时均值：10. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 37.6; 29. O3; 小时均值浓度范围; 0.011~0.033; 0.011~0.031; 小时均值：0.2. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓; 占标率% 16.5; 15.5. PM2.5; 日均值浓度范围; 0.005~0.007; 0.007~0.0012; 日均值：0.075. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 9.33; 1.6. PM10; 日均值浓度; 围 0.012~0.013; 0.010~0.012; 日均值. 0.15; 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 8.67; 8. 由表2-2可知，各监测点SO2、NO2、CO、O3小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求；PM10、PM2.5日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求。 2 地表水环境质量现状 为了解项目所在地区域地表水环境质量现状，委托岳阳市衡润检测有限公司对项目区域的北港河进行水质监测，监测时间为2018年2月5日-2月6日，具体的监测布点见表2-3，具体监测布点图见附图 表2-3 水环境监测布点情况 编号; 名称; 监测断面; 监测因子. W1; 北港河; 罗家坡污水处理厂排污口上游200m; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、石油类、粪大肠. W2群; 北港河; 罗家坡污水处理厂排污口下游1000m. 地表水环境监测及统计分析结果见表2-4。 表2-4 地表水环境监测结果与评价结果 单位：mg/L（个/L），pH无量纲 监测 断面; 监测 因子; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; 标准 指数; 水质标准 （Ⅲ类）. W1; pH; 6.53; 0; /; /; 6~9. CODcr; 16.5; 0; /; 0.83; 20. NH3-N; 0.80; 0; /; 0.80; 1.0. SS; 30; 0; /; 1.00; 30. DO; 11.95; 0; /; .19 5. BOD5; 3.40; 0; /; 0.85; 4. TP; 0.17; 0; /; 0.83; 0.2. 石油类; 0.04; 0; /; 0.70; 0.05. 粪大肠菌群; 8350; 0; /; 0.84; 10000. W2; pH; 6.75; 0; /; /; 6~9. CODcr; 16.50; 0; 0.83; 20. NH3-N; 0.86; 0; /; 0.86; 1.0. SS; 30.00; 0; /; 1.00; 30. DO; 11.65; 100; 0.63; 0.22; 5. BOD5; 3.00; 0; /; 0.75; 4. TP; 0.17; 0; /; 0.83; 0.2. 石油类; 0.03; 0; /; 0.50; 0.05. 粪大肠菌群; 7800; 0; /; 0.78; 10000. 由表2-4可知，北港河两个监测断面各因子均满足《地表水质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质要求。 3 声环境质量现状调查及评价 为了解项目所在地声环境质量现状，委托岳阳市衡润检测有限公司于2018年2月5日-2月6日对项目所在地进行噪声现状监测，具体监测布点见表2-5。 表2-5 噪声监测布点 序号; 监测点位置; 备注. S1; 项目所在地场界东侧; 界外一米. S2; 项目所在地场界南侧; 界外一米. S3; 项目所在地场界西侧; 界外一米. S4; 项目所在地场界北侧; 界外一米. 监测结果见表2-6。 表2-6 项目厂界声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测点位置; 监测时间; 监测值. 昼间; 夜间. S1; 项目所在地场界东侧; 2018.2.5; 54.6; 45.2. S2; 项目所在地场界南侧; 53.2; 42.8. S3; 项目所在地场界西侧; 52.5; 42.2. S4; 项目所在地场界北侧; 56.5; 46.8. S1; 项目所在地场界东侧; 2018.2.6; 54.2; 44.1. S2; 项目所在地场界南侧; 52.2; 45.8. S3; 项目所在地场界西侧; 53.5; 41.3. S4; 项目所在地场界北侧; 57.5; 47.8. （GB3096-2008）2类区标准，昼间：60 dB（A），夜间50 dB（A）. 由表2-6可知，监测点昼、夜间噪声级场界西、南、北面均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 - （三）主要环境保护目标 结合项目对各环境要素的影响分析，确定项目所在区域主要环境保护目标、保护级别见表2-7、附图。 （1）保护项目所在地及周边环境空气质量，使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）保护项目四周声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的类2类区标准要求； （3）地表水保护目标为北港河，保护其水环境质量控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表2-7 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 功能及规模; 相对位置; 保护级别. 环境空气; 居民点; 居住，约400人; S，40-1000m; GB3095-2012中二级标准. 居民点; 居住，约300人; WS，150-1000m. 居民点; 居住，约150人; W，220-1000m. 居民点; 居住，约100人; N，550-1000m. 岳阳市弘毅新华中学; 教育; WN，1100m. 监申桥小学; 教育; E，160. 声环境; 居民点; 居住，约50人; S，40-200m; GB3096-2008中2类区标准. 居民点; 居住，约20人; WS，150-200m. 监申桥小学; 教育; E，160m. 地表水环境; 北港河; 河流; W，3300m; GB3838-2002中Ⅲ类标准. （四）区域污染源调查 1、岳阳经济技术开发区概况 岳阳经济技术开发区于1992年4月成立，2010年3月升为国家级经济技术开发区。现辖康王乡、西塘镇2个乡镇和通海路管理处、金凤桥管理处、木里港管理处3个管理处，总面积约253平方公里，常住人口约30万人。 一、规划布局。近年来，我区围绕“一极三宜”江湖名城建设，树立大区意识，坚持产城共荣，突出产业发展，统筹城乡发展，推动跨越发展，致力于打造产业兴旺、产城融合的新增长极，建设充分展示岳阳发展水平的现代核心城区，逐步形成了“木里港工业区、金凤湖生态示范区、三荷空港产业区、现代新型城区“四区一体”功能布局。木里港工业区：沿木里港路以南集中布局，规划建设面积30平方公里，重点发展先进制造、生物制造产业，已基本形成了磁力设备、石化装备、节能环保产品、军民融合产品等特色产业集群。金凤湖生态示范区：以金凤湖为中心，整体规划约25平方公里，以生态保护为核心，以生态建设为主线，以生态产业为主体，重点建设金凤湖城市森林公园，打造岳阳生态宜居新名片。三荷空港产业区：依托岳阳三荷机场建设，规划面积约5平方公里，重点发展航空服务、航空物流、电子商务等产业，打造区域综合交通枢纽和空港产业集群，构建岳阳开放开发新高地。现代新型城区：以岳阳大道、巴陵大道为轴线，以岳阳高铁新城开发建设为重点，打造以商贸金融、体育休闲、生活居住和交通枢纽为主体功能的门户板块，再塑岳阳城市建设新标杆，充分彰显岳阳门户新形象。 二、城市建设。城市规划区面积约50平方公里，已完成开发建设面积约25平方公里，先后完成了岳阳火车站、武广高铁岳阳东站、岳阳大道、巴陵大道、岳阳文化艺术会展中心、岳阳体育中心等重大工程项目建设，正在建设三荷机场。岳阳大道（东、中）两侧一批行政办公、企业总部、星级酒店、高端楼盘及商务大楼在此集聚，人气、商气、财气日渐浓厚。岳阳文化艺术会展中心是岳阳重要的标志性建筑之一。王家河风光带是岳阳又一道靓丽的风景线。经开区已经成为岳阳现代城市发展的主阵地和美丽岳阳的形象展示区。 三、产业结构。现有国家高新技术创业服务中心、国家电子商务产业示范基地、国家小型微型企业创业创新基地、国家新材料成果转化产业化基地、湖南省承接产业转移示范园区、湖南省两化融合试验园区等众多产业发展的优质平台；省级以上高新技术企业45家；国家、省、市产学研平台（工程技术中心）分别达到2家、4家和19家，名牌产品、著名商标、驰名商标等30余件，居全市前列。先进制造、生物制造两大主导产业方面，已逐步形成了以中科电气、科美达电气等企业为代表的磁力设备制造集群，以雷勃电气、巴陵节能炉窑、筑盛阀门等企业为代表的节能环保装备制造集群，以湖南航天“068”浮空器制造基地、国信军创6906等企业为代表的军民融合产品制造集群，以湖南科伦制药、海济药业、康润药业等企业为代表的生物药业产业集群。现代服务业方面，红星美凯龙城市综合体、南翔万商国际商贸物流城、金悦洋商业公园、岳阳烟草物流园、汇一汽配城、九一物流园、迅力机电市场、果品市场等大型商贸市场各具特色，电子商务产业发展蓬勃兴起，经开区已经成为岳阳乃至辐射中南地区的区域性商贸物流中心。 2、区域污染源调查 本项目位于岳阳经济技术开发区南翔万商国际商贸城以东，中科路以西，京港澳高速岳阳连接线4公里处以南，新华路以北，东北侧300m为中科电气，位于项目东北侧，处于项目的上风向，主要污染物为粉尘、有机废气等，根据调查，中科电气进行了环境影响评价，各污染源采取了环保措施，对本项目的影响不大；西北侧为1100m岳阳市弘毅新华中学、1300m为南翔万贸国际商贸城；其余各侧为居民区，东北侧为监申桥小学，这部分区域主要以周围居民、商业活动排放、教学等排放的污染源为主。

# 三、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境：北港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准的要求； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值； 2、水污染物：生活污水经化粪池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 3、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中执行2类区标准； 4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾处置执行《《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水经化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂进行深度处理，CODCr、NH3-N总量控制指标值纳入罗家坡污水处理厂总量控制指标中；本项目的废气均无组织排放，因此本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、工程分析

（一）工艺流程简述 本项目为非工业项目。污染影响时段涉及施工期和运营期，项目施工期、营运期流程及产污环节图见4-1所示。 附属工程 建材、水 抹灰、贴面 建材、涂料 油漆粉刷 有机废气、垃圾 油漆 防水涂料、建材 屋面制作 管材 管线安装 粉尘、噪声、建筑垃圾 砖、建材、水 砖墙砌筑 钢、塑钢门窗等 门窗安装 废钢、噪声 建材、水 现浇钢砼梁 开挖 填土、夯实 噪声 静压桩 建材 噪声、建筑垃圾、地基土 噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂 浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 地基土、建筑垃圾 投入运营 汽车尾气、生活污水、生活垃圾、噪声等 图4-1 项目施工期、营运期流程及产污环节示意图 - （二）主要污染源分析 1 施工期污染源分析 施工期的污染工序主要为22栋建筑建设过程产生的废水、废气、噪声以及固体废物等污染物。 1.1 大气污染源 本项目施工期对所在地大气环境造成影响的因素，主要是22栋建筑物建设过程中物料装卸、堆放及运输等工序因风力作用而产生的扬尘污染，施工机械和运输车辆产生的燃油废气，以及房屋装修产生的油漆废气等。 （1）施工扬尘 项目施工过程中，产生的主要气型污染物为扬尘。粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指拆迁起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个项目施工阶段都存在，且持续时间较长。 根据类比调查资料，测定时风速为2.2m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4－2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。施工及运输车辆的扬尘污染在30米范围以内影响较大，TSP浓度可达10mg/m3以上。 （2）机械燃油废气 施工机械和运输车辆一般以汽油和柴油为燃料，施工机械和运输车辆燃油燃烧产生的燃油废气中的污染物主要有CO、NO2和HC等。 （3）室内装修废气 室内装修废气主要来自于装修阶段，主要成分为甲醛、“三苯”等，其排放属无组织排放。 1.2 水污染源 项目施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 （1）施工废水 施工废水污染源主要包括： ①基础施工产生的泥浆废水、各种车辆冲洗废水，其主要污染物是SS，浓度为1000~3000mg/L之间。 ②灰土拌合，砖块和水泥预制淋水等多现场消耗，基本无废水排放。 ③建筑材料堆放、渣土堆放被雨水冲刷产生的污水对周围水体的污染。 ④施工机械跑、冒、滴、漏的油污及维修产生的含油污水。 （2）生活污水 施工人员日常生活产生的生活污水主要是食堂污水、粪便污水、浴室污水等，生活污水量可按下式计算： Qs=k·qi 式中：Qs——每人每天生活污水排放量（m3/人·d）； k——施工地污水排放系数（0.6～0.9）； qi——每人每天生活用水量定额（m3/人·d）。 类比相关资料，施工人员生活用水量定额按0.1 m3/（人·d）计算，施工地污水排放系数取0.85，按上式计算得，施工人员每人每天生活污水产生量为0.085m3。根据建设单位提供的资料，项目施工人数预计约为200人，施工天数按每年330日计，则生活污水排放量为17t/d（5610t/a）。本项目施工期预计约为1年。污水中污染物主要成分及浓度见表4-1。 表4-1 施工生活污水污染物成分及浓度 污染物; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 浓; (mg/L) 300; 150; 200; 35; 30. 根据上述计算得到的生活污水产生量及表4-1中污染物浓度，初步估算污染物产生源强CODCr为0.84 t/a、BOD5为0.42 t/a、SS为0.56 t/a、NH3-N为0.098 t /a、动植物油为0.13t/a。生活污水经收集进入施工营地的化粪池处理后排入市政污水管网。 1.3 噪声污染源 本项目施工期间，需要使用较多的施工机械和运输车辆，其中施工机械主要有打桩机、挖掘机、推土机、装载机、搅拌机等；运输车辆包括各种卡车、自卸车等。这些机械设备运行时会产生较强的噪声，对附近声环境敏感点的声环境产生不利影响。施工机械设备单机运行噪声见表4-2。 表4-2 主要施工机械和车辆噪声 机械设备; 测距(m）; 声级(dB）; 备注. 打桩机; 15; 70; 采用人工打桩. 挖掘机; 5; 84; 液压式. 推土机; 5; /. 装载机; 5; 90; 轮式. 搅拌机; 2; 90; /. 卡车; 5; 90; 载重越大噪声越. 振捣机; 5; 84; /. 自卸车; 5; 82; /. 自动式吊车; 5; 90; /. 1.4 固体废弃物污染源 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾两大类，建筑垃圾主要包括开挖弃土、施工建筑垃圾、废弃包装材料，生活垃圾主要为施工人员产生的生活垃圾。 （1）开挖弃土 本项目涉及地下建筑的建设，地下建筑面积4112m2，因此会产生一定量的挖土方，产生的挖方量约为16448m3，基本可以用于场地平整、项目内部道路施工及绿化设施等消纳，因此不需要设置排土场。 （3）施工建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、据木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。据类比调查，一般建筑垃圾发生量约为20kg/m2，即单位建筑面积的发生量为20kg。本项目总建筑面积70427m2，则本项目建筑垃圾的产生量约1408.54t，运往政府指定的建筑垃圾填埋点进行安全填埋。 （4）废弃包装材料 根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为每0.01kg/m2，按此估算，本建设项目施工期产生的废弃包装材料约为0.7吨，可由回收单位回收利用或处置。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员产生的生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工人数按平均200人考虑，施工天数按每年330日计，则生活垃圾产生量为0.1t/d（33t/a）。项目施工过程中产生的生活垃圾经建设单位集中收集，由环卫部门统一收集后、清运。 1.5 生态影响源 该项目建设场地无大型植被覆盖，项目建设期间，要进行一定的土方开挖工程，易产生裸露地表边坡和松散堆土从而引起水土流失，可能会对当地生态环境造成一定的影响。 2 营运期污染源分析 本建设项目营运期污染源主要为：①汽车尾气、垃圾收集点废气；②商业门面产生的生活污水；③交通噪声和商业经营的社会生活噪声；④日常生活垃圾、商业垃圾等固体废物。 2.1 大气污染源 本项目营运期的大气污染源主要为垃圾站废气以及汽车尾气等。 （1）汽车尾气 本项目共设停车位649个，地上停车位总计550个，地下车库停车位总计99个。由于地上停车场车位废气易于扩散且排放量相对较小，项目设计时周围设置了绿化带，安排专人管理、疏导车辆，故本次评价只考虑地下车库汽车排放的废气。 汽车在出入地下车库的运行中排放尾气，尾气中的污染物主要为CO、THC、NOx等。地下车库内混浊空气由通风系统通过排风井（地面）排出，废气中污染物的排放量与车流量、单车污染物排放因子和行驶距离等有关。 a.单车污染物排放因子：项目区内以小型汽车为主。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005），我国机动车污染物排放实施国Ⅲ阶段标准。低速工况下小型车辆的污染物排放系数如4-3所示。 表4-3 汽车低速行驶排放尾气中污染物排放系数 g/km 污染物 车种; CO; THC; NOX. 汽车（; 汽油） 2.; 0 0.2; 0.15. b.行驶距离：每辆车进/出地下车库时行驶的距离不同，最近距离约20m，最远距离约150m，行驶距离平均按80m考虑。 c.车流量：按停车位满负荷状况预测，即地下车库停车数为99辆，车辆出入次数按每天出入16次计算，即车流量为1635辆/天。 则该项目地下车库使用时，产生污染物的量见表4-4。 表4-4 项目地下车库汽车废气污染物排放 车位(个); 日车流量(辆/日); 污染物排放量（kg/a）. CO; THC; NOx. 99; 1635; 109.81; 9.55; 7.16. 地下停车场安装2个抽排风机进行强制性排放，设置独立的排风系统，设专用排风竖井送至绿地上排放，绿化带一侧设置排气口，排气口距离地面高度为0.2m，地面排风口周围种植灌木等高大植被将排气口隐蔽，避免对人行道产生影响，并且设排气口的绿化带一侧距离最近建筑要在10m以上，避免对周围住户的影响，其排风机宜选用变速风机，且换气次数为每小时6次，保证废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）二级标准。 （2）垃圾收集点恶臭 本项目产生垃圾主要是商业垃圾及生活垃圾，采用设置5个分散收集点收集，环卫部门统一清运的方式，恶臭主要产生于分散垃圾收集点产生的少量恶臭废气。 在垃圾的收集、贮存、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 一般可将垃圾分为以下三大类：易腐垃圾—指动物性和植物性的有机物；废品—主要是纸、布、塑料、金属、玻璃、竹木等；渣土—主要是灰土（粒径<15 mm）。此外，垃圾还含有一定比例的水分。城市垃圾组成还随着季节变化而随之变化。据资料报道，夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高，而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低，春秋季节则介于夏季与冬季之间。 垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源。另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40%~70%有机物，分为植物性（例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 2.2 水污染源 根据项目建设内容及性质，项目投入使用后，废水主要为商业产生的生活污水、未预见废水等。 （1）商业用水 本项目功能定位为商业性质，主要是商业和配套设施，商业建筑面积为64539m2，按用水5L/（m2·d）计算，则本项目商业活动用水量为322.7m3/d，排放系数取0.85，则商业活动废水产生量为274.3m3/d（即90519m3/a）。 （2）绿化用水 本建设项目绿化面积约7118.86m2，绿化用水量按城市设计标准1-3L/（m2·d）的中值1L/（m2·d）计算，则本项目绿化用水量约7.12m3/d，绿化用水被土壤、植被吸收，部分蒸发，不产生废水。 （4）未预见用水排水 未预见用水按总用水量的10%计，则未预见用水量为32.98m3/d，不可预见废水产生量为27.43m3/d（即9051.9m3/a）。 商业活动废水和未预见废水经化粪池处理后，通过项目污水管道进入市政污水管网，再汇入罗家坡污水处理厂集中处理。 污水经项目化粪池处理后各类污染物排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经罗家坡污水处理厂处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。项目内生活污水污染物产生及化粪池预处理、污水处理厂处理后排放情况见表4-5。 表4-5 生活污水产生及排放情况 指 标; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生情况; 污水量; 99570.9m3/a. 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 35. 产生量（t/a）; 29.87; 19.91; 19.91; 3.48. 经化粪池处理后排放情况; 排放浓度（mg/L）; 200; 100; 150; 25. 排放量（t/a）; 19.91; 9.96; 14.94; 2.49. 排放标准（mg/L）; 500; 300; 400; /. 经罗家坡污水处理厂处理后排放情况; 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 8. 排放量（t/a）; 5.97; 1.99; 1.99; 0.8. 排放标准（mg/L）; 60; 20; 20; 8. 2.3 噪声污染源 本项目营运期噪声主要来自泵房水泵、车库通风机、配电所变压器等设备噪声、汽车行驶产生的交通噪声，商户门面营业等产生的社会生活噪声。 （1）设备噪声 本项目设备噪声源强见表4-6。 表4-6 噪声产生情况及治理措施 编号; 噪声源; 源强【dB（A）】; 产生位置. 1; 车库通风机; 75~85; 地下车库. 2; 变压器; 60~70; 地下室. 3; 水泵; 80~90; 地下室. （2）交通噪声 本项目建设停车位，地上停车位总计550个，地下车库停车位总计99个。经距离衰减后，对外环境影响较小，项目交通噪声情况见表4-7。 表4-7 交通噪声等源强 声 源; 运 行 状 况; 声 级（dB）. 汽车; 怠速行使; 60~76. 正常行使; 61~70. 鸣笛; 78~84. （3）社会生活噪声 本项目投入使用后，内部噪声污染源主要来自商业门面营业时产生的噪声。正常情况下，商业服务场所的平均噪声级一般为60~75dB（A）。 2.4 固体废弃物污染源 本项目营运期只涉及汽车配件的销售，不涉及汽车修理、美容及二手车市场等的建设，因此营运期不会产生废机油、废矿物油等危险废物，固体废物主要为商业活动产生的生活垃圾。 本项目功能定位为商业性质，主要是商业和配套设施，建筑面积共有64539m2，商业活动垃圾按0.1kg/m2·d估算，则垃圾产生量为6.45t/d（即2129.79t/a）。 生活垃圾经统一收集后由环卫部门及时清运，做到日产日清。

# 五、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO | 无组织 | 109.81kg/a | 无组织 | 109.81kg/a |
|  |  | HC | 无组织 | 9.55kg/a | 无组织 | 9.55kg/a |
|  |  | NOx | 无组织 | 7.16kg/a | 无组织 | 7.16kg/a |
|  | 垃圾站 | 恶臭 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 99570.9t/a |  | 99570.9t/a |  |
|  |  | CODCr | 300 mg/L | 29.87t/a | 60 mg/L | 5.97t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 19.91t/a | 20 mg/L | 1.99t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L | 19.91t/a | 20 mg/L | 1.99t/a |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L | 3.48t/a | 8 mg/L | 0.8t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 商业活动 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2129.79t/a |  | 分散垃圾收集点收集，由环卫部门统一清运、处理 |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声源主要为设备噪声（车库通风机、变压器及水泵）在60～90dB(A)来往汽车噪声一般在60～84dB(A)、商业活动产生的社会噪声60-75dB(A)等。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目建设场地无大型植被覆盖，项目建设期间，要进行一定的土方开挖工程，易产生裸露地表边坡和松散堆土从而引起水土流失，可能会对当地生态环境造成一定的影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 六、环境影响分析及防治措施分析

- （一）施工期环境影响及防治措施分析 本项目施工期可分为基础工程、结构工程、装修工程等阶段。施工期间对周围环境产生的影响是多方面的，包括施工扬尘、各类废气，施工废水、生活污水，施工噪声，建筑垃圾、生活垃圾等。 1 大气环境影响分析 1.1 施工扬尘 扬尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等，其中风力因素的影响最大。 经调查，在一般气象条件下，平均风速2.2m/s时，建筑工地的TSP浓度为其上风向的1.4~2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值为0.50mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m。如果在施工期间对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4-5次，合理选择堆场位置，并实施洒水，提高料堆表面含水率，可使扬尘量减少70-80%，扬尘造成的污染距离缩小到20-50米。 施工产生的粉尘影响在施工结束后即可消除。 施工方采取的防治措施：尽量减少建材露天堆放，设置建材堆棚或加盖塑料布，对建材堆放场地安装喷射系统进行喷水从而减少粉尘；限制车速，尽量采用封闭车辆运输，特别要控制汽车的行驶速度，并对汽车行驶路面勤洒水，保证汽车路面的清洁。 根据岳阳市人民政府关于控制城区扬尘污染的通告（岳政告[2009]8号）的要求，施工期间扬尘的具体防治措施详见表6-1。 表6-1 建筑工地扬尘控制措施及达标要求 序号; 控制措施; 基本要求. 1; 道路硬化与管理; 1、施工场所内的车行道路必须硬化；. 2、任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；. 3、道路清扫时都必须采取洒水措施。. 2; 边界围挡; 1、围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）；. 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；. 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。. 3; 裸露地 (含土方) 覆盖; 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；. 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上；. 3、覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。. 4; 易扬尘 物料 覆盖; 1、所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖，并设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；. 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；. 3、小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。. 5; 持续洒水降尘措施; 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。. 6; 运输 车辆 冲洗 装置; 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；. 2、洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；. 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；. 4、施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；. 5、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境；. 6、接纳洗车污水的水体不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象。. 2.2 机械燃油废气 燃油废气产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.2m/s时，建筑工地的NOx、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6倍。 因施工期时间不是很长，施工期汽车产生的NOx、CO和烃类物质对周围环境影响不大。 2.3 室内装修废气 室内装修废气的排放属无组织排放，且由于装修期间相对较长，排放时间不确定，尤其是商业店铺装修，油漆废气的释放较缓慢，装修后随着时间的推移，甲醛、“三苯”等废气会逐渐消失，故产生的装修废气对周围环境基本不会带来明显的影响。 本环评建议建设方和物业管理部门加强管理和宣传，积极鼓励商户装修能够使用环保材料（如水性装修材料）。 总之，采取以上措施后，可有效控制施工期扬尘及各类废气的产生，对周围环境的影响不大。 2 水环境影响分析 2.1 施工废水 施工期工程对地表水环境的影响，主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 施工废水主要为泥浆废水，来自浇筑水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子为SS、石油类。 建议施工废水通过修建临时沉淀池加以处理后进行回用，不外排，对地表水的影响很小。 2.2 生活污水 根据工程分析可知，本项目建设施工人员生活污水排放量约为17t/d。生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等建设项目施工期间生活污水产生总量不是很大，生活污水经收集、化粪池处理后排入市政污水管网。 通过上述处理后，施工人员产生的生活污水及施工废水对周围环境影响较小。 3 声环境影响分析 施工期噪声主要分为机械噪声、作业噪声和车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、打桩机、搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、车辆装卸的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。主要机械设备及运输车辆噪声一般在80~90dB(A)，打桩机噪声排放达到90~105dB(A)。施工期间，施工机械、设备的噪声时起时停，传播距离较远，影响范围较大。针对施工期声环境影响，建议采取以下对策措施： （1）施工单位应采用较先进、噪声较低的施工设备，合理安排高噪声施工作业时间，每天22点至次日凌晨6点禁止高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少施工机械对周围环境的影响。 （2）要注意保养高噪声设备并正确操作，使施工机械的噪声维持在最低声级水平。 （3）施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，要求承包商通过文明施工，加强管理加以缓解。为减少施工机械噪声等对周边居民点产生的影响，对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。 （4）根据不同的施工阶段，严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），加强现场管理等措施。 （5）夜间联系浇注混凝土需向环保部门办理夜间施工许可并向周边居民公示。 通过采取措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4 固体废弃物环境影响分析 施工期间，将产生一定量的施工建筑垃圾、废弃包装材料和工程渣土，以及少部分施工人员产生的生活垃圾等。这些垃圾成分较为简单，数量较大，若处置不当，将会对周边环境产生较大影响。产生的固体废弃物应分类堆放在指定的堆放点，根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）应尽量考虑废料的回收利用，将一些有用的建筑固体废物，如钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用，避免浪费； （2）无用的建筑垃圾应集中堆放，定时清运至政府指定的建筑垃圾填埋进行场安全填埋； （3）开挖弃土应在项目内部进行合理消化，不得随意堆弃，影响周围环境。 另外，为减少施工期固体废物对周边环境的影响，环评要求： （1）施工中产生的泥浆及其它浑浊废弃物的外运时要使用专用车辆运输，运输过程中不得超载、撒漏。 （2）运输渣土的行驶路线和时间，施工单位要有关部门提出申请，并按照规定的路线和时间行驶，将建筑垃圾倾倒于指定的弃置场；工程完工后，施工单位应当及时清除施工现场堆存的渣土。 （3）在施工人员集中地设置垃圾筒，生活垃圾要统一收集后交环卫部门清运，做到日产日清。 （4）工程设计、施工过程中，建筑材料需选用新型、绿色、环保型建材，禁用使用实心粘土砖、充气石膏板、焦油聚氨酯防水涂料等国家禁止或限制使用的建筑材料，防止产生间接的环境影响。 建议施工方采取的环保措施为：施工建筑垃圾统一收集后外运至政府指定的建筑垃圾填埋点进行安全填埋；装修垃圾可用回收单位回收利用或处置；生活垃圾由环卫部门统一清运、处理。采取上述措施后，本项目施工期固体废物对环境的影响较小。 5 生态环境影响分析 本项目的建设造成的水土保持破坏和水土流失主要在于工程的施工期。工程在施工和建设过程中，土地整理、土方和道路等施工都将不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使之降低或丧失水土保持功能。因此，导致施工期水土流失的重要因素是场地平整和挖填方过程中导致表层土壤松动，遇到大的降雨时就会发生表土层土壤的流失。 水土流失的防治对策：施工期应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业，施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率，施工完毕；取土场地、开挖面等裸露地应尽快恢复土层和植被。在选择开采面时不要靠近江边，减少水土流失，并选择在较隐蔽的地方，有利于保持景观；要注意施工场地建筑材料堆放及施工过程弃土的雨水冲刷问题。建筑材料不能露天堆放在江边，弃土合理利用，及时回填于低洼地带。 采取以上措施后，水土流失影响较小。 由上述分析可知，本项目在施工期主要的环境影响表现在对当地大气、水、声环境、生态环境及固废的影响，但施工期产生的环境影响将随着施工期的结束而消失，其影响是暂时的和局部的，评价认为项目施工期对周围环境影响在可控范围内。要求本项目建设及施工单位落实本环评提出的环境影响防治措施，将施工过程产生的不利影响减少至最低程度。 6 社会稳定风险防范、降低和消除措施 （1）本项目建设周期为1年，建设期间必须采取相应的措施避免施工扬尘、噪声对居民区的影响，加强施工期环境监理，严格按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行，加强施工管理，合理安排施工作业时间，22:00-次日6:00严禁施工，夜间如需施工需向当地环保部门提出申请，并告知附近居民。对无法避免的需采取相应的补偿措施，杜绝工程建设扰民。 （2）根据项目工程量，预计项目施工期间，运输车辆的平均交通量约为150辆/d左右，施工高峰期约250辆/d左右，运输车辆对交通密度的影响很小。但是，工程材料集中运输时段应尽量避开交通运输高峰时段，以免加重现有繁忙的交通状况，形成交通阻塞。 （3）施工现场建设临时化粪池，施工人员排放的生活污水，应经化粪池处理后，排入市政污水管网系统，施工现场还需设置沉淀池处理施工废水，处理后回用，施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集。施工人员作业时应配备必要的防护措施，如安全帽、耳塞等加以保护，同时为施工人员营造良好的生活、工作环境。 （4）建设建设期间必须采取相应的措施避免扬尘及噪声污染对居民区的影响，无法避免的需采取相应的补偿措施，杜绝工程建设扰民。 （7）施工监理及监测 施工期环境监理内容一览表的见表6-2所示。 表6-2 施工期环境监理内容一览表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污 染物; 粉末原料堆场; 粉尘; 设置在主导风向下风向，设挡风抑尘墙; 减轻粉尘污染. 土建工程; 合理选择施工季节、严格现场管理制度、尽量避免土方露天堆放、在施工场界周围增加围栏等措施. 运输扬尘; 清洗轮胎、加盖蓬布; 抑尘70％. 固体 废物; 施工过程; 生活垃圾; 其产生的生活垃圾送当地垃圾点，由环卫部门统一清运处理; 合理处置. 建筑垃圾; 送至环卫部门指定地点存放. 噪声; 施工作业、机械的噪声和运输车辆的交通噪声; 施工期噪声实施严格控制，要禁止夜间施工，运输车辆在途径居民点时要限速行驶; 对声环境 影响较小. 废水; 施工区; 生活污水; 化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂; 不直接外排. 施工区; 生产废水; 沉淀后回用. 生态 环境; 施工期; 土方开挖; 设置临时堆土场，完备扬尘污染控制措施; 生态环境 不受破坏. 施工期; 严格控制废水及固废的控制措施，不得排放及丢弃. - （二）营运期环境影响分析及防治措施分析 1 大气环境影响分析 （1）汽车尾气 本项目停车场包括地上停车场和地下停车场，地上停车场采用自然通风，周围设置绿化带；地下停车场安装2个抽排风机进行强制性排放，设置独立的排风系统，设专用排风竖井送至绿地上排放，绿化带一侧设置排气口，排气口距离地面高度为0.2m，地面排风口周围种植灌木等高大植被将排气口隐蔽，避免对人行道产生影响，并且设排气口的绿化带一侧距离最近建筑要在10m以上，避免对周围住户的影响，其排风机宜选用变速风机，且换气次数为每小时6次，保证废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）二级标准，采取以上措施后对周围大气环境影响较小。 （2）垃圾收集点恶臭 本项目生活垃圾分散收集点，分别布置在22栋、18栋、14栋、8栋、4栋东侧，采取封闭措施，并每日及时进行垃圾清理，产生的恶臭对周围环境影响不大。 2 水环境影响分析 本项目采用雨污分流制排水。雨水通过铺设的雨水管道，接入区域市政雨水管网，排入北港河。 项目营运后产生的废水主要为商业活动废水和未预见废水等，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经市政污水管网排入罗家坡污水处理厂处理，最后排入北港河。 本项目位于罗家坡污水处理厂的服务收集范围内，因此本项目废水可通过岳阳大道市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理。 罗家坡污水处理厂选址于岳阳市康王乡新华村序家组王家组，占地110亩。处理对象主要为岳阳经开区的生活污水和开发区规划区的生产废水。污水经处理后排入南湖。该项目一期工程已于2010年底建成。 ①建设规模：一期5万吨/日，二期5万吨/日。 ②污水处理工艺：A2/O工艺。 ③收水范围：主要收集岳阳经开区的生活污水和开发区规划区的生产废水。本工程位于岳阳经开区内，属于该污水处理厂的纳污范围内，具体的纳污范围图见附图。 ④进出水标准：进水执行《污水综合排放标准》三级标准；出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准。 本项目生活污水经化粪池处理后的排放浓度分别为CODCr：200 mg/L、BOD5：100mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L，排放浓度可以达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，同时能够达到罗家坡污水处理厂的进水水质要求。本项目废水产生量为301.73m3/d，目前罗家坡污水处理厂一期工程（5万m3/d）已建成并投入使用，因此，项目污水量及污水排放方式不会冲击罗家坡污水处理厂的处理工艺。因此本项目的污水进入罗家坡污水处理厂是可行的。 项目外排的生活污水经罗家坡污水处理厂进行深度处理后，污染物排放浓度可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B类标准，对北港河水环境影响较小。 3 声环境影响分析 本项目营运期产生的噪声主要来自泵房水泵、车库通风机、配电所变压器等设备噪声、汽车行驶产生的交通噪声，商户门面营业等产生的社会生活噪声。 （1）设备噪声 车库通风机、变配电所变压器、以及水泵等公用设施均匀布置在地下一层，利用地面来屏蔽噪声。地下室隔声效果较好，其隔声量能达到40dB（A）以上。设备间使用隔声门，泵和风机进行基础减震，风机进出口管道加装消音器，排气管道出口采用微穿孔板消声器等，对周围声环境质量基本无影响。因此，运营后设备噪声不会对环境敏感点造成明显的不利影响。 （2）汽车噪声 汽配城内来往汽车噪声各类噪声值在60～84dB(A)之间，噪声排放具有间歇性，为更好地保证汽配城的声环境质量，本评价建议在场区内应设置限速标志、限制鸣笛等管理措施。 （3）社会及生活噪声 本项目营运期产生的社会及生活噪声，包括商业经营活动产生的设备噪声、有声广告噪声等。商业门面产生的噪声若控制不当可能对周边居民的生活造成一定影响。环评要求： ①对有商业噪声产生的、且可能影响项目声环境的商业经营项目，业主或物业部门应当进行严格控制，合理布置其商业的使用功能； ②禁止商业噪声产生明显的经营活动，必要时需通过环境影响评价并取得环保行政主管部门审批后，方可进入，如不能达标排放的和对居民产生影响的，不能开业进行经营。 通过对于商铺的合理布局，并加强管理等控制措施后，可以减少噪声对周围居住环境的影响，使项目区域的声环境满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中执行2类区标准。 4 固体废弃物环境影响分析 根据工程分析可知，建设项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾，产生量约2129.79t/a，每天产生量为5.84t/d，通过设置5个分散垃圾收集点，每个垃圾收集点的建筑面积为2m2，能满足每日产生生活垃圾的收集需要，每天定期由环卫部门及时清运，对周边环境影响较小。 应加强管理，防止因收集或处置不当导致环境污染，影响周围居民的正常生活；同时应加强垃圾的分类收集管理，提高垃圾资源化和综合利用效率。 （1）垃圾收集方式应采用分类袋装、定时收集，减少收集过程中垃圾的暴露时间和垃圾的散落，做到“日产日清”，保持垃圾收集点的清洁卫生，防止长期堆放垃圾腐败和滋生蚊蝇，减少垃圾收集过程中对环境的影响。 （2）尽量采用复合式垃圾收集装置（二色或多色收集）实行垃圾的分类收集，提高垃圾分类意识，提高废物资源化利用率；加强环境卫生宣传，杜绝垃圾乱堆乱弃行为。 - （三）环境管理 （1）商业用房环境管理 物管部门应加强商业用房管理，控制商业用房营业时间，营业时不得喧哗，避免噪声扰民。当招商项目要改变商业用房的使用功能，特别是有可能污染环境的功能时，须按国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，向环保部门申报。 （2）物业及环境管理 本项目建成后由物业管理公司负责。针对项目商业用房的特点，项目物业管理公司可建立一套《物业管理IS014001环境管理手册》，制定出水、气、声、固、绿化等相应的环境卫生管理制度，按照制度严格实施，并应有专人管理。 加强供水管网各环节的管理，尤其是二次供水系统的管理，保证供水质量；定期对商场下水道进行疏通，保证商场环保设施的正常运行，确保出水达到排放标准；应严格按照园林绿化管理规范对汽配城的树木、花卉、草坪及园林景观进行日常管理、维护，使其达到绿化工程设计要求，营造一个舒适、整洁的生活环境；关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 本项目需提出严格的环境管理措施，如建立环境管理机构，配备环保管理人员，制定环保应急预案，实行环保“三同时”保证制度，以落实本环境影响评价报告表的各项要求。 - （四）竣工环保验收及环保投资 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 具体验收流程见下图6-1。 图6-1 竣工验收流程图 验收程序简述及相关要求 （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。 （2）编制验收监测报告，本项以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 （3）验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 （4）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工环保验收内容一览表6-3。 表6-3 建设项目竣工环保验收一览表 时段; 污染类型; 验收因子; 防治措施; 环保投资（万元）; 验收执行标准. 营 运 期; 废气; 汽车尾气; 地上停车场自然通风，加强绿化；地下车库设置2个抽排风机，出口设置在绿化带中; 8; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织排放浓度监控限值. 垃圾站恶臭; 5个分散垃圾收集点，采取封闭措施，及时清运; 5; /. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N 等; 化粪池处理，设置4个化粪池，单个容积为100m3; 5; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 噪声; 设备噪声; 设置在地下，采取隔声、减震措施等; 10; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2类区标准. 交通噪声; 设置减速标志，限制鸣笛等管理措施. 社会生活噪声; 合理布置商业的使用功能，禁止噪声明显的经营活动；设置绿化隔离带. 固体废物; 生活垃圾; 分散式垃圾收集点，委托环卫部门及时清运; 10; 不对周围环境造成影响. 绿化; 花草树木; 种植绿化带; 70; 绿化率达9.55%. 合计; 108.

# 七、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、HC、NO2 | 地上停车场自然通风，加强绿化；地下车库设置2个抽排风机，出口设置在绿化带中 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织排放浓度监控限值 |
|  | 垃圾站 | 恶臭 | 分散垃圾收集点，采取封闭措施，及时清运 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理，排入市政污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中 三级标准 |
| 固 体 废 物 | 商业 | 生活垃圾 | 分散式垃圾桶收集，委托环卫部门及时清运 | 对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 公用设备 | 设备噪声 | 设置在地下，采取隔声、减震措施等 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准 |
|  | 汽车行驶 | 汽车噪声 | 设置限速标志、限制鸣笛等管理措施 |  |
|  | 商铺营运 | 社会生活噪声 | 合理布置商业的使用功能，禁止商业噪声产生明显的经营活动；噪声敏感区域的区界周围设置绿化隔离带 |  |
| 其 他 | 生态保护措施及预期效果： 施工结束后，加强临时用地的植被恢复，进一步减少水土流失风险；项目营运期，增加场区绿化面积，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降噪、净化空气和美化环境的作用。 |  |  |  |

# 八、项目建设可行性分析

1 产业政策分析 本项目为汽配城建设项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于国家限制类和淘汰类项目。 因此，本项目符合国家相关产业政策。 2 规划符合性分析 本项目位于岳阳经济技术开发区南翔万商国际商贸城以东，中科路以西，京港澳高速岳阳连接线4公里处以南，新华路以北，项目用地性质为商业用地，并取得了岳阳市规划局下发的建设用地规划许可证，本项目的建设符合岳阳市的规划要求。 本项目位于岳阳市经济技术开发区，本项目的建设为汽配城，属于商贸物流性质，符合岳阳市经济技术开发区现代服务业的产业定位。 3 选址合理性分析 本项目北临岳阳大道，东临中科路，建设区域外部交通条件良好，地理位置优越，建设地周边市政供排水管网已形成，项目建成后，供电、供水及排水条件能得到保障。 根据岳阳市环境功能区划的划分，项目选址区空气环境功能为二级区，声学环境功能为2类区，适宜进行商业活动。根据前面各章所述内容可知，项目建成后对周围环境产生的影响较小，不会降低该区现有环境功能，鉴于本项目营运期的噪声来源主要是进出车辆噪声，在采取加强管理，在南侧最近的居民点侧设置绿化带，能有效建设噪声对周围环境的影响较小，而且项目场界噪声能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中执行2类区标准要求。 综上所述，本项目选址合理。 4 平面布局合理性分析 根据用地环境和功能特点及用地红线，规划汽配批发市场分为西部及东、南侧临街两部分。其中：西部为汽配区，东部临街为配套服务区。配套服务区是汽配批发市场的后勤服务区，以商业、生活、办公为主，同时综合楼可作为汽车宾馆功能，具体项目内容将根据市场运作而定。汽配区由18栋两层建筑组成，18栋建筑分为两列八排平行布置，除中心广场两栋建筑距离是40.45米，其它两栋建筑距离均为14.8米，每两栋建筑中间设置停车位。汽配批发市场东侧临街一楼为商铺，二至四层为配套服务用房，由3栋四层建筑组成。 地块东南角是两条城市道路的交汇口，是展示本项目形象的关键位置，在此处规划以小广场、商务公寓、办公相结合的九层综合楼作为标志性建筑。 出入口设置：规划东面中科路为一个主要出入口和一个次要出入口，南侧新华路设置两个次要出入口。 建筑退界：北侧建筑退用地红线最小距离是11.05米；西侧退用地红线最小距离是3米；南侧退用地红线最小距离是9.45米；东侧退用地红线最小距离是12.8米；各建筑退用地红线均满足规划要求。 综上所述，本项目总平面布局较为合理，建议靠近南侧居民的一侧设置绿化带，尽量避免南侧区域设置停车场。 总平面布置图详见附图。 5 总量控制 本项目的废气均无组织排放；本项目废水预计排放量为99570.9m3/a，项目建议总量控制指标见表8-1。本项目COD、NH3-N总量纳入罗家坡污水处理厂总量控制指标中。 表8-1 项目建议总量控制指标 项目; 总量控制因子; 本项目排放浓度; 本项目排放量; 建议总量指标. 经罗家坡污水处理厂处理后; 排入外环境. 水污染物; 外排废水量; 99570.9m3/a; 99570.9m3/a. COD; 60mg/L; 5.97t/a; 5.97t/a. NH3-N; 8mg/L; 0.8t/a; 0.8t/a.

# 九、结论与建议

（一）结论 1 项目概况 岳阳汇聚房地产开发有限公司岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城项目位于岳阳经济技术开发区南翔万商国际商贸城以东，中科路以西，京港澳高速岳阳连接线4公里处以南，新华路以北，规划总用地面积74935.4m2，总建筑面积70427.0m2，建筑占地面积25736.00m2，共设计建设22栋建筑，其中18栋二层和3栋四层为商业建筑，1栋9层为综合楼，项目总投资26200万元。 2 区域环境质量 （1）环境空气质量现状：各监测点SO2、NO2、CO、O3小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求；PM10、PM2.5日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求。 （2）水环境质量现状：北港河两个监测断面各因子均满足《地表水质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质要求。 （3）声环境质量现状：根据噪声监测结果，各监测点声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3 环境影响分析结论 （1）废气 地上停车场汽车尾气采取自然通风，周围加强绿化，并安排专人管理、疏导车辆，地下停车场地下车库设置2个抽排风机，出口设置在绿化带中；垃圾通过分散垃圾收集点收集，并采取封闭措施，及时清运，采取上述措施后，垃圾站恶臭及汽车尾气对周围环境影响很小。 （2）废水 商业活动生活污水和未预见废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂，处理达标后排入北港河，对区域地表水环境影响较小。 （3）噪声 噪声主要来源为项目内的设备噪声、来往汽车噪声和社会生活噪声。设备噪声设置在地下，并采取隔声、减震措施；汽车噪声通过设置限速标志、限制鸣笛等管理措施，减少汽车噪声影响；通过合理布置商业的使用功能，禁止商业噪声产生明显的经营活动，噪声敏感区域的区界周围设置绿化隔离带等措施，社会生活噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物 生活垃圾通过分散垃圾收集点收集后，由环卫部门定时清运。通过做好及时清运工作，保持生活垃收集点的清洁卫生，防止蚊蝇滋生等措施后，对场区内外环境影响较小。 4 项目可行性 本项目建设符合国家产业政策。项目平面布局合理，项目用地为商业用地，选址符合岳阳市城市总体规划要求，拟建项目所在区域地理位置优越，交通便利，配套设施基本齐全。 5 综合结论 综上所述，岳阳汇聚房地产开发有限公司岳阳汽车世界一期•岳阳汽配城项目符合国家产业政策；项目选址合理，项目建设符合岳阳市城市总体规划要求；项目所在区域环境空气及声环境现状良好；在落实各项污染防治措施及生态保护与恢复措施后，能有效降低工程对周围环境的影响，工程建设对环境的影响是可以接受的。因此，本项目从环境保护角度来说是可行的。 （二） 建议 （1）在施工期严格按照相关规定，做好文明施工，搞好施工过程扬尘和噪声的防治；车辆进行及时清理，及时进行生态恢复和补偿，加强绿化。 （2）在工程建设中，要注意公用、环保和生活环境的配套建设，物业管理与施工建设同步进行。 （3）搞好商业区的环境绿化美化工作，加强绿化，美化环境的同时可减轻周围环境噪声对周围环境的影响。 （4）完善环境管理制度，加强环境管理，建立环境管理机构，如配备环保管理人员，定期对“三废”处理设施进行检查维护，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，以落实本环境影响评价报告表的各项要求。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 附件2 委托书 附件3 建设用地规划许可证 附件4 企业名称变更证明 附件5 环境现状监测质保单 附件6 专家审查意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目监测布点图 附图3 项目敏感目标分布图 附图4 总平面图 附图5 岳阳经济技术开发区污水处理厂截污管线及纳污范围示意图