建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项  目  名 称：年产35万立方米挤塑板、400万平方米复合板项目

建设单位(盖章)：       湖南德爱威云建材科技有限公司

编制日期： 2018月6月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	16

三、环境质量现状	21

四、评价使用标准	27

五、建设项目工程分析	28

六、主要污染物产生及预计排放情况	41

七、环境影响分析	42

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	71

九、结论与建议	72

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产35万立方米挤塑板、400万平方米复合板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南德爱威云建材科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 熊俊 |  |  | 联系人 |  | 盛松 |  |  |  |
| 通信地址 | 岳阳经济技术开发区木里港大道（现代产业工业园研发楼三楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13752581040 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 防水建筑材料制造C3034 |  |  |
| 占地面积（m2） | 8460 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 4759 | 环保投资 （万元） |  |  | 80.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.69% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖南德爱威云建材科技有限公司属于北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股公司，湖南德爱威云建材科技有限公司坐落于岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园，主要经营范围是溶剂涂料和水性涂料的研发、生产；装饰材料销售；经营进出口业务；企业管理；公路货物运输；室内外装饰设计。湖南德爱威云建材科技有限公司根据自身发展和市场需求，拟投资4759万元在岳阳经济技术开发区木里港工业园北京东方雨虹岳阳新材料生产基地内建设年产35万立方米挤塑板、400万平方米复合板项目，主要生产规模为35万立方米挤塑板、400万平方米复合板。 北京东方雨虹岳阳新材料生产基地项目规划总用地面积227269.5m2，总建筑面积为100985m2。规划建设1栋综合楼、2栋生产车间、1栋公用工程房、3栋原料仓库、2栋成品仓库等；建设规模：60000t/a合成树脂乳液内外墙涂料、40000t/a质感墙面涂料、10000t/a多彩仿石墙面涂料。该项目已于2018年3月经岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局批复（岳经环评[2018]05号），并于2018年5月开工建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》“十九、非金属矿物制品制造业-57-防水建筑材料制造；沥青搅拌站；干粉砂浆搅拌站”，需编制环境影响报告表。受湖南德爱威云建材科技有限公司委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在接收委托后，评价单位立即组织技术人员，对该项目所在区域进行踏勘并对有关文件和资料进行调查收集，根据有关法律法规、环境政策、环境影响评价技术导则等，编制了本项目环境影响评价报告表，报请环境保护主管部门审批。 二、编制依据 1、法律、法规及条例 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年实施）。 （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。 （3）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日）。 （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）。 （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）。 （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）。 （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）。 （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）。 （9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第二次修正）。 （10）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日修订）。 （11）《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日修订）。 （12）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号。 （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.4.28实施。 （14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）。 （15）《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日）。 （16）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日）。 （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号） （18）《道路危险货物运输管理规定》(2012年12月31)。 （19）《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）。 （20）《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）。 （21）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）。 （22）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.4.5颁布，2017.6.1实施）。 （23）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）。 （24）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）。 （25）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》2015年4月2日。 （26）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）。 2、导则及有关技术文件 (1)《建设项目环境影响评价技术导则——总则》（HJ 2.1-2016）。 (2)《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T 2.3-1993）。 (3)《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）。 (4)《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）。 (5)《环境影响评价技术导则——生态影响》(HJ 19-2011)。 (6)《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ 610-2016)。 (7)《建设项目环境影响风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 (8)《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）。 (9)《危险化学品名录》（2015年5月1日）。 (10)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。 （11）《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）。 (11)《涂料生产企业安全技术规程》（AQ5204-2008）。 (12)《涂料生产企业职业健康技术规范》（AQ4254-2015）。 (13)《大气污染治理工程技术导则》（2000-2010）。 （14）《防治城市扬尘污染技术规范 》(HJ/T 393-2007)。 2.3 其它依据 （1）建设单位环评委托书； （2）建设单位提供的其他相关资料。 三、建设项目概况 1、基本情况 项目名称： 年产35万立方米挤塑板、400万平方米复合板项目 建设性质： 新建 建设单位： 湖南德爱威云建材科技有限公司 建设地址：岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园 项目投资：4759万元。 建设规模：35万m3/a挤塑板、400万m2/a复合板。 周边环境现状：本项目位于北京东方雨虹岳阳新材料生产基地内，该基地位于木里港路以北、中科路以西；东面为中科路，隔路为新园村；南面为木里港路，隔路为木里港村；西面为新华村，西面规划为五龙潭路；北面为新园村，北面规划为大王庙路。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 2、建设内容及规模 本项目利用生产基地内的丙类厂房，建筑面积为8460m2，其中主要建设内容为安装挤塑板生产线2条，复合板生产线1条，购置立式全自动板材成型机（热切）、包装机、回收造粒机、空压机等相关生产设备等。本项目的主要设备详见表1-1、1-2。 表1-1 挤塑板生产线主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 单机功率; 总功率. 1; 1级挤出机+辅助; 2台; 550kw; 1100kw. 2; 2级挤出机+辅助; 2台; 300kw; 600kw. 3; 上料系统; 2套; 33kw; 66kw. 4; 模具; 10套; 0kw; 0kw. 5; 校平板; 2台; 5kw; 10kw. 6; 拉出牵引机; 2台; 11kw; 22kw. 7; 初切去皮开槽分断中心锯房设备; 2套; 60kw; 120kw. 8; 长边精铣; 2台; 11kw; 22kw. 9; 短边精铣; 2台; 11kw; 22kw. 10; 动力导辊架; 10个; 1.1kw; 11kw. 11; 无动力导棍架; 6个; 0kw; 0kw. 12; 堆垛机; 2台; 5kw; 10kw. 13; 包装机; 1台; 1.1kw; 1.1kw. 14; 油温机; 4台; 19kw; 76kw. 15; 专用备件二级螺杆; 1根; 0kw; 0kw. 16; 回收造粒机; 2台; 220kw; 440kw. 17; 砂光机; 1台; 10kw; 10kw. 18; 立式全自动板材成型机（热切）; 1台; 5kw; 5kw. 19; Co2罐; 1台; 0kw; 0kw. 20; 增压泵; 4台; 0kw; 0kw. 21; 包装机; 1台; 3kw; 3kw. 22; 破碎机; 2台; 30kw; 60kw. 23; 压缩空气储气罐; 1台. 24; 空压机; 1台; 55kw; 55kw. 25; 碎屑回收系统; 1套; 90kw; 90kw. 26; 冷水系统; 1套; 50kw; 50kw. 27; 开槽机; 1套. 29; 雕刻机; 1套. 30; 涂胶机; 1套. 31; 压膜机; 1套. 表1-2 复合板生产线主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 单机功率; 总功率. 1; 吸盘式上料设备; 2. 2; 机械式上料设备; 1. 3; 翻板机; 1. 4; 涂胶机; 2. 5; 压机; 10. 6; 码垛机; 2. 7; 机械手; 2. 3、生产规模及产品方案 具体生产规模见表1-3。 表1-3 产品方案一览表 产品名称; 单位; 规模; 执行标准; 备注. XPS挤塑板; 万m³/a; 35; GB/T 30595-2014《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS国家标准》; 丙类车间. 复合板; 万㎡/a; 400; JGT480-2015《外墙保温复合板通用技术要求》; 丙类车间. 4、主要原辅材料消耗情况 表1-4 XPS挤塑板原材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 存储方式; 备注. 1; 聚苯乙烯; t/a; 10944; 料罐存放; 颗粒状、粒径Ф5x5mm. 2; 阻燃剂; t/a; 576; 库房、袋装、托盘存放; 环保型溴系阻燃剂颗粒、粒径Ф5x5mm、本地购入. 3; 色母料; t/a; 115; C.I.溶剂红 207和 C.I.分散紫 026与聚苯乙烯混合后的颗粒、粒径Ф5x5mm、本地购入. 4; 成核剂; t/a; 115; 滑石粉和聚苯乙烯混合后的颗粒、粒径Ф5x5mm、本地购入. 5; 二氧化碳; t/a; 288; 料罐存放; 液体、本地购入. 6; 无水乙醇; t/a; 230; 料罐存放; 5m3储罐，液体、本地购入. 7; 润滑油; kg/a; 500; 随买随用，不在厂区储存; 本地购入. 8; 导热油; kg/a; 600; 随买随用，不在厂区储存; 本地购入. 9; 电; 万kWh/a; 50; 本地电网. 10; 水; m3/a; 1504; 园区供水管网. 表1-5 复合板生产主要原辅材料消耗情况一览表 表1-6 复合胶水的成分组成： 序号; 原料名称; 年需用量; 规格; 包装; 来源. 1; XPS挤塑板; 14万m³; 2440*610; 塑料袋. 2; 各厚度普通纸面石膏板; 200万㎡; 2440*1220; 塑料袋. 3; 各厚度耐水石膏板; 100万㎡; 2440*1220; 塑料袋. 4; 各厚度水泥纤维板; 100万㎡; 2440*1220; 塑料袋. 5; 复合胶水; 55 吨; 50Kg; 桶; 水性胶黏剂. 5、公用工程 （1）供水、排水 ①给水 厂内消防给水与生产、生活给水分开设置。由市政给水管引入一条DN150的给水管向厂区内供水，进入厂区后分为两路供给：一路为厂区生产、生活用水供给（DN150，0.35MPa）；一路为厂区消防补水供给（DN100，0.35MPa）。厂区内生活、生产用水主要是综合楼的生活用水、车间生产用水以及道路浇洒、绿化用水。 ②排水 本项目采用雨污分流。 厂区雨水经厂区雨水管道收集后排入木里港路雨水管网，最终进入南湖；在厂区雨水管网出口处设置切换阀门，.正常情况下，通过阀门切换，排放雨水；.发生事故时, 关闭阀门，初期雨水池与事故水池同步清空，由有资质的专业污水公司外运处理。 厂区生活废水经化粪池处理后排入厂区生活污水管网汇入木里港路市政污水管网进入罗家坡污水处理厂进一步处理，处理达标后排入北港河进入南湖。 （2）供电 本企业采用一路10kV电源供电，从园区变电站引两路10kV高压电缆供电，经变配电室10/0.4 kV变压后，通过低压配电柜供电供至各用点负荷点使用。厂内设一台450kW发电机组供消防突发事故和紧急照明用电。 （3）压缩空气系统 项目在公共工程房设置两台排气量5m3/min最大排气压力0.7Mpa的变频空压机，其中一台常开，另一台为备用。空压机出来的压缩空气通过管道经公共管廊送至车间，供仪表及设备用气。仪表用气经减压阀达到0.5MPa。空压机组由设备商撬装供应。 （3）循环冷却水系统 在生产车间西侧各设置一台冷却塔，供生产车间使用。 （4）纯水系统 在公用工程房内设置一套反渗透纯水机组（设备商撬装供应），产水量6000L/h，配50m3纯水箱作为缓存，用泵通过外管廊送至各车间使用。 （5）氮气系统 在公用工程房内设置一套制氮设备（设备商供应），产气量30Nm3/h，通过外管廊送至各车间使用，用于管线、设备等泄露检修。 6、工作制度和劳动定员 工作制度：装置年开工300天，实行一日两班制，每班8小时，年操作4800小时； 劳动定员：本项目员工共20人，其中管理及技术人员5人，生产人员15人。 7、总投资及资金筹措 本项目总投资为4759万元，资金来源由企业自筹。 8、其他 厂区内设有食堂，位于综合楼，员工均在厂区内食宿。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 北京东方雨虹岳阳新材料生产基地项目目前刚刚开始土建施工，项目规划总用地面积227269.5m2，总建筑面积为100985m2。规划建设1栋综合楼、2栋生产车间、1栋公用工程房、3栋原料仓库、2栋成品仓库等；建设规模：60000t/a合成树脂乳液内外墙涂料、40000t/a质感墙面涂料、10000t/a多彩仿石墙面涂料。项目计划于2020年4月建成投产。 因此，拟建地目前尚无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 本项目位于岳阳经济技术开发区木里港工业园，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。厂址及周围无风景区和自然保护区及文物保护区。 三、气候、气象 岳阳市处于中亚热带向北亚热带过度地区，属中亚热带大陆性季风湿润气候区。气候温暖，累计年平均气温17.0℃，四季分明，热量充足，雨季明显，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。夏季多东南风，冬季多北风和西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%。多年均风速为2.2m/s。一月平均气温4.9℃，七月平均气温28.6℃，平均年降水量1604.8mm。 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划（DB43/023-2005）》可知，南湖功能区划为景观娱乐用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。 五、土壤和生态环境 项目所在地土壤主要以江南黄红壤为主，辅以人工填土、耕地填土，地质物理力学性质较好。土层、质地为砂壤土至壤土，可塑性小。 植被以松树、樟树、杉树为主。岳阳市城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。，农业以水稻为主，评价内无自然保护区，无名胜古迹，未见珍稀野生动植物。 六、岳阳经济开发区总体规划简介 1、岳阳经济开发区总体规划 岳阳经济开发区位于岳阳市中心城区的东部，东邻临湘市长塘街、桃林镇；南抵岳阳县新开乡、莄口镇；西接岳阳楼区郭镇、北港河；北与冷水铺城区、云溪区为界；境内总面积为252.51km2。 规划将开发区区域空间分为：已建区、适建区、限建区、禁建区四大类型。规划确定靠近一零七国道东西两侧的部分土地为适建区，包括一零七国道西侧的大桥村、白石村、羊角山村，一零七国道东侧的分水垄村，梅子市村、新华村、木里港村、金山寺村、康王村、建新村等。本项目所在区域为木里港村用地，属于适建区。 根据《岳阳经济开发区总体规划（2006－2025）》，开发区用地分为建设用地和工业用地，其中工业用地布局为两园即白石岭综合工业园、木里港工业园。白石岭综合工业园规划逐步转变为以发展化工新材料产业、现代制造产业为主。本项目在木里港工业园，木里港工业园规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主。木里港工业园规划环评于2017年3月23日召开了技术审查会。木里港工业园规划见附图3。 2、相关基础设施规划 （1）给水规划 木里港区给水规划采用环状给水，分别在梅西路西段、分水垄路、康王路西段、木里港路、一零七国道南段布置800mm主干管；在金凤桥路、置田庄路、梅西路东段、巴陵东路、梅子市路、十家坡路、康王路东段、金山寺路、兴虎路、监申桥路、三荷大道、火峡庙路布置600mm的次干管；在金凤路、孙家坡路、大塘路、按新园路、新华路、凹子坡路、元家塘路、枣子路等布置400mm的次干管；在陈家路、杨家堰路、绣花路、谭家路等布置300mm的支管。本项目南面木里港路布置的为800 mm的主干管，东面新华路布置的为400mm的次干管，给水管网现已建成，项目给水措施完善。 （2）排水规划 开发区排水体制采用雨污分流制，排水分8区，分别为：①王家畈路以北；②王家畈路以南、通海路以西；③王家畈路以南、通海路以东；④岳阳大道以南珍珠山地段；⑤北港河以南康王地段；⑥一零七国道以东、京珠连线以北；⑦康王路以北至京珠连接线；⑧康王路以南。 污水管网布局为：规划分为沿通海南路、青年东路、白石岭路、分水垄路、监申桥路、火峡庙路、木里港路、一零七国道南段以及区级公园低洼地段布置800mm、1000mm、1200mm、1600mm主干管；在梅溪路、置田庄路、巴陵东路、梅子市路、新华路、金枫路、瓦子坡路、孙家坡路、大塘路、凹子坡路、新园路、十家坡路、元家塘路、枣子路以及其他支路上布置600mm的次干管。本项目所在区域的排水管网已经建成，污水拟通过南面木里港路上的1200mm的主干管排放至罗家坡污水处理厂。罗家坡污水处理厂位于康王乡新华村序家组王家组，一期处理规模为5万m3/d，二期为14m3/d，一期工程已于2010年底建成。 八、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 南湖; 渔业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 三类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（罗家坡污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 九、区域污染源调查 项目位于岳阳市经济开发区木里港工业园。根据现场调查和收集的《岳阳经济技术开发区——康王、木里港片区环境影响报告书》资料，目前周边除了西南边的岳阳同联药业有限公司（未投产）、湖南喜味佳生物科技有限公司（未投产）、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司外，无其他投产企业。 1、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司现有污染物排放情况 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司于2012年从岳阳市金鹗山西南面整体搬迁至岳阳市经开区内107国道以东的木里港工业园内，总用地面积221796.9平方米，现有职工950人，主要产品包括中药制剂、青霉素、头孢、冻干粉针等。其现有污染物排放情况见表2-2、表2-3。 表2-2 科伦制药现有污染物排放情况一览表 装置 名称; 污染源名称; 污染物; 治理措施; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 达标情况. 锅炉; 锅炉烟气; 颗粒物; 麻石水膜除尘+双碱法脱硫+45m烟囱; 73; 1.57; 达标. SO2; 90; 1.94; 达标. NOx; 190; 4.09; 达标. 中药前处理; 拣选净制; 粉尘; 布袋除尘器+23m排气筒; 6.78; 0.02; 达标. 切药废气; 粉尘; 布袋除尘器+23m排气筒; 6.09; 0.1; 达标. 粉碎工序; 粉尘; 布袋除尘器+23m排气筒; 8.95; 0.09; 达标. 青霉素车间; 称量配料废气; 粉尘; 水膜除尘+布袋除尘器+23m排气筒; 6.54; 0.02; 达标. 粉碎、过筛、制粒、总混等废气; 粉尘; 水膜除尘+布袋除尘器+23m排气筒; 6.16; 0.02; 达标. 分装、填充等 废气; 粉尘; 水膜除尘+布袋除尘器+23m排气筒; 6.49; 0.03; 达标. 头孢车间; 称量配料废气; 粉尘; 布袋除尘器+水膜除尘+ 23m排气筒; 6.78; 0.01; 达标. 粉碎、过筛、制粒、总混等废气; 粉尘; 布袋除尘器+水膜除尘+ 23m排气筒; 5.91; 0.02; 达标. 分装、填充等 废气; 粉尘; 水膜除尘+布袋除尘器+23m排气筒; 5.21; 0.02; 达标. 无组 织; 颗粒物无组织; 颗粒物; 车间密闭、设备密闭; ＜1.0; --; 达标. VOCs无组织; VOCs（乙醇）; 车间密闭、设备密闭; ＜2.0; 3.601t/a; 达标. 中药材车间、青霉素车间、头孢车间共9个含尘废气排气筒出口废气中颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-96）表2中的二级标准限值要求。锅炉气中烟尘、二氧化硫、NOx排放浓度、烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉标准。 表2-3 科伦制药现有污染物排放量情况一览表 单位t/a 类别; 主要污染物; 排放量. 废气; 烟尘; 6.67. SO2; 8.245. NOx; 17.382. 粉尘; 1.62. 废水; COD; 4.332. 氨氮; 0.172.

# 三、环境质量现状

一、环境空气质量现状调查与评价 1、常规因子 为了解本项目区域范围内环境空气质量现状，本次环评引用了《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司扩建头孢1.8亿支/年及中药制剂3960万瓶/年建设项目环境影响报告书》中由湖南永蓝检测技术股份有限公司对周边环境空气质量现状进行监测的检测数据。 （1）、检测布点 共布设3个环境空气检测点，大气检测点的具体布设位置详见表3-1。 表3-1 大气环境监测布点 序号; 监测点名称; 与引用项目厂址方位距离; 与本项目拟建地方位距离; 功能区. G1; 新华村; N 400m; WN 2.1km; 村庄. G2; 金山花苑; W 32m; W 2.3km; 小区. G3; 金山寺村; S 300m; WS 2.0km; 村庄. - 、检测时间：2016年08月12日~2016年08月18日，连续监测7天 - 检测项目：TSP、PM10、SO2、NO2 - 采样和检测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 - 评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - 检测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状检测结果一览表 监测项目; 数据类型; 监测点; 浓度值范围; 标准值; 超标率%; 最大超标倍数; 标准指数. TSP; 日均浓度; 新华村; 149~157; 300ug/m3; 0; 0; 0.497~0.523. 金山花苑; 155~169; 0; 0; 0.517~0.563. 金山寺村; 149~163; 0; 0; 0.497~0.543. PM10; 日均浓度; 新华村; 47~53; 150ug/m3; 0; 0; 0.313~0.353. 金山花苑; 52~62; 0; 0; 0.347~0.413. 金山寺村; 43~61; 0; 0; 0.287~0.407. SO2; 小时浓度; 新华村; 16~49; 500ug/m3; 0; 0; 0.032~0.098. 金山花苑; 15~47; 0; 0; 0.030~0.094. 金山寺村; 16~44; 0; 0; 0.032~0.088. 日均浓度; 新华村; 16~48; 150ug/m3; 0; 0; 0.107~0.320. 金山花苑; 16~32; 0; 0; 0.107~0.213. 金山寺村; 22~46; 0; 0; 0.147~0.307. NO2; 小时浓度; 新华村; 16~24; 80ug/m3; 0; 0; 0.200~0.300. 金山花苑; 15~25; 0; 0; 0.188~0.313. 金山寺村; 15~25; 0; 0; 0.188~0.313. 日均浓度; 新华村; 16~24; 120ug/m3; 0; 0; 0.133~0.200. 金山花苑; 19~25; 0; 0; 0.158~0.208. 金山寺村; 17~24; 0; 0; 0.142~0.200. 监测数据表明：监测期间，项目所在地TSP、PM10、SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目所在区域大气环境质量现状较好。 2、特征因子 为了解项目评价区域内环境空气中TVOC质量现状，本次环评特委托岳阳市衡润检测有限公司于2017年12月25日~27日对场地中央进行了现状检测，检测结果见表3-3。 表3-3 TVOC环境质量现状检测结果 检测时间; 检测结果; 标准值; 达标情况. 2017年12月25日; <0.001; 0.6; 达标. 2017年12月26日; <0.001; 达标. 2017年12月27日; <0.001; 达标. 监测数据表明：监测期间，项目所在地TVOC满足《室内空气环境质量》（GB/T18883-2002）中相关标准。 二、地表水环境质量现状调查与评价 为了解项目区域地表水环境质量，本次环评引用了《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司扩建头孢1.8亿支/年及中药制剂3960万瓶/年建设项目环境影响报告书》中由湖南永蓝检测技术股份有限公司对北港河、南湖水质量现状进行监测的检测数据。 - 监测点：设置3个监测点，监测点为罗家坡污水处理厂上游200m、下游1500m、下游3500m。 - 监测因子：pH、CODCr、BOD5、氨氮、溶解氧、TP、TN、粪大肠菌群，共8项。 - 采样时间与频率：监测时间为2016年08月12日~2016年08月14日。 - 采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。 - 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 - 评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 - 监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 地表水水环境质量现状检测结果 项目; 罗家坡污水处理厂上游200m（北港河）; 罗家坡污水处理厂下游1500m（北港河）; 罗家坡污水处理厂下游3500m（南湖）; 标准值. 8.12; 8.13; 8.14; 8.12; 8.13; 8.14; 8.12; 8.13; 8.14. pH; 监测值; 7.08; 7.12; 7.09; 7.24; 7.27; 7.22; 7.34; 7.28; 7.31; 6~9. 标准指数; 0.04; 0.06; 0.04; 0.12; 0.14; 0.11; 0.17; 0.14; 0.16. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 化学需氧量; 监测值; 14; 16; 17; 16; 18; 18; 13; 11; 10; 2. 标准指数; 0.70; 0.80; 0.85; 0.80; 0.90; 0.90; 0.65; 0.55; 0.50. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 监测值; 4.6; 4.9; 4.8; 5.6; 5.4; 5.7; 4.9; 4.6; 4.8; 4. 标准指数; 1.15; 1.23; 1.20; 1.40; 1.35; 1.43; 1.23; 1.15; 1.20. 超标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 最大超标倍数; 0.15; 0.23; 0.20; 0.40; 0.35; 0.43; 0.23; 0.15; 0.20. 溶解氧; 监测值; 6.62; 6.84; 6.91; 6.05; 6.14; 6.08; 7.14; 7.21; 7.18; 5. 标准指数; 0.64; 0.59; 0.57; 0.76; 0.74; 0.76; 0.52; 0.50; 0.51. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 监测值; 0.206; 0.203; 0.208; 0.296; 0.278; 0.302; 0.316; 0.322; 0.319; 1.0. 标准指数; 0.21; 0.20; 0.21; 0.30; 0.28; 0.30; 0.32; 0.32; 0.32. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 监测值; 0.09; 0.11; 0.09; 0.14; 0.12; 0.15; 0.16; 0.17; 0.16; 0.05. 标准指数; 1.8; 2.2; 1.8; 2.8; 2.4; 3; 3.2; 3.4; 3.2. 超标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 最大超标倍数; 0.8; 1.2; 0.8; 1.8; 1.4; 2; 2.2; 2.4; 2.2. 总氮; 监测值; 0.575; 0.582; 0.577; 0.687; 0.379; 0.683; 0.621; 0.705; 0.708; 1.0. 标准指数; 0.58; 0.58; 0.58; 0.69; 0.38; 0.68; 0.62; 0.71; 0.71. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 粪大肠菌群; 监测值; 1400; 1400; 1600; 2600; 2300; 2300; 2200; 2200; 2100; 10000. 标准指数; 0.14; 0.14; 0.16; 0.26; 0.23; 0.23; 0.22; 0.22; 0.21. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 从现状监测数据可知，各监测断面监测因子除总磷、BOD5外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总磷最大超标倍数为2.4、BOD5最大超标倍数为0.43，超标说明水体受到有机物的污染，主要原因可能是周边居民生活污水未经处理直接排放造成的污染。 三、声环境质量现状调查与评价 为了了解项目拟建地声环境质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司对项目拟建地场界四周进行了声环境质量现状监测。 - 监测布点 项目沿场地四周各布设1个点，共设4个点。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。 2、监测时段 按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。 3、监测方法 按《声环境质量标准》GB3096-2008规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。 - 监测结果及评价 本次声环境质量现状监测时间为2017年12月25日~26日，对各监测点环境噪声监测数据统计见表3-6。 表3-6评价区环境噪声监测统计与评价结果 dB（A） 检测时间; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 12月25日; 昼间; 57.6; 56.9; 52.6; 55.7. 夜间; 46.9; 45.5; 42.8; 43.2. 12月26日; 昼间; 57.2; 51.5; 52.0; 50.4. 夜间; 46.3; 44.8; 42.2; 42.6. 标准值; 昼间70、夜间55; 昼间65、夜间55. 由上表检测结果可以看出，紧邻木里港路的南面厂界、紧邻中科路的东面厂界昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的4a类标准要求，厂界北、厂界西昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的3类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护敏感点; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 大气 环境; 木里港村; SE; 100~500m; 50户，160人; 居住; （GB3095-2012）二级标准. 新园村; E; 60~500m; 100户，320人; 居住. 新园村; N; 150~500m; 220户，700人; 居住. 新华村; W; 150~500m; 20户，70人; 居住. 水环境; 南湖; w; 1800m; 中湖; /; GB3838-2002 III类. 声环境; 木里港村; SE; 100~200m; 10户，30人; 居住; （GB 3096-2008）中的 2类标准. 新园村; E; 60~200m; 8户，25人. 新园村; N; 150~200m; 15户，50人. 新华村; W; 150~200m; 10户，35人.

# 四、评价使用标准

| 环境质量标准 | - 地表水：南湖、北港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； - 环境空气：PM10、SO2、NO2、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），TVOC执行《室内空气环境质量》（GB/T18883-2002）中相关标准； - 声环境：南面厂界、东面厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，厂界西、厂界北执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 污水：污水执行罗家坡污水处理厂进水水质标准，经罗家坡污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 - 废气：颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4的标准；VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准。 - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期南面厂界和东面厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准、西面厂界和北东面厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； - 固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 |  |

# 五、建设项目工程分析

项目工艺流程 1、挤塑板生产工艺流程图（图示） G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图5-1 挤塑板生产工艺流程及产污节点图 2、挤塑板生产工艺简述 本项目挤塑板生产采用超临界二氧化碳发泡工艺，用液态二氧化碳和助剂（无水乙醇）共同发泡，添加少量成核剂等，通过加热挤出而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。 本项目挤塑板生产过程设有生产线两条，两条生产线除上料过程工艺稍有差别外，其余生产工艺流程一致，本项目工艺流程简述以一条生产线为例进行介绍（上料过程除外）。 具体生产工艺如下： （1）原料储存：本项目原料主要为聚苯乙烯、阻燃剂、色母料、成核剂，全部为颗粒状（粒径5×5mm），上料、混料过程中无颗粒物产生。原料采用汽车运输方式进厂，其中颗粒状聚苯乙烯采用风送方式进入原料罐内储存，本项目车间东侧设有3座原料罐，其中2座用于储存外购聚苯乙烯、1座用于储存回收造粒机回收工序产出的聚苯乙烯；阻燃剂、色母料、成核剂均为袋装托盘存放于挤塑板库房。 （2）上料过程：本项目上料过程两条生产线分别配套设置1套上料系统，其中车间北侧生产线（一线）上料机系统共设有8个中继仓，其中6个中继仓专门用于存放聚苯乙烯（室外物料），2个中继仓交替使用，用于存放阻燃剂、色母料和成核剂（室内物料）。罐装物料（聚苯乙烯）采用管道负压风送进入中继仓暂存，袋装物料（阻燃剂、色母料、成核剂）采用人工运至车间内上料用室内储箱，储箱内物料由真空泵负压风送进入中继仓内暂存；中继仓下方与螺杆输送设备密闭连接，通过控制螺杆的转速保证各类物料按设定比例输送进入螺杆末端称量装置，称量后的物料自然下落至下方搅拌装置，搅拌混合均匀后自然落入下方称量装置进行称量，称量装置下方与1级挤出机入料口密闭连接，最终称量后的物料定量落入下方1级挤出机。 车间南侧生产线（二线）上料机系统共设有5个中继仓，其中3个中继仓专门用于存放聚苯乙烯（室外物料），2个中继仓交替使用，用于存放阻燃剂、色母料和成核剂（室内物料）。罐装物料（聚苯乙烯）采用管道负压风送进入中继仓暂存，袋装物料（阻燃剂、色母料、成核剂）采用人工运至车间内上料用室内储箱，储箱内物料由真空泵负压风送进入中继仓内暂存；中继仓下方与螺杆输送设备密闭连接，螺杆输送设备末端与1级挤出机密闭连接，通过控制螺杆的转速保证各类物料按设定比例输送进入下方1级挤出机。 本工序产污节点主要为：搅拌装置、各类泵运行时产生的噪声；废包装材料。 （3）开机生产前挤出机预热，通过挤出机机筒外的加热套（电加热）对机筒进行加热，1级挤出机加热至200℃，2级挤出机加热至180℃。待温度升至设定值时，开机，物料进入1级挤出机，挤出机采用全封闭螺旋输送，使物料在沿挤出机料筒前进的同时受热、升温，逐步转化为熔融状态。发泡注入机与1级挤出机中后端密闭连接，泵入发泡剂——二氧化碳，使发泡剂与物料充分混合均匀。 1级挤出机末端设有过滤网，过滤网两端分别与1级挤出机和2级挤出机密闭连接，物料经1级挤出机加热至熔融状态后，挤出、过网，不间断输送至2级挤出机，2级挤出机采用全封闭螺旋输送，发泡剂与物料混合后被连续不断输送至挤出模具。 本项目整个挤出、过网过程均密闭连接生产，物料过网时物料中大颗粒难熔杂质被过滤网拦截下来，当过滤网中大颗粒物质过多、阻力过大时，由换网器进行换网，带出大颗粒难熔杂质，同时有少量VOCs产生。 本工序产污节点主要为：换网过程产生的VOCs；过网筛分过程产生的固体废物；挤出机运行时产生的噪声。 （4）含有发泡剂的熔体通过2级挤出机冷却输送至挤出模具，熔体经过挤出模具进入常压瞬间发泡。通过二氧化碳对聚苯乙烯塑料均匀填充，冷却后二氧化碳以气体方式挥发，使聚苯乙烯塑料成为孔状物质，达到物理发泡的目的。经由各类模具成型为不同规格的产品，后经由校平板校平，经拉出牵引机和导辊架冷却输送至后续工序。 为保证发泡质量，1级挤出机、2级挤出机采用循环水进行冷却降温输送，2级挤出机、挤出模具采用循环水配套导热油进行间接冷却，保证2级挤出机和挤出模具温度稳定，发泡效果良好。 - 本工序产污节点主要为：成型过程产生的VOCs；设备冷却过程产生的冷却废水；生产过程产生的废导热油；拉出牵引机运行时产生的噪声；挤出、成型过程产生的不合格产品。 - （5）挤出物料出了牵引机后，内部发泡泡孔不是圆形的，通过蒸汽的再次加热加湿，使得挤塑板内部泡孔内的气体再次膨胀，变的接近圆形，提高了挤塑板的尺寸稳定性，降低产品密度。 - （6）挤出物料经校平处理后经初切去皮开槽分断中心锯房设备进行加工，本项目两条生产线分别配备1套初切去皮开槽分断中心锯房设备，该设备包括1台粗铣刀、1台去皮机和1台中心锯，挤出物料在初切去皮开槽分断中心锯房设备内分别经粗铣刀对两端进行切削、经去皮机对上下两面进行去皮、经中心锯将挤出物料切割为规定长度。物料经初切去皮开槽分断中心锯房设备加工后经导辊架运至后方精铣工序，分别对长边和短边进行精铣。精铣完成后运至砂光机进行打磨加工，打磨后即为成品，分别由包装机进行包装、堆垛机堆入挤塑板库房内储存。 - 根据产品技术要求，大部分产品精铣完成即为成品，无需打磨工序进行加工。 - 本工序产污节点主要为：粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程中产生的颗粒物、噪声、碎屑、废边角料。 3、复合板生产工艺流程图（图示） 4、复合板生产流程简述 1、把挤塑聚苯板放进涂胶机进行涂抹单面复合胶水； 2、把已粘完胶水的挤塑聚苯板与石膏板/水泥纤维板进行复合； 3、把复合板叠加在一起并保证高度小于或等于1.2m，用叉车移到冷压机定型处理（保证粘贴牢固），时间为3~4小时； 4、成型的复合板进行包装并用叉车移到仓库存放。 主要污染工序分析 营运期污染工序分析 （1）废水 本项目营运期废水主要为生活废水；生产用水主要为设备冷却水和物料冷却水。 ①生产用水 设备冷却水总用量为13.2m³/d（4224m³/a），经车间内的冷却系统冷却后循环利用，循环水量为12m³/d（3840m³/a），需要定期补充新水1.2m³/d（384m³/a）；物料冷却水总用量为33m3/a（10560m3/a），循环水量为30m³/d（9600m³/a），需要定期补充新水3m³/d（960m³/a）。本项目设备冷却水冷却设备包括2座3m×1.5m×2m防腐塑料材质循环水箱和1座冷却塔；物料冷却水冷却设备包括2座回收造粒机自带4m×0.4m×0.4m钢制循环水箱和1座4m×5m×2.3m地下混凝土浇铸循环水池。 ⑵生活污水 本项目职工人数20人；按160L/d·人的用水定额，按300天计，则总用水量约960m3/a。污水产生系数取0.8，则污水产生量为768m3/a。生活污水中污染物含量为COD250mg/L、SS200mg/L、氨氮20mg/L，污染物产生量为COD0.19t/a、SS0.15t/a、氨氮0.015t/a。废水最终进入罗家坡污水处理厂处理后排入南湖。 （2）废气 本项目废气主要为成型过程、过网过程、造粒过程以及热切过程产生的VOCs；粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨、破碎过程产生的颗粒物；原料输送、混料过程产生的无组织排放的颗粒物；复合板生产中胶水挥发产生的有机废气。 （1）有机废气 1）挤出、过网过程 本项目原料中聚苯乙烯颗粒使用量为10944t/a，聚苯乙烯分解温度为330~380℃，本项目1级挤出机和2级挤出机加热温度分别为200℃和180℃，均未达到聚苯乙烯分解温度，原料的融化过程会产生少量的有机气体。本项目加热熔融过程在封闭设备内进行，两条生产线分别在换网器上方设置1个相同规格的镀锌白铁材质集气罩，集气罩规格0.6m×0.6m，收集面积0.36m2，集气罩距离设备上方0.3m；分别在挤出模具上方设置1个相同规格的镀锌白铁材质集气罩，集气罩规格0.8m×0.8m，收集面积0.64m2，集气罩距离设备上方1m；用引风机将有机废气引入1套活性炭+低温等离子废气净化设备后与造粒、热切过程有机废气共用1根15m排气筒排放。 项目有机废气产生量参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编）“未加控制的塑料生产排放因子”，有机废气排放系数为0.35kg/t树脂原料。本工序合计加工树脂原料10944t/a。则有机废气产生量为3.83t/a。集气罩收集效率为90%，活性炭+低温等离子废气净化设备风机风量为8000m3/h，VOCs产生浓度为56.10mg/m3。活性炭+低温等离子废气净化设备综合处理效率达80%以上，处理后VOCs排放浓度为11.22mg/m3。经车间外15m排气筒排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表1中其他行业VOCs最高允许排放浓度80mg/m3。 2）造粒、热切过程 本项目粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程产生的碎屑、废边角料以及除尘器除尘灰合计产生量为1575t/a，不合格产品产生量为315t/a。回收造粒机加热温度为180℃，未达到聚苯乙烯分解温度。碎屑、废边角料在造粒融化过程以及样块热切过程会产生少量的有机气体。本项目造粒过程在封闭设备内进行，分别在2台回收造粒机机筒排气口上方设置1个相同规格的镀锌白铁材质集气罩，集气罩规格0.2m×0.2m，收集面积0.04m2，集气罩距离设备上方0.3m；分别在2台回收造粒机挤出口上方设置1个相同规格的镀锌白铁材质可移动式集气罩，集气罩规格1.2m×0.8m，收集面积0.96m2，集气罩上方由软管与主管道连接，回收造粒过程中根据实际的生产需求由工人人工调整集气罩位置，做到收集效率最大化；在立式全自动板材成型机（热切）上方设置1个镀锌白铁材质集气罩，集气罩规格4m×1.2m，收集面积4.8m2，集气罩距离设备上方1m；用引风机将有机废气引入1套活性炭+低温等离子废气净化设备后与挤出、过网过程有机废气共用1根15m排气筒排放。 项目有机废气产生量参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编）“未加控制的塑料生产排放因子”，有机废气排放系数为0.35kg/t树脂原料。本工序合计加工树脂原料1890t/a。则有机废气产生量为0.66t/a。集气罩收集效率为90%，活性炭+低温等离子废气净化设备风机风量为8000m3/h，VOCs产生浓度为9.67mg/m3。活性炭+低温等离子废气净化设备综合处理效率达80%以上，处理后VOCs排放浓度为1.93mg/m3。经车间外15m排气筒排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表4中其他行业VOCs最高允许排放浓度80mg/m3。 3）复合板生产中胶水挥发产生的有机废气 复合板生产中产生的废气主要是沾合胶水挥发产生的有机废气，胶水为水性胶黏剂，根据湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）表1所示，在无法取得VOCs含量比例时，水性胶黏剂的VOCs按照胶黏剂投加量的15%计算。本项目胶水年消耗量为55吨，则VOCs产生量约为8.25t/a。车间集气罩收集效率为90%，活性炭+低温等离子废气净化设备风机风量为8000m3/h，VOCs产生浓度为129mg/m3。活性炭+低温等离子废气净化设备综合处理效率达80%以上，处理后VOCs排放浓度为25.8mg/m3。经车间外15m排气筒排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表4中其他行业VOCs最高允许排放浓度80mg/m3。 （2）含尘废气 本项目含尘废气的产污节点为粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨、破碎过程产生的颗粒物。其中粗铣、锯切、精铣、打磨过程产生的颗粒物在产尘设备上方设置集气罩，去皮过程产生的颗粒物在去皮机上方和下方设置集气罩。粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程产生的颗粒物经由集气罩收集后封闭输送进入除尘罐（Ф4000×6000mm）中进行沉降。本项目破碎机出口与封闭空间密闭连接，破碎过程产生的颗粒物及碎屑经由封闭空间暂存后经由封闭管道输送进入除尘罐中进行沉降。除尘罐顶部设有设置1套脉冲布袋除尘器，经车间外15m排气筒排放。 本项目聚苯乙烯泡沫板产量为35万m3/a，类比本地同类企业经验数据，粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨、破碎过程颗粒物的产生量按照原材料的0.25%计算，则颗粒物量约为26.25t/a。集气罩收集效率为90%，除尘设施配套风机2台，两台风机同时运行，风机风量分别为8000m3/h，则颗粒物产生浓度为192.26mg/m3。 （3）噪声 本项目噪声源主要为搅拌装置、挤出机、拉出牵引机、粗铣刀、去皮机、中心锯、精铣刀、砂光机、破碎机、回收造粒机、风机、翻板机、压机、各类泵等设备运行时产生的噪声，其源强为70-85dB(A)。 （4）固废 本项目一般固体废物主要为过网产生的大颗粒物；成型过程产生的不合格产品；粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程产生的碎屑及废边角料；除尘器除尘灰及职工日常生活垃圾、废包装等。复合板生产时产生的边角料、胶水包装物等。 本项目危险废物主要为废导热油、废润滑油以及活性炭吸附废气净化设备废活性炭。导热油不定期进行更换，废导热油产生量约为0.10t/a，废润滑油产生量约为0.25t/a，均由耐腐蚀容器收集，暂存于厂区现有危废间，定期统一交由有资质单位处理。活性炭吸附废气净化设备中活性炭定期更换，废活性炭产生量约为2.4t/a，由耐腐蚀容器收集，暂存于厂区现有危废间，定期统一交由有资质单位处理。 生活垃圾根据建设方提供的资料，本项目新增职工人数为20人，生活垃圾产生量0.5kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为3.0.t/a。 本项目固体废弃物分析结果汇总见表5-1。 表5-1 固体废物产生量及排放去向一览表 种类; 名称; 产生量t/a; 去向. 一般工业固体废物; 大颗粒物; 2.50; 袋装收集，定期交环卫部门处理. 边角料; 2.0; 能循环利用的尽量循环利用，不能利用的交环卫部门处理. 废包装; 少量; 集中收集，定期交环卫部门处理. 不合格产品; 315; 集中收集，破碎、造粒后回用. 碎屑、废边角料（含除尘灰）; 1575; 集中收集造粒后回用. 生活垃圾; 废纸等; 3.0; 袋装收集定期交环卫部门处理. 危险废物; 废导热油; 0.1; 安全暂存，定期交有资质的单位处置. 废润滑油; 0.25. 废活性炭; 2.4.

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 成型过程、过网过程 | VOCs | 56.1mg/m³，3.83t/a | 11.22mg/m³，0.69t/a |
|  | 造粒排气过程、造粒挤出过程、热切过程 | VOCs | 9.67mg/m³，0.66t/a | 1.93mg/m³，0.12t/a |
|  | 厂界无组织 | VOCs | 少量 | <2mg/m3 |
|  | 粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨、破碎过程 | 颗粒物 | 192.26mg/m³，26.25t/a | 0.776mg/m³，0.105t/a |
|  | 复合板生产 | VOCs | 129mg/m³，8.25t/a | 25.8mg/m³，1.485t/a |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 少量 | <1mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 250mg/L、0.19t/a | 50mg/L、0.04t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.15t/a | 10mg/L、0.008t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L、0.015t//a | 5mg/L、0.004t//a |
|  | 设备冷却水、物料冷却水 | －－ | －－ | 循环利用 |
| 固 体 废 物 | 过网过程 | 大颗粒物 | 2.50t/a | 袋装收集，定期运至环卫部门指定地点处理 |
|  | 成型过程 | 不合格产品 | 315t/a | 破碎、造粒后回用 |
|  | 除尘器 | 颗粒物 | 1575t/a | 集中收集造粒后回用 |
|  | 粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程 | 碎屑、废边角料 |  |  |
|  | 生活垃圾、边角料 | 废纸等 | 少量 | 送至环卫部门指定地点处理 |
| 危 险 废 物 | 生产过程 | 废润滑油 | 0.25t/a | 由耐腐蚀容器收集，暂存于厂区现有危废间，定期统一交由有资质单位处理 |
|  | 生产过程 | 废导热油 | 0.10t/a |  |
|  | 活性炭吸附废气净化设备 | 废活性炭 | 2.4t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为搅拌装置、挤出机、拉出牵引机、粗铣刀、去皮机、中心锯、精铣刀、砂光机、破碎机、回收造粒机、风机、翻板机、压机、各类泵等设备运行时产生的噪声，其源强为70-85dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目对环境的生态影响主要表现在项目土建施工过程造成一定程度上的水土流失。项目建成后，采取地面硬化措施，可起到防治水土流失和生态环境补偿的作用。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期间主要利用一期工程的丙类厂房，安装调试生产设备，没有基建施工，对周边环境影响很小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为成型过程、过网过程、造粒过程以及热切过程产生的VOCs；粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨、破碎过程产生的颗粒物；原料输送、混料过程产生的无组织排放的颗粒物。 （1）有机废气 1）挤出、过网过程 本项目原料中聚苯乙烯颗粒使用量为10944t/a，聚苯乙烯分解温度为330~380℃，本项目1级挤出机和2级挤出机加热温度分别为200℃和180℃，均未达到聚苯乙烯分解温度，原料的融化过程会产生少量的有机气体。本项目加热熔融过程在封闭设备内进行，两条生产线分别在换网器上方设置1个相同规格的镀锌白铁材质集气罩，集气罩规格0.6m×0.6m，收集面积0.36m2，集气罩距离设备上方0.3m；分别在挤出模具上方设置1个相同规格的镀锌白铁材质集气罩，集气罩规格0.8m×0.8m，收集面积0.64m2，集气罩距离设备上方1m；用引风机将有机废气引入1套活性炭+低温等离子废气净化设备后与造粒、热切过程有机废气共用1根15m排气筒排放。 项目有机废气产生量参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编）“未加控制的塑料生产排放因子”，有机废气排放系数为0.35kg/t树脂原料。本工序合计加工树脂原料10944t/a。则有机废气产生量为3.83t/a。集气罩收集效率为90%，活性炭+低温等离子废气净化设备风机风量为8000m3/h，VOCs产生浓度为56.10mg/m3。活性炭+低温等离子废气净化设备综合处理效率达80%以上，处理后VOCs排放浓度为11.22mg/m3。经车间外15m排气筒排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表1中其他行业VOCs最高允许排放浓度80mg/m3。 2）造粒、热切过程 本项目粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程产生的碎屑、废边角料以及除尘器除尘灰合计产生量为1575t/a，不合格产品产生量为315t/a。回收造粒机加热温度为180℃，未达到聚苯乙烯分解温度。碎屑、废边角料在造粒融化过程以及样块热切过程会产生少量的有机气体（以VOCs计）。本项目造粒过程在封闭设备内进行，分别在2台回收造粒机机筒排气口上方设置1个相同规格的镀锌白铁材质集气罩，集气罩规格0.2m×0.2m，收集面积0.04m2，集气罩距离设备上方0.3m；分别在2台回收造粒机挤出口上方设置1个相同规格的镀锌白铁材质可移动式集气罩，集气罩规格1.2m×0.8m，收集面积0.96m2，集气罩上方由软管与主管道连接，回收造粒过程中根据实际的生产需求由工人人工调整集气罩位置，做到收集效率最大化；在立式全自动板材成型机（热切）上方设置1个镀锌白铁材质集气罩，集气罩规格4m×1.2m，收集面积4.8m2，集气罩距离设备上方1m；用引风机将有机废气引入1套活性炭+低温等离子废气净化设备后与挤出、过网过程有机废气共用1根15m排气筒排放。 项目有机废气产生量参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编）“未加控制的塑料生产排放因子”，有机废气排放系数为0.35kg/t树脂原料。本工序合计加工树脂原料1890t/a。则有机废气产生量为0.66t/a。集气罩收集效率为90%，活性炭+低温等离子废气净化设备风机风量为8000m3/h，VOCs产生浓度为9.67mg/m3。活性炭+低温等离子废气净化设备综合处理效率达80%以上，处理后VOCs排放浓度为1.93mg/m3。经车间外15m排气筒排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表1中其他行业VOCs最高允许排放浓度80mg/m3。 # 3）复合板生产中胶水挥发产生的有机废气 复合板生产中产生的废气主要是沾合胶水挥发产生的有机废气，胶水为水性胶黏剂，根据湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）表1所示，在无法取得VOCs含量比例时，水性胶黏剂的VOCs按照胶黏剂投加量的15%计算。一次，本项目胶水年消耗量为55吨，则VOCs产生量约为8.25t/a。车间集气罩收集效率为90%，活性炭+低温等离子废气净化设备风机风量为8000m3/h，VOCs产生浓度为129mg/m3。活性炭+低温等离子废气净化设备综合处理效率达80%以上，处理后VOCs排放浓度为25.8mg/m3。经车间外15m排气筒排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表4中其他行业VOCs最高允许排放浓度80mg/m3。 （2）含尘废气 本项目含尘废气的产污节点为粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨、破碎过程产生的颗粒物。其中粗铣、锯切、精铣、打磨过程产生的颗粒物在产尘设备上方设置集气罩，去皮过程产生的颗粒物在去皮机上方和下方设置集气罩。粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程产生的颗粒物经由集气罩收集后封闭输送进入除尘罐（Ф4000×6000mm）中进行沉降。本项目破碎机出口与封闭空间密闭连接，破碎过程产生的颗粒物及碎屑经由封闭空间暂存后经由封闭管道输送进入除尘罐中进行沉降。除尘罐顶部设有设置1套脉冲布袋除尘器，经车间外15m排气筒排放。 本项目挤塑板产量为35万m3/a，类比同类企业经验数据，粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨、破碎过程颗粒物的产生量按照原材料的0.25%计算，则颗粒物量约为26.25t/a。集气罩收集效率为90%，除尘设施配套风机2台，两台风机同时运行，风机风量分别为8000m3/h，则颗粒物产生浓度为192.26mg/m3。 除尘罐除尘效率为60%，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%，则颗粒物排放浓度为0.776mg/m3。经车间外15m排气筒排放。满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），以VOCs为计算因子按下式计算卫生防护距离： 式中：Cm— 标准浓度限值（mg/m3），TSP取0.9mg/m3； L — 工业企业所需卫生防护距离（m）； r — 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D— 计算系数，可查表求得； Qc— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 表7-1 无组织排放污染物浓度及计算参数 污染物; 排放速率（kg/h）; 生产单元占地面积（m2）; 近五年平均风速（m/s）; 评价标准值（mg/m3）. VOCs; 0.058; 8460; 2.6; 2.0. 依据上述模式计算，无组织VOCs计算出的卫生防护距离为0.947m，提级后为50m。 综合以上所述，确定企业以大气污染为主的防护距离为50m。生产车间50m范围内无永久居住集中居民区，最近的环境保护目标为东南方向约908m的毕西村，防护距离符合要求。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。本项目无组织排放废气主要为无组织排放粉尘、VOCs无组织排放速率分别为0.058kg/h。大气环境防护距离采用大气预测软件EIAProA2008中的SCREEN3模型估算。计算结果显示无超标点，本项目不需要设置大气环境防护距离。 2、地表水环境影响分析 项目营运，主要为员工日常生活产生的生活废水 本项目生活污水主要污染物COD、SS、NH3-N，根据类比其他生活污水资料数据，食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水一起经化粪池处理后的生活污水，其污染物COD、SS、NH3-N排放浓度分别为250mg/L、200mg/L、20mg/L，可满足《污水综合排放标准》三级标准要求，同时满足罗家坡污水处理厂进水水质标准CODCr≤260mg/L、氨氮≤25mg/L，因此，本项目本项目食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水一起经化粪池处理达标后可排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准后排入南湖。 罗家坡污水处理厂 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置属于罗家坡污水处理厂的纳污范围；项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为2.6m3/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.0052%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声防治措施 本项目噪声主要来源于搅拌装置、挤出机、拉出牵引机、粗铣刀、去皮机、中心锯、精铣刀、砂光机、破碎机、回收造粒机、风机、翻板机、压机、各类泵等设备运行时产生的噪声，其源强为70-85dB(A)，需采取一定的降噪措施，本环评建议采取如下噪声控制措施： ①选用先进的低噪设备，从声源上降低设备源头噪声。 ②厂区总平面合理布局，根据工艺流程合理布置机械设备。 ③机械设备在安装时应设置减振垫，并在设备底座四周开筑减振沟。 ④生产车间门窗应采用密闭性好的隔声门窗，在生产过程中门窗应关闭。 ⑤加强噪声设备的维护管理，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行所导致的高噪声现象。 ⑥加强管理，合理安排作业时间，禁止夜间生产。 ⑦厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 ①噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较小，噪声源较简单，且不少设备属于低噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，公式如下： a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ③预测结果及分析 按照以上预测模式对拟建项目噪声影响进行预测，本项目夜间不生产，因此，仅进行昼间预测。根据总平面布局图可知，生产设备均安装在厂房内，起距离厂界东、南、西、北面的距离分别为150m、20m、120m、130m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-2。 表7-2 噪声对厂界噪声贡献 单位：dB(A) 预测方位; 厂区东; 厂区南; 厂区西; 厂区北. 预测时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 31.22; 48.28; 33.90; 32.68. 标准值; 70; 70; 65; 65. 超标值; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，设备噪声经隔声、消声等综合治理后，项目营运期间厂界北和厂界西噪声排放可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求、厂界南、厂界东噪声排放可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，因此，项目噪声对周边居民点的影响较小。 （3）运输和装卸噪声影响分析 运输车辆：本项目出入车辆多为大型车辆，车流量小、出入时间不定，产生的噪声相对较小。为减小车辆出入噪声对周边环境及厂区的影响，应加强原材料和产品运输管理，建议建设单位合理安排运输时间，避开居民休息时间，禁止夜间及午休时间运输，避免扰民；在经过敏感目标时应减速慢行，在运输路线上应尽量避免高声喇叭，以减少车辆噪声对运输路线两侧声环境的影响；运输车辆尽可能选用低噪声、低振动、结构优良的车辆。在采取以上措施后，车辆出入噪声对周边区域声环境影响较小。 装卸噪声：项目生产过程中应加强生产管理，减少因材料装卸相互撞击产生的高噪声；应合理安排时间，将装卸工序安排在白天。同时装卸应该采取行业，尽可能轻拿轻放，采取上述措施，装卸噪声对周边区域声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目一般固体废物主要为过网产生的大颗粒物；成型过程产生的不合格产品；粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程产生的碎屑及废边角料；除尘器除尘灰及职工日常生活垃圾、废包装等。复合板生产时产生的边角料、胶水包装物等。 本项目危险废物主要为废导热油、废润滑油以及活性炭吸附废气净化设备废活性炭。导热油不定期进行更换，废导热油产生量约为0.10t/a，废润滑油产生量约为0.25t/a，均由耐腐蚀容器收集，暂存于厂区现有危废间，定期统一交由有资质单位处理。活性炭吸附废气净化设备中活性炭定期更换，废活性炭产生量约为2.4t/a，由耐腐蚀容器收集，暂存于厂区现有危废间，定期统一交由有资质单位处理。 1）危险废物的收集要求 车间内危险废物的收集要与一般固废分开，厂区内设危废暂存库。对于车间内产生的废包装袋应设专门的收集装置；对于滤渣等应专门设立一个集中收集桶，桶上应贴有专门的标志，每天应有专人对收集桶内的废物进行清理，并收集至危废暂存库的专用容器内；废涂料包装桶应堆放在设有危废贮存标识的危废暂存库。 2）厂内危险废物暂存要求 为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，建设单位在厂内建设危废暂存库，用于临时存放外委处置前的危险废弃物。 暂存库要求：项目危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、地面防渗、容器防漏，防止二次污染。危险废物暂存库基础和围墙裙角采用坚固、防渗材料，防渗材料渗透系数≤10-10cm/s。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，设置事故围堰；废液槽周边设漏液侦测器并连接到监控系统；所有地面及随漏沟内进行了防渗处理，有效地防止了危废泄漏的影响。这些措施完全能够满足本项目存放条件。 3）厂内危险废物处置 危险废物的产生处置必须建立台帐并如实、及时记录。建设单位必须建立专门的危险废物管理台账簿，由专人管理，准确记录每天产生危险废物的名称及堆放地、利用去向数量等。台帐材料必须齐全，并按要求向环保部门上报危险废物登记报告。本项目的产生的危废须全部交给有危废处理资质的单位统一回收处置，建设单位须对危废处理措施落实到位，确保所有废物得到合理的处理处置，不造成二次污染。 综上所述，在采取相应的环保措施和本次环评中的相关建议后，本项目固体废弃物能实现合理化处置，不会对区域环境造成明显的影响。 6、环境风险评价 1、风险物质识别 本项目生产过程中涉及的危险性物质主要是丙烯酸树脂等，其危险特性见表7-3。 表7-3 危险性物质理化性质 序号; 名称; 危险性类别; 危险特性. 1; 无水乙醇; 易燃; 与空气混合成为爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸危险。. 2、危险源识别 主要危险源是仓储区，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据其中危险成分估算，构成重大危险源单元具体见表7-4。 表7-4 项目重大危险源辨识 场所; 物质名称; 临界量; 项目实际贮量; 构成重大危险源. 厂区内; 厂区内; 厂区内. 仓库区; 无水乙醇; 500t; 50t; 否. 从上表可见，本项目危险物质储存单元中危险物质的储存量均未超过临界值，均未构成重大危险源。 3、源项分析 1）事故树分析 本项目主要危害物质具有易燃的特性。从而决定了项目的危害事故存在火灾和环境污染的可能。不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并互相作用和影响。本项目主要事故类型分析见图7-1。 2）事故概率分析 企业事故单元所造成的不同程度事故的发生概率和措施见表7-5。 表7-5 不同程度事故的发生概率与对策措施 事故名称; 发生概率; 发生频率; 对策反应. 管道、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故; 10-1次/年; 可能发生; 必须采取措施. 管线、阀门、贮罐等破裂泄漏事故; 10-2次/年; 偶尔发生; 需要采取措施. 管线、贮罐、阀门等严重泄漏事故; 10-3次/年; 偶尔发生; 采取对策. 贮罐等出现重大爆炸、爆裂事故; 10-4次/年; 极少发生; 关心和防范. 重大自然灾害引起事故; 10-5-10-6次/年; 很难发生; 注意关心. 从上表可见，输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。而贮罐等出现重大火灾、爆炸事故概率10-3-10-4，属于极少发生的事故。 综合上述分析，本项目发生事故主要部位为储存危险物质的仓储区，主要事故类型为危险物质泄漏后遇明火发生火灾事件。 3）事故影响分析 本项目最大的风险物质为污水乙醇，最大可信事故为污水乙醇泄漏遇明火发生火灾事件。火灾产生烟尘、有机废气等大气污染物进入周围大气环境中，由于项目所在地周边较开阔，大气稀释能力较大，单次火灾持续时间不长，对大气环境的不利用影响有限；灭火将产生一定量的消防废水，消防废水含有较高浓度的有机物，若直接排入城市污水管网将对罗家坡污水处水处理厂的处理工艺造成不利用影响，从而对南湖的水质也将造成不利影响；泄漏物料混入雨水系统排入雨水管，造成受纳水体的污染，项目雨水经市政雨水管网后进入南湖，因此一旦泄漏物料流入河水，将会对南湖水体造成严重的污染。 消防水量：根据建设单位提供资料，设计消防水流量 40L/s，火灾延续时间不小于 1h，则消防废水量为 144m3。本企业消防用水池的容积为500m3，满足消防用水量的要求；本企业应急事故池容积为500m3，满足容纳事故消防废水量的要求。 在未进入污水处理装置前，应将事故污水引入事故池暂存，事故过后，对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流送入污水处理装置进行处理的方法。同时对污水处理装置出水水质进行实时检测，一旦发现排水中有害污染物质浓度超标，则应减小事故污水进入污水处理装置流量，必要时切断，使其不会对厂区内污水处理装置和罗家坡污水处理厂的正常运行产生不良影响。即使发生事故造成污水站超标排放，但由于废水可以经过罗家坡污水处理厂进一步缓冲处理，因此也不会对南湖造成影响，因此此类事故的发生一般不会造成严重的后果。采取以上措施后，只要严格按照事故应急预案进行处置，一般可认为此类事故对环境的影响不大。 4、风险管理与减缓措施 ㈠、危险化学品贮运安全防范措施 1、从人员方面 坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备(危险源)需作出清晰的警戒标识，并加强操作工人个人防护。 2、从运输及装卸车操作方面 运输车辆应按规定设置黄底黑字的“危险品”醒目标志牌，标签上应标明化学品的危险特性和防护应急措施，并配备相应的消防设施。 3、从设备日常维护检修方面 定期对管网、运输车辆等进行维护检修，及时发现问题，正确判断设备损伤部位与损坏程度，尽早消除隐患。 4、按有关规定，拟建项目应按有关要求进行安全评价，建立事故预警系统。 5、应依照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险货物规则》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等中的相关规定加强运输管理。运输车辆、驾驶人员、装卸人员和押运人员应符合国家规定要求，接受安全培训，做到持证上岗。 6、物料运输管道事故防范措施：建设单位应根据物料输送管道的特点加强HSE管理；建立健全岗位操作规程和HSE管理程序，并确保贯彻执行。调度人员应熟悉管辖范围内的工艺流程和管道的运行情况，能根据管道的输送量、环境条件，确定其输送温度和输送方案；能根据管道运行参数的变化，判断管道运行是否正常，并能够及时采取措施，消除管道的事故隐患。 ㈡、设计中的安全防范措施 工艺装置的防爆区域，设计中严格按规范要求选用防爆电气设备及仪表。装置内消防照明采用带蓄电池的应急照明灯具。所有工艺生产装置的设备及其管线，按工艺要求作防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行遥控或监测，使工艺生产在最佳状况下安全运行，一旦发生异常，自动报警，以便及时调整。 ㈢、废气、废水事故排放的风险防范措施 1、定期地实施采样检查，监控废气、废水处理工艺的运转效果。 2、当主体设备定期检修时，废气、废水处理设施也应同步进行检查和维修。 3、生产运行期应加强对易损耗件的备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。 4、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 5、制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。 ㈣、事故风险综合对策 防止重大责任事故的发生，除了在生产工艺和操作中防范外，还需加强对全厂干部、职工的事故风险和环境污染的意识教育，增强安全、环保意识，为此建议如下： 1、强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产部门都要设专人负责本部门的安全和环保问题，对容易发生事故的环节，必须经常检查，杜绝隐患，发现问题及时通知有关部门。 2、对全厂人员定期进行事故情况下的应急处置演练，做到一旦发生事故有备无患，忙而不乱。 3、进一步完善安全、消防设备配备，加强消防、安全队伍的建设，不断提高事故抢险能力。 4、提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。 5、加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 总之，即使事故发生，在采取以上的防范措施和综合对策的情况下，可使其局限于生产现场，事故能够得到有效控制，不会波及到厂外及周边环境。 （五）、事故应急预案 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表7-6和表7-7。 表7-6 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 危险目标：贮存区、环境保护目标. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织人员. 5; 预案分组响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策. 9; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 10; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定、撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复. 12; 应急培训计划; 应急计划制订后平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. 表7-7 应急救援队伍的主要组成与职责 组成; 主要职责. 厂长; 负责对事故的处理指挥，应按其分工、组织和指挥断气、断电、灭火和报警，待事故得以控制后隔离和保护现场. 电工; 负责切断电源，含动力电及照明电，爆炸或泄漏事故，应迅速果断. 生产人员; 当发生泄露燃烧事故时，应迅速使用灭火器具进行灭火，如火苗难以扑灭，立即进行电话报警；当发生爆炸或泄漏事故时，负责隔离现场及警卫. 其余人员; 参加灭火或警卫和确保环境风险事故应急处置设备（装置）及时到位. 7、国家产业政策及相关政策符合性分析 1、与国家产业政策相符性分析 本项目属于防水材料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类，因此，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 2、与园区产业定位相符性分析 根据《岳阳经济开发区总体规划（2006-2025）》，开发区用地分为建设用地和工业用地，其中工业用地布局为两园即白石岭综合工业园、木里港工业园。白石岭综合工业园规划逐步转变为以发展化工新材料产业、现代制造产业为主。木里港工业园包括康王工业区、新华工业区，用地面积为11.5km2，新华工业区用地面积为9.7km2，属于开发区新区，规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主。根据《岳阳经济技术开发区——康王、木里港片区环境影响报告书》，园区环境准入负面清单详见表7-8。 表7-8 木里港片区环境准入负面清单一览表 产业定位的行业类别; 禁止类项目. 生物医药; 片区现有的生物医药企业可以保留，但是只能做节能减排和产能升级技改项目，严禁再引入生物医药企业进入园区，对现有生物医药企业的要求有：①列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国稀有濒危保护植物名录》的中药材加工；②手工胶囊填充工艺；③软木塞烫蜡包装药品工艺；④不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机；⑤塔式重蒸馏水器；⑥无净化设施的热风干燥箱；⑦耗水量大的西药生产线. 先进制造业; ①不符合产业政策的机械、机电制造项目；②不符合《铸造行业准入条件》的铸造业生产项目；③电镀生产线；④直径400mm及以下人造金刚石切割锯片制造项目；⑤专业热处理；⑥印刷电路板生产；⑦光伏上游产品制造业；⑧涉重金属生产项目。. 机械材料业; ①水泥、石棉生产项目；②黑色金属及有色金属冶炼；③选矿项目. 商贸物流业; ①危险化学品；②易燃易爆品. 其他; 水耗、能耗较高的工业项目；来料加工的海外废金属、塑料工业；国家明令禁止的“十九小”和“新五小”项目；冶炼、化工、造纸、印染、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等大量增加气型污染物和水污染物排放的工业项目。. 本项目为新材料项目，与园区负面清单中机械材料业和其他对比可知，本项目不属于园区的禁止类产业，属于园区允许进入项目。本项目入园协议见附件4。 8、项目选址合理性分析 本项目选址位于岳阳经济技术开发区木里港工业园，与《木里港片区控制性详细规划》进行对比，拟建地为工业用地，用地性质符合要求。 岳阳经济开发区规划将开发区区域空间分为：已建区、适建区、限建区、禁建区四大类型。规划确定靠近一零七国道东西两侧的部分土地为适建区，包括一零七国道西侧的大桥村、白石村、羊角山村，一零七国道东侧的分水垄村，梅子市村、新华村、木里港村、金山寺村、康王村、建新村等。本项目所在区域为木里港村用地，属于适建区。 项目场区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、地址公园、森林公园等环境敏感区，无国家级、省级重点保护野生动物和植物分布，本项目无明显环境制约因素。故本项目选址合理。 9、三线一单符合性 本项目选址位于岳阳经济技术开发区内，不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感目标；根据污染源识别、环境影响预测分析，项目运营期区域大气、水、声等环境质量不会超出当地环境质量底线；园区水、电、气等资源充足，完全满足本项目需求；项目内容符合国家产业政策，未列入政府环境准入负面清单，从环境保护的角度而言，项目基本符合。 10、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性 表7-9 本项目与《挥发性有机物（VOCs ）污染防治技术政策》相关要求相符性分析一览表 相关政 策要求; 相关规定; 本项目已采取的措施及改进建议. 挥发性 有机物 （VOCs ）污染防 治技术 政策; 1、对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 2、对生产装置排放的含 VOCs 工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； 3、废水收集和处理过程产生的含 VOCs废气经收集处理后达标排放； 4、当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含 VOCs 气体输送至回收设备； 5、对于含高浓度 VOCs 的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放; 已采取的措施： 1、项目应按要求定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 2、项目已对生产中排放的废气进行处理后达标排放； 3、项目储罐、生产设施密封性较好，只产生较少的VOCs 废气； 4、通过加强非正常工况污染控制，制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，以减小VOCs 排放； 5、项目外排废水基本不含有 VOCs 废气。. 通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 11、环境管理及监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 ③按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 （3）营运期环境监管计划 该公司可委托有资质单位对各污染物进行定期的环境监测。其监测内容及频次见表7-10。 表7-10 营运期环境监管计划 项目; 监测点位; 监测或检查项目; 监测频率. 废气; 生产车间排气筒、厂界上风向1个点、下风向2个点; 颗粒物、VOCs; 每季度一次. 废水; 总排口; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 每季度一次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 每年一次. 固废; 生活垃圾、一般固废; 生活垃圾收集点运行情况; 每年一次. 废润滑油、导热油、活性炭; 有符合要求的暂存设施和暂存场所; 每年一次. 12、环保投资 拟建项目总投资4759万元，其中环保投资80.5万元，占总投资的1.69﹪。环保投资组成见表7-11。 表7-11 建设项目环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资(万元). 废水治理; 生活污水; 利用现有厂区化粪池，污水管道、500m3事故池、初期雨水、污水处理站等; 0. 废气治理; 车间废气; 每个涂料车间废气通过局部集气罩进行收集，经过布袋除尘+活性炭处理后再经1根25m排气筒高空排放。; 50. 噪声治理; 机械设备噪声; 通过使用先进设备，厂区平面布置和工艺合理布局，设备基础减振、厂房隔声等措施综合治理噪声。; 20. 固废治理; 生活垃圾; 密闭垃圾桶; 0.5. 废润滑油、导热油、活性炭; 修建危废暂存间，委托有资质单位安全处置。; 10. 合计; 80.5. 13、竣工验收一览表 表7-12 竣工验收表 项目; 环境保护措施及检查内容; 验收标准; 验收监测因子. 生活污水; 经化粪池处理后排放; 罗家坡污水处理厂进水水质要求; pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油类. 车间废气; 通过布袋除尘系统进行处理后，再经过活性炭吸附后再通过排气筒排放。; 颗粒物执行《合成树脂工业污染物综合排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值、VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准; 颗粒物、VOCs. 厂界噪声; 通过使用先进设备，厂区平面布置和工艺合理布局，设备基础减振、厂房隔声、绿化降噪等措施综合治理噪声; 厂界东、厂界南达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类，厂界西、厂界北达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类; 等效连续A声级. 生活垃圾、一般废物; 送垃圾收集点，由环卫部门定期清运; /; /. 危险废物; 修建危废暂存间，委托有资质的单位进行安全处理。; 《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）; /.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 粉尘、VOCs | 布袋除尘器+活性炭吸附 | 粉尘执行《大气污染物排放标准》中表2二级、VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准 |
| 水污 染物 | 生活废水 | COD、氨氮等 | 化粪池处理后送罗家坡污水处理厂 | 《污水综合排放标准》三级标准及罗家坡污水处理厂进水水质要求 |
| 固体 废物 | 过网过程 | 大颗粒物 | 生活垃圾进行分类，并定点堆放 | 由环卫部门统一处置 |
|  | 成型过程 | 不合格产品 | 收集回收 | 返回生产线综合利用 |
|  | 除尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘装置收集 | 返回生产线综合利用 |
|  | 粗铣、去皮、锯切、精铣、打磨过程 | 碎屑、废边角料 | 收集回收 | 返回生产线综合利用 |
|  | 生活垃圾、边角料 | 废纸等 | 生活垃圾进行分类，并定点堆放 | 由环卫部门统一处置 |
|  | 除尘器 | 废活性炭 | 交有资质单位处理 | 合理的处理处置 |
|  | 生产设备 | 废润滑油、导热油 | 交有资质单位处理 | 合理的处理处置 |
| 噪声 | 采取减振、隔声措施。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设单位应做好场区、场界的绿化工作。场界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化场区环境。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、工程概况 湖南德爱威云建材科技有限公司建设拟在岳阳经济技术开发区木里港工业园建设年产35万立方米挤塑板、年产400万平方米复合板项目，项目位于北京东方雨虹岳阳新材料生产基地内。本项目利用生产基地内的丙类厂房，建筑面积为8460m2，其中主要建设内容为安装挤塑板生产线2条，复合板生产线1条，购置立式全自动板材成型机（热切）、包装机、回收造粒机、空压机等相关生产设备等。。本项目主要生产规模为350000m3/aXPS挤塑板、400万m2/a复合板。 - 环境质量现状结论 - 环境空气：所在区域TSP、SO2、 NO2日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；TVOC执行《室内空气环境质量》（GB/T18883-2002）中相关标准，项目所在区域环境空气质量较好。 - 地表水环境：南湖各监测断面监测因子除总磷外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总磷超标说明水体受到有机物的污染，可能与周边村名生活污水无序排放有关。 - 声环境：检测期间各检测点昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的3、4类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。 - 环境影响分析评价结论 （1）大气环境影响结论 本项目粉尘采用脉冲布袋除尘器处理，处理效率大于98%，含粉尘废气处理达标后通过排气筒屋顶排放，粉尘的排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；车间有机废气经收集后通过活性炭吸附处理，处理达标后通过排气筒屋顶排放。 （2）水环境影响分析结论 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管进入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂进一步处理。 - 声环境影响分析结论 设备噪声经隔声、消声等综合治理后，项目营运期间北厂界和其他三面厂界噪声排放可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。该项目建设对周边环境噪声影响较小。 - 固废处置结论 本项目营运期产生的废润滑油、废导热油、废活性炭为危险固废，定期交由有资质的危废处理单位进行处理处置；粉尘经收集后返回生产线综合利用；边角料、生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 4、项目可行性结论 本项目属于防水材料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类，因此，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 5、综合结论 本项目的建设符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理。项目施工期和营运期产生的污染物在采取本报告提出的各项环保措施后对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小，只要建设单位强化管理、落实“三同时”制度、确保达标排放，从环保角度分析，本工程的建设是可行的。 二、建议 （1）各种废物放置指定地点，不得混堆，定期清运，避免在厂区长时间堆存引起二次污染； （2）增强环保意识，从领导做起，设置兼职环保员，建立环保责任制，落实到人。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日