目   录

基本情况  	2

建设项目所在地自然环境、社会环境简况  	11

环境质量状况  	16

评价适用标准 	19

建设项目工程分析 	21

项目主要污染物产生及预计排放情况 	34

结论与建议 	61

- 基本情况                                                表1

| 项目名称 | 岳阳市经济技术开发区中南加油站改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳康龙石油化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张新耀 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 张新耀 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市长康路与畈嘴路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13789008081 |  | 传真 |  | — |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市长康路与畈嘴路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 改扩建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 零售业F52 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 2032.9 | 绿地率 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
| 总投资（万元） |  | 824 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 17 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.85% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1、项目由来 岳阳市经济技术开发长康路加油站，站址位于岳阳市经济技术开发区北港片区，隶属于岳阳康龙石油化工有限公司。项目用地位于岳阳市长康路与畈嘴路交汇处，规划用地总面积:2032.9m2。用地红线内的站区最大进深长度为36m，沿道路敞开长度为64.6m。长康路加油站的建设可使长康路的基础设施更加完善配套，满足过往车辆及周边企事业单位用油，同时能平稳成品 油市场价格，促进地方经济发展均起到一定的作用。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（2018年4月），四十、社会事业与服务业，124 加油、加气站，扩建，编制报告表，为此建设单位岳阳康龙石油化工有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司进行《岳阳市经济技术开发长康路加油站改扩建项目》的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即派环评技术人员到现场进行了现场踏勘、相关资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成了项目环境影响评价报告表。 1.2、加油站现状 岳阳市经济技术开发长康路加油站的征用采取就地还建方式进行，现已全部拆除，原厂于2015年取得环评批复手续。项目原用地980m2，主要经营汽油、柴油销售，其中汽油加油机3台，设计储油能力50m3；柴油加油机1台，设计储油能力30m3。 1.3、原有加油站建设内容 原岳阳市经济技术开发长康路加油站建设内容主要包括主体工程、辅助工程、环保工程等。其项目组成情况见下表1-1。 表1-1 原岳阳市经济技术开发长康路加油站组成情况统计表 分类; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 埋地油罐区; 占地面积980平方米，其中汽油罐3个，设计储油能力50m3；柴油罐1个，设计储油能力30m3; 已拆. 加油区; 汽油加油机3台，柴油加油机1台; 已拆. 辅助工程; 综合站房; 站房建筑面积200平方米，包含营业厅、公共卫生间、值班室等公共设施; 已拆. 公用工程; 供水; 由市政给水管网供水. 排水; 采用雨污分流制排水方式。站区雨水散排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网. 供电; 由市政电网供电. 环保工程; 废气治理工程; 设置油气回收系统. 污水治理工程; 化粪池+隔油沉淀池; 已拆. 固废治理工程; 站区设置垃圾桶，交由市政环卫部门统一清运; 已拆. 1.4、设备 原加油站设备见表1-2。 表1-2 原岳阳市经济技术开发长康路加油站设备统计表 类型; 序号; 名称; 规格型号; 单; 数量; 备注. 加油 设备; 1; 埋地固定顶卧式汽油罐; 钢制，V=20m3; 台; 3; 已拆. 2; 埋地固定顶卧式柴油罐; 钢制，V=20m3; 台; 2; 已拆. 3; 密闭式卸油管路系统; 已拆. 4; 加油机; 自封式税控双枪加油机; 套; 4; 已拆. 2、建设项目概况 2.1 建设项目名称、地点及建设性质及规模 项目名称：岳阳市经济技术开发区中南加油站改扩建项目； 建设地点：岳阳市长康路与畈嘴路交汇处； 建设性质：改扩建 项目投资：824万元 项目生产规模：项目建成后设计储油能力：汽油80m3，柴油40m3 ；其中汽油加油机3台，柴油加油机1台。 2.2 建设内容及规模 该建设项目位于岳阳市长康路与畈嘴路交汇处，该项目总用地面积2032.9㎡，净用地面积2032.9㎡，总建筑面积648㎡。项目主要由加油区、油罐区等辅助设施组成。油罐分30立方米储罐1台（1柴，SF储罐），30立方米92#储罐1台（1汽，SF储罐），25立方米92#储罐1台（1汽，SF储罐），20立方米95#储罐1台（1汽，SF储罐），2台双枪双油品、2台四枪汽油品潜油泵型加油机；总容积90立方米，设置卸油油气回收系统与分散式加油油气回收系统；本站为三级加油站。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》规定柴油储量可折半计算。本项目主要经济技术指标见下表： 表1-3 主要经济技术指标一览表 项目; 单位; 数量; 备注. 总用地面积; ㎡; 2032.9; /. 净用地面积; ㎡; 2032.9; /. 建构筑占地面积; ㎡; 648; /. 容积率; /; 0.32; /. 建筑密度; %; 35.9; /. 绿化面积; %; 5; /. 项目建设内容见表1-4。 表1-4 项目建设内容一览表 类别; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 油罐区; 拟设置4个卧式钢制埋地油罐; /. 加油机; 2台双枪双油品、2台四枪汽油品潜油泵型加油机; /. 辅助工程; 加油罩棚; 建筑面积288㎡; /. 停车位; 7个（带充电桩）; /. 公用工程; 给排水; 市政自来水管网；雨水采用分流排水方式。; /. 供电; 供电负荷为三级，380/200V的动力照明电。; /. 办公及生活设施; 站房; 建筑面积360㎡; 2层/. 环保工程; 废水治理; 化粪池+隔油沉淀池; /. 固废处理; 生活垃圾由当地环卫部门清运，隔油沉淀池废油经收集后，送有资质的危废处置机构集中处理。油罐清洗产生的废水、油泥废渣收集后交由有资质单位处理。; /. 2.3 项目主要经营的品种 项目主要经营的品种如下表： 表1-5 项目主要经营的品种 品名; 储存形式; 年销售量; 品种来源. 95#汽油; 储罐; 500吨; 中石油、中石化. 92#汽油; 储罐; 600吨. 0#柴油; 储罐; 600吨. 2.4 项目设备 项目使用的主要设备以及设备使用情况见下表所示： 表1-6 主要设备清单表 名称; 型号/规格/尺寸; 数量; 备注. 燃料油设备; 95#汽油罐; 卧式20m³; 1个. 92#汽油罐; 卧式30m; 1个. 92#汽油罐; 卧式25m³; 1个. 0#柴油罐; 卧式30m³; 1个. 加油机; 税控自封式; 4台; 4枪. 消防设备; 手提式干粉灭火器; 4kg; 4台; /. 手提式干粉灭火器; 3kg; 10台. 推车式灭火器; 3kg; 1台; /. 灭火毯; /; 2块; /. 消防沙; /; 2m³ /. 消防器材箱; /; 1座. 灭火器材箱; /; 9座. 柴油发电机; 1; 1台; /. 2.5 主要原辅材料及能耗 本项目原辅材料及主要耗能见下表： 表1-7 项目原辅材料能耗及主要能耗表 项目; 用量; 来源. 原辅材料; 95#汽油; 500t/a; 中石化、中石油. 92#汽油; 600t/a. 0#柴油; 600t/a. 能耗; 水; 1602.35m³/a; 城镇居民用水. 电; 13万kw·h/a; 市政电网. 本项目的燃油主要由岳阳当地石化公司供应。站址位于便捷的公路段，交通十分便利，原料由汽车运至本站。 2.6 项目选址及周边环境概况 本项目位于岳阳市长康路与畈嘴路交汇处，占地面积2032.9㎡。项目规划用地内设有卸油区、加油区、储罐区和站房，站区北侧、西侧均设有实体围墙；东侧与长康路相连（该站入口侧），南侧与畈嘴路相连（该站出口侧），地面为混凝土地面。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 2.7总平面布置 - 设施组成 本项目属于甲类防火防爆场所，规划用地内设有卸油区、加油区、储罐区和站房，站区北侧、西侧均设有实体围墙；东侧与长康路相连（该站入口侧），南侧与畈嘴路相连（该站出口侧），地面为混凝土地面。卸油区面积40㎡；罩棚建筑面积为288 ㎡（柱高8.1m）；4座单柱岛；罐区面积114.44㎡；站房建筑面积360㎡ 。规划范围内均为低层建筑，层数为2F。总平面布置图见附图。 - 布置特点 基地东侧临长康路，宽度均为60米；南侧靠畈嘴路，宽度均为25米，入口设置在长康路上，出口设置在畈嘴路，呈一进一出交通流线。规划在道路系统布局上，力求顺畅，方便同行。加油站内道路分为两种：车行通道和人行通道。车行道路呈“日”字形，使加油站内路网既能够满足交通需求。人行通道呈“口”字形 便于工作人员进出。 场站布置功能分区清晰，动静分离，人车分流，能使车辆进出方便，并严格按照国家有关规范的规定，满足防火间距和消防通道的要求。 ①道路设计满足生产运输及消防要求，沿建筑设置环形消防车道，转弯半径不小于9m，道路宽度不小于4m，地面采用不发火混凝土地面。 ②配电室就近电力线方向布置，可减少电缆的用量。 ③污水经钢筋混凝土化粪池处理后，将达标后的污水排至市政管网中。 - 竖向布置 本项目基地现状地势平坦，现状标高在34.90-35.60米之间，平均标高在35米左右，而规划相邻的城市道路地面标高34.85-35.25米之间。规划遵循已建的道路竖向，最大程度上满足功能使用要求，提高生产综合效率，以尽量减少土方工程量，降低经济造价为原则，综合利用基地现状地形地貌及地质条件，借坡就势，在满足行车安全、管线敷设以及各类场地适用坡度等要求的条件下，对该用地进行竖向规划。规划采用平坡式，本站场地标高设计原则为站内雨水排向站外道路。设定站房室内地坪标高为±0.00m，其他为相对标高，则加油区场地标高为-0.15m，加油岛标高为0.05m，卸油区标高为-0.25m，承重罐区地面标高为-0.15m。站内路面以不大于3.0%的坡度坡向公路。本项目尊重现状的道路标高设计，以长康路入口标高为35.25米，进行本基地的竖向设计。 - 围墙 站区东侧南侧面向道路一侧开放，西面和北面设置高度为2.2m的非燃烧性实体围墙。 - 绿化 ①站区内选择含水量较多的树种，不种植油脂较多的树种，且不种种能形成树冠的乔木，以免影响泄露气体的扩散。 ②装置区围墙和道路路沿之间种植树冠小的花木，地面种植草坪。 2.8公用工程及辅助设施 2.8.1给排水 （1）给水 项目用水主要是办公室、外来司乘人员生活用水、场地冲洗水以及绿化用水，预计最高新鲜用水量5m3/d。本项目水源接至市政供水管网，其水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，水压接点处压力≥0.30MPa，能满足本项目要求。 （2）排水 本项目实行雨污分流，本项目排水包括生活污水、公共卫生间污水、场地冲洗废水。其中雨水经落水管排入室外雨水管道，汇集后就近排入市政雨水管网；生活污水、公共卫生间污水经化粪池处理后和含油污水经隔油池处理后一起排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂进一步处理。 - 供电 该项目供电电源接自城镇居民用地，用电负荷为三级负荷，用电电压等级为380/220V，并设15kw柴油发电机一台作为备用电源。 该站设计防雷接地网，电气设备正常不带电的金属外壳及工艺设备构件均接地，站区防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地、信息系统接地共用接地网，接 地电阻应小于4欧姆。 - 火灾报警 站房内设置一部座机用于紧急联络报警。 - 通信系统 项目内设一固定电话 - 采暖、通风机空气调节 项目温度调节主要依靠自然通风进行调节。 2.9 工作制度和劳动定员 本项目劳动定员共计10人，全年工作日设为365天，生产人员采用三班倒工作制，每班8小时制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改扩建项目，属于就地拆迁还建。经现场调查和踏勘，项目现有工程已经实施拆迁。 1、 原有项目建设内容： 项目原用地980m2，主要经营汽油、柴油销售，其中汽油加油机3台，设计储油能力50m3；柴油加油机1台，设计储油能力30m3。 2、原有项目污染物排放统计 本项目为改扩建项目，属于就地拆迁还建。经现场调查和踏勘，项目现有工程已经实施拆迁。原有项目污染物排放主要有： （1）.废水 a.生活污水 项目生活废水产生量约150m³/a；主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：62.5kg/a、BOD5：30kg/a、SS：37.5kg/a、NH3-N：4.5kg/a。 b.场地拖洗废水 项目产生场地拖洗废水约0.5m³/d（182.5m³/a），主要污染物是SS和石油类等。SS：400mg/L和石油类：20mg/L估算，则本项目场地拖洗废水的污染物产生量为SS：0.073t/a、石油类：0.0038t/a。 废水污染产生情况详见下表： 表1-8 项目废水产排情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 生活污水 150m³/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30; /. 产生量（t/a）; 0.0625; 0.03; 0.0375; 0.0045; /. 化粪池预处理后 浓度（mg/L; 250; 120; 200; 25. 排放量（t/a）; 0.0445; 0.018; 0.03; 0.0038; /. 场地拖洗废水 182.5m³/a; 产生量（t/a）; /; /; 0.073; /; 0.0038. 隔油沉淀池预处理后 排放量（t/a）; /; 0.0025; /; 0.0009. 总废水 332.5m³/a; 排放量（t/a）; 0.0445; 0.018; 0.0325; 0.0038. 0.0009拖洗废水经隔油沉淀池预处理后排至市政污水管网。生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网。 （2）.废气 项目运营期废气主要包括：卸油、储存及加油零售过程中油气耗损产生的废气（以非甲烷总烃计），进出车辆产生的汽车尾气、备用柴油发电机废气。 本项目采取地埋式储罐。产生的废气主要是：储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体、备用柴油发电机燃油废气。 非甲烷总烃：原加油站经油气回收系统处理。根据《环评工程师职业资格登记培训材料-社会区域类》P179-180，在加油机作业过程中，不可避免的有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量；储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.0084kg/m³通过量；储油罐装料时发生储油罐装料损失，装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，损失烃类有机物排放率为0.04kg/m³通过量；加油作业损失是车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气态被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率为0.11kg/m³通过量。原加油站年加油量约为1000m3。根据以上分析，原有加油站非甲烷总烃类有害气体排放量如下表。 表1-9 原加油站烃类气体排放量一览表 项目; 损失单元; 排放系数; 通过量（m³/a）; 烃排放量（t/a）. 储油罐; 呼吸损失; 0.0084kg/m³通过量; 1000; 0.0084. 平衡淹没式装料损失; 0.04kg/m³通过量; 0.04. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m³通过量; 0.11. 作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m³通过量; 0.084. 合计; /; /; 0.242. （3）噪声 原项目主要噪声来源为加油站车流产生的噪声，经监测，项目昼夜噪声排放均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准，生产运营期噪声对周边环境影响较小，不扰民。 （4）固体废物 主要为生活垃圾、油罐保养产生的清罐废渣、隔油沉淀池内的含油泥沙。 ①生活垃圾：生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则产生量约6kg/d，年产生生活垃圾约2.14t/a。 ②废油及油泥：油中含有少量的泥沙，成品油罐需要定期进行清洗、检修，约每3年进行一次，委托有资质单位清理，清罐会产生废油、油泥、过滤油渣（统称清罐废物），产生量约0.5t/次·罐，合计2.5t/3a。 ③隔油沉淀池泥沙 场地隔油沉淀池每年清理一次，含油泥沙产生量0.02t。生活垃圾由环卫部门统一清运；危险废物暂存危废暂存间，交有相关资质的单位处理。 表1-8 项目固废产生及排放情况统计表 序号; 来源; 废物种类; 产生量; 废物识别; 处理措施及去向. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.14t/a; 一般固废; 当地环卫部门统一处置。. 2; 储存罐; 清罐废物; 2.5t/3a; 危险固废HW08; 交有相关资质的单位处理. 3; 隔油沉淀池; 含泥沙; 0.02 t/a. 原项目污染物产排放量见表1-9。 表1-9 原加油站三废污染物产生量及排放量汇总 内容类型; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 治理措施. 废水; 生活污水 150; ³/a SS; 0.0375; 0.03; 经化粪池处理达标后排入市政管网. COD; 0.0625; 0.0445. BOD5; 0.03; 0.018. NH3-N; 0.0045; 0.0038. 场地冲洗废水182.5m³/a; SS; 0.073; 0.0025; 经隔油沉淀池处理后进入市政管网. 石油类; 0.0038; 0.0009. 废气; 储油罐、加油机; 非甲烷总烃; 0.242; 0.242; 油气回收装置. 固; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.14; 2.14; 环卫部门处理. 储存罐; 清罐废物; 2.5; /3a 2.5t/3a. 隔油沉淀池; 含泥沙; 0.02; 0.02. |

- 建设项目所在地自然环境、社会环境简况                  表2

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 岳阳市经济技术开发长康路加油站位于岳阳市长康路与畈嘴路交汇处。具体位置见附图1。 2、地形地貌 岳阳市城区位于低山丘陵与洞庭湖平原的接壤地带，地形地貌严格受以基底构造土马坳扇形背斜，盖层构造郭镇向斜，路口铺向斜和北西向，北东向断层为主体的区域地质构造复合作用控制。 现今地貌以丘陵与岗地为主，丘陵是构成地貌的基础。地表形态具有南丘北岗的特征，地势自东南向西北倾斜。南部丘陵波状起伏，海拔100～300 米，个别峰顶超过500 米，呈孤立状，丘体零乱，无明显脉络，丘顶浑圆，坡度一般为15°～25°。 3、地质 （1）地层岩性 参考区域地质调查报告资料，工程段内地层岩性多变，出露的地层及其岩土类别自新至老现分述如下： 第四系全新统（Qh） ① 填筑土：褐色为主，稍湿，稍密，以碎石土类为主，厚度不一 ；主要分布于公路路基、渠堤及宅基；局部见人工填筑的块石土，主要分布于桥位区及公路路基处。 ② 种植土：褐黄色，结构松散，含植物根系，系水田、菜地表土，厚度0.3～0.8m。 ③ 淤泥质土：灰色、深灰色，饱和，软－流塑状，见于冲沟、水塘及河流两岸，厚度较不一，分布范围较广。 第四系更新统（QP）

④粘土、粉质粘土、砂质层和砾石层，中更新统上部网状红土、下部含砾石砂质层及砾石层：洞庭湖沿岸最为发育，临湘亦有出露。成因有冲积、冲积——湖积、冰碛、洪积和残积等。区内第四系分为下更新统汨罗组、中更新统白沙井组、上更新统和全新统。统(组)间均呈不整合接触关系，第四系不整合覆盖于基岩之上。主要岩性为，下更新统汨罗组为花岗质砂层、粘土层，部分胶结紧密，局部已半成岩。 奥陶系(O) ⑤板岩、灰岩： 分为上、中、下统。中、下统在临湘市路口铺至桂花谷地北侧均有分布。据调查所知，中、上奥陶统仅分布于临湘市。上奥陶统(所谓五峰页岩)在临湘市也很不发育，但可分为五峰组和临湘组，五峰组厚度为0～0.88 米；临湘组为19．7～43．8 米。下统为灰绿色板岩、岩质板岩。中统为含炭质板岩，夹薄层硅质岩。上统为黑色砂质页岩、绿灰色瘤状泥质灰岩。 寒武系(∈) ⑥页岩、板岩：分上、中、下统。上统为泥灰岩、灰岩；中统岩性为纹层状白云质灰岩、纹层状板岩、泥质纹层状灰岩、灰岩等；下统主要岩性为黑色页岩、硅质炭质板岩、炭质板岩；底部为硅质岩和炭质、白云质灰岩，总厚度大于917 米，主要分布临湘市五里牌至华楚坳一带。 板溪群(Pt) ⑦板岩、石英砂岩：板溪群代表震旦系以下的轻变质岩，是由现有复理式结构的沉积岩(主要为页岩、砂岩、矽质岩)再受区域变质作用而成，系属地槽性沉积。上部五强溪组为灰绿色粘土质板岩、砂质板岩、灰白色厚层中粗粒变质石英砂岩、砾状砂岩夹变质凝灰岩、变质砂岩等，厚度大。下部马底驿组为灰黄、灰绿色条带状砂质板岩、紫红色夹灰绿色条带状板岩。底部为灰绿色凝灰质砂岩、长石石英砂岩、砂砾岩，与下伏地层呈角度不整合接触。该层在线路的中间部分均有出露。 （2）地质构造及地震 沿线不良地质现象主要为路堑边坡和软路基，路线区未发现影响线路方案的大型滑坡。根据《中国地震动峰值加速度区划分》（GB18306-2001），本路线所经区域的抗震设防烈度为7 度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.10g。 4、气象、气候 岳阳市处在东亚季风区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆凤”。盛行，湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 市区平均气温为17℃左右，最热月平均气温29.1℃，最低月平均气温4.5℃。年平均降水量为1331.6 毫米，无霜期为279 天，年平均相对湿度为78%，年平均水气压为16.8—17.5 百帕。市区年主导风向为东北偏北风，7 月为偏南风。年均风速为每秒2.8—2.9 米，最大风速为每秒28 米。 5、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m³，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m³/s，最小流量860m³/s。历年平均流量3150m³/s，历年最小流量377m³/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m³，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m³。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于东洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为东洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与东洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与东洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入东洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 梅溪港其水域功能为一般景观用水区，下游无饮用水源取水口，该河流由北往南最终汇入南湖内，流经项目地河宽约8m，平均水深约1.2m，丰水期流量20m³/s，枯水期流量0.1m³/s，流速为0.02m/s。 工程区地下水类型有基岩裂隙水与松散土体的孔隙水。基岩裂隙水分布于岩石的节理裂隙中，接受大气降水补给，动态随季节变化，枯水期大都干涸，水量贫乏。孔隙水赋存在第四系松散土体空隙中接受大气降水，与河流、溪水补给，动态随季节而变化。根据区域内前期工程时河水及地下水的水质分析结果，其化学类型为重碳酸钙、钾、钠、镁型水，对混凝土无侵蚀性。 6、土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 7、生态环境概况 （1）陆生生物资源概况 该区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。 动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 本区山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等，未发现珍稀动植物。 （2）水生生物资源概况 南湖鱼类资源主要为经济鱼类，如青、草、鲢、鳙、鲤、鳊等。根据2013年5月20日-9月2日南湖生物监测结果，共检出浮游植物6门46属，其中蓝藻门7属，绿藻门19属，硅藻门10属，裸藻门4属，甲藻门3属以及隐藻门3属。浮游植物密度在6.44*105- 9.69*106个/L之间，优势种主要有栅藻、小环藻和颤藻。蓝藻密度在0.74*105-6.05*106个/L之间，占总数11.5%-62.4%。监测期间未出现某一个特定种的蓝藻占绝对优势的现象；底栖动物共检出10种，其中软体类4种，寡毛类4种，其它2种，种群密度在48-160个/m2之间，优势种主要为梨形环棱螺、铜锈环棱螺、前囊管水蚓和水丝蚓属。没有在上述监测断面中发现大型水生维管束植物的存在，这表明南湖已经成为藻型稳态湖泊，大型水生维管束植物由于竞争不过浮游植物而无法生存。 在现场踏勘过程中，在项目范围内未见国家法定保护的野生植被。

- 环境质量状况                                         表3

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量状况 1、常规因子环境质量现状检测及评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用岳阳市环境监测中心在岳阳市经济技术开发区的常规监测点2016年3月的监测数据，监测点位于项目评价范围2.5km内，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2016年3月1日—31日 （2）监测布点：岳阳市经开区办公楼楼顶，位于项目西南2.2km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. PM10; G1; 51-99; 150（ug/m3）（日均值）; 0; 0. SO2; G1; 20-55; 150（ug/m3）（日均值）; 0; 0. NO2; G1; 11-76; 80（ug/m3）（日均值）; 0; 0. PM2.5; G1; 35-67; 75（ug/m3）（日均值）; 0; 0. CO; G1; 0.698-0.979; 10（mg/m3）（小时均值）; 0; 0. 臭氧; G1; 14-121; 200（小时均值）; 0; 0. 监测结果表明项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、特征因子环境质量现状检测及评价 监测布点：G1项目所在地上风向北侧厂界处，G2项目所在地下风向南侧厂界处。 监测频次：连续监测3天。 表3-2 环境空气监测结果 计量单位：mg/m3 检测因子; G1项目所在地上风向北侧厂界处; G2项目所在地下风向南侧厂界处. 11月29日; 11月30日; 12月01日; 11月29日; 11月30日; 12月01日. 非甲烷总烃; 0.57; 0.55; 0.25; 1.53; 1.61; 1.77. 0.68; 0.43; 0.54; 1.71; 1.53; 1.59. 0.73; 0.; 8 0.50; 1.62; 1.65; 1.51. 0.35; 0.30; 0.; 2 1.76; 1.78; 1.62. 注：《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值标准“2mg/m3。 由表3-1、表3-2可知，项目场界外非甲烷总烃浓度均低于2mg/m3，达到了《大气污染物综合排放标准详解》中标准限制，环境空气中SO2、TSP、NO2浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可以看出项目区内整体空气质量较好。 二、地表水环境 项目污水经罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河最后汇入南湖，即项目最终受纳水体为南湖，根据《湖南省地方标准 湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。 本次评价采用湖南亿科检测有限公司2016年4月对《岳阳东城医院建设项目环境影响报告书》中对北港河和南湖的水环境质量现状监测数据。 （1）监测断面 W1：罗家坡污水处理厂排污口排入上游200m（北港河）； W2：罗家坡污水处理厂排污口排入下游500m（北港河）； W3：罗家坡污水处理厂排污口排入下游3500m（南湖）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、氯离子、石油类、阴离子表面活性剂、汞、氰化物、六价铬，共16项 （3）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-3 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 6.74-6.75; /; /; /; 6~9. DO; 6; 1-6.8 6.5; /; /; ≥5. SS; 14-14; 14; /; /; -. COD; 17-18; 17.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.03-2.42; 2.28; /; /; ≤4. NH3-N; 0.337-0.358; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.727-0.801; 0.759; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-4400; 4330; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01N; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.26-0.28; 0.27; /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.1ND; /; /; ≤250. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; /; /; ≤0.05. W2; pH; 7.05-7.20; /; /; /; 6~9. DO; 6; 4-6.8 6.63; /; /; ≥5. SS; 13-15; 14; /; /; -. COD; 18-19; 18.5; /; /; ≤20. BOD5; 2.42-3.10; 2.8; /; /; ≤4. NH3-N; 0.318-0.347; 0.334; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.14; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.746-0.767; 0.755; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4400-5300; 5000; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01N; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.15-0.16; 0.15; /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.1ND; /; /; ≤250. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. W3; pH; 6.89-7.03; /; /; /; 6~9. DO; 6.2-6.7; 6.5; /; /; ≥5. SS; 12-16; 14; /; /; -. COD; 14.0-16.0; 15.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.04-2.71; 2.38; /; ≤4. NH3-N; 0.309-0.555; 0.347; /; /; ≤1. TP; 0.14-0.15; 0.143; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.835-0.857; 0.846; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 4300-5600; 5400; /; /; ≤10000. 动植物油; 0.01ND; 0.01ND; /; /; -. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.14-0.15; .145 /; /; ≤0.2. 氯离子; 0.1ND; 0.1ND; /; /; ≤250. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; /; /; ≤0.05. 由表3-3可以看出，项目纳污水体南湖和北港河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。 三、地下水环境质量现状 为了全面了解项目评价范围内地下水环境质量现状，本次环评引用湖南华中宏泰检测评价有限公司2017年10月10日-12日对中国石油冷水铺加油站油罐区观测井进行地下水环境质量现状监测的监测数据。 1、监测项目及监测分析方法：色度、浑浊度、pH、石油类等9项项目。监测分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）规定的监测方法分析。 2、监测频次：连续三天，每天监测一次。 3、评价结果 地表水环境质量监测及评价结果见下表。 表3-4 地下水监测结果统计一览表 监测项目/日期; 监测点位及结果（mg/L）. pH; 色度; 浊度; 高锰酸盐指数; 石油类; 亚硝酸盐; 硫酸盐; 总砷; 总铅. 项目所在地观测井; 10.10; 6.83; 5L; 1L; .3 0.01L; 0.006; 83.7; 1.0×10-3L; 2.5×10-3L. 10.11; 6.95; 5L; 1L; 1.7; 0.01L; 0.007; 101; 1.0×10-3L; 2.5×10-3L. 10.12; 7.07; 5L; 1L; 1.1; 0.01L; 0.004; 89.2; 1.0×10-3L; 2.5×10-3L. GB/T 14848-93Ⅲ类标准值; 6.5-8.5; ≤15; ≤3; ≤3.0; /; ≤0.02; ≤250; ≤0.05; ≤0.05. 备注：L为未检出。. 监测结果表明，该项目涉及水域水环境质量现状良好，地下水水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-93 ) 中Ⅲ类水质标准要求。 四、声环境质量现状及评价 为了了解项目拟建地声环境质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司对项目四周厂界进行了现场监测。 1、监测布点和方法 本次评价声环境质量监测在场界四周共设4个噪声监测布点。 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。 2、监测时间和频次 本次评价于2017年11月29~30日进行为期2天的声环境质量现状监测，测量昼间和夜间噪声。 3、评价因子 等效连续A声级Leq。 4、监测结果 表3-5声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 评价因子 监测点位; 检测结果; 标准值; 超标值; 评价标准. 11月29日; 11月30日. 东; 昼; 56.1; 56.9; 60; 0; 《声环境质量标准》（GB3096—2008） 中2类标准. 夜; 45.0; 45.8; 50; 0. 南; 昼; 57.2; 57.8; 60; 0. 夜; 47.1; 47.6; 50; 0. 北; 昼; 57.9; 58.6; 60; 0. 夜; 47.7; 48.4; 50; 0. 西; 昼; 68.8; 68.2; 70; 0; GB3096—2008 中4a类标准. 夜; 53.4; 52.9; 55; 0. 由表3-5可知，项目场地四周声环境质量现状均达到了《声环境质量标》（GB3096-2008）中的2、4a类标准，评价区域声环境质量现状良好。 四、生态环境质量现状及评价 本项目位于岳阳市长康路与畈嘴路交汇处，项目周边主要植物为狗尾草、野艾蒿和人工绿化苗木，区域内野生动物主要有中华蟾蜍、褐家鼠、小家鼠等。据调查，评价区域内未发现国家级保护的珍稀、濒危物种及古大树。 主要保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、无历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。具体环境保护目标如下，项目周边环境保护目标见表3-6： 表3-6 主要环境保护目标 类 别; 环境保护目标; 方位; 距离; 功能及规模; 保护级别. 大 气 环 境; 中南大市场G区; 北; 100~300m; 约10000人; GB3095-2012 二级. 冯家畈小区; 南; 50~300m; 200户（约600人）. 岳阳市第十五中学; 西南; 600m; 约3000人. 滨水新境界; 西南; 710m; 300户（约900人）. 新鑫陶瓷加工厂; 东南; 441m; 约50人. 明星香樟园; 西; 624m; 320户（约1000人）. 声 环 境; 中南大市场G区; 北; 100~300m; 约10000人; （GB3096-2008） 4a类、2类. 冯家畈小区; 南; 50~300m; 200户（约600人）. 水环 境; 南湖; 景观 用水; 南面2000 m; 中湖; GB3838-2002 Ⅲ类.

- 评价适用标准                                         表4

| 环境质量标准 | 1、大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值. SO2; 年平均（ug/m3）. 0; 24小时平均（ug/m3）; 150. 1小时平均（ug/m3）; 500. NO2; 年平均（ug/m3）; 40. 24小时平均（ug/m3）; 80. 1小时平均（ug/m3）; 200. PM10; 年平均（ug/m3）; 70. 24小时平均（ug/m3）; 150. 非甲烷总烃; 一次（mg/m3）; 2.0. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; （GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准. CODcr; 20. 氨氮; 1.0. 石油类; 0.05. SS. 3、噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线一侧执行4a类标准。 表4-3 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值，油气回收系统排放口《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm³，排放口高度不低于4米的标准。 2、污水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表4-4 废水排放相关标准 污染物; 标; 值(mg/L) 依据. CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准. SS; 400. pH; 6~9. 石油类; 20. 氨氮; -. 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧执行4类标准。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）及其修改清单。 |
| 总量控制指标 | 本项目污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网排至罗家坡污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后外排，因此，本项目的总量控制指标，进入环境的总量COD：0.0776t/a，BOD：0.0373t/a，进污水处理厂的总量，COD：0.0123t/a，氨氮：0.0016t/a。 项目特征污染物总量控制指标：非甲烷总烃：0.6t/a。 |

- 建设项目工程分析                                   表5

一、工艺流程简述 1、加油工艺 加油的工艺流程比较简单，油罐车卸油采用密闭卸油方式，拟设置卸油、加油回收装置；主要的设备设施为储油罐、潜油泵、加油机及管线等，其工艺流程与排污节点见下图： 图5-1 燃料油作业工艺流程图及产污环节工艺说明 （1）卸油工艺 采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通后自流密闭卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。 （2）加油工艺 潜油泵加油：通过潜油泵把油品从油罐输出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪到汽车油箱里。 拟建项目加油采用潜油泵进行油品输送，加油枪自带封头，加油的同时，油箱排出的油气经加油油气回收系统回收至埋地油罐内。拟建项目对油气采取一次油气回收系统和二次油气回收系统处理，预留三次油气回收处置装置位置。 ①一次油气回收系统：汽油卸油时罐车自带有卸油油气回收密闭系统（即一次油气回收系统），卸油油气回收系统回收效率95%，其原理为：卸油时采用密封式卸油，卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过导管输送回油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收的油气运回储油库进行处理。一次油气回收示意图见图52。 图52 一次油气回收示意图 ②二次油气回收系统：项目汽油加油机设置分散式回收系统（即二次油气回收系统） ，油气回收系统回收效率 90%，其原理为：通过真空泵使加油枪产生一定真空度，将加油过程中产生的油气通过油气回收油枪及管线等设备抽回汽油储罐内，由于加油机抽取一定真空度，因此二次油气回收系统按卸出 1L 汽油，回收 1.2L 油气的比例进行油气回收， 由回收枪再通过和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备将原本由汽车油箱溢散于大气中的油气进行回收。二次油气回收示意图见图53。 图53 二次油气回收示意图 同时预留油气排放处理装置安装位置（为三次油气回收系统）。 ③三次油气回收系统：采用冷凝+吸附法油气回收工艺，油气回收系统回收效率 99%，其工作原理为: 先将油气逐级从常温冷却到-75℃左右，使大部分油气液化回收，剩余极少量油气经过吸附罐通过特定吸附工艺进行吸附。整机系统通过以上过程不断循环，从而达到油气连续冷却分凝回收，同时确保挥发油气达标排放。 制冷原理：制冷系统工作时由压缩机排出的高温高压制冷剂气体进入冷凝器被冷凝成高压过冷液体，经膨胀阀节流降压变成低温低压的汽液两相混合物进入蒸汽器（一级换热器、二级换热器），制冷剂在其内蒸发并吸收通过蒸发器的油气的热量，使流经蒸发器（一级换热器、二级换热器）的油气得以降温，利用物质在不同温度下的蒸气压差异，通过降温使油气蒸气蒸气压达到过饱和状态冷凝成液态直接回收，冷凝后的低浓度气体进入吸附系统吸附处理。同时制冷剂充分汽化后再被压缩机吸入压缩室进入下一轮循环。整机系统通过以上过程不断循环，从而达到油气连续降温回收目的。 吸附原理：变压吸附工艺是利用吸附剂对吸附质的选择性，即油气-空气混合气中各组与吸附剂之间结合力强弱的差别，使难吸附的空气组分与易吸附的油气组分分离。同时利用吸附剂对吸附质的吸附容量随压力变化而有差异的特性，真空下脱附这些油气而使吸附剂获得再生，真个操作过程均在环境温度下进行。整个过程包括吸附和再生两个基本操作。 装置系统工艺路线： - 将各鹤管排出的油气收集进入到集气总管； - 集气总管上的压力传感器将压力信号反馈给控制系统； - 控制系统通过变频器调节变频风泵抽气能力，适时跟踪装车的排气速度； - 被集中收集的油气输送到油气回收机组。油气在冷凝单元中通过分梯度“冷凝”的方式将绝大部分油气转化为液态油直接回收至储罐，分凝后的低浓度油气和进气进行回热交换至近常温状态进入吸附单元； - 出回热交换器的低浓度进常温油气进入两并联罐（A罐、B罐）组成的吸附单元进行吸附处理，吸附末端干净气体直接达标排放，达到吸附饱和的吸附罐则进入真空解析过程，同时，并联的另一吸附罐进入吸附过程； - 解析后的高浓度气体进入集油罐进行吸收处理，少量未被吸收的油气再进入冷凝系统进行下一个循环； - 集油罐装满后通过油泵自动输送到储罐。 工艺流程如下： “冷凝+吸附”式油气回收流程包含以下几个方面： 油气收集系统：即对加油机排放的油气用管道统一接至油气集气总管，通过风泵引入设备，实现回收。 油气输送系统：即将汇集总管内的油气通过变频风泵送至冷凝式油气回收设备，风泵和装在油气总管上的压力传感器联锁，根据油气压力的大小自动变频运行（保证加油鹤管不产生负压，避免抽吸油罐车内的油及加速油气的挥发），以适应油气量在运行范围内变化，满足用户任意发油量条件下的油气回收，风泵叶轮为铝合金材质，无安全隐患。 油气的冷凝液化分离系统：由风泵送入回收设备的油气在冷凝主机内被多级梯度降温，显示经回热预冷器被冷却至4℃，（带苯、甲苯、二甲苯回收的油气回收机，该温度为6℃以上，可调），冷凝出部分油和水，然后进入一级冷凝箱被冷却至-25℃，析出一部分油，再进入第二级冷凝箱被冷却至-75℃，进一步析出一部分油，至此约92％的烃类组分被冷凝液化析出，分离出油后的低温贫油气体再依次回到第一级冷凝箱、回热交换器进行回热交换，温度回升到常温，至此，完成了气路的冷量回收利用。同时，每一级冷场出油管上均设有利用制冷系统压缩机排出的过热蒸汽将油温升至冰点以上的油冷回收装置，解决了油冷回收问题，且每一级出油管不会产生冰堵。设备制冷系统的所有制冷量全部用于克服从气态变为液态的汽化潜热，无多余的冷量浪费，设备更加节能。 变压吸附、解析系统：未被冷凝处理的低浓度油气进入到吸附系统，吸附系统由两吸附罐交替进行吸附一脱附一清扫过程。在常压下A罐吸附原料中的剩余油气组分、当吸附饱和后、系统自动切入B罐进行吸附处理，同时A罐进行真空脱附使吸附剂获得再生，脱附出的部分油气进入集气罐进行下一个循环冷凝处理，另一部分则进入1号集油罐侧进行吸收处理，大部分油气被吸收，剩余小部分未被吸收的油气再经平衡进入集气罐进行下一个循环冷凝处理，经过吸附系统分离出来的达标尾气经阻火器安全高空（排气筒高度：≥4.5m）排放。 加油站油气回收工艺流程见图 54。 图 5-4 加油站油气回收工艺流程图 3）清罐工艺流程 清罐工艺流程（三年一次）见图 55。 图 55 项目清罐工艺流程及排污示意图 清罐工艺流程说明： 油罐清罐一般是3年清洗、检修一次，油罐检修之前，先尽量将油体排空，然后拆卸输油管线，脱离开油罐与其他罐、管的连接，并加盲板封堵，将阀门关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；清洗油罐，最后将检修场地清理干净。化学清洗剂由专业的检修单位提供，评价要求尽量使用能满足工艺要求的不燃或难燃性化学清洗剂。 从油罐、加油机等设备中清出的含油废渣，交由有资质的专业单位处理。含油污水不可随意排入下水系统，应从油罐放水栓、排污口排至隔油沉淀池。 污染环节统计表 表5-1 项目污染环节统计一览表 时段; 污染类别; 备注. 施工期; 挖填土方; 噪声、固废、废气. 物料运; 噪声、固废、废气. 材料堆存; 噪声、固废、废气. 建筑施工; 噪声、固废、废气、废水. 营运期; 运输; 噪声. 储存; 废气. 加油; 噪声、废气. 卸油; 废气. 二、项目水平衡 1、用水量 （1）生活用水 本项目运营期工作人员定为10人，用水量按50L/d·人计算，则用水量为0.5m³/d，计算污水产生量按用水量的85%计算，则污水产生了为0.425m³/d（155.13m³/a）。 客人最高用水定额按5L/人·次计，客流量按100人·次/d计，时变化系数按2.0计，则最高日用水量为0.5m³/d（180m³/d），污水产生量0.425m³/d（155.13m³/a）。 - 场地冲洗水计绿化用水 场地冲洗用水定额按1.0L/m³计，每三天冲洗一次，则用水量为0.68m³/d，排水系数以0.9计，则污水产生量0.61m³/d（222.7 m³/a）。 本站用水量见下表： 表5-1 项目水量平衡表 名称; 用水标准; 数量; 用水量 （m³/d）; 污水产生量（m³/d）. 生活用水; 员工; 50L/人·d; 10人; 0.5; 0.425. 客人; 5L/人·次; 100人·次/d; 0.5; 0.425. 场; 冲洗水 1.0L/m³·3d; 2032.9m2; 0.68; 0.61. 合计; /; /; 1.68; 1.46. 0.075 员工生活污水 0.5 0.425 损耗0.075 总用水 1.68 0.425 化粪池 污水管网 来往人员生活污水 0.5 地面冲洗废水 隔油池 损耗0.07 污水管网 0.68 0.61 图5-6 项目水平衡图（m3/d） 二、施工期污染工序 1、废气 施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目地下储油罐区挖掘过程中，易产生粉土、扬尘。 ① 车辆尾气 各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx。施工期间对于燃柴油的大型运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格施工期管理可以使车辆尾气的影响较低。 ② 扬尘 本项目施工过程产生的扬尘主要有建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对项目建设地周边的环境空气质量产生一定影响。为减少施工废气对周围环境的影响，建设方应采取以下防治措施： 1）业主在施工期间应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、文明施工制度板。施工标志牌应当表明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及当地环境保护主管部门的污染举报电话； 2）工程在建设期间，应在场地四周的边界设置1.8m以上的围挡；作业场地采取防尘布、网进行封闭施工，以减少扬尘扩散； 3）施工期间应配置洒水车定期进行洒水降尘，特别是大风干燥天气，应加大洒水量及洒水频次； 4）工程建设期间，其所使用的具有粉尘溢散性的工程材料，砂石、土方或废弃物应当密闭处理，并及时清运，工地内临时堆置渣土应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀扬尘； 5）为减少项目施工期粉尘和噪声对场地四周居民的影响，项目使用商品混凝土； 6）工程建设期间物料、渣土运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥，物料、渣土运输车辆装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；施工场地内运输通道应及时清扫和平整，运输车辆进入施工场地应限速行驶 40km/h； 7）工程建设期间，施工工地内车行路径应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘； 8）尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 ③装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB／T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的施工污水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。工地生活用水按50 L/（人•天），施工人员20人计，总用水量约为1.0m³/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.8m³/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 3、噪声 施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在87-104dB（A）。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、施工期的土石方。 （1）建筑垃圾量约为0.01t/㎡，该站总建筑面积为648㎡，则建筑垃圾产生量为6.48t；本项目施工人员约有20人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人•天），产生生活垃圾量为10kg/d。 （2）土石方：项目施工期存在部分场地修整，开挖量不大。根据施工、运输条件，填筑方尽量利用开挖的土石方，多余的弃方交由岳阳市经开区渣土部门统一处置，项目不设置弃土场。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境，环评建议采取以下措施： （1）车辆、设备进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后用于结构或混凝土养护。 （2）设置挡土墙或挡土坡，防止含泥沙废水直接排入城市管网或周边雨水沟渠。 （3）施工人员生活污水：主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD，因在厂区内施工，可设临时厕所，生活废水经化粪池处理后排入市政管网，因此施工期产生的生活污水不会对周围环境产生大的影响。 通过上述措施，施工期施工废水均能得到妥善处理，对周围环境影响较小。 三、营运期污染工序 本项目营运期的主要污染因子有： 1、废气 拟建项目运营期废气主要包括：卸油、储存及加油零售过程中油气耗损产生的废气（以非甲烷总烃计），进出车辆产生的汽车尾气、备用柴油发电机废气。 （1）非甲烷总烃 本项目采取地埋式储罐。产生的废气主要是：储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体、备用柴油发电机燃油废气。本项目加油工艺装有一次、加油加装有二次油气回收系统，回收效率约90%。 非甲烷总烃：经油气回收系统处理后，各环节污染根据《环评工程师职业资格登记培训材料-社会区域类》P179-180如下： ①储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.0084kg/m³通过量； ②储油罐装料时发生储油罐装料损失，装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，损失烃类有机物排放率为0.04kg/m³通过量； ③加油作业损失是车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气态被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率为0.11kg/m³通过量； ④成品油的跑、冒、滴、漏，与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m³通过量。 0#柴油密度约为0.84g/mL，汽油密度按0.79g/mL计算，根据业主估计，年销售额汽油1100t/a、年销售柴油600t/a，则年加油量为2106.7m³。综合上述加油油料损失，该项目建成后，非甲烷总烃排放量列于下表： 表5-2 拟建项目投产后烃类气体排放量一览表 项目; 损失单元; 排放系数; 通过量（m³/a）; 烃排放量（t/a）. 储油罐; 呼吸损失; 0.0084kg/m³通过量; 2106.7; 0.018. 平衡淹没式装料损失; 0.04kg/m³通过量; 0.084. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m³通过量; 0.231. 作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m³通过量; 0.18. 合计; /; /; 0.513. （2）汽车尾气 进站加油的车辆会产生一定量的尾气，排放量较少，排放的污染物对周围环境影响较小。 （3）柴油发电机废气 根据项目规划，本项目设置一台16KW的备用发电机作为应急用电使用。使用柴油为0#柴油（含硫率≤0.2%），属清洁能源，其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。由于目前岳阳市供电较为正常，发电机使用频率较低每年最多使用十余天，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物均可做到达标排放，对大气环境影响较小。 2、废水 （1）生活污水 根据水平衡分析，项目生活废水产生量约0.85m³/d（310.3m³/a）；主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：108.6kg/a、BOD5：62.1kg/a、SS：77.58kg/a、NH3-N：9.3kg/a。生活污水采用埋地式处理站处理（类比化粪池处理效果）出水水质：CODcr：250mg/L，BOD5：120 mg/L，SS：200 mg/L，NH3-N：25mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别约为0.0776t/a、0.0373 t/a、0.0621 t/a、0.0078 t/a。 （2）场地拖洗废水 根据水平衡分析，项目产生场地拖洗废水约0.61m³/d（222.7m³/a），主要污染物是SS和石油类等。SS：400mg/L和石油类：20mg/L估算，则本项目场地拖洗废水的污染物产生量为SS：0.0891t/a、石油类：0.0045t/a。拖洗废水经隔油沉淀池预处理后排至市政污水管网。 本项目废水污染产生情况详见下表： 表5-3 项目废水产排情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 生活污水 310.3m³/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30; /. 产生量（t/a）; 0.1086; 0.0621; 0.0776; 0.0093; /. 化粪池预处理后 浓度（mg/L）; 250; 120; 200; 25; /. 排放量（t/a）; 0.0776; 0.0373; 0.0621; 0.0078; /. 场地拖洗废水 222.7m³/a; 产生量（t/a）; /; /; 0.0891; /; 0.0045. 隔油沉淀池预处理后 排放量（t/a）; /; /; 0.0025; /; 0.0009. 总废水 533m³/a; 排放量（t/a）; 0.0776; 0.0373; 0.0646; 0.0078; 0.0009. （GB8978-1996）三级标准; 300; 300; 400; /; 20. 污水处理厂处理后; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 1. 排; 量（t/a） 0.0123; 0.0012; 0.0016; 0.0016; 0.0005. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 50; 10; 10; 5; 1. （3）油罐清洗水 项目加油站油罐每3~5年清洗一次，油灌清洗委托有资质的公司进行清洗，油罐经抽出油泥废渣后需采用人工清洗，清洗废水产生量约为10m³，油罐清洗废水交由资质单位处理。 3、噪声 主要来源于加油加气车辆交通噪声和卸油、加油时油泵噪声，声源强度65~75dB（A）；柴油发电机噪声约为105dB（A）。 4、固体废物 主要为生活垃圾、油罐保养产生的清罐废渣、隔油沉淀池内的含油泥沙。 ①生活垃圾：生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则产生量约10kg/d，年产生生活垃圾约3.65t/a。 ②废油及油泥：油中含有少量的泥沙，成品油罐需要定期进行清洗、检修，约每3年进行一次，委托有资质单位清理，清罐会产生废油、油泥、过滤油渣（统称清罐废物），产生量约0.5t/次·罐，合计2.5t/3a。 ③隔油沉淀池泥沙 场地隔油沉淀池每年清理一次，含油泥沙产生量0.02t。生活垃圾由环卫部门统一清运；危险废物暂存危废暂存间，交有相关资质的单位处理。 表5-4 项目固废产生及排放情况统计表 序; 来源; 废物种类; 产生量; 废物识别; 处理措施及去向. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 3.65t/a; 一般固废; 当地环卫部门统一处置。. 2; 储存罐; 清罐废物; 2.5t/3a; 危险固废HW08; 交有相关资质的单位. 3理; 隔油沉淀池; 含; 泥沙 0.02 t/a. 四、技改前后“三本帐” 通过上述对岳阳康龙石油化工有限公司现有工程及改扩建项目污染源强的分析，获得项目扩建后“三本帐”排放量统计情况如下表： 表5-5 技改项目“三本帐”排放量统计 控制项目; 技改前排放量; 技改后产生量; 技改后排放量; 以新带老削减量; 排放增减量. 废水（t/a）; 332.5; 533; 533; 332.5; 200.5. CODCr; 0.0445; 0.1086; 0.0776; 0.0445; 0.0331. 氨氮; 0.0038; 0.093; 0.0078; 0.0038; 0.004. 废气（t/a）. 非甲烷总烃（t/a）; 0.242; 0.513; 0.513; 0.242; 0.271. 固废. 生活垃圾; 2.14 t/a; 3.65t/a; 3.65t/a; 2.14 t/a; 0. 清罐废物; 2.5 t/3a; 2.5t/3a; 2.5t/3a; 2.5 t/3a; 0. 隔油池产生的废物; 0.02 t/a; 0.02 t/a; 0.02 t/a; 0.02 t/a; 0.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况                      表6

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油罐区及 加油区 | 非甲烷总烃 | 5.13t/a |  | 0.513t/a |  |
|  | 备用发电机 | 烟尘、NOx、SO2 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 场地拖洗水 | 污水量 |  | 533m³/a |  | 533m³/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.1086t/a | 250mg/L | 0.0776t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.0621t/a | 120 mg/L | 0.0373t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.0776t/a | 200 mg/L | 0.0646t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.0078t/a | 25 mg/L | 0.0078t/a |
|  |  | 石油 |  | 0.005t/a |  | 0.0009t/a |
|  | 油罐 | 油罐清洗水 | 10m³/3a |  | 10m³/3a |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.65t/a |  | 3.65t/a |  |
|  | 储罐 | 清罐废渣 | 2.5t/3a |  | 2.5t/3a |  |
|  | 隔油沉淀池 | 含油泥沙 | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
| 噪 声 | 加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)；柴油发电机声源强度约105dB(A) |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。本项目不属于生态类项目，且周边基本为已开发土地，项目周边有野生植物，绿化面积大，对生态环境有补偿作用。项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析                                        表7

一、施工期环境影响分析 本项目建设期间的主要污染因子有施工废气、扬尘、施工废水、施工人员的生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。对施工期进行如下影响分析： - 大气环境影响分析 施工期大气污染物主要有施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废弃，土石方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘，其中以粉尘最为严重。 - 施工废气 在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。据类似项目施工现场监测结果，在距离现场50m 处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m³和0.11mg/m³；日平均浓度分别为0.13mg/m³和0.062mg/m³，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 扬尘 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 主要防治对策有： ①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工； ②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭而错失，减少沿途抛洒，定时洒水压尘； ③地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量； ④在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围，并做好车间的防尘工作； ⑤选 用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源； ⑥在风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施。 在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。 - 地表水环境影响分析 项目施工期施工人员生活污水的排放会直接造成对地表水的污染。施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。 主要防治措施有： （1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； （2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油沉淀池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。 （3）施工期民工的生活污水经化粪池处理后用于项目周边育林及绿化。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 - 声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备运行时产生的机械噪声，如使用挖掘机、推土机等多种施工机械。这些机械运行时产生的噪声较高，对施工场地附近声环境敏感目标的工作、生活、学习会造成一定影响。 声传播衰减按下述模式计算，结果列于下表：施工设备噪声随距离的衰减情况见表7-2。 LP2=LP1-20lg(r2/r1) 式中： LP1——受声点在P1处的声级； LP2——受声点在P2处的声级； r1——声源至P1的距离，m； r2——声源至P2的距离，m。 施工机械噪声强度值与噪声源距离的对应关系详见下表。 表7-1 建筑施工噪声强度值与噪声源距离的相应关系一览表 施工阶段; 施工机械; 噪声源强度（分贝）; 不同距离上相应的噪声强度值（分贝）. 1-5（米）; 6-10（米）; 11-15（米）; 16-20（米）. 土石方; 风镐; 95; 89; 82; 79; 76. 土; 方 压缩机; 99; 91; 84; 81; 77. 土石方、结构; 发电机; 101; 93; 86; 82; 79. 土; 方 推土机; 91; 87; 82; 8 75. 结构、装修; 电刨; 94; 87; 80; 77; 73. 结构、装修; 电锯; 99; 92; 85; 81; 78. 结构、装修; 沙浆机; 7 81; 73; 69; 66. 结构、装修; 卷扬机; 87; 80; 72; 69; 64. 结构; 搅拌机; 87; 82; 75; 71; 68. 装修; 界石机; 104; 96; 90; 86; 83. 上表表明，一般施工机械噪声传播到15m处，很难完全满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见下表。 表7-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70. 50施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据噪声源叠加的原理和类比调查，施工场地中心点噪声达到91dB。根据项目的施工特点，计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响，见下表： 表7-3 建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表 声源名称; 10m; 20m; 50m; 100m. 建筑机械动力噪声; 71.0; 64.97; 57.02; 51. 由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。施工场地中心位置噪声值在91dB左右，施工噪声在昼间12m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在60m外达到标准。本项目周边最近敏感点为四周商铺和南侧李家组居民（80m），夜间噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。 为降低噪声对周边的影响，施工方应采取下列降噪措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部及东面，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。 （4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于2.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。 （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 （6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。 - 固废影响分析 （1）土石方 本项目挖方量不大，尽量用于回填和绿化，多余的弃方交由岳阳市岳阳楼区渣土部门统一处置，项目不设置弃土场。环评要求运渣车不得超速、超载，合理安排运输时间及运输路线，减轻运渣车对道路交通顺畅的影响，以及车辆噪声对道路沿线周边居民等敏感点的影响，并严禁随处倾倒堆弃，造成二次污染。 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水蚀。起风时易引起风蚀。 在当地工程建设中经常使用和成功的水土保持临时措施包括： 编织土袋拦挡措施：利用编织袋装土在堆土范围线周围，特别是推土坡下部填筑临时拦挡土埂，用以临时拦挡施工场地、料场等施工区的临时堆土、堆料，施工结束后及时拆除编织土袋，平整压实场地。可就地取材，水土保持效果显著。 无纺布遮盖措施：对施工开挖、填筑、堆置、土料运输等裸露面，利用无纺布进行临时压盖，具有较好的水土保持效果。 （2）建筑垃圾 建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响；施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。 经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。 - 生态环境的影响分析及防治措施 为使本项目能建成人和自然和谐共存，工程与周边景观生态相融合的生态区，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求： （1）科学规划、精心设计、合理布局。尽可能减少施工挖填方，尽量做到土方平衡。 （2）在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优生的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。 （3）在项目区域的绿化过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。防止外来物种入侵，避免破坏生物多样性和生物资源。 （4）项目建设应力求与周围景观生态相融，优化建筑物风格和色调，不能造成视觉污染。不能以观赏为第一，应以生态功能和价值为第一。 （5）应力求维护和建设生态系统的异质性与多样性，从物种组成、空间结构、年龄结构、资源利用等方面尽力保护多样性与异质性。应运用物种框架法和最大多样性等生态学方法来指导生态环境保护和建设。 积极采取上述各项有效措施尽最大可能减缓施工期生态环境的破坏，规划和实施绿化、美化工程，恢复植被，使良好的城市生态环境尽快形成。而植被的合理保护与恢复，将会最大限度地保护建设项目的生态环境。 - 运营期环境影响分析 - 大气环境影响分析 拟建项目运营期废气主要包括油气挥发产生的非甲烷总烃、汽车尾气及备用柴油发电机废气。 - 非甲烷总烃 主要是卸油、储存及加油作业等过程造成的燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。根据工程分析，拟建项目在安装油气回收措施后排入大气环境中油气量约0.513t/a。 ①预测内容 非甲烷总烃最大地面浓度及出现距离、无组织排放厂界浓度及对周边敏感点的影响。 ②预测模式及参数 根据《环境影响评价技术导致—大气环境》（HJ/T2.2-2008），采用推荐模式Screen3模式估算，其参数见表7-4。 表7-4 非甲烷总烃估算模式参数 指标; 排放高度; 面源长度; 面源宽度; 环境温度; 源强; 平均风速. 参数; 7m; 32m; 26m; 293K; 0.057kg/h; 2.8m/s. 项目排放的大气污染物浓度预测，是针对各下风厂界外各污染物浓度值进行预测。本项目大气影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式（Screen3）进行预测。预测结果见下表： 表7-5 非甲烷总烃最大落地浓度预测结果表 距源中; 下风向距离D（m） 加油区非甲烷总烃无组织排放. 下风向预测浓度C（mg/m³）; 浓度占标率（%）. 10; 0.005757; 0.14. 100; 0.03897; 0.97. 100; 0.03897; 0.97. 171; 0.04165; 1.04. 200; 0.04044; 1.01. 300; 0.0397; 0.99. 400; 0.0349; 0.87. 500; 0.02875; 0.72. 600; 0.02355; 0.59. 700; 0.01945; 0.49. 800; 0.01641; 0.41. 900; 0.01404; 0.35. 1000; 0.01217; 0.3. 从上表可知，非甲烷总烃最大落地浓度为0.4165，距离面源中心171m，最大占标率为1.04%，非甲烷总烃浓度远小于4.0mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放源最高允许排放浓度限值要求，能够实现达标排放。 大气防护距离 根据本项目的特点，本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式（Screen3）进行预测，具体计算结果见图7-1。 图7-1 大气防护距离计算截图 根据计算结果可知，项目非甲烷总烃无组织排放距离范围内无超标点，因此项目不设置大气环境防护距离。 - 汽车尾气 车辆尾气来自进场加油站车辆排放的尾气，属于无组织排放，排放源属于移动式，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机一般处于关闭状态，通过在站区四周加强绿化、加强对车辆管理后，本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响甚微。 - 柴油发电机废气 拟建项目备用柴油发电机使用频率低，产生的废气经自带的烟气净化器处理后外排，对环境影响较小，可接受。 - 地表水环境影响分析 本项目废水主要是生活废水、场地拖洗水以及油罐清洗水。 废水中含有一定的油类和SS，冲洗废水经载水沟收集后再经隔油沉淀池处理，地面冲洗废水和生活污水分别经隔油池和化粪池预处理后通过市政污水管网进入罗家坡污水处理厂深度处理，对周围地表水环境影响较小。 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置属于罗家坡污水处理厂的纳污范围；项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为5.76m3/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.01%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 3.地下水环境影响分析 本项目所在地下水水文地质单元内无饮用水源保护地，项目周边分水垅村居民饮用自来水，本项目地下水环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目为环境影响评价Ⅱ类项目，地下水环境不敏感，地下水评价等级为三级。 根据工程污染分析，本项目对地下水可能产生污染的途径主要包括：①正常工况下，汽油柴油输送、储存、处理场所发生跑、冒、滴、漏和事故性泄露，油品泄露后经包气带渗入含水层；②池体防渗措施出现故障，油品渗入地下影响地下水。 3.1 预测情景设定 - 正常状况 加油站油罐根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，设计采取相应的防渗措施。拟建项目按照分区防渗、分区防治的原则：场地地面、站内道路以及集水沟采用水泥混凝土防渗；储油罐采取双层油罐，储油罐置于地下混凝土池内，罐体置于墩上，如发生泄露，油进入池内，液位达到一定高度后由泵自动抽出。油罐基地进行了防渗混凝土处理，油罐顶部及周边均采用了黏土覆盖夯实。采取以上措施后，可以对泄露的油品和渗漏的污水进行暂时储存并具有加好的防渗作用，在发生突发泄露时能够有效减缓对地下水环境的污染。 根据《环境影响评价技术导致 地下水环境》（HJ610-2016）,可不进行正常状况下情景的预测。 - 非正常状况 本项目非正常状况主要为管线腐蚀老化、储罐地面破损、罐体破损等状况导致的污染物渗入地下水的情形。 项目油罐位于地下，构建物按规范进行设计，除非发生重大自然灾害，如地震等，一般情况下发生池地破裂的可能性极小。本项目油品输送管线部分位于地下，管道腐蚀老化发生泄漏短时间内也不易被发现，长时间泄漏将对地下水环境产生影响；因此本项目非正常状况主要考虑地下油品输送管道因腐蚀老化导致油品直接渗入地下水的情况。 3.2 污染源强 储油罐为常压卧式罐，假定裂口之上的液位高度为1.0m，液体泄漏系数取最不利用情况为0.64。根据有关资料，当发生储罐泄漏时，罐体本身完全破裂的可能性极小，一般是考虑与罐体连接的管道发生泄漏，连接管道发生泄漏时常以管道输送流体截面积的20%或100%，评价取20%，管径50mm。 油品泄露按“风险评价技术导致”推荐的伯努利方程进行预测： Q0=CdAρ2(P-P0)ρ+2gh 式中： Q0——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64； A——裂口面积，m2； P——管线内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度； h——裂口之上液位高度。 计算结果为油品泄露量为0.001015kg/s 3.2 非正常状况下渗漏地下水污染预测 本次预测采用初始浓度（背景值）不为零时定浓度注入污染物的一维解析解法（参考《多孔介质污染物迁移动力学》，王洪涛，2008年3月）进行预测，预测公式为： c−cico−ci=12erfcx−ut2DLt+expuxDLerfcx−ut2DLt 式中： X—距注入点的距离，m； t—时间，d； C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L； u—水流速度， DL—纵向弥散系数 erfc（）—余误差函数 预测结果详见下表 表7-6 污染物浓度迁移预测结果（石油类）单位 预测时段; 迁移距离; 超标距离. 100d; 53m; 33m. 1000d; 169m; 97m. 10年; 327m; 183m. 根据预测结果，本项目在非正常状况下地下管道因腐蚀破损，石油类污染物下渗，在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物质浓度逐渐升高。泄露发生100天时，石油类向下游迁移距离为53m，浓度达到0.05mg/L的最远距离为厂界下游33m处；第100天时，石油类向下游迁移距离为53m，浓度达到0.05mg/L的最远距离为厂界下游97m处；在第10年时，石油类向下游迁移距离为327m，浓度达到0.05mg/L的最远距离为厂界下游183m处。 3.3 污染防治措施 本项目根据地下水防护要求，设有两处防渗分区，一处为油罐区、隔油沉淀池及化粪池，为重点防渗区，另一处为加油棚区及连接油罐区及加油棚两区域之间的地下油管通道，为一般防渗分区。 A、油罐区防渗 油罐区为重点污染防渗区，对埋地油罐内外表面采取特加强级防腐。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中第6.1.2汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐，本项目采用的地埋卧式复合材料油罐。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中第6.5.2采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： ——单层油罐设置防渗罐池； ——采用双层油罐。 本加油站采用双层罐，外层为玻璃钢纤维，内层为Q2358，直埋于罐池内。 油罐内外层为环氧沥青青煤加强级防腐，采用抗浮措施，油罐周围回填沙子。油罐检查口部设操作井；油罐内进油接合管上设有防溢流阀，以确保液位高度90%时报警、95%切断进油的功能。可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。 B、隔油沉淀池、化粪池 项目应对隔油沉淀池、化粪池进行混凝土防渗处理。隔油沉淀池应每周进行检查清理，清理后的浮油、废油、含油废物等应该集中密封存放并委托给资质处理单位处理。废油渣设立专门的废油渣桶存放于专门地点。 C、加油管线 根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行，2017），采取防渗措施的加油站，其埋地加油管道应采取双层管道，其设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工》（GB50156）的规定。 双层油罐、管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 D、一般防渗区 加油、储存区为一般污染防渗分区，地面需全部硬化。 项目在做好上述措施的同时，应做好管理，建设单位都埋地油罐的防漏和检漏设施建立专门的管理规程，并制定专人进行日常维护和定期检测。清理泥沙外，建设单位不应任意抽取监测井中的水作为他用，不应向监测井内投放可能造成地下水的污染物。双层油罐检测立管内应保持干净，不用存积泥沙（土）等任何异物。 通过采取以上防渗措施后，拟建项目不会改变区域地下水环境质量现状，对地下水环境影响较小。 - 声环境影响分析 本项目噪声源主要为备用发电机、加油机（内含小型真空泵）和机动车辆等产生的噪声，各类噪声值在 60-105dB(A)之间。备用发电机、潜油泵、加油机（内含小型真空泵）等设备采用选用低噪声设备，设置减震垫，隔声等措施后，能够做到达标排放。机动车辆采用严禁鸣笛，并减速慢行等管理措施后，不会对周边声学环境产生明显影响。 - 固废环境影响分析 本项目运营期主要固废为生活垃圾和油罐保养产生的油泥、隔油沉淀池产生的含油泥沙。 生活垃圾由环卫部门统一清运。 隔油沉淀池含油泥沙和油罐保养产生的清罐废渣属于危险废物，项目应采用专用容器将其收集，防止其洒落到地面；暂存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行，设置危废标示，做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应处理，防止产生二次污染，危险废物经上述措施暂存后，委托有资质公司处理。 本环评要求本项目业主在固体废物储存过程中，严禁将危险废物随意露天堆放，其收集桶或箱的放置场所要按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行防雨防渗防漏处理： 1）对车间以及危废暂存点，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造； 2）危废暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）危废暂存点应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大储量的1/5； 4）危废暂存点基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料（渗透系数渗透系数≤10-10cm/s）； 5）危废暂存点应设计建造径流疏导系统（地沟或围堰），防止外界雨水径流影响。 采取以上措施后，固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。 三、环境风险分析 1、评价目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。预测风险事故对环境的而影响和场界外人群的伤害，以及风险防范措施作为项目环境风险评价的重点。 - 风险识别 （1）物质风险识别 拟建项目为加油项目，生产运行过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为汽油、柴油其危害特征及控制指标见下表： 表7-7 危险物质危害特性及控制指标表 序号; 名称; 闪点℃; 空气中的 爆炸极限V%; 危险特性; 健康危害; 火灾危险分类. 1; 汽油; -50; 1.3~7.1; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。; 甲类. 2; 柴油; 55; /; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。; 乙B类. - 危险场所及设施风险识别 通过危险分析和生产作业过程危险性分析，确定项目主要危险场所和设施为加油岛、加油机、油罐等。 结合重大危险源辨识标准，综合考虑本项目商品的储存量、理化特性、可燃性、爆炸性等指标，确定汽油味主要危险物。 - 风险类别识别 本项目为加油站项目，汽油、柴油均有易燃易爆性，风险类型有火灾、爆炸和泄露三种类型。 根据工程分析和类比调查，加油站运行期存在的事故隐患主要分一下三类： ①自然因素引发事故 自然因素引发的事故主要由地震等地质灾害导致管线、设备损坏后引起的天然气泄漏、雷击起火后引发的燃烧爆炸等事故。 ②设备故障引发的事故 管道、设备质量问题和超过使用寿命引发的各种泄漏事故，油气对设备及廨的腐蚀作用引发的泄露 ③人为因素引发的事故 人为因素引发的事故主要包括由于生产操作不规范、误操作以及工作中麻痹大意、缺乏安全责任干引发的各种非正常排放事故；其次，由于进出站内的车辆较多，当车辆意外失控时导致的加油枪管道被拉脱或撞毁会造成油气泄露；过往私乘人员在站内吸烟、点火等也是引发燃烧爆炸事故的原因之一。 3、环境风险评价等级及评价范围 （1）重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，按照《建设项目环境风险评价技术导则》，生产场危险化学品使用量及贮存量见下表： 表7-8 拟建项目危险物质一览表 单位：t 序号; 物质名称; 风险因素; 最大储存量; 临界量; 备注. 1; 汽油; 易燃易爆液体; 60; 200; /. 2; 柴油; 易燃易爆液体; 17.6; 50000; 按照易燃液体：23℃≤闪电＜61℃的液体计算. 注：汽油密度取0.75g/cm³，柴油密度取0.88g/cm³。 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由于：60/200+17.6/50000+27/50=0.84＜1。因此，本项目危险物质未构成重大危险源。 通过风险识别和上表中物质特征、爆炸极限风险因素分析及重大危险源识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》中评价等级的划分细则（见表2-3），本项所涉及的危险物质未构成重大危险源，因此确定本项目环境风险评价等级为二级，评价范围站区周围3km范围内。 （2）风险评价范围 在确定本项目风险评价等级二级的基础上，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目风险评价范围定为距离源点3km范围内的区域，下表列出拟建项目周围3km范围内主要环境敏感点。 ##### 表7-9 3公里范围类的主要环境敏感点情况表 序号; 环境敏感目标; 方位; 距离（m）; 涉及人数. 1; 中南大市场G区; 北; 100~300m; 约10000人. 2; 冯家畈小区; 南; 50~300m; 200户（约600人）. 3; 岳阳市第十五中学; 西南; 600m; 约3000人. 4; 滨水新境界; 西南; 710m; 300户（约900人）. 5; 新鑫陶瓷加工厂; 东南; 441m; 约50人. 6; 明星香樟园; 西; 624m; 320户（约1000人）. 4、事故源分析 4.1 加油系统主要事故源如下 （1）将燃爆事故分为工艺系统（从卸油至加油的全套系统）正常运行中的燃爆事故和工艺系统故障下的燃爆事故。前者指盛油容器上部空间及连通管道和通过油罐通气管管口的油蒸气排放在遭遇点火源时发生燃爆事故；后者指工艺系统发生泄漏、油品的跑、冒、废弃处置不当时遭遇点火源时发生燃爆事故。两类燃爆事故在严格控制点火源的条件下均不会发生。比较而言，在工艺系统故障下发生燃爆事故的可能性大得多。 （2）盛油容器上部空间及其连同管道处于最危险的爆炸危险区域，其需要防范的点火源主要是区域内部产生的，如静电、冲击，区域外部产生的主要是雷电。 （3）泄漏和油品的跑冒是加油站最主要的危险因素之一。只要发生泄漏或跑冒，一切形式的点火源均可导致事故的发生。 （4）油蒸气通过通气管管口的正常排放需要有良好的通风条件，即管口有一定高度，四周开阔，并离开点火源有足够远的距离。 （5）废弃残油渣处置不当也是加油站的危险因素之一，应从管理制度上避免其发生。 （6）点火源是加油站另一类主要危险因素，而点火源的形式很多，其产生的不确定性又很大，是加油站安全生产的大敌。应将控制明火、电气火花、静电、雷电、高温物体的存在作为重点。 加油站燃烧爆炸危险的主要环节和场所 （1）卸油：卸油时，油罐区和油罐车停放地是主要危险场所。卸油时容易产生油蒸气的逸出、扩散和聚积。操作不当，容易发生油品的跑、冒。卸油中，极易产生静电荷的积聚。量油操作不当会引起金属工具间的碰击。明火、冲击、雷电、静电、电器火花等点火源均可能引发燃爆事故。 （2）加油：加油时，加油岛是主要危险场所。加油时也有油气的逸出、扩散和聚积，操作不当会引起油品的跑、冒。加油场所较为复杂，明火、高热物、静电、雷电、电器火花和其他点火源都有引起燃爆事故发生的可能性。 （3）储存：储存中，由油罐通气管管口散发油蒸气是正常现象，但通气管管口应有规定高度保持良好通风并安装阻火器；储存中，最主要的危险是设备的泄漏。油罐和输油管、加油机(如果仍有油品积存)所在的场地是危险场所。泄漏可能产生的原因很多，例如腐蚀穿孔、焊接不良、疲劳裂纹、垫片损坏等均可造成。油罐的入孔、结合管部位、管道阀门、法兰、加油机部件应是防止泄漏的重点。一切形式的点火源，如遇油品泄漏均可引起燃爆事故。 5、对周围环境的影响 根据本工程的特点，加油站发生风险泄漏、爆炸时对水环境、大气环境、土壤等环境可能造成影响。 - 储油罐事故泄漏对水环境的影响评价 - 对地表水的影响评价 泄漏或渗漏的油品若进入任河，由于有机物烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成“油膜”使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；燃料油主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，由于可生化性差，可能造成水体长时间得不到净化。 项目油品储存采用埋地式储油罐，罐底基础采用了防渗处理，且储油罐顶部采用了粘土覆盖。由于油罐坑槽本身就是一个围堰，发生泄漏后能有效防止油品进一步外流； 同时输油管道的外侧修建了管沟，并做了防渗处理，若有多余的油料溢出，会流入隔油池，避免直接进入地表水体。同时，油罐区设液位计，若液位不正常变化，可第一时间显示出现。评价认为油品泄漏风险事故造成任河污染的可能性很小。 B、对地下水的影响 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 C、对环境空气的影响评价 当油品完全泄漏时，储油罐存放在防渗油罐池内，储油罐和油罐池密闭设计，只有一个排气孔通向地面。即使油品泄漏后，通过排气孔流向地面的油品量也很小，对环境空气造成的影响较小。 D.对土壤环境的影响评价 油品渗漏进入土壤层后，使土壤层中吸附大量的燃料油，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。油罐区基础采用防渗处理，油罐周边场地进行硬化处理，经上述措施控制后，预计油料泄漏对土壤造成污染风险的可能性较小。 - 油罐爆炸事故水对周围环境的影响 油罐发生爆炸、火灾时，为降低罐体温度，可能使用消防水冲洗降温，并配合站内干粉灭火器进行灭火。一般情况下，油罐池有一定容积，可盛装部分消防废水。多余消防废水（含SS、废干粉、石油类等）经站内截水沟收集，经隔油池沉淀后进入市政污水管网。隔油池对事故废水中石油类和SS有一定去除效果，事故废水经隔油池处理后可可去除大部分石油类和SS，若水量大，隔油池未处理完全即排放，对任河水质有一定影响。 6、风险管理 （1）事故防范措施 本项目拟采取安全防范措施如下： ⑴安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 ⑵防止法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确。 ⑶对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 ⑷移动式灭火设备 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ⑸提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 ⑹站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。 ⑺站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 ⑻站内严禁烟火，应设明显警示牌。 ⑼汽车必须熄火后加油。加油完毕后才能启动。 ⑽站内禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品。 ⑾站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气挥发物的稀释扩散能力。 ⑿当加油站发生火灾时，救火时产生的废水不直接排入地表水体或下水管网的，必须修建应急池，将消防废水收集起来，然后进行处理达标后排放。 （2）环境风险事故应急预案 对于重大或不可接受的风险（主要是严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。 应急预案类型 根据对本项目调查，需要建立的应急预案主要包括以下几种： ①重大火灾爆炸事故应急处理预案 ②重大泄漏、跑冒事故应急处理预案 ③抗震减灾应急预案 应急预案内容 各类应急预案应包括以下主要内容： ①总则 应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。 ②处理原则 事故发生后事故处理的基本程序和要求 ③应急计划区 危险目标：油罐区 环境保护目标：附近居民住宅区、学校等 ④预案分级响应条件 根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。 ⑤应急救援保障 应根据消防部门、安监局和环保局的要求，在油罐区、办公区等区域配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。 ⑥报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 ⑦应急处理措施 a. 事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施 工程抢险、抢救是预防事故扩大的一个重要环节，如果发现及时、抢救及时，有可能避免一次火灾、爆炸事故，为此，在发现事故隐患时一定要控制好事态的发展，如果事态变大，无法抢救时，应立即进行人员疏散。抢救时一定要做好防护措施，抢险方案，保证抢险人员安全和正确抢险，在抢险中一定要抽调出有生产经验、董流程、安全意识强、有责任心的人进行监护，配合抢险，同时对外及时联系，保证安全抢险。 当发生火情泄漏时，应迅速查清发生的部位，着火物质、火源、泄漏源，及时做好防护措施，关闭阀门、切断物料，有效控制事故扩大，利用周围消防设施进行处理。 带有压力的设备泄漏、着火，并且物料不断喷出，应迅速关闭阀门，组织员工处理。 根据火势大小、泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。 发生火灾及严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警119及120联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确的进入现场。 发生火灾、爆炸、人员中毒事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。 b. 应急环境监测方案与评估 事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、实物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对事物、饮用水、卫生以及水体、土壤、农作物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物质的滞留区等。 本项目事故发生后，应急指挥领导小组应迅速组织相关环境监测站等监测部门对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑧应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 ⑨人员紧急撒离、疏散，应急剂量控制、撒离组织计划 事故现场邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撒离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 ⑩事故应急救援关闭程序与恢复措施 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 应急预案主要内容见下表。 表7-10 应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源(油罐区). 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 消防灭火剂的收集、处理措施 本项目采用的灭火剂主要为干粉灭火器，粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成，疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑，惰性填料种类繁多，主要起防振实、结块，改善干粉运动性能。 干粉灭火器可扑灭一般火灾，还可扑灭油、气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。 尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 使用干粉灭火剂后，产生的污染物为固体粉末或含粉末的废水。项目固体粉末经清扫后，运至废物处理场所处置；含粉末的废水经隔油沉淀池处理后，沉渣经收集，运至废物处理场所处置。 - 风险评价结论 评价单位通过实地调查分析，只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的 四、项目符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为加油站改扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 根据岳阳市经开区片区控制性详细规划—市政及公众服务设施规划图，项目地用地性质为加油站，符合岳阳市经开区的用地规划。且根据岳阳市规划局岳阳经济开发区分局出具的《岳阳市经济开发区长康路加油站修建性详细规划及建筑单体设计条件通知书》【岳规经函（2018）08号】项目方案内容符合国家有关法律政策要求。 因此本项目符合岳阳市总体规划。 表7-11 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012)规定4站址选址; 本项目情况; 是否 符合. 4.0.1; 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 本项目选址位于岳阳市长康路与畈嘴路交汇处，符合城乡规划、环境保护和防火安全要求。; 符合. 4.02; 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。; 本项目为三级加油站; 符合. 4.0.3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选城市干道的交叉路口附近。; 本项目靠长康路与畈嘴路交汇处，不位于城市干道交叉路口。; 符合. 4.08; 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 的规定；加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建 （构） 筑物的安全间距，不应小于表 4.0.5 的规定。; 满足要求，具体详见表7-12，7-13。; 符合. 4.013; 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。; 本项目站场内无跨越的电力线路。; 符合. 因此，本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“4 站址选择”的各项要求，项目选址合理。 4、平面布置合理性分析 总平面布置是根据总图设计基本原则，结合生产工艺流程和地形条件，力求因地制宜。本项目加油站站内全部采用水泥地面，面向公路一侧为敞开式，罐区三面均设有高2.2m的实体墙，站内主要包括成品油储罐区、加油区（加油岛、罩棚和车道）、站房等。 - 平面布置安全性分析 站区内主要设备设施之间的防火距离见下表： ##### 表7-13 加油站内设施之间的防火间距表 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 汽油通气管管口; 柴油通气管管口; 密闭卸油点; 加油机. 汽油罐; 0.5（0.5）; 0.5（0.5）; —; —; —; —. 柴油罐; 0.5（0.5）; 0.5（0.5）; —; —; —; —. 汽油通气管管口; —; —; —; —; 3 （4.8）; —. 柴油通气管管口; —; —; —; —; 2 （4.8）; —. 密闭卸油点; —; —; 3 （4.8）; 2 （4.8）; —; —. 加油机; —; —; —; —; —; —. 站房; 4 （27.6）; 3 （27.6）; 4 （＞30）; 3.5 （＞30）; 5 （28）; 5 （7.5）. 配电间; 4.5 （＞10）; 4.5 （＞10）; 6 （＞10）; 6 （＞10）; 6 （＞10）; 4.5 （＞20）. 围墙; 3（3）; 2（3）; 3（4）; 2（4）; —; —. 由上表可知，拟建项目内设施之间的安全距离符合要求，其平面布置合理。 （2）与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）符合性分析 规范相符性对照表如下： 表7-14 规范相符性对照表 GB50156-2012《汽车加油加气站设计 102. 01. .0. 102.0.0. 0. 10.000000000000000000000000.210000000 与施工规范》 规范要求; 本项目布置情况; 规范 相符性. 加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。; 项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 2、站内停车场和道路路面应采用沥青路面。; 项目进出口道路宽度为不小于4m; 符合. 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，面积小于400m2其有效高度不应小于5.5m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。; 项目罩棚高度8.1米，罩棚边缘与加油机的平面距离为5m。; 符合. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。; 加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米；; 符合. 液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。; 项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。; 符合. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 详见表7-13; 符合. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。; 站区设置花坛，绿地率达到5%，不种植油性植物。; 符合. 建筑设计防火规范》（2006）; 储油罐距民用建筑12m以上; 最近距离为20m; 符合. 项目平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。 经分析表明，本项目在设计中充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求；总图布置功能分区明确，布局较合理，将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，整个布置既方便管理，又减少了安全隐患，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）要求。 综上分析，评价认为项目平面布局合理可行。 五、环境管理与环境监测 1、环保管理机构 建设单位应建立环保管理机构，负责项目的环保工作的监督和管理。 2、环境管理的主要内容 （1）制订企业环保管理制度和岗位责任制，规范工作程序。 （2）进行环保宣传教育，以提高员工环保意识；加强生产过程中的环保管理，确保达标排放；制订污染治理计划和环保计划，确保污染治理和环保工作顺利实施；监督、检查环保设施的运行和生态恢复执行情况，接受环保部门的监督。 3、环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和运营期的常规监测计划。 3.1竣工验收监测 项目环评批复后，应及时和环保主管部门及指定的环境监测站联系，在环境监测站对建设项目环保“三同时”设施监测合格后，上报环保主管部门组织竣工验收。建设项目竣工环境保护验收范围包括：①与建设项目有关的各项环境保护设施；②环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。 3.2运营期的常规监测 （1）地下水日常监测 ①处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区的加油站，设两个地下水监测井；在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过 30m。 ②处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。 ③当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 ④当现场需要布设两个地下水监测井时，第二个地下水监测井宜设在埋地油罐区地下水流向的上游，作为背景监测井。在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 ⑤地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域 10 年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）执行。 ⑥地下水监测指标及频率 Ⅰ、定性监测：可通过肉眼观察，使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速防范判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 Ⅱ、定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表： 表7-15 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. （2）环境监测计划 本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下： 表7-16 环境监测计划一览表 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 大气监测; 厂界外下风向200m; 非甲烷总烃; 1次/年. 地下水监测; 地下水水质监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 每季度一次. 噪声监测; 项目场界四周共设置4个监测点; 等效连续A声级; 1次/年. 六、竣工环保验收内容及要求 ##### 本项目总投资824万元，环保投资约17万元，占工程投资0.21%。项目投资见下表： 表7-17 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表 类别; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 达到的效果; 进度. 废气; 卸油油气回收系统+加油油气回收系统; 4; 达标排放; 与基建同步. 废水; 隔油沉淀池; 1; 达标排放; 与基建同步. 化粪池; 2; 达标排放; 与基建同步. 地下水; 防渗罐池：油罐设置为双层油罐，设置检漏装置; 4; /; 与基建同步. 输油油管：埋地加油管道应采取双层管道并设置检漏装置. 加油区：地面需全部硬化. 隔油沉淀池、化粪池：采用混凝土防渗处理。. 固废; 危险废物存放间、设置危废告示牌、垃圾收集池、生活垃圾桶; 2; 满足固废临时堆置要求; 与基建同步. 噪声; 减震垫、吸声材料; 1; 场界噪声达标; 与基建同步. 绿化; 绿化面积102m2; 2; 绿化覆盖率为5%; 与基建同步. 事故风险 预防应急; 消防设施、报警器; 1; /; 与基建同步. 合计; 17; /; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                   表8

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油罐及加油区 | 非甲烷总烃 | 埋地式油罐、油气回收系统及自封式加油机 | 无组织排放，厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 汽车 | 尾气 | 无组织扩散 |  |
|  | 备用发电机 | 烟尘、NOx、SO2 | 通过发电机自带的烟气处理设施消烟除尘装置处理 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 达（GB8978-1996）三级标准后排入罗家坡污水处理厂，处理达（GB18918-2002）中一级A标后外排 |
|  | 场地拖地 | SS、石油类 | 隔油沉淀池 |  |
|  | 油罐 | 油罐清洗水 |  |  |
| 固体废物 | 油罐 | 废油及油泥 | 送有资质单位处理 | 达到环保要求，去向明确 |
|  | 油罐 | 含油废石棉布 |  |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 加油区 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目为改扩建项目，项目绿地率为5%，可使生态环境在一定程度得到恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议                                           表9

| 一、结论 1、项目概况 该建设项目位于岳阳市长康路与畈嘴路交汇处，该项目总用地面积2032.9㎡，净用地面积2032.9㎡，总建筑面积648㎡。项目主要由加油区、油罐区等辅助设施组成。油罐分30立方米储罐1台（1柴，SF储罐），30立方米92#储罐1台（1汽，SF储罐），25立方米92#储罐1台（1汽，SF储罐），20立方米95#储罐1台（1汽，SF储罐），2台双枪双油品、2台四枪汽油品潜油泵型加油机；总容积90立方米，汽油加油机设计储油能力80m3，柴油加油机设计储油能力40m3,设置卸油油气回收系统与分散式加油油气回收系统；本站为三级加油站。 该项目原建于2015年，现因道路改造项目采取就地还建方式进行，现已全部拆除。项目原用地980m2，主要经营汽油、柴油销售，其中汽油加油机3台，设计储油能力50m3；柴油加油机1台，设计储油能力30m3。 2、产业政策相符性 本项目为加油站改扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 3、选址规划符合性 根据岳阳市经开区片区控制性详细规划—市政及公众服务设施规划图，项目地用地性质为加油站，符合岳阳市经开区的用地规划。且根据岳阳市规划局岳阳经济开发区分局出具的《岳阳市经济开发区长康路加油站修建性详细规划及建筑单体设计条件通知书》【岳规经函（2018）08号】项目方案内容符合国家有关法律政策要求。因此本项目符合岳阳市总体规划。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求,地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 5、施工期环境影响分析结论 该项目在建设施工期只要加强管理，合理安排施工时间、有效控制施工机械噪声、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响不会太明显。施工完毕后，对周边环境影响即会消除。 6、运营期环境影响分析结论 - 废气 本建设项目的废气污染源主要是加油车辆放的汽车尾气以及运输和加油过程中挥发的有机气体，主要成分为烃类气体；柴油发电机燃油废气。项目采用油气回收系统、地埋式储油罐及自封式加油机，营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm³标准，对大气环境无明显影响；加油车辆在站内停留时间较短，废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，对环境影响较小；备用柴油发电机燃油废气间断作业，工作时间短，污染物排放量少，对周边大气环境基本不影响。 - 地表水 本项目废水主要为生活污水、场地拖洗废水。 生活污水经化粪池处理，场地拖洗水经隔油沉淀池预处理一齐通过市政污水管网排至罗家坡污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排不会对项目周边水环境造成污染影响。 - 地下水 经对站区地面及污水处理设施采取混凝土防渗处理后，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。 （4）噪声 项目噪声源主要是进出车辆、备用发电机、加油机的噪声，通过设置减震带、禁止鸣笛、保持道路通畅、发电机房顶面安装板状隔声门，并通过距离衰减后可以使项目噪声控制在可接受水平。根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的声学环境质量现状监测结果，项目厂界四周均能做到达标排放，说明项目采取的各项噪声防治措施是合理有效的。 因此，本项目的建设对区域声环境影响较小。 （5）固体废弃物 本项目产生的生活垃圾由当地环卫部门清运。油罐油泥废渣以及石棉布属于HW08 类危废，交由有相应危废处理资质的单位统一处理。项目有专门的危废暂存间。本项目固废去向明确合理，不会对环境造成二次污染。 7、环境风险影响分析结论 根据风险分析结果可知，在发生油品、天然气泄漏或燃烧爆炸的情况下对周边的居民不会造成损害，但对本企业的人员、装置和建筑物会造成伤害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 8、总结论 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议 1、建立完整的环境风险事故防范制度，切实提高员工的安全防范意识和加强生产作业、消防灭火、安全防范等技能培训，从实质上提高风险防范意识和处理风险事故的能力，降低风险事故的概率。 2、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 3、建议建设单位进行地面防渗工程和污水处理装置施工建设过程采取摄像和照相等方式保留施工影像资料，以备后期验收检查。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 商务部门意见 附件3 土地使用证明 附件4 营业执照 附件5 质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图及监测布点图 附图3 项目周边环境及建设地现状照片 附图4 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |