建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产1000台低氮燃烧器项目

建设单位（盖章）：岳阳恒盛石化科技有限公司

编制日期：2018年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000台低氮燃烧器项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳恒盛石化科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢志勇 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 张德忠 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13807305233 |  | 传真 | 8618788 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414400 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3560 烘炉、熔炉及电炉制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 依托装备园 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5263 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 25 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.48% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 岳阳恒盛石化科技有限公司（以下简称岳阳恒盛）创建于2016年1月，注册地为岳阳经济技术开发区。由6位自然人股东发起，注册资金为5000万元（认缴制），是一家持有生产高效、节能、环保工业燃烧器、加热炉技术为核心，服务于国内外炼油、化工产业，集研发、设计、生产、销售于一体的设备制造企业。目前公司主要客户是中石油、中石化、中海油、中化集团及神华集团等国内知名大型炼化企业。 燃烧器是使燃料和空气以一定方式喷出混合（或混合喷出）燃烧的设备统称。岳阳恒盛生产的工业燃烧器，主要应用于需要使燃料燃烧以加热物料的工业场合。 为进一步扩大公司效益及发展前景，岳阳恒盛石化科技有限公司拟投资5263万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南（面积5000m2）（中心地理坐标东经113°11'23.59"、北纬29°19'47.84"），从燃烧器制造，年产1000台低氮燃烧器。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，本项目属于“二十四、专用设备制造业”70专用设备制造及维修的其它（仅组装的除外），需编制“环境影响报告表”，因此岳阳恒盛石化科技有限公司委托我公司（湖南美景环保科技咨询服务有限公司）进行《年产1000台低氮燃烧器项目》环境影响评价工作。接受委托后工作人员对建设工程区域进行了详细调查和实地踏勘，对相关资料进行收集，按照环境影响评价技术导则及相关规范要求，编制完成本环境评价影响报告表。 2、项目概况 2.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产1000台低氮燃烧器项目 （2）建设单位：岳阳恒盛石化科技有限公司 （3）建设地点：岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：工程内容包括生产区、原料库、成品库、办公用房等配套设施。 （6）总投资：5263万元，其中环保投资25万元，占总投资的0.48%。 2.2项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产区; 1500; 布置在一层南侧. 辅助工程; 办公用房; 1000; 布置在五层南侧. 储运工程; 原料库; 500; 布置在一层东北侧. 成品库; 750; 布置在五层东北侧. 原辅料库; 750; 布置在五层西北侧. 半成品库; 500; 布置在一层西北侧. 运输; 运输方式：a. 厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、叉车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运。. 环保工程; 生活污水; 化粪池（依托产业园现有的）. 切割烟尘; 通风、机器下方设置盆槽收集掉落下来的烟尘. 焊接烟尘; 焊烟净化器. 隔声、减震; 机械设备噪声. 一般固废和危险固废暂存场所; 一般固废和危险固废暂存场所位于原料库西南角，面积均为20m2. 绿化; 依托装备园内的绿化植物吸声、降噪. 公用工程; 供水; 依托装备制造产业园现有的供水管道. 供电; 依托装备制造产业园现有的电网. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 生产区; m2; 5000. 2; 办公用房; m2; 5000. 2.1; 原料库; m2; 1500; 布置在一层南侧. 2.2; 成品库; m2; 1000; 布置在五层南侧. 2.3; 原辅料库; m2; 500; 布置在一层东北侧. 2.4; 半成品库; m2; 750; 布置在五层东北侧. 2.5; 生产区; m2; 750; 布置在五层西北侧. 2.6; 办公用房; m2; 500; 布置在一层西北侧. 3; 劳动定员; 人; 46. 4; 工作制度; d/a; 300; 每天8小时. 5; 总投资; 万元; 5263. # 2.3 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备清单 序号; 设 备 名 称; 型号规格; 单位; 数量; 备 注. 1; 车床; C6140*1.5; 台; 2. 2; 液压摆式数控剪板机; QC12K-8*2500; 台; 1. 3; 机械卷板机; W11-6*1500; 台; 1. 4; 带锯床; GB4028; 台; 1. 5; 车床; CW6063C*1.5; 台; 1. 6; 试验炉; 台; 自建. 7; 烟气分析仪; Test0300-111; 台; 1. 8; 双梁行车; 2T; 台; 1. 9; 单梁行车; 1T; 台; 2. 10; 摇臂钻; Z3050*16; 台; 1. 11; 立铣床; X5032B; 台; 2. 12; 刨床; B6050; 台; 1. 13; 立铣床; 台; 1. 14; 卧铣床; 台; 1. 15; 立式钻床; Z535; 台; 1. 16; 摇臂钻; CY3725; 台; 2. 17; 锯床; 4028; 台; 1. 18; 切割机; 台; 8. 19; 空气压缩机; 台; 4. 20; 手工直流弧焊机; ZX7-400-3; 台; 8. 21; 气体保护焊机; NB-500KR; 台; 4. 22; 氩弧焊机; WSE-200-1; 台; 2. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料有钢管、钢材、铝管、铜管、圆钢、焊条等，具体情况见表1-4，其余外购配件消耗情况见表1-5。 表1-4 主要原辅材料及消耗情况 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂内最 大存储量; 储存方式; 来源. l; 普通钢板钢材; t/a; 752; 70; 车间; 长沙. 2; 不锈钢板钢管; t/a; 216; 20; 车间; 长沙. 3; 特种钢材; t/a; 320; 30; 车间; 省内. 4; 铝板铝管; t/a; 105; 10; 车间; 省内. 5; 铜板铜管; t/a; 75; 2; 车间; 省内. 6; 焊条、焊丝; t/a; 0.5; 0.5; 车间; 省内. 7; 氩气; 瓶/a; 18; 2; 瓶装; 省内. 8; 氧气; 瓶/a; 30; 4; 瓶装; 省内. 9; 乙炔; 瓶/a; 2; 2; 瓶装; 省内. 10; 乳化液; t/a; 0.8; 0.2; 桶装; 省内， 机械润滑. 11; 润滑油; t/a; 2.0; 0.4; 桶装. 12; 包装箱; 个/a; 1000; 100; 车间; 本地. 13; 电; KW.h/a; 7万; 主要用于厂区生产设备使用的能源供应; 园区. 14; 新鲜水; m3/a; 2082; 生活和冷式用水; 园区. 表1-5 主要外购零配件消耗情况 序号; 名称; 规格; 材料; 数量; 单位; 年耗用量. 1; 火盆砖; LZ-65; AL2O3≥65%; 1; 件; 1000. 2; 火盆座板; t=5; Q235-B; 1; 件; 1000. 3; 保温棉; t=20+40; 陶瓷纤维毯; 30; kg; 30000. 4; 底板; t=8; Q235-B; 1; 件; 1000. 5; 棱型钢板网; 8X16; Q235; 1.5; 平方; 1500. 6; 六角头螺栓M12×25; Q235; 14; 件; 14000. 7; 球型螺母; M12; Q235; 14; 件; 14000. 8; 隔板; t=3; Q235-B; 1; 件; 1000. 9; 顶法兰; t=8; Q235-B; 1; 件; 1000. 10; 卡套; Φ57X3.5; 20#; 1; 件; 1000. 11; 镜片; t=4; 石英玻璃; 1; 件; 1000. 12; 孔盖; Φ65; Q235; 1; 件; 1000. 13; 轴套; Φ20; Q235; 1; 件; 1000. 14; 弹簧; Φ1.2XΦ8.5X15; 65Mn; 1; 件; 1000. 15; 螺母; M6; Q235; 1; 件; 1000. 16; 六角头螺栓M6×35; Q235; 1; 件; 1000. 17; 气接头; S48; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 18; 气接头; S34; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 19; 固定板; t=6; Q235-B; 6; 件; 6000. 20; 垫片; t=3; 橡胶石棉板; 6; 件; 6000. 22; 接管（小）; Φ16X4; 06Cr19Ni10; 6; 件; 6000. 23; 锁紧帽（小）; S19; 06Cr19Ni10; 6; 件; 6000. 24; 喷头（小）; S19; ZGCr25Ni20; 6; 件; 6000. 25; 气接头; S34; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 26; 固定板; t=6; Q235-B; 6; 件; 6000. 27; 垫片; t=3; 橡胶石棉板; 6; 件; 6000. 28; 接管（小）; Φ16X4; 06Cr19Ni10; 6; 件; 6000. 29; 锁紧帽（小）; S19; 06Cr19Ni10; 6; 件; 6000. 30; 喷头（小）; S19; ZGCr25Ni20; 6; 件; 6000. 31; 混合喷头; Φ40; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 32; 垫片; t=3; 橡胶石棉板; 1; 件; 1000. 33; 固定板; t=6; Q235-B; 1; 件; 1000. 34; 混合器; L=115; ZG200-400; 1; 件; 1000. 35; 气接头; S24; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 36; 轴承座; UCFLU202; ZG200-400; 4; 件; 4000. 37; 六角头螺栓M10×20; Q235; 6; 件; 6000. 38; 连动销; Φ15; Q235; 2; 件; 2000. 39; 连杆; t=6; Q235-B; 1; 件; 1000. 40; 手柄（大）; t=2; Q235-B; 1; 件; 1000. 41; 销轴; Φ8; Q235; 1; 件; 1000. 43; 分度盘; t=2; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 44; 六角头螺栓M6×16; Q235; 2; 件; 2000. 45; 金属软管; 16JR8L1-1200; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 46; 金属软管; 16JR20L1-600; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 47; 金属软管; 16JR32L1-1200; 06Cr19Ni10; 1; 件; 1000. 48; 陶瓷纤维带; 50X5; 1.5; kg; 1500. 49; 螺栓; M12X35; Q235; 18; 件; 18000. 50; 螺母; M12; Q235; 18; 件; 18000. 51; 螺栓; M16X40; Q235; 12; 件; 12000. 52; 螺母; M16; Q235; 12; 件; 12000. 原辅材料性质说明： 1、焊条成分说明 本项目使用焊条型号为E41315，焊丝品名为GTS-316L，焊条符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T 5117）的规定；焊丝符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》 （GB/T 14957）、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB/T 8110）及《碳钢药芯焊丝》（GB/T 10045）、《低合金钢药芯焊丝》（GB/T 17493）的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T 5293）、《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T 12470）的规定。 表1-6 焊条、焊丝化学成分表 规格 型号; 化学成分（%）. 碳; 锰; 硅; 铬; 镍; 硫; 磷. E41315; 0.07; 0.81; 0.36; 0.21; 0.019; 0. 019; 0. 021. GTS-316L; 0.018; 1.68; 0.48; 19.1; 11.9; 0.016; 0.018. 备注; 焊条规格：(mm)：φ2.5，φ3.2，φ5.0，φ5.6，φ6.0 焊丝规格：(mm)：φ2.0，φ2.5，φ3.2，φ4.0 ，φ5.0. 2、氩气 氩气是一种无色、无味的（稀有）惰性气体，分子量39.938 ，分子式为Ar，在标准状态下，其密度为1.784kg/m3，沸点为-185.7℃。在科研和工业生产中，通常用灰色钢瓶盛装氩气。氩气是工业上应用很广的稀有气体。它的性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，往往用氩作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化。 操作注意：氩气管道应该是密封、不漏气。提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。氩气是一种无色、无味、无毒的不燃烧的储存于气瓶中的高压气体。当其含量增加导致氧气含量低于19.5%时有可能引起窒息。配备自吸式呼吸面具。液氩泄露严防冻伤。 储存注意：储存于通风库房，远离火种、热源；气瓶应有防倒措施。大于10立方米低温液体储槽不能放在室内。瓶装气体产品为高压充装气体，使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限，凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验，方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，最小不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。 3、氧气 氧气（分子式O2）是氧元素最常见的单质形态。氧气是空气的组分之一，无色、无嗅、无味。氧气密度比空气大，在标准状况（0℃和大气压强101325帕）下密度为1.429克/升，能溶于水，溶解度很小，1L水中约溶30mL氧气。在压强为101kPa时，氧气在约-180摄氏度时变为淡蓝色液体，在约-218摄氏度时变成雪花状的淡蓝色固体。 氧气本身并不能燃烧，但它是一种化学性质极为活跃的助燃气体，能与很多元素化合，生产氧化物。通常情况下把激烈的氧气氧化反应称为燃烧。切割正是利用可燃气体和氧气燃烧所放出的热量作为热源。 操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 4、乙炔 纯乙炔为无色芳香气味的易燃气体。熔点（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208（-82/4℃），折射率1.00051，折光率1.0005（0℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水，溶于乙醇、苯、丙酮。在15℃和1.5MPa时，乙炔在丙酮中的溶解度为237g/L，溶液是稳定的。 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 2.4、产品方案 项目产品为低氮燃烧器，其产品方案见表1-7。 表1-7 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 低氮燃烧器; 台/a; 1000; 主要应用于需要使燃料燃烧以加热物料的工业场合. 2.5、总平面布置 项目租用岳阳现代装备制造产业园进行生产，一层布置如下：车间出入口临近标准厂房南侧设置，西北侧为原料库、东北侧为半成品库、南侧生产区；五层布置如下：西北侧为成品库、东北侧为原辅料库、南侧为办公用房。 厂区具体平面布置见附图3。 2.6、给排水 （1）给水工程 项目用水总量为2082m3/a，用水以城市自来水为水源，采用岳阳现代装备制造园厂房南侧木里港路已经敷设好的自来水管网供水，能满足厂区内生产生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目排水包括雨水和生产生活污水，排水管网按雨污分流建设。雨水在厂区内汇集后，排入南侧木里港路雨水管网最终进入南湖；生活污水经化粪池预处理后y由装备园内污水管网排入南侧木里港路市政污水管网进入罗家坡污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入南湖。 项目外排生活废水量为1656m3/a。 2.7、供电工程 项目电源来自标准厂房内已有供电电网，可以满足整个厂区用电要求，对厂内各用电设备供电，电缆电线铺设方式根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。项目不另外设置发电机。 2.8、消防工程 项目租用的岳阳现代装备制造园标准化厂，该区总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：标准化厂房主通道宽10m，建筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目租用的车间采用砖混结构，为非燃烧体。按规范要求，车间考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 2.9、劳动定员及工作制度： 本项目劳动定员46人，其中管理人员6人、生产工人40人，年运行时间为300天，每天工作8小时一班制，员工食宿（46人住宿）依托产业园。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南轩达建设投资有限公司投资151220.03万元在岳阳经济技术开发区木里港工业园，中南科伦药业以东建设的岳阳现代装备制造园综合开发建设项目于2015年12月31日取得岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局出具的环评批复，批复文号为：岳经环评［2015］053号，详见附件3。岳阳现代装备制造园分为三个产业园区：A区为中国航天科工集团浮空器项目建设基地，B区为军民融合卫星应用产业集聚区，C区为机电、机械装备产业集聚区。其中A区总用地面积106.1亩，净用地面积92亩；B区总用地面积215.6亩，净用地面积195.6亩；C区总用地面积327.813亩，净用地面积295.269亩。项目建设内容为：总建筑面积562541.99平方米，其中建设加工厂房430908.2平方米；辅助用房18587.41平方米；成品仓库55386.86平方米；办公研发楼23263.7平方米；宿舍30764.12平方米以及食堂和活动中心3631.7平方米。 其批复要求：项目今后入驻企业定位为装备制造、新材料技术、电子信息以及商贸物流类企业；鼓励引进工艺先进的企业，禁止引入高能耗、高水耗及高污染企业。 环评文本中引进企业产业定位及限制要求为：项目生产厂房定位为机电、机械、电子装备产业集聚区。引进机电、机械、电子企业以电器、电子产品装配、小型机械加工、组装等污染性小的企业为主，严禁引进涉及喷漆、表面处理、电镀等污染型工序的企业，严禁引进第三类工业企业；严禁引进有毒有害及易燃易爆的危险品物流企业。严禁引进的企业为生产废水产生量较大的企业。所有引进企业均应根据生产类型及生产规模另行办理环评登记或环保审批手续。未获得合法环保审批手续企业一律不得进行生产运营。 本项目租用岳阳现代装备制造园6栋一层、五层南进行生产，项目各侧均为标准厂房。本项目为低氮燃烧器生产（喷漆工序外协），符合批复与环评内容“引进机电、机械、电子企业以电器、电子产品装配、小型机械加工、组装等污染性小的企业为主”要求。目前岳阳现代装备制造园主要引入的企业为中国航天科工集团浮空器项目、小型服装加工厂等，本项目租用的标准厂房各楼层暂未出租。 本项目为新建，不存在原有的环境问题。 |

- 二、 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 项目拟建于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南（中心地理坐标东经113°11'23.19"、北纬29°19'43.83"），交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 四、水文 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 五、土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 六、生态环境概况 经开区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中的乔木类有马尾松、杉木、小叶栎、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子，野鸭椿等。动物中有斑鸠、野鸭等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 区内植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等。根据现场调查，项目区域没有珍稀濒危等需要保护的野生动植物。 七、罗家坡污水处理厂基本情况 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地47亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。目前，岳阳市经济开发区污水处理厂建设工程实际处理效率为80%左右。工程已于2011年7月通过湖南省环保厅验收，根据岳阳市经济开发区污水处理厂提供的2015年运行情况数据可知污水厂平均进水水质浓度 BOD5为95.81mg/L，COD为222.34mg/L， NH3-N为18.59mg/L，TP为1.41mg/L，SS为91.19mg/L，粪大肠菌群为28975个/L。出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 八、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南湖; 景观用水; III类. 北港河; 渔业用水水域; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（罗家坡污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 为了解本项目区域范围内环境空气质量现状，本次环评引用了《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司扩建头孢1.8亿支/年及中药制剂3960万瓶/年建设项目环境影响报告书》中由湖南永蓝检测技术股份有限公司对周边环境空气质量现状进行监测的检测数据。 （1）、检测布点 共布设3个环境空气检测点，大气检测点的具体布设位置详见表3-1。 表3-1 大气环境监测布点 序号; 监测点名称; 与引用项目厂址方位距离; 与本项目拟建地方位距离; 功能区. G1; 新华村; N 400m; WN 1.2km; 村庄. G2; 金山花苑; W 32m; WS 1.0km; 小区. G3; 金山寺村; S 300m; WS 1.5km; 村庄. （2）、检测时间：2016年08月12日~2016年08月18日，连续监测7天 （3）、检测项目：TSP、PM10、SO2、NO2 （4）、采样和检测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 （5）、评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）、检测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状检测结果一览表 监测项目; 数据类型; 监测点; 浓度值范围; 标准值; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准指数. TSP; 日均浓度; 新华村; 149~157; 300ug/m3; 0; 0; 0.497~0.523. 金山花苑; 155~169; 0; 0; 0.517~0.563. 金山寺村; 149~163; 0; 0; 0.497~0.543. PM10; 日均浓度; 新华村; 47~53; 150ug/m3; 0; 0; 0.313~0.353. 金山花苑; 52~62; 0; 0; 0.347~0.413. 金山寺村; 43~61; 0; 0; 0.287~0.407. SO2; 小时浓度; 新华村; 16~49; 500ug/m3; 0; 0; 0.032~0.098. 金山花苑; 15~47; 0; 0; 0.030~0.094. 金山寺村; 16~44; 0; 0; 0.032~0.088. 日均浓度; 新华村; 16~48; 150ug/m3; 0; 0; 0.107~0.320. 金山花苑; 16~32; 0; 0; 0.107~0.213. 金山寺村; 22~46; 0; 0; 0.147~0.307. NO2; 小时浓度; 新华村; 16~24; 80ug/m3; 0; 0; 0.200~0.300. 金山花苑; 15~25; 0; 0; 0.188~0.313. 金山寺村; 15~25; 0; 0; 0.188~0.313. 日均浓度; 新华村; 16~24; 120ug/m3; 0; 0; 0.133~0.200. 金山花苑; 19~25; 0; 0; 0.158~0.208. 金山寺村; 17~24; 0; 0; 0.142~0.200. 监测数据表明：监测期间项目所在地TSP、PM10、SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目所在区域大气环境质量现状较好。 二、地表水环境 项目污水预处理排入市政污水管网最终进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。本次地表水环境质量现状评价，引用《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司扩建头孢1.8亿支/年及中药制剂3960万瓶/年建设项目环境影响报告书》中由湖南永蓝检测技术股份有限公司对南湖、北港河水质量现状进行监测的检测数据。 （1）监测断面 W1断面：罗家坡污水处理厂排污口上游200m（北港河）； W2断面：罗家坡污水处理厂排污口下游1500m（北港河）； W3断面：罗家坡污水处理厂排污口进入南湖下游3500m（南湖）。 （2）监测因子：pH、CODCr、BOD5、氨氮、溶解氧、TP、TN、粪大肠菌群，共8项。 （3）监测时间：2016年08月12日~2016年08月14日。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 北港河和南湖环境质量现状监测评价结果统计表 项目; 罗家坡污水处理厂上游200m（北港河）; 罗家坡污水处理厂下游1500m （北港河）; 罗家坡污水处理厂下游3500m（南湖）; 标准值. 8.12; 8.13; 8.14; 8.12; 8.13; 8.14; 8.12; 8.13; 8.14. pH; 监测值; 7.08; 7.12; 7.09; 7.24; 7.27; 7.22; 7.34; 7.28; 7.31; 6~9. 标准指数; 0.04; 0.06; 0.04; 0.12; 0.14; 0.11; 0.17; 0.14; 0.16. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 化学需氧量; 监测值; 14; 16; 17; 16; 18; 18; 13; 11; 10; 2. 标准指数; 0.70; 0.80; 0.85; 0.80; 0.90; 0.90; 0.65; 0.55; 0.50. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 监测值; 4.6; 4.9; 4.8; 5.6; 5.4; 5.7; 4.9; 4.6; 4.8; 4. 标准指数; 1.15; 1.23; 1.20; 1.40; 1.35; 1.43; 1.23; 1.15; 1.20. 超标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 最大超 标倍数; 0.15; 0.23; 0.20; 0.40; 0.35; 0.43; 0.23; 0.15; 0.20. 溶解氧; 监测值; 6.62; 6.84; 6.91; 6.05; 6.14; 6.08; 7.14; 7.21; 7.18; 5. 标准指数; 0.64; 0.59; 0.57; 0.76; 0.74; 0.76; 0.52; 0.50; 0.51. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 监测值; 0.206; 0.203; 0.208; 0.296; 0.278; 0.302; 0.316; 0.322; 0.319; 1.0. 标准指数; 0.21; 0.20; 0.21; 0.30; 0.28; 0.30; 0.32; 0.32; 0.32. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 监测值; 0.09; 0.11; 0.09; 0.14; 0.12; 0.15; 0.16; 0.17; 0.16; 0.05. 标准指数; 1.8; 2.2; 1.8; 2.8; 2.4; 3; 3.2; 3.4; 3.2. 超标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 最大超 标倍数; 0.8; 1.2; 0.8; 1.8; 1.4; 2; 2.2; 2.4; 2.2. 总氮; 监测值; 0.575; 0.582; 0.577; 0.687; 0.379; 0.683; 0.621; 0.705; 0.708; 1.0. 标准指数; 0.58; 0.58; 0.58; 0.69; 0.38; 0.68; 0.62; 0.71; 0.71. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 粪大肠菌群; 监测值; 1400; 1400; 1600; 2600; 2300; 2300; 2200; 2200; 2100; 10000. 标准指数; 0.14; 0.14; 0.16; 0.26; 0.23; 0.23; 0.22; 0.22; 0.21. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 从现状监测数据可知，各监测断面监测因子除总磷、BOD5外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总磷最大超标倍数为2.4、BOD5最大超标倍数为0.43，超标说明水体受到有机物的污染，与周边村民生活污水无序排放有关。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目场界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2018年4月28日。结果表明项目所在地昼间噪声值为54.1~55.8dB(A)，夜间噪声值为43.0~45.1dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 54.1; 43.2; 65（昼）,55（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 55.8; 45.1; 达标. N3; 厂界西侧; 54.3; 43.0; 达标. N4; 厂界北侧; 54.8; 44.1; 达标. 四、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点。项目污水经预处理后排入市政污水管网最终排入罗家坡污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体见表3-5，项目周边环境保护目标见附图4。 表3-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 木里港村居民点; 居住; 南、西南及东南面，270-500m; 约30户; GB3095-2012二级标准. 木里港村居民点; 居住; 西北，200-500m; 约20户. 木里港村居民点; 居住; 北，200-500m; 约15户. 木里港村居民点; 居住; 东北，260-500m; 约15户. 水环境; 南湖; 景观 用水; 西，5000m; 中湖; GB3838-2002Ⅲ类标准. 北港河; 渔业 用水; 西北面，2500m; 小河. 声环境; 木里港村居民点; 居住; 西北，160-200m; 约4户; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; TSP; —; 300; 200. 2、地表水 项目纳污水体北港河和南湖水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤1.0; ≤10000. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. 一、大气污染物：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值的要求，具体见4-4 表4-4 大气污染物排放标准 污染因子; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; GB16397-1996中二级标准. 二、废水：项目所在区域的废水全部通过城区污水管网进入罗家坡污水处理厂处理，故污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；罗家坡污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类; 动植物油. 三级标准; 6～9; 400; 500; 300; /; /; /; /. 一级A标准; 6～9; 10; 50; 10; 5（8）; 0.5; 1.0; 1.0. 三、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水预处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，经计算项目总量指标COD：0.083t/a，氨氮：0.0083t/a，总量控制指标纳入罗家坡污水处理厂内，无需另外申请。VOCs建议指标为0.1t/a。 |

- 五、 建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 项目主要工艺流程为外购件、原辅料与外协件等的零件加工（即下料切割与机加工）、部件装备和总装（主要为焊接和人工组装）、冷式和热式、外协表面处理以及包装入库等。项目的生产工艺不使用国家明令淘汰和落后的工艺。同时厂区内不进行热试（该工序由公司在君山区岳阳市君山区新材料科技园内东北角建设的试验炉建设项目厂区内进行）、酸洗、去锈、除油和电镀表面处理以及刷喷漆工艺（表面处理外协协议见附件5）。 图5-1 生产工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： （1）下料、切割与机加工： ①原料：项目原料主要为钢材（钢板、钢管）、焊材以及耐火砖等材料。原料通过市场购得，运输回厂后堆放在厂房内的原料堆放库内，以待使用。凡入厂原材料均经严格检验，合格者入库，并做好材料标识。 ②放样划线：根据产品的形状，对原材料进行划线，划成同设计要求相同的样式。 ③切割下料：将进行划线检验后的原材料进行气割成设计需要的形状规格并打磨坡口呈金属光泽，以待下一步加工工序的进行。下料主要包括以下几个部分内容： a、炉胆下料：按照生产图纸尺寸，对钢板切割下料； b、炉体下料：按照生产图纸中炉体尺寸，对钢板切割下料。 气割：利用可燃气体同氧混合燃烧所产生的火焰分离材料的热切割，又称氧气切割或火焰切割。气割时，火焰在起割点将材料预热到燃点，然后喷射氧气流，使金属材料剧烈氧化燃烧，生成的氧化物熔渣被气流吹除，形成切口。气割用的氧纯度应大于99％；可燃气体用乙炔气。气割设备主要是割炬和气源。割炬是产生气体火焰、传递和调节切割热能的工具，其结构影响气割速度和质量。采用快速割嘴可提高切割速度，使切口平直，表面光洁。气割一般只用于低碳钢、低合金钢和钛及钛合金。气割是各个工业部门常用的金属热切割方法，特别是手工气割使用灵活方便，是工厂零星下料、废品废料解体、安装和拆除工作中不可缺少的工艺方法。 该工序主要产生机械噪声、边角料以及切割烟尘。 ④机加工：采用常规机械加工（车、铣、钻等工序）。该道工序主要是产生机械噪声、少量边角料和粉尘；同时，各种生产设备在生产过程中需要使用机油、乳化液等润滑剂，会产生一定量的废机油、废乳化液。 （2）部件装配（焊接与组装） 对上道工序后的物料进行燃烧器各部件装配，为下一步工序作准备。该到工序主要有以下几个方面的内容： a、炉胆板材下料后，进行卷制成型，焊接，校圆处理； b、炉体板材下料后，进行卷制成型，焊接，校圆处理。 焊接：主要是将分步加工生产准备好的不同规格的组部件按照图纸的要求进行组对组装后焊接成型。包括：炉胆与管板组对焊接，管板与烟管焊接；管板与炉体组对焊接，烟室与炉体焊接。该道工序主要产生机械噪声、焊接废气，焊接烟气主要成分有：臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳及焊接切割过程产生的烟尘（以金属氧化物为主）。 （3）总装 该道工序为：将焊接后的各部件进行总体装配（包括焊接与组装），形成一个完整的燃烧器。该道工序主要产生机械噪声、焊接废气，焊接烟气主要成分有：臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳及焊接切割过程产生的烟尘（以金属氧化物为主）。 （4）冷式 水压测试：燃烧器按设计要求进行水压试验。试压工序主要对生产制造出来的燃烧器配件进行密封性测试，测试方法为：水池蓄水，测试件封闭，测试件被气泵加压后置于水池中检查气密性。试压最大用水量为1.5m3/次，每月2次。水循环利用不外排，定期补充损耗即可。测试后合格产品转入下一步工序进行。 （5）热式 总装完成后的产品需要进行热式，测试过程中，会使用天然气对每台测试燃烧器进行火焰测试，火焰测试过程中会产生燃烧废气（本项目热试不在本厂区内进行，该工序由公司在君山区岳阳市君山区新材料科技园内东北角建设的试验炉建设项目厂区内进行）。 （6）表面处理 表面处理包括外观打磨和刷漆工序，此工序为外协处理，项目厂区内不进行，相关协议见附件5。 （7）成品入库 外协表面处理后的产品再进行调试，测试是否运行正常。调试完成后进行最终检验，检验合格的产品转存于成品库房，以待外售。 主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南进行生产（租赁合同见附件2），无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 二、营运期污染工序 1、废水污染 根据建设单位提供的资料，项目厂区地面无需清洗，只要定期清扫。因此，项目外排废水主要为员工生活污水。 （1）生活污水 项目职工46人，年工作300天，员工食宿依托产业园。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为6.9m3/d（2070t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为5.52m3/d（1656t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生情况见表5-1。 表5-1 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 1656. COD; 300; 0.4968. BOD5; 150; 0.2484. SS; 200; 0.3312. NH3-N; 30; 0.04968. （2）冷式废水 项目生产过程中用水主要为对生产的燃烧器配件采用冷水压力测试其气密性（即冷式），其用水量较小，根据业主介绍，冷式用水量为1.5m3/次（每月2次），在冷式进出水过程中除少部分（约0.5m3/次）损失外，其余冷式完成后的出水全部收集至蓄水池（5m3）以待下一次冷式用水，定期补充损耗的（年补充量为12 m3），冷式废水不外排。 图5-2 项目总水平衡图 2、废气污染 本项目大气污染源主要为切割过程的烟尘和焊接过程产生的焊接烟尘。 （1）切割烟尘 拟建项目采用一台氧-乙炔数控火焰切割机对钢材进行切割，切割过程中会产生粉尘，切割粉尘主要是金属及金属氧化物，比重大，容易沉降。另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。根据建设单位提供的资料可知项目切割过程中的粉尘产生量1.5t/a，全年切割时间约1200h，则排放速率1.25kg/h，该部分废气为无组织排放。 （2）焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，常用结构钢焊条不同焊接方法的发尘量见表5-2。 表5-2 不同焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 6~8. CO2焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 5~8. 药芯焊条（直径1.6mm）; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 2~5. 拟建项目生产过程中采用实芯焊丝（直径1.6mm），焊接工序主要采用氩气气体自动保护焊，焊接材料的发尘量2～5g/kg。本次环评发尘量取5g/kg，项目每年消耗焊丝0.5t，焊接烟尘的年排放量为2.5kg/a（5g/kg×0.5t/a =2.5kg/a）。其主要成分为烟尘等。本项目少量零部件加工需要焊接，焊接以1小时/d计，则年焊接时间为300小时，由此估算焊接烟尘的排放速率为0.0083kg/h。 考虑到焊接点位比较分散，因此，本评价建议在主要焊接工位采用移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟气，约为90%的焊接烟尘通过集气罩被净化器，收集到的烟气颗粒物的去除率为99%，风机风量为1000m3/h。则颗粒物的排放量、排放浓度以及排放速率分别为0.00225kg/a、0.075mg/m3、0.000075kg/h，能满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6mg/m3的标准。10%未收集的颗粒物随厂房通风换气排放到车间外，外排废气中烟尘浓度低于1.0 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求。 3、噪声污染 噪声是本项目营运过程中的主要污染因子。噪声主要产生于下料切割、机床加工、钻床加工等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表5-3。 表5-3 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 切割机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 2; 普通车床; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 3; 铣床; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 卷板机; 75-80; 间歇; 隔声、减震; 20. 5; 冲床; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 6; 钻床; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 7; 剪板机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 8; 弯管机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 9; 焊机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 10; 空压机; 85-95; 间歇; 隔声、减震、消音; 30. 11; 运输车辆; 80-85; 间歇; 减速行驶; 20. 12; 物料装卸; 75-85; 间歇; 行车装卸、轻拿轻放; 20. 本项目高噪声的设备不多，同时运行的几率也不高，且项目夜间不进行生产。 4、固体废物污染 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①废钢屑、废边角料等，②废矿物油、废乳化油；③废焊丝、焊渣；④生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表5-4。 （1）废钢屑、废边角料等 生产过程中下料切割、机床加工等工序均会产生金属边角料及废金属料，根据厂家提供的资料，下料工序产生的废钢屑与边角料占金属材料用量的1%，即146.8t/a，收集后出售； （2）废矿物油、废乳化油 生产设备在生产过程中需要使用的润滑油、乳化液等润滑剂，会产生一定量的废机油、废乳化液，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08（900-214-08），其产生量约为1.2t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 （3）废焊丝、焊渣 项目焊接过程中产生的废焊丝、焊渣的产生量约为0.0035t/a，外售给废品收购站。 （4）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为46人，生活垃圾产生量1.0kg/d计算，则生活垃圾产生量为13.8t/a（46kg/d）。 表5-4 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 废钢屑、废边角料等; 146.8t/a; ——; 一般固废; 出售. 2; 废机油、废乳化油; 1.2t/a; HW08; 危险固废; 委托有资质单位处理. 3; 废焊丝、焊渣; 0.0035t/a; ——; 一般固废; 出售. 4; 生活垃圾; 13.8t/a; ——; 一般固废; 环卫部门.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 烟尘 | 1.5t/a | 1.5t/a，无组织排放 |
|  | 焊接 | 焊烟 | 2.5kg/a | 2.5kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （1656t/a） | CODCr | 300mg/l；0.4968t/a | 250mg/l；0.414t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/l；0.2484t/a | 120mg/l；0.19872t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l；0.04968t/a | 27mg/l；0.044712t/a |
|  |  | SS | 200mg/l；0.3312t/a | 100mg/l；0.1656t/a |
| 固 体 废 物 | 切割、机加工 | 废钢屑、废边角料等 | 146.8t/a | 外售 |
|  | 各种机加工设备 | 废机油、废乳化油 | 1.2t/a | 有资质单位处理 |
|  | 废焊丝、焊渣 | 焊接 | 0.0035t/a | 外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 13.8 t/a | 由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括切割机、钻床、各种机加工设备，各噪声设备的等效噪声级在75-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 本项目大气污染物主要包括切割过程的烟尘和焊接过程产生的焊接烟尘。 （1）切割烟尘影响分析 项目切割粉尘主要是金属及金属氧化物，比重大，容易沉降。另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。工程切割烟尘的产生量为1.5t/a，粉尘产生浓度0.8mg/m3，通过加强车间通风，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求，对周围环境和居民点的影响较小。同时项目在机器下方设置盆槽收集掉落下来的烟尘。 （2）焊接烟尘影响分析 项目焊接时产生的焊接烟尘，焊接烟尘产生量约为2.5kg/a，本项目采用焊接烟气处理机处理，焊接烟气收集方式为局部通风与全面通风相结合的方式，是全面、经济、合理的治理焊接厂房内焊烟的有效方法。采用局部抽风系统直接从焊接工作点附近捕集烟气，经焊接烟气净化机组净化处理，控制有害物质扩散至室内，该焊烟净化设备处理效率大于99%，在机加行业中应用广泛，处理效率可靠。全面通风净化使用一种可替代天窗的自力式屋顶通风器，是一种无动力的环保型、节能型、轻型现代化排放装置，可有效消除焊烟的少量无组织排放对车间环境造成的影响。 本项目焊接烟尘通过净化后颗粒物的排放量、排放浓度以及排放速率分别为0.00225kg/a、0.075mg/m3、0.000075kg/h，车间空气中焊接烟尘浓度低于6mg/m3，能够满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996），10%未收集的颗粒物随厂房通风换气排放到车间外，外排废气中烟尘浓度低于1.0 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求，采取上述措施后焊接烟尘对周围环境和居民点的影响较小。 无组织废气污染防治方案 本项目无组织排放主要为未被收集的焊接烟气，无组织排放由于其分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中又无法避免，因此针对无组织排放本环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。 ①操作规范 无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。 ②增强车间通风，降低无组织排放浓度 当车间内和仓储区内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间或仓储的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。 ③职工生产过程佩戴口罩上班，加强车间通风，期做健康检查。 经以上措施治理后，项目排放的废气可达到《大气污染物排放限值》（GB16297-1996）中的二级标准，对周边环境影响较小。 - 水环境影响及污染防治措施分析 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧木里港路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入木里港路的污水管网。 项目生活污水废水排放量约为1656t/a（5.52t/d），生活污水经化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置为岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园，根据附图6 经开区排水规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的南侧木里港路已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入罗家坡污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为5.52t/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.012%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。 因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 - 声环境影响分析及治理措施 3.1、噪声防治措施 噪声主要来源于下料切割、机床加工、焊接等工序。各种机械设备噪声，声级在75-90 dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如各类车床、钻床、铣床等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 ④维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。 ⑤对厂区平面合理布局，将生产车间靠厂区东侧布设，并对厂区四周加强绿化，从而可大大降低对周围敏感点的影响。 ⑥环评建议公司建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，生产过程中轻拿轻放，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3）预测结果 项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业，同时项目厂区的各材料的装卸主要是采用行车进行，噪声较小，运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，项目原辅材料用量不大，运输量也不大，噪声较小。 其中项目生产车间距离各厂界的距离分别为：北侧20m，南侧100m、东侧30m、西侧40m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-1： 表7-1 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 贡献值; 标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 47.2; 昼间：65; 达标. 2; 南厂界; 45.6. 3; 西厂界; 50.2. 4; 北厂界; 48.7. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。本项目100m范围内无居民点，且本项目晚上不进行生产，因此本项目生产噪声对敏感点影响较小。 （4）运输和装卸噪声影响分析 运输车辆：本项目出入车辆多为大型车辆，车流量小、出入时间不定，产生的噪声相对较小。为减小车辆出入噪声对周边环境及厂区的影响，应加强原材料和产品运输管理，建议建设单位合理安排运输时间，避开居民休息时间，禁止夜间及午休时间运输，避免扰民；在经过敏感目标时应减速慢行，在运输路线上应尽量避免高声喇叭，以减少车辆噪声对运输路线两侧声环境的影响；运输车辆尽可能选用低噪声、低振动、结构优良的车辆。在采取以上措施后，车辆出入噪声对周边区域声环境影响较小。 装卸噪声：项目生产过程中应加强生产管理，减少因材料装卸钢铁件相互撞击产生的高噪声；应合理安排时间，将装卸工序安排在白天。同时装卸应该采取行业，尽可能轻拿轻放，采取上述措施，装卸噪声对周边区域声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-2。 表7-2 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 废钢屑、废边角料等; 146.8t/a; ——; 一般固废; 出售. 2; 废机油、废乳化油; 1.2t/a; HW08; 危险固废; 委托有资质单位处理. 3; 废焊丝、焊渣; 0.0035t/a; ——; 一般固废; 出售. 4; 生活垃圾; 13.8t/a; ——; 一般固废; 环卫部门. 废钢屑、废边角料等属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油、废乳化油属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置一层原料库西南角，其中一般工业固废临时贮存场所约为20m2、危废贮存场所约20m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾13.8t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-3 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界上下风向; 焊机烟气; 每季一次. 环境空气; 上下风向敏感点; 粉尘; 每年一次. 水; 排污口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次. 6、环境风险分析和应急措施 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、主要环境风险分析及防范措施 其风险因素是管理防护不善或违章操作引起的氧气、乙炔的火灾爆炸风险事故。 ①主要环境风险分析： 本项目生产过程中使用的危险化学品主要为汽油及乙炔，其中主要风险为其贮存、运输和使用过程中泄漏引起的环境污染风险以及由此引发的火灾爆炸。汽油及乙炔的理化性质及风险类鉴别表。 表7-4 风险物品性质表 风险物品名称; 风险 类型; 产生风险的物化性质. 乙炔; 易燃; 乙炔为无色无味的易燃、有毒气体，分子式CH≡CH，化学式C2H2，分子量26.4，气体比重0.91（Kg/m3），火焰温度3150℃，热值12800（千卡/m3），在氧气中燃烧速度 7.5 ，纯乙炔在空气中燃烧2100度左右，在氧气中燃烧可达3600度。化学性质很活泼，能起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。其熔点为（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208(-82/4℃)，自燃点305℃。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水，易溶于乙醇、苯、丙酮等有机溶剂。. 表7-5 风险物品性质表 物料名称; 爆炸极限 V%; 火灾危险性分类; 主要性状特征. 下限; 上限. 乙炔; 2.3; 72.3; 甲; 无色无味的易燃、有毒气体. 项目生产过程中使用的乙炔易燃易爆、有毒等特性，决定了其在输配和使用过程中潜在的火灾爆炸危险性。一旦产生泄漏，设备遭灾停产，不仅危及人员生命安全和造成国家财产损失，并且影响居民的日常生活和工业生产。所以，必须重视使用过程中的防中毒及防火防爆工作。因此，必须加强对其火灾爆炸的风险控制，降低事故发生概率。 ②防范控制措施如下： （1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、消防安全，从本质上根除潜在的危险。 （2）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程。 （3）氧气和乙炔的运输存放过程、使用过程、以及盛放容器（如废漆桶等），都要注意防火，存放区和作业区应严禁烟火，禁止无关人员进入。 （3）焊接车间建筑物（厂房）应达到相关要求耐火等级，并配备相应通风设施加强通风。 （4）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力。必须按要求严格操作，定期检修，加强管理，并注意做好车间内机械通风，做好作业人员防护工作，将安全隐患降到最低。 （5）万一出现火灾爆炸事故，应停止生产，及时处理，防止事故进一步恶化造成严重影响。 2、建立并实施应急预案 针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。 本项目应急预案内容编制依据见下表7-6 表7-6 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：氧气和乙炔储存库房、焊接车间。. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员 。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。. 7、总量控制分析 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定二氧化硫、氮氧化物、COD和氨氮为本项目的污染物总量控制因子。根据工程分析和核算，本环评建议的总量控制指标为COD：0.083t/a；NH3-N： 0.0083t/a，污水指标纳入罗家坡污水处理站，无需另外申请。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为低氮燃烧器生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1楼和6楼进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）拟建项目地址位于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园内，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入罗家坡污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：废水经预处理后排入罗家坡污水处理厂达标处理外排；废气经装置处理后高空排放、无组织废气加强通风处理；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 3、项目总平面布局的合理性分析 项目建设平面布置见附图2。建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备；由于各生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要机加工设备，布置在车中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目切割、焊接工序车间均位于主导风向的下风向，减少粉尘和焊烟对办公员工和周边居民的影响。 综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。

- 九、环保投资及竣工验收

项目总投资5263万元，其中环保设施投资25万元，所占比例为0.48%。环保投资及竣工验收清单如表9-1所示。 表9-1 工程环保设施与环保工程竣工验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 大气; 切割烟尘; 在机器下方设置盆槽收集掉落下来的烟尘; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 5; 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）. 废水; 生活污水; 化粪池; 2; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备；各类车床、钻床、铣床等应设置相应的消声装置。建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，震动较大的设备采用减震措施。; 15; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 边角料等; 厂区内建设专门的一般固废暂存场所集中收集后外售; 3; 无影响. 废润滑油、乳化液; 厂区内建设专门的危险固废暂存场所集中收集后交由有资质的单位处理. 生活垃圾; 环卫部门收集处置. 合计; 25.

- 十、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 烟尘 | 在机器下方设置盆槽收集掉落下来的烟尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  | 焊接 | 焊烟 | 焊烟净化器 | 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996） |
| 水 污 染 物 | 公司职工 | 生活污水 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 废钢屑、废边角料 | 出售 | 无影响 |
|  | 各种机加工设备 | 废机油、废乳化液 | 交资质单位处理 |  |
|  | 焊接 | 废焊丝、焊渣 | 收集后出售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧，采取减震措施。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

一、结论 （1）、项目概况 岳阳恒盛石化科技有限公司拟投资5263万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南（面积5000m2）（中心地理坐标东经113°11'23.59"、北纬29°19'47.84"），从燃烧器制造，年产1000台低氮燃烧器，劳动定员46人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：根据监测结果可知，项目所在区域符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②、水环境质量状况：从现状监测数据可知，各监测断面监测因子除总磷、BOD5外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总磷最大超标倍数为2.4、BOD5最大超标倍数为0.43，超标说明水体受到有机物的污染，与周边村民生活污水无序排放有关。 ③、声环境质量状况：结果表明项目所在地昼间噪声值为54.1~55.8dB(A)，夜间噪声值为43.0~45.1dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.083t/a；NH3-N：0.0083t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为25万元，占总投资的0.48%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧木里港路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入木里港路的污水管网。生活污水经化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：项目切割的烟尘产生量较少，主要为金属尘粒，易沉降，飘出车间外的量很少，可达到（GB16297-96）中的无组织标准。原料打磨粉尘产生量较少，主要为金属尘粒，易沉降，飘出车间外的量很少，可达到（GB16297-96）中的无组织标准。焊接烟尘产生量约为2.5kg/a，经焊烟净化器处理后可达到（GB16297-96）中的排放标准。采取上述措施后，项目废气能做到达标排放。 声环境影响分析结论：项目产生噪声的设备主要包括切割机、各种机加工设备等，在采取消声、隔声、减震等降噪措施后，本项目各厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响很小。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为低氮燃烧器项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （9）平面布置合理性 项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备；由于各生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要机加工设备，布置在车中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目切割、焊接工序车间均位于主导风向的下风向，减少粉尘和焊烟对办公员工和周边居民的影响。综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 综上所述， 岳阳恒盛石化科技有限公司拟投资5263万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园6栋一层、五层南新建年产1000台低氮燃烧建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

报告表附件、附图及附表： 附件1 环评委托书 附件2 场地租赁合同 附件3 装备园环评批复 附件4 企业营业执照 附件5 外协协议 附图1 项目地理位置图 附图2 岳阳现代装备制造产业园总平面布置图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目周边环境现状及保护目标图 附图5 经开区总体规划图 附图6 经开区排水规划图 附件7 项目排水路径图 附图8 现状监测布点图 附图9 项目周边环境照片 附表 建设项目环评审批基础信息表