建设项目环境影响报告表

项目名称：    年加工生产金银首饰155800件

建设单位(盖章)：岳阳老铺黄金花丝工艺有限公司

编制日期： 2018月9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工生产金银首饰155800件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳老铺黄金花丝工艺有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周应年 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 方仕强 |  |  |
| 通讯地址 | 北京市东城区东长安街1号W3办公楼604室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13910031683 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C4218 珠宝首饰及有关物品的制造 |  |  |  |
| 总面积 (平方米) | 13385 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 依托装备园现有 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 30000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 36 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.12% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 “老铺黄金”品牌创立于2009年，是中国黄金市场专注“中国古法手工金器”的专业品牌。主营“中国古法手工金器”的设计、制作、黄金文化主题情景店经营，以及个性化金器定制服务。老铺黄金传承“中国古法手工制金工艺”经典， 坚持以“专注、执着、精益求精”的“工匠精神”，潜心打制具有“经典工艺价值”和“传世传承价值”的中国古法手工金器。中国古法手工制金工艺，为中国历代皇家制金绝技，主要包括“古法铸型、手工细金、手工修金”三大工艺，每项工艺含多项古法技艺。“手工细金”工艺中的“花丝”、 “镶嵌”技艺，现今列为国家非物质文化遗产重点保护项目，具有国宝级的工艺价值。 “老铺黄金”目前在北京、上海、深圳、武汉等地拥有7家专业销售门店，年销售额达人民币8亿元。公司计划未来三年内，在香港、南京、成都、西安等国内一线城市及部分省会城市再设立15—20家专业销售门店，预计年销售额达人民币20亿元。鉴于目前市场上金银首饰的良好前景，为满足人们对不同类型重金属首饰的日益增长需要，岳阳老铺黄金花丝工艺有限公司拟投资30000万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层和员工宿舍（总面积13385m2）（中心地理坐标东经113°11'23.80"、北纬29°19'44.85"），从金银首饰加工项目，年加工生产金银首饰155800件。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，本项目属于“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业中32 工艺品制造（有喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10 吨以下的，或使用水性漆的；有机加工的）”，需编制“环境影响报告表”，因此岳阳老铺黄金花丝工艺有限公司委托我公司（湖南美景环保科技咨询服务有限公司）进行《年加工生产金银首饰155800件》环境影响评价工作。接受委托后工作人员对建设工程区域进行了详细调查和实地踏勘，对相关资料进行收集，按照环境影响评价技术导则及相关规范要求，编制完成本环境评价影响报告表。 2、项目概况 2.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年加工生产金银首饰155800件 （2）建设单位：岳阳老铺黄金花丝工艺有限公司 （3）建设地点：岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：工程内容包括生产车间、办公用房及环保等配套设施。 （6）总投资：30000万元，其中环保投资36万元，占总投资的0.12%。 2.2、项目组成 本项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层进行生产，厂区仓库和办公用房依托车间内设置，另外租赁员工宿舍约30套供厂区内员工住宿。项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积. 主体工程; 设置保安室、安保休息间、中控室、杂物间、卫生间以及人行道等; 位于第一层，面积2502m2. 设置车间、回收间、氧气间（液化气或天然气）、更衣室、办公室、卫生间、杂物间、洗衣间、保安室、模具间、样品室、接待厅、收发室、财务室、验收间、会议室及金库等; 位于第二层，面积2502m2. 设置车间、废气处理间、废水回收循环间、配电间、收发室、安检区、模具室、办公室、大师工作室、卫生间、洗衣间、更衣室、等候区、保安室等; 位于第三层，面积2502m2. 设置车间、废气处理间、废水回收循环间、配电间、收发室、安检区、模具室、办公室、大师工作室、卫生间、洗衣间、更衣室、等候区、保安室等; 位于第四层，面积2502m2. 辅助工程; 员工宿舍约30套; 位于装备园内，面积3377m2. 环保工程; 生活污水; 化粪池（依托产业园现有的）. 生产废水; 絮凝剂+沉淀池（新建）. 生产过程中产生的有机废气（蜡烟）和熔金烟气; 集气罩+HD-珠宝J型废气净化装置（碱性喷淋塔吸收+活性炭吸附装置）处理后引入楼顶排放，排放高度不低于20m（新建）. 抛光粉尘; 设备自带回收装置. 噪声; 隔声、减震及合理布局等 （新建）. 一般固废和危险固废; 一般固废和危险固废暂存场所（面积分别为20m2、10m2）. 绿化; 依托装备制造产业园现有的. 公用工程; 供水; 依托装备制造产业园现有的供水管道. 供电; 依托装备制造产业园现有的电网. 依托工程; 生活污水处理; 员工办公生活污水处理依托装备园已建的化粪池. 油烟废气; 员工就餐油烟废气依托装备园已建的高效油烟净化器进行处理. 员工就餐; 员工住宿和就餐依托装备园已建的宿舍和食堂进行. 供水; 依托装备制造产业园现有的供水管道. 供电; 依托装备制造产业园现有的电网. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总建筑面积; m2; 13385. 2; 项目总投资; 万元; 30000. 3; 工作制度; d/a; 280; 每天16小时. 4; 劳动定员; 人; 100. # 2.3、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 本项目主要生产设备清单 序号; 名称; 数量; 型号; 备 注. 1; 设备台; 5张; 设备陈放. 2; 磨具台架; 10个; 储物. 3; 工作台; 10张; 注蜡. 4; 注蜡机; 4台; M.VP.00001L; 注蜡. 5; 倒粉机; 2台; M.IC.00001; 倒粉. 6; 焗炉机; 2台; 誉宝牌; 焗粉. 7; 中频熔金机; 1台; M.MF.00002; 熔金. 8; 倒模机; 2台; M.MT.B0006; 倒模. 9; 空气压缩机; 5台; 罗威牌; （注蜡，石膏清洗）. 10; 清洗房台架; 2套; 石膏清洗. 11; 石膏池; 2个; 石膏清洗. 12; 高压水枪; 2把; 石膏清洗. 13; 水焊机; 5台; 誉宝牌; 手工执模. 14; 车花机; 2台; 铭生牌; 手工执模. 15; 激光点焊机; 5台; M.SW.DKLW300; 手工执模. 16; 美国氧焊枪; 10套; 手工执模. 17; 焊台; 10个; 手工执模. 18; 执模操作台（凳）; 60套; 手工执模. 19; 抛光机; 2台; 誉宝牌; 手工表面处理. 20; 数控刷机; 2台; M.CM.AVC; 手工表面处理. 21; 超声波机; 4台; M.UC.230HD; 高温清洗. 22; 高温蒸汽机; 2台; M.ST.A0002; 高温清洗. 23; 保险柜; 3个; 虎牌; 储物. 24; 激光打标机; 1台; 大族牌; 刻铭牌字印. 25; 液压机（300T）; 1台; 大同牌/银通300T; 液压成型. 26; 压片机 中型4.5P; 2台; M.RO.C002P; 开料. 27; 压片机 多功能7.5P; 2台; M.RO.C002P; 开料. 28; 压片机 平面7.5P; 2台; M.RO.C002P; 开料. 29; 电动压力机; 2台; 徐锻J23-1013; 冲剪(飞边). 30; 手动冲压机; 2台; 金龟牌; 冲剪(飞边). 31; 钢板桌; 2张; 冲剪(飞边). 32; 切割机; 2台. 33; 磨珠机; 2台; 梁钧工模; 开料. 34; 电动拉管机; 2台; 开料. 35; 线板; 10块; 开料. 36; 电子秤; 10台; 金料称量. 37; 监控设备; 3套; 海康牌; 安防. 38; 仓库台架; 20个; 储物. 39; 回收沉淀池; 2个; 回收. 40; 环保设备; 1套; 排放处理. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料消耗、供应及动力消耗具体如情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 年消耗量; 形态; 厂区最大储量; 备注. 1; 足金9999（1号板料）; 3000kg; 固态; 100kg; 加工原料. 2; 足银9999（1号板料）; 50kg; 固态; 20kg; 加工原料. 3; 珊瑚、绿松石、白玉、琥珀; 50kg; 固态; 20kg; 装饰物. 4; 蜡; 120kg; 固态; 50kg; 注蜡工序. 5; 石膏粉; 2500kg; 固态; 200kg; 注蜡工序. 6; 液化气; 1000m3; 液态; 20m3; 熔金工序. 7; 氧气; 400m3; 气态; 8m3; 熔金工序. 8; 石英坩埚; 200件; 固态; 10件; 熔金工序. 9; 电; 5万度/年; /; 生产和生活. 10; 水; 3955.28t/a; /; 生产和生活. 原辅材料主要特性如下： 蜡：主要成分是石蜡，石蜡是从石油的含蜡馏分经冷榨或溶剂脱蜡而制得的，是几种高级烷烃的混合物，主要是正二十二烷（C22H46）和正二十八烷（C28H58），含碳元素约85%，含氢元素约14%。添加的辅料有白油，硬脂酸，聚乙烯，香精等，其中的硬脂酸（C17H35COOH）主要用以提高软度。易熔化，密度小于水，不溶于水。受热熔化为液态，无色透明且轻微受热易挥发，可闻石蜡特有气味。遇冷时凝固为白色固体状，有轻微气味。 石膏：主要化学成分为硫酸钙（CaSO4）的水合物，白色粉状固体，是一种用途广泛的工业材料和建筑材料，可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。一般所称石膏可泛指生石膏和硬石膏两种矿物。生石膏为二水硫酸钙，又称二水石膏、水石膏或软石膏，单斜晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或纤维状，白色或灰、红、褐色，玻璃或丝绢光泽，摩氏硬度为2，密度2.3g/cm3；硬石膏为无水硫酸钙，斜方晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或粒状，白、灰白色 ，玻璃光泽，摩氏硬度为3～3.5，密度2.8～3.0g/cm3。 氧气：氧气（分子式O2）是氧元素最常见的单质形态。氧气是空气的组分之一，无色、无嗅、无味。氧气密度比空气大，在标准状况（0℃和大气压强101325帕）下密度为1.429克/升，能溶于水，溶解度很小，1L水中约溶30mL氧气。在压强为101kPa时，氧气在约-180摄氏度时变为淡蓝色液体，在约-218摄氏度时变成雪花状的淡蓝色固体。 液化气：由炼厂气或天然气加压降温液化得到的一种无色挥发性液体。易燃。空气中液化石油气含量达一定浓度范围时，遇明火即爆炸。由炼厂气得到的液化石油气，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯（可以是一种或几种烃的混合物），并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化物杂质。其中氧硫化碳用醇胺吸收塔脱除，并用碱洗法去除硫化物。由天然气（包括油田伴生气）得到的液化气基本上不含烯烃。炼油厂汽油稳定操作塔顶产品为液化石油气。可用作发动机燃料、家用燃料、基本有机合成原料等。 健康危害：有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 储运注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射，应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 2.4、产品方案 本项目生产的产品为各类金银首饰，其具体产品方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案一览表 产品名称; 数量; 备注（重量）. 足金摆件; 300件; 900kg. 足金把件; 500件; 100kg. 足金吊坠; 30000件; 1200kg. 足金戒指/手环; 20000件; 600kg. 足金配件; 100000件; 240kg. 银饰品; 5000件; 60kg. 2.5、总平面布置 项目租用岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层进行生产，车间布置如下：项目各层布置按照要求设置生产区与办公区和辅助设施，厂区具体平面布置见附图3。 2.6、给排水 （1）给水工程 项目用水总量为3955.28m3/a，14.126m3/d，用水以城市自来水为水源，采用岳阳现代装备制造园厂房南侧木里港路已经敷设好的自来水管网供水，能满足厂区内生产生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目排水包括雨水和生产生活污水，排水管网按雨污分流建设。雨水在厂区内汇集后，排入南侧木里港路雨水管网最终进入南湖；项目生产废水经沉淀池处理后与其它生活污水一起经化粪池预处理后经装备园内污水管网排入南侧木里港路市政污水管网进入罗家坡污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入南湖。 项目外排废水总量为3165.2m3/a。 2.7、供电工程 项目电源来自标准厂房内已有供电电网，可以满足整个厂区用电要求，对厂内各用电设备供电，电缆电线铺设方式根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。另外在第一层设置一台功率为30kw的发电机作为备用电源。 2.8、消防工程 项目租用的岳阳现代装备制造园标准化厂，该区总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：标准化厂房主通道宽10m，建筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目租用的车间采用砖混结构，为非燃烧体。按规范要求，车间考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 2.9、劳动定员及工作制度： 本项目劳动定员100人，其中管理人员20人、生产工人80人，年运行时间为280天，每天工作16小时两班制，员工食宿（90人住宿）依托产业园。项目的生产和管理人员均需进行岗位专业技术、岗位责任及职能培训，培训考试或考核合格后方能上岗。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南轩达建设投资有限公司投资151220.03万元在岳阳经济技术开发区木里港工业园，中南科伦药业以东建设的岳阳现代装备制造园综合开发建设项目于2015年12月31日取得岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局出具的环评批复，批复文号为：岳经环评［2015］053号，详见附件3。岳阳现代装备制造园分为三个产业园区：A区为中国航天科工集团浮空器项目建设基地，B区为军民融合卫星应用产业集聚区，C区为机电、机械装备产业集聚区。其中A区总用地面积106.1亩，净用地面积92亩；B区总用地面积215.6亩，净用地面积195.6亩；C区总用地面积327.813亩，净用地面积295.269亩。项目建设内容为：总建筑面积562541.99平方米，其中建设加工厂房430908.2平方米；辅助用房18587.41平方米；成品仓库55386.86平方米；办公研发楼23263.7平方米；宿舍30764.12平方米以及食堂和活动中心3631.7平方米。 其批复要求：项目今后入驻企业定位为装备制造、新材料技术、电子信息以及商贸物流类企业；鼓励引进工艺先进的企业，禁止引入高能耗、高水耗及高污染企业。 环评文本中引进企业产业定位及限制要求为：项目生产厂房定位为机电、机械、电子装备产业集聚区。引进机电、机械、电子企业以电器、电子产品装配、小型机械加工、组装等污染性小的企业为主，严禁引进涉及喷漆、表面处理、电镀等污染型工序的企业，严禁引进第三类工业企业；严禁引进有毒有害及易燃易爆的危险品物流企业。严禁引进的企业为生产废水产生量较大的企业。所有引进企业均应根据生产类型及生产规模另行办理环评登记或环保审批手续。未获得合法环保审批手续企业一律不得进行生产运营。 本项目租用岳阳现代装备制造园5栋1-4层进行生产，项目各侧均为标准厂房。本项目为金银首饰加工，符合其批复与环评内容“定位为机械产业园，引入机械小污染企业”要求。目前岳阳现代装备制造园主要引入的企业为中国航天科工集团浮空器项目、小型服装加工厂等，本项目租用的标准厂房其余各层还未出租。 本项目为新建，不存在原有的环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 项目拟建于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层（中心地理坐标东经113°11'23.80"、北纬29°19'44.85"），交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 四、水文 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 五、土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 六、生态环境概况 经开区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中的乔木类有马尾松、杉木、小叶栎、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子，野鸭椿等。动物中有斑鸠、野鸭等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 区内植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等。根据现场调查，项目区域没有珍稀濒危等需要保护的野生动植物。 七、罗家坡污水处理厂基本情况 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地47亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。目前，岳阳市经济开发区污水处理厂建设工程实际处理效率为80%左右。工程已于2011年7月通过湖南省环保厅验收，根据岳阳市经济开发区污水处理厂提供的2015年运行情况数据可知污水厂平均进水水质浓度 BOD5为95.81mg/L，COD为222.34mg/L， NH3-N为18.59mg/L，TP为1.41mg/L，SS为91.19mg/L，粪大肠菌群为28975个/L。出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 根据罗家坡污水处理厂2018年前2季度监督性监测数据可知（详见下表），罗家坡污水处理厂废水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 表2-1 罗家坡污水处理厂水质监测结果表 单位：mg/L，pH除外 控制项目; pH; COD; 石油类; 氨氮; 挥发酚; BOD5; 总磷. 处理设施排口; 2018年第一季度; 7.13; 33; 0.04; 0.025ND; 0.01ND; 4.9; 0.17. 2018年第二季度; 6.15; 35; 0.08; 0.122; 0.01ND; 1.2; 0.20. 一级A标准限值; 6～9; 50; 1; 5; 0.5; 20; 0.5. 目前罗家坡二期建设正在进行中，为区域内项目建设提供了有利条件。 八、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2 表2-2 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南湖; 景观用水; III类. 北港河; 渔业用水水域; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（罗家坡污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 为了解本项目区域范围内环境空气质量现状，本次环评引用了《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司扩建头孢1.8亿支/年及中药制剂3960万瓶/年建设项目环境影响报告书》中由湖南永蓝检测技术股份有限公司对周边环境空气质量现状进行监测的检测数据。 （1）、检测布点 共布设3个环境空气检测点，大气检测点的具体布设位置详见表3-1。 表3-1 大气环境监测布点 序号; 监测点名称; 与引用项目厂址方位距离; 与本项目拟建地方位距离; 功能区. G1; 新华村; N 400m; WN 1.2km; 村庄. G2; 金山花苑; W 32m; WS 1.0km; 小区. G3; 金山寺村; S 300m; WS 1.5km; 村庄. （2）、检测时间：2016年08月12日~2016年08月18日，连续监测7天 （3）、检测项目：TSP、PM10、SO2、NO2 （4）、采样和检测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 （5）、评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）、检测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状检测结果一览表 监测项目; 数据类型; 监测点; 浓度值范围; 标准值; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准指数. TSP; 日均浓度; 新华村; 149~157; 300ug/m3; 0; 0; 0.497~0.523. 金山花苑; 155~169; 0; 0; 0.517~0.563. 金山寺村; 149~163; 0; 0; 0.497~0.543. PM10; 日均浓度; 新华村; 47~53; 150ug/m3; 0; 0; 0.313~0.353. 金山花苑; 52~62; 0; 0; 0.347~0.413. 金山寺村; 43~61; 0; 0; 0.287~0.407. SO2; 小时浓度; 新华村; 16~49; 500ug/m3; 0; 0; 0.032~0.098. 金山花苑; 15~47; 0; 0; 0.030~0.094. 金山寺村; 16~44; 0; 0; 0.032~0.088. 日均浓度; 新华村; 16~48; 150ug/m3; 0; 0; 0.107~0.320. 金山花苑; 16~32; 0; 0; 0.107~0.213. 金山寺村; 22~46; 0; 0; 0.147~0.307. NO2; 小时浓度; 新华村; 16~24; 80ug/m3; 0; 0; 0.200~0.300. 金山花苑; 15~25; 0; 0; 0.188~0.313. 金山寺村; 15~25; 0; 0; 0.188~0.313. 日均浓度; 新华村; 16~24; 120ug/m3; 0; 0; 0.133~0.200. 金山花苑; 19~25; 0; 0; 0.158~0.208. 金山寺村; 17~24; 0; 0; 0.142~0.200. 监测数据表明：监测期间项目所在地TSP、PM10、SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目所在区域大气环境质量现状较好。 二、地表水环境 项目污水预处理排入市政污水管网最终进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。本次地表水环境质量现状评价，引用《湖南科伦制药有限公司岳阳分公司扩建头孢1.8亿支/年及中药制剂3960万瓶/年建设项目环境影响报告书》中由湖南永蓝检测技术股份有限公司对南湖、北港河水质量现状进行监测的检测数据。 （1）监测断面 W1断面：罗家坡污水处理厂排污口上游200m（北港河）； W2断面：罗家坡污水处理厂排污口下游1500m（北港河）； W3断面：罗家坡污水处理厂排污口进入南湖下游3500m（南湖）。 （2）监测因子：pH、CODCr、BOD5、氨氮、溶解氧、TP、TN、粪大肠菌群，共8项。 （3）监测时间：2016年08月12日~2016年08月14日。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 北港河和南湖环境质量现状监测评价结果统计表 项目; 罗家坡污水处理厂上游200m（北港河）; 罗家坡污水处理厂下游1500m （北港河）; 罗家坡污水处理厂下游3500m（南湖）; 标准值. 8.12; 8.13; 8.14; 8.12; 8.13; 8.14; 8.12; 8.13; 8.14. pH; 监测值; 7.08; 7.12; 7.09; 7.24; 7.27; 7.22; 7.34; 7.28; 7.31; 6~9. 标准指数; 0.04; 0.06; 0.04; 0.12; 0.14; 0.11; 0.17; 0.14; 0.16. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 化学需氧量; 监测值; 14; 16; 17; 16; 18; 18; 13; 11; 10; 2. 标准指数; 0.70; 0.80; 0.85; 0.80; 0.90; 0.90; 0.65; 0.55; 0.50. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 监测值; 4.6; 4.9; 4.8; 5.6; 5.4; 5.7; 4.9; 4.6; 4.8; 4. 标准指数; 1.15; 1.23; 1.20; 1.40; 1.35; 1.43; 1.23; 1.15; 1.20. 超标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 最大超 标倍数; 0.15; 0.23; 0.20; 0.40; 0.35; 0.43; 0.23; 0.15; 0.20. 溶解氧; 监测值; 6.62; 6.84; 6.91; 6.05; 6.14; 6.08; 7.14; 7.21; 7.18; 5. 标准指数; 0.64; 0.59; 0.57; 0.76; 0.74; 0.76; 0.52; 0.50; 0.51. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 监测值; 0.206; 0.203; 0.208; 0.296; 0.278; 0.302; 0.316; 0.322; 0.319; 1.0. 标准指数; 0.21; 0.20; 0.21; 0.30; 0.28; 0.30; 0.32; 0.32; 0.32. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 监测值; 0.09; 0.11; 0.09; 0.14; 0.12; 0.15; 0.16; 0.17; 0.16; 0.05. 标准指数; 1.8; 2.2; 1.8; 2.8; 2.4; 3; 3.2; 3.4; 3.2. 超标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 最大超 标倍数; 0.8; 1.2; 0.8; 1.8; 1.4; 2; 2.2; 2.4; 2.2. 总氮; 监测值; 0.575; 0.582; 0.577; 0.687; 0.379; 0.683; 0.621; 0.705; 0.708; 1.0. 标准指数; 0.58; 0.58; 0.58; 0.69; 0.38; 0.68; 0.62; 0.71; 0.71. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 粪大肠菌群; 监测值; 1400; 1400; 1600; 2600; 2300; 2300; 2200; 2200; 2100; 10000. 标准指数; 0.14; 0.14; 0.16; 0.26; 0.23; 0.23; 0.22; 0.22; 0.21. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 从现状监测数据可知，各监测断面监测因子除总磷、BOD5外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总磷最大超标倍数为2.4、BOD5最大超标倍数为0.43，超标说明水体受到有机物的污染，与周边村民生活污水无序排放有关。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目场界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2018年2月28日。结果表明项目所在地昼间噪声值为53.9~55.6dB(A)，夜间噪声值为43.5~44.8dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 53.9; 43.7; 65（昼）,55（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 55.6; 44.1; 达标. N3; 厂界西侧; 53.9; 43.5; 达标. N4; 厂界北侧; 55.2; 44.8; 达标. 四、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点。项目污水经预处理后排入市政污水管网最终排入罗家坡污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体见表3-5，项目周边环境保护目标见附图4。 表3-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 木里港村居民点; 居住; 南、西南及东南面，200-500m; 约40户; GB3095-2012二级标准. 木里港村居民点; 居住; 西北，300-500m; 约20户. 木里港村居民点; 居住; 北，260-500m; 约15户. 木里港村居民点; 居住; 东北，400-500m; 约10户. 水环境; 南湖; 景观 用水; 西，5000m; 中湖; GB3838-2002Ⅲ类标准. 北港河; 渔业 用水; 西北面，2500m; 小河. 声环境; 木里港村居民点; 居住; 西北，160-200m; 约4户; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; TSP; —; 300; 200. 2、地表水 项目纳污水体北港河和南湖水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤1.0; ≤10000. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. 一、大气污染物：工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值的要求，备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求，具体见4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染因子; 最高浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; GB16397-1996中二级标准. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 表4-5 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 污染物; CO; HC+NOX; PM. Pmax≤37kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）; 5.5; 7.5; 0.60. 二、废水：项目所在区域的废水全部通过城区污水管网进入罗家坡污水处理厂处理，故污水排放执行罗家坡污水处理厂的接管标准；罗家坡污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-6。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类; 动植物油. 接管标准; 6～9; 210; 260; 160; 25; 2.0; /; /. 一级A标准; 6～9; 10; 50; 10; 5（8）; 0.5; 1.0; 1.0. 三、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水预处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，经计算项目总量指标COD：0.16t/a，氨氮：0.016t/a，总量控制指标纳入罗家坡污水处理厂内，无需另外申请。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目为金银首饰加工项目，根据金银工艺品、把件及摆件类的加工制作特点，目前行业内将其加工工艺流程分为以下两大类： 1、倒模浇铸类产品的生产工艺流程及产污节点图 倒模浇铸类产品的生产工艺流程及产污节点情况见图5-1。 图5-1 倒模浇铸类产品生产工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： （1）出模具 根据设计图纸及工艺要求确定模具材质，可为铝模、胶模、钢等，再依据其规格大小、层次制作出适用模具（模具外购，厂区内不进行模具的生产制造）。 （2）注蜡 按客户订单要求你，确定款式规格所对应的胶模或铝模，通过注蜡机将蜡熔化后（蜡液）灌注入模具内，注成符合要求的蜡件模型，将蜡件模型熔接到蜡杆上，即种树。 （3）倒粉 将熔接种好的蜡树放入钢铃内，灌注入石膏粉稀释液以达到充分填埋蜡树后，用抽真空机抽去粉液内的空气、气泡，以防止铸造出来的首饰出现沙眼（小孔）。 （4）焗粉 将种好且已置干的石膏钢铃放进高温焗炉内加热除蜡，即热时长一般为8个小时，加热恒定温度一般为680℃，此过程中，蜡先熔化流出，当温度升高到一定程度，蜡蒸发并氧化成二氧化碳和水，少部分因为氧气不足，生成少量蜡烟（含碳氢氧化合物的颗粒物）。（蜡熔点 30℃-35℃，沸点为 300-550 摄氏度，属非晶体，没有固定沸点，在高温条件下先熔化成液体，蜡液从底部流至收集系统，自然冷却成固体，供回收循环使用）。 （5）熔金 熔金是利用高温将贵金属熔解（在石英坩埚等器皿内将金银原料直接熔炼成加工所需单件配料件），但熔金温度未达到贵金属分解温度（火焰温度约 800 摄氏度），会产生烟尘，主要污染因子为颗粒物。项目熔金工序使用中频熔金机，熔金机使用的燃料为外购瓶装液化气、氧气，燃烧产物为水、二氧化碳，不会产生大气污染物。 （6）倒模 将金银原料按每盅工件所需的重量经过熔炼成高温液体后倒注入真空吸索倒模机上的石膏模中，从而浇铸出铸件。 （7）石膏清洗 利用高压水枪冲洗石膏模，将浇铸件清洗干净，此过程会产生废水。 （8）手工执模 利用辅助工具（焊机、车花机等）对铸件进行锉、锤、镂空、焊接、錾刻、花丝等按产品要求加工成型，该过程会产生少量金属边角废料（激光点焊：属于瞬间高温熔接过程，其加热过程非常短，产生的大气污染物非常有限，不外溢，在此报告中不作详细的环境影响分析。车花：在首饰表面车出花纹，使首饰的外观更加美观、别致）。 （9）手工表面处理 利用辅助工具（主要为抛光机与刷机）将工件表面做纹理效果加工（抛光是将半成品首饰通过专用的抛光设备进行打磨，以清除首饰产品表面的金属末屑和砂眼，显得更加光亮，抛光时会使用少量蜡作为润滑剂。）该环节产生噪声、贵金属碎屑等。 （10）镶嵌 按款式要求配备所需镶嵌辅料（珊瑚、松石、白玉等）卡镶或粘镶到固定的镶口上，使工件达到设计要求，该工序不需要使用粘合剂。 （11）高温清洗 清洗工序分为超声波清洗和蒸汽清洗机清洗。超声波清洗：将首饰置于超声波清洗机（清洗液为自来水水兑少量除蜡水）中进行清洗，进一步去除首饰表面附着的污迹。蒸汽清洗：用电作为能源，往蒸汽机内注入热水，再加热至 100℃产生水蒸汽，利用水蒸汽对工件表面进行清洁。项目蒸汽机用于生产蒸汽，此过程中没有废水排放，仅需补充蒸发水量即可。 （12）质检 清洗好的物件经激光打标机刻铭牌字印后由质检人员对其品相等进行检验，检验合格即包装入库待售（激光打标属于瞬间高温熔接过程，其加热过程非常短，产生的大气污染物非常有限，不外溢，在此报告中不作详细的环境影响分析）。 2、手工类产品生产工艺流程及产污节点图 手工类产品生产工艺流程及产污节点情况见图5-2。 图5-2 手工类产品生产工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： （1）熔金 熔金是利用高温将贵金属熔解（在石英坩埚等器皿内将金银原料直接熔炼成加工所需单件配料件），但熔金温度未达到贵金属分解温度（火焰温度约 800 摄氏度），会产生烟尘，主要污染因子为颗粒物。项目熔金工序使用中频熔金机，熔金机使用的燃料为外购瓶装液化气、氧气，燃烧产物为水、二氧化碳，不会产生大气污染物。 （2）开料 将熔炼好的金料按产品规格用压片机倾轧出所需的宽度、厚度单件的配料件。 ①液压成型：按款式规格要求，将单件配料件放入钢模中，利用液压机压出符合要求的工件。 ②冲剪：利用压力机，将压制成型的工件去除边沿多余的边角料和批锋。 ③冲剪好的贵金属经切割机、压片机、拉管机、磨珠机等加工成型。 （3）手工执模 利用辅助工具（焊机、车花机等）对开料后的物料进行锉、锤、镂空、焊接、錾刻、花丝等按产品要求加工成型，该过程会产生少量金属边角废料（激光点焊：属于瞬间高温熔接过程，其加热过程非常短，产生的大气污染物非常有限，不外溢，在此报告中不作详细的环境影响分析。车花：在首饰表面车出花纹，使首饰的外观更加美观、别致）。 （4）手工表面处理 利用辅助工具（主要为抛光机与刷机）将工件表面做纹理效果加工（抛光是将半成品首饰通过专用的抛光设备进行打磨，以清除首饰产品表面的金属末屑和砂眼，显得更加光亮，抛光时会使用少量蜡作为润滑剂。）该环节产生噪声、贵金属碎屑等。 （5）镶嵌 按款式要求配备所需镶嵌辅料（珊瑚、松石、白玉等）卡镶或粘镶到固定的镶口上，使工件达到设计要求，该工序不需要使用粘合剂。 （6）高温清洗 清洗工序分为超声波清洗和蒸汽清洗机清洗。超声波清洗：将首饰置于超声波清洗机（清洗液为自来水水兑少量除蜡水）中进行清洗，进一步去除首饰表面附着的污迹。蒸汽清洗：用电作为能源，往蒸汽机内注入热水，再加热至 100℃产生水蒸汽，利用水蒸汽对工件表面进行清洁。项目蒸汽机用于生产蒸汽，此过程中没有废水排放，仅需补充蒸发水量即可。 （7）质检 清洗好的物件经激光打标机刻铭牌字印后由质检人员对其品相等进行检验，检验合格即包装入库待售（激光打标属于瞬间高温熔接过程，其加热过程非常短，产生的大气污染物非常有限，不外溢，在此报告中不作详细的环境影响分析）。 注：1、项目激光点焊机属于瞬间高温熔接过程，其加热过程非常短，产生的大气污染物非常有限，不外溢，在此报告中不作详细的环境影响分析。 2、项目碰焊机工作原理：金属焊件组合后通过电极施加压力，利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法，该方法无废气产生，无需使用焊条，无废焊条产生。 3、项目在生产过程中不使用氰化物等高毒性有害物质。项目不设倒模等工艺，如有需要，外发完成。 4、项目生产过程中不涉及镏金、酸洗、电镀等工序。 主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层进行生产（租赁合同见附件3），无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 二、营运期污染工序 1、废水污染 根据建设方提供的资料，项目生产车间采用干式清扫，没有车间清洗废水；外排废水主要为生产过程中产生的清洗废水和员工日常生产污水。 （1）生活污水 项目职工100人，年工作280天，员工食宿（90人住宿）依托产业园。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计、不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为14m3/d（3920t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为11.2m3/d（3136t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生情况见表5-1。 表5-1 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 3136. COD; 300; 0.9408. BOD5; 150; 0.4704. SS; 200; 0.6272. NH3-N; 30; 0.09408. （2）生产废水 项目生产废水主要为石膏清洗废水、超声波清洗废水以及蒸汽清洗废水。 石膏清洗废水：项目设2把高压水枪，用于倒模后的石膏模具的冲洗，冲洗用水量约0.1t/d，年用量约28t，排水系数取0.9，废水产生量约25.2t/a，主要污染物为 SS（石膏粉），浓度约 800mg/L，此部分粉状物质较难自然沉淀，因此在清洗池下方修建沉淀池（通过投加絮凝剂使其沉淀）进行沉淀预处理后纳入化粪池进行处理。 超声波清洗废水：项目超声波清洗用水均为自来水，清洗过程中添加清洗剂。项目共设4台超声波清洗机，水槽容量约为4L，清洗废水每1天更换一次，则废水产生量为16L/d，4.48t/a。该废水主要含表面活性剂、SS（浓度约 500mg/L）等污染物。超声波清洗排污系数取0.9，则超声波清洗用水为4t/a。该部分废水用后倒入清洗区絮凝沉淀池沉淀预处理后纳入化粪池进行处理。 蒸汽机清洗过程喷出的水蒸汽全部挥发掉，无废水产生，只需根据水蒸汽的蒸发情况向其中补充自来水，新鲜水补充量为 0.01t/a（2.8t/a）。 表5-2 项目生产废水污染物产生情况一览表 （单位：mg/L） 废水量; 污染因子; 产生浓度; 产生量（t/a）. 石膏清洗废水25.2m3/a; SS; 800; 0.0216. 超声波清洗废水4m3/a; SS; 500; 0.002. 图 5-3 拟建项目水平衡图（单位m3/a ） 2、废气污染 项目废气主要是焗粉工序石蜡熔化产生的蜡烟（以非甲烷总烃计）；抛光过程产生的粉尘、熔金工序产生的少量烟尘以及备用发电机尾气。 有机废气：项目焗粉工位石蜡受热挥发会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。根据业主提供资料，焗粉过程蜡的回收率为 95%，其余全部挥发。项目蜡使用量为120kg/a，则废气产生量为 6kg/a，产生速率为 0.00134kg/h（以每年 4480小时计）。 粉尘：项目抛光工序产生少量的粉尘，主要污染因子为贵金属颗粒物。废气产生量较少，难以准确定量分析，在此仅作定性分析。 熔金废气：项目熔金操作产生少量的热气，含极少量的金属烟尘，由于产生量极少且难以定量，在此只对热气（项目生产过程中熔金机采用液化气为能源，其为清洁能源，用量少对周边环境影响较小）及金属烟尘做定性分析。 备用发电机尾气：项目一层设置1台单机容量为30kW的发电机作为一级负荷的备用电源，发电机耗油量约为每千瓦*小时0.232升（约0.198kg）。由于项目地供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为30×0.198 kg/h×8小时/次×12月/年=0.57t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为1.68kg/a，CO的排放量为0.99kg/a，SO2的排放量为2.62kg/a，烟尘的排放量为0.462kg/a。发电机尾气由专用烟道引至楼顶高空排放能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求。 表5-2 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 2.62kg/a; 1.68kg/a; 0.99kg/a; 0.462kg/a. 治理措施; 拟由管道引至屋顶高空排放. 排放量; 2.62kg/a 1.01g/kw.h; 1.68kg/a 0.65g/kw.h; 0.99kg/a 0.38g/kw.h; 0.462kg/a 0.18g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB 20891—2014）第三阶段标准（g/kw.h）; /; 7.5; 5.5; 0.60. 3、噪声污染 项目主要噪声源为切割机、抛光机、超声波清洗机、蒸汽清洗机、车花机、拉管机、焊机、倒模机、冲压机、压缩机等，噪声源强约 70～85dB（A）。 4、固体废物污染 本项目营运期产生的固体废物分为生产性废物和生活垃圾两类。 生活垃圾：项目员工人数为100人（其中90人住宿），年工作280天，住宿员工排放系数按1.0kg/人日计，不住宿按照0.5 kg/人日计，则生活垃圾产生量约为95kg/d ，合计26.6t/a。 一般工业废物：项目执模、车花等工序中会产生的少量贵金属碎屑，其产生量约为2kg/a。项目原材料来料及成品包装会产生废弃包装材料，其产生量约为0.5t/a；倒模工序产生废石膏，其产生量约0.1t/a。 危险废物：项目生产过程产生设备维护保养产生的废机油；项目废气处理设备定期更换的废吸收液、废活性炭等，产生总量约 1.0t/a。 具体产生量见表5-3。 表5-3 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 一般固废（金属碎屑、废弃包装物以及废石膏）; 0.602t/a; 一般固废; 集中收集外售. 2; 废机油、废吸收液及废活性炭; 1.0t/a; 危险固废; 交由有资质单位处理. 3; 生活垃圾; 26.6t/a; 一般固废; 环卫部门.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焗粉 | 非甲烷总烃 | 产生量：6kg/a 产生速率：0.00134kg/h | 排放量：0.6kg/a 排放速率：0.000134kg/h |
|  | 熔金 | 烟尘 | 少量 | <120mg/m3 |
|  | 抛光 | 金属粉尘 | 轻微 | 不排放 |
|  | 备用发电机 | SO2 NOX 烟尘 CO | 2.62kg/a 1.68kg/a 1.62kg/a 0.99 kg/a | 2.62kg/a 1.68kg/a 1.62kg/a 0.99 kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （3136t/a） | CODCr | 300mg/l；0.9408t/a | 250mg/l；0.784/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/l；0.4704t/a | 120mg/l；0.3763t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l；0.09408t/a | 27mg/l；0.08468t/a |
|  |  | SS | 200mg/l；0.6272t/a | 100mg/l；0.3136t/a |
|  | 石膏冲洗废水 （28t/a） | SS | 800mg/L，0.0216t/a | 200mg/L，0.0056t/a |
|  | 超声波清洗废水 （4.48t/a） | SS | 500mg/L，0.002t/a | 200mg/L，0.000896t/a |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 26.6t/a | 环卫部门清运 |
|  | 一般工业固体废物 | 贵金属碎屑粉尘 | 0.001t/a | 收集后出售给专门贵金属回收企业 |
|  |  | 废弃包装材料、废石膏 | 0.6t/a | 收集后交物资回收公司回收 |
|  | 危险废物 | 废机油、废吸收液及废活性炭等 | 1t/a | 委托有资质的危险废物处理单位安全处置 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括切割机、抛光机、超声波清洗机、蒸汽清洗机、车花机、拉管机、焊机、倒模机、冲压机、压缩机等设备，各噪声设备的等效噪声级在70-85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 本项目营运期产生的废气污染源主要为粉尘、烟尘以及少量的有机废气和备用发电机尾气。 有机废气（蜡烟）：项目焗粉工位石蜡受热挥发会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，根据工程分析，有机废气产生量约为6kg/a。项目在焗粉工位上安装集气罩，将废气引至厂房内三层和四层拟设置的HD-珠宝J型废气净化装置（碱性喷淋塔吸收+活性炭吸附装置）处理后高空排放，排放高度约为20米。该套装置的处理效率达90%以上（风机风量为2000m3/h），则处理后的有机废气排放量为0.6kg/a，排放速率为0.000134kg/h，排放浓度为0.067mg/m3。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值的要求，对周边环境影响较小。 熔金废气（烟尘）：项目熔金操作产生少量的金属烟尘及热气，由于产生量少且难以定量，因此项目只对熔金废气进行定性分析。在干燥环境中，烟/粉尘颗粒不易沉降，会长时间漂浮在空气中，其中可吸入部分对车间员工呼吸道系统会造成影响；烟/粉尘颗粒若飘散到车间外部沉降，会影响到周围环境。项目在熔金工位上安装集气罩，废气经收集后与倒模废气一起引至各层拟设置的HD-珠宝J型废气净化装置（碱性喷淋塔吸收+活性炭吸附装置）处理达标后，通过一根20m排气筒屋顶高空排放。 粉尘：项目抛光工序产生少量的粉尘，主要污染因子为贵金属颗粒物。上述废气产生量较少，难以准确定量分析，在此仅作定性分析。项目每台抛光机均自带粉尘回收装置（收集后的粉尘渣交专业回收公司回收），不外排。 项目废气如果直接排入大气环境，将对周边的大气环境产生影响。为此，本项目拟在楼顶设置HD-珠宝J型废气净化装置。项目于三层和四层安装废气净化塔，采取碱液喷淋处理烟气、活性炭吸附除蜡烟，处理风量2000m3/h，废气经处理达标后高空排放。废气处理设施处理工艺流程如下： 图7-1 HD-珠宝J型废气净化装置处理工艺 具体废气处理工艺为： 根据碱雾易溶于水并相互中和的特点，项目综合废气经收集后在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，混合气体与液箱中洗涤吸附液发生化学反应。反应生成物（多数为可溶性盐类）和大部分熔金烟尘随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的废气气体继续上升进入第二级喷淋段。在喷淋段中，吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数小雾滴与气体充分混合、接触发生化学反应，废气中的其它污染物得以去除。塔体上部是除雾段内含活性炭，能将气体中所夹带的吸收液雾滴清除下来并且进一步净化有机废气，经过处理后的清洁空气排入大楼专用烟道，确保不产生烟气形态，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值的要求。 脱水除雾器分离出来的液体通过回流管返回吸收液循环池。吸收液循环池也是内置在 HD-珠宝 J 型废气净化装置中，位于该装置的最下部，是其一部分。同时员工做好防护工作，操作时佩戴好手套及口罩，则经采取措施后项目废气对周围环境及敏感点的影响较小。 发电机废气影响分析：厂区备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（北侧办公楼）高度约为10m。本项目各废气通过20m高排气筒引至屋顶排放，其高度设置合理。 项目大气污染物污染源主要为粉尘和有机废气，通过三层和四层并列各设置一套尾气处理装置处理后外排，只需设置1根20m高的排气筒对各类污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 - 水环境影响及污染防治措施分析 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧木里港路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入木里港路的污水管网。 拟建项目污水有生活污水11.2t/d（3136t//a）、生产废水0.104t//d（29.2t//a）。其中生产废水主要为石膏和超声波清洗时产生，主要污染因子为 SS。由于常温下石膏在水中的溶解度较小，不易溶于水。含有石膏的清洗废水及超声波清洗废水经清洗区下方设置的絮凝沉淀池预处理（沉淀渣经自然风干后袋装收集作一般工业固废）后，SS 降低至浓度 200ml/L后与其它生活污水一起经化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 本项目废水处理工艺流程如图7-2所示： 图7-2 项目废水处理流程 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置为岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园，根据附图6 经开区排水规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的南侧木里港路已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入罗家坡污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为11.3t/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.023%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。 因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 - 声环境影响分析及治理措施 3.1、噪声防治措施 项目噪声主要来源于车间内的各类机械设备噪声，声级在70-85dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①合理布置噪声源；噪声源设备布置在厂房中部；②选取低噪声、低振动设备；③对适合安装减震垫的设备安装减震垫（一般减震垫可以减少噪声 6～8dB(A)）；④生产过程中利用厂房进行隔声降噪；⑤加强设备的维护与管理，尽量减少设备摩擦产生的噪声；⑥对原材料和产品的装卸和转移应采用人工递送的方法，并轻拿轻放；⑦合理安排各生产设备运行时间段，避免同时开启高噪声设备，减少夜间生产时间。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 ### 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要设备在车间一内，其距离厂界东、南、西、北的距离分别为40m、160m 、380m、200m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-2： 表7-1 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界 方位; 时间; 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 预测值; 达标. 1; 东厂界; 昼间; 42.95; 昼间：65. 夜间; 42.95; 夜间：55. 2; 南厂界; 昼间; 30.92; 昼间：65. 夜间; 30.92; 夜间：55. 3; 西厂界; 昼间; 23.41; 昼间：65. 夜间; 23.41; 夜间：55. 4; 北厂界; 昼间; 28.98; 昼间：65. 夜间; 28.98; 夜间：55. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 4、固废环境影响分析 项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-2。 表7-2 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 一般固废（金属碎屑、废弃包装物以及废石膏）; 0.602t/a; 一般固废; 集中收集外售. 2; 废机油、废吸收液及废活性炭; 1.0t/a; 危险固废; 交由有资质单位处理. 3; 生活垃圾; 26.6t/a; 一般固废; 环卫部门. 金属碎屑、废弃包装物以及废石膏等属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油、废吸收液及废活性炭属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置一层内，其中一般工业固废临时贮存场所约为20m2、危废贮存场所约10m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾26.6t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-3 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界上下风向; 粉尘及非甲烷总烃; 每年一次. 排气筒. 环境空气; 上下风向敏感点; 粉尘及非甲烷总烃; 每年一次. 水; 排污口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次. 水环境; 南湖; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次. 6、环境风险评价 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、主要环境风险分析及防范措施 其风险因素是管理防护不善或违章操作引起的氧气、乙炔的火灾爆炸风险事故。 ①主要环境风险分析： 本项目生产过程中使用的危险化学品主要为液化气，其中主要风险为其贮存、运输和使用过程中泄漏引起的环境污染风险以及由此引发的火灾爆炸。液化气的理化性质及风险类鉴别表。 表7-4 风险物品性质表 风险物品名称; 风险 类型; 产生风险的物化性质. 液化气; 易燃; 由炼厂气或天然气加压降温液化得到的一种无色挥发性液体，易燃。空气中液化石油气含量达一定浓度范围时，遇明火即爆炸。由炼厂气得到的液化石油气，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯（可以是一种或几种烃的混合物），并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化物杂质。. 表7-5 风险物品性质表 物料名称; 爆炸极限 V%; 火灾危险性分类; 主要性状特征. 下限; 上限. 液化气; 1.5; 9.5; 甲; 无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味，易燃. 项目生产过程中使用的液化气易燃易爆的特性，决定了其在输配和使用过程中潜在的火灾爆炸危险性。一旦产生泄漏，设备遭灾停产，不仅危及人员生命安全和造成国家财产损失，并且影响居民的日常生活和工业生产。所以，必须重视使用过程中的防火防爆工作。因此，必须加强对其火灾爆炸的风险控制，降低事故发生概率。 ②防范控制措施如下： （1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、消防安全，从本质上根除潜在的危险。 （2）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程。 （3）氧气和液化气的运输存放过程、使用过程、以及盛放容器（如废漆桶等），都要注意防火，存放区和作业区应严禁烟火，禁止无关人员进入。 （3）焊接车间建筑物（厂房）应达到相关要求耐火等级，并配备相应通风设施加强通风。 （4）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力。必须按要求严格操作，定期检修，加强管理，并注意做好车间内机械通风，做好作业人员防护工作，将安全隐患降到最低。 （5）万一出现火灾爆炸事故，应停止生产，及时处理，防止事故进一步恶化造成严重影响。 2、建立并实施应急预案 针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。 本项目应急预案内容编制依据见下表7-6 表7-6 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：氧气和液化气储存库房。. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员 。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。. 3、结论 环境风险管理作为安全生产管理的一部分，重在警钟长鸣，防患于未然。本报告建议公司首先积极做好液化气的贮存、运输、使用等方面的安全管理工作，严格各工序操作规程，健全安全消防制度。其次，通过制定应急预案，加强反事故演练，提高员工对事故处置能力，防止污染事故发生。其三增加公司应对环境风险的设备设施，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。 7、总量控制分析 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定二氧化硫、氮氧化物、COD和氨氮为本项目的污染物总量控制因子。根据工程分析和核算，本环评建议的总量控制指标为COD：0.16t/a；NH3-N： 0.016t/a，污水指标纳入罗家坡污水处理厂，无需另外申请。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为金银首饰加工生产，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、与园区产业定位相符性分析 根据《岳阳经济开发区总体规划（2006-2025）》，开发区用地分为建设用地和工业用地，其中工业用地布局为两园即白石岭综合工业园、木里港工业园。白石岭综合工业园规划逐步转变为以发展化工新材料产业、现代制造产业为主。木里港工业园包括康王工业区、新华工业区，用地面积为11.5km2，新华工业区用地面积为9.7km2，属于开发区新区，规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主。根据《岳阳经济技术开发区——康王、木里港片区环境影响报告书》，园区环境准入负面清单详见表8-1。 表8-1 木里港片区环境准入负面清单一览表 产业定位的行业类别; 禁止类项目. 生物医药; 片区现有的生物医药企业可以保留，但是只能做节能减排和产能升级技改项目，严禁再引入生物医药企业进入园区，对现有生物医药企业的要求有：①列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国稀有濒危保护植物名录》的中药材加工；②手工胶囊填充工艺；③软木塞烫蜡包装药品工艺；④不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机；⑤塔式重蒸馏水器；⑥无净化设施的热风干燥箱；⑦耗水量大的西药生产线. 先进制造业; ①不符合产业政策的机械、机电制造项目；②不符合《铸造行业准入条件》的铸造业生产项目；③电镀生产线；④直径400mm及以下人造金刚石切割锯片制造项目；⑤专业热处理；⑥印刷电路板生产；⑦光伏上游产品制造业；⑧涉重金属生产项目。. 机械材料业; ①水泥、石棉生产项目；②黑色金属及有色金属冶炼；③选矿项目. 商贸物流业; ①危险化学品；②易燃易爆品. 其他; 水耗、能耗较高的工业项目；来料加工的海外废金属、塑料工业；国家明令禁止的“十九小”和“新五小”项目；冶炼、化工、造纸、印染、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等大量增加气型污染物和水污染物排放的工业项目。. 本项目为金银首饰加工项目，与园区负面清单中机械材料业对比可知，本项目不属于园区的禁止类产业，属于园区允许进入项目。本项目入园协议见附件。 3、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）拟建项目地址位于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园内，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入罗家坡污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：废水经预处理后排入罗家坡污水处理厂达标处理外排；废气经装置处理后高空排放、无组织废气加强通风处理；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 4、总平面布置图的合理性分析 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋6楼南进行生产，项目各层按照生产要求设置为生产区、办公区以及辅助用房区，车间出入口设置在电梯出入口北侧，项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产间）布置厂区中部，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区布置在车间南侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。建议将粉尘和有机废气处理后的尾气排放筒设置在西南角主导风向下风向远离周边居民点一侧，进一步减轻其影响。 综上所述，项目平面布置基本合理可行。

- 九、环保投资及环保竣工验收

项目总投资30000万元，其中环保设施投资36万元，所占比例为0.12%。环保投资及竣工验收清单如表9-1所示。 表9-1 工程环保设施与环保竣工验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 大气; 有机废气及熔炼烟气等; 项目在产污设备上方设置集气罩进行有组织收集，通过风机引入HD-珠宝J型废气净化装置（碱性喷淋塔吸收+活性炭吸附装置）处理后引入楼顶排放，排放高度不低于20m，设置1根排气筒; 25; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准. 抛光粉尘; 设备自带装置回收利用; /. 发电机尾气; 由专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放; 2; 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求. 废水; 生产、生活污水; 生产废水（经沉淀后）与生活污水一并排入化粪池处理（依托）；新建沉淀池; 2; 罗家坡污水处理厂接管标准. 噪声; 噪声; 选用低噪设备、消声器、减振垫，合理布局; 3; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 一般固废; 各类一般工业固废分类别单独进行收集，废弃金属及包装材料直接外卖给废品回收单位进行回收处理，其余固废均运往指定渣场处置; 4; 无影响. 危险固废; 集中收集交危废处置单位收运、处置；设置危险废物临时储存场所，地面进行防雨、防渗、防漏处理. 生活垃圾; 环卫部门收集处置. 合计; 36.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焗粉工序 | 蜡烟 （非甲烷总烃） | 项目在产污设备上方设置集气罩进行有组织收集，通过风机引入HD-珠宝J型废气净化装置（碱性喷淋塔吸收+活性炭吸附装置）处理后引入楼顶排放，排放高度不低于20m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  | 熔金工序 | 烟气 |  |  |
|  | 抛光 | 粉尘 | 自带装置回收 |  |
|  | 发电机 | SO2、NOX、PM10 | 由专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求 |
| 水 污 染 物 | 公司职工 | 生活污水 | 化粪池 | 达到罗家坡污水处理厂接管标准 |
|  | 浸泡清洗废水 | 生产废水 | 絮凝+沉淀池 |  |
| 固 体 废 物 | 各类加工 | 金属碎屑 | 可回收综合利用 | 无影响 |
|  | 各类包装 | 废弃包装材料 | 集中收集外售 |  |
|  | 石膏清洗 | 废石膏 | 送一般固废填埋场 |  |
|  | 设备 | 废机油 | 交由有资质单位处理 |  |
|  | 废气处理 | 吸收液 废活性炭 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门 |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

一、结论 （1）、项目概况 岳阳老铺黄金花丝工艺有限公司投资30000万元在岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层和员工宿舍（总面积13385m2）（中心地理坐标东经113°11'23.80"、北纬29°19'44.85"），从金银首饰加工项目，年加工生产金银首饰155800件，项目劳动定员100人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：根据监测结果可知，项目所在区域符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②、水环境质量状况：从现状监测数据可知，各监测断面监测因子除总磷、BOD5外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总磷最大超标倍数为2.4、BOD5最大超标倍数为0.43，超标说明水体受到有机物的污染，与周边村民生活污水无序排放有关。 ③、声环境质量状况：项目所在地昼间噪声值为54.5~55.7dB(A)，夜间噪声值为43.6~45.1dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.16t/a；NH3-N：0.016t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为36万元，占总投资的0.12%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧木里港路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入木里港路的污水管网。含有石膏的清洗废水及超声波清洗废水经清洗区下方设置的絮凝沉淀池预处理（沉淀渣经自然风干后袋装收集作一般工业固废）后，SS 降低至浓度 200ml/L后与其它生活污水一起经化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：有机废气（蜡烟）：项目焗粉工位石蜡受热挥发会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，根据工程分析，有机废气产生量约为6kg/a。项目在焗粉工位上安装集气罩，将废气引至厂房楼顶拟设置的HD-珠宝J型废气净化装置（碱性喷淋塔吸收+活性炭吸附装置）处理后高空排放，排放高度约为20米。该套装置的处理效率达90%以上（风机风量为2000m3/h），则处理后的有机废气排放量为0.6kg/a，排放速率为0.000134kg/h，排放浓度为0.067mg/m3。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值的要求，对周边环境影响较小。熔金废气（烟尘）：项目熔金操作产生少量的金属烟尘及热气，由于产生量少且难以定量，因此项目只对熔金废气进行定性分析。在干燥环境中，烟/粉尘颗粒不易沉降，会长时间漂浮在空气中，其中可吸入部分对车间员工呼吸道系统会造成影响；烟/粉尘颗粒若飘散到车间外部沉降，会影响到周围环境。项目在熔金工位上安装集气罩，废气经收集后与倒模废气一起引至楼顶拟设置的HD-珠宝J型废气净化装置（碱性喷淋塔吸收+活性炭吸附装置）处理后高空排放。粉尘：项目抛光工序产生少量的粉尘，主要污染因子为贵金属颗粒物。上述废气产生量较少，难以准确定量分析，在此仅作定性分析。项目每台抛光机均自带粉尘回收装置（收集后的粉尘渣交专业回收公司回收），不外排。发电机废气影响分析：厂区备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 声环境影响分析结论：项目产生噪声的设备在采取消声、隔声、减震等降噪措施后，项目各厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响很小。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （8）平面布置合理性 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋6楼南进行生产，项目车间出入口设置在电梯出入口北侧，项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区西侧，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区布置在车间东侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。建议将粉尘和有机废气处理后的尾气排放筒设置在西南角主导风向下风向远离周边居民点一侧，进一步减轻其影响。 综上所述， 岳阳老铺黄金花丝工艺有限公司投资30000万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园5栋1-4层新建年加工生产金银首饰155800件。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

报告表附件、附图及附表： 附件1 环评委托书 附件2 场地租赁合同 附件3 装备园环评批复 附图1 项目地理位置图 附图2 岳阳现代装备制造产业园总平面布置图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目周边环境现状及保护目标图 附图5 经开区总体规划图 附图6 经开区排水规划图 附件7 项目排水路径图 附图8 现状监测布点图 附图9 项目周边环境照片 附表 建设项目环评审批基础信息表