卷烟物流配送中心变更环境影响说明

（送审稿）

建设单位：湖南省烟草公司岳阳市公司

评价单位：广西新北环环保科技有限公司

编制日期：2018年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	10

三、建设项目所在地环境现状简况	13

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	53

附图：

附图1：项目区域位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：周围环保目标分布图

附图4：项目现状图

附件：

附件1：环评委托书

附件2-1：原环评批复

附件2-2：原环评批复

附件3：土地租赁合同

附件4-1：燃气协议（锅炉）

附件4-2：燃气协议（食堂）

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 卷烟物流配送中心变更环境影响说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省烟草公司岳阳市公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴胜波 |  |  | 联系人 |  | 姜继岳 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市巴陵东路110号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13908400088 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳楼经济开发区梅子柿村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代号 |  | G5990 其他仓储业 |  |  |  |
| 建筑面积 (平方米) | 11000 |  | 绿化率 (平方米) |  | 21330 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 21948 | 环保投资 (万元) | 48 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 0.22% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 投产日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |
| 一、项目由来与背景 湖南省烟草公司岳阳市公司组建于1985年，属国有大型商业企业，现位于岳阳市巴陵东路110号，下辖平江、汨罗、湘阴、临湘、华容、岳阳等6个县分公司，市公司机关下设办公室、监察科、人劳科、政工科、安保科、审计科、财务科信息中心、配送中心、专卖科（稻査大队）、营销中心、基建办及协会等14个职能部门科室。 2011年，根据岳阳市城市总体规划，湖南省烟草公司岳阳市公司从原址整体搬迁至岳阳市巴陵东路与大塘路交汇处东北角地块，为了服从岳阳市城市总体规划调整，促进公司自身的业务发展，湖南省烟草公司岳阳市公司投资兴建“湖南省烟草公司岳阳市公司卷烟物流配送中心项目”。委托岳阳市环境保护科学研究所编制完成了《卷烟物流配送中心项目环境影响报告表》，且取得了《关于湖南省烟草公司岳阳市公司卷烟物流配送中心项目建设工程审批意见》（岳经环评[2011]048号）（见附件）。 2014年，项目未开始动工，因项目实际设计文本与环评批复中占地面积、总投资、建设地点及年销售量发生变动，故项目于2014年取得《关于湖南省烟草公司岳阳市公司卷烟物流配送中心项目建设工程审批意见》（岳经环评[2014]048号）（见附件）。 项目于2016年3月开始动工建设，实际建设过程中项目生产设备增加，主要增加4台锅炉为项目供暖，故项目污染源增加。2018年4月项目工程完工，目前尚未进行竣工环保验收。 因供暖方案发生变更，项目增加新污染源，根据国家环境保护法律法规、环评技术导则体系、环境标准亦有较多的调整和修订，依据《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，受湖南省烟草公司岳阳市公司委托，广西新北环环保科技有限公司对“卷烟物流配送中心变更环境影响说明项目”进行变更环境影响分析。 我公司在接受业主委托后，收集了该项目原有环评文件及相关技术资料，并进行了详细现场踏勘与环境现状调查；在此基础上展开项目环境影响复核相关技术工作，经认真分析、整理，编制完成了《卷烟物流配送中心变更环境影响说明》报告，呈报原审批部门岳阳市环境保护局，以便对项目进行重新审核。 二、产业政策及规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于其它仓储业，根据《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，本项目既不属于限制类，也不属于淘汰类，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址在岳阳市岳阳楼经济开发区梅子柿村，属《岳阳市城市总体规划2008－2030）中确定的岳阳市烟草物流园地块，本项目建设单位已取得该地块土地用证，因此，本项目建设符合《岳阳市城市总体规划》（2008－2080）和《岳阳市土地利用总体规划》（2006年一2020年）。项目周围无重大污染源，附近无重点保护文物，项目本身污染小，不会对周围环境保护目标造成影响。 三、变更内容 - 本项目变更后不新增定员，不新增工艺。变更内容主要为生产设备、作业制度，项目变更内容见表1-1。 表1-1 变更前后工程变化一览表 - 类别; - 时间; - 变更内容. - 生产设备; - 占地面积; - 总投资; - 产品方案; - 作业制度. - 原有项目变更前; 2011年12月7日; - /; - 项目占地面积14971.72m2，建筑面积15848.76m2; - 9700万元; - 30万箱卷烟; - 195人，实行一班制，每班生产8小时，全年生产251天. 2014年5月10日; - /; - 项目占地面积扩大至47241.5m2，不新增建筑物。建筑面积11000m2，不建设地下室; - 新增12248万元，总投资21948万元; - 减至25万箱卷烟; - 195人，实行一班制，每班生产8小时，全年生产251天. - 变更后; - 2018年11月; - 新增4台锅炉; - 项目占地面积47241.5m2，建筑面积11000m2; - 21948万元; - 25万箱卷烟; - 40人，实行一班制，每班生产8小时，全年生产250天. - 变更后项目概况 - 变更前项目概况 项目名称：卷烟物流配送中心变更环境影响说明 建设地点：岳阳市岳阳楼经济开发区梅子柿村 项目投资：项目总投资21948万元。 建设内容：本项目由物流联合工房、绿化景观系统组成。物流联合工房为1栋1F的建筑，由入库整理区和分拣区用房组成。 建设规模：形成年销售卷烟25万箱的储存、分拣、配送生产能力。 - 变更后项目工程组成。 变更后项目主要工程内容组成见表1-2。 表1-2 扩建工程项目组成内容一览表 工程类别; 名称; 主要建设规模; 备注. - 主体工程; - 物流联合工房; - 占地面积8062.36m2，设置2条垂直式卷烟分拣线，分拣线设置82个仓位其中82个仓自动补货，其余人工补货；一条异型烟打码线。; - 依托原有. - 辅助工程; - 食堂; - 占地面积1105.57m2; - 依托原有. - 空调制冷装置; - 占地面积71.44m2; - 依托原有. - 锅炉房; - 四台燃气锅炉; - 新建. - 给水; - 市政供水管网; - 依托原有. - 排水; - 经隔油池、化粪池预处理后，进入市政污水管网排至罗家坡污水处理厂，处理达标后排入南湖; - 依托原有. - 供电; - 市政电网接入; - 依托原有. - 供气; - 锅炉燃烧天然气; - 新建. - 环保工程; - 废气; - 食堂安装油烟净化装置; - 依托原有. - 废水; - 隔油池、化粪池; - 依托原有. - 固废; - 垃圾箱、垃圾桶; - 依托原有. - 变更后主要经济技术指标 - 变更后主要经济技术指标情况见表1-3。 - 表1-3 变更后项目主要经济技术指标 - 序号; - 项目; - 单位; - 数值; - 备注. - 1; - 总用地面积; - m2; - 47241.5; - /. - 2; - 净用地面积; - m2; - 9176.36; - /. - 3; - 总建筑面积; - m2; - 11000; - 物流联合工房1层，生活辅助用房1层，传达室1层、食堂1层. - 4; - 容积率; - —; - 0.75; - /. - 5; - 绿地率; - %; - 28.5; - /. - 6; - 停车位; - 个; - 170; - /. - 变更后项目主要设备 - 变更后项目主要增加设备见表1-4。 - 表1-4 变更后项目增加设备一览表 - 序号; - 主要设备; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 常压热水锅炉; - 台; - 2; - 燃烧天然气，型号SWJ1.75-50/60-YQ，2.5t/h. - 2; - 常压热水锅炉; - 台; - 1; - 燃烧天然气，型号SWJ3.5-80/60-YQ，5t/h. - 3; - 常压热水锅炉; - 台; - 1; - 燃烧天然气，型号SWJ4.9-80/60-YQ，7t/h. - 变更后项目产品方案 - 变更后项目产品方案见表1-5。 - 表1-5 变更后项目产品方案一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 用量; - 备注. - 1; - 卷烟物流配送; - 箱; - 25万; - /. - 变更后项目公用及辅助设施 - （1）用水 该项目水源来自市政用水，分别从大塘路和巴陵东路的市政给水管引入，供本项目生活与消防用水。 - 排水 本项目排水采用雨污分流制。 屋面雨水外排至室外雨水明沟以及地表雨水由室外雨水口及明沟收集后排至室外雨水管网，再汇集后排入市政雨水管网。 生活污水由污水管网收集经化粪池处理后排入市政污水管网，进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河，最终进入南湖。 （3）供电 项目用电由市政电网提供。 （4）消防 本项目采用消防栓＋高位水箱＋消防泵＋水泵结合的消防系统，并设有火灾报警和自动喷水灭火系统。厂区设置消防水池及水泵房，在房顶设置1个18m3的消防水箱，提供火灾初期消防用水，室内设置手提式灭火器。厂区高架库底线一层设计消防喷淋，以上每两层设计消防喷淋。 （5）暖通设计 ①空调：本项目夏季空调冷源由湖南省烟草公司岳阳市公司经营业务用房地下制冷机房提供：冬季不需要采暖。 6、变更后工作制度及劳动 变更后不增加，原有劳动定员195人变为40人，厂区包中餐。实行一班制，每班生产8小时，全年生产250天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有污染情况 2011年，湖南省烟草公司岳阳市公司投资兴建“湖南省烟草公司岳阳市公司卷烟物流配送中心变更环境影响说明”。委托岳阳市环境保护科学研究所编制完成了《卷烟物流配送中心项目环境影响报告表》，且取得了《关于湖南省烟草公司岳阳市公司卷烟物流配送中心项目建设工程审批意见》（岳经环评[2011]048号）（见附件）。2014年，项目未开始动工，因项目实际设计文本与环评批复中占地面积、总投资、建设地点及年销售量发生变动，故项目于2014年取得《关于湖南省烟草公司岳阳市公司卷烟物流配送中心项目建设工程审批意见》（岳经环评[2014]048号）（见附件）。 项目于2016年3月开始动工建设，实际建设过程中项目生产设备增加，主要加了4台锅炉为项目供暖，故项目污染源增加。2018年4月项目工程完工，目前尚未进行竣工环保验收。目前项目处于设备调试阶段，不存在原有污染情况。 1、变更项目环评、验收情况见表1-6。 表1-6 本项目变更前环评、验收情况一览表 序号; 类别; 项目名称; 文件号; 部门; 时间. 1; 环评审批; 卷烟物流配送中心项目; （岳经环评[2011]048号）; 岳阳市环境保护局岳阳经济开发区分局; 2011年12月7日. 2; 环评审批; （岳经环评[2014]048号）; 岳阳市环境保护局岳阳经济开发区分局; 2014年5月10日. 3; 竣工验收; 2018年4月工程完工，目前处于设备调试阶段，尚未进行环保验收。. - 2、变更前项目概况 项目名称：卷烟物流配送中心项目 建设地点：岳阳市岳阳楼经济开发区梅子柿村 项目投资：项目总投资21948万元。 建设内容：本项目由物流联合工房、地下室及绿化景观系统组成。物流联合工房为1栋1F的建筑，由入库整理区和分拣区用房组成。 建设规模：形成年销售卷烟25万箱的储存、分拣、配送生产能力。 - 3、变更前主要经济技术指标 - 变更前主要经济技术指标情况见表1-7。 - 表1-7变更前项目主要经济技术指标 - 序号; - 项目; - 单位; - 数值; - 备注. - 1; - 总用地面积; - m2; - 47241.5. - 2; - 净用地面积; - m2; - 9176.36. - 3; - 总建筑面积; - m2; - 11000; - 物流联合工房1层，生活辅助用房1层，传达室1层、食堂1层. - 4; - 容积率; - —; - 0.75. - 5; - 绿地率; - %; - 28.5. - 6; - 停车位; - 个; - 170. - 4、变更前项目主要设备 - 变更前项目主要设备见表1-8。 - 表1-8 变更前项目主要设备一览表 - 序号; - 主要设备; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 巷道堆垛机; - 台; - 1; - 国产. - 2; - 并联式垂直卷烟分拣系统; - 条; - 3; - 国产. - 3; - 热塑膜包装机; - 台; - 6; - 国产. - 4; - 电动叉车; - 台; - 4; - 国产. - 5; - 手动叉车; - 台; - 6; - 国产. - 6; - 液压登车桥; - 台; - 4; - 国产. - 7; - 笼车; - 个; - 300; - 国产. - 8; - 塑料托盘; - 个; - 6000; - 国产. - 9; - 送货车; - 台; - 39; - 国产（依维柯、庆铃箱式货车）. - 10; - 中央空调机; - 台; - 2; - 型号MHS220.2FST4. - 11; - 高层货架; - 套; - 1; - 天海欧康，整套集成（9层货架）. - 12; - 自动补货线; - 套; - 1; - 整套集成. - 13; - 自动码盘机器人; - 套; - 2; - ABB定制. - 14; - 空压机; - 套; - 1; - BLT-120A. - 5、变更前项目产品方案 - 变更前项目产品方案见表1-9。 - 表1-9 变更前项目产品方案一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 用量; - 备注. - 1; - 卷烟物流配送; - 箱; - 25万; - /. - 6、变更前项目公用及辅助设施 - （1）用水 该项目水源来自市政用水，分别从大塘路和巴陵东路的市政给水管引入，供本项目生活与消防用水。 - 排水 本项目排水采用雨污分流制。 屋面雨水外排至室外雨水明沟以及地表雨水由室外雨水口及明沟收集后排至室外雨水管网，再汇集后排入市政雨水管网。 生活污水由污水管网收集经化粪池处理后排入市政污水管网，进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河，最终进入南湖。 （3）供电 项目用电由湖南省烟草公司岳阳市公司经营业务用房地下配电室提供。 （4）消防 本项目采用消防栓＋高位水箱＋消防泵＋水泵结合的消防系统，并设有火灾报警和自动喷水灭火系统。厂区设置消防水池及水泵房，在房顶设置1个18m3的消防水箱，提供火灾初期消防用水，室内设置手提式灭火器。 （5）暖通设计 ①空调：本项目夏季空调冷源由湖南省烟草公司岳阳市公司经营业务用房地下制冷机房提供：冬季不需要采暖。 7、变更前工作制度及劳动 变更前劳动定员195人，其中一线市场工人178人，管理人员17人。实行一班制，每班生产8小时，全年生产251天。 - 8、变更前项目生产工艺流程 项目工艺为货物进入，通过储存、分拣，然后货物运出，工艺流程图如图1-1。 图1-1 变更前项目工艺流程图 - 9、变更前项目环境影响分析 （1）废气 项目废气主要来自于运输车辆进出厂区产生的道路扬尘、汽车尾气和食堂油烟废气。 ①道路扬尘：本项目所在地位于岳阳市城市主干道巴陵东路，路面状况好、清洁程度高，因此，本项目运输车辆进出厂区产生的道路扬尘量少，对本项目周边环境空气影响较小。 ②汽车尾气：由于停车位较少、设置较分散，加上项目用地地势平坦开阔，使得地面车辆尾气排放量少且易于扩散，对本项目周边环境空气影响较小。 ③油烟废气：食堂油烟经油烟净化处理后，经专门油烟管道高空排放。 （2）废水 本项目污水主要为职工生活污水。 本项目竣工后，每年将产生生活污水4167t，生活污水经化粪池预处理后排入市政水管网，最终进入岳阳经济技术开发区污水处理厂，经其处理达标后外排南湖。 根据生活污水的类比监测数据，本项目污水经化池处理后，外排主要污染物CODcr、BOD5和MH3－N的浓度分别为300mg／L、80mg/L和16mg／L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978－196）表4中的三级标准并有一定余量，不会对污水处理厂的正常运行产明显的影响。 - 噪声 本项目的噪声污染源主要为巷道堆垛机、分练系统、包装机、风机等机电设备以及电动叉车、进出本项目的机动车，其声级均在85dB（A）以下。 本项目巷道堆机、分拣系统、包装机设置在物流联合工房内，运行时噪声约为65～70dB（A），建设单位对其进行隔声减震处理；风机噪声级的为70－85dB（A），建设单位对风机进行隔声、减振处理，并对风机排风口进行消声处理；针对机动车噪声，建设单位加强交通管理，疏导车流，建设项目范围内禁鸣喇叭，设置必要的交通路障，限制机动车进入，设置减速路障，限制区内机动车速，避免造成不必要的声污染。采取以上防治措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）的3类标准要求，噪声对周边环境的影响较小。 - 固体废物 本项目产生的固体废物主要是分拣包装废物和职工生活垃圾。 本项目产生的分拣包装废物为19.5t/a，由回收单位定期回收。 运营期职工生活垃圾的产生量为24.5t/a，生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理，做到日产日清。 综上所述，本项目运营期固体废物产生总量为4t/a，均能得到合理有效处置，不会对周围环境产生影响。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及交通 岳阳市位于湖南东北部长江南岸，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓县、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城区；西接湖南省沅江市、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，总面积15019.2平方公里。 岳阳交通极为便利，境内长江、京广铁路、蒙华铁路（在建）、京广高铁、京港澳高速公路、杭瑞高速公路等国家交通主动脉在市区交织成网。2015年12月10日新开建的岳阳三荷机场，也促进着该市形成愈加明显的“水陆空”三位一体综合性大交通脉络。 项目位于岳阳市岳阳楼经济开发区梅子柿村，其地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 岳阳境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800米，幕阜山主峰海拔1590米；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000米，主峰海拔1600米；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748米。岳阳市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。岳阳市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。 3、气候和气象 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5毫米，降雨少的年份只有750.9毫米。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7米/秒。生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 4、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691平方千米，总容积170亿立方米，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328平方千米。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。岳阳市长5公里以上河流有273条，流域面积100 平方千米的河流有27条，流域面积2000 平方千米以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 平方千米；新墙河长108千米，流域面积2370 平方千米。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 5、生态环境概况 （1）植物资源现状 岳阳市属中亚热带阔叶林带区，同时具备中亚热带向北亚热带过度的明显特征，植被种类繁多，区系成分复杂。特别是幕阜山及连云山区天然针阔叶林植被群落和君山岛繁杂的刚竹属植被类群，成为全省重要的天然物种基因库之一。由于地理条件悬殊和水热条件不同，植被分布也存在着明显的地区性差异，东部中山区从山麓到山顶，由常绿阔叶林向落叶阔叶林过度的地带性明显，中部丘陵及环湖丘岗区以常绿阔叶林为主，洞庭湖平原区以落叶阔叶林为主。有野生植物、栽培植物90多科300多属1118种，属国家保护的古树古木有19种。其中，属国家一级保护的植物有银杏、水杉、红豆杉等3种，属国家二级保护植物的有樟树、金钱松、闽楠等3种，草地面积21万亩，牧草品种有：增润草、甜象草、皇竹草、黑麦草等。 （2）动物资源现状 岳阳市是野生动物栖息繁衍的良好场所，野生动物资源比较丰富，有以洞庭湖为核心的湿地生态类型（水禽为主），以幕阜山、药菇山为核心的森林生态类型（兽类为主），境内各类动物23目84科近600种。其中，属国家一类保护的有云豹、黄腹角雉、金雕、白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕、草号11种，属国家二类保护的有河豚、穿山甲、灰鹤、白枕鹤、虎纹蛙、猛禽类等36种。鸟类资源极其丰富，仅东洞庭湖自然保护区内观测记录的鸟类有338种，其中，属国家一类保护的有7种。鱼类资源有11目22科124种，其中，国家一类保护的有中华鲟、白鲟等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济环境概况 2017年，全年国内生产总值3258.03亿元，总量居全省第二，比上年增长7.0%，高于全国平均水平0.1个百分点。其中，第一产业增加值362.35亿元，增长3.6%；第二产业增加值1424.93亿元，增长5.3%；第三产业增加值1470.75亿元，增长10.1%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.1%，第二产业增加值比重为43.8%，第三产业增加值比重为45.1%。全市三次产业结构比调整为11.1:43.8:45.1，产业结构首次转化为三、二、一，服务业成为岳阳经济新的主导力量。 2、教育环境概况 全年中等职业教育招生2.20万人，在校生6.09万人，毕业生1.47万人。普通高中招生2.92万人，在校生8.55万人，毕业生2.74万人。初中招生5.39万人，在校生16.02万人，毕业生5.27万人。普通小学招生6.15万人，在校生34.72万人，毕业生5.32万人。特殊教育招生108人，在校生1179人，毕业生67人。幼儿园在园幼儿17.58万人。 3、文化环境概况 2017年，全市文化系统共有艺术表演团体112个，与去年持平。群众艺术馆、文化馆11个，公共图书馆11个，博物馆、纪念馆12个，放映农村公益电影3.74万场。全市广播电台1座，广播综合人口覆盖率99.86%。电视台1座，电视综合人口覆盖率99.91%，有线电视用户157.1万户。全市国家级非物质文化遗产保护目录7个，省级非物质文化遗产保护目录17个。 经调查，项目所在地区域内无重点保护文物。 区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南湖; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 东洞庭湖. 金凤水库; 饮用用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、建设项目所在地环境现状简况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量调查与评价引用《岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目环境影响评价报告表》中的常规监测数据，距本项目约3km，位于项目西北侧。 具体情况如下： （1）监测项目：SO2、NO2、PM10。 （2）评价标准与评价方法：本次评价应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。采用采样及分析方法，按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行超标率及超标倍数法进行评价。 本项目大气常规污染因子监测数据引用理由如下： （1）引用监测点监测时间为了2017年4月5日-6日，在3年有效期内。 （2）监测项目较全面，包含了本项目的污染因子：SO2、NO2、PM10。 （3）环境质量现状与本项目建设前改变不大，能较好的代表本项目所在地的环境质量现状。 表3-1 环境空气质量现状监测结果统计 监测点; 监测值范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准限值（mg/m3）. G1（项目所在地）; PM10; 0.11-0.13; 0; 0; 0.15. SO2; 0.007ND; 0; 0; 0.15. NO2; 0.005ND; 0; 0; 0.08. G2（距项目西南面厂界300m）; PM10; 0.08-0.12; 0; 0; 0.15. SO2; 0.007ND; 0; 0; 0.15. NO2; 0.005ND; 0; 0; 0.08. 由上表可知，所在区域PM10、NO2、SO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状监测采用《岳阳市南湖新区湖滨五星路安置房建设项目环境影响评价报告表》中的监测数据。 （1）监测断面 岳阳市环境监测中心于2016年1月5日对岳阳南湖湖心和麦子港断面进行了一期实测，监测断面的设置具体见表3-2。 表3-2 地表水水质监测断面一览表 水体; 断面名称; 监测项目. 南湖; 南湖湖心; pH、DO、COD、高锰酸钾指数、BOD5、NH3-N、总磷、六价铬、挥发酚、硫化物、氰化物、LAS. 麦子港断面. （2）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 （3）监测结果统计及评价 地表水监测结果及统计见表3-3。 表3-3 地表水水质监测结果表 单位：mg/L(pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 标准指数; 执行标准（Ⅲ类）. 湖心; 麦子港; 湖心; 麦子港. pH; 7.49; 7.52; 0.94; 0.94; 6-9. DO; 8.2; 8.3; 0.21; 0.19; ≥5. COD; 16.80; 18.6; 0.84; 0.94; ≤20. 高锰酸钾指数; 4.19; 4.23; 0.69; 0.71; ≤6. BOD5; 1.5; 1.9; 0.38; 0.48; ≤4. NH3-N; 0.377; 0.330; 0.38; 0.33; ≤1.0. 总磷; 0.047; 0.043; 0.94; 0.86; ≤0.05. 六价铬; 0.005; 0.006; 0.10; 0.12; ≤0.05. 挥发酚; 0.001; 0.001; 0.20; 0.20; ≤0.005. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.03; 0.03; ≤0.2. LAS; 0.02L; 0.02L; 0.10; 0.10; ≤0.2. 由上表可知，各监测断面监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 项目所在区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据项目性质和项目所在地声环境条件，对本项目厂界四周噪声进行了现状预测，监测数据及分析结果如表3-4所示。 表3-4 项目噪声监测数据分析结果一览表 检测点位; 监测结果（单位：dB（A））. 昼间; 夜间. 项目东侧场界外1m处; 54.5; 40.4. 55.3; 39.5. 项目南侧场界外1m处; 56.6; 42.3. 55.7; 42.9. 项目北侧场界外1m处; 56.2; 47.3. 56.7; 46.9. 项目西侧场界外1m处; 61.9; 50.1. 63.2; 51.3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标. 由上表可知，厂界四周监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

主要环境保护目标（列出保护名单及保护级别） 考虑到项目原环评与本次变更环评已相隔近4年，故对项目环境保护目标进行校核，根据现场踏勘，项目周边主要环境保护目标及环境保护执行标准见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标 类别; 目标名称; 方位距离; 功能及规模; 执行标准. 大气 环境; 梅子柿村易家组居民点; SW，380-400m; 居住，约300户; （GB3095-2012） 二级标准. 武广铁路拆迁还建梅子柿村居民点; SW，510-710m; 居住，约348户. 君临新城; S，20-150m; 居住，约200户. 馨和园小区; W，20-170; 居住，约706户. 分水垅村; NE，500-730m; 居住，约100户. 邓家板畈居民点; SE，580-780m; 居住，约80户. 声环境; 君临新城; S，20-150m; 居住，约200户; （GB3096-2008）3类标准. 馨和园小区; W，20-170; 居住，约706户. 水环境; 金凤水库; SE，2.1km; 饮用水源，中型水库; （GB3838-2002）Ⅱ类标准. 南湖; SW，3km; 小湖，渔业用水; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 东洞庭湖; W，7.8km; 大湖，渔业用水.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：环境空气质量中SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境质量：南湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准。 3、声环境：厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - （1）油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度；锅炉烟气执行《锅炉大气排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 - （2）废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 （3）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水外排，生活污水经厂区隔油池、化粪池处理，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后通过市政管网排入罗家坡污水处理厂进行深度处理。本项目运营期生活污水产生量为640t/a，废水总量控制指标为COD及NH3-N，其中COD为0.038t/a，NH3-N为0.013t/a。废气总量控制指标为SO2 ：0.214t/a、NO2：1.003t/a。 |

五、建设项目工程分析

一、运营期工艺流程简述（图示）: （1）水、气雾化制备金属合金粉末 图5-1 变更后项目工艺流程图 工艺流程： 1、进货卸货，主要是接收货物，并卸载货物； 2、入库，主要是对接收的货物进行验收； 3、仓储，主要是对验收的货物，进行整理，信库储存； 4、出库，主要是对储存的货物，进行出库； 5、分拣包装，根据客户的需求量进行分拣、补货，进行分包装； 6、发货暂存，对分拣出来的货物，进行整理，放在发货暂存区，并进行核对数量； 7、装车运输，主要是对发货暂存区域的核对完的货物，安排人员送货、物流。 三、变更后运营期污染源分析 本项目为变更报告，企业基本情况均未发生变化，主要变更内容为增加4台锅炉，新增污染源，变更后项目主要污染工序分析如下： - 废气 - 本项目营运期产生的废气主要为油烟废气和锅炉废气。 - （1）锅炉废气 - 变更后产生的废气增加锅炉废气，项目共设置4台燃气锅炉，主要用于联合工房及食堂等区域供暖，只在冬季运行，年工作时间530h。根据建设单位提供资料，本项目年使用天然气的量约为53.592万m3。该项目燃料全部使用天然气，为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。本项目预计天然气每小时最大用量为1015m3，用气总量为53.592万m3/a。 - 天燃气燃烧废气主要污染物为工业废气、二氧化硫和氮氧化物。本项目天然气气体用量约53.592万m3/a。环评参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）提供的相关计算依据（来自：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉），计算项目天然气燃烧产生污染物排放情况如下： - 工业废气产污系数为136259.17标立方米/万立方米·原料，则项目废气产生量为730.24万m3/a，1.38万m3/h；二氧化硫产污系数为0.02S千克/万立方米·原料，其中S表示含硫率，单位为毫克/立方米。根据天然气供应商提供的资料，项目所用天然气含硫率小于200mg/m3，环评以200mg/m3计，则项目二氧化硫产生量为0.214t/a，产生速率0.404kg/h。氮氧化物产污系数为18.71千克/万立方米·原料，则项目氮氧化物产生量为1.003t/a，产生速率1.892kg/h。 - 参照《环境保护统计手册》中燃烧每百万立方米燃料气产污系数（烟尘：302.0kg）统计值，由此可以计算得到本项目天然气燃烧后排放的烟尘约0.0003kg/h（0.162t/a）。风机总风量为10000m3/h。 表5-3 天然气燃烧的产污系数和大气污染物排放状况 污染源; 污染物; 天然气燃烧产污系数; 污染物排放量; 污染物排放浓度; 污染物排放速率. 天然气燃烧; 废气; 136259.17标立方米/万立方米·原料; 730.24万m3/a; /; 1.38万m3/h. SO2; 0.02S千克/万立方米·原料; 0.214t/a; 40.37mg/m3; 0.404kg/h. NOx; 18.71千克/万立方米·原料; 1.003t/a; 189.24mg/m3; 1.892kg/h. 烟尘; 302.0千克/百万立方米·原料; 0.162t/a; 30.56mg/m3; 0.0068kg/h. - （2）油烟废气 本项目营运后劳动定员40人，每人每天食用油用量按30g计，则本项目食用油消耗量为0.3t/a，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，即厨房油烟产生量新增0.009t/a。油烟废气经食堂油烟净化器处理，去除效率为60%，风量为4000m3/h，食堂油烟排放时间为5h，则油烟排放量为0.0036t/a、排放速率为0.0029kg/h、排放浓度为0.72mg/m3。 - 废水 项目不产生生产废水，主要废水为生活废水，变更后劳动定员40人，不再厂区住宿，办公生活用水定额按80L/(人▪d)，预计用水量为3.2m3/d，即800m3/a，排污系数为80%，则排水量为640m3/a。主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS以及动植物油，浓度分别为300mg/L、200mg/L、50mg/L、250mg/L、50mg/L。 项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进罗家坡污水处理厂处理，处理后的废水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后排入北港河，最终进入南湖。 - 噪声 变更后项目新增4台锅炉，新增噪声主要为锅炉运行时的设备噪声。噪声源强约65-85dB（A）之间，变更后项目设备主要的噪声源强和数量见表5-1. 表5-1 变更后主要噪声设备及噪声强度一览表 序号; 噪声源; 噪声级dB（A）; 放置位置; 数量. 1; 锅炉风机; 65-85; /; 4. - 固废 变更后项目营运期固体废物包括员工产生的生活垃圾和分拣包装废物。 分拣包装废物：包括纸箱、周转箱和塑料薄膜等，据建设单位提供的资料，其产生量约9.5t/a。 生活垃圾：劳动定员40人（原有劳动定员195人），员工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾年产生量为5t/a，厂内由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |
| 大气 污染 物 | 锅炉 | 废气 | 730.24万m3/a |  | 730.24万m3/a |  |
|  |  | SO2 | 40.37mg/m3 | 0.214t/a | 40.37mg/m3 | 0.214t/a |
|  |  | NOx | 189.24mg/m3 | 1.003t/a | 189.24mg/m3 | 1.003t/a |
|  |  | 烟尘 | 30.56mg/m3 | 0.162t/a | 30.56mg/m3 | 0.162t/a |
|  | 食堂 | - 油烟废气 | - 7.2g/m3 | - 0.009t/a | - 0.72mg/m3 | - 0.004t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 (640t/a) | CODCr | 300mg/L | 0.192t/a | 60mg/L | 0.038t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.128t/a | 20mg/L | 0.013t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.019/a | 20mg/L | 0.013t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.128t/a | 15mg/L | 0.009t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.013t/a | 3mg/L | 0.002t/a |
| 固体废物 | 一般 固废 | 分拣包装废物 | 19.5 |  | 0 |  |
|  | 员工 生活 | 生活垃圾 | 5 |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目主要是风机、巷道堆垛机、分拣系统、空压机等设备的噪声，噪声源强约为65-85dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目工程施工已完成，现处于设备调试阶段。营运期间对周边区域的声生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目主要工程内容于2018年4月完成，不再进行施工期环境影响的复核。 营运期环境影响分析： 1、废水环境影响分析 本项目未生产废水产生；项目生活污水排放量640m3/a。项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进罗家坡污水处理厂处理，处理后的废水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后排入北港河，最终进入南湖。 （2）污水排入罗家坡污水处理厂的可行性分析 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，占地110亩，处理对象主要为岳阳经开区的生活污水和开发规划区的生产废水。污水经处理后排入南湖，该项目一期工程已于2010年底建设。 ①建设规模：一期5万吨/日，二期万吨/日。 ②污水处理工艺：一期为A2/O工艺，二期为A2/O+MBR膜工艺。 ③收水范围：根据罗家坡污水处理厂二期工程环评报告，主要收集一是岳阳大道北片：雷锋山路以南，八字门路以东，王家畈路以北，107国道以西区域。二是岳阳大道中片：王家畈路以南，大桥河路以东，岳阳大道以北，107国道以西区域。三是岳阳大道南片：岳阻大道以南，滨湖游路以北，107国道以西区域。四是康王片：北港河以南，一零七国道西边的康王地段。五是新华片：107国道以东、康王路以北，火峡庙路以南的新华片区。六是木里港片：107国道以东，火峡庙路以南的木里港区域。七是金风桥片：107国道以东，柳家畈路以南，金风桥路以北的区域。 本项目属于金风桥片区，属于罗家坡污水处理厂的污范围内。 ④进出水标准：根据罗家坡污水处理「二期工程环评及基変更说明，二期工程进水执行《污水综合排放标准》三级标准：出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）的一级A标准。 本项目生活废水经罗家坡污水处理厂处理満足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002）的一级A标准后达标排入北港河，最终进入南湖，对北港河及南湖水质影响较小。 2、废气环境影响分析 - 本项目营运期产生的废气主要为油烟废气和锅炉废气。 （1）锅炉废气 - 项目燃料全部使用天然气，为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。本项目预计天然气每小时最大用量为1015m3，用气总量为53.592万m3/a。 项目锅炉废气由风机通过排气筒引至高空排放。采用该措施后项目烟气排放量为730.24万m3/a；烟尘排放量 0.162t/a，排放浓度约为 30.56mg/m3；SO2排放量0.214t/a，排放浓度约为40.37mg/m3；氮氧化物排放量1.003t/a，排放浓度为 189.24mg/m3。本项目锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）之表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（烟尘≤20mg/m3，SO2≤ 50mg/m3， NOx≤200mg/m3）。 通过上述措施后，对区域环境空气影响不大。 - 油烟废气 根据工程分析，食堂油烟废气产生量0.3t/a，油烟废气经食堂油烟净化器处理，去除效率为60%，风量为4000m3/h，食堂油烟排放时间为5h，则油烟排放量为0.0036t/a、排放速率为0.0029kg/h、排放浓度为0.72mg/m³，可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准。 3、声环境影响分析 该项目运营期的噪声主要为生产过程中运行的设备噪声，主要为巷道堆垛机、包装机、空调冷却塔、锅炉等机电设备以及电动叉车、进出机动车的噪声，噪声值在65-85dB（A）。采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式。预测计算采用导则推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备考虑其从室内向室外传播的声级差）。 （1）户外声传播衰减计算公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2）所有声源在预测点的合成声级计算公式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 （4）预测结果 本工程厂界噪声值预测结果见表7-1。 表7-1 变更后厂界新增噪声预测结果 噪声源; 预测源强 dB（A）; 降噪减震隔声吸声; 预测源强; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 巷道堆垛机; 70; 15; 55; 90; 210; 100; 30. 并联式垂直卷分拣系统; 65; 50. 热塑膜包装机; 65; 50. 中央空调机; 85; 70; 140; 90; 45; 150. 锅炉风机; 85; 70. 表7-2 新增锅炉风机噪声对厂界的噪声值预测 噪声源名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 贡献值（昼间）. 背景值（昼间）; /; /; /; /. 预测值（昼间）; 27.077; 30.915; 36.936; 26.478. 标准值; 65（昼间）. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准. 表7-3 变更后各噪声对厂界的噪声值预测 噪声源名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 贡献值（昼间）. 背景值（昼间）; /; /; /; /. 预测值（昼间）; 30.35; 33.95; 39.97; 31.65. 标准值; 60（昼间）. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准. 根据预测结果可知，营运期车间噪声对各厂界噪声控制点噪声贡献值均满足相应标准要求，项目实施对区域声环境质量影响较小。为确厂界厂界噪声昼夜间预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求，最近敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，项目拟采取以下治理措施： ①选用低噪声设备，采取有效的隔振、隔声设施，尽量避免和减少零件之间的碰撞和响动；对于产生噪声特别大的零件或工艺流程，进行局部封闭。 ②加强生产管理和职工环保教育，职工正常操作设备，避免设备非工况下运行。 ③建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 采取以上措施后，本项目营运过程产生的噪声对环境影响不大。 - 固体废物环境影响分析 变更后不新增定员，不新增工艺，因此不新增固体废物及生活垃圾。本项目固体废物包括生活垃圾、一般生产固废，汇总如下： 表7-3 固废情况一览表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处置方式. 1; 生活垃圾; 5t/a; 生活垃圾; 委托环卫部门清理. 2; 分拣包装废物; 19.5t/a; 一般固废; 回收单位定期回收. 5、变更后项目污染物的变化情况 变更后项目污染物产量变化见表7-4。 表7-4 变更后项目污染物变化情况 污染源; 污染工序; 污染物名称; 变更前排放量（t/a）; 变更后排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 道路扬尘; TSP; 少量; 少量; 0. 汽车尾气; CO; 0.364; 0.364; 0. THC; 0.072; 0.072; 0. NOX; 0.046; 0.046; 0. 锅炉废气; 废气; 0; 730.24万m3/a; +730.24万m3/a. SO2; 0; 0.214; +0.214. NOx; 0; 1.003; +1.003. 烟尘; 0; 0.162; +0.162. 食堂; 油烟废气; 0.018; 0.0036; -0.014. 废水; 生活废水; CODCr; 1.25; 0.038; -1.212. BOD5; 0.33; 0.013; -0.317. NH3-N; 0.07; 0.013; -0.057. SS; 0.063; 0.009; -0.054. 动植物油; 0.013; 0.002; -0.011. 固体废物; 生活垃圾; 24.5; 5; -19.5. 分拣包装废物; 19.5; 19.5; 0. 6、总量分析 原有项目无总量控制指标，现有项目废水总量控制指标为COD及NH3-N，其中COD为0.038t/a，NH3-N为0.013t/a。废气总量控制指标为SO2：0.214t/a、NO2：1.003t/a。 7、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于其它仓储业，根据《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，本项目既不属于限制类，也不属于淘汰类，本项目的建设符合国家产业政策。 8、选址合理性分析 本项目选址在岳阳市岳阳楼经济开发区梅子柿村，属《岳阳市城市总体规划2008－2030）中确定的岳阳市烟草物流园地块，本项目建设单位已取得该地块土地用证，因此，本项目建设符合《岳阳市城市总体规划》（2008－2080）和《岳阳市土地利用总体规划》（2006年一2020年）。项目周围无重大污染源，附近无重点保护文物，项目本身污染小，不会对周围环境保护目标造成影响。 综上分析，本项目选址可行。 9、平面布局合理性分析 本项目厂区总占地面积47241.5m2，总建筑面积11000m2。本项目南临君临国际新城和巴陵东路，西临馨和园小区及岳阳市体育中心。外部交通及地下室的布置形式充分利用和呼应了基地环境，卷烟物流配送中心主入口设置在厂区北侧，和内部消防通道连接成环，各功能入口则串联在环路上，互不干扰。 10、建设项目环保投资及环保“三同时”管理 本项目总投资21948万元，变更后总投资不变。变更后项目增加废水处理站处理废水，其他环保设施均依托现有，新增环保投资30万元。本项目环保设施及投资见表7-5。 表7-5 项目环保设施及投资一览表 序号; 名称; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 1; 固废处置; 垃圾桶、垃圾收集及清运，一般工业固废暂存场; 3.0; 依托现有. 2; 废气治理; 油烟净化系统; 5. 3; 绿化; 种树、花、草等; 5. 4; 废水治理; 化粪池、隔油池; 5. 5; 噪声治理; 低噪声设备、墙体隔声、设备消声、减振; 30; 新增. 合计; /; 48; /. 建设项目竣工验收一览表见表7-6。 表7-6 建设项目竣工验收一览表 项目; 污染物名称; 验收内容; 监测内容; 预期治理效果. 废水; 生活污水; 雨污分流管网、隔油池、化粪池; COD、BOD、SS、NH3-N; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 废气; 油烟; 油烟净化系统; 油烟废气; 油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度. 锅炉废气; 排气筒排放; SO2、NOx、废气、烟尘; 《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）之表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 噪声; 设备; 基础减振、隔声; 等效A声级; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶，由环卫部门清运; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般固废; 回收单位定期回收; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中的相关规定. 11、环境管理及环境检测计划 （1）环境管理 ①、组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 ②、组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 ③、厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、车间内部区域保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走到畅通。 （2）监测计划 根据本工程废水、废气、固废、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表7-7执行。 表7-7环境监测计划 检测项目; 检测因子; 检测点位; 检测频率. 废气; 颗粒物; 废气排气筒; 一年一次. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 一季度一次.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 类容 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 锅炉废气 | 排气筒排放 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化系统 | 《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）之表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr，BOD5、SS，NH3-N | 雨污分流管网，废水隔油池、化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 分拣包装废物 | 回收单位定期回收 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中的相关规定 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 设备噪声经墙壁隔声、使用低噪声设备、距离衰减后达标排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目生产过程中应采取合理、有效的废气、固废处理措施、降噪措施，确保污染物达标排放，对生态环境的影响较小。需加强绿化并要对绿化妥善管理，不仅能美化环境，同时对抑尘降噪及净化空气都有益处。通过以上措施，该项目生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

1、工程概况 2011年，湖南省烟草公司岳阳市公司投资兴建“湖南省烟草公司岳阳市公司卷烟物流配送中心”。岳阳市环保局于2011年12月7日对《卷烟物流配送中心建设项目环境影响报告表》进行审批，批复文号为（岳经环评[2011]048号）。2014年，项目还未开始动工，因项目实际设计文本与环评批复中占地面积、总投资、建设地点及年销售量发生变动，故项目于2014年重新取得《关于湖南省烟草公司岳阳市公司卷烟物流配送中心变更环境影响说明建设过程审批意见》（岳经环评[2014]048号）（见附件）。 项目于2016年3月开始动工建设，实际建设过程中项目生产设备增加，主要加了4台锅炉为项目供暖，故项目污染源增加。2018年4月项目工程完工，目前尚未进行竣工环保验收。 因供暖方案发生变更，项目增加新污染源，且自项目环评批复至今，国家环境法律法规、评价标准有所调整与修订，故对项目变更进行环境影响分析说明。 2、环境质量评价主要结论 （1）环境空气：根据第三章引用的环境空气质量的监测数据可知，环境空气常规监测因子监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值，表明区域总体大气环境质量良好。 （2）地表水：根据第三章引用的地表水监测数据可知，南湖相关断面中的监测因子水质指标值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，区域地表水环境质量较好。 （3）噪声：项目厂界四周的声环境质量监测数据，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。 3、环境影响评价主要结论 （1）水环境影响 本项目实行雨污分流制。雨水经园区的雨水管网收集排入市政雨水管网。根据前文工程分析，项目无生产废水产生；项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进罗家坡污水处理厂处理，处理后的废水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后排入北港河，最终进入南湖。 （2）大气环境影响 本项目废气主要为油烟废气和锅炉废气。 1）锅炉废气 - 项目燃料全部使用天然气，为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。 项目锅炉废气由风机通过8m高的排气筒引至高空排放。采用措施后项目锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）之表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（烟尘≤20mg/m3，SO2≤ 50mg/m3， NOx≤200mg/m3）。 通过上述措施后，对区域环境空气影响不大。 2）油烟废气 - 油烟由油烟净化器处理后经通风管道引至屋顶排放排放经通风管道引至屋顶排放排放，净化效率按60%计，则油烟的排放量为0.036t/a，排放浓度为0.72mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放标准要求。 （3）声环境影响 本项目噪声主要来自风机、中央空调机、巷道堆垛机等设备噪声，经墙体隔声、距离衰减后，对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响 本项目固废主要为运营过程产生的一般生产固废，以及生活垃圾等。 项目一般固废分拣包装废物收集后由回收单位定期回收。厂内生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运，能满足环保管理要求。 综上所示，在采取以上措施后，本项目固废对周围环境不会有大的影响。 （5）合理性分析 1）产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于其它仓储业，根据《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，本项目既不属于限制类，也不属于淘汰类，本项目的建设符合国家产业政策。 2）选址合理性分析 本项目选址在岳阳市岳阳楼经济开发区梅子柿村，属《岳阳市城市总体规划2008－2030）中确定的岳阳市烟草物流园地块，本项目建设单位已取得该地块土地用证，因此，本项目建设符合《岳阳市城市总体规划》（2008－2080）和《岳阳市土地利用总体规划》（2006年一2020年）。项目周围无重大污染源，附近无重点保护文物，项目本身污染小，不会对周围环境保护目标造成影响。 综上分析，本项目选址可行。 3）平面布局合理性 本项目厂区总占地面积47241.5m2，总建筑面积11000m2。本项目南临君临国际新城和巴陵东路，西临馨和园小区及岳阳市体育中心。外部交通及地下室的布置形式充分利用和呼应了基地环境，卷烟物流配送中心主入口设置在厂区北侧，和内部消防通道连接成环，各功能入口则串联在环路上，互不干扰。 4、环评结论 本项目所在地环境空气、水环境、声环境现状质量较好，具有一定的环境容量。本项目符合国家产业政策和环保政策，平面布置基本合理；选址符合《岳阳市城市总体规划》（2008－2080）和《岳阳市土地利用总体规划》（2006年一2020年）要求及环境功能区划要求，选址合理；按项目功能和规模，本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。 5、建议 （1）加强检修，确保设备设施正常运行，避免事故排放。 （2）加强设备维修，及时检修、更换破损的污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，确保环保设施正常运行。 （3）工程建设必须严格执行环境保护竣工验收的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 （4）生产车间要提供良好的通风条件，确保车间空气流通。 （5）企业需明确分管环保负责人与环保专干，制定严格的环境保护管理制度并予以公示，加强日常环境管理，确保各项环保措施落实到位。

审批意见表

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日