预案编号：JKYY-HJ01

预案版本号：2019-06

岳阳经济技术开发区

突发环境事件应急预案第一篇

突发环境事件应急预案

.

编制单位：岳阳经济技术开发区管理委员会

编制日期：2019年8月

- 编制说明

该编制说明主要分为三部分：编制背景、编制过程概述、重点内容说明。

1） 编制背景

岳阳经济技术开发区原名湖南城陵矶经济技术开发区，是1991年经湖南省人民政府批准的首批省级开发区，1992年湖南城陵矶经济技术开发区正式挂牌办公。国土资源部2006年第19号公告明确了岳阳经济技术开发区分为白石岭综合工业小区和康王开发小区两大区块，该开发区规划面积为8km2。2010年3月24日，经国务院批准，岳阳经济技术开发区（以下简称岳阳经开区）晋升为国家级经济技术开发区（国办函【2010】49号文），岳阳经开区升级后不增加规划面积，仍为8km2。

截至目前，白石岭综合工业小区逐步发展为商住为主的城市功能区，其中原有已入驻的企业将逐步实行“退二进三”的产业结构调整，未来加快第三产业发展将成为白石岭片区城市建设的重点。

康王开发小区已基本开发完成。剩余规划用地规模的偏小，为此，“十二五”期间，岳阳市委市政府在岳阳市行政区岳阳经济技术开发区扩大工业发展用地规模，新增了木里港片区。该片区位于康王开发小区以东，东起芭港路及长岭头路，西至武广客运专线正线中心线，南邻康王路，北抵监申桥路及甘家坡路，总用地面积11.5992km2。木里港片区被岳阳大道分为南、北两个片区，北片区的机械材料工业园现已基本建成，片区的其余用地目前正处于初期建设阶段。

为建立健全岳阳经济技术开发区突发环境事件应急机制、保护区域环境、保障周围群众健康和生命安全，岳阳经济技术开发区管理委员会编制完成了本预案。

2）编制过程概述

2019年1月5日，岳阳经济技术开发区管理委员会组织突发环境事件应急预案的编制工作。

管理委员会对岳阳经济开发区进行了现场勘察和资料调研后，管委会合理安排技术人员成立了预案编写小组，技术人员包括岳阳经济技术开发区管理委员会环保方面管理人员及工业园管理办公室人员等。

2019年1月-5月，预案编写小组在《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】10号）、《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》湘环函【2017】107号、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等文件的指导下，编制了适应岳阳经济技术开发区管委会现有实际应急条件及管理水平的应急预案，并于5月20日完成了预案的初稿编写工作。针对初稿，预案编写小组开展了多次内部交流和修改。

初稿编制完成后，岳阳经济技术开发区管理委员会组织有关单位及人员对预案进行了内部评审，并出具了内部评审意见，预案编写小组根据内部评审情况，进一步完善了预案。完善后的预案准备送交外部评估小组，进行评估。

2019年5月27日，岳阳经济技术开发区管理委员会组织预案评估小组对预案进行了评估。评估小组在听取汇报，认真审阅了《岳阳经济技术开发区管理委员会突发环境事件应急预案》文件后，经过踏勘现场，认真讨论形成具体修改意见。预案编制小组根据修改意见，对预案进行了认真修改。

3）重点内容说明

该预案是按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】10号）、《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》(湘环函【2017】107号)中的预案要求编制完成的，各章的主要内容见预案。在此仅就有关问题进行说明。

（1）关于预案的适应范围

本预案适用于岳阳经济技术开发区（分为白石岭综合工业小区、康王片区、木里港片区三大区块）地域范围内、各生产企业外公共区域所发生的突发环境事件，及企业发生的突发环境事件影响超出企业范围的各类突发环境事件。

（2）关于事件分级和响应分级

《国家突发环境事件应急预案》、《湖南省突发环境事件应急预案》、《岳阳市突发环境事件应急预案》中对突发环境事件的分级依据基本相同，将突发环境事件分为四个级别，适用于各级政府环境保护行政主管部门。本预案的编制单位为岳阳经开区管委会，根据园区实际情况，将响应级别分为三级更加符合实际。突发环境事件发生后，企业应及时将事件造成的伤亡情况、影响情况上报环保部门，由环保部门根据事件情况确定突发环境事件级别，然后启动相应的政府部门环境应急预案。企业的响应分级与政府部门的响应分级相互协调、相互支持。

（3）关于预案关系分析

湖南省突发环境事件应急预案体系包括：《湖南省突发环境事件应急预案》（综合预案），各省辖市、县(市)政府突发环境事件应急预案，企业突发环境事件应急预案。本预案与岳阳市突发环境事件应急预案、湖南省突发环境事件应急预案、与岳阳经开区其它企业事业单位的环境应急预案成为上下衔接关系。

（4）关于应急组织体系

为方便人员管理、提高应急救援效率，本环境应急预案充分了利用安全事故应急预案的组织机构设置，并在结合突发环境事件污染特征的基础上新增了环境监测组、应急专家组。

（5）关于预案更新

根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】10号）中相关要求进行更新。

预案编制小组

2019年7月

目 录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	5

1.4事件定义及分级	6

1.5 应急预案体系	6

1.6编制程序和内容	10

1.7应急工作原则	12

2 环境事件应急救援组织机构及职责	13

2.1应急救援组织体系	13

2.2应急救援组织机构组成	14

2.2应急救援组织职责	15

3 应急能力建设	22

3.1 经开区环境风险管理制度建设	22

3.2 数据集成	22

3.3 应急处置队伍建设	23

4 预防与预警	24

4.1 环境突发事件预防规划	24

4.2预防措施	26

4.3 预警及措施	28

4.4预警分级	28

4.5预警发布及预警措施	29

4.6预警措施	31

4.7预警解除	31

5 应急响应	32

5.1应急响应分级	32

5.2应急响应启动条件	33

5.3应急响应机制	33

5.4突发环境事件现场应急措施	37

5.5扩大响应原则	38

5.6事故报警	39

5.7前期处置	40

5.8信息报告与通报	40

5.9指挥和协调	42

6 突发环境事件处置	44

6.1现场处置程序	44

6.2危险区的隔离	45

6.3人员紧急撤离和疏散	46

6.4现场应急措施	48

6.5应急监测	69

6.6应急终止	72

7 后期处置	73

7.1善后处置	73

7.2调查与评估	74

7.3总结及整改完善	74

7.4恢复重建	74

8应急保障	77

8.1经费保障	77

8.2 应急队伍保障	77

8.3 通讯和物资保障	78

8.4 医疗急救保障	78

8.5 技术保障	78

9 监督管理	79

9.1应急培训	79

9.2演练	80

10 附则	82

10.1名词术语	82

10.2 预案解释	84

10.3预案评审、发布和更新	84

10.4修订情况	86

10.5预案实施及生效日期	87

附件1岳阳经济技术开发区管委会关于成立环境应急管理小组的通知及成立园区突发环境事件应急组织体系的通知	89

附件2 隐患排查登记表	101

附件3突发环境事件报告单	102

附件4经开区突发环境事件应急预案内审表	104

附件5经开区突发环境事件应急预案内审意见及内审人员签到表	107

附件6 评审意见及修改说明等	109

- 1 总则

## 1.1 编制目的

为建立、健全岳阳经济技术开发区突发环境污染事故应急机制，增强区域及区域内企业环境风险意识，有效防范突发环境污染事故。特别是重、特大突发环境污染事故的发生，提高区域及区域内企业处置突发环境污染事故能力。事故发生时，能迅速有效的开展人员疏散施救、现场清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动，将事故损失和社会危害减少到最低程度，保障人民群众生命健康和财产安全，保护环境，维护社会和谐稳定，促进社会经济全面、协调、可持续发展。依据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发【2015】4号）等法律、法规，岳阳经济技术开发区管理委员会（以下简称经开区管委会）特组织编委会编制岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案，编委会在接受任务委托后，组建工作小组进行现场详细勘察，多方收集资料，并结合实际管理和生产情况，编制完成本突发环境事件应急预案。

## 1.2 编制依据

- 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日发布并施行；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》， 2018年10月26日修订并施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修正；

（7）《中华人民共和国安全生产法》，2014年8月31日修订通过， 2014年12月1日起施行；

- 1.2.2 部门规章

（1）《国家危险废物名录》（中国环境保护部、发展改革委第1号令），2016年8月1日施行；

（2）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号），2013年12月4日修订通过，2013年12月7日施行；

（3）《关于全面加强应急管理工作的意见》（国务院224号令），2006年6月15日起实施；

（4）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院352号令），2002年4月实施；

（5）《国务院办公厅<关于印发突发事件应急预案管理办法的通知>》（国办发[2013]101号），2013年10月25日；

（6）《国家突发公共事件总体应急预案》2006年1月8日起实施；

（7）《国家突发环境事件应急预案》(国务院办公厅国办函〔2014〕119号),2014年12月29日起实施；

（8）《危险化学品名录》（2015版）(国家安监总局公告第5号),2015年5月1日起实施；

（9）《国家危险化学品事故灾难应急预案》（国家安监总局），2006年10月实施；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发【2015】4号）

（11）《关于印发<行政区域突发环境事件风险评估推荐方法>的通知》（环办应急[2018]9号）

（12）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）2014年4月3日；

（13）《环境应急资源调查指南（试行）》（生态环境部办公厅）2019年3月19日；

（14）《关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（湘环发[2013]20号），2013年9月；

（15）《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》湘环函【2017】107号；

（16）《关于印发<湖南省环境保护厅突发环境事件应急工作办法>的通知》，湘环办函[2013]22号，2013年9月；

（17）《关于印发<岳阳市突发环境事件应急预案>的通知》(岳政办发[2013]24号）,2013年7月29日；

（18）《岳阳市危险化学品安全事故应急预案》，2008年7月3日；

- 1.2.3 有关技术标准与方法

（1）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（3）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009；

（5）《湖南省主要水系地表水环境功能区分》DB43/023-2005；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》GB18598-2001；

（7）《危险废物鉴别标准 通则》GB5085.7-2007；

（8）《危险废物鉴别标准通则》GB 5085.7；

（9）《大气污染物综合排放标准》GB3095-1996；

（10）《污水综合排放标准》GB8978-1996；

（11）《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993；

（12）《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010；

（13）《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ-230;

（14）《生产过程安全卫生要求总则》GBZ/T 12801-2008;

（15）《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007；

（16）《危险废物鉴别规范》HJ/T298-2007；

（17）《突发环境事件应急监测技术规范》HJ 589-2010；

（18）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（19）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018；

（20）《环境应急资源调查指南（试行）》（生态环境部办公厅）2019年3月19日；

（21）《应急保障重点物资分类目录（2015 年）》（发改办运行〔2015〕825 号）。

- 1.2.4 其他资料

《岳阳经济技术开发区——康王、木里港片区环境影响报告书》，南京国环环境科技发展股份有限公司，2017年11月。

《国务院办公厅关于岳阳经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》，国办函【2010】49号文；

经开区管委会的管理制度、入园企业基本情况、入驻企业环评及其批文、环境事件应急预案报告等相关资料。

## 1.3 适用范围

本突发环境事件应急预案应在各企业突发环境事件应急预案的基础上，在指导事发企业开展应急处置的同时，重点围绕事件造成的企业与厂界外周边环境影响的应急响应与处置。本预案适用于岳阳经济技术开发区（分为白石岭综合工业小区、康王片区、木里港片区三大区块）地域范围内、各生产企业外公共区域所发生的突发环境事件，及企业发生的突发环境事件影响超出企业范围的各类突发环境事件：

（1）因自然灾害影响而导致的危及环境安全及人体健康的环境污染事故；

（2）危险化学品及其它有毒有害物品在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等造成的环境污染事故，其污染事故在企业外的公共区域发生。

（3）影响周边水体水质安全的突发性环境污染事故；

（4）生产过程中因意外事故造成的其它突发性环境污染事故；

（5）其它突发性的环境污染事故；

（6）安全事件发生时带来的次生、衍生的环境事件。

（7）区域内企业发生的突发环境事件影响范围超出企业界限时适用本预案。

本预案范围内正在建设的企业和已经搬迁、停产关闭的企业发生突发环境事件不在本预案范围内。岳阳经济技术开发区在今后改扩园导致本预案范围变化发生突发环境事件不在本预案范围内。

## 1.4事件定义及分级

突发环境事件是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。主要包括水污染事件、大气污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品（含有毒有害化学品）污染事件等。

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的为重大突发环境事件（一级，流域级）、较大突发环境事件（二级，园区级）和一般突发环境事件（三级，企业级）三级。一级突发环境事件为可能或已经对经开区外环境造成污染情形。二级突发环境事件可控制在经开区范围内的情形，三级突发环境事件可控制在事故企业厂区范围内的情形。

## 1.5 应急预案体系

应急预案应形成体系，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制定专项应急预案和现场应急处置方案，并明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和个人的职责，是一个复杂的系统工程，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。本应急预案为综合应急预案，主要包括总则、环境事件应急救援组织、预防与预警、应急响应、突发环境事件处置、后期处置、应急保障、监督管理及附则等内容。

- 1.5.1与上级应急预案的衔接

《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发[2018]2号发布），本预案适用于本省行政区域内或发生在省外对本省有较大影响的突发环境事件应对工作。省人民政府设立突发环境事件应急指挥部(以下简称省环境应急指挥部)，由省人民政府分管副省长担任指挥长，省人民政府协管副秘书长、省环保厅厅长担任副指挥长。省发改委、省经信委、省公安厅、省民政厅、省财政厅、省环保厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省交通运输厅(含省水运管理局)、省林业厅、省农业委、省卫生计生委、省新闻出版广电局、省安监局、省食药监局、省政府新闻办、省气象局、省通信管理局、省军区战备建设局、武警湖南省总队等部门(单位)负责人为指挥部成员。省环境应急指挥部办公室设在省环保厅，由省环保厅厅长兼任办公室主任。研究、决定和部署全省突发事件应急管理工作，统一领导和指挥突发事件的应急处置工作。

《岳阳市环境保护局突发环境事件应急预案》（2017年发布）适用于全市范围内突发环境事件及次生、衍生环境事件的应对处置工作。市人民政府设立突发环境事件应急指挥部，由市人民政府分管副市长任指挥长，市人民政府分管副秘书长、市环保局局长、岳阳军分区副司令员、市武警支队支队长、市公安局副局长为副指挥长，市政府新闻办、市应急管理局等为指挥部成员。研究、决定和部署全市突发事件应急管理工作，统一领导和指挥突发事件的应急处置工作。

岳阳市突发环境事件应急预案按国家相关规定对突发环境事件进行了分级，明确了相应级别的响应行动与信息报告等程序，本岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案在信息报告、分级响应、指挥协调、应急监测、信息发布、应急保障等方面与地方应急预案衔接。

本预案明确一级响应时由经开区管委会的应急指挥部负责临时指挥，先行开展应急救援工作，湖南省突发环境事件应急指挥部或岳阳市突发环境事件应急指挥部成立时，管委会的应急指挥部移交湖南省突发环境事件应急指挥部或岳阳市突发环境事件应急指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置；二级响应由经开区管委会应急指挥部负责指挥，必要时向岳阳市突发环境事件应急管理部门请求援助。

本预案为区域应急预案，在各方面能力有限，当突发环境事件势态严重时（对应本预案一级响应）将根据《湖南省突发环境事件应急预案》及《岳阳市环境保护局突发环境事件应急预案》相关内容进行衔接。经开区管委会应急机构配合开展工作。

- 1.5.2与区内企业应急预案的衔接

经开区内企业均制定了突发环境应急预案，经开区内各企业在编制企业突发环境事件应急预案时应与本应急预案相衔接。

经开区内企业环境风险防控一般采用三级防控体系，即车间级、厂区级和区域级。企业发生车间级突发环境事件，如污染物泄漏至车间地面、围堰、罐区防火堤等事件时，启动企业Ⅲ级应急相应，由企业应急领导小组负责应急处置；企业发生厂区级突发环境事件，如污染物泄漏至车间外厂区内，可以被控制在应急事故池、拦污坝及配套设施等，不会对厂区外环境造成影响时，企业启动企业Ⅱ级应急相应，由企业应急领导小组负责应急处置；企业发生突发环境事件，污染物已无法控制在厂区范围内，即将或已经泄漏至厂区外时，企业启动企业Ⅰ级应急相应，同时岳阳经济技术开发区管理委员会启动本突发环境事件应急预案。

岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂环境风险防控采用三级防控体系，即车间级、厂区级和区域级。园区企业或公共区域内发生突发水环境事件，污染物进入污水处理厂且已无法控制在污水处理厂范围内，污水处理厂启动企业Ⅰ级（区域级）应急相应，同时岳阳经济技术开发区管理委员会启动本突发环境事件应急预案。

企业突发环境事件应急管理、应急预案编制等工作应接受经开区管委会应急指挥中心指导；经开区内企业应急预案编制，应将本预案作为编制依据；经开区内企业应及时将应急信息（环境风险源、风险防范措施、应急管理体系、应急处置队伍、应急物资信息等）上报经开区管委会应急指挥中心；企业突发环境事件应急预案分级参考本预案分级原则；企业突发环境事件预警行动、响应行动应与本预案一致；企业突发环境事件应急处置方式应依照本预案的原则进行，并细化企业各应急队伍的职责和工作程序；企业应急演练和培训接受经开区指导，并纳入经开区应急演练和培训计划；企业应急结束后应向经开区管委会应急指挥中心汇报。

- 1.5.3与企业、政府应急预案的衔接关系

图1.5-1  本预案与企业、政府应急预案衔接关系图

## 1.6编制程序和内容

- 1.6.1编制程序

本预案编制按照《突发环境事件应急预案管理办法》（国办发【2013】101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发【2015】4号）的规定进行，其编制程序如图。

成立预案编制小组、确定负责人

编制准备工作

应急能力评估

环境风险防范和

应急措施分析

编制应急预案

预案实施

图1.6-1  突发环境事件应急预案程序

预案评审与发布

基本情况及周边环境调查

危险源辨识与分析

环境风险管理制度分析

应急物资储备与调运分析

### 1.6.2编制内容

本预案的编制内容共分为九个部分，即基本情况调查 、环境风险评估 、应急组织机构、组成人员和职责、保障措施 、预防与预警 、应急响应和措施、后期处置、附则等，具体见图1.6-2。

应急演习：

1、演习的原则、目的、作用及范围；2、培训的基本内容；3、演习的分类；4、重大环境污染事故的演习设计

图1.6-2  突发环境事件应急预案编制内容

## 1.7应急工作原则

岳阳经济技术开发区管委会在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

(1)坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

(2)坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则。接受上一级政府环保部门的指导，使经开区的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强各企业之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥各部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

(3) 坚持快速反应，高效运转的原则。经开区管委会熟悉入驻企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

(4)坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。

- 2 环境事件应急救援组织机构及职责

## 2.1应急救援组织体系

环境应急组织体系的建立是为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，且遵循应急机构人员职能不交叉原则。经开区管委会成立突发环境事件应急指挥体系，全面负责本区域突发环境事件的领导和指挥，制订环境事件应急管理方针、编制应急预案和管理以及日常预案工作计划并监督实施情况。

经开区突发环境事件应急救援体系建设的基本思路为：以岳阳经开区突发环境事件应急救援中心为核心，与地方政府（上级）和企业（或事业）单位（下级）应急救援中心形成联动机制的三级应急救援管理体系；救援队伍的组建整合环境保护、公安、消防、医疗卫生、安监、社会事务、新闻通讯等救援力量，在应急响应时，根据事件实际情况，成立相应的应急救援队伍。经开区突发环境事件应急救援流程如下图2.1-1所示。

图2.1-1 经开区突发环境事件应急救援流程图

## 2.2应急救援组织机构组成

应急救援组织体系由指挥机构和工作机构两大部分组成。指挥机构为应急救援指挥中心，包括总指挥、副总指挥和指挥中心其他成员。工作机构为应急救援专业组，包括事件侦查组、环境监测组、应急处置组、医疗救护组、物资保障组、通讯联络组、信息发布组、安全警戒、疏散组、专家咨询组。经开区应急救援组织体系结构示意图如图2.2-1所示。应急组织领导及各抢险组员名单见《岳阳经济技术开发区环境应急资源调查报告》。

应急救援指挥中心（指挥中心）

信息发布组

环境监测组

应急处置组

安全警戒、疏散组

医疗救护组

物资保障组

工作机构

事件侦查组

通讯联络组

指挥机构

应急办公室

专家咨询组

现场应急指挥部

岳阳市环境保护局经开区分局环境监察大队

综合维稳办公室

安全生产监督管理办公室

岳阳市环境保护局经开区分局法制股

负责部门（联络人）

岳阳市环境保护局经开区分局办公室

财政局

宣传部

工业园管理办公室

卫生和计划生育局

图2.2-1应急救援组织体系结构示意图

## 2.2应急救援组织职责

- 2.2.1应急救援指挥中心指挥机构及其主要职责

总指挥在接到事件发生企业（或事业）单位的报警后，决定启动经开区环境应急预案，通知应急救援的相关部门（环保、消防、急救、公安、安监、交通、通讯、宣传、社会事务部门等）做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥机构给予支援，副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

指挥机构其主要职责有：

1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门有关环境安全的方针、政策及规定；

2）监督制定、审定经开区及经开区内各企业（或事业）单位的两级应急预案，要求企业（或事业）单位针对重大环境风险源制定完善的相应环境应急预案，并与相关部门共同评估企业（或事业）单位是否有足够的资源来实施应急预案，以确保环境应急预案所需的各种资源（人、财、物）能够及时、迅速到达和供应；

3）检查、监督经开区及经开区内各企业（或事业）单位应急救援指挥机构和突发环境事件应急救援队伍的组建，依据经开区条件和可能发生的突发环境事件类型，建立（或依托）专业救援队伍，包括事件侦查组、环境监测组、应急处置组、医疗救护组、物资保障组、通讯联络组、信息发布组、安全警戒、疏散组、专家咨询组等；明确环境应急时各级人员和各专业救援队伍的具体职责和任务，以便发生突发环境事件时，快速、有序、高效地开展应急救援行动；

4）负责组织预案的外部评审、审批与更新；

5）在事件发生时，批准本预案的启动与终止，确定现场指挥人员，协调事件现场有关工作；

6）负责应急队伍的调动和资源配置；

7）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

8）负责保护事件现场及相关数据；

9）接受上级应急指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合相关部门对环境进行修复、事件调查及总结。

- 2.2.2应急救援指挥中心指挥机构人员职责

1）总指挥职责

负责组织制定并实施园区突发环境事件应急预案；指挥园区突发环境事故应急救援行动的运作协调，应急策略，随时掌握事故发展变化状况，决定抢险与救护方案；向上级领导或管理部门报告事故的一系列情况，以及请求外部应急救援机构支援。批准本预案的启动与终止。

2）副总指挥职责

协助总指挥负责应急救援具体指挥协调工作，总指挥因不可抗拒的因素而不能出现在指挥现场时，按序全权代理总指挥执行职责。

3）指挥部成员职责

具体负责现场应急救援工作的布置、组织、检查、落实；事故时协助总指挥具体实施应急救援工作。

4）应急办公室职责

应急办公室的责任部门为：岳阳市环境保护局经开区分局。

主要负责以下日常应急管理：

（1）包括启动突发环境事件应急预案时，负责通知指挥部所有成员参加环境事件应急救援处理工作；

（2）制订、审核园区应急管理工作方案和各种突发环境事件的应急预案；制定开展各类突发性环境事件风险隐患的普查和监控工作计划，对园内的企业进行突发性环境事件风险隐患的排查；

（3）加强应急队伍建设，根据突发环境事件应急预案，积极组织开展应急演练工作，并做好相关记录；

（4）负责应急管理队伍的知识培训和应急知识宣传教育工作。定期组织经开区及经开区内各企业（或事业）单位根据突发环境事件应急预案开展模拟演练，在演练中检验和完善应急预案；有计划地组织突发环境事件应急救援培训，向周边企业、村落提供本经开区有关危险物质特性、救援知识等的宣传材料；

（5）调查、统计经开区内危险物质和重点环境风险源，负责建设、日常维护、更新经开区危险物质和环境风险源等信息管理库；

（6）发动组织环境应急志愿救援组织，并制定与周围具有一定环境应急能力的大型企业、其他经开区等的区域联防方案。汇总社会各种志愿援助组织以及区域联防组织的名称、电话、规模等；建立经开区内外应急救援力量动态管理信息库，并进行定期维护及更新。

（7）负责经开区应急设施（备）的建设，以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；检查、监督经开区内各企业（或事业）单位应急救援设施（备）的日常维护和应急物资的储备；建立经开区及经开区各企业应急救援物资和设施（备）数据库，并进行定期维护及更新。

（8）督促并指导园区企业按规范建立突发环境事件应急预案，并建立园区企业突发环境事件应急预案数据库及数据库的更新维护工作。突发环境事件发生后的善后处理事宜。

（9）密切关注当地的气候条件、天气预报等情况，为环保部门做出正确的预测以及指挥中心科学安排救援行动提供依据；

（10）负责事件信息的收集整理，全面准确地掌握事件状况，提供动态信息，经总指挥同意后及时向上级应急指挥机构和经开区各级领导报告事件和应急救援进展情况，并负责可能受影响区域的通报工作；

（11）负责传达落实经开区管委会应急指挥中心、上级应急指挥机构关于应急救援的指示和批示；

（12）服从统一调度，在职责范围内全力配合园区突发环境事故应急抢险工作，担负起相应的事故应急抢险责任。

- 2.2.3各应急专业组组成及职责

各应急专业组组成及职责见表2.2-1。

表2.2-1应急专业组组成及职责

| 应急救援专业组 | 职责 | 人员组成 |
| --- | --- | --- |
| 事件侦察组 | 负责查明事故发生的原因、污染物种类、污染范围、污染程度、伤亡程度、损失程度，并标定事件中心区、危险区及影响区的范围。 | 组长：安全生产监督管理办公室主任 成员：安全生产监督管理办公室工作人员和事件发生企事业单位安环人员 |
| 环境监测组 | ①负责联系、组织和协调岳阳市环境监测中心及监测资质单位，根据突发环境事件污染物的扩散速度和事故发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围，配合环境监测机构对大气、水体、土壤等进行环境即时监测； ②根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据，跟踪事件的发展和污染区域范围。 | 组长： 岳阳市环境保护局经开区分局环境监察大队队长 成员：岳阳市环境保护局经开区分局环境监察大队队员 |
| 应急处置组 | ①执行应急救援指挥中心的命令、决定，调查事故发生的原因，对突发环境事件直接和潜在的环境影响进行分析评价，按照有关环保安全规程根据实际情况及时制定处理方案和救援措施，对突发环境污染事件进行处理，负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制风险源； ②负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却以及事后对污染区域的洗消工作； ③当发现事故蔓延扩大，判定靠自身的力量无法控制和消除时，向现场指挥部报告事态发展的严重程度，并提出请求外援施救建议或意向，配合外援力量进行应急处理和救援。 | 组长：工业园管理办公室负责人 成员：工业园管理办公室工作人员、事件发生企业生产技术人员 |
| 物资保障组 | ①负责调动环境应急救援处置行动所需的人员、资金、通信以及交通、处置工具、救护设备和救灾物资等工，经开区储备救援物资作为补充。 ②负责做好应急物资、应急装备的准备工作，保证应急物资、应急装备的保质足量的准备 ③根据现场反馈的信息，确定相应事故处理的物资需求；及时负责应急车辆的调度及应急物资调运； ④搞好通讯和网络线路的日常维护工作，保障紧急事故响应时的通讯联络畅通； ⑤负责伤员、参加处理事故人员生活必需品和抢险物资的供应运输及其它后勤保证工作。在紧急情况下根据应急救援指挥中心的指示做好应急物资的采购工作。 | 组长：经开区管委会财政局负责人 成员：经开区管委会财政局工作人员和事件发生企事业单位安环人员 |
| 医疗救护组 | 负责联系、组织和协调岳阳市一人民医院等医疗机构，协助其对受伤人员的紧急救治。负责在事件现场附近安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治，并护送重伤人员至医院进一步治疗。 | 组长：卫生和计划生育局负责人 成员：卫生和计划生育局工作人员 |
| 通讯联络组 | ①负责应急值守，及时向应急指挥中心报告现场事故信息，协调各专业组有关事宜； ②向周边单位社区通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求； ③负责对内、外联络电话的定期公告和更新。 | 组长：岳阳市环境保护局经开区分局办公室部门负责人 成员：岳阳市环境保护局经开区分局办公室工作人员 |
| 安全警戒、疏散组 | ①负责在事故现场布置安全警戒，禁止无关人员、车辆进入危险区域； ②与现场事件管理人员和关键岗位人员配合，指挥环境风险源现场人员撤离； ③在人员疏散区域进行治安巡逻，对事件波及到的其他人员和居民进行防护指导、人员疏散并对周围物资转移。 | 组长：综合维稳办公室负责人 成员：综合维稳办公室工作人员和事件发生企业单位保卫人员 |
| 信息发布组 | 按总指挥指示，负责及时准确地向社会公众以及新闻媒体发布有关事件和事件应急救援情况。 | 组长：管委会宣传部负责人 成员：宣传部工作人员 |
| 专家咨询组 | 联系岳阳市、湖南省应急专家库环境应急处理专家，配合环境应急处理专家做好以下工作：①迅速对事故危险性分析、救援能力评估等事件信息进行分析评估，提出应急处置方案和建议，为指挥部进行事故救援工作提供决策依据； ②对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测； ③参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，为污染区域的隔离与解禁、人员撤离和返回等重大防护措施的决策提供技术依据； ④指导应急处置行动，指导对环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。 | 组长：岳阳市环境保护局经开区分局法制股负责人 成员：岳阳市环境保护局经开区分局法制股工作人员； |

- 2.2.4企业应急救援组织

发生在企业内的突发环境事故的应急救援主要依托各企业的应急救援队伍，事故发生后事发企业应及时成立企业级的现场应急救援指挥部，在岳阳经济技术开发区管委会应急救援指挥部成员到达现场前进行一定应急救援工作，岳阳经济技术开发区管委会应急救援指挥部成员到达现场接管现场指挥权后，所有参加应急救援的队伍和人员必须服从指挥。其他企业也应服从指挥，派出本企业的应急救援队伍进行支援或提供应急救援物资援助。园区内各企业应急救援队伍具体情况见《岳阳经济技术开发区环境应急资源调查报告》。

- 3 应急能力建设

- 3.1 经开区环境风险管理制度建设

以本次经开区应急预案为基础，督促经开区内重点和主要环境风险企业编制企业突发环境事件应急预案。不断完善经开区环境风险管理制度，建立经开区环境风险隐患排查制度及日常监管制度等风险制度，从源头控制风险。

- 3.2 数据集成

依托《岳阳经济技术发开区突发环境事件风险评估报告》，对经开区内环境风险管理相关数据进行集成管理，形成了集成数据库。

应急数据内容及集成数据库形式主要包括：

（1）经开区内企业基本情况、危险物质、重点风险源、移动风险源等动态管理信息库。具体数据见《风险评估报告》3.1节相关内容。

对区内各企业生产经营情况进行定期统计；采取企业申报和不定期抽查等形式，对各企业危险物质的购入、生产、消耗、外售等环节进行动态管理。企业在涉及环境风险物质的生产经营活动之前，应向经开区管委会环保分局进行申报，对环境风险物质的名称、性质、数量进行登记；经开区管委会环保分局应对经开区内企业进行不定期抽查，检查的重点是环境风险物质的名称、数量以及使用和储存情况，以及企业环境风险源和移动风险源运行管理情况。

（2）经开区内重点环境风险企业编制突发环境事件应急预案，并建立了经开区内企业应急预案库。对企业预案编制时间、审批部门、生效时间等信息进行了记录，各应急预案应内容及相关信息按照有关规定进行定期更新。具体数据见《风险评估报告》2.5节相关内容。

（3）建立经开区内外应急救援力量动态管理信息库。

对经开区内企业救援力量进行动态跟踪，与经开区外部救援力量（医疗救护、应急消防、治安和应急环境监测、社会专业救援队等）进行保持定期联络，对经开区内外救援力量的联系方式、救援力量的储备状态进行动态管理。具体数据见《环境应急资源调查报告》相关内容。

（4）建立经开区及经开区各企业应急救援物资和设施（备）数据库。

数据库应包括应急救援物资和设施（备）名称、数量、型号大小、存放地点、负责人和调动方式。在企业应急预案编制及应急预案演练过程中进行核查，采取不定期抽查等形式进行检查，落实应急救援物资和设施（备）数量及状态，并进行动态管理。具体数据见《环境应急资源调查报告》相关内容。

（5）建立了经开区内主要风险源示意图

示意图中注明了存放大量危险物质的地点，重大危险源的位置与周边地区的关系等。具体图纸见附件。

- 3.3 应急处置队伍建设

经开区应急处置队伍是经开区发生突发环境事件的执行机构。应急处置队伍主要包括：事件侦察组、环境监测组、应急处置组、物资保障组、医疗救护组、通讯联络组、安全警戒疏散组、信息发布组等。各小组的职责和人员构成以及联系方式详见表《环境应急资源调查报告》附件。

- 4 预防与预警

## 4.1 环境突发事件预防规划

- 4.1.1高起点建设，引入企业充分考虑应对可能的环境风险

首先，经开区管委会应当从经开区入驻企业建设入手，指导入园企业高起点设计建设，组织专家审核入园企业建筑物及设备应对所在地地震、滑坡、泥石流等自然灾害风险的能力，从而降低自然灾害可能引发的次生环境灾害风险。其次，经开区管委会要将重金属、危险废物、持久性有机污染物、危险化学品等作为防范环境风险的重点，预先考虑企业入园过程中环境安全保障问题，维护环境安全。

经开区管委会还应加强事故管理，由于工业区内企业多使用危险化学品，在运输、储存、使用的过程中可能引发环境风险事故，应对这些企业应严格执行《公路危险货物运输规划》和《化学危险品安全管理条例》规定。对危险品运输车辆及人员，从上路检查、途中运输、停车，直到事故处理各个环节，都要加强管理，预防危险品运输事故发生和控制突发事故事态的扩大。对企业危险品的储存、使用和废弃处理都要执行严格的监管。经开区涉及危险品的企业须向经开区管委会备案，定期报告危险品的种类、数量、状态、储存方式、使用量、废物量、处置去向和危废转移联单执行情况等，防范泄漏、爆炸等事故的发生。生产过程中各企业必须严格按相关规程进行安全生产，防止由于操作不当导致设备故障引发突发环境事件。

同时必须保证经开区内风险应急措施的可行，经开区管委会应监督涉及危险化学品等排放的各企业应根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量，设置足够容积的消防水收集池。按照当地暴雨强度强度特点，对初期雨水量进行合理计算，确定足够容积的初期雨水收集池。

涉及危险化学品等排放的各企业的风险工序应通过导流系统连接事故池，要求事故池平时必须是空置的。

- 4.1.2预防为主，引入企业提前完善应急准备工作

各企业在建成投产中，应当大力培养员工的安全生产意识，狠抓安全生产，将环境事故隐患消灭在萌芽中。各企业需制定“企业环境应急预案”，建立企业应急队伍，并向经开区管委会报备。入驻园区的各企业定期对企业员工进行相关培训，对企业安全生产和环境隐患进行自我检查和排查。各企业应急预案编制情况及应急队伍情况见《岳阳经济技术开发区突发环境事件风险评估报告》及《岳阳经济技术开发区环境应急资源调查报告》，可以看出，经开区各工业园内部分企业未按规定编制环境应急预案并进行备案，且部分企业应急资源配置不足。

4.1.3 监管排查，对入园企业环境风险源进行有效监控

经开区管委会对入园企业开展环境风险源调查，对产生、使用、运输、储存环境风险源的数量和分布进行有效的监控，不定期对中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道（重大环境风险等级）、中石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司长沙管理处（较大环境风险等级）等高环境风险等级企业的环境风险源进行环境风险隐患排查，每年不少于3次。同时还应联合高环境风险企业开展安全生产的各种环境风险假设、分析与评估，以不断完善高环境风险企业的“安全生产细则”和“环境应急预案”，要求每年不少于1次。

4.1.4加强管理，建立区域应急数据库

管委会应急办对区内企业环境风险源及应急队伍、应急物资储备及周边可借助的应急力量进行调查，建立区应急数据库，包括区企业基本情况数据库、区应急能力数据库、区应急物资贮备数据库。各企业应根据实际情况上报信息，情况有变时应及时通知管委会应急救援指挥部对数据库进行更新。通过区应急数据库，可以在事故发生后迅速的调配区域应急物资及力量。具体数据库见《岳阳经济技术开发区环境应急资源调查报告》。

## 4.2预防措施

- 4.2.1信息监测

应急办公室应按照早发现、早报告、早处置的原则，开展对开发区内（外）环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析、风险评估工作。应急办公室会同岳阳市环境保护局经开区分局及其相关部门，负责突发环境事件信息接收、报告、处理、统计分析，以及预警信息监控。

- 4.2.2预防工作

为最大程度减少环境突发事件的发生，经开区可采取以下预防措施：

（1）开展污染源调查

应急办公室组织环保部门对经开区内企业各自类别存在环境污染风险的污染源和危险物质开展调查统计工作，对经开区内企业在生产、贮存、运输、销毁废弃化学品情况登记备案，掌握全区存在环境污染风险的污染源和危险物，强化日常风险管理，筛选和控制对环境构成主要危害的重点污染源。对居民集中区、江河流域沿岸及水源地上游污染事故隐患企业提出相应的监管对策和意见。

（2）加强环境事件风险核查和信息库建设

应急办公室应加强突发环境事件风险评价管理和事故防范、处置的宣传教育。经开区管委会应急指挥部办公室应该会同岳阳市环境保护局经开区分局，要求经开区内所有存在环境危险源的企业进行企业环境风险核查。

应急指挥部负责监督、审定经开区内各企业突发环境事件应急预案的编制工作，要求企业针对重大环境风险源制定完善相应的环境应急预案，并与相关部门对企业应急预案进行评估，以确保环境应急预案所需的应急物资和相应的救援队伍能够及时、迅速到位，企业应急预案交由经开区应急办备案。

- 4.2.3风险源监控

（1）监督、指导经开区内企事业单位对本单位主要环境风险源进行实时监控，建立健全监控值班制度，责任到人，严格要求，认真执行；

（2）不定期到各企业检查风险源的监控情况，防止企业和相关负责人懈怠；明确24小时有效的内外部联络手段和方式；

（3）经开区环保部门须认真执行值班制度，对环境突发事件做到早发现、早报告、早处置。

表4.2-1 风险源监控方式表

| 类别 | 风险源监控方式 |
| --- | --- |
| 重点和主要风险企业 | 1、企业每月向经开区管委会应急办公室汇报一次风险源情况，环保设施运行情况、污染物排放情况。 2、经开区管委会应急办公室不定期对企业风险源，环保设施、污染物排放进行检查。 |
| 一般风险企业 | 企业每年向经开区管委会应急办公室汇报一次环保设施运行情况、污染物排放情况。 |
| 新入园企业 | 经开区管委会应急办公室根据新入园企业风险等级纳入相应的风险管理体系。 |
| 污水处理厂 | 1、配备在线监测系统，方便经开区实时了解污水处理系统运行情况。 2、经开区应急办公室不定期对污水厂、管网进行检查。 |

## 4.3 预警及措施

事故预警的目标是通过对生产活动和安全管理进行监测与评价，警示生产过程中所面临的危害程度。事故预警需要完成的任务是针对各种事故征兆的监测、识别、诊断与评价，及时报警，并根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制。

管委会应急办公室及其有关部门、环境风险企业接到可能导致事故灾难的信息后，在采取相应预防行动同时，应立即上报管委会应急救援指挥部。应急救援指挥部在接到可能导致II级事故灾难的信息后要密切关注事态进展，做好监测、预警和应急准备，事态可能演化为II级以上事故灾难时，应立即上报上级政府。

## 4.4预警分级

根据岳阳经济技术开发区内可能发生的环境污染事故的危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将在区内可能发生的突发环境事件的预警可分为三级（流域级、园区级、企业级），预警级别由低到高，颜色依次为黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或者解除，应急预警分级详见表4.4-1。

表4.4-1  应急预警分级表

| 预警级别 | 突发环境事件 | 预警级别特征 | 预警标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级预警（流域级） | （1）污染物进入园区的雨水系统和地表水体进入到园区外的地表水体；（2）企事业单位发生突发环境事件泄漏的危险化学品、危废和大量未经预处理消防废水对罗家坡污水处理厂及区域地表水体进入园区外的地表水体；（3）危化品或危废运输车辆在运输、装卸过程发生交通事故或车辆损坏引发泄漏的危化品、危废和危化品及危废火灾爆炸引发的次生污染进入地表水并进入园区外的地表水体（4）固废运输、装卸、储存未妥善处理引发的次生环境污染进入园区外的地表水体。 | 园区内企业或园区内公共区域发生突发环境事件，事故扩大超出工业园区范围。 | 红色预警 |
| 二级预警（区域级） | （1）易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发影响超过企业进入园区；（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸燃烧烟气超过企业进入园区；（3）污染物进入园区的雨水系统和地表水体未进入园区外的地表水体；（4）工业园区污水管网泄漏；（5）企事业单位发生突发环境事件泄漏的危险化学品、危废和大量未经处理的事故废水对罗家坡污水处理厂及区域地表水体；（3）危化品或危废运输车辆在运输、装卸过程发生交通事故或车辆损坏引发泄漏的危化品、危废和危化品及危废火灾爆炸引发的次生污染进入地表水未进入园区外的地表水体（6）园区固废未妥善处理引发的次生污染进入地表水未进入园区外的地表水体。 | 园区内企业或园区内公共区域发生突发环境事件，事故扩大超出企业自身应急能力，对自身以外的工业园区范围内的企业或公共区域造成影响，未超过工业园区范围；园区范围内的公共区域发生突发环境事件但未超过工业园区的范围 | 橙色预警 |
| 三级预警（企业级） | （1）易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发影响不超过企业；（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸燃烧烟气未超过企业范围；（3）工业园区内企业废气处理系统发生故障；（4）固废运输、装卸、储存未妥善处理引发的次生环境污染未出厂区。 | 突发环境事件的影响控制在企业内部，或有可能扩散至企业外部，但不是很紧迫，有足够时间进行准备的情况。 | 黄色预警 |

根据事故发生的级别不同采取的预警级别不同，应确定相应级别的现场负责人，进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。各预警级别可能会由于现场形势的发展而发生改变，应急指挥小组具体需根据事故态势变化及时预测与调整。

## 4.5预警发布及预警措施

预警信息发布可通过网络、有线电视、广播系统、报纸、对讲机、电信短信等渠道进行，必要时采取人工手段传递预警信息。为迅速告知受突发环境事件影响的社会群体，区内各传媒应配合做好预警信息发布工作，免费及时发布相关预警信息。经开区管委会应急指挥部采取24h值班制度。应急办公室值班电话为：0730- 8720897。

区应急救援指挥中心应对事件进行动态监测和评估，迅速掌握现场状况，采集现场信息，组织专家和有关人员对事件的风险系数、发展趋势等做出及时分析、预测，同时应向岳阳市环保局报告，将分析得出的预警信息及时向社会公布。

图4.5-1 预警发布程序

## 4.6预警措施

进入预警状态后，应当采取以下措施：

（1）立即启动应急预案；

（2）发布相应级别对应颜色的预警公告；

（3）必要时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境应急所需的物质和设备，确保应急保障工作。

## 4.7预警解除

预警解除遵循“谁批准发布、谁决定解除”的原则执行，预警解除应当满足下列条件：

（1）隐患排除，无突发环境事件发生的可能；

（2）发生的事故已得到解决，并已消除突发事故环境影响。

- 5 应急响应

## 5.1应急响应分级

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）、《突发环境事件信息报告办法》第17号令、《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发[2012]40号）、通过对可能存在的突发环境事件及危险性的分析，结合经开区应急特点，按照突发环境事件严重性和紧急程度，将突发环境事件分为三级，突发环境事件等级划分见表5.1-1。

表5.1-1 突发性环境事件的等级划分

| 等级 | 预警等级 | 响应等级 | 突发环境事件 | 突发环境事故后果已经或可能导致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大环境事件 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | （1）污染物进入园区的雨水系统和地表水体进入到园区外的地表水体；（2）企事业单位发生突发环境事件泄漏的危险化学品、危废和大量未经预处理消防废水进入罗家坡污水处理厂及区域地表水体进入园区外的地表水体；（3）危化品或危废运输车辆在运输、装卸过程发生交通事故或车辆损坏引发泄漏的危化品、危废和危化品及危废火灾爆炸引发的次生污染进入地表水并进入园区外的地表水体 | 经开区内企业、公用环保设施等发生突发环境事件，可能或已经对经开区以外环境造成污染。 |
| 较大环境事件 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | （1）易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发影响超过企业进入园区；（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸燃烧烟气超过企业进入园区；（3）污染物进入园区的雨水系统和地表水体未进入园区外的地表水体；（4）工业园区污水管网泄漏；（5）企事业单位发生突发环境事件泄漏的危险化学品、危废和大量未经处理的事故废水进入罗家坡污水处理厂及区域地表水体；（6）危化品或危废运输车辆在运输、装卸过程发生交通事故或车辆损坏引发泄漏的危化品、危废和危化品及危废火灾爆炸引发的次生污染进入地表水未进入园区外的地表水体 | 经开区内企业、公用环保设施等发生突发环境事件，对经开区内环境造成影响，但可控制在经开区范围内。 |
| 一般环境事件 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | （1）易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发影响不超过企业；（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸燃烧烟气未超过企业范围；（3）工业园区内企业废气处理系统发生故障；（4）固废运输、装卸、储存未妥善处理引发的次生环境污染未出厂区。 | 经开区内企业发生突发环境事件，可控制在企业厂区范围内。 |

## 5.2应急响应启动条件

下列情况下，启动本预案：

（1）发生园区类区域级及流域级突发环境事件；

（2）接到区内企业关于突发环境事故救援增援请求；

（3）接到上级关于突发环境事故救援增援的指示；

（4）为了控制企业突发环境事件进一步恶化（III级事件有可能升级为II级、I级事件时），管委会应急救援指挥部认为有必要启动；

（5）执行区域其他应急预案时需要启动本预案的。

## 5.3应急响应机制

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为重大（一级响应）、较大（二级响应）和一般（三级响应）三级，不同级别响应程序和内容不同。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

（1）一级响应

一级响应为突发环境事件可能或已经对经开区外环境造成污染情形。

发生重大突发环境事件时，经开区管委会应急指挥中心应立即启动应急预案，并上报岳阳市突发环境事件应急指挥中心，提请启动上级政府突发环境事件应急预案。与此同时，经开区应急救援指挥中心及下设的职能小组应立即奔赴事件现场，成立现场应急指挥部，先行开展应急救援工作，等待上级政府派遣应急救援队伍增援。上级政府应急救援队伍抵达现场后，现场应急指挥机构应移交上级政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，经开区应急救援中心配合协助上级应急指挥部进行应急指挥与处置。

在启动《岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案》、《岳阳市环境保护局突发环境事件应急预案》的基础上，《湖南省突发环境事件应急预案》等上级应急预案视情况由岳阳市应急指挥中心提请启动。

（2）二级响应

二级响应为突发环境事件可控制在经开区范围内的情形。

发生较大突发环境事件时，事件发生企事业单位应立即启动企业应急预案，并第一时间上报经开区管委会应急指挥中心，提请经开区管维护应急指挥中心启动应急预案。经开区管委会应急指挥中心应立即赶赴事件现场指导和支援。同时，事件发生企事业单位应急救援队伍应先行开展应急救援工作，等待经开区应急救援队伍增援。经开区应急救援中心抵达现场后，企事业单位现场应急指挥部应移交经开区应急救援指挥中心指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，企事业单位应急救援队伍配合协助应急指挥与处置。

在启动企业应急预案，本预案的基础上，《岳阳市环境保护局突发环境事件应急预案》等上级应急预案视情况由经开区应急总指挥提请启动。

（3）三级响应

三级响应为突发环境事件可控制在事故企业厂区范围内的情形。

发生一般突发环境事件时，事件发生单位立即启动本单位相应应急预案，并按有关规定上报经开区应急救援指挥中心，由企业组织指挥本单位各方面力量处置救援，必要时，报请经开区应急救援指挥中心给予支援。

突发环境事件级别确定后，相应应急指挥机构应当立即启动环境应急预案。启动高级别应急预案时，低级别应急预案应先启动。各级环境应急预案启动后，有关部门、单位应同时启动具体行动方案。

事故发生企事业单位报警

应急救援办公室接警、信息核实

先行处置

警情判断

判断时未控制住

预警

处置情况报告

反馈

关闭

判断时已经控制住

事故发生

应急响应分级

启动应急预案

应急处置、安全防护和撤离

事态是否控制

应急终止

是

响应升级

否

请求增援

信息及时上报地方政府以及环保局，必要时请求支援

一级预警

总结评审

图5.3-1 应急响应程序

## 5.4突发环境事件现场应急措施

根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，结合事件发生企业（或事业）单位的应急预案作出应急响应工作。

（1）应急设施（备）和应急物资的启用调度程序

现场应急总指

挥

物资保障组

根据污染物的性

质

，

事件类型

、

可控性

、

严重程

度和影响范围

事发企业应急

物资、设备

园区其它企业

应急物资、设备

外部救援应急

物资

、

设备

图5.4-1应急设施（备）和应急物资的启用调度程序

（2）经开区应急救援队伍的调度方式

图5.4-2应急救援队伍的调度方式

## 5.5扩大响应原则

当事故发生时，应急指挥中心和现场处置小组根据事故的严重程度判断响应级别，按照相应级别分别采取应急处置措施，当在事故处置过程中，应急指挥中心发现事故不能控制时，企业及经开区管委会必须及时扩大应急响应级别，采取更高级别的应急响应措施。

发生下列事故，启动上一级的事故应急救援预案：

(1)突发事故，经开区管委会自身力量一时无法控制的。

(2)事故应急处置过程中，现场情况恶化，事态无法得到有效控制的。

(3)事故应急处置过程中，企业及经开区管委会应急处置力量、资源不足的。

(4)上级机关认定的其它重（特）大突发环境污染事件。

(5)其它涉及面广、影响范围大、污染物泄漏量多，企业及经开区管委会应急救援不能有效控制的重（特）突发环境污染事故或事件。

## 5.6事故报警

岳阳经济技术开发区内的环境事故事故报警方式采用部门内部电话和外线电话（包括对讲机、手机等通讯工具）线路向应急救援指挥部进行报警。对量大或灾害性事故应及时报警，经开区的环境污染事故报警电话为“12369”，火警电话:119医疗急救电话:120。一旦发生突发环境污染事故，通讯组通过手机、座机等联络方式向经开区管委会有关部门以及周边单位发送警报消息，并根据事故影响范围由专业指挥小组负责人组织人员的撤离或疏散，随时保持电话联系。应急救援机构成员之间采用手机、座机等通讯工具线路进行联系。应急救援机构成员的电话必须24小时开机。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急救援指挥部报告。应急救援指挥部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。经开区管理委员会内部、外部应急人员联系方式见《岳阳经济技术开发区环境应急资源调查报告》。

报告和报警内容：事故发生单位的名称、地点、事故发生的时间、事故性质（泄漏、爆炸、火灾）、事故发生原因、事故危害程度、已采取的应急措施、报警人姓名、单位与联系电话。

接报人由管委会应急办公室值班人员担任。登记报告人的姓名、单位部门和联系电话；问明事故发生的时间、地点、事故性质、事故发生原因、危害程度、已采取的措施；按救援程序报应急救援指挥部。

## 5.7前期处置

（1）启动预案

接到突发环境事故报告后，经应急指挥小组决定，启动本应急预案，由管委会综合协调机构通知各成员单位及专业指挥组赶赴事故现场，按照本级应急预案和企业应急预案实施应急救援。

（2）设立现场指挥部

应急指挥小组在事故现场设置现场指挥部以统一指挥、协调现场的救援工作。事故单位负责人立即向现场指挥部汇报情况，各专业组到达现场后向现场指挥部报到，以了解情况接受任务，并在靠近现场后部的地方设点，随时与指挥部联系。

（3）设置警示标志

现场指挥部、现场医疗急救点均应设置醒目的标志，以便于识别。

（4）各专业救援队伍在现场指挥部的统一指挥下，要尽快按照应急救援预案规定的职责分工迅速开展工作。

## 5.8信息报告与通报

突发环境事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，应在1小时内向经开区管委会应急办公室报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。报告程序按照《国家突发环境事件应急预案》规定执行。

(1)初报

事故发生后，应秉着逐级上报的要求进行上报。

事故当事人或发现人应立即向经开区应急救援指挥部报告，报告内容包括事件发生时间、地点、类型（火灾、泄漏、爆炸等），风险物质的种类，已采取的应急措施，已污染的范围，可能受影响区域及采取的措施，是否有人员伤亡。

经开区管委会应急救援指挥部应在接到报告后，派出应急救援小组成员第一时间赶到现场，对情况进行充分的了解，并必须在接到报告后的1h内向区应急救援指挥部报告，越早越好。报告的内容同上，可增加：潜在的危害程度，转化方式及趋向，需要增援和救援的需求，以及管委会应急救援指挥部发布的预警级别和判断警情，并采取后续的应急响应措施。

管委会应急救援指挥部接到上报事故汇报后，视事件的等级决定是否上报。如需上报的，必须在1h内向上一级政府部门或环保局报告。报告内容包括事件发生时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施，需要增援和救援的需求。

(2)续报

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关核实、确认的数据，包括事件发生的原因、过程、受害程度、应急救援、处置效果、现场监测、污染物危害控制状况等基本情况。

(3)处理结果报告

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。突发环境事件报告单见附件。

## 5.9指挥和协调

- 5.9.1指挥与协调机制

根据需要，岳阳经济技术开发区管委会及相关部门成立环境应急指挥部，负责指挥、协调突发环境事件的应对工作。

环境应急指挥部根据突发环境事件的情况通知有关企业、部门及其应急机构、救援队伍和岳阳市人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事件的有关企业、单位要及时、主动向应急指挥小组提供应急救援有关的基础资料，有关部门提供事件发生前的有关监管检查资料，供应急指挥小组研究救援和处置方案时参考。

- 5.9.2指挥协调主要内容

应急指挥小组指挥协调的主要内容包括：

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）协调有关专家和人员参与现场应急指挥工作；

（3）协调、指挥区内各企业、各专业应急力量实施应急支援行动；

（4）协调、指挥受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

（7）及时向上级报告应急行动的进展情况。

- 6 突发环境事件处置

## 6.1现场处置程序

突发环境事件发生后，发生环境事件的企业应立即启动企业级应急预案，企业现场应急救援指挥部根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，依法采取紧急处置措施，同时向经开区管委会应急办公室报告，报警电话为：0730-8720897。

经开区管委会应急指挥小组的现场处置程序如下：

（1）接警。接警时应明确危险化学品事故发生的单位、地址、事故引发物质、事故简要情况、人员伤亡情况等。

（2）配合隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，配合企业建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。若发生的为园区类事件，经开区管委会应急指挥小组协调其他位于警戒区内的企业迅速停工撤离。

(3)人员疏散。事故发生后，区应急指挥小组应根据专家的预测和建议，配合事故发生企业指挥事故影响范围内的非应急救援人员疏散，以减少不必要的人员伤亡。

(4)现场控制。根据事故特点和事故引发物质的不同，应采取不同的防护措施和急救方法。经开区管委会应急指挥小组调动区内和周边可用应急救援物资、防护物资，提供物资保障，根据需要联系消防队、医疗机构。

(5)事故处理。根据事故类型，联系区内对应专业应急救援队伍和周边的专家、技术人员，为事故处理提供专业意见。

## 6.2危险区的隔离

（1）事件现场隔离区划定方式、方法

事件现场隔离区的划定要考虑影响污染物扩散的主要因素：如风向、风力和主要危险源地点等。

对于重大突发环境事件要根据事件的特性来划分事件中心区域（事件波及区域）和受影响区域，在有风的条件下，适当调整警戒范围。根据泄漏物质特性以及当时风向和厂区内地面环境状况，由应急指挥部划定紧急隔离区域，除污区域和支援区（见图6.2-1），以便及时开展抢险和救援。

图6.2-1事故处理管制区域划分示意图学设计研究院E

（2）事件现场隔离方法

警戒区域的边界应设有警示标志并有专人警戒。除消防、应急处置人员及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

事故发生后经开区管委会应急指挥小组应在警戒线周围设置警戒标志或画警戒线。

事件现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法：

事件发生后，应根据污染泄漏的扩散情况，所波及到的范围设立警戒区，并在通往事件现场的主要干道上实行交通管制，并且迅速请求当地政府及有关专业部门进行事件现场的主要干道上实行交通管制，以便救援人员能够迅速的到达事件现场开展工作。

在发生紧急事故时，经开区管委会应急指挥小组应根据事故状态划分出危险区、安全区。根据危险物质泄漏情况建立警戒区，对污染危险区采用拉警戒线、挂警示牌等方式隔离，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

## 6.3人员紧急撤离和疏散

在发生危险化学品泄漏、天然气泄漏及火灾爆炸等严重威胁现场人员生命安全的环境事件时，经开区管委会事故现场应急指挥部有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令，并指挥协调各企业完成本企业内的人员疏散活动。

在发生严重的泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，等待进一步的指令。当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制的，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

当发生企业类突发环境事件时，根据本企业内突发环境事件的类型及严重程度，决定是否需要对厂区内的人员进行疏散。当发生园区类突发环境事件时，需要对影响区域内人员进行疏散。

- 6.3.1事故现场人员清点、撤离方式、方法

事故发生时，危险区内人员应急避难方式选择过程见图6.3-1。

图6.3-1危险区、安全区的设定，事件现场隔离程序

确定避难方式是“就地避难”还是疏散主要考虑两个因素：

（1）避难地所处区域空气中有毒物质浓度，如果避难地所处区域有毒物质浓度高于临界浓度值，则采取就地避难是危险的，应考虑应急疏散。

（2）允许的疏散时间和需要的疏散时间。

经开区管委会事故现场应急指挥部有权做出实施紧急疏散、撤离命令。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。企业应急救援对应设立警戒区域，在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的负责人应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥部汇报撤离人数，进行最后撤离。人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如有没有及时撤离人员，应由配戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

- 6.3.2 撤离路线

应根据现场设施及周围情况、化学品的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况向应急指挥小组作详细报告后确定疏散、撤离路线。疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若气体泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散（以宽度疏散）。沿道路有序疏散，尽量选择主要交通干道通行，防止人员过多堵塞道路。

为使疏散计划执行期间人员能从容撤离灾区，警戒疏导负责人要随时了解撤离人员状况，采取必要之应变措施，根据应急疏散路线按照指示迅速撤离、疏散至集合地点并清点人数。

- 6.3.3人员在撤离、疏散后的报告

事故现场、非事故现场和周边区域的人员按指挥中心命令撤离、疏散至安全地点集中后，由相关负责人清点、统计人数后，及时向指挥中心报告。

## 6.4现场应急措施

突发环境事故发生后，必须迅速展开应急救援工作，采取一定现场应急措施，企业类事故影响范围局限于企业厂区内，应急救援以企业自救为主。若影响范围蔓延出企业厂区，则事件升级为园区类（Ⅱ级）事件，需由经开区管委会应急救援指挥小组进行应急救援工作的指挥协调。若发生移动类事件，首先运输人员必须积极自救，同时应通知经开区管委会应急救援指挥小组，由经开区管委会指挥协调应急救援工作。本次应急预案着眼于区域层面，不分析企业类事件的应急措施，主要分析区域类事件的现场应急措施。

危险化学品、危险废物泄漏可能进入污水、雨水管网，沿管网扩散至外环境。经开区内污水均收集至罗家坡污水处理厂进行处理，雨水沿雨水管网就近排至附近水体，根据污染扩散途径，确定应急地点。

- 6.4.1园区大气污染事件应急处置措施

1）易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发典型事故处置措施

（1）发生气型污染事件后，各企业应及时启动企业应急预案，控制发生的事故。

（2）企业立即向经开区应急办公室汇报发生事故的情况，包括污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围等。

（3）经开区应急救援指挥中心总指挥宣布立即启动园区应急预案，布置协调现场应急指挥部的各专业处置小组组长指挥各自专业小组成员按各自的职责对突发环境事件进行应急处置，并通知专业应急救援队伍支援。在核实现场情况的基础上，向上级汇报事故的情况，超过园区应急范围的请求上级支援。

（4）应急专家组根据事故情况、发生地风向风速以及大气稳定度选用针对污染物的合适预测模型，如《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的多烟团模式、分段烟羽模式及重气体模式等，分析可能受影响的范围和程度。

（5）根据预测的范围和程度，确定需要疏散的人员和疏散路线。根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，风向和风速，结合事件发生企业（或事业）单位的环境应急预案做出应急响应工作。应急处置小组应迅速组织查明泄漏源和泄漏原因，采取措施切断泄漏源，尽量减少泄漏量。

（6）根据污染物的类型和泄漏量，采取相应降低污染物危害的措施。

表6.4-1  园区易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏典型事件

（湖南不二家食品有限公司液氨制冷系统及液氨储罐泄露）应急处置卡

| ## 事故特征 | （1）风险物质：液氨； （2）风险单元：湖南不二家食品有限公司液氨制冷系统及液氨储罐； （3）风险特征： ①液氨泄漏后蒸发为氨气，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸；密度比水小，易溶于水； ②低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华（电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| ## 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生液氨泄漏事故的报告后，通知值班领导，并核实事件发生的地点、类型、风险物质； （2）事件确认后，由值班领导决定集合地点并由值班员通知出警队员，成立现场应急处置小组，根据现场实际情况同时进行应急处置，且根据事故的大小及发展态势由经开区管委会应急指挥中心决定是否扩大应急救援级别。 （3）通知可能受影响的白石岭村居民点居民及企业，及时组织人员撤离，防止吸入高浓度氨气。 （4）协调请求消防部门和社会专业应急救援队伍支援； |  |  |
| ## 应急报告 | 报告程序：由企业向经开区管委会应急指挥中心报告。 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| ## 应急处置措施 | （1）疏散与隔离：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源； （2）切断泄漏源及堵漏后处置：现场应急处理应由专业应急救援队伍进行，现场应急处理人员应戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。现场应急处理人员根据泄漏情况（湖南不二家食品有限公司液氨储罐罐体受损）采取适当的切断泄漏源的措施，若是罐体泄漏形式（砂眼、裂缝、孔洞和裂口）采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。若是液氨制冷系统管道泄漏则关闭液氨输送阀门合理通风，加速扩散并对管道泄漏处进行堵漏修复； （3）堵漏后处置：高浓度泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解。将产生的大量消防废水导入厂区应急池，并及时及经厂区污水处理厂处理达标后外排。 （4）泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| ## 应急监测方案 | 监测单位：委托岳阳市环境监测中心或资质单位进行应急监测； 监测因子：氨； 监测布点：厂界、氨储罐泄漏点下风向550m、白石岭村居民点，并在上风向设置参照点； 监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急 物资 | 专用雾状水供应设备、堵漏工具、呼吸器、防化服等。 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520；长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

（1）撤离周围易燃可燃物品等控制火势。火灾蔓延扩大，厂区或园区公共区域及周围人员应该撤离至厂区或园区公共区域其它的安全区域；

（2）穿好消防服和口罩利用厂区或园区公共区域的消防灭火设施消防水带、消防车、灭火器等设施进行灭火，另通知当地的消防部门进行灭火；

（3）利用自身污水处理设施对消防废水进行处理或利用槽罐车将消防废水拖至区域污水处理设施处理达标后外排，将火灾过程中产生的沉渣进行清运无害化处理。

表6.4-2  园区易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

| 序号 | 污染物 | 现场处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油类：汽油、柴油 | 储罐：①及时寻找泄漏点，对储罐进行堵漏，切断泄漏源； ②利用储罐区的围堰将泄漏的油类进行收集，将围堰内收集的泄漏液态物料导至空罐内，能回收利用的进行相应的回收利用，不能回收利用的交由有资质的单位进行处理。 ③切断火源关闭手机及其它明火，采取相应的堵漏和抢修措施，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势，用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器材进行灭火，同时对储罐进冷却，可能的话将容器从火场移至空旷处； ④将消防废水送至岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂处理，剩余少量的残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄露物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料暂存于危废暂存间并委托有资质的机构依法处理处置。 成品油管道：①立即停止事故现场一切作业，测定危险区域，撤离危险区域内群众，禁止无关人员进入事故及危险区域； ②通知成品油管道公司进行降压或停输工作，做好抢修准备。 ③就近调动消防力量用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器材进行灭火。待火灾爆炸事故得到有效控制，具备管道抢修条件下，组织成品油管道公司维修人员抢修、堵漏。 ④油气检测、监控泄漏油品的流淌动向，设置集油坑，多级开挖围堰，预防火势蔓延和油品泄漏，准备好槽车、油泵等抽油工具，防止泄漏油品污染范围扩大。 ⑤将消防废水送至岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂处理，剩余少量的残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄露物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料委托有资质的机构依法处理处置。 |
| 2 | 天然气 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
| 3 | 乙醇、油漆、油墨等有机易燃液体 | ①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，应急处理人员戴自给呼吸器，穿消防防护服； ②用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，尽可能将容器从火场移至空旷处；③用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等灭火器材进行灭火；将消防废水送至向经开区污水处理厂处理。 |

表6.4-3  易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡

（汽油、柴油等油类风险物质泄漏引起火灾爆炸事故应急卡）

| 事故特征 | （1）风险物质：汽油、柴油等油类物质。 （2）风险单元：湖南科伦制药有限公司岳阳分公司柴油储罐、湖南芙蓉制药有限公司柴油储罐、湖南乐邦制药有限公司柴油储罐、中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道经沿白石岭综合工业小区东侧主干道段、沿康王片区东侧主干道奇西路段。 （3）风险特征：①高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎；②柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的火症、水肿、痉挛、化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起燃灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华（电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生油类风险物质泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，另通知当地的消防部门进行灭火，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |
| 应急报告 | 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司柴油储罐、湖南芙蓉制药有限公司柴油储罐、湖南乐邦制药有限公司柴油储罐油类风险物质泄漏引起火灾爆炸事故应急处置措施 （1）确认发生油罐火灾爆炸事件后，据现场着火的能量、面积、风向等情况设立隔离区，防止无关人员进入事发区域。 （2）切断火源关闭手机及其它明火，采取相应的堵漏和抢修措施，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势，对着火罐附近的储罐进行冷却，可能的话将容器从火场移至空旷处用企业现有的消防设施进行灭火。 （3）将灭火过程中产生的消防废水，利用储罐区围堰、应急处理池对消防废水进行储存，将消防废水切入厂区污水处理设施处理达标后外排，如消防废水量过大，不能及时处理，将消防废水送至向经开区水处理厂处理，剩余少量的残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄露物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料委托有资质的机构依法处理处置。 （5）如消防废水进入污水管道，应第一时间通知岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂（联系人：王飞红电话：15200299399），提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道油类风险物质在白石岭综合工业小区、康王片区范围内泄漏引起火灾爆炸事故应急处置措施 （1）立即停止事故现场一切作业，测定危险区域，撤离危险区域（白石岭综合工业小区东侧主干道段、康王片区东侧主干道奇西路段）内群众，禁止无关人员进入事故及危险区域； （2）通知成品油管道公司负责人（环保负责人谢东生，电话13607462720）进行降压或停输工作，通知其调动公司管道抢维修力量准备抢修； （3）就近调动消防力量用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器材进行灭火。待火灾爆炸事故得到有效控制，具备管道抢修条件下，由成品油管道公司维修人员抢修、堵漏； （4）进行油气检测、监控泄漏油品的流淌动向，设置集油坑，多级开挖围堰，预防火势蔓延和油品泄漏，准备好槽车、油泵等进行抽油，防止泄漏油品污染范围扩大； （5）槽罐车将消防废水送至岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂处理，剩余少量的残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄露物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料委托有资质的机构依法处理处置。 |  |  |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托岳阳市环境监测中心或委托资质单位进行应急监测。 大气监测因子： CO； 大气监测布点：发生油品储罐火灾爆炸点的上、下风向200处 水质监测因子： 石油类； 水质监测布点：企业雨水入市政管网接口、所属雨水片区入地表水体连接处。即湖南乐邦制药有限公司、湖南芙蓉制药有限公司为白石岭综合工业小区雨水入地表水体王家河连接处（排水口4）、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司为木里港片区雨水入地表水体木里港连接处（排水口2）； 中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道油类风险物质在白石岭综合工业小区范围所属雨水片区入地表水体王家河连接处4、5、6号排水口，康王片区范围内所属雨水片区入地表水体北港河连接处7号排水口。 监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急 物资 | 防火服、挖机、防爆组合工具、空气呼吸器、可燃气体报警器、风向标、堵漏工具、砂土、围油栏、吸油棉、吸油垫、拦油绳、撇油器、消油剂等。 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520； 长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

表6.4-4  易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡

（天然气泄漏及火灾爆炸事故应急卡）

| ## 事故特征 | （1）风险物质：天然气。 （2）风险单元：中石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司长沙管理处输气管网通过的木里港片区沿线。 （3）风险特征：天然气扩散影响外环境，天然气发生泄漏遇明火、高热能引起燃烧爆炸，燃烧爆炸会产生燃烧废气，燃烧的废气主要为CO、CO2等。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华（电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| ## 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生燃气管网泄漏、火灾爆炸事故的报告后，值班员向报告人核实事件发生地点、事故发生原因。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，另火灾状态下通知当地的消防部门进行灭火，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |
| ## 应急报告 | 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| ## 应急处置措施 | 管道泄露，未发生火灾爆炸时： （1）通知中事故点上下游分输站或阀室阀门负责人（石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司长沙管理处负责人：陈殿礼，电话：15116225000），启动放空，切断泄漏源； （2）管道泄漏处20m范围设置警示标志及警戒线，派专人警戒，除应急处置人员进入外，其他人员禁止进入警戒区；下风向300m范围其他人员需撤离。 （3）疏散下风向附近居民，并通知停用一切明火。 （4）待条件允许时，迅速组织中石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司长沙管理处专业力量对管线进行封堵、抢修作业。 （5）应急人员要穿戴好防火服，使用防爆工具，做好个人防护。 天然气泄漏并着火： （1）确认发生燃气管网火灾爆炸事件后，据现场着火的能量、面积、风向等情况设立隔离区，疏散隔离区内人员并防止无关人员进入事发区域； （2）切断气源，通知事故点上游3#阀室和下游岳阳分输站管道阀门； （3）现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，就近请求调动消防力量用抗溶性泡沫、二氧化碳等灭火器材进行灭火。救援人员应佩戴正压式呼吸器开展应急灭火行动。若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，协调请求巴陵石化分公司消防中心、长岭炼化分公司消防中心等社会专业应急救援队伍支援。 （4）由于天然气管道不能用水灭火，因此不会有消防废水产生。 |  |  |
| ## 应急监测方案 | 监测单位：委托岳阳市环境监测中心或委托资质单位进行应急监测。 大气监测因子： 甲烷，发生火灾则加测CO。 监测布点：以事故地点为中心，在主导风向下风向影响区域等位置设监测点位，按50m~100m水平间隔布点采样；距事故发生地最近的居民住宅区（北港村、新华村居民点）或其他敏感区域也应布点采样；并在上风向设对照点。必要时可视情况增加点位数量。且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急防护 | （1） 实施堵漏人员必须经过专门训练，并配备专门的堵漏器材和工具，作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。 （2） 佩戴防毒面具。空气呼吸器、穿全密封阻燃防化服。 （3） 根据现场情况确定堵漏方案、如现场情况变化，应重新制定方案，不得随意蛮干。 （4） 事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。 |  |  |
| 应急 物资 | 可燃气体检测仪、泡沫、二氧化碳灭火器、正压式呼吸器、警戒线等 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520；长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

表6.4-5  易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡

(乙醇、油漆、油墨等有机易燃液体风险物质泄漏引起火灾爆炸事故)

| 事故特征 | （1）风险物质：乙醇、油漆、油墨等有机易燃液体 （2）风险单元：湖南中启制药有限公司乙醇储罐、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司乙醇储罐、湖南乐邦制药有限公司乙醇储罐、湖南康润药业有限公司危险化学品仓库；雷勃电气（岳阳）有限公司危险化学品（油漆）仓库，岳阳金寿印务有限公司油墨储存设施。 （3）风险特征：易燃，蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华（电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生乙醇、油漆、油墨等易燃物质泄漏引起火灾爆炸事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，另通知当地的消防部门进行灭火，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 应急指挥小组组长：工委书记 应急指挥小组副组长：主管环保的管委会副主任 其他相关部门联系方式见《岳阳经济技术开发区环境应急资源调查报告》。 |  |  |
| 应急处置措施 | （1）确认发生乙醇、油漆、油墨等有机易燃液体火灾爆炸事件后，在事发点附近区域设立警戒区，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，防止无关人员进入事发区域。（2）现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，请求消防部门和巴陵石化分公司消防中心、长岭炼化分公司消防中心等社会专业应急救援队伍支援。 （3）消防部门和社会专业应急救援队伍及时到达时，根据消防部门和社会专业应急救援队伍专业人员的指示和安排，配合开展灭火或污染防治行动；救援人员应佩戴正压式呼吸器、隔绝式空气面罩开展应急灭火行动： ①灭火：采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土进行灭火，在没有风险情况下，应将容器转移出火灾现场。 ②消防废水的处置处理：对消防废水进行拦截、引流处置。将消防废水引入至消防废水收集池、事故池，待事后抽走处置，若厂区没有设置消防废水收集池，在其排出厂区前设置拦截、引流设施处置，待事后用槽罐车将消防废水送至向经开区污水处理厂处理。 （4）消防废水进入污水管道，应第一时间通知岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂（联系人：王飞红电话：15200299399），提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 |  |  |
| 应急监测方案 | 监测单位：由经开区环保分局委托资质单位进行应急监测。 水质监测布点：企业雨水入市政管网接口、所属雨水片区入地表水体连接处。即湖南中启制药有限公司、湖南乐邦制药有限公司为白石岭综合工业小区雨水入地表水体王家河连接处（排水口4）、湖南康润药业有限公司为白石岭综合工业小区雨水入地表水体王家河连接处（排水口6）、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司为木里港片区雨水入地表水体木里港连接处（排水口2）；雷勃电气（岳阳）有限公司、岳阳金寿印务有限公司为康王片区雨水入地表水体北港河连接处（排水口7）。 监测因子：乙醇、CO等。 监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急 物资 | 堵漏工具、活性炭、呼吸器、防化服等 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520； 长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

3）园区内企业废气处理系统发生故障典型事故分析及处置措施

（1）园区内企业废气处理系统值班人员发现废气处理系统出来的烟气明显异常或嗅到烟气有异味，应第一时间通知当值班长，并做好相关记录；

（2）当值班长和应急救援人员佩戴好防护措施，对废气处理设施进行排查，查找有问题部位，通知班长依据实际情况及时调整相应的废气处理设备参数或调整废气处理相关药剂的量应对废气处理系统废气的突发情况，组织维修人员对废气处理设施进行维修，直至废气处理系统废气的污染因子浓度在达标的前提下保证稳定。

（3）如短时间内难以排除故障，应立即紧急停机寻找出现故障的原因，进行相应的修理，确保废气处理设施正常后恢复生产。

表6.4-6 废气事故排放应急卡

| ## 事故特征 | （1）风险物质：含二甲苯、二氧化硫等的废气。 （2）风险源：雷勃电气（岳阳）有限公司等。 （3）物质的风险特征：含二甲苯、二氧化硫等废气直接排入大气环境中。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华（电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| ## 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生废气事故排放事故的报告后，值班员向报告人核实事件发生地点、事故发生原因。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施。 |  |  |
| ## 应急报告 | 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| ## 应急处置措施 | （1）立即停车，停止反应，关闭进出料口，避免更多的废气产生。 （2）做好防护的前提下，寻找出现故障的原因，立即组织人员对进行维修，确保废气处理设施正常后恢复生产。 （3）现场人员防护进入现场的人员必须穿自吸过滤式防毒面具或正压式空气呼吸器等，做好相关防护措施。 |  |  |
| ## 应急监测方案 | （1）监测单位：委托岳阳市环境监测中心或委托资质单位进行应急监测。 （2）监测因子： SO2、二甲苯等。 （3）监测布点：①在环境敏感点布点：新华村居民点（NE 800m）、羊角山社区居民点（SW 350m）；②在事故发生当时的下风向影响区域，以主导风向为主轴，在500m、1000m、2000m、5000m进行布点采样，同时在事故的上风向500m处布置对照点。 (4）监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急 物资 | 防毒面具、呼吸器、化学防护装备等 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520； 长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

- 6.4.2园区水污染事件应急处置措施

1）污染物进入工业园区的雨水系统和地表水体应急处置措施

污染物进入雨水系统视突发环境事件发展趋势采取的通用应急处置措施如下：

（1）切断突发环境事件产生污染物的污染源，人员应首先做好自身的防护工作，穿戴好相关的防护装置，如是企业发生突发环境事件的启动企业突发环境事件应急预案，立即对发生泄漏的生产设备、储罐、初期雨水排口等污染物泄漏源进行堵漏，对于设备、储罐、初期雨水排口局部的泄漏，立即对剩余的污染物进行倒料或处理，尽可能减少流失。必要时采取全厂临时紧急停车措施，如是公共区域对污染物产生点四周进行围堵；

（2）园区应急救援指挥中心总指挥宣布立即启动工业园区应急预案，布置协调现场应急指挥部的各专业处置小组组长指挥各自专业小组成员按各自的职责对突发环境事件进行应急处置。如泄漏的危险化学品，根据事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定合理警戒区域，划定紧急隔离带。

（3）通过污染物的产生量或存在量、污染物泄漏量、泄漏时间、泄漏去向的地形、受纳水体规模进行综合判断污染物的泄漏范围，无法判断时以最大可能污染物的泄漏范围为准。根据查明泄漏污染物的去向，对污水流经途径的关键节点位置进行截断，用沙包封堵污染物进入雨水系统周围的沟渠或雨水井，尽可能将污染物限制在园区附近低洼处或园区雨水管网内，防止或减少污染物进入园区地表水的量；

（4）根据园区的雨水分区情况和雨水进入区域地表水系统排放口分布情况，用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截；

（5）根据污染物通过区域地表水系统排放口进入区域地表水系统，则在水体（北港河、木里港、芭山港、新华港等）中采取拦截筑坝方式拦截废水，以减轻对南湖等水体的污染。

（6）根据不同污染物种类的性质对截留在雨水系统的污染物进行应急处置，必要时利用槽罐车将污水系统的污染物送至区域的污水处理厂或有处理资质的单位处理；

（7）对污染物进入园区雨水排放口进入地表水排入口的上下游进行水质环境监测；

（8）如地表水环境监测结果出现超标或发现污染物已经进入地表水体，应根据污染物的性质按园区水污染事件的应急处置措施的步骤对污染物进入的水体进行应急处置，防止污染物进一步扩散。还应及时通知周边居民，禁止使用相关水资源，并在水体周边醒目位置设置临时警示牌；

（9）对应急处置过程中产生的污染物进行妥善处置。

表6.4-7  酸、碱类风险物质泄漏事故应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钡等各类酸、碱类风险物质； （2）风险单元：湖南中启制药有限公司、湖南省白银新材料有限公司、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司、湖南康润药业有限公司； （3）风险特征：酸、碱类风险物质大多不燃；进人水体后，将严重影响pH值，可能对水生生物和地泥微生物产生致命影响；盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钡具有强腐蚀性，接触可致人体严重灼伤，对皮肤和黏膜有强刺激性和腐蚀性，眼和皮肤接触引起化学性灼伤。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； ## 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华 （电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生酸、碱类风险物质泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，应急救援指挥小组根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |
| 应急报告 | 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 酸、碱类风险物质泄漏现场应急处置措施： （1）通知可能受影响的周边居民以及单位。 （2）切断泄漏源 ①堵漏：现场应急处理人员查询风险源，根据查到的污染源进行处置。根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，若是罐体泄漏形式（砂眼、裂缝、孔洞和裂口）采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏，关闭或堵塞厂区雨水总排口阀门。酸类物质泄漏用石灰封堵企业泄漏口。 ②泄漏液的处置处理：少量泄漏时，采用干土、干砂或者其他不易燃物质吸收，阻止扩散或者与雨水混和。对陆域范围的酸类泄漏物采用石灰覆盖，并清洗。清洗水送入污水处理站处理。 （3）如酸、碱类风险物质及消防废水流入雨水管网，用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截。 （4）如酸、碱类风险物质进入污水管道，应第一时间通知岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂（联系人：王飞红电话：15200299399），提醒其做好监测和应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 （5）如酸、碱类风险物质及消防废水进入王家河、新华港等水体时，量少的可以自然稀释，如果污水泄漏至王家河、新华港等水体中的量很大，应采取拦截筑坝方式拦截废水并应及时通知下游停止使用等。 （6）启动应急监测，监控水质变化。 |  |  |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托岳阳市环境监测中心或委托资质单位进行应急监测。 水质监测布点：各公司入市政管网接口及各公司所属雨水片区入地表水体连接处。即湖南中启制药有限公司、湖南省白银新材料有限公司为白石岭综合工业小区雨水入地表水体王家河连接处（排水口4）。湖南科伦制药有限公司岳阳分公司为木里港片区雨水入地表水体新华港连接处（排水口1）、湖南康润药业有限公司为白石岭综合工业小区雨水入地表水体王家河连接处（排水口6）。 监测因子：pH。 监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急物资 | 堵漏工具、生石灰、碳酸钠、碳酸氢钠、砂土、呼吸器、防化服、耐酸、碱手套等。 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520；长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

表6.4-8有机化学品泄漏事故应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：乙醇、油漆、油墨 （2）风险单元：湖南中启制药有限公司、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司、湖南乐邦制药有限公司、湖南康润药业有限公司乙醇储存单元；雷勃电气（岳阳）有限公司油漆储存单元；岳阳金寿印务有限公司油墨储存单元。 （3）风险特征： ①乙醇易燃，蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 ②油漆类物质一般含有苯、甲苯、二甲苯等有机物。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华（电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生醇类、油漆、油墨等有机化学品泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，应急救援指挥小组根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |
| 应急报告 | 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| 应急处置措施 | （1）确认发生乙醇、油漆、油墨等有机物泄漏事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域，事故中心禁止一切火源，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动，并使用专用防护服、隔绝式空气面罩；若事故现场持续蔓延扩大，请求消防部门和社会专业应急救援队伍支援。 （2）切断泄漏源 ①堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。 ②泄漏液的处置处理：用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。大量泄漏时，根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ③消防废水的处置处理：对消防废水进行拦截、引流处置。将消防废水引入至消防废水收集池、事故池，待事后抽走处置，若厂区没有设置消防废水收集池，应确定废水排放路线，在其排出厂区前进行拦截、引流设施处置，待事后用槽罐车将消防废水送至向经开区污水处理厂处理。 （3）如乙醇、油漆、油墨等有机物及消防废水进入雨水管网，则用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截，待事后用槽罐车将消防废水送至向经开区污水处理厂处理。 （4）如乙醇、油漆、油墨等有机物进入污水管道，应第一时间通知岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂（联系人：王飞红电话：15200299399），提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 （5）如乙醇、油漆、油墨等有机物及消防废水流入外界环境：王家河、木里港、北港河等水体时则应采取拦截筑坝方式拦截废水，以减轻对南湖等水体的污染，并通知下游停止使用。 （6）启动应急监测，监控水质变化。 |  |  |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托资质单位对事故发生地附近的地表水和大气进行应急监测。 水质监测布点：各公司入市政管网接口及所属雨水片区入地表水体连接处，即湖南中启制药有限公司、湖南乐邦制药有限公司为白石岭综合工业小区雨水入地表水体王家河连接处（排水口4）、湖南康润药业有限公司为白石岭综合工业小区雨水入地表水体王家河连接处（排水口6）、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司为木里港片区雨水入地表水体木里港连接处（排水口2）；雷勃电气（岳阳）有限公司、岳阳金寿印务有限公司为康王片区雨水入地表水体北港河连接处（排水口7）。 监测因子：乙醇、COD、二甲苯等。 监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急 物资 | 堵漏工具、活性炭、呼吸器、防化服等。 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520； 长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

表6.4-9  油类风险物质泄漏事故应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：汽油、柴油等油类物质。 （2）风险单元：湖南科伦制药有限公司岳阳分公司、湖南芙蓉制药有限公司、湖南乐邦制药有限公司、中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道等各企业存储单元。 （3）风险特征：①高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎；②柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的火症、水肿、痉挛、化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起燃灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华（电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生油类风险物质泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，应急救援指挥小组根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |
| 应急报告 | 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| 应急处置措施 | （1）确认发生油类风险物质泄漏事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动；若事故现场持续蔓延扩大，请求消防部门和巴陵石化分公司消防中心、长岭炼化分公司消防中心等社会专业应急救援队伍支援；社会专业应急救援队伍到达后，根据应急救援队伍专业人员的指示和安排，配合开展堵漏或污染防治行动。 （2）堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。 （3）泄漏液的处置处理：大量泄漏时，根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中；可用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发。如果油类物质泄漏留存在地面，可用木屑、麻袋、砂土或其他不燃材料吸收泄漏物，应急结束后作危废处理； 如果油类物质随雨水管网进入附近水体中（王家河、北港河、木里港），应在雨水管网排放入纳污水体的排放口布放围油栏吸油毡、拦油绳引导或遏制溢油，并根据事故大小在下游不同距离多级设置围油栏等，防止溢油扩散，并使用撇油器、吸油棉或消油剂清除水面油污。 （4）如油类物质进入污水管道，应第一时间通知岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂（联系人：王飞红电话：15200299399），提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 （5）注意事项：消除所有点火源(泄漏沿线附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰)。 |  |  |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托岳阳市环境监测中心或委托资质单位进行应急监测。 水质监测布点：各公司入市政管网接口及所属雨水片区入地表水体连接处。即湖南乐邦制药有限公司、湖南芙蓉制药有限公司为白石岭综合工业小区雨水入地表水体王家河连接处（排水口4）、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司为木里港片区雨水入地表水体木里港连接处（排水口2）； 中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道油类风险物质在白石岭综合工业小区范围所属雨水片区入地表水体王家河连接处4、5、6号排水口，康王片区范围内所属雨水片区入地表水体北港河连接处7号排水口。 监测因子：石油类。 监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急 物资 | 堵漏工具、砂土、围油栏、吸油棉、吸油垫、拦油绳、撇油器、消油剂、油槽车、挖掘机、移动储油泵等 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520； 长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

表6.4-10 园区突发环境事件产生的污染物进入区域污水处理厂造成的废水非正常排放事件应急处置

| 事故 特征 | （1）风险物质：园区突发环境事件产生的事故废水 （2）风险单元：园区企业废水处理设施。 （3）风险特征：园区突发环境事件产生的污染物非正常排放对污水处理厂造成冲击。 |
| --- | --- |
| 应急 组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华 （电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |
| 应急 程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生废水事故排放的报告后，值班员向报告人核实事件发生地点、事故发生原因； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，应急救援指挥小组根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施。 |
| 应急 报告 | 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |
| 应急处置措施 | 含化学品等废水经排污管道进入污水处理厂后事故现场应急处置措施： - 管委会应急指挥小组确认发生废水非正常排放事故后，启动区环境应急响应程序，组织各应急小组展开环境应急工作； - 扩大应急时经开区管委会应急指挥小组上报岳阳市环保局。 - 应急救援总指挥通知生产企业将废水排入企业自建的事故池内或者停止生产。 - 现场查明废水事故排放情况（排放口、水量、去向、起因）。 - 通知岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂（联系人：王飞红电话：15200299399），不可处理后水质未达标的废水排入外环境。若已进入外环境，调整各污水处理厂工艺运行参数和药剂投加量等 ，直到调整系统运行出水达标。 （6）如超标污水进入北港河时，污水泄漏至北港河中量少的可以自然稀释，如果污水泄漏至北港河中的量很大，则应及时通知下游。 （7）展开应急监测，必要时请求第三方监测机构增援。 （8）根据北港河水质监测数据决定进一步应急措施。 |
| 应急监测方案 | 若泄漏废水进入外界水体中，则应对废水入北港河的上下游河段进行监测，监测要点如下： （1）监测单位：委托岳阳市环境监测中心或委托资质单位进行应急监测。 （2）监测因子：pH、CODcr、氨氮及涉及的其他危险化学品等。 （3）监测布点：污水处理厂总排污口上游500m及下游(南湖)1000m （4）监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |

表6.4-11公路运输突发环境事件应急卡

| ## 事故特征 | （1）风险物质：危险化学品； （2）风险单元：运输车辆； （3）风险特征：园区内的化学品和危废运输车辆在园区内发生事故，造成危化品和危废泄漏直接进入路面，部分进入周围地面，造成路面及周围地面的土壤污染；危化品和危废泄漏挥发气体和危化品泄漏发生火灾的燃烧烟气进入周围的大气环境中会造成周围的大气的污染；泄漏的危化品、危废和危化品及危废火灾爆炸产生的消防废水可能进入雨水管网，由周围的雨水管网进入附近的水体，造成周围水体水质的污染。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 应急组织 | 组 长：工委书记王春方（电话：0730-8720988） 、管委会主任谢春生（电话：0730-8720988）； 副组长：主管环保的管委会副主任许淞（电话：0730-8720988）； 成 员：岳阳市环境保护局经开区分局主要负责人刘晓辉（电话：0730-8720897） 、综合维稳办公室主要负责人李正尧（电话：0730-8720962）、管委会宣传部主要负责人任岳良（电话：0730-8720509）、管委会财政局主要负责人张德平（电话：0730-8720928）、管委会卫生和计划生育局主要负责人李建军（电话：0730-8720993）、管委会安全生产监督管理办公室主要负责人陈文兵（电话：0730-8720887）、工业园管理办公室主要负责人罗国利（电话：0730-8720710）、万庆华（电话：0730-8720889）等有关部门单位的主要负责人。 |  |  |
| ## 应急程序 | （1）事件确认：经开区应急办收到发生公路运输突发环境事件的报告后，值班员核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，应急救援指挥小组根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援； |  |  |
| ## 应急报告 | 联系电话：刘晓辉 13789209901（经开区管委会应急办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| ## 应急处置措施 | 1、风险物质泄漏现场应急处置措施： （1）确认发生风险物质泄漏事件后，根据泄漏风险物质性质、事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定合理警戒区域，划定紧急隔离带。防止无关人员进入事发区域，实行交通管制。 （2）堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，若为运输车辆侧翻导致的泄漏，应利用吊车将运输车辆扶正后采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。 （3）泄漏液的处置处理：根据查明泄漏污染物的去向，对污水流经途径的关键节点位置进行截断，用沙包封堵污染物进入雨水系统周围的沟渠或雨水井，尽可能将污染物限制在园区附近低洼处或园区雨水管网内，防止或减少污染物进入园区地表水的量； （4）环境风险物质及消防废水流入雨水管网，根据园区的雨水分区情况和雨水进入区域地表水系统排放口分布情况，用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截； （5）对截留在雨水系统的污染物进行应急处置，必要时利用槽罐车将污水系统的污染物送至污水处理厂或有处理资质的单位处理； - 如污染物进入市政污水管网系统，则通知岳阳市经济开发区（罗家坡）污水处理厂（联系人：王飞红电话：15200299399），调整各污水处理厂工艺运行参数和药剂投加量，直到调整系统运行出水达标。 （7）如未妥善处理污染物通过雨水管网流入到外环境水体，量少的可以自然稀释，如果污水泄漏量很大，则应及时通知下游等，并在地表水体布置处理措施。如油类物质泄漏至王家河、北港河、木里港、芭山港、新华港等地表水体，应在下游不同距离多级设置围油栏等。 （8）委托岳阳市环境监测中心或委托资质单位进行应急监测。 2、火灾爆炸现场应急处置措施： （1）确认发生火灾爆炸事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域；现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，通知当地消防部门进行灭火，并派人接应支援； （2）消防部门及时到达时，根据消防部门专业人员的指示和安排，配合开展灭火或污染防治行动，救援人员应佩戴正压式呼吸器，开展应急灭火行动。 （3）根据事故发生地地形地势，判断消防废水流动方向，将消防废水引至附近较低洼地带，待事后抽走处置。 |  |  |
| ## 应急监测方案 | 监测单位：委托岳阳市环境监测中心或委托资质单位进行应急监测。 监测因子：CODcr、氨氮及涉及的其他危险化学品等。 监测频次：参照本应急预案6.5.1节内容。 |  |  |
| 应急 物资 | 堵漏工具、呼吸器、防化服等 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、巴陵石化分公司消防中心：0730-8503520；长岭炼化分公司消防中心（专职消防队）：0730-8451001等专业应急救援队伍处。 |

- 6.4.3园区固废未妥善处理引发的次生污染突发环境风险应急处置措施

①园区应急救援指挥中心总指挥宣布立即启动园区应急预案，布置协调现场应急指挥部的各专业处置小组组长指挥各自专业小组成员按各自的职责对突发环境事件进行应急处置；

②对固废和污染的土壤进行清理，集中后送资质单位处理；

③如固废运输、装卸、储存未妥善处理污染物进入园区的雨水系统和地表水体的应急处置按污染物进入园区的雨水系统和地表水体应急处置措施进行。

## 6.5应急监测

因经开区管委会自身应急监测能力不足，寻求岳阳市环境监测中心或资质单位进行的环境应急监测工作。

（1）根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围；迅速确定监测方案，及时开展针对环境污染事故的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断。

（2）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

- 6. 5.1 监测方案

1) 监测机构

发生突发环境事件时，环境监测组人员应迅速联系岳阳市环境监测中心或社会第三方监测机构请求应急监测，应急监测人员赶赴现场后在环境监测组人员配合下根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作。

2) 监测计划

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

（1）对于环境空气污染事故

监测项目：事故发生后扩散到大气中的有毒有害物质

监测布点：根据国家相关标准要求结合实际实际情况进行布点。

（2）对于地表水环境污染事故

监测项目：事故发生后排入污水管线的有毒有害物质；事故发生后随雨水排入雨水管网的有毒有害物质；

监测布点（根据突发环境事件时污染物的扩散路径来确定）：监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。

（3）对于土壤污染事故

土壤污染的采样应当以事故发生地为中心，根据不同的污染物质确定一定范围，然后在该范围内离事故发生地不同距离设置采样点，并根据污染物类型在不同的深度采样；另外采集未受污染区域的样品作为对照。

对于所有采集的样品（包括大气样品、水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

4）监测频次

在发生突发环境事件时，应根据现场实际污染情况对监测频次进行调整，主要可以从以下几点进行：

（1）污染源未得到有效控制、污染物持续排放，污染影响范围广时，应急监测队伍应每隔1个小时向指挥部报告监测结果和污染情况。

（2）污染源得到有效控制、不再向环境排放污染物时，0~4h内，每小时报告一次；4~24h，每两小时报告一次；24~48h，每4小时报告一次；48h之后，每8小时报告一次。

- 6. 5.2应急监测方法

（1）现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

（2）对于现场无法进行监测的，根据环保部门突发环境应急预案的程序，委托岳阳市环保局环境应急监测机构承担。必要时应与省环境监测站联系进行监测。尽快送至指定实验室进行分析。

表6.5-1 主要污染物应急监测方法

| 监测项目 | 推荐监测方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| COD | ①快速消解分光光度法（HJ/T 399） ②重铬酸盐法（GB/T 11914） | ①消解仪、分光光度计等 ②消解仪等 |
| BOD5 | 稀释与接种法（HJ 505） | 恒温培养设备、滴定设备 |
| pH | ①水体使用便携式快速测定仪器 ②土壤参照《森林土壤》（GB 7859-87） | 便携式pH计、pH计 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535） | 分光光度计等 |
| 氨 | ①便携式快速测定仪器法 ②环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533）； | ①便携式氨气监测仪 ②分光光度计等 |
| 石油类 | - 重量法 - 红外分光光度法 | ①天平、恒温箱、恒温水浴锅等 ②分液漏斗、红外分光光度计等 |
| 悬浮物 | 重量法（GBT 11901） | 过滤设备、天平等 |
| 总磷 | 钼锑抗分光光度法 | 分光光度计等 |
| 乳化液 | 折光仪法 | 便携式折光仪 |
| 硫酸雾 | 离子色谱法（HJ544） | 离子色谱仪 |
| 氯化氢 | 便携式分光光度法（硫氰酸汞分光光度法），或傅立叶变换红外光谱法 | 分光光度计或傅立叶变换红外光谱仪与安装傅立叶变换红外气体检测仪工作站的笔记本电脑 |
| CO | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| SO2 | 便携式快速测定仪器法 | 便携式二氧化硫检测仪 |
| H2S | 便携式快速测定仪器法 | 便携式硫化氢检测仪 |
| 有机物 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪等 |
| 乙醇 | 毛细管气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 苯系物 | ①二硫化碳萃取填充柱气相色谱法 ②顶空气—液平衡气相色谱法 | 气相色谱仪 |

- 6. 5.3监测结果报告制度

监测数据应及时向应急领导小组和岳阳市环境部门汇报，应急领导小组据此展开相关应急措施；同时公开向社会发布环境应急监测数据。

## 6.6应急终止

- 6.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除。

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能。

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 6.6.2应急终止的程序

(1) 现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经事故应急指挥中心批准；

(2)事故现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

(3)应急状态终止后，岳阳经济技术开发区管委会根据上级主管部门的指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

- 6.6.3应急终止后的行动

（1）通知区内各企业以及附近居民点，危险事故已经得到解除。

（2）对现场中暴露的人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）对于此次发生的环境事故，事故责任主体对起因、过程和结果进行总结，并由事故责任主体依据突发环境事故等级分别向岳阳市环保局及湖南省环保厅及相应的各级人民政府做详细报告。

- 7 后期处置

## 7.1善后处置

做好事故后的善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。及时组织专家对本次应急事故中造成的环境影响进行专项评估，并提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

1)伤亡人员的安置与抚恤

(1)做好受灾人员及家属的救治抚恤工作，做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，以保证人心稳定，快速投入正常生产。

(2)对周围单位及群众受伤人员，妥善救治受伤人员、妥善安置死亡人员，做好家属抚恤工作，及时做好伤害赔偿工作。

(3)协调社会力量，恢复正常生产、生活秩序。

2)调用物资的清理与损失补偿

(1)组织物资供应部门对调用物资进行及时清理。

(2)清查事故造成的环境损失，对环境损失进行补偿，对进行环境治理与恢复所需费用进行支付。

(3)清查事故造成的经济损失，根据国家政策进行补偿。

3)社会救助

(1)整理救助财务，制定补偿发放方案，及时发放。

(2)协调保险公司，及时对损失者进行保险理赔。

(3)制定恢复生产方案，核算并筹集恢复生产所需资金。

## 7.2调查与评估

事件的调查与评估是突发环境应急预案的重要环节，岳阳经开区管理委员会对事件调查与评估的内容主要从事件本身和应急救援过程两方面进行，实事求是对监测或救援数据进行全面的分析和回顾，加强事件预防和预案完善。

调查污染事件的诱因和性质，评估污染事件的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况、影响和损失评估、遗留待解决的问题等。

应急救援过程的分析总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构的设置是否有缺陷，应急队伍能力是否需要加强，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护装备是否满足要求等。

## 7.3总结及整改完善

突发环境事件发生后，根据有关规定，由岳阳经开区突发环境事件应急救援指挥中心牵头，会同监察机关及相关部门，组织开展事件调查，对突发环境事件发生的原因、性质、影响、责任、造成的损失及应急处置中遇到的问题、应急措施和过程等进行评估和总结，提出整改防范措施和处理建议，并报岳阳市环保局。

## 7.4恢复重建

现场恢复是指通过适宜的手段、采取正确的措施，将被污染的土壤、水体、植被、设备等污染承载体的污染物去除，达到环境本底值要求的一系列活动的总称。

1）环境恢复的原则

现场恢复遵循以下原则：迅速、彻底的清除现场设施、土壤、水体内残留的污染物，且不增加新的污染，不产生二次污染。

2）现场恢复的内容

对于岳阳经济技术开发区内物质泄漏后的清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

（1）稀释，用水或其他物质稀释现场和环境中的物料，稀释后的溶液应回收至污水处理站处理。

（2）处理，主要是针对应急人员在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的受污染的衣物或其他物品要集中储藏，作为危险废物处理。

（3）吸附，可使用活性炭吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。

3）现场清洁净化和环境恢复计划浙

（1）现场人员和设备的清洁净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其它人严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

（2）环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。由应急专家对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织洗消去污组人员，按照“消毒要及时、彻底 、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质，严格按照洗消程序和标准进行洗消。

对于酸碱类物质可采用化学消毒法洗消。即针对污染物类型用酸性溶液或碱性溶液喷洒在污染区域或受污染物表面，通过化学反应达到无毒或低毒。

对液体物质泄漏，可用吸附垫、活性炭等具有吸附能力的物质进行物理消毒；

对污染的空气可暂时封闭污染区，依靠日晒 、雨淋、通风等使毒气消失；还可喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

对被污染的土壤：

①使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托危险废物处理的有资质单位净化处置；

②若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可使用物力、化学或生物方法消除，如对地表干封闭处理、地下水位高的地方使用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水、让土壤保持休闲或通过翻耕促进蒸发的自然降解法。

- 8应急保障

要提高经开区突发环境事件应急处置能力，当务之急是加快经开区康王片区内排水管网等基础保障设施的建设，使经开区内企业排放的废水污染物能够得到有效收集处理，避免因溢流和无组织排放等导致的环境污染。此外，其他方面的应急保障主要包括以下几点。

## 8.1经费保障

突发环境污染事件应急准备及救援工作所需资金由两部分构成，一是事故企业的资金保障，二是地方政府的资金保障。

事故企业的资金保障由事故企业按照其可能发生的环境污染事故等级、危害和预防情况，提存企业事故预防资金，并且该资金专款专用，不能做他用。

政府资金保障由各级有关环境事件专业主管部门提出预算，报环境保护行政主管部门汇总，经同级财政部门审核后列入同级政府突发公共事件应急准备和紧急处置总体经费。

具体按照《湖南省突发公共事件财政应急保障专项预案》实施。

- 8.2 应急队伍保障

经开区内存在环境风险的企业，特别是有重大危险源的企业，应根据企业本身存在的环境风险物质组建备相应的应急队伍，并启用自身应急资金对应急队伍进行培训及应急演练，确保在突发环境事件时能及时、有效地控制事态的发展，最大程度减小突发环境事件造成的危害。

经开区管委会和地方环保等相关部门，要定期对经开区内风险企业，特别是有重大危险源的企业的应急队伍进行检查、核实，检验其应急救援能力。经开区应组建相应的专业应急队伍，并对应急队伍进行培训、演练，强化应急配合功能，增强应急实战能力。

经开区应充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量。

- 8.3 通讯和物资保障

通讯保障和物资保管由应急办公室负责管理，定期更新和清点。环境应急指挥系统、环境应急处置部门联动系统和环境风险预警系统相关人员的通讯录，定期确认各联络电话，遇人员或通讯方式变更及时更新，环境应急人员的机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时通知经开区管委会应急办。

## 8.4 医疗急救保障

岳阳经开区管委会应急办公室负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援合作，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。督促岳阳经开区园区区内各企业落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。落实组织对园区内应急队伍中的现场应急人员、对园区内风险企业应急处置人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

## 8.5 技术保障

岳阳经开区管委会各部门应根据职责分工，定期培训，明确应急过程、程序，提高相关人员应急技术水平。

- 9 监督管理

## 9.1应急培训

根据岳阳经济技术开发区区内各企业存在的环境风险物质的特点以及可能发生的突发环境事件类型、危害程度等，有针对性地对岳阳经济技术开发区管委会应急相关人员及岳阳经济技术开发区内各企业的应急救援队员进行统一培训。广泛宣传环境污染事件的预防与避险常识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。通过举办培训班、开设应急培训讲座、定期开展宣传教育活动等方式，组织邀请环境监测站、消防队、医疗机构人员等相关专业人事对区内企业职工及附近公众进行事故讲座、演示以及利用黑板报和墙报等进行宣传教育活动，要求每年至少组织两次以上的宣传教育活动。

对岳阳经济技术开发区管委会及岳阳经济技术开发区内各企业的应急救援队员的培训内容主要有以下几个方面：

（1）掌握环境风险物质危险化学品特性、健康危害、危险性和急救方法等。

（2）如何识别、判断是否发生泄漏、火灾、爆炸、废水非正常排放等危险。

（3）针对易燃气体泄漏、火灾、爆炸、废水等事故排放等问题的处理控制措施。着重对园区主要的几种重要环境风险物质的突发环境事件的处理措施进行培训，着重对重要危险化学品泄漏等导致的环境风险的处理措施进行培训。

（4）各种应急设备的使用方法，防护用品的佩戴和使用。

（5）申请园区或外部应急救援力量的报警方法、以及发布事故消息，组织周边企业、村民疏散的方法等。

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的清洗和消除方法。

对公众的宣传教育培训内容主要包括以下方面：

（1）潜在的重大危险事故及其后果。

（2）事故警报与通知的规定。

（3）基本个人防护知识。

（4）撤离的组织、方法和程序。

（5）在污染区行动时必须遵守的规则。

（6）自救与互救的基本常识。

## 9.2演练

（1）演练组织与级别

应急演练分为企业演练、园区演练和配合上级部门及政府有关部门的演练三级。演练分为桌面演练、功能演练、综合演练三种，可根据实际选择演练方式。

企业演练由岳阳经济技术开发区内企业安环部门负责人组织进行，岳阳经济技术开发区管委会应急指挥部相关人员参与、指导，应急办公室、现场处置领导小组下属职能小组的相关人员参加演练。岳阳经济技术开发区内企业安环部门从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织模拟演习。

岳阳经济技术开发区园区模拟演练由岳阳经济技术开发区管委会应急指挥部组织进行，岳阳经济技术开发区管委会应急指挥机构组成现场处置领导小组，其下属职能小组的各相关部门参加，相关企业单位安环部门配合演练。

另外，与上级部门及政府有关部门的联合演练，由上级部门及政府有关部门组织进行，园区应急指挥部成员参加，相关部门人员参加配合。

通过以上应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

（2）演练准备

岳阳经济技术开发区区内企业演练由企业负责准备，岳阳经济技术开发区管委会应急指挥机构提供指导和支持。园区演练和配合上级部门及政府有关部门的演练应制订具体的演练方案，按演练级别报管委会主任批准。

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行。演练前应通知周边居民、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

（3）演练频次与范围

企业演练（或训练）为报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年2次以上。园区演练为多个应急小组之间或与某些外部应急组织之间相互协调进行的演练，演练频次每年1次以上。配合上级部门及政府有关部门的演练根据上级部门及政府有关部门的组织要求参与。

- 10 附则

## 10.1名词术语

（1）突发环境污染事故

是指由于违反环境保护法律法规的经济、 社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全省或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

- 环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态。同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

- 应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

- 应急救援

指在发生突发环境污染事故时，采取的消除、减少事故危害，防止事故恶化，最大限度降低事故损失和环境危害的措施。

- 应急演练

为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练） 、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

- 危险化学品

指属于爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化剂，有毒品腐蚀品的化学品。

- 危险化学品事故

指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡，财产损失或环境污染事故。

- 泄漏处理

泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

- 恢复

指事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的各种行动。

- 重大危险源

指长期或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施） 。

- 危险目标

指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

- 预案

指根据预测危险源，危险目标可能发生事故的类别，危险程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

- 分类

指因危险化学品种类不同或同一种危险化学品引起事故的方式不同发生危险化学品事故而划分的类型。

- 分级

指对同一类危险化学品事故危害程度划分的级别。

## 10.2 预案解释

本预案由岳阳经济技术开发区管理委员会成立的编委会起草，组织全委员会部门讨论，行业专家评审合格，经开发区管理委员会工委书记签署发布。

## 10.3预案评审、发布和更新

- 10.3.1预案评审

应急预案编制完后需进行岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案内部评审和外部评审。

（1）内部评审

内部评审由岳阳经济技术开发区管委会突发环境事件应急预案应急办公室负责组织，内部评审的组成人员应包括岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案涉及的相关部门、依托的相关机构、重点风险源单位代表、工业园区内及周边社区（乡、镇）代表、环保应急方案方面的专家。内部评估主要对突发环境事件应急预案的实用性、环境风险分析的科学性、预防和救援措施的针对性、应急保障措施的可行性、完善应急能力建设先关方案的合理性等进行评估，内部评估形成的书面内部评估意见应包括以下内容：①突发环境事件应急预案名称；②内部评估地点、时间、与会人员；③内部评估意见；④与会人员（签名）。

（2）外部评审

外部评审小组的组成人员应包括湖南省、岳阳市、经开区三级环境保护行政主管部门应急管理人员及应急管理和专业技术方面的专家。外部评估工作应以会议形式进行，主要对突发环境事件应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、环境风险分析的科学性、预防和救援措施的针对性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等进行评估，形成的外部评估书面报告应包括以下内容：①突发环境事件应急预案名称；②外部评估地点、时间、参会企业和人员；③各位专家书面评估意见；④专家组会议评估意见；⑤专家名单（签名）；⑥参会人员（签名）。要做好以上书面意见的存档工作。

- 10.3.2预案发布

本预案由区管委会工委书记签署后发布实施，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

（1）本应急预案，经评审后由岳阳经济技术开发区管委会工委书记签署发布实施。

（2）平时由岳阳经济技术开发区管委会负责对本应急预案的具体组织、管理和实施；

（3）岳阳经济技术开发区管委会应急办公室负责本预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保岳阳经济技术开发区管委会各部门及相关单位和机构获得最新版本的应急预案；

（4）本预案，应发放给应急指挥小组成员、各部门主要负责人、岗位、依托的相关机构、重点风险源单位、工业园区内及周边街道（乡、镇）管理机构；

（5）岳阳经济技术开发区内的企业可以向岳阳经济技术开发区管委会应急办公室借阅本预案，岳阳经济技术开发区管委会应急办公室负责相关的借阅管理；

（6）本预案自发布之日起施行。

- 10.3.3预案更新

本预案由经开区管理委员会负责牵头制订，报岳阳市环保局批准后实施。随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源的变化，或者在应急过程中产生新的问题、新的情况，经开区管理委员会应会同其他成员单位及时修订、完善本预案，并报相关政府批准。

## 10.4修订情况

在下列情况下，应对应急预案及时修订：

（1）工业园区内主要风险源发生较大变化；

（2）应急机构或人员发生较大变化；

（3）工业园区规划范围发生变化；

（4）应急演练评价中发生存在不符合项；

（5）法律、法规发生变化；

（6）重要的应急基础设施发生变化；

（7）预案已颁布实施三年。

自本预案发布实施之日起，岳阳经济技术开发区管理委员会文件及相关附件有与本预案相抵触的内容，以本预案为准。

针对演练中发现的问题，预案应及时修订，预案修订间隔不得超过三年。预案修订由经开区管理委员会负责组织，会同其他成员单位及时修订、完善本预案，并报相关政府批准。

## 10.5预案实施及生效日期

本预案自通过内外评估后经负责人签字后即时生效，实施时间为发布令颁布之日起三年内。本预案经岳阳经济技术开发区管理委员应急指挥机构组织岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案内部评审和外部评审后，签署发布后在环保主管部门备案生效。

- 附件1岳阳经济技术开发区管委会关于成立环境应急管理小组的通知及成立园区突发环境事件应急组织体系的通知

岳阳经济技术开发区管理委员会

岳阳经济技术开发区

关于成立环境应急管理领导小组的通知

各部门、企业：

为了更好地推进岳阳经济技术开发区环境应急管理工作，经研究决定成立岳阳经济技术开发区环境应急管理领导小组，成员名单如下：

组长： 王春方、谢春生。

副组长：许淞。

成  员：黄小年、赵瑾、严若鹏、谭国良、郑德明、李兴吾、万俊锋。

领导小组下设应急办公室，应急办公室设在岳阳市环境保护局经开区分局，由刘晓辉兼任应急办公室主任，统筹负责岳阳经济技术开发区环境应急管理日常工作。

2019年6 月27 日

岳阳经济技术开发区管理委员会

岳阳经济技术开发区关于成立园区突发环境事件应急组织体系的通知

岳阳经济技术开发区管委会各部门及园区内企业：

为妥善应对岳阳经济技术开发区各类突发环境事件，建立健全岳阳经济技术开发区风险防控机构，提高园区处置突发环境污染实践能力，贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、湖南省环境保护厅《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》及其他国家法律法规有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少财产损失，经研究决定成立以下突发环境事件应急组织机构，为突发环境事件发生后能有效组织、积极应对提供组织保障。

一、应急领导小组

组长： 王春方、谢春生。

副组长：许淞。

成  员：黄小年、赵瑾、严若鹏、谭国良、郑德明、李兴吾、万俊锋。

应急领导小组职责：

①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门有关环境风险的方针、政策及规定；

②监督制定、审定园区及园区内企业（或事业）单位的两级应急预案，要求企业（或事业）单位针对重大环境风险源制定完善相应的环境应急预案，并与相关部门共同评估企业（或事业）单位是否有足够的资源来实施应急预案，以确保环境应急预案所需的各种资源（人、财、物）能够及时、迅速到达和供应；

③检查、监督经开区及经开区内企业（或事业）单位应急救援指挥机构和突发环境事件应急救援队伍的组建，依据园区条件和可能发生的突发环境事件类型，建立（或依托）专业救援队伍，包括事件侦查组、环境监测组、应急处置组、医疗救护组、物资保障组、通讯联络组、信息发布组、安全警戒、疏散组、专家咨询组等；明确环境应急时各级人员和各专业救援队伍的具体职责和任务，以便发生突发环境事件时，快速、有序、高效地开展应急救援行动；

④负责组织预案的外部评审、审批与更新；

⑤在事件发生时，批准本预案的启动与终止，确定现场指挥人员，协调事件现场有关工作；

⑥负责应急队伍的调动和资源配置；

⑦负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

⑧负责保护事件现场及相关数据；

⑨接受上级应急指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合相关部门对环境进行修复、事件调查及总结。

二、总指挥及副总指挥

总指挥: 王春方、谢春生。

职   责：负责组织制定并实施园区突发环境事件应急预案；指挥园区突发环境事故应急救援行动的运作协调，应急策略，随时掌握事故发展变化状况，决定抢险与救护方案；向上级领导或管理部门报告事故的一系列情况，以及请求外部应急救援机构支援。批准本预案的启动与终止。

副总指挥：许淞。

职    责：协助总指挥负责应急救援的具体指挥协调工作，总指挥因不可抗拒的因素而不能出现在指挥现场时，按序全权代理总指挥执行职责。

三、应急办公室

组长： 刘晓辉

成员：贺清泉、万里、乔煌。

职责：

①包括启动突发环境事件应急预案时，负责通知指挥部所有成员参加环境事件应急救援处理工作；制订、审核园区应急管理工作方案和各种突发环境事件的应急预案；

②制定开展各类突发性环境事件风险隐患的普查和监控工作计划，对园内的企业进行突发性环境事件风险隐患的排查；

③加强应急队伍建设，根据突发环境事件应急预案，积极组织开展应急演练工作，并做好相关记录；

④负责应急管理队伍的知识培训和应急知识宣传教育工作。定期组织经开区及经开区内各企业（或事业）单位根据突发环境事件应急预案开展模拟演练，在演练中检验和完善应急预案；有计划地组织突发环境事件应急救援培训，向周边企业、村落提供本经开区有关危险物质特性、救援知识等的宣传材料；

⑤调查、统计经开区内危险物质和重点环境风险源，负责建设、日常维护、更新经开区危险物质和环境风险源等信息管理库；

⑥发动组织环境应急志愿救援组织，并制定与周围具有一定环境应急能力的大型企业、其他经开区等的区域联防方案。汇总社会各种志愿援助组织以及区域联防组织的名称、电话、规模等；建立经开区内外应急救援力量动态管理信息库，并进行定期维护及更新；

⑦负责经开区应急设施（备）的建设，以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；检查、监督经开区内各企业（或事业）单位应急救援设施（备）的日常维护和应急物资的储备；建立经开区及经开区各企业应急救援物资和设施（备）数据库，并进行定期维护及更新；

⑧督促并指导园区企业按规范建立突发环境事件应急预案，并建立园区企业突发环境事件应急预案数据库及数据库的更新维护工作。突发环境事件发生后的善后处理事宜；

⑨密切关注当地的气候条件、天气预报等情况，为环保部门做出正确的预测以及指挥中心科学安排救援行动提供依据；

⑩负责事件信息的收集整理，全面准确地掌握事件状况，提供动态信息，经总指挥同意后及时向上级应急指挥机构和经开区各级领导报告事件和应急救援进展情况，并负责可能受影响区域的通报工作；负责传达落实经开区管委会应急指挥中心、上级应急指挥机构关于应急救援的指示和批示；服从统一调度，在职责范围内全力配合园区突发环境事故应急抢险工作，担负起相应的事故应急抢险责任。

四、安全警戒、疏散组

组长： 综合维稳办公室

成员：综合维稳办公室工作人员及园区企业兼职应急抢险成员

职责：负责在事故现场布置安全警戒，禁止无关人员、车辆进入危险区域；与现场事件管理人员和关键岗位人员配合，指挥环境风险源现场人员撤离；在人员疏散区域进行治安巡逻，对事件波及到的其他人员和居民进行防护指导、人员疏散并对周围物资转移。

五、应急处置组

组长： 工业园管理办公室负责人

成员：工业园管理办公室工作人员及企业安全环保人员

职责：

①执行应急救援指挥中心的命令、决定，调查事故发生的原因，对突发环境事件直接和潜在的环境影响进行分析评价，按照有关环保安全规程根据实际情况及时制定处理方案和救援措施，对突发环境污染事件进行处理，负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制风险源，减少事故损失；

②负责应急救援任务和现场抢险救援，负责事故处置时运行系统开、停调度工作。担负园区的各类事故的救援及处置，负责现场灭火和泄漏防污染抢险及洗消。

③当发现事故蔓延扩大，判定靠自身的力量无法控制和消除时，向现场指挥部报告事态发展的严重程度，并提出请求外援施救建议或意向，配合外援力量进行的应急处理和救援。

六、环境监测组

组长：岳阳市环境保护局经开区分局环境监察大队队长

成员：岳阳市环境保护局经开区分局环境监察大队队员

职责：

①负责联系、组织和协调岳阳市环境监测中心及监测资质单位，根据突发环境事件污染物的扩散速度和事故发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围，配合环境监测机构对大气、水体、土壤等进行环境即时监测；

②根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据，跟踪事件的发展和污染区域范围。

七、事件侦察组

组长： 安全生产监督管理办公室主任

成员：安全生产监督管理办公室工作人员及事件发生企事业单位安环人员

职责：负责查明事故发生的原因、污染物种类、污染范围、污染程度、伤亡程度、损失程度，并标定事件中心区、危险区及影响区的范围。

八、物资保障组

组长： 经开区管委会财政局负责人

成员：经开区管委会财政局工作人员和事件发生企事业单位安环人员

职责：①负责调动环境应急救援处置行动所需的人员、资金、通信以及交通、处置工具、救护设备和救灾物资等工，经开区储备救援物资作为补充。

②负责做好应急物资、应急装备的准备工作，保证应急物资、应急装备的保质足量的准备

③根据现场反馈的信息，确定相应事故处理的物资需求；及时负责应急车辆的调度及应急物资调运；

④搞好通讯和网络线路的日常维护工作，保障紧急事故响应时的通讯联络畅通；

⑤负责伤员、参加处理事故人员生活必需品和抢险物资的供应运输及其它后勤保证工作。在紧急情况下根据应急救援指挥中心的指示做好应急物资的采购工作。

九、医疗救护组

组长：卫生和计划生育局负责人

成员：卫生和计划生育局工作人员

职责：负责联系、组织和协调岳阳市一人民医院等医疗机构，协助其对受伤人员的紧急救治。负责在事件现场附近安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治，并护送重伤人员至医院进一步治疗。

十、通讯联络组

组长：岳阳市环境保护局经开区分局办公室部门负责人

成员：岳阳市环境保护局经开区分局办公室工作人员。

职责：①负责应急值守，及时向应急指挥中心报告现场事故信息，协调各专业组有关事宜；

②向周边单位社区通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

③负责对内、外联络电话的定期公告和更新。

十一、信息发布组

组长：管委会宣传部负责人

成员：宣传部工作人员

职责：按总指挥指示，负责及时准确地向社会公众以及新闻媒体发布有关事件和事件应急救援情况。

十二、专家咨询组

组长：岳阳市环境保护局经开区分局法制股负责人

成员：岳阳市环境保护局经开区分局法制股工作人员；

职责：联系岳阳市、湖南省应急专家库环境应急处理专家，配合环境应急处理专家做好以下工作：

①迅速对事故危险性分析、救援能力评估等事件信息进行分析评估，提出应急处置方案和建议，为指挥部进行事故救援工作提供决策依据；

②对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测；

③参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，为污染区域的隔离与解禁、人员撤离和返回等重大防护措施的决策提供技术依据；

④指导应急处置行动，指导对环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

2019年 6 月 27日

- 附件2 隐患排查登记表

岳阳经济技术开发区环境风险隐患排查登记表

| 排查人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排查时间 |  |  |  |
| 所属单位 |  |  |  |
| 存在隐患情况 |  |  |  |
| 是否构成环境风险 |  |  |  |
| 解除隐患建议 |  |  |  |
| 采取措施及之后隐患情况 |  |  |  |
| 排查人签字： 隐患接触负责人签字： |  |  |  |

- 附件3突发环境事件报告单

岳阳经济技术开发区突发环境事件报告单

| 报告单位 |  |  |  | 报告人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  | 报告人电话 |  |
| 事故持续时间 | 时 分 |  |  | 报告人职务 |  |
| 事故地点/部位 |  |  |  |  |  |
| 泄露物质的危害特性 |  |  |  |  |  |
| 消除泄露物质危害的物质名称 |  |  |  |  |  |
| 危害情况 | 人员伤亡 |  |  | 设备受损 |  |
|  | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 建筑物受损 |  |
|  |  |  |  | 财产损失 |  |
| 涉及范围 |  |  |  |  |  |
| 相关设施损坏情况 |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施 |  |  |  |  |  |
| 周边道路情况 |  |  |  |  |  |
| 与有关部门协调情况 |  |  |  |  |  |
| 应急人员及设施到位情况 |  |  |  |  |  |
| 应急物质准备情况 |  |  |  |  |  |
| 事故发生原因及主要经过： |  |  |  |  |  |
| 危险物质泄漏情况： 泄漏危险化学品名称（固、液、气） 泄漏量/泄漏率： 毒性/易燃性： |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸情况： |  |  |  |  |  |
| 环境污染情况： |  |  |  |  |  |
| 事态及次生或衍生事态发展情况及预测： |  |  |  |  |  |
| 天气状况：温度 风速 阴晴 其他 |  |  |  |  |  |
| 单位意见 |  |  |  |  |  |
| 填报时间 | 年 月 日 时 分 |  |  | 签发 |  |

- 附件4经开区突发环境事件应急预案内审表

岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案内审表

| 评审项目 |  | 评审内容及要求 | 内审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封 面 |  | 应急预案版本号、应急预案名称、单位名称、发布日期等内容完整。 | 符合 |
| 批准页 |  | 1.对应急预案实施提出具体要求。 2.发布单位主要负责人签字或单位盖章。 | 符合 |
| 目 录 |  | 1.页码标注准确。 2.层次清晰，编号和标题编排合理。 | 符合 |
| 正 文 |  | 1.文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 2.结构层次清晰，内容格式规范。 3.图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。 4.无错别字，同类文字的字体、字号统一。 | 符合 |
| 附 件 |  | 1.附件项目齐全，编排有序合理。 2.多个附件应标明附件的对应序号。 3.需要时，附件可以独立装订。 | 符合 |
| 编制过程 |  | 1.成立应急预案编制工作组。 2.全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。 3.针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。 4.客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5.制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。 6.充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。 7.必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 8.应急预案经过评审或论证。 9.重新修订后评审的，一并注明。 | 符合 |
| 总则 | 编制目的 | 目的明确，简明扼要 | 符合 |
|  | 编制依据 | - 引用的法规标准合法有效。 - 明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。 | 符合 |
|  | 应急工作原则 | 符合国家有关规定要求和本单位应急工作实际。 | 符合 |
| 适用范围* |  | 范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。 | 符合 |
| 危险性分析 | 生产经营单位概况* | 1.明确单位经济类型、人数、主要产品、原料类别数量；有关设施、装置、设备以及重要目标场所的布局等情况。 2.需要各方应急力量（包括外部应急力量）实现熟悉有关基本情况和内容。 | 符合 |
|  | 环境危险源辨识与风险分析* | - 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 - 能够客观分析可能发生的事件特征、主要污染物种类，客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。 | 符合 |
| 组织机构及职责* | 应急组织体系 | - 能够清晰描述本单位的应急组织体系； - 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责 | 符合 |
|  | 指挥体系与职责 | 1.能够清晰表达本单位应急指挥体系； 2.应急指挥部门职责明确； 3.各应急救援小组设置合理，应急工作内容明确。 | 符合 |
| 预防与预警机制 | 危险源管理 | 1.明确危险源的监测监控方式、方法。 2.明确技术性预防和管理措施。 3.明确采取的应急处置措施。 | 符合 |
|  | 预警行动 | 1.明确预警信息发布的方式及流程。 2.预警级别与采取的预警措施科学合理。 | 符合 |
|  | 信息报告与处置* | 1.明确24小时应急值守电话。 2.明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3.明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 4.明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 5.明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。 6.明确与外界新闻舆论信息沟通的责任人以及具体方式。 | 符合 |
| 应急响应* | 响应分级* | - 分级清晰，且与上级应急预案响应分级衔接。 - 能够体现事故紧急和危害程度； 3.明确紧急情况下应急响应决策的原则，立足于控制事态发展，减少事故损失； | 符合 |
|  | 响应程序* | 1.立足于控制事态发展，减少事故损失； 2.明确救援过程中各专项应急功能的实施程序； 3.明确扩大应急的基本条件及原则； 4.能够辅以图表直观表述应急响应程序； | 符合 |
|  | 应急结束 | 1.明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜； 2.明确发布应急终止命令的组织机构和程序； 3.明确事故应急救援结束后负责工作总结部门。 | 符合 |
| 后期处置 |  | - 明确事故发生后，污染物处理、善后处置等 - 明确应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。 | 符合 |
| 保障措施* |  | - 明确相关单位或人员的通信方式，确保应急期间信息通畅。 - 明确应急装备、设施和器材及其存放位置清单，以及保证其有效性的措施。 - 明确各类应急资源，包括专业应急救援队伍、兼职应急队伍的组织机构以及联系方式。 - 明确应急工作经费保障方案。 - 明确事件发生时的医疗保障和交通保障。 - 采用先进技术为应急处置提供技术支撑。 | 符合 |
| 培训与演练* |  | 明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法；如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作；明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容； | 符合 |
| 附则 |  | 包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等，对预案中用到的术语进行解释，明确预案的解释单位，说明预案修订情况，明确实施日期。 | 符合 |
| 注：“*”代表应急预案的关键要素。 |  |  |  |

- 附件5经开区突发环境事件应急预案内审意见及内审人员签到表

岳阳经济技术开发区

突发环境事件应急预案内部评审意见

2019年5月27日，岳阳经济技术开发区管理委员会在管委会会议室组织召开了《岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案》内部评审会。预案对园区情况和周围环境情况都写的比较清楚，风险源分析比较合理，应急预案指挥机构的组成及职责、预警及信息报告、现场应急措施、应急监测、后期处置、应急保障等内容较全面，具有一定的操作性，本应急预案经修改、完善后可上报评审。

与会代表经充分讨论，形成如下修改意见：

1、完善相关编制依据，核实环境风险受体。

2、完善与预案有关的附图、附件。

- 附件6 评审意见及修改说明等

《岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案》

外部评审会专家评估意见

2019年6月29日，岳阳经济技术开发区管委会在长沙市组织召开《岳阳经济技术开发区突发环境事件应急预案》（以下简称《预案》）外部评审会，会议邀请了长沙环境保护学会杨金国高工、长沙环境保护职业技术学院郭正教授、长沙有色冶金设计研究院有限公司杨运华教授、湖南省环境监测中心站邢宏霖高工、湖南省有色金属研究院陈燎原高工共5位评审专家组成技术评审组。

会上，与会专家及代表听取相关技术人员关于《预案》编制内容的介绍，经充分讨论形成如下评审意见：

- 一、园区概况

岳阳经济技术开发区原名湖南城陵矶经济技术开发区，是1991年经湖南省人民政府批准的首批省级开发区，1992年湖南城陵矶经济技术开发区正式挂牌办公。国土资源部2006年第19号公告明确了岳阳经济技术开发区分为白石岭综合工业小区和康王开发小区两大区块，其中白石岭综合工业小区规划面积为6.15 km2，康王开发小区规划面积为1.85 km2。2010年3月24日，经国务院批准，岳阳经济技术开发区（以下简称岳阳经开区）晋升为国家级经济技术开发区（国办函【2010】49号文），岳阳经开区升级后不增加规划面积，仍为8km2。

截至目前，白石岭综合工业小区逐步发展为商住为主的城市功能区，其中原有已入驻的企业将逐步实行“退二进三”的产业结构调整，未来加快第三产业发展将成为白石岭片区城市建设的重点。

康王开发小区（根据已审批的《岳阳经济技术开发区康王片区控制性详细规划》现已变更为康王片区）已基本开发完成。剩余规划用地规模的偏小，为此，“十二五”期间，岳阳市委市政府在岳阳市行政区岳阳经济技术开发区扩大工业发展用地规模，新增了木里港片区。该片区位于康王片区以东，东起芭港路及长岭头路，西至武广客运专线正线中心线，南邻康王路，北抵监申桥路及甘家坡路，总用地面积11.5992km2。木里港片区被岳阳大道分为南、北两个片区，北片区的机械材料工业园现已基本建成，片区的其余用地目前正处于建设阶段。

目前，岳阳经开区康王片区现已形成了电子产业、先进制造业（如装备制造业）等支柱产业，木里港片区北片区形成了装备制造产业、医药制造等支柱产业。

园区实行雨污分流排水体制。

康王片区雨水：康王片区雨水收集后就近排入北港河及其尾汊水体。经调查，康王片区现有排入北港河及其尾汊水体的雨水排放口三处。

木里港在片区雨水：芭山港、新华港及木里港上雨水排放口各有一处。

白石岭工业小区雨水：雨水就近排入王家河，最终汇入南湖。经调查，白石岭工业小区现有排入王家河的雨水排放口三处。

北港河、王家河、芭山港、新华港及木里港最终汇入南湖。

白石岭工业小区污水、康王片区污水、木里港在片区污水：各片区内污水经各企业进行一级处理后园区污水管网，最后进入岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）。

罗家坡污水处理厂位于康王片区东北方向、木里港片区西北方向康王乡新华村，分两期工程，目前一期、二期工程均投入运行。一期、二期处理能力均为5万m3/d，共计10万m3/d。一期及二期污水处理量均分别为生活污水3.5万m3/d、1.5万m3/d。。污水经污水处理厂处理达标后尾水最终排入南湖。

岳阳市经济开发区污水处理厂（罗家坡污水处理厂）采用A2/O污水处理工艺，具体工艺为：预处理+旋流沉砂池+初沉池+生化池+二沉池+高效沉淀池+中间提升泵站+反冲洗滤池+紫外线消毒槽。

- 二、应急预案编制情况

《预案》对园区基本情况介绍基本清楚，园区环境风险评估、主要环境风险源项识别较完善；但园区可能存在的典型突发环境事件筛查、提出的典型突发环境事件应急处置措施可操作性有差距，建议《预案》经修改、完善并经专家组复核后上报备案。

三、修改意见

1、核实明确《预案》适用范围，补充本预案与企业突发环境事件应急预案（如何分级衔接）、园区污水处理厂预案的衔接；明确本预案的启动条件；

2、完善园区基本情况调查：

（1）、专节、图文细化说明工业集中区雨水系统（分区，排水口编号）、污水系统设置情况，排污/水口设置情况；完善说明园区雨水、污水排水路径至与受纳地表水的连接（方框图示意即可）；

（2）专章完善园区环境风险识别：包括固定源（企业，园区地域内经过石油、天然气管道等）、移动源（交通干线）；

（3）、完善细化入园企业调查（数据库之一），调查内容包括主要工艺及产品、涉及的环境风险物质及数量、有无危险化学品重大危险源、突发环境事件应急预案编制及备案情况、环境风险等级（若已经备案）、企业污水及雨水排水路径、环境风险防控设施情况（包括存在的问题）等；

（4）补充园区污水处理厂近1年内污水排放监测数据；

3、完善园区排水（雨水、污水）涉及的水系调查（上游的、无关的删除），完善区域水系图；

4、完善园区应急能力评估、差距分析及整改措施

（1）、从宏观层面说明园区在应急管理机构、应急管理制度、园区公共应急设施建设情况、园区可调配的应急资源等方面存在的问题，提出针对性的整改措施要求，明确整改期限；其中应急组织机构的设置及组成、职责、人员建议园区用红头文件发布并报当地政府与环保部门备案；

（2）、本次预案协助建立相应数据库（环境风险源数据库、可调用应急资源、专业救援队伍及专家库），园区应急办公室负责日常维护与更新；

（3）、提出园区及园区内企业定期开展环境风险隐患排查（频次、重点企业等）、定期开展突发环境事件应急演练要求；

- 岳阳经济技术开发区 突发环境事件

- 应急预案修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说 明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实明确《预案》适用范围，补充本预案与企业突发环境事件应急预案（如何分级衔接）、园区污水处理厂预案的衔接；明确本预案的启动条件 | 已采纳 | - 《预案》1.5.2节与区内企业应急预案的衔接中补充了本预案与企业突发环境事件应急预案（如何分级衔接）、园区污水处理厂预案的衔接及启动条件 | 《预案》P7-8 |
| 2 | 完善园区基本情况调查：（1）专节、图文细化说明工业集中区雨水系统（分区，排水口编号）、污水系统设置情况，排污/水口设置情况；完善说明园区雨水、污水排水路径至与受纳地表水的连接（方框图示意即可）； | 已采纳 | - 《风险评估报告》2.4.2节给排水列表说明了各工业集中区雨水系统及与受纳地表水的连接；补充了污水系统及污水排水路径。路径图见附11园区雨水排放口及雨水排放路径；附件12园区污水排放路径。 | 《风险评估报告》P14-17，P146-151 |
|  | （2）专章完善园区环境风险识别：包括固定源（企业，园区地域内经过石油、天然气管道等）、移动源（交通干线）； | 已采纳 | 《风险评估报告》3.1.3节补充了西气东输管道、输油管网在经开区范围内的路径情况及图示 | 《风险评估报告》P63-65 |
|  | （3）完善细化入园企业调查（数据库之一），调查内容包括主要工艺及产品、涉及的环境风险物质及数量、有无危险化学品重大危险源、突发环境事件应急预案编制及备案情况、环境风险等级（若已经备案）、企业污水及雨水排水路径、环境风险防控设施情况（包括存在的问题）等； | 已采纳 | 《风险评估报告》2.5.2.2 节园区污染物产生及排放情况、主要风险防控措施中表2.5-4、2.5-5、2.5-6补充了各企业主要环境风险防控设施情况；表3.1-3 主要风险企业环境风险源识别一览表（固定源）补充了环境风险防控设施存在的问题； 表2.5-1、2.5-2、2.5-3说明了涉及的环境风险物质及数量、有无危险化学品重大危险源、突发环境事件应急预案编制及备案情况；表 3.1-1环境风险物质识别及Q值情况一览表说明了环境风险等级；《风险评估报告》2.4.2节给排水补充说明了各企业污水及雨水排水路径； | 《风险评估报告》P32-44；P66-68；P21-27；P56-62；P14-17 |
|  | （4）补充园区污水处理厂近1年内污水排放监测数据； | 已采纳 | - 2.4.6污水处理系统补充了相关监测数据及分析，附件4补充了相关监测报告 | 《风险评估报告》P19-20； P124-132 |
| 3 | 完善园区排水（雨水、污水）涉及的水系调查（上游的、无关的删除），完善区域水系图； | 已采纳 | #### 2.2.1.4水文修改了相关水系调查情况，说明了周边饮用水源及园区与饮用水源的关系；补充了附10区域水系图 | 《风险评估报告》P12，P143-145； |
| 4 | 完善园区应急能力评估、差距分析及整改措施 （1）从宏观层面说明园区在应急管理机构、应急管理制度、园区公共应急设施建设情况、园区可调配的应急资源等方面存在的问题，提出针对性的整改措施要求，明确整改期限；其中应急组织机构的设置及组成、职责、人员建议园区用红头文件发布并报当地政府与环保部门备案； | 已采纳 | - 4.1.1环境风险管理制度及应急管理机构建设，补充了应急管理机构、应急管理制度等方面存在的问题并提出了整改建议； 补充了应急组织机构的设置及组成、职责、人员的相关红头文件，见《预案》附件1岳阳经济技术开发区管委会关于成立环境应急管理小组的通知及成立园区突发环境事件应急组织体系的通知 | 《风险评估报告》P92、P96、P97-99; P101-105;《预案》P89-100 |
|  | （2）本次预案协助建立相应数据库（环境风险源数据库、可调用应急资源、专业救援队伍及专家库），园区应急办公室负责日常维护与更新； | 已采纳 | 环境风险源数据库见《风险评估报告》3.1.3节P63-69；可调用应急资源、专业救援队伍及专家库见《应急资源调查报告》附件1-附件8 | 《风险评估报告》P63-69；《应急资源调查报告》P12-31 |
|  | （3）提出园区及园区内企业定期开展环境风险隐患排查（频次、重点企业等）、定期开展突发环境事件应急演练要求； | 已采纳 | 已补充，见《风险评估报告》表4.3-1 环境风险防控措施完善一览表 | 《风险评估报告》P97-99 |
| 5 | 完善园区内重点环境风险企业、典型突发环境事件筛查；根据典型突发环境事件编制应急处置卡，关注各突发环境应急处置措施的有效性、可操作性；完善应急报告程序（应急管理局）； | 已采纳 | 已修改，见《风险评估报告》表3.2-1 典型环境风险事件一览表（大气污染事件）及表3.2-2 典型环境风险事件一览表（水污染事件），并进行了环境风险事件分类；修改了典型环境风险事件相对应的现场处置措施及应急卡 | 《风险评估报告》P71-74；《预案》P48-68 |
| 6 | 按照《环境应急资源调查指南》（试行）（环办应急[2019]17号）完善应急资源调查报告内容（包括附近能及时调用的社会物资、设备，应急专业队伍（说明专业特长）），完善应急物质储备一览表（贮存地点、联系人、应补充的物质储备要求）；核实园区是否设立集中应急物资库； | 已采纳 | 《应急资源调查报告》附件1-附件8补充了相关内容， 3.2节建议完善应急资源的配置提出了应补充的物质储备要求，经核实园区未设立集中应急物资库； | 《应急资源调查报告》P12-31，P10-11 |
| 7 | 完善应急监测方案；补充完善应急监测布点图、应急物资分布图、雨水污水分区排放图； | 已采纳 | ## 《预案》6.4现场应急措施中各应急处置卡中补充了应急监测布点等内容，并补充了应急监测布点情况6.5应急监测中进一步补充了应急监测方案内容，《风险评估报告》附11园区雨水排放口及雨水排放路径；附件12园区污水排放路径。《应急资源调查报告》补充了应急物资分布图 | 《预案》P50-68，P69-71；《风险评估报告》P146-151，《应急资源调查报告》附图 |
| 8 | 补充完善预案内部评审情况，补充预案发布令，补充预案编制人员一览表并签名。 | 已采纳 | 《预案》附件5补充了内部评审情况，正文前补充了预案发布令及编制人员一览表 | 《预案》P107-108，封面后 |