《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	25

三、环境质量状况	32

四、评价适用标准	38

五、建设项目工程分析	39

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	44

七、环境影响分析	45

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

九、结论与建议	63

附件
附件1  环评委托书
附件2  环境质量现状检测质保单及检测单位资质

附件3  岳阳经济技术开发区政府性资金投资项目开工审批表

附件4  关于《岳阳经济技术开发区木里港水系康王工业园段治理工程初步设计报告》的批复

附件5  关于对木里港水系康王工业园段进行改造调整的请示

附件6  关于木里港水系康王工业园段治理工程项目可行性研究报告的批复

附件7  岳阳经济技术开发区政府投资项目申请表

附件8  专家意见
附图
附图1   项目地理位置示意图
附图2   项目平面布置、施工布置图
附图3   项目周边环境现状及保护目标图

- 附图4  木里港片区规划图

- 附图5  项目监测布点图

- 附图6  岳阳经济技术开发区水系图

附图7  项目现场及周边现状照片

附图8  木里港水系治理工程项目用地红线图
附表
附表1  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表2  建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳经济技术开发区木里港水系康王工业园段治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳经济技术开发区水系治理工程建设项目部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘庆波 |  |  | 联系人 |  |  | 骆春苗 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | —— |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 木里港河道桩号MLK5+880～MLK7+520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建□技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | N7610 防洪除涝设施管理 |  |  |
| 占地面积（亩） | 131.15 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 5722.85 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 207.54 |  |  | 占总投资比例 |  | 3.63％ |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 木里港发源于猫公坡水库，属于南湖支流北港河的一级支流，经北港河南汊汇入南湖。集雨面积39.42Km2（不包括猫公坡水库），河道长10.94Km，河道平均比降1.5‰，为岳阳经开区重要的洪涝渲泄通道，其所在区域为岳阳市城市东扩前沿，保护范围内有着大片的农田和旱地，人口密集、财产集中。木里港康王工业园段现状河道两岸部分地面高程较低，部分河段堤防单薄低矮，另有部分河段仅依靠自然高地挡水，防洪能力不足，现有防洪标准明显低于20年一遇，根据现场踏勘以及对当地村民的走访，木里港康王工业园段河道两岸大片农田经常遭受洪水淹没。同时木里港康王工业园段目前河形曲折蜿蜒，流水不畅，地块进行了工业规划，河道将地块划分，不能形成完整区块，严重影响地块使用功能。 根据木里港片区控制性规划，木里港水系康王工业园段为埋设箱涵，部分箱涵已经实施，目前存在一段长约400m的箱涵，近年来，洪涝问题突显，已实施的箱涵存在的隐患较大，同时也不符合岳阳市山体水位保护办法规划。 因此，加快进行木里港水系康王工业园段治理，实地开河形成直线型河道、护砌岸坡及配套生态措施，提高河段防洪除涝能力是十分必要和迫切的。工程建设后可提高防洪标准，减少洪涝灾害，可以避免因为洪灾对社会稳定的影响，集约节约用地，可改善区域水土环境和居民生产、生活条件，可有效地改善生态环境，促进项目区群众精神面貌的改变和健康水平的提高，水土流失大大减少，水资源得到科学、合理、高效的利用，水环境得到改善，无水成有水，死水变活水，有利于人与自然和谐相处，进而使项目区生态环境良好的发展，具有良好的防洪、社会、经 济、生态效益等 为此岳阳经济技术开发区水利局拟投资5722.85万元启动岳阳经济技术开发区木里港水系康王工业园段治理工程，同时专门成立岳阳经济技术开发区水系治理工程建设项目部，具体工程实施全部由它负责。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目分类管理名录（2018修订版）》：该项目属于：第四十六大类、水利：144、防洪治涝工程中的“其他”，应编制环境影响报告表，建设单位特委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司派出技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程概况 工程名称：岳阳经济技术开发区木里港水系康王工业园段治理工程 建设单位：岳阳经济技术开发区水利局（具体工程实施全部由岳阳经济技术开发区水系治理工程建设项目部负责） 建设性质：新建 项目类别：河道治理防护工程； 建设投资：总投资为5722.85万元； 建设地点：木里港康王工业园段，河道起点为桩号MLK5+880，终点为桩号MLK7+520，长 1.64km，治理后的木里港康王工业园段新开挖河道长 1.20km，桩号 XK0+000~XK1+200，沿规划康王路北侧布置，流向自东向西，采用实地开河直线型河道，见图 1 图 1 木里港治理段位置图 三、工程主要内容及规模 - 木里港水系康王工业园段治理工程内容包括河道治理、岸（堤）坡护砌、打造景观生态休闲河道走廊。其中河道治理为实地开河，形成直线型河道，不包括原有河道清淤、疏浚及封堵填埋等； 护坡护岸为对新开河道分两级挡墙进行护岸，提高防洪标准，使木里港水系康王工业园段治理工程河段两岸防洪标准达到20年一遇；生态休闲景观营造为利用亲水性，达到双平台，宽绿带的休闲景观河道，为人们休闲娱乐提供生态友好型去处。同时打造生态景观河道样板工程。 本次木里港水系康王工业园段治理工程治理河道长为1200m，直线型布置，河底宽5m，河口宽36.3m，总宽度46.3m（含绿化用地）。设置人行桥3座，一跨12m，宽2.9m。钢挡水坝6座，1.5*5.0m，人行步道4条，人行步道宽2.0m。沿河排污口截污工程内容不纳入本评价范围 ，项目主体工程组成具体如表1，项目经济技术指标如标表2.项目工程量如表3， 表1 项目组成一览表 项目名称; 建设规模; 备注. 主体 工程; 1; 实地开河，形成直线型河道; 治理段河道总长度1200m，桩号XK0+000~XK1+200，河道总体顺直，河道底宽5m，口宽36.3m，河道总宽度46.3m（含绿化用地）; 新建. 2; 河道护岸; 浆砌块石护岸60m，钢筋混凝土矩形槽护岸340m，生态砌块护岸2340m; 新建. 3; 生态绿化; 草皮护坡面积27600m2，营造沿河立体绿带，面积为6000 m2; 新建. 辅助工程; 1; 人行步道; 人行步道4条，人行步道宽2.0m; 新建. 2; 钢挡水坝; 6处，长5m，高1.5m; 新建. 临时工程; 1; 施工生产区; 包括临建设施用地、施工道路、土料场等，共计7.21亩; 新建. 2; 临时人行桥; 3座人行桥，，一跨12m，宽2.9m，跨河道路建设后拆除; 新建. 环保工程; 1; 车辆冲洗平台; 2处; 新建. 2; 沉淀池; 6个，单个容积根据实际情况定; 新建. 3; 隔油池; 4个，单个容积根据实际情况定; 新建. 4; 垃圾桶; 9个，100米1个; 新建. 5; 洒水车辆; 6辆; 新建. 6; 临时隔声屏、减振垫、隔音罩; 100m2; 新建. 7; 生态恢复; 回填复垦，绿化; 新建. 表2 工程特性指标表 序号; 指标名称; 单 位; 数量; 备注. 一; 基本情况. 1; 项目名称; 岳阳经济技术开发区木里港水系康王工业园段治理工程. 2; 所在河流; 木里港. 3; 所在水系; 南湖. 4; 所在县（市、区）行政区; 岳阳经济技术开发区. 5; 项目区上游流域面积; km2; 39.42. 6; 本报告采用高程系统; 85黄海高程系统. 二; 工程基本情况. 1; 保护人口; 万人; 3.3. 2; 工程等别; Ⅳ. 3; 防洪标准; 20年一遇. 三; 工程规模. 1; 治理河长; m; 1200. 2; 人行桥; 处; 3. 3; 钢坝; 处; 6. 4; 人行步道; 条; 4. 四; 主要工程量. 1; 土方开挖; 万m3; 58.99. 2; 土方填筑; 万m3; 5.08. 3; 商品砼及钢筋砼; 万m3; 0.14. 4; 浆砌石; 万m3; 0.17. 5; 钢筋制安; t; 148.52. 五; 工程总投资. 1; 工程静态总投资 （不含移民占地）; 万元; 5722.85. 2; 工程静态总投资 （含移民占地）; 万元; 11433.32. 六; 国民经济评价. 1; 净现值; 万元; 1350.20. 2; 内部收益率; %; 9.94. 3; 效益费用比; 1.23. 表3 项目工程量表 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量; 备注. 一; 护岸工程. C25 钢筋砼护岸; m³; 1373.60. M10 浆砌块石护岸; m³; 601.20. C25 钢筋砼压顶; m³; 14.40. 普通标准钢模板; m²; 4135.20. 钢筋制安; t; 138.80. 生态砌块护岸（4m 高生态挡墙）; m; 2340.00. M10 浆砌块石护岸; m³; 126.00. 二; 土方工程. 土方开挖就近堆放; m³; 59974.68. 土方开挖运 1km; m³; 117910.32. 堤顶回填; m³; 50826.00. 石方开挖运 1km; m³; 411882.00. 表层清理运 1km; m²; 73891.00. 三; 挡水坝工程. 钢坝（长 5m，高 1.5m）; 座; 6.00. 四; 沿河步道工程. 步道（PC 砖铺装）; m²; 9600.00. 铁艺栏杆; m; 2400.00. 景观栏杆; m; 2400.00. M10 浆砌石台阶; m³; 900.00. 五; 桥梁工程. 人行桥; 座; 3.00. 六; 绿化工程. 景观绿化; m²; 6000.00. 草皮护坡; m²; 27600.00. 七; 其他工程. 场地平整; m²; 8333.33. φ2000 预制砼管; m; 1143.00. φ500 预制砼管; m; 1056.00. 四、工程设计 1、设计水位 工程建设后，水面线会较天然河道有所降低。新开挖渠道末端 0+000 水位为 37.93m，对应原天然河道桩号为7+500，原河道水位为 39.04m，水面线降低 1.11m。木里港河道水面线见表4： 表4 木里港河道水面线 桩号; 水位(m)P=10%; 流速 (m/s)P=10%; 水位 (m)P=5%; 流速 (m/s)P=5%; 备注. 原河道水面线. 5+700; 31.57; 1.68; 31.71; 1.46. 5+900; 33.64; 2.02; 33.75; 2.54. 6+200; 34.81; 0.21; 34.99; 0.26. 6+500; 36.29; 1.27; 36.78; 1.35. 6+700; 36.50; 0.79; 36.95; 0.87. 7+000; 37.20; 1.22; 37.94; 1.18. 7+300; 37.85; 2.54; 38.13; 2.91. 7+500; 38.88; 2.39; 39.04; 2.81. 7+600; 39.50; 1.34; 39.72; 1.52. 7+700; 39.67; 1.01; 39.88; 1.15. 本次工程后水面线. 5+700; 31.57; 1.68; 31.71; 1.46. 0+000; 33.64; 1.70; 33.75; 2.05; 对应原桩号 5+900. 0+200; 33.81; 3.10; 33.95; 3.71. 0+400; 34.60; 3.35; 34.97; 3.39. 0+600; 35.57; 3.18; 35.75; 3.67. 0+800; 36.41; 3.30; 36.74; 3.43. 1+000; 37.48; 2.57; 37.75; 2.54. 1+200; 37.86; 3.56; 37.93; 4.44; 对应原桩号 7+500. 7+600; 38.91; 2.56; 39.21; 2.73. 7+700; 39.67; 1.01; 39.88; 1.15. 2、工程等别及建筑物级别设计 本工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级，临时性建筑物为 5 级，设计防洪标准洪水重现期为 20 年。 3、 河道断面设计 康王工业园区场地平整后，相对于现状河底标高有10～12m 高差，本次采用两级挡墙加斜坡形式为河道断面。一级挡墙有三种形式。一是地层弱风化岩段不采用护按岸，即为自然岩基岸坡，二是对平地填方段采用浆砌块石挡墙形式，具体为护岸 N1132.42~N1192.42 ，S1149.49~S1209.49。三是对部分岩石强风化段采用钢筋混凝土矩形槽，具体为护岸 N0+060~N0+090 ， N0+164~0+234 ， N0+990~N1+060 ，S0+060~S0+090，S0+164~0+3+234，S0+990~S1+060，共计 340m。二级挡墙均采用生态砌块结构。 本次河道断面采用复式断面，河床底宽 5m，河宽 36.3m，河道占地总宽度 46.3m，河底以上 3.0m、7.0m 处分别设置 2m 宽步行道，一级挡墙对强风化岩处采用 300mm 厚钢筋砼矩形槽护砌，对填方区采用浆砌块石挡墙，护砌高度 3.0m，对弱风化岩基则不进行护砌。二级挡墙采用生 态挡墙护砌，挡墙高度 4.0m，挡墙顶设置 2.0m 宽步行道，生态挡墙后设置 1：2.5 的斜坡，坡高 3.3m，坡顶设 5m 宽绿域控制带。 图2 一级挡墙为岩基断面图 图3 一级挡墙为钢筋混凝土矩形槽断面图 图4 一级挡墙为浆砌块石挡墙断面图 图5 河道全断面图 4、护岸设计 本次木里港河道整治工程护岸共分 3 种河段进行设计，第一种：填方河段的浆砌块石挡墙；第二种强风化岩基河段钢筋混凝土矩形槽；第三种：二级平台生态挡墙护岸。两岸护坡护岸总长 2740m。 - 浆砌块石护岸：浆砌块石护岸主要适用于填方河段一级挡墙，河段总长 60m，为浆砌块石挡墙结构。挡墙结构压顶为 C25 钢筋混凝土结构，顶高距河底 3.0m，压顶尺寸为 400mm×300mm（宽×高）。挡墙高度 2.7m，挡墙顶宽 400mm，背水侧坡比为 1:0.5，临水侧铅直，为M10 浆砌块石结构，底板为浆砌块石，厚 500mm。底板前为浆砌块石护底，浆砌块石顶为 2.0m 宽步行道。具体结构及河道断面示意图如下图6： 图6 浆砌块石护岸结构及河道断面示意图 - （2）钢筋混凝土矩形槽护岸： 钢筋混凝土矩形槽护岸主要适用于强风化岩基河段一级挡墙，总长340m，为 C25 钢筋混凝土结构。钢筋砼矩形槽边墙厚 0.3m，底厚 0.4m，高 3.0m，净宽 5.0m，总宽 5.6m。边墙设置￠22 插筋，10m 一仓，设伸缩缝。其上设 2.0m 宽步行道。具体结构及河道断面示意图如下图7： 图7钢筋混凝土矩形槽护岸结构及河道断面示意图 - （3）生态砌块护岸 - 生态砌块护岸主要适用于二级挡墙段，总长 2340m，为混凝土生态砌块结构。生态砌块挡墙采用大中小三种不同型号按一定规则叠加生态砌块而 成，采用 2.0*0.5m 钢筋砼基础，岩基段其后设墙后铺设反滤层，以防土体流失。回填土填筑段回填土经加筋网片（一般为土工格栅）处理，使干垒块与墙后土体连接成整体,土工布及土工格栅牵拉，形成较稳固且生态的挡墙。本次挡墙设置高度为4.0m，并设压顶。具体结构及河道断面示意图如下图8，图9： 图8生态砌块护岸（岩基段）结构及河道断面示意图 图9 生态砌块护岸（填筑段）结构及河道断面示意图 - 5、人行桥设计 - 木里港实地开河后，原有的部分道路中断，不能满足区域居民的生产生活需要。本次根据周边情况，在桩号 XK0+250、XK0+721、 XK1+050 各设置 1 座人行桥。 - 垂直河段规划有 3 条市政道路，可满足远期交通要求；因此 3 处人行桥均为临时性人行便桥，解决区域居民近期通行需求，待市政道路修建后待修建后，应及时拆除 3 处人行桥。 - 6、钢坝设计 - 为降低水流流速并壅水营造水面景观，从河道上游往下游每隔 200m 设置 1 座钢坝，共计 6 座。为液压式钢坝，坝长 5.0m，坝高 1.5m，为厂家定型产品。钢坝采用动水启闭，启闭机型为液压启闭机，启闭机功率为 5.5kw，坝前水位控制范围为0~1.5m。采用自动控制装置，按照“无人值班（少人值守）”原则设计，设一处中控室，可编程控制器（PLC） 等控制系统布置在中控室内。 - 7人行步道及下河踏步设计 - 本工程河道设置两级平台，均有人行步道，兼顾防汛和亲水休闲作用。 人行步道前后贯通，与桥梁及下河踏步顺连。 形成出入上下通达的内外通行体系。 - 本次主要布置人行步道宽 2m，由上至下分别为 60mm 厚倍立砖面层、 30mm 厚干粉砂浆、10mm 厚黄沙、150mm 厚碎石垫层，下面素土夯实。 共布置人行步道 9600m2。 - 为方便一二级平台沟通，一二级平台间设置踏步，本次共计设置 6 处踏步，两侧各 3 个，踏步宽度 10m,垂直高度 7.3m，踏步为 450*250mm，共计 30 级踏步。踏步采用混凝土垫层和 PC 砖。 图10 人行步道结构图 8、生态绿化设计 - 本次河道工程因开挖后岩基裸露，适宜种植植物范围较少，主要考虑采用马尼拉、老虎皮等地被植物对新开挖面进行绿化固坡处理。草皮护坡面积 27600m2。在堤顶适当地段进行绿化营造，采用乔灌结合模 式，营造沿河立体绿带，面积为 6000 m2。 图11 100 米典型平面图一 图12 100 米典型平面图二 - 五、工程施工方案 - 1、施工条件 - （1）工程条件 - 工程区位于岳阳市城区及近郊，对外交通便利。水运有城陵矶码头， 可通江达海；公路有京港澳高速、随岳高速、杭瑞高速及 G107 国道等； 铁路有武广高铁及京广铁路。市区内有公路可直达施工现场附近，工程所需的器材和设备均可通过公路运抵施工现场。场内交通主要利用现有公路作为施工道路，部分材料运输强度大可以修建临时施工道路。对外交通运输主要指建筑材料商品混凝土、水泥、砂卵石、块石、钢筋、钢 材、油料及施工设备等，采用公路运输，可利用现有公路，无需另修对外运输公路。 - 施工区场地平坦、宽阔，施工干扰少，便于施工布置。工程区通讯方便、，水源、电力、生活物资供应充足，劳动力资源丰富，所在地附近拥有工程所需主要机械设备。 - （2）建材及水电供应条件 - 拟建区域为岳阳经济技术开发区木里港片区，施工用水由区域自来水管网供应。本项目所在地排水体制采用雨、污分流制。项目拟建区域雨水分段就地势排入木里港。城区电源网点分布较密，施工用电利用现有电源点，可就近接线到各用电项目。工程区天然建筑材料，土料可在沿线附近康王峁山村低丘山地开采，其储量、质量基本满足设计要求；工程区西端岳阳城陵矶码头附近河段有砂石场供应点购买可满足设计对砂砾石料的需求；块石可在岳阳县新开镇采石场开采或购买，其储量、质量基本满足设计要求。 - 施工交通运输 - 本工程需修建临时施工道路以满足施工要求。在河道陆域控制范围内设置 3m 宽的施工便道道路，施工方法为先对路基土进行沥水夯实，对局部岸上较低处，采用基坑开挖土方回填；然后进行分层摊铺分层碾压，地基压实后铺筑面层结构。 - 3施工布置 - 布置条件 - 工程区有少许空地，不受洪水影响，可用于施工临建设施布置。 - 施工工厂及仓库 - 根据工程规模及施工需要，钢筋加工厂、机械修理厂、木材加工厂、 - 施工仓库等集中布置在工程区。 - 办公生活设施 - 办公生活设施考虑租用当地居民房屋。 ##### 4、临建设施 - 施工场地内不设置拌和场，采用商品混凝土，本工程不设沥青搅拌场，沥青由供货商加工成成品运至工地。本工程施工驻地的临建设施包括预制场、钢筋加工厂、砂石料堆场、仓库等，采取合建的模式。 - 本项目不在工程施工区域内设置食堂，工人的餐饮统一外购盒饭供应。 - 本工程现场不考虑施工机械大修，要求承建单位进场时机械保养完好，现场不设单独的机械修配车间。 - 5、施工临时占地基本情况 项目施工临时占地包括预制场、钢筋加工厂、砂石料堆场、仓库和进场道路临时占地。根据调查，本工程区内大部分堤坝段场地开阔，施工布置条件好，临时工程布置中遵循因地制宜、有利于生产、方便生活、易于管理、安全经济的原则，尽量少占或不占耕地，减少对附近居民生产、生活影响。本项目总占地为138.36亩（包括施工临时道路），其中永久占地131.15亩；临时占地7.21亩。其占地现状主要为旱土、荒地、居民宅基地等，不涉及基本农田。且临时占地在工程完工后将全部恢复原状，不改变占地原有功能，不会与沿线土地的利用规划相冲突。工程永久占地、临时占地的土地利用现状见表1-3。 表5工程永久占地、临时占地的土地利用现状情况项目 占地性质; 工程措施; 占地面积（单位：亩）. 合计; 水田; 旱地（含宅基地）; 林地; 坑塘. 永久占地; 主体工程区; 131.15; 4.39; 35.28; 82.31; 9.17. 小计; 131.15; 4.39; 35.28; 82.31; 9.17. 临时占地; 临建设施用地、施工道路、土料场等; 7.21; -; 2.16; 5.05; -. 小计; 7.21; -; 2.16; 5.05; -. 总计; 138.36; 4.39; 37.44; 87.36; 9.17. 6、土石方平衡及临时取土、弃土场的设置 本工程土石方开挖工程量共计58.9767万m3（自然方），经平衡规划，堤顶回填5.0826m万m3，弃渣53.8941万m3，弃方主要为主体工程区弃渣，弃渣全部利用到岳阳经济技术开发区湖南金汇龙饲料厂厂区填方，无需设置取土场和弃土场。。 表6 土石方平衡规划表 单位：m3 工程; 开挖土方; 开挖石方; 土方回填; 弃方. 河道工程; 177885; 310230; 50826; 538941. 合计; 177885; 310230; 50826; 538941. - 7、施工方法 - 本项目主要工程内容包括裁弯取直工程、新建河道护岸、新建拦水坝及河岸绿化等。各项工程施工组织次序如下： - 前期准备及临时工程→裁弯取直工程→新建护岸→新建拦水坝→堤顶道路→岸边硬化及绿化工程。 - （1）裁弯取直工程 - 河道改道处施工须先将新河道开挖，做好护坡，然后在下游段与原河道连通，最后对原河道进行封堵填埋。其中对原河道进行封堵填埋不在本项目评价范围。 - 堤防护岸、拦水坝工程施工 ①、土方开挖和回填 本工程土方均采用1m³反铲挖掘机开挖，对于接近设计基底50cm处和底板齿槽处改为人工开挖。可利用的开挖土采用10t自卸汽车运输至周转场临时堆放，待工程回填土时使用；不可利用土方采用10t自卸汽车外运至指定弃渣场。 土方填筑对就近堆存利用土料，采用反铲直接挖装至填筑面，对料场取料，采用8t自卸汽车运输至回填作业面卸料，74kW推土机铺平，每层铺土厚度30cm，回填工作面较大处采用13.5t振动碾压实，工作面较窄处或者边角部位采用人工夯实或蛙式打夯机逐层夯实。 ② 、石方开挖 石方开挖采用移动式柴油空压机供风，手风钻造孔。边坡石方开挖顺序为从上至下。 边坡石方采用预裂爆破，一般石方采用深孔梯段爆破，基面以上留1.5m厚保护层，采取小型松动爆破一次性开挖。 ③、浆砌块石砌筑 浆砌块石工程主要为浆砌块石挡墙。该项工程的实施应严把块石材料质量和施工质量关，对滤层的级配、石体的密实性、平整度应高度重视，块石应选择质地坚硬、耐久、纹理均匀、不易风化、无裂纹的石料，其抗水性、抗压强度、几何尺寸等均应符合设计及有关施工技术规范的要求。 浆砌块石采用座浆砌筑法，所有的石块均须坐在新拌的砂浆上，石块间不得直接紧靠出现干缝。块石砌筑时应带线砌筑，并应上下错缝，内外搭砌。砌筑用砂浆的材料，如水泥、水、砂等应符合有关规定。 在灌入砼前应清理掉缝隙间的杂物、片石，湿润块石表面，浇灌砼时需用振捣棒振捣密实；浆砌块石灌块石与块石间缝隙为5～8cm，灌缝砼的拌制、运送、振捣、养护均应符合有关施工技术规范要求。 施工所需砂石料主要为外购解决，由自卸汽车陆运至施工区附近，再由胶轮车运至工作面。 ④、混凝土浇筑 本工程中，砼和钢筋砼浇筑工程量较小，护岸结构主要包括挡墙墙身、砼基础等工程；混凝土拌制到浇筑，养护等全过程都是施工质量控制的重点。并且混凝土施工遵循“先主后次，先深后浅”的原则组织实施。 工程所需的混凝土全部采用商品混凝土，由混凝土搅拌运输车运输到现场。钢筋砼根据结构分缝进行砼浇筑分仓，再进行钢筋假设、绑扎及立模，然后进行混凝土浇筑。混凝土由砼泵泵送入仓，采用插入式振捣器振捣密实。钢坝等结构两侧墙应保持均匀上升，以免底板发生不均匀沉降。钢筋工程在施工现场布设钢筋加工厂现场加工。模板工程主要采用组合钢模板。 混凝土浇筑结束12h后，洒水养护，使其保持湿润状态。养护时间一般为28天，在干燥、炎热的气候条件下，适当延长养护时间。 ⑤、生态挡土墙施工 1）第一层砌块的摆放。第一层砌块应放置在垫层上，第一层的后沿必须切割平整或用混凝土找平。 2）其它层砌块的摆放及锚固棒安插。确保排水骨料与已摆放的砌块顶面齐平或略低。清理砌块顶部的杂土后再放置上一层砌块，放置时确保错台咬接以形成抗剪连接。检查砌块的沿墙纵向的平直度与平面的水平度，若需要则进行调整。锚固棒插入一定要对好位置，如对不好位置应将块体前后左右移动即可插入。 3）钢筋的安插及混凝土的灌注。砌块沿挡墙走向每个一块砌块插钢筋灌注混凝土，然后中间未插钢筋的砌块填充碎石后，以此方式来施工。插钢筋的块体中须插入一根Φ12的钢筋，钢筋从挡墙的底部贯穿到挡墙最上面一层块体，钢筋的长度须由每根0.65-1米的钢筋搭接而成，搭接长度不小于8cm，搭接采用绑扎或焊接的方式，即垒5层以上时再放入钢筋灌混凝土。每层砌块在砌筑时，用碎砖等来封堵相邻砌块的孔洞来阻止浇灌混凝土时混凝土的流失。中间隔一块砌块不插钢筋的目的是为了让挡墙后的水体排走。 4）压顶。在最上一层砌块的顶部浇筑40cm宽和15cm高的混凝土压顶，或按照图纸要求的高度浇筑。 ⑥、绿化施工 绿化工程范围主要包括墙后坡地及岸上的绿化，主要以草皮和低矮灌木为主。 绿化种植可根据施工条件与其它施工过程穿插进行，应选择符合设计要求的苗木和种子，组织专业的施工人员进行施工。 草皮植物种植首先铺30cm厚种植土，采用条栽，在平整好的种植土上开沟，把撕开的草条排放入沟中，然后填土、踩实。为提高栽种草的成活率，草条应保留适量的护根土，并尽量缩短掘草至栽草的时间。栽后要充分灌水养护、清除杂草。水上坡面的陆域草本植物，栽种时间全年生长季均可进行，以生长中期为最佳。在草皮护坡生长过程中应加强养护，如有枯死，应补种确保成活。 - 六、平面布置： 根据木里河在康王工业园范围的走向，本次将河道沿康王路北侧实地开河拉直，代替向北蜿蜒迂回的原木里港康王工业园段。治理段河道总长度1200m，桩号XK0+000~XK1+200，河道总体顺直，河道底宽5m，口宽36.3m，河道总宽度46.3m（含绿化用地），河岸两侧采用对称布置，分两级挡墙两级平台，其余布置绿化。间隔约200m布置一座钢坝挡水，在桩号XK0+250、XK0+721、XK1+050处各设置一座人行桥。河道两端采用圆弧顺联老河道。 七、垃圾收集系统 本项目建设的堤顶道路两侧每隔100m各设置一个垃圾收集桶，垃圾收集桶定期由环卫部门清运至垃圾填埋场。 八、施工总进度 本工程施工进度安排原则如下： （1）严格执行基本建设程序，遵照国家政策、法令和有关规程规范。 （2）依据工程特性和工程布置特点，主要项目均安排在枯水季节施工。 （3）各项目施工前后兼顾、合理衔接、减少干扰、均衡施工。 （4）整个项目施工应采用以机械施工为主，人工施工为辅。 本工程施工总工期6个月。从5月至10月。 5月为施工准备期，主要进行整修前期施工道路、临时工棚搭设和供电与供水系统修建。 6月至9月为主体工程施工期 。 10月为竣工验收期。具体施工进度见下表。 表7 施工进度表 日期; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月. 工程准备. 河道施工. 竣工验收. - 九、拆迁安置 工程永久占地 131.15 亩，工程临时占地共 7.21 亩。工程占地需搬迁人口 61 人和拆迁房屋 21 处，移民生产安置区选择在本村组所在范围内，保持其原来的生产方式、习惯和社会关系的稳定，有利于增强移民生产的积极性和适应性。为尽量不影响项目区移民的生活习惯、不破坏其社会关系网络，方便移民耕作，移民安置点选择在原村落。 十、工程投资 本工程静态总投资5722.85万元，含建设征地移民补偿静态总投资11433.32万元，其中建筑工程4368.94万元，施工临时工程90.90万元，独立费用679.92万元，基本预备费513.98万元，环保、水保部分投资69.12万元，建设征地移民补偿部分投资5710.47万元。 本工程资金来源于岳阳市经济开发区区财政资金。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

一、工程现状 工程所在河道木里港河道蜿蜒呈 C 字型。裁弯取直段从上游往下游 为河谷平缓地，因地块开发重新开河过水并设置有 400m 箱涵，下游鱼塘众多，河道蜿蜒其间，形成湿地。木里港水系康王工业园段历年洪涝灾害频繁而严重，两岸地面高程 较低，堤防单薄低矮，防洪能力明显不足，洪水期大片农田被淹没；大部分岸（堤）坡未进行防护，已护段亦破损严重，岸坡遭洪水淘刷严重； 河道淤积严重，且堰坝、桥梁、箱涵等阻水建筑物较多，严重影响行洪。 由于地方财力有限，木里港水系康王工业园段一直未进行系统治理，洪灾频繁。同时由于该段河形曲折蜿蜒，流水不畅，地块虽进行了工业规划，但因河道将地块划分，不能形成完整区块，造成该地块一直未能开发，保持农业现状。木里港水系的其他汇水区域内基本已开发，有大量工业分布。目前木里港水系区域内供水全部采用自来水，已开发区域排水体制采用雨污分流制，雨污水分别进入已建雨污水管网。未开发区域雨污水直接排入木里港河。 图13 现状河道情况 新开河道区域为浅山丘陵区，地形高低起伏，高程从 35~66m，落差较大，零星水塘，居民楼，有水泥道路等。山上植被茂密。新开河区域现 状情况如下： 图14 新开河道区域现状情况 - 存在的主要问题 - 根据现场踏勘，走访当地村民，木里港水系康王工业园段存在的主要问题包括： （1）大部分河段两岸地面高程较低，堤防单薄低矮，防洪能力明显不足，洪水期大片农田被淹没，现有防洪标准远低于 20 年一遇。 （2）河形曲折蜿蜒，流水不畅，地块进行了工业规划，河道将地块划分，不能形成完整区块，严重影响地块使用功能。 （3）之前受经济条件的限制，大部分岸（堤）坡未进行防护，已护段亦破损严重，防洪能力低，岸坡遭洪水淘刷严重，局部崩塌。 （4）河道淤积严重，且堰坝、桥梁、箱涵等阻水建筑物较多，严重影响行洪。 （5）部分水体污染较严重，水环境较差。

- 二、建设项目所在地自然环境简况（自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） （一）、地理位置 岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″与29°48′27″之间，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积15049平方公里，耕地面积527万亩。本工程涉及河段位于岳阳经济技术开发区。 岳阳经济技术开发区于1992年4月成立，2010年3月升为国家级经济技术开发区。现辖康王乡、西塘镇2个乡镇和通海路管理处、金凤桥管理处、木里港管理处3个管理处，总面积约253平方公里，常住人口约30万人。 本次工程布置于木里港康王工业园段，位于岳阳经济技术开发区木里港片区境内，下游自木里港河道桩号MLK5+880，上游止于木里港河道桩号MLK7+520，全长1200m。项目地理位置图见附图1。 （二）、地质地貌地形 工程区位于岳阳市城区，属南湖水系。地处新华夏系巨型第二沉降带，为地壳升降运动的过渡地带。地貌属低丘岗地向洞庭湖冲湖积平原过渡地貌单元。区内总的地势由东向西倾斜。东北部属丘岗地貌单元，以低丘为主，垅岗、浅坳谷相间分布，地表起伏较小。谷地大都为宽浅的箱状谷，地表高程一般为30～40米。西南端东临东洞庭湖，地形平坦开阔，地面高程约10～20m。 木里港河段位于经开区东南端低丘岗地相间地带。河道上游为构造剥蚀堆积丘岗，斜坡和冲沟。总体流向由东向西。该段支流地势呈二级台阶状分布，河道下游大多为“U”型谷，较宽阔，上游为“V”型冲沟谷，狭窄。河道纵比降较陡，属原始侵蚀切割河谷，上游基本无阶地分布，下游两岸分布侵蚀阶地。河道弯曲，河床较平直，局部狭窄，属微弯型河床。现有河道河床高程一般为22.0～48.2m，河道宽约2.0～220.0m。水深0.5～8.0m。整治河段沿岸地面高程28.5～55.3m，河道岸坡一般高2.0～8.0m，岸坡坡度一般25°～45°，农田和民房多分布沿岸，木里港的水域功能为地表水Ⅲ类功能区，主要功能为灌溉和排涝，不具有工业取用水功能。 （三）、区域地质构造和地震 通过综合分析《1:20万平江幅区域地质图》及区域地质报告，区域地层缺失奥陶系上统、志留系上统、白垩系下统、下第三系渐新统和上第三系地层外，元古界震旦系冷家溪群至新生界第四系地层均有出露，其中以冷家溪群浅海相变质砂岩、板岩分布最广，白垩系与第三系似红色陆相碎屑岩展布于区域东端长塘一带。工程区岩性主要为前震旦系冷家溪群浅变质板岩及下古生界寒武系硅质炭质板岩、炭质板岩、硅质岩。 勘察区区域属新华夏构造，本区地处洞庭湖坳陷盆地东侧，岳阳～湘阴主干断裂带于区域西侧通过，基底构造较为复杂。区内新构造运动以振荡沉降为主，见插图2。根据区域地质构造资料，工程区附近主要的地质构造有： 新开塘向斜：位于岳阳县境内，向斜轴线走向北西，其西北端为第四系覆盖，南东端为白垩系上统红层所覆，轴长已知16公里。核部位于新开塘，由寒武系组成，幅宽6公里，两翼为震旦系及冷家溪群，岩层倾向近似。因后期北东向及北北东向断裂影响，岩石破碎，裂隙发育，又因岩层软硬不一，风化程度相差很大。 岳阳—湘阴断裂又称湘江断裂，呈北东10°走向，从南部进入境内后，经湘阴县、营田、磊石山西侧、六门闸之东抵达岳阳，全长100公里以上。湘江沿断裂带北流，掩盖了断裂的一些迹象，但沿线多处地貌形态反映其存在。湘阴至营田一带断裂东盘上升，西盘下降。 根据岳阳市历史地震资料统计，从1045～1918年间，先后发生16次有感地震，其中1556年发生过5.5级地震。1972年1月9日，鹿角发生2.8级地震，同年5月5日，在营田发生1.6级地震。枢纽工程区内晚近期新构造运动以缓慢间歇性上升掀斜运动为主，尽管区内新构造运动较发育，但不具备孕育大地震的构造条件，仍属相对稳定区。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》及附录B《中国地震动加速度反应谱特征周期区划图》，工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动加速度反应谱特征周期为0.35s，相应抗震设防烈度为Ⅶ度。工程区周边无大的自然地质灾害现象记载，场地整体稳定性较好，属相对稳定地块。 区域内水文地质条件简单，地下水类型主要有第四系孔隙潜水、基岩裂隙水两种类型。区域上属相对贫水区，第四系孔隙潜水主要赋存于沟谷及支流河谷中的含砾、含砂卵砾质冲积层或残坡积层中，接受大气降水及河水的补给，地下水由高势能向低势能运移，径流条件一般～较好，地下水向河流或冲沟低洼处排泄，且随季节而变化，其水量较弱～贫乏；基岩裂隙水主要赋存于区域内基岩裂隙中，由于表层岩石风化作用较发育，基岩裂隙发育不均一，地下水一般呈网状分布，埋藏较深，主要接受大气降水和地表水补给，因裂隙连通性较差，地下水的径流条件一般，透水性较弱～中等，水量贫乏。 （四）、气象气候 岳阳市区地处亚热带湿润季风气候区，气候温暖、湿润，雨量充沛，四季分明，严寒期短，无霜期长。根据岳阳气象站1952～2012年实测气象资料，岳阳市多年平均气温17.2℃，历年极端最高气温39.3℃（1971年7月21日），极端最低气温-11.8℃（1956年1月23日），多年平均降雨量1352mm，历年最大降雨量2337mm（1954年），多年平均蒸发量1446.6mm，多年平均风速2.8m/s，多年平均最大风速15.0m/s，历年极端最大风速28.0m/s（1965年7月21日），年无霜期281天，多年平均日照时数1730小时。 年平均气温：17.2℃ 极端最高气温：39.3℃ 极端最底气温：-11.8℃ 年平均蒸发量：1446.4mm 年平均降雨量：1352mm 历年最大降雨量：2337mm 年最大风速：15m/s 年平均风速：2.8 m/s 年日照：1730h 年无霜期：281D。 （五）、水文 木里港位于岳阳市南湖流域内，南湖属于岳阳市内湖，地理位置位于东经113°05′～113°09′，北纬29°21′～29°19′。南湖作为岳阳城市内湖，承担着城区暴雨洪水调蓄的功能，其集雨面积150km2，其水位由南津港电排站控制，根据城市规划及景观要求，现状最低控制水位26.06m，两湖连通后最低控制水位25.86m，最高控制水位27.56m，对应水面面积14.32km2，水源主要为地表径流。 本项目所在流域为木里港（下游为北港河南汊，即羊角山河）。北港河是南湖主要河汊之一，分南汊和北汊，北汊从五眼桥至梅溪港起点前山坡，全长2.58km；南汊为五眼桥至木里港起点长石桥，全长3.45km。木里港属于北港河的一级支流，位于北港河南汊上游，猫公坡水库下游，集雨面积39.42km2（其中不包括猫公坡水库这一小Ⅱ型水库），河道长度10.94km，河道平均比降1.5‰。 图15南湖流域水系图 由于项目是对原有河道进行裁弯取直，河道缩短，河道比降增大，且避开原有天然河道上的箱涵等阻水建筑物，因此工程新建后，水面线会较天然河道有所降低。新开挖渠道末端0+000水位为37.93m，对应原天然河道桩号为7+500，原河道水位为39.04m，水面线降低1.11m。由于该河段的河道比降仍然较陡，因此降低水面线影响范围并不大，再桩号7+700处和原天然河道水面线重合。项目实施后，局部水面线会降低，并且流速会相应增加，这主要还是由于工程缩短天然河道长度，同时将原有弯曲河道拉直，并进行了护砌，河道坡降有所增加，因此计算成果属于合理。项目河道受影响范围应当进行适当防冲刷设计。 同时，项目区规划修建多条道路，道路修建后可能会改变项目区范围内的水系，根据规划设计，工程段附近的几条道路均在木里港集雨面积范围之内，因此道路的修建不会增加新的集雨面积。但是道路修建后，若周边改为城区，雨水由天然汇流改为管道收集，则会改变局部的洪峰流量及洪水总量。若将来该区域改为城市集中雨水收集排放，工程影响区域范围内的雨水汇水时间缩短，洪峰流量会增大，若上游下垫面未发生变化，则工程影响区域内的雨水会更快进入木里港河道内，从而错开流域内的洪峰。根据计算，现状工程段受影响范围内的二十年一遇洪峰流量为6.39m3/s，工程实施后若考虑城区建设改为雨水管网收集，则洪峰流量为8.39 m3/s，流量增加为2.0m3/s，相较于工程河道内的二十年一遇总洪峰流量33.38m3/s，其增加洪水并不大，因此项目受影响范围内将来即使作为城区进行雨水管网收集，其洪峰流量增加并不大。 （六）、植被 经开区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中的乔木类有马尾松、杉木、小叶栎、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子，野鸭椿等。动物中有斑鸠、野鸭等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 区内植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等。根据现场调查，项目区域没有珍稀濒危等需要保护的野生动植物。 （七）、岳阳经济开发区总体规划简介 1、岳阳经济开发区总体规划 岳阳经济开发区位于岳阳市中心城区的东部，东邻临湘市长塘街、桃林镇；南抵岳阳县新开乡、莄口镇；西接岳阳楼区郭镇、北港河；北与冷水铺城区、云溪区为界；境内总面积为252.51km2。 规划将开发区区域空间分为：已建区、适建区、限建区、禁建区四大类型。规划确定靠近一零七国道东西两侧的部分土地为适建区，包括一零七国道西侧的大桥村、白石村、羊角山村，一零七国道东侧的分水垄村，梅子市村、新华村、木里港村、金山寺村、康王村、建新村等。本项目所在区域为木里港村用地，属于适建区。 根据《岳阳经济开发区总体规划（2006－2025）》，开发区用地分为建设用地和工业用地，其中工业用地布局为两园即白石岭综合工业园、木里港片区。白石岭综合工业园规划逐步转变为以发展化工新材料产业、现代制造产业为主。本项目在木里港片区，木里港片区规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主。木里港片区规划环评于2017年3月23日通过了技术审查。 2、相关基础设施规划 （1）给水规划 木里港区给水规划采用环状给水，分别在梅西路西段、分水垄路、康王路西段、木里港路、一零七国道南段布置800mm主干管；在金凤桥路、置田庄路、梅西路东段、巴陵东路、梅子市路、十家坡路、康王路东段、金山寺路、兴虎路、监申桥路、三荷大道、火峡庙路布置600mm的次干管；在金凤路、孙家坡路、大塘路、按新园路、新华路、凹子坡路、元家塘路、枣子路等布置400mm的次干管；在陈家路、杨家堰路、绣花路、谭家路等布置300mm的支管。本项目南面木里港路布置的为800 mm的主干管，东面新华路布置的为400mm的次干管，给水管网现已建成，项目给水措施完善。 （2）排水规划 开发区排水体制采用雨污分流制，排水分8区，分别为：①王家畈路以北；②王家畈路以南、通海路以西；③王家畈路以南、通海路以东；④岳阳大道以南珍珠山地段；⑤北港河以南康王地段；⑥一零七国道以东、京珠连线以北；⑦康王路以北至京珠连接线；⑧康王路以南。 污水管网布局为：规划分为沿通海南路、青年东路、白石岭路、分水垄路、监申桥路、火峡庙路、木里港路、一零七国道南段以及区级公园低洼地段布置800mm、1000mm、1200mm、1600mm主干管；在梅溪路、置田庄路、巴陵东路、梅子市路、新华路、金枫路、瓦子坡路、孙家坡路、大塘路、凹子坡路、新园路、十家坡路、元家塘路、枣子路以及其他支路上布置600mm的次干管。本项目所在区域的排水管网已经建成，污水拟通过南面木里港路上的1200mm的主干管排放至罗家坡污水处理厂。罗家坡污水处理厂具体情况见下。 区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性见表8： 表8 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-96）的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 一、空气环境质量现状及评价 1、空气质量达标区判定 本项目位于岳阳市经济技术开发区木里港产业园内，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 为了解区域环境空气质量现状，本次环评采用《2018年度湖南省岳阳市环境质量报告书》中岳阳市经济技术开发区基本因子的监测数据，监测结果见表9。 表9 2018年岳阳市经济开发区环境空气监测结果统计 年份; 点位; 样本数; 日均值; 年均值. 浓度范围 （μg/m3）; 达标率（%）; 平均值 （μg/m3）; 超标倍数（倍）. SO2; 开发区; 363; 5-46; 100; 12; 0. NO2; 开发区; 351; 5-66; 100; 24; 0. PM10; 开发区; 351; 12-290; 95.4; 68; 0. CO; 开发区; 362; 0.4-2.3; 100; 1.4; 0. O3; 开发区; 355; 6-244; 89.3; 162; 0.01. PM2.5; 开发区; 355; 6-182; 91.0; 40; 0.14. 根据2018年度湖南省岳阳市环境质量报告书中环境空气监测数据可知，该区域属于不达标区，主要污染物为O3、PM2.5。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 二、 地表水环境质量状况及评价 木里港水域最终进入南湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。本次地表水环境质量现状评价，收集了《2017年度湖南省岳阳市环境质量报告书》，了解了2017年南湖水环境质量状况，详见表10。 表10 2017年南湖水质评价结果统计 监测项目; 单位; 平均值; 最低值; 最高值; 检点次数; 超标率(%); 单项水质类别. pH; 无量纲; 7.547; 7.320; 7.700; 24; 0.00; Ⅰ类. 溶解氧; mg/l; 7.221; 4.700; 8.900; 24; 8.33; Ⅱ类. 高锰酸盐指数; mg/l; 4.083; 3.300; 4.700; 24; 0.00; Ⅲ类. 化学需氧量; mg/l; 17.721; 12.00; 20.00; 24; 0.00; Ⅲ类. 五日生化需氧量; mg/l; 1.837; 0.600; 4.600; 24; 4.17; Ⅰ类. 氨氮; mg/l; 0.160; 0.03L; 0.500; 24; 0.00; Ⅱ类. 总磷; mg/l; 0.091; 0.060; 0.130; 24; 100.00; Ⅳ类. 总氮; mg/l; 2.141; 1.350; 4.340; 24; 100.00; -. 铜; mg/l; 0.002; 0.001L; 0.006; 24; 0.00; Ⅰ类. 锌; mg/l; 0.013; 0.05L; 0.05L; 24; 0.00; Ⅰ类. 氟化物; mg/l; 0.334; 0.160; 0.900; 24; 0.00; Ⅰ类. 硒; mg/l; 0.000; 0.0004L; 0.0004L; 24; 0.00; Ⅰ类. 砷; mg/l; 0.002; 0.0003L; 0.004; 24; 0.00; Ⅰ类. 汞; mg/l; 0.00002; 0.00004L; 0.00004L; 24; 0.00; Ⅰ类. 镉; mg/l; 0.00005; 0.0001L; 0.0001L; 24; 0.00; Ⅰ类. 六价铬; mg/l; 0.005; 0.004L; 0.010; 24; 0.00; Ⅰ类. 铅; mg/l; 0.0008; 0.002L; 0.0030; 24; 0.00; Ⅰ类. 氰化物; mg/l; 0.001; 0.001L; 0.002; 24; 0.00; Ⅰ类. 挥发酚; mg/l; 0.001; 0.0003L; 0.005; 24; 4.17; Ⅰ类. 石油类; mg/l; 0.005; 0.01L; 0.01L; 24; 0.00; Ⅰ类. 阴离子表面活性剂; mg/l; 0.025; 0.05L; 0.05L; 24; 0.00; Ⅰ类. 硫化物; mg/l; 0.002; 0.005L; 0.005L; 24; 0.00; Ⅰ类. 粪大肠菌群; 个/l; 950; 700; 1300; 24; 0.00; -. 叶绿素a; mg/m3; 27.325; 1.000; 114.000; 24; -; -. 透明度; cm; 57; 44; 84; 24; -; -. 水质级别; 轻微污染; 综合富营养指数; 57.1; 营养状态; 轻度富营养; 主要污染 指标; 总磷(0.81). 从各监测项目超标率统计情况来看，南湖总氮超标率为100%，总磷为100%，溶解氧为8.3%、五日生化需氧量为4.2%、挥发酚4.2%。其他监测项目没有发现超标的现象。2017年南湖水质为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准，污染程度为轻度污染；综合富营养化指数为57.1，为轻度富营养化状态；主要污染物为总氮、总磷。 为了解木里港水质状况，我们委托湖南永辉煌检测技术有限公司对木里港水质于5月19日进行了监测。 监测因子：PH、氨氮、化学需氧量、总磷、悬浮物 监测时间：2020年5月19日； 监测频次：1次 监测点位：拟建河段西侧木里港老河道 表11 木里港现状监测数据 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 05月19日; 拟建河道西面木里港老河道; pH; 无量纲; 6.24. 总磷; mg/L; 0.02. 化学需氧量; mg/L; 10. 氨氮; mg/L; 0.220. 悬浮物; mg/L; 20. 备注：1、ND表示低于该方法检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 从现状监测数据来看，木里港水质能够满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状调查与评价 为了解本项目所在区域内的声环境质量现状，2020年5月18日和19日在本项目沿线进行了噪声现场监测，根据本项目所在地目前环境特征，在项目所在地布置声环境质量监测点5个，监测点位详见附图。 ①监测时间和频率 昼、夜间各测一次，昼间为06:00~22:00，夜间为22:00~06:00。 ②评价标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 ③监测点位 N1 桩号0+000南岸50m居民房外； N2 桩号0+320南岸30m居民房外； N3 桩号0+820南岸30m居民房外； N4 桩号0+940北岸20m居民房外； N5 桩号1+200北岸110m居民房外； 具体监测布点详见附图。 ④监测结果及评价 监测结果见表12。 表12 项目建设地声环境质量现状 单位：dB(A) 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. N1; 桩号0+000南岸50m居民房外; 05月18日; 53.5; 42.1. 05月19日; 52.1; 42.6. N2; 桩号0+320南岸30m居民房外; 05月18日; 51.3; 40.6. 05月19日; 50.3; 41.8. N3; 桩号0+820南岸30m居民房外; 05月18日; 52.1; 41.9. 05月19日; 53.1; 42.3. N4; 桩号0+940北岸20m居民房外; 05月18日; 51.0; 41.3. 05月19日; 51.3; 40.9. N5; 桩号1+200北岸110m居民房外; 05月18日; 51.1; 42.9. 05月19日; 51.0; 41.3. 备注：该检测结果仅对本次采样负责。. 由上表可知，项目沿线敏感目标昼夜间声环境均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 四、生态环境现状调查与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。

主要保护目标（列出名单及保护级别）

本项目环境保护目标见表13。 表13 大气环境保护目标一览表 目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 长石桥村居民点; 113.1836; 29.3226; 居民; 约200户; 二类区; WS; 80-800m. 木里港村居民点; 113.1877; 29.3230; 居民; 约30户; 二类区; S; 40-250m. 木里港村居民点; 113.1919; 29.3211; 居民; 约20-30户; 二类区; S; 180-300m. 木里港村居民点; 113.1941; 29.3228; 居民; 约20-30户; 二类区; S; 60-200m. 木里港村居民点; 113.1943; 29.3247; 居民; 约10户; 二类区; N; 20-70m. 木里港村居民点; 113.1949; 29.3254; 居民; 约30户; 二类区; N; 60-200m. 运输沿线; 居民; 约30户; 二类区; 运输道路两侧; 两侧20米范围内. 表14 其他主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位和距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水; 木里港; 东、西侧; 小河; 景观; GB3838-2002 III类. 南湖; 西面，3500m; 中湖; 景观. 声环境; 长石桥村居民点; 西南，80-200m; 约20户; 居民; GB3096-2008 2类. 木里港村居民点; 南面，40-200m; 约20户; 居民. 木里港村居民点; 南面，180-200m; 约5户; 居民. 木里港村居民点; 南面，60-200m; 约20-30户; 居民. 木里港村居民点; 北面，20-70m; 约10户; 居民. 木里港村居民点; 北面，60-200m; 约30户; 居民. 运输沿线; 两侧20米范围内; 约30户; 居民. 生态环境; 周边区域未有珍稀动植物、水生动物; 维持其原有功能等.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水： 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 2、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 3、声环境： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准； 2、废水： 施工期废水循环利用，不外排； 3、噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）场界排放标准。 |
| 其他标准 | 固体废物： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 由于该项目无总量控制污染物产生，所以该项目不需申请总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工程施工工艺简述 本项目工程建设主要是河道开挖和堤防的建设。主要施工工艺及产污节点如下： 扬尘、噪声、 固废、废水 扬尘、噪声、弃土 扬尘、噪声、 废水、固废 扬尘、噪声、固废 土方填筑 施工准备 （包括拆迁） 混凝土施工 土石方开挖 浆砌石施工 堤顶道路施工 堤防施工 现场清理、绿化 扬尘、噪声、固废 扬尘、噪声、弃土 扬尘、噪声、固废 图16 河道工程（包括护坡、绿化）施工工艺流程及产污节点图 二、主要污染工序 本项目包括河道开挖、提防建设等，项目的建设和运行将对周围环境产生不同性质、不同程度的影响。 河道工程占地，将对移民生活质量及沿线的生态环境带来—定影响。 项目施工过程将对施工区及其附近的水、气、声环境产生一定污染；施工便道和其它临时占地一方面将占用一定的土地，破坏地表植被，并将产生一定的水土流失；工程土石方开挖和填筑产生施工弃渣，带来水土流失等环境问题。 工程修建改善了岳阳经济技术开发区木里港片区的防洪防涝，对河道水文情势产生有利的影响，有利于行洪。 工程施工时，开挖、堆渣等工程活动将对工程区域部分地表植被造成直接损害，工程竣工后需对施工迹地采取植树、种草、复耕等方式进行绿化，防止水土流失。 以上各影响因素中，水文影响主要发生在运行期，其它环境影响则主要限于施工期。对于工程本身，运行期不排放污染物，不会增加新的污染源，工程本身属无污染工程。本工程对环境的影响性质为非污染生态影响。 1、施工期环境影响因素 项目施工对环境的影响作用因素和影响源主要有河道开挖、施工建设、交通运输、施工机械设备运行、施工占地、固废处置等。工程施工将对地表水、声环境、环境空气质量、生态环境等产生影响。 （1）废水 项目位于岳阳经济技术开发区木里港片区，施工人员租用附近居民房，本项目不设施工人员生活营地。施工期产生的废水有施工废水、混凝土工程废水。 ①施工废水主要包括施工设备清洗废水、初期雨水以及运输车辆冲洗废水。以上废水主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L。 ②预制废水 在工程混凝土施工过程中，砼浇筑、预制、养护、设备清洗水等将产生大量废水，砼工程施工废水中主要污染物为SS，施工废水中SS排放浓度一般为5000mg/l，这部分废水经沉淀后可循环利用(用于砼养护、搅拌等)。 （2）废气 项目施工期的空气污染物主要是施工扬尘、运输扬尘、护岸开挖两侧临时堆土区扬尘、施工机械和运输车辆尾气。 ①河道开挖、石方爆破、施工便道施工、物料装卸及堆放、运输车辆、临时堆放等产生扬尘，主要污染物为尘土、石灰等。 河道开挖、石方爆破、施工便道施工等产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类工程的建筑施工现场的扬尘污染监测数据，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5 mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在扬尘产生点300m以内。根据同类工程类比，扬尘产生浓度较高的过程是土料装卸的过程，产生量约为20mg/m3～50mg/m3。 运输车辆产生的扬尘呈无组织排放，环评要求建设方在运输过程中运输车辆应尽量采用篷布遮盖。对施工便道采取洒水降尘，运输车辆降低行驶速度，减少载重量，以减小扬尘的产生量。 ②施工车辆与燃油机械产生的尾气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆· km、THC 2.08g/辆· km、NO2 10.44g/辆·km，由于弃方就近作为北侧金汇龙公司场地填方，运输距离平均为1.0Km，本项目弃方约为134.7万吨，约需要68000车次，则污染物产生量为：CO 0.357t、THC 0.141t、NO2 0.71t。 （3）噪声 本工程噪声来自河道开挖施工阶段和施工便道施工阶段施工产生的噪声，主要是施工机械噪声和爆破噪声。 ①施工机械噪声 施工机械主要有：推土机、挖掘机、卷扬机、混凝土搅拌机、钻机和空压机等，施工便道施工阶段施工机械主要有：推土机、挖掘机，运输阶段主要是运输车辆。施工机械作业噪声级见表5-1。 表5-1 工程施工作业噪声源强表 单位：dB（A） 序号; 机械; 声级; 序号; 机械; 声级. 1; 挖掘机; 88; 6; 钻机; 88. 2; 推土机; 85; 7; 水泵; 82. 3; 运输汽车; 82; 8; 空压机; 83. 4; 卷扬机; 85; 9; 混凝土拌合机; 90. 5; 混凝土泵; 85; 10; 切割机; 90. 注：测量距离均为1m。 运输车辆的噪声会对运输线路（包括施工便道）沿线居民有一定程度的影响，环评要求所用车辆尽量采用篷布遮盖，运输车辆经过居民集中区时应适当减速，禁止鸣笛，定期检修车辆，物料运输尽可能避开夜间和休息时段。 ②爆破噪声 石方作业爆破时会产生瞬间高强度噪声和振动，瞬间噪声强度达到110-130dB(A)左右，但微差爆破的影响在地面4m以下，且炸药量小，时间短，不扰动地面，通过土地的减震及吸收后传送到地面的噪声值可低于 50dB(A)。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾和表土。本项目不设施工人员生活营地，不产生生活垃圾。建筑垃圾主要来源为拆迁、施工便道和护坡工程建设过程，建筑垃圾主要为废砖头、废石料、废水泥块、废建材等。 工程占地需搬迁人口 61 人和拆迁房屋 21 处，征收房屋建筑面积为6000m2， 按照房屋拆迁垃圾产生量约为50-60Kg/m2，则房屋拆迁垃圾产生量为360t，按《岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法》（岳政发〔2011〕8号）运至指定建筑渣土处置场地进行处置。 根据类比调查并结合本工程施工量分析，工程施工中的建筑垃圾产生量约为500m3，回用于河道堤防建设。 本工程土石方开挖工程量共计58.9767万m3，经平衡规划，共计利用土方开挖料58.9767万m3，堤顶回填5.0826m3，弃方53.8941万m3，密度约为2.5t/m3,则弃方产生量134.7万吨，弃方回填于岳阳经济技术开发区湖南金汇龙饲料厂厂区填方，不设弃土场。 （5）生态环境 项目施工活动将占压、践踏、铲除工程地原有植被，导致原有植被的数量减少，项目修建对水生生态造成一定的影响。施工过程中对地表的扰动，容易引发水土流失，环评要求建设方编制水土保持方案，并严格执行水保方案中提出的水保措施。 （6）社会环境 项目施工量较大，而项目沿线的居民较多，项目的施工会对周围人文环境和自然环境造成一定程度的影响。项目施工破坏了项目地原有的植被，动物逃离，居民搬迁，原来的生态系统被打破。居民征地、补偿工作按相关政策执行。同时，项目施工会产生废气、废水、废渣。环评要求建设方加强管理，规范施工，尽量减少“三废”的产生。 在项目施工完成后，提防工程的建设及临时占地的复垦，使生态破坏得到一定的恢复。项目建成后，使周边居民免受洪水的损害，保障了人民的安全。 2、营运期污染源分析 本工程是无污染的社会公益工程，本身不排放任何污染物，不产生化学污染，工程建成后，将大大提高城市的防洪能力，减免因城市洪水期所造成的工农业生产、商业流通、居民日常生活、城市环境卫生、水源污染、人群健康等影响，有利社会经济的全面发展，对环境不会造成任何危害。 项目建成营运后，将对沿线社会经济环境产生多种有利影响，如改善当地的投资环境，有利促进地区基础设施建设、经济迅速发展、人民生活水平及质量的提高和对当地自然资源有效、合理利用等。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时段 | 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 汽车尾气 燃油废气 | CO | 0.357t |  | 0.357t |  |
|  |  |  | THC | 0.141t |  | 0.141t |  |
|  |  |  | NO2 | 0.71t |  | 0.71t |  |
|  |  | 运输、表土堆放 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 工程施工建设 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS | 300-350mg/L |  | 0 |  |
|  |  |  | 石油类 | 8-10mg/L |  |  |  |
|  |  | 混凝土工程 | SS | 5000mg/L |  | 0 |  |
|  | 固废 | 拆迁垃圾 |  | 357t |  | 0 |  |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 500m3 |  | 0 |  |
|  |  | 弃方 |  | 134.7万t |  | 0 |  |
|  | 噪声 | 挖掘机、推土机、运输汽车、卷扬机、钻机、水泵、空压机、切割机等，其噪声源强约82-90dB(A)；土石方开挖爆破，其噪声源强约110-130dB(A) |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 堤顶道路 | 扬尘 | 少量 | 少量 |  |  |
|  | 水污 染物 | 堤顶道路 | 雨水径流 | 少量 | 少量 |  |  |
|  | 固废 | 居民散步 | 生活垃圾 | 少量 | 少量 |  |  |
|  | 生态环境 | 施工期河道整治对区域内生态环境的影响主要表现在以下几方面： 1、破坏建设区域内土壤、植被，改变土地的使用功能和生态景观。 2、土地扰动易引发水土流失。 运营期通过绿化工程建设以及临时占地的恢复，生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| - 七、环境影响分析 一、施工期环境影响分析 项目主要包括河道开挖、护坡护岸及生态绿化建设，其对环境的影响主要表现在施工期。施工期产生的污染物主要有扬尘、机动车尾气、建筑废物、表土、施工噪声及废水等。 1、施工期水环境影响分析 施工废水主要包括施工设备清洗废水、初期雨水以及运输车辆冲洗废水。以上废水主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L。施工废水、混凝土工程废水。 项目共设4个隔油池和6个沉淀池，设备清洗水和运输车辆冲洗水等经隔油池+沉淀池处理后回用于车辆冲洗或混凝土养护。隔油池，沉淀池位置、大小根据实际情况定，确保能处理每天产生的废水。项目施工期废水全部回用，不外排。 施工场地雨水径流含有泥沙，直接外排会污染水体。本项目主体施工期拟在地势低洼处新开挖河道内设置初期雨水沉淀池，由于项目较长，呈线性，项目分段施工，初期雨水收集池应分段建设，其位置、大小根据实际情况定。施工期初期雨水径流经初期雨水沉淀池沉淀处理后部分回用于施工便道洒水降尘和洗车，多余雨水经沉淀处理后排放于施工段下游。 采取上述措施后可最大限度减少施工废水对水环境的影响，本项目废水对水环境造成影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 （1）扬尘 对项目地工程施工和护岸开挖两侧临时堆土点而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段及表土临时堆放过程，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）、裸露的施工区和临时堆放点表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 a、车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中： Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表15为一辆30 t卡车在通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表15 汽车扬尘产生量 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 项目运输量越大，产生的扬尘将会较多，对运输线路沿线居民会有一定程度的影响，环评要求建设方在建材运输过程中运输车辆应尽量采用篷布遮盖，减小对运输线路沿线居民的影响。对施工便道采取洒水降尘，运输车辆降低行驶速度，减少载重量，以减小扬尘的产生量，减小对项目周边居民的影响。 b、项目地工程施工和临时堆放产生扬尘的另一个主要来源是裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，部分表土须临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q—— 起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m 处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5 mg/m3。 根据岳阳市大气污染防治行动计划和岳阳市“蓝天保卫战”实施方案：施工过程中应做到建筑工地周边100%围挡，主要道路临街工地要采用硬质围挡，高度不低于2.5米，次要道路临街工地围挡高度不低于1.8米，临时围挡采用绿色生态围挡，高度不低于1.5米；裸露黄土100%覆盖；工地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；扬尘施工100%湿法作业，必须配备必要的雾炮机、洒水车。同时在施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的道路和施工便道路面加强洒水，对进出车辆轮胎进行冲洗，以减少因道路扬尘对周边环境造成的影响。建筑材料和表土、淤泥不应敞开堆放，对临时堆放的表土和淤泥采用草席覆盖，且避免在大风干燥天气条件下进行土建等施工。在重污染天气下应停止施工并提前做好相应防护工作。采取措施后，扬尘对周围环境的影响较小。 项目实施单位在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。洒水降尘的试验资料如下表所示。 表16 洒水降尘的试验资料 路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。建设单位应适当增加洒水频率，减少工程施工扬尘对附近居民生活的影响。 根据现场踏勘，本项目沿线均有居民居住，其中最近距离居民为桩号0+940北岸木里港村居民（8户），距离为20m，其余施工河道距离居民在30~800m范围； c、建设方应对护坡及施工便道、护岸开挖两侧临时堆土区沿线50m范围内的居民点工程侧设置临时围挡，减少施工扬尘对居民的影响。本项目施工便道为泥结石路面，施工过程中应加强对施工便道的扫水降尘，防止运输车辆产生扬尘对周围居民产生影响。 （2）机动车尾气及燃油废气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对周围环境产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆· km、THC 2.08g/辆· km、NO2 10.44g/辆·km，预计项目施工总产生CO0.357t、THC0.141t、NO20.71t，每个施工场地施工过程产生燃油废气较少，通过大气扩散和植物吸收后，对周围环境影响不大。 综上所述，项目施工期废气在采取洒水降尘、围挡、草席覆盖、封闭运输等措施后，对环境影响不大。 3、施工期声环境影响分析 本工程堤防及施工便道建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆的噪声，爆破为地下微差爆破，爆破产生的噪声对外部声环境影响不大。 施工机械主要有：挖掘机、推土机、运输汽车、卷扬机、钻机、水泵、空压机、切割机等，其噪声源强约82-90dB(A)，由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对施工场地沿线村民居住环境产生较大的影响。 堤防及施工便道工程施工与一般的建筑施工不一样，其产生的噪声主要有以下特点： ① 施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得护坡工程施工噪声具有偶然性的特点。 ②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲性的，对人的影响较大。 ③施工既有固定噪声源，又有流动源噪声源，施工机械往往暴露在室外，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动源相比施工噪声污染还在局部范围之内。 ④施工设备与其影响到的范围比相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以认作点声源。 ⑤对具体河段的护坡而言，施工噪声污染仅发生在一段时期内。工程中使用的施工机械大部分为移动声源，噪声源具有一定的移动性，非连续性，其中运输车辆移动范围较大，而推土机、挖掘机等移动区域较小，移动范围较小，其特点与流动车辆声源有一定不同。所以，影响具有明显的时限性。 （1）噪声影响预测分析 鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为： Li=L0−201gRiR0−ΔL 式中：Li和 L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加： （2）施工噪声影响范围计算和分析 根据前述的预测方法和预测模式，在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表17。 表17 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 噪 声 预 测 值. 5m; 10m; 20m; 40m; 80m; 100m; 160m; 200m. 1; 挖掘机; 85.0; 79.0; 73.0; 67.0; 61.0; 59.0; 55.0; 53.0. 2; 推土机; 82.0; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 56.0; 52.0; 50.0. 3; 汽车; 80.0; 74.0; 68.0; 62.0; 56.0; 54.0; 50.0; 48.0. 4; 卷扬机; 83.0; 77.0; 71.0; 65.0; 59.0; 57.0; 53.0; 51.0. 5; 钻机; 88.0; 82.0; 76.0; 70.0; 64.0; 62.0; 58.0; 56.0. 6; 水泵; 80.0; 74.0; 68.0; 62.0; 56.0; 54.0; 50.0; 48.0. 7; 空压机; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 57.0; 55.0; 51.0; 49.0. 8; 混凝土泵; 82.0; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 56.0; 52.0; 50.0. 9; 切割机; 87.0; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 61.0; 57.0; 55.0. 由上表预测可知，工程施工噪声最远可影响的居民距离达40米；若夜间施工，则200m以内的环境噪声超过50dB(A)的夜间标准值。 护坡主体工程建设阶段噪声源以挖掘机、推土机、运输汽车、卷扬机、钻机、水泵、空压机为主，施工便道建设阶段噪声源以挖掘机、推土机、运输汽车为主。护坡主体工程及施工便道沿线居民较多，且距离较近，环评要求建设方采取如下措施减低项目建设过程中噪声对周围环境的影响： ①对高噪声设备进行隔音和减振，安装移动式隔音罩。 ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。 ③筑路机械施工产生的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），一般可采取变动施工方法措施缓解。作业时间应在昼间（06：00～22：00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 ④施工机械噪声对机械操作者及施工人员将产生较严重影响，应该按劳动卫生标准控制，在噪声级超过90dB（A）时，每增加3dB（A），每天的工作时间减半。此外，亦可对操作者及有关人员采取戴耳塞，头盔等个人防护措施。 ⑤运输车辆要限速行驶并且尽量避免鸣笛，定期检修，减轻对声环境的影响。 ⑥合理安排施工运输路线，施工运输车辆运输路线应尽量避开环境敏感点。 ⑦由于项目沿途具有居民分布， 项目应在靠居民点一侧设置不低于2.5m高的临时隔声屏。 ⑧施工单位应合理规划施工过程与高噪声设备的使用时间，避开居民休息时间，以减轻施工噪声对其的影响。 建设方在严格落实上述施工期噪声环保防治措施后，噪声值将降低10-18dB（A），工程采取降噪措施后工程施工噪声对沿线不同距离声环境的影响情况见表18。 表18 采取降噪措施后项目施工噪声对项目建设地两侧不同距离声环境的影响情况 离施工边界距离; 施工阶段; 声级/dB(A); 声级/dB(A); 声级/dB(A); 标准/dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 预测值. 10m; 河道开挖阶段; 56.0~64.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 56.3~64.1; 禁止施工; 昼间 ≤60 dB(A) 夜间 ≤50 dB(A). 护坡护岸建设阶段; 56.0~61.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 57.3~61.2; 禁止施工. 20m; 河道开挖阶段; 50.0~58.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 52.4~58.6; 禁止施工. 护坡护岸建设阶段; 50.0~55.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 52.4~57.5; 禁止施工. 40m; 河道开挖阶段; 44.0~52.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 51.0~54.8; 禁止施工. 护坡护岸建设阶段; 44.0~48.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 51.0~53.9; 禁止施工. 80m; 河道开挖阶段; 38.0~46.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 50.4~53.7; 禁止施工. 护坡护岸建设阶段; 38.0~40.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 50.4~53.5; 禁止施工. 100m; 河道开挖阶段; 36.0~44.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 50.3~53.6; 禁止施工. 护坡护岸建设阶段; 36.0~41.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 50.3~53.5; 禁止施工. 160m; 河道开挖阶段; 32.0~40.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 50.3~53.5; 禁止施工. 护坡护岸建设阶段; 32.0~37.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 50.3~53.5; 禁止施工. 200m; 河道开挖阶段; 28.0~38.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 50.3~53.5; 禁止施工. 护坡护岸建设阶段; 28.0~35.0; 禁止施工; 50.3~53.5; 40.9~42.9; 50.3~53.5; 禁止施工. 由表18可知，采取报告提出的噪声防治措施后，施工拟建地周边10m范围内部分施工时段噪声预测值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准约4.8dB(A)。施工拟建地周边20m外施工期噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据调查，工程施工机械距离居民均大于20米，所以，经过采取本报告提出的措施后，本项目产生噪声对周围居民影响在可接受范围。 （3）加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障造成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）生产时间安排 安排在昼间进行生产，禁止夜间施工。 通过上述措施，同时在各个生产区靠居民点一侧设置不低于2.5m高的临时隔声屏，可使周边居民噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 运输车辆的噪声会对运输线路沿线居民有一定程度的影响，环评要求所用车辆尽量采用篷布遮盖，运输车辆经过居民集中区时应适当减速，禁止鸣笛，定期检修车辆，物料运输尽可能避开夜间和休息时段，采取措施后，运输噪声对沿线居民的影响较小。 在采取上述防治措施后，可将施工期噪声降到最低，施工期噪声对周边环境的影响可以接受。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为拆迁垃圾、建筑垃圾、弃土。 工程占地需搬迁人口 61 人和拆迁房屋 21 处，征收房屋建筑面积为6000m2， 按照房屋拆迁垃圾产生量约为50-60Kg/m2，则房屋拆迁垃圾产生量为357t，按《岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法》（岳政发〔2011〕8号）运至指定建筑渣土处置场地进行处置。 根据类比调查并结合本工程施工量分析，护坡工程建设过程建筑垃圾产生量约为500m3，可综合利用回填。 本工程土石方开挖工程量共计58.9767万m3，经平衡规划，共计利用土方开挖料58.9767万m3，堤顶回填5.0826m3，弃方53.8941万m3，密度约为2.5t/m3,则弃方产生量134.7万吨，弃方回填于岳阳经济技术开发区湖南金汇龙饲料厂厂区填方，不设弃土场。 项目施工期内临时堆放的建筑垃圾、表土等应采取围挡、草席覆盖等措施，防止进入木里港，减少水土流失及扬尘。 本工程施工期固体废弃物经上述处置措施处理后，对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 施工期对生态环境影响主要表现为水土流失、施工区对陆域生态环境影响和水生生态环境影响。 （1）水土流失影响分析 项目施工时会损毁原有植被，扰动地表，基础施工产生的挖方和外运填方以及建筑垃圾等临时堆放，在降雨的作用下，会产生水土流失。夹带泥沙的雨水流入木里巷，会造成木里巷的污染。施工便道的建设会破坏植被，扰动地表，在降雨的作用下，会产生水土流失。 本项目的水土流失防治主要为项目建设区，其中主体工程区的水土流失将最为严重，为重点防治区域。在分区布设防护措施时，既要注重各分区的水土流失特点以及相应的防治措施、防治重点和要求，又要注重各防治分区的关联性、连续性、整体性、系统性和科学性。水土保持措施总体布局为： 1、主体工程区： （1）土地复垦 为了保护珍贵的耕地资源，减少项目实施对当地土地资源的影响，结合当地政府的要求，主体已考虑了项目在施工结束后，工程临时占地中占用旱地部分进行复垦，复垦面积为2.16亩。 （2）植物措施 主体工程中的生态绿化等按照主体工程要求进行设计，具有良好的水土保持功能，是本工程水土保持措施系统的重要组成部分。主体设计该区生态工程护坡。开挖边坡形成以后，通过种植植物，利用植物与岩、土体的相互作用(根系锚固作用)对边坡表层进行防护、加固，使之既能满足对边坡表层稳定的要求，又能恢复被破坏的自然生态环境的护坡方式，是一种有效的护坡、固坡手段。 （3）临时措施 ①临时排水沟及沉砂池：主体工程区内河岸修筑开挖临时堆土区域使用机械开挖临时排水沟及沉砂池，有效排出降雨时施工场地内部雨水，排水沟布置于临时堆土区外围，最终接自然水系。②临时土袋拦挡：为便于临时表土的集中堆放和防护，在临时堆土周边需采取袋装土垒砌进行临时拦挡防护。并在临时堆土表面覆盖防尘网，防治在雨天产生的坡面径流，堆土外侧开挖临时排水沟，出口设置临时沉砂池。③临时苫盖：为了响应“蓝天保卫战三年行动计划”，方案设计在项目施工过程中产生的裸露边坡布置临时苫盖措施，防止雨天泥沙流入径流，后期在裸露地表上方布置植物措施。 2、施工便道区：要求在工程实施期间做好临时用地范围内的排水、拦挡、覆盖等措施以及表土堆置区的防护措施，对迹地进行场地清理和平整，恢复耕作或种植林草。 3、施工临建区：采取临时排水、覆盖等措施，对砂石料堆场、临时堆土等采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等防护措施，对施工迹地进行场地清理和土地整治，覆土复垦或种植林草。 通过采取上述水保措施后，可以较大程度上控制水土流失的发生，减缓水土流失对环境的影响，并且随着施工期的结束，施工期水土流失随之消失。 （2）对陆域生态环境影响 本工程施工建设过程扰动地表，破坏植被，将对生态环境造成一定的影响。工程拟建地的现有植被除了农作物外，尚有少量低矮灌木和杂草等。施工过程中，主体工程及临时工程拟建地的植被将受到损失。工程贯穿城区及城郊，占地以农田和旱地为主，植被覆盖率低，无高大乔木、古树名木和保护植物，工程建设破坏植被较少，不会造成区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何植物种类灭绝等显著不利影响。随着工程的结束对沿河护坡的绿化，临时占地的复垦，将提高区域植被覆盖率。 工程占地范围已无大型野生动物和保护动物，仅有少量啮齿类小型动物如田鼠等，在施工初期对其会有一定的影响。但大多数陆生动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭破坏，且施工人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。随着工程的结束，工程拟建区植被逐渐得到恢复并稳定，动物的生境得以修复，工程区原来分布的动物会逐渐返回。施工区的动物多样性将逐步回到原有的水平，工程对动物的影响也会逐渐消失。 因此，工程施工建成过程会对陆域生态环境造成一定的影响，其影响是局部的，不会造成调查区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何植物种类灭绝等显著不利影响。工程建成后，整个生态系统的损失得到有效补偿，施工期对陆域生态环境影响是可以接受的。 此外，本工程涉及的区域内无国家级和省级自然保护区，也无具有特殊保护价值的湿地、滩涂生态系统。 （3）对水生生态环境影响 项目施工不扰动现有河道，不会对木里港水生生态环境产生影响。 6、施工期交通运输影响分析 施工期间，现场需要一定量建筑材料运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。该项目位于岳阳市城区，周边城市道路完善。施工生产区及项目建设地通过施工便道连接。 建设单位应做好进出运输道路以及施工便道的清扫和洒水降尘工作，以减少对沿路居民的影响。同时应加强对运输车辆的管理，防止噪声对道路周边居民产生影响。建设单位、施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，可有效地减轻施工期对交通的影响。 总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废弃物的管理和控制措施，施工期的环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、营运期水环境的影响分析 （1）水污染影响分析：本项目为河道开挖、护坡护岸和生态绿化工程，属非污染性项目，项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，与整治前相比，河道的蓄水能力得到提高，有利于提高当地的防洪泄洪能力，新建河道护堤以外管理范围内绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观，基本不会对环境产生不利影响。 （2）水文要素影响分析：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中水文要素影响型建设项目评价等级判定表，结合本项目的实际情况，本项目河道建设总长度为1.2km，护坡高度在10m范围内，河道宽度36.3m，本项目的工程垂直投影面积及外扩范围A1≤0.05km2，故确定本项目水文要素评价等级为三级。 表19 水文要素影响型建设项目评价等级判定 评价 等级; 水温; 径流; 受影响地表水域. 年径流量与总库容百分比 α / %; 兴利库容与年径流量百分比 β / %; 取水量占多年平均径流量百分比 γ / %; 工程垂直投影面积及外扩范围A1 /km2；工程扰动水底面积A2 /km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例 R / %; 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2 /km2. 河流; 湖库; 入海河口、近岸 海域. 一级; α≤10；或稳定 分层; β≥20；或完全年 调节与多年调节; γ≥30; A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10; A1≥0.3；或A2≥1.5；或 ≥20; A1≥0.5；或A2≥3. 二级; 20＞α＞10；或 不稳定分层; 20＞β＞2；或季 调节与不完全年 调节; 30＞γ＞10; 0.3＞A1＞0.05；或 1.5＞A2＞0.2；或 10 ＞R＞5; 0.3＞A1＞0.05；或 1.5＞A2＞0.2；或 20＞R＞5; 0.5＞A1＞0.15；或 3＞A2＞0.5. 三级; α≥20；或混合 型; β≤2；或无调节; γ≤10; A1≤0.05；或 A2≤0.2；或R≤5; A1≤0.05；或 A2≤0.2；或R≤5; A1≤0.15；或A2≤0.5. 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的 5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2 km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。. 3、水文环境影响预测及评价 预测内容：水文要素影响型三级评价应定量预测建设项目水环境影响，预测内容主要包括：河流、湖泊及水库的水文情势预测分析主要包括水域形态、径流条件、水力条件以及冲淤变化等内容，具体包括水面面积、水量、水温、径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等。 ①工程建成后河道水面面积、流量变化 本项目为新建河道工程，但不影响原有河道，可使河道更平流畅，利于泄洪，故本项目建设对使河道水面面积增大，工程实施后，堤防防洪标准得到了提高，河道的安全行洪能力（流量）达标，较施工前现状有所增加，可满足抵御20年一遇洪水要求，相同洪水的水量水位情况下，不会出现工程施工前防洪险情；非行洪时段河道流量无变化。 ②工程建成后河道流速变化 工程实施后河道水流下泄畅通，河道平直，河道过流能力增大，流速增加。 本次堤防段堤线布置与河势流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行，对水流结构改变较小，有利于岸坡稳定。 ③工程建成后河道流向变化 工程建成后将使带溪流向更加顺直，但不改变河流的总体流向。工程建成后防洪标准提高，水流畅通，项目引起的水文情势、水流形态的影响均是有利的。 ④工程建成后河道水位变化 根据《岳阳经济技术开发区木里港水系康王工业园段治理工程可行性研究报告》工程前后水位变化比较，根据计算，由于项目是对原有河道进行裁弯取直，河道缩短，河道比降增大，且避开原有天然河道上的箱涵等阻水建筑物，因此工程新建后，水面线会较天然河道有所降低。新开挖渠道末端 0+000 水位为 37.93m，对应原天然河道桩号为 7+500，原河道水位为 39.04m，水面线降低 1.11m。由于该河段的河道比降仍然较陡，因此降低水面线影响范围并不大，在桩号 7+700 处和原天然河道水面线重合，相对整条河流来看，水位变化不大。 ⑤工程建成后河道冲淤变化 冲淤量计算：断面地形法利用河道横断面测量资料，将相邻断面间的几何图形近似为台体或截锥体，确定河段各级水位，通过比较同一水位下相邻面间容积的差异，得出相邻断面河道泥沙冲淤的体积，累积各断面间河道泥沙冲淤体积来反映不同高程河床冲淤情况，计算公式为： （Ai为第i个断面面积，△Li为第i~i+1横断面之间间距） 由计算公式可知，河床冲淤量主要影响因素为河道断面面积，本项目对河道进行防洪建设，工程建成后对河道断面面积有所增大，但河道坡度变陡，流速相应增大，抵消了断面增大的影响，因此本工程实施对河道冲淤量影响较小。 总结：本工程实施后，河道容积增加，水体环境容量有所增加，水文情势得到改变，可提高排洪能力，遇暴雨等条件下可使洪水位降低，高水位持续时间较现状减少，有效地缓解洪水形成的因素，对当地的防洪排涝等产生有利影响。 ⑥工程建成后对周边农田灌溉、对原生态的不利影响 项目所在区域为木里港康王工业园段，地块早已进行了工业规划，但由于河道将地块划分，不能形成完整区块，导致该区域迟迟未能开发。项目建成后，该区域将会全部进行工业开发，现有农田变为工业用地，木里港康王工业园段河流不再具有农田灌溉功能，因此对原生态的不会造成不利影响。 2、营运期大气环境的影响分析 项目运营期废气来源主要为堤顶道路扬尘，该道路为2m宽步行道，不进行车辆通行，该道路产生扬尘较少，项目运营期废气对周围环境产生影响较小。 3、营运期声环境影响分析 项目运营期产生噪声较小，主要为道路散步人员噪声，产生的噪声对其沿线居民影响较小。 4、营运期固体废弃物影响分析 工程主要产生的污染物为周边居民散步少量垃圾，垃圾主要成分为纸皮果屑等。通过沿途设置垃圾桶，委托环卫部门定期清扫、清运，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评 价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录 A 地下 水环境影响评价行业分类表，项目属于IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 1）土壤环境影响评价项目类别 本项目占地面积约为9hm2，属于中型，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”中本项目为“水利中的其他”，项目类别为III类项目。 本项目占地为规划中的工业用地，根据规划，规划实施后，项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感保护目标，属于不敏感”。 项目土壤环境生影响型工作级别判别见表20。 表20 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目可不开展土壤环境影响评价工作，不需要设置评价范围。 三、工程实施对水质的影响分析 工程建成后，河水流速增加，有利于水体污染物的迁移，水质将有改善的趋势。同时，工程的修建，将大大提高木里港河段防洪能力，减小洪渍导致污水泛滥、水质污染等事件发生的机率，对工程河段水质有所改善。 四、工程对社会环境影响分析 项目沿线的居民较多，项目的施工会对周围人文环境和自然环境造成一定程度的影响。项目施工破坏了项目地原有的植被，动物逃离，居民搬迁，原来的生态系统被打破。居民征地、拆迁、补偿工作按相关政策执行。同时，项目施工会产生废气、废水、废渣，对周边居民和植被有一定程度的影响。环评要求建设方加强管理，规范施工，尽量减少“三废”的产生。 在项目施工完成后，对临时占地进行复垦，护坡进行草皮种植，尽快建立稳定的生态系统，降低对区域社会环境的影响。项目建成后，使周边居民免受洪水的损害，保障了人民的安全。 总体看来，项目的建设只是短期内对区域社会环境有一定程度的影响，但从长远来看，其利大于弊，项目的建设对区域社会环境是有益的。 五、产业政策相符性分析 本项目为防洪整治建设项目，《产业结构调整指导目录》（2019年本）（修正），该项目属于第一类“鼓励类”第二项“水利”中第十条“城市积涝预警和防洪工程”。 综上，本项目符合相关国家产业政策。 六、环保投资估算 该工程总投资约5722.85万元，环保投资预计为69.09万元，占工程总投资的3.63%，环保建设内容如表21示。 表21 环保投资估算一览表 治理项目; 投资额（万元）. 施工期; 水土保持：泥浆沉淀池、绿化等; 33.3. 废气：洒水车; 5.79. 噪声：临时隔声板、减振措施; 10. 固废处置：垃圾处置、弃土外运; 20. 营运期; 绿化工程; 138.45. 合计; 207.54. 七、竣工验收项目一览表 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》及工程实际情况，本项目主要环保设施验收内容一览表见表22。 表22 本项目主要环保设施验收内容一览表 时期; 工程; 验收内容. 环保设施; 效果. 施工期; 河道治理; 1、临时占地恢复，土地复垦; 恢复路面或绿化，减少工程导致的水土流失. 2、临时排水沟及沉砂池、临时土袋拦挡、临时苫盖; 明显减少水土流失发生. 3、洒水降尘、施工围挡，防尘网; 减缓施工、表土、弃土堆场粉尘. 4、生活垃圾、弃土方、建筑垃圾运输; 将施工固体废物和垃圾运往指定地点处理. 营运期; 河道治理; 生态保持：草皮护坡，植被种植; 保持生态，减少水土流失发生. |  |

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 污染物 | 施工作业、临时堆放点、施工生产区 | 扬尘 | 运输车辆车厢篷布遮盖、洒水、喷雾降尘、冲洗轮胎、防尘帷幕、土方压实 | 对周围环境 影响较小 |
|  |  | 汽车尾气 燃油废气 | CO、THC、NO2 | 大气扩散，植物吸收 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 水 污染物 | 混凝土工程、施工废水 | 石油类、SS | 沉淀池、隔油池、初期雨水收集池 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 固体 废物 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾回用于堤防建设 | 对周围环境 影响较小 |
|  |  | 工程施工 | 土方 | 临时堆放点，淤泥干化后回填，表土复垦 |  |
|  |  | 拆迁 | 建筑垃圾 | 交城市渣土部门 |  |
|  | 噪声 | 机械作业、车辆运输 | 噪声 | 加强施工管理、隔声屏、禁止夜间施工、加强车辆管理等 | 对周围环境 影响较小 |
| 运营期 | 大气 污染物 | 堤顶道路 | 扬尘 | 大气扩散 植物吸收 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 水 污染物 | 堤顶道路 | 雨水径流 | 就近排入木里港 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 噪声 | 居民 | 噪声 | 距离衰减 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 固废 | 居民 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集， 定期清运 | 对周围环境 影响较小 |
| 生态 环境 |  | 通过采取水保措施，禁止废水排入木里港，及时进行土地复绿和沿河绿化，对生态环境影响较小 |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 木里港水系康王工业园段治理工程以河道治理、岸（堤）坡护砌、打造景观生态休闲河道走廊。工程主要任务为：河道治理，实地开河，形成直线型河道；护坡护岸，对新开河道分两级挡墙进行护岸；提高防洪标准，使木里港水系康王工业园段治理工程河段两岸防洪标准达到20年一遇，生态休闲景观营造，利用亲水性，达到双平台，宽绿带的休闲景观河道，为人们休闲娱乐提供生态友好型去处。同时打造生态景观河道样板工程。新开河道长为1200m，直线型布置，河底宽5m，河口宽36.3m，总宽度46.3m（含绿化用地）。设置人行桥3座，一跨12m，宽2.9m。钢挡水坝6座，1.5*5.0m，人行步道4条，人行步道宽2.0m。项目总投资5722.85万元，总占地面积131.15亩，环保投资207.54万元，占总投资的3.63%。 2、环境质量现状评价 （1）环境空气质量：项目拟建地区域环境空气质量监测因子PM10、SO2、NO2年平均质量浓度、CO日平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均质量浓度、O38h平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地为非达标区。 （2）水环境质量：木里港水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。南湖总氮超标率为100%，总磷为100%，溶解氧为8.3%、五日生化需氧量为4.2%、挥发酚4.2%。其他监测项目没有发现超标的现象。2017年南湖水质为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准，污染程度为轻度污染；综合富营养化指数为57.1，为轻度富营养化状态；主要污染物为总氮、总磷。 （3）声环境质量：项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、环境影响评价结论 本项目为新建项目，主要为施工期和营运期。 （1）施工期环境影响分析 ①大气环境影响分析 本工程施工过程中产生的大气污染物主要是施工作业过程中产生的扬尘，临时堆放点扬尘，施工机械及运输车辆产生的尾气产生的扬尘。 环评要求施工时应遵照有关施工规范，在提防及施工便道工地四周设置防尘帷幕，及时对运输道路及施工便道路面加强洒水，对进出车辆轮胎进行冲洗，建筑材料加盖运输，对临时堆放的表土、淤泥采用草席覆盖，且避免在大风干燥天气条件下进行土建等施工，且进行洒水降尘，裸露的顶面和坡面进行压实或拍实处理，采用喷雾降尘措施，通过采取上述措施后，施工扬尘对环境影响不大。 项目施工产生的机械和汽车燃油废气较少，通过大气扩散和植物吸收后对环境影响不大。 ②水环境影响分析 施工期产生的废水有施工废水。 施工废水经隔油池+沉淀池处理后回用于车辆冲洗或混凝土搅拌，初期雨水由截流沟截留至初期雨水收集池，经沉淀处理后回用于施工便道洒水降尘。混凝土工程废水经沉淀后用于砼养护，废水禁止直接排入木里港。 ③声环境影响分析 本工程施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆辐射的噪声，其噪声源强约82～90dB(A) ，通过采取隔声、减震、加强管理、设置临时隔声屏、禁止夜间施工、禁止运输车辆在居民集中区鸣笛，加强与附近居民的沟通解释工作，并在距离居民较近区域中午禁止施工，合理安排工期，缩短项目建设时间，在采取上述防治措施后，可将施工期噪声降到最低，施工期噪声对周边环境的影响可以接受。 ④固体废物环境影响分析 本项目征地内施工便道和护坡工程建设过程产生建筑垃圾回用于工程建设。 本项目土石方除少量用于项目回填外，大部分送北侧金汇龙饲料厂厂区填土。 项目不设置施工人员生活营地，项目建设期间拆迁房屋6000m2，产生拆迁建筑垃圾357t，交城市渣土管理部门处置。 项目施工期内临时堆放的建筑垃圾、渣土等应采取围挡、草席覆盖等措施，减少水土流失。 本工程施工期固体废弃物经上述处置措施处理后，对周围环境影响较小。 ⑤生态环境影响分析 通过采取及时回填、压实渣土，对临时堆放的建筑垃圾、建筑材料、表土和淤泥设置挡护和草席、塑料布覆盖，设置临时排水沟渠、截留沟和收集池，对初期雨水收集沉淀后回用，暴雨季节应停止施工，对应施工完毕的区域和临时占地及时进行土地复垦和快速绿化，聘请资质单位编制水保方案，并按水保方案要求进行施工等水保措施后，可以较大程度上控制水土流失的发生，减缓水土流失对环境的影响。 工程施工不会造成调查区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何动植物种类灭绝等显著不利影响。因此，项目建设对陆生生态和水生生态影响较小。 ⑥施工期交通运输影响分析 施工期间，现场需要一定量建筑材料运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。该项目位于岳阳经济技术开发区木里港片区，运输道路以城市道路为主，建设单位应做好进出施工道路及施工便道的清扫和洒水降尘工作，以减少对沿路居民的影响。建设单位、施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废弃物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 （2）营运期环境影响分析 ①大气环境的影响分析 项目运营期废气来源主要为堤顶道路扬尘，该道路为2m宽步行道，不进行车辆通行，该道路产生扬尘较少，项目运营期废气对周围环境产生影响较小。 ②声环境影响分析 项目运营期产生噪声较小，主要为道路散步人员噪声，产生的噪声对其沿线居民影响较小。 ③固体废弃物影响分析 工程主要产生的污染物为周边居民散步少量垃圾，垃圾主要成分为纸皮果屑等。通过沿途设置垃圾桶，委托环卫部门定期清扫、清运，对周围环境影响较小。 ④、地下水环境影响分析 根据《环境影响评 价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录 A 地下 水环境影响评价行业分类表，项目属于IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。 ⑤、土壤环境影响分析 本项目占地面积约为9hm2，属于中型，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”中本项目为“水利中的其他”，项目类别为III类项目。 本项目占地为规划中的工业用地，根据规划，规划实施后，项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感保护目标，属于不敏感”。项目土壤环境生影响型工作级别判别可不开展土壤环境影响评价工作。 4、工程对河道行洪的影响分析 工程建成后，建设和完善了项目区的防洪排涝体系，拉直了河道。本工程建成后使该河段的行洪更加顺畅。 5、工程实施对水质的影响分析 工程建成后，河水流速增加，有利于水体污染物的迁移，水质将有改善的趋势。同时，防洪工程的修建，将大大提高城市防洪能力，减小洪渍导致污水泛滥、水质污染等事件发生的机率，对木里港水质有所改善。 6、社会环境影响分析 项目施工期较长，施工量较大，而项目沿线的居民较多，项目的施工会对周围人文环境和自然环境造成一定程度的影响。项目施工破坏了项目地原有的植被，动物逃离，居民搬迁，原来的生态系统被打破。居民征地、拆迁、补偿工作按相关政策执行。同时，项目施工会产生废气、废水、废渣，对周边居民和植被有一定程度的影响。环评要求建设方加强管理，规范施工，尽量减少“三废”的产生。 在项目施工完成后，对临时占地进行复垦，护坡进行草皮种植，尽快建立稳定的生态系统，降低对区域社会环境的影响。项目建成后，使周边居民免受洪水的损害，保障了人民的安全。 总体看来，项目的建设只是短期内对区域社会环境有一定程度的影响，但从长远来看，其利大于弊，项目的建设对区域社会环境是有益的。 7、产业政策符合性分析 本项目为防洪整治建设项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（修正），该项目属于第一类“鼓励类”第二项“水利”中第十条“城市积涝预警和防洪工程”。 8、综合评价结论 本项目是符合国家产业政策的。建设方在严格落实本报告中提出的一系列环保措施后，其对环境的影响是可以接受的，从环境保护的角度来看，该项目建设是可行的。 二、建议 1、建议建设单位编制水保方案、并按水保方案要求采取水保措施。 2、为了保护木里港、南湖水质，建议聘请有资质的单位进行施工期环境监理。