建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目

建设单位（盖章）：    岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司

编制日期： 2020月1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹承君 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 任旭辉 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786099400 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼 （中心地理坐标为：东经113°11'16.98"、北纬29°19'46.12"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 500 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 18 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 9% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年3月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 近年来，随着中国的经济发展，人们的生活水平的日益提高，对舒适和健康也逐渐重视。所以，用于交通工具、工作场所、家庭室内、个人呼吸器的空气过滤材料也呈指数增长趋势。据相关行业统计，2018年全年国内共消费聚丙烯驻极过滤材料约50000吨，合计产值约20亿人民币。下游产品过滤器和呼吸器按30倍产值计算，相关产值约600亿人民币。聚丙烯驻极过滤材料的技术关键是原材料配方、熔喷生产工艺和驻极工艺（施加静电）。美国相关公司的该技术一直处于领先地位，也一直占领着相关的高端市场。同样是外观基本一致的聚丙烯驻极过滤材料，进口产品按面积报价，合计价格100-200元/kg。而国内厂家的产品就只能够是20-35元/kg。究其原因，二者的差异基本在于采用不同的配方和驻极工艺。国内产品普遍采用高压直流电晕方式驻极，属于国外淘汰的第一代技术。国外产品采用水力摩擦驻极技术，其工艺细节一直处于保密和控制传播范围状态。2014-2017年，韩国某些公司开始逐步生产和慢慢稳定供应该类高档产品。2017-2018年，国内也开始在摸索和开始，但一直处于不太稳定地供应这类产品。 岳阳精一过滤科技有限责任公司是全国唯一一家拥有全套自主开发技术的公司。公司技术负责人曹承君主持并成功地开发了聚丙烯熔喷专用料，并拥有该生产工艺技术的发明专利；改进并推广了第一代高压直流电晕方式驻极技术的国产化；国内第一家推出了国产化的驻极浓缩母料；改进和推出了经济高效的过滤效率测试台（相关专利证明文件见附件7）。鉴于聚丙烯驻极过滤材料良好市场前景，进一步扩大公司效益，岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司拟投资200万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼（面积约为500m2）（中心地理坐标为：东经113°11'16.98"、北纬29°19'46.12"），新建年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目（项目采用水力摩擦驻极），项目建成后年产塑料母料300吨（其中200吨用于厂区内空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布的生产）、空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布1000吨。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业中”47塑料制品制造中的其它，需编制“环境影响报告表”，因此岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司委托我公司（湖南天瑶环境技术有限公司）进行《年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目》环境影响评价工作。接受委托后工作人员对建设工程区域进行了详细调查和实地踏勘，对相关资料进行收集，按照环境影响评价技术导则及相关规范要求，编制完成本环境影响报告表。 2、编制依据 2.1、国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （8）《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （12）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （13）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。 2.2、地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例》2020年1月1日； （4）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 2.3、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。 2.4、相关技术文件、资料 （1）环评委托书和合同书； （2）企业营业执照、厂房租赁合同、装备园环评批复、专利证书等； （3）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目 （2）建设单位：岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司 （3）建设地点：岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：工程内容包括塑料母料生产区、无纺布生产区、办公区、产品暂存区、原辅料暂存区及环保等配套设施。 （6）总投资：200万元，其中环保投资18万元，占总投资的9%。 3.2、项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积; 备注. 主体工程; 塑料母料生产区; 250m2; 位于东侧. 无纺布生产区; 160m2; 位于中部. 辅助工程; 办公区; 40m2; 位于西北侧. 储运工程; 原辅料暂存区; 25m2; 位于产品暂存区北侧. 产品暂存区; 25m2; 位于西南角. 环保工程; 生活污水; 化粪池（依托产业园现有的）. 生产过程中产生的有机废气; 集气罩+活性炭吸附装置处理后引入楼顶（20m）排放. 生活污水; 化粪池（依托标准厂房已建的）. 噪声; 隔声、减震及合理布局等. 一般和危废固废暂存; 一般和危废固废暂存间 （面积分别为10m2、5m2，位于车间东南角）. 绿化; 依托装备制造产业园现有的. 公用工程; 供水; 依托装备制造产业园现有的供水管道，并设置一台纯水制备能力为0.5t/h的纯水机为生产空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布提供用水. 供电; 依托装备制造产业园现有的电网. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 500. 2; 总建筑面积; m2; 500. 3; 项目总投资; 万元; 200. 4; 工作制度; d/a; 300; 每天8小时. 5; 劳动定员; 人; 12. # 3.3、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备清单 序号; 设 备 名 称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 母料生产设备. 1; 拌料机; 1000L; 台; 2; 配料. 2; 挤出机; TSB-35/500-15-40; 台; 2; 生产专用母料. 3; 冷却水槽; 2.5m*0.35m*0.35m; 个; 2; 装冷却水. 4; 切粒机; 常规; 台; 2; 成品切粒. 5; 手动缝纫封口机; 常规; 台; 2; 打包封口. 空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布. 1; 空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布设备; 整套; 套; 1; 生产空气过滤抗病毒静电熔喷无纺. 2; 收卷机; 常规; 台; 2; 收卷. 3; 水净化处理器; 0.5t/h; 台; 1; 纯水制备. 4; 驻极设备（自研发）; 常规; 套; 1; 水摩擦加静电. 5; 分切机; 常规; 套; 2; 分切不同尺寸的产品. 6; 空压机; 常规; 台; 1; 生产配备设备. 7; 空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布滤效测试仪器（自研发）; 台; 3; 抗病毒静电熔喷无纺布检测专用仪器. 公共部分. 1; 空气净化单元; 台; 4; 空气净化. 由《产业结构调整指导目录（2019年）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，项目主要原材料为聚丙烯和专用辅料，具体情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及消耗情况 序 号; 名称; 单位; 年耗 量; 状态; 储存 方式; 最大储量; 运输 方式. 1; 聚丙烯 （PP）; 生产母料和无纺布的原料; t/a; 1120; 白色 颗粒; 原料库、25kg/袋; 13t; 汽车. 2; 塑料润滑剂; 生产母料的辅料; t/a; 6; 白色 颗粒; 原料库、20kg/袋; 1t; 汽车. 3; 塑料助剂; t/a; 2; 白色 颗粒; 原料库、20kg/袋; 0.5t; 汽车. 4; 乳化剂S-185; t/a; 1; 白色 液态; 原料库、25kg/桶; 0.25t; 汽车. 5; 活性炭; 有机废气处理; t/a; 1; 黑色颗粒; 原料库; 0.2t; 汽车. 6; 包装袋; 产品包装; 万个; 4; 固体; 原料库; 5000个; 汽车. 7; 电; 万KW.h/a; 20; 主要用于生产设备的能源供应; 装备园 内供电系统. 8; 新鲜水; m3/a; 1187; 生活用水和生产; 装备园内供水系统和纯水制备. 原辅材料主要特性如下： 聚丙烯（PP）：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic polyprolene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotatic polypropylene）三种。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万一15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）.厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。是通用塑料中最轻的一种。其热变形温度114℃，软化点大于140℃，熔点164～167℃，分解温度为350℃，熔融段温度最好在240℃。 塑料润滑剂和塑料助剂：项目使用的塑料润滑剂和塑料助剂均为白色小颗粒，属于无毒无害的食品级物质，由于涉及企业产品的机密，具体名称及组成保密。 乳化剂S-185：化学性质淡黄色至黄色膏状物，无毒。用途主要用作乳液乳化剂，并可作化纤柔软剂、丝绸后处理剂，香烟过滤嘴材料柔软剂用途可作乳液乳化剂、化纤柔软剂，具有优良的耐高温性能，特别适用于作高速缝纫的平滑剂、丝绸后处理剂、香烟过滤嘴材料柔软剂。生产方法在碱催化下，由脂肪醇和环氧乙烷为原料在一定压力下缩聚而得。 3.4、产品方案 项目生产的产品为塑料母粒、空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布，具体产品方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 年产量; 备注. 1; 塑料母料（25kg/袋）; 吨; 300; 用于空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布专用的母料，其中200吨用于厂区生产无纺布，100吨外售其它企业. 2; 空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布（5-10kg/袋）; 吨; 1000; 平均约80~90吨/月. 3.5、总平面布置 项目租用岳阳现代装备制造产业园9栋2楼进行生产，布置如下：车间出入口临近标准厂房西侧设置，西北侧为办公区、东侧为塑料母料生产区、中部为无纺布生产区、西南侧为产品暂存区、其北面为原辅材暂存区、东南侧为固废暂存区。 厂区具体平面布置见附图3。 3.6、给排水 （1）给水工程 项目用水总量为1187m3/a（其中生活用水量为180m3/a，生产用水量为1007m3/a），用水以城市自来水为水源，采用岳阳现代装备制造园厂房南侧木里港路已经敷设好的自来水管网供水，能满足厂区内生产生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目排水包括雨水和生产生活污水，排水管网按雨污分流建设。雨水在厂区内汇集后，排入南侧木里港路雨水管网最终进入南湖；生活污水经化粪池预处理后由装备园内污水管网排入南侧木里港路市政污水管网进入罗家坡污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入南湖。 项目生产过程中无废水外排；生活废水排放量为144m3/a。 3.7、纯水制备系统 项目空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布生产在驻极过程需要使用纯水，纯净水由厂区内部的制水设备制得，采用反渗透膜法除盐工艺，纯化水制备能力为0.5t/h 纯水，纯水得水率70%，制备过程中产生的浓缩水外排区内雨水管网最终进入南湖。 3.8、供电工程 项目电源来自标准厂房内已有供电电网，可以满足整个厂区用电要求，对厂内各用电设备供电，电缆电线铺设方式根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。项目不另外设置发电机。 3.9、消防工程 项目租用的岳阳现代装备制造园标准化厂，该区总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：标准化厂房主通道宽10m，建筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目租用的车间采用砖混结构，为非燃烧体。按规范要求，车间考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 3.10、劳动定员及工作制度： 本项目劳动定员12人，年运行时间为300天，每天工作8小时一班制，员工食宿依托产业园。 3.11、空气净化系统 由于项目产品对空气质量要求高，因此车间内使用空气净化换气系统对车间进行气体更换。受污染的空气经排风口、排风管道及排风机排至室外，室外的新鲜空气则通过送风机、送风管道和送风口送入室内。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南轩达建设投资有限公司投资151220.03万元建设的岳阳现代装备制造园综合开发建设项目位于岳阳经济技术开发区木里港工业园，中南科伦药业以东，该项目的环境影响报告表于2015年12月31日取得岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局出具的批复文件，批复文号为：岳经环评［2015］053号，详见附件5。岳阳现代装备制造园分为三个产业园区：A区为中国航天科工集团浮空器项目建设基地，B区为军民融合卫星应用产业集聚区，C区为机电、机械装备产业集聚区。其中A区总用地面积106.1亩，净用地面积92亩；B区总用地面积215.6亩，净用地面积195.6亩；C区总用地面积327.813亩，净用地面积295.269亩。项目建设内容为：总建筑面积562541.99平方米，其中建设加工厂房430908.2平方米；辅助用房18587.41平方米；成品仓库55386.86平方米；办公研发楼23263.7平方米；宿舍30764.12平方米以及食堂和活动中心3631.7平方米。 目前装备园基础设施建设情况如下： 给水：由岳阳市自来水公司供水，引入3条DN150进水管入园区，形成环网供水，供水压力0.35kPa，厂区各建筑根据需要从干管上接支管供水，供水能力及水压满足区域用水要求。园区内生产、生活、消防给水系统由木里港路引入，给水系统采用环状管网，如有特殊停水，项目还拥有可专管连接的蓄水塔备用，确保生产的正常进行。 排水：采用雨、污分流制，各区设独立的雨水排水系统，与生活污水及生产废水分流排出，在厂区马路上设雨水井，将雨水收集后进入园区雨水排水管网；配套建设了隔油池、化粪池，区内项目废水均经配套的预处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，再通过市政污水管网排至罗家坡污水处理厂处理达标后排放。 通风防渗：标准厂房内各车间通风均采取自然通风系统；地面均为采取水泥硬质结构，能满足防渗基本要求。 其批复要求：项目今后入驻企业定位为装备制造、新材料技术、电子信息以及商贸物流类企业；鼓励引进工艺先进的企业，禁止引入高能耗、高水耗及高污染企业。 环评文本中引进企业产业定位及限制要求为：项目生产厂房定位为机电、机械、电子装备产业集聚区。引进机电、机械、电子企业以电器、电子产品装配、小型机械加工、组装等污染性小的企业为主，严禁引进涉及喷漆、表面处理、电镀等污染型工序的企业，严禁引进第三类工业企业；严禁引进有毒有害及易燃易爆的危险品物流企业。严禁引进的企业为生产废水产生量较大的企业。所有引进企业均应根据生产类型及生产规模另行办理环评登记或环保审批手续。未获得合法环保审批手续企业一律不得进行生产运营。 本项目租用岳阳现代装备制造园9栋2楼进行生产，项目各侧均为标准厂房。本项目为塑料制品生产，符合批复与环评内容“引入污染性小的企业为主”要求。目前岳阳现代装备制造园主要引入的企业为中国航天科工集团浮空器项目、小型服装加工厂等，本项目租用的标准厂房除一楼引入岳阳华峰电气科技有限公司和岳阳博锐泰测控仪表有限公司外，其余还未出租。同时项目与引入企业相容，环评建议今后项目所在楼层不能引入高污染企业，严格执行装备园环评要求内容。目前装备园内主要企业情况见下表： 表1-6 装备园内主要入驻企业基本情况 序号; 单位名称; 位置; 主要污染物类型; 备注. 1; 岳阳华峰电气科技有限公司; 9栋2楼; 旱烟、切割烟尘；生活污水、设备噪声和废机油等; 电器设备. 2; 岳阳博锐泰测控仪表有限公司; 9栋2楼; 旱烟、切割烟尘；生活污水、设备噪声和废机油等; 工业自动控制系统装置制造. 3; 湖南多稳移动供电科技有限公司; 6栋1楼; 旱烟、切割烟尘；生活污水、设备噪声和废机油等; 电工机械专用设备制造. 4; 岳阳老铺黄金花丝工艺有限公司; 5栋1-4楼; 有机废气（蜡烟）、熔金废气（烟尘）、抛光粉尘；生产废水与生活污水；设备噪声；危废等; 珠宝首饰及有关物品的制造. 5; 岳阳恒盛石化科技有限公司; 6栋1楼和5楼; 旱烟、切割烟尘；生活污水、设备噪声和废机油等; 烘炉、熔炉及电炉制造. 6; 湖南海正生物科技有限公司; 7栋1楼; 有机废气、生活污水、设备噪声和一般固废等; 化学试剂和助剂制造. 7; 湖南旺磁电子科技有限公司; 4栋2楼; 有机废气、生产和生活污水、设备噪声和废机油等; 电磁设备. 8; 湖南欧柏测控系统有限责任公司; 6栋1楼; 旱烟、切割烟尘；生活污水、设备噪声和废机油等; 工业自动控制系统装置制造. 本项目为新建，不存在原有的环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 项目拟建于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼（中心地理坐标东经113°11'23.19"、北纬29°19'43.83"），交通便捷。具体位置见附图1。 2、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 3、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 4、水文 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 4、土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 6、生态环境概况 经开区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中的乔木类有马尾松、杉木、小叶栎、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子，野鸭椿等。动物中有斑鸠、野鸭等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 区内植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等。 根据现场调查，项目周边主要为企业绿化植被，无珍惜动植物。 7、罗家坡污水处理厂基本情况 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地47亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。目前，岳阳市经济开发区污水处理厂（即罗家坡污水处理厂）建设工程实际处理效率为80%左右。工程已于2011年7月通过湖南省环保厅验收。 根据罗家坡污水处理厂2019年前3季度监督性监测数据可知（详见下表），罗家坡污水处理厂废水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求，尾水外排北港河最终进入南湖。 表2-1 罗家坡污水处理厂水质监测结果表 单位：mg/L，pH除外 控制项目; pH; COD; 石油类; 氨氮; 挥发酚; BOD5; 总磷. 处理设施排口; 一季度; 6.73-6.75; 16; 0.06ND; 0.025ND; 0.01ND; 1.8; 0.06. 二季度; 6.15; 35; 0.08; 0.122; 0.01ND; 1.2; 0.20. 三季度; /; 11; /; 0.065; /; /; 0.10. 一级A标准限值; 6～9; 50; 1; 5; 0.5; 20; 0.5. 8、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2。 表2-2 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南湖; 景观用水; III类. 北港河; 渔业用水水域; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（罗家坡污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量状况 （1）常规污染因子监测数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次收集了2017年岳阳市城区常规监测点经开区的大气全年监测数据统计资料，详见表3-1。 表3-1 经开区空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 30; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 32.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 65; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 68.8; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.9; 4mg/m3; 47.5; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 137.1; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 154.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 122.9; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 150; 100.4; 不达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）特征因子监测数据 为了解项目特征污染物非甲烷总烃现状情况，委托湖南精科检测有限公司有针对性的对环境空气质量进行现状监测。 ①监测布点 根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，共布设1个环境监测点，位于项目拟建地。 ②监测时间：2019年12月1日~7日，连续监测7天。 ③监测项目：非甲烷总烃。 ④评价标准：参照《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 ⑤监测及评价结果：见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃现状调查监测统计结果 监测因子; 监测值范围; 平均值; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. 非甲烷总烃; 4520-960; 750; 0; 0; 2000(ug/m3). 监测结果表明：拟建地非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 2、地表水环境 项目污水预处理排入市政污水管网最终进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类，但根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。本次地表水环境质量现状评价，收集了岳阳市环境监测中心2017年对南湖的监测数据。 （1）水质现状监测断面名称：岳阳南湖湖心和麦子港。 （2）采样时间：2017年1月5日的常规监测数据。 （3）监测单位：岳阳市环境监测中心 （4）监测频次：1次。 （5）监测项目：pH值、DO、COD、NH3-N、TP、BOD5、石油类、六价铬、挥发酚等。 （6）监测结果见下表3-3： 表3-3 南湖湖心水质监测结果统计表 监测项目; 分析或测试结果; 超标倍数; 超标率（%）; 执行标准（Ⅲ类）. 湖心; 麦子港. pH; 7.49; 7.52; 0; 0; 6~9. DO; 8.2; 8.3; 0; 0; ≥5. COD; 16.80; 18.6; 0; 0; ≤20. 高锰酸盐指数; 4.19; 4.23; 0; 0; ≤6. BOD5; 1.5; 1.9; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.377; 0.330; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.047; 0.043; 0; 0; ≤0.05. 六价铬; 0.005; 0.006; 0; 0; ≤0.05. 挥发酚; 0.001; 0.001; 0; 0; ≤0.005. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0; 0; ≤0.2. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0; 0; ≤0.2. LAS; 0.02L; 0.02L; 0; 0; ≤0.2. 各监测因子可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。同时评价收集了岳阳市二〇一八年度环境质量公报：其中2018年城市主要内湖南湖水质为Ⅳ类；营养状态评价均为轻度富营养。 为保护南湖水质、建设生态岳阳，根据《环境保护法》、《城市规划法》、《建筑法》、《城市房地产管理法》等法律法规，现就加强环南湖建设项目（含房地产开发项目）排污管理工作通告如下：（1）、环南湖建设项目的污水，均应向城市排污管网排放，进入城市污水处理厂统一处理。不能进入城市排污管网排污的建设项目，必须自行建设污水处理设施，保证处理后的污水达到《污水综合排放标准》的一级标准。（2）、严格控制环南湖建设项目。未经规划部门审批，擅自新建、改建、扩建、搭建的，由规划部门依法强制拆除。（3）、凡申报新的建设项目，必须同时制订排污方案，并经环保部门批准。否则，规划部门不得发放规划许可证，建设部门不得发放施工许可证。（4）、在建项目未落实排污措施的，由环保部门督促整改。整改不到位的，建设部门不得进行竣工验收，房地产部门不得批准商品房预售。（5）、已竣工项目的污水处理不符合要求的，由环保部门责令限期整改。整改后仍达不到要求的，由环保部门依法查处。（6）、单位自建的污水处理设施，由单位自行维护管理，保证正常运行。房地产开发项目的污水处理设施，经环保部门验收合格后，移交建设部门统一维护管理，保证正常运行，其运行费用从城市污水处理费中列支。 3、环境噪声 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司于2019年12月5-6日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 项目拟建地东; 2019.12.5; 53.9; 43.6. 2019.12.6; 53.7; 42.7. 2＃; 项目拟建地南; 2019.12.5; 54.0; 43.6. 2019.12.6; 55.2; 44.2. 3＃; 项目拟建地西; 2019.12.5; 53.7; 44.0. 2019.12.6; 54.6; 43.6. 4＃; 项目拟建地北; 2019.12.5; 53.7; 44.2. 2019.12.6; 53.2; 41.9. 注：各监测点执行（GB3096-2008）中的3类标准 [昼间65dB(A)，夜间55dB(A)]。. 从监测数据来看，项目厂界声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 4、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，项目拟建区域开发程度较高，周边主要为工业企业，态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，主要为周边绿化植被。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼，根据对建设项目周边环境的调查和评价范围，项目周围环境保护敏感目标详见表3-5、3-6及附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 袁家坡; 113°10'48.56"; 29°20'3.83"; 居民; 50户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; NW; 800. 新华村; 113°10'33.92"; 29°20'17.23"; 200户; NW; 1100. 羊角山社区; 113° 9'48.76"; 29°20'9.73"; 150户; NW; 2200. 爆竹坡; 113°11'16.43"; 29°19'55.98"; 30户; N; 280. 新华花苑; 113°10'43.06"; 29°19'52.85"; 150户; W、SW; 770. 金山寺村; 113°10'34.33"; 29°19'34.48"; 80户; SW; 1200. 廖家屋场; 113°10'6.59"; 29°19'41.61"; 360户; SW; 1350. 余家咀; 113°11'55.80"; 29°19'31.80"; 40户; SE; 1050. 木里港村; 113°11'15.51"; 29°19'22.56"; 50户; S; 350. 康王村; 113°11'17.41"; 29°18'54.52"; 50户; S; 1550. 新园村; 113°12'4.70"; 29°19'57.80"; 120户; NE; 1200. 许家; 113°12'8.72"; 29°20'12.94"; 80户; NE; 1450. 表3-6 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 南湖; NW; 5000m; 中湖; 景观; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 北港河; NW; 2100m; 小河; 渔业. 声环境; 200m范围内无居民点; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 厂界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水环境保护目标一致.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物非甲烷总烃标准参照执行中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 7; 非甲烷总烃; 2000（小时值）. 2、地表水 南湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤1.0; ≤10000. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. 1、大气污染物：项目属于合成树脂行业，因此外排废气污染因子为非甲烷总烃，其执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）排放标准限值， 具体标准见表4-4。 表4-4 《合成树脂工业污染物排放标准》 污染因子; 有组织排放; 厂界排放. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.5（kg/t 产品）. 同时根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》内容，有行业标准的应执行行业标准，本项目属于合成树脂工业，因此外排废气有组织和无组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）排放标准限值要求，不在执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 2、废水：项目所在区域的废水全部通过城区污水管网进入罗家坡污水处理厂处理，故污水排放执行罗家坡污水处理厂的接管标准；罗家坡污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类; 动植物油. 接管标准; 6～9; 210; 260; 160; 25; 2.0; /; /. 一级A标准; 6～9; 10; 50; 10; 5（8）; 0.5; 1.0; 1.0. 3、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。 4、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 指 标 | 本项目废水预处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，经计算项目总量指标COD：0.0072t/a，氨氮：0.00072t/a，总量控制指标纳入罗家坡污水处理厂内，无需另外申请。VOCs建议指标为0.15t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、塑料母料生产工艺流程 项目塑料母料生产工艺流程及产污节点见图5-1。 图5-1 塑料母料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）搅拌：将采购进厂的聚丙烯（PP）原料和辅料（润滑剂、助剂等）一起加入搅拌机内搅拌混合均匀合。 （2）熔融挤出：物料由料头进入挤出机，在机筒内完成的，加热熔化位于此部位，经过螺杆的旋转，使塑料由固体的颗粒状变成为可塑性的粘流体后挤出。挤出机原料熔融温度控制在 210℃左右，料筒加热采用电加热。整个过程未发生化学反应，只是改变原料之间的物理理化性能。其过程主要是电加热，不存在电磁辐射源强。 （3）冷却、切粒：原料在挤出机挤出成线条状进入冷却水槽中直接接触冷却，将塑性状态变为定型的固体状态，然后自然冷却后，通过与挤塑机规格型号同步的切粒机切成3×3mm规格的粒子。此过程中冷却水循环使用，不外排，定期补充少量新鲜水即可。 （4）包装入库：切粒好母料采用包装机进行包装成品入库外售或用于厂内无纺布的生产，包装形式分为25kg/袋装。 2、空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布生产工艺流程 项目空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布生产工艺流程及产污节点见图5-2。 图5-2 无纺布生产工艺流程及产污节点 生产工艺流程说明： （1）配料混合：将生产所需的聚丙烯和母料分别解包后投入各自的料仓内，以备生产所用。 （2）熔融挤出：物料通过管道输入螺杆挤出机料斗，然后进入机筒，在机筒中旋转螺杆的推动下不断向前移动。挤出机机筒外部包覆有加热装置不断提供热量，使物料的温度升高最后呈现黏流状，达到完全朔化和一定温度（约 220℃，电加热）。 （3）熔体过滤：在物料前进的过程中，物料得到充分混合，最后被螺杆强制推送至模头部位，由原来的旋转运动变直线运动，进入过滤装置，一部分过热碳化的杂质被截留，滤料进入通过计量送到喷射箱体内 （4）喷丝：熔体通过管道输送至喷射箱体通过喷丝板毛细孔挤出成为熔体细流。喷射温度约 230℃，电加热。本项目喷射过程无需使用油剂。上述熔融挤出、过滤和喷丝属于一整套设备，有机废气最终从喷丝口溢出。 （5）气流牵引：牵引过程指固态的丝束经过管式牵伸后，使丝束内部分子曾纵向排列，从而使丝束形成很高的强力。 （6）成网：经铺丝装置将纺出的长丝均匀地铺放在成网帘上。 （7）侧吹风冷却：侧吹风冷却（丝条变为固态，纤维结构发生结晶取向变为大分子）。 （8）收卷：固态半成品无纺布收卷进入下一个工序。 （9）水力摩擦驻极：将半成品无纺布经过净化水（纯水）摩擦驻极静电后，增加熔喷无纺布的抗病毒能功能。 （10）分切：水力摩擦驻极后经分切后即可形成无纺布成品。 （11）检验：分切检查合格后的无纺布作为成品包装入库。 二、物料平衡 本项目产品为塑料母料和空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布，其主要物料平衡分析详见表5-1～5-2。 表5-1 塑料母料的物料平衡表 投入; 生成物; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 原辅料; PP; 300; 塑料母料; 300; 废料和不合格产品; 8.805; 固废. 润滑剂; 6; 有机废气; 0.105; 废气. 助剂; 2. 乳化剂; 1. 小计; 309; 300; 9. 表5-2 无纺布的物料平衡表 投入; 生成物; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 原辅料; PP; 820; 无纺布; 1000; 废料丝和不合格产品; 19.643; 固废. 母料; 200; 有机废气; 0.357; 废气. 小计; 1020; 1000; 20. 三、水平衡 项目车间地面定期清扫，无需清洗。因此项目用水主要为员工生活用水、纯水制备用水及循环冷却水。 （1）生活污水 项目职工12人，年工作300天，员工食宿均依托产业园。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，员工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为0.6m3/d（180t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.48m3/d（144t/a）。 （2）纯水制备用水 根据建设单位提供的生产及设备资料，项目采取1 套纯化水制备系统为生产过程提供纯化水，纯化水制备工艺为反渗透。项目生产过程中纯化水用量为2m3/d（600m3/a），纯化水收率为 70%，则项目纯水水制备系统新鲜自来水用水量为2.86m3/d（857m3/a），浓缩水产生量为0.86m3/d（257m3/a），浓缩水主要污染物为盐分和SS，浓度较低，根据全国污染源普查系数，可知其成分属于清净水，因此可以直排雨水管网，无需纳入污水管网。 水驻极过程是将半成品无纺布经过纯水摩擦驻极静电后，增加熔喷无纺布的抗病毒能功能，为了保持产品洁净度，驻极后的纯水外排，其不含污染杂质，且项目属于自主研发工艺，无类别工程，根据建设单位研发人员提供的资料，可知纯水摩擦驻极静电用水后无污染，因此可直接外排雨水管道，排放量为540m3/a。 根据专家意见环评建议该部分废水和浓缩水外排污水管道。 （3）冷却用水 项目塑料母料生产过程中需要使用新鲜水冷却物料成型（采用新鲜水直接冷却），该冷却水循环使用，储存在车间外部的冷却水池中。冷却水会因蒸发等原因消耗一部分，需要定期补充。补水量平均按照每天0.5m3/d计算，全年需补充冷却水150m3/a。由于冷却水部分损失经过补充新鲜水补充后水质能够得到改善，且项目直接冷却属于物理过程，无污染物的产生，所以能够循环使用。 综上可知，项目总的用水量为1187m3/a，废水排放量为144m3/a，总的水平衡见下图： 图5-3 项目水平衡（m3/a） 主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼进行生产（租赁合同见附件4），无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 二、营运期污染工序 1、废水污染 根据建设方提供的资料，项目生产车间采用干式清扫，没有车间清洗废水；外排废水主要为员工日常生产污水。 生活污水：项目职工12人，年工作300天，员工食宿均依托产业园。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，员工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为0.6m3/d（180t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.48m3/d（144t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生情况见表5-3。 表5-3 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 144. COD; 300; 0.0432. BOD5; 150; 0.0216. SS; 200; 0.0288. NH3-N; 30; 0.00432. 2、废气污染 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为母料熔融挤出和无纺布生产过程中的有机废气。 （1）塑料母料生产熔融挤出工序有机废气（以非甲烷总烃计） 项目塑料母料生产过程中聚丙烯在加热熔融挤出过程中会产生的少量有机废气，以非甲烷总烃计。聚丙烯加热熔融的最高温度约210℃，低于其的热分解温度（聚丙烯在350℃才会开始分解出丙烯等污染物），因此加热熔融不会导致原料分解，产生的有机废气主要为聚丙烯大分子游离的小分子物质，产生的量很少。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的数据与我国《塑料加工手册》等相关资料，一般树脂加热工序，有机废气（非甲烷总烃）的产生量为 0.35kg/t树脂原料。本项目塑料母料生产过程中聚丙烯的用量为300t/a，计算得出非甲烷总烃的产生量为0.105t/a（0.04375kg/h）。 （2）熔融喷丝与热轧工序有机废气（以非甲烷总烃计） 项目无纺布生产过程中废气污染源主要为聚丙烯和塑料母料在加热熔融喷丝过程产生的少量有机废气，以非甲烷总烃计。其中加热熔融的最高温度约220℃，低于聚丙烯的热分解温度（聚丙烯在350℃才会开始分解出丙烯等污染物），因此加热熔融不会导致原料分解，产生的有机废气主要为聚丙烯大分子游离的小分子物质，产生的量很少。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的数据与我国《塑料加工手册》等相关资料，一般树脂加热工序，有机废气（非甲烷总烃）的产生量为 0.35kg/t树脂原料。本项目无纺布生产过程中聚丙烯和塑料母料的用量为1020t/a，计算得出VOCs的产生量为0.357t/a（约0.14875kg/h）。 3、噪声污染 项目噪声主要来自挤出机、切粒机、拌料机、空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布设备、收卷机、分切机、空压机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为70～95dB（A）。 4、固体废物污染 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：（1）生活垃圾，（2）废料及不合格产品；（3）废包装材料；（4）废活性炭。各固体废弃物的生产情况见表5-4。 （1）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为12人，按生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a（6kg/d）。 （2）废料、丝及不合格产品 项目塑料母料和无纺布生产过程中在设备调试、出现故障或开关机时会产生少量废料和丝，同时检验是否合格时也会产生少量不合格产品，产生量约为28.5t/a。废料和不合格产品的主要成分与产品成分一样，都是塑料，为无毒无害物质，属于一般工业固体废物，该部分固体废物收集后外售下游企业利用。 （3）废包装材料 项目生产过程中原料和辅料用后产生一定量的废包装材料，年产生量约为0.8t/a，集中收集后外售。 （4）废活性炭 项目有机废气经活性炭吸附处理后外排，活性炭吸附有机废气一段时间后将达到饱和，失去吸附有机废气的功能。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气经活性碳处理量约为0.3t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为1.3t/a，更换频次为每月一次。经查《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物代码为900-039-49，应集中收集暂存交有资质的单位处理。 表5-4 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.8t/a; 一般固废; 环卫部门. 2; 废料丝及不合格产品; 28.5t/a; 一般固废; 集中收集外售. 3; 废包装材料; 0.8t/a; 一般固废; 收集后外售. 4; 废活性炭; 1.3t/a; 危险固废; 交资质单位处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 塑料母料生产熔融造粒 | 非甲烷总烃 | 0.105t/a，14.6mg/m3 | 0.079t/a、11mg/m3 |
|  | 无纺布生产熔融喷丝 | 非甲烷总烃 | 0.357t/a，148.8mg/m3 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （144t/a） | CODCr | 300mg/l；0.0432t/a | 250mg/l；0.036t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/l；0.216t/a | 120mg/l；0.01728t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l；0.00432t/a | 27mg/l；0.00388t/a |
|  |  | SS | 200mg/l；0.0288t/a | 100mg/l；0.0144t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 环卫部门统一处理 |
|  | 生产及检验 | 废料丝及不合格产品 | 28.5t/a | 收集后外售下游企业 |
|  | 原辅料包装 | 废包装材料 | 0.8t/a | 外售 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 1.3t/a | 交有资质的单位处理 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括挤出机、切粒机、拌料机、空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布设备、收卷机、分切机、空压机等设备，各噪声设备的等效噪声级在70-95dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 项目废气污染源为生产过程中的有机废气。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导 则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-1 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见表。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》第244页. ②估算模型参数表见表。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. - 人口数（城市选项时）; - 600万. 最高环境温度/ ℃; 43. 最低环境温度/ ℃; -8.4. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. - 地形数据分辨率 / m; - —. 是否考 虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. - 岸线距离/ km; - —. - 岸线方向/ °; - —. ③污染源参数见表 7-4~7-5。 表7-4 点源参数表 污染源 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). P1排气筒; 113°11'16.61""; 29°19'45.46"; 29; 20; 0.5; 30.0; 0.83; 非甲烷总烃; 0.033; kg/h. 表7-5 矩形面源参数表 污染 源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 长度 m; 宽度 m; 有效高度m. 无组织排放非甲烷总烃; 113°11'17.32"; 29°19'45.87"; 29; 30; 16; 6; 非甲烷总烃; 0.029; kg/h. ④计算结果见表 7-6。 表 7-6 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准 (μg/m3); Cmax (μg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). P1排气筒; 非甲烷总烃; 2000; 1.62; 0.08; /. 厂区无组织排放; 非甲烷总烃; 2000; 71.02; 3.55; /. 从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为生产车无组织排放的非甲烷总烃，Cmax为71.02ug/m3，Pmax3.55%，距离为厂界下风向18m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ⑤大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据表 7-6 预测结果分析可知，正常情况下项目废气排气筒和厂区面源的外排污染物最大占标率均低于 10%。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （2）有机废气处理环保措施及影响分析 活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的高浓度废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，一般回收溶剂用的炭多为柱状炭，尺寸在4～7毫米，I＝4～12毫米之间，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2米/秒。炭层高度为0.5～1.5米。另外本项目运行时，应当加强设备的维护管理，保持设备密封的完好性，有机溶剂蒸气比空气重，容易积聚，加强通风，避免蒸气达到爆炸的临界值。 采用的活性炭吸附方法去除有机废气，对有机废气的去除吸附具有很好的效果，参照《湖南省制造业VOCs排放量测算技术指南（试行）》表2可知其对非甲烷总烃吸附效率可以达到80％，设备运转稳定，处理效果良好，经处理后尾气具有稳定达标性。 项目母料和无纺布生产过程中会产生的有机废气（以非甲烷总烃计），拟建项目共配备2.台挤出机和1套无纺布生产设备，评价建议在每台设备废气溢出口上方设置一个集气罩，收集率取85%，单个集气罩风量1000m3/h，总风量为3000m3/h，收集后将管道整合至一根排气筒排放，由工程分析可知，项目有机废气（以非甲烷总烃计）的产生量为0.462t/a（0.308kg/h），活性炭对非甲烷总烃的吸附效率按80%计，则处理后的有机废气（以非甲烷总烃计）的排放量、排放速率以及排放浓度分别为0.079t/a、0.033kg/h、11mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量为0.06kg/t产品，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）规定的非甲烷总烃最高允许排放浓度（120mg/m3）和单位产品非甲烷总烃排放量（0.5kg/t产品）要求。 采取上述措施，项目有机废气废气对周边居民影响较小，措施可行。 未被收集的无组织排放，为0.0693t/a。主要措施为：①各生产工序应尽可能减少敞开式操作；②加强生产管理和设备维修，及时检修，减少和防止生产过程中的跑冒滴漏和事故性排放；③严格控制工艺温度条件，减少废气的产生量；④此外还应加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成对环境的污染。⑤对原辅材料加进料、出料等环节的无组织排放主要通过采取优质原料、严格控制加热温度，提高生产过程中废气的收集效率来较少。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 （4）污染物排放总量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 ①有组织排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放 口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; P1排放口; 非甲烷总烃; 11; 0.033; 0.079. 主要排放口合计; 非甲烷总烃; 0.079. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.079. ②无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 熔融挤出和喷丝; 非甲烷总烃; 加强车间通风、提高收集效率; 《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》限值; 4.0; 0.0693. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0693. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.1483. 排气筒高度可行性、合理性分析 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排气筒高度应该环境影响评价要求确定，且至少不低于15m。项目废气引至屋顶排放（高度约20m），其高度设置合理可行。 - 水环境影响及污染防治措施分析 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧木里港路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入木里港路的污水管网。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-10。 表 7-10 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 由工程分析可知，项目生活污水经化粪池处理后外排罗家坡污水处理厂进一步处理，属于间接排放，对照上表内容可知项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，不进行水环境影响预测。 （2）处理措施及纳入污水处理厂的可行性 项目生活污水废水排放量约为144t/a（0.48t/d），生活污水经化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置为岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园，根据附图6 经开区排水规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的南侧木里港路已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入罗家坡污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为0.48t/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.001%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。 因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 （3）废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入罗家坡污水处理厂处理，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-11至7-14。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 污水处理厂; 连续; 1; 生活污水处理系统; 化粪池; /; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-12 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 / （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; W1; 113°11'16.98"; 29°19'46.52"; 0.0144; 污水处理厂; 连续; /; 罗家坡污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; W1; pH; 罗家坡污水处理厂接管标准; 6~9（无量纲）. COD; 260. BOD5; 160. SS; 210. 氨氮; 25. 表7-14 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d ）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; COD; 60; 0.000016; 0.0048. BOD5; 20; 0.0000053; 0.0016. SS; 20; 0.0000053; 0.0016. 氨氮; 8; 0.0000021; 0.00064. 全厂排放口 合计; COD; 0.0048. BOD5; 0.0016. SS; 0.0016. 氨氮; 0.00064. - 声环境影响分析及治理措施 3.1、噪声防治措施 项目噪声主要来源于车间内的各类机械设备噪声，声级在70-95dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①合理布置噪声源；噪声源设备布置在厂房中部；②选取低噪声、低振动设备；③对适合安装减震垫的设备安装减震垫（一般减震垫可以减少噪声 6～8dB(A)，主要针对空压机）；④生产过程中利用厂房进行隔声降噪；⑤加强设备的维护与管理，尽量减少设备摩擦产生的噪声；⑥对原材料和产品的装卸和转移应采用人工递送的方法，并轻拿轻放；⑦合理安排各生产设备运行时间段，避免同时开启高噪声设备，夜间不生产。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 ### 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要设备在车间内，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-15： 表7-15 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 贡献值; 现状监测值; 预测值; 标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 47.2; 53.9; 54.74; 昼间：65; 达标. 2; 南厂界; 45.6; 55.2; 55.65. 3; 西厂界; 50.2; 54.6; 55.59. 4; 北厂界; 48.7; 53.7; 54.89. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 4、固废环境影响分析 项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-16。 表7-16 项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.8t/a; 一般固废; 环卫部门. 2; 废料丝及不合格产品; 28.5t/a; 一般固废; 集中收集外售. 3; 废包装材料; 0.8t/a; 一般固废; 收集后外售. 4; 废活性炭; 1.3t/a; 危险固废; 交资质单位处置. 废料丝及不合格产品以及废包装材料属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废活性炭属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存间，然后交由有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置车间东南侧，其中一般工业固废临时贮存场所约为10m2、危废贮存场所约5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾1.8t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水和土壤环境影响分析 本项目为塑料制品，编制报告表，属Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水分级评定依据，无需开展地下水评价工作。 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 6、环境风险评价 6.1评价依据 6.1.1风险调查 根据对建设项目各类原辅材料的调查情况可知，项目不涉及风险物质。 6.1.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表 B 和附录 C 突发环境事件风险物质及临界量表，项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目不涉及的危险物质，因此q/Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 6.1.3风险评价等级判定 由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简要分析，具体详见表7-17。 表7-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 6.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-6和3-7。 6.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 6.3.1物质危险性识别 项目不涉及风险物质。 - 6.3.2 生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产区、储运工程、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本环评从废气处理装置和工程对生产设施进行风险识别。 1、废气处理装置：废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度增加，进而严重危害周边环境。 2、辅助工程：项目储运工程主要风险是原料和产品为易燃物质，发生火灾事件，危害空气环境和地表水环境。 根据上述对风险识别结果，生产设施风险识别情况见表 7-18。 表7-18 全厂生产设施风险识别情况一览表 设施; 主要危险部位; 主要危险物质; 事故类型; 原因. 废气处理装置; 生产车间; 非甲烷总烃; 事故排放; 风机损坏、停电等. 储运工程; 原料和成品库; 聚丙烯和产品; 空气和地表水; 火灾. 6.4环境风险分析 - 6.4.1非正常工况大气环境事故风险评价 项目排气筒废气中在非正常排放情况下，对周边环境影响较大。因此发现废气处理装置失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 - 7.4.2厂区发生火灾事件 当原料和产品使用和管理不善，可能产生火灾。火灾引发的次生环境危害主要：①火灾次生污染物 CO 和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。 （1）次生大气环境污染事故影响分析 企业发生火灾事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其 LC50：小鼠 2300～5700mg/时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 （2）次生水环境污染事故影响分析 火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在着通过厂区排水管网进入罗家坡污水处理厂，对污水厂处理系统造成冲击，或由雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 6.5、事故风险防范措施 环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、措施和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采取的防范措施： 1、强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：（1）必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；（2）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。（3）设立安全环保科，负责全厂的安全管理。 2、储存、使用过程 污染物的事故性排放会对周围环境空气质量产生一定的影响，且容易引起火灾事故，因此，建设单位必须重视运行全过程的生产安全问题，以避免发生恶性事故，造成环境的事故性污染和经济上的严重损失。为降低风险的发生，需切实落实以下风险防范措施：物料贮存于阴凉、通风良好的库房，远离火源和热源。加强检查，及时发现事故隐患。严格制定各项规章制度与应急计划，定期进行企业安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施，并做好消防安全措施，定期由消防部门进行检查。设置火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；在生产岗位设置事故柜和急救器材、急救用品等。 3、末端处置过程 废气末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。（1）为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。（2）应定期检查废气处理装置中的有效性，保证处理效率，确保废气处理能够达标排放。（3）建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 6.6、建立并实施应急预案 针对项目可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。 本项目应急预案内容编制依据见下表7-19。 表7-19 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：原料库、油墨暂存区。. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。. 6.7环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 经济技术开发区; 岳阳现代装备制造产业园9栋2楼. 地理坐标; 经度; 113°11'16.98"; 纬度; 29°19'46.12". 主要危险物质及分布; 原料和成品库；生产车间废气处理设施事. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 原料和成品库发生火灾引发次生污染物排放，造成空气、地表水环境污染；废水事故排放造成大气污染. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，加强废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 项目除原料和成品库可能会发生火灾等环境风险事故外，部分生产设施、车间也存在环境风险。项目原料和成品库、废气事故排放总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 7、环境管理与监测计划 7.1、环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使厂区排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 7.2、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-21 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界上下风向; 非甲烷总烃; 每季一次. 排气筒; 非甲烷总烃. 水; 排污口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次. 8、总量控制分析 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定二氧化硫、氮氧化物、COD和氨氮为本项目的污染物总量控制因子。根据工程分析和核算，本环评建议的总量控制指标为COD：0.0072t/a；NH3-N： 0.00072t/a，污水指标纳入罗家坡污水处理站，无需另外申请。VOCs建议指标为0.15t/a。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）可知，项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，对照装备制造产业园批复要求：项目今后入驻企业定位为装备制造、新材料技术、电子信息以及商贸物流类企业；鼓励引进工艺先进的企业，禁止引入高能耗、高水耗及高污染企业。环评文本中引进企业产业定位及限制要求为：项目生产厂房定位为机电、机械、电子装备产业集聚区。引进机电、机械、电子企业以电器、电子产品装配、小型机械加工、组装等污染性小的企业为主，严禁引进涉及喷漆、表面处理、电镀等污染型工序的企业，严禁引进第三类工业企业；严禁引进有毒有害及易燃易爆的危险品物流企业。严禁引进的企业为生产废水产生量较大的企业。所有引进企业均应根据生产类型及生产规模另行办理环评登记或环保审批手续。未获得合法环保审批手续企业一律不得进行生产运营。本项目为塑料制品生产，符合批复与环评内容“引入污染性小的企业为主”要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。 （2）拟建项目地址位于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园内，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （3）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入罗家坡污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （4）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （5）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：废水经预处理后排入罗家坡污水处理厂达标处理外排；废气经装置处理后高空排放、无组织废气加强通风处理；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 （6）对照“十三五挥发性有机物污染防治技术政策”可知，本项目生产过程中产生的有机废气不属于其重点控制范围内，且项目有机废气产生量少，经过活性炭吸附处理后完全能够达标排放，对周边环境影响较小，不需要采取两级处理措施，本项目新增VOC排放总量对照经开区目前已经有的企业实际情况可知，巴陵炉窑公司产生的有机废气通过净化治理后做到了消减，因此满足区域削减要求。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表8-1。 表8-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼，拟建地不涉及生态环境敏感点，不属于岳阳经济技术开发区生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源、水和塑料等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据监测可知项目拟建地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，区域大气环境质量将得到改善。其他现状地表水环境和声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目属于塑料母料和自发研究生产的无纺布，不在岳阳经济技术开发区和装备园产业发展的负面清单内。. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 4、总平面布置图的合理性分析 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼进行生产，项目车间出入口设置在南侧，项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区北侧，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区布置在车间西北侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。建议将有机废气处理后的尾气排放筒设置在西南角主导风向下风向远离周边居民点一侧，进一步减轻其影响。 综上所述，项目平面布置基本合理可行。

- 九、环保投资及环保竣工验收

项目总投资200万元，其中环保设施投资18万元，所占比例为9%。环保投资及竣工验收清单如表9-1所示。 表9-1 工程环保设施与环保竣工验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 大气; 有机废气; 项目在产污设备上方设置集气罩进行有组织收集，通过风机引入活性炭吸附装置处理后引入楼顶排放，排放高度约20m; 12; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）要求. 废水; 生活污水; 排入标准厂房化粪池处理; /; 罗家坡污水处理厂接管标准. 噪声; 噪声; 选用低噪设备、消声器、减振垫，合理布局; 3; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 一般固废; 各类一般工业固废分类别单独进行收集，包装材料直接外卖给废品回收单位进行回收处理，废料和不合格产品回收集后外售; 3; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求. 危险固废; 集中收集交危废处置单位收运、处置；设置危险废物暂存间，地面进行防雨、防渗、防漏处理; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求. 生活垃圾; 环卫部门收集处置; 符合《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008). 合计; 18.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔融挤出和喷丝工序 | 有机废气 | 项目在产污设备上方设置集气罩进行有组织收集，通过风机引入活性炭吸附装置处理后引入楼顶排放 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）要求 |
| 水 污 染 物 | 公司职工 | 生活污水 | 化粪池 | 达到罗家坡污水处理厂接管标准 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 符合要求《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008) |
|  | 生产及检验 | 废料丝及不合格产品 | 收集后出售 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求 |
|  | 包装 | 废包装材料 | 收集后出售 |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 交有资质的单位处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求 |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作和夜间生产；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租赁标准厂房进行生产，生态影响较小。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

一、结论 （1）、项目概况 岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司拟投资200万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼（面积约为500m2）（中心地理坐标为：东经113°11'16.98"、北纬29°19'46.12"），新建年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目，项目建成后年产塑料母料300吨（其中200吨用于厂区内空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布的生产）、空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布1000吨，项目年生产为300天，劳动定员12人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：由监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 ②、水环境质量状况：评价收集了岳阳市二〇一八年度环境质量公报：其中2018年城市主要内湖南湖水质为Ⅳ类；营养状态评价均为轻度富营养。 ③、声环境质量状况：项目所在地噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.0072t/a；NH3-N：0.00072t/a、VOCs建议指标为0.15t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为18万元，占总投资的9%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧木里港路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入木里港路的污水管网。生活污水经化粪池处理达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：项目母料和无纺布生产过程中会产生的有机废气（以非甲烷总烃计），拟建项目共配备2.台挤出机和1套无纺布生产设备，评价建议在每台设备废气溢出口上方设置一个集气罩，收集率取85%，单个集气罩风量1000m3/h，总风量为3000m3/h，收集后将管道整合至一根排气筒排放，由工程分析可知，项目有机废气（以非甲烷总烃计）的产生量为0.462t/a（0.308kg/h），活性炭对非甲烷总烃的吸附效率按80%计，则处理后的有机废气（以非甲烷总烃计）的排放量、排放速率以及排放浓度分别为0.079t/a、0.033kg/h、11mg/m3，排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）规定的非甲烷总烃最高允许排放浓度（120mg/m3）要求。 声环境影响分析结论：项目产生噪声的设备在采取消声、隔声、减震等降噪措施后，项目各厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响很小。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （8）平面布置合理性 项目租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼进行生产，项目车间出入口设置在南侧，项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区北侧，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区布置在车间西北侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。建议将有机废气处理后的尾气排放筒设置在西南角主导风向下风向远离周边居民点一侧，进一步减轻其影响。 综上所述， 岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司拟投资200万元租用岳阳经济技术开发区岳阳现代装备制造产业园9栋2楼新建年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

报告表附件、附图及附表： 附件1 环评委托书 附件2 质量检测报告与质量保证单 附件3 产业园项目入驻初审表 附件4 标准化厂房租赁合同 附件5 装备园环评批复 附件6 企业营业执照 附件7 专利证书 附件8 专家评审意见 附件9 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 岳阳现代装备制造产业园总平面布置图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目周边环境现状及保护目标图 附图5 经开区总体规划图 附图6 经开区排水规划图 附件7 项目排水路径图 附图8 现状监测布点图 附图9 项目周边环境照片 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表