附件一：环评委托书

附件二：质量检测报告与质量保证单

附件三：产业园项目入驻初审表

附件四：标准化厂房租赁合同

附件五：现代装备制造园环评批复

附件六：企业营业执照

附件七：专利证书

附件八：专家评审意见

新型聚丙烯驻极过滤材料一体化项目

环境影响报告表审查意见

1、项目名称应明确产品方案、建设规模，200吨塑料母料属于中间产物，不是外售产品。

2、根据“十三五挥发性有机物污染防治技术政策”，细化项目选址的合理性分析，本项目VOC治理措施需两级处理，新增VOC排放总量必须有区域削减方案。

3、校核大气环境质量监测数据的有效性，特征因子建议用VOC。

4、补充《挥发性有机物无组织排放控制标准》，对原辅材料加进料、出料等环节的无组织排放提出污染控制措施。

5、细化聚丙烯（PP）理化性质，说明PP在熔融段温度的挥发情况，核算无组织排放VOC量。

6、细化工艺流程分析，说明直接冷却方式的废水无限制重复使用的合理性、冷却后物料干燥方式。强化项目类比调查，校核产污环节和污染源强，说明水力摩擦驻极的废水源强，建议排污水系统。

7、说明料筒电磁加热的设备型号，说明电磁辐射源强是否属于豁免范围。

8、校核项目废气处理设施、排气筒设置情况，项目有两条生产线，说明母料生产线熔融工序有机废气的收集和处理方式。

蒋 卉

2020年1月5日

岳阳精一过滤新材料科技有限公司新型聚丙烯驻极过滤材料一体化项目环境影响报告表审查意见

一、项目名称应根据产品方案限定项目规模，即：年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目。

二、核实项目总投资，核实并补充主要设备型号，否则不能判定是否属国家淘汰和限制类。

- 根据核实的物料平衡校核原辅材料用量。

四、进一步分析塑料母料采用新鲜水直接冷却不外排的可行性，且按照项目行业性质，纯水制备所产生的浓水（含盐分）应列入生产废水，据此重新分析上述两种废水浓度和产生量，核算废水排污总量指标。

五、在核实有机废气源强的基础上，进一步论证说明有机废气处理措施（一级处理）的合理性和可靠性。

六、根据核实的有机废气处理措施和循环冷却水的处理方式，校核环保投资。

审查人：陈度怀

2020年1月2日

对岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司新型聚丙烯驻极过滤材料一体化项目环境影响报告表的审查意见

受市生态环境局经开区分局委托，经审查文本，对岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司委托湖南天瑶环境技术有限公司编制的《新型聚丙烯驻极过滤材料一体化项目环境影响报告表》提出如下修改意见：

- 合理核准项目名称（最好给出产品产能规模数）。

- 核实原辅材料及用量。

- 核实保护目标，按导则规范表述其位置。

- 核实原有污染与环境问题、解决措施。

- 以气相污染物为重点，核实污染强、环境影响分析及大气防护距离。分析挥发性有机物达标排放的可靠性。明确排气筒的个数与高度。

- 核实项目环保投资。

钟亚军

2020年1月3日

附件九：修改清单

岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目环境影响报告表修改情况说明

根据《岳阳精一过滤新材料科技有限责任公司年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目环境影响报告表专家评估意见》，对原报告书进行了修改完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称应明确产品方案、建设规模，200吨塑料母料属于中间产物，不是外售产品。 | 项目名称应明确产品方案、建设规模，200吨塑料母料属于中间产物，不是外售产品，详见（P1、6-7）及项目名称。 |
| 2 | 根据“十三五挥发性有机物污染防治技术政策”，细化项目选址的合理性分析，本项目VOC治理措施需两级处理，新增VOC排放总量必须有区域削减方案。 | 根据“十三五挥发性有机物污染防治技术政策”，细化项目选址的合理性分析，本项目VOC治理措施需两级处理，新增VOC排放总量必须有区域削减方案，详见（P45-46）。 |
| 3 | 校核大气环境质量监测数据的有效性，特征因子建议用VOC。 | 校核大气环境质量监测数据的有效性，详见（P14-15）；特征因子建议用VOC，详见（P20）。 |
| 4 | 补充《挥发性有机物无组织排放控制标准》，对原辅材料加进料、出料等环节的无组织排放提出污染控制措施。 | 补充《挥发性有机物无组织排放控制标准》，详见（P20）；对原辅材料加进料、出料等环节的无组织排放提出污染控制措施，详见（P31）。 |
| 5 | 细化聚丙烯（PP）理化性质，说明PP在熔融段温度的挥发情况，核算无组织排放VOC量。 | 细化聚丙烯（PP）理化性质，详见（P6）；说明PP在熔融段温度的挥发情况，详见（P25）；核算无组织排放VOC量，详见（P31-32）。 |
| 6 | 细化工艺流程分析，说明直接冷却方式的废水无限制重复使用的合理性、冷却后物料干燥方式。强化项目类比调查，校核产污环节和污染源强，说明水力摩擦驻极的废水源强，建议排污水系统。 | 细化工艺流程分析，说明直接冷却方式的废水无限制重复使用的合理性、冷却后物料干燥方式，详见（P21-24）；强化项目类比调查，校核产污环节和污染源强，说明水力摩擦驻极的废水源强，建议排污水系统，详见（P23-25）。 |
| 7 | 说明料筒电磁加热的设备型号，说明电磁辐射源强是否属于豁免范围。 | 说明料筒电磁加热的设备型号，说明电磁辐射源强是否属于豁免范围，详见（P21）。 |
| 8 | 校核项目废气处理设施、排气筒设置情况，项目有两条生产线，说明母料生产线熔融工序有机废气的收集和处理方式。 | 校核项目废气处理设施、排气筒设置情况，项目有两条生产线，说明母料生产线熔融工序有机废气的收集和处理方式，详见（P30-32）。 |
| 9 | 项目名称应根据产品方案限定项目规模，即：年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目。 | 项目名称应根据产品方案限定项目规模，即：年产300吨塑料母料及1000吨空气过滤抗病毒静电熔喷无纺布项目，详见项目名称。 |
| 10 | 核实项目总投资，核实并补充主要设备型号，否则不能判定是否属国家淘汰和限制类。 | 核实项目总投资，详见（P1）；核实并补充主要设备型号，否则不能判定是否属国家淘汰和限制类，详见（P5）。 |
| 11 | 根据核实的物料平衡校核原辅材料用量。 | 根据核实的物料平衡校核原辅材料用量，详见（P5-6、22-23）。 |
| 12 | 进一步分析塑料母料采用新鲜水直接冷却不外排的可行性，且按照项目行业性质，纯水制备所产生的浓水（含盐分）应列入生产废水，据此重新分析上述两种废水浓度和产生量，核算废水排污总量指标。 | 进一步分析塑料母料采用新鲜水直接冷却不外排的可行性，且按照项目行业性质，纯水制备所产生的浓水（含盐分）应列入生产废水，据此重新分析上述两种废水浓度和产生量，详见（P23-24）。核算废水排污总量指标，详见（P33-34）。 |
| 13 | 在核实有机废气源强的基础上，进一步论证说明有机废气处理措施（一级处理）的合理性和可靠性。 | 在核实有机废气源强的基础上，进一步论证说明有机废气处理措施（一级处理）的合理性和可靠性，详见（P30）。 |
| 14 | 根据核实的有机废气处理措施和循环冷却水的处理方式，校核环保投资。 | 根据核实的有机废气处理措施和循环冷却水的处理方式，校核环保投资，详见（P48）。 |
| 15 | 合理核准项目名称（最好给出产品产能规模数）。 | 合理核准项目名称（最好给出产品产能规模数），详见项目名称。 |
| 16 | 核实原辅材料及用量。 | 核实原辅材料及用量，详见（P5-6）。 |
| 17 | 核实保护目标，按导则规范表述其位置。 | 核实保护目标，按导则规范表述其位置，详见（P18）。 |
| 18 | 核实原有污染与环境问题、解决措施。 | 核实原有污染与环境问题、解决措施，详见（P,9-10）。 |
| 19 | 以气相污染物为重点，核实污染强、环境影响分析及大气防护距离。分析挥发性有机物达标排放的可靠性。明确排气筒的个数与高度。 | 以气相污染物为重点，核实污染强，详见（P25）；环境影响分析及大气防护距离，详见（P30、31）。分析挥发性有机物达标排放的可靠性。明确排气筒的个数与高度，详见（P30、32）。 |
| 20 | 核实项目环保投资。 | 核实项目环保投资，详见（P48）。 |