岳阳市岳石加油站改扩建项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司

编制单位：湖南环腾环保工程有限公司

2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市岳石加油站改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周文辉 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 黄勇仕 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974007233 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 422000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 机动车燃油零售F5265 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4876.2 |  |  |  | 绿化面积 (%) |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 450 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 30 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.67% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2021年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 中国石化销售有限公司湖南岳阳岳石加油站于1995年5月建成投产，在建设运营过程中未办理相关环保手续，属于未批先建项目。根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函【2018】31号），该项目在营运期间未与周边居民发生环境污染纠纷，且无任何环保投诉，可免于行政处罚。2019年建设单位主动补交环保手续，委托第三方环评机构编制环评报告表，2019年3月13日岳阳市生态环境局经开区分局以“岳经环评【2019】08号”予以批复。 因岳石加油站建成年代久远，加油设备及油气管道老化，接近设计使用年限，加油站站房结构单一，工艺布局落后，4个埋地卧式储罐为单层罐，基于环保要求和安全考虑需进行双层罐改造。为此中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司拟投资450万元在岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号岳石加油站现有用地范围内进行改扩建，该站属于《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》公示范围内。本次主要建设内容：将原有储罐区、罩棚、加油区等全部重新设计、建设；原有加油站建筑物和设备全部拆除重建。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》 （生态环境部1号令），项目属于“四十、社会事业与服务业”中的“124 加油、加气站”改扩建项目，应重新报批环境影响报告表。为此中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司委托我公司（湖南环腾环保工程有限公司）承担了《岳阳市岳石加油站改扩建项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该改扩建项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （8）《产业结构调整指导目录，2019年本》（国家发改委29号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （10）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （13）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）； （14）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （15）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （16）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （17）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （18）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2019年9月28日修正； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （7）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）； （10）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）； （11）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）国土证、安全设计通知书； （4）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：岳阳市岳石加油站改扩建项目 （2）建设单位：中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司 （3）建设地点：岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号 （4）项目性质：改扩建 （5）总投资：450万元，其中环保投资30万元，占总投资的6.67%。 （6）项目拟建地周边环境概况：项目拟建于岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号，巴陵东路北侧，白石岭北路西侧。站址东面为白石岭北路，南面为巴陵东路，西面为民营企业百利科技的办公楼，北面为居民点金税荣城小区，具体环境保护目标情况见表3-8、表3-9。 3.2建设内容和规模 本项目总用地面积约4876.2m2，建（构）筑物总占地面积为862.4m2，总建筑面积543.6m2，建筑密度17.7%，容积率0.11，绿地率20%。设有4个埋地油罐，其中3个汽油罐和1个柴油罐，油罐容积分别是：0#柴油罐一个，容积30m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐一个，容积30m3；98#汽油罐一个，容积30m3。按柴油折半算，总容积为105m3，属于二级加油站，预计年销售量为4800t（其中柴油800吨、汽油4000吨）。 项目主要建设内容如下： ①1座占地面积637.6m2、建筑面积318.8m2的钢架式罩棚，建筑高度6.5m，罩棚内设置2台双枪潜液泵自助加油机、2台四枪潜液泵自助加油机，共12支加油枪。 ②设置SF双层埋地卧式油罐4个（包括1个30m3柴油罐，3个30m3汽油罐），总容积105m3，属于二级加油站，池深4.5m。 ③1栋站房占地面积194.8m2、建筑面积194.8m2的站房，建筑高度4.0m，一层砖混结构，设置有含营业厅、控制室、办公室和厕所。 ④配套建设供配电、给排水、洗车设施、充电停车位、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、绿化等总图运输工程建设；并购置安装相关设备。 本项目的主要构筑物见下表1-1。 表1-1 主要建构筑物一览表 序号; 建（构）筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 结构 形式; 火灾类别; 耐火 等级; 层数; 备注. 1; 站房; 194.8; 194.8; 砖混 结构; 丙类; 二级; 1; 新建. 2; 油罐池; --; --; 钢筋混凝土; 甲类; --; --; 新建 罩棚下. 3; 加油罩棚; 637.6; 318.8; 钢结构; 甲类; 二级; 6.5m; 新建. 4; 配电房; 30; 30; 砖混 结构; 丙类; 二级; 1; 依托. 5; 消防沙池; 2.0m3; --; 砼; --; --; --; 新建. 6; 隔油池; 5.0m3; --; 砼; --; --; --; 新建. 7; 化粪池; 5.0m3; --; 砼; --; --; --; 新建. 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表1-2。 表1-2 项目主要建设工程组成一览表 项目; 工程内容; 指标; 备注. 主体 工程; 罩棚; 1F、建筑面积为318.8m2; 罩棚为钢架结构，罩棚柱采用钢筋混凝土结构. 站房; 1F，建筑面积为194.8m2; 含营业厅、办公室、控制室、厕所等. 油罐区; 池深4.5m; SF双层地埋储罐4个，其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐3个. 充电停车区; 设置8个停车位; 位于加油站西北角. 公用 工程; 供电; 市政电网供电，并设一台功率50kw的发电机作为备用电源. 供水; 由市政自来水管网供水. 消防; 消防沙池1座，2m3. 环保 工程; 化粪池; 1个，5m3; 用于生活污水处理. 隔油池; 隔油池1个，容积为5m3; 地面废水隔油沉淀处理. 洗车区; 洗车机一台，48m3; 洗车废水进入隔油池处理. 一次油气回收系统; 回收卸油工序产生的油气，位于油罐区. 二次油气回收系统; 回收加油工序产生的油气，位于加油区. 危险固废暂存场所; 用于加油站内危险固废的暂存 （布置在站房内采用储罐暂存容积约为2m3）. 监测井; 在加油站地下水上游和下游各设置一个地下水监测井. 绿化; 种植绿化植物以吸声、降噪和净化空气，加油站建成后绿化率为20%. 储运 工程; 运输采用专用车辆运输. 项目具体技术经济指标一览表1-3。 表1-3 拟建项目技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 总用地面积; m2; 4876.2. 2; 建（构）筑物占地面积; m2; 862.4. 3; 总建筑面积; m2; 543.6. 3.1; 罩棚; m2; 318.8; 新建. 3.2; 站房; m2; 194.8; 新建. 3.3; 配电房; m2; 30; 依托原有. 4; 建筑密度; %; 17.7. 5; 容积率; /; 0.11. 6; 绿地率; %; 20. 7; 地埋油罐; 个; 4; 1个30m3柴油罐，3个30m3汽油罐. 8; 加油站等级; 级别; 二. 9; 零售0＃柴油; t; 800t. 10; 零售92＃汽油; t; 2500t. 11; 零售95＃汽油; t; 1000t. 12; 零售98＃汽油; t; 500t. 13; 劳动定员; 人; 6. 14; 工作制; d/年; 365. 15; 总投资; 万元; 450. 3.3 主要工艺设备 加油站设备一览表见下表。 表1-4 主要设备一览表 序号; 名称; 最大存储量（t）; 材质; 型号; 体积 （m3）; 数量 （台/套）; 地点. 1; 92#汽油罐; 27; SF双层油罐; 卧式; 30; 1; 埋地 罐区. 2; 95#汽油罐; 27; 30; 1. 3; 98#汽油罐; 27; 30; 1. 4; 0#柴油罐; 27; 30; 1. 5; 加油机; 组合件; 双枪/四枪 （潜油泵式）; 4; 罩棚区. 6; 潜油泵; 组合件; 4; 埋地 罐区. 7; 工艺管道; 组合件; 1; 站内. 8; 自控仪表; 1; 罩棚区. 9; 发电机; P=50kw; 1; 配电间. 10; 防静电装置; 1; 罐区. 11; 一次油气回收系统; 1; 卸油区. 12; 二次油气回收系统; 1; 加油区. 13; 洗车机; 1; 洗车区. 3.4原辅材料及能源消耗 本项目主要原材料为油品，由中国石油化工股份有限公司岳阳石油分公司供应，其消耗情况详见下表： 表1-5 原材料、辅助材料消耗表 序号; 品名; 危险化学品序号; CAS; 储存形式; 年销售量（吨）; 油品来源; 运输方式. 1; 92#汽油; 1630; 86290-81-5; 卧式储罐; 2500; 中国石油化工股份有限公司岳阳石油分公司; 公路. 2; 95#汽油; 1630; 86290-81-5; 卧式储罐; 1000; 公路. 3; 98#汽油; 1630; 86290-81-5; 卧式储罐; 500; 公路. 4; 柴油; 1674; --; 卧式储罐; 800; 公路. 油品运输路线：项目油品运输路线由中国石油化工股份有限公司岳阳分公司的油罐车出发经过107国道转巴陵东路送至项目加油站内。运输过程中的责任主体为中国石油化工股份有限公司岳阳分公司。项目油品运输过程中的主要保护目标是道路两侧的居民，项目运输路线中没有经过饮用水源保护区。 加油站运营过程中的能耗主要为电和水，其消耗情况见下表： 表1-6 能源动力消耗表 燃料动力名称; 消耗量（年）; 备注. 水; 1436.8m3; 市政自来水. 电; 1万千瓦时; 市政电网. 3.5、总平面布置 项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号，巴陵东路北侧，场地大致呈矩形。总平面布置根据卸油、储油、加油、洗车、停车等需要，主要分为：埋地罐区、站房、加油区、洗车区、停车场等。埋地罐区位于加油站南部（加油区地下），主要包括防渗罐池、密闭卸油点等，防渗罐池内设4个双层埋地油罐。站房位于站区北部，洗车区位于加油站西侧，停车场位于加油站西北角（共计8个停车位）。加油区临近巴陵东路一侧设置，主要由罩棚构成，罩棚下设4个加油岛，设2台双枪加油机、2台四枪加油机。 加油站出入口设置在站区南侧，临近巴陵东路。化粪池设置在项目站房西侧，隔油池设置在项目的南侧临近卸油区。项目加油站罩棚为钢架网状结构，并刷有3mm厚的钢结构防火涂料，耐火等级达到二级。加油岛宽1.2m，高出行车地面0.2m； 站内的路面全部硬化，车辆转弯半径9m，道路坡度2%，且坡向站外；站内停车位按平坡设计。加油站除面向巴陵东路一侧外，其余三面均设置2.2m高的实体围墙。 厂区平面布置见附图2。 3.6、给排水 （1）给水 水源：项目所在区域有城市自来水，加油站内用水从自来水管网中引入，其供水能力能满足站区用水需求。项目用水主要为站内员工生活用水、外来人员入厕用水、地面冲洗用水、洗车用水及绿化浇洒用水，总用水量为3.94m3/d，1436.8m3/a。 ①生活用水：该站职工6人，实行三班倒工作制度，员工均在站内住宿，根据湖南省用水定额（DB43T388-2014），员工生活用水量按140L/人·计，则生活用水量为0.84m3/d，306.6m3/a。 ②外来人员入厕用水：外来入厕人数按50人次/天计，根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）按人均用水量10L/人次计，则外来人厕日生活用水量约0.5m3/d，182.5m3/a。 ③地面冲洗用水：主要为罩棚区域地面冲洗用水，罩棚占地面积637.6m2，根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）冲洗用水按5L/m2·次计，每周冲洗一次，则地面冲洗用水量约为3.19m3/次，166.2m3/a。 ④洗车用水：加油站内洗车机主要是对进站加油车辆进行洗车，不对外营业。根据业主提供的相关资料，每天洗车量大概为30辆，根据湖南省《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）每台车洗车用水量约50L，则项目洗车机用水量约为 1.5m3/d（547.5m3/a）。 ⑤绿化浇洒用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），绿化用水量为1~3L/m2·d，项目取2L/m2·d计算。项目绿化面积约975.2m2，则绿化用水量为1.95m3/d，年浇水120天，则年绿化用水为234m3/a，绿化用水全部下渗、蒸发或被植物吸收，不外排。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制，排水主要为生活污水、场地清洁废水、洗车废水及初期雨水。 ①生活污水：主要是员工产生的生活污水以及外来人员入厕产生的生活污水，污水排放量按给水量80%计算，则加油站生活污水量为1.072m3/d（391.28m3/a），污水经化粪池处理后外排市政污水管网进入马壕片区污水处理厂处理达标后外排东风湖。 ②地面冲洗废水：主要用于收集加油站冲洗地面的含油污水，地面清洗污水量按给水量80%计算，污水量为2.55m3/次（132.96m3/a），该部分污水经站区南侧设置的隔油池沉淀处理后，外排市政污水管网进入马壕片区污水处理厂处理达标后外排东风湖。 ③洗车废水：主要用于收集加油站洗车区清洗汽车后的含油污水，洗车污水量按给水量80%计算，污水量为1.2m3/次（438m3/a），该部分污水经站区南侧设置的隔油池沉淀处理后，外排市政污水管网进入马壕片区污水处理厂处理达标后外排东风湖。 ④初期雨水：即降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为石油类以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，暴雨强度可按下述公式进行计算： 根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中推荐值，本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.9。根据项目所在地多年年均降雨量1442.4mm，重现期2年。本项目集雨面积取加油罩棚及卸油场地，合计汇水面积637.6m2，计算得该地区暴雨强度为239.74L/（S·ha），雨水流量10.00L/S，换算得到初期雨水量为12.382m3/次，项目地区暴雨次数按18次计算，因此，初期雨水产生量约为222.876m3/a。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网，进入马壕片区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入东风湖；场地清洁废水、洗车废水及初期雨水经隔油沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网，进入马壕片区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入东风湖。 图1-1 加油站内总水平衡（m3/a） 3.7、供电工程 加油站供电电源接自城镇居民用电，用电负荷为三级负荷，采用380/220V的外接电源，并设15KW柴油发电机一台作为备用电源。照明根据不同环境特征选用不同形式的灯具和数量。 加油站设计防雷接地网，电器设备正常不带电的金属外壳及工艺设备构件均接地，站区防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地及信息系统接地共用接地网，接地电阻应小于4欧姆。 3.8、通讯 项目所在地已接通电信局控制管理的程控电话交换机，本项目只需增设电信设施即可。根据项目需要，拟设置通讯电话1部。在站房处设电话插座，以有利于生产管理，指挥方便，及时对外联络、呼救和报警。 3.9、采暖、通风和空气调节 加油区为敞开式结构，通风良好。站房和办公室内采用空调降温、取暖。 3.10、消防工程 本项目消防器材依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等的各项规定进行配置。该加油站不设消防给水、着火时主要用站内配置的消防器材灭火。本项目消防器材的配置详见表1-7。此外，站房内消防设备根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求进行配置。 表1-7 消防器材一览表 序号; 消防器材; 数量; 位置. 1; MFZ/ABC4型号手提式干粉灭火器; 8个; 加油区. 2; MFT/ABC35推车式灭火器; 1个; 埋地油罐区. 3; 灭火毯; 6块; 加油区. 4; 消防沙; 2m3; 消防沙池. 5; 铁锹; 3把; 消防沙池. 6; MT7; 2个; 配电室. 3.11、劳动、安全卫生设施 加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施。 ①各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 ⑤建立健全安全管理制度和各级人员安全生产责任制，配备专人或兼职人员负责安全管理工作，安全管理人员做到持证上岗，对消防器材、设施安排专人管理，并定期进行检测、维护和更换。 3.12、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为6人，其中加油站站长一名，专职或兼职安全管理人员1名。站长对该加油站安全运营负总责；安全管理人员协助站长负责加油站安全工作。年生产天数为365天，营业班制为三班制，职工均在站内住宿，站内不设食堂，石油公司食堂统一配餐。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、原有工程概况 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司原有油罐4个，容积均为30m³，加油机4台。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）中第3.0.9条加油站的等级划分可知，加油站属于二级。 原有加油站主要组成、设备及原辅材料消耗见表1-8、表1-9及表1-10。 表1-8 原加油站项目组成一览表 项目; 工程内容; 指标; 备注. 主体工程; 罩棚; 1F、建筑面积为340m2; 本次拆除. 站房; 1F，建筑面积为200m2; 本次拆除. 油罐区; 地埋储罐4个，其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐3个; 本次拆除. 公用工程; 供电; 市政电网供电. 供水; 由市政自来水管网供水. 消防; 砂箱1座，2m3. 环保工程; 化粪池; 用于生活污水处理. 表1-9 原有设备明细一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 30m3 的92#汽油储罐; 个; 2; 本次拆除. 1; 30m3 的95#汽油储罐; 个; 1; 本次拆除. 2; 30m3的0#柴油储罐; 个; 1; 本次拆除. 3; 油枪加油机; 台; 4; 本次拆除. 4; 工艺管道; 套; 1; 本次拆除. 表1-10 主要原辅材料一览表 序号; 主要物料名称; 用量. 1; 汽油; 4000t. 2; 柴油; 300t. 3; 电; 10000KW·h. 4; 水; 1051.2t. 2、原有工程污染源及已采取的环保措施 加油站在技术改造前一直正常运营，未对周边环境造成不良影响，采取了以下污染防治措施： （1）废水 ①生活污水：营运期职工生活用水量为1.92m3/d（700.8m3/a），污水产生系数以0.8计，则产生的生活污水量为1.536m3/d（560.64m3/a），污水经化粪池处理后外排污水处理厂进一步处理。 ②场地清洁废水：结合本项目实际情况，场地每周拖洗一次，用水量按2L/m2计，预计场地拖洗用水量约为1.4m3/周，污水量按80%计，则场地拖洗废水产生量为1.12m3/周（0.16m3/d），58.4m3/a，场地清洁废水经隔油处理后外排污水处理厂进一步处理。 ③初期雨水：本项目集雨面积取加油罩棚及卸油场地，合计汇水面积463.69m2，计算得该地区暴雨强度为239.74L/（S·ha），雨水流量10.00L/S，换算得到初期雨水量为9.005m3/次，36.02m3/h。项目地区暴雨次数按18次计算，因此，初期雨水产生量约为162.09m3/a，初期雨水经隔油处理后外排污水处理厂进一步处理。 （2）废气 改造前加油站对大气环境的污染，主要是加油站装卸油、储油和加油过程中排放的非甲烷总烃，均为无组织排放，采用两次油气回收系统进行处理。现有加油站汽油销售量约4000t/a，柴油销售量约300t/a，其汽油密度约0.73g/mL，柴油密度约0.84g/mL，经计算无组织排入大气的挥发烃类有机污染物380kg/a。 （3）噪声 主要来源于加油车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声。 （4）固体废物 主要来源于职工、顾客生活垃圾和油罐油渣，生活垃圾产生量约为1.5t/a，储罐定期清理的油渣约为0.5t/次。 3、原有工程主要环境问题 原有工程废气、废水、噪声及固体废弃物采取了一定的措施对污染物进行了处理，在很大程度上减少了污染物对环境的影响，各项污染物均能达标排放，未产生任何环境问题。在项目改扩建工程建设过程中需要拆除原有建筑物，淘汰全部设备，其中淘汰的工艺管道、加油机、废油罐以及储罐中油渣均属于危险固废，需要集中收集后由有资质的单位处置。 原有工程污染源产生处理情况及主要问题归纳见表1-11。 表1-11 原有工程污染源情况及主要问题一览表 类别; 污染物名称; 来源; 已采取 的措施; 存在的环境问题. 废气; 非甲烷总烃; 加油机; 设置两次油气回收系统; 无组织废气能够达标排放，未产生环境问题. 废水; 生活污水; 职工生活; 化粪池处理进入污水处理厂; 未产生环境问题. 场地废水; 场地冲洗; 隔油处理后进入污水处理厂; 未产生环境问题. 雨水; 下雨; 雨污分流; 未产生环境问题. 噪声; Leq; 潜油泵、机动车; /; 达标，对周边声环境影响较小. 固体 废物; 油渣; 油罐清理; 资质单位处置; 未产生环境问题. 生活垃圾; 职工办公生活; 环卫部门; 未产生环境问题. 4、“以新带老”措施 本项目在改扩建前，加油站一直正常运营，未对周边环境造成不良影响，废水、废气、噪声及固废均得到合理处置，能够达标排放。因项目建成年代久远，油气管道设备有所老化，四个埋地油罐是单层罐，存在一定的安全隐患，本次岳石加油站双层罐改造扩建项目，将拆除现有建筑物和淘汰全部设备，对厂区进行重新的合理布局，引进新的加油设备及双层埋地卧式油罐，采取的“以新带老”措施为： （1）加油站油气管道及加油设备进行更新，减少其对周边环境的影响； （2）采用双层油罐替代现有单层罐，减少埋地油罐的泄漏风险，降低其对加油站土壤以及周边地下水环境的安全隐患。 |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经 112°10′3″至 114°9′6″，北纬 28°25′33″与 29°48′27″之间，东临赣鄂 两省，北与江汉平原隔江 相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积 15049 平方公里，耕地面积 527 万亩。2016 年末岳阳市常住人口为 568.11 万人，比上年末增加 5.19 万人，其中城镇常住 人口为 315.98 万人，占总人口比重为 55.62%。 境内京广铁路、蒙华铁路（在建）、京广高铁、京港澳高速公路、杭瑞高 速公路等国家交通主动脉在市区交织成网。 本项目拟建于岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号，中心地理坐标为东经113.176442、北纬29.369623，具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳城区境内山丘起伏，湖汊纵横，地形自东南向西北倾斜。海拔一般在 30～60m 之间，具有良好的空间环境。建成区以东茅岭至五里牌为界，南北两面 呈马鞍形分别向东风湖和南湖延伸。 临港新区地貌西北部属滨湖平原，东部及南部属丘陵地貌，海拔一般在 25~35m 之间。西部由于长期受长江及其支流的堆积，致使沙洲、河滩不断扩大， 地面逐渐增高，形成深厚的河积和湖积层，地势低平开阔，微向江湖倾斜，海拔 一般在 25~35m 之间；南部的芭蕉湖地段、北部的松阳湖地段及东部地段为丘陵 地貌，海拔在 30~60m 之间。区内沟渠纵横，湖泊众多，河湖相连，水域广阔。 整个地势由东南向西北倾斜，区内最高海拔点为芭蕉湖北岸的云溪乡上清溪村峡 山岭，海拔 92.29m；最低海拔点松阳湖湖汊之陈子湖，海拔 21.4m。 三、气候、气象 岳阳市属从中亚热带向北亚热带过渡的湿润的大陆性季风气候，其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多 变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；湖区气候均一，山地气候悬殊。 多年平均降水量为 1439.1 毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局， 春夏雨量约占全年的 70％，降雨年际分布不均，面上年平均降雨最多达 2191.4 毫米（1954 年），降雨最少的年份只有 945.7 毫米（2011 年）。年平均气温在 16.5～17.2℃之间，极端最高气温为 39.3～40.8℃，极端最低气温为-18.1～ -11.4℃。城区年平均气温偏高，为 17.0℃。年日照时数为 1590.2～1722.3 小时， 呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期 256～285 天。市境主导风向 为北风和东北偏北风，年平均风速为 2.0～2.7m/s。 岳阳市属中亚热带绿阔叶林---红壤黄壤地带，气候为亚热带季风气候，全年气候温暖，雨量充沛、日照充足、四季分明，主要气象资料如下： 年平均气温 17.6℃ 最冷月（一月）平均气温 4.4℃ 最热月（七月）平均气温 29.2℃ 最冷月极端最低气温 -11.8℃ 最热月极端最高气温 39.3℃ 年平均日照时间 1813.8h 最大冻土深度 5cm 年降雨量 829～2336mm 年主导风向 北东北风（夏季为南东南风） 平均风速 3m/s (最大风速 28m/s) 八级以上大风日数 年平均 27 天 四、水文 临港新区地下水类型分为基岩裂隙水和松散岩层孔隙水两类。基岩裂隙水分 布于湖盆中残山、残丘和周边丘陵地带，储集于第四系以前的基岩裂隙中，水量贫乏，埋藏较深。 主要水系如下： 洞庭湖 洞庭湖地处长江中游，是我国吞吐水量最大的淡水湖泊、长江中游最重要的集水湖盆与调洪湖泊。城陵矶站水位 33.5 米时，洞庭湖面积 2625 平方公里，总 21 容积 167 亿立米。根据自然形态，洞庭湖分成东洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖（由 目平湖、七里湖组成），对应面积分别为 1313 平方公里、905 平方公里、407 平方公里。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，东临岳阳市区、岳阳县和汨罗市，北抵长江，西靠大通湖大圈和钱粮湖大圈，南连 南洞庭湖，现有水面面积 1313 平方公里，占洞庭湖总水面面积的 50%；现有容量 119 亿立方米，占洞庭湖总容量的 71%。我市境内洞庭湖面积 1312 平方公里，其中东洞庭湖 920 平方公里、南洞庭湖 392 平方公里。 洞庭湖集三湖四水汇入长江，是岳阳市最主要的水系之一，根据七里山水文站提供的历年资料： 最小流量 860m3/s 最大流量 43460m3/s 最高洪水位 37.83m 最低枯水位 17.06m 冬季平均水温 6.9℃ 长江全长 6300 余公里，总集雨面积 180 万平方公里，从江源到宜昌约 4500 公里为上游，集雨面积约 100 万平方公里；宜昌至九江湖口长约 955 公里为中游， 集雨面积约 68 万平方公里；湖口至海口长约 938 公里为下游，集雨面积约 12 万平方公里。荆江是长江中游的一个河段,上起枝城,下至城陵矶，全长 339 公里， 南岸有分泄长江水流的松滋、太平、藕池、调弦四口和洞庭湖吐洪入江的总出口 城陵矶与洞庭湖通连。江北岸的荆江大堤上起枣林岗，下至监利城南，全长 182.35 公里，是江汉平原的屏障，荆江河段以藕池口为界分为上下荆江，上荆江长 175.5 公里，下荆江 163.5 公里。长江流经湖南 163 公里，全部在岳阳市境内（自华容 县五马口至临湘市铁山咀），其中长江干堤 142 公里，以城陵矶（三江口）为界分成上下两段，上段由华容县五马口至君山区穆湖铺，长 76.8 公里，下段自莲花塘至临湘市黄盖湖铁山咀，长65.2 公里。 临港新区内湖泊包括白杨湖、天鹅湖、象骨港前池、北湖套前池四大湖体。 白杨湖：主要收集周边地坡向雨水，平时具备景观、游憩功能，涝时担当调 蓄重任。调蓄水体面积为 113.20ha。 天鹅湖：主要收集周边场地坡向雨水，平时具备景观、游憩功能，涝时担当 22 调蓄重任。承接上游白杨湖、天鹅湖来水，产生内涝时由此调蓄并经电排提升强 排至长江，调蓄水体面积为 37.47ha。 象骨港前池、北湖套前池：主要收集周边场地坡向雨水，平具备景观、游憩 功能，涝时担当调蓄重任。调蓄水体面积为 7.23ha。 临港新区内主要水渠主要有象骨港、杨树港、沿江路西侧水渠、北湖套水渠、 松阳湖南岸截洪沟五条带状水系，上述水系分别与四大调蓄湖体相连，构成新区 防涝和生态网络体系。 象骨港：连通白杨湖水体至象骨港前池，水道平均宽度为 30m。水体总面积为 8.07ha。 杨树港：南段连通芭蕉湖水体，北段连通天鹅湖水体至象骨港，即在疏港大 道以南段向南排入芭蕉湖，在疏港大道以北段向北排入象骨港，水道平均宽度为 30m。水体总面积为 8.17ha。 沿江路西侧水渠：收集场地雨水后排至象骨港前池，水道上游宽度为 20m，至下游逐步拓宽为 30m。水体总面积为 9.53ha。 北湖套水渠：收集场地排水后排至北湖套前池，水道平均宽度为 5m，水体总面积为2.66ha；上游水道平均宽度为 5m，下游水道平均宽度为 30m，水体总面积为 2.43ha。 松阳湖南岸截洪沟：收集场地雨水后排至白杨湖，水道平均宽度为 5m。水体总面积为 0.52ha。 ### 五、水文地质 岳阳市地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。岳阳市地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 岳阳市属中亚热带阔叶林带区，同时具备中亚热带向北亚热带过度的明显特征，植被种类繁多，区系成分复杂。特别是幕阜山及连云山区天然针阔叶林植被群落和君山岛繁杂的刚竹属植被类群，成为全省重要的天然物种基因库之一。 由于地理条件悬殊和水热条件不同，植被分布也存在着明显的地区性差异，东部中山区从山麓到山顶，由常绿阔叶林向落叶阔叶林过度的地带性明显，中部丘陵及环湖丘岗区以常绿阔叶林为主，洞庭湖平原区以落叶阔叶林为主。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在岳阳市中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 ### 六、土壤 岳阳市成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。岳阳市东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 ### 七、自然资源 岳阳市属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 岳阳市内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳市矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。 八、马壕片区污水处理厂基本情况 岳阳市马壕污水处理厂位于东风湖以南、湖东路以西，马壕污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准要求后排入东风湖。污水处理厂处理工艺见下图所示。 图2-1 污水处理厂工艺流程图 工艺简述： （1）粗格栅间、污水提升泵站：本项目采用钢丝绳牵引式格栅除污机拦截固体污染物，保护水泵不受损害。拦截的栅渣通过螺旋输送机输送，用栅渣压实机进行部分脱水以降低含水率（60%）和体积后打包外运。污水通过提升泵提高水位，保证污水能在后续处理过程中自流。 （2）细格栅及曝气沉砂池：项目采用机械回转式细格栅去除污水中的小型漂浮物，细小的纤维物质和固体颗粒。 （3）A2O生化池：厌氧池可使污泥在厌氧状态下很好地絮凝，可防止丝状菌生长，改善污泥的沉淀性能，同时微生物在厌氧条件下将细胞中的磷释放，同时将部分的氨硝化，增强脱氮除磷效果。 （4）二沉池：二沉池主要进行泥水分离，保证出水水质；回流污泥，维持曝气池内的污泥浓度。二沉池排出的主要污染物为剩余污泥。 （5）高效沉淀池：高效沉淀池主要是进一步通过混凝沉淀降低污水中的污染物质。 （6）紫外线消毒渠：项目用紫外线对出水消毒，紫外线(UV)消毒是一种高效、安全、环保、经济的技术，能够有效地杀灭致病病毒、细菌和原生动物。 （7）贮泥池及污泥脱水间：剩余污泥浓缩脱水前先进入贮泥池，起调节作用，污泥在贮泥池内的停留时间控制在1h之内，防止磷释放。污泥经贮泥池调节后用带式压滤机压缩至含水率60%。 马壕污水处理厂一期工程设计建设规模为日处理污水5万m3，已于2015年10月完工并投入使用。2017年马壕污水处理厂新增2条排污管道，污水处理量由4.2万m3/d提升至5.3万m3/d，超过一期工程设计处理规模，处于超负荷运行，因此马壕污水处理厂对其处理规模进行扩容改造建设，目前已完成扩容建设，设计处理规模达到10万m3/d，目前剩余处理余量在3万m3/d以上。本项目营运期外排废水总量为1185.11m3/a（3.25m3/d），约占污水厂处理余量的0.01%，对其冲击很小。因此，本项目废水纳入临港新区污水处理厂处理是可行的。 九、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 东风湖; 景观用水; Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 城市主干道路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准；以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（马壕污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 （1）常规污染因子监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。 项目拟建于岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号，所用数据引用岳阳市环境保护局发布的《岳阳市二〇一九年度环境质量公报》，根据该公报，岳阳市2019年区域环境空气质量数据见下表，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2019年岳阳市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.8; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35.0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 164; 160; 102.5; 达标. 根据上表中监测数据结果表明，本项目所在区域PM2.5、O3不达标。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。故本项目所在区域 2019 年为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（湘政发〔2018〕17号）、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018-2020年）文件内容要求，到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。湖南省人民政府持续深入开展大气污染治理，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。采取的主要措施如下： ①积极推动转型升级 促进产业结构调整、推进“散乱污”企业整治、优化能源结构调整。加快清洁能源替代利用、推动交通结构调整、加快绿色交通体系建设、推进油品提质升级。 ②加大污染治理力度 推动工业污染源稳定达标排放、加强工业企业无组织排放管控、加强工业园区大气污染防治、推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值、推进火电钢铁行业超低排放改造、全面推进工业非甲烷总烃综合治理、打好柴油货车污染治理攻坚战、加强非道路移动机械和船舶污染管控、加强扬尘污染治理、严禁秸秆露天焚烧、加强生活面源整治。 （2）特征因子监测数据 为了解项目特征污染物非甲烷总烃现状情况，委托湖南永辉煌检测技术有限公司有针对性的对本项目环境空气质量进行现状监测。 ①监测布点 根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，共布设1个环境空气监测点，大气监测点的具体布设位置详见表3-2。 表3-2 大气环境现状监测布点 序号; 监测点位置; 监测点方位、距离; 备注. G; 项目拟建地下风向; 项目拟建地西南侧; 常年主导风向下风向. ②监测时间：2020年5月28日~6月3日，连续监测7天。 ③监测项目：非甲烷总烃。 ④评价标准：参照《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 ⑤监测及评价结果：见表3-3。 表3-3 非甲烷总烃现状调查监测统计结果 检测项目; 单位; 采样位置; 采样时间; 检测结果. 非甲烷总烃; mg/m3; 项目下风向; 05月28日; 1.22. 05月29日; 1.28. 05月30日; 1.18. 05月31日; 1.14. 06月01日; 1.24. 06月02日; 1.26. 06月03日; 1.16. 备注：该检测结果仅对本次采样样品负责。. 监测结果表明：加油站拟建地下风向的非甲烷总烃能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D内相关限值。 二、地表水环境 加油站内生活污水经化粪池处理；地面冲洗废水、洗车废水及初期雨水经隔油池处理后外排市政污水管网进入马壕片区污水处理厂处理达标外排东风湖。根据《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发[2010]30号），东风湖为景观娱乐用水区，水环境功能区参照执行IV类标准。 为了解纳污水体东风湖的水环境质量现状，本项目引用2018年11月《岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目》中岳阳市衡润检测有限公司对东风湖水体的监测数据。 数据引用理由如下：①地表水环境监测断面的监测时间较近且在3年有效范围内，且监测断面布设位置满足HJ2.3-2018现状评价相关要求；②监测项目较全面，包含了本项目的主要污染因子。③引用的历史环境质量现状与本项目建设前改变不大。因此，本项目引用的地表水现状数据有效。 （1）监测断面 W1：马壕污水处理厂排污口下游500m处； W2：马壕污水处理厂排污口下游1500m处； （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、石油类、动植物油，共11项。 （3）采样时间与频率：地表水监测三天，监测时间为2018年11月1～3日。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （5）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （6）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-4。 表3-4 地表水监测数据及评价结果一览表 检测点位; 检测项目; 2018年11月1日; 2018年11月2日; 2018年11月3日; 平均值; 标准值; 超标率%. W1:马壕污水处理厂排污口下游500m处; pH; 6.52; 6.71; 7.06; /; 6-9; 0. CODMn; 15.80; 14.72; 15.56; 15.36; ≤10; 100. CODCr; 38; 35; 36; 36.33; ≤30; 100. 氨氮; 0.86; 0.97; 0.81; 0.88; ≤1.5; 0. TP; 0.41; 0.39; 0.35; 0.38; ≤0.1; 100. TN; 5.62; 5.83; 6.04; 5.83; ≤1.5; 100. SS; 33; 36; 28; 32.33; /; /. BOD5; 7.2; 6.9; 6.8; 6.97; ≤6; 100. 石油类; 0.07; 0.07; 0.06; 0.067; ≤0.5; 0. 动植物油; 0.05; 0.06; 0.04; 0.05; /; /. 粪大肠菌群（CFU/L）; 35000; 31000; 32000; 32667; ≤20000; 100. W2:马壕污水处理厂排污口下游1500m处; pH; 6.62; 6.85; 6.90; /; 6-9; 0. CODMn; 10.80; 10.52; 10.96; 10.76; ≤10; 100. CODCr; 29; 26; 30; 28.33; ≤30; 33.3. 氨氮; 0.69; 0.71; 0.60; 0.67; ≤1.5; 0. TP; 0.32; 0.26; 0.32; 0.3; ≤0.1; 100. TN; 4.12; 4.84; 4.62; 4.53; ≤1.5; 100. SS; 26; 30; 28; 28; /; /. BOD5; 5.6; 5.3; 5.0; 5.3; ≤6; 0. 石油类; 0.08; 0.07; 0.09; 0.08; ≤0.5; 0. 动植物油; 0.04; 0.07; 0.04; 0.05; /; /. 粪大肠菌群（CFU/L）; 33000; 37000; 34000; 34667; ≤20000; 100. 注：L为该项目的检出限。 从上表可以看出，东风湖上湖W1水质监测断面各项指标除pH、总氮、SS、动植物油外均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求，W2水质监测断面除pH、总氮、BOD5、SS、动植物油、石油类外均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求。东风湖上湖出现超标的主要原因是东风湖周边居民污水未进行收集处理，直接排入东风湖，导致东风湖水质出现超标现象。 三、地下水环境 为了解项目所在地地下水环境质量现状情况，委托湖南永辉煌检测技术有限公司于 2020年6 月3 日对项目所在地及上、下游进行地下水现状监测。 （1）监测点位：1#加油站上游、2#加油站下游、3#加油站所在地； （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、铅、二氯甲烷、萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、总石油烃。 （3）采样时间与频率：2020 年6 月3 日，监测1天。 （4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （5）地下水环境现状监测统计及评价结果见表 3-5。 表3-5 地下水水质现状监测与评价结果 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 1# 加油站上游; 2# 加油站下游; 3# 加油站所在地. 06月03日; 铅; mg/L; ND; ND; ND. 二氯甲烷; mg/L; ND; ND; ND. 萘; mg/L; ND; ND; ND. 苯; mg/L; ND; ND; ND. 甲苯; mg/L; ND; ND; ND. 乙苯; mg/L; ND; ND; ND. 邻二甲苯; mg/L; ND; ND; ND. 对二甲苯; mg/L; ND; ND; ND. 间二甲苯; mg/L; ND; ND; ND. 总石油烃; mg/L; ND; ND; ND. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.38; 1.46; 1.58. 氨氮; mg/L; 0.046; 0.068; 0.073. PH; 无量纲; 6.03; 6.31; 6.49. 备注：1、ND表示低于该检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由上表监测数据可知，项目所在地上游下游地下水各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准，表明区域地下水环境质量较好。 四、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2020年5月31日- 6月1日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-6： 表3-6 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Le. [dB(A)]; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外一米处; 05月31日; 54.5; 45.3. 06月01日; 55.4; 47.3. N2; 厂界南侧外一米处; 05月31日; 61.8; 51.4. 06月01日; 61.3; 52.4. N3; 厂界西侧外一米处; 05月31日; 55.5; 44.9. 06月01日; 54.3; 45.1. N4; 厂界北侧外一米处; 05月31日; 56.1; 46.5. 06月01日; 55.7; 43.1. 注：2＃临近巴陵东路执行（GB3096-2008）中4a类标准[昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)]，其余各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]. 从监测数据来看，项目南侧临近巴陵东路一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其它监测点能满足2类标准要求，表明项目拟建地声环境质量较好。 五、土壤环境质量 项目拟建地土壤环境质量现状监测委托湖南永辉煌检测技术有限公司进行，监测布点、时间及监测因子如下： （1）监测布点：项目所在地设置3个表层样点（0.2m）。 （2）监测时间：2020年5月26日进行了1期土壤采样监测。 （3）监测因子：pH、①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、苯乙烯、间，对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-ch]芘、萘。④其它因子：石油烃。 （4）监测评价结果：本次评价土壤环境质量现状监测评价结果统计于表3-7。 表3-7 土壤环境质量监测结果统计表 [单位mg/kg，pH除外] 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 05月26日; 项目所在地中心; 铜; mg/kg; 1.16×103. 砷; mg/kg; 10.59. 汞; mg/kg; 0.027. 铅; mg/kg; 20.9. 镉; mg/kg; 3.75. 铬（六价）; mg/kg; ND. 镍; mg/kg; 12.2. 四氯化碳; mg/kg; ND. 氯仿; mg/kg; ND. 氯甲烷; mg/kg; ND. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND. 二氯甲烷; mg/kg; ND. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND. 䓛; mg/kg; ND. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND. 邻二甲苯; mg/kg; ND. 对二甲苯; mg/kg; ND. 间二甲苯; mg/kg; ND. 甲苯; mg/kg; ND. 苯乙烯; mg/kg; ND. 乙苯; mg/kg; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND. 苯并[a]芘; mg/kg; ND. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND. 氯乙烯; mg/kg; ND. 苯; mg/kg; ND. 四氯乙烯; mg/kg; ND. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND. 三氯乙烯; mg/kg; ND. 1,2-二氯苯; mg/kg; ND. 1,4-二氯苯; mg/kg; ND. 硝基苯; mg/kg; ND. 苯胺; mg/kg; ND. 2-氯酚; mg/kg; ND. 茚并[1，2,3-cd]芘; mg/kg; ND. 萘; mg/kg; ND. 氯苯; mg/kg; ND. 项目所在地上风向; 石油烃; mg/kg; ND. 项目所在地下风向; 石油烃; mg/kg; ND. 备注：1、ND表示低于该检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 监测结果表明，各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 六、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，没有裸露空地，水土保持能力较强，水土流失基本上为农业耕地所致，因此，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 项目拟建地属于城市用地范围内，拟建地植被主要为城市绿化植被，少量杂草等。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目拟建于岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号，根据对建设项目周边环境的调查和评价范围，项目周围环境保护敏感目标详见表3-8、3-9及附图4。 表3-8 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 金税荣城; 113°21'61.06"; 29°47'43.67"; 居民; 居民500户，约1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二类区; 北; 45. 茂盛小区; 113°21'64.71"; 29°47'78.14"; 居民500户，约1500人; 南; 480. 富兴嘉城; 113°21'78.66"; 29°47'22.85"; 居民1000户，约3000人; 东南; 450. 表3-9 其他环境保护目标情况表 环境要素; 保护目标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 东风湖; 西北; 4.5km; 湖泊; 景观用水; （GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 地下水环境; 周边地下水; 以站址中心为中心，半径3km圆形范围; 非饮用生活用水; 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的Ⅲ类标准. 声环境; 金税荣城; N; 45m; 500户 约1500人; 居民点; （GB3096-2008） 2类标准. 生 态 环 境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环 境 风 险; 与大气、地表水环境保护目标一致.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D内相关限值。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 160（8小时）. 7; 非甲烷总烃; 600（8小时）. 2、地表水：纳污水体东风湖（马壕污水处理厂排放口上游500m至下游1500m），根据《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发[2010]30号），东风湖、吉家湖、王家河均为景观娱乐用水区，水环境功能区参照执行IV类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; DO; 总氮; SS. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≥3; ≤1.5; /. 项目; 类别; 氰化物; 粪大肠菌群; 石油类; /. 标准值; Ⅲ; ≤1.5; ≤20000; ≤0.5. 3、地下水环境：区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 类别; pH; CODmn; 氨氮; 铅; 二氯甲烷. 标准值; Ⅲ; 6.5～8.5; ≤3.0; ≤0.5; ≤0.01; ≤60ug/L. 项目; 类别; 萘; 苯; 甲苯; 二甲苯; 乙苯. 标准值; Ⅲ; ≤100ug/L; ≤10ug/L; ≤700ug/L; ≤500ug/L; ≤300ug/L. 4、声环境：项目拟建地南侧临近城市干道巴陵东路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准，东、西以及北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. 5、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg，pH值除外 序号; 检测项目; 单位; 第二类用地; 标准来源. 筛选值; 管制值. 重金属和无机物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 1; 砷; mg/kg; 60; 140. 2; 镉; mg/kg; 65; 172. 3; 铬; mg/kg; 5.7; 78. 4; 铜; mg/kg; 18000; 36000. 5; 铅; mg/kg; 800; 2500. 6; 汞; mg/kg; 38; 82. 7; 镍; mg/kg; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; mg/kg; 2.8; 36. 9; 氯仿; mg/kg; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; mg/kg; 37; 120. 11; 1，1-二氯乙烷; mg/kg; 9; 100. 12; 1，2-二氯乙烷; mg/kg; 5; 21. 13; 1，1-二氯乙烯; mg/kg; 66; 200. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; mg/kg; 596; 2000. 15; 反-1，2-二氯乙烯; mg/kg; 54; 163. 16; 二氯甲烷; mg/kg; 616; 2000. 17; 1，2-二氯丙烷; mg/kg; 5; 47. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; mg/kg; 10; 100. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; mg/kg; 53; 183. 21; 1，1，1-三氯乙烷; mg/kg; 840; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; mg/kg; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; mg/kg; 2.8; 20. 24; 1，2，3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; mg/kg; 0.43; 4.3. 26; 苯; mg/kg; 4; 40. 27; 氯苯; mg/kg; 270; 1000. 28; 1，2-二氯苯; mg/kg; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; mg/kg; 20; 200. 30; 乙苯; mg/kg; 28; 280. 31; 苯乙烯; mg/kg; 1290; 1290. 32; 甲苯; mg/kg; 1200; 1200. 33; 间，对二甲苯; mg/kg; 570; 570. 34; 邻二甲苯; mg/kg; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; mg/kg; 76; 760. 36; 苯胺; mg/kg; 260; 663. 37; 2-氯酚; mg/kg; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; 1500. 42; 䓛; mg/kg; 1293; 12900. 43; 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 1.5; 15. 44; 茚并[1，2，3-ch]芘; mg/kg; 15; 151. 45; 萘; mg/kg; 70; 700. 石油烃类. 46; 石油烃; mg/kg; 4500; 9000. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：油气回收装置废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准；无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值（4.0mg/m3）；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求。 2、废水：生活污水经化粪池、含油废水经隔油池沉淀处理后排入市政污水管网进入马壕片区污水处理厂处理达标外排东风湖。因此外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准(pH6~9；COD500mg/L；BOD5300mg/L；SS400mg/L、石油类：20mg/L)。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期东、西以及北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准、南侧执行4类标准，标准限值见表4-6和4-7。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目废水经隔油池、化粪池处理后排入马壕污水处理厂处理达标后排入东风湖，根据计算COD：0.059 t/a，氨氮：0.006 t/a，废水总量指标纳入污水处理厂内。 建议项目废气污染物非甲烷总烃总量控制指标为：1.157 t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程图及产污环节 施工期阶段主要包括现有房屋拆除、场地平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 二、营运期工艺流程图及产污环节 本项目主要从事汽油、柴油的零售，其工艺流程及产排污环节见下图。 图5-2 营运期工艺流程及产排污环节图 工艺流程如下： （1）卸油工艺 本加油站采用密闭卸油工艺，汽车槽车通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，将成品油卸入到站内地埋式贮油罐速接头进行卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。 （2）加油工艺 本加油站采用自吸式加油工艺，加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油，每个加油枪设单独管线吸油。 本加油站设有1个容积为30m3的柴油罐和3个容积为30m3的汽油罐，工程油罐总罐容为105m3为（柴油罐容积折半计入总容积），油罐均放在做了防腐防渗处理的钢筋砼池内，埋于地下，并用砂覆盖。 图5.3 卸油油气回收系统（一次油气回收） 图5.4 加油油气回收系统（二次油气回收） 三、主要污染源 施工期污染源分析 该加油站拆除现有建筑，新建站房、地埋储罐等建筑，目前项目还未建设，在项目施工过程中将产生以下污染： 1、废气 施工期主要大气污染物是扬尘，扬尘主要是项目需挖掘地下储油罐区，在破土过程中，易产生粉土、扬尘。在项目施工中，由于水泥，建筑灰渣等的搬运，搅拌也易产生扬尘。这些扬尘均为无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源。尤其在场地平整、材料运输和装卸过程中瞬时扬尘量最大。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水，雨水径流以及施工人员的生活污水，工地生活用水按100 L/（人·天），施工人员10人计，总用水量约为1.0m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.8m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 施工废水产生于：挖土、材料冲洗和混凝土养护冲洗过程中；施工机械在作业和维修中可能发生油料外溢、渗漏，废水中除了含有较高的悬浮物外，还含有有机杂质和施工机械的废油等，主要污染因子为COD、NH3-N、石油类等。 3、噪声 施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值约85分贝，对周围居民在短期内会有一定影响。 4、固体废物 本项目施工期会产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾以及拆除固体废物。 建筑垃圾主要包括建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等。建筑过程中产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等建筑垃圾,其产生量按4.4kg/m2计算，加油站新建建筑面积为543.6m2，则建筑垃圾产生量为2.4t。 土石方：加油站地面较为平整，整个区内基本能保持土石方平衡，无弃方产生。 施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约5.0kg的生活垃圾。垃圾经袋装收集交环卫部门处理。 拆除固废：施工过程中现有加油站拆除的废弃设施设备包括：房屋、罩棚拆除时会产生废弃的建筑废料、废弃包装袋、建筑装饰材料和粉尘，拆除的建筑材料、废弃包装袋、建筑装饰材料外运送垃圾站回收。原有项目的设备中的加油机、工艺管道和地埋油罐，这三类物品为危险固废，产生处置情况详见影响分析内容。 营运期污染源分析 1、废气 本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生、食堂油烟以及备用柴油发电机废气。 （1）非甲烷总烃 本加油站采用了油气回收系统。油气回收系统是由卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）、加油油气回收系统（即二次油气回收系统）、油气排放处理装置（即三次油气回收系统）组成。有关资料表明，运行良好的油气回收系统，其控制效率可达90%以上，本项目回收效率按90%计。 ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.088kg/m3通过量。 ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成油气损失，叫小呼吸损失。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.012kg/m3通过量。 ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.06kg/m3通过量。 ④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.011kg/m3通过量。 ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化92#汽油平均密度为0.725g/mL，95#汽油平均密度为0.737g/mL，98#汽油平均密度为0.740g/mL，结合表1-5可知：折算加油站内的年加油量约为930m3。综合上述加油站油料损失，该加油站建成后，烃类有害气体的排放量列于下表。 表5-1 非甲烷总烃排放量一览 项目; 排放系数; 通过量 （m3/a）; 烃产生量 （kg/a）; 烃排放量 （kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m3通过量; 6450; 5676; 567.6. 小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 6450; 774; 77.4. 油罐车; 卸油损失; 0.6kg/m3通过量; 6450; 3870; 387. 加油岛; 加油机作业损失; 0.11kg/m3通过量; 6450; 710; 71. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 6450; 540; 54. 合计; 11570; 1157. 本项目油气经油气回收系统回收后，最终经通气管排放，排放口距离地面高度为4m，无组织排入大气的非甲烷总烃总量量为1157kg/a（排放速率：0.132kg/h）。 （2）食堂油烟 站内不设食堂，职工由石油公司食堂统一配餐。 （3）汽车尾气 加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。CO、SO2是汽油燃烧的产物；NOX是汽油爆裂时进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。由于废气排放与车型、车况和车辆等有关，且无组织排放，难以定量计算。因此需要采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气的产生量，并且要求进出加油站的车辆尾气需要达标。 （4）备用发电机尾气 加油站在站房内设置1台单机容量为50kW的发电机作为一级负荷的备用电源，发电机耗油量约为每千瓦*小时0.232升（约0.198kg）。由于项目地供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为15×0.198 kg/h×8小时/次×12月/年=0.285t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为0.84kg/a，CO的排放量为0.49kg/a，SO2的排放量为1.3kg/a，烟尘的排放量为0.23kg/a。发电机尾气由专用烟道引至屋顶高空排放能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求。 表5-2 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 1.3kg/a; 0.84kg/a; 0.49kg/a; 0.23kg/a. 治理措施; 拟由管道引至屋顶高空排放. 排放量; 1.3kg/a 1.01g/kw.h; 0.84kg/a 0.65g/kw.h; 0.49kg/a 0.38g/kw.h; 0.23kg/a 0.18g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB 20891—2014）第三阶段标准（g/kw.h）; /; 7.5; 5.5; 0.60. 2、废水 （1）生活污水 项目生活污水来源于职工生活污水和公共卫生间污水，项目职工生活污水及公共卫生间污水（包括到加油站加油的司机及车上乘客用水）排放量约为1.072m3/d（391.28m3/a），主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等，类比岳阳市居民生活污水水质情况，项目生活污水各污染物产生情况见表5-3。 表5-3 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 391.28. COD; 300; 0.117. BOD5; 150; 0.0587. SS; 200; 0.0728. NH3-N; 30; 0.0117. （2）站内地面冲洗污水、初期雨水 项目建成后，加油站对地面进行清洗，清洗产生的含油及泥砂的污水与初期雨水是该项目主要水污染源之一，其中地面清洗废水产生量为132.96m3/a，初期雨水产生量为222.87m3/a，总计355.83m3/a。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中系数及岳阳市同类型加油站地面清洗废水水质可知，其所含主要污染物石油类约为10mg/L，悬浮物约为200mg/L，污染物产生量石油类为0.0036t/a、悬浮物为0.072t/a。 （3）洗车废水 加油站内洗车机主要是对进站加油车辆进行洗车，不对外营业。本项目洗车废水产生量为1.2m3/d（438m3/a）。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中系数，SS为206mg/L、石油类为7.5mg/L，污染物产生量石油类为0.003t/a、悬浮物为0.09t/a。 3、噪声 本项目噪声主要来源于加油站内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声，进出加油站的汽车产生的噪声是短暂的，声级在60dB（A）左右、加油泵等设备噪声声压级为60～80dB（A）、备用发电机噪声声压级为90～100dB（A），加油站内设备及车辆噪声级见表5-4。 表5-4 运行期设备噪声排放 噪声类型; 产生位置; 声源值（dB（A）. 设备噪声; 加油泵; 60～80. 汽车运行噪声; 站内; 60. 备用发电机; 专用设备用房内; 90～100. 4、固体废物 项目营运期固废主要是职工日常生活产生的生活垃圾、少量的隔油池油渣、油罐油渣及含油抹布和手套。 ①生活垃圾：加油站总职工人数为6人，每天工作24小时，生活垃圾按1.0kg/人·天计，每年工作365天，职工的垃圾产生量为6kg/d；顾客产生的生活垃圾：最高日按50人次，以0.1kg/d·人次计，顾客的垃圾产生量为5kg/d。因此，项目运行后生活垃圾产生量为11kg/d ，4.02t/a。建设单位在加油站内拟设置垃圾回收桶，生活垃圾经统一收集后，最终由环卫部门定期清运。 ②隔油池油渣：拟建项目设置隔油池一座，隔油池会产生的油渣，年产生量约为0.002t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），隔油池产生的油渣属于危险废物，编号为HW08，废物代码是900-210-08，收集后定期交由有资质的单位处理。 ③油罐油渣：项目油罐清理定期清理（根据建设方提供的资料约3年清理一次）过程中会产生少量的油渣，每次产生量约为1.2t/次，根据《国家危险废物名录》（2016年版），隔油池产生的油渣属于危险废物，编号为HW08，废物代码为900-249-08，收集后定期交由有资质的单位处理。 ④含油抹布和手套：加油站内员工加油过程会产生少量的含油抹布和手套，约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）危险废物豁免清单可知：废弃含油抹布、劳保用品（危废代码：900-041-49）可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 表5-5 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.02; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 隔油池油渣; 0.002; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 3; 油罐油渣; 1.2t/次; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 4; 含油抹布和手套; 0.1; 豁免的危险废物; 交由环卫部门处理. 6、改扩建后“三本帐分析” 项目改扩建后，各项污染物经采取前述相应的治理措施后，其所排放的污染物均虽可做到达标排放，但少量污染物排放的数量仍有不同程度的增加。污染物排放量增加的主要原因是加油站规模在改建后有一定的扩大，其产生的污染物由于其治理的经济技术性限制，难以有效降低所致。根据现有工程调查情况和改建项目工程分析，统计项目“三本帐”分析见表5-6。 表5-6 污染物排放“三本帐”分析 类型; 排放源; 污染源 名称; 现有工程; 改扩建工程; “以新带老”削减量; 排放总量. 排放量; 排放量; 排放量; 增加量. 废气; 卸油、加油; 非甲烷总烃; 380kg/a; 1157kg/a; /; 1157kg/a; 777kg/a. 废水; 生活、场地清洗、洗车、雨水; COD; 0.051t/a; 0.059t/a; /; 0.059t/a; 0.008t/a. 氨氮; 0.0051t/a; 0.0059t/a; /; 0.0059t/a; 0.0008t/a. 固体 废物; 办公生活; 生活 垃圾; 1.5t/a; 4.02t/a; /; 4.02t/a; 2.52t/a. 隔油池; 油渣; 0; 0.002t/a; /; 0.002t/a; 0.002t/a. 储罐; 油渣; 0.5t/次; 1.2t/次; /; 1.2t/次; 0.7t/次. 加油; 含油抹布手套; 0; 0.1t/a; /; 0.1t/a; 0.1t/a.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油、加油、 贮油 | 非甲烷总烃 | 11570kg/a，无组织排放 | 1157kg/a，无组织排放 |
|  | 柴油发电机 | SO2 | 4.34kg/a，无组织排放 | 4.34kg/a，无组织排放 |
|  |  | NOX | 2.79kg/a，无组织排放 | 2.79kg/a，无组织排放 |
|  |  | 烟尘 | 0.77kg/a，无组织排放 | 0.77kg/a，无组织排放 |
|  |  | CO | 1.64kg/a，无组织排放 | 1.64kg/a，无组织排放 |
|  | 汽车尾气 | SO2、NOX THC | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 职工生活污水、公共卫生间污水 | COD | 300mg/L，0.117t/a | 经化粪池处理后进入市政污水管网，送至马壕污水处理厂处理达标后排放东风湖 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0587t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0117t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0728t/a |  |
|  |  | 污水量 | 391.28m3/a |  |
|  | 地面冲洗废水、初期雨水 | 石油类 | 10mg/L，0.0036t/a | 经隔油、沉淀池处理后进入市政污水管网，送至马壕污水处理厂处理达标后排放东风湖 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.072t/a |  |
|  |  | 污水量 | 355.83m3/a |  |
|  | 洗车废水 | SS | 206 mg/L，0.09t/a |  |
|  |  | 石油类 | 7.5mg/L，0.003t/a |  |
|  |  | 污水量 | 438m3/a |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.02t/a | 环卫部门 |
|  | 隔油池 | 油渣 | 0.002t/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 油罐 | 油渣 | 1.2t/次 |  |
|  | 员工 | 含油抹布和手套 | 0.1t/a | 环卫部门 |
| 噪声 | 营运期噪声源主要为设备噪声和交通噪声，源强在45~90dB（A）；通过选用低噪声设备，车辆进出时，应禁止鸣笛等措施后，使厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工过程中会产生水土流失，但施工期短，项目建成后将种植绿化草坪，绿化率为20%，对周围的生态环境有较好的恢复作用。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 项目施工期进行站房、加油棚的建设，施工期对环境的影响主要有废水、扬尘、噪声、固废、生态。 1、大气环境影响分析及防治措施 项目施工期对环境空气的影响主要为施工时产生的扬尘，包括土方的挖掘扬尘、建筑材料搬运和堆放扬尘、施工垃圾清理及堆放扬尘、运输车辆道路扬尘等。类比调查表明，施工现场扬尘污染较严重，一般超标2～5倍；根据同类工程施工现场扬尘监测结果，围挡作业对减少施工扬尘对环境的污染有明显作用，可使被污染地区的扬尘浓度减少1/4，在风速不大时，采取围挡等措施可以有效减少施工扬尘的扩散。从施工工序分析，施工期地基开挖、场地平整、结构施工、装修、道路、绿化施工过程由于土地裸露、建筑材料运输等而产生大量扬尘，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下也将产生扬尘。 根据现场调查，项目周边50m范围有居民点，若不加强扬尘管理，本项目施工期扬尘对这些敏感目标会产生一定影响。为减少扬尘对项目所在地环境空气的影响，根据国家环保部颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定以及本项目周围环境具体情况，在施工时应当符合下列扬尘污染防治要求： （1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。 （2）建筑物四周1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2米以上。 （3）项目应设专职保洁员1名。当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时不许人工干扫；在空气污染指数80～100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用；当空气污染指数大于100时，应加密保洁；当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁密度。 （4）工程材料、砂石或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 （5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生。 （6）施工场地应定时洒水，防止浮尘产生；对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰、拌和、化灰等处）应进行局部降尘；使用商品混凝土；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 （7）在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。 （8）施工期间，物料、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车污水溢出工地；设置污水收集坑及沉砂池，在施工围栏四周设置排水沟。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 （9）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、防尘布覆盖或喷涂凝固剂等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 在拆除建筑物和设备时扬尘污染应符合下列要求：1）拆除工程施工前，工地周围应设置高度不低于2 米的围挡。2）拆除作业时，应辅以持续加压洒水，以抑制扬尘飞散。 采取上述措施后，项目粉尘产生量将大大减少，对周围敏感目标的影响较小；施工期扬尘影响是短暂的，会随着施工期的结束而消失。 2、水环境影响分析及防治措施 施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。 主要防治措施有： （1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； （2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。 （3）施工期民工的生活污水依托周边居民化粪池处理。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 3、噪声对环境的影响分析及防治措施 项目施工用到的主要施工机械为挖土机（工作噪声84 dB(A)，距离5m测量值），推土机（工作噪声86 dB(A)，距离5m测量值），通过噪声源随距离的衰减计算，这两种施工机械昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100米范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200米范围内。本项目周边100m范围内有一定居民，施工期间噪声对周围居民有一定的影响。夜间施工对周围居民有影响。因此，需要采取以下措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。 （4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于1.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。 （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 综上所述，采取上述相应措施后，对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废的影响分析及防治措施 本项目施工期会产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾主要包括建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等。建筑过程中产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等建筑垃圾,其产生量按4.4kg/m2计算，则建筑垃圾产生量为2.4t。高峰时施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约5.0kg的生活垃圾。垃圾经袋装收集交环卫部门处理。 应采取的固体废弃物污染防治措施如下： （1）建筑垃圾中的弃渣、砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，按建设部《城市建筑垃圾管理规定》（2005年139号）外运到城管部门指定地点消纳，防止露天长期堆放可能产生的二次污染； （2）生活垃圾应定点收集，纳入城市生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃； （3）建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。 5、生态影响分析 在土地平整及土方施工中，必须加强施工场地的路面建设。对于施工材料须建棚贮存，避免雨水冲走，导致排水堵塞，为施工场地创造良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，防止出现大面积积水现象。 在施工过程中需采取一些工程措施，如平整、压实、建立挡土墙或沉砂池等，能有效避免雨水对土壤的侵蚀。对弃土、弃渣或堆渣等固体物，设置专门的存放场地，并采取拦挡措施，修建挡土墙和遮雨棚等。 在建设项目施工过程中，在地表植被破坏的情况下，在裸露的坡面上采用覆盖等措施来减少水土流失的量。砾石和岩石碎块在降雨过程中难以迁移，因此对土壤起到一种类似覆盖物保护，因此，在路面及建筑物上铺上塑料膜，防止雨水侵袭，在雨季施工时在工地上适当铺撒碎石，以降低雨季对土壤的侵蚀作用。 建设过程中对工程进行良好规划，同时对开发建设形成的裸露土地尽快恢复植被，项目建设完毕，及时做好绿化工程，既可起到水土保持、防止土壤侵蚀作用，又可起到降噪和吸附尘埃的作用。 6、项目在拆除重建时的影响及措施 本项目在拆除改扩建时需要拆除原有房屋和全部设备（配电房保留），具体拆除工程内容见下表7-1。 表7-1 原有工程拆除建筑及设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 加油机; 台; 4; 淘汰. 2; 地埋式油罐; 台; 4; 汽油3柴油1，淘汰. 3; 工艺管道; 套; 1; 淘汰. 4; 站房; 栋; 1; 拆除. 5; 罩棚; 栋; 1; 拆除. 在房屋、罩棚拆除时会产生废弃的建筑废料、废弃包装袋、建筑装饰材料和粉尘，拆除的建筑材料、废弃包装袋、建筑装饰材料外运送垃圾站回收。本项目应在产尘四周需要设置防尘网，防止粉尘扩散对周围居民产生影响。 原有项目的设备中的加油机、工艺管道和地埋油罐，这三类物品为危险固废不能随意丢弃，需要集中收集后交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司综合处理利用。 项目储罐内的残油以及少量的罐池底泥均属于危险固废，可交由专门单位清理，清理出来后可以交由远大公司回收处理，不得任意堆放和出售，以免污染环境。 在采取以上措施后，项目拆除改扩建时对周围环境的影响能减至最小。 7、施工期环境影响分析结论 本项目施工期有一定时间段，根椐对该项目施工特点及周边环境调查分析，该项目施工期对周边环境的影响主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的粉尘及施工机械和运输车辆产生的噪声，通过采取以上治理措施后，污染程度将得到一定衰减。施工是短期的，因此施工过程中噪声对区域声环境及周围人群的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 加油站营运后，废气主要来源于汽油、柴油在油罐储存时大、小呼吸阀挥发排空，车辆加油过程中的挥发损耗、汽车尾气以及发电机废气。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-2的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-2 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见表。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》第244页. ②估算模型参数表见表。 表7-4 估算模型参数表 - 参数; - 取值. - 城市/农村选项; - 城市/农村; - 城市. - 人口数（城市选项时）; - 315万（常住人口）. - 最高环境温度/ ℃; - 40.3. - 最低环境温度/ ℃; - -12. - 土地利用类型; - 针叶林. - 区域湿度条件; - 中等湿润气候. - 是否考虑地形; - 考虑地形; - □是 R否. - 地形数据分辨率 / m; - —. - 是否考 - 虑岸线熏烟; - 考虑岸线熏烟; - □是 R否. - 岸线距离/ km; - —. - 岸线方向/ °; - —. ③污染源参数见表 7-5。 表7-5 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 非甲烷总烃. 东经; 北纬. 1; 加油卸油等工序; 113° 17'02.69"; 29° 37'29.8"; 44; 81.29; 60.82; 0; 10; 8760; 正常; 0.132. ④计算结果见表 7-6。 表 7-6 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). 加油站 无组织排放; 非甲 烷总烃; 2000; 60.34; 3.02; /. （2）大气环境影响预测与评价 本项目Pmax值为3.02 %，Cmax为60.34 ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气评价范围为边长5km矩形。根据HJ2.2-2018，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据表 7-6 预测结果分析可知，正常情况下加油站无组织排放的非甲烷总烃最大占标率为3.02%。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （3）加油站无组织排放油气防治措施及影响分析 加油站油料挥发排放的主要污染成份为非甲烷总烃类，排入大气的非甲烷总烃量为1157kg/a，油料挥发量随气温升高而增大，且汽油挥发量远大于柴油，因此易挥发的汽油油气排放，是加油站大气污染的主要因素。采取措施尽量控制排放的油气量，既可节省能源，又可减少加油站的大气污染物排放。 油气防治措施 为保证空气质量达标项目可以采取以下措施： ①加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度因不小于0.3m，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。对挥发量大的汽油罐因选用内浮顶储罐，气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。 ②为了减少加油站大气污染物对周围环境的影响，项目必须配置加油站油气回收系统，达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）对卸油油气、储油油气和加油油气采取排放控制措施标准，各部位控制措施如下： a、卸油油气控制措施包括：采用浸没式卸油方式，卸油管出口距离罐底应小于200mm，卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀，连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残存残油。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 b、储油油气控制措施包括：所有影响油气密闭性的部件，包括油气管线和法兰、阀门、快接头以及其它部件都应保证小于750pa时不漏气。埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，并采取有关的溢流控制措施。 c、加油油气控制措施包括：配置加油油气回收系统，采用真空辅助方式密闭收集，油气管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，加油软管配备拉断截止阀 ，加油防止溢油和滴油。严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 本加油站将采取油气回收系统回收油气，其分为一次油气回收和二次油气回收。 一次油气回收:为卸油油气回收系统，即在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，油气回收阶段结束。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。示意图如下： 图7-1 卸油油气回收工艺流程图 二次油气回收：即加油油气回收系统，该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。加油油气回收系统工艺流程见图7-2。 图7-2 加油油气回收系统流程图 据同规模加油站类比资料统计，安装油气回收系统后，扩散的非甲烷烃减少90％左右，能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）处理装置油气排放浓度小于25g/m3的要求，排放口离地高度为4m。 为了进一步减少非甲烷总烃类的排放，本环评建议采取以下措施进一步控制： ①为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 ②尽量缩短加油时间，在加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，从而减少油气的挥发量。 因此，建设方加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响。区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （4）汽车尾气影响分析 对于机动车尾气，由于本项目周围视野开阔，通风条件良好，进出停车场的车辆只要按照规定行驶，车辆避免长时间怠速运转，汽车尾气能够得到有效的扩散和稀释，对周围空气环境影响小。 （5）发电机废气影响分析 加油站的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 （6）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 2、地表水环境影响分析 加油站内排水实行雨污分流，对于雨水问题，加油站在加油岛位置设有罩棚，并在罩棚四周设有环形地沟用于收集初期雨水，下雨前15分钟初期雨水经环形地沟收集进入隔油池处理后外排市政污水管网进入马壕污水处理厂处理达标后外排东风湖，后期雨水排出站外进入周边城市雨水管网。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-7。 表 7-7 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 由工程分析可知，项目废水经预处理后排入马壕片区污水处理厂进一步处理，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 加油站的地面冲洗废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为200mg/L，石油类浓度约为10mg/L。加油站内修建隔油池，容积为5m3，地面冲洗废水经过隔油池沉淀处理后（去除率不低于90%）；外排生活污水量主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等，污染物主要是易于降解的有机物，经化粪池处理后浓度较低，可达马壕片区污水处理厂接管标准后进入马壕片区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入东风湖。 （3）项目废水纳入马壕片区污水处理厂的可行性分析 岳阳市马壕污水处理厂位于岳阳市岳阳楼区，东风湖以南、湖东路以西，一期工程设计建设规模为日处理污水5万m3，于2015年10月建成并投入使用。2017年马壕污水处理厂新增2条排污管道，污水处理量由4.2万m3/d提升至5.3万m3/d，超过一期工程设计处理规模，处于超负荷运行，因此马壕污水处理厂对其处理规模进行扩容改造建设，扩容项目建设完成后污水处理规模达到10万m3/d，扩容项目采用“AAO反应池+二沉池+高效沉淀池+回转式过滤器”处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入东风湖。 马壕污水处理厂目前剩余处理余量在3万m3/d以上，而本项目营运期外排废水总量为1185.11m3/a（3.25m3/d），约占污水厂处理余量的0.01%，对其冲击很小。因此，本项目废水纳入马壕片区污水处理厂处理是可行的。 综上所述，本项目废水处理措施是可行的。 （4）废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入马壕片区污水处理厂进一步处理，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级B 标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-8至7-10。 表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 连续; 1; 生活污水处理系统; 化粪池; /; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 地面清洗废水雨水; 石油类、SS; 污水处理厂污水处理厂; 连续; 2; 生产污水处理系统; 隔油池; /; R是 □否. 3; 洗车废水; 石油类、SS; 连续; 3; 生产污水处理系统; 隔油池; /; R是 □否. 表7-9 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （m3/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; W1; 113° 20'63.67"; 29° 49'36.1"; 1185.11; 污水处理厂; 连续; /; 马壕污水处理厂; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5（8）mg/L. 表7-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; W1; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 石油类; 20mg/L. 3、地下水环境影响分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染十分严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。为了避免渗漏导致地下水受到污染，油罐应采取以下防渗漏措施： ①、设置地埋式双层储罐区（由内、外罐罐壁构成具有双层间隙的储罐），其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 ②、地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③、在双层储油罐周围设置防渗池，能够起到二次防渗保护作用的池子。防渗池的设计应符合下列规定：1）防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。2）防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。3）防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高 200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm。4）防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。5）防渗池内的空间，应采用中性沙回填。6）防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。7）防渗池的各隔池内应设检测立管。8）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 ④、同时根据埋地油罐规范建设要求，项目拟建地不属于地下水饮用水源保护区，需设置一个观测井，应设在埋地油罐区地下水流向的下游，与埋地油罐的距离不应超过50m，不应设在爆炸危险区和土壤已被油品污染的区域，观测井结构应采用一径成孔工艺设计应结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年地下水位动态特征，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5m~8m，过滤管应在水位变幅内设计。管井直径应为150mm—200mm。 ⑤、本项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，设置油罐油品泄漏监测井。根据本项目的情况需要设置2个监测井，应在油罐所埋地的上下游对角上各打一个。两监测井分别设在油罐埋设区的西南角和东北角上，要求尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。相关监测计划详见下文环境监测章节。 经采取以上措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。 4、声环境影响分析 主要来源于来往车辆、加油车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声和柴油发电机，声压级约为60-100dB(A)。 为确保项目营运期长期噪声能达标排放，项目建设单位需采取一定方式对噪声污染进行防治，具体如下： ①、加油泵采用低噪声设备，在设备的基础和地面之间安装减震垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②、对出入车辆进行疏导，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等管理措施，减小交通噪声； ③、加油站进出口以外的厂界处设置围墙，以加强隔音效果； ④、加油站备用柴油发电机设置在站房专用发电机房内，采取如下措施可以保证加油站边界噪声达到排放标准：柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。 ⑤、加强场区内绿化工程，特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加对噪声的吸、消效果。 采取以上措施后，预计项目东、西及南侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、北侧可达到4类标准，对周围环境及北侧临近居民点的影响较小。 5、固体废物的影响分析 本项目营运期各固体废弃物的生产情况见表7-12。 表7-12 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.02; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 隔油池油渣; 0.002; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 3; 油罐油渣; 1.2t/次; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 4; 含油抹布和手套; 0.1; 豁免危废; 交由环卫部门处理. 项目所产生的固体废弃物中的油渣属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，油渣可以在加油站站房内设置防腐防渗的储罐（容积2m3）暂存，然后交由有资质的单位处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 项目危险废物暂存间设在站房内采取防腐防渗的储罐（容积2m3）暂存，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾4.02t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目属于社会事业与服务业中加油站Ⅲ类项目，项目拟建地属于现有场址内，周边不属于敏感区，对照评价等级划分可知项目无需开展土壤环境影响评价。 本次为防止生产过程项目对土壤造成污染，提出以下防治措施：项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，目前项目采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，并设计监控井。砖混槽防渗能力较差，若有油品泄露会污染土壤及地下水。环评建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求水泥槽及油罐油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 同时根据补充的地下水和土壤现状监测数据可知，区域内地下水和土壤均符合相应标准要求，未受到污染，无需另外处置。 综上所述，在采取上述措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。 7、环境风险评价 7.1、风险评价等级判定 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的危险物质为汽油和柴油，其最大存在总量详见下表： 表7-13 风险物质最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 实际量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 汽油; 65.5; 2500; 0.0262. 2; 柴油; 25.5; 2500; 0.0102. 由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为0.0364，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-13分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-9和3-10。 7.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要加油站、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 7.3.1物质危险性识别 拟建项目涉及的风险物质为柴油和汽油，其物理化学性质及危险特征见表 7-15和7-16。 表7-15 汽油的理化性质和危险特性 标识; 英文名：Gasoline，petrol; 分子式：--; 分子量：--. 危险化学品序号：1630; UN编号： 1203. RTECS号：--; IMDG规则页码：3141; CAS号：86290-81-5. 理化 性质; 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 熔点（℃）; ‹-60; 相对密度（空气=1）; 3.5. 沸点（℃）; 15～200; 相对密度（水=1）; 0.70～0.79. 临界温度（℃）; 无资料; 临界压力 （Mpa）; 无资料. 饱和蒸汽压（Kpa）; 无资料; 燃烧热 （kJ/mol）; 无资料. 最小引燃热量（mJ）; --. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。. 毒性 及 健康危害; 接触限值 （mg/m3）; 中国MAC： 300（溶剂汽油）; 美国TWA: AGGIH 300ppm,890mg/m3. 前苏联MAC： 300; 美国STEL: AGGIH 300ppm,890mg/m3. 侵入途径; 吸入、食入、皮肤接触; 毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口） （120号溶剂汽油）；LC50 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）（120号溶剂汽油）. 健康危害; 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可拌有中毒性周围神经及化学性肺炎。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 本品极度易燃。; 闪点（℃）; -50. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸极限（v %）; 爆炸上限%（V/V）：6.0 爆炸下限%（V/V）：1.3. 危险 性类别; 易燃液体，类别2；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 稳定性; --. 聚合危害; --. 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 防护 措施; 包装标志; 7. 包装类别; Ⅱ. 包装方法; 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。. 工程控制; 生产过程密闭，全面通风。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 运输注意事项; 储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 表7-16 柴油的理化性质和危险特性 标识; 英文名：Diesel oil Diesel fuel; 分子式：--; 分子量：--. 危险化学品序号：1674; UN编号：1202. RTECS号：--; IMDG规则页码：无资料; CAS号：--. 理化 性质; 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。. 主要用途：主要用作柴油机的燃料。. 熔点（℃）; -18; 相对密度（空气=1）; 无资料. 沸点（℃）; 282～ 338; 相对密度（水=1）; 0.87～ 0.9. 临界温度（℃）; 无资料; 临界压力 （Mpa）; 无资料. 饱和蒸汽压（Kpa）; 无资料; 燃烧热 （kJ/mol）; 无资料. 最小引燃热量（mJ）; 无资料. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。. 毒性 及 健康危害; 接触限值 （mg/m3）; 中国MAC：未制定标准; 美国TWA：无资料. 前苏联MAC：未制定标准; 美国STEL：无资料. 侵入途径; 吸入、食入、皮肤接触。; 毒性：LD50：无资料 LC50：无资料. 健康危害; 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：尽快彻底洗胃。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃，具刺激性。; 闪点（℃）; ≥ 55. 自燃温度（℃）; --; 爆炸极限（v %）; 爆炸上限%（V/V）：7.5 爆炸下限%（V/V）：0.6. 危险性类别; 遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。易燃液体,类别3. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 稳定性; 稳定. 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 防护 措施; 包装标志; 7. 包装类别; Ⅲ. 包装方法; 小开口钢桶. 工程控制; 密闭操作，注意通风。. 操作注意事项; 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 运输注意事项; 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 7.3.2、工艺风险识别 ①设备火灾爆炸危险特性分析 油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 ②卸油、发油过程火灾爆炸危险特性分析 A.油罐漫溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。 B.油品滴漏。卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。 C.静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。 D.操作过程遇明火。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 7.3.3、其它火灾危险性分析 ①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。 ②站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。 7.4、环境风险分析 （1）泄漏后果分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 泄露后果计算：加油站管线的直径为0.1m，管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.02m=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m。 根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为1.6kg/s。30min将有2880kg汽油泄漏。项目加油站建设采用比较成熟的防渗漏措施，油罐与油罐之间采用防渗混凝土墙隔开，并在每个灌池里都填有沙土，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 a、对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的地表水体与本加油站的距离远，且项目储油量较小，为75m3，并在加油站四周设置了不低于2.2m的保护防火墙。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，对地表水体影响不大。 b、对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 根据调查周边居民生活用水以市政自来水为主，项目选址不在水源地保护区范围内。本项目拟采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做“六胶两布”的防渗防腐处理，且须按照《石油化工企业厂区竖向工程施工及验收规范》（SH/T3529-2005）中的要求和规定对项目场地进行防渗和硬化处理。 加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对水源地不会造成较大影响。 c、对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸气分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （2）火灾后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。 7.5、事故风险防范措施 建立事故管理和应急计划，设立站内急救指挥小组，并和当地有关化学事故急救部门建立正常的定期联系。应建立各类事故的处理预案，一旦事故发生可迅速进行处理。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。 （1）备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。 （2）严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 （3）加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 （4）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ①总图布置和建筑安全防范措施 总图布置按照功能分区，分为罐区、加油区、汽车装卸区，罐与罐、罐区与办公建筑物之间间距符合防火和消防要求。 ②油料储存及使用过程中事故防范措施 ⅰ、建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程 ⅱ、消防系统安全防范措施 本项目的汽油、柴油均为化学品，遇明火容易发生火灾，汽油的建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。因此，本环评要求在生产场所配备足够数量的CO2干粉灭火器和砂石。 防火围堰；要求项目工作区和油罐区四周设置防火堤，内设分隔堤，罐区地表铺设防渗材料，设置泄漏液收集系统。堤内容积可将储罐一旦破裂流出泄漏液和消防水截留在堤内，可避免贮液流失和火灾蔓延。 ⅲ、加油站的排水 加油站的排水布置：①站内地面散流排出站外，符合《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）第9.0.12条中第1条的规定；②加油站排出建筑物和围墙的污水，在建筑物墙处和围墙内应设置水封井，按《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）第9.0.12条中第2条的规定设计和施工。 ⅳ、工艺自动控制系统安全防范措施 设置仪表控制室，对储罐的液位、温度进行监测，同时设置高低液位的报警系统；设置火灾报警设施，当有火灾发生时，报警设施向控制室内火灾报警控制器发出报警信号，操作人员接警后发出救火信号，并利用火警专用电话向消防部门报告。设可燃气体自动报警器，分别在罐区、汽车装卸油区、加油区等。 ⅴ、工艺技术、电气安全防范措施 油品管道的法兰、阀门密封处、油泵轴封处，汽车装车栈台鹤管和装卸臂等处应采取措施防止发生油品跑冒滴漏，易燃品禁止带入库区。电气设备均有保护接零和接地所有设备和管道均作可靠静电接地。考虑直接雷击和感应雷击，设置必要的避雷装置并可靠接地。为防止静电积聚和放电，除设备管道有良好的静电接地外，操作人员必要时穿防静电工作服和鞋，罐区入口处设置消除人体静电装置。 ③油槽车公路运输事故防范措施 a. 公路运输，沿途不穿越居住区、学校等人口密集区。按照预先设定线路行驶，不得擅自变更运输路线，禁止随时停车。 b. 加强司机安全教育与培训，持证上岗。严禁疲劳及酒后驾驶。 c. 出车前检查车辆等设备状况，运输工具应具备优良的工作性能，设置防泄漏装置。 d.制定完善的事故应急措施和社会救援应急预案。 B、在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 7.6、风险应急预案 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。预案应按表7-17求进行编制。 表7-17 加油站突发事故应急预案要求 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 总 则; 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 装卸区、贮罐区邻近区. 4; 应急组织; 加油站：设立加油站应急指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 专业救援队伍——消防大队负责对油站专业救援队伍的支援。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 6; 应急设施，设备 与材料; 装卸区：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 罐区：（2）防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为防火堤、事故池和消防器材等。（3）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是防火堤、事故池和水幕、喷淋设备等。. 7; 应急通讯、通知 和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 鉴于本工程所处地点和特征污染因子的种类，建议由岳阳市环境监测站承担相应环境监测，对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、 消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序。 事故现善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附 件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 7.8环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳市岳石加油站改扩建项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳楼区巴陵东路390号. 地理坐标; 经度; 113.176442; 纬度; 29.369623. 主要危险物质及分布; 加油站储罐区汽油和柴油；危废暂存间的危废；废气和废水处理设施事. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 柴油和汽油泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 项目除柴油和汽油储存、加油过程中可能会发生泄露、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分生产设施、车间也存在环境风险。项目柴油和汽油采用专用储罐储存，量不大，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控。项目废气事故排放、危废泄漏总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 8 环境管理与监测计划 8.1 环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使加油站排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 8.2 营运期环境监测计划 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。该项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，设监测机构，配备专职或兼职人员。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保科派专人管理并存档。建设单位在现阶段一时无法建立环境监测机构的情况下，可暂时委托第三方检测机构进行监测，在事故或非正常工况下要增加监测频次，由岳阳市生态环境局进行监督。本评价提出环境监测计划如表7-19。 表7-19 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界下风向; 非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 污水排放口; COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类; 每年一次. 地下水监测; 地下水水质监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 每年一次. 9 达标排放、总量控制分析 项目采取本报告表中的污染防治措施后，污染物排放可以做到达标排放。按照“十三五”环境保护规划，将COD、NH3-N 、SO2、NOX四项污染物纳入总量控制指标体系。 项目废水经隔油池、化粪池处理后排入马壕片区污水处理厂处理达标后排入东风湖，根据计算COD：0.059t/a，氨氮：0.006t/a，废水总量指标纳污污水处理厂内，不另外申请购买。 建议项目废气污染物VOCs总量控制指标为：1.157t/a。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为加油站建设，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 （1）与设计规范的相符性 依据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）等相关法规、标准，结合加油站《总平面及竖向布置方案图》和现场勘察，本加油站东面为白石岭北路，南面为巴陵东路、西面为百利科技办公楼，北面为居民点金税荣城小区。加油站内各类设备与站外建（构）筑物的安全间距分析情况见表8-1。 表8-1 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离 序号; 方位; 外部 设施名称; 建设项目设施名称; 标准规定（m）; 实际间距（m）; 结论. 1; 东; 白石岭北路 （主干道）; 汽油罐; 5.5; 76.1; 合格. 汽油加油机; 5; 72.7; 合格. 汽油通气管管口; 5; 72.7; 合格. 柴油罐; 3; 81.3; 合格. 柴油加油机; 3; 87.3; 合格. 柴油通气管管口; 3; 87.3; 合格. 2; 南; 巴陵东路（主干道）; 汽油罐; 5.5; 22.7; 合格. 汽油加油机; 5; 23.6; 合格. 汽油通气管管口; 5; 23.6; 合格. 柴油罐; 3; 22.7; 合格. 柴油加油机; 3; 23.6; 合格. 柴油通气管管口; 3; 23.6; 合格. 3; 西; 百利科技大楼（一类保护物）; 汽油罐; 14; 41.6; 合格. 汽油加油机; 11; 38.1; 合格. 汽油通气管管口; 11; 38.1; 合格. 柴油罐; 6; 44.7; 合格. 柴油加油机; 6; 44.2; 合格. 柴油通气管管口; 6; 44.2; 合格. 4; 北; 金税荣城小区（一类保护物）; 汽油罐; 14; 60.1; 合格. 汽油加油机; 11; 61.0; 合格. 汽油通气管管口; 11; 61.0; 合格. 柴油罐; 6; 67.1; 合格. 柴油加油机; 6; 72.0; 合格. 柴油通气管管口; 6; 72.0; 合格. 备注：1、依据标准：《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修改版）第4.0.4、4.0.5条。2、汽油设置加油、卸油油气回收系统。. 由上述对照表格分析可以看出，本加油站站址内的设备装置与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）的要求。 同时加油站周边不得新建表8-1相对应安全间距内的建筑、设施和设备。加油站周边无重要公共建筑物，无需设置重要公共建筑物安全距离。 （2）与土地利用规划的相符性 本项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号，在现有场址内新建，项目建设可满足该区域过境车辆的用油需求，根据项目国土证可知其为商服用地，因此本项目的建设用地符合土地利用规划要求。 （3）与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性详见下表： 表8-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据附图7可知，本项目不属于洞庭湖生态保护红线范围内。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电、水等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目附近大气环境、地表水环境、声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，符合环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 本项目污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面均符合生态环境准入清单的要求。. 因此项目符合“三线一单”要求，不在负面清单之内。 （4）项目不论在建设期还是在运营期，都采取了污染防治措施，废气经过加油站油气回收系统回收后对周围敏感点的影响较小，地面清洗废水经隔油池沉淀、生活污水经化粪池处理后外排市政污水管网进入污水处理厂处理达标外排，废水对周围地表水影响较小；固废得到适当处置，不会对环境产生较大影响；只要加强管理，切实落实本次环评提出的措施和建议，三废对周围环境不会产生较大影响。 综上可知，该加油站在采取相关安全防范和环保措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，拟建项目选址是可行的。 3、总平面布置图的合理性分析 本项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号。站区南侧靠巴陵东路一侧设置出入口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为地埋式油罐区、加油区、站房、其中项目营业区（站房）布置在整个站区的东侧，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在项目的中部，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响。油罐区与周边敏感点中间设置了绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响。且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工。加油站的与规范符合性如下表所示。 表8-2 规范相符性对照表 《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）; 规范要求; 本项目布置情况; 规范 相符性. 加油站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。; 项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 站区内停车场和道路应符合下列规定： 1、单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。 2、站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外；在汽车槽车(含子站车)卸车停车位处，宜按平地设计。 3、站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。; 站内双车道12m，道路采用水泥路面; 符合. 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。; 加油岛为砖混结构，罩棚为钢结构，罩棚边缘与加油机的平面距离为6m，罩棚高度6.5米。; 符合. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。; 加油岛高度为0.25m，宽度为1.3m。; 符合. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 详见选址合理性分析内容; 符合. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。; 站区设置绿化带，绿地率达到20%，不种植油性植物。; 符合. 对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012），项目平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。

- 九、环保投资及验收

项目总投资450万元，其中环保设施投资30万元，所占比例为6.67%。其具体环保投资及竣工验收情况见下表9-1。 表9-1 工程环保设施与环保工程竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费 用（万元）; 治理效果及执行标准; 进度. 1 施工期; 废气; 洒水抑尘、防尘网、围墙、管理施工机械、车辆等; 1.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 与主体工 程同步进行. 废水; 隔油沉淀池; 0.5; 不外排. 噪声; 围挡、低噪声设备; 1; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值. 固废; 生活垃圾、建筑垃圾收集及清运；拆除的设备储罐及残油交有资质的单位处置; 3; 危废处置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及修改单要求. 2; 废气; 非甲烷总烃; 卸油和加油油气回收系统（二次油气回收装置）; 14; 达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 发电机尾气; 由专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放; 0.5; 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求. 3; 废水; 雨污分流; 雨水污水系统各一套; 1; 雨污分流. 生活废水; 化粪池（5m3）; 0.5; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 冲洗废水; 含油污水收集排放系统（隔油池5m3）; 1. 4; 噪声; 设备进行隔声、减振，场内设置限速禁鸣警示牌，场界处建设绿化带; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 5; 固废; 生活垃圾和含油抹布、手套袋装收集，定期运往垃圾场; 0.5; 由环卫部门统一转移填埋. 油渣、隔油池废油 （建立专门的危险固废暂存间收集暂存、并交由有资质单位无害化处理）; 1.5; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及修改单要求. 6; 地下水监测井; 2; 在加油站地下水上游和下游各设置一个地下水水质监测井. 7; 绿化; 10%; 2; 吸尘降噪，美化环境. 8; 合计; 30.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、加油、 贮油 | 非甲烷 总烃废气 | 两次油气回收系统、埋地式油罐及自封式加油机 | 达到（GB16297-96）中的无组织标准与GB20952-2007标准 |
|  | 发电机 轻质柴油 | SO2、NOX、PM10 | 屋顶高空外排 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、公共卫生间废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水、公共卫生间废水经化粪池处理；站内地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水经隔油沉淀处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 地面冲洗废水、初期雨水 | COD、SS、石油类 |  |  |
|  | 洗车废水 | COD、SS、石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 交城市环卫部门处置 | 达到环保要求 |
|  | 加油操作 | 含油抹布和手套 |  |  |
|  | 油罐、隔油池 | 油渣 | 暂存，交有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施；柴油发电机采取基础减振，机房隔声处理。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 加油站建成后项目绿地率为20%，可使生态环境在一定程度得到恢复。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 一、结论 （1）项目概况 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司投资450万元在岳阳市岳阳楼区巴陵东路390号建设岳阳市岳石加油站改扩建项目，加油站总用地面积约4876.2m2，建（构）筑物总占地面积为862.4m2，总建筑面积543.6m2，建筑密度17.7%，容积率0.11，绿地率20%。设有4个埋地油罐，其中3个汽油罐和1个柴油罐，油罐容积分别是：0#柴油罐一个容积30m3，92#汽油罐1个容积为30m3、95#汽油罐一个容积30m3、98#汽油罐一个容积30m3。按柴油折半算，总容积为105m3，属于二级加油站，预计年销售量为4800t（其中柴油800吨、汽油4000吨）。 （2）环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：根据表中监测数据，可知2018项目所在区域为不达标区域，不达标因子为PM2.5。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。 监测结果表明：加油站拟建地下风向非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 ②地表水环境质量状况：由表3-4和3-5可以看出，项目纳污水体东风湖上湖W1水质监测断面各项指标除pH、总氮、SS、动植物油外均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求，W2水质监测断面除pH、总氮、BOD5、SS、动植物油、石油类外均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求。东风湖上湖出现超标的主要原因是东风湖周边居民污水未进行收集处理，直接排入东风湖，导致东风湖水质出现超标现象。地下水：由监测数据可知，项目所在地上游下游地下水各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准，表明区域地下水环境质量较好。 ③声环境质量状况：从监测数据来看，项目西侧临近巴陵东路一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其它监测点能满足2类标准要求，表明项目拟建地声环境质量较好。 ④土壤环境：监测结果表明，各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 （3）项目主要污染物排放量 项目废水经隔油池、化粪池处理后排入马壕片区污水处理厂处理达标后排入新墙河，根据计算COD：0.059t/a，氨氮：0.006t/a，废水总量指标纳污污水处理厂内，不另外申请购买。建议项目废气污染物VOCs总量控制指标为：1.157t/a。 （4）项目污染防治措施 拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为30万元，占总投资的6.67%。 （5）营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论： 加油站的地面冲洗废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为200mg/L，石油类浓度约为10mg/L。加油站内修建隔油池，容积为2m3，地面冲洗废水经过隔油池沉淀处理后（去除率不低于90%）；外排生活污水量主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等，污染物主要是易于降解的有机物，经化粪池处理后浓度较低，可达马壕污水处理厂接管标准后进入马壕污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准后排入东风湖。项目拟建地区域内，城市污水管网已经覆盖，因此项目废水可通过管网送至马壕污水处理厂处理达标后外排。项目营运期外排废水总量为1185.11m3/a（3.25m3/d），占污水厂剩余处理规模的0.01%，对其冲击很小。因此，本项目废水纳入马壕片区污水处理厂处理是可行的。综上所述，本项目废水处理措施可行。 ②大气环境影响分析结论： 油气：建设方加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响。区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 发电机尾气：厂区的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 ③声环境影响分析结论： 项目在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准，不会对对周围环境不会产生明显影响。 ④固废环境影响分析结论： 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为加油站建设项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 加油站站址内的设备装置与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）的要求。项目建设用地符合土地利用规划要求。废气经过加油站油气回收系统回收后对周围敏感点的影响较小，地面清洗废水经隔油池沉淀、生活污水经化粪池处理后外排市政污水管网进入污水处理厂处理达标外排，废水对周围地表水影响较小；固废得到适当处置，不会对环境产生较大影响；只要加强管理，切实落实本次环评提出的措施和建议，三废对周围环境不会产生较大影响。 （8）平面布置合理性 站区南面靠巴陵东路主干道一侧设置出入口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为地埋式油罐区、加油区、站房，其中项目营业区（站房）布置在整个站区的东侧，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在项目的中部，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响。油罐区与周边敏感点中间设置了绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响。对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），项目平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。 （2）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 （3）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 （4）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 （5）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （6）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 建设单位营业执照 附件3 原项目环评批复 附件4 质量保证单与监测报告 附件5 危险化学品经营许可证 附件6 湖南省加油站改扩建申请表 附件7 国土证 附件8 专家评审意见 附件9 专家评审意见修改情况 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境保护目标图 附图4 项目现状监测布点图 附图5 项目污水排水路径图 附图6 项目周边环境照片 附图7 项目与东洞庭湖自然保护区位置关系图 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表 |  |