附件一：环评委托书

附件二：建设单位营业执照

附件三：工业用地证明

附件四：发改委备案证明

附件五：入园合同

附件六：油墨成分分析单

附件六 危废处置合同

附件七：危废处理单位营业执照

附件八  质量保证单

附件9  金寿印务原环评及验收资料

年产6亿套纸质包装印刷品建设项目

环境影响报告表审查意见

1、明确项目性质是迁扩建还是新建？说明原位于康王工业园的企业设施处置情况和遗留环境问题处理情况。

2、对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》，分析项目设备设施的政策相符性。

3、补充油墨、稀释剂的成份分析单，校核有机废气源强和VOC 总量。明确PS版更换频次，校核浸泡PS版废水产生量及属性，类比调查PS版清洗方式和清洗水源强，细化油墨废水处理设备的工艺原理和污染物去除率。

4、对照十三五挥发性有机物污染防治技术政策，分析项目工艺、原辅材料、储运、环保措施等方面的政策相符性，明确洗车水、清洁剂的成份，提出使用水性油墨、密闭生产线等要求。

5、校核废气污染防治措施的合理性，根据技术政策，对于高、中VOC浓度的有机废气，应采取冷凝回收和催化燃烧等处理工艺。对于有卤素成份的VOC废气，不宜采用焚烧方式。文本应校核胶印、复膜、糊盒三条线的有机废气源强，根据源强高低，针对性提出废气处理措施。

6、校核环境空气常规监测数据的适用性。对于新增VOC的企业，补充说明区域VOC总量削减替代措施。

7、补充挥发性有机物无组织排放标准。细化车间无组织废气收集措施和收集率。

8、界定废溶剂桶属性，明确外售对象及处理方式。

9、细化施工期污染防治措施，细化喷雾抑尘措施的布局和设置要求，明确施工废水沉淀池规模、施工机械清洗水、施工地下涌水等的收集回用方式等。

10、图示大王庙路的雨水、污水管网的实际敷设情况，明确项目污水与罗家坡污水处理厂的碰通关系。

蒋卉

2020年5月17日

年产6亿套纸质包装印刷品建设项目环境

影响报告表技术审查意见

一、报告表编制质量：

该报告表内容较为全面，环境现状调查基本符合实际情况，适用标准正确，提出的污染防治措施较为可行，评价结论总体可信，报告表经适当修改后可上报审批。

二、工程建设和报告表修改中应注意的几个问题：

1、进一步细化项目施工期扬尘控制措施，明确施工现场6个百分百的工作要求，减少大气污染。

2、环境质量现状评述中，报告表引用的部分监测数据应更接近当前时段，使反映的周边环境现状更贴近实际。

3、本项目属于VOCs治理的重点行业，应按国家、省、市对该行业的管理和整治要求，核实废气源强，科学评估“UV光解-活性炭吸附”处理工艺对污染负荷的要求及处理效果的可达性。

4、进一步强化对本项目必要性的分析。

5、提出未来尽量减少车间VOCs无组织排放的可行性处理措施。

6、细化本项目产生的各类危险废物的全过程规范化管理措施。

7、报告表应对本项目选址的合理性做进一步分析，提出本项目选址与周边建筑物合适的距离。

审查人：陈文雄

2020年5月20日

年产6亿套纸质包装印刷品建设项目审查意见

1.说明是搬迁还是扩建，如果是搬迁还要有原有厂房搬迁后环境问题的处置措施。

2.补充新建项目必要性分析。特别要在“设备先进，产品创新，市场适应强”上具体分析说明。

3.列表对照说明老厂与新厂在设备、产品、工艺流程上的差异，分析比较老厂与新厂在环境问题上的改进措施。

4.在厂址地形图上有填塘行为，补充填塘对生态方面的影响分析，补充淤泥及表土的处置措施。

5.补充生产厂房设备及环保设施平面布置图。并从工艺流程和环境管理上分析其合理性。

6.补充原材料仓库的平面布置图。特别是危险原材料的存放和管理，从环境管理和风险管理上分析其合理性。

7.印刷行业无组织排放大，对周边环境影响大，是群众投诉多的行业，对于无组织排放，有条件的应采取微低压措施。

8.根据以上意见完善环保投资及竣工验收一览表。

方 潭

2020年5月21日

附件11  审查意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改核实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目性质是迁扩建还是新建？说明原位于康王工业园的企业设施处置情况和遗留环境问题处理情况 | 已修改项目建设性质，详见P1；已对原有情况及搬迁后遗留问题进行介绍，详见P10-11。 |
| 2 | 对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》，分析项目设备设施的政策相符性 | 已分析项目设备设施与《产业结构调整指导目录（2019年版）》相符性，详见P6。 |
| 3 | 补充油墨、稀释剂的成份分析单，校核有机废气源强和VOC 总量。明确PS版更换频次，校核浸泡PS版废水产生量及属性，类比调查PS版清洗方式和清洗水源强，细化油墨废水处理设备的工艺原理和污染物去除率 | 已补充油墨成分分析单，详见附件6，稀释剂已分析其成分，详见P7；已明确PS版更换频次，详见P31；已校核PS版清洗废水产生量、产生浓度、处理工艺、去除率，详见P30、47-48。 |
| 4 | 对照十三五挥发性有机物污染防治技术政策，分析项目工艺、原辅材料、储运、环保措施等方面的政策相符性，明确洗车水、清洁剂的成份，提出使用水性油墨、密闭生产线等要求 | 已对照十三五挥发性有机物污染防治技术、挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策等政策，分析项目工艺、原辅材料、储运、环保措施等方面的政策相符性，P8、42-43；已明确洗车水、清洁剂的成份详见P7；提出使用水性油墨、密闭生产线等要求，详见P8、23。 |
| 5 | 校核废气污染防治措施的合理性，根据技术政策，对于高、中VOC浓度的有机废气，应采取冷凝回收和催化燃烧等处理工艺。对于有卤素成份的VOC废气，不宜采用焚烧方式。文本应校核胶印、复膜、糊盒三条线的有机废气源强，根据源强高低，针对性提出废气处理措施 | 已根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【环大气（2017）121号】要求，修改完善项目有机废气处理工艺；已重新分析胶印、复膜、糊盒三条工序废气产生源强量，已根据处理工艺重新计算排放源强，详见P28-29、42-43。 |
| 6 | 校核环境空气常规监测数据的适用性。对于新增VOC的企业，补充说明区域VOC总量削减替代措施 | 已将环境空气常规监测数据改为2019年数据，详见P15；已补充说明区域VOC总量削减替代措施，详见P44； |
| 7 | 补充挥发性有机物无组织排放标准。细化车间无组织废气收集措施和收集率 | 已核实挥发性有机物排放标准，详见P21；已细化车间无组织废气收集措施，详见P43。 |
| 8 | 界定废溶剂桶属性，明确外售对象及处理方式 | 已核实、明确，详见P32。 |
| 9 | 细化施工期污染防治措施，细化喷雾抑尘措施的布局和设置要求，明确施工废水沉淀池规模、施工机械清洗水、施工地下涌水等的收集回用方式等 | 已细化施工期污染防治措施，详见P35-36；已细化项目施工期污水处理措施，详见P36-37。 |
| 10 | 图示大王庙路的雨水、污水管网的实际敷设情况，明确项目污水与罗家坡污水处理厂的碰通关系 | 已将项目雨水、污水排放图画出，详见附图6；已分析项目污水进入罗家坡污水处理厂的可行性，详见P48。 |
| 11 | 进一步细化项目施工期扬尘控制措施，明确施工现场6个百分百的工作要求，减少大气污染 | 已按照《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号）、《湖南省湘江保护和治理第三个“三年行动计划”（2019—2021年）实施方案》（湘政办发〔2019〕62号）等要求强化项目施工期扬尘控制措施。 |
| 12 | 环境质量现状评述中，报告表引用的部分监测数据应更接近当前时段，使反映的周边环境现状更贴近实际 | 已将环境空气常规监测数据改为2019年数据，详见P15。 |
| 13 | 本项目属于VOCs治理的重点行业，应按国家、省、市对该行业的管理和整治要求，核实废气源强，科学评估“UV光解-活性炭吸附”处理工艺对污染负荷的要求及处理效果的可达性 | 已根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【环大气（2017）121号】要求，修改完善项目有机废气处理工艺，详见P42-43， |
| 14 | 进一步强化对本项目必要性的分析 | 已进一步强化对本项目必要性分析，详见P1-2。 |
| 15 | 提出未来尽量减少车间VOCs无组织排放的可行性处理措施 | 已细化车间无组织废气收集措施，详见P43。 |
| 16 | 细化本项目产生的各类危险废物的全过程规范化管理措施。 | 已核实、细化项目固废产生情况及排放情况，已强化固废管理措施，详见P31-33、53-54。 |
| 17 | 报告表应对本项目选址的合理性做进一步分析，提出本项目选址与周边建筑物合适的距离。 | 已进一步分析项目选址合理性，详见P68-69。 |
| 18 | 说明是搬迁还是扩建，如果是搬迁还要有原有厂房搬迁后环境问题的处置措施。 | 已核实项目建设性质，已分析项目搬迁后原厂遗留问题，详见P1、10-11。 |
| 19 | 补充新建项目必要性分析。特别要在“设备先进，产品创新，市场适应强”上具体分析说明。 | 已详化项目项目必要性分析，详见P1-2。 |
| 20 | 列表对照说明老厂与新厂在设备、产品、工艺流程上的差异，分析比较老厂与新厂在环境问题上的改进措施。 | 项目生产设备及工艺流程变化不大，仅为增加一套设备。扩建前后污染产生情况及处理措施已分析，详见P11;搬迁后的改进措施已分析，详见P42-43。 |
| 21 | 在厂址地形图上有填塘行为，补充填塘对生态方面的影响分析，补充淤泥及表土的处置措施。 | 已补充项目施工期填塘对生态方面的影响分析，详见P38。 |
| 22 | 补充生产厂房设备及环保设施平面布置图。并从工艺流程和环境管理上分析其合理性。 | 项目平面布局图已修改，详见附图1；已强化项目平面布局合理性分析，详见P70。 |
| 23 | 补充原材料仓库的平面布置图。特别是危险原材料的存放和管理，从环境管理和风险管理上分析其合理性。 | 已分析项目原材料存放及管理要求，已强化项目风险管理内容，详见P8、58-59。 |
| 24 | 印刷行业无组织排放大，对周边环境影响大，是群众投诉多的行业，对于无组织排放，有条件的应采取微低压措施。 | 已强化项目无组织废气排放减缓措施，项目P43。 |
| 25 | 根据以上意见完善环保投资及竣工验收一览表。 | 已完善项目环保投资及竣工验收一览表，详见P71。 |