建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  年产36000套电动滑台、48000套船用锂电池系统建设项目

建设单位（盖章）：  湖南锐健科技有限公司

二〇二〇年十二月

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 专家一 |  |  |
| 1 | 对照建设项目分类管理名录（2021版），分析本项目国民经济行业类别和评价等级。 | 建设项目分类管理名录（2021版）自2021年1月1日起施行，目前还未实施，故本项目根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修改单分析本项目国民经济行业类别和评价等级，详见P1。 |
| 2 | 调查木里港工业园已入驻企业情况，木里港工业园规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主，分析项目与园区规划环评的相符性。 | 已调查木里港工业园已入驻企业情况，详见P16-20；已分析项目与园区规划环评的相符性，详见P86。 |
| 3 | 庙脚许家居民 、新园村居民等居民区位于木里港工业园，调查规划对园区内居民的拆迁安置方案。 | 已调查规划对园区内居民的拆迁安置方案，详见P32。 |
| 4 | 优化项目平面布局，高噪声设备远离居民区；校核项目排气筒设置的合理性，原则上，产生的有机废气可整合一个排气筒排放。 | 已优化项目平面布局，高噪声设备远离居民区，详见P89；已校核项目排气筒设置的合理性，详见P64-65。 |
| 5 | 对“十三五”挥发性有机物污染防治技术政策，对有机废气污染防治措施进行比选。 | 已根据“十三五”挥发性有机物污染防治技术政策，对有机废气污染防治措施进行比选，详见62-63。 |
| 6 | 细化危险废物暂存间建设要求和暂存规范 | 已细化危险废物暂存间建设要求和暂存规范，详见P75。 |
| 专家二 |  |  |
| 1 | 补充分析车间清洗水的性质及处理办法。 | 本项目车间设备及地面的保洁采用吸尘器配合人工清扫方式，无车间清洗水产生。 |
| 2 | 补充减少大气无组织排放的具体措施。 | 已补充减少大气无组织排放的具体措施，详见P65。 |
| 3 | 按工艺流程细化平面布置图，说明原辅材料的来源，按原辅材料的性质分类存放原辅材料并在平面布置图上标注。 | 已按说明原辅材料的来源，详见P8；项目厂房内详细平面布置图尚未设计。 |
| 4 | 复核环保投资及竣工验收一览表。 | 已复核环保投资及竣工验收一览表，详见P90。 |
| 专家三 |  |  |
| 1 | 须进一步补充说明本项目周边的基础环境背景状况。 | 已进一步补充说明本项目周边的基础环境背景状况，详见P14-16。 |
| 2 | 补充项目所在地市政污水管网图，确保项目生活污水最终进入罗家坡污水处理厂进行处理。 | 已补充项目所在地市政污水管网图，详见附图6。 |
| 3 | 对项目运营中产生的危险废物要详细说明其成分、产生方式、暂存场所、暂存措施及最终处置方法，严禁随意堆存。纳入一般固废中的废弃电池，应明确不属于铅酸蓄电池之类，否则，应纳入危废管理。 | 已对项目运营中产生的危险废物详细说明其成分、产生方式、暂存场所、暂存措施及最终处置方法，严禁随意堆存，纳入一般固废中的废弃电池，已明确不属于铅酸蓄电池之类，详见P50。 |
| 4 | 环境质量现状评价中，对空气质量标准中的6项基本因子作现状评价后，再确定本项目的特征大气污染因子（VOCs）并对其影响大气质量的情况作现状评价。 | 已对空气质量标准中的6项基本因子作出现状评价后，已对本项目的特征大气污染因子（VOCs）大气质量的情况作现状评价，详见P23-24。 |
| 5 | 进一步细化本项目无组织排放废气处理措施的可行性和处理效果的可达性分析。 | 已进一步细化本项目无组织排放废气处理措施的可行性和处理效果的可达性分析，详见P65。 |
| 6 | 文本应从保护周边敏感目标的角度，对生产车间各种设备的合理布局提出有效建议，细化车间各类设备的平面布局图，尽量降低无组织排放造成的负面影响。 | 已从保护周边敏感目标的角度，对生产车间各种设备的合理布局提出有效建议，详见P88-89；项目厂房内详细平面布置图尚未设计。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产36000套电动滑台、48000套船用锂电池建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南锐健科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张贺兴 |  |  |  | 联系人 |  |  | 钱坤 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区现代装备产业园2栋117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18007303687 |  | 传真 | -- |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区中科路以东，新园路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 岳阳经济技术开发区发展和改革局 |  | 批准文号 |  | 2020046 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | C4011工业自动控制系统装置制造、C3849其他电池制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 53025.2 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  | 5302.52 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 50000 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 65 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.13% |
| 评价经费(万元) |  | -- | 预期投产日期 |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着制造业的发展及市场需求的多元化，非标精密自动化设备及配件等市场需求日益增长。在此背景下，湖南锐健科技有限公司拟投资5.0亿元在岳阳市经济技术开发区中科路以东、新园路以南新建年产36000套电动滑台、48000套船用锂电池控制系统建设项目，即本项目。本项目已在岳阳市经济技术开发区管理委员会登记备案（备案编号为2020046号），见附件3。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修改单，本项目属于“二十二、金属制品业-67金属制品加工制造-其他（仅切割组装除外）”、“二十七、电气机械和器材制造业-78电气机械及器材制造-其他（仅组装的除外）”，因此需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1 有关法律、法规和政策文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）； （8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2018年4月28日； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （11）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； （12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）； （13）《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）； （14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）； （15）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.4.5颁布，2017.6.1实施）； （16）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行； （17）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （18）湖南省人民政府关于印发《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》的通知（湘环发[2018]11号）； （19）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知（湘环发[2018]17号）； （20）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（生态环境部，2019.6.26）； （21）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(生态环保部，2013年第31号，颁2013年5月24日实施)； （22）《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年9月）。 2.2 技术规范和导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单； （11）《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ 884-2018)； （12）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)； （13）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)； （14）《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）。 2.3 其它依据 （1）建设单位环评委托书； （2）建设单位提供的其他相关资料。 3、建设项目概况 3.1 建设项目基本情况 项目名称：年产36000套电动滑台、48000套船用锂电池控制系统建设项目 建设性质：新建 建设单位：湖南锐健科技有限公司 建设地点：岳阳市经济技术开发区中科路以东，新园路以南 总投资：项目总投资50000万元 生产类别：生产加工电动滑台、船用锂电池控制系统 3.2 项目地理位置及周边情况 本项目位于岳阳市岳阳经济技术开发区中科路以东，新园路以南。 项目东侧为空地；南侧隔本项目二期预留发展用地为拟建的大王庙路；西侧为中科路；北侧为拟建的新园路。 3.3 项目建设内容及规模 本项目总投资5.0亿元，建设年产36000套电动滑台、48000套船用锂电池控制系统项目。 3.4项目组成 本项目总占地面积为53025.2m2，总建筑面积为59187.428m2，主要建设内容为2栋丙类重机车间、2栋戊类重机车间、2栋戊类生产车间、1栋办公研发楼、1栋检测楼和1栋食堂宿舍楼。项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 类别; 建构筑物; 规模. 主体工程; 1#丙类重机车间; 位于项目西南角，1F，H=10.15m，建筑面积6240m2，主要用于项目船用锂电池系统生产及产品贮存. 2#丙类重机车间; 位于1#车间北侧，1F，H=10.15m，建筑面积6240m2，主要用于项目船用锂电池系统生产及原辅料贮存. 3#戊类生产车间; 位于2#车间北侧，3F，H=17.1m，建筑面积95252.274m2，主要用于项目电动滑台生产及产品贮存. 4#戊类生产车间; 位于3#车间北侧，3F，H=17.1m，建筑面积9552.274m2，主要用于项目电动滑台生产及原辅料贮存. 5#戊类重机车间; 位于2#、3#车间东侧，1F，H=13.55m，建筑面积14196m2，作为后期项目预留厂房. 6#戊类重机车间; 位于5#车间北侧，1F，H=12.95m，建筑面积9984m2，作为后期项目预留厂房. 辅助工程; 办公研发楼; 位于项目西北角，4F，H=17.16m，建筑面积4983.74m2，用于办公及产品研发，为物理过程，不涉及化学分析. 检测楼; 位于项目东北角，5F，H=19.95m，建筑面积2593.282m2，用于产品质检，为物理过程，不涉及化学分析. 食堂宿舍楼; 位于项目东南角，6F，H=22.05m，建筑面积5702.098m2，主要用于员工餐饮、休息. 储运工程; 原辅料库; 布置在2#、4#厂房. 成品库; 布置在1#、3#厂房. 公用工程; 给水; 来源于市政给水管网，新水用量为3812.02m3/a. 排水; 废水排放量为3040m3/a。生活污水经隔油池+化粪池预处理达到罗家坡污水处理厂纳污标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准严者要求后进入罗家坡污水处理厂进一步处理，尾水排入南湖。. 供电; 来源于市政供电电网，用电量30万kWh/a。. ## 环保工程; 废水; 废水主要为生活污水。生活污水经隔油池、化粪池处理达到罗家坡污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准严者要求后进入罗家坡污水处理厂进一步处理，尾水排入南湖。. 废气; 船用锂电池系统生产过程中焊接工序产生的颗粒物经集气罩收集后引入15m高的1#排气筒高空排放； 船用锂电池系统生产过程中涂覆三防漆和涂胶工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集、“UV光解+活性炭吸附”装置处理后，引入15m高的1#排气筒高空排放； 电动滑台生产过程中切削液、磨削液、环保厌氧胶挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集、“UV光解+活性炭吸附”装置处理后，引入20m高的2#排气筒高空排放； 食堂油烟经油烟净化器处理后有组织排放. 噪声; 对生产设备、风机等高噪声设备采取减震、隔声措施。. 一般固废和危废暂存场所; 设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，位于1#厂房内北部，面积各10m2. 绿化; 绿化面积为5302.52m2. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 规划总用地总面积; m2; 53025.2; --. 2; 规划净用地面积; m2; 53025.2; --. 3; 规划总建筑面积; m2; 69187.428; --. 4; 规划总计容建筑面积; m2; 68559.669; --. 4.1; 1#丙类重机车间建筑面积（计容）; m2; 6240; --. 4.2; 2#丙类重机车间建筑面积（计容）; m2; 6240; --. 4.3; 3#戊类生产车间总建筑面积; m2; 9552.274; --. 3#戊类生产车间建筑面积（计容）; m2; 9520.299; --. 地上不计容建筑面积（雨篷）; m2; 31.975; --. 4.4; 4#戊类生产车间总建筑面积; m2; 9552.274; --. 4#戊类生产车间建筑面积（计容）; m2; 9520.299; --. 地上不计容建筑面积（雨篷）; m2; 31.975; --. 4.5; 5#戊类重机车间建筑面积（计容）; m2; 14196; --. 4.6; 6#戊类重机车间建筑面积（计容）; m2; 9984; --. 4.7; 办公研发楼总建筑面积; m2; 4983.74; --. 行政办公建筑面积（计容）; m2; 3612.946; --. 研发部分建筑面积（计容）; m2; 1167.825; --. 架空门廊及绿化建筑面积（不计容）; m2; 202.969; --. 检测楼总建筑面积; m2; 2593.282; --. 检测楼建筑面积（计容）; m2; 2581.28; --. 地上不计容建筑面积（雨篷）; m2; 12.002; --. 4.8; 宿舍、食堂总建筑面积; m2; 5702.098; --. 宿舍建筑面积（计容）; m2; 4684.54; --. 食堂建筑面积（计容）; m2; 773.84; --. 地上不计容建筑面积; m2; 19.518; --. 地下设备房建筑面积（不计容）; m2; 224.2; --. 4.9; 门卫室总建筑面积; m2; 143.76; --. 门卫室建筑面积（计容）; m2; 38.64; --. 架空不计容建筑面积; m2; 105.12; --. 5; 容积率; 1.293; --. 6; 建筑密度; %; 51.44; --. 7; 绿地面积; m2; 5302.52; --. 8; 绿化率; %; 10.01; --. 9; 停车位; 个; 127; --. 地面小车停车位; 个; 122; --. 地面货车停车位; 个; 5; --. 10; 劳动定员; 人; 70; --. 11; 总投资; 万元; 50000; 业主自筹. 12; 年工作时间; 天; 270; --. 3.5产品方案 项目主要产品为电动滑台和船用锂电池控制系统，其产品方案见表1-3。 表1-3 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产量. 1; 电动滑台; 套/a; 36000. 2; 船用锂电池控制系统; 套/a; 48000. 3.6 总平面布置 本项目位于岳阳经济技术开发区中科路以东，新园路以南，大王庙路以北。项目厂区物流主出入口北临新园路，办公区出入口西临中科路，分为主出入口和次出入口，主出入口位于项目西北侧，次出入口位于项目西南侧。厂区主要分为生活区和生产区，生产区的生产车间位于厂区中部，宿舍和食堂位于厂区东南角。 厂区具体平面布置见附图3。 3.7 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）主要设备 本项目主要设备一览详见表1-4，由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-4 设备一览表 序号; 名称; 设备型号; 数量; 备注. 一、电动滑台生产线. 1; CNC; L850/L1400; 14台; --. 2; 数控研磨; --; 4台; --. 3; 铣床; --; 3台; --. 4; 导轨条下料机; --; 1台; --. 5; 丝杆下料机; --; 1台; --. 6; 退火机; --; 2台; --. 7; 校直机; --; 2台; --. 8; 抛光机; --; 1台; --. 9; 数车; --; 1台; --. 10; 外圆磨床; --; 1台; --. 11; 铝材下料机; --; 1台; --. 12; 攻牙机; --; 2台; --. 二、船用锂电池控制系统生产线. 1; 自动化模组生产线; --; 1条; 模组生产. 2; 电池充放电检测设备; BTS-750V300A-2CH /BTS-750V100A1CH /DEVT-1000V-300A-300kW2CH; 3台; 电池系统测试用. 3; BMU从控测试系统; HT-7160S; 1台; 电池系统测试用. 4; BCU主控测试系统; HT-7201; 1台; 电池系统测试用. 5; BMS测试系统; BMS-5V3A-36S-200A; 1台; 电池系统测试用. 6; 电池充放电机; CCS-5V400A; 2台; 电池包/电池系统测试用. 7; 直流电源; LW-K305D; 10台; 电池包/电池系统测试用. 8; 电池测试仪; AT520L; 2台; 电池包/电池系统测试用. 9; 多通道可编程直流电源; N8331A; 2台; 电池包/电池系统测试用. 10; 直流稳压稳流开关电源; LW-3020KD; 5台; 电池包/电池系统测试用. 11; 选择性涂覆机; HP-300C; 1台; 电池系统生产用. 12; 离线光纤激光镭雕机; zs-f20; 1台; 电池系统生产用. （2）主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表1-5。 表1-5 项目原辅材料一览表 序号; 原料名称; 单位; 年使用量; 最大储存量; 状态及储存方式; 来源; 备注. 一、电动滑台. 1; 铝材; 吨; 10; 3; 固体，堆放; 外购; --. 2; 铁材; 吨; 5; 2; 固体，堆放; 外购; --. 3; 塑胶; PCS; 5000; 5000; 固体，堆放; 外购; --. 4; 环保厌氧胶; kg; 4; 4; 固体，桶装; 外购; --. 5; 切削液; kg; 500; 500; 液态，桶装; 外购; CNC降温润滑用. 6; 磨削液; kg; 100; 100; 液态，桶装; 外购; 磨床降温润滑. 7; 润滑油; ml; 72; 72; 液态，桶装; 外购; --. 二、船用锂电池控制系统. 8; 锂电池; kWh; 50000; 3000; 固体，堆放; 外购; --. 9; 钣金机箱; PCS; 5000; 400; 固体，堆放; 外购; --. 10; 包装木箱; PCS; 5000; 400; 固体，堆放; 外购; --. 11; 线材; 套; 10000; 1000; 固体，堆放; 外购; --. 12; 连接铜排; 套; 10000; 1000; 固体，堆放; 外购; --. 13; 连接器; 套; 30000; 2000; 固体，堆放; 外购; --. 14; 标牌; 套; 6000; 2000; 固体，堆放; 外购; --. 15; 三防漆; kg; 40; 4; 固体，桶装; 外购; --. 16; 结构胶粘剂; kg; 500; 50; 液态，桶装; 外购; --. 17; 铝巴; 吨; 2; 0.2; 固体，堆放; 外购; --. 18; 侧板; 吨; 15; 1.5; 固体，堆放; 外购; --. 19; 端板; 吨; 20; 2; 固体，堆放; 外购; --. 20; 绝缘罩; PCS; 30000; 5000; 固体，堆放; 外购; --. 21; 底膜; PCS; 30000; 5000; 固体，堆放; 外购; --. 三、废气处理. 22; 活性炭; 吨; 0.073456; 0.073456; 固体，堆放; 外购; --. - 主要原辅材料性质说明 - 本项目主要原辅材料性质说明见表1-6。 表1-6 主要原辅材料理化性质表 - 序号; - 原辅料材料名称; - 理化性质. - 1; 切削液; - 切削液：是一种在机械加工过程中，用来润滑冷却刀具和加工件的工业液体。切削液是由基础油复配不同比例的极压耐磨添加剂、润滑剂、防锈剂、防霉杀菌剂、催冷剂等添加剂合成，主要成分为矿物油、脂肪酸、极压剂、表面活性剂和防锈剂等。具有极佳的对数控机床本身、刃具、工件的保护性能。切削液有超强的润滑极压效果，有效保护刀具并延长其使用寿命，可获得极高的工件精密度和表面光洁度。. - 2; 磨削液; - 磨削液：与切削液类似，作为磨削加工过程中，润滑冷却磨具使用。主要由润滑剂、防锈添加剂、稳定剂等成份组成，广泛应用于硬质合金的各种磨削加工，具有润滑、防锈、防腐蚀、冷却等作用。. - 3; 环保厌氧胶; - 厌氧胶粘剂：简称厌氧胶，是利用氧对自由基阻聚原理制成的单组份密封粘和剂，既可用于粘接又可用于密封。当涂胶面与空气隔绝并在催化的情况下便能在室温快速聚合而固化。厌氧胶的组成成分比较复杂，以不饱和单体为主要组成成分，还会有芳香胺、酚类、芳香肼、过氧化物等。. - 4; 三防漆; - 三防漆：是一种特殊配方的涂料，用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀，具有良好的耐高低温性能。其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。从化学成分上可分为丙烯酸酯、硅酮、聚氨酯三防漆，本项目使用的是聚氨酯三防漆。. - 5; 结构胶粘剂; - 结构胶粘剂：多用于工程结构件的粘接，也称为工程/结构胶粘剂，是一类能在额定时间内承受许多应力环境作用而不被破坏的胶粘剂。一般以热固性树脂为粘料，以热塑性树脂或弹性体为增韧剂，配以固化剂等组分，有的还加有填料、溶剂、稀释剂、偶联剂、固化促进剂、抑制腐蚀和抗热氧化剂等。胶粘剂的性能主要取决于这些组分的结构、配比及其相容性。. 4、公用工程 4.1 给水、排水 （1）给水工程 项目用水总量为3812.02m3/a，用水以城市自来水为水源，采用岳阳市经济技术开发区西侧中科路已经敷设好的自来水管网供水，能满足厂区内生产生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目生产过程中不产生生产废水。项目排水包括雨水和生活污水，排水管网按“雨污分流”原则设计雨污管网。 雨水在厂区内汇集后，排入西侧中科路雨水管网，最后排入南湖。 生活污水：本项目生活污水排放量约为3040t/a。生活污水经化粪池处理后排入西侧中科路市政污水管网进入罗家坡污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南湖。 4.2 供电 本项目用电由市政电网供应，年用电量约为30万kWh。项目不另外设置发电机。 4.3 消防工程 项目总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：标准化厂房主通道宽10m，建筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目车间采用砖混结构，为非燃烧体。车间消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 5、劳动定员及工作制度 本项目员工人数100人，均在厂区内食宿。年工作日为270天，采用两班制，10小时/班。 6、项目周边基础条件 交通条件：项目位于岳阳经济技术开发区中科路以东，新园路以南，市区内有岳阳大道与京港澳高速相通，本项目区域内交通便利。 公用工程：项目位于城市建成区，建设地的供水、排水、燃气、通讯、网络、用电等市政配套设施齐全。 排污途径：项目所在区域属于罗家坡污水处理厂污水收集范围，项目建成后，产生的废水主要为生活污水，经处理后排入西侧中科路的城市污水管网，最终送至罗家坡污水处理厂处理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目拟建地位于岳阳经济技术开发区中科路以东，新园路以南，用地性质为工业用地。 项目建设地属于木里港工业园，根据《木里港片区控制性详细规划》，该区域周边主要分布为商住区、工业区和办公场所。目前周边尚无工业企业入驻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 项目拟建地位于岳阳经济技术开发区中科路以东，新园路以南。地理位置见附图1。 二、地形、地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300—450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300KPa。 项目拟建地地貌属滨湖平原，海拔一般在25~35m之间。有部分低丘陵分布在松阳湖地段及东部地段，区内沟渠纵横，湖泊众多，河湖相连，水域广阔。整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。主要气象参数如下： 表2-1 区域主要气象参数表 年平均气温; 17.8℃. 最冷月（一月）平均气温; 4.4℃. 最热月（七月）平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -3.1℃. 最热月极端最高气温; 37.1℃. 年降雨量; 1302mm. 年平均风速; 2.6m/s(最大风速 29m/s). 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 五、土壤和生态环境 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 - 六、自然资源 - 岳阳经济开发区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 - 植物中的乔木类有马尾松、杉木、小叶栎、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子，野鸭椿等。 - 动物中有斑鸠、野鸭等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 - 本区山丘植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等。根据现场调查，项目区域没有珍稀濒危等需要保护的野生动植物。 - 风景名胜 - 岳阳历史悠久，人杰地灵，名胜众多。除驰名中外的岳阳楼、君山岛外，境内还有莲花艳香四溢的团湖、碧水青山蓄水能力为6.3亿立方米的“人造天湖”——铁山水库、云蒸霞蔚72峰的道教圣地、避暑佳处——大云山国家森林公园，有誉为“天下第一民俗村”的张谷英古建筑群，有刘备洞、还有凌云塔影、屈子祠、商周古遗址、鹿角古窑、湘北特委旧址等系列景点。构成其“湖中湖”、“山外山”、“楼外楼”的旅游奇观，与烟波浩渺的八百里洞庭交相辉映。 - 项目所在地附近没有风景名胜及旅游景点区。 八、岳阳经济开发区总体规划简介 1、岳阳经济开发区总体规划 岳阳经济开发区位于岳阳市中心城区的东部，东邻临湘市长塘街、桃林镇；南抵岳阳县新开乡、莄口镇；西接岳阳楼区郭镇、北港河；北与冷水铺城区、云溪区为界；境内总面积为252.51km2。 规划将开发区区域空间分为：已建区、适建区、限建区、禁建区四大类型。规划确定靠近一零七国道东西两侧的部分土地为适建区，包括一零七国道西侧的大桥村、白石村、羊角山村，一零七国道东侧的分水垄村，梅子市村、新华村、木里港村、金山寺村、康王村、建新村等。本项目所在区域为木里港村用地，属于适建区。 根据《岳阳经济开发区总体规划（2006－2025）》，开发区用地分为建设用地和工业用地，其中工业用地布局为两园即白石岭综合工业园、木里港工业园。白石岭综合工业园规划逐步转变为以发展化工新材料产业、现代制造产业为主。本项目在木里港工业园，木里港工业园规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主。木里港工业园规划见附图7。 2、相关基础设施规划 （1）给水规划 木里港区给水规划采用环状给水，分别在梅西路西段、分水垄路、康王路西段、木里港路、一零七国道南段布置800mm主干管；在金凤桥路、置田庄路、梅西路东段、巴陵东路、梅子市路、十家坡路、康王路东段、金山寺路、兴虎路、监申桥路、三荷大道、火峡庙路布置600mm的次干管；在金凤路、孙家坡路、大塘路、新园路、新华路、凹子坡路、元家塘路、枣子路等布置400mm的次干管；在陈家路、杨家堰路、绣花路、谭家路等布置300mm的支管。本项目西侧中科路布置的为400 mm的次干管，给水管网现已建成，项目给水措施完善。 （2）排水规划 开发区排水体制采用雨污分流制，排水分8区，分别为：①王家畈路以北；②王家畈路以南、通海路以西；③王家畈路以南、通海路以东；④岳阳大道以南珍珠山地段；⑤北港河以南康王地段；⑥一零七国道以东、京珠连线以北；⑦康王路以北至京珠连接线；⑧康王路以南。 污水管网布局为：规划分为沿通海南路、青年东路、白石岭路、分水垄路、监申桥路、火峡庙路、木里港路、一零七国道南段以及区级公园低洼地段布置800mm、1000mm、1200mm、1600mm主干管；在梅溪路、置田庄路、巴陵东路、梅子市路、新华路、金枫路、瓦子坡路、孙家坡路、大塘路、凹子坡路、新园路、十家坡路、元家塘路、枣子路以及其他支路上布置600mm的次干管。本项目所在区域的排水管网已经建成，污水拟通过西侧中科路上的400mm的次干管排放至罗家坡污水处理厂。罗家坡污水处理厂位于康王乡新华村序家组王家组，一期处理规模为5万m3/d，二期为14m3/d，一期工程已于2010年底建成。 - （3）片区现有入园企业概况 - 经过多年的发展，木里港片区形成了以电子光伏产业、装备制造产业、医药制造产业、新材料产业等支柱产业。截止至目前，已落户木里港片区的规模企业共14家，其中已正式建成生产的13家，在建项目1家。落户岳阳经开区木里港片区的14家企业中，制造业企业7家，电子类企业1家，生物制药类企业2家，材料类企业3家，农副食品加工类企业1家。入园企业基本情况见表2-2，片区内已经建成投产企业主要原辅材料、能源及产污情况详见表2-3。

表2-2 木里港片区入园企业基本情况一览表 序 号; 企业名称; 占地面积（m2）; 主要产品及生产规模; 环评情 况; 批复文号; “三同时” 验收情况; 验收文号; 与产业定位相符 性. 1; 岳阳中科电气有限 公司; /; 电磁设备及电控系统生产; 已环评; 无文号 2006.7.9; 已验收; 无文号 2010.6.23; 电磁装备制造 类，相符. 2; 岳阳筑盛阀门管道 有限责任公司; 33300; 年产阀门 2000台（套））管道3万吨; 已环评; 岳经环评 【2011】030号; 未验收; /; 机械加工制造 类，相符. 3; 岳阳市强力电器有 限公司; 33300; 年产厨房排气扇10万台，链条3000 副，配电柜外壳1万台; 已环评; 无文号 2006.10.8; 已验收; 无文号 2009.8.25; 机械加工制造 类，相符. 4; 岳阳鸿发新型建材 有限公司; 33300; 年产15万方加气混凝土; 已环评; 岳环经分审 【2008】18号; 已验收; 环验【2009】1 号; 材料类，符合. 5; 湖南腾宇建筑材料有限公司; 10017.6; 年产铜装饰板20000m2，铜门窗 3000m2，铝合金门窗6000m2，玻璃 100000m2; 已环评; 无文号 2011.8.20; 未验收; /; 机械加工类制造，相符. 6; 岳阳市洞庭木业有 限公司; 19980; 年产细木工板6.5万张; 已环评; 无文号 2007.1.23; 已验收; 无文号 2008.1.21; 材料类，符合. 7; 湖南东方电器公司; 6320; 年产1200套智能化高、低压配电柜; 已环评; 无文号 2011.6.16; 已验收; 无文号 2011.6.21; 机械加工制造 类，符合. 8; 岳阳中卓机床制造 股份有限公司; 19981.6; 年产300台套立式车床生产项目; 已环评; 岳经环评 【2011】55号; 未验收; /; 机械加工制造 类，符合. 9; 湖南岳阳南方新材料科技有限公司; 33300; 年产商品混凝土200万方; 已环评; 无文号 2007.11.22; 已验收; 环验【2009】 04号; 材料类，符合. 10; 湖南航天远望科技有限公司; 1046.52; 年产20艘中小型浮空器; 已环评; /; 未验收; /; 装备制造类，相 符. 11; 湖南喜味佳生物科 技有限公司; 45325.71; 年产2万吨鱼蛋白肽保健饮料及 6000吨调味鱼制品; 已环评; 岳环评批 【2012】5号; 未验收; /; 农副食品加工 类，不相符. 12; 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司; 222900; 生产金刚藤口服液、通脉口服液、康 复新液、注射用阿莫西林钠卡拉维酸钾等药品; 已环评; 湘环评【2011】 301号; 已验收; 湘环评验 【2014】56号; 医药制造类，相符. 13; 岳阳同联药业有限 公司; /; 主要生产大环内酯类制剂; 已环评; /; 未验收; /; 医药制造类，相 符. 14; 湖南海济生物科技有限公司; 80000; 主要生产药品、医疗器械、食品、保健食品、化妆品; 已环评; 岳经环评【2016】053号、岳经环评【2020】28号; 未验收; /; 医药制造类，相 符. 表2-3 木里港片区主要企业能耗、物耗、污染物排放情况一览表 企业名称; 主要原辅材料; 能源种类及用量; 新鲜水消耗量; 现有环保设施; 废水及主要水型污染物排放量; 废气及主要气型污染物排放量. 岳阳中科电气有限公司; 变频电源、铁芯、感应器、底座、油漆等; 电：35万度; 6000t/a; 活性炭吸附装置、沉淀池、化粪池; 无生产废水，生活废水：4800t/a；COD：0.24t/a；NH3-N：0.06t/a; 无SO2、NOx排放，少量油漆废气排放. 生产工艺：铁芯冲片-定子成形-嵌线圈、整形、真空浸漆、真空检验-壳体焊接组装-水压试验-通电试验-外表面处理-挂牌-检验-成品. 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司; 不锈钢管、钢坯; 电：30万度; 9020t/a; 隔油池、沉淀池、化粪池; 生产废水：10t/a，生活废水：7200t/a；COD：0.433t/a；NH3-N：0.108t/a; 无SO2、NOx排放，少量焊接废气无组织排放. 生产工艺：下料-锻造-机械粗加工-无损探伤-热处理-精加工-检验- 成品；下料-锻造-冷或热弯曲-局部热处理-无损探伤-精加工-检验-成品。. 岳阳市强力电器有限公司; 板材、钢材、焊材、喷涂粉末、磷酸盐等; 电：10万度; 1600t/a; 隔油池、沉淀池、化粪池; 生产废水：12t/a，生活废水：1200t/a；COD：0.072t/a；NH3-N：0.018t/a; 无SO2、NOx排放，少量喷涂有机废气无组织排放. 生产工艺：板材-焊接-磷化-静电喷涂-高温烤-总装-检验-成品入库； 圆钢-切割-焊接-总装-检验-成品入库；板材-焊接-磷化-静电喷涂-高温烤-总装-检验-成品入库. 岳阳鸿发新 型建材有限 公司（锅炉 用气）; 石灰、水泥、粉煤灰、脱 硫石膏、铝粉等; 电：5万度 天然气：15万方; 33500t/a; 沉淀池、化粪池; 生产废水：1667t/a，生活废水：1114t/a；COD：0.167t/a；NH3-N：0.042t/a; 少量SO2、NOx排放，少量粉尘无组织排放. 生产工艺：石灰破碎-配料-搅拌-注模-预养-翻转-脱模-切割-入釜蒸 养-出釜-成品堆垛或装车打包. 湖南腾宇建 筑材料有限 公司; 铜板、玻璃、管材、铝合 金、油漆、焊条、液压油 等; 电12万度; 4000t/a; 污水处理站、油雾收集处理; 废水排放总量：0.069t/a；COD：0.44t/a；NH3-N：0.06t/a; 无SO2、NOx排放，少量油漆产生. 生产工艺：板材-焊接-静电喷涂-干燥-产品. 岳阳市洞庭 木业有限公 司（锅炉用 气）; 木材、苯酚、甲醛等; 电：10万度 天然气：57万方; 3760t/a; 布袋除尘器、活性炭吸附装置、隔油池、地埋式生活污水处理装置; 生产废水：1000t/a，生活废水：12000t/a；COD：0.78t/a；NH3-N：0.195t/a; 少量SO2、NOx排放，甲醛：0.042t/a. 生产工艺：化工原料-高温加成反应-酚醛树脂； 木材半成品-晒干、烘干-压刨、裁料-拼板-涂胶-组胚-热压-刮灰-砂 光-涂胶-贴面-热压-挤边-板边整理-砂边-砂贴面板-质检分级-打包入库. 岳阳中卓机 床制造股份 有限公司; 铸铁、钢材、铜、底漆、 面漆、焊丝、乳化液; 电：15万度; 水：7776t/a; 污水处理站、油雾收集处理; 废水排放总量：0.622t/a；COD：0.63t/a；NH3-N：0.08t/a; 无SO2、NOx排放，少量油漆产生. 原料-切割-组装-喷漆-干燥-成品. 湖南岳阳南方新材料科技有限公司; 水泥、砂、石、矿渣; 电：5万度; 10000t/a; 沉淀池、化粪池; 废水总排放量：900t/a；COD：0.54t/a；NH3-N：0.013t/a; 无SO2、NOx排放，少量粉尘无组织排放. 生产工艺：水泥等材料计量-拌制-检验-成品. 湖南航天远望科技有限公司; 887#高分子复合材料、纤维蒙皮材料、气模材料、胶粘剂等; 电：4.3万度; 3450t/a; 隔油设施、化粪池、洁净车间新风系统; 无生产废水，生活废水：2880t/a；COD：0.72t/a；NH3-N：0.077t/a; 无SO2、NOx排放，少量挥发性有机物无组织排放. 生产工艺：下料-焊接部位修边-焊接部位刷胶-热风焊接定位-热熔焊接-密封-总装、质检-入库. 湖南喜味佳生物科技有限公司; 鱼干、辣椒干、食用植物油、白糖、调料; 电：40万度; 57910t/a; 污水处理站、油烟净化器; 废水总排放量：3.14万t/a；COD：3.32t/a；NH3-N：0.27t/a; 少量SO2、NOx排放，少量粉尘排放. 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司（锅炉用气）; 金刚藤、甘油、甜味素、 苯甲酸钠、丹参、川穹、 葛根等; 电：33万度 天然气：286万方; 2956t/a; 布袋除尘器、水解酸化池、CASS池、曝气生物滤池; 废水排放总量：39.37万t/a；COD：23.622t/a；NH3-N：0.92t/a; 少量SO2、NOx排放，粉尘排放量为：13.72t/a. 生产工艺：中药材-净制-切制-干燥-粉碎-煎煮-过滤-浓缩-醇沉/水沉- 过滤-浓缩-喷雾干燥收粉/收流浸膏；胸腺-捣碎-提取-粗滤-脱脂-过 滤-超滤-浓缩-产品. 湖南海济生物科技有限公司; 盐酸纳美芬、氯化钠、硫酸软骨素、布洛芬、当归浸膏等; 电：600万度; 51193t/a; 布袋除尘器、UV光解+活性炭吸附装置、隔油池、化粪池、气浮+过滤污水处理站; 废水排放总量：2.94万t/a；COD：6.81t/a；NH3-N：0.613t/a; SO2排放量为:0.092t/a，NOx排放量为:0.862t/a；粉尘排放量为:0.35t/a，VOCs排放量为0.062t/a. 生产工艺：配料-配液-过滤-灌装、封口-灭菌-检漏、灯检-包装入库；原辅料粉碎过筛-称量-混合制粒-干燥-整粒总混-压片-包装入库；称量-溶胶、混合配料-压丸-干燥-包装入库.

根据现场调查及《岳阳经济技术开发区-康王、木里港片区环境影响报告书》中资料，木里港片区现有入园企业主要以电及天然气为能源。已入驻企业大部分设有循环冷却水池，工业废水大部分做到循环使用不外排。 根据现场走访调查可知，木里港片区已入驻企业均已通过环评审批，除6家企业未进行三同时验收外，其余企业全部进行了三同时验收。 九、罗家坡污水处理厂基本情况 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，一占地47亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。目前，岳阳市经济开发区污水处理厂建设工程实际处理效率为80%左右。工程已于2011年7月通过湖南省环保厅验收，根据岳阳市经济开发区污水处理厂提供的2015年运行情况数据可知污水厂平均进水水质浓度BOD5为95.81mg/L，COD为222.34mg/L，NH3-N为18.59mg/L，TP为1.41mg/L，SS为91.19mg/L，粪大肠菌群为28975个/L。出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 根据罗家坡污水处理厂2019年后2季度监督性监测数据可知（详见下表），罗家坡污水处理厂废水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 表2-4 罗家坡污水处理厂水质监测结果表 单位：mg/L 控制项目; COD; 氨氮; 总氮; 粪大肠菌群（个/L）; 总磷. 处理设施排口; 2019年第三季度; 11; 0.065; 2.07; --; 0.10. 2019年第四季度; 12; 1.03; 10.4; 940; 0.07. 一级A标准限值; 50; 5（8）; 15; 1000; 0.5. 十、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-5。 表2-5 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南湖; 景观用水; Ⅲ类. 北港河; 渔业用水水域; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（罗家坡污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于岳阳经开区中科路以东，新园路以南内，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）项目所在区域达标判定 为了解岳阳市环境空气质量现状，本次环评收集了《岳阳市二〇一九年度环境质量公报》中发布2019年岳阳市空气质量监测数据作为达标区判定依据，具体评价情况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率/ %; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.86; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 164; 160; 102.5; 超标. 根据2019年度湖南省岳阳市环境质量报告书中环境空气监测数据可知，岳阳市属于不达标区，主要污染物为PM2.5、O3。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）基本污染物环境质量现状 为进一步了解本项目区域环境质量状况，本次评价的基本污染物环境质量现状数据来源于国家环境空气质量监测网开发区站2019年年均监测值，监测结果见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量监测现状 点位名称; 监测点坐标（m）; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. X; Y. 国家环境空气质量监测开发区站; 702673.81; 3237826.61; PM2.5; 年平均浓度; 38; 35; 109; 40.8; 不达标. PM10; 64; 70; 91.4; 0.00; 达标. SO2; 14; 60; 23.33; 0.00; 达标. NO2; 30; 40; 75; 0.00; 达标. CO; 95 百分位数日平均浓度; 1400; 4000; 35; 0.00; 达标. O3; 90 百分位数8小时平均浓度; 162; 160; 101.25; 59.2; 不达标. 由上表的结果可知，项目区基本污染物SO2、NO2、CO和PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 - （3）其他污染物环境质量现状 根据对本项目工程分析，本项目营运期主要大气特征污染物为物为VOCs。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.2.2条“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。 本次评价收集了《湖南中富杭萧建筑科技股份有限公司中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期工程（年产2.4万吨钢结构件）环境影响评价报告书》中委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2020年01月02日~01月08日在其项目拟建地周边对TVOC的现状监测数据。监测点位、监测因子、监测时段及监测结果等内容见下表，以本项目厂址中心为坐标原点。 表3-3 TVOC环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/(ug/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期工程拟建地上风向; -1884; -723; TVOC; 8h平均; 600; 42.5~86.1; 14.35; 0; 达标. G2中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期工程拟建地下风向; -1739; -848; 54.5~99.7; 16.62; 0; 达标. 由监测结果可知，收集的中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期工程拟建地周边监测点位TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中表D.1总挥发性有机物8h平均值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目生活废水经化粪池处理，达到罗家坡污水处理厂纳污标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求后排入城市截污管网，最终纳入罗家坡污水处理厂集中深度处理，尾水达到GB18918-2002及其修改单中的一级A标准后排入洞庭湖水系南湖。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：南湖功能区类型为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅲ类。本次地表水环境质量现状评价收集了纳污水体南湖2019年12月的生态环境部门已公布的水环境质量监测数据，监测结果如下表3-4： 表3-4 洞庭湖水系南湖监测数据统计 采样日期:2019-12-2. 监测项目; 单位; 采样位置; 最低值; 最高值; 平均值; 超标率(%); 检测下限. 湖心; 麦子港. 水温; 摄氏度; 13.0; 12.7; 12.7; 13.0; 12.9; /; /. pH; 无量纲; 7.11; 7.03; 7.03; 7.11; 7.07; 0.00; /. DO; mg/l; 8.00; 8.10; 8.00; 8.10; 8.05; 0.00; 0.2. CODMn; mg/l; 3.60; 3.50; 3.50; 3.60; 3.55; 0.00; 0.5. CODCr; mg/l; 5.00; 5.00; 5.00; 5.00; 5.00; 0.00; 4. BOD5; mg/l; 0.90; 1.10; 0.90; 1.10; 1.00; 0.00; 0.5. 氨氮; mg/l; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.015; 0.00; 0.03. 总磷; mg/l; 0.090; 0.090; 0.090; 0.090; 0.090; 100.00; 0.01. 总氮; mg/l; 1.640; 1.580; 1.580; 1.640; 1.610; 100.00; 0.05. 铜; mg/l; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001; 0.00; 0.001. 锌; mg/l; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.025; 0.00; 0.05. 氟化物; mg/l; 0.290; 0.300; 0.290; 0.300; 0.295; 0.00; 0.05. 硒; mg/l; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0002; 0.00; 0.0004. 砷; mg/l; 0.0011; 0.0013; 0.0011; 0.0013; 0.0012; 0.00; 0.0003. 汞; mg/l; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00002; 0.00; 0.00004. 镉; mg/l; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0000; 0.00; 0.0001. 六价铬; mg/l; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.002; 0.00; 0.004. 铅; mg/l; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.0010; 0.00; 0.002. 氰化物; mg/l; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001; 0.00; 0.001. 挥发酚; mg/l; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0002; 0.00; 0.0003. 石油类; mg/l; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.00; 0.00; 0.01. LAS; mg/l; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.025; 0.00; 0.05. 硫化物; mg/l; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.002; 0.00; 0.005. 粪大肠菌群; 个/l; 1300; 1100; 1100; 1300; 1200; 0.00; /. 透明度; cm; 72; 68; 68; 72; 70; /; /. 叶绿素a; mg/m3; 8.00; 7.00; 7.00; 8.00; 7.50; /; /. 断面水 质状况; 轻度污染; 综合富营养指数; 51.1; 营养状态; 轻度富营养; 主要污染指标; 总磷(0.8). 制表单位：岳阳市环境监测中心; 制表日期： 2019-12-18. 由上表可知，区域地表水除总磷、总氮外，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南精科检测有限公司于2020年11月12日~11月13日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-5： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 昼间; 夜间. a; N1项目东侧外1米; 2020年11月12日; 58.2; 46.3; 65. 2020年11月13日; 57.1; 46.7; 55. b; N2项目南侧外1米; 2020年11月12日; 57.9; 47.9; 65. 2020年11月13日; 58.4; 46.1; 55. c; N3项目西侧外1米; 2020年11月12日; 58.3; 46.4; 70. 2020年11月13日; 58.2; 47.7; 55. d; N4项目北侧外1米; 2020年11月12日; 56.9; 47.2; 65. 2020年11月13日; 57.8; 47.1; 55. 由上表可知，项目所在地四周噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 - 4、土壤环境 为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次环评委托湖南精科检测有限公司对本项目拟建地进行了一次土壤现状检测。根据土壤环境影响分析，项目土壤评价等级为二级，应在项目占地范围内布设3个柱状样点1个表层样点，在项目占地范围内布设2个表层样点。根据现场踏勘，本项目拟建地场地内已经平整，表层土壤已经剥离，地表均为板岩，无法采样监测，如下图所示，故本次评价在占地范围外布设了2个表层样点。 图3-1 项目拟建地土壤环境图 （1）监测布点 土壤监测点位见表3-6。 表3-6 土壤质量现状监测点位 编号; 地点; 方位; 距厂区距离; 监测项目; 功能; 监测时间. T1; 项目场地外5m处西北面地块表层样; 西北; 5m; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1（基本项目）45项监测因子; 建设用地; 2020.11.13. T2; 项目场地外5m处西南面地块表层样; 西南; 5m; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1（基本项目）27项挥发性有机物; 建设用地; 2020.11.13. （2）检测项目使用方法及使用仪器 表3-7 检测项目分析方法及使用仪器 项目 类别; 分析项目; 分析方法及来源; 仪器型号; 最低检出限. 土壤; 总砷; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定(GB/T 22105.2-2008); PF6-M1非色散原子荧光光度计，JKFX-005; 0.01mg/kg. 镉; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子 吸收分光光度法 (GB/T17141-1997); TAS-990AFG石墨炉原子吸收分光光度计，JKFX-004; 0.01mg/kg. 六价铬; 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 （HJ 1082-2019）; TAS-990AFG原子吸收分光光度计，JKFX-004; 0.5mg/kg. 铜; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的 测定 火焰原子吸收分光光度法 （HJ491-2019）; TAS-990AFG原子吸收分光光度计，JKFX-004; 1mg/kg. 铅; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子 吸收分光光度法 (GB/T 17141-1997); TAS-990AFG石墨炉原子吸收分光光度计，JKFX-004; 0.1mg/kg. 总汞; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定(GB/T 22105.1-2008); PF6-M1非色散原子荧光光度计，JKFX-005; 0.002mg/kg. 镍; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的 测定 火焰原子吸收分光光度法 （HJ491-2019）; TAS-990AFG原子吸收分光光度计，JKFX-004; 3mg/kg. 四氯化碳; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 2.1μg/kg. 氯仿; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.5μg/kg. 氯甲烷; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 736-2015）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 3μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.6μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.3μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.8μg/kg. 顺-1,2 -二氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.9μg/kg. 反-1,2 -二氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.9μg/kg. 二氯甲烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 2.6μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.9μg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.0μg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.0μg/kg. 四氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.8μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.1μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.4μg/kg. 三氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.9μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.0μg/kg. 氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.5μg/kg. 苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.6μg/kg. 氯苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.1μg/kg. 1,2-二氯苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.0μg/kg. 1,4-二氯苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.2μg/kg. 乙苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.6μg/kg. 甲苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 2.0μg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 3.6μg/kg. 邻二甲苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 1.3μg/kg. 硝基苯; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.09mg/kg. 苯胺; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.04mg/kg. 2-氯酚; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.06mg/kg. 苯并[a]蒽; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.1mg/kg. 苯并[a]芘; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.1mg/kg. 苯并[b] 荧蒽; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.2mg/kg. 苯并[k] 荧蒽; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.1mg/kg. 䓛; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.1mg/kg. 二苯并[a,h] 蒽; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.1mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.1mg/kg. 萘; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002; 0.09mg/kg. （3）评价方法 采用单项标准指数法进行评价，其计算公式如下： 式中： Ii ——某污染物的单项质量指数； Ci ——某污染物的实测浓度，mg/m3； Coi ——某污染物的评价标准，mg/m3。 当Ii≥1时，表示i污染物超标，Ii＜1时，表示i污染物未超标。 （4）评价结果 本次土壤监测结果及其评价见表3-8。 表3-8 建设用地土壤检测结果与评价 单位：mg/kg 检测项目; 检测结果; 标准指数; 标准值. T1; T2; T1; T2. 总砷; 8.22; /; 0.137; /; 60. 镉; 0.13; /; 0.002; /; 65. 六价铬; 2.80; /; 0.491; /; 5.7. 铜; 27.2; /; 0.00151; /; 18000. 铅; 10.1; /; 0.0126; /; 800. 总汞; 0.03; /; 0.00079; /; 38. 镍; 24.7; /; 0.0274; /; 900. 四氯化碳; ND; ND; /; /; 2.8. 氯仿; ND; ND; /; /; 0.9. 氯甲烷; ND; ND; /; /; 37. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; /; /; 9. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; /; /; 5. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; /; /; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; /; /; 596. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; /; /; 54. 二氯甲烷; ND; ND; /; /; 616. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; /; /; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; /; /; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; /; /; 6.8. 四氯乙烯; ND; ND; /; /; 53. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; /; /; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; /; /; 2.8. 三氯乙烯; ND; ND; /; /; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; /; /; 0.5. 氯乙烯; ND; ND; /; /; 0.43. 苯; ND; ND; /; /; 4. 氯苯; ND; ND; /; /; 270. 1,2 -二氯苯; ND; ND; /; /; 560. 1,4-二氯苯; ND; ND; /; /; 20. 乙苯; ND; ND; /; /; 28. 苯乙烯; ND; ND; /; /; 1290. 甲苯; ND; ND; /; /; 1290. 间二甲苯+对二甲苯; ND; ND; /; /; 570. 邻二甲苯; ND; ND; /; /; 640. 硝基苯; ND; /; /; /; 76. 苯胺; ND; /; /; /; 260. 2-氯酚; ND; /; /; /; 2256. 苯并[a]蒽; ND; /; /; /; 15. 苯并[a]芘; ND; /; /; /; 1.5. 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; /; 15. 苯并[k]荧蒽; ND; /; /; /; 151. 䓛; ND; /; /; /; 1293. 二苯并[a,h]蒽; ND; /; /; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; /; /; /; 1.5. 萘; ND; /; /; /; 70. 由上表可知，本次在项目厂区外设置的土壤监测点位T1、T2基本项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值浓度要求限值。 5、生态环境现状 根据现场调查，评价区位于城市地区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以城市生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，城市绿化道，如灌木、乔木、常绿松柏类等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳经济技术开发区中科路以东，新园路以南，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点。项目生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网最终排入罗家坡污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体如下，项目周边环境保护目标见附图4。 表3-9 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 庙脚许家1#; 706171.34; 3232143.44; 居住区; 约450户1600人; 二类区; W; 30. 新园村2#; 706447.59; 3231515.24; 居住区; 约15户50人; 二类区; ES; 30. 周家3#; 706419.60; 3231390.33; 居住区; 约80户280人; 二类区; ES; 120. 三屋邓家4#; 706625.08; 3231383.14; 居住区; 约70户240人; 二类区; S; 390. 恒大养生谷5#; 706568.21; 3232267.71; 居住区; 约5200户18000人; 二类区; EN; 430. 备注：根据《岳阳经济技术开发区-康王、木里港片区环境影响报告书》拆迁安置规划，木里港片区开发涉及拆迁的自然村组主要为金凤桥村、监申桥村、新华村、新园村、木里港村、金山寺村。目前片区具体的拆迁安置方案尚未规划，根据片区企业入驻进度实施阶段拆迁。庙脚许家和周家隶属于新园村，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。 表3-10 环境保护目标表（水环境、声环境、生态） 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 声环境; 庙脚许家居民; W; 30; 约15户50人; GB3096-2008中2类标准. 新园村居民; ES; 30; 约80户280人. 周家居民; ES; 120; 约70户240人. 水环境; 南湖; W; 6460; 大湖，景观用水区; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 北港河; WN; 3680; 小河，渔业用水区; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 生态; 本项目拟建地位于岳阳经济技术开发区，无需要特殊保护物种; 不对生态造成明显影响.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）; —. 特征因子非甲烷总烃(NMHC)参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)的推荐标准，NMHC的一次值浓度限值为2.0mg/m3。特征因子TVOC参照执行《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”，TVOC的8小时平均浓度限值为0.6mg/m3。 2、地表水 项目纳污水体南湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; DO; CODMn; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮. 标准值; Ⅲ; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤1.0. 项目; 类别; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 汞; 六价铬. 标准值; Ⅲ; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.005; ≤0.0001; ≤0.05. 项目; 类别; 铅; 氰化物; 挥发酚; 石油类; LAS; 硫化物; 粪大肠菌群（个/L）; /. 标准值; Ⅲ; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2; ≤10000; /. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. 4、土壤 项目所在地及周边土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1建设用地土壤第二类用地污染风险筛选值浓度要求限值。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 项目焊接废气（1#排气筒排放）和环保厌氧胶、切削液、磨削液挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计，2#排气筒排放）参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），涂覆三防漆、结构性胶粘剂产生的有机废气（以非甲烷总烃计，1#排气筒排放）以及厂界无组织废气参照湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017），由于项目拟建的两根排气筒高度均未高出周围200半径范围的建筑5m以上，故排放速率按高度对应的排放速率标准值严格50%执行； 表4-4 废气排放标准 项 目; 最高允许排放速率kg/h; 最高允许排放浓度限值mg/m3; 厂界无组织排放监控点浓度限值mg/m3; 标准来源. 颗粒物; 1.75（排气筒高度H＝15m）; 120; 1.0; GB16297-1996. 非甲烷总烃; /; 40; /; DB43/1356-2017. 8.5（排气筒高度H＝20m）; 120; /; GB16297-1996. /; /; 2.0; DB43/1356-2017. 食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。 表4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）摘录 规模; 基准灶头数（个）; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 净化设施最低去除效率（%）. 中型; ≥1，＜3; 2.0; 60. 二、废水：项目生活废水经隔油池+化粪池处理后通过市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理，故污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及罗家坡污水处理厂接纳标准；罗家坡污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-5。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 动植物油. 三级标准; 6~9; 400; 500; 300; /; 100. 接纳标准; 6~9; 210; 260; 160; 25; /. 本项目执行标准; 6~9; 210; 260; 160; 25; 100. 一级A标准; 6~9; 10; 50; 10; 5（8）; 1. 三、噪声：运营期东、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准，西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析可知，本项目生产废水不外排，生活污水废水排放量为3040t/a，经罗家坡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南湖，污水处理厂COD和氨氮排放限值分别为50mg/l和5（8）mg/l，因此本项目最终排放环境的COD量为0.152t/a，氨氮排放量为0.0152t/a。本项目外排废水为生活污水，无需单独购买总量。废气总量控制指标为总VOCs：0.013116t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： ## 本项目建设主要分为施工期和运营期两个阶段，其基本工艺及产污流程如下图所示： 图5-1 施工期工艺流程及产污工序框图 ## 本项目主要产品分为自动化设备模组和船用锂电池系统，工艺流程图如下。 - （1）自动化设备模组分为直线模组和内嵌式模组，直线模组生产工艺流程见图5-2，内嵌式模组生产工艺流程见图5-3： - 图5-2 直线模组生产工艺流程 - 切割：利用车床对外购的铝材、导轨等采用半自动化切割设备按客户模组选型的端距及长度进行切割，此过程会产生边角料及金属碎屑，切割机在运行过程中会产生噪声。 - CNC加工：开料的粗胚，通过CNC加工中心加工成型，加工过程会加入切削液，切削液的作用是对设备上的刀具进行润滑和冷却。此过程中切削液定期补充损耗，不进行更换，故无废切削液产生，主要污染物为切削液挥发产生的有机废气、加工过程产生的金属碎屑以及噪声。 - 钻孔、攻牙：对在CNC上无法直接加工的到后工序钻孔、攻牙，按图纸选择合适的钻头，丝攻采用机攻手攻的方式进行加工。 - 清洁：清洁，用风枪、刮毛刀对产品进行清洁处理。此过程会产生金属碎屑。 - 发外氧化：对模组部分部件需要氧化的发外进行氧化表面处理，本项目发外氧化工序外委。 - 端面磨/磨床：线切割加工好后的工件，利用磨床进行精磨。加工过程会加入磨削液， 磨削液的作用与切削液类似，是对磨床进行润滑和冷却。此过程主要污染物为磨削液挥发产生的有机废气、加工过程产生的金属碎屑以及噪声。 - 淬火：丝杆来料经车床加工前须用淬火机进行淬火硬化处理。本项目采取电加热方式高温淬火后用自来水冷却，不添加淬火剂，冷却用水循环使用不外排，无废水产生。 - 上油：通过外部注油系统向导轨的滑座内注入润滑油。 - 打标组装：利用打标机激光打印标尺刻度等，产品组装成型。 - 包装、出货：待检验合格后包装入库或运至客户商。 - 产污环节：各工序会产生噪声，切削液和磨削液会挥发产生有机废气，切割、打磨、清洁等工序会产生废金属碎屑、废切削液、磨削液。 图5-4 内嵌式模组生产工艺流程 - 粘V型轨槽：将滑座和底座用环保厌氧胶粘在外购的V型轨槽上。此过程中，环保厌氧胶会挥发产生有机废气。 - 产污环节：切割工序产生金属碎屑和噪声，粘V型轨槽工序环保厌氧胶会挥发产生有机废气。 - （2）船用锂电池系统生产工艺流程： 图5-3 船用锂电池系统生产工艺流程 - 工艺流程简述： - 模组装配：将来料电芯用机器人抓取，测试电压、内阻进行分档。扫描记录电芯条码和对应的电芯电压、内阻参数，注意不同批次、不同型号、不同阶段、不同产地电芯不能通用；选配好的电芯经等离子清洗去除表面灰尘（此过程通过射频电源在一定的压力情况下起辉产生高能量的无序的等离子体，通过等离子体轰击被清洗产品表面，以达到清洗目的，不需要使用任何化学药剂和清洗液）；在电芯、端板、绝缘罩表面涂上结构胶粘剂后按模组的串并方式将电芯放在夹具中进行堆垛并安上端板和绝缘罩，然后用激光焊接将模组和侧板焊接在一起，用激光打上标签，并采用电加热方式加热、加压对焊接件进行后处理，而后贴上底膜；之后对焊缝进行打磨；用刷头对极柱进行清洁，去除表面灰尘；然后用激光将汇流排与模组焊接在一起；最后经模组EOL测试和BUSBAR线束通断测试后安装护帽上盖板入半成品库贮存。模组装配工序在自动化模组生产线上完成。 - 电池组装配：将装配好的模组放入钣金机箱并与外购的连接器、电池管理器等配件进行组装（电池管理器在安装前需要在表面涂覆三防漆）。电池模组安装好后，人工将铜排用螺丝固定在指定位置，然后将线束与模组对插。电池模组在充放电测试设备上进行充电放电，确保无故障后将多个电池模组进行组装，形成电池系统。最后对组装好的电池系统进行检测，将检测合格的产品离线光纤激光镭雕机印上铭牌、条形码等，然后包装入库或出厂。 - 产污环节：各检测工序会产生废电池，焊缝打磨和极柱清洁工序会产生少量金属碎屑，焊接工序会产生少量焊接废气，涂胶工序、涂覆三防漆工序结构胶粘剂和三防漆会挥发产生少量有机废气，激光雕刻工序会产生噪声。 图例说明：废气：G，废水：W，固废：S，噪声：N。 主要污染工序： 施工期： - 废气 - 本项目施工期对环境空气的影响主要来自场地平整、施工及汽车运输产生的扬尘和施工机械废气及车辆尾气。 ①运输扬尘 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。因此，项目施工扬尘主要对场地200m范围内敏感目标产生影响，通过路面洒水、汽车覆盖等措施可将运输扬尘降至最小。 ②施工扬尘 建设项目施工中，在风力作用下会产生扬尘，其主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质。扬尘为无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。根据类比同类工程，产生粉尘浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程，类比结果表明，当风速超过2.5m/s时，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处。施工过程中对施工场地进行洒水降尘，洒水降尘后扬尘量可减少70%左右。 ③施工机械废气和车辆尾气 施工机械废气和运输车辆尾气均为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物是烃类、CO和NOx，产生量不大，排放较分散，属间歇性无组织排放。 - 废水 - 本项目施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。 ①施工废水 项目施工期施工废水主要产生于施工设备、车辆的冲洗过程，施工废水主要污染物为SS，SS浓度约为3000mg/L，拟设置一个临时隔油沉淀池进行收集、沉淀后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，不外排。 ②生活污水 项目施工期现场施工人员为15人/天，均不在施工场地内食宿。施工期生活污水主要为清洗废水，废水产生量较少，水质较为简单，主要污染物为SS，SS浓度约为1200mg/L，通过临时隔油沉淀池进行收集、沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 - 噪声 - 项目施工噪声主要来自施工机械的噪声，施工机具噪声源特点为移动噪声源，施工噪声影响为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工过程主要噪声设备为推土机、挖掘机、电锤和载重汽车等，各噪声源特点见表5-1。 表5-1 主要施工机具噪声源特征一览表 序号; 施工机械; 最大声级Lmax（dB）; 运行方式; 运行时间. 1; 挖掘机; 84; 间歇、不稳定; 昼间. 2; 推土机; 84; 间歇、不稳定; 昼间. 3; 电锤; 80; 间歇、不稳定; 昼间. 4; 载重汽车; 82; 间歇、不稳定; 昼间. - 固体废物 - 本项目土石方可区内平衡，无借弃方。施工期固体废弃物主要为施工人员产生的少量生活垃圾；项目施工期现场施工人员预计为15人/天，施工人员均不在施工场地内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，产生量约7.5kg/d。生活垃圾在施工场地内进行集中收集，交由当地的环卫部门统一处置。 营运期: 1、废水污染 根据建设单位提供的资料，本项目丝杆淬火冷却水循环使用，定期补充损耗，车间设备及地面的保洁采用吸尘器配合人工清扫方式，无生产废水，项目产生的废水主要为生活污水。 项目设有员工及管理人员总数为100人，均在厂区食宿，年工作270天。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，住宿职工生活用水量按38m3/人•a计，则本项目生活用水量为14.07m3/d（3800t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为11.26m3/d（3040t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，生活污水产生及排放情况见表5-2。 表5-2 项目水污染物产生及排放情况表 产生环节; 指标; 进水水质(mg/L); 年产生量（t/a）; 出水水质(mg/L); 年排放量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 3040; ——; 3040. COD; 300; 0.912; 200; 0.608. BOD5; 150; 0.456; 120; 0.3648. SS; 200; 0.608; 120; 0.3648. NH3-N; 30; 0.0912; 20; 0.0608. 动植物油; 20; 0.0608; 16; 0.04864. 项目主要用水为配置切削混合液、磨削混合液用水，淬火冷却水补充损耗用水，生活用水，项目水平衡见下图。 图5-1 项目总水平衡图（t/a） 2、废气污染 （1）有组织废气 项目切割、CNC、攻牙及精磨加工过程中会产生少量的金属碎屑及边角料，机加工过程采用切削液与水配置的混合液进行润滑、冷却，同时，该金属碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，不会飘散在空气中形成粉尘；项目船用锂电池系统生产过程中焊缝打磨和极柱清洁会产生少量金属碎屑，经自动化模组生产线上自带的吸尘器收集后作为一般固废处理。本项目的废气主要来自机加工过程中切削液、磨削液挥发产生的有机废气，环保厌氧胶、结构胶粘剂挥发产生的有机废气，三防漆挥发产生的有机废气，以及电池系统生产过程中焊接产生的焊接废气。 - ①焊接废气 - 项目焊接侧板、汇流排工序过程中均会产生少量的焊接烟尘，本项目侧板材质为钢板，汇流排材质为铝巴，故焊接烟尘主要成分为颗粒物。参照《全国第二次污染源普查工业污染源产排污系数手册》，电池组件焊接过程中，不含铅焊料，无助焊剂的焊接废气颗粒物产生量为0.41克/千克-焊料。根据企业提供资料，项目侧板和铝巴用量分别为15t/a、2t/a。则焊接废气产生量共为6.97kg/a。焊接废气经集气罩收集后通过2#车间房顶西南侧15m高的1#排气筒高空排放，设置收集风机风量为2000m3/h。集气罩收集效率按90%计，则1#排气筒焊接废气的排放浓度为0.6mg/m3，排放速率为0.0012kg/h，排放量为6.273kg/a。 ## ②有机废气 - 切削液、磨削液挥发产生的有机废气 ## 项目CNC机加工和磨床生产过程中会添加切削液和磨削液与水配置的混合液进行润滑、冷却，此过程中切削液和磨削液会挥发产生少量有机废气，主要污染因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。参照《全国第二次污染源普查工业污染源产排污系数手册》，机加工过程中切削液挥发产生得挥发性有机物产生量为5.64千克/吨-原料。磨削液与切削液成分相似，产污系数参照切削液，项目年使用切削液0.5吨、磨削液0.1吨，则挥发产生的VOCs（以非甲烷总烃计）约为0.0034t/a。 - 环保厌氧胶、结构胶粘剂挥发产生的有机废气 - 项目粘V型轨槽过程中使用的环保厌氧胶、电池系统组装过程中使用的结构胶粘剂会挥发产生少量有机废气。参照《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅2016年12月）中测算方法以及物料中VOCs含量表，水性胶粘剂中VOCs质量含量为15%。根据建设单位提供的资料，本项目环保厌氧胶、结构胶粘剂用量分别为0.004t/a、0.5t/a，则项目环保厌氧胶、结构胶粘剂挥发产生的VOCs（以非甲烷总烃计）分别为0.0006t/a、0.075t/a。 - 三防漆挥发产生的有机废气 # 项目涂覆三防漆过程中使用的三防漆会挥发产生少量有机废气。参照《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅2016年12月）中测算方法以及物料中VOCs含量表，水性涂料中VOCs质量含量为15%。根据建设单位提供的资料，本项目三防漆用量为0.04t/a，则项目三防漆挥发产生的VOCs（以非甲烷总烃计）为0.006t/a。 # 综上所述，则项目电池系统过程中总的VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.081t/a，电动滑台生产过程中VOCs（以非甲烷总烃计）的产生量共为0.004t/a。 建设方拟在各产污工序上方安装集气装置，将废气小范围收集。废气经集气装置（收集效率约为90%）收集后经“UV光解”处理装置（处理效率70%）处理后再经活性炭吸附装置（处理效率80%）吸附，达标后通过排气筒高空排放。其中电池系统生产过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经收集处理后通过2#车间房顶西南侧15m高的1#排气筒高空排放，设计收集风机风量为2000m3/h，经治理后1#排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）的排放量为0.0044t/a（0.0008kg/h），排放浓度为0.4mg/m3。电动滑台生产过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经收集处理后通过4#车间房顶西南侧20m高的2#排气筒高空排放，设计收集风机风量为2000m3/h，经治理后2#排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）的排放量为0.000216t/a（0.00004kg/h），排放浓度为0.02mg/m3。 - ③食堂油烟 一般食堂的食用油耗油系数为10g/人·d，就餐人数为100人，则其一天的食用油的用量约为1.0kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2~4%之间，取其均值3%，则油烟的产生量约为8.1kg/a。 食堂工作时间每天3h，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约5mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于屋顶，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为1.62kg/a，浓度为1.0mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

根据上述分析，项目的有组织废气产排汇总见下表。 表5-3 项目有组织废气产排汇总表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 治理措施情况; 排气筒参数; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 治理措施; 编号; 收集效率(%); 处理效率(%); 编号; 风量(m3/h); 内径 (m); 高度 (m); 排放量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3). 焊接; 颗粒物; 0.00697; 0.0013; 0.65; 密闭罩收集+排气筒高空排放; TA001; 90; --; DA001; 2000; 0.3; 15; 0.006273; 0.0012; 0.6; 1.75; 120. 粘胶、涂覆三防漆; NMHC; 0.081; 0.015; 7.5; 集气罩+UV光解+活性炭吸附; 90; 94; 0.0044; 0.0008; 0.4; 5; 120. CNC机加工、磨床、粘V型轨槽; NMHC; 0.004; 0.0007; 0.35; 集气罩+UV光解+活性炭吸附; TA002; 90; 94; DA002; 2000; 0.3; 15; 0.000216; 0.00004; 0.02; 8.5; 120. 食堂; 油烟; 8.1kg/a; 0.01; 5.0; 油烟净化器; TA003; --; 80; DA003; 2000; --; --; 1.62; 0.002; 1.0; /; 2.0.

- 无组织废气 - 焊接废气 项目在焊接工序产生的焊接废气，未被密闭罩收集的废气作为生产区无组织废气，污染因子为颗粒物，排放量为0.697kg/a，排放速率为0.0001kg/h。 - 有机废气 项目切削液、磨削液、环保厌氧胶、结构胶粘剂、三防漆挥发产生的有机废气，未被密闭罩收集的废气作为生产区无组织废气，污染因子为VOCs（以非甲烷总烃计），粘胶、涂覆三防漆工序所在的2#车间VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.0081t/a，排放速率为0.0015kg/h，CNC机加工、磨床、粘V型轨槽所在的4#车间VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.0004t/a，排放速率为0.00007kg/h。 根据上述分析，项目的无组织废气产排汇总见下表5-4。 表5-4 项目无组织废气产排汇总表 污染源; 工序; 污染物名称; 产生情况; 排放参数; 污染物排放情况. 产生量(t/a); 面源合计(t/a); 长度(m); 宽度(m); 高度(m); 排放速率 (kg/h). 2#厂房; 焊接; 颗粒物; 0.00697; 0.000697; 78; 40; 10.15; 0.0001. 粘胶、涂覆三防漆; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.081; 0.0081; 0.0015. 4#厂房; CNC机加工、磨床、粘V型轨槽; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.004; 0.0004; 78; 40; 17.1; 0.00007. 3、噪声污染 项目主要噪声为：生产设备运行产生的噪声，噪声值约为70～85dB(A)，主要设备噪声源强见表5-5。 表5-5 噪声设备一览表 序号; 噪声源; 数量; 单台设备噪声声级/dB(A); 防治措施. 1; 自动化模组生产线; 1条; 70~80; 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等. 2; 电池充放电检测设备; 3台; 70~75. 3; BMU从控测试系统; 1台; 70~75. 4; BCU主控测试系统; 1台; 70~75. 5; BMS测试系统; 1台; 70~75. 6; 电池充放电机; 2台; 70~75. 7; 直流电源; 10台; 70~75. 8; 电池测试仪; 2台; 70~75. 9; 多通道可编程直流电源; 2台; 70~75. 10; 直流稳压稳流开关电源; 5台; 70~75. 11; 选择性涂覆机; 1台; 75~80. 12; 离线光纤激光镭雕机; 1台; 75~80. 13; CNC; 14台; 80~85. 14; 数控研磨; 4台; 80~85. 15; 铣床; 3台; 80~85. 16; 切割机; 2台; 80~85. 17; 退火机; 1台; 80~85. 18; 校直机; 2台; 80~85. 19; 抛光机; 1台; 80~85. 20; 数车; 2台; 80~85. 21; 外圆磨床; 2台; 80~85. 22; 攻牙机; 2台; 80~85. 4、固体废物 项目产生的固体废弃物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 项目生产过程中会产生金属碎屑、一般性废包装材料和废电池、电池组。 - 金属碎屑：项目电动滑台切割、CNC、打磨、车床、铣床、清洁等过程和船用锂电池系统生产过程焊缝打磨、极柱清洗过程会产生金属碎屑，根据建设方提供的资料可知，金属碎屑产生量约为3.0t/a，交给再生资源回收公司回收利用。 - 一般性废包装材料：根据建设方提供的资料可知，项目一般性原料包装物产生量约为2.0t/a，交给再生资源回收公司回收利用。 - 废电池、电池组：项目电池系统检测过程中会产生少量废电池和废电池组，根据建设单位提供的资料，废电池、电池组的产生量约为1.0t/a。本项目使用的电池均为锂电池，现阶段，锂离子电池未纳入危险废物进行管理，因此，本项目废电池、电池组为一般工业固废，由厂家回收处理。 - （2）危险废物 - 项目生产过程中产生的危险废物主要包括废切削液、磨削液，沾染危险废物的废弃包装物（切削液、磨削液、润滑油、环保厌氧胶、结构胶粘剂、三防漆的废弃包装物），废活性炭。 - 废切削液、磨削液：项目生产过程中会产生废切削液、磨削液，根据建设单位提供的资料，预计年产量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，此部分固体废物属危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码是“900-006-09”，危险特性是“毒性”，需交资质单位处理。 - 沾染危险废物的废弃包装物（切削液、磨削液、润滑油、环保厌氧胶、结构胶粘剂、三防漆的废弃包装物）：项目生产过程中会产生废切削液包装物、废磨削液包装物、废润滑油包装物、废环保厌氧胶包装物、废结构胶粘剂包装物、废三防漆包装物，根据建设单位提供的资料，预计年产量约为1.0t/a。根据《国家危险废物名录》，此部分固体废物属危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码是“900-041-49”，危险特性是“毒性/感染性”，需交资质单位处理。 - 废活性炭：废活性炭吸附剂，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，需交有资质单位处理。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为25%左右，项目生产过程中总的VOCs产生量为0.085t/a。在使用集气罩（收集效率约为70%）并经“UV光解”处理装置（处理效率80%）处理后，项目使用活性炭处理装置处理有机废气的量VOCs为0.02298t/a，经治理后VOCs的排放量为0.004616t/a。故需用活性炭吸附的废气量VOCs为0.018364t/a，则需要活性炭0.073456t/a，废活性炭年产量约为0.09182t/a。 以上危险废物，建设单位须集中收集后，妥善存放，并定期委托有资质单位回收处置，不可对外排放。 （3）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为100人，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为27t/a（100kg/d）。 5-6 本项目固废产生情况表（t/a） 类型; 序号; 名称; 数量; 处理方式. 一般工业固废; 1; 金属碎屑; 3.0; 交再生资源回收公司回收利用. 2; 一般性废包装材料; 2.0; 交再生资源回收公司回收利用. 3; 废电池、电池组; 1.0; 由厂家回收处理. 危险废物; 1; 废切削液、磨削液; 0.5; 交由有资质单位进行处理. 2; 沾染危险废物的废弃包装物; 1.0; 交由有资质单位进行处理. 3; 废活性炭; 0.09182; 交由有资质单位进行处理. 生活垃圾; 1; 生活垃圾; 27; 交由环卫部门处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 0.65mg/m3、0.00697t/a | 0.6mg/m3、0.006273t/a |
|  |  | 结构胶粘剂、三防漆挥发产生的有机废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 7.5mg/m3、0.081t/a | 0.4mg/m3、0.0044t/a |
|  |  | 切削液、磨削液、环保厌氧胶挥发产生的有机废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.35mg/m3、0.004t/a | 0.02mg/m3、0.000216t/a |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 8.1kg/a | 1.62kg/a |
|  | 无组织 | 2#厂房无组织排放颗粒物 | 颗粒物 | 0.000697t/a | 0.000697t/a |
|  |  | 2#厂房无组织排放有机废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.0081t/a | 0.0081t/a |
|  |  | 4#厂房无组织排放有机废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.0004t/a | 0.0004t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （3040t/a） |  | CODCr | 300mg/l；0.912t/a | 50mg/l；0.152t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/l；0.456t/a | 10mg/l；0.0304t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/l；0.608t/a | 10mg/l；0.0304t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/l；0.0912t/a | 5mg/l；0.0152t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/l；0.0608t/a | 1mg/l；0.00304t/a |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 |  | 金属碎屑 | 3.0t/a | 交再生资源回收公司回收利用 |
|  |  |  | 一般性废包装材料 | 2.0t/a | 交再生资源回收公司回收利用 |
|  |  |  | 废电池、电池组 | 1.0t/a | 由厂家回收处理 |
|  | 危险废物 |  | 废切削液、磨削液 | 0.5t/a | 交由有资质单位进行处理 |
|  |  |  | 沾染危险废物的废弃包装物 | 1.0t/a | 交由有资质单位进行处理 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.09182t/a | 交由有资质单位进行处理 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 27t/a | 由环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要为生产设备的运行噪声，噪声值约为70～85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目建成后，对场地绿化可使土地植被覆盖率得到一定的人工恢复补偿，减少了因原有植被破坏造成的植被覆盖度小等不利的生态环境影响。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响，长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基本突变，DNA单继内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复，妊娠综合症，引起新生儿染色体异常、白血病、引起青少年记忆力和智力下降。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 从项目周边环境调查得知，场地红线周边100米范围，主要环境敏感点为南侧88m的杨树港居民，施工期扬尘将对上述敏感点产生一定影响。因此施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 （2）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （3）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 其他施工废气防治措施： （1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 （2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）工地不设置临时施工营地，就餐、如厕均利用拟建地周边居民点厕所、饭店等。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有卡车、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 因此项目施工期间噪声对南侧88m的杨树港居民有一定的影响，因此，为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市生态环境局经济技术开发区分局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）建筑施工单位使用切割机、风镐、移动式空压机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。 （6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、施工期生态环境影响分析 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 1.1大气评价工作等级及评价范围 1.1.1大气评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-2，所采用的污染物评价标准见表7-3。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 101.83万. 最高环境温度; 40.3°C. 最低环境温度; -11.8°C. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. 颗粒物(TSP); 日平均折算1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准. NMHC; 1次值作为1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司). 项目点源参数详见表7-4。 表7-4 项目点源参数表（正常工况） 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 源高（m）; 内径（m）; 烟气流量（m3/h）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数/h; 排放工况. 1#排气筒; 颗粒物; 0.0012; 15; 0.3; 2000; 25; 5400; 正常. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.0008; 5400; 正常. 2#排气筒; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.00004; 20; 0.3; 2000; 25; 5400; 正常. 项目面源参数详见表7-5. 表7-5 项目面源参数表（正常工况） 污染源; 污染物; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 排放速率（kg/h）; 年排放小时数/h; 排放工况. 2#厂房; 颗粒物; 64; 78; 40; 2; 10.15; 0.0001; 5400; 正常. VOCs（以非甲烷总烃计）; 64; 2; 0.0015; 5400; 正常. 4#厂房; VOCs（以非甲烷总烃计）; 64; 78; 40; 2; 17.1; 0.00007; 5400; 正常. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-6 正常工况估算模式预测结果表 污染源; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）; 评价等级. 点源; 1#排气筒; 颗粒物; 0.02; 99; 三级. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.01; 99; 三级. 2#排气筒; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.00; 298; 三级. 表7-7 面源正常工况估算模式预测结果表 污染源; Pmax（%）; 方位角度（°）; 离源距离（m）; 评价等级. 面源; 2#厂房; 颗粒物; 0.01; 0; 95; 三级. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.04; 0; 95; 三级. 4#厂房; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.00; 0; 92; 三级. 由上述预测结果可知，本项目点源正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）NMHC最大为0.02%；面源正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）NMHC最大为0.04%。因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级。 1.1.2评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 1.2影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价仅对本项目的大气环境影响做简要分析。 1.3大气环境影响评价结论与建议 - 大气环境影响评价结论及污染控制措施可行性 - 有组织 项目焊接过程会产生一定量的焊接烟尘，其主要成分为颗粒物，根据工程分析可知，颗粒物产生量为0.00697t/a；项目粘胶、涂覆三防漆工序使用的结构胶粘剂、三防漆以及CNC机加工、磨床、粘V型轨槽过程使用的切削液、磨削液、环保厌氧胶会挥发产生少量有机废气，其主要成分为VOCs（以非甲烷总烃计）。根据工程分析可知，项目粘胶和涂覆三防漆工序VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.081t/a，CNC机加工、磨床、粘V型轨槽工序VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.004t/a。 为防止项目产生的焊接烟尘、VOCs（以非甲烷总烃计）对周围环境空气的影响，建设单位拟在各产污工序上方设置集气装置进行有组织收集。项目焊接、粘胶和涂覆三防漆工序位于2#厂房，焊接烟尘经集气罩后进入通过2#厂房楼顶的1#排气筒高空排放，粘胶和涂覆三防漆工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后进入“UV光解+活性炭吸附”废气处理装置处理，废气设计总风量为2000m3/h，废气收集效率为90%，处理达标后通过15m高的1#排气筒（2#厂房楼顶西南侧）高空排放。项目CNC机加工、磨床、粘V型轨槽工序位于4#厂房，CNC机加工、磨床、粘V型轨槽产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后进入“UV光解+活性炭吸附”废气处理装置处理，废气设计总风量为2000m3/h，废气收集效率为90%，处理达标后通过20m高的2#排气筒（4#厂房楼顶西南侧）高空排放。 a、有机废气处理技术比选 目前，国内比较成熟的有机废气处理技术主要有UV光解法、冷凝回收法、热破坏法、液体吸收法、吸附法等 ①UV光解法：UV光解是利用紫外灯对VOCs进行近距离照射，破坏化学键，氧化一部分的VOCs为二氧化碳、水和氯化氢；同时将部分的大分子VOCs裂解为小分子化合物，其中小分子化合物大多数均为含C-O、C﹦O的小分子化合物。紫外灯是UV光解的核心组成部分，采用185nm紫外灯照射VOCs，能将键能小于647KJ/mol的化合物破坏，同时185nm紫外灯中波长更短的紫外线也可将部分VOCs进行氧化分解。UV光解氧化能去除硫化氢、氨气、硫醇类、苯系物等污染物。UV光解对有机类恶臭处理效果较好，UV光解的缺点是光解过程中可能会产生二次污染物，因此使用时需要注意配套其他处理设备。 ②冷凝回收法：在不同温度下，有机物质的饱和度不同，冷凝回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用，通过降低或提高系统压力，把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后，有机废气便可得到比较高的净化。其缺点是操作难度比较大，在常温下也不容易用冷却水来完成，需要给冷凝水降温，所以处理费用比较高。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。 ③热破坏法：热破坏法主要分为两种，直接火焰燃烧和催化燃烧。直接火焰燃烧是直接和辅助燃烧有机气体，达到降低有机物浓度处理方法，该方法对有机废气的热处理效率相对较高，一般情况下可达到99%，直接火焰燃烧法缺点是建设成本较高，同时如果废气来源不连续或浓度较低，可能会造成能源的浪费；而催化燃烧指的是在催化床层的作用下，加快有机废气的化学反应速度，达到降低有机物浓度处理方法，这种方法比直接燃烧用时更少，是高浓度、小流量有机废气净化的首选技术，催化燃烧法的缺点是现阶段可作为催化剂使用的大都是金属或金属盐，其价格却比较高，所以处理成本也较高。 ④液体吸收法：液体吸收法指的是通过吸收剂与有机废气接触，把有机废气中的有害分子转移到吸收剂中，从而实现分离有机废气的目的。这种处理方法是一种典型的物理化学作用过程。有机废气转移到吸收剂中后，采用解析方法把吸收剂中有害分子去除掉，然后回收，实现吸收剂的重复使用和利用。液体吸收法的缺点是需要的设备体积比较庞大，而且工艺流程比较复杂，适用于有回收价值的有机废气处理。 ⑤吸附法：有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。现阶段，这种有机废气的处理方法已经相当成熟，能量消耗比较小，但是处理效率却非常高，而且可以彻底净化有害有机废气。使用吸附法处理废气的关键在于吸附剂。当前，采用吸附法处理有机废气，多使用活性炭，主要是因为活性炭细孔结构比较好，吸附性比较强。 根据上述有机废气治理技术优缺点，结合本项目有机废气的特点(浓度低、通量高)、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及经济性分析，选用UV光解+活性炭吸附法处理本项目有机废气。 b、UV光解+活性炭吸附处理装置工作原理 废气进入光催化除臭设备内，经高能紫外线照射下，使挥发性有机物化学键开环和断裂等多种反应（光化学反应），降解转变成CO2，H2O等低分子化合物，利用高能紫外光照射空气中的氧气生成臭氧，臭氧吸收紫外线生成氧自由基和氧气，氧自由基与空气中的水蒸气作用生成羟基自由基，一种更强的氧化剂，与醇、醛、羧酸等有机废气，彻底氧化为水、二氧化碳等无机物后，进入活性炭吸附器进行吸附，废气净化后，最终通过管道排放到大气中达标排放。 本项目废气为有机废气，采用UV光解+活性炭吸附处理装置处理有机废气，净化效率均在94%以上。 项目各厂房排气筒高度分别为15m和20m，项目周边200m半径范围内最高建筑为本项目拟建于东北角的检测楼，约19.95m。故本项目污染物排放速率应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 经收集后2#厂房焊接烟尘的有组织排放量为0.006273t/a，排放浓度为0.6mg/m3，排放速率为0.0012kg/h，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）的要求【最高允许排放浓度120mg/m3】，排放速率能满足对应的表列排放速率标准值的要求【排气筒高度为15m时排放速率为1.75kg/h（严格50%）】； 经处理后2#厂房产生的VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放浓度为0.4mg/m3、，排放量为0.0044t/a，排放速率分别为0.0008kg/h，排放浓度能满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的要求【最高允许排放浓度40mg/m3】。4#厂房产生的VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放浓度为0.02mg/m3，排放量为0.000216t/a，排放速率为0.00004kg/h，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）的要求【最高允许排放浓度120mg/m3】，排放速率能满足对应的表列排放速率标准值严格50%的要求【排气筒高度为15m时排放速率为5.0kg/h（严格50%），排气筒高度为20m时排放速率为8.5kg/h（严格50%）】。 项目焊接烟尘、VOCs（以非甲烷总烃计）均可以做到达标排放，措施可行。 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（本项目检测楼）高度约为19.95m。本项目废气分别通过15m、20高排气筒引至屋顶排放，根据分析结论可知，项目烟尘和2#排气筒排放的VOCs（以非甲烷总烃计）经处理后排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）对应表列排放速率标准值严格50%的要求。 本项目大气污染物主要为VOCs（以非甲烷总烃计）、烟尘，产生地点为2#、4#厂房，2#厂房与4#厂房距离约62m，故拟在2#厂房和4#厂房房顶各设一根排气筒排放废气。焊接、粘胶和涂覆三防漆工序位于2#厂房，2#厂房高10.15m，焊接烟尘、粘胶和涂覆三防漆工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）通过15m高的1#排气筒高空达标排放；CNC机加工、磨床、粘V型轨槽工序位于4#厂房，4#厂房高度为17.1m，CNC机加工、磨床、粘V型轨槽工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）通过20m高的2#排气筒高空达标排放。综上，本项目排气筒的高度和数量设置合理可行。 - 无组织 建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①项目淬火过程中需要进行冷却，冷却过程会产生少量的废热气，本项目冷却工序仅在淬火过程中运行，工作时间短，且属于间断性排放，主要对车间内环境稍有影响，对周围环境影响较小，可以接受。 ②从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中应加强对生产车间的监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免生产过程中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 ③加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验。 ④加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ⑤合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 ⑥仓库内物料每次取料完成后均将盖子盖紧，配备专员进行管理，定期检查物料的存储情况，减少存储废气无组织排放。 实践证明，采用上述措施后，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 3）食堂油烟 项目食堂用餐采用清洁能源（天然气和电能），油烟经抽油烟机处理后（抽油烟机净化效率为80%）引至屋顶高空外排，油烟排放量为0.00162t/a，油烟排放浓度为1.0mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大，措施可行。 （2）大气污染物排放量核算 - 本项目大气污染物排放清单如下所示。 - 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 - 序号; - 排放口编号; - 污染物; - 核算排放浓度/（μg/m3）; - 核算排放速率/（kg/h）; - 核算年排放量/（t/a）. - 一般排放口. - 1; - DA001; 颗粒物; - 600; - 0.0012; - 0.006273. VOCs（以非甲烷总烃计）; - 400; - 0.0008; - 0.0044. - 2; - DA002; VOCs（以非甲烷总烃计）; - 20; - 0.00004; - 0.000216. - 一般排放口合计; - 颗粒物; - 0.006273. - VOCs（以非甲烷总烃计）; - 0.004616. - 有组织排放总计. - 有组织排放总计; - 颗粒物; - 0.006273. - VOCs（以非甲烷总烃计）; - 0.004616. - 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 - 序号; - 排放口编号; - 产污环节; - 污染物; - 主要污染防治措施; - 国家或地方污染物排放标准; - 核算年排放量/（t/a）. - 标准名称; - 浓度限值/（mg/m3）. - 1; - 2#厂房; - 焊接; - 颗粒物; - 密闭收集; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; - 1.0; - 0.000697. - 粘胶、涂覆三防漆; - VOCs（以非甲烷总烃计）; - 密闭收集; 湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）; - 2.0; - 0.0081. - 2; - 4#厂房; - CNC机加工、磨床、粘V型轨槽; - VOCs（以非甲烷总烃计）; - 密闭收集; - 0.0004. - 无组织排放总计; 颗粒物; 0.000697. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.0085. - 表7-10 大气污染物年排放量核算表 - 序号; - 污染物; - 年排放量/（t/a）. - 1; 颗粒物; - 0.00697. - 2; VOCs（以非甲烷总烃计）; - 0.013116. - （3）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表。 - 水环境影响分析 2.1地表水评价工作等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-11。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生活污水经预处理后排入市政污水管进入罗家坡污水处理厂深度处理，生活污水不直接排入外环境，属于间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 - 由工程分析可得，本项目无生产废水排放，项目总共产生生活污水量为11.26m3/d（3040t/a），主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。 - 项目生活污水产生量较少，生活污水经隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及罗家坡污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网，最终进入罗家坡污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入南湖，对地表水环境影响可接受。 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入西侧中科路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区废水总排口排入中科路的污水管网经罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖。 2.3废水进入罗家坡污水处理厂的环境可行性 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置为岳阳经济技术开发区木里港工业园，中科路以东，新园路以南，根据附图6区域排水规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的西侧中科路已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入罗家坡污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为CODCr、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为11.26t/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂处理能力的0.02252%，不会对罗家坡污水处理厂造成冲击。 因此，项目生活废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 - 2.4地表水环境影响评价结论 - （1）地表水环境影响结论 项目生活污水废水排放量约为3040t/a（11.26t/d），生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及罗家坡污水处理厂进水水质要求后排入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 - 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入罗家坡污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 - （2）污染源排放量核算 - ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-12。 - 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 - 序号; - 废水类别; - 污染物种类; - 排放去向; - 排放规律; - 污染治理设施; - 排放口编号; - 排放口设置是否符合要求; - 排放口类型. - 污染治理设施编号; - 污染治理设施名称; - 污染治理设施工艺. - 1; - 生活污水; - COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油; - 罗家坡污水处理厂; - 间断排放; - 1#; - 生活污水处理系统; - 隔油池+化粪池; - DW001; - 是; - 废水总排口. - ②废水间接排放口基本信息 - 项目废水间接排放口基本信息见表7-13。 - 表7-13 废水间接排放口基本信息表 - 序号; - 排放口编号; - 排放口地理坐标; - 废水排放量/（t/a）; - 排放去向; - 排放规律; - 间接排放时段; - 收纳污水处理厂信息. - 经度; - 纬度; - 名称; - 污染物种类; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A/（mg/L）. - 1#; - DW001; - 113°12'23.33612"; - 29°20'5.35281"; - 3040; - 城市污水处理厂; - 间断排放; - 全天; - 罗家坡污水处理厂; COD; - 50. BOD5; - 10. SS; - 10. NH3-N; - 5（8）. 动植物油; - 1.0. ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-14。 表7-14 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 罗家坡污水处理厂进水标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）; 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 三级标准; - 500; - -; - 260. NH3-N; - -; - -; - 25. BOD5; - 300; - -; - 160. SS; - 400; - -; - 210. 动植物油; - 100; - -; - -. - ④废水污染物排放情况 - 项目废水污染物排放情况见表7-15。 - 表7-15 废水污染物排放信息表 - 序号; - 排放口编号; - 污染物种类; - 排放浓度/（mg/L）; - 日排放量/（t/d）; - 年排放量/（t/a）. - 1; - DW001; COD; - 260; - 0.00293; - 0.7904. NH3-N; - 25; - 0.000281; - 0.076. BOD5; - 160; - 0.0018; - 0.4864. SS; - 210; - 0.00236; - 0.6384. 动植物油; - 100; - 0.0011; - 0.304. - ⑤地表水环境影响评价自查 - 地表水环境影响评价自查表见附表。 3、声环境影响分析 3.1、噪声防治措施 噪声主要来源于普通加工机械的运行噪声、机械通风所用通风机运行时产生的噪声以及空压机运行时产生的噪声。各种机械设备噪声，声级在70-85 dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如CNC、切割机、铣床等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。把空压机设置在单独机房内，并对其进行隔声、消声和吸声处理 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 ④维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。 ⑤对厂区平面合理布局，将生产车间靠厂区南侧布设，并对厂区四周加强绿化，从而可大大降低对周围敏感点的影响。 ⑥环评建议公司建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，生产过程中轻拿轻放，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备不多，噪声源较简单，各种设备数量较少，无强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 本项目主要噪声为：生产设备运行产生的噪声，单台设备噪声源强约为70～85dB(A)，项目主要噪声源及源强情况见工程分析章节表5-5。 表7-16 噪声设备一览表 序号; 噪声源; 数量; 单台设备噪声声级/dB(A); 防治措施; 降噪后声源dB（A）. 1; 自动化模组生产线; 1条; 70~80; 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等; 60. 2; 电池充放电检测设备; 3台; 70~75; 55. 3; BMU从控测试系统; 1台; 70~75; 55. 4; BCU主控测试系统; 1台; 70~75; 55. 5; BMS测试系统; 1台; 70~75; 55. 6; 电池充放电机; 2台; 70~75; 55. 7; 直流电源; 10台; 70~75; 55. 8; 电池测试仪; 2台; 70~75; 55. 9; 多通道可编程直流电源; 2台; 70~75; 55. 10; 直流稳压稳流开关电源; 5台; 70~75; 55. 11; 选择性涂覆机; 1台; 75~80; 60. 12; 离线光纤激光镭雕机; 1台; 75~80; 60. 13; CNC; 14台; 80~85; 65. 14; 数控研磨; 4台; 80~85; 65. 15; 铣床; 3台; 80~85; 65. 16; 切割机; 2台; 80~85; 65. 17; 退火机; 1台; 80~85; 65. 18; 校直机; 2台; 80~85; 65. 19; 抛光机; 1台; 80~85; 65. 20; 数车; 2台; 80~85; 65. 21; 外圆磨床; 2台; 80~85; 65. 22; 攻牙机; 2台; 80~85; 65. ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3）预测结果 项目采用20小时制度，同时项目厂区的各材料的装卸主要是采用行车进行，噪声较小，运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，项目原辅材料用量不大，运输量也不大，噪声较小。 其中项目噪声源距离各厂界的距离分别为：东侧30m，南侧40m、西侧125m、北侧100m，噪声源距离西侧庙脚许家居民点、东南侧新园村居民点、东南侧周家居民点的距离分别为70m、130m、155m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-17： 表7-17 拟建项目厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 贡献值; 昼间; 夜间. 标准值; 是否达标; 标准值; 是否达标. 1; 厂界外东面1米处; 35.5; 65; 是; 55; 是. 2; 厂界外南面1米处; 33.0; 65; 是; 55; 是. 3; 厂界外西面1米处; 23.1; 70; 是; 55; 是. 4; 厂界外北面1米处; 25.0; 65; 是; 55; 是. 5; 西侧庙脚许家居民点; 28.1; 60; 是; 50; 是. 6; 东南侧新园村居民点; 22.7; 60; 是; 50; 是. 7; 东南侧周家居民点; 21.2; 60; 是; 50; 是. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目东、南、北侧厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，西侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，西侧庙脚许家居民点、东南侧新园村居民点、东南侧周家居民点噪声预测值，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。本项目主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。 4、固体废物影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-18。 表7-18 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 金属碎屑; 3.0t/a; ——; 一般固废; 交再生资源回收公司回收利用. 2; 一般性废包装材料; 2.0t/a; ——; 一般固废; 交再生资源回收公司回收利用. 3; 废电池、电池组; 1.0t/a; ——; 一般固废; 由厂家回收处理. 4; 废切削液、磨削液; 0.5t/a; HW09; 危险废物; 收集后定期交由有资质单位处置. 5; 沾染危险废物的废弃包装物; 1.0t/a; HW49; 危险固废. 6; 废活性炭; 0.09182t/a; HW49; 危险固废. 7; 生活垃圾; 27t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门处理. 项目产生的金属碎屑、一般性废包装材料交由再生资源回收公司回收利用，废电池、电池组由厂家回收处理。 金属碎屑、一般性废包装材料、废电池、电池组属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目废切削液、磨削液、沾染危险废物的废弃包装物（切削液、磨削液、润滑油、环保厌氧胶、结构胶粘剂、三防漆的废弃包装物）以及废活性炭属于危险废物。因此，建设方需设置危险固废暂存场所，然后交有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置1#厂房内，其中一般工业固废临时贮存场所约为10m2、危废贮存场所约10m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾27t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 - 土壤环境影响分析 （1）土壤评价工作等级及评价范围 - 本项目行业类别为金属制品业、电气机械和器材制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目行业属于制造业-设备制造、金属制品制造、汽车制造及其他用品制造，类别为Ⅰ类；本项目占地面积为53025.2m2，即5.3hm2，属于中型；项目拟建地及周边均为工业用地，200m范围内仅有几户零散待拆迁居民，不存在土壤环境敏感目标，故土壤敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价工作等级划分依据，确定本项目土壤环境评价工作等级为二级，具体评定过程见表7-19。 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. - 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ 964-2018）的规定，本项目为污染影响型，且评价等级为二级，因此土壤环境影响评价范围为本项目占地范围内以及占地范围外0.2km范围内。 （2）土壤环境影响分析 本项目对土壤可能产生影响的途径主要有以下几种： - 大气沉降污染：大气中的VOCs等污染物降落在地表，进入土壤表层，引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生产系统的平衡。 - 原材料及固体废物污染：项目使用的切削液、磨削液、润滑油、环保厌氧胶、结构胶粘剂、三防漆等原材料以及产生的废切削液、磨削液、沾染危险废物的废弃包装物、废活性炭等危险废物在存放过程中通过降水淋溶等途径影响土壤。 本项目涉及土壤的污染因子为VOCs（以非甲烷总烃计），经废气处理装置处理后通过排气筒排放，根据大气环境影响评价AERSCREEN估算模式预测结果，项目污染源正常排放下VOCs（以非甲烷总烃计）的下风向预测浓度小于达到地面浓度标准限值10%的值，对土壤影响较小。 - 本项目产生的危险废物收集后分类暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求建设，可有效防止暂存的危险废物和事故状态下的地面冲洗水泄漏对土壤产生影响。项目危废定期交由有资质单位处置，可有效减少危废贮存对土壤环境的影响。 - 本项目废水主要为生活污水，经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，雨水经厂区内雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，隔油池、化粪池、废水收集管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下不会渗入土壤，对土壤环境造成污染。 - 综上，本项目在保证环保措施落实到位的情况下，并加强防渗防漏、管道检修和管理，本项目对土壤环境影响不大。 - 地下水环境影响分析 - 本项目行业类别为金属制品业、电气机械和器材制造业，编制报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A可知，本项目行业属于I、金属制品：53、金属制品加工制造；其他，类别为Ⅳ类；以及K、机械、电子：78、电气机械和器材制造；其他，类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，本项目为Ⅳ类，故本项目无需开展地下水环境影响评价。 7、环境风险分析 7.1评价依据 7.1.1风险调查 本项目是电动滑台和船用锂电池控制系统生产项目，根据对项目生产过程中使用的各种原辅料、产品进行分析、对比，项目涉及的危险物质主要为切削液、磨削液、润滑油。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，切削液、磨削液、润滑油组成成分矿物油属于附录B突发环境事件风险物质。根据表1-5的主要原辅材料理化性质分析可知，切削液、磨削液、润滑油的最大储存量分别为0.5t、0.1t、72ml（约0.00007t），则矿物油的最大存放量分别为：0.60007t。 因此项目涉及的突发环境风险物质及其临界量如下表所示。 项目主要风险物质及其临界量 名称; 最大存放量/（t）; CAS号; 附录B中临界量/（t）. 矿物油; 0.60007; /; 2500. 7.1.2风险潜势初判 项目厂区风险物质危险性分级见下表。 表7-21 项目厂区风险物质危险性分级表 序号; 物质名称; q（t）; Q（t）; q/Q. 1; 矿物油; 0.60007; 2500; 0.60007. 合计; 0.00024. q1/Q1=0.00024＜1. 项目厂区危险物质数量与临界量比值Q＜1。根据附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险潜为Ⅰ。 7.1.3评价工作等级 根据项目危险物质数量与临界量的比值Q和工艺危险性M，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. ## 7.2 环境敏感目标概况 项目500m范围内有庙脚许家、新园村、周家、三屋邓家等居民点，西边6460m处为南湖，具体环境敏感目标分布情况见表3-9和3-10。 - 7.3环境风险识别 根据《危险化学品名录（2015年版）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等，本项目涉及的主要危险物质为矿物油，项目环境风险识别情况详见下表。 表7-23 项目环境风险识别情况表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境目标. 1; 储运设施; 储存的切削液; 矿物油; 易燃，有刺激性; 遇明火引起燃烧、爆炸; 大气保护目标. 2; 储运设施; 储存的磨削液; 矿物油; 易燃，有刺激性; 遇明火引起燃烧、爆炸; 大气保护目标. 3; 储运设施; 储存的润滑油; 矿物油; 易燃，有刺激性; 遇明火引起燃烧、爆炸; 大气保护目标. - 7.4环境风险分析 切削液、磨削液、润滑油运输过程中员工操作不当误撞造成的泄漏，可能进入下水管道、土壤，并挥发进入大气，对环境空气、土壤和水体造成污染；保存不当或者泄漏遇到明火、高热时出现火灾、爆炸事故，对厂区职工和周围敏感点群众造成财产损失和人身伤害，产生废气对造成污染。 7.5环境风险防范措施及应急要求 7.5.1环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： - 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 - 切削液、磨削液、润滑油属于易燃品，应贮于低温通风处，远离火种火源。装卸时，应轻装轻卸，防止包装及容器破损，防止静电积聚。 - 工作场所应保持通风透气，操作人员应佩带好防护用品。 - 落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 - 要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 - 企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 - 企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 - 做好总图布置和建筑物安全防范措施。 - 准备各项应急救援物资。 - 原辅材料应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄露应急设备和合适的收容材料。 - 仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 - 7.5.2项目环境应急要求： - A、突发环境事件现场应急措施 - 生产车间切削液、磨削液、润滑油泄漏、流出事故发生时，要迅速采取防止污染地表水、地下水的措施，同时还要采取措施尽可能减少对附近工厂和居民的影响以及防止向周围环境扩散。 - 若发现生产现场有切削液、磨削液、润滑油泄漏、流出，且认为只要经过初期对应即可阻止泄漏和流出时，应立刻向近处的人求救并向上级报告，同时关闭相关阀门使泄漏停止，然后将泄漏出的危险物清除。 - 若发现泄漏，流出的状况严重，自己无法处理时，应立刻求救，同时采取防止发生污染地表水、地下水事故的应急措施。 - B、现场人员的撤离 - 在发生重大火灾爆炸、严重的有毒物质泄露，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。 - 公司指定公司大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、毒物泄露事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）。 - 当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制进，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂区外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。 - 7.6 分析结论 - 项目涉及的风险物质是矿物油，矿物油的贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 - 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-24。 ## 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产36000套电动滑台、48000套船用锂电池控制系统建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （经济技术开发）区; （--）县; （中科路以东，新园路以南）. 地理坐标; 经度; 113°12'26.14422"; 纬度; 29°20'1.96074". 主要危险物质分布; 本项目在生产过程中涉及的风险物质是切削液、磨削液、润滑油中矿物油，矿物油为易燃物品，主要分布在原辅料贮存区. 环境影响途径及危害后果; 本项目环境风险主要为生产、储存过程中发生的突发性火灾事故. 风险防范措施要求; （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）切削液、磨削液、润滑油属于易燃品，应贮于低温通风处，远离火种火源。装卸时，应轻装轻卸，防止包装及容器破损，防止静电积聚。 （3）工作场所应保持通风透气，操作人员应佩带好防护用品。 （4）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （5）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （6）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （7）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （8）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （9）准备各项应急救援物资。 （10）原辅材料应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄露应急设备和合适的收容材料。 （11）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。. 填表说明：项目涉及的风险物质是切削液、磨削液、润滑油的主要成分矿物油，矿物油的贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。. 8、环境管理 环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超过地球生物容量极限的目的。本项目建成运行后，会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若管理不善，处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害，因此，企业应当做好相应的环境保护工作，加强环境管理，实时监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。 根据本项目建设的特点，提出本项目环境管理计划，具体如下： a、认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。 b、公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及生态环境的破坏 c、组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确责任，并监督执行。 d、做好环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。 e、检查公司内部环境治理设备的运转、日常维护及保养情况，保证其正常运行。 f、开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。 g、环保负责人应了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决，同时协助环保监测人员实施监测任务。 9、环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-25 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每季一次. 大气; 1#排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年一次. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界无组织废气（厂界上风向1个点、下风向2个点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年一次. 水; 总排口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 每年一次. 环境监测工作可委托有资质的第三方检测公司监测。 10、总量控制 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定COD、氨氮、VOCs为本项目的污染物总量控制因子。本项目生产废水不外排，生活污水废水排放量为3040t/a，经罗家坡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南湖，污水处理厂COD和氨氮排放限值分别为50mg/l和5（8）mg/l，因此本项目最终排放环境的COD量为0.152t/a，氨氮排放量为0.0152t/a。本项目外排废水为生活污水，无需单独购买总量。VOCs建议指标为0.013116t/a。 11、产业政策符合性分析 本项目为电动滑台和船用锂电池控制系统生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 12、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性 表7-26 本项目与《挥发性有机物（VOCs ）污染防治技术政策》相关要求相符性分析一览表 相关政 策要求; 相关规定; 本项目拟采取的措施及改进建议. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; - 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； - 2、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； - 3、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理达标排放； 4、对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 拟采取的措施： - 项目拟采用的胶粘剂、三防漆、切削液、磨削液为低VOCs含量的胶粘剂、三防漆、切削液、磨削液，为环保型涂料和胶粘剂符合要求； - 项目拟采用的三防漆为水性涂料，项目涂覆三防漆工序采取喷涂方式涂装，涂覆三防漆工序在2#厂房内进行，产生的有机废气经收集处理后高空排放； - 项目含VOCs原辅材料产生的有机废气经集气罩收集并采取UV光解+活性炭吸附处理达标后排放； 4、本项目废气VOCs含量不高，项目废气经收集后采用UV光解+活性炭吸附装置处理，符合要求。. 通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 13、与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案(2018-2020)》的符合性 项目位于岳阳市经济技术开发区中科路以东，新园路以南，采用先进技术和工艺设备，使用低VOCs含量的胶粘剂、三防漆、切削液、磨削液，安装高效集气装置收集挥发产生的有机废气，采用“UV电解+活性炭吸附”二级处理方式处理有机废气，使VOCs（以非甲烷总烃计）的净化效率达94%，1#排气筒的VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度降低至0.4mg/m3，能满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017），2#排气筒的VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度降低至0.02mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求达标排放。企业按要求定期监测，记录VOCs污染治理设施年度运行情况、处理效率、排放浓度。 14、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)，本项目主要涉及以下内容： 1、“严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。” 2、“加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等职责行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。重点地区力争2018年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成。” 3、“建立健全监测监控体系。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。推进VOCs重点排放源厂界VOCs监测。” 本项目属于涉VOCs排放的工业企业，项目选址位于岳阳市经济技术开发区，符合工业园的产业定位与布局；项目投产运营后，项目废气收集后通过UV光解+活性炭吸附处理后达标排放；对于有机废气排气筒排气口的监管，本次明确排气筒设置永久采样孔和采样平台。 综上，在建设单位严格落实本次环评提出的各项污染防治措施后，本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)的相关要求。 15、与园区产业定位相符性分析 根据《岳阳经济开发区总体规划（2006-2025）》，开发区用地分为建设用地和工业用地，其中工业用地布局为两园即白石岭综合工业园、木里港工业园。白石岭综合工业园规划逐步转变为以发展化工新材料产业、现代制造产业为主。木里港工业园包括康王工业区、新华工业区，用地面积为11.5km2，新华工业区用地面积为9.7km2，属于开发区新区，规划以发展电子信息产业、生物制药产业为主。根据《岳阳经济技术开发区——康王、木里港片区环境影响报告书》，园区环境准入负面清单详见表7-26。 表7-26 木里港片区环境准入负面清单一览表 产业定位的行业类别; 禁止类项目. 生物医药; 片区现有的生物医药企业可以保留，但是只能做节能减排和产能升级技改项目，严禁再引入生物医药企业进入园区，对现有生物医药企业的要求有：①列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国稀有濒危保护植物名录》的中药材加工；②手工胶囊填充工艺；③软木塞烫蜡包装药品工艺；④不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机；⑤塔式重蒸馏水器；⑥无净化设施的热风干燥箱；⑦耗水量大的西药生产线. 先进制造业; ①不符合产业政策的机械、机电制造项目；②不符合《铸造行业准入条件》的铸造业生产项目；③电镀生产线；④直径400mm及以下人造金刚石切割锯片制造项目；⑤专业热处理；⑥印刷电路板生产；⑦光伏上游产品制造业；⑧涉重金属生产项目。. 机械材料业; ①水泥、石棉生产项目；②黑色金属及有色金属冶炼；③选矿项目. 商贸物流业; ①危险化学品；②易燃易爆品. 其他; 水耗、能耗较高的工业项目；来料加工的海外废金属、塑料工业；国家明令禁止的“十九小”和“新五小”项目；冶炼、化工、造纸、印染、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等大量增加气型污染物和水污染物排放的工业项目。. 本项目为电动滑台和船用锂电池控制生产项目，与园区负面清单对比可知，本项目不属于园区的禁止类产业，属于园区允许进入项目。本项目入园协议见附件2。 16、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目位于岳阳经济技术开发区木里港工业园，木里港路以南，金凤桥路以东属于招商引资企业，入园协议见附件2，目前项目已经取得建设用地规划许可证（详见附件4），因此项目的选址符合土地利用要求。 - （2）根据现状调查资料显示，项目所在地地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。环境空气质量为不达标区，根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （3）拟建项目地址位于岳阳经济技术开发区木里港工业园，新园路以南，中科路以东，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入罗家坡污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：生产废水统一收集后委托有资质单位处置，生活废水经服务中心隔油池+化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂达标处理外排；废气经装置处理后高空排放、无组织废气加强收集处理效率；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 17、“三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表7-27 项目与“三线一单”的符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于岳阳经济技术开发区木里港工业园，拟建地不涉及生态环境敏感点，不属于岳阳经济技术开发区生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 本项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。本项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境准入负面清单; 本项目区环境准入负面清单为： 严格限制有机化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目； 区域内生产、生活污水经规划的片区污水管网，送罗家坡污水处理厂处理后排入南湖，雨水经雨水管网收集后外排进入南湖； 开发区应优先产业结构与工业布局，减少二氧化硫、烟尘等对区内大气质量的影响。推进源头管控，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，鼓励交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业油性漆改水性漆，减少 VOCs 产生量；强化末端治理，完成表面涂装、包装印刷和家具制造行业 VOCs 综合治理； 妥善处理和处置垃圾和固体废弃物，防止二次污染。进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进危险废物超期贮存整改等工作。 本项目属于电动滑台和船用锂电池控制生产项目，项目使用的三防漆为低VOCs的水性漆，项目产生的生活废水经预处理后排入市政污水管网送罗家坡污水处理厂处理后排入南湖，雨水排入市政雨水管网后排入南湖，项目产生的有机废气经“UV光解+活性炭吸附”处理装置处理后高空排放，固体废物均妥善处置，本项目不在岳阳经济技术开发区的负面清单内。. 通过上表分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 18、项目总平面布局的合理性分析 项目拟建于岳阳经济技术开发区木里港工业园，新园路以南，中科路以东，厂区物流主出入口临近北侧新园路一侧设置，临近西侧中科路一侧设置了一个办公区主出入口，和次出入口，在车间周边设置了通道和空坪，有利于物料运输；在各建筑周围布置了绿化带，以吸尘降噪、美化环境。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（项目生产车间）布置在厂区中间，而且办公生活区与生产厂区分开有较大的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。项目生产车间排气筒均设置在主导风向下风向，对周边环境以及厂区生活区影响较小。因此厂区平面布置基本合理。 项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备；由于各生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要设备，布置在厂中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目产VOCs工序尽量调整至统一的操作间内以便于废气收集处理。 综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 19、环保投资估算 该工程总投资约50000万元，环保投资预计为65万元，占工程总投资的0.13%，详见表7-28。 表7-28 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）. 1; 大气; 焊接颗粒物; 集气罩收集; 2. 粘胶、涂覆三防漆VOCs（以非甲烷总烃计）; 集气罩+“UV光解”处理装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 20. CNC机加工切削液、磨床磨削液、粘V型轨槽环保厌氧胶; 集气罩+“UV光解”处理装置+活性炭吸附装置+20m排气筒; 25. 食堂油烟; 油烟净化器; 2. 无组织废气; 加强管理，车间内机械通风; 1. 2; 废水; 生活废水; 污水管网、隔油池、化粪池; 5. 3; 噪声; 定期对各种机械设备进行维护与保养，基础减震、隔声等降噪等措施; 3. 4; 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存间; 2. 危险废物; 危废暂存间，交有资质单位处理; 4. 生活垃圾; 垃圾桶，交由环卫部门清运处理; 1. 合计; 65. 20、竣工验收内容 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-29 项目环境保护验收项目一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 验收标准. 大气; 有组织; 焊接颗粒物; 集气罩收集; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 粘胶、涂覆三防漆挥发产生的VOCs（以非甲烷总烃计）; 集气罩+“UV光解”处理装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. CNC机加工切削液、磨床磨削液、粘V型轨槽环保厌氧胶挥发产生的VOCs（以非甲烷总烃计）; 集气罩+“UV光解”处理装置+活性炭吸附装置+20m排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）. 无组织; 无组织排放废气; 加强管理，车间内机械通风; 满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中厂界监控点浓度限值. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及罗家坡污水处理厂接管标准要求. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备；加强对设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、采取合理布局、距离衰减。; 东、南、北侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、西侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 固废; 金属碎屑; 厂区内建设专门的一般固废暂存场所集中收集后交由再生资源回收公司回收利用; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求. 一般性废包装材料. 废电池、电池组; 厂区内建设专门的一般固废暂存场所集中收集后由厂家回收处理. 废切削液、磨削液; 厂区内建设专门的危险固废暂存场所集中收集后交由有资质的单位处理. 沾染危险废物的废弃包装物. 废活性炭. 生活垃圾; 环卫部门收集处置.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 焊接 | 颗粒物 | 集气罩收集+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 粘胶、涂覆三防漆 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 集气罩+“UV光解”处理装置+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017) |
|  |  | CNC机加工、磨床、粘V型轨槽 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 集气罩+“UV光解”处理装置+活性炭吸附装置+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001） |
|  | 无组织 | 无组织排放废气 | 颗粒物、VOCs | 密闭收集 | 满足满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)标准中厂界监控点浓度限值 |
| 水污染物 | 生活废水 |  | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及罗家坡污水处理厂接管标准要求 |
| 固体废物 | 项目区 |  | 金属碎屑 | 厂区内建设专门的一般固废暂存场所集中收集后交由再生资源回收公司回收利用 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  |  | 一般性废包装材料 |  |  |
|  |  |  | 废电池、电池组 | 厂区内建设专门的一般固废暂存场所集中收集后由厂家回收处理 |  |
|  |  |  | 废切削液、磨削液 | 厂区内建设专门的危险固废暂存场所集中收集后交由有资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 沾染危险废物的废弃包装物 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门收集处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 |  | 各类高噪声设备 | 选取低噪声设备，加强对设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、采取合理布局、距离衰减 | 东、南、北侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、西侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论： - 、项目概况 - 湖南锐健科技有限公司拟投资50000万元在岳阳经济技术开发区木里港工业园，新园路以南，中科路以东新建湖南锐健科技有限公司年产36000套电动滑台、48000套船用锂电池控制系统项目，工程内容包括办公楼、检测楼，食堂宿舍楼、生产区（包括6栋生产车间）等，劳动定员100人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：根据《2019年度湖南省岳阳市环境质量报告书》关于2019年岳阳市环境空气监测结果可知，岳阳市不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。其他污染物收集了湖南中富杭萧建筑科技股份有限公司《中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期工程（年产2.4万吨钢结构件）环境影响报告书》中的监测数据，结果表明，本项目其他污染物挥发性有机物TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值，区域挥发性有机物具有环境容量。 ②、水环境质量状况：监测结果表明，南湖水质指标除总磷、总氮外均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 ③、声环境质量状况：结果表明项目所在地昼间噪声值为56.9~58.4dB(A)，夜间噪声值为46.1~47.9dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （3）、总量控制 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.152t/a；NH3-N：0.0152t/a；VOCs：0.013116t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-28所示的环保治理措施，预计环保投资为65万元，占总投资的0.13%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入西侧中科路的雨水管网最终进入南湖，污水经厂区总排污口排入中科路的污水管网。生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及罗家坡污水处理厂进水水质要求后经厂区总排污口排入中科路的污水管网，然后进入罗家坡污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入南湖。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：项目焊接工序产生烟尘，粘胶、涂覆三防漆、CNC机加工、磨床、粘V型轨槽等工序产生有机废气（以非甲烷总烃计），食堂油烟。为此，建设单位拟将焊接烟尘收集后通过15m高的1#排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；粘胶、涂覆三防漆产生的有机废气经收集后通过废气净化装置净化处理后引至2#厂房房顶的1#排气筒排放（排放高度为15m），达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）；CNC机加工、磨床、粘V型轨槽产生的有机废气经收集后通过废气净化装置净化处理后引至4#厂房房顶的2#排气筒排放（排放高度为25m），达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准，对周围的环境不会产生明显影响。项目废气收集过程中会有少量废气收集不完全呈无组织排放，其主要污染物颗粒物无组织排放周界外浓度最高点小于1.0mg/m3，未超过《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控点浓度限值，VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放周界外浓度最高点小于2.0mg/m3，未超过湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）无组织排放监控点浓度限值，对周围的环境不会产生明显影响。项目食堂用餐采用清洁能源（天然气和电能），油烟经油烟净化器处理后（油烟净化器净化效率为80%）引至屋顶高空外排，油烟排放量为0.00162t/a，油烟排放浓度为1.0mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大，措施可行。 声环境影响分析结论：项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，合理布置噪声设备，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其东、南、北侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3类标准要求，西侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 4类标准要求。对周围环境不造成影响。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为电动滑台和船用锂电池控制系统项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目拟建于岳阳经济技术开发区木里港工业园，新园路以南，中科路以东，属于工业用地，符合土地利用规划要求，项目引入符合园区定位要求。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （9）平面布置合理性 项目拟建于岳阳经济技术开发区木里港工业园，新园路以南，中科路以东，厂区物流主出入口临近北侧新园路一侧设置，临近西侧中科路一侧设置了一个办公区主出入口，和次出入口，在车间周边设置了通道和空坪，有利于物料运输；在各建筑周围布置了绿化带，以吸尘降噪、美化环境。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（项目生产车间）布置在厂区中间，而且办公生活区与生产厂区分开有较大的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。项目生产车间排气筒均设置在主导风向下风向，对周边环境以及厂区生活区影响较小。因此厂区平面布置基本合理。项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备；由于各生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要设备，布置在厂中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目产VOCs工序尽量调整至统一的操作间内以便于废气收集处理。综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 综上所述， 湖南锐健科技有限公司拟投资50000万元在岳阳经济技术开发区木里港工业园，新园路以南，中科路以东新建湖南锐健科技有限公司年产36000套电动滑台、48000套船用锂电池控制系统建设项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 入园协议 附件3 项目投资备案证明 附件4 规划许可证 附件5 企业营业执照 附件6 环境质量现状检测报告 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目红线图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目项目周边环境现状及保护目标图 附图5 木里港片区给水工程规划图 附图6 木里港片区污水工程规划图 附图7 木里港片区规划图 附图8 项目环境质量现状监测、引用点位图 附图9 项目周边环境照片