《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

岳阳富兴湖岸项目专家意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 专家意见修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充图示项目地理位置、项目排污排水与东洞庭湖国家级自然保护区的关系。 | 项目地理位置见附图1；项目排污排水与东洞庭湖国家级自然保护区的关系附图7、附图12。 |
| 2 | 根据岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划中对景区外围保护地带的要求，距离景区界线150米以内的建筑以6层（限高21米）以下为主，分析项目的高程、景观设计、容积率等是否与规划相符，强化分析项目选址的合理性。 | 项目的高程、景观设计、容积率等与规划相符行，及强化分析项目选址的合理性，见p61,p62 |
| 3 | 细化分析项目商业门面布局合理性分析，明确商业准入要求的落实措施。 | 项目商业门面布局合理性分析，明确商业准入要求的落实措施，见p66-p68 |
| 4 | 校核项目用地性质、拆迁情况，以及与本项目有关的原有污染情况。 | 项目用地性质、拆迁情况校核，见p7,p8；与本项目有关的原有污染情况，见p8，p60 |
| 5 | 细化项目雨污排水与北港河、南湖、千亩湖、麦子港等水体的关系。明确项目排水与罗家坡污水处理厂的对接位置和方式。 | 细化项目雨污排水与北港河、南湖、千亩湖、麦子港等水体的关系，见p16；项目排水与罗家坡污水处理厂的对接位置和方式，见p16，p36 |
| 6 | 校核相关标准。生活垃圾执行焚烧控制标准；项目周边道路不是城市交通干线，项目区域为2类声功能区，声环境质量标准建议执行2类区标准，《社会生活环境噪声排放标准》执行2类；项目废水同时执行综排三级和罗家坡污水处理厂接纳标准。 | 生活垃圾执行焚烧控制标准，见p26；声环境质量标准校核，见p25、p26；废水同时执行综排三级和罗家坡污水处理厂接纳标准修改，见p25 |
| 7 | 明确施工营地、施工临时占地、施工便道等情况，提出相应的污染防治和生态修复措施。 | 施工营地、施工临时占地、施工便道等情况已明确，见p32；应的污染防治和生态修复措施见p48-p49 |
| 8 | 细化文明施工的工程和管理措施，包括洒水方式、施工废水收集回用方式、雨水池、沉淀池规模、车辆清洗场地及洗车废水收集、降噪、物料覆盖措施、消声和减震措施、排水沟设置要求等等；预测施工期噪声对周边敏感点（学校）的影响。校核施工期环保投资。 | 已细化文明施工的工程和管理措施，见p41-p44；施工期噪声对周边敏感点（学校）的影响见p46-p47,施工期环保投资校核，见p70 |
| 9 | 进一步核实完善建设项目基本情况，细化项目周边环境状况说明，特别是周边环境敏感点的距离、方位、数量。鉴于项目本身是环境敏感目标，结合项目所在区域城市规划和项目周边实际情况，核实项目周边是否存在产生废气、噪声、辐射污染的单位和项目。 | 已核实完善建设项目基本情况，见p2-p7； 已细化项目周边环境状况说明，见 p20-p22，p8，p63； |
| 10 | 细化柴油发电机的安装位置，并说明柴油发电机的安装位置选址的环保合理性，细化隔声降噪措施和减震降噪措施。细化垃圾收集点与最近楼栋的直线距离，据此说明其选址的环保合理性，细化垃圾收集点防臭措施和垃圾渗滤液的收集处理措施。 | 柴油发电机的安装位置，及安装位置选址的环保合理性，见p66-67；隔声降噪措施和减震降噪措施,见p58-59；垃圾收集点与最近楼栋的直线距离，见p66；选址的环保合理性，垃圾收集点防臭措施和垃圾渗滤液的收集处理措施，见p66。 |
| 11 | 细化说明项目污水进入罗家坡污水处理厂的污水管网的建设情况，据此说明污水收集处理的可靠性和可行性。 | 项目污水进入罗家坡污水处理厂的污水管网的建设情况及污水收集处理的可行性，见p53 |
| 12 | 补充施工期雨、污水外排措施。 | 施工期雨、污水外排措施，见p44 |
| 13 | 为满足垃圾分类改革的需求，楼盘前应设置分类垃圾收集桶。 | 已补充设置分类垃圾收集桶要求，见p59 |
| 14 | 根据以上意见复核细化环保投资和环境竣工验收一览表，明确将小区雨污分流和雨污水接入市政雨.污水管网作为竣工验收的必要性条件。 | 环保投资和环境竣工验收一览表已细化修改，见p70-72；并已明确将小区雨污分流和雨污水接入市政雨、污水管网作为竣工验收的必要性条件，见p70-72 |

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	23

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	70

九、结论与建议	71

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：关于本项目规划设计方案政府会议纪要

附件4：项目用地红线图

附件5：国有土地使用权出让合同

附件6：废止生态专题编制指南文件（生态环境部部令第20号）

附件7：声环境质量现状监测报告

附件8：专家意见

附图：

附图1：本项目地理位置图

附图2：本项目总平面布置图

附图3：本项目地表水、声环境监测布点图

附图4：本项目环境保护目标及评价范围图

附图5：本项目土地利用规划图

附图6：本项目与岳阳楼洞庭湖风景名胜区——南湖风景区位置关系图

附图7：本项目与东洞庭湖自然保护区位置关系图

附图8：本项目与岳阳市生态保护红线位置关系图

附图9：本项目区给水规划图

附图10：本项目区雨水规划图

附图11：本项目区污水处理及管网示意图

附图12：本项目雨污管网排放路径示意图

附图13：本项目周边环境现状图

附表：

建设项目大气环境影响评价自查表

地表水环境影响评价自查表

建设项目环评基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳富兴湖岸项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵五岳 |  | 联 系 人 |  | 刘飞腾 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15700806221 | 传真 | - |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市技术经济开发区北港片区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代号 | 房地产开发经营 K7010 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 46591.22 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 16462.42 |  |  |
| 总投资 (万元) | 700000 | 其中:环保投资(万元) |  | 519 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.07% |
| 评价经费 (万元) | - | 投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 岳阳古称巴陵、又名岳州，为湖南省辖地级市、第二大经济体，省域副中心城市。建城始于公元前505年，是一座有着2500多年悠久历史的文化名城，位于江南洞庭湖之滨，依长江，纳三湘四水，江湖交汇，是一个资源丰富、区位优越、风景优美的地方。 根据《岳阳市城市总体规划》（2008-2030），到2020年岳阳市区城镇人口规模将达到160万人，用地规模155km2。随着人口的增长和外来人口的持续增加，将带动房地产市场的不断发展；同时随着经济的迅速发展、城镇居民收入的大幅增加和生活水平的提高，老百姓对住房的大小、质量、环境以及舒适度提出了更高的要求，居住消费也已逐步向社会化、大型化、全面化方向发展，追求、宽松、舒适、安静、便利的居住环境和空间已成为时尚和潮流。 为了满足城市扩展与人们对高质量住房的需求，带动相关产业的发展，岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司拟投资700000万元在岳阳市技术经济开发区北港片区（西面为珍珠山路，南面为滨湖游路，东边为老贯冲路）建设富兴湖岸项目。建设内容包括：住宅楼、裙房商业、地下汽车库，占地面积46591.22㎡。其中，住宅12栋共计25个单元。西面临街布置一层商业；1#为1+14F高层住宅，2#、3#、4#为15F高层住宅，5#、6#、10#为10F高层住宅，7#、8#、9#、11#为7层住宅，12#为8F住宅；地下汽车库设置在地下一层。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于四十四大类房地产中的97小类“房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”，本项目位于岳阳楼—洞庭湖风景名胜区南湖景区外围保护地带，距离东洞庭湖国家级自然保护区实验区最近距离约34m，本次环评影响评价范围涵盖实验区，属于“涉及环境敏感区的”房地产开发项目，应编制环境影响评价报告表。 2020年3月岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作，我公司技术人员结合现场勘查、查阅有关资料标准和文件，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关导则、规范和标准等，在2020年5月编制完成了本项目环境影响报告表（送审稿）。生态环境主管部门组织专家对报告进行了技术函审，形成专家审查意见。我公司结合专家意见于2020年6月完成环境影响报告表修改工作，但鉴于当时项目占地范围涉及东洞庭湖国家级自然保护区实验区，按照项目环境管理要求应提交生态影响专题报告至东洞庭湖国家级自然保护区主管部门进行意见征询，由于一直未取得东洞庭湖国家级自然保护区主管部门回复，环境影响报告表一直未提交岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局审批。2021年1月4日生态环境部发布《关于废止、修改部分生态环境规章和规范性文件的决定》（生态环境部部令第20号）中 “决定予以废止的规范性文件包括《涉及国家级自然保护区建设项目生态影响专题报告编制指南（试行）》（环办函〔2014〕1419号）”，因此岳阳富兴湖岸项目无需再单独提交生态专题报告至自然保护区主管部门、生态环境主管部门进行备案。 鉴于以上背景，按照环境影响报告报批有关要求，本项目环境影响评价报告表（报批本）于2021年2月编制完成，现由建设单位提交岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局进行审批。 2、项目概况 项目名称：岳阳富兴湖岸项目 建设单位：岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 建设地点：岳阳市技术经济开发区北港片区，珍珠山路以西，滨湖游路以北，老贯冲路以西。 建设性质：新建 项目投资：总投资700000万元，其中环保投资519万元，环保投资占总投资0.07%。资金来源企业自筹。 3、工程规模及内容 岳阳富兴湖岸项目规划建设净用地面积为46591.22平方米，总建筑面积104680平方米。本工程为住宅楼、裙房商业、地下汽车库。其中住宅12栋共计25个单元。西面临街布置一层商业，1#为1+14F高层住宅，2#、3#、4#为15F高层住宅，5#、6#、10#为10F高层住宅，7#、8#、9#、11#为7层住宅，12#为8F住宅。地下汽车库设置在地下一层。 项目主要工程建设内容见表1.1-1。 表1.1-1 项目组成一览表 类别; 项目名称; 工程内容及规模. 主体工程; 高层住宅; 1#为1+14F高层住宅，2#、3#、4#为15F高层住宅，5#、6#、10#为10F高层住宅，总建筑面积57597.71 m2，. 多层住宅; 7#、8#、9#、11#为7层住宅，12#为8F住宅，总建筑面积19675.07 m2. 商业建筑; 西面临街布置一层商业，建筑面积958.50m2. 辅助工程; 物业管理用房; 建筑面积274.95m2. 垃圾收集点; 位于地下，建筑面积20m2. 社区服务用房; 建筑面积273.60m2. 配电房; 建筑面积480m2. 消控室; 建筑面积40.9m2. 车库; 设置在地下一层，789个车位. 公用工程; 消防; 消防通道、消防栓. 给水; 依托市政给水系统，新建加压泵房房（地下室）. 排水; 依托市政排水系统，进入城市污水处理厂. 供电; 依托市政供电系统，新建变电室、备用柴油发电机. 供气; 依托市政天然气供应系统. 通风、防排烟系统; 机械排风排烟系统. 环保工程; 废气防治; 地下车库汽车废气：排风室+排风竖井+屋顶排放； 厨房油烟：管井+屋顶排放； 柴油发电机废气：自带烟气净化系统+排风竖井+屋顶排放。. 废水处理; 生活污水：经隔油、化粪池处理后由政污水管网进入罗家坡污水处理 厂处理达标后排入北港河；雨水：经区域雨水管网收集后进入市政雨水管网，经市政管网进入北港河。. 噪声治理; 设备噪声：泵房：设于地下、安装减振基座、减振垫、泵房加装隔声吸声材料、采用隔声门窗等措施；风机：选用低噪声设备、安装减振垫、安装消声器等措施。 交通噪声：对临路住户设置隔声门、窗，加强绿化. 固废处置; 在小区楼区楼道一侧和区内道路沿线设置垃圾桶，并设置地下垃圾收 集点；隔油池废油交由环卫部门定期清运、处理；化粪池污泥委托第三方公司进行脱. 处理后由环卫部 清运填埋。; 绿化工程; 绿化率35%. 项目主要经济技术指标见表1.1-2。 表1.1-2 项目主要经济技术指标一览表 综合技术经济指标一览表. 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 规划建设用地面积; ㎡; 46591.22; 69.89亩. 2; 总建筑面积; ㎡; 104680. 3; 计容建筑面积; ㎡; 78840.19. 其中; 住宅; ㎡; 77272.24. 商业; ㎡; 958.5. 垃圾房; ㎡; 20.; 0. 物业管理用房; ㎡; 2; 4.95. 社区服务用房; ㎡; 273.60. 消防控制室; ㎡; 40.90. 4; 地下不计容面积; ㎡; 25839.82. 5; 建筑基底面积; ㎡; 8205.82. 6; 建筑密度; -; 17.61%. 7; 绿地面积; ㎡; 16462.42. 8; 绿地率; -; 35.00%. 9; 居住户数; 户; 543. 10; 居住人数; 人; 1738; 按3.2人/户计. 11; 容积率; -; 1.69. 12; 停车位; 个; 789. 13; 其中; 地面停; 位 个; 27. 地下停; 位 个; 762. 4、总平面布置 本项目主要车行出入口设置于西北侧沿珍珠山路和东南侧沿滨湖游路，主要人行出入口设置于西侧广场。社区服务用房和物业管理用房位于小区西北角1#一层；配电房，加压泵房机组，风机等配套设施均设置于地下室内，可避免运行噪声对外环境的影响，高层建筑分布于地块以北，商业主要沿珍珠山路布置，多层建筑分布于地块中间、地块南侧，小区建设了与场地环境相适应和配套的给排水、供电、网络通讯、接线道路等设施，以及楼房周围景观绿化和广场等设施。通过合理规划布局及路网设计，利用地形高差，将商铺和车库结合处理，小区地坪整体微抬，各栋高层住宅在台地上错落布置，保证景观的开阔，以形成一个高档次的居住社区。在住宅单体之间、住宅单体与景观之间设置提供给小区住户的步行道路，满足住户休闲和户外活动的需要。垃圾收集点位于小区西北角，同时在垃圾收集站周边设置大于5m宽绿化隔离带。项目总平面布置见附图2。 5、公用工程 （1）给水 本项目供水水源为市政给水管网，采用市政压力供水、变频供水设备分区供水。在本地块的地下室设置生活泵房和不锈钢拼装生活水箱，供水压力不大于0.20Mpa，在超过的楼层支管上设置支管减压阀。 项目用水包括住宅居民用水、商业用水、绿化等。根据《湖南省地方标准》（DB43/T388），住宅生活用水为145L/人·d，本小区居住人数为1738人（共543户，以户均人口3.2人计），时间按365天计。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），具体如表1.1-3所示。 （2）排水 雨水经项目区雨水管网收集后排入市政雨水管网，最终排入北港河； 本项目日用水总量为379.61m3/d，年用水总量为132470.07m3/a，项目废水量以用水量（除绿化用水）的85%计算，则废水日排放量为294.68m3/d，项目年排水量为107562.06m3/a，污水经隔油池和化粪池处理后经项目污水总排口排入市政污水管网，最终进入罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。 表1.1-3 项目用水量和污水排放量汇总表 项目; 规模; 用水定额; 用水量; 排放系数; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 居民生活; 1738人; 145L/人•d; 252.01; 91983.65; 0.85; 214.21; 78186.10. 商业; 958.5m2; 5L/m2•d; 4.79; 1749.26; 4.07; 1486. 社区物业87; 274.95m2; 45L/m2•d; 12.37; 4515.89; 10.51; 3838.51. 地下车库冲洗; 25839.82m2; 3L/m2•次; 77.52; 28294.8; 65.89; 24050.58. 绿化; 16462.42m2; 2L/m2·d; 32.92; 5926.47; /; /; /. 合计; 379.61; 132470.07; 294.68; 107562.06. 居民生活 商业 社区物业 隔油池+化粪池 市政管网 罗家坡污水处理厂 37.8 214.21 4.79 0.72 4.07 北港河 12.37 294.68 1.86 294.68 10.51 294.68 252.01 自来水379.61 11.63 77.52 65.894 地下车库冲洗 32.92 绿 化 32.92 图1-1 项目水平衡图 （3）供配电设计 本工程的负荷计算单位面积指标取：住宅为60W/m2， 地下室公共场所为40W/m2，商业为120W/m2，物业为80W/m2根据规范要求，塔楼公共区域、住宅、地下车库等处均应设置火灾自动报警系统；消防设备供电采用双电源供电并在末端自动切换；消防设备除采用就地和火灾自动报警系统自动联动控制外，还在消防控制中心设远地实线遥控措施。 （4）供气 小区设燃气集中供应系统，管道采用直埋敷设，由城市管网接入，经调压器调压后，再经立管供至各用户厨房，每户设燃气表。本区内气源采用市政天然气， 拟从地块北侧尚书山路和南侧规划路各引入一条 DN200 输气干管至地块内，形成环状燃气管道向区内供气。 （5）消防 1）室外消防给水设计 室外给水采用室外消火栓泵加压给水。在室外消防环管上布置室外地上式消火栓，其间距不超过120m，距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。 2）室内消防给水设计 ①按最不利建筑考虑，消火栓系统火灾持续时间为2h；自动喷水灭火系统，以地下车库为标准按中危险级Ⅱ级进行设计，火灾持续时间为1h。 ②室内采用临时高压消防给水系统：地下室设有702m³消防水池及消防水泵房，消防水泵房设2台消火栓泵，一用一备；本地块最高建筑设一座屋顶消防水箱，消防水箱有效容积18m³。 ③管材：室内消火栓给水管采用热浸镀锌无缝钢管，丝扣及沟槽式卡箍连接。 （6）通风系统及防排烟系统 1） 地下车库设置机械通风系统，该系统兼作地下车库机械排烟，排风量按车库4次/小时换气次数计算，有自然补风条件的均采用自然补风，无自然补风条件的设置机械补风，补风量不低于排风量的50%。 2）变、配电房、开闭所采用气体灭火方式，设置平时和事故通风系统。通过该房间隔墙的通风管设70℃电动防火阀，在火灾灭火时自动关闭，以保持该类房间的密闭灭火状态。待灭火完成后，电动或手动打开该阀门及排风机，以排除室内废气。 3) 水泵房，发电机房设置平时通风系统。 6、商业门面定位 本项目商业门面用于生活超市、服装、电子产品类、文化娱乐（为茶室，不设KTV）等；不得经营化工、冷作、汽车维修、KTV等一切扰民、污染较重的经营项目。如经营餐饮项目，在设计、施工阶段要采取污染防治措施确保其不对小区内外环境造成严重污染影响：一是餐饮类门面要集中布置，以便于管理；二是餐饮店面应装油烟净化器，并接入预留管井，使烟气通过排烟管道至楼顶排放；三是预留单独餐饮废水油沉淀处理措施的布设场地，确保含油废水能够得到妥善处理。另外必须申报环保部门另行审批。 7、项目建设计划进度安排 开工时间：2020年6月，竣工日期：2022年6月，项目工程总建设期为24个月。 8、占地类型 本项目占地面积为46591.22平方米， 占地类型为旱地、荒地，宅基地等。项目用地范围内“三通一平”工程由当地政府负责，本项目评价内容不涉及征地拆迁工作。项目具体用地范围内占地情况详见表1.1-4。 表1.1-4 本项目用地类型一览表 序号; 占地类型; 占地面积（m2）. 1; 旱地; 5125.03. 2; 荒地; 37272.98. 3; 宅基地; 4193.21. 备注：该数据为水保资料提供，具体以水保方案为准。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目西北侧以及东侧有在建的房地产项目，其对环境的主要影响为施工期的废水、废气、固体废物、噪声对环境的影响，随着施工期的结束，影响逐渐消失。 本项目为新建项目，项目区主要为周边零散农村居民生活污染源、区域内居住小区的生活污染源和周边已建成城市道路的交通噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积78平方公里。 岳阳经济技术开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道和正在修建的杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135公里，武汉天河国际机场185公里，全程为高速公路。 本项目位于岳阳经济技术开发区北港片区，珍珠山路以西，南面为滨湖游路以北，老贯冲路以西。地理位置详见附图1。 - 地形、地貌、地质 岳阳市地质结构东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。区域内的总体地质结构主要由最古老的前震旦系板溪群和最新的第四纪组成，地貌由红土岗丘和河湖淤积形成，下部地层主要由前震旦系垅质板岩和千枚状板岩构成，有较强的风化，地基承载力一般在200~800Kpa。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录，本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s区，即地震基本烈度为小于Ⅵ度区，区域内地质构造处于相对稳定的板块中。 - 气候、气象 项目所在区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热 ，春季多雨，秋季干旱，温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年日照时数为1722.1~1816.5h，年太阳辐射总量为109.5至110.4kcal/cm2，是湖南日照时数最多的地区之一。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.9m/s。 - 水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km²，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km²。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km²的河流有27条，流域面积2000 km²以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km²；新墙河长108km，流域面积2370 km²。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 洞庭湖南纳湘、资、沅、澧四水汇入，北与长江相连，通过松滋、太平、藕池，调弦 “四口”吞纳长江洪水，湖水由东面的城陵矶附近注入长江，为长江最重要的调蓄湖泊，由于泥沙淤塞、围垦造田，洞庭湖现已分割为东洞庭湖、南洞庭湖、目平湖和七里湖等几部分，其中西洞庭湖35～36米，南洞庭湖34～35米，东洞庭湖33～34米，平均水深6～7米，最深处30.8米，总面积约2691平方公里，其中西洞庭湖345平方公里，南洞庭湖917平方公里，东洞庭湖1478平方公里，湖水蓄量178亿立方米；底质多泥或淤泥型，年平均径流量3590亿m3，丰月多年平均流量21600 m3/s，最枯月多年平均流量2590 m3/s，极端最枯月平均流量1070 m3/s，当地年平均水位25.64m，极端最半月平均水位34.15m，极端最低月平均水位19.34m，极端最高日水位350m，厂区地面平均标高38.4m。东洞庭湖湘江航道断面平均流速为0.3-1.1 m/s。年平均水温17.7℃，最高月平均水温29.2℃，最低月平均水温5.8℃。 本项目邻近水体为南湖，南湖是由洞庭湖派生出来的自然湖泊，属国家级岳阳楼——洞庭湖风景名胜区的主景区之一，总面积12km2，有北港河、南港河、黄梅港等河流汇入。 5、生态 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目场区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。 6、东洞庭湖国家级自然保护区概况 20世纪70年代，洞庭湖由于不断的淤积和围垦，使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。1979年，湖南省人民政府作出了建立自然保护区的重要决策，由湖南省林业厅牵头，在湖南省环保厅、旅游厅等部门支持下，组织湖南省林学会、生态学会、湖南师范大学、中南林学院的专家学者，对洞庭湖进行科学考察，并提出在东洞庭湖建立国家级自然保护区的建议。 1982年3月，湖南省人民政府批准，在君山建立省级自然保护区（岳阳君山自然保护区管理所），归岳阳市人民政府领导。1984年，正式由湖南省林业厅、省财政厅、省编委、省劳动人事厅下达编制和经费。1987年6月，岳阳人民政府报请湖南省人民政府同意，将岳阳君山自然保护区管理所更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区，级别和隶属关系不变。 1992年2月，国务院向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月，东洞庭湖自然保护区正式加入《国际重要湿地公约》，被列为中国首批六大国际重要湿地之一。1994年4月，经国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》，正式升格为国家级自然保护区，并更名为湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局，其管理职能如下： ①贯彻实施国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源管理方针、政策、法令。 ②制订全市自然保护和合理利用野生动植物资源的有关规定。 ③负责自然保护区和全市动植物资源的管理工作，对6.54万公顷湿地水域实施辖权管理，对12.46万公顷实验区实施与有关县区政府共同保护管理。 ④组织调查野生动植物资源进行动物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用野生动植物资源的途径。 ⑤认真搞好科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。 ⑥检查监督自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动。 ⑦依法查处自然保护区范围内违反野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。 ⑧依照国际公约的惯例和要求，做好有关工作的协调、协作和交流。 ⑨承办市委、市政府及市林业局交办的其它事项。 - 功能区划 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 ①核心区 将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 ②缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。 在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。 ③实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积8.7万hm2。 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 - 重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 本项目距离东洞庭湖国家级自然保护区最近距离约34m，本项目与东洞庭湖位置关系图，见附图7。 - 7、岳阳楼——洞庭湖风景名胜区总体规划 根据《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划（说明书）》的内容，南湖景区规划范围以南湖主体水面为中心，北至中心城区南环路，包括南津港、千亩湖、南湖广场、南湖公园和天灯咀半岛、刘山庙半岛部分用地；东北至岳阳大道，包括三眼桥湖、螺丝岛、珍珠山一带；东至岳兴公路；南至龙山南侧的城市规划路；西至湖滨大道（岳荣公路）；西北至洞庭湖湖面，包括甄壁山、岳阳党校及部分洞庭湖水面。规划总用地面积为32.72平方公里，其中陆地面积17.36平方公里，水面15.36平方公里（不包括鱼塘、水池）。 规划从水体边界线、核心景区界线、景区边界线、景区外围保护区界线、景区外围保护地带高层建筑控制线等五条界线的保护控制出发，对每个界线都作出相关的保护规定，严格保护景区资源不受破坏。 根据《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划（说明书）》（2012），本项目位于南湖风景区的外围保护地带，距离景区界线约32m。本项目与岳阳楼洞庭湖风景名胜区——南湖风景区位置关系图，见附图6。 8、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2.1-1。 表2.1-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 东洞庭湖，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；南湖，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；岳阳楼洞庭湖风景名胜区——南湖景区、东洞庭湖自然保护区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状 （1）大气达标区的判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。本项目根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2019年度生态环境质量公报》，选择岳阳市2019年已公布的空气环境质量现状进行评述。岳阳市环境质量状况如下表： 表 3.1-1 岳阳市2019年空气环境质量状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 164; 160; 102.5; 不达标. 根据HJ2.2-2018中“城市环境空气质量达标情况评价指标为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，项目所在区域岳阳市的大气环境为不达标区，不达标因子为PM2.5、O3。 （2）岳阳经济技术开发区基本污染物质量现状 岳阳经济技术开发区环境空气自动监测站位于项目所在地上风向，距离约1.8km，本次评价引用其站点的年均监测统计数据，具体见表3-2。 表3.1-2 2019年岳阳经济技术开发区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 6; 23.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 64; 70; 91.43; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 不达标. 岳阳经济技术开发区空气不达标因子为PM2.5、O3。按照岳阳市生态环境保护委员会2020年7月13日下发的《关于印发〈岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026) 〉的通知》（岳生环委发〔2020]10号）中关于岳阳市治理空气环境以满足空气质量标准要求方面指出，到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内，各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；全市PM10年均浓度持续改善，稳定达标；二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳年统计浓度稳定达标；臭氧年统计浓度降低至163μg/m3以下。到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目所在地区域地表水体为用地区块南侧临近的南湖（麦子港、千亩湖属于南湖靠近市区北侧的湖汊）。项目运行期废水经地块内部建设隔油池和化粪池预处理后排入地块周边城市道路上建设的市政污水处理管网，往东汇入白石岭路上的市政污水收集主管，最终进入罗家坡污水处理厂处理进行深度处理后排入北港河，再汇入南湖。 （1）引用监测数据——南湖湖心、麦子港、千亩湖 本次环评收集了2018年岳阳市环境保护监测中心对南湖湖心、麦子港、千亩湖常规监测断面的历史监测数据，说明现状南湖地表水环境质量现状情况。 监测因子：pH、溶解氧、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、叶绿素a、透明度、水温等。 监测时间：2018年5月24日、6月5日、7月4日。 监测结果见表3.1-2。 表3.1-2 地表水（南湖湖心、麦子港、千亩湖）环境质量监测结果 采样时间; 监测 项目; 计量单位; 监测结果; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 南湖湖心; 麦子港; 千亩湖. 2018年5月24日、2018年6月5日、2018年7月24日; pH值; 无量纲; 7; 40~7.62 7.5~7.; 7.35~7.59; 6~9. 溶解氧; g/L 6.2~10.1; 6.9~11.6; 7.0~12.2; ≥5. 总氮; mg/L; 1.41~3.16; 1.78~11.6; 1.42~4.18; ≤1.0. 氨氮; mg/L; 0.065~0.118; 0.066~0.193; 0.090~0.128; ≤1.0. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.4~2.7; 1.7~2.6; 1.5~2.5; ≤6. 总磷; mg/L; 0.10~0.12; 0.10~0.14; 0.10~0.13; ≤0.05. 叶绿素a; mg/m3; 22~; 4 31~33; 21~29; /. 透明度; m; 0.64~0.66; 0.48~0.62; 0.45~0.56; /. 水温; ℃; 25.2~30.5; 25.4~30.6; 25.5~29.6; /. 综合营养状态指数; 52.61~55.81; 53.93~57.03; 52.61~55.81; /. 富营养化水平; 轻度; 轻度; 轻度; /. 由3.1-3可知，南湖、麦子港、千亩湖监测断面地表水环境总磷、总氮超标，其余因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。超标的原因为项目所在地生活污水、农业面源污染。 （2）引用监测数据——北港河 本次北港河监测数据引用《岳阳经济技术开发区南港河、北港河流域综合整治工程环境影响评价报告表》，具体如下： 监测断面：北港河布设3个水环境现状监测点（W1北港河107国道处、W2北港河107国道处、W3北港河与王家河交汇处东岸）。 监测因子：pH、透明度，溶解氧、氧化还原电位、氨氮、化学需氧量、总磷。 采样时间：2018年6月6~8日。 采样频次：每天一次，隔日采样，连续监测采样三次（水面下0.5m水样或1/2水深）。 表3.1-3 北港河水质监测结果统计表 采样 位置; 检测 项目; 单; 检测结果; 超标倍数; 超标率（%）; 执行标准（Ⅲ类）; 城市黑臭 水体标准. 06月06日; 06月07日; 06月08日; 轻度; 重度. W1：北港河107国道处; pH; 无量纲; 7.20; 7.16; 7.22; ——; ——; 6~9; ——; ——. 透明度; cm; 0.90; 0.90; 0.90; ——; ——; ——; 20~10*; ＜10*. 氨氮; mg/L; 3.786; 3.654; 3.702; 3.78; 100; ≤1.0; 8.0~15; ＞15. 化学需氧量; mg/L; 28; 5 27; 1.40; 100; ≤20; ——. —; 总磷; mg/L; 0.07; 0.05; 0.05; 1.20; 100; ≤0.2; ——; ——. 溶解氧; mg/L; 5.8; 5.6; 5.8; 0; 0; ≥5; 0.2~2.0; ＜0.2. 氧化还原电位; mV; 114; 110; 112; ——; ——; ——; -200~50; ＜-200. W2：北港河107过道处; pH; 无量纲; 7.52; 7.42; 7.48; ——; ——; 6~9; ——; ——. 透明度; cm; 1.10; 1.10; 1.10; ——; ——; ——; 20~10*; ＜10*. 氨氮; mg/L; 3.700; .256 3.518; 3.70; 100; ≤1.0; 8.0~15; ＞15. 化学需氧量; mg/L; 21; 18; 20; 1.05; 66.67; ≤20; ——; ——. 总磷; mg/L; 0.03; 0.02; 0.02; 0; 0; ≤0.2; ——; ——. 0.0; 溶解氧; mg/L; 6.0; 5.8; 5.6; 0; 0; ≥5; 0.2~2.0; ＜0.2. 氧化还原电位; mV; 120; 118; 120; ——; ——; ——; -200~50; ＜-200. W3：北港河与王家河交汇处东岸; pH; 无量纲; 7.; 2 7.08; 7.10; ——; ——; 6~9; ——; ——. 透明度; cm; 0.95; 0.95; 0.95; ——; ——; ——; 20~10*; ＜10*. 氨氮; mg/L; 3.871; 3.824; 3.751; 3.87; 100; ≤1.0; 8.0~15; ＞15. 化学需氧量; mg/L; 23; 20; 21; 1.15; 100; ≤20; ——; ——. 总磷; mg/L; 0.04; 0.03; 0.03; 0; 0; ≤0.2; ——; ——. 溶解氧; mg/L; 6.1; 5.8; 6.0; 0; 0; ≥5; 0.2; 2.0 ＜0.2. 氧化还原电位; mV; 118; 115; 11; ——; ——; ——; -200~50; ＜-200. 备注：1、ND表示低于该方法检出限； - 该检测结果仅对本次采样样品负责； - 注：*水深不足25cm时，该指标按水深的40%取值。. 由3.1-4可知，北港河氨氮、化学需氧量、总磷未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。对照《城市黑臭水体整治工作指南》城市黑臭水体分级判定标准可知，项目监测点均为重度黑臭水体。 为加快推进岳阳市经济技术开发区内南港河、北港河流域2处黑臭水体整治工作，经开区管委会及时召开专题会议，研究讨论南港河、北港河流域黑臭水体整治工作，并成立了黑臭水体整治领导小组，制定了《岳阳市经济技术开发区南港河、北港河黑臭水体整治三年行动方案》。《岳阳经济技术开发区南港河、北港河流域综合整治工程》实施完成后水质将得到有效改善。 3. 声环境质量现状 为了解项目周围声环境质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司于2020年3月24日至25日对项目所在地声环境质量现状进行了监测，监测点位位于项目所在地周围东、南、西、北侧1m处，昼夜各监测1次。监测结果见表3-4。 表3.1-4 项目区噪声现状监测结果 单位：分贝(dB) 采样日期; 测点编号; 检测点位; 检测结果 dB(A); 执行标准; 是否达标. 昼间 Leq; 夜间Leq. 2020.03.24; 1; 厂界东; 52.3; 41.9; 2类; 是. 2; 厂界南; 63.1; 46.6; 4a类; 是. 3; 厂界西; 53.3; 48.9; 2类; 是. 4; 厂界北; 61.2; 49.5; 2类; 否. 2020.03.25; 1; 厂界东; 55.1; 44.9; 2类; 是. 2; 厂界南; 62.1; 49.2; 4a类; 是. 3; 厂界西; 59.0; 44.1; 2类; 是. 4; 厂界北; 62.3; 42.3; 2类; 否. 厂界东、厂界北《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准（昼间：60 dB(A)，夜间50 dB(A)）；厂界西、厂界南执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间：70 dB(A)，夜间55 dB(A)）. 根据表3.1-4可知，本项目厂界东侧、厂界西侧达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；厂界南侧达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；厂界北侧未达到达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，超标原因是监测期间周边房地产楼盘建筑施工。 通过对周边建筑施工时间进行限制，可解决厂界北超标问题。2019年岳阳市生态环境局已做《岳阳市中心城区声环境功能区划（2019年修编版）》，并加大对社会生活噪声污染的监督管理，本项目超标问题将得到有效解决。 4、生态环境质量 根据现场调查，选址地区域周边除已开发平整的土地外，项目选址地现状为为旱地、荒地、宅基地等。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目岳阳市技术经济开发区北港片区，项目环境保护目标见表3.1-5： 表3.1-5 大气、声环境保护目标一览表 序号; 名; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容及规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 东经; 北纬. 1; 中航翡 翠湾; 113.159276107; 29.344948989; 居民; 居民；约1200人; 二类区; 西侧; 20. 2; 大冲村; 113.162108520; 129.342309695; 居民; 居民；约250人; 二类区; 南侧; 20. 3; 白子塝村; 113.161915401; 29.345442515; 居民 居民；约200人; 二类区; 南侧; 52. 4; 北港小学; 113.164833644; 29.346300822; 学校; 约300人; 二类区; 东北侧; 233. 5; 富兴国际新城; 113.164275745; 29.349283439; 居民; 居民；约5960人; 二类区; 东北侧; 397. 羊角山 居民1; 113.162494758; 29.338490230; 居; 居民；约60人; 二类区; 南侧; 381. 7; 学院路社区居民; 113.168309787; 29.349648219; 居民; 居民；约3200人; 二类区; 西南侧; 477. 8; 滨水新境界; 113.168781856; 29.346687060; 居民; 居民；约5200人; 二类区; 东北侧; 534. 9; 羊角山 居民2; 113.168610195; 29.338511687; 居民; 居民；约100人; 二类区; 南侧; 552. 10; 岳阳市十五中学; 113.168717483; 29.349446517; 学校; 约1500; 二; 区 东北侧; 644. 11; 银泰小区; 113.161893943; 29.353716594; 居民; 居民；约5000人; 二类区; 西北侧; 668. 12; 羊角山 居民3; 113.163910964; 29.332473498; 居民; 居民；约2000人; 二类区; 南侧; 698. 13; 御景华都; 113.161765197; 29.353330356; 居民; 居民；约3200人; 二类区; 北侧; 708. 14; 奇西社区居民; 113.150864700; 29.353587848; 居民; 居民；约6000人; 二类区; 南侧; 8. 157; 冯家畈 居民; 113.172408203; 29.351012927,; 居民; 居民；约3200人; 二类区; 东北侧; 827. 16; 长湖堰 居民; 113.156443695; 29.330842715; 居民; 居民；约2200人; 二类区; 西北侧; 992. 17; 北港社区居民; 113.167773345; 29.355561954; 居民; 居民；约3200人; 二类区; 东北侧; 1010. 18; 湖南理工学院东院; 113.144427398; 29.345948916; 学; 约1500人; 二类区; 西侧. 19305; 新平村 居民; 113.176356414; 29.340284091; 居民; 居民；约3000人; 二类区; 南侧; 1349. 20; 珍珠山 小区; 113.151637176; 29.357192737; 居民; 居民；约1000人; 二类区; 西北侧; 1497. 21; 亮山社区居民; 113.156014541; 29.362685901; 居民; 居民；约6000人; 二类区; 东北侧; 1594. 22; 八字门 居民2; 113.167601684; 29.360711795; 居民; 居民；; 4500人 二类区; 东北侧. 23654; 杨树桥 居民; 113.181077102; 29.346549731; 居民; 居民；约300人; 二类区; 东侧; 1657. 24; 羊角山 居民4; 113.172150711; 29.324491244; 居民; 居民；约7000人; 二类区; 东南侧; 1677. 25; 新华社区 居民; 113.177815536; 29.328611117; 居民; 居民；约300人; 二类区; 东侧; 1669. 26; 湖南理工学院南院; 113.142109970; 29.332216006; 学校; 约15; 0人 二类区; 西侧; 1773. 27; 李家坡 居民; 113.177214721; 29.321143847; 居民; 居民；约450人; 二类区; 东北侧; 1866. 28; 新华华苑; 113.182364562,; 29.340970736; 居民; 居民；约3000人; 二类区; 东南侧; 1906. 29; 袁家坡 居民; 113.183137039; 29.334275943; 居民; 居民；约800人; 二类区; 东南侧; 1929. 30; 桃花山社区居民; 113.139277557; 29.357364398; 居民; 居民；约4000人; 二类区; 西北侧; 2091. 1 八字门 居民1; 113.167000869; 29.361655932; 居民; 居民；约3000人; 二类区; 东北侧; 2109. 32; 奇西社区居民2; 113.147002319; 29.321830493; 居民; 居民；约2000人; 二类区; 南侧; 2171. 33; 锦绣河山 居民; 113.145285705; 29.364230853; 居民; 居民；约5000人; 二类区; 西北侧; 2123. 34; 长石村 居民; 113.182021240; 29.322946292; 居民; 居民；约500人; 二类区; 东南侧; 2201. 35; 王家河; 区居民 113.138333419; 29.362771731; 居民; 居民；约8000人; 二类区; 西北侧; 2207. 36; 畔湖湾社区居民; 113.138590911; 29.325864535; 居民; 居民；约5000人; 二类区; 西南侧; 2226. 37; 叶家冲 居民; 113.139878372; 29.326036197; 居民; 居民；约800人; 二类区; 东南侧; 2404. 38; 田垄居民; 113.177300552; 29.361055118; 居民; 居民；约80人; 二类区; 东北侧; 2268. 39; 梅子新村居民; 113.182965377; 29.365003329; 居民; 居民；约1500人; 二类区; 东北侧; 2450. 40; 垄家坡 居民; 113.184681991; 29.358651858; 居民; 居民；约1500人; 二类区; 东北侧; 2500. 41; 梅子柿 小学; 113.182793716; 29.361741763; 居民; 居民；约80人; 二类区; 东北侧; 2699. 42; 金谷湾 小区; 113.145714859; 29.368779880; 居民; 居民；约8000人; 二类区; 西北侧; 2788. 43; 东升社; 113.137990097; 29.369294864; 居民; 居民；约8000人; 二类区; 西北侧; 3356. 备注：空气环境保护目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3.1-6 水、生态环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标名称; 位置/方位/距离（m）; 性质/规模/保护级别. 水环境; 洞庭湖; 南侧，150m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 （总磷≤0.1mg/L）. 南湖; 南侧，150m; 景观娱乐用水，中湖，面积12 km2；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 北港河; 南侧，259m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 麦子港; 西侧，4309m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 千亩湖; 西侧，5826m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 生态 环境; 岳阳楼—洞庭湖风景名胜区（南湖景区）; 南侧，位于南湖风景区的外围保护地带，距离景区界线约32m; 国家级风景名胜区. 湖南东洞庭湖自然保护区; 南侧，约34m; 国家级自然保护区.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气：项目区SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单内容。 表4.1-1 环境空气质量标准限值表 污染物名称; 取值时间; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准; 单. SO2; 年平均; 60; 20; ug/m3. 日平均; 15; 50. 小时值; 500; 150. NO2; 年平均; 40; 40. 日平均; 80; 80. 小时值; 200; 200. O3; 日平均 （最大8小时）; 160; 100. 小时值; 200; 160. PM10; 年平均; 70; 40. 日平均; 150; 50. PM2.5; 年平均; 35; 15. 日平均; 75; 35. CO; 日平均; 4; 4; mg/m3. 小时值; 10; 10. 2、项目区域水域有洞庭湖、南湖、北港河、麦子港、千亩湖。 洞庭湖：根据湖南省人民政府办公厅关于印发《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案(2018—2020年)》——到2020年，洞庭湖执行总磷≤0.1mg/L，其它指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 南湖、麦子港、千亩湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准； 北港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准和《城市黑臭水体分级判定标准》。 表4.1-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; DO; BOD5. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≥5; ≤4. 总磷; 粪大肠菌群; 总氮; SS. ≤0.05（洞庭湖0.1）; ≤10000; ≤1.0; ≤30. 3、声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表4.1-3 声环境质量标准限值表 标准限值; 单位; 备注. 昼; 夜. 60; 50; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气： 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值； 运营期饮食油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表4.2-1 施工期废气标准限值 污染物; 厂界标准值; 排放方式; 执行标准. 颗粒物; 1.0mg/m3; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准. 表4.2-2 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 80. - 废水： 施工期施工人员生活污水经沉淀及化粪池处理后，排入市政污水管网，再经罗家坡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入北港河；施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘。 运营期污水包括居住人员生活污水、商业区污水、社区物业区污水、地下车库冲洗废水等，项目废污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及罗家坡污水处理厂接纳标准后，经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入北港河。 表4.2-3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. pH（无量纲）; 6-9. SS; 400. BOD5; 300. CODcr; 500. 氨氮; /. 石油类; 20. 动植物油; 100. 表4.2-4 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油; 石油类. 一级A标准; 6－9; 50; 10; 10; 8（5）; 0.5; 1.0; 1.0. - 噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》； 营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 表4.2-5 噪声排放标准 单位:dB（A） 阶段; 标准; 类别; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 运营期; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求；生活垃圾在项目地块内分类收集后，由环卫部门清运至生活垃圾处置场，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及2019年修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目废污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及罗家坡污水处理厂接纳标准后，经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入北港河。项目废水排放量为107562.06m3/a，排放到外环境的污染物量为CODcr为25.81t/a，NH3-N为2.61t/a，环评建议总量控制指标为COD：26t/a，NH3-N：2.7t/a，纳入罗家坡污水处理厂总量指标，无需另外申请 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： 项目各建筑物的建设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 该项目为房地产开发项目，建设住宅（商业）小区，项目建成投入使用后，项目主要的污染因素来自居民、商业废水和垃圾，厨房废气，停车场汽车尾气，以及小区配套设施产生的噪声。项目建设流程及主要污染物产生及排放情况如下图： 1、施工期工艺流程简述（图示）： 施工渣土 土石方施工 主体结构施工 配套设施施工 主体内外部装修 施工扬尘 噪声 噪声 施工准备 施工废水 废弃建材 区内绿化及道路施工 ### 图5-1 施工期工艺流程图 2、工艺流程简析 （1）项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、施工噪声以及施工固体废弃物等。 废气：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；在车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘；运输车辆及施工机械排放的尾气、建筑装饰室废气等； 施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； 噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； 固体废弃物：土石方、建筑垃圾以及施工人员排放的生活垃圾； （2）营运期：本项目属于非生产性项目，主要污染集中在施工期，营运期产生污染物主要包括： 废气：项目建成后产生的废气主要是：燃气废气、油烟及汽车尾气； 噪声：项目建成以后，噪声污染主要来源于小区内居民、商业和设备噪声，以及来往于小区内的机动车辆产生的交通噪声。 污水：废水为主要为生活和商业污水。 固废：项目产生的固体废弃物主要是小区内居民日常生活产生的生活垃圾和商业垃圾。 主要污染工序： - 施工期污染源分析 1、大气污染 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气和建筑装饰时产生的废气。 （1）施工扬尘 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重；据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： —汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； —汽车速度，km/h； —汽车载重量，t； —道路表面粉尘尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表5.1-1所示。 表5.1-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P V; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0; 53 0.1291; 0.16; 2 0.1894; 0.3186. 15; 0; 0850 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表5.1-1可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 （2）汽车尾气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 （3）装修废气 装修施工阶段要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体；涂料及油漆使用时会挥发甲苯和二甲苯；属于无组织排放。 （4）施工期食堂油烟 本项目施工人员约100人。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为3kg/100人·d，则本项目建设后食用油消耗量为3kg/d，施工期食用油消耗量共1.2t，烹饪过程中的挥发损失约3%，即厨房油烟产生量为0.09kg/d、0.036t/a，油烟通过油烟抽风机收集至屋顶高空排放。居民厨房油烟去除效率按60%计，油烟排放量0.01t/a。 2、水污染 本项目施工期废水主要是建筑施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水：施工期生活污水包括施工人员的冲洗水、食堂用水和厕所冲刷水，根据本项目建设规模，在建设期间施工人员最多时约有100人，建设期为24个月，生活用水量以0.15m3/（人·d）计，排水量一般按用水量的80%计算，平均每人产生0.12m3/d，项目施工期共产生施工生活废水8640m3。施工产生的生活污水经沉淀及化粪池处理后，排入市政污水管网，再经罗家坡污水处理厂处理达标后外排。 施工废水：施工废水主要为进出施工场地的运输车辆、施工机械和工具冲洗水、结构阶段混凝土养护排水、以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水。施工废水主要污染因子为COD、SS、石油类，浓度分别为：25~200mg/L、500~4000mg/L、10~30mg/L。施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘。 3、噪声污染 建筑施工期噪声源主要来自施工机械运转，设备动力噪声和运输车辆的交通噪声。施工机械和设备动力噪声具有声级大、声源强、连续性等特点，运输车辆的交通噪声具有声源面广、流动性强等特点。而这些施工设备又多位于室外，施工机械噪声和运输车辆的交通噪声会给项目建设工地周围的居民的生活造成干扰。各阶段车辆类型及源强见表5.1-2。 表5.1-2 各施工阶段主要噪声源状况表 施工阶段; 声源; 声级; 施工阶段; 声源; 声级. 基础阶段; 挖土机; 78-96; 装修、安装阶段; 电钻; 100-115. 冲击机; 95; 电锤; 100-105. 空压机; 75; 85; 手工钻; 100-10. 打桩机; 95-105; 无齿锯; 10. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90-100; 多功能木工刨; 90-100. 振捣器; 100-105; 混凝土搅拌机; 100-110. 电据; 100-110; 云石机; 100-110. 电焊机; 90-95; 多角磨光机; 100-115. 空压机; 75-85; 空压机; 75-85. 表5.1-3 交通运输车辆声级表 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/dB(A). 底板与结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80. 装修阶段85; 各种装修材料及主要设备; 轻型载重卡车; 75. 4、固体废物 项目施工期间固体废物主要为开挖弃土、施工建筑垃圾、废弃包装材料和施工人员生活垃圾等。 （1）土石方 根据建设单位提供资料，初步预计本项目共需要挖方约15万m3，场内回填6万m3，弃方7万m3。弃渣的主要成份为拆迁产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物等。开挖弃土应尽量回填，剩余部分委托有资质的专业渣土运输公司进行处置。 （2）施工建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、据木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 根据同类工程类比调查，每平方米建筑面积产生建筑垃圾约0.001t（含装修垃圾），本项目总建筑面积为12401.72m2，则共产生建筑垃圾约为12.4t。其中，有害的建筑垃圾交由有资质的危废处置单位进行处置，其余的尽量回收利用，不可回收利用部分运往城市建筑垃圾填埋场填埋处理。 （3）废弃包装材料 根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为每0.01kg/m2，按此估算，本建设项目施工期产生的废弃包装材料约为0.12t。废气包装材料交由废品收购中心进行处理。 （3）废弃包装材料 施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计，施工人员100人，施工期为48个月，则共产生生活垃圾36t，生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 5、生态影响 按照房地产项目特点，本项目施工期对区域生态环境的影响包括以下几个方面： （1）对陆生植物的影响 项目施工期会铲除部分的表土、植被和灌木丛杂草。因此项目施工期对植被破坏影响分析从临时占地和施工时地表开挖对植被的影响分析方向进行分析。 ①临时占地对植被的影响分析 项目临时占地主要为原辅材料堆场，项目临时占地位于各站点施工区域内，后期全部用于植被复绿或恢复原貌。 ②对项目周边区域植被的影响 在施工过程，由于员工施工、车辆行驶和施工扬尘等现象，破坏了周边区域植被。施工期产生的扬尘对项目周边的植被生长带来不利的影响，但随着施工期的结束，这些影响将会结束。 （3）对动物的影响 ①工程施工对评价区植被的破坏，将破坏部分动物的栖息生境，这些动物包括麻雀、蛙类、蛇类等，邻近区域还有类似栖息生境，栖息环境的丧失将迫使那些动物迁移至邻近区域并寻找新的栖息地。施工活动还可能破坏这些动物的巢穴，这种影响主要产生在爬行类、鸟类、兽类等动物繁殖期，由于幼体活动能力差，施工活动对这些动物巢穴的破坏，将对这些动物幼体产生较大影响。 ②工程施工产生的噪声将对陆生脊椎动物产生惊扰，将进一步使逃离施工区域，迁徙至噪声稍小的区域，从而使得在建工程区的陆生脊椎动物消失。但是这种影响将在施工期结束后消失，部分动物重新迁回而得到恢复，尤其是部分兽类，施工产生的噪声将对其产生惊扰。 ③对水生生物的影响 项目在南湖周边施工时，会对南湖水体产生扰动、污染的影响，造成水体中SS含量迅速增高。施工过程中，施工期废水在得不到有效处理的前提下，会对南湖水生动物产生一定影响。评价要求施工期加强废水处理，场地内建设沉淀隔油池，收集施工废水和车辆冲洗废水，经沉淀后回用于施工场地洒水和车辆冲洗，严禁未经任何处理直接外排，造成南湖水质污染，进而对水生生物造成影响。 二、营运期污染工序 1、废气污染 本项目营运期废气主要为燃料废气、油烟废气、停车场产生的汽车尾气、备用柴油发电机废气等。 （1）燃料废气 根据规划该项目生活燃料全部使用电和天然气等清洁能源。住宅每户按一台双眼灶，一台热水器计，每户每天用气量约为1.5m3/户·日，该项目建成后，小区住户为543户，小区的居民住宅用气29.73万m3/a。 天然气燃烧后产生NOx及少量的SO2、烟尘。根据天然气燃料污染物产生系数计算，使用天然气后年产生废气1205.38万Nm3/a，NOx为1.81t/a、SO2为0.09t/a、烟尘为0.0009t/a。燃料废气污染物排放情况见表5.1-4。 表5.1-4 燃料废气及其污染物产生量 污染物; 天然气燃烧产污系数; 污染物产生量及产生浓度. 废气量; 128000Nm3/万m3-气; 380.544万Nm3/a. SO2; 0.96kg/万m3-气; 0.0028t/a，7.5mg/m3. NOx; 19.2kg/万m3-气; 0.057t/a，150mg/m3. 烟尘; 10g/万m3-气; 0.0003t/a，0.078mg/m3. 备注：天然气燃烧产污系数参照《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》 （2）居民厨房油烟 本项目共有住户543户，总居住人口约1738人。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为3kg/100人·d，则本项目建设后食用油消耗量为52.14kg/d、19.03t/a，烹饪过程中的挥发损失约3%，即厨房油烟产生量为1.56kg/d、0.57t/a，油烟通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放。居民厨房油烟去除效率按60%计，油烟排放量0.23t/a。食用油消耗和油烟废气产生情况见表5.1-5。 表5.1-5 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 类 型; 规模（人）; 耗油量（t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量及浓度 （t/a）; 油烟排放量及浓度（t/a）. 居民生活; 1738; 19.03; 3%; 0.57，约1.3mg/m3; 0.23，≤2mg/m3. （3）汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5.1-6。 表5.1-6 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 车种 污染物; CO; HC; NOX; SO2. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3; 0.21. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100 s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2、SO2的量分别为5.310g、0.670g、0.620g、0.008g。 一般情况下，区域进出停车场的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，按平均早、晚一日出入两次计算。本项目停车位为789个，则汽车废气产生CO为4.19t/a，HC为0.53t/a，NO2为0.49t/a、SO2为0.006t/a。 （4）备用柴油发电机废气 项目备用柴油发电机运行时会产生燃油废气（燃油废气），燃油废气中污染物排放参数：废气量：14050m3/t油、SO2：0.7kg/t油、NO2：1.7kg/t油、CO：27.3kg/t油。 备用发电机用于停电供电，使用时间按40h/a计。类比有关数据，项目设置备用发电机有1台，布置在地下车库的发电机房里，功率为100KW，按每千瓦时油耗200g计，则每台发电机油耗为20kg/h（0.8t/a）。根据污染物排放参数计算燃油废气排放量及SO2、NO2、CO的产生浓度和产生量，详见表5.1-7。 表5.1-7 备用柴油发电机污染物排放情况 污染物; SO2; NO2; CO. 生产速率（kg/h）; 0.014; 0.034; 0.545. 生产量（kg/a）; 0.56; 1.36; 21.8. 2、废水污染 项目运营期废水包括居住人员生活污水、商业生活污水、社区物业生活污水、地下车库 冲洗废水等。 （1）居住人员生活污水 项目建成后小区内共有1738人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388）及《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），小区住宅生活用水按145L/人•d，则本项目住宅区居民生活用水量为252.01m3/d（即91983.65m3/a）；排放系数取0.85，则住宅区生活废水产生量为241.21m3/d（即78186.10m3/a），生活污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等。 （2）商业生活污水 本项目商业建筑面积为958.5m2，根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）中商场最高用水定额为5~8L/m2•d，本项目取按5L/m2•d，则项目商业用水量为4.79m3/d（即1749.26m3/a），排放系数取0.85，则商业及办公设施废水产生量为4.07m3/d（即1486.87m3/a）。 （3）社区物业生活污水 本项目物业管理用房面积约为274.95m2，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388）及《建筑给排水设计规范》GB50015-2003（2009年版），社区物业用水按45L/人•d，则本项目社区物业用水量为12.37m3/d（即4515.89m3/a）；排放系数取0.85，则社区物业废水产生量为10.51m3/d（即3838.51m3/a）。 （4）地下车库冲洗废水 本项目地下车库面积约为25839.82m2，根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）中停车库地面冲洗用水最高日生活用水定额2~3L/m2，项目取3L/m2，则项目停车场用水量约为77.52m3/d（即28294.8m3/a），停车场用水主要用于停车场清洁。排放系数取0.85，则停车场废水产生量约为65.89m3/d（即24050.58m3/a）。 综上，本项目废水总量为294.68m3/d（即107562.06m3/a），项目经化粪池处理的生活废水与经隔油池处理的餐饮废水经项目污水总排口排入市政污水管网，最终进入罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。本项目运营期废水污染物产生及排放量详情见表5.1-8。 表5.1-8 本项目水污染物产排情况一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 处理前污染物浓度 （mg/L）; 300; 170; 200; 25; 80. 污染物产生量（t/a）; 32.27; 21.51; 21.51; 3.23; 8.60. 隔油池处理效率（%）; /; /; 35; /; 30. 化粪池处理效率（%）; 20; 15; 30; 3; /. 预处理后浓度（mg/L）; 240; 144.5; 70; 24.25; 56. 污染物排放量（t/a）; 25.81; 15.54; 7.53; 2.61; 6.02. 3、噪声污染 - 项目营运期主要噪声源主要为社会生活和商业噪声、配套设备噪声和交通噪声。其中，配套设备噪声主要来自于加压泵房、车库通风机、配电所变压器等运行产生的噪声；社会生活和商业噪声大约在60～75dB(A)；交通噪声大约在59～85dB(A)，具体见表5.1-9、表5.1-10。 表5.1-9 主要配套设备噪声源平均声级值 噪声源; 声压级[ dB（A）]; 性 质; 源强位置. 加压泵房; 75~85; 局部声源强度大，但由于地下室隔音作用，对外环境影响较小; 地下一层加压泵房房. 排送风机; 75~85; 工作时间长、影响面小; 地下一层车库. 配电房; 70~75; 工作时间长、影响面广; 地下一层变配电间. 电梯; 65; 工作时间较长、影响面小; 地下一层. 备用发电机; 80~90; 工作时间短、影响面广; 地下一层专用设备房. 表5.1-10 交通噪声等源强 声 源; 运 行 状 况; 声 级（dB）. 小型车; 怠速行使; 59. 76; 正常行使; 61~70. 鸣笛; 78~84. 中型车; 怠速行使; 62~76. 正常行使; 62~72. 鸣笛; 75~85. 4、固体废物污染 本项目营运期固体废物主要包括居住人员产生的生活垃圾、商业运营过程产生的商业垃圾、隔油池废油、化粪池污泥等。 （1）生活垃圾 项目营运期产生的固体废物主要是居民生活垃圾，生活垃圾量按1kg/（人·d）估算，人数约1738人，则本项目生活垃圾产生量为1.74t/d（即635.1t/a）。 （2）商业垃圾 本项目营运期商业建筑面积共有958.5m2，商业活动垃圾按0.1kg/m2·d估算，则垃圾产生量为0.096t/d（即35.04t/a）。 综合以上计算，本建设项目营运期固体废弃物产生量为677.44t/a。生活垃圾与商业垃圾经垃圾桶和垃圾收集点统一收集，由环卫部门进行收集处理。 （3）隔油池废油 由项目污水处理效率和类比其他验收相关数据，项目隔油池废油产生量估算为8t/a，拟交由环卫部门定期清运、处理，环评要求不得出售给相关地沟油回收企业。 （4）化粪池污泥 本项目生活废水经隔油池和化粪池处理后排入市政污水管网，化粪池污泥量以污水量的0.05%计，化粪池污泥每年清掏一次，年产生污泥量约53.78t，委托第三方公司进行脱水处理后由环卫部门清运填埋。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  |  | 短时间、无规律、无组织、不连续排放 | 少量 |
|  |  | 施工机械尾气 |  |  |  |  |
|  |  | 装修废气 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 厨房油烟 |  |  | 1.3mg/m3；0.57t/a | 0.82mg/m3；0.23t/a |
|  |  | 燃料 废气 | SO2 |  | 0.0028t/a，7.5mg/m3 | 0.0028t/a，7.5mg/m3 |
|  |  |  | NOX |  | 0.057t/a，150mg/m3 | 0.057t/a，150mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘 |  | 0.0003t/a，0.078mg/m3 | 0.0003t/a，0.078mg/m3 |
|  |  |  | 烟气 |  | 380.544万m3 | 380.544万m3 |
|  |  | 汽车 尾气 | CO |  | 4.19t/a | 4.19t/a |
|  |  |  | HC |  | 0.53t/a | 0.53t/a |
|  |  |  | NOx |  | 0.49t/a | 0.49t/a |
|  |  |  | SO2 |  | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  |  | 垃圾收集点及污水处理站恶臭 |  |  | 少量，设置垃圾集中收集箱，采用防渗材料 | 少量，设置垃圾集中收集箱，采用防渗材料 |
|  |  | 柴油发电机废气 |  | SO2 | 0.56kg/a，0.014kg/h | 0.56kg/a，0.014kg/h |
|  |  |  |  | NO2 | 1.36kg/a，0.034kg/h | 1.36kg/a，0.034kg/h |
|  |  |  |  | CO | 21.8kg/a，0.545kg/h | 21.8kg/a，0.545kg/h |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 |  |  | SS、石油类 | 经隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘 |
|  |  | 生活污水 |  |  | CODcr：2.59t/a，300mg/L | CODcr：1.56t/a，240mg/L |
|  |  |  |  |  | BOD5：1.73t/a，200mg/L | BOD5：0.86t/a，170mg/L |
|  |  |  |  |  | SS：1.73t/a，200mg/L | SS：0.35t/a，70mg/L |
|  |  |  |  |  | NH3-N：0.26t/a，30mg/L | NH3-N：0.25t/a，29.1mg/L |
|  |  |  |  |  | 动植物油：0.69t/a，80mg/L | 动植物油：0.35t/a，56mg/L |
|  | 运营期 | 综合生活废水 294.68t/d（107562.06t/a） |  |  | CODcr：32.27t/a，300mg/L | CODcr：25.81t/a，240mg/L |
|  |  |  |  |  | BOD5：21.57t/a，200mg/L | BOD5：18.29t/a，170mg/L |
|  |  |  |  |  | SS：21.51t/a，200mg/L | SS：7.53t/a，70mg/L |
|  |  |  |  |  | NH3-N：3.23t/a，30mg/L | NH3-N：3.13t/a，29.1mg/L |
|  |  |  |  |  | 动植物油：8.60t/a，80mg/L | 动植物油：6.02t/a，56mg/L |
| 固体 废物 | 施工期 | 开挖弃土 |  |  | 挖方约15万m3 填方6万m3 弃方约7万m3 | 尽量回填；剩余部分委托有资质的专业渣土运输公司进行处置 |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  | 2093.6 t | 有害的建筑垃圾交由有资质的危废处置单位进行处置；其余的尽量回收利用，不可回收部分利用运往城市建筑垃圾填埋场填埋处理 |
|  |  | 废弃包装材料 |  |  | 0.12t | 交由废品收购中心进行处理 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 |  |  | 635.1t/a | 设置垃圾桶，定点收集，委托环卫部门统一清运 |
|  |  | 商业垃圾 |  |  | 35.04t/a |  |
|  |  | 隔油池废油 |  |  | 8t/a | 由环卫部门定期清运、处理，环评要求不得出售给相关地沟油回收企业。 |
|  |  | 化粪池污泥 |  |  | 53.78t/a | 委托第三方公司进行脱水处理后由环卫部门清运填埋。 |
| 噪声 | 施工期 | 噪声 |  |  | 施工机械车辆噪声 | 昼间70db(A) 夜间55db(A) |
|  | 运营期 | 交通噪声 |  |  | 59-85dB(A) | 昼间60db(A) 夜间50db(A) |
|  |  | 商业噪声 |  |  | 60-75dB(A) |  |
| 主要生态影响 本工程主要生态环境影响可分为工程建设期及工程营运期两个时期的影响。开发过程中，造成地面裸露，特别是在施工期用水以及降水（雨水）时，容易造成地表径流夹带泥土，形成小范围的水土流失。建议项目在施工区内增设必要的排水沟道，土石方工程应尽量避开暴雨季节，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作，以避免或减缓施工期水土流失现象。 工程建成投入使用后，通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 拟建工程施工期环境空气的主要污染源为扬尘（TSP），其主要产生源包括地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表7.1-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7.1-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 本项目工程100m范围内主要是靠近项目西边中航翡翠湾居民、南边大冲村居民、北边白子塝居民，为了降低施工期扬尘对周围居民的影响，项目区施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。环评要求项目采取如下治理措施： ①加强施工管理，必须注意文明施工，产生粉尘较多的工序应远离中航翡翠湾居民和南边方田坡居民进行布置，同时定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，减轻粉尘对周围大气环境特别是西边中航翡翠湾居民、南边大冲村居民、北边白子塝居民大气环境的影响。 ②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放场地，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网（不低于2000目/100m2）或防尘布，减少建筑物内部扬尘的扩散。 ③合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。 ④在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 ⑤及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 ⑥建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 ⑦工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 ⑧进行合理的施工布局，各施工区域的布置要根据该区域施工的工序进行，减少施工原料特别是水泥、砂石、灰土的搬运，从源头控制大气污染。 ⑨禁止在大风天气时进行搅拌作业、减少建筑材料的露天堆放。 ⑩根据《湖南省污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020）》要求，本项目施工工地需达到“六个100%”（工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%），以减轻施工扬尘对大气的污染。 （2）施工机械和运输车辆产生的机械尾气 施工车辆、装载机、挖掘机、推土机等因燃油产生的氮氧化物、一氧化碳等污染物，据类比分析可知，在距离施工现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本工程施工机械排放的废气污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而减小。 （3）装修废气 室内装修废气的排放属无组织排放，且由于装修期间相对较长，排放时间不确定，尤其是商业店铺装修，油漆废气的释放较缓慢，装修后随着时间的推移，甲醛、“三苯”等废气会逐渐消失。 室外装修过程必须采用国家规定的环保水性涂料，采用规范的装饰工艺，从源头减少装修废气的产生。装修废气排放属无组织排放，且其过程持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，对周围环境的影响不大。 本环评要求建设方和物业管理部门加强管理和宣传，要求商户装修使用环保材料。 （4）对岳阳楼洞庭湖风景名胜区——南湖风景区、湖南东洞庭湖自然保护区大气防治措施： 本项目位于岳阳楼洞庭湖风景名胜区——南湖风景区的外围保护地带，距离景区界线约32m；距离湖南东洞庭湖自然保护区约34m，在施工过程中应着重注意对南湖风景区、湖南东洞庭湖自然保护区大气污染： ①加强施工管理，必须注意文明施工，产生粉尘较多的工序应远离南湖风景区、湖南东洞庭湖自然保护区布置，同时定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，减轻粉尘对南湖风景区、湖南东洞庭湖自然保护区大气环境的影响。 ②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放场地，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网（不低于2000目/100m2）或防尘布，减少建筑物内部扬尘的扩散。 （5）施工期食堂油烟 本项目施工人员约100人。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为3kg/100人·d，则本项目建设后食用油消耗量为3kg/d，施工期食用油消耗量共1.2t，烹饪过程中的挥发损失约3%，即厨房油烟产生量为0.09kg/d、0.036t/a，油烟通过油烟抽风机收集至屋顶高空排放。居民厨房油烟去除效率按60%计，油烟排放量0.01t/a。施工期食用油消耗和油烟废气产生情况见表7.1-2。 表7.1-2 施工期食用油消耗和油烟废气产生情况 类 型; 规模（人）; 耗油量（t）; 油烟挥发系数; 油烟产生量及浓度 （t）; 油烟排放量及浓度（t）. 居民生活; 100; 1.2; 3%; 0.036，约0.87mg/m3; 0.01，≤2mg/m3. 综上所述，切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、地表水环境影响分析 （1）施工人员的生活污水 施工人员的生活污水的排放量为8640m3，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工产生的生活污水经沉淀及化粪池处理后，排入市政污水管网，再经罗家坡污水处理厂处理达标后外排。 （2）施工废水 施工废水主要为进出施工场地的运输车辆、施工机械和工具冲洗水、结构阶段混凝土养护排水、以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水。施工废水主要污染因子为COD、SS、石油类，浓度分别为：25~200mg/L、500~4000mg/L、10~30mg/L。施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘。 项目建设场在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分外排入市政雨水管。 项目拟建地雨水通过周边道路设施的下水道外排，排放口主要沿低洼处设置。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： - 合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于场地洒水、抑尘。 （5）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后回用于场地洒水、抑尘。 （6）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水对周边环境影响较小。 3、声环境影响分析 工程在施工期的主要噪声源是各类施工机械的振动噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声，施工机械大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，项目施工期噪机械噪声源强见下表。 表7.1-3 主要施工机械设备噪声源强一览表 施工期; 主要声源; 声级dB（A）; 施工期; 主要声源; 声级dB（A）. 基础工程; 挖土机; 78-96; 装饰阶段; 电钻; 100-115. 冲击机; 95; 电锤; 100-105. 空压机; 75-85; 手工钻; 100-105. 主体工程; 混凝土输送泵; 90-100; 木工刨; 90-100. 振捣机; 100-105; 混凝土搅拌机; 100-110. 电锯; 100-110; 云石机; 100-110. 从表7-2可看出，现场施工时产生的源强较强，在实施工程过程中，各类机械同时工作，各类噪声相互叠加噪声声级会更高，辐射面也更广。将各施工机械噪声作点源处理，采用点源噪声距离衰减公式和噪声叠加公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 室外点源衰减公式： 式中：LA(r)－预测点的噪声值，dB(A)； LA(r0)－参照点的噪声值，dB(A)； r、r0－预测点、参照点到噪声源处的距离，m； A－户外传播引起的衰减值，dB； Adiv－几何发散衰减，Adiv=201g(r/r0)，dB； Aatm—空气吸收引起的衰减，Aatm=a(r-r0)/1000，dB； Abar－屏障引起的衰减，取20dB； Agr－地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）； Amisc－其他多方面原因引起的衰减，dB（0.025 dB/m）。 噪声叠加公式： Leqs=10Lgi=1n100.1LAi 式中：Leqs—预测点处的等效声级，dB(A)； LAi—第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 表7.1-4 项目施工噪声污染强度预测表 单位：dB(A) 施工阶段; 噪声叠加源强; 施工机械距离场界不同距离(m)时的噪声预测值. 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500. 土石方阶段; 95.76; 75.76; 72.7; 66.22; 61.78; 55.76; 49.74; 46.22; 41.78. 底板与结构阶段; 106; 86; 79.98; 76.46; 72.02; 66; 59.98; 56.46; 52.02. 装饰阶段; 85; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 45; 38.98; 35.46; 31.02. 施工期环境噪声排放标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表7.1-5。 表7.1-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 由上表可知，当施工场地没有围墙阻隔时，昼间：土石方阶段主要机械需经过20m～30m的距离衰减后方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），底板与结构阶段主要机械需经过约50m～100m的距离衰减后方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），装修阶段主要机械约需经过10m的距离衰减后方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；夜间：土石方阶段主要机械约需经过100m～200m的距离衰减后方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），底板与结构阶段主要机械约需经过约300m～500m的距离衰减后方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），装修阶段和装修阶段主要机械约需经过约50m～100m的距离衰减后方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间禁止装修施工。因此，各种施工机械布置在施工场界附近施工时，昼、夜间噪声一般超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 本项目距离北港小学约233m，施工期对北港小学会有一定影响；本项目西侧约20m的中航翡翠湾居民、项目南侧约20m大冲村居民、北侧约52m的白字塝受施工期声环境影响较大。评价要求对居民区处必须通过限制施工时段或施工时将一些强噪声设备，布置在远离敏感点的地方，通过消声和减震措施等降噪措施，保证场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。施工期间，施工机械、设备的噪声时起时停，传播距离较远，影响范围较大。针对施工期声环境影响，要求采取以下对策措施： ①在施工场地厂界距离敏感点较近位置设密闭实体围挡，围挡高度不少于2.5米，减少推土机、空压机等设备噪声对项目周边敏感点的影响。在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处； ②施工机械产生的噪声比较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩，施工单位合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间，高噪声作业机械尽量远离声环境敏感区； ③合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生； ④合理安排施工时间，施工时间严格限制在每日7时至12时和14时至22时，禁止夜间施工。由于工艺要求必需昼夜连续施工的，应事先得到环保部门的批准，并公示； ⑤施工机械集中处应注意有一定的施工场地，施工场地范围的确定应参考施工场界噪声限值； ⑥对高噪声设备，建立临时隔声屏障降低噪声影响。 ⑦严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 施工期应加强管理，采取有效措施，确保施工场界噪声达标。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固体废物影响分析 项目施工期间固体废物主要为开挖弃土、施工建筑垃圾、废弃包装材料和施工人员生活垃圾等。 （1）土石方 对于开挖过程产生的土石方，应尽量回填处理，剩余部分委托有资质的专业渣土运输公司进行处置，并做好台账记录，严禁随意倾倒土石方。 （2）施工建筑垃圾 应尽量考虑废料的回收利用，将一些有用的建筑固体废物，如钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾应集中堆放，定时清运至指定的建筑垃圾填埋进行场安全填埋；对于一些有害的建筑垃圾，如废油漆涂料及其废弃的盛装容器，要集中交有资质的危废处置单位进行处置。 （3）废弃包装材料 废弃的包装材料可交由废品收购中心进行处理。 （4）废弃包装材料 施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计，施工人员100人，施工期为48个月，则共产生生活垃圾36t，生活垃圾由环卫工人统一收集处置。 另外，为减少施工期固体废物对周边环境的影响，环评要求： （1）建设项目开工前，施工单位或承建单位应当联系市环境卫生行政管理部门，与市环境卫生行政管理部门签订市环境卫生责任书，对施工过程中产生的各类施工固体废物及时清理，保持施工现场整洁。 （2）本项目不设弃渣场。外运土石方委托有资质的专业渣土运输公司进行处置，运输车辆要密闭，出场地前要清洗掉车辆下部及轮子夹带的泥土。洗车泥浆水经充分沉淀后才能做回用处理。 （3）车辆运输土方等散体物料和废弃物时，必须采取密闭、包扎、覆盖等措施，不得超载运输，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须按照市环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输。 （4）工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相对的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地。 （5）建筑垃圾严禁凌空抛撒，要按指定地点堆放并及时清运。 （6）严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的要求，不得将危险物品混入建筑垃圾中，也不得将建筑垃圾混入生活垃圾中。 综上所述，本项目施工期间固体废物污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工固废和对周围环境影响较小。 5、水土流失 由于施工场地周围建筑材料、工程废土、废渣的短暂临时堆放过程中，改变了原有地面现状，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。 在工程建设过程中，由于地基开挖、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而还造成原土移位、松散，原植被遭到破坏，地表裸露，改变土壤的可蚀性及植被状态，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低，另外，取土石在运输过程中，不加遮盖或过高装载，造成运输中的遗散会导致水土流失。 为了尽量减少项目施工期间造成的水土流失，本评价施工单位采取以下水土保持措施： 本项目建设期间，应避免整个用地大开挖。对前期施工完毕的项目，尽快压实平整场地，待恢复植被后，再进行下一阶段的建设，以便将施工裸露尽量减少到最低程度，从而减少水土流失； 在施工后期，可配合园区的绿化规划，及时进行一次性地绿化美化，种植一些耐脊薄、根系发达的草灌和乔木，使得裸露的地表及时得到覆盖。 6、生态环境的影响分析 （1）对陆生植物的影响 1）永久占地对植被的影响分析 项目永久占地区域，永久占地将直接破坏该区域的植被，造成该区域植被覆盖率降低。评价建议：加强区域内的绿化；占地在开挖后，应加快施工，减少地表直接裸露时间，施工结束后，应及时进行硬化、绿化；永久占地区域建设排水沟，排水沟与施工点的沉淀池相连，减少施工废水对周边生态较好的区域的影响。 在采取以上防治措施的前提下，项目永久占地对区域植被的影响较小。 2）临时占地对植被的影响分析 项目临时占地主要为临时堆土、原辅材料堆场。评价建议： 临时用地周边建设排水沟，排水沟与沉淀池相连，减少临时用地范围产生的废水对周边生态环境的影响；在临时用地的原辅材料堆场上，加盖防尘布，减少扬尘因风力作用，飘散至周边植被，进而影响植被的光合作用；在施工期结束后，临时用地应重新恢复绿化，由于临时用地在使用后，地面出现结块等现象，建议种植根系生长较发达的草本植物。 在采取以上防治措施的前提下，项目临时用地对植被造成的影响能够控制到最小。 3）对项目周边区域植被的影响 在施工过程，由于员工施工、车辆行驶和施工扬尘等现象，破坏了周边区域部分植被，施工期产生的扬尘对项目周边的植被生长带来不利的影响，但随着施工期的结束，这些影响将会结束。评价建议：合理安排施工的运输路线，安排工作人员定期对路线进行洒水降尘； 进出车辆需在项目内的车辆冲洗平台清洗。 （2）对动物的影响及防治措施 1）工程施工对评价区植被的破坏，将破坏部分动物的栖息生境，这些动物包括麻雀、蛙类、蛇类等，建议工程施工期避开这些动物的繁殖期，即4～6月份。 2）工程施工产生的噪声将对陆生脊椎动物产生惊扰，施工产生的噪声将对其产生惊扰，施工结束后将重新迁回而得到恢复。应加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等。 （3）对水生生物的影响 项目在施工时，应将施工废水通过排水沟排入沉淀池，经沉淀后回用。严禁未经任何处理直接外排，造成南湖水质污染，进而对水生生物造成影响。项目施工过程中采取相应生态防护措施后对南湖区域水生生态影响较小。 （4）表土剥离生态防治措施 表层弃土是进行生态恢复的宝贵土壤资源，因此要求与下层土层分开开挖和处置。对于表层土壤采取表层剥离、就近设置临时堆置点堆置，并上覆土工布以防止雨水冲刷造成水土流失。施工单位在堆渣前，需剥离渣场表土，并清除树根、草皮等，避免树根、草皮等腐烂后再原地面与堆渣体间形成软弱夹层。在堆渣过程中，遵循“先拦后弃、集中堆放”的原则，堆渣前先行施工截水沟及挡渣墙，截水沟及挡渣墙施工完毕后方可进行堆渣，堆渣应先上游后下游，同一区域堆放要“中间高、两边低”，以利于排水，在前一段区的渣料堆放达到设计高程时，即进行相应的水保措施，再进行下一区域堆渣，以减少弃渣裸露时间。施工结束后将表层弃土用于生态恢复的绿化覆土回填处置。 - 营运期环境影响分析 本项目为房地产项目，项目本身不产污，故只做核算污染物。根据本项目建设特征，本项目运营期排放的主要大气污染物选取燃料燃烧废气产生的烟尘、SO2、NOx。 1、天然气废气 居民厨房采用天然气作为燃料，燃烧后产生NOx及少量的SO2、烟尘。根据天然气燃料污染物产生系数计算，使用天然气后年产生废气1205.38万Nm3/a，NOx为1.81t/a、SO2为0.09t/a、烟尘为0.0009t/a。 2、厨房油烟废气 本项目营运期使用能源主要为电能、天然气等清洁能源，从源头控制了大气污染物的产生。居民厨房油烟浓度一般约3.93～5.29mg/m3，平均为5mg/m3。小区居民厨房油烟经吸油烟机油气分离后由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求，对周围环境空气影响较小。 3、汽车尾气 本项目停车位为789个，则汽车废气产生CO为4.19t/a，HC为0.53t/a，NO2为0.49t/a、SO20.006t/a。地下停车场空气自然流通不畅，如不采取任何通风措施，车库内汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下车库人员的身体健康造成危害。项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用6个排气口外排，排气道设置于小区内绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经绿化带的花园草木植物吸收净化，对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微；同时地下车库出入口和地面停车场地周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。 对于地面部分汽车尾气排放，由于无组织低矮面源排放，地形较为开阔，所排出的尾气易于扩散，其对项目区大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 4、备用柴油发电机组废气 本项目柴油发电机供电正常时不使用，只有在停电应急情况下才会使用，一般发电时间较短，全年使用时间较少（约40h/a），废气排放量较少。本环评要求建设单位采用含硫量＜0.2%的轻质柴油作为燃料，减少污染物排放。燃油废气经发电机配套的烟气净化系统后，通过排放竖井引至楼顶排放，对项目周边大气环境影响不大。 综上所述，本项目运营期采取上述措施，废气排放对周围环境的污染影响较小。 2、地表水环境影响分析 - （1）地表水影响评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，结合本项目污水排放特征，本项目评价等级为三级B。 （2）项目污（废）水治理措施的可行性分析 1）污（废）水治理措施的可行性分析 项目运营期用水包括居住人员生活污水、商业区污水、社区物业区生活污水、地下车 库冲洗废水等。根据工程分析，本项目营运期废水为294.68m3/d（107562.06m3/a）。项目废污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及罗家坡污水处理厂接纳标准后，经项目污水总排口排入市政污水管网，最终进入罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。 住宅区生活污水 商业区污水 社区物业污水 地下车库冲洗废水 隔油池+化粪池 市政管网 罗家坡污水处理厂 北港河 图7.2-2 项目污（废）水预处理工艺流程图 根据同类项目类比可知，隔油池对SS、动植物油除去效率分别为35%、30%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，根据相关资料，化粪池对CODcr、BOD5、SS、氨氮的除去效率分别为20%、15%、30%、3%。生活污水中的主要污染物BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油均得到不同程度地削减，本项目生活污水处理前后水质一览表见表7.2-2。 表7.2-2 建设项目生活污水污染物产排情况一览表 mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 处理前污染物浓度 （mg/L）; 300; 170; 200; 25; 80. 污染物产生量（t/a）; 32.27; 21.51; 21.51; 3.23; 8.60. 隔油池处理效率（%）; /; /; 35; /; 30. 化粪池处理效率（%）; 20; 15; 30; 3; /. 预处理后浓度（mg/L）; 240; 144.5; 70; 24.25; 56. 污染物排放量（t/a）; 25.81; 15.54; 7.53; 2.61; 6.02. - 根据上表可知，项目营运期产生污水经隔油池、化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 - 2）污水处理厂依托可行性分析 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地47亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放区域，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，采用A2/O工艺。目前，岳阳市经济开发区污水处理厂建设工程实际处理效率为80%左右。工程已于2011年7月通过湖南省环保厅验收，出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 根据罗家坡污水处理厂2018年度监督性监测数据可知（详见下表），罗家坡污水处理厂废水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。 表7.2-3 罗家坡污水处理厂水质监测结果表 单位：mg/L，pH除外 控制项目; pH; COD; 石油类; 氨氮; 挥发酚; BOD5; 总磷. 处理设施排口; 2018年第一季度; 7.13; 33; 0.04; 0.025ND; 0.01ND; 4.9; 0.17. 2018年第二季度; 6.15; 35; 0.08; 0.122; 0.01ND; 1.2; 0.20. 2018年第三季度; /; 35; /; 3.24; /; /; 0.07. 2018年第四季度; /; 37; /; 0.025ND; /; /; 0.08. 一级A标准限值; 6～9; 50; 1; 5; 0.5; 20; 0.5. 目前罗家坡二期已建成并投入运营，为区域内项目建设提供了有利条件。 本项目废水排入总量为294.68m3/d，占污水厂处理规模的0.59%，对其冲击很小。因此，本项目废水纳入罗家坡污水处理厂处理是可行的。 综上所述，本项目废水处理措施是可行的。 （3）污染源排放量 建设项目污水类别、污染物及治理设施信息见表7.2-4。 表7.2-4 废水类别、污染物及治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 综合 污水; COD BOD5 SS 氨氮; 罗家坡污水处理厂; 不连续排放，流量不稳定规律，不属于冲击型排放; DW001; 化粪池+生活污水收集池; 氧化发酵; DW001; R是 £否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 建设项目废水排放口基本情况见表7.2-5，废水污染物排放执行标准见表7.2-6。 表7.2-5 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 113.176291705; 29.350772341; 10.76; 罗家坡污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 罗家坡污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 动植物油; 1. 表7.2-6 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的 排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 污水处理厂进水标准; 260. BOD5; 160. 氨氮; 25. SS; 210. 建设项目废水污染物排放信息见表7.2-7。 表7.2-7 废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 废水类型; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 综合污水; CODcr; 240; 0.07; 25.81. BOD5; 144.5; 0.04; 15.54. SS; 70; 0.021; 7.53. 氨氮; 24.25; 0.007; 2.61. 动植物油; 56; 0.016; 6.02. 全厂排放口合计; 综合污水; CODcr; 25.81. BOD5; 15.54. SS; 7.53. 氨氮; 2.61. 动植物油; 6.02. 3、地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布 根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正），本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 4、声环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中声环境影响评价工作等级划分基本原则，本项目环境噪声评价工作等级为二级评价。 2）预测范围与标准 噪声预测范围是项目厂界外200米的区域范围，项目所在区域环境噪声属2类区，厂界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准（即昼间60dB（A），夜间50dB(A)）。 3）预测方法 本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/2.4-2009）中推荐模式进行预测，预测模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： a.单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 在只取得A声级时，采用下式计算： LA(r)=LA(r0)-A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 几何发散衰减（Adiv） Adiv=20lg（r/r0） 空气吸收引起的衰减（Aatm） Aa（r-r0）/1000 取倍频带500Hz的值，因数值较小，近似取值为0。 地面效应衰减（Agr） Agr=4.8−(2hmr)[17+300r] 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；hm=F/r；F ：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。 屏障引起的衰减（Abar） 本项目取值为 0。 其他多方面原因引起的衰减（Amisc） 本项目取值为 0 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2＝Lp1-（TL+6） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LPi r 声源 LP2 图7.2-3 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lpi=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，（1）R=Sα1−α，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： Lpli=10lg(j=1N100.1Lpli) 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）＝Lp1i（T）－（Tli+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声i倍频带的叠加声压级，dB； Tli——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10logS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 本项目评价时，采用类比法，按车间等效噪声值（类比值）做点源处理。 ③设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生A 声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+i=1Mtj100.1LAj)] Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 4）预测结果 采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)推荐的噪声预测模式，预测分析其厂界噪声的达标情况，本项目以工程噪声贡献值与边界噪声值叠加后的预测值作为厂界噪声评价量。 厂界噪声预测结果具体见表7.2-8。 表7.2-8 项目厂界噪声预测结果一览表 单位dB（A） 点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场界东1m; 43.1; 55.1; 44.9; 55.2; 44.8; 60; 50. 场界南1m; 45.4; 63.1; 49.2; 63.2; 49.1; 60; 50. 场界西1m; 47.2; 59; 48.9; 59.2; 49.2; 60; 50. 场界北1m; 44.3; 62.3; 49.5; 62.4; 49.7; 60; 50. 根据噪声预测结果（表7.2-13）可以看出，考虑隔声降噪等控制措施等对声源的削减作用，在主要声源同时排放噪声这种最严重影响情况下，厂界东、厂界西能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）标准要求，厂界南、北超标。超标原因是因为周边建筑施工。通过对周边建筑施工时间进行限制，可有效解决超标问题。 本项目营运期噪声主要来自汽车行驶产生的交通噪声，商业活动等产生的社会生活噪声，为降低噪声影响，本项目采取以下防治措施： 交通噪声：小区内来往汽车噪声各类噪声值在60～85dB（A）之间，噪声排放具有间歇性，为更好地保证区内的声环境质量，本评价建议在场区内应设置限速标志、限制鸣笛等管理措施。 商业噪声：环评要求对有商业噪声产生的、且可能影响项目声环境的商业经营项目，业主或物业部门应当进行严格控制，合理布置其商业的使用功能；禁止商业噪声产生明显的经营活动，必要时需通过环境影响评价并取得环保行政主管部门审批后，方可进入，如不能达标排放的和对居民产生影响的，不能开业进行经营。 设备噪声：本项目建有地下室库，兼容停车库、变配电房、发电机房、风机房、加压泵房和消防水池、备用柴油发电机，设备用房均布置在地下室的各单独工作间内。 据类比调查，加压泵房的声压级为80~85dB(A)，变压器的声压级为75~80dB(A)，发电机房的声压级为80~90dB(A)，风机为80~85dB(A)。由于设备用房工作间墙壁及地下室墙壁和地面的多层隔声屏蔽作用，隔声量一般可达20~30dB。因此，加压泵房及风机运行噪声通过空气传播对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响，需要在设备选购直至安装、运行等全过程注意减振防噪。 加压泵房、发电机、风机等设备选型时必须选用优质低噪设备；对于加压泵房、发电机应采取隔振降噪措施，加压泵房、发电机的基底与其四周的基础之间用缓冲材料减振，同时，加压泵房进出口处装可绕曲橡胶软接头；对于机械排风系统，加隔声罩，底座用减震器，风口设置消声器，并采用消声风管，风机和风管之间用软接头等；对配电间、发电机设备工作间，铺设30~60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，设备运行时关闭门窗。备用柴油发电机组位于地下，仅在停电时启用，对周边声环境影响较小。 采取以上措施后，本项目对周边环境影响较小。 5、固体废物影响分析 本项目运营期主要固体废物为一般固废，包括居住人员产生的生活垃圾、商业运营过程产生的商业垃圾、隔油池废油、化粪池污泥等。 本项目营运期生活垃圾与商业垃圾经垃圾桶和垃圾收集点统一收集，楼盘前应设置分类垃圾收集桶，由环卫部门进行收集分类处理；隔油池废油交由环卫部门定期清运、处理，环评要求不得出售给相关地沟油回收企业；化粪池污泥委托第三方公司进行脱水处理后由环卫部门清运填埋。 综上所述，项目产生的各类固体废物经分类收集、处置后预计对周边环境影响较小。 6、对生态影响分析 本项目的建设将使区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，整个区域将形成一个现代化的居民居住小区。项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的人工植被类型，这些植被的存在将为居民提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境。工程建设过程中，占用了原有人工植被次生灌木林和草地，并使土地利用类型发生了变化，占地区域现状为人工城市生态系统，但占地范围不涉及东洞庭湖自然保护区湿地生态系统，对整体保护区的景观体系影响较小。 项目建成后，相对于东洞庭湖国家级自然保护区整体野生动物栖息地而言，并没有太大变化，通过增加项目区绿化景观，一定程度上考虑增加植物的层次感，种植适应岳阳市气候和土壤条件的植物，并采用乔木、灌木、草地等相结合的复层绿化，将补偿施工期对动物多样性造成的影响。 项目建成后，运行期间评价区内植被、生物多样性、景观格局等都不会产生显著的变化，野生动物（包括鸟类和其它类别的动物）的休息和迁徙亦无明显影响。随着项目绿化和景观工程的完善，部分野生动物，尤其是鸟类还会重新出现在该区域内，如南湖风景区内常见的家燕、金腰燕等林鸟鸟类。项目占地范围生态影响评价区内不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点，不是越冬候鸟重要觅食、停歇地和迁徙路线必经之地。总体评价该区域人为干扰严重，不是野生动物活动的重要场所，野生动物种类较少。项目建设对保护区内植物、动物影响较小。 7、环境风险分析 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B判定，项目涉及危险化学品包括柴油、天然气。柴油属易燃物质，天然气属易燃易爆物质，是一种多组分的混合物，其主要成分为甲烷。柴油、天然气理化性质见下表： 表7.2-9 柴油的理化性质 第一部分：危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分：理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55; 相对密度（水＝1）：; 0.835～0.87. 沸点（℃）：; 200～350; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分：稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 表7.2-10 天然气的理化性质 类别; 项目; 天然气. 燃烧爆炸危险性; 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 爆炸极限（%）; 5-14（20℃）6-13（-162℃）. 危险特性; 及易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇热源，火源有着火、爆炸的危险. 泄漏应急措施; 首先切断一切火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止泄漏；并用雾状水保护进行关阀或堵漏的人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套. 火灾应急措施; 由于天然气有复燃的危险，在气源未切断前，可扑灭气源周围火势，防止扩大，但不得灭掉气源渗漏处的火，可用水冷却容器，以防受热爆裂，并用水保护进行关阀或堵漏的人员，禁止向液氢使用水氢使用水枪施救，如有必要扑灭少量氢气的火种时，可用水、干粉、二氧化碳、卤素灭火剂灭火. 储运注意事项; 应低温运输，远离火源和热源，并备有防泄漏的专门仪器. 毒性; 毒性; 本身无毒，属“单纯窒息性”气体，器性质与纯甲烷相似. 急性毒性《参照甲烷》; 甲烷浓度为42%（约298g/m3），小鼠吸入60min后麻醉，甲烷浓度达到25%（约177g/m3），人出现头昏、呼吸加速、运动失调等。. 急救措施; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖，当呼吸失调时进行输氧，就医诊治. 1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 以项目使用量作为存储量计算项目Q值，柴油储存为地下室设备房内备用发电机房的柴油储存罐中储存，详见表7.2-11。 表7.2-11 主要原辅材料及产品的储存/输送情况 物质名称; 最大存储量（t）; 临界量; qi/Qi; 备注. 柴油; 3; 2500; 0.0012; 柴油密度0.84t/m3. 天然气; /; 10; /; 临界量以甲烷计，厂区内天然气使用管道天然气，无天然气储存设施. 合计; 0.0012. 备注：临界量数据来自《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B。 2）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照下表确定项目环境风险潜势。 表7.2-12 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 本项目Q=0.252，Q<1，则该项目的环境风险潜势为Ⅰ。 3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照下表确定项目评价工作等级。 表7.2-13 评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 项目的风险潜势为Ⅰ，则项目环境风险评价可只开展简单分析。 （2） 风险识别对事故影响进行简要分析 柴油、天然气的环境风险主要为：①火灾爆炸性；②卸油、加油过程中的火灾爆炸性；③泄漏的危险性；④毒性。具体见表： 针对上述风险，本项目采取的措施如下： ①柴油储罐采用双层储罐； ②柴油发电机的操作由专人进行； ③在柴油发电机房，要求设有防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，发电机房内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器。 ④设置防静电装置； ⑤ 项目厂房配套设置完善的安全消防措施，配备完善的消防系统，设置灭火器等，制定严格的生产作业制度，定期对人员进行安全培训，定期对设备及天然气挂管道进行维护检修。 表7.2-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 富兴湖岸项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （岳阳市技术经济开发区）区; （/）园区. 地理坐标; 经度; E113.160982591; 纬度; N29.343871928. 主要危险物质及分布; 主要风险物质为柴油、天然气；柴油主要存放在发电机房；厂区内天然气使用管道天然气，无天然气储存设施. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①火灾爆炸性；②卸油、加油过程中的火灾爆炸性；③泄漏的危险性；④毒性。 大气：①当天然气管道泄漏等原因造成火灾、爆炸时，事故黑烟及燃烧产生的一氧化碳、二氧化硫会给区域环境带来不利影响。. 风险防范措施; ①柴油储罐采用双层储罐； ②柴油发电机的操作由专人进行； ③在柴油发电机房，要求设有防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，发电机房内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器。 ④设置防静电装置； ⑤火灾事故排放防范措施 项目厂房配套设置完善的安全消防措施，配备完善的消防系统，锅炉房设置灭火器等，制定严格的生产作业制度，定期对人员进行安全培训，定期对设备及天然气挂管道进行维护检修。 一旦发生天然气泄漏情况，立马关闭管道阀门，避免继续泄漏，造成更大影响；在发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源，若火势变大应立即撤离周边人员，拨打消防报警电话；发生重大火灾爆炸事故需要救援时，可立即通过电话与附近消防部门联系请求支援，并进行人员撤离，避免人员伤亡。. 在采取相应措施后，项目的环境风险是可以接受的。 （三）外环境对本项目的影响分析 建设项目西侧为珍珠山路，南侧为滨湖游路，其交通噪声对两侧声环境具有一定的影响，为保持一个较安静的环境，建筑物距道路距离约10m。为防止场外道路交通噪声对本项目造成影响，建议采取以下一些措施： ①将靠近道路一侧建筑物玻璃全部安装双层隔声玻璃，尽量减小室外噪声对室外的影响； ②在靠近道路一侧建设围墙，利用围墙对道路交通噪声进行隔离； ③种植绿化带，利用植被进行吸声和隔离。 采取上述措施后，外界交通道路噪声对本项目住宅区等敏感区域的影响将会降到最低。 （四）产业政策及规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于K7010房地产开发经营； 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中的限制类和淘汰类之列，本项目符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类项目，因此项目建设符合国家规定现行产业政策。 2、与《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》符合性分析 根据《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》，本项目位于岳阳楼洞庭湖风景名胜区——南湖景区的外围保护地带。《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》对外围保护地带的保护规定如下： - 岳阳楼、南湖、君山外围保护地带为联系在一起的整体，可作为东洞庭湖东部景观与生态保护地带，规划要求保护洞庭湖景观空间的完整性，保护水体环境、生物生存环境，保护洞庭湖水质。 （2）南湖景区外围保护地带中南湖广场东、西两侧办公楼的改建、扩建，应充分考虑南湖广场的围合性以及与景区的景观协调。限于现状实际情况，南湖广场东侧距景区界线70米内不得建10层以上建筑，并限高40米；南湖广场西侧距景区界线70米内不得建6层以上建筑，并限高21米。 （3）风景区其他外围保护地带范围内距离景区界线150米以内的建筑以6层（限高21米）以下为主，建筑风格宜为湘北民居风格，色彩淡雅，容积率不大于1.5，绿地率不低于35%。 （4）风景区外围保护地带的山地应加强绿化与植被抚育，不得开山采石破坏山体，对已破坏的山体宜采取措施进行恢复，改善景观风貌； （5）外围保护地带内不得进行破坏景观、污染环境的工程建设与生产活动。 根据《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》对外围保护地带的保护规定，本项目与其相符性分析如下： 根据《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划（说明书）》（2012），本项目位于南湖风景区外围保护地带，距离东洞庭湖自然保护区最近距离约34m，本项目排水经沉淀及化粪池处理后，排入市政污水管网，再经罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河，因此本项目对洞庭湖景观空间的完整性，水体环境、生物生存环境，洞庭湖水质影响较小。 根据《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划（说明书）》（2012），本项目位于南湖风景区的外围保护地带，距离南湖广场约4500m，距离景区界线约32m；根据本项目设计总图， 距离景区界线150米以内的楼栋主要有1栋、2栋、7栋、8栋，其中7栋、8栋设计高度为20.75m，满足《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划（说明书）》要求；本项目要求1栋、2栋需按照《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》对外围保护地带的保护规定，建筑以6层（限高21米）以下为主。 根据《岳阳富兴湖岸项目修建性详细规划及建筑设计说明书》，本项目建设风格始终以“人居”为基准点，追求居住的舒适度与品位，时建立社区独特风格，创造优雅怡人的居住氛围。公共绿地、宅间庭院绿地所构成的多层次的绿化空间为社区创造出安谧亲切的居住环境 ，绿地率为35%。基本满足《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》的要求。 综上所述，本项目在满足本环评提出的要求后与《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》相符合。 （五）选址合理性分析 根据业主提供的《国有土地使用权出让合同》和项目用地地块红线图（具体见附件），本项目与符合城市规划要求，因此选址合理。 （六）与三线一单符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据岳阳市生态保护红线图（附图8），本项目不在岳阳市生态保护红线范围内，因此，本项目与岳阳市生态保护红线相符。 （2）与环境质量底线的符合性分析 项目所在地大气环境SO2、NO2、CO、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；岳阳市区域的PM2.5、O3在实施《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》中相应控制措施后，满足空气质量达标要求；项目区南湖湖心、麦子港、千亩湖总磷、总氮超标，其余因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，超标的原因为项目所在地生活污水、农业面源污染。本项目废气、废水均得到合理处置，对周边环境影响较小，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）与资源利用上线的符合性分析 根据《十三五各县市区能耗总量和强度“双控”目标》 （岳阳市发展和改革委员会）、《岳阳市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》、《岳阳市土地利用总体规划（2006-2020年）（2016年修订版》，岳阳楼区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标35（万吨标准煤）；开发区2020年万元工业增加值用水量控制指标为32 m3/万元，万元国内生产总值用水量40m3/万元；岳阳楼区2020年建设用地总规模控制在15222.27公顷，城乡建设用地规模控制在11782.76公顷。项目使用天然气；占地面积约4.66公顷。因此，本项目不会突破岳阳经济技术开发区资源上线，与岳阳经济技术开发区能源、水资源、土地资源相符合。 （4）与生态环境准入清单的符合性分析 根据《关于印发<2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）>的通知》（湘园区函[2016]4号），岳阳经济技术开发区以生物医药产业、磁力设备、节能环保装备等先进装备制造产业为主导产业；需加强园区污水处理设施的建设；做好开发区大气污染控制措施；做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，对周边环境影响较小。本项目位于南湖风景区外围保护地带，距离南湖风景区界线约32m；距离东洞庭湖自然保护区最近距离约34m，应严格按照《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》、《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》的相关要求管控。因此，本项目与岳阳经济技术开发区生态环境准入清单相符合。 综上所述，本项目与岳阳市三线一单相符合。 （七）平面布局合理性分析 1、建筑整体布局的合理性分析 项目高层楼建筑位于地块北侧，多层楼建筑位于中间，底层建筑位于南侧，商业综合楼位于西南角，并在临街一侧设置管理用房，有利于减轻交通噪声和设备噪声对居民的影响，同时小区内商业建筑布置综合考虑了住宅小区及周边居民购物的需要。建筑空间在大围合的空间尺度内营造宜人的小尺度空间。本地块结构清晰、功能分区明确。合理组织人流、物流、内外交通简捷、通畅互不干扰。道路组织分级明确，适当设置出入口，使之符合城市人流方向、满足通行、消防、救护的要求。本地块建筑整体平面布置合理。 2、环保设施布局合理性分析 ①垃圾收集站的布置 垃圾收集点位于小区西北角，距离最近楼栋为1#-2，距离约10.5m，同时在垃圾收集站周边设置大于5m宽绿化隔离带，每天小区内的生活、商业垃圾由物业管理公司成立的保洁小组负责收集至垃圾站，再由环卫部门上门运至垃圾填埋场处置，垃圾日产日清，产生少量的渗滤液与生活垃圾一起处理；同时垃圾桶配置有桶盖，平时不使用时不开启，垃圾桶为密闭环境，密闭程度较好，同时运营期间垃圾做到日产日清，不出现垃圾逗留过夜的情况，并做好垃圾桶的日常清洁，定期喷洒消毒剂进行消毒处理，防止蚊蝇滋生，垃圾异味对敏感点的影响较小，布置基本合理。 ②备用柴油发电机排气口 项目在地下室配1台备用柴油发电机，作为应急备用电源。发电机尾气由内置专用烟道引至楼顶绿化带内高空排放，同时排风口避免直接朝向住宅和办公楼以及邻近居民点，因此其对周边敏感点和环境影响较小，布置合理可行。 项目方案设计尚未能确定变压器房排风口的具体位置，建议排风口应设置在绿化带内，避免排风口直接朝向住宅和居民点，对周边敏感点和环境影响较小。 ③地下车库排气筒 项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用20个排气口外排，排气道设置于绿化带中间，且排气口不直接面向周边敏感点，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经屋顶空间扩散和花园草木植物吸收净化，车库废气排放对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微。布局合理。 3、商业门面布局合理性及入驻要求环保设施布局合理性分析 （1）布局合理性 本项目商业主要沿珍珠山路布置，引入的商业类型主要有生活用品卖场、菜店、医药卫生、美容美发、缝纫干洗、日用品修理等。商业铺面沿街布设，方便住宅区居民居住生活。因此，商业门面布局合理。 （2）环保要求 根据《关于加强饮食娱乐服务业环境管理的通知》、《娱乐场所管理条例》及相关环境保护规定的要求，拟建项目商业门面入驻项目必须遵循以下环保要求： ①引入的饮食服务业需入驻有配套烟道的商业门面，并配置防治污染的设施。若入驻餐饮业应根据其规模大小单独另行环评或登记。 ②引入的生活用品卖场、菜店等如配套活禽屠宰或鱼类屠宰等，废水需建设隔油池预处理后再排入污水收集管网。 ③引入的医药卫生行业医疗废水经需建污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网；污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物控制标准；医疗废物收集、暂存、转运和处置执行《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；污水处理产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准； ④引入的美容美发、缝纫干洗、日用品修理等，产生的含油废水需经隔油池预处理后后再排入污水收集管网，产生的危险废物需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求处理处置。 （3）准入要求及落实措施 准入要求：商业铺面应禁止加工（如石材、电焊）、待喷漆的汽修洗车、娱乐（如歌厅、KTV）等项目进入。在行业的分布上面，注重异业互补、同业差异化原则。 落实措施：物业公司及相关部门加大对商业经营场所商业经营项目的监管力度，禁止不符要求的商业引入。 综上所述，在满足本环评提出的要求后，本项目商业门面入驻合理。 - 与《岳阳经济技术开发区北港片区控制性详细规划》符合性分析 根据《岳阳经济技术开发区北港片区控制性详细规划》——土地利用规划图，本项目属于住宅用地。本项目为房地产项目，因此本项目与《岳阳经济技术开发区北港片区控制性详细规划》相符合（见附图5）。 - 环境管理 1、施工期环境管理 为了有效地保护本项目所在地的环境质量，减轻本项目施工期外排污染物对周围环境质量的影响，在施工期间，建设单位应建立和健全环境管理和监控制度。 （1）环境管理 ①建设单位应与本项目施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行。 ②施工单位应执照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告建议的各项环境保护措施和对策，真正做到科学文明施工。 ③施工单位应在各施工场地配环境管理人员，负责各类污染源现场控制与管理，尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间，并采取一定防治措施。 ④做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了污染控制措施，施工时带来的环境污染仍是无法避免的，因此要向施工场地周围受影响对象做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成施工任务。 2、营运期环境管理 （1）环境管理机构设置的目的 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，小区物业管理部门应设置环境管理机构，并尽相应的职责。 （2）环境管理机构的设置 ①机构组成 工程投入运营后，环境管理机构由物业管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。 ②环境管理机构的职责 1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 2）制定本小区的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 3）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 4）负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 5）负责对小区环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。 （3）运行期环境管理计划 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 2）对小区内的公建设施给水管网、发电机房进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 3）确保废水预处理系统的正常运行。 4）生活垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。 5）绿化能改善区域小气候和起到降噪降尘的作用，小区物业管理部门应派园艺师对绿地进行管理、养护。 （十）环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7.9-1 环境监测计划一览表 项目分期; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 施工期; 废气; 厂界下风向、厂界西侧翡翠湾居民点、厂界南侧 居民点; TSP; 每月监测一次. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 每月监测一次，每次分昼间和夜间进行。. 营运期; 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 每年一次，每次分昼间和夜间进行。. 废水; 总排放口; CODcr 、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 每季度一次. - 环保投资估算 该工程总投资约700000万元，其中环保约529万，环保投资约占工程总投资的0.08%，具体见表7.10-1。 表7.10-1 项目环保投资估算一览表 （单位：万元） 时段; 环保措施; 治理效果; 预计 投资. 施工期; 生态; 拦渣（围墙、塑料布、草包等）; 减少水土流失，防止毁坏农田、池塘，堵塞下水道和影响交通; 20. 排水沟、沉砂池等; 20. 施工场地绿化; 50. 水污染; 临时化粪池、沉淀池、场区内临时排水系统、三级沉淀池; 施工废水沉淀后回用; 20. 大气污染; 施工扬尘控制（设置浅水池、洒水等）; 控制扬尘在50m以内; 15. 围栏围挡、全屏蔽外脚手架、防尘网; 15. 噪声; 设置临时隔声; 减少施工噪声扰民; 10. 工人防护用具; 8. 公示公告; 2. 固体废物; 土石方; 妥善处置; 3. 生活垃圾处理; 5. 建筑垃圾处理; 25. 营运期; 水污染; 隔油池、化粪池等; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准; 100. 大气污染; 厨房油烟; 油烟净化装置+管井+屋顶排放; 达到《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001; 50. 车库尾气; 地上部分：自然通风 地下部分：排风室+排风竖井+屋顶排放; 不聚集; 10. 燃料废气; 自带烟气净化系统+排风竖井+屋顶排放; 25. 柴油发电机废气; 自带烟气净化系统+排风竖井+屋顶排放; 5. 噪声; 交通噪声; 设置减速标志，限制鸣笛等管理措施; 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类、4类标准; 20. 社会生活噪声; 合理布置商业的使用功能，禁止噪声明显的经营活动；设置绿化隔离带、隔音中控双层玻璃等. 固体废物; 生活垃圾商业垃圾; 环卫部门收运处理; 10. 隔油池废油; 环卫部门定期清运、处理; 3. 化粪池污泥; 委托第三方公司进行脱水处理后由环卫部门清运填埋; 3. 其他; 绿化; --; 100. 环境监测与管理; --; 10. 合计; 529. 环保投资占总投资比例; 0.08%. - 项目竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收见下表。 表7.11-1 项目竣工环境保护验收一览表 验收项目; 监测内容; 防治措施内容; 备注. 施工期; 扬尘; TSP、NOx; 洒水、加盖蓬布、围挡、防尘网等; 控制施工扬尘. 生活污水、施工废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 临时化粪池、泥浆沉淀池、隔油池; 施工场地污水沉淀处，SS≤70mg/l. 设备噪声; 场界噪声; 隔声、减震措施、限时施工; 《建筑施工场界噪声限排放标准》（GB12523—2011）. 生态; 水土保持; 配套措施建设; 生态环境恢复. 运营期; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池、化粪池；; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准. 雨水; /; 接入市政雨水管网; /. 废气; 厨房油烟废气; 油烟; 油烟净化装置+管井+屋顶排放; 执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001. 车库尾气; CO、HC、NOX; 地上部分：自然通风 地下部分：排风室+排风竖井+屋顶排放; 不聚集. 燃料废气; SO2、NOX、烟尘; 自带烟气净化系统+排风竖井+屋顶排放; 不聚集. 柴油发电机废气; 柴油发电机废气; 自带烟气净化系统+排风竖井+屋顶排放; 不聚集. 固体废物; 人员生活; 生活垃圾; 综合处理; 妥善处置. 隔油池; 隔油池废油; 环卫部门定期清运、处理; 妥善处置. 化粪池; 化粪池污泥; 委托第三方公司进行脱水处理后由环卫部门清运填埋; 妥善处置. 噪声; 交通噪声; 设置减速标志，限制鸣笛等管理措施; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2类和4类标准. 社会生活噪声; 合理布置商业的使用功能，禁止噪声明显的经营活动；设置绿化隔离带、隔音中控双层玻璃等. 绿化; 小区内绿化率不低于35%. 备注：小区雨污分流和雨污水接入市政雨、污水管网作为竣工验收的必要性条件。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 居民生活 | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | 废污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。 |
| 大气污染物 | 燃气废气 | SO2、NO2、烟尘 | 使用清洁能源 | 不聚集 |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 管井+屋顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001 |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、SO2、NO2 | 排风室+排风竖井+屋顶排放 | 不聚集 |
|  | 柴油发电机废气 | 柴油发电机废气 | 自带烟气净化系统+排风竖井+屋顶排放 | 不聚集 |
| 固体废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 综合处理 | 妥善处置 |
|  | 隔油池 | 隔油池废油 | 环卫部门定期清运、处理 |  |
|  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 委托第三方公司进行脱水处理后由环卫部门清运填埋 |  |
| 噪声 | 车辆运行 | 交通噪声 | 设置减速标志，限制鸣笛等管理措施 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2类和4类标准 |
|  | 居民生活 | 社会生活噪声 | 合理布置商业的使用功能，禁止噪声明显的经营活动；设置绿化隔离带、隔音中控双层玻璃等 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 生态保护措施分为防护、补偿与恢复三个方面，本项目拟采取以下措施： （1）施工时，及时疏导天雨时汇集的地表径流，施工场地周边修建疏水排水沟；对场地四周外缘边坡修筑护坡和挡土墙；路面及时硬化，同时应尽量避免在雨季进行土方开挖和填埋，以防止水土流失。工程土方量保持平衡，不从其他地区运土或弃土。 （2）加强绿化，进行专门的景观设计。根据相关要求和拟建区域功能，充分利用原有地形，设置集中绿地。 通过实施生态保护措施，加强生态补偿与恢复，可逐渐恢复本工程所在地的生态环境功能。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 富兴湖岸项目总投资700000万元，拟建地位于岳阳市技术经济开发区北港片区，规划建设净用地面积为46591.22平方米，总建筑面积104680平方米。本工程为住宅楼、裙房商业、地下汽车库。其中住宅12栋共计25个单元。西面临街布置一层商业，1#为1+14F高层住宅，2#、3#、4#为15F高层住宅，5#、6#、10#为10F高层住宅，7#、8#、9#、11#为7层住宅，12#为8F住宅。地下汽车库设置在地下一层。 2、产业政策及规划符合性 本项目属于K7010房地产开发经营；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中的限制类和淘汰类之列，本项目符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类项目，因此项目建设符合国家规定现行产业政策。 根据《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划（说明书）》（2012），本项目位于南湖风景区的外围保护地带，距离南湖广场约4500m，距离景区界线约32m，根据本项目设计总图，项目8栋、9栋、11栋设计高度为20.95m；根据《岳阳富兴湖岸项目修建性详细规划及建筑设计说明书》，本项目建设风格始终以“人居”为基准点，追求居住的舒适度与品位，时建立社区独特风格，创造优雅怡人的居住氛围。公共绿地、宅间庭院绿地所构成的多层次的绿化空间为社区创造出安谧亲切的居住环境 ，绿地率为35%，基本满足《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》的要求。 3、区域环境质量结论 （1）环境空气：本次根据岳阳市2019年环境空气质量公报结果表明，本项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10和PM2.5。 按照岳阳市生态环境保护委员会2020年7月13日下发的《关于印发〈岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026) 〉的通知》（岳生环委发〔2020]10号）中关于岳阳市治理空气环境以满足空气质量标准要求方面指出，到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内，各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；全市PM10年均浓度持续改善，稳定达标；二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳年统计浓度稳定达标；臭氧年统计浓度降低至163μg/m3以下。到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境：本次环评收集了2018年岳阳市环境保护监测中心对南湖湖心、麦子港、千亩湖常规监测断面的历史监测数据，监测数据情况说明南湖、麦子港、千亩湖监测断面地表水环境总磷、总氮超标，其余因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。超标的原因为项目所在地生活污水、农业面源污染。 本次北港河监测数据引用《岳阳经济技术开发区南港河、北港河流域综合整治工程环境影响评价报告表》，监测数据情况说明北港河氨氮、化学需氧量、总磷未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。对照《城市黑臭水体整治工作指南》城市黑臭水体分级判定标准可知，项目监测点均为重度黑臭水体。 为加快推进岳阳市经济技术开发区内南港河、北港河流域2处黑臭水体整治工作，经开区管委会及时召开专题会议，研究讨论南港河、北港河流域黑臭水体整治工作，并成立了黑臭水体整治领导小组，制定了《岳阳市经济技术开发区南港河、北港河黑臭水体整治三年行动方案》。《岳阳经济技术开发区南港河、北港河流域综合整治工程》实施完成后水质将得到有效改善。 （3）声环境：本项目厂界东、厂界西达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；厂界南达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；厂界北未达到达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，超标原因是因为周边建筑施工。 通过对周边建筑施工时间进行限制，可解决厂界北超标问题。2019年岳阳市生态环境局已做《岳阳市中心城区声环境功能区划（2019年修编版）》，并加大对社会生活噪声污染的监督管理，本项目超标问题将得到有效解决。 4、环境影响分析和环保措施结论 （1）施工期 废气：拟建工程施工期环境空气的主要污染源为扬尘，环评要求项目采取如下治理措施：加强施工管理，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，减轻粉尘对周围大气环境特别是西边中航翡翠湾居民、南边大冲村居民、北边白子塝居民大气环境的影响；施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放场地，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网（不低于2000目/100m2）或防尘布，减少建筑物内部扬尘的扩散；禁止在大风天气时进行搅拌作业、减少建筑材料的露天堆放。 废水：施工产生的生活污水经沉淀及化粪池处理后，排入市政污水管网，再经罗家坡污水处理厂处理达标后外排；施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘。 噪声：施工期的主要噪声源是各类施工机械的振动噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声，评价要求对居民区处必须通过限制施工时段或施工时将一些强噪声设备，布置在远离敏感点的地方，通过消声和减震措施等降噪措施， 固废：土石方，对于开挖过程产生的土石方，应尽量回填处理，剩余部分委托有资质的专业渣土运输公司进行处置，并做好台账记录，严禁随意倾倒土石方；建筑垃圾，施工建筑垃圾应尽量考虑废料的回收利用，将一些有用的建筑固体废物，如钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾应集中堆放，定时清运至指定的建筑垃圾填埋进行场安全填埋；对于一些有害的建筑垃圾，如废油漆涂料及其废弃的盛装容器，要集中交有资质的危废处置单位进行处置；废包装材料，废弃的包装材料可交由废品收购中心进行处理；生活垃圾，施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾由环卫工人统一收集处置。 生态环境：项目位于南湖景区外围保护地带，占地区域为人工城市生态系统，项目间接生态影响区域境内有臭辣吴萸-盐肤木群落、构树群落、次生的樟树群落、南酸枣群落，接骨草群落及种植有复羽叶栾树、木芙蓉、木槿等，成层明显。重点评价范围区未发现湖南东洞庭湖自然保护区需要特种保护的重点动植物，主要植物为人工种植林木、次生林地、自然野生草地、人工水塘等，主要动物为蛙类、鼠类、城市常见鸟类等。重点生态影响评价区内不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点，不是越冬候鸟重要觅食、停歇地和迁徙路线必经之地。总体评价该区域人为干扰严重，不是野生动物活动的重要场所，野生动物种类较少。项目建设对保护区内植物、动物影响较小。 （2）营运期 废气：建设项目运营期产生的废气主要为厨房油烟、燃料燃烧废气、汽车尾气，柴油发电机废气。 厨房油烟废气，小区居民厨房油烟经吸油烟机油气分离后由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求，对周围环境空气影响较小； 燃料燃烧废气，本项目生活燃料全部使用电和天然气等清洁能源。天然气燃烧后产生NO2及少量的SO2、烟尘。根据天然气燃料污染物产生系数计算，使用天然气后年产生废气1205.38万Nm3/a，NOx为1.81t/a、SO2为0.09t/a、烟尘为0.0009t/a。经自带烟气净化系统+排风竖井+屋顶排放，对周边环境影响较小。 汽车尾气：项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用6个排气口外排，排气道设置于小区内绿化带中间，对于地面部分汽车尾气排放，由于无组织低矮面源排放，地形较为开阔，所排出的尾气易于扩散，其对项目区大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象； 柴油发电机废气，本项目柴油发电机供电正常时不使用，只有在停电应急情况下才会使用，一般发电时间较短，全年使用时间较少（约40h/a），废气排放量较少。燃油废气经发电机配套的烟气净化系统后，通过排放竖井引至楼顶排放，对项目周边大气环境影响不大。 废水：项目运营期废水包括居住人员生活污水、商业区污水、社区物业区生活污水、 地下车库冲洗废水等。根据工程分析，本项目营运期废水为294.68m3/d，107562.06m3/a。项目废污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经项目污水总排口排入市政污水管网，最终进入罗家坡污水处理厂处理达到一级A标准后排入北港河。 噪声：本项目噪声主要为汽车噪声、设备噪声、商业噪声。在切实落实各项环保要求的前提下，本项目噪声对周边环境影响较小。 固废：本项目运营期主要固体废物为一般固废，包括居住人员产生的生活垃圾、商业运营过程产生的商业垃圾、隔油池废油、化粪池污泥等。营运期生活垃圾与商业垃圾经垃圾桶和垃圾收集点统一收集，由环卫部门进行收集处理；隔油池废油交由环卫部门定期清运、处理，环评要求不得出售给相关地沟油回收企业；化粪池污泥委托第三方公司进行脱水处理后由环卫部门清运填埋。 生态环境：本项目的建设将使区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，整个区域将形成一个现代化的居民居住小区。项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的人工植被类型，这些植被的存在将为居民提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境。项目建成后，相对于东洞庭湖国家级自然保护区整体野生动物栖息地而言，并没有太大变化，通过增加项目区绿化景观，一定程度上考虑增加植物的层次感，种植适应岳阳市气候和土壤条件的植物，并采用乔木、灌木、草地等相结合的复层绿化，将补偿施工期对动物多样性造成的影响。 风险影响：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的环境风险潜势为Ⅰ。针对柴油、天然气村在的风险风险，采取措施如下： 柴油储罐采用双层储罐； 柴油发电机的操作由专人进行；在柴油发电机房，要求设有防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，发电机房内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器；设置防静电装置；项目厂房配套设置完善的安全消防措施，配备完善的消防系统，设置灭火器等，制定严格的生产作业制度，定期对人员进行安全培训，定期对设备及天然气挂管道进行维护检修。 5、选址合理性分析结论 根据《岳阳富兴湖岸项目修建性详细规划及建筑设计说明书》，本项目建设风格始终以“人居”为基准点，追求居住的舒适度与品位，时建立社区独特风格，创造优雅怡人的居住氛围。公共绿地、宅间庭院绿地所构成的多层次的绿化空间为社区创造出安谧亲切的居住环境 ，绿地率为35%。项目建设基本满足《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》中有关要求，同时项目建设与岳阳市“三线一单”管控要求相符。 根据业主提供的《国有土地使用权出让合同》和项目用地地块红线图可知，本项目选址合理。 6、平面布局合理性结论 项目高层楼建筑位于地块北侧，多层楼建筑位于中间，底层建筑位于南侧，商业综合楼位于西南角，并在临街一侧设置管理用房，有利于减轻交通噪声和设备噪声对居民的影响，同时小区内商业建筑布置综合考虑了住宅小区及周边居民购物的需要。建筑空间在大围合的空间尺度内营造宜人的小尺度空间。本地块结构清晰、功能分区明确。合理组织人流、物流、内外交通简捷、通畅互不干扰。道路组织分级明确，适当设置出入口，使之符合城市人流方向、满足通行、消防、救护的要求。本地块建筑整体平面布置合理。 7、环评总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，在认真贯彻“三同时”制度的前提下，落实好对废气、废水、噪声和固体废物等污染物的处理措施后，各项污染物可达标排放，对环境的影响是可以接受的，因此，本项目从环保角度是可行的。 （二）建议 （1）居住住宅区、商业区应使用电力、天然气、液化气和太阳能等清洁能源，减轻空气污染。 （2）建议小区住户应使用节水卫生洁具，减少废水污染物的排放量。 （3）做好化粪池及污水管道的防渗措施，防止污水泄漏，污染地下水、对生活垃圾应及时处理，日产日清。 （4）对物业管理人员定期进行安全与环境管理方面的培训，注意消防安全。制定环境管理制度，实施清洁生产，节约用水、用电。 （5）项目目区东北侧约233m处临为北港小学，建议建设方合理安排施工时间，调整施工进度，项进一步削减项目施工期对学校的环境影响。环评要求建设方上、下学期间，减少施工车辆的进出，必要时安排施工安全员对施工作业区进出口进行交通疏导。 （6）项目运行期应加强管理，达到所要求的各项环境标准。 （7）建议结合小区消防、绿化、水保、海绵城市等需求增设与小区规模相匹配的初期雨水池，以减少面源污染。