附件1  委托书

附件2   营业执照

附件3  关于本项目规划设计方案政府会议纪要

附件4  项目用地红线图

附件5  国有土地使用权出让合同

附件6 废止生态专题编制指南文件

附件7 监测报告

附件8：专家意见

岳阳富兴湖岸项目环境影响报告表

审查意见

1、根据法定的环境敏感区的概念，校核界定项目环评等级。补充图示项目地理位置、项目排污排水与东洞庭湖国家级自然保护区的关系。

2、根据岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划中对景区外围保护地带的要求，距离景区界线150米以内的建筑以6层（限高21米）以下为主，分析项目的高程、景观设计、容积率等是否与规划相符，强化分析项目选址的合理性。

3、细化分析项目商业门面布局合理性分析，明确商业准入要求的落实措施。

4、校核项目用地性质、拆迁情况，以及与本项目有关的原有污染情况。

5、细化项目雨污排水与北港河、南湖、千亩湖、麦子港等水体的关系。明确项目排水与罗家坡污水处理厂的对接位置和方式。

6、校核相关标准。生活垃圾执行焚烧控制标准；项目周边道路不是城市交通干线，项目区域为2类声功能区，声环境质量标准建议执行2类区标准，《社会生活环境噪声排放标准》执行2类；项目废水同时执行综排三级和罗家坡污水处理厂接纳标准。

7、明确施工营地、施工临时占地、施工便道等情况，提出相应的污染防治和生态修复措施。

8、细化文明施工的工程和管理措施，包括洒水方式、施工废水收集回用方式、雨水池、沉淀池规模、车辆清洗场地及洗车废水收集、降噪、物料覆盖措施、消声和减震措施、排水沟设置要求等等；预测施工期噪声对周边敏感点（学校）的影响。校核施工期环保投资。

蒋 卉

2020年5月10日

岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司

岳阳富兴湖岸项目环境影响报告表的审查意见

一、该报告表的编制基本符合国家环境影响评价导则的要求，内容较为全面，工程分析较清楚，污染防治基本可行，环评结论总体可信，经修改后可作为项目环保审批的依据。

二、建议环评报告表补充和完善以下内容：

1、进一步核实完善建设项目基本情况，细化项目周边环境状况说明，特别是周边环境敏感点的距离、方位、数量。鉴于项目本身是环境敏感目标，结合项目所在区域城市规划和项目周边实际情况，核实项目周边是否存在产生废气、噪声、辐射污染的单位和项目。

2、鉴于项目周边有居民小区等环境敏感建筑，建议强化、细化项目施工期的环保措施。

3、细化柴油发电机的安装位置，并说明柴油发电机的安装位置选址的环保合理性，细化隔声降噪措施和减震降噪措施。核实项目商业铺面在小区内的具体位置，进行平面布局的合理性分析，提出合理化建议。细化垃圾收集点与最近楼栋的直线距离，据此说明其选址的环保合理性，细化垃圾收集点防臭措施和垃圾渗滤液的收集处理措施。明确提出小区内商铺的环境准入条件。

4、结合项目周边雨污分流管网设置情况，核实说明项目雨污分流系统落实情况，细化污水进入城市污水管网接入口位置，进一步核实项目污水不进三眼桥湖的可靠性。

5、细化说明项目污水进入罗家坡污水处理厂的污水管网的建设情况，据此说明污水收集处理的可靠性和可行性。

周万鹏

2020年5月10日

岳阳富兴湖岸项目环境影响报告表

审查意见

1.补充施工期雨、污水外排措施。

2.补充小区雨.污水管网平面布置图和管网工程特性表，说明小区雨.污水管与市政雨.污水管接入点坐座。

3.建议结合小区消防、绿化、水保、海绵城市等需求增设与小区规模相匹配的初期雨水池，以减少面源污染。

4.为满足垃圾分类改革的需求，楼盘前应设置分类垃圾收集桶。

5.根据以上意见复核细化环保投资和环境竣工验收一览表，明确将小区雨污分流和雨.污水接入市政雨.污水管网作为竣工验收的必要性条件。

生态专题：

1.应明确在建筑物布置时应可能利用现有的地形地貌，补充从生态角度上分析现有建筑物布置和地块平整方案的合理性，并提出合理化建议。

2.为合理的保护好水土资源，保护生态环境，应提出建设海绵小区的要求，如主体设计方案中有应补充这方面的内容。

方 潭

2020年5月15日