- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     岳阳市康达骨伤医院新建项目

建设单位（盖章）：岳阳市康达骨伤医院有限公司

编制日期：           2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳市康达骨伤医院新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄昔平 | 联系方式 | 13973046168 |
| 建设地点 | 岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园 |  |  |
| 地理坐标 | 113 度 10 分 29.147秒， 29 度 21 分 7.463秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8315 专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生中108医院中的“其它（20张床位以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 0.225 | 施工工期 | 60天 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积约9000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于 “鼓励类”中的第三十七项卫生健康第5条医疗卫生服务设施建设，因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园，东侧临近107国道，交通条件优越、周边环境良好、临近居民点，对居民就医非常便利；项目区域内水、电、路、通讯等基础配套设施均已完善；在采取本报告表提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，对周围环境敏感目标影响较小。项目位于城市建成区，周边规划均为商住用地，因此外环境对本项目影响较小。项目出入口设置在东侧临近道路一侧，以减轻其噪声对周边居民点影响，同时该侧有现成道路，方便出入，节省投资。 此外，根据环境质量现状调查可知，项目所在区域环境质量可行，项目污染物达标排放后，不会对环境现状产生明显影响；项目拟建地附近污水排放管道已经铺设完成，则项目废水经预处理后排入罗家坡污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，最终排入南湖，这为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 同时该区域无自然保护区、水源地等环境敏感点，是较为理想的建设地点。由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后，对污染物采取如下措施：医疗废水经过自建污水处理系统预处理排入市政污水管网；食堂油烟经净化处理和发电机尾气高空排放；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集，单独交由有资质的单位处理；院内部的空气经过杀菌消毒处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 由上可知在落实本报告表提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小，因此，本项目选址合理可行。 根据“岳阳市卫生事业“十三五”规划纲要”中内容“大力支持社会办医。”项目为社会法人投资12000万元建设的专科医院，因此项目建设符合岳阳市卫生发展规划要求。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目拟建于岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园，不涉及生态环境敏感点，不属于岳阳市生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目属于医疗机构，且营运期资源用量较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响，建设符合资源利用上线管理要求。. 环境质量底线; 根据现状监测可知项目拟建地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，PM10年均浓度平均值下降到68μg /m3以下，大气环境质量将得到改善。区域地表水除总磷、总氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，随着区域罗家坡污水处理厂二期的运行和污水管网的对接，地表水环境质量将会有所改善；声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目为医疗机构，不属于负面清单。. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：岳阳市康达骨伤医院新建项目 （2）建设单位：岳阳市康达骨伤医院有限公司 （3）建设地点：岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园 （4）用地面积：总用地面积1500m2、总建筑面积约9000m2 （5）建设性质：新建 （6）经营形式：自主投资、自我经营、自负盈亏的有限责任公司，作为独立法人实体，独立承担民事责任。接受当地政府和卫生主管部门的监督、管理。 （7）医院类别：二级骨科医院，设置床位200张 （8）门诊人数：营运后预计门诊人数为50人/d （9）主要诊疗科目：骨科（关节外科；脊柱外科；创伤骨科；手足显微外科；）/中医科（内科专业；外科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业）/外科/内科/口腔科/麻醉科/医院检验科（临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业）/医学影像科（X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业）、医学美容和体检中心。 （10）总投资及资金来源：项目总投资12000.00万元，资金由建设单位自筹。 （11）项目定员与工作制度：项目劳动定员120人，其中管理人员30人，医护人员90人。项目全年运营天数365天，采用三班值班制，医院内设食堂，无宿舍。 2、项目设内容及规模 项目租赁和购买岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园信息中心1-6楼作为营业场所，现有供水、供电等设施完善，项目依托现有电源和供水系统，不单独建设（仅新增一台功率为500kw的发电机作为备用电源）。项目总建筑面积约9000m2，主体建筑为一栋6F的综合楼，绿化面积依托于周边已有绿化带，停车位依托于周边已有空地，同时配套建设相应附属设施。医院内不设洗衣房，医院内衣服、被套统一外委清洗；同时院内不设置锅炉、太平间以及中医煎药室。项目主要建设内容根据原建筑面积及立面布局布置，具体见表2-1；主要经济技术指标见表2-2。 表2-1 项目主要建设工程组成一览表 项目; 建筑名称; 内容及规模; 建筑 面积; 备注. 主 体 工 程; 第一层; 设置门诊大厅、候检大厅、导诊台、留观室、隔离室、值班室、处置室、诊室、药房、检验科、心电图、彩超、骨密度、中心供应、核磁共振、CT室、DR室、库房、消防控制室、发热门诊、卫生间、食堂、医疗固废暂存间以及废水处理站和配电房; 约1500m2; 依托现有建筑，内部改造装修. 第二层; 设置理疗大厅、库房、医师办公室、值班室、配药室、换药室、护士站、开水间、外科病区（设床位68张）; 约1500m2. 第三和第 四层; 三四层布置一致，均设置库房、医师办公室、值班室、配药室、换药室、护士站、开水间、病房（设床位53张、包括VIP病房）; 约1500m2. 第五层; 设置更衣室、医护办公室、医师办公室、无菌库房、手术室、家属休息区、值班室、设备间、复苏室、护士站、ICU病区、病房（设床位24张）; 约1500m2. 第六层; 设置大会议室、小会议室、手术室、美容中心、专家办公室、财务室、院长室、综合办公室、茶水间、卫生间、器材室; 约1500m2. 公 用 工 程; 供水; 市政给水，由现有自来水管网供应; 依托现有的. 供电; 由市政电网接入，设一台500kw的发电机作为备用电源; 依托现有的. 排水; 医院内废水经预处理消毒后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入北港河进入南湖. 环 保 工 程; 废气; 食堂油烟经净化处理后高空排放；发电机尾气由专业管道引至高空排放；污水恶臭主要采取密闭措施。. 污水处理设施; 位于第一层北侧中部位置，一级强化处理+消毒（二氧化氯）系统 （医疗废水处理能力为80m3/d）. 噪声; 采用低噪声设备，隔声等措施. 医疗固废暂存间; 在第一层设面积约10m2的医疗固废暂存间，地面做防渗防漏处理。. 表2-2 主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总建筑面积; m2; 9000. 2; 就诊流量; 人次/ 日; 50. 3; 病床床位; 张; 200. 4; 总投资; 万元; 12000. 5; 医务人员; 人; 120. 6; 全年运作天数; 天; 365. 7; 营业时间; /; 24小时. 3、项目主要医疗设备情况 项目医疗设备详见表2-3。 表2-3 项目主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 核磁共振; 套; 1; NSM-S15P; /. 2; CT; 套; 1; Neuviz16 Classic. 3; DR; 套; 1; NeuVision 460. 4; 彩超; 套; 1; NeuEcho10. 5; 无影灯; 台; 2; /; /. 6; 胃镜; 台; /; /; /. 7; 显微镜; 台; 1; /; 凤凰牌. 8; B超; 台; 1; Mirrior Pro; /. 9; 呼吸机; 台; /; /; /. 10; 心电图机; 台; 1; ZQ-1212; /. 11; 食道镜; 台; /; /; /. 12; 尿液分析仪; 台; 1; 华晟-H-П; /. 13; 分析天平; 台; /; /; /. 14; 恒温箱; 台; /; /; /. 15; 器械柜; 个; 1; /; /. 16; 监护仪; 台; 6; PM-9000GIA; /. 17; 全自动生化分析仪; 台; 1; BC-200; /. 18; 数字化X射线系统; 套; 1; UC-1; 属于Ⅲ射线. 对照建设项目分类管理名录，项目射线装置属于Ⅲ类，需要委托有能力的单位单独编制报告表，不属于豁免范围，同时建设单位应按辐射环评和批复要求进行建设、管理。. 由《产业结构调整指导目录（2019年版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常营运的需要。 4、原辅材料及能源消耗 项目为二级专科医院，各药品数量根据需要有一定调整，表2-4仅列出日常使用的部分药剂和原材料作为参考。 表2-4 项目主要医疗器材及能源年消耗情况 序号; 原料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 酒精; 瓶; 800; 75%60ml、100ml、500ml、95%500ml. 2; 艾柱; 盒; 35; --. 3; 医用胶布; 卷; 1492; --. 4; 艾灸罐; 个; 1; --. 5; 银针; 盒; 642; --. 6; 棉签; 包; 139; 20支/10支. 7; 一次性注射器; 盒; 1873; 一次性. 8; 电针仪; 台; 5; --. 9; 绷带; 绢; 11155; 纱布、弹力. 10; 消毒液; 瓶; 797; 84消毒液. 11; 络合碘; 瓶; 932; 60ml、100ml、500ml. 12; 输液器; 包; 686; --. 13; 盐酸; t; 0.7; 浓度30%，用于废水消毒。储存于医院库房，最大储存量0.2吨./季度; 生产制备二氧化氯. 14; 氯酸钠; t; 1.0; 含量>99%，用于废水消毒。储存于医院库房，最大储存量0.3吨./季度. 15; 水; t; 28506.5; 市政自来水. 16; 电; 万kWh; 20; 市政电网. 表2-5 主要中药材年消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量汇总. 1; 当归; g; 147695. 2; 骨碎补; g; 111484. 3; 大黄碳; g; 104330. 4; 海桐皮; g; 104030. 5; 大血藤（活血藤）; g; 103405. 6; 川芎; g; 101525. 7; 伸筋草; g; 98655. 8; 白芷; g; 65599. 9; 桑寄生; g; 63009. 10; 独活; g; 62994. 11; 细辛; g; 62465. 12; 三七粉; g; 43428. 13; 荆芥; g; 43148. 14; 山药; g; 38785. 15; 乳香; g; 36160. 16; 没药; g; 35370. 17; 甘草; g; 34114. 18; 续断; g; 31564. 19; 赤芍; g; 21996. 20; 全蝎; g; 21472. 21; 地龙; g; 20979. 22; 茯苓; g; 19615. 5、总平面布置 项目为一栋六层建筑楼，主出入口面向107国道，每层布置如下表： 表2-6 主体建筑楼层布置表 楼层; 布局. 第一层; 设置门诊大厅、候检大厅、导诊台、留观室、隔离室、值班室、处置室、诊室、药房、检验科、心电图、彩超、骨密度、中心供应、核磁共振、CT室、DR室、库房、消防控制室、发热门诊、卫生间、食堂、医疗固废暂存间以及废水处理站和配电房. 第二层; 设置理疗大厅、库房、医师办公室、值班室、配药室、换药室、护士站、开水间、外科病区（设床位68张）. 第三和第 四层; 三四层布置一致，均设置库房、医师办公室、值班室、配药室、换药室、护士站、开水间、病房（设床位53张、包括VIP病房）. 第五层; 设置更衣室、医护办公室、医师办公室、无菌库房、手术室、家属休息区、值班室、设备间、复苏室、护士站、ICU病区、病房（设床位24张）. 第六层; 设置大会议室、小会议室、手术室、美容中心、专家办公室、财务室、院长室、综合办公室、茶水间、卫生间、器材室. 项目主体大楼在南侧设有楼梯及侧门、西北侧设有消防楼梯及消防通道，中部设有电梯以方便病人移动。医院医疗固废暂存点配电房和消防蓄水池设在一层，尽可能远离住院区。总的来说布局较为合理可行。 医院各楼层平面布置示意图见附图2。 6、给排水设计 （1）给水系统：项目水源为城市自来水，供水压力≥0.3MPa。依托现有建筑已有的供水管网，采用市政自来水压力直接供水。总的用水量为28506.5m3/a（78.1m3/d）。 （2）热水系统：医院内热水由电热水器制备热水提供，不设置锅炉。 （3）排水系统：院内实行雨污分流系统。 ①雨水系统 院内设独立的雨水收集系统，建筑屋面雨水经雨水斗收集排至室外雨水管网，地面道路雨水经雨水口收集排至室外雨水管网进入市政雨水管道进入南湖。 ②污水系统 医院内废水经管道收集后经污水处理设施处理后达到《医疗机构污水处理标准》（GB18466-2005）所规定的预处理排放要求标准后排入东侧市政污水管网进入罗家坡污水处理厂集中深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）中的一级A标准后通过排入北港河进入南湖内。区内总的排水量为24236m3/a（66.4m3/d）。 7、供配电 项目电源由城市电力网接入，在第一层内设500kw的发电机作为备用电源。 8、消防工程 项目室内消火栓消防用水量为20L/S，室外消火栓管网设置为环状，由现状给水主干管引入。消火栓管道设为环状，与消防蓄水池连接。每层均设室内消火栓，保证同时有两股充实水柱到达本层任何一个部位。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）在各层均配置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 9、通风系统 项目通风以自然通风为主，同时在卫生间等区域加设机械排风系统，确保通风换气达到有关规定和要求。 10、制冷、制热 项目夏季制冷冬季供暖由二台格力中央空调（风冷式）系统提供。项目不建锅炉房，病房内洗浴用热水由设置在房间内的热水器提供，治疗室医疗机械等消毒使用不锈钢压力蒸汽灭菌器（电加热）。 11、消毒 医院内采用84和紫外线消毒。 12、氧气供应 医院不设制氧气站，外购液态氧，放置在各科室抢救室及手术室内，通过管道连接供病人使用。 13、供气 医院在一层设食堂，天然气由107国道市政燃气管网提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程图及产污环节 项目租赁现有建筑物的改造后作为营业场所。因此，项目施工期主要对建筑物进行改造、装饰、设备安装、验收等，以上工序将会不同程度产生噪声、固体废物、粉尘、废水污染等问题。施工期工艺流程及产污环节见下图： 图2-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 二、营运期工艺流程图及产污环节 医院内病人经挂号后赴门诊进行检查，若无需住院，则取药后即可返回；若需住院，则办理相关入院手续后留在医院内进行手术、治疗、检查和护理，待复查康复后，即可出院。院内不设置洗衣房、锅炉房、传染病房、太平间。根据院方提供的资料，项目不产生洗片废水；不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，不产生同位素诊疗、诊断放射性废水，因此项目产生废水种类与一般医院产生的废水种类基本相同。营运期工艺流程及产污环节见下图2-2。 图2-2 项目营运期医疗流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁和购买岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园信息中心1-6楼作为营业场所（即该栋大楼全部租赁和购买下来，再无其它企业存在，其平面布局调整后即本项目布局，整个大楼占地面积约1500m2），该建筑之前为办公使用，目前已经搬迁清理完毕，不存在污染问题。本项目为新建，周边无污染型工业企业，不存在原有污染问题。 岳阳经开区认真贯彻落实《岳阳市现代物流创新发展城市试点工作方案》《岳阳市打造千亿现代物流产业行动方案（2017-2020）》，把现代物流产业摆在更加突出的位置，作为园区主导产业之一重点培育，产业发展呈现出良好的态势。截止目前，已建成太阳桥物流园聚集物流企业40余家，其规划发展为电子商务等，目前具有良好的发展趋势。 项目外环境噪声污染源主要是107国道来往车辆以及物流园内进出车辆对本项目的影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次收集了2019年岳阳市城区常规监测点经开区的大气全年监测数据统计资料，详见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量监测现状 点位名称; 监测点坐标（m）; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. X; Y. 国家环境空气质量监测开发区站; 702673.81; 3237826.61; PM2.5; 年平均浓度; 38; 35; 109; 40.8; 不达标. PM10; 64; 70; 91.4; 0.00; 达标. SO2; 14; 60; 23.33; 0.00; 达标. NO2; 30; 40; 75; 0.00; 达标. CO; 95 百分位数日平均浓度; 1400; 4000; 35; 0.00; 达标. O3; 90 百分位数8小时平均浓度; 162; 160; 101.25; 59.2; 不达标. 由上表的结果可知，项目区基本污染物SO2、NO2、CO和PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境 项目污水预处理排入市政污水管网最终进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。本次地表水环境质量现状评价收集了纳污水体南湖2019年12月的生态环境部门已公布的水环境质量监测数据，监测结果如下表3-2： 表3-2 洞庭湖水系南湖监测数据统计 采样日期:2019-12-2. 监测项目; 单位; 采样位置; 最低值; 最高值; 平均值; 超标率(%); 检测下限. 湖心; 麦子港. 水温; 摄氏度; 13.0; 12.7; 12.7; 13.0; 12.9; /; /. pH; 无量纲; 7.11; 7.03; 7.03; 7.11; 7.07; 0.00; /. DO; mg/L; 8.00; 8.10; 8.00; 8.10; 8.05; 0.00; 0.2. CODMn; mg/L; 3.60; 3.50; 3.50; 3.60; 3.55; 0.00; 0.5. CODCr; mg/L; 5.00; 5.00; 5.00; 5.00; 5.00; 0.00; 4. BOD5; mg/L; 0.90; 1.10; 0.90; 1.10; 1.00; 0.00; 0.5. 氨氮; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.015; 0.00; 0.03. 总磷; mg/L; 0.090; 0.090; 0.090; 0.090; 0.090; 100.00; 0.01. 总氮; mg/L; 1.640; 1.580; 1.580; 1.640; 1.610; 100.00; 0.05. 铜; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001; 0.00; 0.001. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.025; 0.00; 0.05. 氟化物; mg/L; 0.290; 0.300; 0.290; 0.300; 0.295; 0.00; 0.05. 硒; mg/L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0002; 0.00; 0.0004. 砷; mg/L; 0.0011; 0.0013; 0.0011; 0.0013; 0.0012; 0.00; 0.0003. 汞; mg/L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00002; 0.00; 0.00004. 镉; mg/L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0000; 0.00; 0.0001. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.002; 0.00; 0.004. 铅; mg/L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.0010; 0.00; 0.002. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001; 0.00; 0.001. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0002; 0.00; 0.0003. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.00; 0.00; 0.01. LAS; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.025; 0.00; 0.05. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.002; 0.00; 0.005. 粪大肠菌群; 个/l; 1300; 1100; 1100; 1300; 1200; 0.00; /. 透明度; cm; 72; 68; 68; 72; 70; /; /. 叶绿素a; mg/m3; 8.00; 7.00; 7.00; 8.00; 7.50; /; /. 断面水 质状况; 轻度污染; 综合富营养指数; 51.1; 营养状态; 轻度富营养; 主要污染指标; 总磷(0.8). 由上表可知，区域地表水除总磷、总氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、环境噪声 项目50m范围内无敏感目标，为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目场界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2021年3月9-10日。检测单位为湖南立德正检测有限公司。结果表明项目所在地昼间噪声值为50.1~59.1dB(A)，夜间噪声值为41.0~47.6dB(A)，能满足声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测点位; 频次; 监测日期及检测结果; 标准限值; 单位. 2021年3月9日; 2021年3月10日. 厂界南外1m N1; 昼间; 59.1; 56.9; 60; dB（A）. 夜间; 44.4; 41.2; 50; dB（A）. 厂界北外1m N2; 昼间; 53.3; 58.1; 60; dB（A）. 夜间; 41.0; 44.5; 50; dB（A）. 厂界东外1m N3; 昼间; 52.2; 50.1; 60; dB（A）. 夜间; 47.3; 41.3; 50; dB（A）. 厂界西外1m N4; 昼间; 55.4; 59.2; 60; dB（A）. 夜间; 47.6; 43.6; 50; dB（A）. 4、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园，周围环境保护敏感目标详见表3-4、3-5及附图3。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度; （GB3095－2012）中的二级标准. 香樟园; 113.16976905; 29.35242712; 居民; 120户; W; 450. 冯家畈小区; 113.17467213; 29.35088217; 居民; 280户; S; 85. 春晖花园; 113.17305744; 29.35104311; 居民; 500户; WS; 160. 李家坡居民点; 113.17881346; 29.35403109; 居民; 100户; NE; 400. 表3-5 其他环境保护目标情况表 环境要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水 环境; 南湖; 西南; 2500m; 中湖; 景观; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 北港河; 东; 150m; 小河; 渔业. 声环境; 50m范围内无敏感目标; （GB3096-2008）2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：一般因子执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；污水处理设施的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求。 表3-6 大气污染物排放标准（无组织） 污染物; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 标准值; 0.40mg/m3; 0.12mg/m3; 1.0mg/m3. 表3-7 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 85; 75; 60. 表3-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 污染物; 氨; 硫化氢; 颗粒物; 臭气浓度; 氯气. 标准值; 0.40mg/m3; 0.12mg/m3; 1.0mg/m3; 10（无量纲）; 0.1. 表3-9 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 污染物; CO; HC+NOX; PM. 130≤Pmax≤560kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）; 3.5; 4.0; 0.20. 2、废水：项目污水经预处理消毒后由市政污水管网最终进入罗家坡污水处理厂处理达标后排入南湖，因此综合污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准并满足罗家坡污水处理厂接管标准要求，各标准见表3-10。 表3-10 医疗机构水污染物预处理标准（单位：mg/L，pH除外） 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群数. 预处理标准; 6-9; 250; 100; 60; —; 5000. 接管标准; 6-9; 260; 160; 210; 25; /. 3、噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废弃物：医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》( 环发[2003]206号)中有关规定；一般生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 表3-13 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; —; —; —; >95. |
| 总量 控制 指标 | 本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，项目废水经预处理后进入罗家坡污水处理厂处理后进入南湖，CODCr排放量为1.21t/a、氨氮排放量为0.121t/a，项目属于社会服务类性质，无需另外申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用已有建筑物进行装修改造后营运，运营前主要进行建筑隔间、装修及设备安装施工，工程量较小。 1、大气环境影响分析 施工期粉尘主要是装饰安装过程，建筑、装饰材料及设备的运输等产生的施工粉尘，粉尘量大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度等因素有关。虽然施工在室内进行，粉尘不会直接对大气环境造成影响，但在清运建筑施工垃圾过程中，如果方法不当或管理不严，容易出现溢撒现象，从而引起扬尘污染环境。因此，施工时采取封闭式施工，适时洒水除尘，及时清除建筑垃圾，搬运物料和建筑垃圾时应轻拿轻放，避免野蛮操作，最大限度控制扬尘的影响在小范围内，另外，项目建设和施工单位采取合理安排施工时间、严格现场管理制度、避免露天堆放易起尘材料（遮盖措施）等措施防治施工期间大气环境污染。 废气主要是油漆、涂料、胶粘剂及装饰材料等产生的挥发性化学物质的散发。因此，在装修材料及设备购置时，要求业主选用符合国家规定质量要求的环保型油漆、涂料、胶粘剂、装饰材料及设备，以减轻装修原材料挥发废气对环境的影响。 2、水环境影响分析 由工程分析可知，施工期间污水主要来自于装修工人的生活污水，施工期间排水总量为72m3，经现有化粪池处理达标后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂达标处理，对地表水环境影响不大。 3、声环境影响分析 施工期间噪声主要为电锯、钻孔、打眼、敲墙等产生的噪声85～115dB（A） 。建设单位选用低噪声设备，从噪声源上降低对周围声环境的影响，使噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。经现场勘察，项目南侧临近分布有居民住宅，且均为紧临，因此，项目施工期间应选用低噪声设备，施工时将房间门关上，以减小施工噪声对居民的影响；施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，避免在居民休息时间施工，合理安排作业时间、加强管理，12：00～14：30 以及22：00～08：00禁止施工；合理布置施工场地，尽可能集中噪声强度较大的机械进行突击作业，缩短施工噪声的污染时间。 项目施工期装修及设备安装在室内及白天进行，经采取上述措施后可有效控制噪声对周边环境的影响。 4、固体废物影响分析 施工过程中产生的固体废弃物主要是装修施工废弃物料、建渣，及少量施工人员生活垃圾。装修垃圾产生量约为5t ，工人生活垃圾产生量为0.36t，施工人员的生活垃圾若不及时清运，随意堆放易孽生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边居民的生活卫生环境。本项目施工过程中产生的建筑垃圾定期清运至有关部门指定的地点处置。生活垃圾经集中收集后交由环卫部门统一处理，对周边环境卫生影响小。 由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经采取上述相应防治措施后，施工期对环境的影响可控制在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废水环境影响和保护措施 1.1、废水污染源 项目医院内设置的医学影像科不使用传统的照片胶片洗印，而采用干式激光打印，无洗印废水产生；医院内不设置传染病区。因此项目废水主要为门诊病人废水、住院病人废水、职工生活废水等。 （1）污水产生情况 项目用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）确定，用水量、排水情况见下表4-1。 表4-1 项目用水量、排水量 序号; 项目; 数量; 用水额度; 用水量; 排污 系数; 排水量. 1; 医院住院病人 和陪护人员; 200床位; 300L/d.床; 60m3/d; 0.85; 51m3/d. 2; 门诊病人; 50人次/天; 10L/人.次; 5m3/d; 4.25m3/d. 3; 职工人员; 120人/天; 50L/人.天; 6m3/d; 5.1m3/d. 4; 未预见用水; 1-3废水总量的10%; 7.1m3/d; 6.05m3/d. 5; 合计; /; 78.1m3/d; 66.4m3/d. 注; 根据医院实际情况，医院内设置的床位按照每床一人陪护计。. 由上表可知，项目运期总用水量为78.1m3/d，废水产生量为66.4m3/d，院内总的水平衡见图3-3。 图4-1 项目水平衡图（t/d） （2）废水水质 项目化验、检验只做血常规、尿常规等比较简单的检测，无需使用含重金属试剂，故项目医疗废水无重金属等复杂污染因子。项目产生的特殊废水主要为化验分析产生的酸性污水（pH4-5，产生量约0.1m3/d）。酸性废水经中和（采用塑料桶单独集中收集，采用氢氧化钠溶液）预处理后，与其他医疗废水一同处理。 项目产生的医疗废水和生活废水经医院内设的排水管道一起进入项目废水处理设施进行处理。由表5-1可知医院外排综合废水（医疗和生活污水）量为66.4m3/d（24236m3/a），根据同类工程医疗废水污染物产生浓度，结合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的参考数据分析得出项目废水水质为CODcr 300mg/L、BOD5150mg/L、SS 200mg/L、NH4-N 30mg/L、粪大肠杆菌5×104个/L。 综合废水污染物产生浓度以及产生量详见表4-2。 表4-2 废水污染物产生浓度以及产生量 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 综合废水 24236m3/a; COD; 300; 7.27. BOD5; 150; 3.64. SS; 200; 4.85. NH3-N; 30; 0.727. 粪大肠杆菌; 5×105个/L. 1.2、废水环境影响和保护措施 （1）废水处理工艺 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求，医院产生的各种特殊废水必须采用单独收集，且足量后单独预处理，再排入医院污水处理系统和一般医疗废水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。环评根据其要求建议医院在产生的酸性废水的科室设置塑料桶，统一收集后送至预处理设施，酸性废水产生量很小约为0.1m3/d，采用中和法（采用氢氧化钠溶液）进行处理，将pH值控制在6～9左右排放，预处理效率为99%。预处理后，废水中特征污染因子浓度很小，送本项目污水处理站统一进行处理，不会对污水处理站正常运行造成影响。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），综合医疗机构污水排放执行预处理标准时，宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺；执行排放标准时，宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺。 根据现场踏勘及调查可知，医院污水可就近排入罗家坡污水处理厂处理，因此废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，污水处理工艺选择“一级处理或一级强化处理+消毒”工艺即可，项目建设医疗废水处理站，采用“一级强化处理+消毒”对污水进行处理，采用投加二氧化氯提高除氯效果，确保出水稳定达标。 由工程分析医院外排废水总量为66.4m3/d，项目建医疗废水处理站规模为80m3/d（留有一定余量），其规模能够满足本项目要求，规模可行，其污水处理工艺如下： 图4-2 医院污水处理工艺流程图 污水处理工艺过程的说明： 1）混凝沉淀池 首先医院对病房及各科室工作人员进行规范管理培训提提高其环保意识，尽量减少各种大型医疗废弃物进入污水处理系统，减少后续处理设施的处理负荷，加长后续处理池的清淤周期。废水中各项大型固体废弃物经清理后，从医院管道进入混凝沉定池，医院污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺，混凝剂一般采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC ）和聚合硫酸铁（PFS ）等。 混凝池内宜采用机械搅拌，絮凝时间及混凝搅拌强度应根据实验或有关资料确定，一般不得小于2h。沉淀池设计为斜板沉淀池，并设置斜板冲洗设施。 2）消毒 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的致病菌。目前医院污水消毒常用的工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠等）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。现对采用这几种消毒方法的差异作一比较（表4-3）。 表4-3 几种消毒方法的差异比较表 方法; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯Cl2; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。. 次氯酸钠NaOCl; 无毒，运行、管理无危险性。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。; 与Cl2杀菌效果相同。. 二氧化氯ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。; ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。; 较Cl2杀菌效果好。. 臭氧O3; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。; 效果好，但对悬浮物浓度有要求。. 由表4-3可知，对以上各消毒工艺进行综合比较，二氧化氯消毒具有氧化作用强，投放简单，接触时间短；不受pH影响；能增加水中溶解氧等优点，且二氧化氯发生器消毒运营经济、技术先进，目前医院污水消毒多数采用二氧化氯消毒，因此本项目采用二氧化氯消毒。 项目污水消毒可采用连续式消毒或间歇式消毒方式，具体采用哪种方式应与污水处理站的运行情况（连续运行或间歇运行）保持一致，接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求，接触时间一般不宜小于1.0h，如采用连续式消毒，则有效容积必须为污水容积和污泥容积之和，如采用间歇式消毒，则总有效容积可根据工作班次和消毒周期确定，一般为调节池容积的1/2。接触消毒池一般应分为两格，每格容积为总容积的一半，池内应设置导流板，避免断流，导流板的净距应根据水量和维修空间要求确定，一般为600~700mm，同时接触池的长宽比不宜小于20: 1。加药设备至少应准备2 套，1用1 备，加氯量（以有效氯计）一般为30~50mg/ L，实际运行中可根据余氯量、实际水质和水量等适当调整加氯量。二氧化氯已被世界卫生组织（W HO）列为A1 级安全消毒剂，是一种安全高效的强力杀菌剂，对病原微生物以及耐氯性极强的病毒等都有很好的消毒效果。二氧化氯的杀菌速度快，且不会产生三氯甲烷等致癌物质，因此处理工艺选择可行。 （2）污泥处理 污水处理系统定期应对系统内的污泥进行清掏，清掏后的污泥集中在污泥池内进行消毒、脱水等无害化处理，污泥池有效容积应不小于处理系统24h 的产泥量，且不宜小于1m3，池内应设置搅拌措施，便于加药消毒。本项目消毒药剂采用石灰消毒，投加量约为污泥量的10~15%，搅拌均匀接触30~60min，并存放7 天以上。污泥脱水应采用离心式脱水机，离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小于60%，同时脱水过程中应做到密封，消毒、脱水后的污泥委托方向固废处理。 （3）综合医疗废水预处理达标的可行性 由工程分析可知项目外排废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5和粪大肠菌等，废水主要污染因子浓度为COD：300mg/L、BOD5:150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/L、粪大肠菌群：500000个/L，废水经医院内拟建的污水处理站一级强化+二氧化氯消毒工艺处理后排入市政污水管网，医疗废水经污水处理站处理后水质情况见表4-4。 表4-4 项目医疗废水处理后达标情况 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 粪大肠菌群. 进水浓度; 300mg/L; 150mg/L; 30mg/L; 200mg/L; 500000个/L. 去除率; 30%; 35%; 30%; 80%; 99%. 排放浓度; 210mg/L; 97.5mg/L; 24mg/L; 40mg/L; 5000个/L. 预处理标准; 250mg/L; 100mg/L; /; 60mg/L; 5000个/L. 污水厂接管标准; 260mg/L; 160mg/L; 25mg/L; 210mg/L; /. 由上表可知，项目医疗废水经过污水处理站处理后，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和罗家坡污水处理厂接管标准要求，医院采取的污水处理工艺、措施可行。 （4）项目废水纳入罗家坡污水处理厂的可行性分析 罗家坡污水处理厂位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，位临北港河，占地93亩，工程总投资12000万元。工程汇水包括开发区北中片区、岳阳市金凤桥区共2个城市污水排放口，工程设计日处理污水量为5×104m3/d。于2010年6月建成并投入使用。项目由江苏鹏鹞环保集团岳阳鹏鹞水务有限公司以BOT方式投资建设，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置属于罗家坡污水处理厂的纳污范围；项目废水主要为生活废水和医疗废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为罗家坡污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为66.4m3/d，废水排放量仅占罗家坡污水处理厂实际处理规模的0.13%，项目污水排入罗家坡污水处理厂不会对其造成冲击，能够排入其中进行处理。且目前罗家坡污水处理厂二期已经投入运行，整个污水处理厂剩余能量较大，完全能满足本项目废水的处理。 因此，项目废水通过罗家坡污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 2、废气污染源和保护措施 医院废气污染主要是食堂油烟、备用发电机尾气及污水处理站恶臭。 （1）食堂油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。项目在一层设有一座餐厅，设计供应200人次/日饭菜（主要为中餐），基准灶头数为3个，日工作时间2小时。据统计，目前人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则医院食堂油烟日产生量为0.18kg，年产生量为65.7kg。项目在各灶台上方设置抽风排气罩，收集的含油烟废气送一台油烟净化器处理后通过专用排烟管道送至屋顶高空排放，引风机设计风量为10000m3/h，则油烟产生浓度为9mg/m3，油烟净化器净化效率在85%以上，处理后油烟排放浓度为1.35mg/m3，小于2.0mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模排放限值要求，不会对环境空气产生明显影响。 （2）柴油发电机烟气 医院备有一台柴油发电机作为应急后备电源，功率500kw，以0#轻柴油为燃料，其小时耗油量为330kg/h。由于岳阳市的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为330kg/h×8小时/次×12月/年=31.68t/a。参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOx的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOx的排放量为93.2kg/a，CO的排放量为54.8kg/a，SO2的排放量为144.8kg/a，烟尘的排放量为25.6kg。发电机尾气由内置专用烟道引至屋外排放，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）中第三阶段标准要求。 （3）污水处理站废气 项目西侧设置污水处理设施，废水处理站在对废水进行处理时会有少量异味气体产生，主要污染物为CH4、H2S、氨气。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。项目污水处理设施设置为地埋式，同时污水处理站规模较小（80m3/d），建成后污染物浓度较低，废气产生量较小。因此项目污水处理站的恶臭不会对项目区的病房、门诊区以及周边环境敏感点产生明显影响，符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准，对周围环境影响较小。 3、噪声环境影响和保护措施 3.1、噪声污染源 拟建项目所用医疗设备均是先进的医疗设备，噪声级极小，营运期噪声主要是污水处理站水泵噪声、中央空调、电梯噪声、进出车辆的车辆噪声和人群活动噪声等，根据对同类设备的类比，确定主要声源的噪声等级如下。 表4-5 项目主要设备及其噪声源强 单位：dB（A） 设备名称; 设备位置; 运行时间; 噪声值范围. 中央空调; 室外屋顶; 冬夏; 75～80. 水泵; 污水处理间内; 污水处理; 75~80. 发电机; 配电房; 停电期间; 90~95. 人流; /; 门诊; 65~70. 车辆; /; 停车场; 65~70. 3.2、声环境影响分析及治理措施 项目的噪声源主要是水泵、中央空调、备用发电机以及交通噪声等对项目的影响，对噪声源的防治措施有： 3.2.1加强病房隔声措施 （1）窗的隔声 窗户是环境噪声进入的主要途径，以增加窗户玻璃的厚度来增加窗的隔声量是很困难的和不经济的，可以采用隔声窗。隔声窗包括开启式与固定式两大类，又可细分为通风开启式、通风固定式及常规开启式和常规固定式等。隔声窗与普通窗的最大区别在于它必须有一定的隔声量，即最低级别隔声窗的隔声量也要保证在 20 dB(A)以上，一般隔声窗的隔声量要求在30～35dB(A)为宜。隔声窗由各种材质构成，通常使用的有钢结构的、木质结构的、钢塑结构的和铝合金结构的等几种。窗户的隔声效果取决于玻璃的厚度，窗的结构，即玻璃的层数，层间空气层的厚度，框与扇之间、框与墙之间的密封程度。隔声窗费用适中，适用于超标较严重且零散分布的情况。考虑到区域交通噪声的影响，评价建议本项目临道路一层的房间安装双层玻璃，敏感用房远离道路设置。 （2）门的隔声 面对走廊的门是客房的隔声最薄弱的环节。一般双层夹板门的隔声量仅为20dB左右，其主要原因在于重量轻和门缝不严，特别是门与地面之间的缝，按规定此缝10-15mm。为了提高门隔声能力，适当提高门的单位面积重量是必要的，同时对门缝应加密封条。 3.2.2重点噪声源的控制 重点噪声源主要有泵和挂机。设备设施发出的噪声本身是无法降低的，但可以采取一些技术措施来降低噪声对外界的影响。 （1）水泵噪声防治措施论证 院内污水处理站泵机组和电机处可设隔声罩或局部隔声罩、罩内衬吸声材料，电机部分可根据型号配消声器。泵房利用吸声材料，可做吸声吊顶，墙体可做吸声处理。泵的进出口接管可做挠性连接和弹性连接，管道支架可做弹性支承。 水泵基础均设隔振垫进行隔振，水泵进出水管加可曲挠橡胶接头防震。水泵房内的各种管道均采用防震型吊架和支架。水泵设在设备房内，搞好基础的减震和设备房的密闭隔声，其噪声不会对周围环境造成明显影响。 （2）备用柴油发电机组噪声防治措施论证 项目备用柴油发电机位于地下室的专用设备房内，采取如下措施可以保证项目边界噪声达到排放标准：①柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；②机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；③柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；④为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；⑤室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。 （3）中央空调噪声控制 中央空调噪声对住院楼入住病人和周边居民住宅影响较小。风机出风口安装消音风筒、选用变速风机减小夜间噪声，加隔振装置在周围适当部位设置隔声墙隔声帘等。 3.2.3控制噪声的管理措施 加强交通管理，在途经区内路段设禁止鸣笛标志。控制车辆速度和车流量。通常车辆速度提高一倍，平均噪声值增加6-9dB(A)；车流量增加一倍，噪声增加3dB(A)。加强道路路面养护，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。注意公路绿化美化，在有条件的路段种植降噪林带。 项目在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）生活垃圾 项目建设完成后将设置床位200张，产生生活垃圾按1.0kg计，生活垃圾产生量为200kg/d；工作人员120人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾产生量为60kg/d；门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数50人计，产生生活垃圾量为25kg/d；则项目运营期生活垃圾产生总量为285kg/d，104.025t/a。院内在相应的功能区、主要道路设立垃圾桶收集，再由环卫部门统一运至岳阳市垃圾收集处进行无害化处理。垃圾收运时间应尽量避开人流高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。采取上述措施后生活垃圾对周边环境影响较小。 （2）化验室废液 项目化验过程中会产生少量废液，（如玻璃器皿清洁过程中高锰酸钾、重铬酸钾废液等），产生量约0.1t/a，采用玻璃器皿或塑料桶等集中收集交有资质的单位处置。 （3）医疗固废 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。项目营运过程中有少量废弃的注射器、输液管、药瓶等固体医疗废物产生，医疗废物按0.3kg/床•d计，床位按200床计，产生量为60kg/d；门诊医疗废物按0.02kg/人•d计算，门诊人数为50人/d，则产生量1kg/d。医疗废物产生量合计61kg/d，22.265t/a。所以医疗固废包括病理性废物均收集后交有资质的单位处置。 对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ①固废的收集、运输和存放 收集容器：医疗固废在发生场所就进行很好的分类收集是减少污染危害和有效进行下一步处理的重要环节之一。分类收集的目的和依据主要是依据废物的性质和下一步所要采用的处置方法。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。 废物的收集与存放：所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标识的来件袋或污物桶内，在装满3/4时有专人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。一般固废物和有害的污物不能混在一起，如果混在一起则应按有害废物处理。 在病房、诊室和其他产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方可设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，减少废物搬运过程。 标识可事先印在塑料袋上，也可用事先印好的纸带、不干胶标识或系标签。 暂时贮存时间：应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 生物检材等危险废物在需在医院内进行灭活处理后在规范处置。 ②废物袋的搬运与集中 分散的废物袋要定期收集集中，废物袋应每日运出病房或科室，也可根据需要决定搬运时间，搬运时应保证安全，防止泄漏。 使用专用的手推车将废物袋（箱）运至废物存放中心。院内废物应在病区、科室与废物中心存放地之间设计规定转运路径，以缩短院内废物通过病区与其他清洁区的路线。 ③院内中心废物存放地 废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在院内中心废物存放地。中心废物存放地中有害废物一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。 尽量减少各废物产生地向中心废物存放地的开放式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。中心废物存放地应采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。 项目废物存放地应设有冲洗及消毒设施，应有防止泄漏的保护设施，冲洗水应排入医疗废水处理站。 医疗废物暂时贮存库房的要求： a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； h、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 项目在第一层专用房内设置一个医疗废物暂存间（10m2，能够满足本项目医疗固废的暂存），用于暂存医疗过程中产生的医疗废物。 （4）污水处理站污泥 在医疗废水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好医疗废水污泥的消毒处理，使之达到《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）方能排放。 污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等。污水处理站污泥经医疗污水站设置的浓缩干化石灰消毒处理后随同医疗垃圾一并处理，排放量约2t/a。本项目医疗废物暂存间容量大，可以满足暂存要求，污水处理方法可行。 项目医疗废物定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处置。目前建设单位还没有与其签订危废处置协议，环评要求医院投入运行前必须与方向固废签订医疗固废处置协议才可投入运行。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。 岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。 同时，考虑到医疗废物的危险特性，评价要求医院应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物转运车技术要求》、《危险废物转移联单管理办法》等相关规定，对医疗废物实行严格管理，每日消毒，控制存放时间小于24小时，对于不同性质的医疗垃圾严格按照管理规定进行分类收集处理，以不同颜色标识区分放置，易腐败的应采取冷藏措施。 （5）废药渣等 项目骨科开展中药治疗过程中会产生少量熬药中药废渣、中药敷料废渣、废石膏渣，约 1t/a，该部分固废集中收集交环卫部门清运。 综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，运营期产生的固废对项目周围环境不会产生明显影响。 5、项目对外环境（周边敏感点）的影响分析 院内噪声主要为泵和动力设备运行产生的噪声，另外还有社会噪声和停车场噪声。其中拟建项目高噪声设备均位于配套用房设备专用房内，在采取设备底部加装减震垫，设备专人保养、设备室隔音等降噪措施后，对西侧学校以及邻近居民点影响较小。 项目在运营期病人就诊、治疗过程中用到试剂、药品等会产生一定的挥发性化学性气体，同时病人在就诊的过程中也会产生带有病毒性的其他废气，这些气体会对周围环境敏感点造成一定的影响，但项目各类废气产生量较少，经周边绿化和距离扩散，对环境敏感点影响甚微。同时污水处理设施采取地埋式，恶臭对周边敏感点的影响较小。 6、外环境对本项目的影响及周边用地控制性建议 6.1、外环境对本项目的影响 项目位于岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园，属于城市建成区，周边污染源主要为日常生活污染源和来往车辆噪声，对项目影响较小。因此外环境对本项目影响主要为东侧107国道的交通噪声。 医院为降低107国道交通噪声对院内声环境的影响，对靠道路一侧的病房窗户设计采用双层真空隔声玻璃，增加隔音效果。另外，对病房和其它办公用房合理布局，减少洞庭大道交通噪声对医院内住院环境的影响。 6.2、周边用地的控制性建议 由于本项目的特殊性，主要服务对象是病人，对周边环境质量要求较高，且项目位于城市建成区，因此周边不会有重污染工业企业，但环评建议在院内周边200m范围内禁止建设娱乐KTV等高噪声污染项目。 7、营运期环境监测计划 7.1环境管理措施 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 （2）对院内的公建设施给水管网、排水管网、污水处理站等进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 （3）废水进行达标处理，确保处理系统的正常运行。 （4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用医疗垃圾转运专用车，运到指定地点处置。 - 7.2监测计划 项目运营期设置有1个废气排放口和1个污水排放口，按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，建设单位应委托具有资质的环境监测单位，对项目排放的废气、废水、厂界噪声进行定期监测。 项目废气、废水及噪声监测计划分别见表4~7表4-9。 表4-7 项目废气监测计划一览表 类别; 序号; 监测点位; 监测 指标; 监测频次; 执行标准. 有组织排放; 1; 食堂油烟排气筒 DA001; 油烟; 1次/半年; (GB18483-2001). 表4-8 项目废水监测计划一览表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数(a); 手工监测频次(b); 手工测定方法(c). 1; DW001 (污水排放口); 流量; ☐自动 R手工; ——; ——; ——; ——; 瞬时采样 (3个瞬时样); 1次/半年; 流速仪法. 2; pH值; ☐自动 R手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 玻璃电极法. 3; COD; ☐自动 R手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 重铬酸钾法. 4; BOD5; ☐自动 R手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 稀释与接种法. 5; NH3-N; ☐自动 R手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 蒸馏和滴定法或比色法. 6; SS; ☐自动 R手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 重量法. 7; 粪大肠菌群数; ☐自动 R手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; 多管发酵法. 8; 总余氯; ☐自动 R手工; ——; ——; ——; ——; 混合采样 (3个混合); 1次/半年; N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法. a 指污染物采样方法，如“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. 表4-9 项目噪声监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 噪声; Leq(昼); 四周厂界外1m; 1次/季度. 8、环境风险评价 8.1、风险评价等级判定 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 医院涉及的风险物质最大存在总量详见下表： 表4-10 环境风险物质辨识与危险化学品重大危险源判定表 序号; 名称; 存储方式; 所在作业场所; 最大储量; 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）. 《辨识》中规定的临界量Qi（t）; qi/Q. 1; 天然气; 管道输送; 食堂锅炉; 0.01; 50; 0.0002. 2; 氧气; 氧气罐; 氧气站; 0.2; 200; 0.001. 3; 氯酸钠; 袋装（50kg/袋）; 污水站; 0.5; 10; 0.05. 4; 酒精; 瓶装; 药房; 0.01; 500; 0.00002. 5; 柴油; 桶装; 发电 机房; 0.2; 2500; 0.00008. ∑q/Q; 0.0513. 注：项目污水处理站消毒盐酸浓度为31%，不属于（GB18218-2018）中风险物质。 由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为0.0513，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-7确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表4-11分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 8.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-4和3-5。 8.3环境风险识别 8.3.1物质风险识别 运营过程中使用化学品主要为制备二氧化氯过程中使用的浓盐酸、氯酸钠。二氧化氯为制备后立即使用，不需要储存，因此项目物质风险识别仅对浓盐酸和氯酸钠进行识别。浓盐酸为有毒有害物质和氯酸钠为强氧化性物质。 8.2.2运营风险识别 项目的主要环境风险包括病毒交叉感染的风险、医疗废水处理站设备故障引发的医疗废水未经消毒而外排的风险，医疗废物储存引发的环境风险，消毒剂制备设备运行风险及原料储备过程中产生的安全隐患等。 8.4风险事故分析 8.4.1病毒交叉感染的风险 由于院内方面与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物及病原体，血液、体液、消化道传播的主要特征是接触传染；呼吸道传播是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或依附在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，存在交叉感染的风险，但在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。 8.4.2医疗废水处理站设备故障可能引发的环境风险 医疗废水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理：排入市政管网进入水体，成环境风险。 10.4.3医疗废物储存可能引发的环境风险 院内产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。 10.4.4消毒剂制备可能引发的环境风险 项目二氧化氯发生器采用氯酸钠和盐酸生产二氧化氯工艺，该系统主要设备包括二氧化氯发生器、盐酸罐、氯酸钠罐等。其主要风险源自氯酸钠和盐酸。 人体接触盐酸的蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触可引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。氯酸钠具有强氧化性，与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。 8.5环境风险防范措施 8.5.1医疗废水处理站 医疗废水处理站是对医疗废水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对医疗废水处理提供双路电源和应急电源，保证医疗废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。医疗废水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 8.5.2医疗垃圾收集、贮存 1）分类收集、运送与暂时贮存 （1）项目应当根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施：根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；医疗废物申病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 （2）项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明；盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括:医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；院内应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 （3）医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当及时来取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 2）人员培训和职业安全防护 院应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管埋工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管埋的规章制度、工作流程和各项工作要求；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处埋措施。 8.5.3消毒剂制备设备及原料储备风险防护措施 （1）氯酸钠：应密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 （2）盐酸：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。在盐酸使用过程中，有大量氯化氢气体产生，可将吸风装置安装在容器边，再配合风机、酸雾净化器、风道等设备设施，将盐酸雾排出室外处理。也可在盐酸中加入酸雾抑制剂，以抑制盐酸酸雾的挥发产生。 8.6应急预案 为了确保人员与财产安全，建设单位必须制定完善应急预案，并且在运营期定期依应急计划进行训练，以确保发生应急事故时能迅速正确进行掌握处理原则进行抢救，以降低灾害影响。 8.7环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳市康达骨伤医院新建项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳经济技术开发区; 中南市场太阳桥物流园. 地理坐标; 经度; 113.174763; 纬度; 29.352073. 主要危险物质及分布; 医疗固废泄露、废水处理设施故障. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水）; 医疗固废泄露、废水故事排放造成废水污染. 风险防范措施要求; 医院加强监管监控，加强废水处理设施维护和医疗固废暂存间管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 建议医院落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟废气DA001 | 油烟 | 油烟净化器处理后引至高空外排 | 达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行） |
|  | 发电机尾气 | 烟尘、CO、SO2、NOX | 由专用管道高空排放 | 达到（GB20891-2014）中第三阶段标准 |
|  | 污水 处理站 | 恶臭气体 | 量少，在空气中极易被扩散、稀释，采取地埋式结构 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求 |
| 地表水环境 | 综合污水 W001 | COD、BOD5、 NH3-N、SS、粪大肠杆菌群 | 酸性废水单独采用塑料桶收集采用中和法进行处理、再和其它废水一起排放医院内污水处理站，其采用厌氧+好氧+二氧化氯法处理工艺，设计处理能力80t/d | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及罗家坡污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准的要求 |
| 固体废物 | 医疗废物和污泥集中收集暂存（暂存场所防渗、防漏，并标识说明），定期交有资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）、《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准；废液交有资质的单位处置；生活垃圾集中收集交环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区内设置的废水处理装置进行严格的防渗处理，避免对地下水造成污染；医疗固废暂存间防风防雨防漏防漏，防止污染区域地下水及地表水 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目租赁现有建筑物改造建设，不需开挖等基础施工，只需简单装修，装修过程中不会产生当地水土流失，对周围的生态环境影响不大 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 环境风险为医疗固废泄露、废水故事排放造成废水污染；医院加强监管监控，废水处理设施维护和医疗固废暂存间管理、应急措施后，环境风险是可以接受的 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，岳阳市康达骨伤医院有限公司投资12000万元在岳阳经济技术开发区中南市场太阳桥物流园新建岳阳市康达骨伤医院新建项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 2、建议 鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，从环境保护的角度考虑，本环境影响环评提出以下几点要求与建议： （1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； （2）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员的环保意识； （3）禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾； （4）设置强有力的环境管理机构和环境监测机构，建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； （5）加强医务管理和环保设施管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量； （6）关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 |  |  |  | 0.00027t/a |  | 0.00027t/a |  |
|  | 发电机尾气 | 烟尘 |  |  |  | 25.6kg/a |  | 25.6kg/a |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 144.8kg/a |  | 144.8kg/a |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 93.2kg/a |  | 93.2kg/a |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |  | 54.8kg/a |  | 54.8kg/a |  |
|  | 无组织恶臭 （硫化氢和氨） |  |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
| 废水 | 综合废水（生活和医疗） | COD |  |  |  | 1.21t/a |  | 1.21t/a |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.242t/a |  | 0.242t/a |  |
|  |  | SS |  |  |  | 0.242t/a |  | 0.242t/a |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.121t/a |  | 0.121t/a |  |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  |  | 104.025t/a |  | 104.025t/a |  |
|  | 废药渣等 |  |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  |  | 22.265t/a |  | 22.265t/a |  |
|  | 化验室废液 |  |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 污泥 |  |  |  |  | 2（干基） |  | 2（干基） |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①