- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1100万支美缝剂建设项目

建设单位（盖章）：湖南德爱威云建材科技有限公司

编制日期：        2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：木里港片区控制性详细规划总图

附图4：木里港片区控制性详细规划功能结构规划图

附图5：木里港片区控制性详细规划土地利用规划图

附图6：环境质量现状监测布点图

附图7：排水路径图

附图8：项目敏感目标分布示意图

附图9：项目场地及周边现状图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：入园协议

附件4：红线图

附件5：年产500万支美缝剂项目环评批复

附件6：检测报告及质保单

附件7：项目备案资料

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1100万支美缝剂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430601-41-03-000360 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈笑天 | 联系方式 | 15842876045 |
| 建设地点 | 湖南 省 岳阳 市岳阳经济技术开发区木里港工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 113 度 12 分 17.6 秒，北纬 29 度 19 分 43.4 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2646密封用填料及类似品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十三、化学原料和化学制品制造业26”中第44项中“涂料、油墨、颜料及类似产品制造” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳经开区发改局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020002号 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 40.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.38 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目于2020年2月进行环境影响评价并通过环评审批，当时计划年产美缝剂500万支，目前基础设备已建成 | 用地（用海） 面积（m2） | 532 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳经济技术开发区木里港片区控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 岳阳经济技术开发区管理委员会委托原国家环保部南京环境科学研究所对岳阳经济技术开发区——康王、木里港片区进行环境影响评价工作，原湖南省环保厅于2017年3月23日主持召开了《岳阳经济技术开发区——康王、木里港片区环境影响报告书》技术审查会并顺利通过专家审查，后续报批过程中因扩区（木里港片区）部分区域未纳入园区发展方向区范围，园区规划环评一直未取得湖南省生态环境厅的审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 规划符合性分析 （1）与岳阳经济开发区总体规划 岳阳经济开发区位于岳阳市中心城区的东部，东邻临湘市长塘街、桃林镇；南抵岳阳县新开乡、莄口镇；西接岳阳楼区郭镇、北港河；北与冷水铺城区、云溪区为界；境内总面积为 252.51km2。 规划将开发区区域空间分为：已建区、适建区、限建区、禁建区四大类型。规划确定靠近一零七国道东西两侧的部分土地为适建区，包括一零七国道西侧的大桥村、白石村、羊角山村，一零七国道东侧的分水垄村，梅子市村、新华村、木里港村、金山寺村、康王村、建新村等。本项目所在区域为木里港村片区，属于适建区，木里港片区控制性详细规划总图见附图3。 （2）与园区产业定位相符性分析 根据《岳阳经济开发区总体规划（2006-2025）》，开发区用地分为建设用地和工业用地，其中工业用地布局为两园即白石岭综合工业园、木里港工业园。白石岭综合工业园规划逐步转变为以发展化工新材料产业、现代制造产业为主。木里港工业园包括康王工业区、新华工业区，用地面积为 11.5km2，新华工业区用地面积为 9.7km2，属于开发区新区，木里港片区规划以现代制造和现代电子技术产业为主，重点发展电子信息、电子光伏、生物医药、装备制造业、机械材料等产业，建成环境优美、功能齐全、特色独具的生态型工业新城。规划不发展涉重金属产业。 本项目为美缝剂生产项目，属于密封用填料及类似品制造，不属于园区的禁止类产业，属于园区允许进入项目。木里港片区控制性详细规划功能结构规划图见附图4。 （3）与规划用地相符性 本项目利用湖南德爱威云建材科技有限公司一期基地闲置厂房生产，根据《岳阳经济技术开发区木里港片区控制性详细规划》，项目所在地属于工业用地，因此，本项目用地符合规划。木里港片区控制性详细规划土地利用规划图见附图5。 （4）相关基础设施规划 ①给水规划 木里港区给水规划采用环状给水，分别在梅西路西段、分水垄路、康王路西段、木里港路、一零七国道南段布置800mm 主干管；在金凤桥路、置田庄路、梅西路东段、巴陵东路、梅子市路、十家坡路、康王路东段、金山寺路、兴虎路、监申桥路、三荷大道、火峡庙路布置600mm 的次干管；在金凤路、孙家坡路、大塘路、按新园路、新华路、凹子坡路、元家塘路、枣子路等布置400mm 的次干管；在陈家路、杨家堰路、绣花路、谭家路等布置300mm的支管。本项目南面木里港路布置的为800mm的主干管，东面新华路布置的为400mm的次干管，给水管网现已建成，项目给水措施完善。 ②排水规划 开发区排水体制采用雨污分流制，排水分8区，分别为：①王家畈路以北；②王家畈路以南、通海路以西；③王家畈路以南、通海路以东；④岳阳大道以南珍珠山地段；⑤北港河以南康王地段；⑥一零七国道以东、京珠连线以北；⑦康王路以北至京珠连接线；⑧康王路以南。 污水管网布局为：规划分为沿通海南路、青年东路、白石岭路、分水垄路、监申桥路、火峡庙路、木里港路、一零七国道南段以及区级公园低洼地段布置800mm、1000mm、1200mm、1600mm主干管；在梅溪路、置田庄路、巴陵东路、梅子市路、新华路、金枫路、瓦子坡路、孙家坡路、大塘路、凹子坡路、新园路、十家坡路、元家塘路、枣子路以及其他支路上布置600mm的次干管。本项目所在区域的排水管网已经建成，污水通过南面木里港路上的1200mm的主干管排放至罗家坡污水处理厂。罗家坡污水处理厂位于康王乡新华村涂家组，一期处理规模为5万m3/d，二期为5万m3/d，一期工程已于2010年6月建成，目前二期已投入运营。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 2、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性 表1-2 与《挥发性有机物（VOCs ）污染防治技术政策》 相符性分析一览表 相关政 策要求; 相关规定; 本项目已采取的措施及改进建议. 挥发性 有机物 （VOCs ）污染防 治技术 政策; 1、对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 2、对生产装置排放的含 VOCs 工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； 3、废水收集和处理过程产生的含 VOCs废气经收集处理后达标排放； 4、当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含 VOCs 气体输送至回收设备； 5、对于含高浓度 VOCs 的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放; 已采取的措施： 1、项目应按要求定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 2、项目已对生产中排放的废气进行处理后达标排放； 3、项目储罐、生产设施密封性较好，只产生较少的VOCs 废气； 4、通过加强非正常工况污染控制，制定维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，以减小VOCs 排放； 5、项目外排废气VOCs含量较少。. 3、与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》要求及相符性分析 项目属于涂料制造，根据《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（湘环发〔2018〕11号）中有关涂料制造VOCs污染治理防控要求，涉及本项目挥发性有机物控制要求及其相符性分析如下： 表1-3 《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》要求及相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 加快推进化工行业VOCs综合治理; 在制药、农药、煤化工、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、燃料等行业推广使用低（无）VOCs含量、低活性的原辅材料和产品，加强无组织排放控制；建设末端治理设施; 本项目属于涂料制造，使用的原料VOCs含量较低，生产过程中，设备基本上为密闭生产，减少无组织废气的排放，在废气排放区域，通过集气系统+废气处理系统（水喷淋+干湿分离+UV光解+活性炭吸附组合工艺），可保证废气收集效率不低于90%。通过处理设施后可满足达标外排要求. 全面推行排污许可制度; 通过排污许可管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端治理措施要求，逐步规范涉VOCs工业企业自行监测、台账记录和定期报告的具体规定，推进企业持证、按证排污，严厉处罚无证和不按证排污行为; 企业在办理环评审批手续后，按要求及时办理排污许可证申请工作，并做到按证排污，落实生产管理台账、执行报告填报和自行监测等环保管理工作要求，履行企业环保责任. 根据上表分析，本项目在实施工业源VOCs污染防治、采取的废气收集、处理措施要求等方面基本符合《《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（湘环发〔2018〕11号）中有关VOCs污染治理要求。 3、“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20 号），本项目位于岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园，项目所在地不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知(岳政发[2002]18号)，对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 根据《岳阳市2020年度环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM2.5。根据岳阳市大气污染防治行动计划等要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 本项目实施后产生的颗粒物不会对不达标的污染物造成影响。因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园。根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目与木里港工业园生态环境准入清单相符性如下： 表1-3 《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性 内容; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.开发区与东洞庭湖国家级自然保护区实验区相邻，应当严格执行《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》的相关规定; 本项目严格执行《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》; 符合. 2.严格环境准入，严格限制有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目属于涂料制造，但是主要是单纯的物理混合，VOCs排放量较少，经过一系列处理措施后对环境影响不大; 符合. 污染物排放管控; 1.废水：区域内生产、生活污水经规划的片区污水管网，送罗家坡污水处理厂处理后排入南湖；雨水经雨水管网收集后外排进入南湖。; 本项目厂区雨污分流，生产、生活污水经规划的片区污水管网，送罗家坡污水处理厂处理后排入南湖；雨水经雨水管网收集后外排进入南湖。; 符合. 2.废气：开发区应优先产业结构与工业布局，减少二氧化硫、烟尘等对区内大气质量的影响。推进源头管控，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，鼓励交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业油性漆改水性漆，减少VOCs产生量；强化末端治理，完成表面涂装、包装印刷和家具制造行业 VOCs 综合治理。; 本项目属于涂料制造，项目不使用锅炉，无二氧化硫、烟尘的产生，使用低VOCs含量的原辅材料，定期对厂区污染源进行监测，本项目不属于VOCs排放重点企业。; 符合. 3.固体废弃物：妥善处理和处置垃圾和固体废弃物，防止二次污染。进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进危险废物超期贮存整改等工作。; 本项目生产过程各项危废、一般工业固废及生活垃圾分类收集处理，各项污染防治措施满足相应标准规范要求。; 符合. 4.园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求，; 本项目废气污染物排放颗粒物满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 符合. 环境风险防控; 1.园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目为新建项目，已要求建设单位在项目投产后进行企业突发环境事件应急预案编制。; 符合. 资源开发利用效率要求; 1.能源：加快推进园区内实施集中供热、清洁能源替代，扩大天然气利用范围，加快发展清洁能源、新能源与可再生能源。; 本项目主要使用能源为电、水，属于清洁能源，能源使用效率高。; 符合. 2.水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。; 项目用水主要是生活用水，用水量较少; 符合. 3.土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。; 本项目符合国家产业政策与园区土地利用规划，项目产品均属于允许类，符合园区产业定位。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于涂料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，因此，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程规模及内容 （1）建设内容 湖南德爱威云建材科技有限公司位于岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园，属于北京东方雨虹防水技术股份有限公司子公司。主要经营范围是溶剂涂料和水性涂料的研发、生产、装饰材料销售、经营进出口业务、企业管理、公路货物运输、室内外装饰设计。2020年4月，湖南德爱威云建材科技有限公司委托湖南森思生态环保有限公司编制了《湖南德爱威云建材科技有限公司年产500万支美缝剂项目环境影响报告表（报批稿）》，并取得了环评批复（岳经环评【2020】07号）。该项目在建设过程中发现环评审批的产量远不能满足市场需求，在原项目未投产的情况下计划对项目进行变更，变更后年产1100万支美缝剂。建设内容主要包括：在已建设工程的基础上增加部分设备，以及其他配套的环保处理设施，项目建成后生产线为一条，其余辅助工程如综合楼、污水管网等均依托基地已建工程，项目不涉及土建工程，利用的厂区内预留厂房进行生产，施工期只涉及设备的安装和调试。在项目建成后，年产1100万支美缝剂。 本项目的主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 工程内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 生产车间，占地面积约532m2，进行1100万支美缝剂生产; 不涉及土建工程，在预留厂房内进行生产. 2; 辅助工程; 综合楼，建筑面积约2365.94m2，三层建筑，食宿于一体; 依托基地. 门卫，建筑面积152.32m2; 依托基地. 3; 储运工程; 仓库，占地面积约120m2; /. 原料进出厂区采用汽车运输; 依托基地. 4; 公用工程; 供水：厂内消防给水与生产、生活给水分开设置。由市政给水管引入一条DN150的给水管向厂区内供水，进入厂区后分为两路供给：一路为厂区生产、生活用水供给（DN150，0.35MPa）；一路为厂区防补水供给（DN100，0.35MPa）。; 依托基地. 消防：基地内设置一占地面积197.04m2的消防水罐，储存可供消防系统同时使用的水量，所有消防补充水由市政给水管供给，由市政给水管引入DN100给水管。; 依托基地. 排水：厂区雨污分流，污水在厂区内污水处理站达到罗家坡污水处理厂进水水质要求后，排入木里港路污水管网，最终进入罗家坡污水处理厂进一步处理；雨水经污水厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网，最终排入南湖。; 依托基地. 供电：由园区变电站引两路10kV高压电缆供电，经架空至厂区围墙后埋地引至厂内变配电所的高压室，经变配电柜10/0.4 kV变压后，通过低压配电柜供电供至各用点负荷点使用。工厂用电电压均为380/220V。; 依托基地. 5; 环保工程; 废气; 粉料助剂添加的过程中产生的粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器+水喷淋处理后通过15m排气筒（DA002）排放；搅拌过程中产生的少量有机废气采用水喷淋+干湿分离+UV光解+活性炭吸附后经15m高的排气筒（DA001）高空排放; /. 废水; 项目主要为生活污水，经隔油池+化粪池处理后进厂区污水处理站处理，最后一起排入市政管网后进入罗家坡污水处理厂进一步处理; 依托基地. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局，厂房隔声; /. 固废; 基地西面已设面积为50m2的一般固体废物暂存间和面积为20m2危险废物暂存间各1个。危废定期交由有资质的单位处置。一般固废暂存后定期交由物资回收部门外售综合利用。生活垃圾设垃圾桶集中收集，交由环卫部门收集处理; 依托基地. （2）生产设备 主要设备清单见表2-2。 表2-2 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 2m3 搅拌釜; 2m3,φ1400x1500mm,10mm 厚; 4. 2; 500kg 分散机; 筒体φ900x900mm，设备尺寸 2350x1000x2600mm; 3. 3; 500kg 分散机拉缸; 900*1000*6mm; 12. 4; 1.2m3调色釜; /; 14. 5; 3.5m3固化剂搅拌釜; /; 3. 6; 2m3A胶釜; /; 2. 7; 4.5m3A胶中间储罐; /; 1. 8; 树脂储罐; 3400*5000*8mm；; 3; 45m³2个，30m³1个. 9; 空压机; BMVF45、LU7SPMI; 2. 10; 气硅隔膜泵; QBY-50; 2. 11; 固化剂齿轮泵; KCB-300; 2. 12; 树脂齿轮泵; KCB-300; 1. 13; 真空泵; 2BVA5161; 2. 14; 真空缓冲罐; YK-100L; 1. 15; 油水分离器; 1. 16; 吊钩秤; JC-1000; 1. 17; 升降机链条式液压驱动; 载重 0-2T，升程0-3.5—7.5 米。台面1800*1800，升降速度 5m/min。; 2. 18; 全自动灌装线; /; 3. 19; 半自动灌装机; /; 16. 20; 喷码机; /; 2. 21; 贴标机; /; 6. 22; 凉水塔; /; 1. 23; 水浴槽; /; 1. 合计; /; 86. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要，且环评要求建设单位不得选用高噪声设备。 （3）主要原辅材料及能源消耗用量 本项目生产使用的原辅材料及能源消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗用量一览表 材料; 名称; A料用量（t）; B料用量（t）; 产品状态; 储存方式; 最大储存量; 项目来源. 原料; 环氧树脂; 2200; 0; 液体; 储罐储存/罐区; 80; 中石化巴陵石化有限公司/南亚电子材料（昆山）有限公司. 固化剂; 0; 2200; 液体; 铁桶200kg/桶，仓库; 20; 东莞市拓鑫复合材料有限公司. 苯甲醇; 135; 0; 液体; 铁桶210kg/桶，仓库; 5; 湖北科林博伦新材料有限公司. 辅料; 气硅; 150; 140; 固体粉末; 纸袋10kg/袋，仓库; 10; 瓦克化学（中国）有限公司. 助剂; 6; 5; 液体; 铁桶25kg/桶，仓库; 2; 大连连晟贸易有限公司. 色粉; 0; 440; 固体粉末; 木桶25kg/桶，仓库; 10; 佛山市美嘉彩化工有限公司. 废气处理材料; 活性炭; 1.65; 固体; 袋装; /; 周边市场. 能源; 水（m3/a）; 2643.45; /; /; /; 市政供水. 电（万kWh）; 200; /; /; /; 园区电网. 1）原辅材料来源 本项目各生产线为公司现有基地成熟产品。公司通过长期的遴选和合作，已经形成了一批实力雄厚、信誉良好的固定供应商，双方形成了良好的合作关系，在未来较长时期内能够保证公司原有产能及新增产能的原辅料供应。 公司已与主要原材料供应商建立良好合作关系、签订优先和优惠供应合同。 综上所述，本项目投产所需要的原辅料供应稳定，能为本项目提供充足的原材料保证。 2）原料采购及储存 本项目的主要原辅材料采购分为生产计划性采购及期量采购。计划性采购按生产计划测算原料采购量来确定，常规原料规定最低库存期量，低于期量由生产部门提出采购申请，补充库存量。 本项目设计主要原料及辅助材料的仓库储存量一般为30天，环氧树脂储存在3个储罐中，其中2个45m3的储罐，1个30m3的储罐。其他物料储存于厂区的原料仓库内。该项目的原料储存，均按批号分区域存放，建立严格的仓库进出物品管理制度，按先进先出原则有序进行。 3）原辅材料质量控制 项目承办单位要根据生产的要求，制定进厂原辅材料控制质量指标，供应部门应严格按照原辅材料质量标准及生产调度计划组织采购及储运。 进厂后的每批原辅材料应取代表试做化学分析和有关规定的物理检验，合格原材料方可使用。原辅材料均选择质量保证能力强的企业为供贷单位，并做到定点供应。进厂的原辅材料必须分别堆（存）放，怕湿或吸水性较大的原料存入仓库。为保证质量的稳定，原辅材料进厂后有专人负责管理。软质料应有三个月以上的储备量，按规定的风化期要求，根据质量分批使用。 4）主要原辅材料理化性质 ①环氧树脂：环氧树脂是指那些分子中至少含有两个反应性环氧基团的树脂化合物。 本项目用的环氧树脂主要是双酚A型环氧树脂，是由双酚A、环氧氯丙烧在碱性条件下缩合，经水洗，脱溶剂精制而成的高分子化合物，有很高的透明度。由于环氧树脂分子结构中含有环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。 ②固化剂：固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。无论是作粘结剂、涂料、浇注料都需添加固化剂，否则环氧树脂不能固化。 ③苯甲醇：苯甲醇是最简单的芳香醇之一，可看作是苯基取代的甲醇。在自然界中多数以酯的形式存在丁香精油中，例如茉莉花油、风信子油和秘鲁香脂中都含有此成分。经氧化或脱氢反应生成苯甲醇，加氢可生成甲苯、联苯或甲基坏己院、环己基甲醇。与羧酸进行酯化反应生成相应的酯。在氯化锌、三氟化硼、无水硼酸或磷酸及硫酸存在下，络合成树脂状物。 ④气硅：气相法二氧化硅，二氧化硅的化学式为SiO2。二氧化硅有晶态和无定形两种形态。自然界中存在的二氧化硅如石英、石英砂等统称硅石。纯石英为无色晶体，大而透明的棱柱状石英晶体叫做水晶，含微量杂质而呈紫色的叫紫水晶，浅黄、金黄和褐色的称烟水晶。玉髓、玛瑙和碧玉都是含有杂质的有色石英晶体。沙子是混有杂质的石英细粒。蛋白石、硅藻土则是无定形二氧化硅。二氧化硅用途很广泛，主要用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、气凝胶毡、硅铁、型砂、单质硅、水泥等。 ⑤色粉：用于制作美缝剂的色粉，包括珠光粉，金葱粉，不涉及重金属。珠光粉是天然云母薄皮外覆盖金属氧化物而产生的珍珠光泽的新型颜料，它能再现自然界珍珠，贝壳，珊瑚及金属所具有的绚丽和色彩。微观为透明，扁平状分无，依靠光线折射，反射，透射来表现色彩与光亮；金葱粉也叫闪光片，闪光粉，其形状有四角形、六角形、长方形等、棱形等。金葱粉色系分为锦射银、铀射金、锦射彩（包括红蓝绿紫桃红黑）银色、金色、彩色（红蓝绿紫桃红黑）幻彩系列。 （4）产品方案 具体产品方案见表2-4。 表2-4 项目产品方案表 序号; 产品; 产量; 产品规格; 备注. 1; 美缝剂; 1100万支/年; 400ml. 项目生产三班制，年工作300天，根据建设单位提供资料，项目建成后相关设备最大产能满足约4万支/天，年最大产能约1200万支，能满足项目计划产量。 2、总平面布置 德爱威岳阳云建材生产项目基地场地为南北宽、东西长的长方形，场地东北面为办公生活区、西面、南面为生产区。场地东面中部布置1栋办公、住宿一体的综合楼，综合楼北面为小汽车停车场；本项目生产车间位于基地西南角，生活区和生产区分离，避免了相互影响。 生产车间主要可分为辅助用房区、车间回收处理区、维修区以及生产区（混合搅拌区、压料灌装区、打码贴标区），从生产区布置来看，各功能分区明确，物流人流通畅，各工序衔接合理，有利于生产组织和管理。 3、劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员总数定60人，年工作日为300天，除办公室人员为单班制外，其他岗位均为四班三运转，每班工作8小时。 4、公用工程 （1）供电工程 本项目用电由当地电网统一供应，主要用于照明、设备运行、日常生活等。 （2）给排水工程 ①生活污水：主要是员工办公、食宿产生的生活污水。排水系统：生活污水经隔油池+化粪池处理后排入工业园区管网。 ②雨水系统：排入园区雨水排放管网。 ③生产废水：本项目生产废水主要是喷淋塔产生的喷淋废水，喷淋废水循环使用不外排，只定期补充少量清水。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目美缝剂产品为两种，一种为美缝剂A料，另一种为美缝剂B料。其工艺流程及产污节点如下图所示。 树脂、苯甲醇 气硅 搅拌 灌装 固废 VOCs、噪声 噪声，VOCs 粉尘、固废 助剂 图2-2 美缝剂A料工艺流程及产污节点图 固化剂 助剂 搅拌 拉缸 拉缸搅拌 灌装 色粉 噪声 VOCs 粉尘、固废 VOCs、噪声 固废 VOCs、噪声 粉尘、固废 气硅 图2-3 美缝剂B料工艺流程及产污节点图 工艺过程原理简述： 1、美缝剂A料生产工艺流程说明 （1）搅拌 A组美缝剂主要成分为环氧树脂，树脂由罐车泵送到储罐进行储存。在生产过程中用泵送到搅拌釜搅拌，同时加入苯甲醇、气硅、助剂人工加入搅拌釜，物料投放完毕后，开始搅拌。投料过程中主要产粉尘和固废（固废为废包装材料），搅拌过程中主要产生有机废气及噪声。 （2）灌装 当搅拌完成后，物料放入灌装机进行灌装。灌装工序采用的是美缝剂专用的膏体灌装机，采用压缩空气控制驱动，机型小巧，操作简单，具体流程为：上料→放瓶→气动灌装→取瓶。该过程主要产生少量有机废气及噪声。 2、美缝剂B料生产工艺流程说明 （1）搅拌 B组美缝剂主要成分为固化剂，在生产过程中，固化剂由吨桶泵送到搅拌釜搅拌，气硅从吨袋中泵送到搅拌釜搅拌，助剂人工加入搅拌釜，物料投放完毕后，开始搅拌。该过程主要污染物为粉尘、有机废气、噪声及固废。 （2）拉缸 当搅拌完成后，物料放入拉缸，加入色粉。投料过程中主要污染物为粉尘及固废。 （3）拉缸搅拌 添加好的物料，使用拉缸的高速分散机来进行搅拌。该过程主要污染物为有机废气及噪声。 （4）灌装 搅拌完成后，拉缸接上灌装线，进行灌装。灌装工序采用的是美缝剂专用的膏体灌装机，采用压缩空气控制驱动，机型小巧，操作简单，具体流程为：上料→放瓶→气动灌装→取瓶。该过程主要污染物为少量有机废气及噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有工程基本情况 2017年8月，北京东方雨虹防水技术股份有限公司入驻木里港工业园，在此基础上作为该公司旗下的子公司，湖南德爱威云建材科技有限公司于2020年4月委托湖南森思生态环保有限公司编制了《湖南德爱威云建材科技有限公司年产500万支美缝剂项目环境影响报告表（报批稿）》，并取得了环评批复（岳经环评【2020】07号），在后续建设过程中根据市场需求，决定扩大产能，将产能变更至1100万支美缝剂。目前原计划生产的500万支美缝剂相关设施基本安装完成，还未生产。 二、原有污染情况 原项目目前设备已安装完成，还未生产，不涉及原有污染情况。 三、主要环境问题 原项目目前还未生产，无环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域环境达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境环境质量公共或者环境质量报告中的数据或结论。本次区域大气环境质量现状收集了岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2020年度生态环境质量公报》，2020年度城区环境空气质量达标率为90.7%，轻度污染占全年8.5%，中度污染占0.8%，无重度及以上污染天气。细颗粒物为首要污染物占超标天数76.5%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占超标天数23.5%。2020年城区环境空气质量综合指数为3.79。根据该公报，岳阳市2020年区域环境空气质量数据见下表 表3-1 岳阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m³); 标准值(μg/m³); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 不达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 106. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.2mg/m³; 4mg/m³; 30. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 134; 160; 83.7. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。从表3-1可以看出，岳阳市2020年环境空气质量监测污染物PM2.5对应保证率下的年均浓度不达标，因此，岳阳市为不达标区。 《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》大气年度目标：到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内，目前已满足。各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。对照岳阳市2019年度生态环境质量公报数据，2020年岳阳市6项指标均降低。根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 其他污染物环境质量现状 为了解项目拟建地特征污染物，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中 6.2.2.2要求：“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状监测数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。本项目特征污染物为颗粒物（TSP）、VOCs，本项目引用湖南精准通检测技术有限公司于2020年12月28-29日对项目所在地的监测数据，监测点位于分别位于厂界上风向5m、下风向5m及10m处，均小于5km，所以数据有效。监测结果见下表： 表3-2 颗粒物监测结果 单位：mg/m3 检测项目; 检测结果. 2020.12.28; 2020.12.29. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物（mg/m3）; 上风向O1; 0.150; 0.158; 0.160; 0.131; 0.147; 0.155. 下风向O2; 0.238; 0.254; 0.251; 0.226; 0.237; 0.255. 下风向O3; 0.291; 0.337; 0.318; 0.300; 0.325; 0.354. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 挥发性有机物（mg/m3）; 上风向O1; 0.211; 0.211; 0.228; 0.208; 0.213; 0.210. 下风向O2; 0.245; 0.250; 0.251; 0.233; 0.233; 0.239. 下风向O3; 0.229; 0.236; 0.264; 0.219; 0.222; 0.241. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表的结果可知，TSP浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定的限值要求，VOCs符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值。 2、地表水环境质量现状 本项目产生废水通过场区内污水处理站预处理后同生活废水经污水管网进罗家坡污水处理厂深度处理达标排入南湖。 本次评价采用湖南省岳阳生态环境监测中心2020年在南湖常规水环境断面的监测数据进行评价，具体见下表： 表3-3 2020年1月~12月南湖断面水质评价结果 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; LAS. 南湖; 01月; 7; 6.5; 0.5L; 0.06; 0.075; 0.05L. 02月; 7; 7.5; 2.2; 0.05; 0.085; 0.05L. 03月; 7; 8.6; 3.4; 0.06; 0.050; 0.05L. 04月; 7; 7.5; 5.0; 0.04; 0.060; 0.05L. 05月; 7; 8.0; 1.8; 0.05; 0.040; 0.05L. 06月; 7; 7.5; 3.1; 0.03L; 0.050; 0.05L. 07月; 7; 7.5; 3.0; 0.20; 0.045; 0.05L. 08月; 7; 8.0; 3.4; 0.03L; 0.080; 0.05L. 09月; 7; 6.5; 1.4; 0.08; 0.040; 0.05L. 10月; 7; 8.5; 3.8; 0.03L; 0.030; 0.05L. 11月; 7; 6.5; 1.4; 0.03; 0.050; 0.0. L; 12月; 7.0; 7.4; 2.6; 0.06; 0.055; 0.05L. 年均; 7; 6.5; 0.5L; 0.06; 0.075; 0.05L. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 (无量纲); 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2. 注：根据湖岳阳市政府发布的《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案（2013-2018年）》要求对南湖的考核目标要求，南湖应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类指标 根据上表中南湖常规历史监测数据可知，南湖断面常规监测因子指标除总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准外，其他常规监测因子均达到GB3838-2002中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 为了全面了解项目评价范围内声环境质量现状，湖南中额环保科技有限公司于2020年11月2日-11月3日对项目所在地进行了连续2天的声环境质量监测工作。 （1）监测布点：共设置4个监测点；N1-N4：项目厂界西、南、东、北边界外1m处各设一个监测点； （2）监测项目：等效连续A声级Leq（A）； （3）监测时间及频次：连续监测2天，各监测点按昼、夜分段监测。昼间：6:00～22:00 ；夜间：22:00～次日6:00。监测以昼间为主，昼间选取有代表性的时间监测一次，每次连续监测20min，夜间选取有代表性的时间监测一次。 （4）监测方法：参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测方法执行； （5）监测结果如下表3-4。 表3-4：环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2020.11.2; 2020.11.3; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 56.5; 48.2; 56.6; 46.7; 65; 55. N2; 62.0; 50.5; 62.3; 50.2; 70; 55. N3; 61.3; 51.8; 63.1; 51.7; 70; 55. N4; 55.7; 46.7; 57.6; 45.2; 65; 55. 由上表检测结果可以看出，紧邻木里港路的南面厂界、紧邻中科路的东面厂界昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的4a类标准要求，厂界北、厂界西昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的3类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查并结合项目对各环境要素的影响分析，确定本项目所在区域主要环境保护目标、保护级别见表3-5所示。 表3-5 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 坐标/m; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大气环境; 木里港村居民点; 111°20′48.55″; 27°2′4.75″; 约160人; 二类; SE; 100~500m. 新园村居民点; 111°20′56.81″; 27°2′5.30″; 约320人; 二类; E; 100~500m. 新园村居民点; 111°21′2.41″; 27°2′4.68″; 约700人; 二类; N; 150~500m. 新华村居民点; 111°21′0.75″; 27°1′59.07″; 约70人; 二类; W; 150~500m. 水环境; 南湖; /; /; 景观娱乐用水; Ⅲ类; W; 1800m. 声环境; 项目50m范围无居民区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（120mg/m3）及无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12-524-2020)表1涂料与油墨制造行业大气污染物排放限值60mg/m3。VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内无组织排放限值10mg/m3；VOCs厂界无组织排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表5中相关标准（2.0mg/m3）。 2、废水：污水执行《污水综合排放标准》中的三级标准及罗家坡污水处理厂进水水质标准，经罗家坡污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，COD：50mg/L，氨氮：5mg/L，SS：10mg/L。 3、噪声：营运期南面厂界和东面厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；西面厂界和北东面厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 4、固体废物：固体废弃物排放标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 项目废气主要是挥发性有机物，废水主要是生活废水，水污染物总量控制指标计入罗家坡污水处理厂控制指标内，不再另设污水总量控制指标。根据工程分析内容，建议废气总量控制指标为：挥发性有机物（VOCs）0.072t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目是利用已有厂房进行建设，施工期主要是在厂房内进行设备安装以及调试，污染产生少，且施工期时间短，故本项目对周围环境的影响主要为投入使用阶段（即运营期），因此本项目不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水污染源分析 项目生产过程中废水主要是生活废水、地面清洁废水以及喷淋废水。设备不采用水清洗，无清洗废水。 （1）生活废水 项目生活用水主要为员工生活用水，员工依托现有综合楼内的办公楼、食堂等进行办公、食宿，项目用水根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）估算，用水量按办公人员（带食堂）、住宿用水量145L/人•d，本项目职工人数60人企业每年正常生产300天计，则生活用水量为8.7m3/d，2610m3/a。污水产生系数取0.8，则污水排放量为2088m3/a。生活废水经基地内已建的隔油池+化粪池处理后进污水处理站，处理达《污水综合排放标准》三级标准后进入园区市政管网，最终进入罗家坡污水处理厂处理后排入南湖。 - 地面清洁废水 根据建设单位提供的资料，项目无需对地面进行冲洗，生产车间先用吸尘器对地面进行清理，将散落的粉尘颗粒统一收集处置，经吸尘器清理后再用拖把进行拖洗。本项目车间地面约一周清洁一次，0.5L/m2次（每周一次），厂房面积532m2，实际需清理面积约216m2，则地面清理用水为4.65m3/a。经吸尘器处理后的地面较干净，拖洗废水较少，通过风机处理后能自然蒸发，本环评忽略不计。 （3）喷淋废水 项目有机废气治理采用水喷淋+干湿分离+UV光解+活性炭+15m排气筒处理，粉尘通过布袋除尘器+水喷淋+15m排气筒处理，共计2套喷淋塔。喷淋塔采用水进行喷淋，喷淋水循环使用不外排，随蒸发损耗进行少量补充，定期清理沉淀底渣交由资质公司处理。根据建设单位提供的资料，1个喷淋塔定期补充水量为0.002t/h，则2个喷淋塔定期补充水量为0.004t/h（28.8t/a）。 表4-1：项目废水产生情况一览表 污染源; 用水量（m3/a）; 排放量（m3/a）; 处理方式. 生活废水; 2610; 2088; 隔油、化粪池处理后进罗家坡污水处理厂. 地面清洗废水; 4.65; /; /. 喷淋废水; 28.8; /; 污水处理站处理后进罗家坡污水处理厂. 总计; 2643.45; 2088; /. 职工生活 地面清理 污水处理站 隔油、化粪池 4.65 2610 2088 522 4.65 罗家坡污水处理厂 喷淋用水 28.8 28.8 图4-1 项目水平衡图（t/a） 2、废气污染源分析 ①有机废气 本项目生产温度在35~50℃之间，根据原辅料性质可知，生产过程中的温度低于原料中各有机物热分解的温度，产生的挥发性气体较少，来源主要为环氧树脂及苯甲醇的挥发。参考湖南德爱威云建材科技有限公司年产 500 万支美缝剂项目相关内容及其他同类型项目，挥发性气体主要成分按VOCs计，挥发性有机物挥发性有机物产生量约占其挥发性原料的0.2‰，环氧树脂使用量为2200t/a苯甲醇使用量为135t/a，则生产过程中产生的VOCs为0.467t/a。该有机废气主要产生于搅拌工序，本项目搅拌机为密闭装置，仅设有一个通风口，环评要求企业在该通风口处设置抽风收集装置，废气处理装置风量为5000m3/h，设备设有变频装置，保证流速在10m/s-15m/s之间。废气净化系统收集效率按90%，则有组织废气产生量0.42t/a，无组织产生量为0.047t/a。根据《湖南省涂装制造行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》水喷淋治理效率10%，UV光解治理效率70%，活性炭吸附治理效率80%，则本项目处理效率按94%计，则本项目VOCs有组织废气排放量为0.025t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度0.6mg/m3。经处理后挥发性有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12-524-2020)表1涂料与油墨制造行业大气污染物排放限值（60mg/m3）。 ②粉尘 本项目色粉等粉状原料均采用人工拆包定量加料，根据企业提供的资料，粉尘产生量按原料使用量的0.3%计。本项目粉状原料使用量约730t/a，则粉尘产生量为2.19t/a。粉尘主要产生在加料口处，通过集气罩收集系统后经布袋除尘器+水喷淋+15m排气筒排放。设计风量为5000m3/h，收集效率为90%，除尘处理效率98%，则有组织废气产生量为1.971t/a，经处理后有组织含尘废气排放量为0.04t/a，排放浓度为1mg/m3，排放速率为0.005kg/h。经处理后颗粒物排浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（120mg/m3）。 （2）无组织废气 ①有机废气 本项目在搅拌机通风口设置集气罩收集该部分有机废气，集气罩尺寸大于通风口，收集效率可达90%，其余10%无组织排放。根据前文计算，搅拌过程中无组织排放的VOCs为0.047t/a，0.007kg/h。 ②加料工序中未捕集的粉尘 根据前文计算，粉尘无组织排放量为0.219t/a，排放速率为0.03kg/h。 表4-2：项目运营期废气污染源产排情况一览表 污染源; 污染物; 排放形式; 产生情况; 排放情况; 排气筒坐标; 排气筒参数; 排放温度; 处理及去向. 搅拌工序; VOCs; 有组织; 0.42t/a; 0.025t/a，0.003kg/h; 东经113.121314，北纬29.193902; 内径35cm；; 40℃; 集气罩+水喷淋+干湿分离+UV光解+活性炭+15m排气筒排放（DA001）. 无组织; 0.047; 0.047t/a，0.007kg/h; /; /; /; /. 投料工序; 颗粒物; 有组织; 1.971t/a; 0.04t/a， 0.005kg/h; 东经113.121047，北纬29.193898; 内径35cm；; 30℃; 集气罩+布袋除尘器+水喷淋+15m排气筒排放（DA002）. 无组织; 0.219t/a; 0.219t/a， 0.003kg/h; /; /; /; /. 3、物料平衡分析 本项目物料平衡详见下表： 表4-3 项目生产工艺物料平衡表 序号; 投入t/a; 序号; 产出t/a. 1; 环氧树脂2200; 1; 美缝剂5248.803. 2; 固化剂2200; 2; 有组织VOCs0.42. 3; 苯甲醇135; 3; 无组织VOCs0.047. 4; 气硅290; 4; 有组织粉尘1.971. 5; 助剂11; 5; 无组织粉尘0.219. 6; 色粉440; 6; 废包装袋2.54. 7; 7; 废包装桶17.46. 8; 8; 废树脂4.54. 合计; 5276; 5276. 4、噪声污染源分析 项目噪声主要来源于搅拌釜、灌装机、分散机、泵以及运输车辆等设备噪声，噪声源强为73~85dB（A）。具体厂区内主要噪声源强见下表： 表4-4 营运期厂区主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 声源性质; 声级dB(A); 采取措施. 1; 搅拌釜; 连续; 73~75; 基础减震、厂房隔声. 2; 灌装机; 连续; 73~75; 低噪声选型、厂房隔声. 3; 分散机; 连续; 80~85; 低噪声选型、厂房隔声. 4; 泵; 连续; 78~82; 基础减震、厂房隔声. 5; 运输车辆; 间断; 60~75; 加强管理，禁止鸣笛、低速行驶. 通过选用低噪声设备、密闭式生产车间、隔音减震、加强生产管理和距离衰减等防护后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（西、北面）、4类（东、南面）标准要求。 5、固体废物污染源分析 本项目运营期固废可分为一般生产固废和危险固废等。 （1）一般固废 一般固废主要有废包装料、除尘系统回收的粉尘、喷淋塔内沉渣以及生活垃圾。 ①废包装材料：根据同类型项目类比，项目使用的色粉等辅料包装料产生量约2.54t/a，经收集后外售； ②除尘器粉尘：除尘系统收集的粉尘量按处理量的80%计，收集量为1.545t/a，外售用于建筑粘胶等的生产。 ③生活垃圾：生活垃圾根据建设方提供的资料，本项目职工人数为60人，生活垃圾产生量0.5kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为0.9t/a。 ④喷淋塔沉渣：喷淋塔中的沉渣主要是粉尘沉降产生，按粉尘收集量的20%计，则产生量为0.386t/a。打捞收集后外售。 （2）危险固废 本项目环氧树脂用储罐储存，危险固废主要是苯甲醇、固化剂空桶、废树脂以及吸附了VOCs的废活性炭。 ①废包装桶：年使用苯甲醇135t，以210kg/桶的方式桶装，则产生的苯甲醇包装643个（约0.96t）；年使用固化剂2200t，以200kg/桶的方式桶装，则产生的固化剂包装11000个（约16.5t）。根据《国家危险废物名录》（2021版），该空桶属于“HW49其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码：900-041-49。该空桶可由供应商回收作为原始用途使用。本环评要求该空桶的厂区暂存场所仍需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）的要求执行。 ②废树脂：生产过程中搅拌机有少量废料产生，以废树脂计，根据同类项目类比，产生量按原料使用量的0.1%计，则产生量约4.54t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废有机树脂属于“HW13 有机树脂类废物”中“废弃的粘合剂和密封剂”，废物代码：900-014-13。 3）废活性炭：废气处理装置中会有吸附了VOCs的废活性炭产生，根据《简明通风设计手册》P510 页中的吸附公示（有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭）计算，项目VOCs吸附量为0.395t/a，则所需活性炭约为1.65t/a，则废活性炭年产生量约2.045t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49 其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码：900-041-49。 项目固废污染源见下表： 表4-6 本项目固体废弃物产生及处置情况表 序号; 名称; 分类; 产生量(t/a); 处理处置方式. 1; 废包装料; 一般工业固废; 2.54; 收集后外售. 2; 除尘器粉尘; 一般工业固废; 1.545; 收集后外售. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.9; 委托环卫部门处理. 4; 喷淋塔沉渣; 一般工业固废; 0.386; 收集后外售. 5; 废包装桶; 危险废物 HW49（900-041-49）; 17.46; 在危废暂存间暂存后，由供应商回收. 6; 废树脂; 危险废物 HW13（900-014-13）; 4.54; 在危废暂存间内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置. 7; 废活性炭; 危险废物 HW49（900-041-49); 2.045; 在危废暂存间内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置. 本项目危险废物暂存间的要求具体如下： 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求对危险废物暂存间防风、防雨、防渗、废油防渗等措施予以改进或完善，并严格按照相关要求进行日常管理与运输。具体情况如下： A、建设要求 a、危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 b、危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 c、危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入废水处理设施处理； d、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 e、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 f、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 B、标牌标识要求 贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。具体详见下表。 表4-5 危险废物暂存间标牌标识建设要求一览表 一、危废暂存场所警示标志. 说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：40×40cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。. 二、粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签. 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：20×20cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。. 三、系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：10×10cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。. C、日常管理要求 a、须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理纪录需保留3年。 b、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 c、定期对危险废物暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。 d、危险废物暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 e、危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。 f、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 g、对易起尘的固废，在其装卸过程中应通过洒水抑尘来降低扬尘产生量。 D、运输要求 a、废渣运输线路应尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。 b、废渣运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废渣装袋运输；运输过程中要防渗漏、防撒落，不得超载；同时配备发生事故时的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻风险事故对环境的污染危害。 c、不同类型的废渣不宜混装运输，运输废渣后的工具未消除污染前不能装载其他物品。 d、运输车辆应设置明显的警示标志并经常维护保养，保持良好的车况。 e、从事废渣运输的人员应接受专门的安全培训后方可上岗。 6、环境风险评价 （1）风险物质 本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等物质，依据《危险化学品名录》（2018 版）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，及其物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。项目主要涉及的物质为环氧树脂和苯甲醇。 表4-6 主要危险物料情况表 单位：吨 物料名称; 危险性类别; 年消耗量; 日常最大储量; 临界值; qn/Qn. 环氧树脂; 易燃物质; 2200t/a; 80t; 100t; 0.8. 苯甲醇; 易燃、有毒物质; 135t/a; 5t; 50t; 0.1. 合计; 0.9. 本项目环氧树脂最大储存量为80t，小于临界值100t，苯甲醇最大储存量为5t，远小于临界值50t，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》表1专项评价设置原则可知，本项目危险物质储存量低于临界量，不需要编制环境风险专项评价。 单元内存在危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。 q1/Q1+q1/Q1+∙∙∙∙∙∙∙qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由于：Q=0.4＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I的项目进行简单分析即可。 （2）风险分析 1）事故分析 本项目主要危害物质具有易燃的特性。从而决定了项目的危害事故存在火灾和环境污染的可能。不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并互相作用和影响。本项目主要事故类型分析见下图。 2）事故概率分析 企业事故单元所造成的不同程度事故的发生概率和措施见下表。 表4-7 不同程度事故的发生概率与对策措施 事故名称; 发生概率; 发生频率; 对策反应. 管道、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故; 10-1次/年; 可能发生; 必须采取措施. 管线、阀门、贮罐等破裂泄漏事故; 10-2次/年; 偶尔发生; 需要采取措施. 管线、贮罐、阀门等严重泄漏事故; 10-3次/年; 偶尔发生; 采取对策. 贮罐等出现重大爆炸、爆裂事故; 10-4次/年; 极少发生; 关心和防范. 重大自然灾害引起事故; 10-5-10-6次/年; 很难发生; 注意关心. 从上表可见，输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。而贮罐等出现重大火灾、爆炸事故概率10-3-10-4，属于极少发生的事故。 综合上述分析，本项目发生事故主要部位为储存危险物质的仓储区，主要事故类型为危险物质泄漏后遇明火发生火灾事件。 3）事故影响分析 本项目最大的风险物质为环氧树脂，最大可信事故为环氧树脂泄漏遇明火发生火灾事件。火灾产生烟尘、有机废气等大气污染物进入周围大气环境中，由于项目所在地周边较开阔，大气稀释能力较大，单次火灾持续时间不长，对大气环境的不利用影响有限；灭火将产生一定量的消防废水，消防废水含有较高浓度的有机物，若直接排入城市污水管网将对罗家坡污水处水处理厂的处理工艺造成不利用影响，从而对南湖的水质也将造成不利影响；泄漏物料混入雨水系统排入雨水管，造成受纳水体的污染，项目雨水经市政雨水管网后进入南湖，因此一旦泄漏物料流入河水，将会对南湖水体造成严重的污染。 消防水量：根据建设单位提供资料，设计消防水流量40L/s，火灾延续时间不小于1h，则消防废水量为144m3。本企业消防用水池的容积为500m3，满足消防用水量的要求；本企业应急事故池容积为500m3，满足容纳事故消防废水量的要求。 在未进入污水处理装置前，应将事故污水引入事故池暂存，事故过后，对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流送入污水处理装置进行处理的方法。同时对污水处理装置出水水质进行实时检测，一旦发现排水中有害污染物质浓度超标，则应减小事故污水进入污水处理装置流量，必要时切断，使其不会对厂区内污水处理装置和罗家坡污水处理厂的正常运行产生不良影响。即使发生事故造成污水站超标排放，但由于废水可以经过罗家坡污水处理厂进一步缓冲处理，因此也不会对南湖造成影响，因此此类事故的发生一般不会造成严重的后果。采取以上措施后，只要严格按照事故应急预案进行处置，一般可认为此类事故对环境的影响不大。 （3）风险管理与减缓措施 1）危险化学品贮运安全防范措施 ①从人员方面 坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备(危险源)需作出清晰的警戒标识，并加强操作工人个人防护。 ②从运输及装卸车操作方面 运输车辆应按规定设置黄底黑字的“危险品”醒目标志牌，标签上应标明化学品的危险特性和防护应急措施，并配备相应的消防设施。 ③从设备日常维护检修方面 定期对管网、运输车辆等进行维护检修，及时发现问题，正确判断设备损伤部位与损坏程度，尽早消除隐患。 ④按有关规定，拟建项目应按有关要求进行安全评价，建立事故预警系统。 ⑤应依照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险货物规则》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等中的相关规定加强运输管理。运输车辆、驾驶人员、装卸人员和押运人员应符合国家规定要求，接受安全培训，做到持证上岗。 ⑥储罐泄漏事故防范措施：定期检查装置的密封性防止出现泄漏；储存设施要向正规厂家购置；严禁员工携带火种作业；储存室配备消防设施；一旦发生事故，要启动应急预案，引导人群有序疏散；设计中的安全防范措施。 ⑦物料运输管道事故防范措施：建设单位应根据物料输送管道的特点加强HSE管理；建立健全岗位操作规程和HSE管理程序，并确保贯彻执行。调度人员应熟悉管辖范围内的工艺流程和管道的运行情况，能根据管道的输送量、环境条件，确定其输送温度和输送方案；能根据管道运行参数的变化，判断管道运行是否正常，并能够及时采取措施，消除管道的事故隐患。 工艺装置的防爆区域，设计中严格按规范要求选用防爆电气设备及仪表。装置内消防照明采用带蓄电池的应急照明灯具。所有工艺生产装置的设备及其管线，按工艺要求作防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行遥控或监测，使工艺生产在最佳状况下安全运行，一旦发生异常，自动报警，以便及时调整。 废气、废水事故排放的风险防范措施 ①定期地实施采样检查，监控废气、废水处理工艺的运转效果。 ②当主体设备定期检修时，废气、废水处理设施也应同步进行检查和维修。 ③生产运行期应加强对易损耗件的备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。 ④操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 ⑤制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。 事故风险综合对策 防止重大责任事故的发生，除了在生产工艺和操作中防范外，还需加强对全厂干部、职工的事故风险和环境污染的意识教育，增强安全、环保意识，为此建议如下： ①强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产部门都要设专人负责本部门的安全和环保问题，对容易发生事故的环节，必须经常检查，杜绝隐患，发现问题及时通知有关部门。 ②对全厂人员定期进行事故情况下的应急处置演练，做到一旦发生事故有备无患，忙而不乱。 ③进一步完善安全、消防设备配备，加强消防、安全队伍的建设，不断提高事故抢险能力。 ④提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。 ⑤加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 总之，即使事故发生，在采取以上的防范措施和综合对策的情况下，可使其局限于生产现场，事故能够得到有效控制，不会波及到厂外及周边环境。 事故应急预案 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见下表。 表4-8 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 危险目标：贮存区、环境保护目标. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织人员. 5; 预案分组响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策. 9; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 10; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定、撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复. 12; 应急培训计划; 应急计划制订后平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. 表4-9 应急救援队伍的主要组成与职责 组成; 主要职责. 厂长; 负责对事故的处理指挥，应按其分工、组织和指挥断气、断电、灭火和报警，待事故得以控制后隔离和保护现场. 电工; 负责切断电源，含动力电及照明电，爆炸或泄漏事故，应迅速果断. 生产人员; 当发生泄露燃烧事故时，应迅速使用灭火器具进行灭火，如火苗难以扑灭，立即进行电话报警；当发生爆炸或泄漏事故时，负责隔离现场及警卫. 其余人员; 参加灭火或警卫和确保环境风险事故应急处置设备（装置）及时到位. （3）环境风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-10 建设项目简单分析内容表 建设项目名称; 湖南德爱威云建材科技有限公司年产1100万支美缝剂建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市. 地理坐标; 经度; 113.204689; 纬度; 29.327814. 主要危险物质及分布; 环氧树脂. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄露事故污染地下水和土壤 火灾事故污染环境空气和地表水. 风险防范措施要求; 总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，做好危废暂存间相关防渗、防雨、防泄漏工作，并制定相关的管理制度，定期上报。 制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测，建立企业环境监测台账。加油站制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。. 7、环境管理及监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 ③按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 （3）营运期环境监管计划 按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》中要求，本项目属于二十七、化学原料和化学制品制造业中的密封用填料及类似品制造，项目属于简化管理，本次评价建议建设单位参照《排污单位自行监测技术指南涂料油墨制造》(HJ 1087-2020)中非重点排污单位进行自行监测。 其监测内容及频次见下表。 表4-11 营运期环境监管计划 项目; 监测点位; 监测或检查项目; 监测频率. 废气; 有机废气排气筒; VOCs; 每季度一次. 粉尘排气筒; 颗粒物; 每季度一次. 厂界上风向1个点、下风向2个点; VOCs、颗粒物; 每季度一次. 废水; 总排口; pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮; 每半年一次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 每季度一次. 8、环保投资 拟建项目总投资1200万元，其中环保投资40.5万元，占总投资3.38%。环保投资组成见下表。 表4-11 建设项目环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资(万元). 废水治理; 生活污水; 利用现有厂区化粪池，污水管道、500m3事故池、初期雨水、污水处理站等; 0. 废气治理; 搅拌工序废气; 通过布袋除尘处理+水喷淋后，通过15m高的排气筒高空排放; 15. 投料工序废气; 通过水喷淋+干湿分离+UV光解+活性炭吸附处理系统处理后经不低于15m高的排气筒高空排放; 20. 噪声治理; 机械设备噪声; 通过使用先进设备，厂区平面布置和工艺合理布局，设备基础减振、厂房隔声等措施综合治理噪声。; 5. 固废治理; 生活垃圾; 密闭垃圾桶; 0.5. 一般固废暂存间; 依托现有一般固废暂存间，危废暂存间，委托有资质单位安全处置。; 0. 危废暂存间. 合计; 40.5. 9、竣工环境保护验收 竣工环境保护验收情况见下表 表4-12 竣工验收表 项目; 环境保护措施及检查内容; 验收标准; 验收监测因子. 生活污水; 经隔油池+化粪池处理后排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及罗家坡污水处理厂进水水质要求; pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油类. 投料废气; 利用布袋除尘器+水喷淋处理后，通过15m高的排气筒高空排放; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 颗粒物、VOCs. 搅拌废气; 通过水喷淋+干湿分离+UV光解+活性炭吸附+15m高的排气筒高空排放; VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. 无组织废气; 加强通风; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 颗粒物、VOCs. 厂界噪声; 通过使用先进设备，厂区平面布置和工艺合理布局，设备基础减振、厂房隔声、绿化降噪等措施综合治理噪声; 厂界东、厂界南达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类，厂界西、厂界北达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类; 等效连续A声级. 生活垃圾; 送垃圾收集点，由环卫部门定期清运; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008; /. 一般废物; 暂存于一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准; /. 危险废物; 危废暂存间，委托有资质的单位进行安全处理。; 《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排气筒（DA001） | VOCs | 水喷淋+干湿分离+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2020） |
|  | 粉尘排放口（DA002） | 颗粒物 | 集气系统+布袋除尘器+水喷淋+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
| 地表水环境 | 废水总排放口（DW001） | pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油类 | 基地隔油池+化粪池处理后经市政管网输送罗家坡污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及港区污水处理厂进水标准 |
| 声环境 | 主要是主要为搅拌机、灌装机、空压机、泵等设备噪声，噪声源强为73~85dB（A）。 |  | 合理布局，选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（西面、北面）、4类（东面、南面）标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾收集后由环卫部门清运；废包装材料收集后外售；除尘器粉尘收集后外售。 危险废物：废包装桶危废暂存间暂存后由供应商回收处理；废树脂、废活性炭危废暂存间暂存后委托资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂内地面均硬化处理，做好防渗防腐 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设单位应做好场区、场界的绿化工作。场界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化场区环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好厂区内各个功能区安全间距，厂区内易燃物质区域严禁烟火；废气处理设施设置紧急连锁停车系统，废气设施故障时相应工段停产；做好原料车间有机涂料储存区、危险废物暂存间的防渗工作；加强生产管理，提高职工的安全意识和风险防范能力 |  |  |  |

- 六、结论

湖南德爱威云建材科技有限公司年产1100万支美缝剂建设项目位于岳阳经济技术开发区木里港工业园，符合目前岳阳市“三线一单”生态环境分区管理要求。通过采取相应环境措施，严格落实报告表提出的各项污染防治措施前提下，排放的污染物均能达标排放，其对周边区域环境影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.259t/a |  | 0.259t/a | +0.259t/a |
|  | VOCs |  |  |  | 0.072t/a |  | 0.072t/a | +0.072t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装料 |  |  |  | 2.54t/a |  | 2.54t/a | +2.54t/a |
|  | 除尘器粉尘 |  |  |  | 1.545t/a |  | 1.545t/a | +1.545t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0.9t/a |  | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 喷淋塔沉渣 |  |  |  | 0.386t/a |  | 0.386t/a | +0.386t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  |  | 17.46t/a |  | 17.46t/a | +17.46t/a |
|  | 废树脂 |  |  |  | 4.54t/a |  | 4.54t/a | +4.54t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.045t/a |  | 2.045t/a | +2.045t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①