岳经环评[2021]12号

关于湖南德爱威云建材科技有限公司年产1100 万支美缝剂项目环境影响报告表的批复

湖南德爱威云建材科技有限公司：

你公司拟投资1200万元，在岳阳经济技术开发区木里港工业园利用已有厂房建设年产1100 万支美缝剂项目，占地面积532m 2。项目主要是将环氧树脂、固化剂、苯甲醇、气硅、以及各种色粉按比例进行混合，制成产品，项目为单纯的物理混合，不涉及化学合成反应。生产规模：年产1100 万支美缝剂。主要建设内容：拟安装美缝剂生产线一条，共计相关生产设备86 台（套），本项目其余辅助工程均依托原有项目。项目建设符合城市总体规划、木里港片区规划。根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《湖南德爱威云建材科技有限公司年产1100 万支美缝剂项目环境影响报告表（报批稿）》的分析结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目的建设。

一、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区雨污水管网。项目地面清洗废水经基地污水处理站处理达标后与生活污水一并收集，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和罗家坡污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网送罗家坡污水处理厂进一步处理。

2、废气污染防治工作。规范建设生产车间废气收集净化系统，生产过程中产生的粉尘废气经收集处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求后经15m高排气筒高空排放；VOCs有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12-524-2020)表1涂料与油墨制造行业大气污染物标准限值要求；无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对搅拌釜、灌装机、分散机、泵等主要声源采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类及4类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账；按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》和2013年修改单标准要求规范建设危险废物暂存场，环氧树脂废包装桶、废树脂、废活性炭等危险废物应存放在危险废物暂存场并委托有资质的单位进行处理，并落实危险废物转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准要求建设一般固废暂存场，废包装料作为一般工业固废综合利用；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

5、加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强设备的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，做好运营期环境监测工作。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，确保周边环境安全，确保各污染防治设施正常运转，各污染物稳定达标排放。

二、项目建设的日常环境监督管理工作由岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

# 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局

2021年6月11日