岳经环评[2021]08号

关于西塘镇污水处理厂（700m3/d）及配套管网工程

建设项目环境影响报告表的批复

岳阳经开区西塘镇人民政府拟在岳阳经开区西塘镇建设岳阳经开区西塘镇污水处理厂及配套管网工程项目。对当地居民的生活污水集中收集，处理后达标排放。工程总投资3607.88万元，其中环保投资83万元。本项目主要建设内容为：格栅井、调节池、一体化污水处理设备、贮泥脱水车间及其配套管网工程等。设计日处理能力700m3/d。污水处理厂规模：主污水管道2811m（DN600管道501m、DN500管道2310m）、支污水管道17282m（DN400管道1429m、DN300管道11853m、DN150管道4000m），设置检查井591个。项目符合国家产业政策，根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《西塘镇污水处理厂（700m3/d）及配套管网工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我分局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、认真落实专家意见及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的施工扬尘、噪声等防治措施，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对周边环境的影响。

- 2、加强水污染防治措施。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨污管网。施工区四周设置沉淀池和隔油池，施工生产废水全部综合利用，不得排入周边环境。按规范要求设置排污口及进出水在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

3、地下水污染防治工作。做好污水管网及配套管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥暂存等场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

4、落实生态保护和水土保持措施。施工中剥离的表土应妥善存放，回用于项目绿化；避免雨季作业，并配备塑料布、苫布等遮盖物品；尽可能保留项目用地范围内可利用的植物。

5、废气污染防治措施。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，项目采用一体化污水处理工艺（进水→格栅井→调节池→一体化污水处理设备（包括AAO生化池、二沉池、混凝沉淀池、纤维转盘滤池、紫外消毒池及相关仪表管道等）→达标排放），采取投加除臭药剂、及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。

6、固体废物防治工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定，规范设置临时贮存场所。建立固体废物和危险废物暂存、转运、处置管理台帐。营运期工作人员产生的生活垃圾，经收集后定期由环卫部门进行清运处置；污水处理设施产生的栅渣及污泥经收集后定期由环卫部门进行清运处置；废机油、废灯管经收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。

7、控制噪声对周边环境影响。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护。禁止噪声较强的机械在居民夜间、午间休息时间进行施工，减少噪声扰民。

8、加强环境管理，建立健全各类污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治和生态保护措施得到有效落实。

二、项目建设的日常环境监督管理工作由岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局

2021年6月9日