岳经环评[2022]06号

关于湖南德爱威云建材科技有限公司年产 2500 万支美缝剂扩建项目环境影响报告书的批复

湖南德爱威云建材科技有限公司：

你公司《关于申请对<湖南德爱威云建材科技有限公司年产 2500 万支美缝剂扩建项目环境影响报告书>进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南德爱威云建材科技有限公司位于湖南岳阳市岳阳经济技术开发区木里港大道以北、中科路以西，现有年产1100万支美缝剂和年产12.2万吨水性涂料的能力，并在建年产 24000 吨干挂胶、1400 万支美缝剂、400 万支专用产品包装胶管生产线。为适应市场需求，公司拟投资3000万元，建设年产 2500 万支美缝剂扩建项目。项目以聚醚胺、4，4-二氨基二环己基甲烷、1,3-二氨基甲基环己烷、苯甲醇和环氧树脂为原料通过反釜反应生产中间产品固化剂7000吨/年，再以固化剂、气硅、助剂和色粉为原料通过搅拌、灌装生产美缝剂B料，以气硅、环氧树脂、苯甲醇、助剂等为原料通过搅拌、灌装生产美缝剂A料。主要建设内容为：利用现有车间预留部分区域扩建、现有厂址总体布局不变，不新增用地，仅新增储罐区，配套改造相应的环保设施，

其他公用、辅助、储运和环保工程依托厂区现有。根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《湖南德爱威云建材科技有限公司年产 2500 万支美缝剂扩建项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，综合考虑，我分局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。


二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、配套生产的固化剂作为本厂美缝剂中间产品，全部自用，不得外售；美缝剂、固化剂及其生产原料均应满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表1溶剂型胶黏剂VOC含量限量的要求。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。生活污水、初期雨水与现有工程其他生产废水共同汇入厂内污水收集池，再进污水处理站进行处理达到《污水综合排放标准》中三级标准及罗家坡污水处理厂进水水质标准后外排进入木里港园区市政污水管网，最终进入罗家坡污水处理厂深度处理达标后外排。
3、地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、原料储存区、产品库、储罐区、危废间等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄露等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质

情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，加强日常监管，定期对生产设备、环保设备进行维护和管理，最大限度减少生产过程中的无组织排放，厂界非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）中附录 B 标准要求；项目固化剂和美缝剂生产产生的挥发性有机物经收集处理，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）中表 1 胶粘剂制造排放限值要求，通过 15m 排气筒（DA001）排放，有机废气风量在50000m3/h以下的单个排气口安装用电监测动态管控系统；美缝剂车间粉料输送、投料系统含粉尘废气经布袋除尘+喷淋吸收塔处理满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）中表 1 胶粘剂制造排放限值要求，通过 15m 排气筒（DA002）排放。 

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求规范建设危险废物暂存

间，废活性炭、喷淋塔含渣废液、危化品废包装桶、废UV灯管等危险废物交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求贮存、处理一般工业固废；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、污染物总量控制指标：VOCs≤2.3t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南环美达环保科技有限公司。

四、项目建设的日常环境监督管理工作由岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

岳阳市生态环境局
2022年3月23日
