仅供湖南中启制药有限公司岳阳分公司年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁改扩建项目环境影响报告书使用

仅供湖南中启制药有限公司岳阳分公司年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁改扩建项目环境影响报告书使用

仅供湖南中启制药有限公司岳阳分公司年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁改扩建项目环境影响报告书使用

目录

第一章 概述	1

1.1. 项目由来	1

1.2. 项目特点	4

1.3. 环境影响评价的工作过程	5

1.4. 分析判定相关情况	6

1.5. 关注的主要环境问题及环境影响	32

1.6. 环境影响评价的主要结论	32

第二章 总则	34

2.1. 编制依据	34

2.2. 评价目的和原则	37

2.3. 环境影响要素识别与评价因子筛选	37

2.4. 评价标准	39

2.5. 评价工作等级及评价范围	46

2.6. 评价重点和方法	52

2.7. 环境功能区划汇总	52

2.8. 主要环境保护目标	53

第三章 建设项目工程分析	56

3.1. 原有项目（04年环评内容）概况	56

3.2. 现有项目（较04环评改扩建后）概况	56

3.3. 改扩建项目概况	68

3.4. 工程分析	88

3.5. 项目污染源强分析	131

3.6. 主要污染物排放量汇总	163

3.7. “三本账”	165

3.8. 清洁生产	168

第四章 环境现状调查与评价	173

4.1. 自然环境概况	173

4.2. 岳阳经济技术开发区概况	178

4.3. 区域污染源调查	186

4.4. 环境现状调查与评价	189

第五章 环境影响预测与评价	205

5.1. 施工期环境影响简析	205

5.2. 营运期环境影响分析	205

5.3. 环境风险影响预测与评价	351

第六章 环保措施及其可行性论证	400

6.1. 施工期环保措施简析	400

6.2. 废气污染防治措施及可行性论证	401

6.3. 废水污染防治措施及可行性论证	405

6.4. 地下水污染防治措施	407

6.5. 噪声污染防治措施及可行性论证	412

6.6. 固废污染防治措施及可行性论证	412

6.7. 土壤污染防治措施及可行性论证	416

第七章 环境影响经济损益分析	418

7.1. 经济效益分析	418

7.2. 社会效益分析	418

7.3. 环境效益分析及环保投资估算	418

7.4. 综合分析	419

第八章 环境管理与监测计划	420

8.1. 施工期环境管理	420

8.2. 运营期环境管理	420

8.3. 运营期环境监测	423

8.4. 环保设施竣工验收	426

8.5. 总量控制计划	427

第九章 结论与建议	429

9.1. 总结	429

9.2. 结论	434

9.3. 建议	434

附件

附件1环评委托书

附件2 营业执照

附件3 未批先建情况说明

附件4 用地手续

附件5 现有工程环评批复

附件6 现有工程验收备案

附件7 排污许可证

附件8 危废处置合同

附件9 应急预案备案表

附件10 常规监测报告

附件11 监测报告

附件12 园区规划环评批复

附件13 产品质量标准

附件14污水处理协议

附件15专家审查意见

附图

附图1项目地理位置图

附图2 环境保护目标分布图

附图3 平面布局图

附图4 编制主持人现场踏勘照片

附图5 评价范围图

附图6 地下水、地表水监测布点图

附图7 环境空气、声环境、土壤环境监测布点图

附图8 土地利用规划图

附图9 产业布局规划图

附图10 与湖南东洞庭湖自然保护区位置关系

附图11 与“三区三线”位置关系图

附图12 地表水系图

附图13 园区雨水管网图

附图14 园区污水管网图

附图13 风险保护目标图

附图15  现场照片

概述

项目由来

公司概况

湖南中启制药有限公司（以下简称“总公司”）成立于2004年4月6日，负责人为赵琛，统一社会信用代码为914306007607116221，公司地址位于岳阳经济技术开发区王家畈路106号，从事外用中药酊剂(含中药提取)，原料药制造及销售等。

2016年11月17日，成立湖南中启制药有限公司岳阳分公司（以下简称“公司”或“中启制药”）。经工商及药监部门批准，原总公司的项目车间及主体工艺部分全部变更至分公司名下，总公司此后仅作为办公场所存续。

分公司负责人为赵琛，统一社会信用代码：91430600MA4L7F1M93，地址位于湖南省岳阳经济技术开发区王家畈路106号，经营范围与总公司一致（外用中药酊剂含中药提取、原料药制造及销售等）。

环保手续情况

2004年6月16日，岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局审批通过了《湖南中启制药有限公司480kg/a环磷腺苷原料药、50kg/a双丁酰环磷腺苷原料药及100万瓶(30ml/瓶)外擦液GMP建设项目环境影响报告表》。批复产能为：环磷腺苷原料药480kg/a、双丁酰环磷腺苷原料药50kg/a、肿痛外擦酊100万瓶/a(30ml/瓶)。并于2005年元月三十一日通过了环保验收，验收产品方案为环磷腺苷原料药480kg/a、双丁酰环磷腺苷原料药50kg/a、外擦液GMP100万瓶/a(30ml/瓶)。

2021年12月中启制药对厂区现有废水处理设施进行升级改造，并于2022年5月11日在岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队完成竣工环境保护验收备案登记，备案编号：岳经环备[2022]08号。2023年4月，中启制药安装COD、氨氮、总磷、总氮自动监控设备，并于2025年6月27日在岳阳市生态环境保护综合行政执法支队完成竣工环境保护验收备案登记。

中启制药已于2020年5月31日首次取得岳阳市生态环境局下发的《排污许可证》（证书编号：91430600MA4L7F1M93001P），并分别于2020年6月16日变更、2022年12月20日变更、2023年6月2日重新申请、2023年11月19日变更、2025年5月20日延续。

图1.1-1排污许可手续办理情况

2025年5月21日，《湖南中启制药有限公司岳阳分公司突发环境事件应急预案》已在岳阳市生态环境保护综合行政执法支队园区执法大队备案，备案编号：430602-2025-007-L。

项目由来

《岳阳经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》于2024年6月13日编制完成并取得环评批复，“白石岭片区(区块一)实际已发展成为中心城区，此片区不新引进工业类项目，现有企业不得增加污染物排放量。”

中启制药公司2005至2025年，根据原有环评及排污许可证等相关手续，中启制药公司生产规模如下：

表1.1-1中启制药公司历年生产规模变化情况一览表

| 年份 | 产品方案 |  |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环磷腺苷原料药 | 双丁酰环磷腺苷原料药 | 肿痛外擦酊 | 炎琥宁 |  |
| 2005 | 480kg/a | 50kg/a | 100万瓶（30ml/瓶）/年 | / | 《湖南中启制药有限公司480kg/a环磷腺苷原料药、50kg/a双丁酰环磷腺苷原料药及100万瓶(30ml/瓶)外擦液GMP建设项目环境影响报告表》（2024年）及其验收文件（2025年） |
| 2020年 | 3000kg/a | 90kg/a | 100万瓶（30ml/瓶）/年 | 2000kg/a | 2020年5月31日、2020年6月12日取得的排污许可证相关材料 |
| 2023年 | 4800kg/a | 90kg/a | 100万瓶（30ml/瓶）/年 | 2000kg/a | 2023年6月2日、2023年11月19日取得的排污许可证相关材料 |
| 2025年 | 4800kg/a | 90kg/a | 100万瓶（30ml/瓶）/年 | 2000kg/a | 2025年5月20日取得的排污许可证相关材料 |

图1.1-2   2023年排污许可证产品产能截图

由以上资料可知，中启制药公司在《岳阳经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》编制前已于2023年完成改扩建项目，年产环磷腺苷原料药4800kg、双丁酰环磷腺苷钙（钠）90kg、肿痛外擦酊100万瓶、炎琥宁2000kg。此次改扩建项目未办理环保手续，属于未批先建，但企业在改扩建及投产期间，通过采取现有环保措施，未发生环境污染事故，未对周边环境造成明显污染影响；中启制药公司自2004年运营至今，与西侧小区长期共存，未发生环境投诉或扰民事件，证明现有环保措施有效可行。

根据岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局《关于湖南中启制药有限公司岳阳分公司改扩建项目涉嫌未批先建的情况说明》（附件3）中“鉴于该改扩建项目违法行为终了之日至今已超过二年，不涉及公民生命健康安全、金融安全，不造成危害后果，结合生态环境部办公厅《关于优化制药行业建设项目环评工作的意见》(环办环评[2025]34号)文件精神，我局对该项目不给与行政处罚。”，本项目免予处罚。

现企业主动报批办理环境影响评价手续，依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，“湖南中启制药有限公司岳阳分公司年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁改扩建项目”属于分类管理名录中“二十四、医药制造业27-47化学药品原料药制造271”中的“全部(含研发中试；不含单纯药品复配、分装；不含化学药品制剂制造的)”，故本项目应当编制环境影响报告书。2025年12月，湖南中启制药有限公司岳阳分公司委托湖南翔鹏环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，成立了环评小组，依据环评导则中的有关要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本报告书。

项目特点

1）废水：本项目废水主要为生产废水、生活污水、纯水制备浓水、循环冷却塔排污水，生产废水经已自建的污水处理站处理、生活污水经隔油池、化粪池处理，纯水制备浓水、循环冷却塔排污水直排，均达到岳阳市罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准后，排入南面王家畈路市政污水管网。

2）废气：本项目废气主要为工艺废气，合成二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001；污水处理站废气采取三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002；酸碱废气采取水喷淋+15m高排气筒DA003；合成三车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA004；精制二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005；酊剂车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006。

3）噪声：噪声通过选用低噪声设备、基础减振及厂房隔声的方式降噪。

4）固体废物：建设单位将危险废物暂存至厂区危险废物暂存间，送有资质单位处置，固废得到妥善处置。

环境影响评价的工作过程

结合项目工作特征和《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）技术要求，本次环评主要分为以下几个工作阶段：

第一阶段：自接受项目环境影响评价委托后，根据建设方提供的关于项目的建设方案、设计资料（设备情况、平面布局及污染治理措施等）等有关资料，先确定项目环境影响评价文件类型；根据建设单位提供的关于本项目的可研报告等资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准，开展初步的环境现状调查。

第二阶段：通过收集资料和现状监测，对项目所在区域的环境状况进行调查与评价，了解区域环境现状情况；根据对项目工程分析成果，确定各污染因子的源强，然后对环境影响进行预测与评价。

第三阶段：对项目采取的环保措施进行调查和技术经济论证，给出项目污染物排放源强及措施、根据一、二阶段的工作成果，最终给出项目环境可行的初步结论。

本次评价采用的评价工作程序见图1。

图1  本次评价的技术路线示意图

分析判定相关情况

产业政策相符性分析

本项目为化学药品原料药制造项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于“C2710化学药品原料药制造：指供进一步加工化学药品制剂、生物药品制剂所需的原料药生产活动。”。对照《产业结构调整指导目录》（2024本），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围内，为允许类。此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》（2024本）中限制类及淘汰类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。

与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析

经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入事项和许可准入事项范围，属于市场准入负面清单以外的行业，可依法平等进入，因此，项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》。

选址合理性分析

本项目为化学药品原料药制造及生物制药制造项目，位于岳阳经济技术开发区白石岭片区。根据规划环评可知，用地为一类工业用地（附图8土地利用规划图），同时省生态环境厅对规划环评的审查意见中：“白石岭片区(区块一)实际已发展成为中心城区，此片区不新引进工业类项目，现有企业不得增加污染物排放量。”，中启制药属于该片区已存在的企业，本次不新增用地。公司已于2023年完成改扩建，本次为完善手续，仅针对已改扩建部分进行整改，因此与2023年改扩建后相比，本项目不新增污染物排放，符合本轮规划环评及其审查意见的要求。

从园区产业定位看，岳阳经济技术开发区已形成“两主一特三辅”的产业新格局，即以先进装备制造和高端生物医药为主导产业，以总部经济为特色，以现代物流、新能源、新材料为辅助产业。本项目属于高端生物医药，是开发区的主导产业之一，不属于准入清单中的禁止类或限制类。虽然本轮规划将该区域定位为电磁装备制造产业区，但本项目系2004年即已存在的老企业，且周边已有湖南乐邦制药有限公司（东侧）、岳阳市天强科技有限公司（西侧）、湖南芙蓉制药有限公司（东南侧）等制药企业，具有良好的产业协同基础。因此，本项目建设符合园区产业定位和规划要求，满足相关行业条件规范，与周边功能区划相容。此外，项目所在区域交通便利，供水、供电、供气、通讯及排污等基础设施条件完善，能够满足项目运营需求。

在周边环境相容性方面，项目西侧存在已建居民小区（大桥新城），是项目周边主要的环境敏感目标。项目在运营过程中将严格落实各项污染防治措施，确保废气、噪声、废水等污染物达标排放，最大限度降低对周边环境的影响。具体措施包括：采用密闭化、负压收集等工艺控制措施，从源头减少无组织废气排放；废气经高效处理设施处理后高空排放，确保厂界及敏感点空气质量满足相关标准要求；高噪声设备采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达标，不影响居民正常生活；废水经厂内预处理达标后纳管排放，固废规范暂存并委托有资质单位处置。项目自2004年运营至今，与西侧小区长期共存，未发生环境投诉或扰民事件，证明现有环保措施有效可行。本次整改不新增污染物排放，且通过升级环保设施进一步提升治理水平，有利于改善区域环境质量。综上，本项目与西侧居民小区具有良好的相容性。

综上所述，从环保角度分析，项目建设与周边环境是相容的，选址可行。

平面布局合理性分析

本项目不新征用地，在原厂区内进行。项目入口位于厂区南部，与道路相连，便于物料运输。项目整体布局由道路分隔为东西两块，东部从南到北依次为门卫、办公化验楼、精制一车间、酒精库、酊剂车间、精制二车间、合成二车间、危险品有机溶媒库、液体库、溶剂回收库、危废暂存间、备用仓库1。西部从北到南依次为备用仓库5、备用仓库2、固体库、备用仓库3、综合仓库、五金库、一般固废间、机修房、合成三车间、合成一车间、污水处理站、配电房。污水处理设施区域位于厂区地势较低的西部偏南，可以使生产区域的废水利用重力作用自流进入，降低能耗。生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确，与厂区入口相通的厂区内主道路将各分区连通，有利于厂区内物料运输。

综上所述，总平面布置较合理。

与相关规划相符性分析

与岳阳经济技术开发区调区扩区规划环评审查意见符合性分析

本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，本项目与湖南省生态环境厅关于《岳阳经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2024]25号）的符合性分析见下表。

表1.4-1  与园区规划环评审查意见的符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| (一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。园区规划范围部分涉及到《岳阳市城市规划区山体水体保护规划(2017-2030)(修改)》，园区下一步开发建设过程中应严格法定保护地对开发活动的禁止性、限制性要求。白石岭片区(区块一)实际已发展成为中心城区，此片区不新引进工业类项目，现有企业不得增加污染物排放量。园区项目的引进应充分考虑相关污水处理厂的接纳能力，对于污水处理厂超负荷、不能稳定运行的相关片区，不得引进新增废水排放的项目。园区产业引进应执行《报告书》提出的产业生态环境准入清单的相关要求。 | 本项目位于白石岭片区，根据附图8可知，本项目用地类型为一类工业用地，属于该区域已存在的工业企业，根据现有项目在规划环评前办理的排污许可证及已完成的竣工验收报告，在规划环评编制前，项目产能已达到年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁，本项目属于已建补办环评，改扩建部分已于2023年建成，本次项目完成后对现有项目的废气污染防治措施进行升级改造，改造完成后挥发性有机物排放总量削减3.855506t/a；生活污水经隔油+化粪池处理后、生产废水和初期雨水（建设初期雨水收集池）经已自建的污水处理站处理后、纯水制备浓水、循环冷却排污水排入罗家坡污水处理厂（二期）；根据下文与园区产业定位的符合性分析，与园区环境准入清单的符合性分析可知，产业布局符合要求。 |
| (二)落实管控措施，加强园区污染治理。切实按要求抓好环保督察指出的问题整改，完善园区污水处理设施及配套管网，做好雨污分流、污污分流，分质处理，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，园区白石岭片区(区块一)、北港片区(区块二)康王片区(区块三)、木里港片区(区块四、五)、临空片区(区块六)废水现状均依托岳阳市罗家坡污水处理厂处理，在该污水处理厂完成中央环保督察指出问题整改之前，不得引进新增废水排放的项目，加快临空片区污水处理设施及管网的建设，确保污水处理设施及管网与项目建设同步规划、同步建设、同步投入运营，对于国、省新出台的关于水污染防治、污水管网建设运行等方面的政策要求，园区应优化排水方案予以落实。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大VOCs排放的整治力度，对重点排放的企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。 | 本项目位于白石岭片区，改扩建工程已于2023年建成，废水经处理后排入岳阳市罗家坡污水处理厂（二期），本项目有机废气经水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附处理后排放，且本项目固体废物去向明确，经按环评提出的各项环保措施后，项目对外环境影响在可接受范围内。中启制药取得了排污许可证，总量排放未超过总量控制。符合要求。 |
| (三)完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系。园区应加强对重点排放企业、园区污水处理厂的监督性监测，并覆盖相关特征排放因子，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。 | 本项目严格按照《报告书》提出的监测方案定期开展自行监测，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。符合要求。 |
| (四)强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。 | 公司已编制环境应急预案，落实环境风险防控措施，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升风险防控和事故应急处置能力。本项目建成后将修编应急预案，符合要求。 |
| (五)做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。 | 项目不涉及搬迁安置。本项目环评无需设置防护距离，不涉及搬迁要求，符合此项要求。 |
| (六)做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。 | 本项目为补办环评，主体工程已建成，施工期废水排入园区管网，符合此项要求。 |

与园区环境准入行业清单相符性分析

表1.4-2  项目与园区环境准入行业清单的符合性分析表

| 类别 | 行业 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 禁止类 | 新引进工业企业 | 本项目为现有企业补办环评，改扩建部分于2023年建成，不属于新引进工业企业，且本项目对现有废气污染防治处理措施进行升级改造，削减挥发性有机物，符合要求 |

与园区产业定位的相符性分析

本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，属于现有企业补办环评手续，其改扩建部分已于2023年建成。项目主要从事生物制药、化学合成制药等，属于高端生物医药范畴。

根据岳阳经济技术开发区整体产业定位，园区正构建以先进装备制造、高端生物医药为主导产业，总部经济为特色，现代物流、新能源、新材料为辅助产业的“两主一特三辅”产业新格局。本项目所属的高端生物医药恰为园区两大主导产业之一，因此符合开发区整体的产业定位要求。

虽然本项目所在的白石岭片区主要发展方向为电磁装备制造产业，但本项目系2004年即已存在的老企业，且周边已有湖南乐邦制药有限公司（东侧）、岳阳市天强科技有限公司（西侧）、湖南芙蓉制药有限公司（东南侧）等制药企业，具有良好的产业协同基础。且其所属的生物制药领域属于开发区明确支持的主导产业，在园区统筹布局和产业集聚发展的框架下，不与片区主导方向形成冲突，且有助于丰富片区产业结构，符合园区整体功能协调和产业协同发展的原则。

综上，本项目不违背岳阳经济技术开发区的产业定位，且本项目对现有废气污染防治处理措施进行升级改造，削减挥发性有机物，作为已建成项目的规范完善，有利于促进开发区高端生物医药产业的持续健康发展。

与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》的相符性分析

项目与岳阳经济技术开发区生态环境准入清单相符性分析如下：

表1.4-3  项目与园区生态环境准入清单的相符性分析表

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 行政区划 |  |  | 单元分类 | 单元面积(km2) | 涉及乡镇 （街道） | 区域主体功能定位 | 主导产业 | 主要环境问题和重要敏感目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |  |
| ZH43060220002 | 岳阳经济技术开发区 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 重点管控单元 | 10.8332 | 核准范围*：(一区四片):区块一(白石岭片区)涉及梅溪街道、洛王街道;区块二（北港片区）涉及梅溪街道、洛王街道;区块三(康王片区)及区块四、区块五、区块六、区块七（木里港片区）均涉及康王乡。 | 梅溪街道、洛王街道、康王乡:城市化地区。 | 六部委公告2018年第4号:装备制造、食品、生物医药; 湘发改地区[2021]394号:主导产业:先进制造、高端生物医药;特色产业:总部经济。 | 1.经开区各区块产生的污水经污水处理厂处理后排入南湖(总磷超标)，南湖为东洞庭湖自然保护区实验区。 2.经开区尚有部分区域未实现雨污分流。 区块一(白石岭片区): 3.区块位于岳阳市中心城区范围内，居住与工业布局混杂。 4.区块内部分区域与一级山体(架子山、新屋坡)重叠。 区块二(北港片区): 5.区块内部分区域与东洞庭湖国家级自然保护区、南湖风景名胜区、一级山体(珍珠山)重叠。 区块三(康王片区): 6.区块内部分区域与东洞庭湖国家级自然保护区重叠。 |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相符性分析 |
| 空间布局约束 | (1.1)经开区与东洞庭湖国家级自然保护区实验区的重叠区域内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施 (1.2)经开区与南湖风景名胜区重叠的一级保护区区域内除与风景保护和与旅游相关的必需的设施外，严格限制建设各类其他建筑物、构筑物，严格禁止破坏风景环境的各种工程建设与生产活动。 (1.3)经开区与南湖风景名胜区重叠的外围保护地带区域内不得进行破坏景观、污染环境的工程建设与生产活动。 (1.4)禁止在一级保护山体区域内擅自新建、改建、扩建建筑物、构筑物和设施，进行破坏山体生态、景观的行为。 (1.5)区块一(白石岭片区)除保留现有工业用地上的企业外，不再新引进工业企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目位于白石岭片区，属于现有工业用地上的企业，相符。 |
| 污染物排放管控 | (2.1)废水 (2.1.1)完善园区“雨污分流”，经开区各区块生产、生活污水均先经污水管网送罗家坡污水处理厂处理后排入北港河，后经北港河排入南湖;雨水经雨水管网收集后外排进入南湖。 (2.1.2)推进重点行业氮磷排放总量控制，强化监管，推动重点行业企业安装在线监控装置并稳定运行。 (2.2)废气:加快推进含VOCs原辅材料源头替代，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。 (2.3)固体废弃物:妥善处理和处置垃圾、固体废弃物，防止二次污染。推进强化危险废物监管和利用处置能力改革，逐步建立“源头严防、过程严管、后果严惩”危险废物监管体系。 (2.4)经开区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环中境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目雨污分流，废水经处理后排入罗家坡污水处理厂（二期），废水排口已安装在线监控装置，废气通过处理措施达标排放，固体废物合理处置，去向明确。符合。 |
| 环境风险防控 | (3.1)经开区各区块须建立健全环境风险防控体系，严格落实岳阳经济技术开发区最新的突发环境事件应急预案的相关要求.严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 (3.2)经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)建设用地土壤风险防控:配合开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查;严格建设用地准入管理，加强关停企业原址用地土壤环境监管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目建成后将修编应急预案，与园区预案相衔接。符合。 |
| 资源开发效率要求 | (4.1)能源 (4.1.1)区块四、区块五、区块六、区块七(木里港片区):加快推进片区内实施集中供热、清洁能源替代，扩大天然气利用范围，加快发展清洁能源、新能源与可再生能源，2025年片区综合能耗消费量预测当量值为161900吨标煤，片区单位GDP能耗预测值为0.226吨标煤/万元，片区“十四五”时期能源消耗增量控制在105200吨标煤。 (4.1.2)到2025年，经开区指标应符合相应行政区域的管控要求，岳阳经开区单位GDP能耗降低基本目标16%，单位GDP能耗降低激励目标为16.5%。“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降16.5%。 (4.1.3)禁燃区范围内不得新建、改建、扩建燃煤锅炉及高污染燃料燃用设施。 (4.2)水资源 (4.2.1)强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造 (4.2.2)积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和经开区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。 (4.2.3)2025年，经开区指标应符合相应行政区域的管控要求，经开区用水总量1.39亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20.55%，万元工业增加值用水量比2020年下降23.70%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目主要能源为电、水，消耗量较少。用地为工业用地。符合。 |

与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析

根据湖南省人民政府办公厅于2021年9月30日印发的《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号），其提出：三、致力绿色低碳循环发展：(一)优化国土空间保护格局。强化国土空间分区管控。统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，合理安排生产、生活、生态空间，形成科学适度有序的国土空间布局体系，减少人类活动对自然空间的占用。……（二）推动形成绿色生产方式。优化能源结构，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，“十四五”期间煤炭消费基本达峰，形成以非石化能源为能源消费增量主体的能源结构。……（五）严格生态环境准入。严格生态环境分区引导。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。……全面实行排污许可制度。……推进排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。

本项目符合三区三线要求，使用的能源为电能，生产废水经处理后外排，与生态环境准入清单相符；中启制药现有项目已取得了排污许可证，并及时申请变动和更新。

与《岳阳市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

根据岳阳市人民政府印发的《岳阳市生态环境保护“十四五”规划》，其提出：严格“两高”项目环境准入，完善重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、重点行业建设项目环境准入条件等制度，抑制高碳投资。……实施煤电节能减排升级改造，积极推进工业窑炉、燃煤锅炉“煤改气”“煤改电”，在产业集聚区、工业园区、用能负荷集中区积极推行热电联产集中供热。……严格控制施工噪声源，加强夜间施工噪声管理，减少夜间施工行为。在噪声敏感物集中区域逐步配套建设隔声屏障，加强道路维护，降低车辆通行产生的噪声。严格按照排污许可证核定的控制指标、规定的方式和时段排放环境噪声。……重点加强岳阳市相关石化、化工、生物医药、电子科技等重点行业料渣、污泥及飞灰等危险废物贮存及转运处置全过程管控。……加快完善企业及工业园区的突发环境事件应急预案及其备案。

本项目不属于“两高”项目，符合生态环境准入清单，施工期将控制施工噪声源，加强夜间施工噪声管理，减少夜间施工行为，产生的危废贮存在危废暂存间，交由有资质的危废处置单位处置，去向明确。中启制药已对突发环境事件应急预案进行修编，并备案。

与政策、行业技术规范等相符性分析

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

本项目相符性分析如下：

表1.4-4  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和技改的码头工程 (含装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划 (2020-2035 年)》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头工程，符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： (一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； (二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； (三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； (四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； (五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； (六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； (七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭片区王家畈路，不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，符合 |
| 3 | 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙润游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 本项目不属于基础设施建设，符合 |
| 4 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目不涉及风景名胜区，符合 |
| 5 | 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、技改与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。 | 本项目不涉及饮用水水源地，符合 |
| 6 | 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、技改向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 |  |
| 7 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 | 本项目不涉及，符合 |
| 8 | 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的投资建设项目： (一)开(围)垦、填埋或者排干湿地； (二)截断湿地水源； (三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 (四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 (五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道，滥采滥捕野生动植物； (六)引入外来物种； (七) 擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； (八) 其他破坏湿地及其生态功能。 | 本项目不涉及挖沙、采矿，符合 |
| 9 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 本项目不涉及长江流域河湖岸线，符合 |
| 10 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  |
| 11 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目排污依托现有，进入污水处理厂，不涉及长江干支流及湖泊，符合 |
| 12 | 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流和 45 个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 | 本项目不涉及捕捞，符合 |
| 13 | 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、技改化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、技改尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于化工项目、不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，符合 |
| 14 | 禁止在合规园区外新建、技改钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，符合 |
| 15 | 禁止新建、技改不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目符合产业政策 |
| 16 | 禁止新建、技改法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、技改不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对确有必要新建、技改的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建技改不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于高耗能项目、落后产能项目，符合 |

综上所述，本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）的相符性分析

表1.4-5  与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）的相符性分析

| 实施方案内容 | 本项目相关内容 | 符合 性 |
| --- | --- | --- |
| （一）加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上达到国内清洁生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能效达到标杆水平。涉及产能置换、能耗替代、煤耗替代和污染物总量控制的项目，被置换产能及其配套设施关停，能耗、煤耗、新增污染物总量削减替代措施落实后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能，建立多元化废钢资源保障体系，持续提升钢铁工业的废钢使用量。 | 本项目属于改扩建补办项目，严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等相关要求。 | 符合 |
| （二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。到2025年，全省砖瓦窑企业全部完成综合整治，基本完成2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰。 | 项目满足《产业结构调整指导目录》，不涉及生物质锅炉。 | 符合 |
| （七）推进燃煤锅炉关停整合和散煤替代。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，加快重点城市35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰，加大民用及农业散煤替代力度，高污染燃料禁燃区散煤动态清零。到2025年，全省基本淘汰燃煤热风炉、固定炉排燃煤锅炉和10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；完成燃煤烤烟房清洁能源替代12500座。发挥热电联产电厂供热能力，开展管网覆盖范围内燃煤锅炉、落后燃煤小热电机组（含自备电厂）和生物质锅炉关停或整合。 | 项目不涉及锅炉，使用电加热 | 符合 |

与《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》的相符性分析

本项目与《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》相符性如下：

表1.4-6  与《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》的相符性分析

| 类 别 | 相关要求 | 本项目情况 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水污染治理技术 | 1、制药废水治理宜采用分类收集、分质处理、分级回用的基本原则。 | 本项目废水实行分类收集、分质处理，生活污水经化粪池预处理后罗家坡污水处理厂（二期）；生产废水经厂区已自建的污水处理站处理，废水污染物(pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷)排放执行罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，其他水污染物(急性毒性、总有机碳、挥发酚、二氯甲烷)执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准。 | 符合 |
|  | 2、烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总镍、总汞、总砷等涉重金属废水应单独收集，在车间或生产设施采用化学沉淀法等技术处理达标后，再进入厂（区）内污水处理系统。 | 本项目不产生相应污染物。 | 符合 |
|  | 3、涉及生物安全性的废水，应进行预处理灭活后，再进入厂（区）内污水处理系统。 | 本项目不涉及该类废水。 | 符合 |
|  | 4、高含盐废水宜进行除盐处理后，再进入厂（区）内污水处理系统。 | 本项目不含该类废水。 | 符合 |
|  | 5、高氨氮废水宜物化预处理回收氨氮后，再进入厂（区）内污水处理系统。 | 本项目不涉及该类废水。 | 符合 |
|  | 6、毒性大、难降解废水应单独收集、单独处理消除生物毒性或改善可生化性后，再进入厂（区）内污水处理系统。 | 本项目不含该类废水。 | 符合 |
|  | 7、可生化降解的高浓度废水应进行常规预处理，难生化降解的高浓度废水应进行强化预处理，提高废水可生化性。 | 厂区污水处理站采用“沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池”处理工艺 | 符合 |
|  | 8、含氰化物、苯胺类等污染物，以及具有急性毒性的废水，宜采用臭氧氧化、芬顿氧化等高级氧化处理技术处理。 | 本项目不产生相应污染物。 | 符合 |
| 废气 污 染 防 治技术 | 1、从清洁生产的角度，通过原料替代，原料储运、投加方式的改进，先进的反应、分离工艺设备的采用，工艺过程中过滤、离心分离、萃取及干燥等排气的高效物料回收等措施，可有效减少颗粒物、酸碱物质及VOCs等向大气的排放。 | 项目原料通过密闭储存、更先进的投加方式以及更精密的仪器来减少物料挥发颗粒物、VOCs的排放。 | 符合 |
|  | 2、优先采用密闭设备或密闭空间操作，不能密闭、采用集气罩收集的，应规范设计，提高废气收集率。生产车间空间换气应进行处理。 | 所有反应均在反应釜内完成，反应釜内废气 密闭管道收集。 | 符合 |
|  | 3、应针对生产过程中废气污染源和废气组分性质的差异，进行分类收集，在尽可能回收有用物料的前提下，分质处理以实现高效、稳定达标排放。成分相似的废气收集后可合并统一处理。制药工业废气来源及污染物浓度水平参见附录C。 | 废气经收集后经水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附后由15m高排气筒高空排放 | 符合 |
|  | 4、制药废气污染源具有多样性和复杂性，单一技术难以实现污染物的有效控制，应加强制药废气尤其是含VOCs及恶臭废气治理技术的集成与优化。 | 有机溶剂废气先采用二级冷凝处理，不凝气再经水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附处理。 | 符合 |
|  | 5、按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》等有关规定，涉及生物安全的废气应进行灭活灭菌处理，灭活灭菌方法应符合《消毒技术规范》的要求。 | 不涉及此类废气 | 符合 |
| 固体废物综合利用及处理与处置技术 | 发酵类制药产生的菌丝体等培养基废物（发酵菌渣）应首先采用厂内的综合利用技术进行减量化处理，如利用可利霉素发酵菌渣作为原料生产单细胞蛋白，利用青霉素菌渣制成抗生素发酵原料替代豆饼粉，利用青霉素菌渣制备酵母膏、酵母粉代替品等。 | 不涉及此类固废 | 符合 |
|  | 废水处理过程中产生的污泥脱水技术包括浓缩、压滤脱水、真空脱水、干化等。一般采用浓缩+压滤+干化、浓缩+高压压滤集成脱水技术。采用浓缩+压滤+干化技术，经浓缩后的污泥含水率可由初始的99%～99.5%降至97%～98%，压滤后的污泥含水率为80%左右，干化后污泥含水率为20%～30%。采用浓缩+高压压滤技术，污泥浓缩后直接高压压滤脱水至含水率50%～60%，外运处置或利用。 污泥浓缩、脱水、干化产生的恶臭气体应收集，经处理后达标排放，处理方法见6.2.6。经脱水后的污泥根据《国家危险废物名录》或者危险废物鉴别标准和技术规范鉴别属于危险废物的，应严格按照危险废物管理，其贮存和利用处置应符合GB18484、GB18597、GB18598、HJ2025和《危险废物转移管理办法》等文件的要求；属于一般固体废物的，其处置方法应符合GB18599要求，鼓励进行综合利用。 | 废水处理过程中产生的恶臭收集处理后排放。污水站产生的污泥为危险废物，按照危险废物管理，贮存和利用处置符合 GB18484、GB18597、GB18598、HJ2025 和《危险废物转移管理办法》等文件的要求。 | 符合 |
|  | 企业产生的固体废物按照其废物属性进行合理贮存、利用和处置。根据《国家危险废物名录》或者危险废物鉴别标准和技术规范鉴别属于危险废物的，应严格按照危险废物管理，其贮存和利用处置应符合GB18484、GB18597、GB18598、HJ 2025和《危险废物转移管理办法》等文件的要求。废包装材料等属于一般固体废物的，收集后资源化利用。 | 本项目产生的废液、废渣、废活性炭、污泥等均按危险废物进行处置。中药渣等一般固废交由环卫部门处理 | 符合 |
| 噪声污染控制技术 | 噪声污染控制通常从声源、传播途径和受体防护三方面进行。尽量选用低噪声设备，采用消声、隔声及减振等措施从声源上控制噪声的产生。采用隔声、吸声及绿化等措施在传播途径上降低噪声。在噪声强度较大的生产区域，采取加强个人防护措施，通过佩戴耳塞、耳罩来减轻噪声对工人的伤害。噪声与振动污染治理措施的设计、施工、验收和运行维护应符合HJ2034的要求。 | 项目通过选用低噪声设备，合理布置布局、采用减震、利用厂房隔声等措施进行降低噪 声。 | 符合 |

根据上表分析，本项目与《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》要求符合。

与《制药工业大气污染物排放标准》的相符性分析

本项目与《制药工业大气污染物排放标准》相符性如下：

表1.4-7  与《制药工业大气污染物排放标准》的相符性分析

| 类 别 | 相关要求 | 本项目情况 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。 | 本项目NMHC初始排放速率均小于2kg/h，无需执行综合处理效率高于80%的要求。 | 符合 |
| 2 | 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 本项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用 | 符合 |
| 3 | VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶、离心、过滤、干燥以及配料、混合、搅拌、包装等过程，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统:无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。 | 本项目设备均为密闭设备，且废气收集排至废气收集处理系统 | 符合 |
| 4 | 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环(水环)真空泵、水(水蒸气)喷射真空泵等，工作介质的循环槽(罐)应密闭，真空排气、循环槽(罐)排气应排至VOCs废气收集处理系统 | 项目采用液环(水环)真空泵，水箱密闭，排气收集至VOCs废气收集处理系统 | 符合 |
| 5 | 工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 | 项目产生的含VOCs废料均密闭储存 | 符合 |
| 6 | 企业应按照HJ944要求建立台账，记录含VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 | 企业按照HJ944要求建立台账，记录含VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 | 符合 |

综上，本项目符合《制药工业大气污染物排放标准》的要求。

与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号公告2013-05-24实施）提出了VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理想结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制VOCs原料与产品在生产和储运销过程中VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代品或低VOCs含量产品。

①源头和过程控制

文件要求：对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。

对生产装置排放的含 VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放。

本项目拟采用先进设备和先进生产工艺技术，生产工艺采用密闭设备，对可能产生挥发性有机物环节加强管理，评价建议建设单位制定定期检修（LDAR）计划，对生产设备定期检测和修复，特别是物料泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备和管线组件需要重点关注和加大检修频率。

②末端治理与综合利用

文件要求：对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含低浓度VOCs废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生二次污染，对于催化燃烧和热动力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理达标排放。

本项目废气主要为工艺废气，合成二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001；污水处理站废气采取三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002；酸碱废气采取水喷淋+15m高排气筒DA003；合成三车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA004；精制二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005；酊剂车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006。符合要求。

③运行与监测

文件要求：企业应建立健全的VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行简写维护，确保设施的稳定运行。

评价要求建设单位根据该要求建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，定期检修，确保设备设施的稳定运行。

综上所述，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年31号）的相关要求。

与《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

表1.4-8  与《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

| 防治措施要求 | 本项目实际情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 | 本项目厂区设置有仓库储存原材料，其中液态的原材料储存方式为桶装，固态包装形式采取袋装。 | 符合 |
| 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 | 本项目VOCs物料均储存于仓库内，仓库具备防渗漏、防雨林、防流失措施。 | 符合 |
| VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 | 本项目乙醇储罐密封良好，符合5.2条规定 | 符合 |
| 固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求 | 本项目乙醇储罐罐体保持完好，没有孔洞、缝隙。储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，密闭。定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求 | 符合 |
| 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 | 液态VOCs物料大部分采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，采用密闭容器。 | 符合 |
| 物料投加和卸放：液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。 | 符合 |
| VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目物料（出、放）料过程均为密闭方式，合成二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001；污水处理站废气采取三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002；酸碱废气采取水喷淋+15m高排气筒DA003；合成三车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA004；精制二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005；酊剂车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006。 | 符合 |
| 反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 | 同上 | 符合 |
| 在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 | 项目在进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时保持密闭 | 符合 |
| 吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 | 同上 | 符合 |
| VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集系统 | 同上 | 符合 |
| 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年 | 建设方按照要求建立台账 | 符合 |
| VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行 | 当废气收集处理系统出现故障或检修时，生产设备按照要求停止运行 | 符合 |
| 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定 | 建设方废气处理系统设计方将严格按照要求进行设计施工 | 符合 |
| VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定 | 项目有机废气VOCs排放满足相应标准要求 | 符合 |
| 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年 | 建设方将按照要求建立台账 | 符合 |

由上表可知本项目符合《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）。

与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

方案中要求：“全面加强无组织排放控制。重点对含VOCS物料（包括含VOCS原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。……推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。……推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对原有治污设施实施改造，……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。”

本项目在确保安全和工艺许可条件下，生产过程使用的输料泵尽量选用无泄漏泵，减少了由设备“跑冒滴漏”产生的无组织废气。合成二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001；污水处理站废气采取三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002；酸碱废气采取水喷淋+15m高排气筒DA003；合成三车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA004；精制二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005；酊剂车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006。最大限度减少有机物的挥发。同时，根据环评要求，本项目对泵、阀门、开口阀、法兰、其他密封设备将按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》进行泄漏监测与控制，一旦发现泄漏，应及时维修，并做好记录修复时间，并保存相关记录。

本项目工艺设备先进，密封程度较高；VOCs物料均位于密闭容器中，输送与运输通过泵和管道的方式；项目并未使用高蒸汽压的物料。企业在运营后会加强环境管理，制定环保制度和规程，对非正常排放期间的操作流程予以明确。

综上所述，本项目的VOCs的治理方案符合环大气[2019]53号文件的要求。

“两高”项目判定

表1.4-9 项目与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析

| 序号 | 行业 | 主要内容 | 涉及主要产品及工序 | 备注 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化 | 原油加工及石油制品制造（2511） | 炼油、乙烯 | / | 不属于 |
| 2 | 化工 | 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613） | 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇 | / | 不属于 |
| 3 | 煤化工 | 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523） | 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料 | / | 不属于 |
| 4 | 焦化 | 炼焦（2521） | 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦 | / | 不属于 |
| 5 | 钢铁 | 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140） | 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰 | / | 不属于 |
| 6 | 建材 | 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071） | 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦 | / | 不属于 |
|  |  |  | 水泥熟料、平板玻璃 | / | 不属于 |
| 7 | 有色 | 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218） | 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼 | / | 不属于 |
| 8 | 煤电 | 火力发电（4411）、热电联产（4412） | 燃煤发电、燃煤热电联产 | / | 不属于 |
| 9 | 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目 |  |  |  | 不属于 |

经核对，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中提及的行业、内容、产品、工序的项目。

与《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕114号）符合性分析

表1.4-10 项目与《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕114号）符合性分析情况

| 序号 | 《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》内容 | 本项目实际情况 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本原则适用于化学药品(包括医药中间体)、生物生化制品、有提取工艺的中成药制造、中药饮片加工、医药制剂建设项目环境影响评价文件的审批。 | 本项目属于“化学药品原料药制造”项目 | 符合 |
| 2 | 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。 | 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合国家产业政策，不属于落后产能 | 符合 |
| 3 | 项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。 新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意 见要求。 不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。 | 本项目为改扩建补办环评，位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，本项目对现有废气污染防治处理措施进行升级改造，削减挥发性有机物，符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。 项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划要求。 项目所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域。 | 符合 |
| 4 | 采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。 | 本项目采用技术、工艺和装备符合国家标准，物耗、能耗、水耗和污染物产生情况均达到清洁生产要求。 | 符合 |
| 5 | 主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。暂停审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目。 | 本项目污染物排放浓度和排放总量满足国家和地方要求。 | 符合 |
| 6 | 强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。 按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。 依托公共污水处理系统的项目，在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放应满足相应排放标准和公共污水处理系统纳管要求。直排外环境的废水须满足国家和地方相关排放标准要求。 | 本项目生活、生产用水由园区自来水厂提供，不取用地下水。本项目生产废水主要污染物为有机物（以COD表征），不产生第一类污染物、实验室废水、动物房废水等含药物活性成分的废水，不产生毒性大、难降解及高含盐等废水。 本项目产生的生产废水进入污水处理系统处理，废水处理后满足纳管标准。 | 符合 |
| 7 | 优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物(VOCs)排放量较大的项目，应根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施，恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求。 | 本项目实施过程优化生产设备，物料输送密闭化；反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后排放；工艺废气污染物排放满足要求。 | 符合 |
| 8 | 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)的有关要求。 含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。中药渣按一般工业固体废物处置。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。 | 本项目一般工业固废暂存点符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 本项目产生的中药渣按一般工业固体废物处置。污泥、处理生产过程产生挥发性有机物产生的废活性炭、化学品废包装等暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门收集处理。 | 符合 |
| 9 | 有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。 | 本项目按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则进行土壤和地下水污染防治，厂区内采取分区防渗措施，并制定地下水自行监测方案。此外，本项目周边不涉及饮用水源。 | 符合 |
| 10 | 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求 | 本项目为补办环评，现有监测厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求 | 符合 |
| 11 | 重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。 | 本项目提出了有效的环境风险防范措施，厂区已建设事故应急池，本次对事故应急池进行扩建，由100m3扩建至210m3，扩建后可以满足本项目事故废水收集需求，并要求建设单位在本环评报批后，及时修编突发环境事件应急预案。 | 符合 |
| 12 | 对生物生化制品类企业，废水、废气及固体废物的处置应考虑生物安全性因素。存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行预处理以破坏抗生素分子结构。通过高效过滤器控制颗粒物排放，减少生物气溶胶可能带来的风险。涉及生物安全性风险的固体废物应按照危险废物进行无害化处置。 | 本项目不涉及抗生素制药废水 | 符合 |
| 13 | 改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。对搬迁项目的原厂址土壤和地下水进行污染识别，提出开展污染调查、风险评估及环境修复建议。 | 已提出现有工程存在的环保问题，并明确整改要求。本项目不属于搬迁项目 | 符合 |
| 14 | 关注特征污染物的累积环境影响。环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求。环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 评价区域环境空气、地下水、地表水、土壤、噪声均能满足相应的环境功能要求。经预测本项目无需设置大气防护距离。 | 符合 |
| 15 | 提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。 | 本次环评提出了项目实施后的管理要求并制定了自行监测计划。企业已在废水总排口设置自动监测装置 | 符合 |
| 16 | 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 本次环评已开展了信息公开和公众参与 | 符合 |

综上，本项目符合《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的要求。

与《湖南省新污染物治理工作方案》符合性分析

根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省新污染物治理工作方案》的通知(湘环发〔2022〕114 号)：二、总体目标：以科学评估、精准施策、标本兼治、系统推进、健全体系、提升能力为工作原则，到 2025 年，完成高关注、高产(用)量的化学物质环境信息调查和风险筛查，完成一批化学物质环境风险评估；发布省重点管控新污染物清单，对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施；逐步建立健全省有毒有害化学物质环境风险管理制度体系和管理机制，新污染物治理能力明显提升。8、加强产品中重点管控新污染物含量控制。对采取含量控制的重点管控新污染物，严格落实产品标准，进一步规范玩具、学生用品等消费产品、塑料制品的使用和市场行为，减少产品消费过程中造成的新污染物环境排放。严格落实环境标志产品和绿色产品标准、认证、标识体系对重点管控新污染物限值和禁用要求。在重要消费品环境标志认证中，对重点管控新污染物进行标识或提示。12、加强新污染物多环境介质协同治理。加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，严格执行相关污染控制技术规范要求。探索开展有毒有害大气污染物、常规水污染物、土壤污染物与新污染物的协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。生产、加工使用或排放重点管控新污染物清单中所列化学物质的企事业单位应纳入重点排污单位。13、强化含特定新污染物废物的收集利用处置。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。加强含特定新污染物废物回收和清运，探索建立一批绿色回收站点。严格执行含特定新污染物废物的检测方法、鉴定技术标准和利用处置污染控制技术规范。

本项目所提取的二丁酰环磷腺苷钙\钠原料药外售，提取过程采用二氯甲烷作为有机溶剂溶解萃取，根据《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》、《有毒有害水污染物名录（第一批）》、《有毒有害水污染物名录（第二批）》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》等，本项目新污染物为二氯甲烷，对新污染物采取相应的治理措施，含有二氯甲烷的废液全部作为危险废物管理，收集后交有资质的单位处置。二氯甲烷(以 TVOC 表征)满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)标准限值要求。环评已提出要求，将二氯甲烷作为例行监测因子，定期监测。企业应做好应急预案，并交生态主管部门备案。因此，本项目与《湖南省新污染物治理工作方案》的通知(湘环发〔2022〕114 号)相符。

项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》(环环评〔2025〕28号)符合性分析

根据《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》、《有毒有害水污染物名录（第一批）》、《有毒有害水污染物名录（第二批）》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》等，本项目新污染物为二氯甲烷，对新污染物采取用量控制，建立溶剂使用台账，实施定额管理，含有二氯甲烷的废液全部作为危险废物管理，收集后交有资质的单位处置。二氯甲烷(以TVOC表征)满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)标准限值要求。根据生态环境部《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》(环环评〔2025〕28号)，本项目的符合性分析如下，由下表可知，本项目符合《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》(环环评〔2025〕28 号)中相关要求。

表1.4-11 与(环环评〔2025〕28号)符合性分析

| 文件内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目：对 照不予审批环评的项目类别(见附表)，严格审核建 设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使 用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。 | 本项目为原料药制造，二丁酰环磷腺苷钙\钠原料药提取过程采用二氯甲烷作为有机溶剂溶解萃取，本项目新污染物为二氯甲烷，对新污染物采取相应的治理措施，不属于不予审批环评的项目类别。 | 符合 |
| 三、加强重点行业涉新污染物建设项目环评:（一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。 | 本项目二丁酰环磷腺苷钙\钠原料药提取过程采用二氯甲烷作为有机溶剂溶解萃取，优化工艺过程，用量控制，建立溶剂使用台账，实施定额管理，根据建设单位提供资料，发现类比乙二醇、乙醇等有机溶剂，二氯甲烷的使用能够有效提高产品的收率，故二氯甲烷是不可替代的。本项目新污染物为二氯甲 烷，对新污染物采取相应的治理措施，含有二氯甲烷的废液全部作为危险废物管理，收集后交有资质的单位处置。二氯甲烷(以 TVOC 表征)满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)标准限值要求。 | 符合 |
| （二）核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。改建、扩建项目还应梳理现有工程新污染物排放情况，鼓励采用靶向及非靶向检测技术对废水、废气及废渣中的新污染物进行筛查。 | 本项目环评已核算二氯甲烷的产排污情况，列明使用的数量、品种、用途 | 符合 |
| （三）对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、抗生素菌渣、废反应基和废培养基、污泥等固体废物，应根据国家危险废物名录进行判定，未列入名录的固体废物应提出项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。 | 本项目新污染物为二氯甲烷，含有二氯甲烷的废液全部作为危险废物管理，收集后交有资质的单位处置。根据预测，二氯甲烷满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019)标准限值要求。 | 符合 |
| （四）对环境质量标准规定的新污染物做好环境质量现状和影响评价。建设项目现状评价因子和预测评价因子筛选应考虑涉及的新污染物，充分利用国家和地方新污染物环境监测试点成果，收集评价范围内和建设项目相关的新污染物环境质量历史监测资料（包括环境空气、周边地表水体及相应底泥/沉积物、土壤和地下水、周边海域海水及沉积物/生物体等），没有相关监测数据的，进行补充监测。对环境质量标准规定的新污染物，根据相关环境质量标准进行现状评价，环境质量标准未规定但已有环境监测方法标准的，应给出监测值。将相应已有环境质量标准的新污染物纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响。 | 本项目新污染物为二氯甲烷无环境质量标准规定，根据预测，项目区域内二氯甲烷符合《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法，根据监测，地表水、地下水二氯甲烷均符合相应标准要求。 | 符合 |
| （五）强化新污染物排放情况跟踪监测。应在涉及新污染物的建设项目环评文件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求；对既未发布污染物排放标准，也无污染防治技术，但已有环境监测方法标准的新污染物，应加强日常监控和监测，掌握新污染物排放情况。将周边环境的相应新污染物监测纳入环境监测计划，做好跟踪监测。 | 本环评已对企业提出二氯甲烷的污染源和环境质量监测计划，企业投产后将按本报告要求落实监测计划 | 符合 |
| - 将新污染物管控要求依法纳入排污许可管理 - 生态环境部门依法核发排污许可证时，石化、涂料、 纺织印染、橡胶、农药、医药等行业应按照排污许 可证申请与核发技术规范，载明排放标准中规定的 新污染物排放限值和自行监测要求；按照环评文件 及批复，载明新污染物控制措施要求。生态环境部 门应当按排污许可证规定，对新污染物管控要求落 实情况开展执法监管。 | 本项目属于名录中重点管理类别，已按照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》(HJ858.1-2017)向岳阳市生态环境局申请排污许可证，载明排放标准中规定的新污染物排放限值和自行监测要求。 | 符合 |

与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）的符合性分析

本项目与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）的符合性分析见下表：

表1.4-12  项目与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》的符合性分析表

| 36号文内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 严格区域削减要求。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 | 本项目属于原料药制造，不在湖南省“两高”项目管理目录内，本项目不属于高耗能、高排放项目，无需进行污染物削减。 | 符合 |
| 削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施（含关停、原料和工艺改造、末端治理等）。区域削减措施原则上应与建设 项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行 政区域或省级行政区域内的同一流域。建设单位是控制污染物排放的责任主体，应在提交环境影响报告书时明确污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施、责任主体、完成时 限。建设单位提交的区域削减方案中涉及地方人民政府推动落实的工作，报批环境影响报告书时需附 具地方人民政府对区域削减方案的承诺性文件。涉 及多个行政区域的，可附具多个市、县、区行政区域共同的上级人民政府做出的承诺性文件。 |  |  |
| 建设单位或其委托的环境影响评价技术单位，在编制环境影响报告书时，应按照环境影响评价导则等文件测算建设项目主要污染物排放量，并对其准确性负责。 |  |  |
| 本通知适用于生态环境部和省级生态环境主管部门审批的编制环境影响报告书的石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业新增主要污染物排放量的建设项目。市级生态环境主管部门审批的编制环境影响报告书的重点行业建设项目可参照执行。 |  |  |

与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》（湘环发〔2025〕74号）符合性分析

根据《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》（湘环发〔2025〕74号），本项目相关符合性分析见下表：

表1.4-13与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》（湘环发〔2025〕74号）分析

| 湘环发〔2025〕74号） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 强化重点行业准入统一管理。新改扩建“两高”项目和用煤项目应达到环保绩效A级要求，鼓励其他重点行业新改扩建项目按照环保绩效B级及以上要求建设。完善污染物排放倍量替代机制，不能稳定达标城市重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量替代，所需替代量原则上在本市范围内统筹。规划控制砖瓦产能总量，推动《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类产能砖瓦企业关停或整合，城镇开发边界内不再新增烧结砖瓦企业。到2027年，重点城市保留的非限制类产能砖瓦企业达到环保绩效B级及以上要求。 | 本项目不属于“两高”项目和用煤项目，也不属于砖瓦企业。本项目属于化学原料药制造，位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，改扩建工程已于2023年建成，属于该区域已存在的工业企业，本项目属于已建补办环评手续，本次项目完成后对现有项目的废气污染防治措施进行升级改造，改造完成后挥发性有机物排放总量削减3.855506t/a，不属于文件规定的需倍量替代的企业。 | 符合 |
| 提升重点行业和园区环境绩效。支持汽修集中区域建设集中钣喷中心，逐步退出覆盖范围内小散汽修钣喷工序，鼓励每个县市区建成1家及以上汽修集中钣喷中心。全面推进水泥、燃煤锅炉等行业高质量超低排放改造，推动垃圾焚烧、生物质锅炉、砖瓦、化工、铸造、有色等行业深度治理改造，打造一批行业标杆企业。加大对环保绩效A级企业的政策支持，加强授信和审批管理，落实差异化电价和先进制造业企业增值税加计抵减等政策，支持企业按规定申报中央和省级有关专项资金。 | 本项目不涉及 | 不涉及 |
| 加强原辅材料和产品源头替代。推动低挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料替代，鼓励将使用低VOCs原辅材料纳入绿色工厂评价体系。使用财政资金的室内地坪施工、室外构筑物防护、城市道路交通标志和其他公共建设项目应优先使用低VOCs含量涂料。工业涂装、包装印刷等行业新改扩建项目原则上应采用低（无）VOCs含量原辅材料。 | 本项目生产过程中涉及的有机溶剂进行回收利用，同时对现有项目的废气污染防治措施进行升级改造，改造完成后挥发性有机物排放总量削减3.855506t/a | 符合 |
| 加强锅炉综合整治。建立“清洁发电、绿色调度”机制，提高高效清洁煤电机组负荷率。提升电力用煤绩效，支持符合全省电力系统需要、服役30年以上、供电煤耗300克/千瓦时以上的30万千瓦老旧煤电机组“上大压小”建设超超临界机组。燃气管网覆盖范围内不再新建生物质锅炉，支持城镇开发边界内的生物质锅炉开展超低排放改造。供热需求量大、小锅炉集中的园区规划建设集中供热设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂供热能力，加快供热半径30公里范围内管网建设。到2027年，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和供热管网覆盖范围内未达到超低排放要求的生物质锅炉应关停或整合。 | 本项目不涉及 | 不涉及 |
| 加快非电用煤减量替代。完善全省重点行业煤炭消费监测系统，建设长株潭综合能源示范中心。对陶瓷、玻璃、化工等重点行业和烤烟房、粮食加工等燃煤设施能源替代给予政策支持。 | 本项目不涉及 | 不涉及 |

判定小结

综上所述，本项目的建设符合相关产业政策、产业准入和环保准入要求，符合相关法律法规要求，符合生态环境分区管控的相关规定。

关注的主要环境问题及环境影响

本次评价根据建设项目的特点，关注的主要环境问题及环境影响为：

（1）大气环境：主要为有机废气、酸性废气、污水处理站废气等对项目区域大气环境的影响。

（2）水环境：本项目生产废水经污水处理站处理后达标排放至罗家坡污水处理厂（二期）。对区域水环境的影响。

（3）声环境：主要为各种生产设备运行噪声对区域声环境的影响。

（4）固体废物：本项目固体废物主要包括：废滤纸、废滤液、废渣、废阳离子交换柱树脂、脱碳废活性炭、药渣、脱色废活性炭、一般废包装材料、危险化学品包装、废软水离子交换树脂、污水处理站污泥、污水处理蒸发结晶盐、废矿物油、实验废物（含废液）、生活垃圾等。若处置不当，将可能对周边环境产生不良影响。

（5）环境风险：本项目环境风险主要为盐酸、二氯甲烷等风险物质泄漏、火灾、爆炸事故及其伴生灾害事故。

（6）调查清楚现有工程建设情况和环评相符性，找出现有工程存在的环境问题，说明有无“以新带老”措施。

因此，报告将重点对上述内容进行分析评价，通过提出严格而具有针对性的污染防治措施，进而缓解项目建设对周边环境产生的不利影响。

环境影响评价的主要结论

“湖南湖南中启制药有限公司岳阳分公司年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁改扩建项目”符合国家产业政策要求，符合相关规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，“湖南中启制药有限公司岳阳分公司年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁改扩建项目”从环境保护角度分析是可行的。

总则

编制依据

国家环保法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修正施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日修正施行；

（7）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号；

（11）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（12）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（13）《“十四五”生态保护监管规划》（环生态〔2022〕15号）；

（14）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81号）；

（15）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）；

（16）《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）；

（17）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部部令第16号；

（19）《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，生态环境部部令第11号，2019年12月20日起施行；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

（22）《排污许可管理办法》（生态环境部令 第32号），2024年4月1日；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017] 84 号）；

（24）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年 第81号）；

（25）《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕114号）；

（26）《重点管控新污染物清单（2023年版）》（2022年12月29日生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第28号公布，自2023年3月1日起施行）；

（27）《市场准入负面清单（2025年版）》；

（28）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》；

（29）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。

地方性法规及规范性文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2025年修订）；

（2）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》；

（3）《湖南省“两高”项目管理目录》（湖南省发展和改革委员会，2021年12月24日）；

（4）《湖南省主体功能区规划》；

（5）《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

（6）《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发【2024】33号）；

（7）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016] 176号）；

（8）《湖南省水污染防治条例》，2024年11月29日；

（9）《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028 年）》（湘生环委办〔2026〕2 号）；

（10）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》；

（11）《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)；

（12）《岳阳经济技术开发区白石岭片区控制性详细规划》；

（13）《湖南省新污染物治理工作方案》的通知(湘环发〔2022〕114号)；

（14）《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》；

（15）《岳阳市生态环境保护“十四五”规划》；

（16）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（17）《岳阳市城区声环境功能区划分方案》（2021版）（岳政办发〔2021〕3号）及其2024年修改；

（18）《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》（湘环发〔2025〕74号）；

（19）《岳阳经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见的函（湘环评函[2024]25号）。

导则和行业技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

（10）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017年 第43号）；

（12）《固体废物鉴别标准  通则》（GB 34330-2025）；

（13）《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2026）；

（14）《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（16）《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)；

（17）《污染源源强核算技术指南 制药工业》(HJ992-2018)；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

（19）《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 原料药制造》(HJ858.1-2017)；

（20）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）；

（21）《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ 1305—2023）；

（22）《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）；

（23）《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）。

项目相关的文件

（1）本项目环境影响评价委托书；

（2）项目评价执行标准函；

（3）建设单位提供的其它资料。

评价目的和原则

根据我国环境保护法、环境影响评价法及国务院682号令规定，为加强建设项目环境管理，严格控制新的污染，保护环境，一切新建、改建和技改工程必须防止环境污染和破坏，凡对环境有影响的项目必须进行环境影响评价。

环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，其基本目的是贯彻“保护环境”这项基本国策，认真执行“以防为主，防治结合，综合利用”的环境管理方针，实现项目与自然、经济、环境的协调发展。通过评价，查清建设项目所在区域的环境现状，分析该项目的工程特征和污染特征，预测项目建成后对当地环境可能造成不良影响的范围和程度，从“区域规划、产业政策、清洁生产、达标排放、总量控制、环境影响、节能环保、循环经济、生态环境保护及可持续发展等”方面论证项目建设在环境保护方面的可行性，为实现工程的合理布局、最佳设计提供环境管理科学依据，为维持生态环境良性循环作出保障。

环境影响要素识别与评价因子筛选

环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.3-1  工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 | 基建 工程 | 运 输 | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废水 治理 | 废气 排放 | 废气 治理 | 废渣 堆存 | 废渣 利用 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | - | △ | △ | ☆ | ☆ | - | ☆ | - | - | - | ☆ |
|  | 经济发展 | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | - | - | - | ☆ |
|  | 土地作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - |
| 自然 资源 | 地表水体 | - | ▲ | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | ★ | ☆ |
|  | 地下水体 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ★ | ☆ |
|  | 生态环境 | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | ★ | ☆ | - | - |
| 居民 生活 质量 | 环境空气 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | - | - | ★ | ☆ | - | - |
|  | 地表水质 | - | ▲ | - | - | ★ | ★ | ☆ | - | - | ★ | - |
|  | 声学环境 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | - | - | - | - | - | - |
|  | 居住条件 | - | ▲ | - | - | - | - | ☆ | ★ | ☆ | - | - |
|  | 经济收入 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | ☆ |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响， - 表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程上马后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响；

（2）施工期的环境影响：由于本次将对环保措施进行升级，故施工期影响主要为施工扬尘、施工废水、机械噪声等，生态破坏影响较小；

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对大气环境质量的影响；废水排放对地表水环境质量的影响；生产噪声对声环境的影响；固废渣堆存及处置对环境可能造成的二次污染。

评价因子筛选

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出污染因子作为评价因子。本项目污染源评价因子和现状评价因子情况如下表：

表2.3-2  污染因子筛选表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、HCl、二氯甲烷、氨、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃、丙酮、吡啶 |
|  | 污染源评价因子 | 颗粒物、HCl、氨、H2S、二氯甲烷、丙酮、吡啶、非甲烷总烃 |
|  | 预测因子 | TSP、HCl、氨、H2S、二氯甲烷、丙酮、吡啶、非甲烷总烃 |
| 地表水 | 现状评价因子 | pH、水温、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群、石油类、SS、氯化物、总氮、挥发酚、二氯甲烷 |
|  | 污染源评价因子 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、总氮、总磷、二氯甲烷、挥发酚、急性毒性等 |
|  | 预测因子 | / |
| 地下水 | 现状评价因子 | 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、二氯甲烷、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 污染源评价因子 | COD、NH3-N、SS、BOD5、总氮、总磷、二氯甲烷、挥发酚、急性毒性等 |
|  | 预测因子 | COD、氨氮、挥发酚、二氯甲烷 |
| 土壤 | 现状评价因子 | pH值、总砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10~C40） |
|  | 污染源评价因子 | 二氯甲烷 |
|  | 预测因子 | 二氯甲烷 |
| 声 | 现状评价因子 | Leq（A） |
|  | 污染源评价因子 | Leq（A） |
|  | 预测因子 | Leq（A） |
| 固体废物 | 产生及评价因子 | 一般工业固废、危废、生活垃圾 |
| 总量控制 | 废水 | COD、氨氮 |
|  | 废气 | VOCs |

评价标准

质量标准及标准限值

环境空气

项目位于环境空气功能区的二类区，氨、氯化氢、硫化氢、TVOC、丙酮、吡啶执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关限值，SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准。臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。

表2.4-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 标准值 |  |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级别 | 一级 | 二级 |  |
| SO2 | 年平均 | 20（μg/m3） | 60（μg/m3） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） |
|  | 24小时平均 | 50（μg/m3） | 150（μg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 150（μg/m3） | 500（μg/m3） |  |
| NO2 | 年平均 | 40（μg/m3） | 40（μg/m3） |  |
|  | 24小时平均 | 80（μg/m3） | 80（μg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 200（μg/m3） | 200（μg/m3） |  |
| PM10 | 年平均 | 40（μg/m3） | 60（μg/m3） |  |
|  | 24小时平均 | 50（μg/m3） | 120（μg/m3） |  |
| PM2.5 | 年平均 | 15（μg/m3） | 30（μg/m3） |  |
|  | 24小时平均 | 35（μg/m3） | 60（μg/m3） |  |
| CO | 24小时平均 | 4.0（mg/m3） | 4.0（mg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 10（mg/m3） | 10（mg/m3） |  |
| 臭氧 | 8小时值 | 100（μg/m3） | 160（μg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 160（μg/m3） | 200（μg/m3） |  |
| TSP | 24小时平均 | 120（μg/m3） | 300（μg/m3） |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200（μg/m3） |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| HCl | 24小时平均 | 15（μg/m3） |  |  |
|  | 1小时平均 | 50（μg/m3） |  |  |
| H2S | 1小时平均 | 10（μg/m3） |  |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600（μg/m3） |  |  |
| 丙酮 | 1小时平均 | 800（μg/m3） |  |  |
| 吡啶 | 1小时平均 | 80（μg/m3） |  |  |
| 臭气浓度 | 一次值 | 20（无量纲） |  | 参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 二氯甲烷 | 一次值 | 171.2（μg/m3） |  | 《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法 |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000（μg/m3） |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

注：根据《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法，在没有阈限值或推荐值情况下，通过LD50估算化学物质AMEGAH值，基本上以大鼠经口急性毒性LD50为依据。化学物质在环境空气中可以容许的最大浓度AMEGAH(μg/m3)=0.107×LD50。二氯甲烷的LD50为1600～2000 mg/kg(大鼠经口)，本次评价取1600mg/kg，根据上述计算方法，可计算出二氯甲烷的AMEGAH浓度=0.107×1600=171.2μg/m3。

地表水环境

本项目废水经预处理后排入罗家坡污水处理厂（二期）处理后排入北港河，北港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目地表水环境质量标准详见下表。

表2.4-2  地表水环境质量评价标准表一览表  单位：mg/L(pH无量纲)

| 项目 | 标准限值 |
| --- | --- |
| pH | 6-9 |
| 水温 | / |
| 化学需氧量 | 20 |
| 五日生化需氧量 | 4 |
| 氨氮 | 1.0 |
| 总磷 | 0.2（湖库0.05） |
| 粪大肠菌群（个/L） | 10000 |
| 石油类 | 0.05 |
| SS | / |
| 氯化物 | 250 |
| 总氮 | 1.0 |
| 挥发酚 | 0.005 |
| 二氯甲烷 | 0.02 |

地下水环境

项目所在地地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.4-3  地下水环境质量标准    单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 项 目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 12 | 总大肠菌群（MPN/L） | ≤3.0 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 13 | 铁 | ≤0.3 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 14 | 锰 | ≤0.10 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 | 15 | 菌落总数 （CFμ/mL） | ≤100 |
| 5 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 | 16 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 6 | 氨氮（以N计） | ≤0.50 | 17 | 镍 | ≤0.02 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 18 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 8 | 氟化物 | ≤1.0 | 19 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 9 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | 20 | 硝酸盐 | ≤20.0 |
| 10 | 砷 | ≤0.01 | 21 | 汞 | ≤0.001 |
| 11 | 铅 | ≤0.01 | 22 | 镉 | ≤0.005 |
|  |  |  | 23 | 二氯甲烷 | ≤20 |

环境噪声

环境噪声项目所在区域位于园区，南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。其余厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。周边居民执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准.

表2.4-4  声环境质量标准表   单位：dB(A)

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 周边居民 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 |
| 东、西、北厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 南厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

土壤环境

项目所在地为工业用地。评价区建设用地执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第一类用地、第二类用地中的筛选值标准。评价范围内的农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值要求。

表2.4-5 建设用地土壤环境质量标准（摘录），单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |
| 2 | 镉 | 20 | 65 |  |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 |  |
| 5 | 铅 | 400 | 800 |  |
| 6 | 汞 | 8 | 38 |  |
| 7 | 镍 | 150 | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 |  |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 |  |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 |  |
| 22 | 1，1，2三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 |  |
| 24 | 1，2，3-三氯乙烷 | 0.05 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 1 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 |  |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 |  |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 |  |
| 40 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 |  |
| 41 | 萘 | 25 | 70 |  |
| 42 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 |  |
| 43 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 |  |
| 45 | 䓛 | 490 | 1293 |  |
| 46 | 石油烃（C10~C40） | 826 | 4500 |  |

表2.4-6  农用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

| 项目 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

污染物排放标准及标准限值

废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值。

根据湖南省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）附录A的适用行业范围，主要为汽车制造业C36、汽车修理与维护O811、通用设备制造业C34、专用设备制造业C35、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业C37、家具制造业C21、木制品制造业C20、印刷业C231、计算机、通信和其他电子设备制造业C39及其他行业（铸造、轧钢，以及涉及挥发性有机物物料使用且无国家行业污染物排放标准的行业。包括但不限于：纺织业C17，制鞋业C195，文教、工美、体育和娱乐用品制造业C24，黑色金属冶炼和压延加工C31，有色金属冶炼和压延加工C32，金属制品业C33，除电池制造业C384以外的电气机械和器材制造业C38，仪器仪表制造业C40和金属制品、机械和设备修理业C43）。本项目产品主要为环磷腺苷、双丁酰环磷腺苷钙（钠）、肿痛外擦酊、炎琥宁，属于医药制造业C27，且制订有行业标准《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)，故本项目不执行湖南省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026），有机废气执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)中相关标准限值。

运营期有组织TVOC（总挥发性有机化合物）、NMHC(非甲烷总烃)、氯化氢、氨气、硫化氢排放执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中的排放标准限值；二氯甲烷为项目特征因子，产生量极少，为无组织排放，且国家无相关标准，无法确定相关排放标准。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放标准限值；厂界无组织氨气、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放标准限值；厂界无组织NMHC(非甲烷总烃)、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；厂区内无组织（厂房外）NMHC排放标准执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表C.1排放限值。

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。

表2.4-7  本项目废气排放标准  单位：mg/m3

| 标准名称 | 具体类别 | 污染 因子 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度限值 | 速率限值 | 备注 |
| 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) | 表1 大气污染物排放限值 | TVOC | 150 | - | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | NMHC | 100 | - |  |
|  |  | 氯化氢（HCl） | 30 | - |  |
|  |  | 硫化氢 | 5 | - |  |
|  |  | NH3 | 30 | - |  |
|  | 表4 企业边界大气污染物浓度限值 | 氯化氢（HCl） | 0.20 | - | 1h 大气污染物平均浓度限值 |
|  | 表C.1厂区内VOCs无组织排放限值 | NMHC | 10（监控点处1h平均浓度值） | - | 在厂房外设置监控点 |
|  |  |  | 30（监控点处任意一次浓度值） | - |  |
| 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93） | 表1恶臭污染物厂界标准值-二级新改扩建 | 氨（NH3） | 1.5 | - | 厂界标准限值 |
|  |  | 硫化氢（H2S） | 0.06 | - |  |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | - |  |
|  | 表2恶臭污染物排放标准限值 | 臭气浓度 | 2000（15m，无量纲） | - | 最高允许排放浓度 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 无组织排放监控浓度限值 | 颗粒物 | 1.0 | - | 周界外浓度最高点 |
|  |  | NMHC | 4.0 | - |  |

表2.4-8  《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）

| 基准灶头数 | 1≤灶头数＜3 |
| --- | --- |
| 规模 | 小型 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%) | 60 |

废水

项目废水经预处理后均排入罗家坡污水处理厂（二期）处理。

根据《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）：该标准规定的水污染排放控制要求适用于企业向环境水体的排放行为；企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总镉、烷基汞、六价铬、总砷、总铅、总镍、总汞在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。

根据湖南中启制药有限公司与湖南三峡环境罗家坡（二期）水质净化厂签订的污水处理协议（已于2023年11月16日在岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局备案），本项目部分废水污染物(pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷)排放执行罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，其他水污染物(急性毒性、总有机碳、挥发酚、二氯甲烷)执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准。

表2.4-9  废水排放标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 项目 | 最高允许浓度 |  | 本项目废水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008） | 罗家坡污水处理厂（二期）进水浓度 |  |
| 1 | pH | / | 6-9 | 6-9 |
| 2 | BOD5 | / | 160 | 160 |
| 3 | COD | / | 500 | 500 |
| 4 | 氨氮 | / | 30 | 30 |
| 5 | SS | / | 210 | 210 |
| 6 | 总磷 | / | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 总氮 | / | 35 | 35 |
| 8 | 二氯甲烷 | 0.3 | / | 0.3 |
| 9 | 挥发酚 | 0.5 | / | 0.5 |
| 10 | 总有机碳 | 35 | / | 35 |
| 11 | 急性毒性 | 0.07 | / | 0.07 |

噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准；营运期南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表2.4-10  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 施工全过程 | 70 | 55 |

表2.4-11  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 东、西、北厂界 |
| 4类 | 70 | 55 | 南厂界 |

固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾交由环卫部门集中处置。

评价工作等级及评价范围

环境空气评价等级及范围

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均浓度限值的可分别按照2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表2.5-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表2.5-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| HCl | 日平均 | 15 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
|  | 1小时平均 | 50 |  |
| TVOC | 8h平均 | 600 |  |
|  | 1h平均 | 1200*（取8小时平均值2倍） |  |
| 氨 | 1h平均 | 200 |  |
| 硫化氢 | 1h平均 | 10 |  |
| 丙酮 | 1h平均 | 800 |  |
| 吡啶 | 1h平均 | 80 |  |
| 二氯甲烷 | 一次值 | 171.2 | 《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法 |
| TSP | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1h平均 | 900*（取日平均值3倍） |  |
| 非甲烷总烃 | 1h平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准 详解》 |
| 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值，带*的为根据以上原则计算得出数字，数值仅用于等级判定和参考限值，不用于执行标准。 |  |  |  |

（4）评级工作等级确定

本项目主要污染源估算模型计算结果如下：

表2.5-3  主要污染源估算模型计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成二车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 6.75E+01 | 3.38 | / |
|  | 吡啶 | 80 | 2.09E+01 | 26.15 | 75 |
|  | TSP | 900 | 1.91E-01 | 0.02 | / |
| 合成三车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 7.07E+00 | 0.35 | / |
|  | 氯化氢 | 50 | 1.18E+01 | 23.67 | 50 |
| 精制二车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 5.55E+01 | 2.78 | / |
|  | TSP | 900 | 2.26E-01 | 0.03 | / |
|  | 丙酮 | 800 | 3.05E+01 | 3.82 | / |
|  | 二氯甲烷 | 171.2 | 9.66E-02 | 0.06 | / |
| 酊剂车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 2.55E+01 | 1.28 | / |
|  | TSP | 900 | 3.63E-01 | 0.04 | / |
| 污水处理站 | 非甲烷总烃 | 2000 | 3.75E+00 | 0.19 | / |
|  | 氨 | 200 | 2.71E+00 | 1.36 | / |
|  | 硫化氢 | 10 | 1.76E-02 | 0.18 | / |
| DA001 | 非甲烷总烃 | 2000 | 1.94E+01 | 0.97 | / |
|  | 吡啶 | 80 | 6.0E+00 | 7.50 | / |
| DA002 | 非甲烷总烃 | 2000 | 5.53E-01 | 0.03 | / |
|  | 氨 | 200 | 4.01E-01 | 0.20 | / |
|  | 硫化氢 | 10 | 2.65E-03 | 0.03 | / |
| DA003 | 氯化氢 | 50 | 2.81E+00 | 5.62 | / |
| DA004 | 非甲烷总烃 | 2000 | 1.91E+00 | 0.10 | / |
| DA005 | 非甲烷总烃 | 2000 | 1.23E+01 | 0.61 | / |
|  | 丙酮 | 800 | 6.78E+00 | 0.85 | / |
| DA006 | 非甲烷总烃 | 2000 | 6.68E+00 | 0.33 | / |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为合成二车间排放的吡啶，Pmax值为26.15%，Cmax为20.9μg/m3，D10%为75m，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

（7）评价范围

本次大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。

地表水环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表2.5-4。

表2.5-4  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

项目生活污水、生产废水经自建污水处理设施处理后排入罗家坡污水处理厂（二期），后汇入北港河。本项目废水排放方式确定为间接排放，故本项目评价等级为三级B。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)，三级B建设项目评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析要求。因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时分析罗家坡污水处理厂（二期）接受处理本项目废水环境可行性分析。

地下水环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“M 医药：90、化学药品制造；生物、生化制品制造-报告书”，编制环境影响报告书，确定本项目属于I类项目。

本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭片区王家畈路，根据收集资料及现场调查，本项目地下水评价范围内的用水均为自来水，无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。因此，项目区域属于地下水环境敏感程度分级中的不敏感地区。地下水环境敏感程度分级和评价等级判定具体见表2.5-5和表2.5-6。

表2.5-5  本项目地下水环境敏感程度分级

| 敏感 程度 | 地下水环境敏感特征 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 本项目地块及周边区域用水均为自来水，无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。因此，地下水敏感程度为不敏感。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |

表2.5-6  本项目地下水环境影响评价等级判定表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。根据上述分析，对照评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目采取自定义法确定地下水评价范围，应以所处水文地质单元边界为宜。结合本项目周边水文地质条件，本项目西边有水体（王家河），南边有水体（三眼桥湖、北港河），北边有水体（芭蕉湖），东边有山体，故本项目评价范围为东至2399m处的山脉，南至3512m处的三眼桥湖、北港河，西至481m处的王家河，北至3400m处的芭蕉湖，最终形成一个约25.9km2范围的不规则多边形。

声环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）划分原则：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

拟建项目用地范围属于工业用地，所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，本项目采取有效地防护措施后，敏感目标噪声变化值预计＜3dB(A)，受影响人口变化不大，故本次评价对声环境影响评价定为三级。

评价范围为拟建项目厂界外200m范围。

土壤环境评价等级及范围

建设项目属于污染影响型项目，占地面积为34028m2（3.4028hm2），占地规模为小型，污染影响型敏感程度分级见表2.5-8，污染影响型评价工作等级划分见表2.5-9。

表2.5-8  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-9  污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类型 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作 占地规模 等级 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据现场勘查，项目选址位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，东面、西面和北面存在居民区，土壤环境敏感程度为敏感。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“制造业—石油、化工：生物、生化制品制造”，属于I类项目。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为一级，评价范围为厂区及占地范围外1km。

生态评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）第6.1.8条“位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，属于已批准规划环评的产业园区，本项目符合规划环评要求，属于不涉及不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，因此，本项目不需确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

风险评价等级及范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表2.5-10  环境风险评价工作级别划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中C.1.1相关要求，通过计算可知，各要素环境风险评价等级结果为：大气环境风险评价等级为二级；地表水环境风险评价等级为二级；地下水环境风险评价等级为简单分析；本项目环境风险潜势综合评价等级为Ⅲ，因此环境风险评价综合评价等级为二级。大气环境风险评价范围为距项目边界5km范围内；地表水环境风险评价范围为危险物质泄漏到王家河排放点至汇入南湖约3km河段，地下水简单分析。

评价重点和方法

根据本项目产排污分析以及周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

（1）工程分析：本工程生产工艺和排污特征分析；

（2）工程拟采取的污染防治措施可行性论证，提出相关的环保措施要求和建议；

（3）做好工程水平衡和物料平衡专题：加强大气环境影响评价，分析、预测拟建项目建成后对环境保护目标的影响；

（4）做好环境风险评价，分析项目事故风险因素，提出事故防范措施和应急措施；

（5）结合国家相关产业政策和环保政策、评价区域的环境保护规划、工程所在地的环境质量现状及环境特征来论述该项目选址和平面布置的可行性和合理性。

环境功能区划汇总

本项目所在区域所属环境功能区汇总见表2.7-1。

表2.7-1  项目所在区域所属环境功能区汇总表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 北港河、王家河、南湖 | 景观娱乐用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 评价区所在地区域及周边区域，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 所在地为园区，为3类功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 建设用地执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018)筛选值；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 是 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（罗家坡污水处理厂（二期）） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

主要环境保护目标

周边主要环境保护目标如表2.8-1、2.8-2所示。环境风险保护目标详见章节5.3.2中表5.3.2-1.

表2.8-1  评价区域内环境空气保护目标（坐标取距离厂址最近点位位置）一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大桥新城 | -164 | 243 | 居民 | 约500户，1500人 | 二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准 | 西 | 2-150 |
| 刘家冲 | 44 | 255 | 居民 | 约60户，180人 |  | 东北 | 2-200 |
| 湖南九鼎科技九鼎学院 | 137 | -74 | 居民 | 约300人 |  | 东南 | 110-226 |
| 天邦.海弘轩 | 252 | -126 | 居民 | 约343户，1029人 |  | 东南 | 170-300 |
| 富兴景城 | 368 | -271 | 居民 | 约276户，828人 |  | 东南 | 311-459 |
| 中天.维益家园 | 1089 | -149 | 居民 | 约1352户，4056人 |  | 东南 | 1087-1318 |
| 天邦.钻石府 | 1135 | -617 | 居民 | 约468户，1404人 |  | 东南 | 1253-1458 |
| 富兴华城 | -152 | -328 | 居民 | 约716户，2157人 |  | 南 | 300-493 |
| 滨水.天悦 | 108 | -369 | 居民 | 约739户，2217人 |  | 东南 | 390-533 |
| 天邦悦景湾 | 379 | -432 | 居民 | 约505户，1515人 |  | 东南 | 384-588 |
| 金科集美东方 | -135 | -652 | 居民 | 约1130户，3390人 |  | 南 | 500-740 |
| 范家垄 | -371 | -40 | 居民 | 约120户，360人 |  | 西南 | 259-720 |
| 大桥河小学 | -672 | -403 | 学校 | 小学，师生约600人 |  | 西南 | 604-780 |
| 茶场 | -429 | -553 | 居民 | 约734户，2202人 |  | 西南 | 564-988 |
| 巴陵正荣府 | -250 | -807 | 居民 | 约1214户，3642人 |  | 南 | 768-923 |
| 新岳嘉园 | -83 | -819 | 居民 | 约276户，828人 |  | 南 | 757-914 |
| 港岳豪庭 | 96 | -842 | 居民 | 约435户，1305人 |  | 东南 | 782-945 |
| 怡园小区 | 368 | -882 | 居民 | 约60户，180人 |  | 东南 | 922-1000 |
| 天邦.新龙苑 | 327 | -623 | 居民 | 约476户，1428人 |  | 东南 | 581-836 |
| 汇景城 | 558 | -582 | 居民 | 约1032户，3096人 |  | 东南 | 744-1060 |
| 白石岭 | 529 | 543 | 居民 | 约7111户，21345人 |  | 东 | 660-1900 |
| 罗家坡 | 1996 | 128 | 居民 | 约100户，300人 |  | 东 | 1850-2500 |
| 梅子柿 | 2001 | -1252 | 居民 | 约200户，600人 |  | 东南 | 2200-3200 |
| 梅子柿小学 | 2267 | -2181 | 学校 | 小学，师生约3670人 |  | 东南 | 3079 |
| 通海路中学 | 772 | -1344 | 学校 | 中学，师生约1500人 |  | 东南 | 1438 |
| 八字门小学 | 518 | -1402 | 学校 | 小学，师生约1000人 |  | 东南 | 1429 |
| 八字门 | 575 | -1079 | 居民 | 约30000户，90000人 |  | 东南 | 1200-2840 |
| 东城小学 | -169 | -1996 | 学校 | 小学，师生约4500人 |  | 南 | 1913 |
| 亮山 | -89 | -1027 | 居民 | 约3569户，10707人 |  | 西南 | 990-2024 |
| 岳州中学 | -608 | -1483 | 学校 | 中学，师生约2000人 |  | 西南 | 1463 |
| 岳阳市二人民医院 | -695 | -1015 | 医院 | 约1800人 |  | 西南 | 1121 |
| 枫树新村 | -1619 | -2204 | 居民 | 约1448户，4300人 |  | 西南 | 2575-2923 |
| 海棠 | -1486 | -1887 | 居民 | 约6900户，27000人 |  | 西南 | 2154-2751 |
| 王家河 | -1099 | -1621 | 居民 | 约2028户，5373人 |  | 西南 | 1810-2706 |
| 长鑫 | -1070 | -992 | 居民 | 约2088户，5000人 |  | 西南 | 1308-1967 |
| 东升小学 | -1601 | -1281 | 学校 | 小学，师生约3000人 |  | 西南 | 1940 |
| 东升 | -1486 | -957 | 居民 | 约5231户，15590人 |  | 西南 | 1578-2913 |
| 枫树岭 | -1959 | -1587 | 居民 | 约420户，1281人 |  | 西南 | 2465-3338 |
| 枫树小学 | -2086 | -2014 | 学校 | 小学，师生约1800人 |  | 西南 | 2660 |
| 北港中学 | -2282 | -2118 | 学校 | 中学，师生约1000人 |  | 西南 | 2964 |
| 雷锋山学校 | -1053 | -594 | 学校 | 中学，师生约2000人 |  | 西南 | 1012 |
| 洛王 | -2080 | -473 | 居民 | 约2000户，6000人 |  | 西南 | 2180-2617 |
| 雷锋山 | -1359 | -386 | 居民 | 约2100户，6300人 |  | 西南 | 997-1900 |
| 花园坡 | -995 | -357 | 居民 | 约1200户，3600人 |  | 西南 | 992-1510 |
| 瑶塘坡 | -1376 | -109 | 居民 | 约710户，2130人 |  | 西南 | 1097-2257 |
| 藕坡塘 | -1844 | 318 | 居民 | 约1500户，4500人 |  | 西 | 1639-2464 |
| 洛王小学 | -1670 | 180 | 学校 | 小学，师生约1500人 |  | 西 | 1472 |
| 岳阳市康复医院 | -2450 | 162 | 医院 | 床位768张，职工230人 |  | 西 | 2204 |
| 康岳小学 | -2485 | -51 | 学校 | 小学，师生约945人 |  | 西南 | 2284 |
| 望岳小学 | -2040 | 913 | 学校 | 小学，师生约700人 |  | 西北 | 1934 |
| 栖凤亭 | -2144 | 1426 | 居民 | 约2000户，6000人 |  | 西北 | 2110-2771 |
| 七里山 | -2184 | 2298 | 居民 | 约3000户，1000人 |  | 西北 | 2397-3237 |
| 岳阳市第十八中学 | -2502 | 1801 | 学校 | 中学，师生约3000人 |  | 西北 | 2656 |
| 洞氮小学 | -2433 | 2194 | 学校 | 小学，师生约1100人 |  | 西北 | 2999 |
| 延寿小学 | -1728 | 2044 | 学校 | 小学，师生约600人 |  | 西北 | 2379 |
| 延寿寺 | -1434 | 1917 | 居民 | 约650户，1950人 |  | 西北 | 2117-2568 |
| 大桥湖 | -1030 | 1178 | 居民 | 约6600户，20000人 |  | 西北 | 621-2256 |
| 长动 | -418 | 1536 | 居民 | 约1700户，5100人 |  | 西北 | 1208-2000 |
| 长动小学 | -643 | 1675 | 学校 | 小学，师生约565人 |  | 西北 | 1386 |
| 恒大华府 | -262 | 941 | 居民 | 约9098户，27294人 |  | 西北 | 607 |
| 红日 | 217 | 1115 | 居民 | 约2972户，8916人 |  | 东北 | 789-1852 |
| 红日学校 | 662 | 1651 | 学校 | 中小学，师生约700人 |  | 东北 | 1427 |
| 花果畈小学 | 980 | 1628 | 学校 | 小学，师生约763人 |  | 东北 | 1725 |
| 花果畈 | 327 | 855 | 居民 | 约2500户，7500人 |  | 东北 | 610-2319 |
| 冷水铺 | -54 | 1853 | 居民 | 约3500户，10000人 |  | 东北 | 1059-2350 |
| 冷水铺小学 | 194 | 2379 | 学校 | 小学，师生约300人 |  | 东北 | 2093 |
| 北站 | -319 | 2055 | 居民 | 约800户，2400人 |  | 北 | 1600-2364 |
| 春华 | 1130 | 1934 | 居民 | 约4000户，12000人 |  | 东北 | 1960-2946 |
| 华夏双语学校 | 1332 | 2361 | 学校 | 中小学，师生约2580人 |  | 东北 | 2391 |
| 胥家桥 | 2105 | 1507 | 居民 | 约120户，360人 |  | 东北 | 2469-3376 |

表2.8-2  评价区域内水环境、声环境、生态环境保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对 方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 北港河 | 南，4397m | 景观娱乐用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 南湖 | 南，3.36km | 景观娱乐用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 王家河 | 西，472m | 景观娱乐用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 大桥新城 | 西，2-150m | 约500户，1500人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 刘家冲 | 东北，2-200m | 约60户，180人 |  |
|  | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 东南，110-200m | 约300人 |  |
|  | 天邦.海弘轩 | 东南，170-200m | 约85户，255人 |  |
| 生态 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区 | 西南，1131m | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区，是以保护湿地生态系统、越冬水禽和江豚为主，兼具科学研究、自然保护教育、生态旅游和开展经营利用于一体的大型、综合性的国家级自然保护区和国际重要湿地 | 满足《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2013-2020）及自然保护区条例的要求 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，25.9km2范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 项目占地范围及占地范围外1000米范围内的土壤、农田、基本农田 |  |  | 建设用地执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018)筛选值；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求 |

建设项目工程分析

原有项目（04年环评内容）概况

2004年6月16日，岳阳市环境保护局岳阳经济技术开发区分局审批通过了《湖南中启制药有限公司480kg/a环磷腺苷原料药、50kg/a双丁酰环磷腺苷原料药及100万瓶(30ml/瓶)外擦液GMP建设项目环境影响报告表》。批复产能为：环磷腺苷原料药480kg/a、双丁酰环磷腺苷原料药50kg/a、外擦液GMP100万瓶/a(30ml/瓶)。并于2005年元月三十一日通过了环保验收。

原有项目建设内容

原有项目建设内容、原辅材料、产品方案、设备清单等见章节3.3.1-3.3.5，此处不再赘述。

现有项目（较04环评改扩建后）概况

2021年12月中启制药对厂区现有废水处理设施进行升级改造，并于2022年5月11日在岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队完成竣工环境保护验收备案登记，备案编号：岳经环备[2022]08号。2023年4月，中启制药安装COD、氨氮、总磷、总氮自动监控设备，并于2025年6月27日在岳阳市生态环境保护综合行政执法支队完成竣工环境保护验收备案登记。中启制药已于2025年5月20日取得了岳阳市生态环境局下发的《排污许可证》（证书编号：91430600MA4L7F1M93001P）。2025年5月21日，《湖南中启制药有限公司岳阳分公司突发环境事件应急预案》已在岳阳市生态环境保护综合行政执法支队备案，备案编号：430602-2025-007-L。

现有项目建设内容

现有项目建设内容、原辅材料、产品方案、设备清单等见章节3.3.1-3.3.5，此处不再赘述。

现有工程污染源及环保措施

废气污染治理措施及产排情况

1.废气污染治理措施

本项目大气污染源主要为酸碱废气、合成废气、污水处理站废气、破碎混合粉尘等，其中破碎混合粉尘主要污染因子为颗粒物，酸碱废气主要污染因子为氯化氢，合成废气主要污染因子为VOCs等；污水处理站废气主要污染因子为VOCs、硫化氢、氨、臭气浓度。

（1）破碎混合粉尘

本项目破碎混合粉尘经布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统）。

（2）合成废气

合成二车间各工段产生的有机废气经水喷淋+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）排放。

（3）酸碱废气

合成三车间各工段产生的酸碱废气经水喷淋+15m高排气筒（DA003）排放。

（4）污水处理站废气

污水处理站废气经活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）排放。

表3.2-1  废气排放及防治措施

| 生产设施/排放源 | 主要污染因子 | 处理设施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 破碎混合粉尘 | 颗粒物 | / | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） |
| 合成废气 | VOCs | / | 水喷淋+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） |
| 酸碱废气 | 氯化氢 | / | 水喷淋+15m高排气筒（DA003） |
| 污水处理站废气 | VOCs、硫化氢、氨、臭气浓度 | / | 活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） |

2.达标排放情况

本次环评委托湖南科俊环境检测有限公司于2026年4月30日对厂区有组织废气进行了监测（监测报告编码：HNKJY2604010，附件10），监测数据如下所示。

表3.2-2 现有项目有组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| DA001 合成二车间废气排气 筒进口 | 2026.4.30 | 排气温度（℃） |  | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 7280 | 7224 | 7316 | 7273 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 1.70 | 1.82 | 1.84 | 1.79 | / | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0124 | 0.0131 | 0.0135 | 0.0130 | / | / |
|  |  | 排气温度（℃） |  | 31.0 | 31.5 | 31.8 | 31.4 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 18.6 | 18.2 | 19.2 | 18.7 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 7328 | 7124 | 7497 | 7316 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 1318 | 1513 | 1318 | 1383 | / | / |
| DA001 合成二车间废气排气 筒出口 | 2026.4.30 | 排气温度（℃） |  | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 6777 | 6511 | 6409 | 6566 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 1.30 | 1.19 | 1.31 | 1.27 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0088 | 0.0077 | 0.0084 | 0.0083 | / | / |
|  |  | 排气温度（℃） |  | 32.2 | 32.3 | 32.7 | 32.4 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 6614 | 6874 | 6763 | 6750 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 851 | 851 | 724 | 809 | 2000 | 达标 |
| DA003 合成三车间配酸废气排气 筒进口 | 2026.4.30 | 排气温度（℃） |  | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.0 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 11678 | 11647 | 11795 | 11707 | / | / |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 1.78 | 2.41 | 2.02 | 2.07 | / | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0208 | 0.0281 | 0.0238 | 0.0242 | / | / |
| DA003 合成三车间配酸废气排气 筒出口 | 2026.4.30 | 排气温度（℃） |  | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 20.6 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 9601 | 9510 | 9508 | 9540 | / | / |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 1.23 | 1.22 | 1.16 | 1.20 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0118 | 0.0116 | 0.0110 | 0.0114 | / | / |
| 污水处理站废气排气筒DA002进口 | 2026.4.30 | 排气温度（℃） |  | 29.5 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 |  |  |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 857 | 872 | 861 | 863 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 1.50 | 1.42 | 1.40 | 1.44 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | / | / |
|  |  | 排气温度（℃） |  | 29.3 | 29.8 | 30.0 | 29.7 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 857 | 864 | 868 | 863 | / | / |
|  |  | 硫化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | / | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 7.7×10-6 | 8.6×10-6 | 9.5×10-6 | 8.6×10-6 | / | / |
|  |  | 氨 | 实测浓度（mg/m3） | 7.73 | 10.6 | 9.95 | 9.43 | / | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0066 | 0.0092 | 0.0086 | 0.0081 | / | / |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） |  | 1513 | 1513 | 1737 | 1588 | 2000 | 达标 |
| 污水处理站废气排气筒DA002出口 | 2026.4.30 | 排气温度（℃） |  | 30.5 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 13.0 | 12.7 | 13.0 | 12.9 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 723 | 705 | 724 | 717 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 8.4×10-4 | 8.1×10-4 | 7.9×10-4 | 8.2×10-4 | / | / |
|  |  | 排气温度（℃） |  | 30.2 | 30.1 | 30.8 | 30.4 | / | / |
|  |  | 排气流速（m/s） |  | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | / | / |
|  |  | 标况流量（m3/h） |  | 713 | 710 | 691 | 705 | / | / |
|  |  | 硫化氢 | 实测浓度（mg/m3） | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | 5 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | ＜5.0×10-6 | ＜5.0×10-6 | ＜4.8×10-6 | ＜4.9×10-6 | / | / |
|  |  | 氨 | 实测浓度（mg/m3） | 1.99 | 1.55 | 2.23 | 1.96 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0014 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0014 | / | / |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） |  | 851 | 851 | 977 | 893 | 2000 | 达标 |

本次环评收集了中启制药委托湖南谱实检测技术有限公司于2025年4月27日对厂区无组织废气的自行监测报告（PST检字2025040122，附件10），监测数据如下所示。

表3.2-3  现有项目厂界无组织废气监测结果

| 监测项目 | 采样时间 |  | 采样位置 |  |  | 标准值 mg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界南侧外3m处（上风向） | 厂界东北侧外3m处（下风向） | 厂界北侧外3m处（下风向） |  |  |
| 颗粒物 | 2025.4.27 | 第一次 | 0.238 | 0.328 | 0.344 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.240 | 0.346 | 0.329 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.228 | 0.342 | 0.333 |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.233 | 0.346 | 0.336 |  |  |
| VOCs |  | 第一次 | 0.0677 | 0.372 | 0.244 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.0939 | 0.231 | 0.218 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.0970 | 0.27 | 0.257 |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.0807 | 1.51 | 1.08 |  |  |
| 臭气浓度 |  | 第一次 | ＜10 | 12 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ＜10 | 13 | 11 |  |  |
|  |  | 第三次 | ＜10 | 11 | 13 |  |  |
|  |  | 第四次 | ＜10 | ＜10 | 12 |  |  |
| 硫化氢 |  | 第一次 | 0.007 | 0.018 | 0.019 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.007 | 0.017 | 0.019 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.008 | 0.019 | 0.018 |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.008 | 0.018 | 0.018 |  |  |
| 氨 |  | 第一次 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.07 | 0.16 | 0.17 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.08 | 0.17 | 0.18 |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.09 | 0.19 | 0.20 |  |  |

综上，有组织废气DA001的非甲烷总烃、DA003的氯化氢、DA002的非甲烷总烃、氨、硫化氢排放浓度均满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中的排放标准限值，有组织废气DA001的臭气浓度、DA002的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中二级排放标准限值要求；厂界无组织氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中新改扩建二级排放标准限值要求；厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度监控限值要求。

废水污染治理措施及产排情况

1.废水污染治理措施

本项目营运期废水主要为生产废水、生活污水。生产废水经已自建的污水处理站处理、生活污水经隔油池+化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂（二期）。

环保措施照片详见附图。

表3.2-4 废水排放及治理措施

| 废水种类 | 主要污染因子 | 处理设施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 生产废水 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、BOD5、SS、色度、急性毒性、总有机碳、二氯甲烷、挥发酚 | 已自建的污水处理站处理后排放 | 已自建的污水处理站处理后排入罗家坡污水处理厂（二期） |
| 生活污水 | pH、COD、悬浮物、石油类、NH3-N |  | 经隔油池+化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂（二期） |

2.达标排放情况

本次环评委托国检测试控股集团（湖南）华中科技有限公司于2026年4月27日对厂区废水中的急性毒性进行了监测（监测报告编码：国检华科字环质第2604-02325号，附件10），并委托湖南科俊环境检测有限公司于2026年4月30日对厂区废水进行了监测（监测报告编码：HNKJY2604010，附件10），监测数据如下表：

表3.2-5 废水监测数据

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 计量单位 | 处理效率（%） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |  |  |
| 2026.4.27 | W1-1污水处理站进口 | PH | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6~11.7 | 无量纲 | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | 1660 | 1600 | 1510 | 1590 | 1590 | mg/L | / | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 47 | 40 | 44 | 36 | 41.75 | mg/L | / | / | / |
|  |  | BOD5 | 374 | 354 | 356 | 364 | 362 | mg/L | / | / | / |
|  |  | 总氮 | 32.6 | 30.8 | 32.8 | 35.3 | 32.875 | mg/L | / | / | / |
|  |  | 氨氮 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.0 | 19.15 | mg/L | / | / | / |
|  |  | 总磷 | 47.2 | 43.8 | 46.0 | 45.4 | 45.6 | mg/L | / | / | / |
|  |  | 挥发酚 | 0.012 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.0155 | mg/L | / | / | / |
|  |  | 急性毒性 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | mg/L | / | / | / |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010 | mg/L | / | / | / |
|  | W1-2污水处理站出口 | PH | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 无量纲 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 78 | 82 | 84 | 92 | 84 | mg/L | 94.72 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 20 | 17 | 12 | 16 | 16.25 | mg/L | 61.08 | 210 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | 22.0 | 21.775 | mg/L | 93.98 | 160 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 7.10 | 6.79 | 6.64 | 6.64 | 6.7925 | mg/L | 79.34 | 35 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 3.12 | 3.52 | 3.45 | 3.57 | 3.415 | mg/L | 82.17 | 30 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.0675 | mg/L | 99.85 | 2 | 达标 |
|  |  | 挥发酚 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005 | mg/L | 67.74 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 急性毒性 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.0475 | mg/L | 66.07 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0005 | mg/L | 50.0 | 0.3 | 达标 |
| 2026年4月1日至2026年4月15日日均值在线数据 | W1厂区废水总排口 | pH | 6.28~6.68 |  |  |  |  | mg/L | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | COD | 106.969-139.75 |  |  |  |  | mg/L | / | 500 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 6.64-11.838 |  |  |  |  | mg/L | / | 30 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.052-0.154 |  |  |  |  | mg/L | / | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 18.738-22.002 |  |  |  |  | mg/L | / | 35 | 达标 |
| 注：L表示未检出，L前数字为检出限，再进行平均值和处理效率核算时，进口取检出限，出口取检出限的一半计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本次环评收集了中启制药委托湖南谱实检测技术有限公司于2026年3月19日对厂区雨水的监测报告（PST检字2026030259-2，附件10），监测数据如下表。

表3.2-6 雨水水质监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 雨水排放口 | 2026.3.19 | 样品状态 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 |
|  |  | PH | 6.7 | 7.0 | 6.9 |
|  |  | COD | 18 | 15 | 20 |
|  |  | 氨氮 | 0.484 | 0.235 | 0.432 |
|  |  | SS | 8 | 7 | 8 |

综上，本项目厂区废水排口部分废水污染物(pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷)排放满足罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，其他水污染物(急性毒性、挥发酚、二氯甲烷)满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准要求。

3.地下水防治措施

源头控制措施：主要包括在设备、管道、循环水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏等，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

应急响应措施：一旦发现地下水污染事故（主要突发环境事件为污水处理站池壁或管道破损，发生泄漏），立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

噪声治理措施及产排情况

本项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。本项目主要噪声源为风机、离心机、真空泵等设备运行噪声，企业采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。

本次环评收集了中启制药委托湖南谱实检测技术有限公司于2025年4月27日对厂界噪声的自行监测报告（PST检字2025040122，附件10），监测数据如下所示。

表3.2-7 现有项目厂界噪声监测结果一览表（dB(A)）

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东面外1m处1# | 2025.4.27 | 54 | 44 | 65 | 55 |
| 厂界南面外1m处2# |  | 56 | 52 | 70 | 55 |
| 厂界西面外1m处3# |  | 53 | 52 | 65 | 55 |
| 厂界北面外1m处4# |  | 53 | 46 | 65 | 55 |

由上表可知，项目南厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值要求；其余厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

固体废物污染防治措施

现有项目营运期废物产生及处置情况如下表。

表3.2-8  项目固体废弃物产生及处置去向

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废滤液 | 危险废物 属于HW02（271-002-02） | 3.04574 | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 2 | 提取废渣 |  | 15.97093 |  |
| 3 | 过滤废渣 |  | 0.97852 |  |
| 4 | 离心废液 |  | 29.96501 |  |
| 5 | 抽滤废液 |  | 0.20666 |  |
| 6 | 过滤滤液 |  | 67.70286 |  |
| 7 | 过滤废液 |  | 3.209676 |  |
| 8 | 提取废液 |  | 0.050594 |  |
| 9 | 浓缩废液 |  | 0.148316 |  |
| 10 | 废滤液 |  | 5.845745 |  |
| 11 | 滤渣 |  | 0.013 |  |
| 12 | 抽滤废液 |  | 87.775 |  |
| 13 | 废滤纸 | 危险废物 属于HW02（271-003-02） | 0.2 |  |
| 14 | 废阳离子交换柱树脂 |  | 0.2 |  |
| 15 | 脱碳废活性炭 |  | 0.16 |  |
| 16 | 废滤膜 |  | 0.1 |  |
| 17 | 除尘器收尘 | 危险废物 属于HW02（271-005-02） | 0.014574 |  |
| 18 | 废危险化学品包装 | 危险废物 属于HW49，900-041-49 | 2.0 |  |
| 19 | 污水处理站污泥 | 危险废物 属于HW49，772-006-49 | 8.62 |  |
| 20 | 污水处理蒸发结晶盐 |  | 8.0 |  |
| 21 | 废矿物油及其包装 | 危险废物 属于HW08，900-249-08 | 0.2 |  |
| 22 | 实验废物（含废液） | 危险废物 属于HW49，900-047-49 | 1.5 |  |
| 23 | 废气处理装置废活性炭 | 危险废物 属于HW49，900-039-49 | 4.3006 |  |
| 24 | 一般废包装材料 | 一般固废 | 2.0 | 收集后交由物资回收公司综合利用 |
| 25 | 废软水离子交换树脂 | 一般固废 | 0.2 | 收集后委托专业单位回收利用 |
| 26 | 药渣 | 一般固废 | 9.670 | 收集后外售 |
| 27 | 生活垃圾 | 一般固废 | 7.625 | 环卫部门清运处置 |

危废暂存间建设情况：

危废暂存间，位于厂区东北部，防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，不露天堆放，设置了台账，并建立了环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。危废暂存间分区贮存，地面、墙面裙脚、接触危险废物的隔板和墙体采用混凝土防渗阻隔，表面无裂缝，并设置了应急物资和防渗漏托盘。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的要求。

现有项目污染物排放汇总表

表3.2-9现有项目污染物排放汇总一览表

| 项目类别 |  | 污染物 |  | 排放量/产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | DA001 | 挥发性有机物 |  | 1.477447 | / |
|  |  | 吡啶 |  | 0.9633 | / |
|  | DA003 | 氯化氢 |  | 0.05857 | / |
|  | DA002 | 挥发性有机物 |  | 0.0099 | / |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.00008 | / |
|  |  | 氨 |  | 0.0072 | / |
| 废气无组织 | 合成二车间 | 挥发性有机物 |  | 0.155521 | / |
|  |  | 吡啶 |  | 0.101400 | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.000610 | / |
|  | 合成三车间 | 挥发性有机物 |  | 0.69255 | / |
|  | 精制二车间 | 挥发性有机物 |  | 2.81257 | / |
|  |  | 二氯甲烷 |  | 0.00003 | / |
|  |  | 丙酮 |  | 1.722 | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.000672 | / |
|  | 酊剂车间 | 挥发性有机物 |  | 0.410 | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.000292 | / |
|  | 污水处理站 | 非甲烷总烃 |  | 0.0036 |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.00003 |  |
|  |  | 氨 |  | 0.0026 |  |
| 废水 |  | 废水量 |  | 7616.92 | 排入罗家坡污水处理厂（二期）处理（排放量按罗家坡污水处理厂（二期）出水水质进行核算，CODcr≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、总氮≤10mg/L、总磷≤0.2mg/L） |
|  |  | CODcr |  | 0.381 |  |
|  |  | BOD5 |  | 0.076 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.038 |  |
|  |  | 总氮 |  | 0.076 |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.002 |  |
| 固废 |  | 一般固废（产生量） | 一般废包装材料 | 2.0 | 收集后交由物资回收公司综合利用 |
|  |  |  | 废软水离子交换树脂 | 0.2 | 收集后委托专业单位回收利用 |
|  |  |  | 药渣 | 9.670 | 收集后外售 |
|  |  | 危险废物（产生量） | 废滤液 | 3.04574 | 危险废物收集后暂存于危废暂存间委托有资质的单位处理 |
|  |  |  | 提取废渣 | 15.97093 |  |
|  |  |  | 过滤废渣 | 0.97852 |  |
|  |  |  | 离心废液 | 29.96501 |  |
|  |  |  | 抽滤废液 | 0.20666 |  |
|  |  |  | 过滤滤液 | 67.70286 |  |
|  |  |  | 过滤废液 | 3.209676 |  |
|  |  |  | 提取废液 | 0.050594 |  |
|  |  |  | 浓缩废液 | 0.148316 |  |
|  |  |  | 废滤液 | 5.845745 |  |
|  |  |  | 滤渣 | 0.013 |  |
|  |  |  | 抽滤废液 | 87.775 |  |
|  |  |  | 废滤纸 | 0.2 |  |
|  |  |  | 废阳离子交换柱树脂 | 0.2 |  |
|  |  |  | 脱碳废活性炭 | 0.16 |  |
|  |  |  | 废滤膜 | 0.1 |  |
|  |  |  | 除尘器收尘 | 0.014574 |  |
|  |  |  | 废危险化学品包装 | 2.0 |  |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 3.68 |  |
|  |  |  | 污水处理蒸发结晶盐 | 8.0 |  |
|  |  |  | 废矿物油及其包装 | 0.2 |  |
|  |  |  | 实验废物（含废液） | 1.5 |  |
|  |  |  | 废气处理装置废活性炭 | 4.3006 |  |
|  |  | 生活垃圾（产生量） |  | 7.625 | 环卫部门清运处置 |

现有工程排污许可执行情况

现有项目已按排污许可要求填报执行报告，并定期进行了常规监测。

总量控制情况

由于监测期间，仅环磷腺苷生产线开启，其余生产线均停产，故本次实际排放量为所有产品满负荷生产的最大理论计算值。

根据现有工程污染物排放情况，COD、氨氮、总磷排放总量满足要求。

表3.2-10  现有工程污染物排放情况汇总（单位：t/a）

| 类型 | 污染物 | 环评批复建议量 | 排污权证量 | 实际排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | / | 1 | 0.381 | 排入罗家坡污水处理厂（二期）处理，其总量控制指标纳入罗家坡污水处理厂（二期） |
|  | 氨氮 | / | 0.1 | 0.038 |  |
|  | 总磷 | / | / | 0.0015 |  |
| 废气 | 挥发性有机物（有组织+无组织） | / | / | 5.561588 |  |

现有项目存在的环境问题及“以新带老”的措施

工程建设生产以来，中启制药未收到环保投诉、环境处罚。经现场调查发现，中启制药已基本落实各项环保措施，各环保设备均可以正常运行，按原环评提出的自行监测计划展开了监测，排放污染物未超排污许可总量控制指标。建设生产以来，未发生环境风险事件。

1、现有工程存在的环境问题

①未设置地下水监测井。

②雨污分流设施不完善，初期雨水未收集处理。

③酊剂车间、精制二车间、合成三车间有机废气未进行收集处理，

④现有合成二车间废气处理设施水喷淋后进活性炭未加装除雾装置。

⑤危废暂存间标识标牌不规范。

⑥现有事故应急池容积为100m3，容积不足，不能满足满足消防事故废水、生产废水事故等容纳要求。

2、“以新带老”的措施

针对现有工程存在的环境问题，本次评价提出“以新带老”的措施如下：

①按此次环评要求，补充3口地下水监测井，并按要求进行跟踪监测。整改时限为三个月。

②完善雨污分流设施建设，在酊剂车间西侧建设初期雨水池（360m3）收集生产区的初期雨水，并在初期雨水收集池前加装雨水控制阀，初期雨水通过控制阀门进入初期雨水收集池处理，后期雨水通过控制阀门进入市政污水管网。整改时限为三个月。

③酊剂车间、精制二车间、合成三车间增加有机废气收集处理设施，采用水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附装置。整改时限为三个月。

④对现有合成二车间废气处理设施进行改造，在水喷淋后加装除雾装置，并将单级活性炭吸附装置升级为三级活性炭吸附装置。整改时限为三个月。

⑤完善危废暂存间标识标牌的规范化设置。整改时限为三个月。

⑥扩大事故应急池容积，由100m3扩大至210m3，扩大后可以满足消防事故废水、生产废水事故等容纳要求。整改时限为三个月。

改扩建项目概况

改扩建项目基本信息

项目名称：年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁改扩建项目

建设单位：湖南中启制药有限公司岳阳分公司

建设性质：改扩建补办

建设地点：湖南省岳阳经济技术开发区王家畈路106号

地理坐标：113°9′30.388″E，29°22′58.146″N

面积：厂区总占地面积34028m2

投资情况：总投资1000万元，其中环保投资151万元，占总投资的15.1%

实施进度：本项目环保设施整改时间约为1个月

劳动定员及工作制度：本项目不新增职工，总人数50人，全年工作305天，生产按3班制生产，每班8小时，质检按1班制，每班8小时，提供食宿。

建设内容

本次原料药改扩建项目已建设投产，为补办环评，在中启制药现有厂区内进行，不新增占地。主要为在精制二车间新增炎琥宁生产线，环磷腺苷原料药产能扩大至10倍、双丁酰环磷腺苷钙（钠）产能扩大至1.8倍、肿痛外擦酊产能不变。其他生活设施、办公设施依托现有工程，建设内容变化情况如下表所示。

表3.3-1  建设内容变化情况一览表

| 类型 | 建设内容 |  | 原有项目（04年环评内容） | 现有项目（2023年改扩建后） | 本项目（此次环评整改后全厂建设内容） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 合成二车间 |  | 建筑面积1680m2，1F，砖混结构，用于环磷腺苷复盐I、复盐Ⅱ、内脂化反应；二丁酰环磷腺苷钙\钠粗品生产 | 建筑面积1680m2，1F，砖混结构，用于环磷腺苷复盐I、复盐Ⅱ、内脂化反应；二丁酰环磷腺苷钙\钠粗品生产 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 合成三车间 |  | 建筑面积846m2，1F，砖混结构，cAMP粗制工段 | 建筑面积846m2，1F，砖混结构，环磷腺苷粗制工段 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 精制二车间 |  | 建筑面积630m2，1F，砖混结构，cAMP精制工段、二丁酰环磷腺苷钙\钠精制工段 | 建筑面积630m2，1F，砖混结构，环磷腺苷精制工段、二丁酰环磷腺苷钙\钠精制工段、炎琥宁生产 | 与现有一致 | 现已新增炎琥宁 |
|  | 酊剂车间 |  | 建筑面积983m2，1F，砖混结构，生产肿痛外擦酊 | 建筑面积983m2，1F，砖混结构，生产肿痛外擦酊 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 精制一车间 |  | / | 建筑面积622m2，1F，砖混结构，闲置 | / | 无变化 |
|  | 合成一车间 |  | / | 建筑面积650m2，1F，砖混结构，闲置 | / | 无变化 |
| 仓储工程 | 综合仓库 |  | 建筑面积1189m2，1F，砖混结构，用于成品暂存 | 建筑面积1189m2，1F，砖混结构，用于成品暂存 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 液体库 |  | 建筑面积94.4m2，1F，砖混结构，用于盐酸等液体原辅料存放 | 建筑面积94.4m2，1F，砖混结构，用于盐酸等液体原辅料存放 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 溶剂回收库 |  | 建筑面积22.4m2，1F，砖混结构，用于回收溶剂存放 | 建筑面积22.4m2，1F，砖混结构，用于回收溶剂存放 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 固体库 |  | 建筑面积160m2，1F，砖混结构，用于固体原辅料存放 | 建筑面积160m2，1F，砖混结构，用于固体原辅料存放 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 酒精库 |  | 建筑面积11.5m2，1F，砖混结构，用于乙醇存放 | 建筑面积11.5m2，1F，砖混结构，用于乙醇存放 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 备用仓库1 |  | / | 建筑面积4.2m2，1F，砖混结构，作为一般固废间 | 与现有一致 | 现已新增 |
|  | 备用仓库2 |  | / | 建筑面积165m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 备用仓库3 |  | / | 建筑面积176m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 备用仓库4 |  | / | 建筑面积240m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 备用仓库5 |  | / | 建筑面积140m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 危废暂存间 |  | / | 建筑面积22.5m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 现已新增 |
|  | 危险品有机溶媒库 |  | 建筑面积69.6m2，1F，砖混结构，用于有机溶剂存放 | 建筑面积69.6m2，1F，砖混结构，用于有机溶剂存放 | 与现有一致 | 无变化 |
| 辅助工程 | 办公化验楼 |  | 建筑面积1863m2，3F，砖混结构，用于员工办公和产品检验 | 建筑面积1863m2，3F，砖混结构，用于员工办公和产品检验 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 机修房 |  | 建筑面积250m2，1F，砖混结构 | 建筑面积250m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 五金库 |  | 建筑面积169m2，1F，砖混结构 | 建筑面积169m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 门卫 |  | 建筑面积32m2，1F，砖混结构 | 建筑面积32m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 污水处理站 |  | 建筑面积306m2，1F，砖混结构 | 建筑面积306m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
|  | 配电房 |  | 建筑面积60m2，1F，砖混结构 | 建筑面积60m2，1F，砖混结构 | 与现有一致 | 无变化 |
| 公用工程 | 给水 |  | 自来水管网供给 | 自来水管网供给 | 自来水管网供给 | 无变化 |
|  | 供电 |  | 市政电网供给 | 市政电网供给 | 市政电网供给 | 无变化 |
| 环保 工程 ‘ | 废气 | 合成废气 | 无措施 | 水喷淋+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001 | 措施升级 |
|  |  | 污水处理站废气 | 无措施 | 活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） | 三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） | 措施升级 |
|  |  | 酸碱废气 | 无措施 | 水喷淋+15m高排气筒（DA003） | 与现有一致 | 无变化 |
|  |  | 合成三车间有机废气 | 无措施 | 无措施 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA004 | 本次新增 |
|  |  | 精制二车间有机废气 | 无措施 | 无措施 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005 | 本次新增 |
|  |  | 酊剂车间有机废气 | 无措施 | 无措施 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006 | 本次新增 |
|  |  | 破碎混合粉尘 | 无措施 | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） | 与现有一致 | 无变化 |
|  |  | 锅炉废气 | 15m排气筒直排 | 改为用电，原燃油锅炉已拆除 | / | / |
|  | 废水 | 生产废水 | 采用活性炭吸附+调节+A/O接触氧化+沉淀池排放 | 厂区内设置一座设计规模日处理量30m3/d生产废水处理站，采用调节+BDD电化学槽+排放池；预处理后排入罗家坡污水处理厂（二期） | 处理规模3m3/h，自动控制，采用“沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池”处理工艺，处理后排入罗家坡污水处理厂（二期） | 污水处理工艺变化，处理规模由30m3/d变为3m3/h，现已改建完成 |
|  |  | 初期雨水 | / | / | 新建初期雨水收集池360m3，位于酊剂车间西侧，并配套建设收集管网和控制阀门，收集后进入厂区污水处理站处理 | 新建初期雨水收集池及配套管网和控制阀门 |
|  |  | 纯水制备尾水、循环冷却系统排污水 | 收集后经污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理 | 收集后经污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理 | 收集后经污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理 | 无变化 |
|  |  | 生活污水 |  | 隔油池+化粪池 | 隔油池+化粪池 | 无变化 |
|  | 噪声治理工程 |  | 隔声、减振、降噪 | 隔声、减振、降噪 | 隔声、减振、降噪 | 无变化 |
|  | 固废 | 固废暂存间 | 无 | 面积约4.2m2，位于厂区东北侧 | 与现有一致 | 现已新增 |
|  |  | 危废暂存间 | 无 | 面积约22.5m2，位于厂区东北侧 | 与现有一致 | 现已新增 |
|  |  | 生活垃圾收集池 | 设置生活垃圾收集桶 | 设置生活垃圾收集桶 | 设置生活垃圾收集桶 | 无变化 |
|  | 环境风险 | 事故应急池 | 容积为100m3 | 容积为100m3 | 容积扩大至210m3 | 容积由100m3扩建至210m3 |

产品方案

根据建设单位提供的资料，项目产品方案见表3.3-2。

表3.3-2  全厂产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 原有项目（04年环评内容） | 现有项目（较04环评改扩建后） | 本项目（此次环评整改后全厂建设内容） | 包装储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环磷腺苷原料药 | 480kg | 4800kg | 4800kg | 1kg / 铝箔袋（双层密封） | 现已增产至10倍 |
| 2 | 双丁酰环磷腺苷钙（钠）（双丁酰环磷腺苷原料药） | 50kg | 90kg | 90kg | 1kg / 铝箔袋（双层密封） | 现已增产至1.8倍 |
| 3 | 肿痛外擦酊（外擦液GMP） | 100万瓶(30ml/瓶) | 100万瓶(30ml/瓶) | 100万瓶(30ml/瓶) | 30mL/高密度聚乙烯（HDPE）瓶装，40瓶/箱 | 不变 |
| 4 | 炎琥宁 | / | 2000kg | 2000kg | 1kg / 铝箔袋（双层密封） | 现已新增 |

表3.3-3 产品生产制度一览表

| 产品名称 |  |  | 生产规模 | 生产批次 | 1个完整生产周期（h/批） | 批次间隔（h） | 年生产时间（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环磷腺苷原料药 |  | 复盐Ⅰ | 147.46kg/批，5898.4kg/a | 40 | 120 | 24 | 1056 | 每个产品除第一个批次需完整生产周期，第二个批次与第一个批次仅间隔24h进行投料生产，故生产时间为（生产批次-1）*24+生产周期。本项目产品不采用冷冻储存，无冷冻设备，采用常温+空调控制温度储存。 |
|  |  | 复盐Ⅱ | 113.738kg/批，12511.18kg/a | 110 | 72 | 24 | 2688 |  |
|  |  | 环磷腺苷粗品 | 32kg/批，6400kg/a | 200 | 192 | 24 | 4968 |  |
|  |  | 环磷腺苷精制 | 30kg/批，4800kg/a | 160 | 72 | 24 | 3888 |  |
| 双丁酰环磷腺苷钙（钠）（双丁酰环磷腺苷原料药） | 双丁酰环磷腺苷钙 |  | 7.5kg/批，45kg/年 | 6 | 48 | 24 | 168 |  |
|  | 双丁酰环磷腺苷钠 |  | 7.5kg/批，45kg/年 | 6 | 48 | 24 | 168 |  |
| 肿痛外擦酊（外擦液GMP） |  |  | 33333瓶/批，100万瓶/年 | 30 | 72 | 24 | 768 |  |
| 炎琥宁 |  |  | 11.11kg/批，2000kg/年 | 180 | 28 | 24 | 4324 |  |

主要原辅材料及能源消耗

主要原辅材料及能源消耗

表3.3-4   本项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 原有项目（04年环评内容） | 现有项目（较04环评改扩建后） | 本项目（此次环评整改后全厂建设内容） | 最大储存量 | 储存场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肿痛外擦酊（外擦液GMP） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大黄 | ＞1.5% | 2.121t | 2.121t | 2.121t | 1t，50kg/袋 | 固体库 | 现已增产10倍 |
| 2 | 墨旱莲 | ＞0.05% | 3.939t | 3.939t | 3.939t | 1t，50kg/袋 |  |  |
| 3 | 冰片 | ＞55.0% | 0.212t | 0.212t | 0.2121t | 50kg，1kg/袋 |  |  |
| 4 | 樟脑 | ＞96% | 0.022t | 0.022t | 0.0212t | 5kg，1kg/袋 |  |  |
| 5 | 乙醇 | ＞95% | 23.565t | 23.565t | 23.565t | 6.4m3，8m3乙醇储罐（地埋式） | 酒精库 |  |
| 6 | 纯水 | / | 6.284m3 | 6.284m3 | 6.284m3 | / | / |  |
| 7 | 药用聚乙烯瓶（白色） | / | 100万个 | 100万个 | 100万个 | 25万个，30mL/瓶 | 综合仓库 |  |
| 环磷腺苷原料药 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吗啡啉 | 25kg/桶 | 260.844kg | 2608.44kg | 2608.44kg | 200kg | 危险品有机溶媒库 | 用于生产中间产物复盐I，现已增产10倍 |
| 2 | DCCI | 25kg/桶 | 452.095kg | 4520.95kg | 4520.95kg | 2000kg |  |  |
| 3 | 乙醇 | ＞95% | 280.08kg | 2800.8kg | 2800.8kg | 6.4m3，8m3乙醇储罐（地埋式） | 酒精库 |  |
| 4 | 复盐I混合物（中间产物） | / | 589.839kg | 5898.39kg | 5898.39kg | 1500kg | 化工固体库（自制） | 用于生产中间产物复盐Ⅱ，现已增产10倍 |
| 5 | 5’-AMP | ＞90%，25kg/桶 | 661.9kg | 6619kg | 6619kg | 500kg | 综合仓库原辅料库 |  |
| 6 | 吡啶 | 200kg/桶 | 52.8kg | 528kg | 528kg | 3000L | 危险品有机溶媒库 |  |
| 7 | 纯化水 | / | 1.32L | 13.2L | 13.2L | / | 自制 |  |
| 8 | 复盐Ⅱ混合物（中间产物） | / | 1251.113kg | 12511.13kg | 12511.13kg | 1500kg | 化工固体库（自制） | 用于生产粗品，现已增产10倍 |
| 9 | 吡啶 | 200kg/桶 | 150kg | 1500kg | 1500kg | 3000L | 危险品有机溶媒库 |  |
| 10 | DCCI | 25kg/桶 | 399.477kg | 3994.77kg | 3994.77kg | 2000kg |  |  |
| 11 | 纯化水 | / | 149756.56L | 1497565.6L | 1497565.6L | / | 自制 |  |
| 12 | 盐酸 | 36-38%，2.5L/瓶 | 1534.2kg | 15342kg | 15342kg | 1.0t | 盐酸库 |  |
| 13 | 阳离子树脂 | 20kg/袋 | 250kg | 2500kg | 2500kg | 2t | 化工固体库 |  |
| 14 | 氢氧化钠 | ＞96%，25kg/袋 | 40kg | 400kg | 400kg | 100kg |  |  |
| 15 | 乙醇 | ＞95% | 92.084kg | 920.84kg | 920.84kg | 6.4m3，8m3乙醇储罐（地埋式） | 酒精库 |  |
| 16 | 环磷腺苷粗品 | / | 640kg | 6400kg | 6400kg | 2000kg | 综合仓库阴凉库 | 用于生产成品，现已增产10倍 |
| 17 | 氢氧化钠 | ＞96%，25kg/袋 | 40kg | 400kg | 400kg | 100kg | 化工固体库 |  |
| 18 | 活性炭 | 3kg/袋 | 6.4kg | 64kg | 64kg | 100kg | 综合仓库活性炭库 |  |
| 19 | 纯化水 | / | 6513.76L | 65137.6L | 65137.6L | / | 自制 |  |
| 20 | 盐酸 | 36-38%，2.5L/瓶 | 132.16kg | 1321.6kg | 1321.6kg | 1.0t | 盐酸库 |  |
| 21 | 乙醇 | ＞95% | 108kg | 1080kg | 1080kg | 6.4m3，8m3乙醇储罐（地埋式） | 酒精库 |  |
| 炎琥宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 穿琥宁 | 25kg/桶 | 0 | 2.375t | 2.375t | 500kg | 综合仓库原辅料库 | 现已新增 |
| 2 | 丙酮 | 200kg/桶 | 0 | 78.482t | 78.482t | 10t | 危险品有机溶媒库 |  |
| 3 | 氢氧化钠 | ＞96%，25kg/袋 | 0 | 0.17t | 0.17t | 100kg | 化工固体库 |  |
| 4 | 纯化水 | / | 0 | 10.425t | 10.425t | / | 自制 |  |
| 二丁酰环磷腺苷钙\钠原料药 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环磷腺苷 | / | 43.75kg | 78.75kg | 78.75kg | 500kg | 综合仓库成品库 | 现已增产10倍 |
| 2 | 丁酸钙 | 1kg/袋 | 6.955kg | 12.519kg | 12.519kg | 10kg | 综合仓库固体原辅料库 |  |
| 3 | 丁酸钠 | 1kg/袋 | 6.54kg | 11.772kg | 11.772kg | 10kg |  |  |
| 4 | 丁酸酐 | 25kg/桶 | 120.875kg | 217.575kg | 217.575kg | 100L | 危险品有机溶媒库 |  |
| 5 | 三乙胺 | 25kg/桶 | 25.25kg | 45.45kg | 45.45kg | 25kg |  |  |
| 6 | 乙醚 | 200kg/桶 | 2432.728kg | 4378.910kg | 4378.910kg | 2t |  |  |
| 7 | 乙醇 | / | 20.5kg | 36.9kg | 36.9kg | 6.4m3，8m3乙醇储罐（地埋式） | 酒精库 |  |
| 8 | 丙酮 | 200kg/桶 | 1250kg | 2250kg | 2250kg | 10t | 危险品有机溶媒库 |  |
| 9 | 纯化水 | / | 105.875kg | 190.575kg | 190.575kg | / | 自制 |  |
| 10 | 乙酸丁酯 | 25kg/桶 | 11kg | 19.8kg | 19.8kg | 25kg | 危险品有机溶媒库 |  |
| 11 | 二氯甲烷 | 25kg/桶 | 8.25kg | 14.85kg | 14.85kg | 25kg |  |  |
| 公用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚乙烯内包装 | / | 若干 | 若干 | 若干 | / | 综合仓库包装材料库 | / |
| 2 | 铝塑复合膜 | / | 若干 | 若干 | 若干 | / |  | / |
| 3 | 泡沫箱 | / | 若干 | 若干 | 若干 | / |  | / |
| 4 | 纸箱、纸桶 | / | 若干 | 若干 | 若干 | / |  | / |
| 实验室试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸 | 500mL/瓶 | / | 500mL | 500mL | 500mL | 实验室 | 市场外购 |
| 2 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | / | 1000mL | 1000mL | 1000mL |  |  |
| 3 | 异丙醇 | 500mL/瓶 | / | 1000mL | 1000mL | 1000mL |  |  |
| 4 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | / | 1500g | 1500g | 1500g |  |  |
| 5 | DMF | 500mL/瓶 | / | 2000mL | 2000mL | 1000mL |  |  |
| 6 | 无水甲醇 | 500mL/瓶 | / | 1500mL | 1500mL | 1500mL |  |  |
| 7 | 硫酸肼 | 100g/瓶 | / | 100g | 100g | 100g |  |  |
| 8 | 六次甲基四胺 | 500g/瓶 | / | 500g | 500g | 500g |  |  |
| 9 | 甲醇 | 4L/瓶 | / | 16L | 16L | 16L |  |  |
| 10 | 乙腈 | 4L/瓶 | / | 16L | 16L | 16L |  |  |
| 11 | 乙醛 | 500mL/瓶 | / | 500mL | 500mL | 500mL |  |  |
| 12 | 硫化钠 | 500g/瓶 | / | 500g | 500g | 500g |  |  |
| 13 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | / | 500g | 500g | 500g |  |  |
| 14 | 吗啉 | 500mL/瓶 | / | 500mL | 500mL | 500mL |  |  |
| 能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | / | 20万度/年 | 30万度/年 | 30万度/年 | / | / | 工业园电网 |
| 2 | 水 | / | 2119.942m3/a | 21199.41968m3/a | 21199.41968m3/a | / | / | 市二水厂 |

主要原辅料、中间体及产品理化性质

项目主要原辅料原辅料、中间体及产品理化性质。

表3.3-5  项目主要原辅料原辅料、中间体及产品理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质、成分及作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大黄 | - 中药，具有泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经的功效。小鼠腹腔注射掌叶大黄醇提取物40g（生药）/kg，大鼠灌服煎剂30g/kg，72h内未见异常表现和死亡，小鼠口服掌叶大黄煎剂LD50153.5±4.5g/kg。小鼠灌服大黄素、大黄素甲醚和大黄酚的LD50分别为0.56g/kg、1.15g/kg和10.0g/kg。通常服用大量毒性较低，但服用过量可引起中毒，出现恶心、呕吐、头晕等。长期经常服用蒽醌类泻药可致肝硬变和电解质代谢紊乱。动物 LD₅₀（生药提取物 / 水煎液，小鼠）：水煎醇沉液 腹腔注射 LD₅₀：135 g/kg，生药灌胃（水煎剂）LD₅₀：>50 g/kg（＞50000 mg/kg），纯大黄蒽醌类（毒性主要成分）灌胃 LD₅₀：约 2700 mg/kg。 |
| 2 | 墨旱莲 | 中药，为菊科鳢肠属植物鳢肠Eclipta prostrata L.的干燥地上部分。分布于全国各省区。具有滋补肝肾，凉血止血之功效。常用于肝肾阴虚，牙齿松动，须发早白，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热、吐血、衄血、尿血，血痢，崩漏下血，外伤出血。小鼠灌胃（生药 / 浸膏）：163.4 ±21.4 g/kg ◦ 换算：163400 mg/kg，属于极低毒 ◦ 安全系数：700–750 倍（远高于一般中药） • 小鼠水提物（叶片）：LD₅₀≈2317 mg/kg；3000 mg/kg为急性致死剂量 • 大鼠：无明确 LD₅₀，灌胃10 g/kg无死亡、无明显毒性反应。 |
| 3 | 冰片 | 白色、半透明结晶，有樟脑和松木香气。化学式是Ｃ10Ｈ18Ｏ。是由菊科艾纳香茎叶或樟科植物龙脑樟枝叶经水蒸汽蒸馏并重结晶而得。溶于醇、醚，微溶于水。熔点208℃，沸点213℃，密度1.01 g/cm³。小鼠经口 LD₅₀：合成冰片：2507 mg/kg、龙脑（天然）：2879 mg/kg、异龙脑：2269 mg/kg，小鼠腹腔注射 LD₅₀：907 mg/kg（中等毒），大鼠经口 LD₅₀：约 2000–3000 mg/kg，经皮 / 吸入：数据较少，经皮低毒、吸入以刺激为主 |
| 4 | 樟脑 | 化学式为C10H16O。室温下为白色或透明的蜡状固体，可用于驱虫。熔点179 至 181 ℃，沸点204℃，密度0.99g/cm³。大鼠经口 LD₅₀：约 200–250 mg/kg，小鼠经口 LD₅₀：1213–1310 mg/kg，大鼠经皮 LD₅₀：70 mg/kg（高毒），大鼠吸入 LC₅₀：500 mg/m³/4h（中等毒），大鼠腹腔 LD₅₀：900–956 mg/kg。 |
| 5 | 乙醇 | 化学式为C2H6O，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度：0.789g/cm3。熔点：-114℃，沸点：78℃，闪点：13℃。大鼠经口：7060 mg/kg， 小鼠经口：3450 mg/kg，兔经皮：>20000 mg/kg，小鼠吸入 LC₅₀：39000 mg/m³/4h。 |
| 6 | 吗啡啉 | 化学式为C4H9NO，为无色油状液体，与水混溶，可混溶于多数有机溶剂，主要用作分析试剂和树脂、蜡类、虫胶等的溶剂。密度：1.00g/cm3，熔点：-5℃，沸点：129℃，闪点：38℃（OC），折射率：1.454（20℃），饱和蒸气压：1.06kPa（20℃），临界温度：344℃引燃温度：310℃。LD50：1450mg/kg（大鼠经口）；525mg/kg（小鼠经口）；500μL(500mg)/kg（兔经皮）。LC50：8000ppm（大鼠吸入，8h） |
| 7 | DCCI | N,N’-二环已基羰二亚胺，化学式为C13H22N2，是酯化、酰胺化等反应常用的一种脱水剂，也可用于酸酐、醛、酮、异氰酸酯的合成。白色有气味的晶体或微黄色透明液体，熔点35～36℃。沸点154～156℃（1.47kPa），98～100℃（66.7kPa）。不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚。经口（大鼠）：400 mg/kg（RTECS）， 经口（大鼠）：1110 mg/kg（Merck/Sigma） ，经口（小鼠）：>800 mg/kg ， 经皮（兔）：71–79 mg/kg（高毒） ，吸入（大鼠，粉尘）LC50：159 mg/m³/6h（高毒） |
| 8 | 5’-AMP | 是一种有机化合物，结晶性粉末，化学式为C10H14N5O7P。其熔点范围为178-185℃，密度2.32g/cm3，沸点795+70℃，易溶于水且需弱碱助溶。该物质主要应用于医药与生物化学领域，作为核酸类药物中间体、保健食品添加剂及生化实验试剂使用。同时，它也是合成腺苷三磷酸（ATP）、环腺苷酸（cAMP）等生化药物的关键原料，在药物开发与生命科学研究中发挥重要作用。小鼠腹腔：4000 mg/kg（4 g/kg），大鼠腹腔：1700 mg/kg，小鼠静脉：约 1000–2000 mg/kg（低毒），经口（大鼠 / 小鼠）：>5000 mg/kg（实际无毒），经皮：>2000 mg/kg（低毒） |
| 9 | 吡啶 | 是一种含氮的杂环芳香有机化合物，化学式为C5H5N。吡啶在常温常压下为无色透明或微黄色的液体，具有刺激性的气味，是有机合成、药物制备、农药及染料等领域中重要的原料和中间体，易溶于水及多种有机溶剂，如醇、醚和苯等。密度0.983 g/cm³，闪点20 ℃，熔点-41.6℃，沸点115.3℃。LD50 ：1580mg/kg（大鼠经口）；1121mg/kg（兔经皮）；人吸入25mg/m3×20分钟，对眼结膜和上呼吸道粘膜有刺激作用。 |
| 10 | 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点-27.32 ℃（38％溶液），沸点48℃（38％溶液），易溶于水。相对密度（空气=1）1.26，相对密度（水=1）1.1(20%)。LD50：900mg/kg(兔经口)；LC50：3124ppm(大鼠吸入，1h)，1108mg/ppm(小鼠吸入，1h)。 |
| 11 | 阳离子树脂 | 在离子交换分离法中，被交换的离子为阳离子的树脂，一般为金黄至棕褐色球状颗粒。在水处理、医药、化工等领域有广泛应用。富集、纯化主要用于冶金、废水提取物质、医药/精细化工中间体的提纯精制。 |
| 12 | 氢氧化钠 | 白色不透明固体，易潮解。熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。经口 LD50：40 mg/kg，腹腔注射 LD50：400 mg/kg，经皮：无完整 LD50，皮肤接触高浓度可致死 |
| 13 | 活性炭 | 是经过活化处理的无定形碳。呈粉状、粒状或丸状，有强吸附力。 |
| 14 | 穿琥宁 | 是14-脱羟-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯单钾盐，分子式为C28H35KO10，分子量570.68，呈类白色至微黄色结晶性粉末。该药属粉针剂型抗微生物类药物，通过抑制流感病毒、呼吸道合胞病毒等发挥抗病毒作用，临床用于治疗病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染。静脉注射：675±30 mg/kg；高纯度品可达 910 mg/kg，腹腔注射：675±30 mg/kg ，经口（灌胃）：1500–2500 mg/kg（低毒，远高于注射），肌内注射：无明确 LD50，局部有轻微刺激 |
| 15 | 丙酮 | 分子式为C3H6O，常温常压下为一种有薄荷气味的无色可燃液体。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。主要作为溶剂。密度0.7899 g/cm³，闪点-18℃，熔点-94.9 ℃，沸点56.5 ℃，LD50：5800 mg/kg(大鼠经口)，5340 mg/kg(兔经口)。 |
| 16 | 丁酸钙 | 化学式:C8H14CaO4，无色或白色结晶粉末状固体。密度1.30 g/cm3，熔点>300℃，沸点164.3℃ at 760 mmHg，闪点69.7℃，蒸气压1.35mmHg at 25℃。大鼠经口：LD₅₀ > 5000 mg/kg（实际无毒级，食品级资料），小鼠经口：LD₅₀ ≈ 4300–5000 mg/kg（低毒，GHS 类别 4），腹腔注射（小鼠）：LD₅₀ ≈ 3180 mg/kg，经皮 / 吸入：LD₅₀ > 5000 mg/kg；吸入LC₅₀ > 500 mg/m³，仅轻微刺激 |
| 17 | 丁酸钠 | 分子式是C4H7O2Na，分子量为110.0869。外观为白色或类白色粉末，有特殊的奶酪酸败样的脂臭味，有吸湿性。密度为0.96 g/cm3，熔点为250~253℃，易溶于水和乙醇。大鼠经口：≈2940–4000mg/kg（低毒，GHS 类别 4），小鼠经口：≈3100–3800mg/kg，腹腔注射（小鼠）：≈1800mg/kg（比经口明显更毒），经皮 / 吸入：LD50 > 5000mg/kg；吸入仅轻微呼吸道刺激 |
| 18 | 丁酸酐 | 化学式C8H14O3，是一种有机化合物。其临界压力为2.64MPa，引燃温度279.5℃，常温下呈液态，25℃时蒸汽压0.363mmHg。密度0.967g/cm³，闪点54℃，熔点-75℃，沸点199.5℃，可溶于乙醚，大鼠经口LD50为8970mg/kg，家兔经皮LD50为6400mg/kg。 |
| 19 | 三乙胺 | 是一种具有强烈氨臭的无色至淡黄色油状液体，化学式为C6H15N，是最简单的对称叔胺之一；其沸点约为89.6℃，微溶于水，易溶于乙醇、丙酮、乙醚等大多数有机溶剂，水溶液呈明显碱性。熔点-115℃，沸点89.6℃。LD50：460 mg/kg（大鼠经口）；570μl（416.1 mg）/ kg（兔经皮） [1]LC50：6 g/m3（小鼠吸入）。 |
| 20 | 乙醚 | 化学式为C₂H₅OC₂H₅，是一种无色、高度挥发性、有甜味（“飘逸气味”）、极易燃的液体，通常在实验室中用作溶剂，并用作某些发动机的启动液。在非易燃药物如氟烷等被开发之前，医学上常被用作全身麻醉剂。火药工业用于制造无烟火药。熔点-116.2℃，沸点34.5℃，密度0.714 g/cm³，闪点-45℃，LD50：1215mg/kg（大鼠经口）；＞20ml（14200mg）/kg（兔经皮）LC50：221190mg/m3（大鼠吸入，2h）；31000ppm（小鼠吸入，30min |
| 21 | 乙酸丁酯 | 化学式为C₆H₁₂O₂，是一种具有水果香味的无色透明可燃性液体，密度0.8825 g/cm³，熔点-78℃，沸点126.1℃，闪点22℃，引燃温度421℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、烃类等多数有机溶剂。LD50：10768 mg/kg(大鼠经口)，＞17600mg/kg(兔经皮)；LC50：390ppm(大鼠经口)。 |
| 22 | 二氯甲烷 | 化学式CH₂Cl₂，分子量84.93，无色透明液体，有芳香气味。熔点-95℃，沸点39.8℃，引燃温度556℃，相对密度（水=1）1.33，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。用作树脂及塑料工业的溶剂。LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口)；LC50：88000mg/m3 (大鼠吸入，1/2h)。 |
| 23 | 环磷腺苷 | 环磷腺苷(Adenosine Cyclophosphate)，别名环磷酸腺苷、腺环磷，是一种白色结晶粉末的化学品。化学名称腺苷-3',5'-环磷酸(cAMP)，分子式为C10H12N5O6P，分子量为329.20600，熔点260℃。环磷腺苷为抗心绞痛药，临床上主要用于心绞痛、急性心肌梗死的辅助治疗，但其作用持续时间较短。急性毒性无资料。大鼠经口：14300 mg/kg（实际无毒）、小鼠腹腔：395 mg/kg（低毒）、小鼠静脉 / 注射：645 mg/kg（低毒）、经皮（大鼠）：>2000 mg/kg（低毒 / 类别 5） |
| 24 | 双丁酰环磷腺苷钠 | 二丁酰环磷腺苷钠（CAS号：16980-89-5）是一种环状核苷酸衍生物，其分子式为C18H23N5NaO6P。该化合物基于环腺苷酸（cAMP）的结构，通过在3'和5'位磷酸基团上引入两个丁酰基保护而成。具体化学结构为腺嘌呤核苷与环状磷酸的连接，其中磷酸酯键形成五元环，并由钠离子平衡电荷。半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - > 5,000 mg/kg，半数致死剂量 (LD50) 经皮 - 大鼠 - > 2,000 mg/kg |
| 25 | 双丁酰环磷腺苷钙 | 二丁酰环磷腺苷钙是一种蛋白激酶激活剂，为环磷腺苷的衍生物，属核苷酸类化合物，性状呈淡黄色无菌冻干粉，常用规格为20mg/支。其通过激活蛋白激酶A和C，促进ATP生成以改善心肌代谢，临床主要用于心绞痛、心肌梗死、心力衰竭、心肌炎及白血病辅助治疗，可扩张冠状动脉、增强心肌收缩力，并改善心律失常。禁忌症包括过敏患者，严重房室传导阻滞者慎用，偶见恶心、乏力等不良反应。半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - > 5,000 mg/kg，半数致死剂量 (LD50) 经皮 - 大鼠 - > 2,000 mg/kg |
| 26 | 炎琥宁 | 化学名称：14-脱羟-11，12-二脱氢穿心莲内酯-3，19-二琥珀酸半酯钾钠盐-水物。外观呈淡黄白色粉末或块状物。动物 LD₅₀（mg/kg）：大鼠 静注：600 ± 20，大鼠 腹腔注射：675 ± 30，肌肉 / 皮下：无精确 LD₅₀，局部刺激明显、全身毒性更低，经口：几乎不吸收，LD₅₀远＞5000，口服基本无急性风险。 |
| 27 | 复盐I | 全称：N,N'- 二环己基 - 4 - 吗啉脒，分子式：C₁₇H₃₁N₃O，分子量：293.45，别名：吗啉基 - N,N'- 二环己基胍，外观：白色结晶粉末，熔点：105–107℃，水溶解性：不溶，急性毒性（LD₅₀，mg/kg）：小鼠 静脉注射：20（剧毒，GHS 类别 2），大鼠 经口：＞5000（低毒，类别 5），经皮 / 吸入：数据缺；GHS 按刺激物分类 |
| 28 | 复盐II | 分子式：C₁₄H₂₁N₆O₇P・C₁₇H₃₁N₃O（分子量≈709.77）俗称：5'-AMP-DCMC 盐、AMP 吗啉脒盐（常用作核苷酸缩合试剂）。该物质呈白色至类白色结晶粉末，熔点105-107°C，沸点423.2℃，密度1.18-1.2g/cm³，可溶于甲醇及氯仿，需常温密闭储存于阴凉干燥环境。阳离子（DCMC，4 - 吗啡啉 - N,N’- 二环己基脒）：小鼠静脉 LD₅₀ = 20 mg/kg（剧毒，GHS 类别 2），大鼠经口 LD₅₀ > 5000 mg/kg（低毒）；阴离子（5'-AMP - 吗啉酯）：核苷类，低毒、无急性致死性，主要为刺激性。盐（5'-AMP-DCMC）整体推断：静脉 / 注射：继承 DCMC 高毒，LD₅₀ ≈ 20–50 mg/kg（剧毒 / 高毒），经口：LD50> 2000 mg/kg（低毒，GHS 类别 5），经皮 / 吸入：刺激为主，低毒；粉尘可致呼吸道刺激。 |
| 29 | DCU | 全称：1,3 - 二环己基脲（N,N'- 二环己基脲），分子式：C₁₃H₂₄N₂O，分子量：224.34，外观：白色结晶粉末，熔点：226–235℃，水溶解性：几乎不溶，来源：DCC（二环己基碳二亚胺）缩合反应的副产物。急性毒性（LD₅₀，mg/kg）：大鼠 经口：1,110（GHS 类别 4，吞咽有害），大鼠 经皮：>2,000（低毒，类别 5），小鼠 静脉 / 腹腔：无数据；结构无强心脏 / 神经毒性基团，无剧毒风险，吸入（粉尘）：LC₅₀ >5 mg/L（4h），仅呼吸道刺激。 |

主要生产设备

本项目产品不采用冷冻储存，无冷冻设备，采用常温+空调控制温度储存。主要生产设备如下。

表3.3-6  本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 原有项目（04年环评内容） | 现有项目（较04环评改扩建后） | 本项目（此次环评整改后全厂建设内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环磷腺苷生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 500L | 1 | 1 | 1 | 合成二车间，不变（由于年代久远，原有项目设备型号缺失，故本次所列型号为现有实际型号） |
| 2 | 结晶桶 | 500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 热水循环干燥箱（配套真空泵） | 740x820x1210cm 700x1100x1390cm | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 抽滤桶（配套真空泵） | R80cm | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 溶解罐 | 搪玻璃600L | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 浓缩机（配套真空泵） | 1400L | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 多功能粉碎机 | WF-40 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 反应釜 | 5000L | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 反应釜 | 6000L | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | 滴加罐 | 500L | 4 | 4 | 4 |  |
| 11 | 浓缩机（配套真空泵） | 3000L | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | 浓缩机（配套真空泵） | 500L | 3 | 3 | 3 |  |
| 13 | 提取罐 | 2000L | 1 | 1 | 1 | 合成三车间，不变（由于年代久远，原有项目设备型号缺失，故本次所列型号为现有实际型号） |
| 14 | 层析柱组 | Φ36 cm×270cm | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 蒸发系统（配套真空泵） | MVR-800 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 结晶罐 | 搪玻璃500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 配酸罐 | 500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 配碱罐 | 500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 热水循环真空干燥箱（配套真空泵） | FZG-8 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 溶解脱色罐 | 搪玻璃K-500L | 1 | 1 | 1 | 精制二车间，不变（由于年代久远，原有项目设备型号缺失，故本次所列型号为现有实际型号） |
| 21 | 贮液罐 | 搪玻璃5000L | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 脱炭过滤器 | 钛棒5芯3μm | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 聚砜过滤器 | 0.45μm | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 结晶罐 | 搪玻璃K-500L | 2 | 2 | 2 |  |
| 25 | 真空干燥箱（配套真空泵） | FZG-8 | 2 | 2 | 2 |  |
| 26 | 高效粉碎机 | 20B-X | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 振动筛 | 80目～120目 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 三维运动混合机 | SYH-100 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 封口机 | / | 1 | 1 | 1 |  |
| 二 | 炎琥宁生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 100L | 0 | 1 | 1 | 已新增，位于精制二车间 |
| 2 | 丙酮储罐 | 500L | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | 结晶罐 | 500L | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | 聚四氟乙烯过滤器 | 1芯0.45μm | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | 抽滤桶（配套真空泵） | R80cm | 0 | 1 | 1 |  |
| 6 | 圆形真空干燥箱（配套真空泵） | YZG-1000 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | 摇摆式颗粒机 | YK-100 | 0 | 1 | 1 |  |
| 8 | 三维运动混合机 | SYH-50 | 0 | 1 | 1 |  |
| 9 | 封口机 | / | 0 | 1 | 1 |  |
| 三 | 二丁酰环磷腺苷钙\钠生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 50L | 1 | 1 | 1 | 合成二车间，不变（由于年代久远，原有项目设备型号缺失，故本次所列型号为现有实际型号） |
| 2 | 结晶罐 | 200L | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 抽滤桶（配套真空泵） | R80cm | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 真空干燥箱（配套真空泵） | / | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 溶解罐 | 100L | 1 | 1 | 1 | 精制二车间，不变（由于年代久远，原有项目设备型号缺失，故本次所列型号为现有实际型号） |
| 6 | 提取罐 | 500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 低温浓缩机（配套真空泵） | CM50ATEX | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 结晶罐 | 500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 平板过滤器 | 0.45μm | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 圆形真空干燥箱（配套真空泵） | YZG-1000 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 多功能粉碎机 | GX-25B | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 封口机 | / | 1 | 1 | 1 |  |
| 四 | 肿痛外擦酊生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环烘箱（配套真空泵） | CT-C-I | 1 | 1 | 1 | 酊剂车间，不变（由于年代久远，原有项目设备型号缺失，故本次所列型号为现有实际型号） |
| 2 | 粉碎机 | WF-120 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 乙醇稀配罐 | XPG-500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 润透池 | / | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | 乙醇高位槽 | GWC-500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 乙醇高位槽 | GWC-500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 乙醇高位槽 | GWC-500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 渗漉液受罐 | YSG-500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 渗漉液受罐 | YSG-500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 渗漉液受罐 | YSG-500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 渗漉液罐 | SLG-300L | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 渗漉液罐 | SLG-300L | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 渗漉液罐 | SLG-300L | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 钛棒过滤器 | 5芯-10"-50μm | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 钛棒过滤器 | 5芯-10"-5μm | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 配料罐 | PYG-1500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 药液罐 | CG-1500L | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 钛棒过滤器 | 5芯-10"-5μm | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 聚砜过滤器 | 1芯-10"-0.22μm | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | YG型液体灌装机 | YG | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 电磁感应铝箔封口机 | ZQ-SB-6043 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 自动不干胶贴签机 | ZGT | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 连续式打码机 | HP-241B | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 自动打包机 | ZY-003 | 1 | 1 | 1 |  |
| 五 | 公用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地埋式乙醇储罐 | 8m3 | 1 | 1 | 1 | / |
| 2 | 纯化水制备系统 | 2RO1t/h | 1 | 1 | 1 | / |
| 3 | 电热水箱 | 5T | 0 | 1 | 1 | 变更 |
|  | 燃油锅炉 | / | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | 各类水泵、物料泵 | / | 若干 | 若干 | 若干 | / |
| 5 | 袋式除尘机 | PL-800 | 0 | 1 | 1 | / |
| 6 | 组合式空调净化机组 | TZK-18WZ | 1 | 1 | 1 | / |
| 7 | 水循环冷却塔 | 90m3 | 2 | 2 | 2 | / |
| 8 | 水冷式螺杆冷水机 | RSW-70-1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 9 | 自建污水处理站 | 活性炭吸附+调节+A/O接触氧化+沉淀池 | 1 | 0 | 0 | 处理工艺变更（已建设完成） |
|  |  | 日处理量30m3/d（污水处理设备有处理60m3/d的能力及规模）生产废水处理站，采用调节+BDD电化学槽+排放池 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | 处理规模3m3/h，采用沉淀池+调节池（曝气、调PH至6）+浓缩+冷凝+清水池 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | 废气处理设施 | 水喷淋+活性炭吸附+15m排气筒DA001 | 0 | 1 | 0 | 措施升级（增加除雾装置，并将活性炭吸附升级为三级活性炭吸附） |
|  |  | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m排气筒DA001 | 0 | 0 | 1 |  |
| 11 |  | 活性炭吸附+15m排气筒DA002 | 0 | 1 | 0 | 措施升级（将活性炭吸附升级为三级活性炭吸附） |
|  |  | 三级活性炭吸附+15m排气筒DA002 | 0 | 0 | 1 |  |
| 12 |  | 水喷淋塔+15m排气筒DA003 | 0 | 1 | 1 | / |
| 13 |  | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m排气筒DA004 | 0 | 0 | 1 | 新增 |
| 14 |  | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m排气筒DA005 | 0 | 0 | 1 |  |
| 15 |  | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m排气筒DA006 | 0 | 0 | 1 |  |
| 七 | 质检 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢电热恒温水浴箱 | GSY-II | 1 | 1 | 1 | 主要用于产品纯度测试等 |
| 2 | 尘埃粒子计数器 | CLJ-3106 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 尘埃粒子计数器 | CLJ-3106L | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 臭氧气体检测仪 | NBX80 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | WG136 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 电热恒温培养箱 | PYX-DHS-X | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 电热恒温水温箱 | XMTD-7000 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | HH-1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 电热恒温水浴锅 | HH-2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 电热三用箱 | DS | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 电热真空干燥箱 | ZK-82A | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 电子分析天平 | AE240 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 电子分析天平 | SQP | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 电子天平 | YP10001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 顶空进样器 | DK-300A | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 顶空进样器 | 7697A | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 多路数据记录仪 | TP700-16 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 浮游细菌采样器 | JYQ-IV | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 高效液相检测仪 | LC-16单泵 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 高效液相检测仪 | LC-10AT双泵 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 高效液相色谱仪 | 1260 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 药物稳定性试验箱 | ZSW-L300 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 药物稳定性试验箱 | ZSW-L150 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 红外分光光度计 | WGH-30 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 红外烘烤箱 | HW-3A | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 精密电导率仪 | DDS-320 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 精密电导率仪 | DDS-320 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 快速混合器 | SK-1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YM50 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 立式圆形蒸汽灭菌器 | LS-B50L | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 偏光显微镜 | XSZ-H7 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 气相色谱仪 | SP-6890 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 气相色谱仪 | 7890B | 1 | 1 | 1 |  |
| 35 | 三用紫外分析仪 | ZF7A | 1 | 1 | 1 |  |
| 36 | 生物安全柜 | BSC-1000-ⅡA2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 37 | 水分测定仪 | KF-1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 38 | 酸度计 | PHS-3C | 1 | 1 | 1 |  |
| 39 | 台式干燥箱 | 202-AO | 1 | 1 | 1 |  |
| 40 | 托盘天平 | BP-Ⅱ型 | 1 | 1 | 1 |  |
| 41 | 托盘天平 | HC-TP12 | 1 | 1 | 1 |  |
| 42 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 1 | 1 | 1 |  |
| 43 | 箱式电阻炉 | SX-2.5-104 | 1 | 1 | 1 |  |
| 44 | 压片机 | DF-4B | 1 | 1 | 1 |  |
| 45 | 药物熔点仪 | YRT-3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 46 | 药物稳定性试验箱CQ | LHH-150SD | 1 | 1 | 1 |  |
| 47 | 药物稳定性试验箱JS | LHH-150SD | 1 | 1 | 1 |  |
| 48 | 液体比重天平 | PZ-A-5 | 1 | 1 | 1 |  |
| 49 | 紫外分光光度计 | μV-2501PC | 1 | 1 | 1 |  |
| 50 | 自动旋光仪 | WZZ-2B | 1 | 1 | 1 |  |
| 51 | 生化培养箱 | Labonce-250LRH | 1 | 1 | 1 |  |

产品产能匹配性：本项目环磷腺苷生产线主要关键设备为精制工序的结晶罐，本项目结晶罐的容积为500L，生产批次为160批次，根据后文物料平衡，结晶工序的单批次生产产能为457.117kg（73138.75/160=457.117），产品溶液体积约占结晶罐容积的91.42%，在结晶罐有效容积范围内，故本项目环磷腺苷生产设备与产品产能相匹配。

二丁酰环磷腺苷钙\钠生产线主要关键设备为合成反应后的反应釜，二丁酰环磷腺苷钙生产批次为6批次，二丁酰环磷腺苷钠生产批次为6批次，反应完成后需在该反应釜内加稀乙醇稀释，反应釜容积为50L，投加物料生产过程中不会满负荷投料，一般控制在80%以下，根据后文物料平衡，合成反应后稀释工序的单批次生产产能均为38.31kg（229.859/6=38.31），产品溶液体积约占反应釜容积的76.62%，在反应釜有效容积范围内，故本项目二丁酰环磷腺苷钙/钠生产设备与产品产能相匹配。

炎琥宁生产线主要关键设备为反应釜，炎琥宁生产批次为180批次，反应釜容积为100L，投加物料生产过程中不会满负荷投料，一般控制在80%以下，根据后文物料平衡，合成反应工序的单批次生产产能为0.072t（12.97/180=0.072t），产品溶液体积约占反应釜容积的72.0%，在反应釜有效容积范围内，故本项目在炎琥宁生产设备与产品产能相匹配。

肿痛外擦酊主要关键设备为配料罐，肿痛外擦酊生产批次为30批次，配料罐容积为1500L，投加物料生产过程中不会满负荷投料，一般控制在80%以下，根据后文物料平衡，配料工序的单批次生产产能为33333瓶，每瓶30mL，约为1.0L，产品溶液体积约占配料罐容积的66.67%，在反应釜有效容积范围内，故本项目在肿痛外擦酊生产设备与产品产能相匹配。

公用工程及储运工程

1.供水系统

本项目用水由园区自来水管网供给，水源为市二水厂。

2.排水系统

本项目厂区实行雨污分流、污污分流。生活污水经隔油+化粪池预处理后，生产废水经已自建的污水处理站处理后一并通过园区管网进入罗家坡污水处理厂（二期）处理，排入北港河。后期雨水经收集后排入园区雨水管网，最终排入王家河。

3.供电系统

厂区供电等级定为三级，由园区变电站供电，可以满足生产生活需求，不设备用电源。

4.储运工程

项目位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，交通便利，可用汽车运入厂区，产品运出采用汽车运输。

5.供冷

药品生产对车间内环境温度、温度及空气洁净度均有较严格要求，工作间的洁净度要达到D级，为此特配置多层过滤空调系统，车间空调系统由螺杆式冷水、冷冻机组提供，制冷剂采用R404环保冷媒制冷，R404制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统)，主要成分为溴代烃，破坏臭氧潜能值(ODP)为零，外观无色，不浊，无易臭，为无毒不可燃产品。

项目定员和工作制度

根据生产规模和工艺要求，本项目不新增员工，劳动定员50人，依据不同生产工艺生产需求对人员职责及岗位进行分配，年工作305天，生产按3班制生产，每班8小时，质检按1班制，每班8小时。

工程分析

工艺流程

环磷腺苷原料药

总体生产工艺流程如下：

图3.4-1 环磷腺苷总体生产流程简图

1、4-吗啡啉-N,N’-二环已基脒的制备（复盐I）工艺流程图

图3.4-2 复盐I工艺流程及产污节点图

复盐I工艺流程简述：

（1）回流：分别向500L的不锈钢反应釜内，加入吗啡啉、DCCI、95%乙醇，其中吗啡啉过量，DCCI正反应率约为96.7%，发生水解副反应率约为3.3%。将控温仪温度调至115℃～125℃，当反应釜内的液体刚开始沸腾时（反应液温度约78-83℃）开始计时，回流5～5.5hr。关闭控温仪，停止加热，待物料温度降至70℃以下时，开始放料。

涉及的化学反应为

吗啡啉的氮原子进攻DCCI的中心碳，形成胍类结构。工艺中使用95%乙醇作为有机溶剂，以减少DCCI的水解副反应。副反应如下：

（2）结晶：将反应液放入到结晶罐内，控制冷冻水4℃以下结晶20-24小时。

（3）过滤：取出上述结晶液，用装有层析滤纸的抽滤桶抽滤，收集白色晶体，同时收集抽滤液。DCU溶于乙醇，故此步骤可将DCU与复盐I分离，滤液回收利用1次，第二次做废液处理，滤液回收利用率为41.65%。此过程产生废滤纸、废液。

（4）干燥：将收集的白色结晶放入水浴循环的干燥箱中干燥，控制温度为60±2℃，时间为27hr～29hr小时。收集得到复盐I。此过程产生有机废气。

2、5’-AMP-4-吗啡啉-N,N’-二环已基脒的制备（复盐Ⅱ）工艺流程图

图3.4-3 复盐Ⅱ工艺流程及产污节点图

复盐Ⅱ工艺流程简述：

（1）溶解：在计量罐内量取一定量的吡啶，真空吸入到溶解罐内，打开溶解罐投料阀门，加入纯化水、5’-AMP和复盐I，复盐I过量，使5’-AMP反应完全，复盐I的反应率为95.23%，置于溶解罐内，启动溶解罐加热装置和搅拌器，边加温边搅拌至温度为80±5℃，固体全部溶解。打开浓缩器阀门，真空移入浓缩器内。

涉及的化学反应为C10H14N5O7P+C17H31N3O====C14H21N6O7P·C17H31N3O

复盐I是一个有机碱（胍类衍生物，具有碱性），5'-AMP的磷酸基团具有酸性。二者在溶液中通过酸碱相互作用形成离子对或盐复合物。这种复合物的形成有助于在后续反应中稳定5'-AMP的构象，并可能活化磷酸基团，为内酯化做准备。反应在吡啶（弱碱性溶剂）和少量水存在下进行，加热至80℃促进溶解和复合。

（2）浓缩、干燥：将上述溶液在80℃～90℃条件下，真空度≥-0.090MPa减压浓缩至干后（真空浓缩过程中，溶剂先在加热下变成气态，再经冷凝变回液态收集，溶剂回收率为98%，蒸出所收集的溶剂按回收溶剂管理，不足部份，用适量的无水吡啶补齐。）再浓缩2hr～4hr小时后，再控制温度为55±5℃，干燥时间为6-8hr。即得复盐Ⅱ干燥浓缩物。此过程产生有机废气G1-3。

（3）粉碎：将复盐II干燥浓缩物放入装有60-100目筛网的粉碎机中粉碎，收集复盐II粉碎品。此过程产生粉碎粉尘G1-4。

3、环磷腺苷（CAMP）中间产品（粗品）工艺流程图

图3.4-4 环磷腺苷（CAMP）中间产品（粗品）工艺流程及产污节点图

环磷腺苷（CAMP）中间产品（粗品）工艺流程简述：

（1）内酯化反应：复盐Ⅱ、吡啶、DCCI投入反应釜，DCCI过量，使复盐Ⅱ全部反应完全，打开反应釜、滴加罐搅拌开关、使罐内物体溶解（约搅拌30分钟）。同时打开电加热器开关，将反应釜夹套内油温温控至130℃，使从反应釜内蒸出的吡啶蒸汽，经过冷凝后，均匀地滴入接液瓶内时（即当反应釜内吡啶温度为114℃～125℃时）。打开滴加罐的放料阀，进行滴加。控制滴加速度为90L～110L/h，滴加过程控制在4～5小时内完成。回流：滴加完毕后，将温控下调至120℃，保持反应釜内的吡啶沸腾状态，且吡啶刚好没蒸出的条件下，回流5小时。出料：打开受液槽进料阀门，打开回气阀门，关闭干燥空气阀门，再打开反应釜回气阀门（进料阀门），同时打开反应釜放料阀，将合成液放入受液槽内。涉及的反应为

反应机理：

活化：反应物复盐II中，5'-AMP的磷酸基团（-PO3H2）在吡啶弱碱性环境中部分解离。DCCI作为强亲电试剂，其中心碳原子（-N=C=N-）进攻磷酸基团上的氧原子，形成高活性的磷酸-DCCI加合物（磷酸酯中间体）。

分子内环化：在复盐II的构象中，核糖部分的3'-羟基（3'-OH）处于适当的位置，可以作为分子内的亲核试剂，进攻第一步形成的活化磷酸中间体。3'-OH的氧原子进攻磷原子，形成五元环状的磷酸酯键（3',5'-环磷酸）。

环化完成后，DCCI部分转化为二环己基脲（DCU），这是DCCI参与脱水反应后的常见副产物。同时，复盐I在反应后得以释放和再生。

（2）合成液浓缩：打开水浴的电加热开关，使温控指示为80℃～90℃，当水温升至80℃时，开启真空泵，打开浓缩器进料阀门，开始浓缩。当浓缩罐内的液体蒸干后，继续浓缩4～8小时。整个过程，使水浴温度保持在80℃～90℃。浓缩结束后，关闭水浴槽电加热开关，关闭真空泵。打开出料阀门，用不锈钢铲将浓缩物取出，置于专用的物料桶内后，加盖，转入下一道工序。

此过程通过加热和负压，将吡啶、DCCI蒸发出来，经冷凝后回收，溶剂回收率为98%。随着溶剂被蒸出，溶解在其中的溶质（cAMP、DCU、聚合物等）浓度越来越高，最终因过饱和而析出，形成浓缩膏状物或固体。此过程产生有机废气G1-5。

（3）提取：内酯化反应物移入物料桶中，加入纯化水（约为浓缩物重量的2倍），室温下，浸泡10－12小时后，移入提取罐内。第一次水提前，先补足物料重约1倍量的纯化水后，搅拌6h。过滤，再向罐内加入纯化水（约为浓缩物重量的3倍），搅拌3h，过滤，再向罐内加入纯化水（约为浓缩物重量的3倍），搅拌3h，过滤，合并三次提取液。利用cAMP的水溶性，将其从萃取出来，实现初步分离和富集。此过程产生废渣。

（4）酸化、过滤：上述三次提取液，分别过滤，滤液搅拌15min用6mol/L的盐酸溶液调节溶液的pH值至2.0，过滤，即为上柱液。cAMP分子中的磷酸基和氨基在不同pH下呈现不同电荷状态。在pH=2.0的强酸性条件下，cAMP整体带正电荷（质子化）。质子化的cAMP更容易与阳离子树脂结合。复盐I→形成盐酸盐→溶解在滤液中。此过程产生废渣。

（5）阳柱分离：水提并酸化后的溶液（称为上柱液）进入阳离子交换柱进行分离，将上柱液分成13～15份，加入到层析柱内（控制流速为570ml/min～970ml/min）。上柱完毕后，用占柱床体积约30%～40%左右的纯化水（柱内水层高度约60cm～80cm）洗柱，控制流速为570ml/min～970ml/min。其原理是：阳离子树脂带有磺酸基（-SO3⁻）等负电基团，质子化的cAMP（带正电荷）通过静电作用被吸附在树脂上，中性或负电杂质不被吸附而流出。

（6）洗脱、收集cAMP：

用稀盐酸（H+）置换吸附的cAMP，cAMP被洗脱下来，收集高浓度部分。

水洗完毕后，每根柱改用体积约为柱床体积3～4倍的0.01mol/L的盐酸溶液进行洗脱；570ml/min～970ml/min，同时用体积为20L的专用的塑料壶收集洗脱液。每壶取50μl，用0.01mol/L HCl溶液稀释至5ml，并以0.01 mol/LHCl作空白，在257nm处测定其吸光度值，当值小于0.8时即到达洗脱终点，收集吸光度值大于0.8以上的洗脱液，其余洗脱液弃去。此工序产生废水。

（7）阳离子树脂再生

去除树脂上吸附的有机杂质和色素，恢复交换能力。NaOH溶解有机物，并将树脂转为Na⁺型。HCl将树脂转为H⁺型，同时洗脱残留金属离子。

碱洗：将洗脱完毕后的树脂泵入碱洗罐中，加入1.5～3.0mol/l的等体积的NaOH溶液，搅拌2小时，将碱液放干，再加入等体积的碱液搅拌，连续三次。水洗：加入饮用水，搅拌1小时，将水放干。再加入饮用水搅拌，如此反复，直至中性。

酸洗：将水洗完毕后的树脂用泵泵入层析柱内，每根柱加入约180L～210L的树脂。再用浓度为1mol/l，体积为柱床体积的3倍量HCl顺洗，控制流速在570ml/min～970ml/min。

水洗：酸洗完毕后，用纯化水顺洗，流速同上，洗至中性（测pH值为6～7）。此过程产生废水。

（7）洗脱液浓缩

调pH值：将上述吸光度值大于0.8的洗脱液合并，搅拌下，用处方量的氢氧化钠来调节pH值至6～7。中和酸性，使cAMP转为中性分子形式，避免后续浓缩时降解，同时为结晶做准备。

真空浓缩：将调pH值后的洗脱液，按照《刮板式浓缩机标准操作规程》、热水温度为80-90℃、真空度为≧0.090MPa浓缩，浓缩至实际洗脱液体积的约1/28L，大幅减少体积，提高cAMP浓度，便于结晶。蒸发水分，利用真空降低沸点，避免高温破坏cAMP。

（8）结晶、离心、抽滤

结晶：将上一工序收集的浓缩液抽滤桶抽滤，将抽滤液移至物料桶内，滤液用6mol/L盐酸溶液调PH值至2.0，然后将药液移至结晶罐内，在搅拌下开启冷冻水，放置2小时。

离心：上述结晶液移至离心机内，离心至无液体滴出时，取出结晶。此过程产生离心废液。

抽滤：移入抽滤桶中，再用工艺量的乙醇润洗抽滤30分钟，最后收集白色晶体。cAMP在pH=2.0时溶解度最低（等电点附近），过饱和结晶。乙醇润洗可去除表面吸附的杂质和水分。滤液回收利用用于抽滤，回收利用率为96.21%。此工序产生有机废气。

（9）干燥

将上一工序收集的白色晶体，平铺在不锈钢盘子，物料的厚度，不得高于盘边缘的高度，放入真空干燥箱中，按照《真空干燥箱操作规程》，启动真空泵，真空度为≧-0.09Mpa以上，控制温度40±2℃，干燥时间10～12小时，干燥后，收集干燥物于聚乙烯袋中，贴上标签。去除结晶中残留的水分和乙醇，得到干燥的环磷腺苷粗品。此工序产生有机废气。

4、环磷腺苷精制工艺流程图

图3.4-5 环磷腺苷精制工艺流程及产污节点图

环磷腺苷精制工艺流程简述：

（1）溶解：向溶解脱色罐内加入纯化水，开启加热装置，当纯化水温度升至60℃时。将要溶解的环磷腺苷粗品分三次加入至溶解罐中（纯化水与粗品环磷腺苷的溶解比为10：1），每次搅拌5分钟，加料完毕后搅拌10分钟。再用药用NaOH调节至溶液中的固体刚好完全溶解后，然后加入溶液约1/‰的活性炭搅拌下，搅拌脱色30分钟。

（2）脱碳：将上述溶解液经过3μm的不锈钢脱炭过滤器滤除活性炭后到达贮液罐。此过程产生废活性炭。

（3）精滤：贮液罐内的药液经过聚砜过滤器除菌过滤后至结晶罐。按取样管理规程在结晶罐出料口取样，取精滤液，检查细菌内毒素应小于3.7Eμ/ml。

（4）结晶：待结晶罐内液体温度降至室温以下（细菌内毒素符合要求），搅拌下，用6mol/L的盐酸溶液调pH值为2.0（精密pH值试纸），此时有大量白色晶体析出，静置2h。将环磷腺苷从溶解状态（碱性）转化为游离酸形式，利用其在pH=2.0时溶解度最低的特性，使其结晶析出，实现纯化。

（5）过滤：将结晶液转入装有3号层析滤纸的抽滤桶中抽滤至干，然后将抽滤物装入专用桶中，加入工艺量的乙醇搅拌30分钟，再移入抽滤桶中，抽滤至干。收集结晶物于不锈钢专用周转桶中转入下一工序。用乙醇洗涤结晶表面吸附的杂质和水分，提高纯度和干燥效率。滤液收集后回用于粗品结晶抽滤工序，滤液回收率为97%。此过程产生废滤纸。

（6）干燥：将结晶过滤工序收集的白色晶体平铺在干燥盘中，物料的厚度，不得高于盘边缘的高度，真空度为≧-0.090MPa、温度为40±2℃、时间为11±1小时进行干燥。干燥完毕后取出环磷腺苷干燥品。蒸发晶体中残留的水分和乙醇，使产品符合干燥失重限度。此过程产生有机废气。

（7）粉碎过筛、混匀

粉碎过筛：将收集的干燥的环磷腺苷，装入装有80-120目筛网的粉碎机中，按照《粉碎机标准操作规程》进行粉碎，得到粉碎后的环磷腺苷。此过程产生粉碎粉尘。

混匀：将粉碎过筛环磷腺苷倒入三维运动混合机中，使混合罐内的环磷腺苷成品混合均匀，每次混合时间20min。此过程产生混合粉尘。

（8）检验、包装

检验：现场QA在尚未称重的聚乙烯袋内按《取样管理规程》取样，交于QC，照《中国药典》及注册标准（YBH00962015）进行检验，各项指标应符合规定。

内包：将上述混合后的成品，移入内包室。

内包装有二层：与药品直接接触的用药用聚乙烯塑料袋包装，每袋净重1Kg，封口，再用复合膜包装，封口。

目检：每次包装后，对内包的重量及包装袋的完整性进行检查，合格后，再贴上内标签。由传递窗移至外包室进行外包。

外包：先放入泡沫箱中、然后放入纸箱中，贴上外标签。

包装完毕后，交至仓库，按成品管理。

二丁酰环磷腺苷钙\钠原料药

图3.4-6 二丁酰环磷腺苷钙\钠生产流程及产污节点图

二丁酰环磷腺苷钙\钠工艺流程简述：

- 粗品合成：将丁酸酐投入反应釜开启搅拌，再将环磷腺苷、丁酸钙（或丁酸钠）和三乙胺依次投入并分段升温，丁酸酐过量，使环磷腺苷、丁酸钙（或丁酸钠）和三乙胺全部反应完成。待反应温度达到110度时开始计时，控制反应温度在110℃至120℃反应4小时。得到浅褐色溶液。涉及的主反应为：

三乙胺与生成的丁酸形成三乙胺盐，从反应体系中沉淀或溶解。

- 冷却：待反应釜自然冷却至40℃以下时，变为粘稠状浅褐色液体。

- 稀释：将配制好的50%稀乙醇加入到反应釜中，使其变成可流动状态，便于后续转移。

- 结晶：将乙醚加入结晶罐，降温至5-25℃。将上述稀释后的反应液转入结晶罐，搅拌结晶30分钟。利用乙醚作为反溶剂，降低二丁酰环磷腺苷在体系中的溶解度，使其结晶析出。实现目标产物与大部分可溶性杂质（如三乙胺盐、过量丁酸酐）的分离。

- 过滤：用布氏漏斗真空抽滤结晶液至无液体滴出。收集粗品晶体，去除含杂质的母液。此过程产生废液S2-1、G2-1。

- 洗涤：用乙醚润洗抽滤，去除晶体表面吸附的粘稠杂质和溶剂残留。此过程产生废液S2-1、G2-1。

- 干燥：将晶体平铺于不锈钢盘，放入真空干燥箱，在≤-0.09MPa、40℃以下干燥13±1小时，得到粗品。蒸发残留的乙醚冷凝回收，回收率95%。此过程产生G2-2。

- 溶解：在溶解罐中加入纯化水，投入二丁酰环磷腺苷钙/钠粗品，搅拌至完全溶解（18-26℃）。

- 提取：将溶解液泵入提取罐，依次加入乙酸丁酯、二氯甲烷进行提取，每次1小时，分层。利用有机溶剂（乙酸丁酯、二氯甲烷）萃取水相中的有机杂质，而目标产物（成盐后）留在水相，通过静置分层，将水相（含产品）与有机相（含杂质）分开。此过程产生废液S2-2。

- 浓缩：将提取后的水相收集，转入低温浓缩机浓缩（温度≤25℃，真空度≤-0.09MPa），至无冷凝液。此过程产生废气G2-3、废液S2-3。

- 过滤：将浓缩液通过平板过滤器过滤，可显著降低药液中的微生物和内毒素（热原）。0.45μm的孔径可以截留绝大部分细菌（通常细菌大小在0.5μm以上）和微粒。

- 结晶：过滤后转入预先装有乙醚和丙酮的结晶罐中，有浅褐色粉末析出，继续搅拌30分钟（18-26℃）。

- 过滤：铺好聚四氟乙烯滤膜，将结晶液真空抽滤至无液体滴出。此过程产生废液S2-4。

- 洗涤：用乙醚润洗抽滤，抽滤完后收集晶体。乙醚润洗去除晶体表面残留的母液和杂质。此过程产生废液S2-4。

- 干燥：将晶体平铺于不锈钢盘，放入圆形真空干燥箱，在室温（18-26℃）、真空度≤-0.09MPa下干燥13±1小时。去除产品中残留的有机溶剂（乙醚），使产品符合干燥失重标准。蒸发残留的乙醚冷凝回收，回收率95%。此过程产生有机废气G2-5。

- 粉碎混合：收集干燥后的二丁酰环磷腺苷钙/钠，倒入粉碎混合机中，粉碎并混合5分钟。将可能的结块打散，控制粒度。确保产品均质化。此过程产生粉碎粉尘G2-6、混合粉尘G2-7。

- 包装：混合后的成品移入内包室，用药用聚乙烯塑料袋包装，再复合膜包装，封口，目检气密性，外包后入库。

肿痛外擦酊

图3.4-7 肿痛外擦酊工艺流程及产污节点图

肿痛外擦酊工艺流程简述：

（1）烘干：将大黄、墨旱莲放入热风循环烘箱中烘干，去除中药材（大黄、墨旱莲）中多余的水分，杀灭虫卵和微生物，使药材软化，便于后续粉碎。同时，控制水分含量有助于稳定药材质量，防止霉变。烘干大黄饮片时温度控制在50-55℃，时间约4h。烘干墨旱莲饮片时温度控制在75-80℃，时间约7h。此过程产生水蒸气G3-1。

（2）粉碎：将干燥后的药材粉碎成粗粉（24目），增加药材与提取溶剂（乙醇）的接触面积，使有效成分（如大黄素、香豆素类）在后续提取过程中更容易溶出，提高提取效率。此过程产生粉碎粉尘G3-2。

（3）润透：将已量取好的乙醇按95%的浓度计，配制成75%的乙醇（用比重计测量），将称量好的大黄净料、墨旱莲均匀分成3份在润透池内用75%的乙醇（每份120L）润湿混匀，润透时间为2小时。使溶剂充分渗透进入药材细胞内部，初步溶解有效成分，并在药粉内部建立浓度差，为后续动态渗漉做准备。此工序会有少量乙醇挥发G3-3。

（4）浸渍、渗漉：将润透好的3份净料分别均匀、松紧一致地装入3个渗漉器中，将高位槽内已配好的75%乙醇输送到渗漉器中，溶剂始终浸没药粉表面，再加入乙醇，使乙醇液面高于净料面约12cm，浸48小时，浸渍48小时后进行渗漉，每罐控制流速为180-300ml/分钟，渗漉时始终保持乙醇盖过药面约12cm，收集渗漉液于受液罐中，停止渗漉。在浸渍基础上，让75%乙醇连续通过药粉层，动态地将药材中的有效成分逐步“洗脱”出来。通过控制流速和收集液量，实现有效成分的完全提取，收集的渗漉液是药液的主体。此工序会产生药渣S3-1。

收集的渗漉液取样进行检验，乙醇浓度：66-74.5%，含量测定：每1ml含大黄素（C15H10O5）不得少于0.25mg。

（5）过滤：将渗漉得到的药液进行初步过滤，去除药液中夹带的药渣细粉和粗颗粒杂质，得到相对澄清的提取液，为后续配料提供基础。此工序产生药渣S3-1。

（6）溶解：用75%乙醇将冰片，樟脑搅拌溶解于不锈钢桶中，溶解后投入配料罐中。此工序会有少量乙醇挥发G3-4。

（7）配料、检验：将溶解的冰片、樟脑和过滤后的渗漉液加入配料罐中，通过搅拌使药液成分混合均匀。搅拌时间约30分钟，对配料后的药液进行检验。主要检测指标包括乙醇浓度、总固体含量、有效成分（大黄素）含量等，乙醇浓度：66-74.5%，总固体不得低于1.0%（g/ml），每1ml含大黄素（C15H10O5）不得少于0.25mg，确保药液在进入灌装前符合内控标准。

（8）过滤：将配好的药液通过钛棒过滤器、聚砜过滤器进行过滤，去除药液中的微粒、微生物及可能析出的少量物质，保证灌装前药液的澄清度和卫生学水平。此工序产生药渣S3-1。

（9）灌装：将过滤后的合格药液，按照规定的装量（30ml/瓶）定量灌入已清洁消毒的药用聚乙烯瓶中，并立即旋盖密封，完成药品的内包装过程。封盖严实，无松盖、歪盖、翘盖、移位。不得出现空瓶、不规则瓶以及受药液污染瓶和破损瓶。

（10）检验：对灌装封口后的成品进行抽样，依据《中国药典》及注册标准进行全项检验，包括性状、鉴别、含量测定、微生物限度等，确保出厂产品符合法定标准。

（11）包装：将检验合格的成品瓶进行外包装，包括贴标签、打印批号/有效期、装说明书、装盒、装箱、封箱打包等。目的是保护药品在运输和储存过程中的稳定性，并提供必要的产品信息。

（12）入库：将完成外包的成品，按品种、规格、批号分类整齐码放于仓库待验区或合格品区。经质量管理部门最终审核放行后，转入合格品库，准备发货。

炎琥宁原料药

图3.4-8 炎琥宁原料药工艺流程及产污节点图

炎琥宁原料药工艺流程简述：

（1）合成反应：纯化水通过真空吸入到反应釜中并打开搅拌，再将穿琥宁投入。搅拌均匀后，在夹套中通入冷冻液，待反应液温度降到5℃～15℃时，再将氢氧化钠加入搅拌30分钟得到黄色液体。氢氧化钠过量，使穿琥宁全部反应完全。将穿琥宁（游离酸形式）转化为水溶性的炎琥宁（钾钠盐形式），涉及的反应为：

C28H35KO10+NaOH===C28H34KNaO10.H2O

- 过滤：用压缩空气将上述黄色液体通过聚四氟乙烯过滤器过滤后压入结晶罐中。利用其微小的孔径，机械性地截留药液中的所有不溶性微粒、细菌以及可能存在的热原（内毒素），确保进入结晶罐的药液高度洁净。此过程产生滤渣S4-1。

- 结晶：将丙酮用压缩空气经聚四氟乙烯过滤器过滤压入结晶罐中，向炎琥宁的浓溶液中加入大量丙酮，丙酮作为“反溶剂”会显著降低炎琥宁在混合溶剂中的溶解度，使其达到过饱和状态而结晶析出。同时，丙酮与水互溶，能带走体系中的水分，促进结晶。

- 抽滤、洗涤：将结晶罐的结晶液通过真空抽滤至滤饼表面无液体时，再用丙酮润洗抽滤两次。利用真空产生的压力差，使液体（母液）穿过滤布或滤纸，而固体晶体被截留，实现高效的固液分离。后续的丙酮洗涤是一个物理传质过程，通过溶解和置换作用，带走晶体表面的杂质。此过程产生G4-1（丙酮）、废液S4-2。

- 干燥：收集抽滤洗涤后得到的滤饼，将滤饼均匀的平铺在不锈钢托盘上，放入圆形真空干燥箱，在温度45±5℃、真空度≤-0.09Mpa下干燥15±1h，干燥得到类白色粉末成品并称重。蒸发的丙酮经低温冷却装置冷凝自流入回收瓶内，冷凝温度控制在-10℃，冷凝回收的丙酮重复使用，回收率约为95%。此过程产生G4-2（丙酮）。

- 粉碎：将干燥后白色粉末进入摇摆式颗粒机粉碎，并通过60目筛网，以获得粒度均匀的粉末，满足制剂（如粉针剂）对原料药粉末流动性和溶解性的要求。此过程产生粉碎粉尘G4-3。

- 混合：将粉碎过筛后的产品通过三维运动混合机进行充分混合，混合时间约30min，确保不同批次的产品，其化学成分、物理性质（如粒度）都高度一致。此过程产生混合粉尘G4-4。

- 包装：混合后的成品移入内包室，用药用聚乙烯塑料袋包装，再复合膜包装，封口，目检气密性，外包后入库。

产污环节

本项目产品生产过程中主要产排污节点见下表。

表3.4-1  本项目运营期产排污节点表

| 污染类别 | 编号 | 污染源 | 产污环节 | 污染物名称 | 治理措施或去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-4 | 粉碎粉尘 | 环磷腺苷合成二车间设备 | 颗粒物 | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） |
|  | G1-1 | 过滤废气 |  | 非甲烷总烃 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001 |
|  | G1-2 | 干燥废气 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | G1-3 | 浓缩干燥废气 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | G1-5 | 内酯化后浓缩废气 |  | 非甲烷总烃、吡啶 |  |
|  | G2-1 | 抽滤废气 | 二丁钙钠合成二车间设备 | 非甲烷总烃 |  |
|  | G2-2 | 干燥废气 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | G1-6 | 配酸废气 | 配酸罐 | HCl | 水喷淋+15m高排气筒DA003 |
|  | G1-7 | 洗脱后浓缩废气 | 环磷腺苷合成三车间设备 | 水蒸气 | / |
|  | G1-8 | 抽滤废气 |  | 非甲烷总烃 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA004 |
|  | G1-9 | 干燥废气 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | G1-10 | 过滤废气 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | G1-12 | 粉碎粉尘 | 环磷腺苷精制二车间设备 | 颗粒物 | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） |
|  | G1-13 | 混合粉尘 |  | 颗粒物 |  |
|  | G2-6 | 粉碎粉尘 | 二丁钙钠精制二车间设备 | 颗粒物 |  |
|  | G2-7 | 混合粉尘 |  | 颗粒物 |  |
|  | G4-3 | 粉碎粉尘 | 炎琥宁精制二车间设备 | 颗粒物 |  |
|  | G4-4 | 混合粉尘 |  | 颗粒物 |  |
|  | G1-11 | 干燥废气 | 环磷腺苷精制二车间设备 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005 |
|  | G2-3 | 浓缩废气 | 二丁钙钠精制二车间设备 | 非甲烷总烃、二氯甲烷 |  |
|  | G2-4 | 抽滤废气 |  | 非甲烷总烃、丙酮 |  |
|  | G2-5 | 干燥废气 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | G4-1 | 抽滤洗涤废气 | 炎琥宁精制二车间设备 | 非甲烷总烃、丙酮 |  |
|  | G4-2 | 干燥废气 |  | 非甲烷总烃、丙酮 |  |
|  | G3-1 | 烘干废气 | 酊剂车间 | 水蒸气 | / |
|  | G3-2 | 粉碎粉尘 |  | 颗粒物 |  |
|  | G3-3 | 润透废气 |  | 非甲烷总烃 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006 |
|  | G3-4 | 浸渍废气 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | G3-5 | 溶解废气 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | G5 | 污水处理站废气 | 污水处理站 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢 | 三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002 |
| 废水 | W1 | 生产废水 | 工艺废水、设备清洗水、地面清洗水、真空泵水封水、树脂清洗水、实验室废水、喷淋塔废水 | pH、CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、挥发酚、急性毒性、二氯甲烷等 | 处理规模3m3/h，采用“沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池”处理工艺，处理后排入罗家坡污水处理厂（二期） |
|  | W2 | 循环冷却塔排污水 | / | 全盐量、CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮 | 直排至污水管网 |
|  | W3 | 纯水制备浓水 | / | 全盐量、CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮 | 直排至污水管网 |
|  | W4 | 生活污水 | 职工生活 | CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮等 | 隔油+化粪池处理后，进园区污水管网 |
| 噪声 | N | 噪声 | 所有工序 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声等 |
| 固废 | S6 | 一般废包装材料 | 原料包装 | 塑料等 | 收集后交由物资回收公司综合利用 |
|  | S8 | 废软水离子交换树脂 | 软水制备 | 树脂等 | 收集后委托专业单位回收利用 |
|  | S1-2 | 废滤液 | 环磷腺苷-复盐I | 有机溶剂、药品等 | 于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |
|  | S1-3 | 提取废渣 | 环磷腺苷-粗品 |  |  |
|  | S1-4 | 过滤废渣 |  | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S1-6 | 离心废液 |  | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S1-7 | 抽滤废液 |  | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S1-9 | 过滤滤液 | 环磷腺苷-精制 | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S2-1 | 过滤废液 | 二丁酰环磷腺苷钙/钠 | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S2-2 | 提取废液 |  | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S2-3 | 浓缩废液 |  | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S2-4 | 废滤液 |  | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S3-1 | 药渣 | 肿痛外擦酊 | 中药 | 外售综合利用 |
|  | S4-1 | 滤渣 | 炎琥宁 | 有机溶剂、药品等 | 于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |
|  | S4-2 | 抽滤废液 |  | 有机溶剂、药品等 |  |
|  | S1-1 | 废滤纸 | 抽滤 | 滤纸等 |  |
|  | S1-5 | 废阳离子交换柱树脂 | 阳离子交换柱 | 树脂等 |  |
|  | S1-8 | 脱碳废活性炭 | 脱碳 | 活性炭等 |  |
|  | S2-5 | 废滤膜 | 过滤 | 滤膜等 |  |
|  | S5 | 除尘器收尘 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 收集后委托专业单位回收利用 |
|  | S7 | 废危险化学品包装 | 危险化学品包装 | 沾染危险化学品 | 于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |
|  | S9 | 污水处理站污泥 | 污水处理站 | 污泥 |  |
|  | S10 | 污水处理蒸发结晶盐 |  | 结晶盐等 |  |
|  | S11 | 废矿物油及其包装 | 机械维护 | 废矿物油 |  |
|  | S12 | 实验废物（含废液） | 实验室 | 实验药剂等 |  |
|  | S13 | 废气处理装置废活性炭 | 废气处理装置（三级活性炭） | 有机废气等 |  |
|  | S14 | 生活垃圾 | 员工生活 | / | 交由环卫部门清运 |

物料平衡

图3.4-10a 环磷腺苷物料平衡图（复盐I） kg/a

图3.4-10b 环磷腺苷物料平衡图（复盐Ⅱ） kg/a

图3.4-10c 环磷腺苷物料平衡图（粗品） kg/a

图3.4-10d 环磷腺苷物料平衡图（精制） kg/a

表3.4-2  环磷腺苷物料平衡一览表

| 投入 |  |  |  |  |  |  |  | 产出 |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入物料 |  |  |  |  |  | kg/批 | kg/a | 产出物料 | 组分 | kg/批 | kg/a |  |
| 复盐Ⅰ(40批次/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%乙醇 |  |  | 乙醇 |  |  | 66.519 | 2660.76 | 复盐Ⅰ | 复盐Ⅰ | 146.850 | 5874 | 中间品，去往下一工序 |
|  |  |  | 水 |  |  | 3.501 | 140.04 |  | DCU | 0.610 | 24.39 |  |
| 吗啡啉 |  |  |  |  |  | 65.211 | 2608.44 | 过滤废气G1-1 | 乙醇 | 2.280 | 91.2 | 废气处理 |
| DCCI |  |  |  |  |  | 113.023 | 4520.95 | 干燥废气G1-2 | 乙醇 | 16.758 | 670.32 |  |
| 回用滤液 |  |  |  | 乙醇 |  | 47.481 | 1899.24 |  | 水 | 0.815 | 32.58 |  |
|  |  |  |  | 吗啡啉 |  | 13.598 | 543.90 |  | 吗啡啉 | 4.799 | 191.96 |  |
|  |  |  |  | 水 |  | 2.499 | 99.98 | 滤液S1-2 | 复盐Ⅰ | 10.838 | 433.5 | 废液 |
|  |  |  |  | 复盐Ⅰ |  | 10.838 | 433.5 |  | DCU | 1.728 | 69.12 |  |
|  |  |  |  | DCU |  | 1.728 | 69.12 |  | 乙醇 | 47.481 | 1899.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 2.499 | 99.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吗啡啉 | 13.598 | 543.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回用滤液 | 复盐Ⅰ | 10.838 | 433.5 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DCU | 1.728 | 69.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 47.481 | 1899.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 2.499 | 99.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吗啡啉 | 13.598 | 543.9 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 324.397 | 12975.89 | 小计 |  | 324.397 | 12975.89 |  |
| 复盐Ⅱ（110批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复盐Ⅰ混合物 |  |  |  | 复盐Ⅰ |  | 53.400 | 5874 | 复盐Ⅱ混合物 | 复盐Ⅱ | 110.972 | 12206.89 | 中间品，去往下一工序 |
|  |  |  |  | DCU |  | 0.222 | 24.39 |  | DCU | 0.222 | 24.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复盐Ⅰ | 2.544 | 279.86 |  |
| 5’-AMP |  |  |  |  |  | 60.173 | 6619 | 回用 | 纯化水 | 5.88 | 646.8 | / |
| 纯化水 |  |  |  |  |  | 0.120 | 13.2 |  | 吡啶 | 235.2 | 25872 |  |
| 吡啶 |  |  |  |  |  | 4.8 | 528 | 废气G1-3干燥废气 | 吡啶 | 4.8 | 528 | 废气处理 |
| 回用吡啶 |  |  |  |  |  | 235.2 | 25872 |  | 水蒸气 | 0.120 | 13.2 |  |
| 回用水 |  |  |  |  |  | 5.88 | 646.8 | 废气G1-4粉碎粉尘 | 复盐Ⅱ | 0.056 | 6.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DCU | 0.000 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复盐Ⅰ | 0.001 | 0.14 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 359.795 | 39577.39 | 小计 |  | 359.795 | 39577.39 |  |
| 粗品(200批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复盐Ⅱ混合物 |  |  |  | 复盐Ⅱ |  | 61.034 | 12206.89 | 环磷腺苷粗品 | 环磷腺苷 | 28.800 | 5760 | 中间品去往下一工序 |
|  |  |  |  | DCU |  | 0.122 | 24.38 |  | 水 | 3.200 | 640 |  |
|  |  |  |  | 复盐I |  | 1.399 | 279.86 | 回用吡啶 | 吡啶 | 367.5 | 73500 |  |
| 吡啶 |  |  |  |  |  | 7.5 | 1500 | 回用DCCI | DCCI | 15.558 | 3111.63 |  |
| DCCI |  |  |  |  |  | 19.974 | 3994.77 | 内酯化后浓缩废气G1-5 | 吡啶 | 7.5 | 1500 |  |
| 37%盐酸 |  |  |  |  | 氯化氢 | 28.383 | 5676.54 |  | DCCI | 0.318 | 63.50 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 48.328 | 9665.46 | 回用95%乙醇 | 乙醇 | 111.051 | 22210.2 |  |
| 氢氧化钠 |  |  |  |  |  | 2.000 | 400 |  | 水 | 5.845 | 1168.96 | / |
| 纯化水 |  |  |  |  |  | 7487.828 | 1497565.6 | S1-3提取废渣 | 复盐I | 26.420 | 5283.95 | 危废 |
| 95%乙醇 |  |  |  | 乙醇 |  | 4.374 | 874.8 |  | DCU | 21.493 | 4298.61 |  |
|  |  |  |  | 水 |  | 0.230 | 46.04 |  | 水 | 31.942 | 6388.37 |  |
| 回用95%乙醇 |  |  |  | 乙醇 |  | 111.051 | 22210.2 | S1-4过滤废渣 | 复盐I | 2.936 | 587.11 |  |
|  |  |  |  | 水 |  | 5.845 | 1168.96 |  |  |  |  |  |
| 回用吡啶 |  |  |  |  |  | 367.5 | 73500 |  | 水 | 1.957 | 391.41 |  |
| 回用DCCI |  |  |  |  |  | 15.558 | 3111.63 | W1-1阳柱分离废水 | 氯化氢 | 22.812 | 4562.47 | 废水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 1483.85 | 296770 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W1-2洗脱废水 | 水 | 1201.9 | 240380 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.415 | 82.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S1-6离心废液（29965.01） | 环磷腺苷 | 2.564 | 512.73 | 危废 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.892 | 378.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化钠 | 2.896 | 579.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 142.473 | 28494.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S1-7抽滤废液（206.66） | 氯化氢 | 0.019 | 3.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化钠 | 0.029 | 5.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 0.074 | 14.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 0.911 | 182.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 洗脱后浓缩废气G1-7 | 水 | 4669.781 | 933956.29 | 废气 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抽滤废气G1-8 | 乙醇 | 2.309 | 461.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干燥废气G1-9 | 乙醇 | 1.154 | 230.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 2.108 | 421.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 配酸废气G1-6 | 氯化氢 | 1.419 | 283.83 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 8161.126 | 1632225.13 | 小计 |  | 8161.126 | 1632225.13 |  |
| 精制（160批次/a ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环磷腺苷粗品 |  | 环磷腺苷 |  |  |  | 36 | 5760 | 环磷腺苷精品 | 环磷腺苷 | 30 | 4800 | 成品 |
|  |  | 水 |  |  |  | 4 | 640 |  |  |  |  |  |
| 氢氧化钠 |  |  |  |  |  | 2.5 | 400 | S1-8废活性炭 （160） | 废活性炭 | 0.4 | 64 | 固废 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 0.506 | 80.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氢氧化钠 | 0.004 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环磷腺苷 | 0.090 | 14.4 |  |
| 活性炭 |  |  |  |  |  | 0.4 | 64 | S1-9废滤液 （67702.86） | 环磷腺苷 | 5.88 | 940.8 | 废水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.626 | 100.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 412.987 | 66077.91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化钠 | 3.65 | 584 |  |
| 纯化水 |  |  |  |  |  | 407.11 | 65137.6 | 回用95%乙醇 （33516） | 乙醇 | 207.338 | 33174 | / |
| 37%盐酸 | 氯化氢 |  |  |  |  | 3.056 | 489 |  | 水 | 10.912 | 1746 | / |
|  | 水 |  |  |  |  | 5.204 | 832.6 | 配酸废气G1-6 | 氯化氢 | 0.153 | 24.45 | 废气 |
| 95%乙醇 | 乙醇 |  |  |  |  | 6.412 | 1026 | 过滤废气G1-10 | 乙醇 | 4.275 | 684 |  |
|  | 水 |  |  |  |  | 0.338 | 54 | 干燥废气G1-11 | 乙醇 | 2.137 | 342 |  |
| 回用95%乙醇 | 乙醇 |  |  |  |  | 207.338 | 33174 |  | 水 | 4.282 | 685.09 |  |
|  | 水 |  |  |  |  | 10.912 | 1746 | 粉碎过筛废气G1-12 | 粉尘（环磷腺苷） | 0.015 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 混匀废气G1-13 | 粉尘（环磷腺苷） | 0.015 | 2.4 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 683.27 | 109323.2 | 小计 |  | 683.27 | 109323.2 |  |

图3.4-11 二丁酰环磷腺苷钙物料平衡图 kg/a

图3.4-12 二丁酰环磷腺苷钠物料平衡图 kg/a

表3.4-3  二丁酰环磷腺苷钠物料平衡一览表

| 投入（6批次/a） |  |  |  | 产出（6批次/a） |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入物料 |  | kg/批 | kg/a | 产出物料 | 组分 | kg/批 | kg/a |  |
| 环磷腺苷 |  | 6.563 | 39.375 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 7.5 | 45 | 成品 |
| 丁酸钠 |  | 2.050 | 12.299 | 废气G2-1抽滤废气 | 乙醇 | 0.078 | 0.467 | 废气外排 |
|  |  |  |  |  | 乙醚 | 5.0 | 30 |  |
| 丁酸酐 |  | 18.119 | 108.715 | 废气G2-2干燥废气 | 乙醚 | 0.375 | 2.25 |  |
| 三乙胺 |  | 3.788 | 22.730 | 废气G2-3浓缩废气 | 水蒸气 | 0.875 | 5.25 |  |
| 乙醚 |  | 485.75 | 2914.5 |  | 二氯甲烷 | 0.002 | 0.015 |  |
| 回用乙醚 |  | 14.25 | 85.5 |  | 乙酸丁酯 | 0.003 | 0.020 |  |
| 95%乙醇 | 乙醇 | 3.895 | 23.37 | 废气G2-4抽滤废气 | 乙醚 | 5 | 30 |  |
|  | 水 | 0.205 | 1.23 |  | 丙酮 | 5 | 30 |  |
| 丙酮 |  | 250 | 1500 | 废气G2-5干燥废气 | 乙醚 | 0.375 | 2.25 |  |
| 纯化水 |  | 21.19 | 127.14 | 废气G2-6 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 0.0035 | 0.022 |  |
| 乙酸丁酯 |  | 2.2 | 13.2 | 废气G2-7 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 0.0035 | 0.022 |  |
| 二氯甲烷 |  | 1.65 | 9.9 | 回用乙醚 | 乙醚 | 14.25 | 85.5 | / |
|  |  |  |  | 废液S2-1抽滤废液 | 乙醇 | 3.817 | 22.903 | 危废 |
|  |  |  |  |  | 水 | 3.895 | 23.37 |  |
|  |  |  |  |  | 二丁酰环磷腺苷钠 | 1.372 | 8.235 |  |
|  |  |  |  |  | 乙醚 | 237.5 | 1425 |  |
|  |  |  |  |  | 丁酸 | 1.850 | 11.099 |  |
|  |  |  |  |  | 丁酸酐 | 11.816 | 70.896 |  |
|  |  |  |  |  | 二丁酰环磷腺苷 | 0.134 | 0.801 |  |
|  |  |  |  |  | 三乙胺盐 | 7.089 | 42.534 |  |
|  |  |  |  | 废液S2-2提取废液 | 二丁酰环磷腺苷 | 0.482 | 2.89 |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 2.134 | 12.804 |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 1.601 | 9.603 |  |
|  |  |  |  | 废液S2-3浓缩废液 | 乙酸丁酯 | 0.063 | 0.376 |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.047 | 0.282 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 12.25 | 73.5 |  |
|  |  |  |  | 废液S2-4抽滤废液 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 0.27 | 1.62 |  |
|  |  |  |  |  | 乙醚 | 237.5 | 1425 |  |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 245 | 1470 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 4.375 | 26.25 |  |
| 合计 |  | 809.66 | 4857.959 | 合计 |  | 809.66 | 4857.959 |  |

表3.4-4  二丁酰环磷腺苷钙物料平衡一览表

| 投入（6批次/a） |  |  |  | 产出（6批次/a） |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入物料 |  | kg/批 | kg/a | 产出物料 | 组分 | kg/批 | kg/a |  |
| 环磷腺苷 |  | 6.562 | 39.375 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 7.5 | 45 | 成品 |
| 丁酸钙 |  | 2.006 | 12.037 | 废气G2-1抽滤废气 | 乙醇 | 0.078 | 0.467 | 废气外排 |
|  |  |  |  |  | 乙醚 | 5.0 | 30 |  |
| 丁酸酐 |  | 18.119 | 108.715 | 废气G2-2干燥废气 | 乙醚 | 0.375 | 2.25 |  |
| 三乙胺 |  | 3.788 | 22.730 | 废气G2-3浓缩废气 | 水蒸气 | 0.875 | 5.25 |  |
| 乙醚 |  | 485.75 | 2914.5 |  | 二氯甲烷 | 0.002 | 0.015 |  |
| 回用乙醚 |  | 14.25 | 85.5 |  | 乙酸丁酯 | 0.003 | 0.020 |  |
| 95%乙醇 | 乙醇 | 3.895 | 23.37 | 废气G2-4抽滤废气 | 乙醚 | 5 | 30 |  |
|  | 水 | 0.205 | 1.23 |  | 丙酮 | 5 | 30 |  |
| 丙酮 |  | 250 | 1500 | 废气G2-5干燥废气 | 乙醚 | 0.375 | 2.25 |  |
| 纯化水 |  | 21.19 | 127.14 | 废气G2-6粉碎粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 0.0035 | 0.022 |  |
| 乙酸丁酯 |  | 2.2 | 13.2 | 废气G2-7混合粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 0.0035 | 0.022 |  |
| 二氯甲烷 |  | 1.65 | 9.9 | 回用乙醚 | 乙醚 | 14.25 | 85.5 | / |
|  |  |  |  | 废液S2-1抽滤废液 | 乙醇 | 3.817 | 22.903 | 危废 |
|  |  |  |  |  | 水 | 3.895 | 23.37 |  |
|  |  |  |  |  | 二丁酰环磷腺苷钙 | 1.372 | 8.235 |  |
|  |  |  |  |  | 乙醚 | 237.5 | 1425 |  |
|  |  |  |  |  | 丁酸 | 1.860 | 11.159 |  |
|  |  |  |  |  | 丁酸酐 | 11.816 | 70.896 |  |
|  |  |  |  |  | 二丁酰环磷腺苷 | 0.083 | 0.499 |  |
|  |  |  |  |  | 三乙胺盐 | 7.089 | 42.534 |  |
|  |  |  |  | 废液S2-2提取废液 | 二丁酰环磷腺苷 | 0.478 | 2.87 |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 2.134 | 12.804 |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 1.601 | 9.603 |  |
|  |  |  |  | 废液S2-3浓缩废液 | 乙酸丁酯 | 0.063 | 0.376 |  |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.047 | 0.282 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 12.25 | 73.5 |  |
|  |  |  |  | 废液S2-4抽滤废液 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 0.27 | 1.62 |  |
|  |  |  |  |  | 乙醚 | 237.5 | 1425 |  |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 245 | 1470 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 4.375 | 26.25 |  |
| 合计 |  | 809.615 | 4857.697 | 合计 |  | 809.615 | 4857.697 |  |

图3.4-13 肿痛外擦酊物料平衡图 t/a

表3.4-5  肿痛外擦酊物料平衡一览表

| 投入（30批次/a） |  |  |  | 产出（30批次/a） |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入物料 |  | kg/批 | t/a | 产出物料 | 组分 | kg/批 | t/a |  |
| 大黄 |  | 70.700 | 2.121 | 肿痛外擦酊 | 大黄、墨旱莲提取物、冰片、樟脑、乙醇、水 | 866.667 | 26.0 | 成品（其中含乙醇190.54t/a、水64.88t/a、中药药材成份4.576t/a） |
| 墨旱莲 |  | 131.300 | 3.939 | 废气G3-1烘干废气 | 水蒸气 | 2.000 | 0.06 | 废气外排 |
| 冰片 |  | 7.067 | 0.212 | 废气G3-2粉碎粉尘 | 大黄、墨旱莲粉尘 | 0.100 | 0.003 |  |
| 樟脑 |  | 0.733 | 0.022 | 废气G3-3润透废气 | 乙醇 | 2.533 | 0.076 |  |
| 95%乙醇(235.65) | 乙醇 | 746.233 | 22.387 | 废气G3-4浸渍废气 | 乙醇 | 11.000 | 0.330 |  |
|  | 水 | 39.267 | 1.178 | 废气G3-5溶解废气 | 乙醇 | 0.133 | 0.004 |  |
| 纯水 |  | 209.467 | 6.284 | 药渣S3-1 | 大黄、墨旱莲、乙醇、水 | 322.334 | 9.670 | 一般固废 |
| 合计 |  | 1204.767 | 36.143 | 合计 |  | 1204.767 | 36.143 |  |

图3.4-14 炎琥宁物料平衡图 t/a

表3.4-6  炎琥宁物料平衡一览表

| 投入（180批次/a） |  |  | 产出（180批次/a） |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入物料 | kg/批 | t/a | 产出物料 | 组分 | kg/批 | t/a |  |
| 穿琥宁 | 13.19 | 2.375 | 炎琥宁 | 炎琥宁 | 11.11 | 2 | 成品 |
| 氢氧化钠 | 0.94 | 0.17 | 废气G4-1抽滤洗涤废气 | 丙酮 | 8.86 | 1.595 | 废气处理 |
| 纯化水 | 57.92 | 10.425 | 废气G4-2干燥废气 | 丙酮 | 0.37 | 0.067 |  |
| 丙酮 | 436.01 | 78.482 | 废气G4-3粉碎粉尘 | 炎琥宁 | 0.005 | 0.001 |  |
| 回用丙酮 | 7.04 | 1.268 | 废气G4-4混合粉尘 | 炎琥宁 | 0.005 | 0.001 |  |
|  |  |  | 回用 | 丙酮 | 7.04 | 1.268 | / |
|  |  |  | 滤渣S4-1 | 水 | 0.06 | 0.01 | 危废 |
|  |  |  |  | 炎琥宁 | 0.015 | 0.003 |  |
|  |  |  | 废液S4-2 | 丙酮 | 426.78 | 76.82 |  |
|  |  |  |  | 氢氧化钠 | 0.015 | 0.003 |  |
|  |  |  |  | 水 | 57.86 | 10.415 |  |
|  |  |  |  | 炎琥宁 | 2.98 | 0.537 |  |
| 合计 | 515.10 | 92.72 | 合计 |  | 515.10 | 92.72 |  |

有机溶剂平衡

本项目有机溶剂平衡如下：

表3.4-7项目有机溶剂平衡一览表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入物料 | kg/批 | kg/a | 产出物料 | 组分 | kg/批 | kg/a |  |
| 一、环磷腺苷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、复盐Ⅰ（40批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%乙醇含乙醇 | 66.519 | 2660.76 | G1-1过滤废气 | 乙醇 | 2.280 | 91.2 | DA001 |
| 回用滤液中含乙醇 | 47.481 | 1899.24 | G1-2干燥废气 | 乙醇 | 16.758 | 670.32 | DA001 |
|  |  |  | S1-2滤液 | 乙醇 | 47.481 | 1899.24 | 作为危险废物处理 |
|  |  |  | 回用滤液 | 乙醇 | 47.481 | 1899.24 | 回用 |
| 小计 | 114.000 | 4560.000 | 小计 |  | 114.000 | 4560.000 |  |
| 2、复盐Ⅱ（110批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 吡啶 | 4.8 | 528 | 回用吡啶 | 吡啶 | 235.2 | 25872 | 回用 |
| 回用吡啶 | 235.2 | 25872 | G1-3干燥废气 | 吡啶 | 4.8 | 528 | DA001 |
| 小计 | 240.0 | 26400.0 | 小计 |  | 240.0 | 26400.0 |  |
| 3、粗品(200批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 吡啶 | 7.5 | 1500 | 回用吡啶 | 吡啶 | 367.5 | 73500 | 回用 |
| 95%乙醇含乙醇 | 4.374 | 874.8 | 回用95%乙醇含乙醇 | 乙醇 | 111.051 | 22210.2 | 回用 |
| 回用95%乙醇含乙醇 | 111.051 | 22210.2 | G1-5内酯化后浓缩废气 | 吡啶 | 7.5 | 1500 | DA001 |
| 回用吡啶 | 367.5 | 73500 | G1-8抽滤废气 | 乙醇 | 2.309 | 461.7 | DA004 |
|  |  |  | G1-9干燥废气 | 乙醇 | 1.154 | 230.85 | DA004 |
|  |  |  | S1-7抽滤废液 | 乙醇 | 0.911 | 182.25 | 作为危险废物处理 |
| 小计 | 490.425 | 98085 | 小计 |  | 490.425 | 98085 |  |
| 4、精制（160批次/a ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%乙醇含乙醇 | 6.412 | 1026 | 回用95%乙醇含乙醇 | 乙醇 | 207.338 | 33174 | 回用 |
| 回用95%乙醇含乙醇 | 207.338 | 33174 | G1-10过滤废气 | 乙醇 | 4.275 | 684 | DA005 |
|  |  |  | G1-11干燥废气 | 乙醇 | 2.137 | 342 | DA005 |
| 小计 | 213.75 | 34200 | 小计 |  | 213.75 | 34200 |  |
| 二、二丁酰环磷腺苷钠（钙） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、二丁酰环磷腺苷钠（6批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醚 | 485.75 | 2914.5 | G2-1抽滤废气 | 乙醇 | 0.078 | 0.467 | DA001 |
| 回用乙醚 | 14.25 | 85.5 |  | 乙醚 | 5 | 30 | DA001 |
| 95%乙醇含乙醇 | 3.895 | 23.37 | G2-2干燥废气 | 乙醚 | 0.375 | 2.25 | DA001 |
| 丙酮 | 250 | 1500 | G2-3浓缩废气 | 二氯甲烷 | 0.002 | 0.015 | 无组织排放 |
| 乙酸丁酯 | 2.2 | 13.2 |  | 乙酸丁酯 | 0.003 | 0.020 |  |
| 二氯甲烷 | 1.65 | 9.9 | G2-4抽滤废气 | 乙醚 | 5 | 30 | DA005 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 5 | 30 | DA005 |
|  |  |  | G2-5干燥废气 | 乙醚 | 0.375 | 2.25 | DA005 |
|  |  |  | 回用乙醚 | 乙醚 | 14.25 | 85.5 | 回用 |
|  |  |  | S2-1抽滤废液 | 乙醇 | 3.817 | 22.903 | 作为危险废物处理 |
|  |  |  |  | 乙醚 | 237.5 | 1425 |  |
|  |  |  | S2-2提取废液 | 乙酸丁酯 | 2.134 | 12.804 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 1.601 | 9.603 |  |
|  |  |  | S2-3浓缩废液 | 乙酸丁酯 | 0.063 | 0.376 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.047 | 0.282 |  |
|  |  |  | S2-4抽滤废液 | 乙醚 | 237.5 | 1425 |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 245 | 1470 |  |
| 小计 | 757.745 | 4546.47 | 小计 |  | 757.745 | 4546.47 |  |
| 2、二丁酰环磷腺苷钙（6批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙醚 | 485.75 | 2914.5 | G2-1抽滤废气 | 乙醇 | 0.078 | 0.467 | DA001 |
| 回用乙醚 | 14.25 | 85.5 |  | 乙醚 | 5 | 30 | DA001 |
| 95%乙醇含乙醇 | 3.895 | 23.37 | G2-2干燥废气 | 乙醚 | 0.375 | 2.25 | DA001 |
| 丙酮 | 250 | 1500 | G2-3浓缩废气 | 二氯甲烷 | 0.002 | 0.015 | 无组织排放 |
| 乙酸丁酯 | 2.2 | 13.2 |  | 乙酸丁酯 | 0.003 | 0.020 |  |
| 二氯甲烷 | 1.65 | 9.9 | G2-4抽滤废气 | 乙醚 | 5 | 30 | DA005 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 5 | 30 | DA005 |
|  |  |  | G2-5干燥废气 | 乙醚 | 0.375 | 2.25 | DA005 |
|  |  |  | 回用乙醚 | 乙醚 | 14.25 | 85.5 | 回用 |
|  |  |  | S2-1抽滤废液 | 乙醇 | 3.817 | 22.903 | 作为危险废物处理 |
|  |  |  |  | 乙醚 | 237.5 | 1425 |  |
|  |  |  | S2-2提取废液 | 乙酸丁酯 | 2.134 | 12.804 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 1.601 | 9.603 |  |
|  |  |  | S2-3浓缩废液 | 乙酸丁酯 | 0.063 | 0.376 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.047 | 0.282 |  |
|  |  |  | S2-4抽滤废液 | 乙醚 | 237.5 | 1425 |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 245 | 1470 |  |
| 小计 | 757.745 | 4546.47 | 小计 |  | 757.745 | 4546.47 |  |
| 三、肿痛外擦酊（30批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%乙醇含乙醇 | 746.233 | 22387 | 肿痛外擦酊含乙醇 | 乙醇 | 635.134 | 19054 | 进入产品 |
|  |  |  | G3-3润透废气 | 乙醇 | 2.533 | 76 | DA006 |
|  |  |  | G3-4浸渍废气 | 乙醇 | 11.000 | 330 | DA006 |
|  |  |  | G3-5溶解废气 | 乙醇 | 0.133 | 4 | DA006 |
|  |  |  | S3-1药渣 | 乙醇 | 97.433 | 2923 | 作为一般固体废处理 |
| 小计 | 746.233 | 22387 | 小计 |  | 746.233 | 22387 |  |
| 四、炎琥宁（180批次/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙酮 | 436.01 | 78482 | G4-1抽滤洗涤废气 | 丙酮 | 8.86 | 1595 | DA005 |
| 回用丙酮 | 7.04 | 1268 | G4-2干燥废气 | 丙酮 | 0.37 | 67 | DA005 |
|  |  |  | 回用丙酮 | 丙酮 | 7.04 | 1268 | 回用 |
|  |  |  | S4-2废液 | 丙酮 | 426.78 | 76820 | 作为危险废物处理 |
| 小计 | 443.05 | 79750 | 小计 |  | 443.05 | 79750 |  |

水平衡

本项目用水主要如下：

1、生活用水

现有项目劳动定员50人，本项目不新增劳动定员，故本项目不新增生活污水。现有项目生活用水量约2211.25m3/a，生活污水产生量约为1769.0m3/a，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理。

2、生产用水

本项目所需生产用自来水来自于园区市政饮用水管网，在界区内进行水处理后再增压供给界区内各用水点，界区内的供水设计压力0.55MPaG。本项目用水主要为生产工艺用水、设备清洗水、纯水制备用水、地面冲洗水、真空泵水封水、冷却水、生活用水、喷淋塔用水、实验室用水，项目用排水情况如下：

（1）生产工艺用水

项目生产过程中投加的物料95%乙醇、37%盐酸中均含有不同程度的水分，同时生产过程中需加入纯水，且在生产过程中由于化学反应会生成部分水分或消耗部分水分，根据后文的物料平衡，本项目投加的物料95%乙醇中含水1.42054t/a、37%盐酸含水10.49806t/a、纯水1579.67968t/a，生产过程中反应产生水分0.3597t/a，中药材原料含水0.060t/a，反应消耗水分0.00748t/a、肿痛外擦酊产品含水6.488t/a、烘干及干燥废气含水1.2125t/a、浓缩废气含水933.96679t/a、滤液含水76.70687t/a、废渣含水6.78978t/a、离心废液含水28.49466t/a、浓缩废液含水0.147t/a、废活性炭含水0.0809t/a、药渣含水0.974t/a、产生工艺废水537.15t/a。工艺废水收集后进入自建的污水处理站处理。

项目环磷腺苷生产过程中阳柱分离工序需要使用到阳离子交换柱，阳离子交换柱每个月再生4次，每次用纯水约2.0m3，用水量约96m3/a，废水产生系数按90%计，则阳离子交换柱再生废水产生量约为86.4m3/a，阳离子交换柱再生废水收集后进入自建的污水处理站处理。

（2）纯水制备用水

项目纯水站以市政饮用水为原水，纯水工艺为二级RO，项目纯水主要用于生产工艺需求和实验室，本项目生产工艺用纯水约1579.67968t/a，实验室用纯水约600t/a，阳离子交换柱再生用纯水约96m3/a，二级RO的纯水制备率约70%，则需要的原水约3250.96968t/a，产生尾水约975.29t/a，纯水制备尾水收集后经污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理。

（3）设备清洗用水

项目生产线的生产设备在批次投料前需要对反应釜等容器设备及离心机进行清洗，设备需清洗1次，清洗过程中不加入任何清洁剂。

表3.4-8  清洗用水核算一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产线 | 生产批次 | 清洗次数 | 每次清洗水用量（t） | 首次清洗水量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环磷腺苷 | 复盐Ⅰ | 40 | 40 | 0.5 | 20 |
|  |  | 复盐II | 110 | 110 | 1.0 | 110 |
|  |  | 粗品 | 200 | 200 | 4.0 | 800 |
|  |  | 精制 | 160 | 160 | 2.0 | 320 |
| 2 | 炎琥宁 | 炎琥宁 | 250 | 250 | 0.5 | 125 |
| 3 | 二丁酰环磷腺苷钙\钠 | 二丁酰环磷腺苷钙\钠 | 30 | 30 | 0.5 | 15 |
| 4 | 肿痛外擦酊 | 肿痛外擦酊 | 30 | 30 | 1.0 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1420 |

由上表可知，项目设备清洗用水量为1420t/a，排水系数按照90%计算，则设备清洗废水产生量为1278.0t/a，清洗废水进入自建的污水处理站处理。

（4）真空泵水封用水排水

项目生产中会使用水封式真空泵组进行抽真空，少量的易挥发性溶剂会溶于水封水中，需要定期排水，同时真空泵运行时水封中的水会有部分损耗。根据建设单位提供资料，本项目水环真空泵机组，每5d置换一次，每次用水量约6m3，则其用水量约为366.0m3/a，废水产生系数按90%计，则排放废水量为329.4m3/a，废水收集后进入自建的污水处理站处理。

（5）循环冷却系统用水

本项目生产过程中总循环用水量为90m3/h，主要用于生产的间接冷却。冷却循环水使用过程中水质会逐渐下降。因此需定期排水，并补充新鲜水量，从而产生循环冷却废水，根据建设单位提供的资料，本项目循环冷却水年用量658800t/a，为弥补蒸发损失，循环水系统需要进行补水，冷却水系统蒸发补水量按循环水量的1.0%计，则补充水量约6588.0t/a。为防止循环水系统含盐量累计升高，需要定期排水；定期排水量按循环水量的0.2%计，循环水系统定期排水量为1317.6t/a，该部分废水收集后经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期）处理。

（6）喷淋塔用水

项目喷淋水循环使用，水喷淋循环水使用一段时间后因蒸发损耗需定期补充新鲜水，同时需定期溢流一部分保证水质。根据建设单位提供资料，车间工艺废气预处理装置共设置5套水喷淋装置，喷淋塔水流量按照液气比2L/m3计算。根据后文废气源强分析，生产工艺废气处理装置废气规模分别为20000m3/h（DA001、3840h）、15000m3/h（DA003、660h）、4000m3/h（DA004、3840h）、30000m3/h（DA005、6004h）、6000m3/h（DA006、7320h），则喷淋塔循环水流量为652200m3/a，补充水量约为循环水量的1%，约为6522m3/a。喷淋塔每个月排放3次，年平均排放次数约为36次，喷淋塔水箱容积分别约为2.0m3、1.5m3、0.4m3、3.0m3、0.6m3，则喷淋废水产生量约为270m3/a，则喷淋塔补充用水总量为6792m3/a，喷淋塔废水进入自建的污水处理站处理。

（7）项目实验室用水及排水

本项目实验室主要对物料及产品进行检验，产生的废化学试剂作为危废处理，清洗试管等过程产生的废水送废水处理站处理。项目实验用水量约600t/a，为纯水，排水系数按0.9计，实验室废水产生量约540t/a，实验废水收集后进入自建的污水处理站处理。

（8）地面冲洗用水

根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），车间地面冲洗水量约为2～3L/m2·次，取2.5L/m2·次，车间地面清洗按每个月清洗4次，全年清洗48次，项目车间地面清洗面积为4761m2，每次清洗用水量为11.90m3，则车间清洗用水量约为571.2m3/a。废水产生系数取90%，则车间地面清洗废水产生量约为514.08m3/a，主要污染物为COD、SS等，地面冲洗废水收集池后进入自建的污水处理站处理。

3、初期雨水

（1）初期雨水产生量

本项目雨水冲刷地面时，生产车间、原料及成品仓库地面会存在一些原料及产品，因此厂区的大气降水初期形成的径流含有一定的化学品，需要收集到废水处理装置进行预处理，根据岳阳市的降雨特征和厂内汇水面积等核算，年降雨量年降雨量1469mm，本项目汇水面积取21630m2（取场地北侧生产区的占地面积，约21630m3），按照区域年均降雨量的15%核算项目区全年初期雨水量4766.17m3/a。

初期雨水的COD、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为300mg/L、100mg/L、200mg/L、15mg/L。本项目厂区排水管网按“清污分流、雨污分流”设计，雨水管网设计初期雨水收集措施，将初期雨水收集后送公司污水处理站处理，处理达标后送入罗家坡污水处理厂（二期）集中处理。

（2）初期雨水池的核算

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）规定：初期雨水是指一次降雨过程的前10-20min降水量，对于需要收集受污染雨水的建设项目，其初期雨水池的容积应依据雨水设计流量确定，具体计算方法为：

V = q×ψ × F ×t ×60 ÷1000

式中：V—初期雨水池计算最大容积，m3；

t—降雨历时，取值15min；

ψ —径流系数，可根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）确定，本项目混凝路面可取值0.85；

F —汇水面积，2.1630hm2；

q—设计暴雨强度，L/(s.hm2)，本项目参考《新暴雨特性下岳阳市暴雨强度公式修编》（颜昌本、余泽胜、李瑜，2016年4月第29期工程技术），按岳阳市暴雨强度计算公式计算：

其中：P=2；t取30min；计算得到暴雨强度为177.67L/S.hm2。

则经计算得暴雨期间最大初期雨水量为294.0m3，同时考虑一定的安全余量（取20%），故本项目初期雨水池的容积需大于352.8m3，本项目拟建设容积为360m3的初期雨水池，容积满足要求。主要污染因子是COD、悬浮物，初期雨水收集后送污水处理站处理。

图3.4-15  项目全厂水平衡图（m3/a）

项目污染源强分析

施工期污染源简析

本项目建设地位于岳阳经济技术开发区。根据现场勘查，场地已经平整，主体工程均已建设完成，无需进行开挖和回填，本项目施工期为设备安装。在整个施工过程均会产生废气、废水、噪声及固体废物，施工期污染是暂时性的，待施工结束，基本上可以得到恢复。

a)废气主要为施工机械和运输车辆扬尘、堆场扬尘及燃油机械废气；

b)废水主要分为施工废水、设备冲洗废水及施工人员生活污水；

c)噪声主要为施工机械运行及车辆行驶产生噪声，噪声值约在90dB(A)~105dB(A)之间，噪声随施工设备的开停而间断发生。

d)施工固体废物包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

废气污染源及污染治理措施

生产废气

项目危废暂存间中储存有一定量的液态危废，液态危废中含有一定量的有机溶剂，采用密封桶装，且储存时间一般不超过3个月，存储过程中挥发性有机物产生量较少；另外项目危险品有机溶媒库中的有机溶剂均采用密封桶装，储存使用过程中挥发性有机物产生量较少；本次评价不对危废暂存间和危险品有机溶媒库的挥发性有机物进行定量评价。根据相关法律法规要求，本次评价要求项目做好危废暂存间、危险品有机溶媒库的通风收集设施。

1、环磷腺苷原料药生产废气G1

本项目环磷腺苷原料药生产过程中分为复盐I、复盐Ⅱ、粗品和精制四个阶段，复盐I生产过程中产生G1-1过滤废气、G1-2干燥废气，复盐Ⅱ生产过程中产生G1-3浓缩干燥废气、G1-4粉碎粉尘，粗品生产过程中产生G1-5内酯化后浓缩废气、G1-6配酸废气、G1-7洗脱后浓缩废气、G1-8抽滤废气、G1-9干燥废气，精制生产过程中产生G1-6配酸废气、G1-10过滤废气、G1-11干燥废气、G1-12粉碎粉尘、G1-13混合粉尘。

根据前文物料平衡分析及，各废气产生情况如下表：

表3.5-1  环磷腺苷生产废气产生情况一览表

| 序号 | 生产工序 | 废气编号 | 废气种类 | 主要成份 | 污染物种类评价因子 | 产生情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复盐I | G1-1 | 过滤废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 91.2kg/a | 合成二车间 |
| 2 |  | G1-2 | 干燥废气 | 吗啡啉、乙醇、水蒸汽 | 非甲烷总烃 | 862.28kg/a | 合成二车间 |
| 3 | 复盐Ⅱ | G1-3 | 浓缩干燥废气 | 吡啶、水蒸汽 | 非甲烷总烃 | 528kg/a | 合成二车间 |
|  |  |  |  |  | 吡啶 | 528kg/a | 合成二车间 |
| 4 |  | G1-4 | 粉碎粉尘 | 复盐Ⅱ、复盐I、DCU | 颗粒物 | 6.26kg/a | 合成二车间 |
| 5 | 粗品 | G1-5 | 内酯化后浓缩废气 | DCCI、吡啶 | 非甲烷总烃 | 1563.5kg/a | 合成二车间 |
|  |  |  |  |  | 吡啶 | 1500kg/a | 合成二车间 |
| 6 |  | G1-6 | 配酸废气 | HCl | HCl | 283.83kg/a | 合成三车间 |
| 7 |  | G1-7 | 洗脱后浓缩废气 | 水蒸汽 | / | / | 合成三车间 |
| 8 |  | G1-8 | 抽滤废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 461.7kg/a | 合成三车间 |
| 9 |  | G1-9 | 干燥废气 | 乙醇、水蒸气 | 非甲烷总烃 | 230.85kg/a | 合成三车间 |
| 10 | 精制 | G1-6 | 配酸废气 | HCl | HCl | 24.45kg/a | 合成三车间 |
| 11 |  | G1-10 | 过滤废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 684kg/a | 精致二车间 |
| 12 |  | G1-11 | 干燥废气 | 乙醇、水蒸气 | 非甲烷总烃 | 342kg/a | 精制二车间 |
| 13 |  | G1-12 | 粉碎粉尘 | 环磷腺苷 | 颗粒物 | 2.4kg/a | 精制二车间 |
| 14 |  | G1-13 | 混合粉尘 | 环磷腺苷 | 颗粒物 | 2.4kg/a | 精制二车间 |

2、二丁酰环磷腺苷钙\钠生产废气G1

二丁酰环磷腺苷钙\钠生产过程中产生的废气主要为G2-1抽滤废气、G2-2干燥废气、G2-3浓缩废气、G2-4抽滤废气、G2-5干燥废气、G2-6粉碎粉尘、G2-7混合粉尘。

根据前文物料平衡分析，各废气产生情况如下表：

表3.5-2  二丁酰环磷腺苷钙\钠生产废气产生情况一览表

| 序号 | 生产工序 | 废气编号 | 废气种类 | 主要成份 | 污染物种类评价因子 | 产生情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二丁酰环磷腺苷钙 | G2-1 | 抽滤废气 | 乙醇、乙醚 | 非甲烷总烃 | 30.467kg/a | 合成二车间 |
| 2 |  | G2-2 | 干燥废气 | 乙醚 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a | 合成二车间 |
| 3 |  | G2-3 | 浓缩废气 | 二氯甲烷、乙酸丁酯、水蒸气 | 非甲烷总烃 | 0.035kg/a | 精制二车间 |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.015kg/a | 精制二车间 |
| 4 |  | G2-4 | 抽滤废气 | 乙醚、丙酮 | 非甲烷总烃 | 60kg/a | 精制二车间 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 30kg/a |  |
| 5 |  | G2-5 | 干燥废气 | 乙醚 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a | 精制二车间 |
| 6 |  | G2-6 | 粉碎粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 颗粒物 | 0.022kg/a | 精制二车间 |
| 7 |  | G2-7 | 混合粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 颗粒物 | 0.022kg/a | 精制二车间 |
| 8 | 二丁酰环磷腺苷钠 | G2-1 | 抽滤废气 | 乙醇、乙醚 | 非甲烷总烃 | 30.467kg/a | 合成二车间 |
| 9 |  | G2-2 | 干燥废气 | 乙醚 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a | 合成二车间 |
| 10 |  | G2-3 | 浓缩废气 | 二氯甲烷、乙酸丁酯、水蒸气 | 非甲烷总烃 | 0.035kg/a | 精制二车间 |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.015kg/a |  |
| 11 |  | G2-4 | 抽滤废气 | 乙醚、丙酮 | 非甲烷总烃 | 60kg/a | 精制二车间 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 30kg/a |  |
| 12 |  | G2-5 | 干燥废气 | 乙醚 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a | 精制二车间 |
| 13 |  | G2-6 | 粉碎粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 颗粒物 | 0.022kg/a | 精制二车间 |
| 14 |  | G2-7 | 混合粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 颗粒物 | 0.022kg/a | 精制二车间 |

3、肿痛外擦酊生产废气

项目肿痛外擦酊生产过程中产生的废气主要为G3-1烘干废气、G3-2粉碎粉尘、G3-3润透废气、G3-4浸渍废气、G3-5溶解废气。

根据前文物料平衡分析，各废气产生情况如下表：

表3.5-3  肿痛外擦酊生产废气产生情况一览表

| 序号 | 生产工序 | 废气编号 | 废气种类 | 主要成份 | 污染物种类评价因子 | 产生情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿痛外擦酊 | G3-1 | 烘干废气 | 水蒸汽 | / | / | 酊剂车间 |
| 2 |  | G3-2 | 粉碎粉尘 | 大黄、墨旱莲粉尘 | 颗粒物 | 0.003t/a | 酊剂车间 |
| 3 |  | G3-3 | 润透废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 0.076t/a | 酊剂车间 |
| 4 |  | G3-4 | 浸渍废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 0.33t/a | 酊剂车间 |
| 5 |  | G3-5 | 溶解废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 0.004t/a | 酊剂车间 |

4、炎琥宁生产废气

项目炎琥宁生产过程中产生的废气主要为G4-1抽滤洗涤废气、G4-2干燥废气、G4-3粉碎粉尘、G4-4混合粉尘。

根据前文物料平衡分析，各废气产生情况如下表：

表3.5-4  炎琥宁生产废气产生情况一览表

| 序号 | 生产工序 | 废气编号 | 废气种类 | 主要成份 | 污染物种类评价因子 | 产生情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炎琥宁生产 | G4-1 | 抽滤洗涤废气 | 丙酮 | 非甲烷总烃 | 1.595t/a | 精制二车间 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 1.595t/a |  |
| 2 |  | G4-2 | 干燥废气 | 丙酮 | 非甲烷总烃 | 0.067t/a | 精制二车间 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 0.067t/a |  |
| 3 |  | G4-3 | 粉碎粉尘 | 炎琥宁 | 颗粒物 | 0.001t/a | 精制二车间 |
| 4 |  | G4-4 | 混合粉尘 | 炎琥宁 | 颗粒物 | 0.001t/a | 精制二车间 |

5、臭气

项目合成二车间在环磷腺苷和二丁酰环磷腺苷钙\钠生产过程中需要使用到有机溶剂吡啶、二氯甲烷、三乙胺等原材料，在生产过程中有异味产生，以臭气浓度表示，臭气浓度参考DA001废气进口监测结果的最大值，取1513（无量纲）。

6、生产废气汇总情况

本项目生产废气收集情况汇总情况如下表：

表3.5-5生产废气收集情况汇总一览表

| 序号 | 产品类型 | 生产工序 |  | 废气编号 | 废气种类 | 主要成份 | 污染物种类评价因子 | 产生情况 | 收集处理情况 | 备注 | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环磷腺苷 | 复盐I |  | G1-1 | 过滤废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 91.2kg/a | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001 | 合成二车间 | DA001 |
| 2 |  |  |  | G1-2 | 干燥废气 | 吗啡啉、乙醇、水蒸汽 | 非甲烷总烃 | 862.28kg/a |  | 合成二车间 |  |
| 3 |  | 复盐Ⅱ |  | G1-3 | 浓缩干燥废气 | 吡啶、水蒸汽 | 非甲烷总烃 | 528kg/a |  | 合成二车间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 吡啶 | 528kg/a |  | 合成二车间 |  |
| 4 |  | 粗品 |  | G1-5 | 内酯化后浓缩废气 | DCCI、吡啶 | 非甲烷总烃 | 1563.5kg/a |  | 合成二车间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 吡啶 | 1500kg/a |  | 合成二车间 |  |
| 5 | 二丁酰环磷腺苷钙 |  |  | G2-1 | 抽滤废气 | 乙醇、乙醚 | 非甲烷总烃 | 30.467kg/a |  | 合成二车间 |  |
| 6 |  |  |  | G2-2 | 干燥废气 | 乙醚 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a |  | 合成二车间 |  |
| 7 | 二丁酰环磷腺苷钠 |  |  | G2-1 | 抽滤废气 | 乙醇、乙醚 | 非甲烷总烃 | 30.467kg/a |  | 合成二车间 |  |
| 8 |  |  |  | G2-2 | 干燥废气 | 乙醚 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a |  | 合成二车间 |  |
| 9 | 环磷腺苷 |  | 复盐Ⅱ | G1-4 | 粉碎粉尘 | 复盐Ⅱ、复盐I、DCU | 颗粒物 | 6.26kg/a | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） | 合成二车间 | 无组织排放 |
| 10 | 环磷腺苷 | 粗品 |  | G1-6 | 配酸废气 | HCl | HCl | 283.83kg/a | 全密闭设备+密闭集气管道收集+水吸收+15m高排气筒DA003 | 合成三车间 | DA003 |
| 11 |  | 精制 |  | G1-6 | 配酸废气 | HCl | HCl | 24.45kg/a |  | 合成三车间 |  |
| 12 | 环磷腺苷 | 粗品 |  | G1-7 | 洗脱后浓缩废气 | 水蒸汽 | / | / | 全密闭设备，无组织排放 | 合成三车间 | 无组织排放 |
| 13 | 环磷腺苷 | 粗品 |  | G1-8 | 抽滤废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 461.7kg/a | 全密闭设备+密闭集气管道收集+水喷淋+除雾装置+三级活性炭+15m高排气筒DA004 | 合成三车间 | DA004 |
| 14 |  |  |  | G1-9 | 干燥废气 | 乙醇、水蒸气 | 非甲烷总烃 | 230.85kg/a |  | 合成三车间 |  |
| 15 | 二丁酰环磷腺苷钙 |  |  | G2-3 | 浓缩废气 | 二氯甲烷、乙酸丁酯、水蒸气 | 非甲烷总烃 | 0.035kg/a | 全密闭设备，无组织排放 | 精制二车间 | 无组织排放 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.015kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 16 | 二丁酰环磷腺苷钙 |  |  | G2-3 | 浓缩废气 | 二氯甲烷、乙酸丁酯、水蒸气 | 非甲烷总烃 | 0.035kg/a |  | 精制二车间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.015kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 17 | 环磷腺苷 | 精制 |  | G1-10 | 过滤废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 684kg/a | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005 | 精致二车间 | DA005 |
| 18 |  |  |  | G1-11 | 干燥废气 | 乙醇、水蒸气 | 非甲烷总烃 | 342kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 19 | 二丁酰环磷腺苷钙 |  |  | G2-4 | 抽滤废气 | 乙醚、丙酮 | 非甲烷总烃 | 60kg/a |  | 精制二车间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 丙酮 | 30kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 20 |  |  |  | G2-5 | 干燥废气 | 乙醚 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 21 | 二丁酰环磷腺苷钙 |  |  | G2-4 | 抽滤废气 | 乙醚、丙酮 | 非甲烷总烃 | 60kg/a |  | 精制二车间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 丙酮 | 30kg/a |  |  |  |
| 22 |  |  |  | G2-5 | 干燥废气 | 乙醚 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 23 | 炎琥宁 |  |  | G4-1 | 抽滤洗涤废气 | 丙酮 | 非甲烷总烃 | 1.595t/a |  | 精制二车间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 丙酮 | 1.595t/a |  | 精制二车间 |  |
| 24 |  |  |  | G4-2 | 干燥废气 | 丙酮 | 非甲烷总烃 | 0.067t/a |  | 精制二车间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 丙酮 | 0.067t/a |  | 精制二车间 |  |
| 25 | 环磷腺苷 | 精制 |  | G1-12 | 粉碎粉尘 | 环磷腺苷 | 颗粒物 | 2.4kg/a | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） | 精制二车间 | 无组织排放 |
| 26 |  |  |  | G1-13 | 混合粉尘 | 环磷腺苷 | 颗粒物 | 2.4kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 27 | 二丁酰环磷腺苷钙 |  |  | G2-6 | 粉碎粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 颗粒物 | 0.022kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 28 |  |  |  | G2-7 | 混合粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 颗粒物 | 0.022kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 29 | 二丁酰环磷腺苷钠 |  |  | G2-6 | 粉碎粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 颗粒物 | 0.022kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 30 |  |  |  | G2-7 | 混合粉尘 | 二丁酰环磷腺苷钠 | 颗粒物 | 0.022kg/a |  | 精制二车间 |  |
| 31 | 炎琥宁 |  |  | G4-3 | 粉碎粉尘 | 炎琥宁 | 颗粒物 | 0.001t/a |  | 精制二车间 |  |
| 32 |  |  |  | G4-4 | 混合粉尘 | 炎琥宁 | 颗粒物 | 0.001t/a |  | 精制二车间 |  |
| 33 | 肿痛外擦酊 |  |  | G3-1 | 烘干废气 | 水蒸汽 | / | / | 密闭设备，无组织排放 | 酊剂车间 | 无组织排放 |
| 34 |  |  |  | G3-2 | 粉碎粉尘 | 大黄、墨旱莲粉尘 | 颗粒物 | 0.003t/a | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） | 酊剂车间 | 无组织排放 |
| 35 |  |  |  | G3-3 | 润透废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 0.076t/a | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006 | 酊剂车间 | DA006 |
| 36 |  |  |  | G3-4 | 浸渍废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 0.33t/a |  | 酊剂车间 |  |
| 37 |  |  |  | G3-5 | 溶解废气 | 乙醇 | 非甲烷总烃 | 0.004t/a |  | 酊剂车间 |  |

本项目生产过程中采用全封闭设备，设备废气排气口直连，参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）中表3.3.2废气收集集气效率参考值，“全密封设备/空间-设备废气排口直连-设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无 VOCs 散发。”，收集效率取95%，故本项目生产工艺废气收集效率取95%。根据上表及各废气的臭气浓度结果（取最大值），本项目生产废气产排情况汇总如下表：

表3.5-6 本项目生产废气产排情况汇总一览表

| 序号 | 生产工序 |  |  | 废气编号及 废气种类 | 污染物种类 | 产生总量（t/a） | 收集效率（%） | 风量m3/h | 有组织产生情况 |  |  | 环保措施 | 处理效率（%） | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  | 年工作时长（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大产生浓度mg/m3 | 最大产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 最大排放 浓度mg/m3 | 最大排放速率kg/h | 排放量t/a | 最大排放 速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 合成二车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环磷腺苷 |  |  | 复盐I G1-1过滤废气、G1-2干燥废气、 | 非甲烷总烃 | 0.95348 | 95 | 20000 | 42.89 | 0.857771 | 0.905806 | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001 | 80 | 8.58 | 0.171554 | 0.181161 | 0.045146 | 0.047674 | 1056 |
|  |  |  |  | 复盐Ⅱ G1-3浓缩干燥废气 | 非甲烷总烃 | 0.528 | 95 |  | 9.33 | 0.186607 | 0.501600 |  | 80 | 1.87 | 0.037321 | 0.100320 | 0.009821 | 0.026400 | 2688 |
|  |  |  |  |  | 吡啶 | 0.528 | 95 |  | 9.33 | 0.186607 | 0.501600 |  | 80 | 1.87 | 0.037321 | 0.100320 | 0.009821 | 0.026400 |  |
|  |  |  |  | 粗品 G1-5内酯化后浓缩废气 | 非甲烷总烃 | 1.5635 | 95 |  | 14.95 | 0.298978 | 1.485325 |  | 80 | 2.99 | 0.059796 | 0.297065 | 0.015736 | 0.078175 | 4968 |
|  |  |  |  |  | 吡啶 | 1.5 | 95 |  | 14.34 | 0.286836 | 1.425000 |  | 80 | 2.87 | 0.057367 | 0.285000 | 0.015097 | 0.075000 |  |
| 2 | 二丁酰环磷腺苷钙/钠 |  |  | G2-1抽滤废气、G2-2干燥废气、 | 非甲烷总烃 | 0.065434 | 95 |  | 9.25 | 0.185006 | 0.062162 |  | 80 | 1.85 | 0.037000 | 0.012432 | 0.009738 | 0.003272 | 336 |
| 小计（考虑二丁酰环磷腺苷钙/钠与环磷腺苷同时生产，最大产生速率取同时生产时的产生速率之和） |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 3.110414 | 95 |  | 76.42 | 1.528362 | 2.954893 |  | 80 | 15.29 | 0.305671 | 0.590979 | 0.080441 | 0.155521 | 336~4968 |
|  |  |  |  |  | 吡啶 | 2.028 | 95 |  | 23.67 | 0.473443 | 1.926600 |  | 80 | 4.73 | 0.094689 | 0.385320 | 0.024918 | 0.101400 |  |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度(无量纲） | / | / |  | 1513 | / | / |  | 80 | 303 | / | / | / | / |  |
| 3 |  | 环磷腺苷 | G1-4粉碎粉尘 |  | 颗粒物 | 0.00626 | 95 | / | / | / | / | 布袋除尘器 | 95 | / | / | / | 0.000227 | 0.000610 | 2688 |
| 合成三车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 环磷腺苷 | G1-6配酸废气 |  | HCl | 0.30828 | 95 | 15000 | 14.79 | 0.22187 | 0.29287 | 全密闭设备+密闭集气管道收集+水吸收+15m高排气筒DA003 | 80 | 2.96 | 0.04437 | 0.05857 | 0.01167 | 0.01541 | 1320 |
| 5 |  | 环磷腺苷 | 粗品 G1-8抽滤废气 G1-9干燥废气 |  | 非甲烷总烃 | 0.69255 | 95 | 4000 | 33.11 | 0.132432 | 0.657923 | 全密闭设备+密闭集气管道收集+水喷淋+除雾装置+三级活性炭+15m高排气筒DA004 | 80 | 6.62 | 0.026486 | 0.131585 | 0.00697 | 0.034627 | 4968 |
| 精制二车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 二丁酰环磷腺苷钙/钠 | G2-3浓缩废气 |  | 非甲烷总烃 | 0.00007 | / | / | / | / | / | 全密闭设备，无组织排放 | / | / | / | / | 0.000208 | 0.00007 | 336 |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.00003 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.000089 | 0.00003 | 336 |
| 7 |  | 环磷腺苷 | 精制 G1-10过滤废气、G1-11干燥废气 |  | 非甲烷总烃 | 1.026 | 95 | 30000 | 8.36 | 0.250694 | 0.974700 | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005 | 80 | 1.67 | 0.050139 | 0.194940 | 0.013194 | 0.051300 | 3888 |
| 8 |  | 二丁酰环磷腺苷钙/钠 | G2-4抽滤废气、G2-5干燥废气 |  | 非甲烷总烃 | 0.1245 | 95 |  | 11.73 | 0.352009 | 0.118275 |  | 80 | 2.35 | 0.070402 | 0.023655 | 0.018527 | 0.006225 | 336 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 0.060 | 95 |  | 5.65 | 0.169643 | 0.057000 |  | 80 | 1.13 | 0.033929 | 0.011400 | 0.008929 | 0.003000 | 336 |
| 9 |  | 炎琥宁 | G4-1抽滤洗涤废气、G4-2干燥废气 |  | 非甲烷总烃 | 1.662 | 95 |  | 12.17 | 0.365148 | 1.578900 |  | 80 | 2.43 | 0.073030 | 0.315780 | 0.019218 | 0.083100 | 4324 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 1.662 | 95 |  | 12.17 | 0.365148 | 1.578900 |  | 80 | 2.43 | 0.073030 | 0.315780 | 0.019218 | 0.083100 | 4324 |
| 小计（考虑二丁酰环磷腺苷钙/钠、环磷腺苷、炎琥宁同时生产，最大产生速率取同时生产时的产生速率之和） |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.8125 | 9% |  | 32.26 | 0.967851 | 2.671875 |  | 80 | 6.45 | 0.193571 | 0.534375 | 0.050939 | 0.140625 | 336~4324 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 1.722 | 95 |  | 17.82 | 0.534791 | 1.635900 |  | 80 | 3.56 | 0.106959 | 0.327180 | 0.028147 | 0.0861 | 336~4324 |
| 10 |  | 环磷腺苷 | G1-12粉碎粉尘、G1-13混合粉尘 |  | 颗粒物 | 0.0048 | 95 | / | / | / | / | 布袋除尘器 | 95 | / | / | / | 0.000120 | 0.000468 | 3888 |
| 11 |  | 二丁酰环磷腺苷钙/钠 | G2-6粉碎粉尘 G2-7混合粉尘 |  | 颗粒物 | 0.000088 | 95 | / | / | / | / |  | 95 | / | / | / | 0.000027 | 0.000009 | 336 |
| 12 |  | 炎琥宁 | G4-3粉碎粉尘 G4-4混合粉尘 |  | 颗粒物 | 0.0020 | 95 | / | / | / | / |  | 95 | / | / | / | 0.000045 | 0.000195 | 4324 |
| 小计（考虑二丁酰环磷腺苷钙/钠、环磷腺苷、炎琥宁同时生产，最大产生速率取同时生产时的产生速率之和） |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.006888 | 95 | / | / | / | / |  | 95 | / | / | / | 0.000192 | 0.000672 | 336~4324 |
| 酊剂车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 肿痛外擦酊 | G3-2粉碎粉尘 |  | 颗粒物 | 0.003 | 95 | / | / | / | / | 布袋除尘器 | 95 | / | / | / | 0.000380 | 0.000292 | 768 |
| 14 |  | 肿痛外擦酊 | G3-3润透废气 G3-4浸渍废气 G3-5溶解废气 |  | 非甲烷总烃 | 0.410 | 95 | 6000 | 84.53 | 0.507161 | 0.3895 | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006 | 80 | 16.91 | 0.101432 | 0.0779 | 0.026693 | 0.0205 | 768 |

污水处理站废气

本项目废水处理过程中产生污水处理站废气，主要污染物是硫化氢、氨、挥发性有机物及臭气。

项目污水处理站臭气污染源强参考湖南科俊环境检测有限公司于2026年4月30日对污水处理站废气排气筒进口的监测结果（监测报告编码：HNKJY2604010，附件10）核算值和美国 EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况研究取值进行比较，取较大值。

根据监测结果，污水处理站废气排气筒进口臭气污染源强的最大产生速率分别为：氨：0.0092kg/h、硫化氢9.5×10-6kg/h、臭气浓度1737（无量纲），有组织废气采用密闭加盖收集，收集效率按85%计，则反推计算得产生速率为氨0.0108kg/h、硫化氢1.1×10-5kg/h，本项目污水处理量为8321.2t/a，污水处理站运行规模为3m3/h，运行时长约为2774h，则经计算得氨0.0300t/a、硫化氢0.00003t/a。

根据美国 EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况研究取值，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢，根据污水污染源强分析，本工程厂内污水站污水处理量为8321.2t/a，BOD5去除量约为1.698t/a=进口1.807t/a-出口0.109t/a，由此可计算项目污水处理站产生NH3：0.00526t/a和H2S0.00020t/a。

综上，本次评价取监测结果核算值与美国 EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况研究取值的较大值，则项目污水处理站产生NH3：0.030t/a和H2S0.00020t/a。

废水处理过程中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生源强参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》(环办[2015]104号)，采用排污系数法，产生系数为0.005kg/m3，本项目污水处理站年处理废水8321.2m3/a，则产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）量为0.0416t/a（0.0150kg/h）。

本项目生产过程中污水处理站采用密闭加盖，管道收集，参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）中表3.3.2废气收集集气效率参考值，“全密封设备/空间-单层密闭正压-VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点”，收集效率取80%，故本项目污水处理站废气收集效率取80%。

本项目污水处理站废气产生和排放情况如下表。

表3.5-7 本项目污水处理站废气产排情况汇总一览表

| 序号 | 生产工序 | 废气编号及 废气种类 | 污染物种类 | 产生总量（t/a） | 收集效率（%） | 风量m3/h | 有组织产生情况 |  |  | 环保措施 | 处理效率（%） | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  | 年工作时长（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大产生浓度mg/m3 | 最大产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 最大排放 浓度mg/m3 | 最大排放速率kg/h | 排放量t/a | 最大排放 速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 1 | 污水处理站 | 污水处理站废气 | 氨 | 0.030 | 80 | 1000 | 8.65 | 0.00865 | 0.0240 | 密闭加盖+密闭收集管道+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002 | 65 | 3.03 | 0.00303 | 0.0084 | 0.00216 | 0.0060 | 2774 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.00020 | 80 |  | 0.06 | 0.00006 | 0.00016 |  | 65 | 0.02 | 0.00002 | 0.00006 | 0.000014 | 0.00004 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0416 | 80 |  | 12.00 | 0.01200 | 0.0333 |  | 65 | 4.18 | 0.00418 | 0.0116 | 0.00299 | 0.0083 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | / |  | 1737（无量纲） | / | / |  | 65 | 608（无量纲） | / | / | / | / |  |

非正常排放废气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。

本评价非正常排放主要考虑水吸收、水喷淋+除雾装置+三级活性炭、三级活性炭吸附装置都环保设施故障，环保设施处理效率为0的情况。

本项目具体非正常排放情况见下表。

表3.5-8  废气非正常排放源强一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 非正常排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附装置故障、失效 | 非甲烷总烃 | 76.42 | 1.528362 | 1 | 1 | 1.528362 |
|  |  | 吡啶 | 23.67 | 0.473443 | 1 | 1 | 0.473443 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 1513 | / | / | / | / |
| DA003排气筒 | 水吸收装置故障、失效 | HCl | 14.79 | 0.22187 | 1 | 1 | 0.22187 |
| DA004排气筒 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附装置故障、失效 | 非甲烷总烃 | 33.11 | 0.132432 | 1 | 1 | 0.132432 |
| DA005排气筒 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附装置故障、失效 | 非甲烷总烃 | 32.26 | 0.967851 | 1 | 1 | 0.967851 |
|  |  | 丙酮 | 17.82 | 0.534791 | 1 | 1 | 0.534791 |
| DA006排气筒 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附装置故障、失效 | 非甲烷总烃 | 84.53 | 0.507161 | 1 | 1 | 0.507161 |
| DA002排气筒 | 三级活性炭装置故障、失效 | 氨 | 8.65 | 0.00865 | 1 | 1 | 0.00865 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 | 0.00006 | 1 | 1 | 0.00006 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 12.00 | 0.01200 | 1 | 1 | 0.01200 |

废水污染源及污染治理措施

- 1.生活污水

现有项目劳动定员50人，本项目不新增劳动定员，故本项目不新增生活污水。现有项目生活用水量约2211.25m3/a，生活污水产生量约为1769.0m3/a，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理。生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS、总氮、总磷；浓度分别约为300mg/L、160 mg/L、30mg/L和150mg/L、35mg/L、2.0mg/L。

2、生产用水

本项目所需生产用自来水来自于园区市政饮用水管网，在界区内进行水处理后再增压供给界区内各用水点，界区内的供水设计压力0.55MPaG。本项目用水主要为生产工艺用水、设备清洗水、纯水制备用水、地面冲洗水、真空泵水封水、冷却水、生活用水、喷淋塔用水、实验室用水，项目用排水情况如下：

（1）生产工艺用水

项目生产过程中产生工艺废水537.15244t/a。工艺废水收集后进入自建的污水处理站处理。

项目环磷腺苷生产过程中阳柱分离工序需要使用到阳离子交换柱，阳离子交换柱每个月再生4次，每次用纯水约2.0m3，用水量约96m3/a，废水产生系数按90%计，则阳离子交换柱再生废水产生量约为86.4m3/a，阳离子交换柱再生废水收集后进入自建的污水处理站处理。

主要污染物为CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、挥发酚、急性毒性、二氯甲烷等。

（2）纯水制备用水

项目纯水站以市政饮用水为原水，纯水工艺为二级RO，项目纯水主要用于生产工艺需求和实验室，本项目生产工艺用纯水约1646.79495t/a，实验室用纯水约600t/a，阳离子交换柱再生用纯水约96m3/a，二级RO的纯水制备率约70%，则需要的原水约3346.84993t/a，产生尾水约1004.05498t/a，纯水制备尾水收集后经污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理。纯水制备浓水主要污染物为全盐量2000mg/L、CODcr40mg/L、氨氮0.5mg/L、SS15mg/L、BOD510mg/L、总磷0.2mg/L、总氮1.5mg/L。

（3）设备清洗用水

项目生产线的生产设备在批次投料前需要对反应釜等容器设备及离心机进行清洗，设备需清洗1次，清洗过程中不加入任何清洁剂。

表3.5-9  清洗用水核算一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产线 | 生产批次 | 清洗次数 | 每次清洗水用量 （t） | 首次清洗水量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环磷腺苷 | 复盐Ⅰ | 40 | 40 | 0.5 | 20 |
|  |  | 复盐II | 110 | 110 | 1.0 | 110 |
|  |  | 粗品 | 200 | 200 | 4.0 | 800 |
|  |  | 精制 | 160 | 160 | 2.0 | 320 |
| 2 | 炎琥宁 | 炎琥宁 | 250 | 250 | 0.5 | 125 |
| 3 | 二丁酰环磷腺苷钙\钠 | 二丁酰环磷腺苷钙\钠 | 125 | 125 | 0.5 | 62.5 |
| 4 | 肿痛外擦酊 | 肿痛外擦酊 | 30 | 30 | 1.0 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1467.5 |

由上表可知，项目设备清洗用水量为1467.5t/a，排水系数按照90%计算，则设备清洗废水产生量为1320.75t/a，清洗废水进入自建的污水处理站处理。主要污染物为CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、挥发酚、急性毒性、二氯甲烷等。

（4）真空泵水封用水排水

项目生产中会使用水封式真空泵组进行抽真空，少量的易挥发性溶剂会溶于水封水中，需要定期排水，同时真空泵运行时水封中的水会有部分损耗。根据建设单位提供资料，本项目水环真空泵机组，每5d置换一次，每次用水量约6m3，则其用水量约为366.0m3/a，废水产生系数按90%计，则排放废水量为329.4m3/a，废水收集后进入自建的污水处理站处理。主要污染物为CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、挥发酚、急性毒性、二氯甲烷等。

（5）循环冷却系统用水

本项目生产过程中总循环用水量为90m3/h，主要用于生产的间接冷却。冷却循环水使用过程中水质会逐渐下降。因此需定期排水，并补充新鲜水量，从而产生循环冷却废水，根据建设单位提供的资料，本项目循环冷却水年用量658800t/a，为弥补蒸发损失，循环水系统需要进行补水，冷却水系统蒸发补水量按循环水量的1.0%计，则补充水量约6588.0t/a。为防止循环水系统含盐量累计升高，需要定期排水；定期排水量按循环水量的0.2%计，循环水系统定期排水量为1317.6t/a，该部分废水收集后经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期）处理。主要污染物为全盐量300mg/L、CODcr50mg/L、氨氮1.0mg/L、SS30mg/L、BOD510mg/L、总磷1.0mg/L、总氮10mg/L。

（6）喷淋塔用水

项目喷淋水循环使用，水喷淋循环水使用一段时间后因蒸发损耗需定期补充新鲜水，同时需定期溢流一部分保证水质。根据建设单位提供资料，车间工艺废气预处理装置共设置5套水喷淋装置，喷淋塔水流量按照液气比2L/m3计算。根据后文废气源强分析，生产工艺废气处理装置废气规模分别为20000m3/h（DA001、3840h）、15000m3/h（DA003、660h）、4000m3/h（DA004、3840h）、30000m3/h（DA005、6004h）、6000m3/h（DA006、7320h），则喷淋塔循环水流量为652200m3/a，补充水量约为循环水量的1%，约为6522m3/a。喷淋塔每个月排放3次，年平均排放次数约为36次，喷淋塔水箱容积分别约为2.0m3、1.5m3、0.4m3、3.0m3、0.6m3，则喷淋废水产生量约为270m3/a，则喷淋塔补充用水总量为6792m3/a，喷淋塔废水进入自建的污水处理站处理。主要污染物为CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、挥发酚、急性毒性等。

（7）项目实验室用水及排水

本项目实验室主要对物料及产品进行检验，产生的废化学试剂作为危废处理，清洗试管等过程产生的废水送废水处理站处理。项目实验用水量约600t/a，为纯水，排水系数按0.9计，实验室废水产生量约540t/a，实验废水收集后进入自建的污水处理站处理。主要污染物为CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、挥发酚、急性毒性等。

（8）地面冲洗用水

根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），车间地面冲洗水量约为2～3L/m2·次，取2.5L/m2·次，车间地面清洗按每个月清洗4次，全年清洗48次，项目车间地面清洗面积为4761m2，每次清洗用水量为11.90m3，则车间清洗用水量约为571.2m3/a。废水产生系数取90%，则车间地面清洗废水产生量约为514.08m3/a，主要污染物为COD、SS等，地面冲洗废水收集池后进入自建的污水处理站处理。主要污染物为CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、挥发酚、急性毒性等。

3、初期雨水

项目初期雨水最大产生量为294.0m3/次，年产生量约为4766.17m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷浓度分别为300mg/L、100mg/L、200mg/L、15mg/L、20mg/L、1.5mg/L，将初期雨水收集后送公司污水处理站处理，处理达标后送入罗家坡污水处理厂（二期）集中处理。

本项目车间地面冲洗废水、喷淋废水、实验室废水、工艺废水及阳离子交换柱再生废水、设备清洗废水、真空泵水封水等收集后全部进入污水处理站处理（处理规模为3m3/h，处理工艺“沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池”），主要污染物为CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、挥发酚、急性毒性、二氯甲烷等，各污染物浓度参考国检测试控股集团（湖南）华中科技有限公司于2026年4月27日对污水处理站进口废水中急性毒性的监测结果（监测报告编码：国检华科字环质第2604-02325号，附件10）和湖南科俊环境检测有限公司于2026年4月30日对污水处理站进口废水进口的监测结果（监测报告编码：HNKJY2604010，附件10），同时参考湖南谱实检测技术有限公司2026年1月14日对本项目厂区废水总排口中二氯甲烷的监测数据（PST检字2026010424）（二氯甲烷的处理效率按50%计，进口水质进行反推，总排口二氯甲烷最大排放浓度为0.0136mg/L，则反推进口二氯甲烷的浓度为0.0272mg/L），本次评价取最大值，则CODcr：1660mg/L、氨氮：19.5mg/L、SS：47mg/L、BOD5：374mg/L、总磷：47.2mg/L、总氮：35.3mg/L、挥发酚：0.020mg/L、急性毒性0.15mg/L、二氯甲烷：0.0272mg/L，污水处理站处理效率分别为CODcr：94.72%、氨氮：82.17%、SS：61.08%、BOD5：93.98%、总磷：99.85%、总氮79.34%、挥发酚：67.64%、急性毒性66.07%、二氯甲烷：50.0%，参考《271 化学药品原料药制造行业系数手册》-“271 化学药品原料药制造行业（续表 3）”“化学合成”“＜200吨/年”中的废水各污染物处理效率，CODcr：90.8~96.3%、氨氮：91.2~95.3%、总磷：87.5~99.0%、总氮75.1~90.5%，本次评价污水处理站处理效率如下：

表3.5-10 污水处理站处理效率核算

| 项目 | 污染物 | 污水处理站监测时核算的处理效率（%） | 《271 化学药品原料药制造行业系数手册》中的处理效率（%） | 本次评价取值（%） | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 化学需氧量 | 94.72 | 90.8~96.3（平均值为93.55） | 94.14 | 取平均值 |
|  | 悬浮物 | 61.08 | / | 61.08 | 取实测核算数据 |
|  | BOD5 | 93.98 | / | 93.98 | 取实测核算数据 |
|  | 总氮 | 79.34 | 75.1~90.5（平均值为82.8） | 79.34 | 取实测核算数据 |
|  | 氨氮 | 82.17 | 91.2~95.3（平均值为93.25） | 82.17 | 取实测核算数据 |
|  | 总磷 | 99.85 | 87.5~99.0（平均值为93.25） | 96.55 | 取平均值 |
|  | 挥发酚 | 67.74 | / | 67.74 | 取实测核算数据 |
|  | 急性毒性 | 66.07 | / | 66.07 | 取实测核算数据 |
|  | 二氯甲烷 | 50.0 | / | 50 | 取实测核算数据 |

综上，本项目污水处理站处理效率取值如下：CODcr：94.14%、氨氮：82.17%、SS：61.08%、BOD5：93.98%、总磷：96.55%、总氮79.34%、挥发酚：67.64%、急性毒性66.07%、二氯甲烷：50.0%。

本项目废水产排污情况如下：

表3.5-11  项目废水产排污情况汇总表

| 序号 | 废水种类 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放情况 |  |  | 去向 | 产生规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水量m3/a | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 废水量m3/a | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |
| 1 | 循环冷却塔排污水 | 全盐量 | 1317.6 | 300 | 0.395 | 直接进入污水管网 | / | 1317.6 | 300 | 0.395 | 经污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期） | 间断 |
|  |  | SS |  | 30 | 0.040 |  | / |  | 30 | 0.040 |  |  |
|  |  | CODcr |  | 50 | 0.066 |  | / |  | 50 | 0.066 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 10 | 0.013 |  | / |  | 10 | 0.013 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 1.0 | 0.001 |  | / |  | 1.0 | 0.001 |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 10 | 0.013 |  | / |  | 10 | 0.013 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 1.0 | 0.0013 |  | / |  | 1.0 | 0.0013 |  |  |
| 2 | 纯水制备浓水 | 全盐量 | 975.29 | 2000 | 1.951 |  | / | 975.29 | 2000 | 1.951 |  | 连续 |
|  |  | SS |  | 15 | 0.015 |  | / |  | 15 | 0.015 |  |  |
|  |  | CODcr |  | 40 | 0.039 |  | / |  | 40 | 0.039 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 10 | 0.01 |  | / |  | 10 | 0.01 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.5 | 0.0005 |  | / |  | 0.5 | 0.0005 |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 1.5 | 0.001 |  | / |  | 1.5 | 0.001 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.2 | 0.0002 |  | / |  | 0.2 | 0.0002 |  |  |
| 3 | 生活污水 | SS | 1769 | 150 | 0.265 | 化粪池处理后进入污水管网 | 40 | 1769 | 90 | 0.159 |  | 连续 |
|  |  | CODcr |  | 300 | 0.531 |  | 20 |  | 240 | 0.425 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 160 | 0.283 |  | 15 |  | 136 | 0.241 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.053 |  | 5 |  | 28.5 | 0.050 |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 35 | 0.062 |  | 5 |  | 33.25 | 0.059 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 2.0 | 0.0035 |  | 10 |  | 1.8 | 0.0032 |  |  |
| 4 | 初期雨水 | SS | 4766.17 | 200 | 0.953 | 污水处理站（处理能力3m3/h；处理工艺“沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池”） | 61.08 | 4766.17 | 77.84 | 0.371 |  | 间断 |
|  |  | CODcr |  | 300 | 1.430 |  | 94.14 |  | 17.58 | 0.084 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 100 | 0.477 |  | 93.98 |  | 6.02 | 0.029 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 15 | 0.071 |  | 82.17 |  | 2.67 | 0.013 |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 20 | 0.095 |  | 79.34 |  | 4.13 | 0.020 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 1.5 | 00071 |  | 96.55 |  | 0.05 | 0.0002 |  |  |
| 5 | 车间地面冲洗废水、 喷淋废水、 实验室废水、工艺废水及阳离子交换柱再生废水、设备清洗废水、 真空泵水封水 | 化学需氧量 | 3555.03 | 1660 | 5.901 |  | 94.14 | 3555.03 | 97.28 | 0.346 |  | 间断 |
|  |  | 悬浮物 |  | 47 | 0.167 |  | 61.08 |  | 18.29 | 0.065 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 374 | 1.330 |  | 93.98 |  | 22.51 | 0.080 |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 35.3 | 0.125 |  | 79.34 |  | 7.29 | 0.026 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 19.5 | 0.069 |  | 82.17 |  | 3.48 | 0.012 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 47.2 | 0.168 |  | 96.55 |  | 1.63 | 0.006 |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  | 0.020 | 0.00007 |  | 67.64 |  | 0.006 | 0.00002 |  |  |
|  |  | 急性毒性 |  | 0.15 | 0.00053 |  | 66.07 |  | 0.051 | 0.002 |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  | 0.0272 | 0.000097 |  | 50 |  | 0.0136 | 0.000048 |  |  |
| 污水站废水合计 |  | 化学需氧量 | 8321.2 | 881 | 7.331 | 污水站处理 | 94.14 | 8321.2 | 51.63 | 0.43 |  | 间断 |
|  |  | 悬浮物 |  | 134.6 | 1.12 |  | 61.08 |  | 52.38 | 0.436 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 217.16 | 1.807 |  | 93.98 |  | 13.07 | 0.109 |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 26.44 | 0.22 |  | 79.34 |  | 5.46 | 0.045 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 16.82 | 0.14 |  | 82.17 |  | 3.00 | 0.025 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 21.04 | 0.1751 |  | 96.55 |  | 0.73 | 0.006 |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  | 0.0084 | 0.00007 |  | 67.64 |  | 0.0027 | 0.00002 |  |  |
|  |  | 急性毒性 |  | 0.064 | 0.00053 |  | 66.07 |  | 0.022 | 0.00018 |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  | 0.0117 | 0.000097 |  | 50 |  | 0.0058 | 0.000048 |  |  |
| 总排口综合废水出水水质 |  | 全盐量 | 12383.09 | / | / | / | / | 12383.09 | 189.45 | 2.346 | 经污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期） | 间断 |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / |  | / |  | 77.53 | 0.96 |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / |  | / |  | 52.49 | 0.65 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | / | / |  | / |  | 30.12 | 0.373 |  |  |
|  |  | 总氮 |  | / | / |  | / |  | 9.53 | 0.118 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / |  | / |  | 6.18 | 0.0765 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | / | / |  | / |  | 0.86 | 0.0107 |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  | / | / |  | / |  | 0.0016 | 0.00002 |  |  |
|  |  | 急性毒性 |  | / | / |  | / |  | 0.015 | 0.00018 |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  | / | / |  | / |  | 0.0039 | 0.000048 |  |  |

噪声污染源及污染治理措施

本项目噪声源主要为真空泵、离心机、风机、粉碎机等，噪声源约65~95dB（A），本项目车间墙体为砖混结构、钢结构，根据《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ 1305-2023），厂房隔声降噪量20dB（A）、减振降噪量10dB（A）、风机设置消声器消声量25dB（A），故通过隔声+减振措施，本项目设备降噪效果为30dB（A）。

表3.5-12a  项目室内主要设备噪声源强

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声压级/距声源距离（dB(A)/m） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 精制一车间 | 压滤器 | / | 80/1 | 选购低噪声、低振动型设备；基础减振（10dB（A）） | -19.12 | 115.65 | 1.2 | 东 | 9.22 | 60.71 | 全天 | 20 | 33.81 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 9.93 | 60.06 |  |  | 33.22 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 34.18 | 49.32 |  |  | 23.07 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 4.47 | 66.99 |  |  | 39.24 | 1 |
| 2 |  | 真空泵 | / | 80/1 |  | -31.48 | 113.57 | 1.2 | 东 | 21.44 | 53.38 | 全天 | 20 | 26.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 7.05 | 63.04 |  |  | 35.89 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 21.97 | 53.16 |  |  | 26.78 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 7.14 | 62.93 |  |  | 35.79 | 1 |
| 3 |  | 离心机 | / | 75/1 |  | -43.58 | 114.61 | 1.2 | 东 | 33.62 | 44.47 | 全天 | 20 | 18.21 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 7.28 | 57.75 |  |  | 30.64 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9.78 | 55.19 |  |  | 28.35 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 6.68 | 58.50 |  |  | 31.29 | 1 |
| 4 | 合成二车间 | 真空泵（15台） | / | 80/1 |  | -27.45 | 220.89 | 1.2 | 东 | 26.29 | 63.36 | 全天 | 20 | 37.04 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 17.95 | 66.68 |  |  | 40.21 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 23.28 | 64.42 |  |  | 38.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 17.82 | 66.74 |  |  | 40.27 | 1 |
| 5 |  | 多功能粉碎机 | / | 95/1 |  | -17.56 | 209.06 | 1.2 | 东 | 15.93 | 70.95 | 全天 | 20 | 44.42 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 6.83 | 78.31 |  |  | 51.12 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 33.57 | 64.48 |  |  | 38.23 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 29.25 | 65.68 |  |  | 39.39 | 1 |
| 6 | 合成三车间 | 真空泵（2台） | / | 80/1 |  | -82.61 | 177.18 | 1.2 | 东 | 9.72 | 63.26 | 全天 | 20 | 36.41 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8.87 | 64.05 |  |  | 37.12 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 8.90 | 64.03 |  |  | 37.10 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9.57 | 63.39 |  |  | 36.53 | 1 |
| 7 | 精制二车间 | 脱炭过滤器 | 钛棒5芯3μm | 80/1 |  | -15.61 | 177.96 | 1.2 | 东 | 11.84 | 58.53 | 全天 | 20 | 31.83 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 37.35 | 48.55 |  |  | 22.32 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4.19 | 67.55 |  |  | 39.69 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5.46 | 65.26 |  |  | 37.80 | 1 |
| 8 |  | 聚砜过滤器 | 0.45μm | 80/1 |  | -10.02 | 177.18 | 1.2 | 东 | 6.18 | 64.18 | 全天 | 20 | 36.88 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 37.13 | 48.60 |  |  | 22.37 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9.85 | 60.13 |  |  | 33.29 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5.87 | 64.63 |  |  | 37.26 | 1 |
| 9 |  | 真空泵（6台） | / | 80/1 |  | -13.4 | 160.4 | 1.2 | 东 | 8.14 | 69.57 | 全天 | 20 | 42.56 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20.08 | 61.72 |  |  | 35.30 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7.70 | 70.05 |  |  | 42.99 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 22.80 | 60.62 |  |  | 34.25 | 1 |
| 10 |  | 高效粉碎机 | 20B-X | 95/1 |  | -18.99 | 147.13 | 1.2 | 东 | 12.62 | 72.98 | 全天 | 20 | 46.32 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 6.31 | 79.00 |  |  | 51.72 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 3.07 | 85.25 |  |  | 56.80 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 36.37 | 63.78 |  |  | 37.55 | 1 |
| 11 |  | 振动筛 | 80目～120目 | 85/1 |  | -15.35 | 146.61 | 1.2 | 东 | 8.93 | 65.98 | 全天 | 20 | 39.06 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 6.16 | 69.21 |  |  | 41.90 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 6.76 | 68.40 |  |  | 41.21 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 36.66 | 53.72 |  |  | 27.48 | 1 |
| 12 |  | 三维运动混合机（2台） | SYH-100、SYH-50 | 80/1 |  | -11.45 | 145.83 | 1.2 | 东 | 4.96 | 69.11 | 全天 | 20 | 41.51 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 5.77 | 67.78 |  |  | 40.39 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10.72 | 62.41 |  |  | 35.63 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 37.18 | 51.60 |  |  | 25.37 | 1 |
| 13 |  | 聚四氟乙烯过滤器 | 1芯0.45μm | 80/1 |  | -16.39 | 170.42 | 1.2 | 东 | 11.99 | 58.43 | 全天 | 20 | 31.73 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 29.76 | 50.53 |  |  | 24.24 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 3.97 | 68.03 |  |  | 40.08 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13.02 | 57.71 |  |  | 31.07 | 1 |
| 14 |  | 摇摆式颗粒机 | YK-100 | 80/1 |  | -18.6 | 149.73 | 1.2 | 东 | 12.45 | 58.10 | 全天 | 20 | 31.43 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8.94 | 60.97 |  |  | 34.05 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 3.27 | 69.70 |  |  | 41.38 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 33.76 | 49.43 |  |  | 23.18 | 1 |
| 15 |  | 平板过滤器 | 0.45μm | 80/1 |  | -11.97 | 170.03 | 1.2 | 东 | 7.53 | 62.47 | 全天 | 20 | 35.39 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 29.81 | 50.51 |  |  | 24.23 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 8.42 | 61.49 |  |  | 34.52 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13.12 | 57.64 |  |  | 31.00 | 1 |
| 16 |  | 多功能粉碎机 | GX-25B | 95/1 |  | -19.38 | 143.62 | 1.2 | 东 | 12.71 | 72.92 | 全天 | 20 | 46.26 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 2.77 | 86.14 |  |  | 57.46 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 2.94 | 85.63 |  |  | 57.09 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 39.88 | 62.99 |  |  | 36.77 | 1 |
| 17 | 酊剂车间 | 真空泵 | / | 80/1 |  | -50.35 | 151.04 | 1.2 | 东 | 28.42 | 50.93 | 全天 | 20 | 24.63 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 7.71 | 62.26 |  |  | 35.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 5.79 | 64.74 |  |  | 37.36 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 10.33 | 59.72 |  |  | 32.92 | 1 |
| 18 |  | 粉碎机 | WF-120 | 95/1 |  | -50.48 | 155.2 | 1.2 | 东 | 28.86 | 65.79 | 全天 | 20 | 39.50 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 11.85 | 73.53 |  |  | 46.82 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 5.48 | 80.22 |  |  | 52.76 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 6.19 | 79.17 |  |  | 51.87 | 1 |
| 19 |  | 钛棒过滤器（3台） | 5芯-10"-50μm/ 5芯-10"-5μm | 80/1 |  | -34.99 | 154.55 | 1.2 | 东 | 13.32 | 62.28 | 全天 | 20 | 35.65 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12.03 | 63.17 |  |  | 36.47 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 21.01 | 58.32 |  |  | 31.92 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 29.95 | 55.24 |  |  | 28.96 | 1 |
| 20 |  | 聚砜过滤器 | 1芯-10"-0.22μm | 80/1 |  | -34.73 | 149.34 | 1.2 | 东 | 12.67 | 57.94 | 全天 | 20 | 31.28 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 6.86 | 63.27 |  |  | 36.09 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 21.49 | 53.35 |  |  | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 35.12 | 49.09 |  |  | 22.85 | 1 |
| 21 |  | YG型液体灌装机 | YG | 65/1 |  | -29.27 | 161.7 | 1.2 | 东 | 8.13 | 46.80 | 全天 | 20 | 19.79 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 19.46 | 39.22 |  |  | 12.78 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9.70 | 45.27 |  |  | 18.41 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 22.48 | 37.96 |  |  | 11.59 | 1 |
| 22 |  | 纯水制备系统 | 2RO1t/h | 65/1 |  | -50.08 | 158.58 | 1.2 | 东 | 28.72 | 35.83 | 全天 | 20 | 9.54 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 15.24 | 41.34 |  |  | 14.79 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 5.73 | 49.84 |  |  | 22.44 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 2.81 | 56.04 |  |  | 27.39 | 1 |
| 23 |  | 水循环冷却塔（2套） | 90m3 | 80/1 |  | -54.12 | 156.24 | 1.2 | 东 | 32.59 | 52.75 | 全天 | 20 | 26.49 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12.69 | 60.94 |  |  | 34.28 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 1.79 | 77.94 |  |  | 48.09 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5.26 | 68.59 |  |  | 41.08 | 1 |
| 24 |  | 水冷式螺杆冷水机 | RSW-70-1 | 80/1 |  | -54.12 | 151.82 | 1.2 | 东 | 32.26 | 49.83 | 全天 | 20 | 23.56 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8.29 | 61.63 |  |  | 34.64 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 1.99 | 74.04 |  |  | 44.50 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9.67 | 60.29 |  |  | 33.44 | 1 |
| 25 | 污水处理站 | 污水处理站内设备（水泵等） | / | 80/1 |  | -105.63 | 146.22 | 1.2 | 东 | 31.29 | 50.09 | 全天 | 20 | 23.82 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 9.43 | 60.51 |  |  | 33.63 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 40.74 | 47.80 |  |  | 21.59 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9.60 | 60.36 |  |  | 33.50 | 1 |
| 注：以厂房东南角地面中心为（0，0，0） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目厂房内溶解罐、反应釜、结晶罐、接收罐、层析柱组和质检室设备等属于低噪声设备，且厂房内各区域均为密闭区域，隔声效果好，低噪声设备经建筑隔声后对厂界噪声无贡献影响，故上表中仅列举噪声相对较大的设备，各相同设备均相邻布置，故合并计算。

表3.5-12b  项目室外主要设备噪声源强

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 声压级/距声源距离（dB(A)/m） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |
| 1 | 合成二车间DA001风机 | / | 90/1 | 选用低噪声设备、安装减振垫、消声器等降噪措施（25dB（A）） | -22 | 262 | 1.2 | 全天 |
| 2 | 污水处理站DA002风机 | / | 90/1 |  | -75 | 168 | 1.2 | 全天 |
| 3 | 酸碱废气DA003风机 | / | 90/1 |  | -90 | 179 | 1.2 | 全天 |
| 4 | 合成三车间DA004风机 | / | 90/1 |  | -78 | 178 | 1.2 | 全天 |
| 5 | 精制二车间DA005风机 | / | 90/1 |  | -2 | 167 | 1.2 | 全天 |
| 6 | 酊剂车间DA006风机 | / | 90/1 |  | -59 | 163 | 1.2 | 全天 |
| 注：以厂房东南角地面中心为（0，0，0） |  |  |  |  |  |  |  |  |

固体废物及污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为S1-1废滤纸、S1-2废滤液、S1-3提取废渣、S1-4过滤废渣、S1-5废阳离子交换柱树脂、S1-6离心废液、S1-7抽滤废液、S1-8脱碳废活性炭、S2-1过滤废液、S2-2提取废液、S2-3浓缩废液、S2-4废滤液、S2-5废滤膜、S3-1药渣、S4-1滤渣、S4-2抽滤废液、S5除尘器收尘、S6一般废包装材料、S7危险化学品包装、S8废软水离子交换树脂、S9污水处理站污泥、S10污水处理蒸发结晶盐、S11废矿物油、S12实验废物（含废液）、S13废气处理装置废活性炭、S14生活垃圾。

1、一般固体废物

本项目一般固体废物主要为S6一般废包装材料、S8废软水离子交换树脂、S3-1药渣。

本项目生产过程中，产生一般废包装材料，主要为编织袋、塑料桶等，产生量约为2.0t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024版），代码为900-099-S17，收集后交由物资回收公司综合利用。

本项目软水制备过程中产生废软水离子交换树脂，产生量约为0.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024版），代码为900-008-S59，收集后委托专业单位回收利用。

根据前文物料平衡分析，本项目生产过程中产生S3-1药渣9.670t/a。

2、危险废物

本项目危险废物主要为S1-1废滤纸、S1-2废滤液、S1-3提取废渣、S1-4过滤废渣、S1-5废阳离子交换柱树脂、S1-6离心废液、S1-7抽滤废液、S1-8脱碳废活性炭、S1-9过滤滤液、S2-1过滤废液、S2-2提取废液、S2-3浓缩废液、S2-4废滤液、S2-5废滤膜、S4-1滤渣、S4-2抽滤废液、S5除尘器收尘、S6危险化学品包装、S9污水处理站污泥、S10污水处理蒸发结晶盐、S11废矿物油及其包装、S12实验废物（含废液）、S13废气处理装置废活性炭。

根据前文物料平衡分析，本项目生产过程中产生S1-2废滤液3.04574t/a、S1-3提取废渣15.97093t/a、S1-4过滤废渣0.97852t/a、S1-6离心废液29.96501t/a、S1-7抽滤废液0.20666t/a、S1-9过滤滤液67.70286t/a、S2-1过滤废液3.209676t/a、S2-2提取废液0.050594t/a、S2-3浓缩废液0.148316t/a、S2-4废滤液5.845745t/a、S3-1药渣9.670t/a、S4-1滤渣0.013t/a、S4-2抽滤废液87.775t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW02，代码为271-002-02，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

本项目生产过程中，产生S1-1废滤纸0.2t/a、S2-5废滤膜0.1t/a、S1-8脱碳废活性炭0.16t/a、S1-5废阳离子交换柱树脂0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW02，代码为271-003-02，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

本项目生产过程中产生S6废危险化学品包装，产生量约为2.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW49，代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

本项目生产过程中产生S9污水处理站污泥8.62t/a、污水处理蒸发结晶盐8.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW49，代码为772-006-49，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

本项目生产过程中机械设备维护产生废矿物油及包装物，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW08，代码为900-249-08，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

本项目实验室在检测过程中会用到一些化学试剂用于实验检测，检测完后会产生一定的实验废物，主要为废试剂和实验废液，产生量为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW49（900-047-49），收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

本项目生产过程中，粉碎和混合过程中使用自带的布袋除尘器进行收尘，根据前文废气污染源强核算，本项目S5除尘器收尘约0.014574t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW02，代码为271-005-02，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

本项目废气处理装置中三级活性炭吸附装置需要进行更换，根据前文物料平衡及废气污染源强核算，本项目共设置有5套三级活性炭吸附装置，分别对应DA001、DA002、DA004、DA005、DA006排气筒，三级活性炭吸附装置的处理效率约为65%，吸附的废气量分别约为1.09753t/a、0.03725t/a、0.24437t/a、0.99241t/a、0.14467t/a，采用一般颗粒活性炭（碘值800mg以上）对VOCs的吸附量按0.20g/g考虑，5套三级活性炭吸附装置的充填量分别约为1.0t、0.05t、0.25t、0.8t、0.15t，活性炭更换次数分别约为每2个月更换1次、每3个月更换1次、每2个月更换1次、每2个月更换1次、每2个月更换1次，则产生废活性炭约15.91623t/a(含废气2.51623t/a），对照《国家危险废物名录》（2025年版），废气处理装置废活性炭属于HW49类危险废物，危废代码为900-039-49，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

3、生活垃圾

现有项目劳动定员50人，本项目不新增劳动定员，故本项目不新增生活垃圾。现有项目生活垃圾产生量约为7.625t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目营运期产生的各类废物情况见下表。

表3.5-13  固体废物产生及处置情况表

| 编号 | 名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 废物属性 | 类别及代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6 | 一般废包装材料 | 原料包装 | 2.0 | 一般固废 | SW17，900-099-S17 | 收集后交由物资回收公司综合利用 |
| S8 | 废软水离子交换树脂 | 软水制备 | 0.2 |  | SW59，900-008-S59 | 收集后委托专业单位回收利用 |
| S3-1 | 药渣 | 肿痛外擦酊 | 9.670 |  | SW59，900-099-S59 | 收集后外售 |
| S1-2 | 废滤液 | 环磷腺苷-复盐I | 3.04574 | 危废 | HW02，271-002-02 | 于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |
| S1-3 | 提取废渣 | 环磷腺苷-粗品 | 15.97093 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-4 | 过滤废渣 |  | 0.97852 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-6 | 离心废液 |  | 29.96501 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-7 | 抽滤废液 |  | 0.20666 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-9 | 过滤滤液 | 环磷腺苷-精制 | 67.70286 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S2-1 | 过滤废液 | 二丁酰环磷腺苷钙/钠 | 3.209676 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S2-2 | 提取废液 |  | 0.050594 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S2-3 | 浓缩废液 |  | 0.148316 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S2-4 | 废滤液 |  | 5.845745 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S4-1 | 滤渣 | 炎琥宁 | 0.013 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S4-2 | 抽滤废液 |  | 87.775 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-1 | 废滤纸 | 抽滤 | 0.2 |  | HW02，271-003-02 |  |
| S1-5 | 废阳离子交换柱树脂 | 阳离子交换柱 | 0.2 |  | HW02，271-003-02 |  |
| S1-8 | 脱碳废活性炭 | 脱碳 | 0.16 |  | HW02，271-003-02 |  |
| S2-5 | 废滤膜 | 过滤 | 0.1 |  | HW02，271-003-02 |  |
| S5 | 除尘器收尘 | 布袋除尘器 | 0.014574 |  | HW02，271-005-02 |  |
| S7 | 废危险化学品包装 | 危险化学品包装 | 2.0 |  | HW49，900-041-49 |  |
| S9 | 污水处理站污泥 | 污水处理站 | 8.62 |  | HW49，772-006-49 |  |
| S10 | 污水处理蒸发结晶盐 |  | 8.0 |  | HW49，772-006-49 |  |
| S11 | 废矿物油及其包装 | 机械维护 | 0.2 |  | HW08，900-249-08 |  |
| S12 | 实验废物（含废液） | 实验室 | 1.5 |  | HW49，900-047-49 |  |
| S13 | 废气处理装置废活性炭 | 废气处理装置（三级活性炭） | 15.91623 |  | HW49，900-039-49 |  |
| S14 | 生活垃圾 | 员工生活 | 7.625 | 生活垃圾 | / | 统一收集后交由环卫部门统一清运 |

主要污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染源汇总情况见下表。

表3.6-1  本项目污染物产生及排放情况汇总表

| 类别 | 污染物 |  | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 1769 | 0 | 1769 | 经化粪池处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期）处理 |
|  |  | SS | 0.265 | 0.106 | 0.159 |  |
|  |  | CODcr | 0.531 | 0.106 | 0.425 |  |
|  |  | BOD5 | 0.283 | 0.042 | 0.241 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.053 | 0.003 | 0.050 |  |
|  | 循环冷却塔排污水 | 废水量 | 1317.6 | 0 | 1317.6 | 排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期）处理 |
|  |  | 全盐量 | 0.053 | 0 | 0.053 |  |
|  | 纯水制备浓水 | 废水量 | 975.29 | 0 | 975.29 |  |
|  |  | 全盐量 | 0.975 | 0 | 0.975 |  |
|  |  | SS | 0.039 | 0 | 0.039 |  |
|  |  | CODcr | 0.029 | 0 | 0.029 |  |
|  | 污水处理站综合废水 | 废水量 | 8321.2 | 0 | 8321.2 | 收集后进入自建的污水处理站处理达标后送入罗家坡污水处理厂（二期）集中处理 |
|  |  | 化学需氧量 | 7.331 | 6.901 | 0.430 |  |
|  |  | 悬浮物 | 1.120 | 0.684 | 0.436 |  |
|  |  | BOD5 | 1.807 | 1.698 | 0.109 |  |
|  |  | 总氮 | 0.125 | 0.099 | 0.026 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.140 | 0.115 | 0.025 |  |
|  |  | 总磷 | 0.168 | 0.162 | 0.006 |  |
|  |  | 挥发酚 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00002 |  |
|  |  | 急性毒性 | 0.00053 | 0.00033 | 0.0002 |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.000097 | 0.000049 | 0.000048 |  |
| 废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 2.954893 | 2.363914 | 0.590979 | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001 |
|  |  | 吡啶 | 1.926600 | 1.54128 | 0.385320 |  |
|  | DA003 | HCl | 0.29287 | 0.2343 | 0.05857 | 全密闭设备+密闭集气管道收集+水吸收+15m高排气筒 |
|  | DA004 | 非甲烷总烃 | 0.657923 | 0.526338 | 0.131585 | 全密闭设备+密闭集气管道收集+水喷淋+除雾装置+三级活性炭+15m高排气筒DA004 |
|  | DA005 | 非甲烷总烃 | 2.671875 | 2.1375 | 0.534375 | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005 |
|  |  | 丙酮 | 1.635900 | 1.30872 | 0.327180 |  |
|  | DA006 | 非甲烷总烃 | 0.3895 | 0.3116 | 0.0779 | 全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006 |
|  | DA002 | 氨 | 0.0240 | 0.0156 | 0.0084 | 密闭加盖+密闭收集管道+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00016 | 0.00010 | 0.00006 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0333 | 0.0217 | 0.0116 |  |
|  | 合成二车间 | 非甲烷总烃 | 0.155521 | 0 | 0.155521 | 加强收集效果 |
|  |  | 吡啶 | 0.101400 | 0 | 0.101400 | 加强收集效果 |
|  |  | 颗粒物 | 0.00626 | 0.00565 | 0.00061 | 经自带的布袋除尘器处理后，经空气净化系统无组织排放 |
|  | 合成三车间 | HCl | 0.01541 | 0 | 0.01541 | 加强收集效果 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.034627 | 0 | 0.034627 | 加强收集效果 |
|  | 精制二车间 | 非甲烷总烃 | 0.140695 | 0 | 0.140695 | 加强收集效果 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.00003 | 0 | 0.00003 | 无组织排放 |
|  |  | 丙酮 | 0.0861 | 0 | 0.0861 | 加强收集效果 |
|  |  | 颗粒物 | 0.006888 | 0.006216 | 0.000672 | 经自带的布袋除尘器处理后，经空气净化系统无组织排放 |
|  | 酊剂车间 | 非甲烷总烃 | 0.205 | 0 | 0.205 | 加强收集效果 |
|  |  | 颗粒物 | 0.030 | 0.02708 | 0.00292 | 经自带的布袋除尘器处理后，经空气净化系统无组织排放 |
|  | 污水处理站 | 氨 | 0.0060 | 0 | 0.0060 | 加强收集效果 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 加强收集效果 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0083 | 0 | 0.0083 | 加强收集效果 |
| 固废 | 危废 | S1-2废滤液 | 3.04574 | 3.04574 | 0 | 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |
|  |  | S1-3提取废渣 | 15.97093 | 15.97093 | 0 |  |
|  |  | S1-4过滤废渣 | 0.97852 | 0.97852 | 0 |  |
|  |  | S1-6离心废液 | 29.96501 | 29.96501 | 0 |  |
|  |  | S1-7抽滤废液 | 0.20666 | 0.20666 | 0 |  |
|  |  | S1-9过滤滤液 | 67.70286 | 67.70286 | 0 |  |
|  |  | S2-1过滤废液 | 3.209676 | 3.209676 | 0 |  |
|  |  | S2-2提取废液 | 0.050594 | 0.050594 | 0 |  |
|  |  | S2-3浓缩废液 | 0.148316 | 0.148316 | 0 |  |
|  |  | S2-4废滤液 | 5.845745 | 5.845745 | 0 |  |
|  |  | S4-1滤渣 | 0.013 | 0.013 | 0 |  |
|  |  | S4-2抽滤废液 | 87.775 | 87.775 | 0 |  |
|  |  | S1-1废滤纸 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |
|  |  | S1-5废阳离子交换柱树脂 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |
|  |  | S1-8脱碳废活性炭 | 0.16 | 0.16 | 0 |  |
|  |  | S2-5废滤膜 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |
|  |  | S5除尘器收尘 | 0.014574 | 0.014574 | 0 |  |
|  |  | S7废危险化学品包装 | 2.0 | 2.0 | 0 |  |
|  |  | S9污水处理站污泥 | 8.62 | 8.62 | 0 |  |
|  |  | S10污水处理蒸发结晶盐 | 8.0 | 8.0 | 0 |  |
|  |  | S11废矿物油及其包装 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |
|  |  | S12实验废物（含废液） | 1.5 | 1.5 | 0 |  |
|  |  | S13废气处理装置废活性炭 | 15.91623 | 15.91623 | 0 |  |
|  | 一般固废 | S6一般废包装材料 | 2.0 | 2.0 | 0 | 收集后交由物资回收公司综合利用 |
|  |  | S8废软水离子交换树脂 | 0.2 | 0.2 | 0 | 收集后委托专业单位回收利用 |
|  |  | S3-1药渣 | 9.670 | 9.670 | 0 | 收集后外售 |
|  | S13生活垃圾 |  | 7.625 | 7.625 | 0 | 统一收集后，交由环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 隔声、减振、消声等措施，厂界达到(GB12348-2008)3类 |  |  |  |

“三本账”

“三本帐”主要包括：现有工程污染物排放量、拟建工程污染物排放量、以新带老削减量、全厂排放量，由此计算出总体工程污染物排放量及各项污染物排放量增减情况，由于本项目为改扩建补办项目，故将现有工程排放量全部作为“以新带老”削减量进行核算，根据下表，废气环保措施升级，非甲烷总烃、吡啶、硫化氢、氨、丙酮排放量均减少。详见表3.7-1。

表3.7-1  “三本帐”一览表

| 类别 | 污染物 |  | 现有工程排放量(t/a) | 改扩建工程排放量(t/a) | 以新带老削减量(t/a) | 全厂排放量(t/a) | 增减量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 废水量 | 7616.92 | 12383.09 | 7616.92 | 12383.09 | +4766.17 |
|  |  | COD | 0.381 | 0.619 | 0.381 | 0.619 | +0.238 |
|  |  | 氨氮 | 0.038 | 0.062 | 0.038 | 0.062 | +0.024 |
|  |  | 总磷 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0025 | +0.001 |
| 废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1.477447 | 0.590979 | 1.477447 | 0.590979 | -0.886468 |
|  |  | 吡啶 | 0.9633 | 0.38532 | 0.9633 | 0.38532 | -0.57798 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 0.0099 | 0.0116 | 0.0099 | 0.0116 | +0.0017 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00008 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00006 | -0.00002 |
|  |  | 氨 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0072 | 0.0084 | +0.0012 |
|  | DA003 | 氯化氢 | 0.05857 | 0.05857 | 0.05857 | 0.05857 | 0 |
|  | DA004 | 非甲烷总烃 | 0 | 0.131585 | 0 | 0.131585 | +0.131585 |
|  | DA005 | 非甲烷总烃 | 0 | 0.534375 | 0 | 0.534375 | +0.534375 |
|  |  | 丙酮 | 0 | 0.327180 | 0 | 0.327180 | +0.327180 |
|  | DA006 | 非甲烷总烃 | 0 | 0.0779 | 0 | 0.0779 | +0.0779 |
|  | 合成二车间 | 非甲烷总烃 | 0.155521 | 0.155521 | 0.155521 | 0.155521 | 0 |
|  |  | 吡啶 | 0.1014 | 0.1014 | 0.1014 | 0.1014 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0 |
|  | 合成三车间 | 非甲烷总烃 | 0.69255 | 0.034627 | 0.69255 | 0.034627 | -0.657923 |
|  |  | 氯化氢 | 0.01541 | 0.01541 | 0.01541 | 0.01541 | 0 |
|  | 精制二车间 | 非甲烷总烃 | 2.81257 | 0.140695 | 2.81257 | 0.140695 | -2.671875 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0 |
|  |  | 丙酮 | 1.722 | 0.0861 | 1.722 | 0.0861 | -1.6359 |
|  |  | 颗粒物 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0.000672 | 0 |
|  | 酊剂车间 | 非甲烷总烃 | 0.41 | 0.0205 | 0.41 | 0.0205 | -0.3895 |
|  |  | 颗粒物 | 0.000292 | 0.000292 | 0.000292 | 0.000292 | 0 |
|  | 污水处理站 | 非甲烷总烃 | 0.0036 | 0.0083 | 0.0036 | 0.0083 | +0.0047 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00004 | +0.00001 |
|  |  | 氨 | 0.0026 | 0.0060 | 0.0026 | 0.0060 | +0.0034 |
|  | 总计 | 非甲烷总烃 | 5.561588 | 1.706082 | 5.561588 | 1.706082 | -3.855506 |
|  |  | 吡啶 | 1.0647 | 0.48672 | 1.0647 | 0.48672 | -0.57798 |
|  |  | 丙酮 | 1.722 | 0.41328 | 1.722 | 0.41328 | -1.30872 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 0.001574 | 0.001574 | 0.001574 | 0.001574 | 0 |
|  |  | 氯化氢 | 0.07398 | 0.07398 | 0.07398 | 0.07398 | 0 |
|  |  | 氨 | 0.0098 | 0.0144 | 0.0098 | 0.0144 | 0.0046 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00011 | 0.0001 | 0.00011 | 0.0001 | -0.00001 |
| 固废 | 危废（产生量） | 废滤液 | 3.04574 | 3.04574 | 3.04574 | 3.04574 | 0 |
|  |  | 提取废渣 | 15.97093 | 15.97093 | 15.97093 | 15.97093 | 0 |
|  |  | 过滤废渣 | 0.97852 | 0.97852 | 0.97852 | 0.97852 | 0 |
|  |  | 离心废液 | 29.96501 | 29.96501 | 29.96501 | 29.96501 | 0 |
|  |  | 抽滤废液 | 0.20666 | 0.20666 | 0.20666 | 0.20666 | 0 |
|  |  | 过滤滤液 | 67.70286 | 67.70286 | 67.70286 | 67.70286 | 0 |
|  |  | 过滤废液 | 3.209676 | 3.209676 | 3.209676 | 3.209676 | 0 |
|  |  | 提取废液 | 0.050594 | 0.050594 | 0.050594 | 0.050594 | 0 |
|  |  | 浓缩废液 | 0.148316 | 0.148316 | 0.148316 | 0.148316 | 0 |
|  |  | 废滤液 | 5.845745 | 5.845745 | 5.845745 | 5.845745 | 0 |
|  |  | 滤渣 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0 |
|  |  | 抽滤废液 | 87.775 | 87.775 | 87.775 | 87.775 | 0 |
|  |  | 废滤纸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  |  | 废阳离子交换柱树脂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  |  | 脱碳废活性炭 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  |  | 废滤膜 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  |  | 除尘器收尘 | 0.014574 | 0.014574 | 0.014574 | 0.014574 | 0 |
|  |  | 废危险化学品包装 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 3.68 | 8.62 | 3.68 | 8.62 | +4.94 |
|  |  | 污水处理蒸发结晶盐 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  |  | 废矿物油及其包装 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  |  | 实验废物（含废液） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  |  | 废气处理装置废活性炭 | 4.3006 | 15.91623 | 4.3006 | 15.91623 | +11.61563 |
|  | 一般固废（产生量） | 中药渣 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 0 |
|  |  | 一般废包装材料 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 废软水离子交换树脂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 生活垃圾（产生量） |  | 7.625 | 7.625 | 7.625 | 7.625 | 0 |

清洁生产

3.8.1原辅材料的清洁性

本项目生产所需的原料主要为大黄、墨旱莲、乙醇、吗啡啉、DCCI、5’-AMP、吡啶、盐酸、氢氧化钠、活性炭、穿琥宁、丙酮、丁酸酐、丁酸钙、丁酸钠、三乙胺、乙醚、乙酸丁酯、二氯甲烷等，均可在国内采购，其中大部分在江苏省内购买，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。

根据危险因素识别可知，本项目所使用主要原材料具有一定的毒性，但本项目所用原辅材料纯度较高，选用的工艺成熟，在生产过程中的原料利用率较高；同时通过严格生产管理和采用先进工艺装置，减少污染物的产生量；在生产过程中，加强管理防止跑、冒、滴、漏等现象发生。在生产、使用原料的过程中，采取了一系列的安全、预防等清洁生产措施，包括：

（1）采用先进的投料方式

本项目液体物料采用泵输送的方式，可以减少原料在投料时不必要的损耗及对外环境的污染；

（2）溶剂循环套用

本项目生产过程中使用乙醇、吡啶等作为溶剂，采用冷凝等措施进行回收后返回生产工序循环套用，减少了挥发性溶剂的使用，同时降低了废气、废水中挥发性有机物的含量，减少对环境的污染；

（3）加强储运环节管理

在生产过程中，按照危险化学品及挥发性有机物料储存、控制和管理要求对各种易燃易爆、有毒有害物质进行储存和管理，避免物料储存及运输过程中造成的危害，以达到清洁生产的要求。

依据《有毒有害大气污染物名录（2018年）》《中国严格限制的有毒化学品名录》(2018年）、《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》，本项目涉及的危害原辅材料主要包括二氯甲烷，本项目针对以上物质采取了严格的控制措施，并针对由此产生的污染物采取了有效的收集治理措施等一系列清洁生产措施后，有效地控制或降低了危险化学品使用的环境风险，因此，本项目原辅材料满足清洁生产要求。

3.8.2生产工艺的先进性

本项目原料药生产通过对产品生产过程中原料配比、反应温度、原料的加入方式、溶剂的选择等条件来提高产品收率；项目生产工艺上加强了对溶剂的循环利用，减少污染。

同时，项目生产中采用自控设计，自控设计在方便操作的基础上，根据制药生产的特点和对生产环境的特殊要求，在重要的岗位采用先进的计算机全自动控制装置，以确保系统的稳定性和控制精度，降低能源消耗，方便生产管理。自控设计注重实用性和可靠性，将先进的电子技术应用于现代化制药工业生产上。

3.8.3设备及过程控制的先进性

根据产品特点，本项目建设中尽量采用通用定型设备，如不锈钢冷凝器、碳钢接收罐等。各种设备原则上采用标准化产品，非标准设备按国家有关标准另行设计。此外，项目还将通过提高装备的自控水平，来提高工程的整体水平，主要表现在：

（1）采用自动化、密闭化生产工艺替代敞开式生产工艺，减少物料与外界接触频率。降低劳动强度，提高劳动生产率。如全自动固液分离器、自动转料机、自动包装机等。

（2）优先采用无油往复式真空泵、罗茨真空泵、液环泵等真空设备，在真空泵前、后的缓冲罐上根据溶剂浓度安装冷凝器。优先采用效率较高的换热设备，对于低沸点溶剂采用低温冷冻介质等进行深度冷凝，冷凝后的不凝性尾气收集后进一步净化处理。如因工艺需要采用喷射真空泵或水环真空泵，采用配备冷却系统的水槽作为循环液，保证体系的真空度及减少无组织气体的挥发排放。

（3）固液分离时，采用全自动密闭离心机、三合一压滤机密闭收集、处理。

（4）采用密闭式干燥设备对物料进行干燥，并充分考虑物料的重力作用的设计，使得干燥物料能够自上而下进入后续的粉碎和包装工序，减少二次转运，降低劳动者的工作强度。同时，考虑工作环境的微负压，要在保证工作环境的前提下做到物料的微损耗。

（5）生产储运的设备与管线组件、工艺排气、废气管道、废水处理管线、化学品贮存等将建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，对压缩机、泵、阀门、法兰等易泄漏设备及管线组件定期检测、及时修复。

（6）本项目自控系统遵循“经济合理、技术先进、运行可靠、操作方便”的原则，根据工艺装置的生产规模，流程特点及工艺操作要求，对生产过程中的温度、压力、流量等各种主要参数，按技术工艺要求进行集中控制。同时本项目将能源消耗的计量数据通过远程计量仪表的信息引入控制系统，这样，不仅保证生产装置安全可靠地运行，又可将能源消耗情况及时与生产挂钩，从而有效地对生产过程进行控制和管理。

通过上述措施，有效地体现了“预防为主”的方针，符合国家清洁生产中对设备先进性的要求。

3.8.4资源和能耗的综合利用

本项目使用的能源主要包括电能、新鲜水等，本项目生产过程注重资源与能源的综合利用，具体如下：

（1）本项目设计的车间整体布置紧凑，根据设备性质、种类集中布置，优化工艺路线，缩短管道长度可减少连接点、降低因节点多而引起的泄漏概率；

（2）本项目生产装置选用的泵和电机均采用节能型的。泵规格严格按实际生产需要选定，电机选用增安型系列节能电机。因此可以节约大量的用电；

（3）本项目加料均采用自控手段计量，能够对过程进行精准控制，仪表档次也是国内外知名品牌，精度较高；

（4）本项目生产过程中特别加强保温隔热系统建设，使反应器内保持在最优生产温度，可有效提高产品的转化率和反应选择性，提高产品得率；

（5）采用冷却水循环系统，重复利用循环水，节约水资源；

（6）加强对设备的维护保养，严格执行操作规程，保证设备运转灵活，减少阻力损失及功率消耗；

（7）选用先进的设备，有关工序设备做到选型配套合理；整个反应将采用集中控制，确保系统处于最佳的状态，提高产率。

综上所述，本项目生产过程体现了能源的梯级利用和综合利用，满足清洁生产要求

3.8.5产品的清洁性

根据产业政策分析，本项目产品符合国家和地方相关产业政策，符合行业市场相关准入条件。

3.8.6生产过程的环保控制

（1）节水及废水控制措施：清污分流，生产过程中产生的含溶剂废液作为危废处置，其他废水经污水处理站处理后外排。

（2）废气控制：本项目废气主要为挥发性有机物，在生产过程、废气收集、废气输送、末端治理过程中，采用溶剂冷凝回收、密闭管道输送等方式减少挥发性有机物的排放，减少挥发性有机物对周边环境的影响。

参照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。本项目对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；对生产装置排放的含 VOCs 工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。生产过程中产生的VOCs优先在生产系统内回用，含高浓度VOCs的废气，优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，严格按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。在项目生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放。

（3）噪声控制：对动力设备等噪声源，在设计上采取减震、隔声等降噪措施，可有效地控制噪声对周围环境的影响。

（4）固废控制：本项目危险废物委托有资质单位处理，不产生二次污染。

3.8.7废物回收利用

本项目生产过程中使用的溶剂设计了回收工艺，并采用冷凝、吸附等方式进行了回收，减少了有机溶剂及物料的使用量，也减少了废气污染物的产生量。

3.8.8环境管理

1、政策法规要求

本项目将根据项目的生产特性制定生产工艺条件、操作规程、应急处理、事故情况及处理等相应的环境管理和风险管理制度。

2、环保措施

本项目采取了以下环保措施：

（1）废气

项目生产过程中充分考虑废气的控制，尽可能减少废气的产生量，产生的废气根据废气性质，分类收集、分质处理。

（2）废水

废水分质分类处理。

（3）固废

本项目产生的危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（4）噪声：高噪声设备通过合理布局、采用低噪声的设备、隔声、减振等措施进行治理。

本项目采取的各项污染防治措施及技术经济可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。

3、节能措施

本项目根据生产工艺、设备配备了高效低耗的电机和机泵，车间主要采用自然照明和通风，并对反应釜、蒸汽管线等设置了保温系统，达到了节能降耗的目的。

4、监控管理

建设项目的生产设备采用了自动化仪表及控制系统，在安全上分别采取 DCS/PLC/现场控制方式，实现了对工艺过程的监视、控制和报警，可确保整个装置能够安全、正常、稳定地运行。

建设项目各生产设备还将根据需要设置了安全设施，如接地设施、安全阀、阻火呼吸阀、氮气保护等设施，可确保安全生产。

3.8.9清洁生产水平总结

本项目获得的产品品质较高，减少废物产生量，减轻其环境影响，符合清洁生产理念。综合分析可知工程清洁生产水平可达到国内先进水平。

建设单位应加强环境管理、将清洁生产贯彻生产全过程，采用先进生产工艺和设备、严格控制能耗物耗、提高产品合格率、强化职工清洁生产和污染防范意识、减少污染物产生等，保证项目清洁生产先进指标的持续可达性。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

岳阳古称巴陵，又名岳州，位于湖南省东北部，怀抱洞庭，北依长江、南纳三湘四水，江湖交汇。介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″至29°48′27″之间。东邻江西的铜鼓、修水及湖北的通城，西抵沅江、南县和湖北的石首，南接长沙、浏阳，北与湖北监利、洪湖、蒲圻三县搭界。东倚幕阜山，西临洞庭湖，北接万里长江，南连湘、资、沅、澧四水，处于洞庭湖与长江汇合处，京广铁路线和107、108国道线越境而过，风景秀丽、气候宜人、土地肥沃、物产丰富，素有“湘北门户”、“鱼米之乡”的美誉。全市地域东西宽177.84km，南北长157.87km，土地总面积15019.2km2。辖6县（市）和4区，含“一湖一岛”即洞庭湖和君山岛，属亚热带湿润季风气候。

岳阳经济技术开发区白石岭片区位于岳阳市东部，规划占地面积207.62公顷，东至通海北路，南至巴陵东路，西至大桥河，北至冷水铺路。

本项目位于岳阳经济技术开发区白石岭片区王家畈路北侧；113°9′30.388″E，29°22′58.146″N，其地理位置详见附图1。

地形、地质地貌

岳阳地形以水体、山地、平原、丘陵、岗地为主，其比例大致为17：15：2.7：2.3：1.8。地势大体上呈三阶梯，从高到低分别为东西部、中南部和北部，分布较为复杂，其中东、西部多为山地、丘陵和岗地，海拔200~1600米；中南部多为丘陵和岗地，海拔50~500米；北部多为岗地和平原，海拔25~60米。东部区域包括临湘市中南部、岳阳县东部和平江县大部分地区，本区域内山峰是由一系列东北——西南走向的中山、中低山和低山组成的山岳地带，统属罗霄山脉，海拔500米以上的山峰有141座，以连云山、大云山、幕阜山和福寿山最为著名，连云山主峰逾1600米，相对高度1400米，为境内第一高峰；西部区域主要指华容和岳阳县西部地区，多为丘陵和岗地，桃花山、天井山、禹山、墨山座落于此，其中桃花山主峰海拔379.7米；中南部的丘陵主要分布在岳阳县的中部、汨罗市的北部和南部、湘阴县的东南部，区域内有玉池大山、智丰山、隐居山、黄陵山、鹅形山等著名山峰；北部区域包括了岳阳市区以及临湘市的北部地区，区域内地势较为平坦，以水体和平原为主，山体的平均海拔均低于60米，较为著名的有君山、巴丘山、金鹗山、艑山。

在大地构造上，岳阳经开区位于汉江——洞庭坳陷区边缘，地处隆起区与盆地间连接统一的地带，其基底为元古界冷家溪群浅变质岩系。其地震稳定性主要受湘江断裂的影响，历史上曾发生6次3.5~4级地震。根据钻空资料及邻近区地质资料，场地基岩为单斜岩层，地质构造相对简单。

区域抗震设防烈度为7度。

气候、气象

岳阳市属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，多年平均气温18.21℃，多年平均降雨量1318.02mm，年平均相对湿度为75.49%。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。主要气象参数如下：

表4.1-1 区域主要气象参数表

| 统计项目 | 统计值 |
| --- | --- |
| 多年平均气压（hPa） | 1009.71 |
| 多年平均相对湿度(%) | 75.49 |
| 多年平均风速（m/s） | 2.52 |
| 多年平均气温（℃） | 18.21 |
| 多年平均降雨量(mm) | 1318.02 |
| 多年平均静风频率（%） | 3.85 |
| 多年平均雷暴日数（d） | 25.8 |
| 多年平均大风日数（d） | 3.65 |
| 多年平均冰雹日数（d） | 0.4 |
| 多年平均最高气温（℃） | 37.18 |
| 多年平均最低气温（℃） | -2.39 |
| 最高气温及日期 | 39.2℃，2009.7.19 |
| 最低气温及日期 | -4.2℃，2013.1.4 |
| 多年平均最大日降水量(mm) | 115.46 |
| 最大日降水量及日期 | 239，2017.6.23 |
| 极大风速，对应风向，日期 | 21.02，295，2018.5.1 |

水文条件

岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。

南湖：位于岳阳城区东南，又称邕湖，即春秋之雍堡，位于岳阳市区南郊。南湖多湾多汊，港湾曲折幽深，湖水清澈明净，湖内小岛峙立，湖岸群峦起伏。1982 年和1992 年，先后被湖南省人民政府批准为省级自然风景保护区和旅游度假区。南湖属于洞庭湖湖泊水系，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖。

南湖为岳阳市城区暴雨洪水调蓄湖泊，纳王家河、黄梅港和北港河三大支流，湖汊总长约27km。南湖集雨面积150km2，调蓄库容2107万m3，多年平均径流量为10732万m3。常水位26.06m，相应水面面积13.82km2，容积1730.94万m3，高控水位27.56m，相应水面面积14.32km2，容积7660万m3，湖蓄率为5.09。

南湖电排位置位于南津港大堤南侧龟山附近，现有4台330千瓦机组，设计流量为15.15m3/s，最低控制水位为26.06m，最高水位控制在27.56m。当南湖水位超过28.0m，而洞庭湖水位低于南湖水位时，由南湖低排进行排水，若洞庭湖水位高于南湖水位，则开启电排进行排水。一旦流域发生暴雨，则电排4台机组全开24小时排水。

王家河：王家河流域位于岳阳市境内，是东洞庭湖的一条支流，原河流发源于岳阳市经济技术开发区境内的低山丘陵区，流域涉及岳阳楼区、岳阳经济技术开发区及岳阳县，在岳阳市城区南津港处注入东洞庭湖。河道全长7km，南北水位落差4.74m，水面面积52万m2。

北港河：位于康王片区北部，自北向南汇入南湖，总长度约10km，枯水期流量为20m3/s，河宽10m-285m。

区域场地地下水主要表现为孔隙水及弱裂隙水，孔隙水赋存于上部土层中，弱裂隙水赋存于基岩裂隙中，通过地址勘察，未发现承压水及地下水突涌地段，地下水主要由地表水体补给，场地内埋藏地层均为弱透水性，水力梯度小，一般水交替循环较慢。根据对场地环境水分析，并参照临近区地下水质分析结果，地下水对钢筋砼具微腐蚀性。

地下水主要受大气降水、洞庭湖水位以及受邻区地下水等渗透补给，以蒸发形式或向邻区渗流排泄为主。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

土壤

场地地层有①杂填土；②淤泥；③粉质黏土（软塑）；④粉质黏土（可塑）；⑤粉质黏土（硬塑）；⑥强风化板岩；⑦中风化板岩，现分述如下：

①杂填土（Q4ml）：灰黄色、灰褐色，松散状态，稍湿，由黏土、主要由风化岩块石填成，局部含建筑垃圾生活垃圾等，块石粒径 3～15cm 不等，硬质物含量约为 35%，分布不均匀，未完成自重固结。该层钻孔仅在 ZK1~ZK18、ZK20~ZK21、ZK23 有揭露，层厚变化较大，分布不均匀，层厚为 1.80～9.80m，平均层厚为 5.57m。

②淤泥（Q4l）：褐色、灰黑色，流塑～软塑，饱和，含植物根茎，具腥臭味，顶部含少量生活垃圾。该层钻孔仅在 ZK19、ZK22、ZK24~ZK29、ZK31~ZK32、ZK36 有揭露，层厚变化较小，分布不均匀，层厚为 0.50～1.40m，平均层厚为 0.82m。

③粉质黏土（Q4al）：灰褐色，成分以黏粒为主，粉粒次之，韧性中等，干强度中等，黏性一般，稍具光泽，无摇振反应，不均匀，呈软塑状态，局部含腐质物等生物残骸。该层钻孔仅在 ZK12、ZK19~ZK24 有揭露，层厚变化一般，分布较均匀，层厚为 0.70～3.70m，平均层厚为 1.53m。

④粉质黏土（Q4al）：灰褐色，黏粒成分为主，粉粒成分次之，稍有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高，稍湿，中等压缩性，呈可塑状态，冲积成因。该层所有钻孔均有揭露，层厚变化较大，分布较不均匀，层厚为 0.70～5.60m，平均层厚为 2.90m。

⑤粉质黏土（Q4el+dl）：黄褐色，呈硬塑状态，黏粒成分为主，粉粒成分次之，稍有光泽，无摇振反应，干强度高，中等压缩性，韧性中等，无摇振反应，残坡积成因。该层钻孔仅在 ZK15~ZK38 有揭露，层厚变化一般，分布不均匀，层厚为 1.00～5.40m，平均层厚为 2.51m。

⑥强风化板岩（Pt）：灰黄色、灰绿色，泥质结构，板状构造，岩石强烈风化，节理裂隙很发育，岩体破碎，含石英脉，采取率约为 60%，岩石质量指标为极差的（RQD=10），基本质量等级为 V 类，属极软岩，结构大部分破坏，强度较低，岩芯呈碎块状、块状，偶见短柱状，块径为 3～8cm 为主。该层所有钻孔有揭露，地层具厚度变化较大、分布不均匀等特点，层厚 1.20-7.50m，平均层厚 2.71m。

⑦中风化板岩（Pt）：灰黄色、青灰色，泥质结构，板状构造，岩石中等风化，节理裂隙较发育，岩体较破碎，基本质量等级为Ⅴ类，属软岩，岩石质量指标为较差的（RQD=50），岩石结构部分破坏，强度高，钻进速度缓慢，岩芯呈块状、短柱状。最大揭露层厚3.10米。

矿产资源

岳阳市境内矿产资源比较丰富，已发现矿产种类49种，探明储量的矿种35种，列入省矿产资源储量表的矿产有27种。其中，金矿在全省占有较大比重，资源潜力在1000吨以上，金矿（含砂金）保有资源储量98938千克；铅矿保有资源储量52.38万吨；锌矿保有资源储量80.44万吨；铜矿保有资源储量9.27万吨；铌钽矿保有资源储量814.03吨；铪矿保有资源储量2.8万吨；高岭土矿保有资源储量3390万吨。矿产资源按其种类可划分为四类：一是金属矿产，有黄金、铅、钒、铁、锰、铜、钨、锡、锑等。二是非金属矿产，有白云石、萤石、钾长石、重晶石、耐火粘土、高岭土、石英、白云母、磷、草炭、大理石、石膏、花岗岩、石灰石、烟煤等。三是稀有及轻稀土金属矿产，有铌、钽、铍、锂、铷、铯、独居石等。四是地下矿泉水与地热水，境内矿泉水达到饮料标准的有近30处，地热水2处，分布在岳阳县、汨罗市、华容县、平江县等地。

植被生态

（1）植物

岳阳市属中亚热带阔叶林带区，同时具备中亚热带向北亚热带过渡的明显特征，植被种类繁多，区系成分复杂。特别是幕阜山及连云山区天然针阔叶林植被群落和君山岛繁杂的刚竹属植被类群，成为全省重要的天然物种基因库之一。由于地理条件悬殊和水热条件不同，植被分布也存在着明显的地区性差异，东部中山区从山麓到山顶，由常绿阔叶林向落叶阔叶林过渡的地带性明显，中部丘陵及环湖丘岗区以常绿阔叶林为主，洞庭湖平原区以落叶阔叶林为主。有野生植物、栽培植物90多科300多属1118种，属国家保护的古树古木有19种。其中，属国家一级保护的植物有银杏、水杉、红豆杉等3种，属国家二级保护植物的有樟树、金钱松、闽楠等3种，草地面积21万亩，牧草品种有：增润草、甜象草、皇竹草、黑麦草等。

项目所在区域内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

岳阳市是野生动物栖息繁衍的良好场所，野生动物资源比较丰富，有以洞庭湖为核心的湿地生态类型（水禽为主），以幕阜山、药菇山为核心的森林生态类型（兽类为主），境内各类动物23目84科近600种。其中，属国家一类保护的有云豹、黄腹角雉、金雕、白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕、草号11种，属国家二类保护的有河豚、穿山甲、灰鹤、白枕鹤、虎纹蛙、猛禽类等36种。鸟类资源极其丰富，仅东洞庭湖自然保护区内观测记录的鸟类有338种，其中，属国家一类保护的有7种。鱼类资源有11目22科124种，其中，国家一类保护的有中华鲟、白鲟等。

据现场调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

岳阳经济技术开发区概况

岳阳经济技术开发区规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：近期2023-2025年、远期2026-2030年。

（2）规范范围：岳阳经济技术开发区由七个区块块组成，总规划面积为898.76公顷。

表4.2-1  规划四至范围一览表

| 产业开发区 | 片区名称 | 区块名称 | 四至范围 | 规划范围（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳经济技术开发区 | 白石岭片区 | 区块一 | 东至通海北路，南至巴陵东路，西至大桥河，北至冷水铺路 | 207.62 |
|  | 北港片区 | 区块二 | 东至长康路,南至北港河,西至南湖,北至岳阳大道 | 30.46 |
|  | 康王片区 | 区块三 | 东至长康路,南至奇西路,西至张家坡路,北至北港河 | 85.90 |
|  | 木里港片区 | 区块四 | 东至健康园路,南至木里港路,西至康工乡长石桥村、木里港管理处羊角山居委会,北至监申桥社区 | 379.87 |
|  |  | 区块五 | 东至中科路,南至木里港路,西至五龙潭路,北至大王庙路 | 65.19 |
|  | 临空片区 | 区块六 | 东至星光路,南至木里港路,西至大旗山路,北至岳阳大道 | 51.45 |
|  |  | 区块七 | 东至临空路,南至启荣路,西至岳阳大道,北至昆山路 | 78.27 |

2、岳阳经济技术开发区的产业规划

园区产业定位为以先进装备制造、高端生物医药为主导产业，总部经济为特色，现代物流、新能源、新材料为辅助产业的“两主一特三辅”产业新格局。

3、给排水

（1）给水：

白石岭片区水源为市二水厂，供水管网成环状布置，其中沿巴陵东路敷设DN1200的给水主管；通海南路敷设 DN800 的给水主管；沿雷锋山路、白石岭路、花果畈路敷设D600 的给水主管；沿大河路、八字门路、王家畈路、桐子岭路、营盘岭路敷设D400的给水管，其他支路敷设 DN200~DN300 的给水管，路幅超过 30 米的道路双侧布置供水管。

北港片区水源为市二水厂，供水管网成环状布置，管径DN300mm~DN500mm。

康王片区水源为市二水厂，给水管网采用环状与枝状相结合形式，沿白石岭路、奇西路和新麻坡路布置给水主干管，管径为 DN500mm。其余道路布置给水支管，管径为DN200mm。

木里港片区水源为市二水厂，供水管网成环状布置，其中主干管沿监申桥路、金凤桥南路、康王路、木里港路布置，管径为600mm，次干管管径DN200～DN400，路幅超过30米的道路双侧布置供水管。

临空片区水源为市二水厂，供水管网成环状布置。

市二水厂规划总规模为40万t/d，水源地为金凤水库，金凤水库建于1992年至1994年，是铁山水库的一个附属水库，铁山水库通过北干渠（长度约48.8公里）将水源输送至金凤水库。金凤水库总库容 1172 万立方米，铁山水库位于湖南省岳阳县公田镇铁山口，总库容 63500 万立方米。

金凤水库属于2016年湖南省人民政府公布的市级饮用水源保护区。

（2）排水

规划采用雨污完全分流的排水体制。

一、雨水工程

雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠、小溪沟等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走，减小管径。

白石岭片区雨水分为三个排水分区就近排放至北港河和王家河，其中通海路以西部分，在架子山公园南北两侧各自都排入王家河；东部檀冲路以北雨水，经花子山路沿冷水铺路雨水管排入王家河；花果畈路以南通海路以东雨水自流至2.5*3.0米现状拱涵，最终排入北港河。规划雨水管管径为D600mm至D1200mm。

北港片区分为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅳ号四个雨水分区，雨水按地形分散排放，雨水管道按地形坡度铺设。管径为DN400mm--DN1800mm。

康王片区分为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅳ号四个雨水分区，规划保留已敷设的雨水主干管网和支管，并与新建管网无缝对接；雨水按地形分散排放，雨水管道按设计坡度铺设，管道采用混凝土或钢筋混凝土管，管径为DN400--DN1000。

木里港片区分为三个排水分区，一区雨水就近排入芭山港进入北港河；二区雨水就近排入新华港进入北港河；三区雨水就近排向木里港进入南港河。

临空片区雨水就近排入乌江河和枫木水库及猫公坡水库，雨水按地形分散排放，雨水管道按设计坡度铺设，管道采用混凝土或钢筋混凝土管，管径为DN600--DN1000。

二、污水工程

除临空片区将片区内污水排入片区内部规划新建污水处理厂外，其余四片区规划均排入罗家坡污水处理厂，经污水处理厂处理后排入北港河。

临空片区近期规划建设污水处理厂，用地面积约为3.59ha，设计规模为4万吨/d，污水经处理后就近排入乌江。

岳阳经济技术开发区罗家坡污水处理厂分一期工程和二期工程。目前，罗家坡污水处理厂一期、二期工程已建成，总建成规模为10×104m3/d，一期工程和二期工程为两个相对独立的项目。

一期工程建设规模5×104m3/d，占地47亩，投资12000万元，于2010年6月建成并投入使用；二期工程建设规模为5×104m3/d，占地46亩，位于一期工程北侧，于2019年10月建成并投入使用，目前运行单位为湖南三峡生态环境有限公司岳阳分公司。

4、供电

岳阳经开区白石岭片区电源由220kV巴陵变电站、110kV金盆变电站提供，2025年规划在白石岭片区新建一个110kV太阳桥变电站。

北港片区和康王片区电源由110kV黎家变电站提供。

木里港片区电源由110kV谭家变电站和220kV木里港变电站提供。

临空经济区西部片区（原洪山片区）电源由110kV木里港变电站和220kV康王变电站提供。

临空经济区东部片区（原三汊港片区）电源由110Kv空港变电站和220Kv三荷变电站提供。

5、能源规划

岳阳经开区能源规划以电能和天然气为主。

岳阳市设置天然气门站一座，气源主要来源于岳阳华润燃气有限公司，位于岳阳大道与临湖路交叉口，输气能力10万Nm3 /h，管道压力0.36Mpa，门站出站设高压管线两条、中压管线一条，中压管线主要负责经开区范围内供气。经开区范围内设置高中压调压站两座，输气能力均为1.5万Nm3 /h，分别为康王高中压调压站和东站高中压调压站。经开区范围内高压管网33.6km，中压管网234.6km，燃气管道采用地下暗管铺设。

- 6、道路交通

白石岭片区路网结构规划形成“三纵三横”的干道网络。三纵指八字门路、通海路、白石岭路；三横指巴陵东路、王家畈路、雷锋山路。

北港片区路网结构规划形成“一横、三纵”的主干路网络。其中：一横：即岳阳大道；三纵：即通海南路、白石岭路和长康路。

康王片区路网结构规划形成“一纵、两横”的城市干路网络。一纵为南北向的白石岭路；两横为东西向的奇康路和奇西路。

木里港片区路网结构规划形成“四纵四横”的干道网络结构。其中四纵为金凤桥南路、枣子山路、中科路、长岭头路；四横为岳阳大道（东）、监申桥路、新华路、木里港路。

临空片区路网规划形成“五纵、五横”的主干路网络。五纵为京港澳连接线（快速路）、苏家坡路、长岭头路、三荷大道、机场快速路（快速路），五横为木里港路、恒泰路、昆山路、空港大道（快速路）以及启荣路。以主干路网络为骨架，配合次干路和支路，形成完整的城市道路网系统。

7、工业园区环境评价情况及批复

岳阳经济技术开发区于2024年编制了《岳阳经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》，于2024年6月13日取得了湖南省生态环境厅审查意见的函（湘环评函〔2024〕25号）。

岳阳经济技术开发区建设现状

1991年1月11日，湖南省人民政府《关于建立湖南城陵矶经济技术开发区的通知》（湘政函［1991］7号）批准同意建立湖南城陵矶经济技术开发区，面积4平方公里。

1993年委托湖南大学编制了《湖南城陵矶经济技术开发区区域环境影响报告书》，1994年5月，根据岳阳市人民政府岳政函［1994］11号，湖南城陵矶经济技术开发区更名为岳阳经济技术产业开发区，于1995年6月23日取得了原湖南省环境保护局关于《湖南城陵矶经济技术开发区区域环境影响报告书》的批复（湘环管字［1995］084号）。根据《湖南城陵矶经济技术开发区区域环境影响报告书》，规划总用地面积为81km2。

根据《中国开发区审核公告目录》（2006），国土资源部2006年第19号公告明确开发区名称为湖南岳阳经济技术开发区，核准面积为8km2。

2010年3月24日，经国务院批准，岳阳经济技术开发区晋升为国家级经济技术开发区（国办函〔2010〕49号文），岳阳经开区升级后不增加规划面积，仍为8km2，定名为岳阳经济技术开发区。

2018年，根据《中国开发区审核公告目录》（2018年版）、《国家级开发区四至范围公告目录》（2018年版），岳阳经开区四至范围和面积保持不变。

根据《岳阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》及《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）文件，核定岳阳经开区实际管理范围为10.8332km2。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

在外部交通条件方面，107国道从白石岭综合工业小区东侧边界通过，交通便利；现状 107 国道及武广高速铁路分别随康王片区东侧边界、木里港片区西侧边界延伸，京珠高速连接线横贯木里港片区北部，为康王、木里港片区和主城区以及对外交通提供了便捷的交通联系，岳阳大道由南往北连接临空片区和木里港片区，交通便利。

在内部交通条件方面，白石岭综合工业小区内南北走向的主干道为大桥河路、旭园路、通海北路、白石岭路，次干道为杨树巷、海螺西巷、海螺东巷。东西走向的干道由北往南依次为王家畈路、兴业路、营盘岭路、桐子岭路和巴陵东路。康王片区内南北走向的主干道为白石岭路，次干道为长康路；东西走向的主干道为奇西路，次干道为奇康路、赵泥冲路。其中白石岭路路幅宽 35m，奇西路路幅宽 50m。木里港片区南北走向的主干道为健康园路，次干道为枣子山路、中科路、新华路；东西走向的主干道为岳阳大道东及木里港路。本次木里港片区扩区范围属于未开发状态，道路尚未建成。

临空片区由岳阳大道连通，空港大道穿越临空片区（区块七）连接岳阳大道和三荷机场，扩区范围内部基本处于未开发的区域，内部未建设路网。

（2）市政公用设施现状

1）给水

岳阳经开区工业生产、居民生活用水均由岳阳市第二水厂供应，区域供水管网已建成，能满足现有居民生活用水和企业工业用水需求，给水管网采用环状与枝状相结合的管网供水，给水管网沿路铺设，主要供水管道采用DN200、DN400和DN600管径。

2）排水

（1）雨水排水

康王片区雨污分流，雨水管沿路网布置，雨水收集后就近排入北港河、南港河，共设置5个雨水排放口；北港片区雨水管沿路网布置，根据地形、水系，采用高水高排，低水低排原则，共设置2个雨水排放口，1处沿岳阳大道东向东侧汇入北港河支流，1处沿长康路向南排入北港河。

木里港片区雨水管沿路网布置，根据地形、水系，合理划分雨水分区，采用高水高排，低水低排原则，用最短管线、较小管径就近排入水体。木里港片区雨水就近排入芭山港、木里港。木里港片区在芭山港有5处雨水排放口，沿岳阳大道东两侧分布，木里港有1处雨水排放口，沿长康路向南汇入木里港。扩区范围正在规划建设中，现状未设置雨水管网。

白石岭片区雨水管沿路网布置，根据地形、水系，采用高水高排，低水低排原则，白石岭片区区雨水有2处排放口，一处就近向西排入王家河，一处沿白石岭北路向南侧排入北港河。

临空片区正在规划建设中，现状区域雨水根据地势自由向低处汇集，进入周边水系。

（2）污水管网

岳阳经开区已开发区区域工业废水100%纳管，白石岭、北港、康王和木里港片区均属于罗家坡污水处理厂的收集范围，污水采用 DN300、DN400、DN600、DN500、DN1000、DN1200 等不同管径的管道收集，王家河东岸片区通过长山路污水泵站接入，康王片区通过羊角山泵站接入，其余片区自流收集进入罗家坡污水处理厂。

白石岭片区污水管网主要沿科美达路、营盘岭路、桐子岭路、通海路、兴业路、黎家垅路铺设；北港片区污水管网主要沿白石岭南路铺设；康王片区污水管网主要沿奇康路、赵泥冲路、羊角山路、107 国道布设；木里港片区污水管网主要沿木里港路、元家塘路、中科路和岳阳大道东布设；各污水管网成枝状，收集本次规划范围的工业废水和生活污水，最后统一汇入罗家坡污水处理厂。

木里港片区已开发区域实现雨污分流，污水管网同步铺设，康王片区、北港片区和白石岭属于老城区，目前已完成白石岭路、青年东路、巴陵东路、岳阳大道、华强路、桐子岭路、后头坡路、排鸭冲路、长山路延长线、双拥路、科美达路、营盘岭路、民兴路、狮子山南路、通海南路、科技路的雨污分流改造工程，范围覆盖了康王片区、北港片区以及白石岭片区部分区域。根据《岳阳市中心城区污水系统综合治理工程可行性研究报告》，白石岭片区以通海南路为界分东西两个区域进行改造，东侧不具备改造条件，通过建设截污干管和雨水管道，排水体制规划为截留式合流制，在减少合流制溢流的基础上为片区未来的分流改造保留可能性，通海南路以西规划为雨污分流制，该片区未完成雨污分流改造。

本次木里港片区扩区区域和临空片区均未铺设污水管网，正在规划，尚未开发，现状未设置污水排口。

罗家坡污水处理厂

园区内白石岭片区、北港片区、康王片区、木里港片区和本次扩区新增的临空片区（区块六）的生产生活废水均经过市政管网进入罗家坡污水处理厂。罗家坡污水处理厂总建成规模为 10×104m3/d，位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，临北港河，总用地270亩。目前，罗家坡污水处理厂分为一期、二期工程，为两个相对独立的项目。一期工程建设规模5×104m3/d，占地47亩，投资12000万元，于2010年6月建成并投入使用；二期工程建设规模为5×104m3/d，占地46亩，位于一期工程北侧，于2019年10月建成并投入使用，目前运行单位均为湖南三峡生态环境有限公司岳阳分公司。

罗家坡污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）中一级A标准后排入北港河，污水处理厂进、出水口均安装在线监测装置，实现污水进、出水实时监控。

一期工程和二期工程入河排污口均位于污水处理厂西侧，两者相距357m，入河排污口坐标分别是E113.18173064，N29.34613237；E113.18282042，N29.34916679。

1）入河排污口手续

罗家坡污水处理厂于2015年7月14日取得岳阳市水务局《关于罗家坡污水处理厂二期扩建工程入河排污口设置的批复》（岳市水许[2015]27号），一期工程入河排污口论证报告已通过专家评审，审批手续正在办理中。

2）纳污范围

罗家坡污水处理厂近、中期服务范围岳阳大道北片、岳阳大道中片、岳阳大道南片、康王片、新华片、木里港片和部分金风桥片，服务范围总用地面积23km2。罗家坡污水处理厂纳污范围包括岳阳经济技术开发区工业园区的工业废水和生活污水，此外还承担了纳污范围内的城镇生活污水和工业废水。

3）进水水质

根据《岳阳经开区（罗家坡）污水处理厂一期工程环境影响报告表》、《罗家坡污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告书》可知，罗家坡污水处理厂设计污水进出水水质下表。

表4.2-2 一期、二期工程污水净化中心原设计进水水质

| 工程 | 项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | TN | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 进水水质 | ≤500 | ≤160 | ≤210 | ≤25 | ≤2.0 | ≤35 | / |
|  | 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤1000 |
| 二期工程 | 进水水质 | ≤500 | ≤160 | ≤210 | ≤25 | ≤2.0 | ≤35 | / |
|  | 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤1000 |

4）处理工艺

一期工程和二期工程是相对独立的工程，其采用的工艺略有不同，工艺流程见下图：

图4.2-1 一期工程污水处理工艺流程图

图4.2-2 二期工程污水处理工艺流程图

区域污染源调查

本项目选址位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，项目周边主要为工业用地，根据现场调查，岳阳经济技术开发区白石岭片区现有主要污染源调查情况见下表。

表4.3-1  白石岭片区主要企业污染物排放情况一览表

| 序 号 | 企业名称 | 废水污染物排放量 |  |  |  | 废气污染物排放量 |  |  |  |  | 固体废物产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量（m3/a ) | COD （t/a） | NH3-N （t/a） | 其他废水 特征污染物（t/a） | SO2 （t/a） | NOx （t/a） | 粉尘（t/a） | 挥发性有机物（t/a） | 其他废气特征污染物（t/a） | 一般固废（t/a） | 危险废物（t/a） |
| 1 | 岳阳市天强科技有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 0.4 | / | 52.5 | 0.16 |
| 2 | 湖南科美达电气股份有限 公司 | / | / | / | / | 0.043 | 0.075 | / | 0.73 | / | 165 | 1.6 |
| 3 | 湖南省白银新材料有限公 司 | / | / | / | / | 0.003 | 0.004 | / | 0.97 | / | 5 | 0.02 |
| 4 | 岳阳经源塑胶制品有限公 司 | / | / | / | / | / | / | 0.023 | 0.074 | / | 10 | 0.2 |
| 5 | 白象食品股份有限公司湖 南分公司 | 86400 | 4.32 | 0.433 | / | 0.64 | 2.23 | 0.259 | / | / | 27.6 |  |
| 6 | 湖南中启制药有限公司岳 阳分公司 | 3600 | 0.18 | 0.018 | / | / | / | 0.245 | 0.578 | HCl： 0.26 | 6.6 | 0. 1 |
| 7 | 湖南康润药业股份有限公 司 | 10275 | 1.35 | 0.135 | / | 0.052 | 0.192 | 0.0018 | 0.007 | / | 1.2 | 0.039 |
| 8 | 岳阳东方彩印有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 1.786 | / | 212 | 2.2 |
| 9 | 岳阳市强力电器有限公司 | / | / | / | / | / | / | 0.02 | / | / | 42 | 1.017 |
| 10 | 湖南芙蓉制药有限公司 | 2428. 1 | 0. 12 | 0.012 | / | 0.007 | 0.037 | 0.021 | 1.344 | / | 5.116 | 2.869 |
| 11 | 岳阳亚星塑业有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 1.75 | / | 16.3 | 0.3 |
| 12 | 湖南长进石油化工有限公 司 | / | / | / | / | / | / | / | 0.646 | / | 10 | 3.5 |
| 13 | 湖南省中晟热能科技有限 公司 | / | / | / | / | / | / | / | 0.037 | / | 0 | 1 |
| 14 | 岳阳鸿升电磁科技有限公 司 | / | / | / | / | / | / | 0.3 | / | / | 1 | 0.01 |
| 15 | 岳阳市湘豫电器有限公司 | / | / | / | / | / | / | 0.2 | / | / | 7.8 | 0. 1 |
| 16 | 湖南汇博化工科技有限公 司 | 600 | 0.03 | 0.003 | / | 0.25 | 0.091 | 0.02 | / | / | / | / |
| 17 | 湖南乐邦制药有限公司 | 399 | 0.02 | 0.002 | / | 0.044 | 0. 14 | 0.065 | 0.756 | / | 2.5 | 0 |
| 汇总 |  | 103702.1 | 6.02 | 0.603 | 0 | 1.039 | 2.769 | 1.1548 | 9.078 | HCl： 0.26 | 564.616 | 13.115 |

环境现状调查与评价

大气环境质量现状调查与评价

空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。”、“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次评价选取2024年作为本项目的评价基准年，基本因子采用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中岳阳市城区的数据进行评价。

表 4.4-1  2024年区域空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评价时段 | 百分位 | 现状浓度 （μg/m3） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡期二级标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 | 超标 倍数 |
| SO2 | 年平均浓度 | / | 8 | 60 | 13.33 | 达标 | 60 | 13.33 | 达标 | / |
| NO2 | 年平均浓度 | / | 22 | 40 | 55.00 | 达标 | 40 | 55.00 | 达标 | / |
| PM10 | 年平均浓度 | / | 51 | 70 | 72.86 | 达标 | 60 | 85.0 | 达标 | / |
| PM2.5 | 年平均浓度 | / | 35 | 35 | 100 | 达标 | 30 | 116.67 | 超标 | 0.1667 |
| CO | 百分位上日平均 | 95 | 1000 | 4000 | 25.00 | 达标 | 4000 | 25.00 | 达标 | / |
| O3 | 百分位上8h平均质量浓度 | 90 | 148 | 160 | 92.50 | 达标 | 160 | 92.50 | 达标 | / |

由上表可见，2024年岳阳市城区环境空气质量六项基本污染物PM10、SO2、NO2、CO、O3年评价指标均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，故项目区域大气环境质量为达标区；对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡期二级标准，2024年岳阳市城区环境空气质量为不达标区，主要超标污染物为PM2.5，超标倍数为0.1667，主要受工业污染、城市建设、道路扬尘等的影响，根据《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》，到2028年，全省PM2.5年平均浓度控制在31.7微克/立方米以内，各城市空气质量持续改善。

大气环境质量现状调查与评价

为了解项目区域环境空气质量现状情况，本次评价委托湖南科俊环境检测有限公司于2026年3月11日-2026年3月14日、2026年3月28日-2026年3月30日对氨、TSP、HCl、硫化氢、二氯甲烷、臭气浓度的环境空气质量现状进行监测，并委托国检测试控股集团（湖南）华中科技有限公司于2026年4月24日-2026年4月30日对吡啶、丙酮的环境空气质量现状进行监测。监测结果详见下表所示。

表4.4-2 其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对场址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| G1项目所在地 | 113.158411 | 29.382459 | 氨、TSP、HCl、硫化氢、二氯甲烷、臭气浓度、非甲烷总烃 | 2026年3月11日-2026年3月14日、2026年3月28日-2026年3月30日 | / | / |
| G2项目主导风向下风向261m处居民处 | 113.155295 | 29.380849 | 氨、TSP、HCl、硫化氢、二氯甲烷、臭气浓度、非甲烷总烃 | 2026年3月11日-2026年3月14日、2026年3月28日-2026年3月30日 | 西南 | 261 |
| G3项目大门口 | 113.158734 | 29.381310 | 吡啶、丙酮 | 2026年4月24日-2026年4月30日 | / | / |
| G4项目主导风向下风向居民处 | 113.159396 | 29.384122 | 吡啶、丙酮 | 2026年4月24日-2026年4月30日 | 北 | 38 |

表4.4-3  区域环境空气质量现状监测结果一览表  单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| G1项目所在地 | 113.158411 | 29.382459 | TSP | 24h | 300 | 87-124 | 41.3 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 1h | 50 | ＜20-23 | 46 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1h | 200 | 70-130 | 65 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1h | 10 | ＜1-2 | 20 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 一次值 | 20（无量纲） | ＜10 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1h | 2000 | 460-1290 | 64.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 一次值 | 171.2 | ＜1-30.8 | 18 | 0 | 达标 |
| G2项目主导风向下风向261m处居民处 | 113.155295 | 29.380849 | TSP | 24h | 300 | 83-110 | 36.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 1h | 50 | 22-43 | 86 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1h | 200 | 60-170 | 85 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1h | 10 | ＜1-2 | 20 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 一次值 | 20（无量纲） | ＜10 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1h | 2000 | 620-1560 | 78 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 一次值 | 171.2 | ＜1-15.9 | 9.3 | 0 | 达标 |
| G3项目大门口 | 113.158734 | 29.381310 | 吡啶 | 1h | 80 | ND(0.02) | 0.01 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | 1h | 800 | ND(0.002) | 0.001 | 0 | 达标 |
| G4项目主导风向下风向居民处 | 113.159396 | 29.384122 | 吡啶 | 1h | 80 | ND(0.02) | 0.01 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | 1h | 800 | ND(0.002) | 0.001 | 0 | 达标 |
| 注：ND表示未检出，ND后括号内数字为检出限，根据《环境空气质量监测规范（试行）》中的相关规定“若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。”本次评价未检出的污染因子按检出限的一半计算。 2026年4月24日-2026年4月30日主导风向分别为南、南、南、南、东南、西南、西南； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可见，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准；氨、氯化氢、硫化氢、吡啶、丙酮满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求（≤2.0mg/m3）；二氯甲烷满足《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法得出的限值标准要求（≤171.2μg/m3）。

地表水环境质量现状调查与评价

本项目地表水评价等级为三级B，废水经处理后外排至罗家坡污水处理厂（二期），所在区域的主要地表水受纳水体为北港河。

1、现状监测情况

本项目涉及地表水体为北港河，委托湖南科俊环境检测有限公司于2026年3月13日至15日对北港河地表水环境质量现状进行监测。

（1）现状监测项目

表4.4-4  监测点位基本信息

| 监测点名称 | 布点位置 | 监测时段 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点位W1 | 污水处理厂排污口入北港河上游500m | 2026年3月13~15日 | PH、水温、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群、石油类、SS、氯化物、总氮、挥发酚、二氯甲烷 |
| 点位W2 | 污水处理厂排污口入北港河下游1000m |  |  |

（2）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（5）监测数据

表 4.4-5  地表水现状监测结果一览表  单位：mg/L

| 采样地点 | 检测项目 | 浓度范围 | 标准指数 | Ⅲ类标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂排污口入北港河上游500mW1 | pH（无量纲） | 7.1-7.3 | 0.05-0.15 | 6～9 | 是 |
|  | 水温 | 8.2-15.2 | / | / | / |
|  | SS | 6-8 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 8-13 | 0.4-0.65 | 20 | 是 |
|  | 氨氮 | 2.54-2.79 | 2.54-2.79 | 1.0 | 否 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.0-3.1 | 0.5-0.775 | 4 | 是 |
|  | 总磷 | 0.26-0.29 | 1.3-1.45 | 0.2（湖、库0.05） | 否 |
|  | 总氮 | 4.79-5.33 | 4.79-5.33 | 1.0 | 否 |
|  | 石油类 | 0.02-0.03 | 0.4-0.6 | 0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 13000-18000 | 1.3-1.8 | 10000 | 否 |
|  | 挥发酚 | 0.0015-0.0024 | 0.3-0.48 | 0.005 | 是 |
|  | 氯化物 | 13.1-13.6 | 0.0524-0.0544 | 250 | 是 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0010L | / | 0.02 | 是 |
| 污水处理厂排污口入北港河下游1000mW2 | pH（无量纲） | 7.1-7.3 | 0.05-0.15 | 6～9 | 是 |
|  | 水温 | 8.4-15.7 | / | / | / |
|  | SS | 9-10 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 10-13 | 0.5-0.65 | 20 | 是 |
|  | 氨氮 | 2.62-2.85 | 2.62-2.85 | 1.0 | 否 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.3-2.8 | 0.575-0.7 | 4 | 是 |
|  | 总磷 | 0.2-0.22 | 1-1.1 | 0.2（湖、库0.05） | 否 |
|  | 总氮 | 5.39-6.27 | 5.39-6.27 | 1.0 | 否 |
|  | 石油类 | 0.03-0.04 | 0.6-0.8 | 0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 4500-5400 | 0.45-0.54 | 10000 | 是 |
|  | 挥发酚 | 0.0011-0.0021 | 0.22-0.42 | 0.005 | 是 |
|  | 氯化物 | 38.9-39.8 | 0.1556-0.1592 | 250 | 是 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0010L | / | 0.02 | 是 |

由上表可知，监测断面的氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，最大超标倍数分别为1.54~1.85、0.1~0.45、3.79~5.27、0.3~0.8，主要为污水处理厂排污口北港河上游来水超标。

地下水环境质量现状调查与评价

水位水质监测情况

本次环评委托湖南科俊环境检测有限公司于2026年3月14日对项目所在地和周边水井开展了一期地下水现状监测。

1、监测点位：本项目共布设十个地下水监测点位，D1-D5为水质监测点，同步监测水位，D6-D10为水位监测点，其中D1、D3位于项目上游，D4、D5位于项目两侧，D2位于项目下游，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的布设要求（二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2~4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个）。

表4.4-6  地下水布点一览表

| 序号 | 点位名称 | 相对距离 | 坐标 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 沙门口水井 | 1349m | 113°10′26″E，29°23′14″N | 环境因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-和SO42- 特征因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、二氯甲烷。 同时监测地下水水位。 |
| D2 | 范家龚水井 | 272m | 113°9′15″E，29°22′60″N |  |
| D3 | 金盆岭水井 | 932m | 113°10′30″E，29°23′35″N |  |
| D4 | 厂区北侧水井 | 10m | 113°9′33″E，29°23′4″N |  |
| D5 | 关塘坡水井 | 2764m | 113°10′50″E，29°23′3″N |  |
| D6 | 金凤桥水井 | 4391m | 113°12′7″E，29°21′18″N | 水位监测 |
| D7 | 坡园里水井 | 3682m | 113°9′46″E，29°20′34″N |  |
| D8 | 罗家坡水井 | 2208m | 113°11′3″E，29°22′56″N |  |
| D9 | 汪家坡水井 | 2264m | 113°10′1″E，29°23′29″N |  |
| D10 | 后头杨家水井 | 2966m | 113°8′56″E，29°21′15″N |  |
| 各点位水井为非饮用水。 |  |  |  |  |

2、评价方法

地下水水质现状评价应采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

3、监测结果

表4.4-7  地下水水位调查结果

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |  |
| 水位 | 3.0 | 3.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | m |
| 海拔高度 | 27.5 | 32.1 | 30.7 | 61.8 | 35.3 | 23.4 | 20.9 | 37.9 | 29.1 | 19.8 |  |
| 绝对水位 | 24.5 | 28.6 | 29.1 | 60.6 | 34.1 | 21.9 | 17.4 | 36.8 | 28.1 | 19 |  |

项目所在区域为丘陵地区，地势略有起伏，根据监测结果，项目所在区域地下水流向为自东向西流向王家河，自北向南流向南湖。

表4.4-8  地下水环境因子调查结果表 单位：mg/L，pH无量纲

| 名称 | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |  | D4 |  | D5 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 标准指数 | 浓度 |  | 标准指数 | 浓度 |  | 标准指数 | 浓度 |  | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 |  |
| pH（无量纲） | 7.2 | 0.133 | 7.1 |  | 0.067 | 7.2 |  | 0.133 | 7.2 |  | 0.133 | 7.4 | 0.267 | 6.5～8.5 |
| K+ | 2.33 | / | 2.01 |  | / | 46.9 |  | / | 1.45 |  | / | 2.09 | / | / |
| Na+ | 7.94 | / | 5.16 |  | / | 25.3 |  | / | 14.4 |  | / | 7.34 | / | / |
| Ca2+ | 17.0 | / | 8.94 |  | / | 41.6 |  | / | 29.8 |  | / | 20.5 | / | / |
| Mg2+ | 4.21 | / | 1.38 |  | / | 18.2 |  | / | 11.4 |  | / | 3.12 | / | / |
| CO32- | 5L | / | 5L |  | / | 5L |  | / | 5L |  | / | 5L | / | / |
| HCO3- | 103 | / | 67 |  | / | 398 |  | / | 67 |  | / | 116 | / | / |
| Cl- | 8.96 | / | 4.03 |  | / | 32.6 |  | / | 10.7 |  | / | 5.54 | / | / |
| SO42- | 10.2 | / | 3.93 |  | / | 59.9 |  | / | 68.4 |  | / | 10.1 | / | / |
| 氨氮 | 0.420 | 0.84 | 0.418 |  | 0.836 | 0.435 |  | 0.87 | 0.47 |  | 0.94 | 0.486 | 0.972 | ≤0.50 |
| 砷 | 0.0006 | 0.06 | 0.0005 |  | 0.05 | 0.0007 |  | 0.07 | 0.0004 |  | 0.04 | 0.0004 | 0.04 | ≤0.01 |
| 铅 | 0.005 | 0.5 | 0.002 |  | 0.2 | 0.002 |  | 0.2 | 0.001 |  | 0.1 | 0.001L | / | ≤0.01 |
| 总硬度 | 66 | 0.147 | 36 |  | 0.08 | 184 |  | 0.409 | 124 |  | 0.276 | 71 | 0.158 | ≤450 |
| 氰化物 | 0.002 | 0.04 | 0.002L |  | / | 0.002L |  | / | 0.002L |  | / | 0.002L | / | ≤0.05 |
| 氯化物 | 8.96 | 0.036 | 4.03 |  | 0.016 | 32.6 |  | 0.13 | 10.7 |  | 0.043 | 5.54 | 0.022 | ≤250 |
| 汞 | 0.00022 | 0.22 | 0.00014 |  | 0.14 | 0.00017 |  | 0.17 | 0.00011 |  | 0.11 | 0.00018 | 0.18 | ≤0.001 |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.004L |  | / | 0.004L |  | / | 0.004L |  | / | 0.004L | / | ≤0.05 |
| 镉 | 0.0003 | 0.06 | 0.0002 |  | 0.04 | 0.0003 |  | 0.06 | 0.0001 |  | 0.02 | 0.0001L | / | ≤0.005 |
| 铁 | 0.1 | 0.333 | 0.07 |  | 0.233 | 0.08 |  | 0.267 | 0.08 |  | 0.267 | 0.1 | 0.333 | ≤0.3 |
| 锰 | 0.01L | / | 0.02 |  | 0.2 | 0.01L |  | / | 0.07 |  | 0.7 | 0.07 | 0.7 | ≤0.10 |
| 高锰酸盐指数 | 2.6 | 0.867 | 2.8 |  | 0.933 | 1.5 |  | 0.5 | 1.9 |  | 0.633 | 2.3 | 0.767 | ≤3.0 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 12 | 4 | 未检出 |  | / | 14 |  | 4.667 | 16 |  | 5.333 | 2 | 0.667 | ≤3.0 |
| 细菌总数（CFμ/mL） | 110 | 1.1 | 未检出 |  | / | 150 |  | 1.5 | 200 |  | 2 | 22 | 0.22 | ≤100 |
| 硝酸盐 | 2.81 | 0.141 | 0.333 |  | 0.017 | 4.06 |  | 0.203 | 10.5 |  | 0.525 | 0.583 | 0.029 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐 | 0.037 | 0.037 | 0.005L |  | / | 0.005L |  | / | 0.005L |  | / | 0.005L | / | ≤1.00 |
| 氟化物 | 0.156 | 0.156 | 0.147 |  | 0.147 | 0.236 |  | 0.236 | 0.077 |  | 0.077 | 0.165 | 0.165 | ≤1.0 |
| 溶解性总固体 | 90 | 0.09 | 68 |  | 0.068 | 376 |  | 0.376 | 189 |  | 0.189 | 57 | 0.057 | ≤1000 |
| 二氯甲烷 | 0.0010L | / | 0.0010L |  | / | 0.0010L |  | / | 0.0010L |  | / | 0.0010L | / | ≤20.0 |
| 挥发酚 | 0.0009 | 0.45 | 0.0003L |  | / | 0.0003L |  | / | 0.0003L |  | / | 0.0003L | / | ≤0.002 |
| 硫酸盐 | 10.2 | 0.041 | 3.93 |  | 0.016 | 59.9 |  | 0.24 | 68.4 |  | 0.274 | 10.1 | 0.04 | ≤250 |

根据地下水监测结果：项目所在区域内地下水总大肠菌群、细菌总数超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，最大超标倍数分别为3~4.333、0.1~1.0，主要超标点位为D1、D3、D4，超标点位周边主要为居民区，超标原因可能是受周边居民生活污水、生活垃圾等生活污染源影响。

包气带污染情况

为了解现有项目包气带污染情况，本次环评委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于2026年3月16日对项目区域进行了一期包气带监测。

1、监测点位

表4.4-9  包气带点位布设一览表

| 序号 | 点位名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 合成二车间旁 | pH、二氯甲烷、挥发酚 |
| B2 | 污水处理站旁 | pH、COD、氨氮、二氯甲烷、挥发酚 |

2、监测结果如下：

表4.4-10  包气带监测结果

| 点位编号 | B1 |  | B2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样深度（m） | 0-0.2 | 0-0.2 |  |
| PH | 7.1 | 7.7 |  |
| 二氯甲烷（mg/L） | ND | ND |  |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0006 | 0.0005 |  |
| COD | / | 12 |  |
| 氨氮 | / | 0.086 |  |

由上表可知，中启制药场地内的包气带污染物浓度较低，包气带受污染程度较低。

声环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南科俊环境检测有限公司于2026年3月10日~11日、11日~12日在本项目厂界外和敏感点处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设7个监测点，分别位于项目地厂界东、南、西、北外1m和东侧、北侧、西侧敏感点处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为AWA5688多功能声级计。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表4.4-11。

表4.4-11  项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目东厂界1m处N1 | 3月10日 | 昼间 | 59 | 65 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 44 | 55 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 54 | 65 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 45 | 55 |
| 2 | 项目南厂界1m处N2 | 3月10日 | 昼间 | 60 | 65 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 43 | 55 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 64 | 65 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 44 | 55 |
| 3 | 项目西厂界1m处N3 | 3月10日 | 昼间 | 47 | 65 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 41 | 55 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 58 | 65 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 40 | 55 |
| 4 | 项目北厂界1m处N4 | 3月10日 | 昼间 | 47 | 65 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 46 | 55 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 51 | 65 |
|  |  | 3月12日 | 夜间 | 42 | 55 |
| 5 | 厂界东侧敏感点1楼 N5 | 3月10日 | 昼间 | 56 | 60 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 42 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 55 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 42 | 50 |
| 6 | 厂界东侧敏感点3楼 N5 | 3月10日 | 昼间 | 49 | 60 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 42 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 52 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 42 | 50 |
| 7 | 厂界东侧敏感点5楼 N5 | 3月10日 | 昼间 | 50 | 60 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 40 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 52 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 41 | 50 |
| 8 | 厂界北侧敏感点1楼 N6 | 3月10日 | 昼间 | 46 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 40 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 56 | 60 |
|  |  | 3月12日 | 夜间 | 41 | 50 |
| 9 | 厂界北侧敏感点3楼 N6 | 3月10日 | 昼间 | 46 | 60 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 43 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 52 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 42 | 50 |
| 10 | 厂界北侧敏感点5楼 N6 | 3月10日 | 昼间 | 50 | 60 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 42 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 49 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 42 | 50 |
| 11 | 厂界西侧敏感点1楼 N7 | 3月10日 | 昼间 | 51 | 60 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 42 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 48 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 38 | 50 |
| 12 | 厂界西侧敏感点3楼 N7 | 3月10日 | 昼间 | 50 | 60 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 40 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 57 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 38 | 50 |
| 13 | 厂界西侧敏感点5楼 N7 | 3月10日 | 昼间 | 44 | 60 |
|  |  | 3月10日 | 夜间 | 42 | 50 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 54 | 60 |
|  |  | 3月11日 | 夜间 | 40 | 50 |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地厂界满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准要求，敏感目标处的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。

土壤环境质量现状调查与评价

土壤理化性质调查

本项目土壤评价等级为一级，为了解土壤理化特征，在评价区域内设置11处调查点位，进行理化性质调查，本次评价委托湖南科俊环境检测有限公司于2026年3月12日开展调查。调查点位土壤理化特性见表4.4-12，其他点位土壤理化特性见表4.4-13，土壤构型（土壤剖面）见表4.4-14。

表4.4-12  土壤理化性质调查表

| 点号 |  | S1厂区内盐酸仓库南侧（柱状样点） | S4合成三车间南侧（柱状样点） | S5合成三车间旁（柱状样点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2026年3月12日 | 2026年3月12日 | 2026年3月12日 |
| 坐标 |  | 113.159133°，29.383637° | 113.159192°，29.383313° | 113.158446°，29.382957° |
| 层次 |  | 表层 | 表层 | 表层 |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | / | / | / |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 沙砾含量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 7.14 | 6.18 | 5.91 |
|  | 阳离子交换量/（cmol/kg） | 14.0 | 13.5 | 14.1 |
|  | 氧化还原电位/（mV） | 666 | 780 | 787 |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 2.68 | 2.71 | 3.43 |
|  | 土壤容重/（g/cm³） | 1.27 | 1.15 | 1.07 |
|  | 孔隙度 | 0.502 | 0.547 | 0.545 |

表4.4-13  其他点位土壤理化特性表

| 点位 | 经度 | 纬度 | 层次 | 深度（m） | 颜色 | 结构 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | 砂砾含量 | 其他异物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | 113°9′30″ | 29°22′57″ | 第一层 | 0-0.5 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
|  |  |  | 第二层 | 0.5-1.5 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
|  |  |  | 第三层 | 1.5-3 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
| S3 | 113°9′31″ | 29°22′57″ | 第一层 | 0-0.5 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
|  |  |  | 第二层 | 0.5-1.5 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
|  |  |  | 第三层 | 1.5-3 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
| S6 | 113°9′33″ | 29°22′59″ | 表层 | 0-0.2 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
| S7 | 113°9′32″ | 29°22′53″ | 表层 | 0-0.2 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
| S8 | 113°9′34″ | 29°23′2″ | 表层 | 0-0.2 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
| S9 | 113°9′31″ | 29°22′53″ | 表层 | 0-0.2 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
| S10 | 113°9′32″ | 29°23′7″ | 表层 | 0-0.2 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |
| S11 | 113.159511° | 29.381533° | 表层 | 0-0.2 | 黄棕色 | / | 轻壤土 | 潮湿 | 少量 | 少量 | 无 |

表4.4-14  土壤构型（土壤剖面）

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | / | / | 0~0.5m | 黄棕色轻壤土 |
|  |  |  | 0.5~1.5m | 黄棕色轻壤土 |
|  |  |  | 1.5~3m | 黄棕色轻壤土 |
| 注：应给出带标尺的土壤剖面照片及其景观照片，并根据土壤分层情况描述土壤的理化特性。 |  |  |  |  |

土壤环境质量现状调查与评价

（1）监测点位及监测因子

本次评价共设11个土壤监测点位，监测点位详见表4.4-15。

表4.4-15  土壤监测点位表

| 编号 | 具体位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 厂区内酊剂车间西侧（柱状样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S2 | 厂区内污水处理站东侧（柱状样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S3 | 厂区内酊剂车间南侧（柱状样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S4 | 合成三车间南侧（柱状样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S5 | 合成三车间旁（柱状样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S6 | 精制二车间旁（表层样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S7 | 厂区内南侧空地（表层样点） | pH值、总砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10~C40） |
| S8 | 厂区外东北侧（表层样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S9 | 厂区外西南侧（表层样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S10 | 厂区外北侧林地（表层样点） | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| S11 | 厂区外东侧（表层样点） | pH值、二氯甲烷、石油烃（C10~C40） |
| 进行一期监测，表层样在0-0.2m取样，柱状样在0-0.5m、0.5~1.5 m、1.5~3 m分别取样 |  |  |

（2）监测时段与频次

监测一期，每天监测一次。

（3）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（4）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，监测点土壤监测结果见下表。

表4.4-16  土壤监测结果一览表（柱状样）  单位：mg/kg

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 参考限值 | 样本数量 | 最大值 | 最大标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一层 | 二层 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 3月12日 | S1厂区内酊剂车间西侧 | pH | 7.14 | 6.63 | 6.30 | / | 3 | 7.14 | / | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 3 | / | / | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | ND | ND | 4500 | 3 | / | / | 0 | 0 |
|  | S2厂区内污水处理站东侧 | pH | 7.04 | 7.25 | 7.12 | / | 3 | 7.25 | / | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 3 | / | / | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | 7 | ND | 4500 | 3 | 7 | 0.0016 | 0 | 0 |
|  | S3厂区内酊剂车间南侧 | pH | 6.77 | 6.75 | 6.51 | / | 3 | 6.77 | / | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 3 | / | / | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | ND | 8 | 4500 | 3 | 8 | 0.0018 | 0 | 0 |
|  | S4合成二车间旁 | pH | 6.18 | 5.94 | 5.87 | / | 3 | 6.18 | / | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.0042 | 0.0037 | ND | 616 | 3 | 0.0042 | 6.82E-06 | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | 19 | ND | 4500 | 3 | 19 | 0.0042 | 0 | 0 |
|  | S5合成三车间旁 | pH | 5.91 | 6.16 | 6.10 | / | 3 | 6.16 | / | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | 0.007 | ND | 616 | 3 | 0.007 | 1.14E-05 | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | ND | 6 | 4500 | 3 | 6 | 0.0013 | 0 | 0 |

表4.4-15  土壤监测结果一览表（表层样）  单位：mg/kg

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 参考限值 | 最大标准指数 | 检出率 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月12日 | S7厂区内南侧空地 | 氯甲烷 | ND | 37 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 氯乙烯 | ND | 0.43 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，1-二氯乙烯 | ND | 66 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | 616 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 反-1，2-二氯乙烯 | ND | 54 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，1-二氯乙烷 | ND | 9 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 顺-1，2-二氯乙烯 | ND | 596 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 氯仿 | ND | 0.9 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，1，1-三氯乙烷 | ND | 840 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 四氯化碳 | ND | 2.8 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 苯 | ND | 4 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | ND | 5 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 三氯乙烯 | ND | 2.8 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，2-二氯丙烷 | ND | 5 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 甲苯 | ND | 1200 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，1，2-三氯乙烷 | ND | 2.8 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 四氯乙烯 | ND | 53 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 氯苯 | ND | 270 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | 10 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 乙苯 | ND | 28 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 间，对-二甲苯 | ND | 570 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 邻二甲苯 | ND | 640 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 苯乙烯 | ND | 1290 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，2，3-三氯丙烷 | ND | 0.5 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | 6.8 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，2-二氯苯 | ND | 560 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1，4-二氯苯 | ND | 20 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 苯胺 | ND | 260 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-氯酚 | ND | 2256 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 硝基苯 | ND | 76 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 萘 | ND | 70 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 苯并（a）蒽 | ND | 15 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 䓛 | ND | 1293 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 苯并（b）荧蒽 | ND | 15 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 苯并（k）荧蒽 | ND | 151 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 苯并（a）芘 | ND | 1.5 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 茚并（1，2，3-cd芘 | ND | 15 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二苯并（a，h）蒽 | ND | 1.5 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pH值 | 7.2 | / | / | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 总砷 | 30.6 | 60 | 0.51 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.21 | 65 | 0.003 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 1.2 | 5.7 | 0.21 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 19 | 18000 | 0.001 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 6.5 | 800 | 0.008 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.419 | 38 | 0.011 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 镍 | 23 | 900 | 0.026 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | 4500 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | S6精制二车间旁 | pH | 6.61 | / | / | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | 616 | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | 9 | 4500 | 0.002 | 100 | 0 | 0 |
|  | S8厂区外东北侧 | pH | 6.41 | / | / | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | 616 | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | 4500 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | S9厂区外西南侧 | pH | 6.32 | / | / | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | 616 | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | 4500 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | S11厂区外东侧 | pH | 6.68 | / | / | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | 616 | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | 4500 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | S10厂区外北侧林地 | pH | 5.68 | / | / | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 铜 | 24 | 100 | 0.24 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 铅 | 8.0 | 90 | 0.089 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.25 | 0.3 | 0.83 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 六价铬 | 82 | 150 | 0.547 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 砷 | 32.9 | 40 | 0.823 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.673 | 1.8 | 0.374 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 镍 | 26 | 100 | 0.26 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 锌 | 112 | 250 | 0.448 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | / | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | ND | / | / | 0 | 0 | 0 |

从上表监测结果可知，厂区外北侧林地各监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值要求。其他点位土壤的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

生态现状调查与评价

本项目位于岳阳经济技术开发区，周边植被主要以园区人工绿化植被为主，受园区企业影响，项目地及生态影响评价范围内无珍稀野生濒危动物，周边主要为园区企业或居民。

环境影响预测与评价

施工期环境影响简析

本项目为改扩建补办环评，项目主体工程已建设完毕，施工期仅涉及污水处理设备的安装，仅少量施工扬尘，施工噪声，施工期施工人员生活污水，施工垃圾等产生。施工扬尘采取洒水降尘；施工期生活污水经化粪池处理后排入罗家坡污水处理厂（二期）；生活垃圾、施工垃圾交由环卫部门处理；噪声应按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。

营运期环境影响分析

环境空气影响预测与评价

气象特征分析

（一）多年常规气象数据分析

本评价利用岳阳气象站（57584）2005年-2024近20年的常规气象统计资料，站点地理坐标为东经113.088度，北纬29.3806度。该气象站位于拟建厂区西南侧，距离约7km，根据环评技术导则，本环评可直接引用该站的气象资料。

据近20年岳阳气象站气候资料统计，区域常年气候特征见表5.2-1。

表5.2-1 岳阳气象站常规气象项目统计（2005年-2024）

| 统计项目 | 统计值 |
| --- | --- |
| 多年平均气压（hPa） | 1009.71 |
| 多年平均相对湿度(%) | 75.49 |
| 多年平均风速（m/s） | 2.52 |
| 多年平均气温（℃） | 18.21 |
| 多年平均降雨量(mm) | 1318.02 |
| 多年平均静风频率（%） | 3.85 |
| 多年平均雷暴日数（d） | 25.8 |
| 多年平均大风日数（d） | 3.65 |
| 多年平均冰雹日数（d） | 0.4 |
| 多年平均最高气温（℃） | 37.18 |
| 多年平均最低气温（℃） | -2.39 |
| 最高气温及日期 | 39.2℃，2009.7.19 |
| 最低气温及日期 | -4.2℃，2013.1.4 |
| 多年平均最大日降水量(mm) | 115.46 |
| 最大日降水量及日期 | 239，2017.6.23 |
| 极大风速，对应风向，日期 | 21.02，295，2018.5.1 |

1、风速

近20年岳阳气象站月平均风速如下表，07月平均风速最大（3.07m/s），6月风最小（2.3m/s）。

表5.2-2  岳阳气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.43 | 2.55 | 2.56 | 2.66 | 2.52 | 2.3 | 3.07 | 2.76 | 2.47 | 2.31 | 2.31 | 2.36 |

2、风向

近20年资料分析的风向玫瑰图下图所示，岳阳气象站主导风向为N，占到18.47％左右。

图5.2-1 项目区域风向玫瑰图（统计年限：2005-2024年）

3、气温

岳阳气象站07月气温最高（29.59℃），01月气温最低（5.52℃），近20年极端最高气温39.2℃，近20年极端最低气温-4.2℃。

（二）2024年地面气象数据

（1）温度

岳阳气象站2024年温度观测记录统计的平均温度月变化情况见下表。

表5.2-3  岳阳气象站2024年平均温度月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 7.30 | 5.94 | 14.64 | 19.70 | 23.65 | 25.38 | 31.40 | 31.14 | 28.29 | 19.79 | 15.71 | 8.07 |

图5.2-2 岳阳气象站2024年平均温度月变化图

从统计结果可以看出：项目区2024年年平均气温19.19℃，2月平均气温最低，7月平均气温最高，5～9月平均气温较高，都在20℃以上。

（2）风速

项目所在区域2024年各月平均风速统计见表5.2-4和图5.2-3，各季平均风速的日变化见表5.2-5和图5.2-4。

表5.2-4  岳阳气象站2024年平均风速月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 2.20 | 2.78 | 2.51 | 1.97 | 2.30 | 1.92 | 3.74 | 2.69 | 2.46 | 2.31 | 2.07 | 2.11 | 2.41 |

图5.2-3  岳阳气象站2024年平均风速月变化图

岳阳站2024年年均风速为2.41m/s，平均风速最大值出现在7月，平均风速为3.74m/s，最小平均风速出现6月，平均风速为1.92m/s。

表5.2-5  各季小时平均风速的日变化

| 风速（m/s） 小时（h） | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.05 | 2.41 | 1.92 | 2.34 |
| 2 | 2.00 | 2.32 | 2.10 | 2.27 |
| 3 | 2.04 | 2.44 | 2.02 | 2.32 |
| 4 | 2.05 | 2.39 | 2.01 | 2.11 |
| 5 | 2.08 | 2.53 | 1.98 | 2.17 |
| 6 | 2.14 | 2.53 | 1.91 | 2.20 |
| 7 | 2.09 | 2.62 | 1.84 | 2.13 |
| 8 | 2.17 | 2.80 | 1.90 | 2.24 |
| 9 | 2.25 | 3.03 | 2.20 | 2.31 |
| 10 | 2.54 | 3.51 | 2.38 | 2.29 |
| 11 | 2.62 | 3.81 | 2.63 | 2.49 |
| 12 | 2.75 | 3.67 | 2.90 | 2.75 |
| 13 | 2.88 | 3.75 | 2.88 | 2.67 |
| 14 | 2.83 | 3.81 | 3.09 | 2.75 |
| 15 | 2.73 | 3.50 | 3.07 | 2.66 |
| 16 | 2.74 | 3.15 | 2.79 | 2.52 |
| 17 | 2.65 | 2.76 | 2.57 | 2.51 |
| 18 | 2.28 | 2.60 | 2.39 | 2.32 |
| 19 | 1.91 | 2.21 | 2.17 | 2.20 |
| 20 | 1.83 | 2.14 | 2.14 | 2.19 |
| 21 | 1.79 | 2.17 | 1.99 | 2.21 |
| 22 | 1.88 | 2.23 | 1.97 | 2.26 |
| 23 | 1.98 | 2.27 | 1.97 | 2.33 |
| 24 | 2.11 | 2.33 | 1.94 | 2.31 |

图5.2-4  季小时平均风速的日变化

（3）风向、风频

本项目所在地地面风场主要有如下特征：2024年最多风向频率为N风，所占频率为19.8%，其次为NNE，风频均为13.06%，该地区主导风明显。2024年气象统计资料全年风玫瑰图与累年的风玫瑰图基本吻合。各月风向频率统计结果见表5.2-6，风玫瑰图见图5.2-5。

表5.2-6  项目区域2024年各月风向频率统计结果（单位：%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 23.52 | 24.60 | 12.63 | 2.82 | 3.90 | 2.42 | 4.03 | 4.70 | 4.57 | 3.09 | 4.30 | 1.21 | 1.34 | 1.75 | 1.61 | 3.09 | 0.40 |
| 2月 | 27.59 | 25.14 | 10.06 | 2.01 | 1.87 | 2.16 | 4.89 | 8.05 | 7.90 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 2.87 | 1.58 |
| 3月 | 13.31 | 11.96 | 11.69 | 2.69 | 4.44 | 2.69 | 4.17 | 8.60 | 8.87 | 8.20 | 8.20 | 2.96 | 2.96 | 1.75 | 2.42 | 4.30 | 0.81 |
| 4月 | 24.58 | 10.14 | 5.28 | 5.83 | 5.14 | 3.06 | 1.11 | 1.53 | 6.25 | 3.75 | 3.19 | 2.22 | 2.92 | 3.75 | 8.75 | 12.22 | 0.28 |
| 5月 | 20.16 | 4.97 | 2.42 | 2.02 | 5.91 | 6.85 | 8.47 | 2.82 | 11.29 | 3.09 | 2.96 | 1.08 | 1.34 | 2.28 | 11.29 | 13.04 | 0.00 |
| 6月 | 12.92 | 5.97 | 3.06 | 2.08 | 5.14 | 5.97 | 7.50 | 8.19 | 13.06 | 5.83 | 4.58 | 2.92 | 3.19 | 3.47 | 7.08 | 8.19 | 0.83 |
| 7月 | 2.69 | 0.81 | 0.81 | 1.21 | 9.27 | 11.42 | 28.76 | 14.11 | 13.44 | 1.75 | 0.40 | 0.40 | 0.94 | 2.42 | 6.45 | 5.11 | 0.00 |
| 8月 | 8.60 | 2.82 | 1.48 | 0.94 | 5.65 | 11.16 | 10.35 | 8.74 | 18.82 | 6.99 | 1.08 | 1.08 | 0.67 | 4.30 | 10.35 | 6.99 | 0.00 |
| 9月 | 28.47 | 5.97 | 2.08 | 2.08 | 4.03 | 1.11 | 0.28 | 0.97 | 3.75 | 1.94 | 1.67 | 2.36 | 5.56 | 9.31 | 10.42 | 19.86 | 0.14 |
| 10月 | 27.82 | 16.40 | 12.10 | 3.36 | 2.28 | 0.67 | 1.08 | 1.08 | 1.75 | 2.15 | 1.48 | 1.61 | 2.42 | 3.90 | 9.14 | 12.63 | 0.13 |
| 11月 | 26.53 | 19.72 | 17.50 | 6.81 | 5.56 | 1.67 | 0.56 | 1.39 | 1.53 | 1.94 | 3.33 | 1.11 | 1.67 | 2.08 | 3.06 | 5.42 | 0.14 |
| 12月 | 22.31 | 28.63 | 17.61 | 3.90 | 5.24 | 2.15 | 1.48 | 1.21 | 1.75 | 1.34 | 4.84 | 1.48 | 0.94 | 1.88 | 2.42 | 2.69 | 0.13 |
| 春季 | 19.29 | 9.01 | 6.48 | 3.49 | 5.16 | 4.21 | 4.62 | 4.35 | 8.83 | 5.03 | 4.80 | 2.08 | 2.40 | 2.58 | 7.47 | 9.83 | 0.36 |
| 夏季 | 8.02 | 3.17 | 1.77 | 1.40 | 6.70 | 9.56 | 15.63 | 10.37 | 15.13 | 4.85 | 1.99 | 1.45 | 1.59 | 3.40 | 7.97 | 6.75 | 0.27 |
| 秋季 | 27.61 | 14.06 | 10.58 | 4.08 | 3.94 | 1.14 | 0.64 | 1.14 | 2.34 | 2.01 | 2.15 | 1.69 | 3.21 | 5.08 | 7.55 | 12.64 | 0.14 |
| 冬季 | 24.40 | 26.14 | 13.51 | 2.93 | 3.71 | 2.24 | 3.43 | 4.58 | 4.67 | 2.29 | 3.89 | 0.92 | 0.82 | 1.37 | 1.51 | 2.88 | 0.69 |
| 全年 | 19.80 | 13.06 | 8.06 | 2.97 | 4.88 | 4.30 | 6.10 | 5.12 | 7.76 | 3.55 | 3.21 | 1.54 | 2.00 | 3.11 | 6.14 | 8.03 | 0.36 |

图5.2-5  项目区域2024全年各季风频玫瑰图

根据以上气象数据分析：评价基准年内风速小于0.5m/s的最大持续时间为8小时，不超过72小时，全年静风频率为0.36%，未超过35%。

（三）2024年高空气象资料

本项目高空气象数据由中国气象局国家气象信息中心基于国际上前沿的模式与同化方案(GFS/GSI)，建成全球大气再分析系统(CRAS)，通过多层次循环同化试验，不断强化中国特有观测资料的同化应用，研制出10年以上长度的“中国全球大气再分析中间产品(CRA-Interim，2008-2019年)”，时间分辨率为6小时，水平分辨率为34公里，垂直层次64层。提取37个层次的高空模拟气象数据，层次为1000～100hPa每间隔25hPa为一个层次。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。站台编号为00057584，站点经纬度为北纬29.3806°、东经113.088°。其基本信息如下。

表5.2-7 模拟气象数据信息

| 模拟点经纬度 |  | 相对距离/km | 数据年份 | 模拟气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 113.088°E | 29.3806°N | 7 | 2024 | 气压、离地高度、干球温度等 |

预测方案

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）要求，一级评价需要预测和评价的内容如下。

表5.2-8 环境空气主要预测情景组合

| 情景 | 污染物排放形式 | 污染源 | 预测内容 | 预测点 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景1 | 正常排放 | 新增污染源 | 短期浓度、长期浓度 | 环境空气保护目标、网格点 | 贡献值（全厂所有污染源的贡献值叠加-现有污染源的贡献值）的最大浓度占标率 |
| 情景2 | 正常排放 | 新增污染源-“以新带老”污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建污染源 | 短期浓度、长期浓度 |  | TSP的评价小时、日平均、年平均质量浓度变化率；氯化氢的评价小时和日平均质量浓度变化率；氨、硫化氢、TVOC的评价小时平均质量浓度变化率 |
| 情景3 | 非正常排放 | 新增污染源 | 1小时浓度 |  | 最大浓度贡献值的占标率 |
| 情景4 | 正常排放 | 新增污染源-“以新带老”污染源+项目全厂现有污染源 | 短期浓度 |  | 大气环境防护距离 |

1、本项目新增的污染源：有组织污染源及生产区无组织源等。

2、“以新带老”污染源、项目全厂现有污染源：由于本项目为改扩建补办项目，所有污染源均已按新增污染源考虑，故此处不进行现有污染源削减。

3、其他在建、拟建污染源包括：根据查阅政府网站，项目大气评价范围内，2025年1月以来无已批复的与本项目排放的污染物有关的项目，故本次预测不叠加其他在建、拟建污染源。

预测因子与评价标准

（一）预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，预测因子应根据评价因子确定，选择有环境质量评价标准的评价因子作为预测因子。

由于本项目排放的SO2+NOx年排放量小于500t/a，故评价因子不考虑二次污染物PM2.5。

根据建设项目工程特点，建设项目大气环境影响预测的因子确定为颗粒物（TSP）、氯化氢、氨、硫化氢、TVOC。

（二）评价标准

表5.2-9 本项目预测因子评价执行标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| HCl | 日平均 | 15 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
|  | 1小时平均 | 50 |  |
| TVOC | 8h平均 | 600 |  |
|  | 1h平均 | 1200*（取8小时平均值2倍） |  |
| 氨 | 1h平均 | 200 |  |
| 硫化氢 | 1h平均 | 10 |  |
| 丙酮 | 1h平均 | 800 |  |
| 吡啶 | 1h平均 | 80 |  |
| 二氯甲烷 | 一次值 | 171.2 | 《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法 |
| TSP | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1h平均 | 900*（取日平均值3倍） |  |
| 非甲烷总烃 | 1h平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准 详解》 |
| 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值，带*的为根据以上原则计算得出数字，数值仅用于等级判定和参考限值，不用于执行标准。 |  |  |  |

预测模式与参数选择

（一）预测模式

按照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）有关要求，本次环境影响评价选用AERMOD模式进行大气环境影响预测。

AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。

（二）预测参数

表5.2-10 本项目大气环境影响预测参数

| 序号 | 项目 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面气象站坐标（岳阳气象站） | 113.088E，29.3806N |
| 2 | 计算中心点坐标 | 113.158511E，29.382847N |
| 3 | 受体类型 | 网格+离散受体 |
| 4 | 嵌套网格尺寸及网格间距 | 5000×5000m，步长100m |
| 5 | SO2半衰期 | 默认，14400s |

（三）地形与高程

本项目位于岳阳经济技术开发区，地貌单元主要由工业用地、缓丘荒地组成。评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为90m。采用Aermap运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。本项目区域地形为复杂地形。

图5.2-6 项目所在区域地形图

（四）预测区域网格及扇区划分

构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为(x，y)，预测范围为5000m×5000m。预测分为一个扇区，以厂址东南角为坐标原点，建立直角坐标体系。

本项目预测网格采用近密远疏的设置方式，项目区周边500m范围内预测网格间距为50m，其他区域网格间距为100m。

表5.2-11 预测区域网格扇区划分及地表参数

| 序号 | 开始角度 | 结束角度 | 土地类型 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 360 | 工业用地 | 冬季 | 0.35 | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | 春季 | 0.14 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 夏季 | 0.16 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 秋季 | 0.18 | 2 | 1 |

（五）关心点分布

根据现场调查，确定在大气环境影响评价范围内重点关注的受体（大气敏感点）主要情况见下表。

表5.2-12  主要关心点分布表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大桥新城 | -164 | 243 | 居民 | 约500户，1500人 | 二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准 | 西 | 2-150 |
| 刘家冲 | 44 | 255 | 居民 | 约60户，180人 |  | 东北 | 2-200 |
| 湖南九鼎科技九鼎学院 | 137 | -74 | 居民 | 约300人 |  | 东南 | 110-226 |
| 天邦.海弘轩 | 252 | -126 | 居民 | 约343户，1029人 |  | 东南 | 170-300 |
| 富兴景城 | 368 | -271 | 居民 | 约276户，828人 |  | 东南 | 311-459 |
| 中天.维益家园 | 1089 | -149 | 居民 | 约1352户，4056人 |  | 东南 | 1087-1318 |
| 天邦.钻石府 | 1135 | -617 | 居民 | 约468户，1404人 |  | 东南 | 1253-1458 |
| 富兴华城 | -152 | -328 | 居民 | 约716户，2157人 |  | 南 | 300-493 |
| 滨水.天悦 | 108 | -369 | 居民 | 约739户，2217人 |  | 东南 | 390-533 |
| 天邦悦景湾 | 379 | -432 | 居民 | 约505户，1515人 |  | 东南 | 384-588 |
| 金科集美东方 | -135 | -652 | 居民 | 约1130户，3390人 |  | 南 | 500-740 |
| 范家垄 | -371 | -40 | 居民 | 约120户，360人 |  | 西南 | 259-720 |
| 大桥河小学 | -672 | -403 | 学校 | 小学，师生约600人 |  | 西南 | 604-780 |
| 茶场 | -429 | -553 | 居民 | 约734户，2202人 |  | 西南 | 564-988 |
| 巴陵正荣府 | -250 | -807 | 居民 | 约1214户，3642人 |  | 南 | 768-923 |
| 新岳嘉园 | -83 | -819 | 居民 | 约276户，828人 |  | 南 | 757-914 |
| 港岳豪庭 | 96 | -842 | 居民 | 约435户，1305人 |  | 东南 | 782-945 |
| 怡园小区 | 368 | -882 | 居民 | 约60户，180人 |  | 东南 | 922-1000 |
| 天邦.新龙苑 | 327 | -623 | 居民 | 约476户，1428人 |  | 东南 | 581-836 |
| 汇景城 | 558 | -582 | 居民 | 约1032户，3096人 |  | 东南 | 744-1060 |
| 白石岭 | 529 | 543 | 居民 | 约7111户，21345人 |  | 东 | 660-1900 |
| 罗家坡 | 1996 | 128 | 居民 | 约100户，300人 |  | 东 | 1850-2500 |
| 梅子柿 | 2001 | -1252 | 居民 | 约200户，600人 |  | 东南 | 2200-3200 |
| 梅子柿小学 | 2267 | -2181 | 学校 | 小学，师生约3670人 |  | 东南 | 3079 |
| 通海路中学 | 772 | -1344 | 学校 | 中学，师生约1500人 |  | 东南 | 1438 |
| 八字门小学 | 518 | -1402 | 学校 | 小学，师生约1000人 |  | 东南 | 1429 |
| 八字门 | 575 | -1079 | 居民 | 约30000户，90000人 |  | 东南 | 1200-2840 |
| 东城小学 | -169 | -1996 | 学校 | 小学，师生约4500人 |  | 南 | 1913 |
| 亮山 | -89 | -1027 | 居民 | 约3569户，10707人 |  | 西南 | 990-2024 |
| 岳州中学 | -608 | -1483 | 学校 | 中学，师生约2000人 |  | 西南 | 1463 |
| 岳阳市二人民医院 | -695 | -1015 | 医院 | 约1800人 |  | 西南 | 1121 |
| 枫树新村 | -1619 | -2204 | 居民 | 约1448户，4300人 |  | 西南 | 2575-2923 |
| 海棠 | -1486 | -1887 | 居民 | 约6900户，27000人 |  | 西南 | 2154-2751 |
| 王家河 | -1099 | -1621 | 居民 | 约2028户，5373人 |  | 西南 | 1810-2706 |
| 长鑫 | -1070 | -992 | 居民 | 约2088户，5000人 |  | 西南 | 1308-1967 |
| 东升小学 | -1601 | -1281 | 学校 | 小学，师生约3000人 |  | 西南 | 1940 |
| 东升 | -1486 | -957 | 居民 | 约5231户，15590人 |  | 西南 | 1578-2913 |
| 枫树岭 | -1959 | -1587 | 居民 | 约420户，1281人 |  | 西南 | 2465-3338 |
| 枫树小学 | -2086 | -2014 | 学校 | 小学，师生约1800人 |  | 西南 | 2660 |
| 北港中学 | -2282 | -2118 | 学校 | 中学，师生约1000人 |  | 西南 | 2964 |
| 雷锋山学校 | -1053 | -594 | 学校 | 中学，师生约2000人 |  | 西南 | 1012 |
| 洛王 | -2080 | -473 | 居民 | 约2000户，6000人 |  | 西南 | 2180-2617 |
| 雷锋山 | -1359 | -386 | 居民 | 约2100户，6300人 |  | 西南 | 997-1900 |
| 花园坡 | -995 | -357 | 居民 | 约1200户，3600人 |  | 西南 | 992-1510 |
| 瑶塘坡 | -1376 | -109 | 居民 | 约710户，2130人 |  | 西南 | 1097-2257 |
| 藕坡塘 | -1844 | 318 | 居民 | 约1500户，4500人 |  | 西 | 1639-2464 |
| 洛王小学 | -1670 | 180 | 学校 | 小学，师生约1500人 |  | 西 | 1472 |
| 岳阳市康复医院 | -2450 | 162 | 医院 | 床位768张，职工230人 |  | 西 | 2204 |
| 康岳小学 | -2485 | -51 | 学校 | 小学，师生约945人 |  | 西南 | 2284 |
| 望岳小学 | -2040 | 913 | 学校 | 小学，师生约700人 |  | 西北 | 1934 |
| 栖凤亭 | -2144 | 1426 | 居民 | 约2000户，6000人 |  | 西北 | 2110-2771 |
| 七里山 | -2184 | 2298 | 居民 | 约3000户，1000人 |  | 西北 | 2397-3237 |
| 岳阳市第十八中学 | -2502 | 1801 | 学校 | 中学，师生约3000人 |  | 西北 | 2656 |
| 洞氮小学 | -2433 | 2194 | 学校 | 小学，师生约1100人 |  | 西北 | 2999 |
| 延寿小学 | -1728 | 2044 | 学校 | 小学，师生约600人 |  | 西北 | 2379 |
| 延寿寺 | -1434 | 1917 | 居民 | 约650户，1950人 |  | 西北 | 2117-2568 |
| 大桥湖 | -1030 | 1178 | 居民 | 约6600户，20000人 |  | 西北 | 621-2256 |
| 长动 | -418 | 1536 | 居民 | 约1700户，5100人 |  | 西北 | 1208-2000 |
| 长动小学 | -643 | 1675 | 学校 | 小学，师生约565人 |  | 西北 | 1386 |
| 恒大华府 | -262 | 941 | 居民 | 约9098户，27294人 |  | 西北 | 607 |
| 红日 | 217 | 1115 | 居民 | 约2972户，8916人 |  | 东北 | 789-1852 |
| 红日学校 | 662 | 1651 | 学校 | 中小学，师生约700人 |  | 东北 | 1427 |
| 花果畈小学 | 980 | 1628 | 学校 | 小学，师生约763人 |  | 东北 | 1725 |
| 花果畈 | 327 | 855 | 居民 | 约2500户，7500人 |  | 东北 | 610-2319 |
| 冷水铺 | -54 | 1853 | 居民 | 约3500户，10000人 |  | 东北 | 1059-2350 |
| 冷水铺小学 | 194 | 2379 | 学校 | 小学，师生约300人 |  | 东北 | 2093 |
| 北站 | -319 | 2055 | 居民 | 约800户，2400人 |  | 北 | 1600-2364 |
| 春华 | 1130 | 1934 | 居民 | 约4000户，12000人 |  | 东北 | 1960-2946 |
| 华夏双语学校 | 1332 | 2361 | 学校 | 中小学，师生约2580人 |  | 东北 | 2391 |
| 胥家桥 | 2105 | 1507 | 居民 | 约120户，360人 |  | 东北 | 2469-3376 |

污染源计算清单

根据工程分析，本工程主要废气污染源有有机废气、酸碱废气、污水处理站废气。本项目污染源强见表5.2-13和表5.2-14。

本评价非正常排放主要考虑水吸收、水喷淋+除雾装置+三级活性炭、三级活性炭吸附装置都环保设施故障，环保设施处理效率为0的情况。非正常排放源见表5.2-15。

表5.2-13a  项目点源参数表

| 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 非甲烷总烃 | 吡啶 | 氯化氢 | 丙酮 | 氨 | 硫化氢 |  |
| DA001 | -22 | 262 | 56 | 15 | 0.6 | 19.65 | 25 | 4968 | 正常排放 | / | 0.305671 | 0.094689 | / | / | / | / | 总排放情况 |
| DA002 | -75 | 168 | 55 | 15 | 0.1 | 17.68 | 25 | 2774 |  | / | 0.00418 | / | / | / | 0.00303 | 0.00002 | 总排放情况 |
| DA003 | -90 | 179 | 54 | 15 | 0.6 | 14.74 | 25 | 1320 |  | / | / | / | 0.04437 | / | / | / | 总排放情况 |
| DA004 | -78 | 178 | 55 | 15 | 0.3 | 15.72 | 25 | 4968 |  | / | 0.026486 | / | / | / | / | / | 总排放情况 |
| DA005 | -2 | 167 | 56 | 15 | 0.8 | 16.58 | 25 | 4324 |  | / | 0.193571 | / | / | 0.106959 | / | / | 总排放情况 |
| DA006 | -59 | 163 | 56 | 15 | 0.4 | 13.26 | 25 | 336 |  | / | 0.101432 | / | / | / | / | / | 总排放情况 |

表5.2-14a  项目面源参数表（矩形面源）

| 名称 | 面源中心点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源X宽度/m | 面源Y长度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 氨 | 硫化氢 | 二氯甲烷 | 非甲烷总烃 | 丙酮 | 吡啶 |
| 合成二车间 | -23 | 237 | 57 | 48 | 35 | 2 | 10 | 4968 | 正常排放 | 0.000227 | / | / | / | 0.080441 | / | 0.024918 |
| 精制二车间 | -13 | 174 | 56 | 15.75 | 40 | 2 | 10 | 4324 | 正常排放 | 0.000192 | / | / | 0.000089 | 0.051147 | 0.028147 | / |
| 污水处理站 | -91 | 155 | 55 | 20 | 20 | 2 | 10 | 2774 | 正常排放 | / | 0.00216 | 0.000014 | / | 0.00299 | / | / |

表5.2-14b  项目面源参数表（多边形面源）

| 名称 | 面源各顶点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | TSP | 氯化氢 | 非甲烷总烃 |
| 合成三车间 | -76 | 182 | 52 | 10 | 4968 | 正常排放 | / | 0.01167 | 0.00697 |
|  | -75 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -124 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -125 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -109 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -108 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -92 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -93 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
| 酊剂车间 | -23 | 152 | 56 | 10 | 336 | 正常排放 | 0.00038 | / | 0.026693 |
|  | -21 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -35 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -37 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -56 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -57 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-15  废气污染物非正常工况排放一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 排气筒 |  | 烟气流量 （m/s） | 非正常排放速率（kg/h） | 烟气出口温度（℃） | 单次持续时间（h） | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气处理装置故障 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.6 | 19.65 | 1.528362 | 25 | 1 | 1 |
|  |  | 吡啶 |  |  |  | 0.473443 |  |  |  |
| DA002 | 废气处理装置故障 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.1 | 17.68 | 0.01200 | 25 | 1 | 1 |
|  |  | 氨 |  |  |  | 0.00865 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.00006 |  |  |  |
| DA003 | 废气处理装置故障 | 氯化氢 | 15 | 0.6 | 14.74 | 0.22187 | 25 | 1 | 1 |
| DA004 | 废气处理装置故障 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.3 | 15.72 | 0.132432 | 25 | 1 | 1 |
| DA005 | 废气处理装置故障 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.8 | 16.58 | 0.967854 | 25 | 1 | 1 |
|  |  | 丙酮 |  |  |  | 0.534791 |  |  |  |
| DA006 | 废气处理装置故障 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.4 | 13.29 | 0.507161 | 25 | 1 | 1 |

区域背景浓度

（一）基本污染物背景浓度

无

（二）其他污染物背景浓度

本项目排放的其他污染物背景浓度详见表4.4-3。

保证率日平均质量浓度处理

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于保证率日平均质量浓度在按导则方法计算叠加后预测点上的日平均质量浓度，然后对该预测点所有日平均质量浓度从小到大进行排序，根据各污染物日平均质量浓度的保证率（p），计算排在p百分位数的第m个序数，序数m对应的日平均质量浓度即为保证率日平均浓度。p按HJ663规定的对应污染物年评价24h平均百分位数取值，对于HJ663中未规定的污染物，不进行保证率计算。

大气环境影响影响分析

（一）情景1（正常排放-新增污染源）预测结果

本项目新增污染源正常排放情况下，各环境空气保护目标和区域网格点主要污染物的贡献浓度预测结果如下：

①非甲烷总烃贡献浓度预测结果

表5.2-16  非甲烷总烃贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 4.00E+01 | 24050619 | 2.00E+03 | 2.00 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 3.42E+01 | 24110808 | 2.00E+03 | 1.71 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 5.14E+01 | 24072722 | 2.00E+03 | 2.57 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 4.88E+01 | 24082003 | 2.00E+03 | 2.44 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 3.95E+01 | 24061606 | 2.00E+03 | 1.98 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 2.21E+01 | 24051823 | 2.00E+03 | 1.10 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 2.00E+01 | 24090807 | 2.00E+03 | 1.00 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 3.88E+01 | 24080624 | 2.00E+03 | 1.94 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 3.89E+01 | 24092523 | 2.00E+03 | 1.95 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 3.39E+01 | 24091405 | 2.00E+03 | 1.69 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 2.79E+01 | 24083104 | 2.00E+03 | 1.39 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 3.64E+01 | 24061806 | 2.00E+03 | 1.82 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 2.53E+01 | 24082923 | 2.00E+03 | 1.27 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 2.68E+01 | 24092907 | 2.00E+03 | 1.34 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 2.26E+01 | 24060801 | 2.00E+03 | 1.13 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 2.47E+01 | 24083002 | 2.00E+03 | 1.24 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 2.09E+01 | 24090822 | 2.00E+03 | 1.05 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 2.28E+01 | 24060723 | 2.00E+03 | 1.14 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 2.88E+01 | 24060723 | 2.00E+03 | 1.44 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 3.02E+01 | 24061606 | 2.00E+03 | 1.51 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 3.42E+01 | 24102907 | 2.00E+03 | 1.71 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.71E+01 | 24081101 | 2.00E+03 | 0.85 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 1.18E+01 | 24061921 | 2.00E+03 | 0.59 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 7.53E+00 | 24083102 | 2.00E+03 | 0.38 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 1.32E+01 | 24050722 | 2.00E+03 | 0.66 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 1.49E+01 | 24060723 | 2.00E+03 | 0.75 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.79E+01 | 24060723 | 2.00E+03 | 0.90 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 1.21E+01 | 24083002 | 2.00E+03 | 0.61 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 2.15E+01 | 24083002 | 2.00E+03 | 1.08 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 1.48E+01 | 24061322 | 2.00E+03 | 0.74 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.77E+01 | 24081705 | 2.00E+03 | 0.88 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 9.42E+00 | 24081705 | 2.00E+03 | 0.47 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 9.88E+00 | 24081705 | 2.00E+03 | 0.49 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 1.21E+01 | 24081705 | 2.00E+03 | 0.60 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 1.62E+01 | 24082922 | 2.00E+03 | 0.81 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 1.20E+01 | 24082923 | 2.00E+03 | 0.60 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 1.61E+01 | 24052401 | 2.00E+03 | 0.80 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.36E+01 | 24082923 | 2.00E+03 | 0.68 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 8.11E+00 | 24082922 | 2.00E+03 | 0.41 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 8.00E+00 | 24082923 | 2.00E+03 | 0.40 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.98E+01 | 24091401 | 2.00E+03 | 0.99 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 1.24E+01 | 24090903 | 2.00E+03 | 0.62 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.71E+01 | 24090903 | 2.00E+03 | 0.86 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 2.16E+01 | 24052322 | 2.00E+03 | 1.08 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.91E+01 | 24091005 | 2.00E+03 | 0.95 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.34E+01 | 24061422 | 2.00E+03 | 0.67 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 1.44E+01 | 24062003 | 2.00E+03 | 0.72 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.05E+01 | 24091722 | 2.00E+03 | 0.52 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 8.92E+00 | 24062003 | 2.00E+03 | 0.45 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 1.30E+01 | 24081924 | 2.00E+03 | 0.65 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 8.92E+00 | 24061603 | 2.00E+03 | 0.45 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 6.17E+00 | 24061901 | 2.00E+03 | 0.31 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 7.61E+00 | 24083006 | 2.00E+03 | 0.38 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 6.91E+00 | 24042601 | 2.00E+03 | 0.35 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 7.99E+00 | 24061123 | 2.00E+03 | 0.40 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 9.36E+00 | 24081721 | 2.00E+03 | 0.47 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 1.51E+01 | 24061901 | 2.00E+03 | 0.76 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 1.47E+01 | 24052502 | 2.00E+03 | 0.74 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 1.41E+01 | 24061923 | 2.00E+03 | 0.71 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 2.65E+01 | 24090102 | 2.00E+03 | 1.33 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 2.29E+01 | 24061920 | 2.00E+03 | 1.15 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.56E+01 | 24081401 | 2.00E+03 | 0.78 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 1.28E+01 | 24092807 | 2.00E+03 | 0.64 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 3.73E+01 | 24081401 | 2.00E+03 | 1.87 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 1.54E+01 | 24083121 | 2.00E+03 | 0.77 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.14E+01 | 24091723 | 2.00E+03 | 0.57 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 1.29E+01 | 24052502 | 2.00E+03 | 0.64 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.06E+01 | 24090803 | 2.00E+03 | 0.53 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 7.91E+00 | 24090803 | 2.00E+03 | 0.40 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 8.71E+00 | 24102907 | 2.00E+03 | 0.44 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.87E+02 | 24042520 | 2.00E+03 | 14.37 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目排放的非甲烷总烃在敏感点处小时浓度贡献值及区域网格最大落地浓度的小时浓度贡献值均满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求，最大落地浓度小时值为287μg/m3，最大占标率为14.37%。

图5.2-7  非甲烷总烃最大小时浓度贡献值（μg/m³）

②吡啶贡献浓度预测结果

表5.2-17  吡啶贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 7.70E+00 | 24050619 | 8.00E+01 | 9.63 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 6.03E+00 | 24081107 | 8.00E+01 | 7.54 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 8.00E+00 | 24091407 | 8.00E+01 | 10.00 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 7.65E+00 | 24090805 | 8.00E+01 | 9.56 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 5.99E+00 | 24061606 | 8.00E+01 | 7.48 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 3.27E+00 | 24051823 | 8.00E+01 | 4.09 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 2.92E+00 | 24061921 | 8.00E+01 | 3.65 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 5.70E+00 | 24050723 | 8.00E+01 | 7.13 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 5.46E+00 | 24092523 | 8.00E+01 | 6.83 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 4.82E+00 | 24091405 | 8.00E+01 | 6.03 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 4.03E+00 | 24083104 | 8.00E+01 | 5.04 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 5.91E+00 | 24072324 | 8.00E+01 | 7.39 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 3.72E+00 | 24082923 | 8.00E+01 | 4.65 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 3.94E+00 | 24092907 | 8.00E+01 | 4.93 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 3.28E+00 | 24060801 | 8.00E+01 | 4.09 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 3.58E+00 | 24083002 | 8.00E+01 | 4.47 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 3.06E+00 | 24090822 | 8.00E+01 | 3.83 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 3.29E+00 | 24060723 | 8.00E+01 | 4.11 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 4.24E+00 | 24060723 | 8.00E+01 | 5.30 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 4.32E+00 | 24061606 | 8.00E+01 | 5.40 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 6.58E+00 | 24090724 | 8.00E+01 | 8.22 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 2.56E+00 | 24081101 | 8.00E+01 | 3.20 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 1.77E+00 | 24061921 | 8.00E+01 | 2.21 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 1.08E+00 | 24083102 | 8.00E+01 | 1.35 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 1.96E+00 | 24060723 | 8.00E+01 | 2.45 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 2.15E+00 | 24060723 | 8.00E+01 | 2.68 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 2.68E+00 | 24060723 | 8.00E+01 | 3.35 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 1.77E+00 | 24083002 | 8.00E+01 | 2.21 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 3.12E+00 | 24083002 | 8.00E+01 | 3.90 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 2.17E+00 | 24061322 | 8.00E+01 | 2.71 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 2.56E+00 | 24092907 | 8.00E+01 | 3.20 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 1.40E+00 | 24081705 | 8.00E+01 | 1.75 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 1.47E+00 | 24081705 | 8.00E+01 | 1.84 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 1.77E+00 | 24081705 | 8.00E+01 | 2.21 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 2.40E+00 | 24082922 | 8.00E+01 | 3.01 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 1.76E+00 | 24082923 | 8.00E+01 | 2.21 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 2.33E+00 | 24052401 | 8.00E+01 | 2.92 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.99E+00 | 24082923 | 8.00E+01 | 2.49 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 1.21E+00 | 24082922 | 8.00E+01 | 1.52 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 1.16E+00 | 24082923 | 8.00E+01 | 1.45 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 2.86E+00 | 24052401 | 8.00E+01 | 3.58 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 1.89E+00 | 24090903 | 8.00E+01 | 2.36 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 2.56E+00 | 24052322 | 8.00E+01 | 3.20 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 3.06E+00 | 24052322 | 8.00E+01 | 3.83 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 2.86E+00 | 24091005 | 8.00E+01 | 3.57 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.94E+00 | 24061422 | 8.00E+01 | 2.43 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 2.23E+00 | 24062003 | 8.00E+01 | 2.79 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.57E+00 | 24091722 | 8.00E+01 | 1.96 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 1.34E+00 | 24082423 | 8.00E+01 | 1.67 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 1.92E+00 | 24081924 | 8.00E+01 | 2.39 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 1.40E+00 | 24061603 | 8.00E+01 | 1.75 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 9.66E-01 | 24061901 | 8.00E+01 | 1.21 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 1.13E+00 | 24083006 | 8.00E+01 | 1.41 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 1.04E+00 | 24042601 | 8.00E+01 | 1.30 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 1.20E+00 | 24061123 | 8.00E+01 | 1.50 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 1.43E+00 | 24081721 | 8.00E+01 | 1.79 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 2.42E+00 | 24061901 | 8.00E+01 | 3.02 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 2.19E+00 | 24052502 | 8.00E+01 | 2.74 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 2.19E+00 | 24061923 | 8.00E+01 | 2.74 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 4.27E+00 | 24090102 | 8.00E+01 | 5.34 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 3.62E+00 | 24061920 | 8.00E+01 | 4.52 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 2.43E+00 | 24081401 | 8.00E+01 | 3.03 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 2.03E+00 | 24092807 | 8.00E+01 | 2.54 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 5.70E+00 | 24081401 | 8.00E+01 | 7.12 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 2.36E+00 | 24083121 | 8.00E+01 | 2.95 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.71E+00 | 24091723 | 8.00E+01 | 2.14 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 1.98E+00 | 24052502 | 8.00E+01 | 2.48 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.56E+00 | 24090803 | 8.00E+01 | 1.95 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 1.19E+00 | 24090803 | 8.00E+01 | 1.49 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 1.26E+00 | 24102907 | 8.00E+01 | 1.57 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 5.51E+01 | 24042520 | 8.00E+01 | 68.87 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目排放的吡啶在敏感点处小时浓度贡献值及区域网格最大落地浓度的吡啶小时浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度为55.1μg/m3，最大占标率为68.87%。

图5.2-8  吡啶最大小时浓度贡献值（μg/m³）

③丙酮贡献浓度预测结果

表5.2-18 丙酮贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 7.09E+00 | 24062403 | 8.00E+02 | 0.89 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 1.00E+01 | 24042807 | 8.00E+02 | 1.26 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 9.57E+00 | 24072722 | 8.00E+02 | 1.20 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 9.20E+00 | 24051824 | 8.00E+02 | 1.15 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 7.05E+00 | 24081702 | 8.00E+02 | 0.88 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 3.82E+00 | 24051823 | 8.00E+02 | 0.48 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 3.49E+00 | 24090807 | 8.00E+02 | 0.44 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 7.07E+00 | 24091807 | 8.00E+02 | 0.88 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 6.81E+00 | 24092523 | 8.00E+02 | 0.85 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 6.13E+00 | 24091405 | 8.00E+02 | 0.77 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 4.87E+00 | 24083104 | 8.00E+02 | 0.61 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 6.77E+00 | 24090205 | 8.00E+02 | 0.85 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 4.31E+00 | 24081704 | 8.00E+02 | 0.54 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 4.56E+00 | 24091323 | 8.00E+02 | 0.57 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 3.93E+00 | 24092723 | 8.00E+02 | 0.49 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 4.29E+00 | 24083002 | 8.00E+02 | 0.54 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 3.74E+00 | 24090822 | 8.00E+02 | 0.47 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 3.99E+00 | 24060723 | 8.00E+02 | 0.50 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 5.07E+00 | 24060723 | 8.00E+02 | 0.63 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 5.35E+00 | 24061606 | 8.00E+02 | 0.67 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 6.25E+00 | 24102907 | 8.00E+02 | 0.78 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 2.90E+00 | 24081101 | 8.00E+02 | 0.36 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 2.01E+00 | 24061921 | 8.00E+02 | 0.25 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 1.31E+00 | 24083102 | 8.00E+02 | 0.16 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 2.24E+00 | 24060723 | 8.00E+02 | 0.28 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 2.58E+00 | 24060723 | 8.00E+02 | 0.32 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 3.13E+00 | 24060723 | 8.00E+02 | 0.39 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 2.07E+00 | 24083002 | 8.00E+02 | 0.26 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 3.73E+00 | 24083002 | 8.00E+02 | 0.47 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 2.50E+00 | 24061322 | 8.00E+02 | 0.31 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 3.08E+00 | 24081705 | 8.00E+02 | 0.38 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 1.58E+00 | 24081705 | 8.00E+02 | 0.20 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 1.72E+00 | 24082922 | 8.00E+02 | 0.21 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 2.07E+00 | 24081705 | 8.00E+02 | 0.26 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 2.71E+00 | 24082922 | 8.00E+02 | 0.34 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 2.05E+00 | 24082923 | 8.00E+02 | 0.26 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 2.76E+00 | 24052401 | 8.00E+02 | 0.34 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 2.29E+00 | 24082923 | 8.00E+02 | 0.29 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 1.40E+00 | 24082923 | 8.00E+02 | 0.17 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 1.38E+00 | 24082923 | 8.00E+02 | 0.17 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 3.45E+00 | 24091401 | 8.00E+02 | 0.43 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 2.11E+00 | 24091005 | 8.00E+02 | 0.26 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 3.00E+00 | 24090903 | 8.00E+02 | 0.38 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 3.75E+00 | 24052322 | 8.00E+02 | 0.47 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 3.24E+00 | 24082423 | 8.00E+02 | 0.40 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 2.29E+00 | 24061422 | 8.00E+02 | 0.29 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 2.38E+00 | 24061422 | 8.00E+02 | 0.30 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.71E+00 | 24091722 | 8.00E+02 | 0.21 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 1.57E+00 | 24062003 | 8.00E+02 | 0.20 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 2.21E+00 | 24081924 | 8.00E+02 | 0.28 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 1.47E+00 | 24090904 | 8.00E+02 | 0.18 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 1.01E+00 | 24061901 | 8.00E+02 | 0.13 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 1.27E+00 | 24083006 | 8.00E+02 | 0.16 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 1.14E+00 | 24042601 | 8.00E+02 | 0.14 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 1.33E+00 | 24061123 | 8.00E+02 | 0.17 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 1.55E+00 | 24081721 | 8.00E+02 | 0.19 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 2.44E+00 | 24061901 | 8.00E+02 | 0.30 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 2.38E+00 | 24052502 | 8.00E+02 | 0.30 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 2.33E+00 | 24061923 | 8.00E+02 | 0.29 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 4.37E+00 | 24090102 | 8.00E+02 | 0.55 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 3.69E+00 | 24051821 | 8.00E+02 | 0.46 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 2.56E+00 | 24092620 | 8.00E+02 | 0.32 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 2.03E+00 | 24090803 | 8.00E+02 | 0.25 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 6.33E+00 | 24081401 | 8.00E+02 | 0.79 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 2.54E+00 | 24083121 | 8.00E+02 | 0.32 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.88E+00 | 24091723 | 8.00E+02 | 0.24 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 2.14E+00 | 24052502 | 8.00E+02 | 0.27 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.86E+00 | 24090803 | 8.00E+02 | 0.23 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 1.35E+00 | 24090803 | 8.00E+02 | 0.17 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 1.50E+00 | 24102907 | 8.00E+02 | 0.19 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 4.67E+01 | 24082121 | 8.00E+02 | 5.84 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，本项目排放丙酮对各敏感点及区域最大落地小时均浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度为46.7μg/m3，最大占标率为5.84%。

图5.2-9  丙酮最大小时浓度贡献值（μg/m³）

④二氯甲烷贡献浓度预测结果

表5.2-19 二氯甲烷贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 1.83E-02 | 24042603 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 3.18E-02 | 24042807 | 1.71E+02 | 0.02 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 2.20E-02 | 24010909 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 1.81E-02 | 24101505 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 1.38E-02 | 24101505 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 6.60E-03 | 24081106 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 6.62E-03 | 24030724 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 1.27E-02 | 24061322 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 1.31E-02 | 24111107 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 1.11E-02 | 24010323 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 9.32E-03 | 24082921 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 1.38E-02 | 24042202 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 8.74E-03 | 24122505 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 9.02E-03 | 24012508 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 6.58E-03 | 24082921 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 8.16E-03 | 24031604 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 7.56E-03 | 24092823 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 5.72E-03 | 24032601 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 8.72E-03 | 24031024 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 8.20E-03 | 24101505 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 1.98E-02 | 24102907 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 5.32E-03 | 24091724 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 3.81E-03 | 24093003 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 2.74E-03 | 24083102 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 5.74E-03 | 24030408 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 3.78E-03 | 24123005 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 6.09E-03 | 24031024 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 5.24E-03 | 24032703 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 7.20E-03 | 24040622 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 5.80E-03 | 24013024 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 5.78E-03 | 24122408 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 4.33E-03 | 24012602 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 4.76E-03 | 24012602 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 4.50E-03 | 24012602 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 4.97E-03 | 24110822 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 3.68E-03 | 24112303 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 5.17E-03 | 24082424 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 3.84E-03 | 24112303 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 3.53E-03 | 24110822 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 2.83E-03 | 24110822 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 6.46E-03 | 24082424 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 5.20E-03 | 24012503 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 5.62E-03 | 24041022 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 6.76E-03 | 24090405 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 6.32E-03 | 24122503 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 4.44E-03 | 24060703 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 5.53E-03 | 24091722 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 5.24E-03 | 24091722 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 4.51E-03 | 24091722 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 3.99E-03 | 24040122 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 4.46E-03 | 24083006 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 2.52E-03 | 24042601 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 3.85E-03 | 24083006 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 3.61E-03 | 24042601 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 3.11E-03 | 24041724 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 4.50E-03 | 24041507 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 4.95E-03 | 24042601 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 5.19E-03 | 24110907 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 3.79E-03 | 24112721 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 8.26E-03 | 24031507 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 7.49E-03 | 24012903 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 5.74E-03 | 24123006 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 5.16E-03 | 24051223 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 1.30E-02 | 24012603 | 1.71E+02 | 0.01 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 4.92E-03 | 24123124 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 4.76E-03 | 24092924 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 3.62E-03 | 24031507 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 4.29E-03 | 24051223 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 3.12E-03 | 24051223 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 4.75E-03 | 24102907 | 1.71E+02 | 0.00 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 1.42E-01 | 24100922 | 1.71E+02 | 0.08 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目排放的二氯甲烷在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法，最大落地浓度为0.142μg/m3，最大占标率为0.08%。

图5.2-10  二氯甲烷最大小时浓度贡献值（μg/m³）

⑤氯化氢贡献浓度预测结果

表5.2-20 氯化氢贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 4.05E+00 | 24081206 | 5.00E+01 | 8.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.18E+00 | 240803 | 1.50E+01 | 7.84 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 1.47E+01 | 24100922 | 5.00E+01 | 29.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.80E-01 | 241009 | 1.50E+01 | 4.53 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 3.89E+00 | 24082924 | 5.00E+01 | 7.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.75E-01 | 240820 | 1.50E+01 | 4.50 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 3.64E+00 | 24081702 | 5.00E+01 | 7.29 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.58E-01 | 240817 | 1.50E+01 | 2.39 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 3.13E+00 | 24081702 | 5.00E+01 | 6.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.22E-01 | 240820 | 1.50E+01 | 2.14 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.53E+00 | 24051823 | 5.00E+01 | 3.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.15E-02 | 240831 | 1.50E+01 | 0.61 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.41E+00 | 24090807 | 5.00E+01 | 2.83 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.10E-01 | 240903 | 1.50E+01 | 0.73 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 3.04E+00 | 24091321 | 5.00E+01 | 6.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.19E-01 | 240820 | 1.50E+01 | 2.79 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 3.11E+00 | 24083004 | 5.00E+01 | 6.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.97E-01 | 240914 | 1.50E+01 | 3.31 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 2.72E+00 | 24061606 | 5.00E+01 | 5.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.98E-01 | 240820 | 1.50E+01 | 2.65 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 2.07E+00 | 24083002 | 5.00E+01 | 4.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.55E-01 | 240820 | 1.50E+01 | 1.70 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 2.95E+00 | 24092801 | 5.00E+01 | 5.91 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.64E-01 | 240306 | 1.50E+01 | 2.42 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.90E+00 | 24083007 | 5.00E+01 | 3.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.12E-01 | 240925 | 1.50E+01 | 1.41 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.99E+00 | 24092907 | 5.00E+01 | 3.98 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.86E-01 | 240830 | 1.50E+01 | 1.90 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.75E+00 | 24083104 | 5.00E+01 | 3.50 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.57E-01 | 240830 | 1.50E+01 | 1.05 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.76E+00 | 24090822 | 5.00E+01 | 3.53 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.06E-01 | 240820 | 1.50E+01 | 1.38 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.39E+00 | 24082920 | 5.00E+01 | 2.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.42E-01 | 240606 | 1.50E+01 | 0.94 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.64E+00 | 24060723 | 5.00E+01 | 3.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.16E-01 | 240914 | 1.50E+01 | 1.44 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.88E+00 | 24081023 | 5.00E+01 | 3.76 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.31E-01 | 240914 | 1.50E+01 | 2.20 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 2.22E+00 | 24061606 | 5.00E+01 | 4.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.65E-01 | 240820 | 1.50E+01 | 1.77 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 2.31E+00 | 24090724 | 5.00E+01 | 4.63 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.76E-01 | 240811 | 1.50E+01 | 1.18 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.26E+00 | 24081101 | 5.00E+01 | 2.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.57E-02 | 240811 | 1.50E+01 | 0.44 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 8.38E-01 | 24093003 | 5.00E+01 | 1.68 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.62E-02 | 240831 | 1.50E+01 | 0.37 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 5.62E-01 | 24083102 | 5.00E+01 | 1.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.47E-02 | 240831 | 1.50E+01 | 0.23 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 9.49E-01 | 24050722 | 5.00E+01 | 1.90 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.31E-01 | 240914 | 1.50E+01 | 0.87 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 1.10E+00 | 24060723 | 5.00E+01 | 2.20 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.11E-01 | 240914 | 1.50E+01 | 0.74 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.14E+00 | 24060723 | 5.00E+01 | 2.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.77E-01 | 240914 | 1.50E+01 | 1.18 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 8.84E-01 | 24083002 | 5.00E+01 | 1.77 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.99E-02 | 240830 | 1.50E+01 | 0.60 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.54E+00 | 24090822 | 5.00E+01 | 3.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.70E-01 | 240820 | 1.50E+01 | 1.14 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 1.11E+00 | 24061322 | 5.00E+01 | 2.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.33E-01 | 240927 | 1.50E+01 | 0.89 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.32E+00 | 24092907 | 5.00E+01 | 2.63 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.63E-01 | 240830 | 1.50E+01 | 1.09 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 7.11E-01 | 24081705 | 5.00E+01 | 1.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.99E-02 | 240926 | 1.50E+01 | 0.47 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 7.55E-01 | 24081705 | 5.00E+01 | 1.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.65E-02 | 240926 | 1.50E+01 | 0.51 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 8.62E-01 | 24081705 | 5.00E+01 | 1.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.65E-02 | 240830 | 1.50E+01 | 0.64 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 1.23E+00 | 24082922 | 5.00E+01 | 2.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.44E-01 | 240925 | 1.50E+01 | 0.96 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 8.78E-01 | 24082923 | 5.00E+01 | 1.76 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.26E-02 | 240925 | 1.50E+01 | 0.55 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 1.21E+00 | 24052401 | 5.00E+01 | 2.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.04E-01 | 240524 | 1.50E+01 | 0.70 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.13E+00 | 24082923 | 5.00E+01 | 2.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.90E-02 | 240829 | 1.50E+01 | 0.53 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 6.13E-01 | 24082922 | 5.00E+01 | 1.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.14E-02 | 240925 | 1.50E+01 | 0.48 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 5.76E-01 | 24082923 | 5.00E+01 | 1.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.38E-02 | 240925 | 1.50E+01 | 0.43 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.48E+00 | 24091401 | 5.00E+01 | 2.96 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.44E-01 | 240928 | 1.50E+01 | 0.96 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 9.38E-01 | 24090903 | 5.00E+01 | 1.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.96E-02 | 240524 | 1.50E+01 | 0.53 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.28E+00 | 24090903 | 5.00E+01 | 2.57 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.37E-01 | 240524 | 1.50E+01 | 0.91 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.61E+00 | 24052322 | 5.00E+01 | 3.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.90E-01 | 240524 | 1.50E+01 | 1.27 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.48E+00 | 24091005 | 5.00E+01 | 2.96 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.48E-01 | 240524 | 1.50E+01 | 0.98 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.03E+00 | 24061422 | 5.00E+01 | 2.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.43E-02 | 240620 | 1.50E+01 | 0.56 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 1.08E+00 | 24062003 | 5.00E+01 | 2.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.00E-01 | 240620 | 1.50E+01 | 0.67 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 7.74E-01 | 24091722 | 5.00E+01 | 1.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.42E-02 | 240620 | 1.50E+01 | 0.43 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 6.86E-01 | 24091722 | 5.00E+01 | 1.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.79E-02 | 240910 | 1.50E+01 | 0.39 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 9.92E-01 | 24081924 | 5.00E+01 | 1.98 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.08E-02 | 241229 | 1.50E+01 | 0.41 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 7.21E-01 | 24083006 | 5.00E+01 | 1.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.74E-02 | 240620 | 1.50E+01 | 0.32 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 4.40E-01 | 24061123 | 5.00E+01 | 0.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.69E-02 | 240610 | 1.50E+01 | 0.25 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 5.36E-01 | 24083006 | 5.00E+01 | 1.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.85E-02 | 240620 | 1.50E+01 | 0.26 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 4.74E-01 | 24042601 | 5.00E+01 | 0.95 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.58E-02 | 240620 | 1.50E+01 | 0.24 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 5.86E-01 | 24081721 | 5.00E+01 | 1.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.51E-02 | 240610 | 1.50E+01 | 0.37 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 6.56E-01 | 24081721 | 5.00E+01 | 1.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.56E-02 | 240610 | 1.50E+01 | 0.37 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 1.04E+00 | 24081721 | 5.00E+01 | 2.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.06E-01 | 240610 | 1.50E+01 | 0.70 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 1.20E+00 | 24052502 | 5.00E+01 | 2.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.06E-02 | 240612 | 1.50E+01 | 0.54 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 9.92E-01 | 24090102 | 5.00E+01 | 1.98 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.56E-02 | 240615 | 1.50E+01 | 0.44 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 2.17E+00 | 24052502 | 5.00E+01 | 4.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.88E-01 | 240612 | 1.50E+01 | 1.25 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.63E+00 | 24092620 | 5.00E+01 | 3.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.29E-01 | 240619 | 1.50E+01 | 0.86 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.19E+00 | 24090803 | 5.00E+01 | 2.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.65E-02 | 240129 | 1.50E+01 | 0.38 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 9.40E-01 | 24092807 | 5.00E+01 | 1.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.02E-02 | 240316 | 1.50E+01 | 0.47 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 2.17E+00 | 24081401 | 5.00E+01 | 4.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.53E-01 | 240316 | 1.50E+01 | 1.02 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 1.06E+00 | 24083121 | 5.00E+01 | 2.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.80E-02 | 240927 | 1.50E+01 | 0.52 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 8.39E-01 | 24091723 | 5.00E+01 | 1.68 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.60E-02 | 240818 | 1.50E+01 | 0.31 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 8.61E-01 | 24061902 | 5.00E+01 | 1.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.49E-02 | 240927 | 1.50E+01 | 0.50 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 6.96E-01 | 24092807 | 5.00E+01 | 1.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.28E-02 | 240316 | 1.50E+01 | 0.42 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 5.13E-01 | 24051223 | 5.00E+01 | 1.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.12E-02 | 240316 | 1.50E+01 | 0.34 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 5.79E-01 | 24102907 | 5.00E+01 | 1.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.83E-02 | 240811 | 1.50E+01 | 0.26 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.21E+01 | 24091724 | 5.00E+01 | 44.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.66E+00 | 240207 | 1.50E+01 | 11.04 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目排放的氯化氢在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度及日均浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度小时值为22.1μg/m3，最大占标率为44.12%；最大落地浓度日均值为1.66μg/m3，最大占标率为11.04%。

图5.2-11 氯化氢小时均浓度贡献值（mg/m³）

图5.2-12 氯化氢日均浓度贡献值（mg/m³）

⑥TSP贡献浓度预测结果

表5.2-21 TSP贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 2.30E-01 | 24060821 | 9.00E+02 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.30E-02 | 240103 | 3.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.51E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 3.60E-01 | 24110808 | 9.00E+02 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.35E-02 | 240316 | 3.00E+02 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.00E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 2.91E-01 | 24010909 | 9.00E+02 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.76E-02 | 240914 | 3.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.64E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 2.54E-01 | 24031008 | 9.00E+02 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.46E-02 | 241015 | 3.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.53E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 1.96E-01 | 24101505 | 9.00E+02 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.70E-02 | 241015 | 3.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.48E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 9.43E-02 | 24081106 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.96E-03 | 240811 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.00E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 9.48E-02 | 24030724 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.75E-03 | 240831 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.80E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 1.81E-01 | 24110723 | 9.00E+02 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.85E-02 | 240205 | 3.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.54E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 1.87E-01 | 24111107 | 9.00E+02 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.63E-02 | 240605 | 3.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.79E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 1.52E-01 | 24010323 | 9.00E+02 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.19E-02 | 240820 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.31E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 1.35E-01 | 24082921 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.05E-02 | 240830 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.11E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 1.96E-01 | 24042202 | 9.00E+02 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.39E-02 | 240124 | 3.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.31E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.29E-01 | 24112303 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.22E-02 | 240411 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.62E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.28E-01 | 24012508 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.45E-02 | 240207 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.09E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.02E-01 | 24082921 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.45E-03 | 240205 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.64E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.18E-01 | 24031604 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.31E-03 | 240316 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.65E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.12E-01 | 24092823 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.57E-03 | 240928 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.34E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 8.33E-02 | 24032601 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.42E-03 | 241230 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.30E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.29E-01 | 24031024 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.80E-03 | 240914 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.17E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 1.21E-01 | 24101505 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.00E-02 | 241015 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.10E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 2.79E-01 | 24102907 | 9.00E+02 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.31E-02 | 240314 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.70E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 7.67E-02 | 24091724 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.20E-03 | 240917 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.00E-05 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 5.50E-02 | 24093003 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.33E-03 | 240930 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.20E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 3.99E-02 | 24083102 | 9.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.29E-03 | 241015 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.00E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 8.45E-02 | 24030408 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.36E-03 | 240304 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.90E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 5.71E-02 | 24123005 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.54E-03 | 241230 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 8.89E-02 | 24031024 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.54E-03 | 241230 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 7.56E-02 | 24032703 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.01E-03 | 241015 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.05E-01 | 24040622 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.61E-03 | 240316 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.32E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 8.65E-02 | 24013024 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.65E-03 | 240207 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 8.67E-02 | 24122408 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.52E-03 | 240208 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.02E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 6.25E-02 | 24012602 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.59E-03 | 240126 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.50E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 7.00E-02 | 24012602 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.13E-03 | 240126 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.10E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 6.26E-02 | 24012602 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.34E-03 | 240208 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.30E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 7.46E-02 | 24110822 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.15E-03 | 240411 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.70E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 5.46E-02 | 24112303 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.20E-03 | 240411 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.30E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 7.51E-02 | 24082424 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.10E-03 | 241225 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.70E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 5.71E-02 | 24112303 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.86E-03 | 240411 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 5.37E-02 | 24110822 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.26E-03 | 240411 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.80E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 4.36E-02 | 24110822 | 9.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.01E-03 | 240411 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 9.48E-02 | 24082424 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.11E-03 | 241225 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 9.20E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 7.51E-02 | 24012503 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.20E-03 | 240125 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.70E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 8.20E-02 | 24090405 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.54E-03 | 240124 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.80E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 9.76E-02 | 24122507 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.02E-03 | 240124 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.01E-03 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 9.32E-02 | 24122503 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.65E-03 | 241225 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.50E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 6.51E-02 | 24060703 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.05E-03 | 241229 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.50E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 8.24E-02 | 24091722 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.66E-03 | 241229 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.40E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 7.75E-02 | 24091722 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.25E-03 | 240607 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 6.51E-02 | 24091722 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.98E-03 | 241225 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.50E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 5.86E-02 | 24040122 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.14E-03 | 241229 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.20E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 6.53E-02 | 24083006 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.02E-03 | 240830 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 3.66E-02 | 24042601 | 9.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.53E-03 | 240426 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.00E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 5.66E-02 | 24083006 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.69E-03 | 240830 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.10E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 5.30E-02 | 24042601 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.21E-03 | 240426 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.00E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 4.60E-02 | 24041724 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.92E-03 | 240417 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.40E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 6.67E-02 | 24041507 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.78E-03 | 240415 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.70E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 7.12E-02 | 24042601 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.21E-03 | 240127 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.20E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 7.53E-02 | 24031507 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.35E-03 | 240315 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.10E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 5.64E-02 | 24112721 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.25E-03 | 240315 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.70E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 1.28E-01 | 24031507 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.22E-02 | 240315 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.40E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.10E-01 | 24012903 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.05E-02 | 240309 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.80E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 8.29E-02 | 24123006 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.22E-03 | 240315 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.30E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 7.78E-02 | 24051223 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.15E-03 | 240127 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.00E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 1.92E-01 | 24012603 | 9.00E+02 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.30E-02 | 240316 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.20E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 7.18E-02 | 24123124 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.94E-03 | 241231 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.30E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 6.78E-02 | 24092924 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.69E-03 | 240425 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.60E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 5.15E-02 | 24031507 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.27E-03 | 240315 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.00E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 6.59E-02 | 24051223 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.70E-03 | 240316 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.50E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 4.86E-02 | 24051223 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.46E-03 | 240316 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.10E-04 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 6.85E-02 | 24102907 | 9.00E+02 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.85E-03 | 241029 | 3.00E+02 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.00E-05 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.00 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 1.97E+00 | 24042520 | 9.00E+02 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.50E-01 | 240207 | 3.00E+02 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.45E-02 | 平均值 | 2.00E+02 | 0.02 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目排放的TSP在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时、日均、年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准，最大落地浓度小时值为1.97μg/m3，最大占标率为0.22%；最大落地浓度日均值为0.15μg/m3，最大占标率为0.05%；最大落地浓度年均值为0.0345μg/m3，最大占标率为0.02%。

图5.2-13 TSP小时浓度贡献值（μg/m³）

图5.2-14 TSP日均浓度贡献值（μg/m³）

图5.2-15 TSP年均浓度贡献值（μg/m³）

⑦氨贡献浓度预测结果

表5.2-22 氨贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 4.63E-01 | 24081806 | 2.00E+02 | 0.23 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 7.00E-01 | 24031408 | 2.00E+02 | 0.35 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 5.11E-01 | 24031008 | 2.00E+02 | 0.26 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 4.55E-01 | 24031008 | 2.00E+02 | 0.23 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 3.47E-01 | 24031008 | 2.00E+02 | 0.17 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.60E-01 | 24051823 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.66E-01 | 24083101 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 3.67E-01 | 24083104 | 2.00E+02 | 0.18 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 3.70E-01 | 24060723 | 2.00E+02 | 0.19 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 3.08E-01 | 24061606 | 2.00E+02 | 0.15 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 2.39E-01 | 24083002 | 2.00E+02 | 0.12 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 3.81E-01 | 24052401 | 2.00E+02 | 0.19 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 2.43E-01 | 24082923 | 2.00E+02 | 0.12 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 2.33E-01 | 24092907 | 2.00E+02 | 0.12 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 2.13E-01 | 24060801 | 2.00E+02 | 0.11 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 2.21E-01 | 24090822 | 2.00E+02 | 0.11 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.98E-01 | 24091322 | 2.00E+02 | 0.10 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.79E-01 | 24060723 | 2.00E+02 | 0.09 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 2.35E-01 | 24050722 | 2.00E+02 | 0.12 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 2.44E-01 | 24101505 | 2.00E+02 | 0.12 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 4.58E-01 | 24102907 | 2.00E+02 | 0.23 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.42E-01 | 24082121 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 1.10E-01 | 24093003 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 8.14E-02 | 24083102 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 1.42E-01 | 24030408 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 1.18E-01 | 24060723 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.64E-01 | 24050722 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 1.23E-01 | 24040622 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.88E-01 | 24090822 | 2.00E+02 | 0.09 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 1.47E-01 | 24013024 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.53E-01 | 24122408 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 1.03E-01 | 24012602 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 1.18E-01 | 24012602 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 9.88E-02 | 24081705 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 1.43E-01 | 24082922 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 1.01E-01 | 24082923 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 1.53E-01 | 24082424 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.13E-01 | 24082923 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 9.49E-02 | 24110822 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 7.85E-02 | 24110822 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.81E-01 | 24092822 | 2.00E+02 | 0.09 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 1.29E-01 | 24012503 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.56E-01 | 24090405 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.81E-01 | 24052322 | 2.00E+02 | 0.09 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.66E-01 | 24091005 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.07E-01 | 24102406 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 1.35E-01 | 24091722 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.31E-01 | 24091722 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 1.18E-01 | 24091722 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 1.01E-01 | 24081924 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 1.21E-01 | 24083006 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 6.09E-02 | 24061123 | 2.00E+02 | 0.03 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 9.59E-02 | 24101001 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 8.57E-02 | 24042601 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 9.02E-02 | 24041507 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 1.17E-01 | 24041507 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 1.42E-01 | 24061123 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 1.33E-01 | 24031507 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 1.20E-01 | 24040921 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 2.30E-01 | 24031507 | 2.00E+02 | 0.12 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.76E-01 | 24100920 | 2.00E+02 | 0.09 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.59E-01 | 24090803 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 1.33E-01 | 24051223 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 2.95E-01 | 24090803 | 2.00E+02 | 0.15 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 1.34E-01 | 24092924 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.12E-01 | 24091723 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 9.08E-02 | 24031508 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.16E-01 | 24051223 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 8.82E-02 | 24051223 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 1.12E-01 | 24102907 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 3.08E+00 | 24091724 | 2.00E+02 | 1.54 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目排放的氨在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度小时值为3.08μg/m3，最大占标率为1.54%。

图5.2-16 氨小时浓度贡献值（μg/m³）

⑧硫化氢贡献浓度预测结果

表5.2-23 硫化氢贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 3.00E-03 | 24081806 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 4.54E-03 | 24031408 | 1.00E+01 | 0.05 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 3.31E-03 | 24031008 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 2.95E-03 | 24031008 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 2.25E-03 | 24031008 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.05E-03 | 24051823 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.08E-03 | 24083101 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 2.39E-03 | 24083104 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 2.41E-03 | 24060723 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 2.01E-03 | 24061606 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 1.56E-03 | 24083002 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 2.47E-03 | 24052401 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.58E-03 | 24082923 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.52E-03 | 24092907 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.39E-03 | 24060801 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.44E-03 | 24090822 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.28E-03 | 24091322 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.17E-03 | 24060723 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.52E-03 | 24050722 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 1.58E-03 | 24101505 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 2.97E-03 | 24102907 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 9.20E-04 | 24082121 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 7.20E-04 | 24093003 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 5.30E-04 | 24083102 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 9.20E-04 | 24030408 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 7.70E-04 | 24060723 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.07E-03 | 24050722 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 7.90E-04 | 24040622 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.23E-03 | 24090822 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 9.50E-04 | 24013024 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 9.90E-04 | 24122408 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 6.60E-04 | 24012602 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 7.60E-04 | 24012602 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 6.40E-04 | 24081705 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 9.30E-04 | 24082922 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 6.60E-04 | 24082923 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 9.90E-04 | 24082424 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 7.40E-04 | 24082923 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 6.20E-04 | 24110822 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 5.10E-04 | 24110822 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.18E-03 | 24092822 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 8.40E-04 | 24012503 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.01E-03 | 24090405 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.18E-03 | 24052322 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.08E-03 | 24091005 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 7.00E-04 | 24102406 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 8.70E-04 | 24091722 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 8.50E-04 | 24091722 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 7.70E-04 | 24091722 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 6.60E-04 | 24081924 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 7.80E-04 | 24083006 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 4.00E-04 | 24061123 | 1.00E+01 | 0.00 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 6.20E-04 | 24101001 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 5.60E-04 | 24042601 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 5.80E-04 | 24041507 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 7.60E-04 | 24041507 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 9.20E-04 | 24061123 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 8.60E-04 | 24031507 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 7.80E-04 | 24040921 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 1.49E-03 | 24031507 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.14E-03 | 24100920 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.03E-03 | 24090803 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 8.60E-04 | 24051223 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 1.91E-03 | 24090803 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 8.70E-04 | 24092924 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 7.30E-04 | 24091723 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 5.90E-04 | 24031508 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 7.50E-04 | 24051223 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 5.70E-04 | 24051223 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 7.30E-04 | 24102907 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.00E-02 | 24091723 | 1.00E+01 | 0.20 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目排放的硫化氢在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度小时值为0.02μg/m3，最大占标率为0.20%。

图5.2-17 硫化氢小时浓度贡献值（μg/m3）

（二）情景2（正常排放-新增污染源-“以新带老”污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建污染源）预测结果

根据大气导则第8.7.2.2条要求，“项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划（简称“达标规划”）的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改建、技改项目，还应同步减去“以新带老”污染源的环境影响。如果有区域达标规划之外的削减项目，应同步减去削减源的环境影响。如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响”。本项目各预测因子叠加环境影响预测结果如下。

①TSP叠加浓度预测结果

表5.2-24  TSP叠加后环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度 (μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m^3) | 评价标准 (μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 2.2957E-01 | 24060821 | 1.24E+02 | 1.2423E+02 | 9.00E+02 | 13.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.2970E-02 | 240103 | 1.24E+02 | 1.2404E+02 | 3.00E+02 | 41.35 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.5100E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 3.6024E-01 | 24110808 | 1.24E+02 | 1.2436E+02 | 9.00E+02 | 13.82 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.3480E-02 | 240316 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 3.00E+02 | 41.36 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.0000E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 2.9142E-01 | 24010909 | 1.24E+02 | 1.2429E+02 | 9.00E+02 | 13.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.7560E-02 | 240914 | 1.24E+02 | 1.2404E+02 | 3.00E+02 | 41.35 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.6400E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 2.5439E-01 | 24031008 | 1.24E+02 | 1.2425E+02 | 9.00E+02 | 13.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.4630E-02 | 241015 | 1.24E+02 | 1.2402E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.5300E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 1.9635E-01 | 24101505 | 1.24E+02 | 1.2420E+02 | 9.00E+02 | 13.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.7040E-02 | 241015 | 1.24E+02 | 1.2402E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.4800E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 9.4280E-02 | 24081106 | 1.24E+02 | 1.2409E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.9600E-03 | 240811 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.0000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 9.4790E-02 | 24030724 | 1.24E+02 | 1.2409E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.7500E-03 | 240831 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.8000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 1.8062E-01 | 24110723 | 1.24E+02 | 1.2418E+02 | 9.00E+02 | 13.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.8450E-02 | 240205 | 1.24E+02 | 1.2403E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.5400E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 1.8690E-01 | 24111107 | 1.24E+02 | 1.2419E+02 | 9.00E+02 | 13.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.6300E-02 | 240605 | 1.24E+02 | 1.2402E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.7900E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 1.5203E-01 | 24010323 | 1.24E+02 | 1.2415E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.1860E-02 | 240820 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.3100E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 1.3466E-01 | 24082921 | 1.24E+02 | 1.2413E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.0450E-02 | 240830 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.1100E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 1.9635E-01 | 24042202 | 1.24E+02 | 1.2420E+02 | 9.00E+02 | 13.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.3910E-02 | 240124 | 1.24E+02 | 1.2403E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.3100E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.2909E-01 | 24112303 | 1.24E+02 | 1.2413E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.2150E-02 | 240411 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.6200E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.2837E-01 | 24012508 | 1.24E+02 | 1.2413E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.4540E-02 | 240207 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.0900E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.0230E-01 | 24082921 | 1.24E+02 | 1.2410E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.4500E-03 | 240205 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.6400E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.1784E-01 | 24031604 | 1.24E+02 | 1.2412E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.3100E-03 | 240316 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.6500E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.1213E-01 | 24092823 | 1.24E+02 | 1.2411E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.5700E-03 | 240928 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.3400E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 8.3300E-02 | 24032601 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.4200E-03 | 241230 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.3000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.2921E-01 | 24031024 | 1.24E+02 | 1.2413E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.8000E-03 | 240914 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.1700E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 1.2105E-01 | 24101505 | 1.24E+02 | 1.2412E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.0020E-02 | 241015 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.1000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 2.7902E-01 | 24102907 | 1.24E+02 | 1.2428E+02 | 9.00E+02 | 13.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.3090E-02 | 240314 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.7000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 7.6690E-02 | 24091724 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.2000E-03 | 240917 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.0000E-05 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 5.5040E-02 | 24093003 | 1.24E+02 | 1.2406E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.3300E-03 | 240930 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.2000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 3.9940E-02 | 24083102 | 1.24E+02 | 1.2404E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.2900E-03 | 241015 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.0000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 8.4530E-02 | 24030408 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.3600E-03 | 240304 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.9000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 5.7100E-02 | 24123005 | 1.24E+02 | 1.2406E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.5400E-03 | 241230 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 8.8920E-02 | 24031024 | 1.24E+02 | 1.2409E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.5400E-03 | 241230 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 7.5580E-02 | 24032703 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.0100E-03 | 241015 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.0526E-01 | 24040622 | 1.24E+02 | 1.2411E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.6100E-03 | 240316 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.3200E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 8.6460E-02 | 24013024 | 1.24E+02 | 1.2409E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.6500E-03 | 240207 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 8.6710E-02 | 24122408 | 1.24E+02 | 1.2409E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.5200E-03 | 240208 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.0200E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 6.2540E-02 | 24012602 | 1.24E+02 | 1.2406E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.5900E-03 | 240126 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.5000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 7.0000E-02 | 24012602 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.1300E-03 | 240126 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.1000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 6.2610E-02 | 24012602 | 1.24E+02 | 1.2406E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.3400E-03 | 240208 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.3000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 7.4570E-02 | 24110822 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.1500E-03 | 240411 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.7000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 5.4610E-02 | 24112303 | 1.24E+02 | 1.2405E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.2000E-03 | 240411 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.3000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 7.5060E-02 | 24082424 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.1000E-03 | 241225 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.7000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 5.7080E-02 | 24112303 | 1.24E+02 | 1.2406E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.8600E-03 | 240411 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 5.3690E-02 | 24110822 | 1.24E+02 | 1.2405E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.2600E-03 | 240411 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.8000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 4.3560E-02 | 24110822 | 1.24E+02 | 1.2404E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.0100E-03 | 240411 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 9.4760E-02 | 24082424 | 1.24E+02 | 1.2409E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.1100E-03 | 241225 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 9.2000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 7.5100E-02 | 24012503 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.2000E-03 | 240125 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.7000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 8.1970E-02 | 24090405 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.5400E-03 | 240124 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.8000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 9.7640E-02 | 24122507 | 1.24E+02 | 1.2410E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.0200E-03 | 240124 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.0100E-03 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 9.3200E-02 | 24122503 | 1.24E+02 | 1.2409E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.6500E-03 | 241225 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 6.5000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 6.5100E-02 | 24060703 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.0500E-03 | 241229 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.5000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 8.2370E-02 | 24091722 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.6600E-03 | 241229 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.4000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 7.7500E-02 | 24091722 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.2500E-03 | 240607 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 6.5050E-02 | 24091722 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.9800E-03 | 241225 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.5000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 5.8560E-02 | 24040122 | 1.24E+02 | 1.2406E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.1400E-03 | 241229 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.2000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 6.5330E-02 | 24083006 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.0200E-03 | 240830 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 3.6640E-02 | 24042601 | 1.24E+02 | 1.2404E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.5300E-03 | 240426 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.0000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 5.6580E-02 | 24083006 | 1.24E+02 | 1.2406E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.6900E-03 | 240830 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.1000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 5.2960E-02 | 24042601 | 1.24E+02 | 1.2405E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.2100E-03 | 240426 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.0000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 4.6030E-02 | 24041724 | 1.24E+02 | 1.2405E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.9200E-03 | 240417 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.4000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 6.6650E-02 | 24041507 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.7800E-03 | 240415 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.7000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 7.1220E-02 | 24042601 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.2100E-03 | 240127 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.2000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 7.5290E-02 | 24031507 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.3500E-03 | 240315 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.1000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 5.6400E-02 | 24112721 | 1.24E+02 | 1.2406E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.2500E-03 | 240315 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.7000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 1.2756E-01 | 24031507 | 1.24E+02 | 1.2413E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.2210E-02 | 240315 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.4000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.1042E-01 | 24012903 | 1.24E+02 | 1.2411E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.0460E-02 | 240309 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.8000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 8.2870E-02 | 24123006 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.2200E-03 | 240315 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.3000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 7.7840E-02 | 24051223 | 1.24E+02 | 1.2408E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.1500E-03 | 240127 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.0000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 1.9205E-01 | 24012603 | 1.24E+02 | 1.2419E+02 | 9.00E+02 | 13.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.3030E-02 | 240316 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.2000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 7.1840E-02 | 24123124 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.9400E-03 | 241231 | 1.24E+02 | 1.2401E+02 | 3.00E+02 | 41.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.3000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 6.7810E-02 | 24092924 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.6900E-03 | 240425 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.6000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 5.1510E-02 | 24031507 | 1.24E+02 | 1.2405E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.2700E-03 | 240315 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.0000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 6.5870E-02 | 24051223 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.7000E-03 | 240316 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.5000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 4.8580E-02 | 24051223 | 1.24E+02 | 1.2405E+02 | 9.00E+02 | 13.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.4600E-03 | 240316 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.1000E-04 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 6.8460E-02 | 24102907 | 1.24E+02 | 1.2407E+02 | 9.00E+02 | 13.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.8500E-03 | 241029 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 3.00E+02 | 41.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.0000E-05 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2400E+02 | 2.00E+02 | 62.00 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 1.9698E+00 | 24042520 | 1.24E+02 | 1.2597E+02 | 9.00E+02 | 14.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.5032E-01 | 240207 | 1.24E+02 | 1.2415E+02 | 3.00E+02 | 41.38 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.4530E-02 | 平均值 | 1.24E+02 | 1.2403E+02 | 2.00E+02 | 62.02 | 达标 |

由上表的预测结果可知，叠加后TSP对各敏感点和区域网格最大落地浓度的日均浓度和年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准，叠加后TSP最大落地浓度小时值为125.97μg/m3、最大占标率为14.00%，最大落地浓度日均值为124.15μg/m3、最大占标率为41.38%，最大落地浓度年均值为124.03μg/m3、最大占标率为62.02%。

图5.2-18  TSP叠加后日平均质量浓度分布图（μg/m3）

图5.2-19  TSP叠加后年平均质量浓度分布图（μg/m3）

②氨叠加浓度预测结果

表5.2-25  氨叠加后环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m^3) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 4.63E-01 | 24081806 | 1.30E+02 | 1.3046E+02 | 2.00E+02 | 65.23 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 7.00E-01 | 24031408 | 1.30E+02 | 1.3070E+02 | 2.00E+02 | 65.35 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 5.11E-01 | 24031008 | 1.30E+02 | 1.3051E+02 | 2.00E+02 | 65.26 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 4.55E-01 | 24031008 | 1.30E+02 | 1.3046E+02 | 2.00E+02 | 65.23 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 3.47E-01 | 24031008 | 1.30E+02 | 1.3035E+02 | 2.00E+02 | 65.17 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.60E-01 | 24051823 | 1.30E+02 | 1.3016E+02 | 2.00E+02 | 65.08 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.66E-01 | 24083101 | 1.30E+02 | 1.3017E+02 | 2.00E+02 | 65.08 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 3.67E-01 | 24083104 | 1.30E+02 | 1.3037E+02 | 2.00E+02 | 65.18 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 3.70E-01 | 24060723 | 1.30E+02 | 1.3037E+02 | 2.00E+02 | 65.19 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 3.08E-01 | 24061606 | 1.30E+02 | 1.3031E+02 | 2.00E+02 | 65.15 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 2.39E-01 | 24083002 | 1.30E+02 | 1.3024E+02 | 2.00E+02 | 65.12 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 3.81E-01 | 24052401 | 1.30E+02 | 1.3038E+02 | 2.00E+02 | 65.19 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 2.43E-01 | 24082923 | 1.30E+02 | 1.3024E+02 | 2.00E+02 | 65.12 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 2.33E-01 | 24092907 | 1.30E+02 | 1.3023E+02 | 2.00E+02 | 65.12 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 2.13E-01 | 24060801 | 1.30E+02 | 1.3021E+02 | 2.00E+02 | 65.11 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 2.21E-01 | 24090822 | 1.30E+02 | 1.3022E+02 | 2.00E+02 | 65.11 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.98E-01 | 24091322 | 1.30E+02 | 1.3020E+02 | 2.00E+02 | 65.10 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.79E-01 | 24060723 | 1.30E+02 | 1.3018E+02 | 2.00E+02 | 65.09 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 2.35E-01 | 24050722 | 1.30E+02 | 1.3024E+02 | 2.00E+02 | 65.12 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 2.44E-01 | 24101505 | 1.30E+02 | 1.3024E+02 | 2.00E+02 | 65.12 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 4.58E-01 | 24102907 | 1.30E+02 | 1.3046E+02 | 2.00E+02 | 65.23 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.42E-01 | 24082121 | 1.30E+02 | 1.3014E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 1.10E-01 | 24093003 | 1.30E+02 | 1.3011E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 8.14E-02 | 24083102 | 1.30E+02 | 1.3008E+02 | 2.00E+02 | 65.04 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 1.42E-01 | 24030408 | 1.30E+02 | 1.3014E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 1.18E-01 | 24060723 | 1.30E+02 | 1.3012E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.64E-01 | 24050722 | 1.30E+02 | 1.3016E+02 | 2.00E+02 | 65.08 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 1.23E-01 | 24040622 | 1.30E+02 | 1.3012E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.88E-01 | 24090822 | 1.30E+02 | 1.3019E+02 | 2.00E+02 | 65.09 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 1.47E-01 | 24013024 | 1.30E+02 | 1.3015E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.53E-01 | 24122408 | 1.30E+02 | 1.3015E+02 | 2.00E+02 | 65.08 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 1.03E-01 | 24012602 | 1.30E+02 | 1.3010E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 1.18E-01 | 24012602 | 1.30E+02 | 1.3012E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 9.88E-02 | 24081705 | 1.30E+02 | 1.3010E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 1.43E-01 | 24082922 | 1.30E+02 | 1.3014E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 1.01E-01 | 24082923 | 1.30E+02 | 1.3010E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 1.53E-01 | 24082424 | 1.30E+02 | 1.3015E+02 | 2.00E+02 | 65.08 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.13E-01 | 24082923 | 1.30E+02 | 1.3011E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 9.49E-02 | 24110822 | 1.30E+02 | 1.3009E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 7.85E-02 | 24110822 | 1.30E+02 | 1.3008E+02 | 2.00E+02 | 65.04 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.81E-01 | 24092822 | 1.30E+02 | 1.3018E+02 | 2.00E+02 | 65.09 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 1.29E-01 | 24012503 | 1.30E+02 | 1.3013E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.56E-01 | 24090405 | 1.30E+02 | 1.3016E+02 | 2.00E+02 | 65.08 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.81E-01 | 24052322 | 1.30E+02 | 1.3018E+02 | 2.00E+02 | 65.09 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.66E-01 | 24091005 | 1.30E+02 | 1.3017E+02 | 2.00E+02 | 65.08 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.07E-01 | 24102406 | 1.30E+02 | 1.3011E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 1.35E-01 | 24091722 | 1.30E+02 | 1.3013E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.31E-01 | 24091722 | 1.30E+02 | 1.3013E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 1.18E-01 | 24091722 | 1.30E+02 | 1.3012E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 1.01E-01 | 24081924 | 1.30E+02 | 1.3010E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 1.21E-01 | 24083006 | 1.30E+02 | 1.3012E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 6.09E-02 | 24061123 | 1.30E+02 | 1.3006E+02 | 2.00E+02 | 65.03 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 9.59E-02 | 24101001 | 1.30E+02 | 1.3010E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 8.57E-02 | 24042601 | 1.30E+02 | 1.3009E+02 | 2.00E+02 | 65.04 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 9.02E-02 | 24041507 | 1.30E+02 | 1.3009E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 1.17E-01 | 24041507 | 1.30E+02 | 1.3012E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 1.42E-01 | 24061123 | 1.30E+02 | 1.3014E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 1.33E-01 | 24031507 | 1.30E+02 | 1.3013E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 1.20E-01 | 24040921 | 1.30E+02 | 1.3012E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 2.30E-01 | 24031507 | 1.30E+02 | 1.3023E+02 | 2.00E+02 | 65.12 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.76E-01 | 24100920 | 1.30E+02 | 1.3018E+02 | 2.00E+02 | 65.09 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.59E-01 | 24090803 | 1.30E+02 | 1.3016E+02 | 2.00E+02 | 65.08 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 1.33E-01 | 24051223 | 1.30E+02 | 1.3013E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 2.95E-01 | 24090803 | 1.30E+02 | 1.3029E+02 | 2.00E+02 | 65.15 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 1.34E-01 | 24092924 | 1.30E+02 | 1.3013E+02 | 2.00E+02 | 65.07 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.12E-01 | 24091723 | 1.30E+02 | 1.3011E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 9.08E-02 | 24031508 | 1.30E+02 | 1.3009E+02 | 2.00E+02 | 65.05 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.16E-01 | 24051223 | 1.30E+02 | 1.3012E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 8.82E-02 | 24051223 | 1.30E+02 | 1.3009E+02 | 2.00E+02 | 65.04 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 1.12E-01 | 24102907 | 1.30E+02 | 1.3011E+02 | 2.00E+02 | 65.06 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 3.08E+00 | 24091724 | 1.30E+02 | 1.3308E+02 | 2.00E+02 | 66.54 | 达标 |

由上表的预测结果可知，叠加后氨对各敏感点和区域网格最大落地浓度的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，叠加后氨最大落地浓度小时值为133.08μg/m3、最大占标率为66.54%。

图5.2-20  氨叠加后小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

③硫化氢叠加浓度预测结果

表5.2-26  硫化氢叠加后环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度 (μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m^3) | 评价标准 (μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 3.00E-03 | 24081806 | 2.00E+00 | 2.0030E+00 | 1.00E+01 | 20.03 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 4.54E-03 | 24031408 | 2.00E+00 | 2.0045E+00 | 1.00E+01 | 20.05 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 3.31E-03 | 24031008 | 2.00E+00 | 2.0033E+00 | 1.00E+01 | 20.03 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 2.95E-03 | 24031008 | 2.00E+00 | 2.0030E+00 | 1.00E+01 | 20.03 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 2.25E-03 | 24031008 | 2.00E+00 | 2.0023E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.05E-03 | 24051823 | 2.00E+00 | 2.0011E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.08E-03 | 24083101 | 2.00E+00 | 2.0011E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 2.39E-03 | 24083104 | 2.00E+00 | 2.0024E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 2.41E-03 | 24060723 | 2.00E+00 | 2.0024E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 2.01E-03 | 24061606 | 2.00E+00 | 2.0020E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 1.56E-03 | 24083002 | 2.00E+00 | 2.0016E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 2.47E-03 | 24052401 | 2.00E+00 | 2.0025E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.58E-03 | 24082923 | 2.00E+00 | 2.0016E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.52E-03 | 24092907 | 2.00E+00 | 2.0015E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.39E-03 | 24060801 | 2.00E+00 | 2.0014E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.44E-03 | 24090822 | 2.00E+00 | 2.0014E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.28E-03 | 24091322 | 2.00E+00 | 2.0013E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.17E-03 | 24060723 | 2.00E+00 | 2.0012E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.52E-03 | 24050722 | 2.00E+00 | 2.0015E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 1.58E-03 | 24101505 | 2.00E+00 | 2.0016E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 2.97E-03 | 24102907 | 2.00E+00 | 2.0030E+00 | 1.00E+01 | 20.03 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 9.20E-04 | 24082121 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 7.20E-04 | 24093003 | 2.00E+00 | 2.0007E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 5.30E-04 | 24083102 | 2.00E+00 | 2.0005E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 9.20E-04 | 24030408 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 7.70E-04 | 24060723 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.07E-03 | 24050722 | 2.00E+00 | 2.0011E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 7.90E-04 | 24040622 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.23E-03 | 24090822 | 2.00E+00 | 2.0012E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 9.50E-04 | 24013024 | 2.00E+00 | 2.0010E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 9.90E-04 | 24122408 | 2.00E+00 | 2.0010E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 6.60E-04 | 24012602 | 2.00E+00 | 2.0007E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 7.60E-04 | 24012602 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 6.40E-04 | 24081705 | 2.00E+00 | 2.0006E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 9.30E-04 | 24082922 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 6.60E-04 | 24082923 | 2.00E+00 | 2.0007E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 9.90E-04 | 24082424 | 2.00E+00 | 2.0010E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 7.40E-04 | 24082923 | 2.00E+00 | 2.0007E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 6.20E-04 | 24110822 | 2.00E+00 | 2.0006E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 5.10E-04 | 24110822 | 2.00E+00 | 2.0005E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.18E-03 | 24092822 | 2.00E+00 | 2.0012E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 8.40E-04 | 24012503 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.01E-03 | 24090405 | 2.00E+00 | 2.0010E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.18E-03 | 24052322 | 2.00E+00 | 2.0012E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.08E-03 | 24091005 | 2.00E+00 | 2.0011E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 7.00E-04 | 24102406 | 2.00E+00 | 2.0007E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 8.70E-04 | 24091722 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 8.50E-04 | 24091722 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 7.70E-04 | 24091722 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 6.60E-04 | 24081924 | 2.00E+00 | 2.0007E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 7.80E-04 | 24083006 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 4.00E-04 | 24061123 | 2.00E+00 | 2.0004E+00 | 1.00E+01 | 20.00 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 6.20E-04 | 24101001 | 2.00E+00 | 2.0006E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 5.60E-04 | 24042601 | 2.00E+00 | 2.0006E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 5.80E-04 | 24041507 | 2.00E+00 | 2.0006E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 7.60E-04 | 24041507 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 9.20E-04 | 24061123 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 8.60E-04 | 24031507 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 7.80E-04 | 24040921 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 1.49E-03 | 24031507 | 2.00E+00 | 2.0015E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.14E-03 | 24100920 | 2.00E+00 | 2.0011E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.03E-03 | 24090803 | 2.00E+00 | 2.0010E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 8.60E-04 | 24051223 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 1.91E-03 | 24090803 | 2.00E+00 | 2.0019E+00 | 1.00E+01 | 20.02 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 8.70E-04 | 24092924 | 2.00E+00 | 2.0009E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 7.30E-04 | 24091723 | 2.00E+00 | 2.0007E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 5.90E-04 | 24031508 | 2.00E+00 | 2.0006E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 7.50E-04 | 24051223 | 2.00E+00 | 2.0008E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 5.70E-04 | 24051223 | 2.00E+00 | 2.0006E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 7.30E-04 | 24102907 | 2.00E+00 | 2.0007E+00 | 1.00E+01 | 20.01 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.00E-02 | 24091724 | 2.00E+00 | 2.0200E+00 | 1.00E+01 | 20.20 | 达标 |

由上表的预测结果可知，叠加后硫化氢对各敏感点和区域网格最大落地浓度的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，叠加后硫化氢最大落地浓度小时值为2.02μg/m3、最大占标率为20.20%。

图5.2-21  硫化氢叠加后小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

④氯化氢叠加浓度预测结果

表5.2-27  氯化氢叠加后环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度 (μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m^3) | 评价标准 (μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 4.05E+00 | 24081206 | 2.30E+01 | 2.71E+01 | 5.00E+01 | 54.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.18E+00 | 240803 | 0.00E+00 | 1.18E+00 | 1.50E+01 | 7.87 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 1.47E+01 | 24100922 | 2.30E+01 | 3.77E+01 | 5.00E+01 | 75.40 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.80E-01 | 241009 | 0.00E+00 | 6.80E-01 | 1.50E+01 | 4.53 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 3.89E+00 | 24082924 | 2.30E+01 | 2.69E+01 | 5.00E+01 | 53.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.75E-01 | 240820 | 0.00E+00 | 6.75E-01 | 1.50E+01 | 4.50 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 3.64E+00 | 24081702 | 2.30E+01 | 2.66E+01 | 5.00E+01 | 53.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.58E-01 | 240817 | 0.00E+00 | 3.58E-01 | 1.50E+01 | 2.39 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 3.13E+00 | 24081702 | 2.30E+01 | 2.61E+01 | 5.00E+01 | 52.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.22E-01 | 240820 | 0.00E+00 | 3.22E-01 | 1.50E+01 | 2.15 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.53E+00 | 24051823 | 2.30E+01 | 2.45E+01 | 5.00E+01 | 49.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.15E-02 | 240831 | 0.00E+00 | 9.15E-02 | 1.50E+01 | 0.61 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.41E+00 | 24090807 | 2.30E+01 | 2.44E+01 | 5.00E+01 | 48.82 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.10E-01 | 240903 | 0.00E+00 | 1.10E-01 | 1.50E+01 | 0.73 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 3.04E+00 | 24091321 | 2.30E+01 | 2.60E+01 | 5.00E+01 | 52.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.19E-01 | 240820 | 0.00E+00 | 4.19E-01 | 1.50E+01 | 2.79 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 3.11E+00 | 24083004 | 2.30E+01 | 2.61E+01 | 5.00E+01 | 52.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.97E-01 | 240914 | 0.00E+00 | 4.97E-01 | 1.50E+01 | 3.31 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 2.72E+00 | 24061606 | 2.30E+01 | 2.57E+01 | 5.00E+01 | 51.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.98E-01 | 240820 | 0.00E+00 | 3.98E-01 | 1.50E+01 | 2.65 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 2.07E+00 | 24083002 | 2.30E+01 | 2.51E+01 | 5.00E+01 | 50.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.55E-01 | 240820 | 0.00E+00 | 2.55E-01 | 1.50E+01 | 1.70 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 2.95E+00 | 24092801 | 2.30E+01 | 2.60E+01 | 5.00E+01 | 51.90 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.64E-01 | 240306 | 0.00E+00 | 3.64E-01 | 1.50E+01 | 2.43 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.90E+00 | 24083007 | 2.30E+01 | 2.49E+01 | 5.00E+01 | 49.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.12E-01 | 240925 | 0.00E+00 | 2.12E-01 | 1.50E+01 | 1.41 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.99E+00 | 24092907 | 2.30E+01 | 2.50E+01 | 5.00E+01 | 49.98 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.86E-01 | 240830 | 0.00E+00 | 2.86E-01 | 1.50E+01 | 1.91 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.75E+00 | 24083104 | 2.30E+01 | 2.48E+01 | 5.00E+01 | 49.50 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.57E-01 | 240830 | 0.00E+00 | 1.57E-01 | 1.50E+01 | 1.05 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.76E+00 | 24090822 | 2.30E+01 | 2.48E+01 | 5.00E+01 | 49.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.06E-01 | 240820 | 0.00E+00 | 2.06E-01 | 1.50E+01 | 1.37 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.39E+00 | 24082920 | 2.30E+01 | 2.44E+01 | 5.00E+01 | 48.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.42E-01 | 240606 | 0.00E+00 | 1.42E-01 | 1.50E+01 | 0.95 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.64E+00 | 24060723 | 2.30E+01 | 2.46E+01 | 5.00E+01 | 49.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.16E-01 | 240914 | 0.00E+00 | 2.16E-01 | 1.50E+01 | 1.44 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.88E+00 | 24081023 | 2.30E+01 | 2.49E+01 | 5.00E+01 | 49.76 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.31E-01 | 240914 | 0.00E+00 | 3.31E-01 | 1.50E+01 | 2.21 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 2.22E+00 | 24061606 | 2.30E+01 | 2.52E+01 | 5.00E+01 | 50.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.65E-01 | 240820 | 0.00E+00 | 2.65E-01 | 1.50E+01 | 1.77 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 2.31E+00 | 24090724 | 2.30E+01 | 2.53E+01 | 5.00E+01 | 50.62 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.76E-01 | 240811 | 0.00E+00 | 1.76E-01 | 1.50E+01 | 1.17 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.26E+00 | 24081101 | 2.30E+01 | 2.43E+01 | 5.00E+01 | 48.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.57E-02 | 240811 | 0.00E+00 | 6.57E-02 | 1.50E+01 | 0.44 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 8.38E-01 | 24093003 | 2.30E+01 | 2.38E+01 | 5.00E+01 | 47.68 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.62E-02 | 240831 | 0.00E+00 | 5.62E-02 | 1.50E+01 | 0.37 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 5.62E-01 | 24083102 | 2.30E+01 | 2.36E+01 | 5.00E+01 | 47.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.47E-02 | 240831 | 0.00E+00 | 3.47E-02 | 1.50E+01 | 0.23 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 9.49E-01 | 24050722 | 2.30E+01 | 2.39E+01 | 5.00E+01 | 47.90 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.31E-01 | 240914 | 0.00E+00 | 1.31E-01 | 1.50E+01 | 0.87 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 1.10E+00 | 24060723 | 2.30E+01 | 2.41E+01 | 5.00E+01 | 48.20 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.11E-01 | 240914 | 0.00E+00 | 1.11E-01 | 1.50E+01 | 0.74 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.14E+00 | 24060723 | 2.30E+01 | 2.41E+01 | 5.00E+01 | 48.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.77E-01 | 240914 | 0.00E+00 | 1.77E-01 | 1.50E+01 | 1.18 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 8.84E-01 | 24083002 | 2.30E+01 | 2.39E+01 | 5.00E+01 | 47.77 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.99E-02 | 240830 | 0.00E+00 | 8.99E-02 | 1.50E+01 | 0.60 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.54E+00 | 24090822 | 2.30E+01 | 2.45E+01 | 5.00E+01 | 49.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.70E-01 | 240820 | 0.00E+00 | 1.70E-01 | 1.50E+01 | 1.13 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 1.11E+00 | 24061322 | 2.30E+01 | 2.41E+01 | 5.00E+01 | 48.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.33E-01 | 240927 | 0.00E+00 | 1.33E-01 | 1.50E+01 | 0.89 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.32E+00 | 24092907 | 2.30E+01 | 2.43E+01 | 5.00E+01 | 48.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.63E-01 | 240830 | 0.00E+00 | 1.63E-01 | 1.50E+01 | 1.09 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 7.11E-01 | 24081705 | 2.30E+01 | 2.37E+01 | 5.00E+01 | 47.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.99E-02 | 240926 | 0.00E+00 | 6.99E-02 | 1.50E+01 | 0.47 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 7.55E-01 | 24081705 | 2.30E+01 | 2.38E+01 | 5.00E+01 | 47.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.65E-02 | 240926 | 0.00E+00 | 7.65E-02 | 1.50E+01 | 0.51 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 8.62E-01 | 24081705 | 2.30E+01 | 2.39E+01 | 5.00E+01 | 47.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.65E-02 | 240830 | 0.00E+00 | 9.65E-02 | 1.50E+01 | 0.64 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 1.23E+00 | 24082922 | 2.30E+01 | 2.42E+01 | 5.00E+01 | 48.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.44E-01 | 240925 | 0.00E+00 | 1.44E-01 | 1.50E+01 | 0.96 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 8.78E-01 | 24082923 | 2.30E+01 | 2.39E+01 | 5.00E+01 | 47.76 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.26E-02 | 240925 | 0.00E+00 | 8.26E-02 | 1.50E+01 | 0.55 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 1.21E+00 | 24052401 | 2.30E+01 | 2.42E+01 | 5.00E+01 | 48.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.04E-01 | 240524 | 0.00E+00 | 1.04E-01 | 1.50E+01 | 0.69 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.13E+00 | 24082923 | 2.30E+01 | 2.41E+01 | 5.00E+01 | 48.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.90E-02 | 240829 | 0.00E+00 | 7.90E-02 | 1.50E+01 | 0.53 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 6.13E-01 | 24082922 | 2.30E+01 | 2.36E+01 | 5.00E+01 | 47.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.14E-02 | 240925 | 0.00E+00 | 7.14E-02 | 1.50E+01 | 0.48 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 5.76E-01 | 24082923 | 2.30E+01 | 2.36E+01 | 5.00E+01 | 47.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.38E-02 | 240925 | 0.00E+00 | 6.38E-02 | 1.50E+01 | 0.43 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.48E+00 | 24091401 | 2.30E+01 | 2.45E+01 | 5.00E+01 | 48.96 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.44E-01 | 240928 | 0.00E+00 | 1.44E-01 | 1.50E+01 | 0.96 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 9.38E-01 | 24090903 | 2.30E+01 | 2.39E+01 | 5.00E+01 | 47.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.96E-02 | 240524 | 0.00E+00 | 7.96E-02 | 1.50E+01 | 0.53 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.28E+00 | 24090903 | 2.30E+01 | 2.43E+01 | 5.00E+01 | 48.56 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.37E-01 | 240524 | 0.00E+00 | 1.37E-01 | 1.50E+01 | 0.91 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.61E+00 | 24052322 | 2.30E+01 | 2.46E+01 | 5.00E+01 | 49.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.90E-01 | 240524 | 0.00E+00 | 1.90E-01 | 1.50E+01 | 1.27 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.48E+00 | 24091005 | 2.30E+01 | 2.45E+01 | 5.00E+01 | 48.96 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.48E-01 | 240524 | 0.00E+00 | 1.48E-01 | 1.50E+01 | 0.99 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.03E+00 | 24061422 | 2.30E+01 | 2.40E+01 | 5.00E+01 | 48.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.43E-02 | 240620 | 0.00E+00 | 8.43E-02 | 1.50E+01 | 0.56 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 1.08E+00 | 24062003 | 2.30E+01 | 2.41E+01 | 5.00E+01 | 48.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.00E-01 | 240620 | 0.00E+00 | 1.00E-01 | 1.50E+01 | 0.67 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 7.74E-01 | 24091722 | 2.30E+01 | 2.38E+01 | 5.00E+01 | 47.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.42E-02 | 240620 | 0.00E+00 | 6.42E-02 | 1.50E+01 | 0.43 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 6.86E-01 | 24091722 | 2.30E+01 | 2.37E+01 | 5.00E+01 | 47.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.79E-02 | 240910 | 0.00E+00 | 5.79E-02 | 1.50E+01 | 0.39 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 9.92E-01 | 24081924 | 2.30E+01 | 2.40E+01 | 5.00E+01 | 47.98 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.08E-02 | 241229 | 0.00E+00 | 6.08E-02 | 1.50E+01 | 0.41 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 7.21E-01 | 24083006 | 2.30E+01 | 2.37E+01 | 5.00E+01 | 47.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.74E-02 | 240620 | 0.00E+00 | 4.74E-02 | 1.50E+01 | 0.32 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 4.40E-01 | 24061123 | 2.30E+01 | 2.34E+01 | 5.00E+01 | 46.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.69E-02 | 240610 | 0.00E+00 | 3.69E-02 | 1.50E+01 | 0.25 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 5.36E-01 | 24083006 | 2.30E+01 | 2.35E+01 | 5.00E+01 | 47.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.85E-02 | 240620 | 0.00E+00 | 3.85E-02 | 1.50E+01 | 0.26 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 4.74E-01 | 24042601 | 2.30E+01 | 2.35E+01 | 5.00E+01 | 46.95 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.58E-02 | 240620 | 0.00E+00 | 3.58E-02 | 1.50E+01 | 0.24 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 5.86E-01 | 24081721 | 2.30E+01 | 2.36E+01 | 5.00E+01 | 47.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.51E-02 | 240610 | 0.00E+00 | 5.51E-02 | 1.50E+01 | 0.37 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 6.56E-01 | 24081721 | 2.30E+01 | 2.37E+01 | 5.00E+01 | 47.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.56E-02 | 240610 | 0.00E+00 | 5.56E-02 | 1.50E+01 | 0.37 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 1.04E+00 | 24081721 | 2.30E+01 | 2.40E+01 | 5.00E+01 | 48.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.06E-01 | 240610 | 0.00E+00 | 1.06E-01 | 1.50E+01 | 0.71 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 1.20E+00 | 24052502 | 2.30E+01 | 2.42E+01 | 5.00E+01 | 48.40 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 8.06E-02 | 240612 | 0.00E+00 | 8.06E-02 | 1.50E+01 | 0.54 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 9.92E-01 | 24090102 | 2.30E+01 | 2.40E+01 | 5.00E+01 | 47.98 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.56E-02 | 240615 | 0.00E+00 | 6.56E-02 | 1.50E+01 | 0.44 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 2.17E+00 | 24052502 | 2.30E+01 | 2.52E+01 | 5.00E+01 | 50.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.88E-01 | 240612 | 0.00E+00 | 1.88E-01 | 1.50E+01 | 1.25 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.63E+00 | 24092620 | 2.30E+01 | 2.46E+01 | 5.00E+01 | 49.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.29E-01 | 240619 | 0.00E+00 | 1.29E-01 | 1.50E+01 | 0.86 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.19E+00 | 24090803 | 2.30E+01 | 2.42E+01 | 5.00E+01 | 48.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.65E-02 | 240129 | 0.00E+00 | 5.65E-02 | 1.50E+01 | 0.38 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 9.40E-01 | 24092807 | 2.30E+01 | 2.39E+01 | 5.00E+01 | 47.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.02E-02 | 240316 | 0.00E+00 | 7.02E-02 | 1.50E+01 | 0.47 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 2.17E+00 | 24081401 | 2.30E+01 | 2.52E+01 | 5.00E+01 | 50.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.53E-01 | 240316 | 0.00E+00 | 1.53E-01 | 1.50E+01 | 1.02 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 1.06E+00 | 24083121 | 2.30E+01 | 2.41E+01 | 5.00E+01 | 48.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.80E-02 | 240927 | 0.00E+00 | 7.80E-02 | 1.50E+01 | 0.52 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 8.39E-01 | 24091723 | 2.30E+01 | 2.38E+01 | 5.00E+01 | 47.68 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.60E-02 | 240818 | 0.00E+00 | 4.60E-02 | 1.50E+01 | 0.31 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 8.61E-01 | 24061902 | 2.30E+01 | 2.39E+01 | 5.00E+01 | 47.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 7.49E-02 | 240927 | 0.00E+00 | 7.49E-02 | 1.50E+01 | 0.50 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 6.96E-01 | 24092807 | 2.30E+01 | 2.37E+01 | 5.00E+01 | 47.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.28E-02 | 240316 | 0.00E+00 | 6.28E-02 | 1.50E+01 | 0.42 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 5.13E-01 | 24051223 | 2.30E+01 | 2.35E+01 | 5.00E+01 | 47.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.12E-02 | 240316 | 0.00E+00 | 5.12E-02 | 1.50E+01 | 0.34 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 5.79E-01 | 24102907 | 2.30E+01 | 2.36E+01 | 5.00E+01 | 47.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.83E-02 | 240811 | 0.00E+00 | 3.83E-02 | 1.50E+01 | 0.26 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.21E+01 | 24091724 | 2.30E+01 | 4.51E+01 | 5.00E+01 | 90.20 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.66E+00 | 240207 | 0.00E+00 | 1.66E+00 | 1.50E+01 | 11.07 | 达标 |

由上表的预测结果可知，叠加后氯化氢对各敏感点和区域网格最大落地浓度的小时及日均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，叠加后氯化氢最大落地浓度小时值为45.1μg/m3、最大占标率为90.20%，最大落地浓度日均值为1.66μg/m3、最大占标率为11.07%。

图5.2-22  氯化氢叠加后小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

图5.2-23  氯化氢叠加后日平均质量浓度分布图（μg/m3）

⑤非甲烷总烃叠加浓度预测结果

表5.2-28  非甲烷总烃叠加后环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m^3) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 4.00E+01 | 24050619 | 1.06E+03 | 1.1000E+03 | 2.00E+03 | 55.00 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 3.42E+01 | 24110808 | 1.06E+03 | 1.0942E+03 | 2.00E+03 | 54.71 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 5.14E+01 | 24072722 | 1.06E+03 | 1.1114E+03 | 2.00E+03 | 55.57 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 4.88E+01 | 24082003 | 1.06E+03 | 1.1088E+03 | 2.00E+03 | 55.44 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 3.95E+01 | 24061606 | 1.06E+03 | 1.0995E+03 | 2.00E+03 | 54.98 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 2.21E+01 | 24051823 | 1.06E+03 | 1.0821E+03 | 2.00E+03 | 54.10 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 2.00E+01 | 24090807 | 1.06E+03 | 1.0800E+03 | 2.00E+03 | 54.00 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 3.88E+01 | 24080624 | 1.06E+03 | 1.0988E+03 | 2.00E+03 | 54.94 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 3.89E+01 | 24092523 | 1.06E+03 | 1.0989E+03 | 2.00E+03 | 54.95 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 3.39E+01 | 24091405 | 1.06E+03 | 1.0939E+03 | 2.00E+03 | 54.69 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 2.79E+01 | 24083104 | 1.06E+03 | 1.0879E+03 | 2.00E+03 | 54.39 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 3.64E+01 | 24061806 | 1.06E+03 | 1.0964E+03 | 2.00E+03 | 54.82 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 2.53E+01 | 24082923 | 1.06E+03 | 1.0853E+03 | 2.00E+03 | 54.27 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 2.68E+01 | 24092907 | 1.06E+03 | 1.0868E+03 | 2.00E+03 | 54.34 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 2.26E+01 | 24060801 | 1.06E+03 | 1.0826E+03 | 2.00E+03 | 54.13 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 2.47E+01 | 24083002 | 1.06E+03 | 1.0847E+03 | 2.00E+03 | 54.24 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 2.09E+01 | 24090822 | 1.06E+03 | 1.0809E+03 | 2.00E+03 | 54.05 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 2.28E+01 | 24060723 | 1.06E+03 | 1.0828E+03 | 2.00E+03 | 54.14 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 2.88E+01 | 24060723 | 1.06E+03 | 1.0888E+03 | 2.00E+03 | 54.44 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 3.02E+01 | 24061606 | 1.06E+03 | 1.0902E+03 | 2.00E+03 | 54.51 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 3.42E+01 | 24102907 | 1.06E+03 | 1.0942E+03 | 2.00E+03 | 54.71 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.71E+01 | 24081101 | 1.06E+03 | 1.0771E+03 | 2.00E+03 | 53.85 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 1.18E+01 | 24061921 | 1.06E+03 | 1.0718E+03 | 2.00E+03 | 53.59 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 7.53E+00 | 24083102 | 1.06E+03 | 1.0675E+03 | 2.00E+03 | 53.38 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 1.32E+01 | 24050722 | 1.06E+03 | 1.0732E+03 | 2.00E+03 | 53.66 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 1.49E+01 | 24060723 | 1.06E+03 | 1.0749E+03 | 2.00E+03 | 53.75 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.79E+01 | 24060723 | 1.06E+03 | 1.0779E+03 | 2.00E+03 | 53.90 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 1.21E+01 | 24083002 | 1.06E+03 | 1.0721E+03 | 2.00E+03 | 53.61 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 2.15E+01 | 24083002 | 1.06E+03 | 1.0815E+03 | 2.00E+03 | 54.08 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 1.48E+01 | 24061322 | 1.06E+03 | 1.0748E+03 | 2.00E+03 | 53.74 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.77E+01 | 24081705 | 1.06E+03 | 1.0777E+03 | 2.00E+03 | 53.88 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 9.42E+00 | 24081705 | 1.06E+03 | 1.0694E+03 | 2.00E+03 | 53.47 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 9.88E+00 | 24081705 | 1.06E+03 | 1.0699E+03 | 2.00E+03 | 53.49 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 1.21E+01 | 24081705 | 1.06E+03 | 1.0721E+03 | 2.00E+03 | 53.60 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 1.62E+01 | 24082922 | 1.06E+03 | 1.0762E+03 | 2.00E+03 | 53.81 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 1.20E+01 | 24082923 | 1.06E+03 | 1.0720E+03 | 2.00E+03 | 53.60 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 1.61E+01 | 24052401 | 1.06E+03 | 1.0761E+03 | 2.00E+03 | 53.80 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.36E+01 | 24082923 | 1.06E+03 | 1.0736E+03 | 2.00E+03 | 53.68 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 8.11E+00 | 24082922 | 1.06E+03 | 1.0681E+03 | 2.00E+03 | 53.41 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 8.00E+00 | 24082923 | 1.06E+03 | 1.0680E+03 | 2.00E+03 | 53.40 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.98E+01 | 24091401 | 1.06E+03 | 1.0798E+03 | 2.00E+03 | 53.99 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 1.24E+01 | 24090903 | 1.06E+03 | 1.0724E+03 | 2.00E+03 | 53.62 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.71E+01 | 24090903 | 1.06E+03 | 1.0771E+03 | 2.00E+03 | 53.86 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 2.16E+01 | 24052322 | 1.06E+03 | 1.0816E+03 | 2.00E+03 | 54.08 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.91E+01 | 24091005 | 1.06E+03 | 1.0791E+03 | 2.00E+03 | 53.95 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.34E+01 | 24061422 | 1.06E+03 | 1.0734E+03 | 2.00E+03 | 53.67 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 1.44E+01 | 24062003 | 1.06E+03 | 1.0744E+03 | 2.00E+03 | 53.72 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.05E+01 | 24091722 | 1.06E+03 | 1.0705E+03 | 2.00E+03 | 53.52 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 8.92E+00 | 24062003 | 1.06E+03 | 1.0689E+03 | 2.00E+03 | 53.45 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 1.30E+01 | 24081924 | 1.06E+03 | 1.0730E+03 | 2.00E+03 | 53.65 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 8.92E+00 | 24061603 | 1.06E+03 | 1.0689E+03 | 2.00E+03 | 53.45 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 6.17E+00 | 24061901 | 1.06E+03 | 1.0662E+03 | 2.00E+03 | 53.31 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 7.61E+00 | 24083006 | 1.06E+03 | 1.0676E+03 | 2.00E+03 | 53.38 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 6.91E+00 | 24042601 | 1.06E+03 | 1.0669E+03 | 2.00E+03 | 53.35 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 7.99E+00 | 24061123 | 1.06E+03 | 1.0680E+03 | 2.00E+03 | 53.40 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 9.36E+00 | 24081721 | 1.06E+03 | 1.0694E+03 | 2.00E+03 | 53.47 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 1.51E+01 | 24061901 | 1.06E+03 | 1.0751E+03 | 2.00E+03 | 53.76 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 1.47E+01 | 24052502 | 1.06E+03 | 1.0747E+03 | 2.00E+03 | 53.74 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 1.41E+01 | 24061923 | 1.06E+03 | 1.0741E+03 | 2.00E+03 | 53.71 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 2.65E+01 | 24090102 | 1.06E+03 | 1.0865E+03 | 2.00E+03 | 54.33 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 2.29E+01 | 24061920 | 1.06E+03 | 1.0829E+03 | 2.00E+03 | 54.15 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.56E+01 | 24081401 | 1.06E+03 | 1.0756E+03 | 2.00E+03 | 53.78 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 1.28E+01 | 24092807 | 1.06E+03 | 1.0728E+03 | 2.00E+03 | 53.64 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 3.73E+01 | 24081401 | 1.06E+03 | 1.0973E+03 | 2.00E+03 | 54.87 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 1.54E+01 | 24083121 | 1.06E+03 | 1.0754E+03 | 2.00E+03 | 53.77 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.14E+01 | 24091723 | 1.06E+03 | 1.0714E+03 | 2.00E+03 | 53.57 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 1.29E+01 | 24052502 | 1.06E+03 | 1.0729E+03 | 2.00E+03 | 53.64 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.06E+01 | 24090803 | 1.06E+03 | 1.0706E+03 | 2.00E+03 | 53.53 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 7.91E+00 | 24090803 | 1.06E+03 | 1.0679E+03 | 2.00E+03 | 53.40 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 8.71E+00 | 24102907 | 1.06E+03 | 1.0687E+03 | 2.00E+03 | 53.44 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.87E+02 | 24042520 | 1.06E+03 | 1.3473E+03 | 2.00E+03 | 67.37 | 达标 |

由上表的预测结果可知，叠加后非甲烷总烃在各敏感点处及区域网格最大落地浓度小时均值均满足《大气污染物综合排放标准详解》，叠加后非甲烷总烃最大落地浓度小时值为1347.3μg/m3、最大占标率为67.37%。

图5.2-24  非甲烷总烃叠加后小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

⑥二氯甲烷叠加浓度预测结果

表5.2-29  二氯甲烷叠加后环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m^3) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 1.83E-02 | 24042603 | 1.02E+01 | 1.0218E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 3.18E-02 | 24042807 | 1.02E+01 | 1.0232E+01 | 1.7120E+02 | 5.98 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 2.20E-02 | 24010909 | 1.02E+01 | 1.0222E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 1.81E-02 | 24101505 | 1.02E+01 | 1.0218E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 1.38E-02 | 24101505 | 1.02E+01 | 1.0214E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 6.60E-03 | 24081106 | 1.02E+01 | 1.0207E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 6.62E-03 | 24030724 | 1.02E+01 | 1.0207E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 1.27E-02 | 24061322 | 1.02E+01 | 1.0213E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 1.31E-02 | 24111107 | 1.02E+01 | 1.0213E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 1.11E-02 | 24010323 | 1.02E+01 | 1.0211E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 9.32E-03 | 24082921 | 1.02E+01 | 1.0209E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 1.38E-02 | 24042202 | 1.02E+01 | 1.0214E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 8.74E-03 | 24122505 | 1.02E+01 | 1.0209E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 9.02E-03 | 24012508 | 1.02E+01 | 1.0209E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 6.58E-03 | 24082921 | 1.02E+01 | 1.0207E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 8.16E-03 | 24031604 | 1.02E+01 | 1.0208E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 7.56E-03 | 24092823 | 1.02E+01 | 1.0208E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 5.72E-03 | 24032601 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 8.72E-03 | 24031024 | 1.02E+01 | 1.0209E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 8.20E-03 | 24101505 | 1.02E+01 | 1.0208E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 1.98E-02 | 24102907 | 1.02E+01 | 1.0220E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 5.32E-03 | 24091724 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 3.81E-03 | 24093003 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 2.74E-03 | 24083102 | 1.02E+01 | 1.0203E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 5.74E-03 | 24030408 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 3.78E-03 | 24123005 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 6.09E-03 | 24031024 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 5.24E-03 | 24032703 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 7.20E-03 | 24040622 | 1.02E+01 | 1.0207E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 5.80E-03 | 24013024 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 5.78E-03 | 24122408 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 4.33E-03 | 24012602 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 4.76E-03 | 24012602 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 4.50E-03 | 24012602 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 4.97E-03 | 24110822 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 3.68E-03 | 24112303 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 5.17E-03 | 24082424 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 3.84E-03 | 24112303 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 3.53E-03 | 24110822 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 2.83E-03 | 24110822 | 1.02E+01 | 1.0203E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 6.46E-03 | 24082424 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 5.20E-03 | 24012503 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 5.62E-03 | 24041022 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 6.76E-03 | 24090405 | 1.02E+01 | 1.0207E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 6.32E-03 | 24122503 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 4.44E-03 | 24060703 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 5.53E-03 | 24091722 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 5.24E-03 | 24091722 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 4.51E-03 | 24091722 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 3.99E-03 | 24040122 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 4.46E-03 | 24083006 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 2.52E-03 | 24042601 | 1.02E+01 | 1.0203E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 3.85E-03 | 24083006 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 3.61E-03 | 24042601 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 3.11E-03 | 24041724 | 1.02E+01 | 1.0203E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 4.50E-03 | 24041507 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 4.95E-03 | 24042601 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 5.19E-03 | 24110907 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 3.79E-03 | 24112721 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 8.26E-03 | 24031507 | 1.02E+01 | 1.0208E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 7.49E-03 | 24012903 | 1.02E+01 | 1.0207E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 5.74E-03 | 24123006 | 1.02E+01 | 1.0206E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 5.16E-03 | 24051223 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 1.30E-02 | 24012603 | 1.02E+01 | 1.0213E+01 | 1.7120E+02 | 5.97 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 4.92E-03 | 24123124 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 4.76E-03 | 24092924 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 3.62E-03 | 24031507 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 4.29E-03 | 24051223 | 1.02E+01 | 1.0204E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 3.12E-03 | 24051223 | 1.02E+01 | 1.0203E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 4.75E-03 | 24102907 | 1.02E+01 | 1.0205E+01 | 1.7120E+02 | 5.96 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 1.42E-01 | 24100922 | 1.02E+01 | 1.0342E+01 | 1.71E+02 | 6.04 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，叠加后的二氯甲烷在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法，叠加后二氯甲烷最大落地浓度小时值为10.342μg/m3、最大占标率为6.04%。

图5.2-25  二氯甲烷叠加后小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

⑦吡啶叠加浓度预测结果

表5.2-30  吡啶叠加后环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m^3) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 7.70E+00 | 24050619 | 1.00E+01 | 1.77E+01 | 8.00E+01 | 22.13 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 6.03E+00 | 24081107 | 1.00E+01 | 1.60E+01 | 8.00E+01 | 20.04 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 8.00E+00 | 24091407 | 1.00E+01 | 1.80E+01 | 8.00E+01 | 22.50 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 7.65E+00 | 24090805 | 1.00E+01 | 1.76E+01 | 8.00E+01 | 22.06 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 5.99E+00 | 24061606 | 1.00E+01 | 1.60E+01 | 8.00E+01 | 19.98 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 3.27E+00 | 24051823 | 1.00E+01 | 1.33E+01 | 8.00E+01 | 16.59 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 2.92E+00 | 24061921 | 1.00E+01 | 1.29E+01 | 8.00E+01 | 16.15 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 5.70E+00 | 24050723 | 1.00E+01 | 1.57E+01 | 8.00E+01 | 19.63 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 5.46E+00 | 24092523 | 1.00E+01 | 1.55E+01 | 8.00E+01 | 19.33 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 4.82E+00 | 24091405 | 1.00E+01 | 1.48E+01 | 8.00E+01 | 18.53 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 4.03E+00 | 24083104 | 1.00E+01 | 1.40E+01 | 8.00E+01 | 17.54 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 5.91E+00 | 24072324 | 1.00E+01 | 1.59E+01 | 8.00E+01 | 19.89 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 3.72E+00 | 24082923 | 1.00E+01 | 1.37E+01 | 8.00E+01 | 17.15 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 3.94E+00 | 24092907 | 1.00E+01 | 1.39E+01 | 8.00E+01 | 17.43 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 3.28E+00 | 24060801 | 1.00E+01 | 1.33E+01 | 8.00E+01 | 16.59 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 3.58E+00 | 24083002 | 1.00E+01 | 1.36E+01 | 8.00E+01 | 16.97 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 3.06E+00 | 24090822 | 1.00E+01 | 1.31E+01 | 8.00E+01 | 16.33 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 3.29E+00 | 24060723 | 1.00E+01 | 1.33E+01 | 8.00E+01 | 16.61 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 4.24E+00 | 24060723 | 1.00E+01 | 1.42E+01 | 8.00E+01 | 17.80 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 4.32E+00 | 24061606 | 1.00E+01 | 1.43E+01 | 8.00E+01 | 17.90 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 6.58E+00 | 24090724 | 1.00E+01 | 1.66E+01 | 8.00E+01 | 20.72 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 2.56E+00 | 24081101 | 1.00E+01 | 1.26E+01 | 8.00E+01 | 15.70 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 1.77E+00 | 24061921 | 1.00E+01 | 1.18E+01 | 8.00E+01 | 14.71 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 1.08E+00 | 24083102 | 1.00E+01 | 1.11E+01 | 8.00E+01 | 13.85 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 1.96E+00 | 24060723 | 1.00E+01 | 1.20E+01 | 8.00E+01 | 14.95 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 2.15E+00 | 24060723 | 1.00E+01 | 1.21E+01 | 8.00E+01 | 15.18 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 2.68E+00 | 24060723 | 1.00E+01 | 1.27E+01 | 8.00E+01 | 15.85 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 1.77E+00 | 24083002 | 1.00E+01 | 1.18E+01 | 8.00E+01 | 14.71 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 3.12E+00 | 24083002 | 1.00E+01 | 1.31E+01 | 8.00E+01 | 16.40 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 2.17E+00 | 24061322 | 1.00E+01 | 1.22E+01 | 8.00E+01 | 15.21 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 2.56E+00 | 24092907 | 1.00E+01 | 1.26E+01 | 8.00E+01 | 15.70 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 1.40E+00 | 24081705 | 1.00E+01 | 1.14E+01 | 8.00E+01 | 14.25 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 1.47E+00 | 24081705 | 1.00E+01 | 1.15E+01 | 8.00E+01 | 14.34 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 1.77E+00 | 24081705 | 1.00E+01 | 1.18E+01 | 8.00E+01 | 14.71 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 2.40E+00 | 24082922 | 1.00E+01 | 1.24E+01 | 8.00E+01 | 15.51 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 1.76E+00 | 24082923 | 1.00E+01 | 1.18E+01 | 8.00E+01 | 14.71 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 2.33E+00 | 24052401 | 1.00E+01 | 1.23E+01 | 8.00E+01 | 15.42 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.99E+00 | 24082923 | 1.00E+01 | 1.20E+01 | 8.00E+01 | 14.99 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 1.21E+00 | 24082922 | 1.00E+01 | 1.12E+01 | 8.00E+01 | 14.02 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 1.16E+00 | 24082923 | 1.00E+01 | 1.12E+01 | 8.00E+01 | 13.95 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 2.86E+00 | 24052401 | 1.00E+01 | 1.29E+01 | 8.00E+01 | 16.08 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 1.89E+00 | 24090903 | 1.00E+01 | 1.19E+01 | 8.00E+01 | 14.86 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 2.56E+00 | 24052322 | 1.00E+01 | 1.26E+01 | 8.00E+01 | 15.70 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 3.06E+00 | 24052322 | 1.00E+01 | 1.31E+01 | 8.00E+01 | 16.33 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 2.86E+00 | 24091005 | 1.00E+01 | 1.29E+01 | 8.00E+01 | 16.07 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.94E+00 | 24061422 | 1.00E+01 | 1.19E+01 | 8.00E+01 | 14.93 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 2.23E+00 | 24062003 | 1.00E+01 | 1.22E+01 | 8.00E+01 | 15.29 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.57E+00 | 24091722 | 1.00E+01 | 1.16E+01 | 8.00E+01 | 14.46 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 1.34E+00 | 24082423 | 1.00E+01 | 1.13E+01 | 8.00E+01 | 14.17 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 1.92E+00 | 24081924 | 1.00E+01 | 1.19E+01 | 8.00E+01 | 14.89 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 1.40E+00 | 24061603 | 1.00E+01 | 1.14E+01 | 8.00E+01 | 14.25 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 9.66E-01 | 24061901 | 1.00E+01 | 1.10E+01 | 8.00E+01 | 13.71 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 1.13E+00 | 24083006 | 1.00E+01 | 1.11E+01 | 8.00E+01 | 13.91 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 1.04E+00 | 24042601 | 1.00E+01 | 1.10E+01 | 8.00E+01 | 13.80 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 1.20E+00 | 24061123 | 1.00E+01 | 1.12E+01 | 8.00E+01 | 14.00 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 1.43E+00 | 24081721 | 1.00E+01 | 1.14E+01 | 8.00E+01 | 14.29 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 2.42E+00 | 24061901 | 1.00E+01 | 1.24E+01 | 8.00E+01 | 15.52 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 2.19E+00 | 24052502 | 1.00E+01 | 1.22E+01 | 8.00E+01 | 15.24 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 2.19E+00 | 24061923 | 1.00E+01 | 1.22E+01 | 8.00E+01 | 15.24 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 4.27E+00 | 24090102 | 1.00E+01 | 1.43E+01 | 8.00E+01 | 17.84 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 3.62E+00 | 24061920 | 1.00E+01 | 1.36E+01 | 8.00E+01 | 17.02 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 2.43E+00 | 24081401 | 1.00E+01 | 1.24E+01 | 8.00E+01 | 15.53 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 2.03E+00 | 24092807 | 1.00E+01 | 1.20E+01 | 8.00E+01 | 15.04 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 5.70E+00 | 24081401 | 1.00E+01 | 1.57E+01 | 8.00E+01 | 19.62 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 2.36E+00 | 24083121 | 1.00E+01 | 1.24E+01 | 8.00E+01 | 15.45 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.71E+00 | 24091723 | 1.00E+01 | 1.17E+01 | 8.00E+01 | 14.64 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 1.98E+00 | 24052502 | 1.00E+01 | 1.20E+01 | 8.00E+01 | 14.98 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.56E+00 | 24090803 | 1.00E+01 | 1.16E+01 | 8.00E+01 | 14.45 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 1.19E+00 | 24090803 | 1.00E+01 | 1.12E+01 | 8.00E+01 | 13.99 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 1.26E+00 | 24102907 | 1.00E+01 | 1.13E+01 | 8.00E+01 | 14.07 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 5.51E+01 | 24041524 | 1.00E+01 | 6.51E+01 | 8.00E+01 | 81.37 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，叠加后的吡啶在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度均满足满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，叠加后吡啶最大落地浓度小时值为65.1μg/m3、最大占标率为81.37%。

图5.2-26  吡啶叠加后小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

⑦丙酮叠加浓度预测结果

表5.2-31  吡啶叠加后环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m^3) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 7.09E+00 | 24062403 | 1.00E+00 | 8.09E+00 | 8.00E+02 | 1.01 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 1.00E+01 | 24042807 | 1.00E+00 | 1.10E+01 | 8.00E+02 | 1.38 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 9.57E+00 | 24072722 | 1.00E+00 | 1.06E+01 | 8.00E+02 | 1.32 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 9.20E+00 | 24051824 | 1.00E+00 | 1.02E+01 | 8.00E+02 | 1.27 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 7.05E+00 | 24081702 | 1.00E+00 | 8.05E+00 | 8.00E+02 | 1.01 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 3.82E+00 | 24051823 | 1.00E+00 | 4.82E+00 | 8.00E+02 | 0.60 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 3.49E+00 | 24090807 | 1.00E+00 | 4.49E+00 | 8.00E+02 | 0.56 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 7.07E+00 | 24091807 | 1.00E+00 | 8.07E+00 | 8.00E+02 | 1.01 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 6.81E+00 | 24092523 | 1.00E+00 | 7.81E+00 | 8.00E+02 | 0.98 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 6.13E+00 | 24091405 | 1.00E+00 | 7.13E+00 | 8.00E+02 | 0.89 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 4.87E+00 | 24083104 | 1.00E+00 | 5.87E+00 | 8.00E+02 | 0.73 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 6.77E+00 | 24090205 | 1.00E+00 | 7.77E+00 | 8.00E+02 | 0.97 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 4.31E+00 | 24081704 | 1.00E+00 | 5.31E+00 | 8.00E+02 | 0.66 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 4.56E+00 | 24091323 | 1.00E+00 | 5.56E+00 | 8.00E+02 | 0.70 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 3.93E+00 | 24092723 | 1.00E+00 | 4.93E+00 | 8.00E+02 | 0.62 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 4.29E+00 | 24083002 | 1.00E+00 | 5.29E+00 | 8.00E+02 | 0.66 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 3.74E+00 | 24090822 | 1.00E+00 | 4.74E+00 | 8.00E+02 | 0.59 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 3.99E+00 | 24060723 | 1.00E+00 | 4.99E+00 | 8.00E+02 | 0.62 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 5.07E+00 | 24060723 | 1.00E+00 | 6.07E+00 | 8.00E+02 | 0.76 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 5.35E+00 | 24061606 | 1.00E+00 | 6.35E+00 | 8.00E+02 | 0.79 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 6.25E+00 | 24102907 | 1.00E+00 | 7.25E+00 | 8.00E+02 | 0.91 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 2.90E+00 | 24081101 | 1.00E+00 | 3.90E+00 | 8.00E+02 | 0.49 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 2.01E+00 | 24061921 | 1.00E+00 | 3.01E+00 | 8.00E+02 | 0.38 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 1.31E+00 | 24083102 | 1.00E+00 | 2.31E+00 | 8.00E+02 | 0.29 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 2.24E+00 | 24060723 | 1.00E+00 | 3.24E+00 | 8.00E+02 | 0.40 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 2.58E+00 | 24060723 | 1.00E+00 | 3.58E+00 | 8.00E+02 | 0.45 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 3.13E+00 | 24060723 | 1.00E+00 | 4.13E+00 | 8.00E+02 | 0.52 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 2.07E+00 | 24083002 | 1.00E+00 | 3.07E+00 | 8.00E+02 | 0.38 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 3.73E+00 | 24083002 | 1.00E+00 | 4.73E+00 | 8.00E+02 | 0.59 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 2.50E+00 | 24061322 | 1.00E+00 | 3.50E+00 | 8.00E+02 | 0.44 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 3.08E+00 | 24081705 | 1.00E+00 | 4.08E+00 | 8.00E+02 | 0.51 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 1.58E+00 | 24081705 | 1.00E+00 | 2.58E+00 | 8.00E+02 | 0.32 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 1.72E+00 | 24082922 | 1.00E+00 | 2.72E+00 | 8.00E+02 | 0.34 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 2.07E+00 | 24081705 | 1.00E+00 | 3.07E+00 | 8.00E+02 | 0.38 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 2.71E+00 | 24082922 | 1.00E+00 | 3.71E+00 | 8.00E+02 | 0.46 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 2.05E+00 | 24082923 | 1.00E+00 | 3.05E+00 | 8.00E+02 | 0.38 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 2.76E+00 | 24052401 | 1.00E+00 | 3.76E+00 | 8.00E+02 | 0.47 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 2.29E+00 | 24082923 | 1.00E+00 | 3.29E+00 | 8.00E+02 | 0.41 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 1.40E+00 | 24082923 | 1.00E+00 | 2.40E+00 | 8.00E+02 | 0.30 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 1.38E+00 | 24082923 | 1.00E+00 | 2.38E+00 | 8.00E+02 | 0.30 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 3.45E+00 | 24091401 | 1.00E+00 | 4.45E+00 | 8.00E+02 | 0.56 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 2.11E+00 | 24091005 | 1.00E+00 | 3.11E+00 | 8.00E+02 | 0.39 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 3.00E+00 | 24090903 | 1.00E+00 | 4.00E+00 | 8.00E+02 | 0.50 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 3.75E+00 | 24052322 | 1.00E+00 | 4.75E+00 | 8.00E+02 | 0.59 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 3.24E+00 | 24082423 | 1.00E+00 | 4.24E+00 | 8.00E+02 | 0.53 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 2.29E+00 | 24061422 | 1.00E+00 | 3.29E+00 | 8.00E+02 | 0.41 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 2.38E+00 | 24061422 | 1.00E+00 | 3.38E+00 | 8.00E+02 | 0.42 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.71E+00 | 24091722 | 1.00E+00 | 2.71E+00 | 8.00E+02 | 0.34 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 1.57E+00 | 24062003 | 1.00E+00 | 2.57E+00 | 8.00E+02 | 0.32 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 2.21E+00 | 24081924 | 1.00E+00 | 3.21E+00 | 8.00E+02 | 0.40 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 1.47E+00 | 24090904 | 1.00E+00 | 2.47E+00 | 8.00E+02 | 0.31 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 1.01E+00 | 24061901 | 1.00E+00 | 2.01E+00 | 8.00E+02 | 0.25 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 1.27E+00 | 24083006 | 1.00E+00 | 2.27E+00 | 8.00E+02 | 0.28 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 1.14E+00 | 24042601 | 1.00E+00 | 2.14E+00 | 8.00E+02 | 0.27 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 1.33E+00 | 24061123 | 1.00E+00 | 2.33E+00 | 8.00E+02 | 0.29 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 1.55E+00 | 24081721 | 1.00E+00 | 2.55E+00 | 8.00E+02 | 0.32 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 2.44E+00 | 24061901 | 1.00E+00 | 3.44E+00 | 8.00E+02 | 0.43 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 2.38E+00 | 24052502 | 1.00E+00 | 3.38E+00 | 8.00E+02 | 0.42 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 2.33E+00 | 24061923 | 1.00E+00 | 3.33E+00 | 8.00E+02 | 0.42 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 4.37E+00 | 24090102 | 1.00E+00 | 5.37E+00 | 8.00E+02 | 0.67 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 3.69E+00 | 24051821 | 1.00E+00 | 4.69E+00 | 8.00E+02 | 0.59 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 2.56E+00 | 24092620 | 1.00E+00 | 3.56E+00 | 8.00E+02 | 0.44 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 2.03E+00 | 24090803 | 1.00E+00 | 3.03E+00 | 8.00E+02 | 0.38 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 6.33E+00 | 24081401 | 1.00E+00 | 7.33E+00 | 8.00E+02 | 0.92 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 2.54E+00 | 24083121 | 1.00E+00 | 3.54E+00 | 8.00E+02 | 0.44 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.88E+00 | 24091723 | 1.00E+00 | 2.88E+00 | 8.00E+02 | 0.36 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 2.14E+00 | 24052502 | 1.00E+00 | 3.14E+00 | 8.00E+02 | 0.39 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.86E+00 | 24090803 | 1.00E+00 | 2.86E+00 | 8.00E+02 | 0.36 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 1.35E+00 | 24090803 | 1.00E+00 | 2.35E+00 | 8.00E+02 | 0.29 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 1.50E+00 | 24102907 | 1.00E+00 | 2.50E+00 | 8.00E+02 | 0.31 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 4.67E+01 | 24082121 | 1.00E+00 | 4.77E+01 | 8.00E+02 | 5.97 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，叠加后的丙酮在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度均满足满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，叠加后丙酮最大落地浓度小时值为47.7μg/m3、最大占标率为5.97%。

图5.2-27  丙酮叠加后小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

（三）情景3（非正常排放）预测结果

根据大气导则8.7.2.4条，项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物1h最大浓度贡献值。

项目废气非正常排放情况下的预测结果如下：

①非甲烷总烃贡献浓度预测结果

表5.2-32  非正常排放情况下非甲烷总烃预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 1.33E+02 | 24050619 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 6.67 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 7.90E+01 | 24081107 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.95 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 1.56E+02 | 24072722 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 7.82 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 1.54E+02 | 24082003 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 7.68 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 1.30E+02 | 24082003 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 6.48 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 7.03E+01 | 24051823 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.52 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 6.62E+01 | 24090807 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.31 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 1.25E+02 | 24052422 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 6.27 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 1.26E+02 | 24092523 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 6.30 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 1.16E+02 | 24091405 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 5.80 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 8.58E+01 | 24091321 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 4.29 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 1.15E+02 | 24052420 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 5.76 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 8.39E+01 | 24042621 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 4.19 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 8.63E+01 | 24092923 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 4.32 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 7.44E+01 | 24050723 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.72 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 7.71E+01 | 24083002 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.86 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 6.34E+01 | 24082920 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.17 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 7.29E+01 | 24083004 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.64 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 9.30E+01 | 24081023 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 4.65 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 9.50E+01 | 24061606 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 4.75 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 1.11E+02 | 24090724 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 5.55 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 6.05E+01 | 24081101 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.03 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 3.88E+01 | 24090807 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.94 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 2.57E+01 | 24081702 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.28 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 4.53E+01 | 24081023 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.27 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 4.98E+01 | 24060723 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.49 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 6.02E+01 | 24081023 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.01 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 4.10E+01 | 24083002 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.05 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 6.88E+01 | 24083002 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.44 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 4.84E+01 | 24060722 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.42 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 5.83E+01 | 24092907 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.91 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 3.04E+01 | 24090823 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.52 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 3.28E+01 | 24090823 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.64 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 3.71E+01 | 24091323 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.86 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 5.26E+01 | 24092521 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.63 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 3.63E+01 | 24082923 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.81 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 5.25E+01 | 24091401 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.63 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 4.42E+01 | 24082923 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.21 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 2.62E+01 | 24083007 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.31 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 2.51E+01 | 24082923 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.25 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 6.41E+01 | 24091401 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.21 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 4.27E+01 | 24090903 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.13 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 5.82E+01 | 24083124 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.91 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 7.17E+01 | 24090905 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.58 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 6.56E+01 | 24082423 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 3.28 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 4.74E+01 | 24061422 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.37 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 5.26E+01 | 24062003 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.63 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 3.77E+01 | 24062003 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.89 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 3.33E+01 | 24062003 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.66 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 4.45E+01 | 24081924 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.23 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 3.34E+01 | 24061603 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.67 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 2.30E+01 | 24061901 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.15 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 2.22E+01 | 24092705 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.11 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 2.34E+01 | 24061901 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.17 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 2.83E+01 | 24081721 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.42 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 3.46E+01 | 24081721 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.73 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 5.47E+01 | 24061901 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.73 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 5.25E+01 | 24052502 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.63 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 5.16E+01 | 24061923 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.58 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 9.38E+01 | 24090102 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 4.69 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 8.34E+01 | 24061920 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 4.17 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 5.71E+01 | 24081401 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.86 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 4.73E+01 | 24092807 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.36 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 1.29E+02 | 24081401 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 6.47 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 5.16E+01 | 24061505 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.58 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 3.32E+01 | 24083121 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.66 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 4.58E+01 | 24052502 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 2.29 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 3.57E+01 | 24081324 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.78 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 2.49E+01 | 24081401 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.24 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 2.75E+01 | 24081102 | 2.00E+03 | 2.00E+03 | 1.38 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 1.08E+03 | 24091723 | 2.00E+03 | 53.84 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目非正常排放的非甲烷总烃在敏感点处小时浓度贡献值及区域网格最大落地浓度的小时浓度贡献值均满足《大气污染物综合排放标准详解》，最大落地浓度小时值为1080μg/m3，最大占标率为53.84%。

图5.2-28  非甲烷总烃非正常排放小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

②吡啶贡献浓度预测结果

表5.2-33  非正常排放情况下吡啶预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 2.64E+01 | 24072406 | 8.00E+01 | 33.03 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 2.45E+01 | 24081107 | 8.00E+01 | 30.59 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 2.78E+01 | 24091407 | 8.00E+01 | 34.72 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 2.53E+01 | 24090805 | 8.00E+01 | 31.63 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 1.98E+01 | 24090805 | 8.00E+01 | 24.78 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.05E+01 | 24051823 | 8.00E+01 | 13.11 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 9.74E+00 | 24090807 | 8.00E+01 | 12.17 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 1.86E+01 | 24052422 | 8.00E+01 | 23.23 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 1.87E+01 | 24082920 | 8.00E+01 | 23.37 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 1.67E+01 | 24091405 | 8.00E+01 | 20.82 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 1.25E+01 | 24091321 | 8.00E+01 | 15.60 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 1.93E+01 | 24072324 | 8.00E+01 | 24.12 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.25E+01 | 24083007 | 8.00E+01 | 15.65 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.27E+01 | 24083023 | 8.00E+01 | 15.87 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.09E+01 | 24050723 | 8.00E+01 | 13.61 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.13E+01 | 24083002 | 8.00E+01 | 14.13 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 9.00E+00 | 24082920 | 8.00E+01 | 11.25 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.07E+01 | 24083004 | 8.00E+01 | 13.41 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.35E+01 | 24083004 | 8.00E+01 | 16.82 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 1.42E+01 | 24091405 | 8.00E+01 | 17.79 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 2.25E+01 | 24090724 | 8.00E+01 | 28.18 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 9.16E+00 | 24081101 | 8.00E+01 | 11.45 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 5.72E+00 | 24090807 | 8.00E+01 | 7.15 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 3.88E+00 | 24061606 | 8.00E+01 | 4.86 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 6.88E+00 | 24060723 | 8.00E+01 | 8.59 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 7.24E+00 | 24060723 | 8.00E+01 | 9.06 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 8.97E+00 | 24060723 | 8.00E+01 | 11.21 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 6.03E+00 | 24083002 | 8.00E+01 | 7.54 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.01E+01 | 24083002 | 8.00E+01 | 12.61 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 7.08E+00 | 24060722 | 8.00E+01 | 8.84 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 8.65E+00 | 24092907 | 8.00E+01 | 10.82 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 4.52E+00 | 24090823 | 8.00E+01 | 5.64 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 4.92E+00 | 24090823 | 8.00E+01 | 6.14 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 5.48E+00 | 24092907 | 8.00E+01 | 6.84 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 7.90E+00 | 24092521 | 8.00E+01 | 9.88 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 5.37E+00 | 24082923 | 8.00E+01 | 6.71 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 7.60E+00 | 24091401 | 8.00E+01 | 9.50 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 6.53E+00 | 24082923 | 8.00E+01 | 8.16 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 3.90E+00 | 24083007 | 8.00E+01 | 4.88 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 3.70E+00 | 24082923 | 8.00E+01 | 4.62 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 9.27E+00 | 24091401 | 8.00E+01 | 11.59 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 6.51E+00 | 24090903 | 8.00E+01 | 8.14 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 8.75E+00 | 24091006 | 8.00E+01 | 10.93 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.05E+01 | 24090905 | 8.00E+01 | 13.11 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 9.88E+00 | 24082501 | 8.00E+01 | 12.35 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 6.92E+00 | 24061422 | 8.00E+01 | 8.65 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 8.20E+00 | 24062003 | 8.00E+01 | 10.25 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 5.84E+00 | 24062003 | 8.00E+01 | 7.30 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 5.07E+00 | 24082423 | 8.00E+01 | 6.34 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 6.65E+00 | 24052424 | 8.00E+01 | 8.31 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 5.30E+00 | 24061603 | 8.00E+01 | 6.62 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 3.62E+00 | 24061901 | 8.00E+01 | 4.53 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 3.49E+00 | 24090904 | 8.00E+01 | 4.37 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 3.49E+00 | 24061901 | 8.00E+01 | 4.36 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 4.18E+00 | 24081721 | 8.00E+01 | 5.22 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 5.32E+00 | 24081721 | 8.00E+01 | 6.65 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 8.83E+00 | 24061901 | 8.00E+01 | 11.04 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 8.05E+00 | 24090102 | 8.00E+01 | 10.06 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 8.09E+00 | 24061923 | 8.00E+01 | 10.11 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 1.52E+01 | 24090102 | 8.00E+01 | 19.05 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.33E+01 | 24061920 | 8.00E+01 | 16.64 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 8.97E+00 | 24081401 | 8.00E+01 | 11.21 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 7.60E+00 | 24092807 | 8.00E+01 | 9.50 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 1.98E+01 | 24081401 | 8.00E+01 | 24.79 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 8.00E+00 | 24061505 | 8.00E+01 | 10.00 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 5.10E+00 | 24083121 | 8.00E+01 | 6.37 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 7.12E+00 | 24052502 | 8.00E+01 | 8.90 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 5.62E+00 | 24092807 | 8.00E+01 | 7.02 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 3.91E+00 | 24081324 | 8.00E+01 | 4.88 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 4.33E+00 | 24081102 | 8.00E+01 | 5.41 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.48E+02 | 24082121 | 8.00E+01 | 309.97 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目非正常排放的吡啶在敏感点处小时浓度贡献值均达标，但在区域网格最大落地浓度的吡啶小时浓度贡献值不满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度为248μg/m3，最大占标率为309.97%。

图5.2-29  吡啶非正常排放小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

③丙酮贡献浓度预测结果

表5.2-34  非正常排放情况下丙酮预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 2.39E+01 | 24062403 | 8.00E+02 | 2.99 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 2.49E+01 | 24051319 | 8.00E+02 | 3.11 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 2.78E+01 | 24072722 | 8.00E+02 | 3.47 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 3.08E+01 | 24082924 | 8.00E+02 | 3.85 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 2.43E+01 | 24082003 | 8.00E+02 | 3.03 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.23E+01 | 24051823 | 8.00E+02 | 1.53 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.16E+01 | 24090807 | 8.00E+02 | 1.46 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 2.33E+01 | 24072506 | 8.00E+02 | 2.91 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 2.34E+01 | 24082920 | 8.00E+02 | 2.92 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 2.11E+01 | 24091405 | 8.00E+02 | 2.64 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 1.56E+01 | 24050723 | 8.00E+02 | 1.96 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 2.17E+01 | 24071403 | 8.00E+02 | 2.72 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.42E+01 | 24072324 | 8.00E+02 | 1.77 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.55E+01 | 24091323 | 8.00E+02 | 1.94 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.36E+01 | 24092723 | 8.00E+02 | 1.69 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.34E+01 | 24083002 | 8.00E+02 | 1.68 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.09E+01 | 24083002 | 8.00E+02 | 1.37 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.30E+01 | 24083004 | 8.00E+02 | 1.62 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.67E+01 | 24081023 | 8.00E+02 | 2.08 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 1.69E+01 | 24090805 | 8.00E+02 | 2.11 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 1.44E+01 | 24081104 | 8.00E+02 | 1.80 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.03E+01 | 24081101 | 8.00E+02 | 1.29 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 6.76E+00 | 24090807 | 8.00E+02 | 0.84 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 4.47E+00 | 24081702 | 8.00E+02 | 0.56 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 7.98E+00 | 24081023 | 8.00E+02 | 1.00 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 8.69E+00 | 24060723 | 8.00E+02 | 1.09 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.07E+01 | 24081023 | 8.00E+02 | 1.33 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 7.06E+00 | 24083002 | 8.00E+02 | 0.88 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.20E+01 | 24083002 | 8.00E+02 | 1.50 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 8.45E+00 | 24060722 | 8.00E+02 | 1.06 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.02E+01 | 24091323 | 8.00E+02 | 1.27 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 5.18E+00 | 24090823 | 8.00E+02 | 0.65 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 5.49E+00 | 24090823 | 8.00E+02 | 0.69 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 6.51E+00 | 24091323 | 8.00E+02 | 0.81 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 9.07E+00 | 24083007 | 8.00E+02 | 1.13 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 6.20E+00 | 24082923 | 8.00E+02 | 0.78 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 9.19E+00 | 24091401 | 8.00E+02 | 1.15 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 7.50E+00 | 24082923 | 8.00E+02 | 0.94 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 4.45E+00 | 24082923 | 8.00E+02 | 0.56 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 4.32E+00 | 24082923 | 8.00E+02 | 0.54 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.12E+01 | 24091401 | 8.00E+02 | 1.40 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 7.26E+00 | 24082501 | 8.00E+02 | 0.91 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 9.91E+00 | 24090903 | 8.00E+02 | 1.24 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.24E+01 | 24052423 | 8.00E+02 | 1.55 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.13E+01 | 24082423 | 8.00E+02 | 1.41 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 8.15E+00 | 24061422 | 8.00E+02 | 1.02 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 8.65E+00 | 24061422 | 8.00E+02 | 1.08 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 6.14E+00 | 24062003 | 8.00E+02 | 0.77 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 5.91E+00 | 24062003 | 8.00E+02 | 0.74 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 7.55E+00 | 24081924 | 8.00E+02 | 0.94 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 5.58E+00 | 24090904 | 8.00E+02 | 0.70 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 3.77E+00 | 24061901 | 8.00E+02 | 0.47 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 3.58E+00 | 24090904 | 8.00E+02 | 0.45 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 3.96E+00 | 24061901 | 8.00E+02 | 0.50 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 4.80E+00 | 24081721 | 8.00E+02 | 0.60 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 5.74E+00 | 24081721 | 8.00E+02 | 0.72 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 8.86E+00 | 24061901 | 8.00E+02 | 1.11 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 8.49E+00 | 24052502 | 8.00E+02 | 1.06 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 8.54E+00 | 24061923 | 8.00E+02 | 1.07 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 1.55E+01 | 24090102 | 8.00E+02 | 1.94 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.35E+01 | 24051821 | 8.00E+02 | 1.69 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 9.17E+00 | 24081401 | 8.00E+02 | 1.15 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 7.46E+00 | 24081324 | 8.00E+02 | 0.93 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 2.20E+01 | 24081401 | 8.00E+02 | 2.75 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 8.51E+00 | 24061505 | 8.00E+02 | 1.06 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 5.71E+00 | 24083121 | 8.00E+02 | 0.71 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 7.65E+00 | 24052502 | 8.00E+02 | 0.96 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 5.76E+00 | 24081324 | 8.00E+02 | 0.72 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 4.51E+00 | 24081401 | 8.00E+02 | 0.56 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 4.45E+00 | 24081102 | 8.00E+02 | 0.56 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.25E+02 | 24082121 | 8.00E+02 | 28.15 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，本项目非正常排放丙酮对各敏感点及区域最大落地小时均浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度为225μg/m3，最大占标率为28.15%。

图5.2-30  丙酮非正常排放小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

④氨贡献浓度预测结果

表5.2-35  非正常排放情况下氨预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 4.48E-01 | 24081206 | 2.00E+02 | 0.22 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 4.16E-01 | 24101419 | 2.00E+02 | 0.21 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 4.66E-01 | 24082919 | 2.00E+02 | 0.23 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 4.77E-01 | 24081706 | 2.00E+02 | 0.24 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 4.00E-01 | 24051824 | 2.00E+02 | 0.20 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.90E-01 | 24051823 | 2.00E+02 | 0.09 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.84E-01 | 24090807 | 2.00E+02 | 0.09 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 3.78E-01 | 24060724 | 2.00E+02 | 0.19 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 3.93E-01 | 24091501 | 2.00E+02 | 0.20 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 3.33E-01 | 24090805 | 2.00E+02 | 0.17 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 2.43E-01 | 24082006 | 2.00E+02 | 0.12 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 3.71E-01 | 24092801 | 2.00E+02 | 0.19 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 2.52E-01 | 24042621 | 2.00E+02 | 0.13 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 2.57E-01 | 24083023 | 2.00E+02 | 0.13 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 2.18E-01 | 24050723 | 2.00E+02 | 0.11 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 2.17E-01 | 24083002 | 2.00E+02 | 0.11 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 2.07E-01 | 24060622 | 2.00E+02 | 0.10 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 2.06E-01 | 24081023 | 2.00E+02 | 0.10 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 2.61E-01 | 24081023 | 2.00E+02 | 0.13 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 2.73E-01 | 24061606 | 2.00E+02 | 0.14 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 2.64E-01 | 24090724 | 2.00E+02 | 0.13 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.68E-01 | 24081101 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 1.10E-01 | 24092707 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 7.89E-02 | 24100901 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 1.25E-01 | 24091405 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 1.43E-01 | 24060723 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.60E-01 | 24081023 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 1.17E-01 | 24050801 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.94E-01 | 24083002 | 2.00E+02 | 0.10 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 1.39E-01 | 24091807 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.70E-01 | 24092907 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 8.98E-02 | 24050305 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 9.53E-02 | 24101206 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 1.09E-01 | 24101105 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 1.54E-01 | 24092521 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 1.03E-01 | 24010606 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 1.53E-01 | 24091401 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 1.36E-01 | 24082923 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 8.11E-02 | 24111022 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 7.63E-02 | 24010606 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.87E-01 | 24091401 | 2.00E+02 | 0.09 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 1.23E-01 | 24082501 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.70E-01 | 24083124 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 2.12E-01 | 24090905 | 2.00E+02 | 0.11 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.96E-01 | 24082423 | 2.00E+02 | 0.10 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 1.39E-01 | 24061422 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 1.49E-01 | 24061422 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 1.31E-01 | 24050805 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 1.14E-01 | 24041506 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 1.29E-01 | 24081924 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 1.08E-01 | 24041204 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 6.79E-02 | 24011306 | 2.00E+02 | 0.03 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 7.20E-02 | 24092705 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 6.68E-02 | 24061901 | 2.00E+02 | 0.03 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 9.43E-02 | 24011306 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 1.06E-01 | 24062521 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 1.42E-01 | 24081721 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 1.57E-01 | 24052502 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 1.39E-01 | 24090102 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 2.65E-01 | 24061604 | 2.00E+02 | 0.13 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 2.23E-01 | 24061920 | 2.00E+02 | 0.11 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.56E-01 | 24081401 | 2.00E+02 | 0.08 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 1.30E-01 | 24092807 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 3.29E-01 | 24081401 | 2.00E+02 | 0.16 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 1.37E-01 | 24083121 | 2.00E+02 | 0.07 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 1.01E-01 | 24031505 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 1.21E-01 | 24061902 | 2.00E+02 | 0.06 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 1.04E-01 | 24012706 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 8.41E-02 | 24012706 | 2.00E+02 | 0.04 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 9.27E-02 | 24031521 | 2.00E+02 | 0.05 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 3.72E+00 | 24091723 | 2.00E+02 | 1.86 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目非正常排放的氨在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度小时值为3.72μg/m3，最大占标率为1.86%。

图5.2-32  氨非正常排放小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

⑤硫化氢贡献浓度预测结果

表5.2-36  非正常排放情况下硫化氢预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准μmg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 3.11E-03 | 24081206 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 2.88E-03 | 24101419 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 3.23E-03 | 24082919 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 3.31E-03 | 24081706 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 2.78E-03 | 24051824 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 1.32E-03 | 24051823 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 1.27E-03 | 24090807 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 2.63E-03 | 24060724 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 2.73E-03 | 24091501 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 2.31E-03 | 24090805 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 1.68E-03 | 24082006 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 2.58E-03 | 24092801 | 1.00E+01 | 0.03 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 1.75E-03 | 24042621 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 1.78E-03 | 24083023 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 1.51E-03 | 24050723 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 1.50E-03 | 24083002 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 1.44E-03 | 24060622 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 1.43E-03 | 24081023 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 1.81E-03 | 24081023 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 1.89E-03 | 24061606 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 1.83E-03 | 24090724 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 1.17E-03 | 24081101 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 7.60E-04 | 24092707 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 5.50E-04 | 24100901 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 8.70E-04 | 24091405 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 9.90E-04 | 24060723 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 1.11E-03 | 24081023 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 8.10E-04 | 24050801 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 1.35E-03 | 24083002 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 9.60E-04 | 24091807 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 1.18E-03 | 24092907 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 6.20E-04 | 24050305 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 6.60E-04 | 24101206 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 7.60E-04 | 24101105 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 1.07E-03 | 24092521 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 7.10E-04 | 24010606 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 1.06E-03 | 24091401 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 9.50E-04 | 24082923 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 5.60E-04 | 24111022 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 5.30E-04 | 24010606 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 1.30E-03 | 24091401 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 8.50E-04 | 24082501 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 1.18E-03 | 24083124 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 1.47E-03 | 24090905 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 1.36E-03 | 24082423 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 9.60E-04 | 24061422 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 1.03E-03 | 24061422 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 9.10E-04 | 24050805 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 7.90E-04 | 24041506 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 8.90E-04 | 24081924 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 7.50E-04 | 24041204 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 4.70E-04 | 24011306 | 1.00E+01 | 0.00 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 5.00E-04 | 24092705 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 4.60E-04 | 24061901 | 1.00E+01 | 0.00 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 6.50E-04 | 24011306 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 7.30E-04 | 24062521 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 9.90E-04 | 24081721 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 1.09E-03 | 24052502 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 9.60E-04 | 24090102 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 1.84E-03 | 24061604 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 1.54E-03 | 24061920 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 1.08E-03 | 24081401 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 9.00E-04 | 24092807 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 2.28E-03 | 24081401 | 1.00E+01 | 0.02 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 9.50E-04 | 24083121 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 7.00E-04 | 24031505 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 8.40E-04 | 24061902 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 7.20E-04 | 24012706 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 5.80E-04 | 24012706 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 6.40E-04 | 24031521 | 1.00E+01 | 0.01 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 2.58E-02 | 24091723 | 1.00E+01 | 0.26 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目非正常排放的硫化氢在敏感点处及区域网格最大落地浓度的小时浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度小时值为0.0258μg/m3，最大占标率为0.26%。

图5.2-33  硫化氢非正常排放小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

⑥氯化氢贡献浓度预测结果

表5.2-37  非正常排放情况下氯化氢预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥新城 | 1小时 | 1.13E+01 | 24080102 | 5.00E+01 | 22.63 | 达标 |
| 2 | 刘家冲 | 1小时 | 7.54E+00 | 24081104 | 5.00E+01 | 15.08 | 达标 |
| 3 | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1小时 | 1.27E+01 | 24081403 | 5.00E+01 | 25.33 | 达标 |
| 4 | 天邦.海弘轩 | 1小时 | 1.18E+01 | 24081706 | 5.00E+01 | 23.60 | 达标 |
| 5 | 富兴景城 | 1小时 | 1.04E+01 | 24081702 | 5.00E+01 | 20.75 | 达标 |
| 6 | 中天.维益家园 | 1小时 | 4.90E+00 | 24051823 | 5.00E+01 | 9.80 | 达标 |
| 7 | 天邦.钻石府 | 1小时 | 4.77E+00 | 24090807 | 5.00E+01 | 9.53 | 达标 |
| 8 | 富兴华城 | 1小时 | 1.01E+01 | 24060724 | 5.00E+01 | 20.29 | 达标 |
| 9 | 滨水.天悦 | 1小时 | 1.03E+01 | 24083004 | 5.00E+01 | 20.69 | 达标 |
| 10 | 天邦悦景湾 | 1小时 | 8.60E+00 | 24090805 | 5.00E+01 | 17.20 | 达标 |
| 11 | 金科集美东方 | 1小时 | 6.17E+00 | 24083002 | 5.00E+01 | 12.35 | 达标 |
| 12 | 范家垄 | 1小时 | 9.62E+00 | 24092801 | 5.00E+01 | 19.24 | 达标 |
| 13 | 大桥河小学 | 1小时 | 6.47E+00 | 24042621 | 5.00E+01 | 12.93 | 达标 |
| 14 | 茶场 | 1小时 | 6.54E+00 | 24083023 | 5.00E+01 | 13.09 | 达标 |
| 15 | 巴陵正荣府 | 1小时 | 5.52E+00 | 24050723 | 5.00E+01 | 11.05 | 达标 |
| 16 | 新岳嘉园 | 1小时 | 5.49E+00 | 24083002 | 5.00E+01 | 10.99 | 达标 |
| 17 | 港岳豪庭 | 1小时 | 5.14E+00 | 24082920 | 5.00E+01 | 10.29 | 达标 |
| 18 | 怡园小区 | 1小时 | 5.35E+00 | 24081023 | 5.00E+01 | 10.70 | 达标 |
| 19 | 天邦.新龙苑 | 1小时 | 6.66E+00 | 24081023 | 5.00E+01 | 13.32 | 达标 |
| 20 | 汇景城 | 1小时 | 7.17E+00 | 24061606 | 5.00E+01 | 14.35 | 达标 |
| 21 | 白石岭 | 1小时 | 7.87E+00 | 24090724 | 5.00E+01 | 15.75 | 达标 |
| 22 | 罗家坡 | 1小时 | 4.46E+00 | 24081101 | 5.00E+01 | 8.91 | 达标 |
| 23 | 梅子柿 | 1小时 | 2.79E+00 | 24090807 | 5.00E+01 | 5.57 | 达标 |
| 24 | 梅子柿小学 | 1小时 | 1.86E+00 | 24061921 | 5.00E+01 | 3.73 | 达标 |
| 25 | 通海路中学 | 1小时 | 3.25E+00 | 24091405 | 5.00E+01 | 6.50 | 达标 |
| 26 | 八字门小学 | 1小时 | 3.67E+00 | 24060723 | 5.00E+01 | 7.33 | 达标 |
| 27 | 八字门 | 1小时 | 4.07E+00 | 24081023 | 5.00E+01 | 8.13 | 达标 |
| 28 | 东城小学 | 1小时 | 3.02E+00 | 24083002 | 5.00E+01 | 6.03 | 达标 |
| 29 | 亮山 | 1小时 | 4.96E+00 | 24083002 | 5.00E+01 | 9.92 | 达标 |
| 30 | 岳州中学 | 1小时 | 3.60E+00 | 24091807 | 5.00E+01 | 7.20 | 达标 |
| 31 | 岳阳市二人民医院 | 1小时 | 4.38E+00 | 24092907 | 5.00E+01 | 8.75 | 达标 |
| 32 | 枫树新村 | 1小时 | 2.26E+00 | 24091323 | 5.00E+01 | 4.52 | 达标 |
| 33 | 海棠 | 1小时 | 2.48E+00 | 24090823 | 5.00E+01 | 4.95 | 达标 |
| 34 | 王家河 | 1小时 | 2.75E+00 | 24092907 | 5.00E+01 | 5.51 | 达标 |
| 35 | 长鑫 | 1小时 | 4.03E+00 | 24092521 | 5.00E+01 | 8.05 | 达标 |
| 36 | 东升小学 | 1小时 | 2.64E+00 | 24042621 | 5.00E+01 | 5.29 | 达标 |
| 37 | 东升 | 1小时 | 3.98E+00 | 24091401 | 5.00E+01 | 7.97 | 达标 |
| 38 | 枫树岭 | 1小时 | 3.75E+00 | 24082923 | 5.00E+01 | 7.50 | 达标 |
| 39 | 枫树小学 | 1小时 | 1.94E+00 | 24083007 | 5.00E+01 | 3.89 | 达标 |
| 40 | 北港中学 | 1小时 | 1.84E+00 | 24082923 | 5.00E+01 | 3.68 | 达标 |
| 41 | 雷锋山学校 | 1小时 | 4.81E+00 | 24091401 | 5.00E+01 | 9.62 | 达标 |
| 42 | 洛王 | 1小时 | 3.21E+00 | 24090903 | 5.00E+01 | 6.43 | 达标 |
| 43 | 雷锋山 | 1小时 | 4.43E+00 | 24083124 | 5.00E+01 | 8.85 | 达标 |
| 44 | 花园坡 | 1小时 | 5.47E+00 | 24090905 | 5.00E+01 | 10.93 | 达标 |
| 45 | 瑶塘坡 | 1小时 | 5.15E+00 | 24082423 | 5.00E+01 | 10.30 | 达标 |
| 46 | 藕坡塘 | 1小时 | 3.64E+00 | 24061422 | 5.00E+01 | 7.28 | 达标 |
| 47 | 洛王小学 | 1小时 | 3.92E+00 | 24062003 | 5.00E+01 | 7.83 | 达标 |
| 48 | 岳阳市康复医院 | 1小时 | 2.82E+00 | 24062003 | 5.00E+01 | 5.64 | 达标 |
| 49 | 康岳小学 | 1小时 | 2.57E+00 | 24062003 | 5.00E+01 | 5.14 | 达标 |
| 50 | 望岳小学 | 1小时 | 3.39E+00 | 24081924 | 5.00E+01 | 6.77 | 达标 |
| 51 | 栖凤亭 | 1小时 | 2.42E+00 | 24090904 | 5.00E+01 | 4.85 | 达标 |
| 52 | 七里山 | 1小时 | 1.53E+00 | 24061901 | 5.00E+01 | 3.06 | 达标 |
| 53 | 岳阳市第十八中学 | 1小时 | 1.64E+00 | 24092705 | 5.00E+01 | 3.29 | 达标 |
| 54 | 洞氮小学 | 1小时 | 1.74E+00 | 24061901 | 5.00E+01 | 3.48 | 达标 |
| 55 | 延寿小学 | 1小时 | 2.18E+00 | 24081721 | 5.00E+01 | 4.36 | 达标 |
| 56 | 延寿寺 | 1小时 | 2.43E+00 | 24081721 | 5.00E+01 | 4.87 | 达标 |
| 57 | 大桥湖 | 1小时 | 3.76E+00 | 24081721 | 5.00E+01 | 7.52 | 达标 |
| 58 | 长动 | 1小时 | 4.16E+00 | 24052502 | 5.00E+01 | 8.31 | 达标 |
| 59 | 长动小学 | 1小时 | 3.66E+00 | 24090102 | 5.00E+01 | 7.32 | 达标 |
| 60 | 恒大华府 | 1小时 | 7.02E+00 | 24061604 | 5.00E+01 | 14.04 | 达标 |
| 61 | 红日 | 1小时 | 5.74E+00 | 24061920 | 5.00E+01 | 11.48 | 达标 |
| 62 | 红日学校 | 1小时 | 4.08E+00 | 24081401 | 5.00E+01 | 8.15 | 达标 |
| 63 | 花果畈小学 | 1小时 | 3.46E+00 | 24092807 | 5.00E+01 | 6.92 | 达标 |
| 64 | 花果畈 | 1小时 | 7.80E+00 | 24081401 | 5.00E+01 | 15.59 | 达标 |
| 65 | 冷水铺 | 1小时 | 3.54E+00 | 24083121 | 5.00E+01 | 7.09 | 达标 |
| 66 | 冷水铺小学 | 1小时 | 2.36E+00 | 24091003 | 5.00E+01 | 4.72 | 达标 |
| 67 | 北站 | 1小时 | 3.14E+00 | 24061902 | 5.00E+01 | 6.28 | 达标 |
| 68 | 春华 | 1小时 | 2.58E+00 | 24092807 | 5.00E+01 | 5.17 | 达标 |
| 69 | 华夏双语学校 | 1小时 | 1.80E+00 | 24081324 | 5.00E+01 | 3.60 | 达标 |
| 70 | 胥家桥 | 1小时 | 1.92E+00 | 24081102 | 5.00E+01 | 3.84 | 达标 |
| 71 | 网格 | 1小时 | 7.33E+01 | 24082121 | 5.00E+01 | 146.54 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目非正常排放的氯化氢在敏感点处最大落地浓度的小时浓度达标，但在区域网格最大落地浓度的小时浓度贡献值不能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准，最大落地浓度小时值为73.3μg/m3，最大占标率为146.54%。

图5.2-34  硫化氢非正常排放小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

综上所述，在废气处理装置失效，吡啶、氯化氢未经处理直接排放的情况下，区域网格最大落地浓度超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，环境影响较大，因此，当项目废气处理设施失效时，应立即停产检修，待废气处理设施正常运行后方可继续生产。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

根据预测结果，本项目新增污染源正常排放情况下，各污染物均无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。

大气污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

本项目具体有组织排放量核算表如下。

表5.2-36  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 14.24 | 0.284859 | 0.590979 |
| 2 |  | 吡啶 | 4.73 | 0.094689 | 0.385320 |
| 3 | DA002 | 非甲烷总烃 | 4.5 | 0.00448 | 0.0124 |
| 4 |  | 氨 | 3.22 | 0.00322 | 0.0089 |
| 5 |  | 硫化氢 | 0.02 | 0.00002 | 0.00006 |
| 6 | DA004 | 非甲烷总烃 | 6.62 | 0.026486 | 0.131585 |
| 7 | DA005 | 非甲烷总烃 | 3.76 | 0.112691 | 0.503120 |
| 8 |  | 丙酮 | 2.78 | 0.083396 | 0.339435 |
| 9 | DA006 | 非甲烷总烃 | 16.91 | 0.101432 | 0.0779 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 10 | DA003 | 氯化氢 | 2.96 | 0.04437 | 0.05857 |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.315984 |
|  |  | 吡啶 |  |  | 0.385320 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.0089 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.00006 |
|  |  | 丙酮 |  |  | 0.339435 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 0.05857 |

表5.2-37  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 合成二车间 | 非甲烷总烃 | 加强集气效果，加强车间通风 | GB37823-2019 | 30 | 0.155521 |
| 2 |  | 吡啶 |  |  | 30 | 0.1014 |
| 3 |  | 颗粒物 |  | GB16297-1996 | 1.0 | 0.00061 |
| 4 | 合成三车间 | 氯化氢 |  | GB37823-2019 | 0.2 | 0.01541 |
| 5 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 30 | 0.034627 |
| 6 | 精制二车间 | 非甲烷总烃 |  |  | 30 | 0.132407 |
| 7 |  | 丙酮 |  |  | 30 | 0.089325 |
| 8 |  | 二氯甲烷 |  |  | 30 | 0.00003 |
| 9 |  | 颗粒物 |  | GB16297-1996 | 1.0 | 0.000672 |
| 10 | 酊剂车间 | 颗粒物 |  |  | 1.0 | 0.000292 |
| 11 |  | 非甲烷总烃 |  | GB37823-2019 | 30 | 0.0205 |
| 12 | 废水处理站 | 非甲烷总烃 |  |  | 30 | 0.0062 |
| 13 |  | 氨 |  | GB14554-93 | 1.5 | 0.0045 |
| 14 |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.00003 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 2.004674 |
|  |  |  |  | 吡啶 |  | 0.48672 |
|  |  |  |  | 丙酮 |  | 0.42876 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 |  | 0.00003 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.001574 |
|  |  |  |  | 氯化氢 |  | 0.07398 |
|  |  |  |  | 氨 |  | 0.0134 |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.00003 |

表5.2-38  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 1.706082 |
| 2 | 吡啶 | 0.87204 |
| 3 | 颗粒物 | 0.001574 |
| 4 | 氯化氢 | 0.13255 |
| 5 | 丙酮 | 0.768195 |
| 6 | 二氯甲烷 | 0.00003 |
| 7 | 氨 | 0.0223 |
| 8 | 硫化氢 | 0.00009 |

结论

本项目位于不达标区，环境影响评价结论如下：

1）本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%。新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。

2）叠加现状浓度后，TSP的日均浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准，氯化氢1h平均浓度及日均浓度、氨、硫化氢1h平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》。

3）新增污染源正常排放下落地浓度预测值未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，无需设置大气防护距离。

4）非正常排放情况下，废气处理装置失效，吡啶、氯化氢未经处理直接排放，吡啶、氯化氢区域网格最大落地浓度超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，环境影响较大，因此，当项目废气处理设施失效时，应立即停产检修，待废气处理设施正常运行后方可继续生产。

综上，本项目大气环境影响可以接受。

地表水环境影响评价

废水处理措施

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的可行性评价。

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目排水采用雨污分流、污污分流制度。后期雨水经收集后排入园区雨水管网。

本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

本项目纯水制备浓水、循环冷却塔排污水直接外排至园区污水管网。

本项目工艺废水、树脂再生废水、喷淋塔废水、设备清洗废水、地面清洗废水、真空泵水封水、实验室废水、初期雨水经厂区已自建的污水处理站处理后外排至园区污水管网。根据工程分析，生产废水排放量为8321.2m3/a（27.283m3/d）。生活污水排放量为1769m3/a（5.8m3/d），纯水制备浓水排放量为975.29m3/a（3.198m3/d），循环冷却塔排污水排放量为1317.6m3/a（4.32m3/d）。

企业配套建设一套处理能力为3t/h（满负荷为72m3/d）的废水处理站，该废水处理站处理工艺为“沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池”。调节池可调节生产废水，达到均质效果，废水处理站处理能够稳定运行，能够满足罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，对后续罗家坡污水处理厂（二期）处理负荷冲击较小。

②依托污水处理设施的可行性评价

1、园区污水处理厂概况

园区内白石岭片区、北港片区、康王片区、木里港片区和本次扩区新增的临空片区（区块六）的生产生活废水均经过市政管网进入罗家坡污水处理厂。罗家坡污水处理厂总建成规模为 10×104m3/d，位于岳阳经济技术开发区康王乡新华村，临北港河，总用地270亩。目前，罗家坡污水处理厂分为一期、二期工程，为两个相对独立的项目。一期工程建设规模5×104m3/d，占地47亩，投资12000万元，于2010年6月建成并投入使用；二期工程建设规模为5×104m3/d，占地46亩，位于一期工程北侧，于2019年10月建成并投入使用，目前运行单位均为湖南三峡生态环境有限公司岳阳分公司。采用“粗格栅+进水泵房+细格栅及曝气沉淀池+膜格栅+AAO+MBR膜+消毒池”工艺，罗家坡污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）中一级A标准后排入北港河，污水处理厂进、出水口均安装在线监测装置，实现污水进、出水实时监控。

2、纳污容量可行性分析

根据罗家坡污水处理厂（二期）2025年在线监测数据，该污水处理设施目前污水处理负荷约60%，尚有30%（约15000m³/d左右）的剩余处理能力。本项目新增废水排放量共计为40.600m3/d（12383.09m3/a），仅占罗家坡污水处理厂（二期）剩余处理能力的0.27%，因此，罗家坡污水处理厂（二期）完全可以接纳本项目产生的废水量。

3、进水水质可行性分析

罗家坡污水处理厂（二期）设计进水水质如下：

表5.2.2-1 罗家坡污水处理厂（二期）设计进水水质  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 挥发酚 | 急性毒性 | 二氯甲烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水厂设计进水水质 | 500 | 160 | 210 | 30 | 35 | 2.0 | 0.5 | 0.07 | 0.3 |
| 总排口水质 | 77.53 | 30.12 | 52.49 | 6.18 | 9.53 | 0.86 | 0.0016 | 0.015 | 0.0039 |

根据废水污染物源强分析，项目综合废水能够满足罗家坡污水处理厂（二期）进水水质标准，污染因子简单，进水水质不会对污水处理厂造成冲击。因此，本项目废水进入罗家坡污水处理厂（二期）处理可行。

4、稳定达标排放要求

根据2025年度在线监控统计资料，罗家坡污水处理厂（二期）尾水出水能达到相应排放标准要求，在线监测达标率100%。根据在湖南省重点排污单位监督性监测信息公开平台公布的2025年度罗家坡污水处理厂（二期）排放口监督性监测数据（https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainJdxjc/430000），没有出现监测不达标情况。

水污染物排放情况

1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下：

表5.2.2-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、二氯甲烷、急性毒性、TOC | 罗家坡污水处理厂（二期） | 连续排放 | TW001 | 自建废水处理站 | 沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池 | DW001 | 是 □否 | 企业总排口 雨水排放口 清净下水排故口 温排水排放口 车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 |  | 间断排放 | TW002 | 化粪池 | 生化处理 |  |  |  |
| 3 | 纯水制备浓水、循环冷却塔排污水 | 全盐量、SS、CODcr |  | 连续排放 | / | / | / |  |  |  |

2、废水污染物排放信息

本项目废水排放口属于间接排放口，其基本情况如下：

表5.2.2-3  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 (万t/a) | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | 113° 9'30.641" | 29°22'53.283" | 1.271020742 | 罗家坡污水处理厂（二期） | 连续排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准 | pH | 6～9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 0.1 |

表5.2.2-4 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | PH | “罗家坡污水处理厂（二期）设计进水水质”和《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准 | 6-9 |
|  |  | CODCr |  | 120 |
|  |  | BOD5 |  | 25 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |
|  |  | SS |  | 50 |
|  |  | 总磷 |  | 2.0 |
|  |  | 总氮 |  | 35 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | 0.3 |
|  |  | 挥发酚 |  | 0.5 |
|  |  | 急性毒性 |  | 0.07 |
|  |  | 总有机碳 |  | 35 |

表5.2.2-5  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 77.53 | 3.15E-03 | 0.960 |
|  |  | BOD5 | 30.12 | 1.22E-03 | 0.373 |
|  |  | 氨氮 | 6.18 | 2.51E-04 | 0.0765 |
|  |  | SS | 52.49 | 2.13E-03 | 0.650 |
|  |  | 总磷 | 0.86 | 3.51E-05 | 0.0107 |
|  |  | 总氮 | 9.53 | 3.87E-04 | 0.118 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.0039 | 1.57E-07 | 0.000048 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0016 | 6.56E-08 | 0.00002 |
|  |  | 急性毒性 | 0.015 | 5.90E-07 | 0.00018 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.960 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.373 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.0765 |
|  |  | SS |  |  | 0.650 |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.0107 |
|  |  | 总氮 |  |  | 0.118 |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  | 0.000048 |
|  |  | 挥发酚 |  |  | 0.00002 |
|  |  | 急性毒性 |  |  | 0.00018 |

地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“M医药90、化学药品制造；生物、生化制品制造”，属于I类建设项目。本项目位于岳阳高新技术产业园区内，评价范围内不使用地下水作为饮用水源，项目区地下水环境敏感程度属于不敏感。因此，本项目地下水环境的评价定为二级评价。

水文地质概况

根据《核工业岳阳建设工程有限公司中启制药拟建场地岩土工程详细勘察报告》（二零零六年九月），场地水文地质条件如下：

1、地质构造

本区域跨杨子准地台和华南褶皱系两个大地构造单元，处在江汉-洞庭湖断陷盆地的华容隆起区与湘东-鄂东断块隆起区的幕埠山上升的交界地区。

场地区域地质构造处于土马坳扇形背斜南翼，基地岩层倾向北东，倾角70°-75°。

从宏观上沙湖-岳阳-桃江断裂和湘江断裂是区内较大的断裂，它们是第四纪活动断裂，位于场地的西面，离场地较远，场地内无新构造通过。

2、地层

场区内基底为下元古界板溪群板岩，上覆地层为第四系全新统地层。

3、岩土特征

本次勘察查明，在钻探所达深度范围内，场地地层特性现分述如下:

1).杂填土(Q4m1)①(①为地层编号，下同):杂色，由粉质粘土、风化板岩块石和建筑垃圾等填成，不均匀，结构疏松，具孔隙，欠压实，新近填成。全区均有分布，层厚0.6-2.6m。

2).第四系全新统冲积层(Q4a1)粉质粘土②:黄色、黄褐色，粉粒为主，粘粒次之，湿-稍湿，呈可塑状态，切面较光滑，摇振反应无，干强度中，韧性中。在ZK1孔中缺失该层，该层层厚1.2-3.7m。

3).元古界板溪群(Pt)强风化板岩(r3)③:黄褐色，泥质成分为主，粉砂质成分次之，变余结构，板状构造，上部已风化成土状，往下变为碎块状，强度逐渐增高。本次未予揭穿。

4、地下水

场地内地下水类型为上层滞水和基岩裂隙水，上层滞水主要赋存于第四系填土层之中，接受大气降水和地表水的补给，动态变化受气侯影响较大，地下水径流条件较好，水量相对较大。基岩裂隙水赋存于风化板岩之中，接受大气降水和上层滞水的补给，基岩裂隙水补给条件较差，水量较贫乏，动态变化受气候影响较小，地下水径流受基岩裂隙控制，风化板岩从上到下由于裂隙逐渐减少水量也逐渐变小。这二层地下水都由原始的山坡向冲沟内排泄。由地下水山坡向南湖排泄，经开区评价区范围内，地下水总体由东往西排泄。

勘察期间实测钻孔稳定水位为1.0-1.4m。本次勘察未取水样，但附近无酸性水和硫化矿水的渗入，根据《岩土工程勘察规范》的有关规定和邻近地区的资料比较判定:场区地下水对混凝土无腐蚀性。

地下水评价范围

项目地

图例

地下水流向

图5.2.3-1  本项目地下水评价范围及地下水流向示意图

5、地下水开发利用现状

根据现场调查情况，区域用水由市政给水管网统一提供，以金凤水库为水源，不采用地下水，地下水评价范围内无集中式饮用水源，不以地下水为供水水源，地下水开发程度较低。

6、地下水污染情况

项目位于工业区，地下水污染途径为污染物通过地表入渗经包气带污染地下水。根据现状监测结果，项目地下水质量能够满足《地下水质量标准》(GB14848-2017)Ⅲ类水质要求。区域地下水质量较好。

7、地下水污染途径分析

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径为废水收集池因基础防渗不足通过裂隙污染地下水。

地下水环境影响分析与评价

(1)正常情况下地下水环境影响分析

项目营运期生产废水经厂区内废水处理站处理后进入园区污水管网，最终汇入罗家坡污水处理厂（二期）深度处理，厂区生产车间在做好管网收集、车间地面做好防渗处理后，可有效避免生产废水外排、下渗，污染地下水。在正常状况下，生产车间地面均采用水泥硬化；原料及废弃物严禁在室外露天堆放；危险废物暂存库、储罐区、事故应急池和废水处理站均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)、《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)等有关要求进行设计建设，做好防渗防漏措施；物料完全密封的管道和桶中，管道与管道、管道与阀门之间采取法兰连接，密封性能好，通常情况下不存在“跑、冒、滴、漏”等现象的发生。因此，在按照相关要求采取必要的防渗、防漏、防雨等措施后，在正常情况下，本项目不会对地下水环境造成明显不利的影响。

(2)污染情景设定

根据项目的具体情况，污染地下水的非正常工况主要有以下两方面：

一是污水处理装置、危险废物暂存库防渗层发生破损，导致物料或污水穿过损坏防渗层通过包气带进入地下水，从而污染地下水，影响地下水水质。二是项目储存原料的储罐不慎泄漏，恰好储罐区、防渗层发生破损，原料通过损坏防渗层通过包气带进入地下水，从而影响地下水水质。

危险废物暂存间四周设有截排导流措施，危险废物暂存间地面防渗层破损较为容易发现，其发生泄漏的可能性较小；考虑到储罐区设有防渗围堰，储罐泄漏后的液体可通过围堰收集，转移至废水处理站中，其发生泄漏的可能性较小；污水处理设施的池体发生破损时，一般难以及时发现。

因此综合考虑以上因素，项目非正常工况下对地下水的影响主要考虑污水处理装置泄漏对地下水污染分析。结合本项目的行业类型、污染特征，设定如下预测情景(最不利情况)：非正常状况废水处理沉淀池破裂造成事故泄漏。

(3)非正常情况下废水处理站沉淀池渗漏对地下水环境影响预测分析

据企业的实际情况分析，项目污水管网布置于地下，如果是生产区、固废暂存场等可视场所发生硬化面破损，即使有污水泄漏，可及时采取措施，不会任由污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。

因此，只在污水站构筑物等这些半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量污染物通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。因此，本项目非正常状况选取沉淀池为预测分析对象。

1、预测因子

根据前述工程分析，本次评价主要考虑污水站沉淀池中的主要染因子COD、NH3-N、挥发酚、二氯甲烷等，本次评价对各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。

表5.2.3-1   预测因子选取一览表

| 预测对象 | 污染物类型 | 特征因子 | 最大浓度 （mg/L） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准限值（mg/L） | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站沉淀池 | 常规因子 | NH3-N | 19.5 | 0.5 | 39.0 |
|  |  | CODmn | 324.71 | 3 | 108.24 |
|  |  | 挥发酚 | 0.020 | 0.002 | 10.0 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.0272 | 0.02 | 1.36 |

注：①由于废水源强以CODCr计，而地下水质量标准以耗氧量(CODMn法)计，为科学合理评价各工况对地下水的影响，CODCr在预测时，其源强转换为CODMn再进行计算。两者的转换关系参照太原市环境监测总站的研究成果《化学需氧量 CODCr和高锰酸盐指数CODMn相关关系分析》，污水处理厂的水质中两者的转换关系如下：CODCr=4.929CODMn−0.511；项目生产废水CODCr源强1600mg/L，即可计算出CODMn浓度约324.71mg/L。

综上，本项目不涉及重金属、持久性有机污染物类别的污染物，因此本项目地下水环境影响预测选取COD、氨氮、挥发酚、二氯甲烷作为预测因子。

2、数学模型及参数确定

①预测模型

本次地下水污染预测过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，预测中各项参数予以保守性考虑。预测模型采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）推荐的地下水溶质运移解析法预测模型——一维稳定流动二维水动力弥散问题。采用如下模型：瞬时注入示踪剂-平面瞬时点源。

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—承压含水层的厚度；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

μ—水流速度；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

②参数取值

（1）水层的厚度M

评价区地下水含水层厚度约10m。

（2）外泄污染物量m

本次设定污水站沉淀池破损而发生污水泄漏，导致废水渗漏并通过包气带进入含水层，渗漏液将以面源向下渗透。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）9.2.6条，正常情况下钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），本评价中非正常状况下的渗透系数按 GB50141中限值的10倍考虑，即废水渗透强度为20L/（m2·d）。

污水站沉淀池有效容积约60m3，尺寸长×宽×高=5m×4m×3m，钢筋混凝土结构。

非正常状况下渗水量：Q正常=（4×5+4×3×2+5×3×2）×20=1480kg/d。

假定非正常状况下泄漏时间为15d，由此计算得渗漏量为22200kg。根据工程分析，污水站沉淀池中COD（耗氧量）、氨氮、挥发酚、二氯甲烷平均浓度分别约为324.71mg/L、19.5mg/L、0.02mg/L、0.0272mg/L。则COD（耗氧量）渗漏量为7.209kg，氨氮渗漏量为0.433kg，挥发酚渗漏量为0.00044kg，二氯甲烷渗漏量为0.00060kg。

（3）水流速度

采用经验公式法达西公式推求地下水流速。

式中：

μ =KI/n

K—渗透系数，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（H1610-2016）附录B中表B.1推荐的经验值，渗透系数K取值1.5m/d；

I —地下水水力坡度，无量纲，取5.5%；

n—为有效孔隙度，无量纲，参考《地下水污染模拟预测评估工作指南（试行）》，有效孔隙度取0.40。

求得，断面平均渗流速度μ =1.5×0.055/0.4=0.21m/d。

（4）有效孔隙度

参考《地下水污染模拟预测评估工作指南（试行）》，有效孔隙度取0.40。

（5）弥散系数

弥散系数是污染物溶质运移的关键参数，地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。考虑到弥散系数的尺度效应问题，参考孔隙介质解析模型，结合本次评价的模型研究尺度大小，综合确定弥散度的取值应介于1-10之间，按照偏保守的评价原则，本次计算弥散度取10，由此计算项目场地内的纵向弥散系数：

DL=αL×u

式中：

DL—土层中的纵向弥散系数（m2/d）；

αL—土层中的弥散度（m）；

μ—土层中的地下水的流速（m/d）。

按照上式计算可得场地的纵向弥散系数DL=2.1m2/d。

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d，横向弥散度αT=αL×0.1，横向弥散系数DT=αT×μ=0.21m2/d。

③预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），“9.3地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。”根据本项目特点，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定，地下水环境影响预测评价时段可以分为以下4个关键时段：污染发生后 100天、污染发生后365天、污染发生后1000天、污染发生后10年。

④预测结果

本评价以发生泄漏地点为计算点，以水流方向为x方向，垂直水流方向为y方向，主要研究污染物在含水层中x方向上的运移过程。模型计算的主要成果见下表。

表5.2.3-2  COD浅水含水层中运移

| 泄漏后时间 | 下游最大浓度mg/L | 超标最远距离（m） | 影响最远距离（m） | 超标范围是否出厂区边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 17.54165 | 59 | 75 | 是 |
| 365d | 9.18172 | 135 | 171 | 是 |
| 1000d | 5.547157 | 281 | 352 | 是 |
| 10年 | 2.90351 | 0 | 998 | 否 |

表5.2.3-3  氨氮浅水含水层中运移

| 泄漏后时间 | 下游最大浓度mg/L | 超标最远距离（m） | 影响最远距离（m） | 超标范围是否出厂区边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 1.053618 | 46 | 77 | 是 |
| 365d | 0.551489 | 93 | 174 | 是 |
| 1000d | 0.333183 | 0 | 357 | 否 |
| 10年 | 0.174396 | 0 | 1010 | 否 |

表5.2.3-4  挥发酚浅水含水层中运移

| 泄漏后时间 | 下游最大浓度mg/L | 超标最远距离（m） | 影响最远距离（m） | 超标范围是否出厂区边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 0.001071 | 0 | 53 | 否 |
| 365d | 0.000560 | 0 | 120 | 否 |
| 1000d | 0.000339 | 0 | 241 | 否 |
| 10年 | 0.000177 | 0 | 0 | 否 |

表5.2.3-5  二氯甲烷浅水含水层中运移

| 泄漏后时间 | 下游最大浓度mg/L | 超标最远距离（m） | 影响最远距离（m） | 超标范围是否出厂区边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 0.001460 | 0 | 38 | 否 |
| 365d | 0.000764 | 0 | 0 | 否 |
| 1000d | 0.000462 | 0 | 0 | 否 |
| 10年 | 0.000242 | 0 | 0 | 否 |

5、预测结论

本次预测评价采用解析法分析结果显示，在正常工况与非正常工况下，在项目服务年限内，对地下水的影响结论如下：

（1）正常工况下，本项目建设和运营期间采取了必要防护措施。在严格按照设计要求落实好环保、防渗措施的情况下，不会对当地浅层地下水造成影响。

（2）非正常工况时：

泄漏的COD预测结果在100d、365d、1000d存在超标现象，且在1000d超标范围扩展至厂界外，最远超标距离281m；泄漏的氨氮预测结果在100d、365d存在超标现象，且在365d超标范围扩展至厂界外，最远超标距离93m；泄漏的挥发酚、二氯甲烷预测结果均不超标。

当发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，参照预测结果，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对废水进行封闭、截流，抽出废水，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

6、小结

根据地下水环境功能规划，项目区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行管理，项目不向地下水排污，对地下水环境影响较小。同时，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

声环境影响预测与评价

项目位于岳阳经济技术开发区，为3类声环境功能区。

项目主要噪声源

本项目噪声源主要为真空泵、离心机、风机、粉碎机等，噪声源约65~95dB（A），本项目车间墙体为砖混结构、钢结构，根据《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ 1305-2023），厂房隔声降噪量20dB（A）、减振降噪量10dB（A）、风机设置消声器消声量25dB（A），故通过隔声+减振措施，本项目设备降噪效果为30dB（A）。详见表3.4-6.

预测模式

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1：

式中：

Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。

r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

Lw为设备的A声功率级。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级：

式中：

Lp1(T)－靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)；

Lp1j--室内j声源的A声压级，dB(A)；

②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：

Lp1－声源室内声压级，dB(A)；

Lp2－等效室外声压级，dB(A)；

TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。

图5.2.4-1  室内声源等效为室外声源图例

③户外声传播衰减计算

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）

式中：

LA（r）－距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）－参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r－预测点距声源的距离；

r0－参考位置距声源的距离。

评价标准和评价量

根据预测模式，分析项目噪声对项目厂界和附近声环境质量的影响程度和范围。

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，昼间65dB（A），夜间55dB（A），项目西侧、东侧、北侧居民处环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

预测结果及评价

本项目属于改扩建项目，叠加现有厂区本底值。根据项目平面布局，利用上述噪声预测公式，本项目噪声预测结果见下表。

表5.2.4-1  声环境影响预测结果表  单位：Leq[dB(A)]

| 预测点 |  | 贡献值 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 是否达标 | 背景值 |  | 预测值 | 标准值 | 是否达标 |
| 东厂界 |  | 40.93 | 59 | 59.07 | 65 | 是 | 45 |  | 46.44 | 55 | 是 |
| 南厂界 |  | 25.88 | 64 | 64 | 65 | 是 | 44 |  | 44.07 | 55 | 是 |
| 西厂界 |  | 35.83 | 58 | 58.03 | 65 | 是 | 41 |  | 42.15 | 55 | 是 |
| 北厂界 |  | 35.66 | 51 | 51.13 | 65 | 是 | 46 |  | 46.38 | 55 | 是 |
| 西侧居民 | 1楼 | 28.95 | 51 | 51.03 | 60 | 是 | 42 |  | 42.21 | 50 | 是 |
|  | 3楼 | 28.95 | 57 | 57.01 | 60 | 是 | 40 |  | 40.33 | 50 | 是 |
|  | 5楼 | 28.95 | 54 | 54.01 | 60 | 是 | 42 |  | 42.21 | 50 | 是 |
| 东侧居民 | 1楼 | 36.48 | 56 | 56.05 | 60 | 是 | 42 |  | 43.07 | 50 | 是 |
|  | 3楼 | 36.48 | 52 | 52.12 | 60 | 是 | 42 |  | 43.07 | 50 | 是 |
|  | 5楼 | 36.48 | 52 | 52.12 | 60 | 是 | 41 |  | 42.31 | 50 | 是 |
| 北侧居民 | 1楼 | 34.01 | 56 | 56.03 | 60 | 是 | 41 |  | 41.79 | 50 | 是 |
|  | 3楼 | 34.01 | 52 | 52.07 | 60 | 是 | 43 |  | 43.52 | 50 | 是 |
|  | 5楼 | 34.01 | 50 | 50.11 | 60 | 是 | 42 |  | 42.64 | 50 | 是 |

注：上表中的背景值为现状监测最大值。

由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目西侧、东侧、北侧居民处环境噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目建设不会对声环境产生明显不利影响。

固废环境影响评价

本项目产生的固体废物主要为S1-1废滤纸、S1-2废滤液、S1-3提取废渣、S1-4过滤废渣、S1-5废阳离子交换柱树脂、S1-6离心废液、S1-7抽滤废液、S1-8脱碳废活性炭、S2-1过滤废液、S2-2提取废液、S2-3浓缩废液、S2-4废滤液、S2-5废滤膜、S3-1药渣、S4-1滤渣、S4-2抽滤废液、S5除尘器收尘、S6一般废包装材料、S7危险化学品包装、S8废软水离子交换树脂、S9污水处理站污泥、S10污水处理蒸发结晶盐、S11废矿物油、S12实验废物（含废液）、S13废气处理装置废活性炭、S14生活垃圾。

1、一般工业固体废物

本项目一般固废外委处置或资源回收利用，去向明确，已在车间设置一般工业固体废物暂存间，面积约4.2m2，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求运行设计、建设和管理，可满足一般固废暂存需求。

2、危险废物

本项目危废外委资质单位处置，危险废物贮存在厂内满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存间内。

危险废物暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求进行了防风、防雨、防渗等措施，同时加强固废的转运、贮存管理，避免沿途撒落、禁止危险废物露天堆放，降雨不会对各贮存场所产生不利影响，固体废物可做到安全贮存，对环境造成影响较小。

3、生活垃圾

本项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目各类固废均可得到妥善处置或综合利用，严格按照国家有关固废，特别是危险废物要求管理、储存、处置的前提下，不会对周边环境产生不良影响。

土壤环境影响预测与评价

1、土壤污染影响分析

(1)厂区物料泄漏对土壤环境影响

项目生产装置或储存设施一旦发生泄漏后会导致物料泄漏，在未被引燃发生火灾的情况下，如果泄漏的有毒有害液体物料冲出装置围堰或储罐的防火堤，未被及时收集的情况下，将进入土壤，甚至渗入至地下水层。泄漏物料一旦进入土壤可能对周围土壤造成污染，影响土壤微生物生存，造成土壤的盐碱化，破坏土壤的结构，对土壤环境造成局部斑块状的影响。

但是，考虑到一旦大量物料泄漏能够及时发现，因此在发生风险事故时也能及时有效的对泄漏物质进行处置，减少物料在地面停留的时间，从而降低物料渗入土壤的风险。储罐、污水处理站、埋地管线发生泄漏时，泄漏物质可能进入土壤和地下水中，后期本项目会在厂内设置地下水监测井，能够监测泄漏的物质进入土壤和地下水的情况。

项目厂区除了绿化用地以外，生产装置及设施区域内全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在。因此，本工程发生物料泄漏对厂内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对厂内的土壤造成严重污染。

项目事故泄漏物料对厂区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要是由泄漏到大气环境中的大气污染物污染沉降到土壤中引起的。

本项目运营期产生的废气主要包括生产产生的工艺废气，污水处理站产生的恶臭气体，本项目产生的废气所含污染物包括各类有机气体，污水处理站产生的恶臭气体主要为硫化氢、氨气及臭气浓度，上述废气均不含重金属和持久性有毒有害污染物。本项目产生的大气污染物外排大气环境，二氯甲烷通过大气沉降途径会对周围土壤环境产生影响。

本项目产生的废水包括生产废水和生活废水，废水均统一收集处理，基本不会对土壤造成明显影响。且污水处理站已完成硬底化、防腐防渗处理。

(2)地面漫流

在消防事故情况及降雨时产生的事故废水可能会发生地面漫流，进一步污染土壤。建设单位依据相关环保的要求，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，其中一级防控系统为各装置区围堰，二级防控系统为事故水池，三级防控系统可依托园区或周边企业的事故池。本项目通过三级防控系统，可将消防事故状态下事故废水控制在本项目范围内，确保事故废水和可能受污染的雨水不会发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，初期雨水及事故废水不会产生地面漫流，对土壤基本无影响。

(3)大气沉降

本项目排放的废气主要为生产产生的工艺废气，污水处理站产生的恶臭气体，本项目产生的废气所含污染物包括各类有机气体，污水处理站产生的恶臭气体主要为硫化氢、氨气及臭气浓度，上述废气均不含重金属和持久性有毒有害污染物。

生产过程中排放的粉尘等颗粒物进入大气后，随着大气扩散，在一定距离内沉降，在降落的过程中有部分颗粒物被植物叶片所截留，这些滞留在叶片上的粉尘能堵塞植物叶片上的气孔，阻碍气孔的传导性和气体交换。若截流在叶片上的粉尘量较多时，还可使波长为 400-700nm 的太阳辐射光反射量增加，从而降低植物的呼吸作用和光合作用，影响作物的正常生长。若在植物花期亦可影响作物的花粉传播和受粉能力，致使作物产量降低，还能使作物籽粒品质下降。同时，植物表面覆盖的颗粒物对波长 750-1350nm 的辐射光吸收量大大增加，形成了叶组织内的高温胁迫，增加了植物对干旱的敏感性。据资料记载，燃烧产生的烟粉尘粒径在 3-100nm 之间。当烟尘计量为 20t/km2·月(即 0.67g/m2·d)时，一般作物就会受到不同程度的影响。本项目的粉尘排放速率较小，对环境空气影响小，对植物的作用微弱。

项目生产过程中排放的乙醇、二氯甲烷等为VOCs，通过大气沉降等方式进入土壤，查阅文献可知：VOCs容易从表面蒸发掉，而且容易随水分转移到土壤中有微生物的地方，而这些生物活性还能使 VOCs 浓度进一步减小，经过四星期后，土壤中上述 VOCs 的浓度只有 3ppm 水平。不会对土壤产生的明显的影响。

本项目的粉尘、乙醇、二氯甲烷等污染物排放量极少，排放速率较小，对环境空气影响很小，对植物的作用微弱。在采取合理的治理措施后，满足达标排放的要求，结合大气环境质量影响预测结果，项目废气对土壤的影响不明显。

因此，本项目主要是生产车间、罐区、废水处理站、化学品仓库事故状态下涉及垂直入渗和大气沉降影响。

表5.2.6-1   建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 评价时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直渗入 | 其他 |
| 运营期 | √ | √ | √ | / |

2、土壤环境影响预测分析与评价

(1)预测评价范围、预测评价时段、情景设置

预测评价范围：与现状调查评价范围一致，厂区用地及厂界外1000m范围。

预测评价时段：从项目营运期开始的第一年、五年、十年、二十年、三十年。

情景设置：项目废气中的VOCs、二氯甲烷、HCl等，随排放废气进入环境空气中，最后沉降在周围的土壤从而进入土壤环境。本次选取有土壤质量标准的因子作为预测因子，因此项目预测情景设定为，废气中的二氯甲烷污染物通过沉降对土壤的影响。

（2）预测方法

预测方法采用《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录 E推荐的面源模型进行预测。通过大气沉降进入土壤环境，导致土壤中某种物质增量。

①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS=n（IS-LS-RS）/（ρb×A×D）

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；土壤输入量按年排放量的0.5%估算。

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本项目不属于酸雨区，故不考虑淋溶排出量。

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；项目周边预测范围内无自然径流，故径流排出量为零；

ρb——表层土壤容重，kg/m3，本次取值1270kg/m3；

A——预测评价范围，m2，本次预测评价范围取3992000m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S=Sb+ΔS

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

上述①中预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量IS根据单位面积的沉降通量F×预测评价范围A计算得出。

沉降通量是指在单位时间内通过单位面积的污染物量，公式为：

F=C×V×T

式中：F——单位面积、单位时间的污染物沉降通量，mg/m2·a；

C——污染物浓度，mg/m3；保守考虑，取年平均最大落地浓度贡献值；

V——污染物沉降速率，cm/s；项目排放烟尘粒度较细，沉降速率取0.1cm/s；

T——年内污染物沉降时间，s，取全年305d（每天24h）连续排放沉降。

项目土壤环境预测为大气沉降影响，不考虑输出量，即LS=0，RS=0。

表5.2.6-2 运营期大气源强最大浓度

| 污染物 | 最大落地浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 二氯甲烷 | 6.2E-05 |

根据上述公式计算，大气沉降对土壤环境影响的预测结果见表5.2.6-3。

表5.2.6-3  大气沉降预测结果表

| 预测时段 | 预测因子 | 预测点 | 增量/（mg/kg） | 现状值/（mg/kg） | 预测值/（mg/kg） | 评价标准值/（mg/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氯甲烷 | S9场外下风向表层样西南侧 | 0.013 | 0.0015 （根据现状监测未检出，按检出限计） | 0.0145 | 616 | 达标 |
| 5 | 二氯甲烷 |  | 0.065 |  | 0.0665 | 616 | 达标 |
| 10 | 二氯甲烷 |  | 0.13 |  | 0.1315 | 616 | 达标 |
| 20 | 二氯甲烷 |  | 0.26 |  | 0.2615 | 616 | 达标 |
| 30 | 二氯甲烷 |  | 0.39 |  | 0.3915 | 616 | 达标 |

由上表可以看出，项目下风向满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（36600-2018）要求，因此本项目废气中二氯甲烷污染物大气沉降对土壤环境的影响可接受。

生态环境影响评价

本项目位于岳阳经济技术开发区内，目前该地块的现状已建成厂房，因此对陆生生态环境已经不存在直接影响因素。项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期生态环境影响较为轻微。

环境风险影响预测与评价

总则

一般性原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价工作程序

评价工作程序见图5.3.1-1。

图5.3.1-1  评价工作程序图

评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。经本章节相关判定内容可得，各要素环境风险评价等级结果为：大气环境风险评价等级为二级；地表水环境风险评价等级为二级；地下水环境风险评价等级为简单分析；本项目环境风险潜势综合评价等级为Ⅲ，因此环境风险评价综合评价等级为二级。

表5.3.1-1 本项目评价工作等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

评价工作内容

本项目环境风险评价工作内容主要包括以下几个方面：

（1）风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（2）基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（3）风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（4）各环境要素（大气、地表水、地下水）按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（5）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（6）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

评价范围

（1）大气环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级为二级，大气环境风险评价范围为距离本项目边界5km的包络线范围内。

（2）地表水环境风险评价范围

本项目所属雨水片区为王家河分区，事故废水排放点位于王家河，故地表水环境风险评价范围为事故废水排放点下游（顺水流向）10km范围，即王家河及王家河汇入南湖下游共计10km的流域范围。

（3）地下水环境风险评价范围

本项目地下水环境风险评价范围与地下水环境评价范围一致，即本次厂区外25.9km2。

风险调查

风险源调查

本次风险源调查主要针对项目生产、储运等过程涉及的危险物质，生产工艺过程涉及的危险工艺进行调查，主要调查结果详见5.3.4风险识别章节内容。

环境敏感目标调查

环境敏感目标详见下表。

表5.3.2-1  环境风险保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对 方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 刘家冲 | 东北，2-200m | 约60户，180人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准 |
|  | 大桥新城 | 西，2-150m | 约500户，1500人 |  |
|  | 湖南九鼎科技九鼎学院 | 东南，110-226m | 约300人 |  |
|  | 天邦.海弘轩 | 东南，170-300m | 约343户，1029人 |  |
|  | 富兴景城 | 东南，311-459m | 约276户，828人 |  |
|  | 中天.维益家园 | 东南，1087-1318m | 约1352户，4056人 |  |
|  | 天邦.钻石府 | 东南，1253-1458m | 约468户，1404人 |  |
|  | 富兴华城 | 南，300-493m | 约716户，2157人 |  |
|  | 滨水.天悦 | 东南，390-533m | 约739户，2217人 |  |
|  | 天邦悦景湾 | 东南，384-588m | 约505户，1515人 |  |
|  | 金科集美东方 | 南，500-740m | 约1130户，3390人 |  |
|  | 范家垄 | 西南，259-720m | 约120户，360人 |  |
|  | 大桥河小学 | 西南，604-780m | 小学，师生约600人 |  |
|  | 茶场 | 西南，564-988m | 约734户，2202人 |  |
|  | 巴陵正荣府 | 南，768-923m | 约1214户，3642人 |  |
|  | 新岳嘉园 | 南，757-914m | 约276户，828人 |  |
|  | 港岳豪庭 | 东南，782-945m | 约435户，1305人 |  |
|  | 怡园小区 | 东南，922-1000m | 约60户，180人 |  |
|  | 天邦.新龙苑 | 东南，581-836m | 约476户，1428人 |  |
|  | 汇景城 | 东南，744-1060m | 约1032户，3096人 |  |
|  | 白石岭 | 东，660-1900m | 约7111户，21345人 |  |
|  | 罗家坡 | 东，1850-2714m | 约120户，360人 |  |
|  | 分水垅社区 | 东，2928-5000m | 约500户，1500人 |  |
|  | 梅子柿社区 | 东南，2200-4141m | 约1200户，3600人 |  |
|  | 梅子柿小学 | 东南，3079m | 小学，师生约3670人 |  |
|  | 金凤桥社区 | 东南，4264-5000m | 约350户，1050人 |  |
|  | 红旗社区 | 东南，3667-5000m | 约500户，1500人 |  |
|  | 羊角山社区 | 东南，4557-5000m | 约160户，480人 |  |
|  | 奇家岭街道 | 南，3848-5000m | 约800户，2400人 |  |
|  | 岳阳理工学院 | 西南，3799-5000m | 大学，师生约23000人 |  |
|  | 岳阳市第十三中学 | 西南，4569-4881m | 高中，师生约3000人 |  |
|  | 岳阳市第一职业中专学校 | 西南，4499-4772m | 学校，师生约3514人 |  |
|  | 学院路小学 | 西南，4496m | 小学，师生约900人 |  |
|  | 北港社区 | 南，2520-4400m | 约20000户，60000人 |  |
|  | 岳阳市第十九中学 | 东南，3786-4000m | 中学，师生约2700人 |  |
|  | 北港小学 | 东南，3842-3982m | 小学，师生约900人 |  |
|  | 岳阳市第十五中学 | 东南，3412-3810m | 中学，师生约2700人 |  |
|  | 珍珠山小学 | 东南，3142-3310m | 小学，师生约2200人 |  |
|  | 八字门社区 | 东南，1200-2840m | 约30000户，90000人 |  |
|  | 通海路中学 | 东南，1438m | 中学，师生约1500人 |  |
|  | 八字门小学 | 东南，1429m | 小学，师生约1000人 |  |
|  | 东城小学 | 南，1913m | 小学，师生约4500人 |  |
|  | 亮山社区 | 西南990-2024 | 约3569户，10707人 |  |
|  | 岳州中学 | 西南，1463m | 中学，师生约2000人 |  |
|  | 岳阳市二人民医院 | 西南，1121m | 医院，约1800人 |  |
|  | 金锦社区 | 西南，3767-4104m | 约1667户，5076人 |  |
|  | 三眼桥街道 | 西南，2800-5000m | 约10000户，30000人 |  |
|  | 白杨坡小学 | 西南，4762-4919m | 小学，师生约1600人 |  |
|  | 岳阳市外国语学校 | 西南，4492-4822m | 中学，师生约2200人 |  |
|  | 朝阳小学 | 西南，4365-4553m | 小学，师生约5000人 |  |
|  | 岳阳市第九中学 | 西南，3701-4062m | 中学，师生约3300人 |  |
|  | 金鹗山街道 | 西南，4650-5000m | 约360户，1080人 |  |
|  | 岳阳市中心医院南院 | 西南，4711m | 医院，约2600人 |  |
|  | 东茅岭街道 | 西南，4406-5000m | 约800户，2400人 |  |
|  | 岳阳市四中 | 西南，4778m | 中学，师生约4300人 |  |
|  | 五里牌街道 | 西南，2645-5000m | 约21339户，53100人 |  |
|  | 岳阳楼区南湖小学 | 西南，4635m | 小学，师生约2000人 |  |
|  | 岳阳楼区土桥小学 | 西南，4320m | 小学，师生约650人 |  |
|  | 岳阳市第十中学 | 西南，4380m | 中学，师生约2000人 |  |
|  | 五里小学 | 西南，4073m | 小学，师生约500人 |  |
|  | 花板桥学校 | 西南，3237m | 小学，师生约4000人 |  |
|  | 湖南省第三人民医院 | 西南，3547m | 医院，约1000人 |  |
|  | 王家河街道 | 西南，1269-3445m | 约19333户，58000人 |  |
|  | 枫树小学 | 西南，2660m | 小学，师生约1800人 |  |
|  | 北港中学 | 西南，2964m | 中学，师生约1000人 |  |
|  | 东升小学 | 西南，1940m | 小学，师生约3000人 |  |
|  | 洛王街道 | 西，606-2681 | 约23192户，69576人 |  |
|  | 雷锋山学校 | 西南，1012m | 中学，师生约2000人 |  |
|  | 洛王小学 | 西，1472m | 小学，师生约1500人 |  |
|  | 岳阳市康复医院 | 西，2204m | 床位768张，职工230人 |  |
|  | 康岳小学 | 西，2284m | 小学，师生约945人 |  |
|  | 站前路街道 | 西南，2676-5000m | 约8000户，24000人 |  |
|  | 岳阳楼区站东小学 | 西南，3540m | 小学，师生约2400人 |  |
|  | 岳阳市第十二中学 | 西南，3340m | 中学，师生约3000人 |  |
|  | 岳阳楼区五里中学 | 西南，3104m | 中学，师生约2100人 |  |
|  | 枫桥湖街道 | 西，2256-5000m | 约12300户，37000人 |  |
|  | 枫桥湖小学 | 西，4331m | 小学，师生约600人 |  |
|  | 岳阳市中医院 | 西，4275m | 医院，职工1400人 |  |
|  | 岳城小学 | 西，3347m | 小学，师生约1100人 |  |
|  | 新路口小学 | 西南，3084m | 小学，师生约700人 |  |
|  | 岳阳楼街道 | 西北，4544-5000m | 约600户，1800人 |  |
|  | 望岳路街道 | 西北，2085-4031m | 约11000户，37000人 |  |
|  | 岳阳市鹰山小学 | 西，3462m | 小学，师生约1400人 |  |
|  | 岳阳市洞纺学校 | 西北，2933m | 学校，师生约2000人 |  |
|  | 岳阳市广济医院 | 西北，2953m | 医院，职工1000人 |  |
|  | 岳阳市第十八中学 | 西北，2656m | 中学，师生约3000人 |  |
|  | 洞氮小学 | 西北，2999m | 小学，师生约1100人 |  |
|  | 梅溪街道 | 北，502-5000m | 约16000户，50000人 |  |
|  | 延寿小学 | 西北，2379m | 小学，师生约600人 |  |
|  | 长动小学 | 西北，1386m | 小学，师生约565人 |  |
|  | 红日学校 | 东北，1427m | 中小学，师生约700人 |  |
|  | 花果畈小学 | 东北，1725m | 小学，师生约763人 |  |
|  | 冷水铺小学 | 东北，2093m | 小学，师生约300人 |  |
|  | 华夏双语学校 | 东北，2391m | 中小学，师生约2580人 |  |
|  | 梅溪中学 | 东北，2825m | 中学，师生约1200人 |  |
|  | 胥家桥小学 | 东北，3834m | 小学，师生约300人 |  |
|  | 滨湖小学 | 北，4364m | 小学，师生约400人 |  |
|  | 骆家坡社区 | 西北，4592-5000m | 约500户，1500人 |  |
|  | 友谊小学 | 西北，4857m | 小学，师生约180人 |  |
| 地表水环境 | 南湖 | S，3.36km | 景观娱乐用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 王家河 | W，477m | 景观娱乐用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，25.9km2范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |

环境风险潜势初判

环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

P的分级确定

工艺系统危险性(P)等级的确定与危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)相关，本项目Q值和M值的确定分别如表5.3.3-1和表5.3.3-2所示。

1）危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表5.3.3-1  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 贮存位置 | 最大存在量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 64-17-5 | 乙醇储罐 | 5.05t | 500t | 0.012484 |
|  |  |  | 实验室 | 0.0008t |  |  |
|  |  |  | 在线量 | 1.1913t |  |  |
| 2 | 盐酸（≥37%） | 7647-01-0 | 盐酸库 | 1.0t | 7.5t | 0.144667 |
|  |  |  | 在线量 | 0.085t |  |  |
| 3 | 丙酮 | 67-64-1 | 危险品有机溶媒库 | 10t | 10t | 1.0419 |
|  |  |  | 在线量 | 0.419 |  |  |
| 4 | 乙醚 | 60-29-7 | 危险品有机溶媒库 | 2t | 10t | 0.22 |
|  |  |  | 在线量 | 0.2t |  |  |
| 5 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 危险品有机溶媒库 | 0.025t | 10t | 0.002566 |
|  |  |  | 在线量 | 0.00066t |  |  |
| 6 | 危废（有机液体） | / | 危废暂存间 | 49.48t | 10t | 4.948 |
| 7 | 危废（其他物质） | / | 危废暂存间 | 13.46t | 50t | 0.2692 |
| 8 | 硫酸 | 7664-93-9 | 实验室 | 0.00092t | 10t | 0.010092 |
|  |  |  | 废水处理站 | 0.1t |  |  |
| 9 | 异丙醇 | 67-63-0 | 实验室 | 0.0008t | 10t | 0.00008 |
| 10 | DMF | 68-12-2 | 实验室 | 0.0019t | 5t | 0.00038 |
| 11 | 甲醇 | 67-56-1 | 实验室 | 0.01386t | 10t | 0.001386 |
| 12 | 乙腈 | 75-05-08 | 实验室 | 0.0126t | 10t | 0.00126 |
|  | 乙醛 | 75-07-0 | 实验室 | 0.0004t | 10t | 0.00004 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6.652055 |
| 备注：乙醇临界量参照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A |  |  |  |  |  |  |

项目危险物质数量与临界量比值Q=6.652055，1≤Q＜10。

2）生产工艺特点（M）

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.1评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表 5.3.3-2  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管b (不含城镇燃气管线) | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

根据项目特点，中启制药属于医药项目，不涉及上述工艺，乙醇储罐属于危险物质贮存罐区，因此本项目M值=5，企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平为M4。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.2的规定，结合危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）为M，确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）=6.652055，行业及生产工艺（M）为M4，因此确定本项目P等级为P4。

表 5.3.3-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

E的分级确定

1）大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境敏感程度分级依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表 5.3.3-4  大气环境敏感程度分级

| 分 级 | 大气环境敏感性 | 本项目大气环境敏感性 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人 | 项目位于岳阳经济技术开发区白石岭片区，临近城区，周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人 | E1 |
| E2 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人；或周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人 |  |  |
| E3 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边 500m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内， 每千米管段人口数小于 100 人 |  |  |

2）地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地表水环境敏感程度分级依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3.3-7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.3.3-5和表5.3.3-6。

表5.3.3-5  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.3.3-6  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 本项目地表水环境敏感特征 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故 时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 本项目废水经处理后排入罗家坡污水处理厂（二期）；事故废水受纳水体为王家河，王家河汇入南湖，王家河和南湖水质均执行III类水质标准，流经范围内不涉跨省界。 | 较敏感F2 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或 海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的 |  |  |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

表5.3.3-7  环境敏感目标分级

| 分 级 | 环境敏感目标 | 本项目环境敏感目标 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其 他特殊重要保护区域 | 本项目事故废水受纳水体为王家河，危险物质泄漏到排放点下游（顺水流向）10km范围内有湖南东洞庭湖自然保护区实验区。 | S1 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺 水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环 境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生 存区域 |  |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |  |  |

经对照判定，本项目地表水环境敏感特征为较敏感F2，本项目环境敏感目标分级为S1，则本项目地表水环境敏感程度分级为E1，为环境高度敏感区。

3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3.3-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.3.3-8和表5.3.3-9。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.3.3-8  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E3 | E3 |

表5.3.3-9  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 | 本项目地下水环境敏感特征 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 上述地区之外的其他地区 | G3 |
| G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |  |
| G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

表5.3.3-10  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土渗透性能 | 本项目包气带岩土的渗透性能 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 本项目所在区域表层土壤为杂填土，由粉质黏土、风化板岩块石和建筑垃圾等填成，层厚约为0.6～2.6米，其渗透系数在5.79×10-5~1.16×10-4cm/s这个数量级，分布连续稳定。 | D2 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |  |
| D1 | 岩层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |  |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |  |  |  |

依据地下水功能敏感性为不敏感G3与包气带防污性能为D2可判定，本项目地下水环境敏感程度为E3，为环境低度敏感区。

根据上述环境敏感程度（E）分析，得出以下结论：

表5.3.3-11  环境敏感程度（E）的分级一览表

| 类型 | 环境敏感程度（E） |
| --- | --- |
| 大气环境敏感程度 | E1，为环境高度敏感区 |
| 地表水环境敏感程度 | E1，为环境高度敏感区 |
| 地下水环境敏感程度 | E3，为环境低度敏感区 |

建设项目环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。经判定，本项目各环境要素风险潜势等级和环境风险潜势综合等级判定结果如表5.3.3-12所示。

表5.3.3-12  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

表5.3.3-13  建设项目环境风险潜势判定结果

| 环境要素 | 环境敏感程度 | 各环境要素环境风险潜势分级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | E1 | Ⅲ |
| 地表水环境 | E1 | Ⅲ |
| 地下水环境 | E3 | Ⅰ |
| 建设项目环境风险潜势综合等级 |  | Ⅲ |

各要素环境风险评价等级结果为：大气环境风险评价等级为二级；地表水环境风险评价等级为二级；地下水环境风险评价等级为简单分析；本项目环境风险潜势综合评价等级为Ⅲ，因此环境风险评价综合评价等级为二级。

风险识别

物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据项目生产原辅材料、燃料使用情况，以及项目生产中间产品、副产品和最终产品方案，污染物产排情况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录B识别出的危险物质有乙醇、盐酸、丙酮、乙醚、二氯甲烷、硫酸、异丙醇、甲醇、DMF、乙腈、乙醛、危废等，危险物质特性见下表。

表5.3.4-1  项目危险物质风险性识别表

| 名称 | CAS号 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 64-17-5 | 常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。与水以任意比互溶。与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度：0.789g/cm3。熔点：-114℃，沸点：78℃，闪点：13℃。 | 易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物 | LD50(测试动物、暴露途径) ：7060 mg/kg(大鼠，吞食) LC50(测试动物、暴露途径) ：20,000 ppm/10H(大鼠，吞食) | 乙醇储罐、实验室 |
| 盐酸 | 7647-01-0 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点-27.32 ℃（38％溶液），沸点48℃（38％溶液），易溶于水。相对密度（空气=1）1.26，相对密度（水=1）1.1(20%)。 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | LD50：900mg/kg(兔经口)；LC50：3124ppm(大鼠吸入，1h)，1108mg/ppm(小鼠吸入，1h)。 | 盐酸库 |
| 丙酮 | 67-64-1 | 常温常压下为一种有薄荷气味的无色可燃液体。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。主要作为溶剂。密度0.7899 g/cm³，闪点-18℃，熔点-94.9 ℃，沸点56.5 ℃ | 易燃 | LD50：5800 mg/kg(大鼠经口)，5340 mg/kg(兔经口)。 | 危险品有机溶媒库 |
| 乙醚 | 60-29-7 | 无色、高度挥发性、有甜味（“飘逸气味”）、极易燃的液体，通常用作溶剂，熔点-116.2℃，沸点34.5℃，密度0.714 g/cm³，闪点-45℃ | 易燃 | LD50：1215mg/kg（大鼠经口）；＞20ml（14200mg）/kg（兔经皮）LC50：221190mg/m3（大鼠吸入，2h）；31000ppm（小鼠吸入，30min | 危险品有机溶媒库 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 无色透明液体，有芳香气味。熔点-95℃，沸点39.8℃，引燃温度556℃，相对密度（水=1）1.33，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 | 易燃 | LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口)；LC50：88000mg/m3 (大鼠吸入，1/2h)。 | 危险品有机溶媒库 |
| 硫酸 | 7664-93-9 | 无色透明油状液体，无臭。熔点10℃，沸点338℃，相对密度（水=1）1.8（20℃），与水、乙醇混溶。 | 不燃 | LD50:2140mg/kg(大鼠经口)LC50:510mg/m3，2小时(大鼠吸入):320mg/m3，2小时(小鼠吸入) | 实验室、废水处理站 |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 无色透明液体，能与水、醇、醚相溶。熔点-89.5℃，沸点82.5℃，引燃温度456℃，相对密度（水=1）0.79 | 易燃 | LD50:5000mg/kg(大鼠经口)LC50:11130mg/L（48h）(黑头呆鱼静态） | 实验室 |
| DMF | 68-12-2 | 无色透明液体，熔点-61℃，沸点153℃，密度0.948g/cm3，闪点58℃，可与水、醚、醇、酯、酮、不饱和烃和芳烃等混溶 | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 | LD50:4300mg/kg(大鼠经口)LC50:9400mg/m3，2小时(小鼠吸入) | 实验室 |
| 甲醇 | 67-56-1 | 无色液体，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，密度0.791g/cm3，闪点11.1℃，溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂 | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 | LD50：7300mg/kg（小鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）LC50：64000ppm（大鼠吸入，4h） | 实验室 |
| 乙腈 | 75-05-8 | 无色透明液体，熔点-45℃，沸点81-82℃，密度0.786g/cm3，闪点2℃，与水混溶，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 | LD50:2730mg/kg(大鼠经口);1250mg/kg(兔经皮);LC50:12663mg/m3，8小时(大鼠吸入) | 实验室 |
| 乙醛 | 75-07-0 | 无色透明液体，熔点-123℃，沸点20.8℃，密度0.788g/cm3，闪点-40℃，溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 | 极易燃 | LD50:1930mg/kg(大鼠经口);LC50:37000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入) | 实验室 |
| 危险废物 | / | / | / | 对人类健康和环境造成现实或潜在的危害，产生相对较集中。泄漏导致厂区或周边环境质量下降，影响到厂区职工健康或居民区人员健康；场地防渗不当，造成地下水污染。 | / |

生产系统危险性识别

1、生产装置风险识别

（1）本项目各产品生产工艺不涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、催化转化氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、偶氮化工艺等危险工艺。

（2）根据工艺流程和生产特点，不涉及高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程。

2、贮运系统风险识别

a.危险废物暂存于危废暂存间内，火灾是暂存间关键的危险、有害因素；

b.盐酸库内贮存的盐酸采用密封瓶装、酒精库内贮存的乙醇采用储罐存放、危险品有机溶媒库内贮存的二氯甲烷、丙酮、乙醚等有机溶剂采用密封瓶装，如发生容器破损、物料泄漏，造成土壤、地下水污染；

c.危险品有机溶媒库内贮存的二氯甲烷在湿热环境下可能会生成光气，可能对人体造成危害。

d.在作业现场吸烟，违规使用明火，有引起火灾、爆炸事故的危险。

3、环保设施环境风险识别

①本项目废气处理设施有布袋除尘装置、喷淋塔、活性炭吸附装置等，废气处理系统发生故障或进行大修时，就可能发生事故排放。在事故状态下，废气不经过净化处理直接外排，污染物的产生量即为排放量，对局部环境空气质量的影响显著增大。因此，项目废气处理设施为潜在环境风险源。

②本项目废水经自建废水处理站处理后排入园区污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期）集中处理。当收集废水的管道破裂、堵塞时，将导致废水不能进入污水处理厂而泄漏至土壤中，造成土壤污染；其中有害成分可通过土壤进入植物，进而通过食物链影响人体健康。另外外泄废水通过土壤下渗进入地下水，影响地下水水质，并通过地下水补给地表水的形式污染地表水体。因此，公司废水处理站为潜在环境风险源。

③本项目危险废物暂存间中液态危险废物一般为桶装暂存，存在泄漏的风险，若恰逢固废暂存间地面防渗层破损，将会下渗污染土壤和地下水环境。因此，危险废物暂存间为潜在环境风险源。

影响途径分析

1、危险物质泄漏

这类事故通常的起因是设备(包括管线、阀门或其它设施)出现故障或操作失误、仪表失灵等，使易燃或可燃物料泄漏，弥散在空气中，此时的直接危险是有毒物质的扩散对周围环境的污染。

事故发生后，通常采取切断泄漏源、切断火源，隔离泄漏场所的措施，通过适当方式合理通风，加速有害物质的扩散，降低泄漏点的浓度，避免引起爆炸。对泄漏点附近的下水道、边沟等限制性空间应采取覆盖或用吸收剂吸收等措施，防止泄漏的物料进入引发连锁性爆炸。

2、火灾爆炸次生/伴生污染

可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，物质燃烧在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO 等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。消防灭火时产生消防废水；受污染雨水和消防废水可能进入雨水管道，造成地表水污染；也可能进入土壤、地下水，造成土壤、地下水污染。生产车间、仓库、危废暂存间等区域按《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行防渗处理，因此，环境风险是可控的。

②泄漏事故中的伴生/次生危险性分析

本项目涉及物料泄漏的情况主要为：生产车间、仓库和危废暂存间风险物质泄漏，本项目化学试剂和危废贮存量较小，由泄漏造成有毒物质挥发的风险较小，对外环境的影响也较小。

本项目在事故状态下对环境存在着次生污染的危险性，但影响范围是局部的、小范围的、短期的，并且是可恢复的。

根据泄漏物的性质可以在泄漏点附近采用喷雾状水或中和液进行稀释、溶解的措施，降低空气中泄漏物的浓度，避免发生爆炸。喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，引出次生污染物—废水，对这类废水应注意收集至污水系统，避免造成对地表水、地下水或土壤的污染。

风险识别结果

本项目风险识别结果详见表5.3.4-2，危险单元分布详见下图。

表5.3.4-2  风险识别结果

| 序号 | 危险 单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 车间 | 反应釜等 | 乙醇、盐酸、丙酮、乙醚、二氯甲烷等 | 危险物质泄漏、火灾爆炸引发次生污染物排放 | 径流、下渗、大气扩散 | 地表水、地下水、周边居民 |
| 2 | 盐酸库、危险品有机溶媒库、实验室 | 危险物质桶 | 盐酸、丙酮、乙醚、二氯甲烷、硫酸、异丙醇、甲醇、DMF、乙腈、乙醛等 |  |  |  |
| 3 | 酒精库 | 乙醇储罐 | 乙醇 |  |  |  |
| 4 | 危废暂存间 | 危险废物 | 危险废物 | 危险物质泄漏 | 下渗 | 地下水 |
| 5 | 污水处理站 | 沉淀池 | 高浓度废水 | 高浓度废水 | 下渗 | 地下水、地表水 |

图  例

危险单元

图5.3.4-1 危险单元分布图

风险事故情形分析

风险发生原因及概率分析

美国M＆Mprotection Consμltants.W.G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（Ⅱ版）”论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，通过对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率，结果见下表5.3.5-1。

从表中，可以清楚地知道罐区发生火灾爆炸的比例最高。如果按事故原因进行分析，则得出表5.3.5-2所列结果。

表5.3.5-1  事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 8.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 18.8 |
| 油船 | 6 | 8.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑料 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

表5.3.5-2 按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

从事故比率来看，罐区的事故率最大占18.8%。从事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏造成的特大火灾爆炸事故所占比例很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控列第二，占30.6%；对于完全可以避免的人为事故亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%；因此，防雪、避雷应予以重视。

最大可信事故确定

最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

潜在的危险事故有可能是重大事故，但有些事故并不一定对环境或社会产生严重的影响。如一些机械伤害事故、坠落或遭物体打击事故、触电伤害事故等，有可能造成人员伤害、财产损失而成为重大事故，这些事故对环境的污染与破坏是较小的。对环境风险分析来讲，更关心的是火灾、爆炸、中毒的危险。本项目环境风险分析主要考虑项目厂区内的火灾、爆炸、泄漏所引起的环境风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），“8.1.2.4风险事故情形设定的不确定性与筛选。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。”本次在风险识别的基础上，选取了具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性的风险事故情形，由于本项目盐酸、丙酮Q值较大，HCl毒性终点浓度较低，因此作为环境危害较大的代表；存放的丙酮、乙醇、二氯甲烷等泄漏有引起火灾危险，二氯甲烷与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气，燃烧过程中将会产生CO、CO2、光气等污染物。光气产生量难以预测，因此，本预案主要对燃烧过程中CO排放情况进行预测。因此CO作为火灾爆炸引发次生污染物的代表。

表5.3.5-3 本项目环境风险事故情形表

| 环境风险类型 | 风险源 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 设置理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险物质泄漏 | 丙酮物料桶 | 危险品有机溶媒库 | 丙酮 | 大气扩散 | 泄漏环境危害较大代表 |
|  | 盐酸物料瓶 | 盐酸库 | HCl | 大气扩散 | 泄漏环境危害较大代表 |
| 火灾爆炸引发次生污染物排放 | 丙酮、二氯甲烷等物料桶（燃烧产生CO） | 危险品有机溶媒库 | CO | 大气扩散 | 引起火灾危险 |
|  | 乙醇储罐（燃烧产生CO） | 酒精库 | CO | 大气扩散 |  |

最大可信事故概率分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E及《环境风险评价实用技术、方法和案例》，本项目最大可信事故及概率如下。

表5.3.5-4  最大可信事故及概率一览表

| 序号 | 环境风险类型 | 危险单元 | 危险物质 | 最大可信事故情景 | 事故概率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数值 | 来源 |
| 1 | 危险物质泄漏 | 危险品有机溶媒库 | 丙酮 | 单桶破裂 | 8.7×10-5 | 《环境风险评价实用技术、方法和案例》 |
|  |  | 盐酸库 | HCl | 单瓶破裂 | 8.7×10-5 | 《环境风险评价实用技术、方法和案例》 |
| 2 | 火灾爆炸引发次生污染物排放 | 危险品有机溶媒库 | CO | 丙酮、二氯甲烷等泄漏发生火灾 | 8.7×10-5 | 《环境风险评价实用技术、方法和案例》 |
|  |  | 酒精库 | CO | 乙醇泄漏发生火灾 |  |  |

源强分析

1、有毒物质泄漏源强分析

（1）液体泄漏计算

本项目盐酸原料采用瓶装、丙酮原料采用桶装，因此按原料单瓶/桶破裂物料全部泄漏计算；则液体泄漏事故源强详见下表，单瓶按10分钟泄漏完毕。

表5.3.5-5  液体泄漏事故污染物源强

| 事故 | 物质 | 泄漏速率kg/s | 泄漏量kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮物料桶泄漏 | 丙酮 | 0.267 | 160 |
| 盐酸物料瓶泄漏 | HCl | 0.005 | 2.975 |

2、火灾事故源强

本次火灾事故源强主要考虑易燃物质突发环境事故，CO源强计算参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的公式，燃料燃烧产生的CO量可按下式进行估算：

GCO = 2330qCQ

式中： GCO —— 一氧化碳的产生量，kg/s；

C —— 物质中碳的质量百分比含量；平均取50%；

q —— 化学不完全燃烧值，一般取1.5%~6.0%；本评价最大值6.0%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s；

经计算可知，燃料燃烧产生的CO量为69.9g/kg。考虑发生火灾，乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙醚等按最大储存量20.06t被烧毁，火灾扑救时间取0.5h，则CO产生量为1.402t，产生速度为0.779kg/s。

3、废气事故性排放源强分析

喷淋塔、活性炭吸附装置故障，废气事故排放情景源强见大气预测非正常工况章节。

4、消防废水未有效收集泄漏出厂区造成水环境污染事故。

5、污水处理站沉淀池渗漏突发环境事件。

6、危废泄漏、散落、流失突发环境事件。

风险预测与评价

大气环境风险事故预测与评价

1、有毒有害物质在大气中的扩散预测与评价

采用风险导则附录G中G.2推荐的理查德数Ri用为标准判断是否为重质气体。Ri的概念公式为：

Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查得森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：

ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

μr—10m高处风速，m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

式中：

X——事故发生地与计算点的距离，m，取网格点间距50m；

μr——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，按导则推荐最不利风速1.5m/s取值。

当Td＞T时，可被认为是连续排放；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

根据导则附录G2推荐的理查德森数判定，本项目泄漏风险事故中排放的丙酮、HCl、CO为轻质气体，采用则附录G推荐的AFTOX模式，AFTOX模式是用于模拟轻气体扩散的高斯烟团扩散模式。

①预测情景

根据上文各种情况下大气环境风险源强计算结果，同时考虑各风险物质的大气毒性终点浓度，本次大气环境风险预测选取：①丙酮、盐酸泄漏作为预测情景；②丙酮、乙醇、乙醚、二氯甲烷等泄漏发生火灾产生次生污染物CO作为预测情景。

②预测因子

本次预测因子选取丙酮、HCl、CO。根据风险导则，“4.4.4.1对于存在极高大气环境风险的项目，应进一步开展关心点概率分析”“Ⅳ+为极高环境风险”，本项目大气环境风险等级为Ⅲ，不属于极高大气环境风险，本次评价不开展关心点概率分析。

③气象参数

本项目风险评价等级为二级评价，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需选取选择最不利气象进行后果预测，最不利气象条件F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%进行后果预测。

④大气毒性终点浓度值选取

根据风险导则，大气毒性终点浓度值分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

根据风险导则附录H，大气毒性终点浓度详见下表。

表5.3.6-1   危险物质大气毒性终点浓度一览表

| 序号 | 物质名称 | 大气毒性终点浓度1（mg/m3） | 大气毒性终点浓度2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 150 | 33 |
| 2 | 丙酮 | 14000 | 7600 |
| 3 | CO | 380 | 95 |

⑤风险预测模型主要参数选取

表5.3.6-2   大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 113.159103E |
|  | 事故源纬度/(°) | 29.383700N |
|  | 事故源类型 | 有毒物质泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
|  | 风向 | N |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |
|  | 是否考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据精度/m | 90 |

⑥预测结果

一、丙酮在大气中的扩散预测与评价

（1）最不利气象条件预测结果

a最大浓度预测结果分析

根据预测模型和预测参数，丙酮泄漏后挥发的丙酮扩散最大浓度分布情况见下图。

图5.3.6-1   丙酮泄漏挥发丙酮扩散轴线浓度随距离变化曲线图

b最大影响范围预测结果

图5.3.6-2   毒性终点浓度的最大影响范围图（最不利气象条件）

③关心点预测结果

表5.3.6-3  相对关心点影响程度预测一览表（最不利气象条件）

| 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘家冲 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 大桥新城 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 湖南九鼎科技九鼎学院 | 1.49E-07¦5 | 1.49E-07 | 1.49E-07 | 1.49E-07 | 1.49E-07 | 1.49E-07 | 1.49E-07 |
| 天邦.海弘轩 | 4.14E-26¦5 | 4.14E-26 | 4.14E-26 | 4.14E-26 | 4.14E-26 | 4.14E-26 | 4.14E-26 |
| 富兴景城 | 2.84E-25¦5 | 2.84E-25 | 2.84E-25 | 2.84E-25 | 2.84E-25 | 2.84E-25 | 2.84E-25 |
| 中天.维益家园 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 天邦.钻石府 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 富兴华城 | 3.36E-01¦10 | 0.00E+00 | 3.36E-01 | 3.36E-01 | 3.36E-01 | 3.36E-01 | 3.36E-01 |
| 滨水.天悦 | 3.93E-03¦10 | 0.00E+00 | 3.93E-03 | 3.93E-03 | 3.93E-03 | 3.93E-03 | 3.93E-03 |
| 天邦悦景湾 | 1.30E-11¦10 | 0.00E+00 | 1.30E-11 | 1.30E-11 | 1.30E-11 | 1.30E-11 | 1.30E-11 |
| 金科集美东方 | 2.17E+00¦10 | 0.00E+00 | 2.17E+00 | 2.17E+00 | 2.17E+00 | 2.17E+00 | 2.17E+00 |
| 范家垄 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 大桥河小学 | 5.61E-45¦10 | 0.00E+00 | 5.61E-45 | 5.61E-45 | 5.61E-45 | 5.61E-45 | 5.61E-45 |
| 茶场 | 1.15E-15¦10 | 0.00E+00 | 1.15E-15 | 1.15E-15 | 1.15E-15 | 1.15E-15 | 1.15E-15 |
| 巴陵正荣府 | 5.68E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.68E-03 | 5.68E-03 | 5.68E-03 | 5.68E-03 |
| 新岳嘉园 | 1.15E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.15E+00 | 1.15E+00 | 1.15E+00 | 1.15E+00 |
| 港岳豪庭 | 1.82E-01¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.82E-01 | 1.82E-01 | 1.82E-01 | 1.82E-01 |
| 怡园小区 | 2.34E-08¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.34E-08 | 2.34E-08 | 2.34E-08 | 2.34E-08 |
| 天邦.新龙苑 | 3.62E-09¦10 | 0.00E+00 | 3.62E-09 | 3.62E-09 | 3.62E-09 | 3.62E-09 | 3.62E-09 |
| 汇景城 | 2.79E-23¦10 | 0.00E+00 | 2.79E-23 | 2.79E-23 | 2.79E-23 | 2.79E-23 | 2.79E-23 |
| 白石岭 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 罗家坡 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 分水垅社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅子柿社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅子柿小学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 金凤桥社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 红旗社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 羊角山社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 奇家岭街道 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳理工学院 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十三中学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第一职业中专学校 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 学院路小学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 北港社区 | 3.06E-01¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.06E-01 |
| 岳阳市第十九中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 北港小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十五中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 珍珠山小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 八字门社区 | 1.69E-13¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.69E-13 | 1.69E-13 | 1.69E-13 | 1.69E-13 |
| 通海路中学 | 1.47E-14¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.47E-14 | 1.47E-14 | 1.47E-14 |
| 八字门小学 | 8.06E-09¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.06E-09 | 8.06E-09 | 8.06E-09 |
| 东城小学 | 1.61E-01¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.61E-01 | 1.61E-01 |
| 亮山社区 | 9.79E-01¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.79E-01 | 9.79E-01 | 9.79E-01 | 9.79E-01 |
| 岳州中学 | 2.46E-05¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.46E-05 | 2.46E-05 | 2.46E-05 |
| 岳阳市二人民医院 | 1.15E-11¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.15E-11 | 1.15E-11 | 1.15E-11 | 1.15E-11 |
| 金锦社区 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 三眼桥街道 | 3.70E-18¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.70E-18 |
| 白杨坡小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市外国语学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 朝阳小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第九中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 金鹗山街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市中心医院南院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 东茅岭街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市四中 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 五里牌街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区南湖小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区土桥小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 五里小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 花板桥学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 湖南省第三人民医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 王家河街道 | 4.59E-33¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.59E-33 | 4.59E-33 | 4.59E-33 | 4.59E-33 |
| 枫树小学 | 6.78E-40¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.78E-40 | 6.78E-40 |
| 北港中学 | 0.00E+00¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 东升小学 | 1.40E-45¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.40E-45 | 1.40E-45 | 1.40E-45 |
| 洛王街道 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 雷锋山学校 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 洛王小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市康复医院 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 康岳小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 站前路街道 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区站东小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十二中学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区五里中学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 枫桥湖街道 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 枫桥湖小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市中医院 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳城小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 新路口小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼街道 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 望岳路街道 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市鹰山小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市洞纺学校 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市广济医院 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十八中学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 洞氮小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅溪街道 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 延寿小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 长动小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 红日学校 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 花果畈小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 冷水铺小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 华夏双语学校 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅溪中学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 胥家桥小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 滨湖小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 骆家坡社区 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 友谊小学 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

由上述图表内容分析可知，本项目丙酮泄漏事故发生后：

最不利气象条件下，下风向最大浓度为3.5667E+02mg/m3，未超过毒性终点浓度-1（14000mg/m3）、毒性终点浓度-2（7600mg/m3）。对于关心点，所有敏感点均不在影响范围内。

二、盐酸在大气中的扩散预测与评价

（1）最不利气象条件预测结果

a最大浓度预测结果分析

根据预测模型和预测参数，盐酸泄漏后挥发的氯化氢扩散最大浓度分布情况见下图。

图5.3.6-3   盐酸泄漏挥发氯化氢扩散轴线浓度随距离变化曲线图

b最大影响范围预测结果

全部时间里，超过给定阈值的最大廓线，Z=2(m)

表5.3.6-4   各阈值的廓线对应的位置（最不利气象条件）

| 阈值(mg/m3) | X起点(m) | X终点(m) | 最大半宽(m) | 最大半宽对应X(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30E+01 | 30 | 40 | 0 | 30 |
| 1.50E+02 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |  |  |

HCl在最不利气象条件下毒性终点浓度的最大影响范围详见下图。

图5.3.6-4   氯化氢毒性终点浓度的最大影响范围图（最不利气象条件）

③关心点预测结果

表5.3.6-5  相对关心点影响程度预测一览表（最不利气象条件）

| 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘家冲 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 大桥新城 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 湖南九鼎科技九鼎学院 | 8.89E-09¦5 | 8.89E-09 | 8.89E-09 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 天邦.海弘轩 | 6.59E-30¦5 | 6.59E-30 | 6.59E-30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 富兴景城 | 8.82E-32¦5 | 8.82E-32 | 8.82E-32 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 中天.维益家园 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 天邦.钻石府 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 富兴华城 | 2.87E-02¦10 | 0.00E+00 | 2.87E-02 | 2.86E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 滨水.天悦 | 2.23E-04¦10 | 0.00E+00 | 2.23E-04 | 2.22E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 天邦悦景湾 | 1.59E-15¦10 | 0.00E+00 | 1.59E-15 | 1.59E-15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 金科集美东方 | 6.31E-01¦10 | 0.00E+00 | 6.31E-01 | 6.31E-01 | 6.65E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 范家垄 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 大桥河小学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 茶场 | 2.48E-22¦10 | 0.00E+00 | 2.48E-22 | 2.48E-22 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 巴陵正荣府 | 1.24E-04¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.24E-04 | 1.22E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 新岳嘉园 | 3.16E-01¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.16E-01 | 3.12E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 港岳豪庭 | 3.13E-02¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.13E-02 | 3.12E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 怡园小区 | 6.49E-12¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.49E-12 | 6.48E-12 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 天邦.新龙苑 | 9.87E-13¦10 | 0.00E+00 | 9.87E-13 | 9.87E-13 | 3.09E-14 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 汇景城 | 3.87E-32¦10 | 0.00E+00 | 3.87E-32 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 白石岭 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 罗家坡 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 分水垅社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅子柿社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅子柿小学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 金凤桥社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 红旗社区 | 2.21E-31¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.21E-31 |
| 羊角山社区 | 2.29E-24¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.60E-32 | 2.29E-24 |
| 奇家岭街道 | 3.22E-15¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.88E-32 | 9.10E-23 | 3.22E-15 |
| 岳阳理工学院 | 3.30E-29¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.30E-29 |
| 岳阳市第十三中学 | 8.28E-28¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.28E-28 |
| 岳阳市第一职业中专学校 | 1.72E-23¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.36E-31 | 1.72E-23 |
| 学院路小学 | 1.06E-25¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.06E-25 |
| 北港社区 | 3.71E-02¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.29E-24 | 2.49E-13 | 1.85E-05 | 3.71E-02 |
| 岳阳市第十九中学 | 1.72E-15¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.09E-32 | 5.16E-23 | 1.72E-15 |
| 北港小学 | 5.90E-17¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.32E-24 | 5.90E-17 |
| 岳阳市第十五中学 | 3.26E-16¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.98E-23 | 3.26E-16 |
| 珍珠山小学 | 1.39E-09¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.99E-25 | 3.00E-16 | 1.39E-09 |
| 八字门社区 | 1.86E-19¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.15E-19 | 1.86E-19 | 7.71E-20 | 0.00E+00 |
| 通海路中学 | 3.37E-21¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.58E-24 | 3.31E-21 | 3.37E-21 | 7.78E-23 |
| 八字门小学 | 8.17E-13¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.90E-15 | 8.10E-13 | 8.17E-13 | 1.05E-14 |
| 东城小学 | 3.24E-02¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.51E-17 | 5.80E-07 | 1.42E-02 | 3.24E-02 |
| 亮山社区 | 3.11E-01¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.81E-01 | 3.11E-01 | 3.38E-02 | 0.00E+00 |
| 岳州中学 | 4.94E-08¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.52E-10 | 4.92E-08 | 4.94E-08 | 4.96E-10 |
| 岳阳市二人民医院 | 2.42E-17¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.70E-17 | 2.42E-17 | 8.19E-18 | 0.00E+00 |
| 金锦社区 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 三眼桥街道 | 9.84E-28¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.65E-31 | 9.84E-28 |
| 白杨坡小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市外国语学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 朝阳小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第九中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 金鹗山街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市中心医院南院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 东茅岭街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市四中 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 五里牌街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区南湖小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区土桥小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 五里小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 花板桥学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 湖南省第三人民医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 王家河街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 枫树小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 北港中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 东升小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 洛王街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 雷锋山学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 洛王小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市康复医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 康岳小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 站前路街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区站东小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十二中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区五里中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 枫桥湖街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 枫桥湖小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市中医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳城小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 新路口小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 望岳路街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市鹰山小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市洞纺学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市广济医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十八中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 洞氮小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅溪街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 延寿小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 长动小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 红日学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 花果畈小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 冷水铺小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 华夏双语学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅溪中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 胥家桥小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 滨湖小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 骆家坡社区 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 友谊小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

由上述图表内容分析可知，本项目盐酸泄漏事故发生后：

最不利气象条件下，下风向最大浓度为3.6723E+01mg/m3，未超过毒性终点浓度-1（150mg/m3），超过毒性终点浓度-2（33mg/m3）。对于关心点，所有敏感点均不在影响范围内。

三、CO在大气中的扩散预测与评价

（1）最不利气象条件预测结果

a最大浓度预测结果分析

根据预测模型和预测参数，火灾爆炸事故产生的CO二次污染物最大浓度分布情况见下图。

图5.3.6-5   火灾事故产生CO扩散轴线浓度随距离变化曲线图

b最大影响范围预测结果

全部时间里，超过给定阈值的最大廓线，Z=2(m)

表5.3.6-6   各阈值的廓线对应的位置（最不利气象条件）

| 阈值(mg/m3) | X起点(m) | X终点(m) | 最大半宽(m) | 最大半宽对应X(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.50E+01 | 10 | 930 | 44 | 490 |
| 3.80E+02 | 10 | 390 | 20 | 220 |

CO在最不利气象条件下毒性终点浓度的最大影响范围详见下图。

图5.3.6-6   CO毒性终点浓度的最大影响范围图（最不利气象条件）

③关心点预测结果

表5.3.6-7  相对关心点影响程度预测一览表（最不利气象条件）

| 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘家冲 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 大桥新城 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 湖南九鼎科技九鼎学院 | 6.31E-08¦5 | 6.31E-08 | 6.31E-08 | 6.31E-08 | 6.31E-08 | 6.31E-08 | 6.31E-08 |
| 天邦.海弘轩 | 1.64E-30¦5 | 1.64E-30 | 1.64E-30 | 1.64E-30 | 1.64E-30 | 1.64E-30 | 1.64E-30 |
| 富兴景城 | 1.09E-31¦5 | 1.09E-31 | 1.09E-31 | 1.09E-31 | 1.09E-31 | 1.09E-31 | 1.09E-31 |
| 中天.维益家园 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 天邦.钻石府 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 富兴华城 | 8.50E+00¦10 | 0.00E+00 | 8.50E+00 | 8.50E+00 | 8.50E+00 | 8.50E+00 | 8.50E+00 |
| 滨水.天悦 | 1.15E-02¦10 | 0.00E+00 | 1.15E-02 | 1.15E-02 | 1.15E-02 | 1.15E-02 | 1.15E-02 |
| 天邦悦景湾 | 2.39E-14¦10 | 0.00E+00 | 2.39E-14 | 2.39E-14 | 2.39E-14 | 2.39E-14 | 2.39E-14 |
| 金科集美东方 | 1.11E+02¦10 | 0.00E+00 | 1.11E+02 | 1.11E+02 | 1.11E+02 | 1.11E+02 | 1.11E+02 |
| 范家垄 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 大桥河小学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 茶场 | 1.75E-19¦10 | 0.00E+00 | 1.75E-19 | 1.75E-19 | 1.75E-19 | 1.75E-19 | 1.75E-19 |
| 巴陵正荣府 | 3.24E-02¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.24E-02 | 3.24E-02 | 3.24E-02 | 3.24E-02 |
| 新岳嘉园 | 5.63E+01¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.63E+01 | 5.63E+01 | 5.63E+01 | 5.63E+01 |
| 港岳豪庭 | 3.42E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.42E+00 | 3.42E+00 | 3.42E+00 | 3.42E+00 |
| 怡园小区 | 3.22E-10¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.22E-10 | 3.22E-10 | 3.22E-10 | 3.22E-10 |
| 天邦.新龙苑 | 3.13E-11¦10 | 0.00E+00 | 3.13E-11 | 3.13E-11 | 3.13E-11 | 3.13E-11 | 3.13E-11 |
| 汇景城 | 3.53E-31¦10 | 0.00E+00 | 3.53E-31 | 3.53E-31 | 3.53E-31 | 3.53E-31 | 3.53E-31 |
| 白石岭 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 罗家坡 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 分水垅社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅子柿社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅子柿小学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 金凤桥社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 红旗社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 羊角山社区 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 奇家岭街道 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳理工学院 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十三中学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第一职业中专学校 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 学院路小学 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 北港社区 | 1.61E+01¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.61E+01 |
| 岳阳市第十九中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 北港小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十五中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 珍珠山小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 八字门社区 | 8.03E-18¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.03E-18 | 8.03E-18 | 8.03E-18 | 8.03E-18 |
| 通海路中学 | 1.70E-19¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.70E-19 | 1.70E-19 | 1.70E-19 |
| 八字门小学 | 5.58E-11¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.58E-11 | 5.58E-11 | 5.58E-11 |
| 东城小学 | 5.69E+00¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.69E+00 | 5.69E+00 |
| 亮山社区 | 5.19E+01¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.19E+01 | 5.19E+01 | 5.19E+01 | 5.19E+01 |
| 岳州中学 | 1.23E-05¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 |
| 岳阳市二人民医院 | 8.19E-15¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.19E-15 | 8.19E-15 | 8.19E-15 | 8.19E-15 |
| 金锦社区 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 三眼桥街道 | 6.32E-25¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.32E-25 |
| 白杨坡小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市外国语学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 朝阳小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第九中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 金鹗山街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市中心医院南院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 东茅岭街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市四中 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 五里牌街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区南湖小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区土桥小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 五里小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 花板桥学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 湖南省第三人民医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 王家河街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 枫树小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 北港中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 东升小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 洛王街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 雷锋山学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 洛王小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市康复医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 康岳小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 站前路街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区站东小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十二中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼区五里中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 枫桥湖街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 枫桥湖小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市中医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳城小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 新路口小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳楼街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 望岳路街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市鹰山小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市洞纺学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市广济医院 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 岳阳市第十八中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 洞氮小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅溪街道 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 延寿小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 长动小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 红日学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 花果畈小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 冷水铺小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 华夏双语学校 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 梅溪中学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 胥家桥小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 滨湖小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 骆家坡社区 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 友谊小学 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

由上述图表内容分析可知，本项目火灾事故发生后：

最不利气象条件下，下风向最大浓度为5.7215E+03mg/m3，毒性终点浓度-1（380mg/m3）的影响范围为距风险源半径为390m的圆形区域，毒性终点浓度-2（95mg/m3）的影响范围为距风险源半径为930m的圆形区域，影响区域主要在厂区内、周边企业、九鼎学院、天邦海弘轩、刘家冲、大桥新城等。对于下风向关心点，最近敏感点九鼎科技学院的浓度呈现直接减少的趋势，在5min达到最大值。发生事故时，应当及时通知厂内员工、南边的企业、九鼎学院、天邦海弘轩、刘家冲、大桥新城的居民朝当时风向的垂直方向迅速撤离。

废气事故排放（环境空气）风险事故预测与评价

根据本报告大气预测章节，情景3非正常工况的预测结果。在非正常排放情况下，有机废气对各敏感点的最大小时贡献值均未出现超标，但占标率明显增大，非正常工况下对大气环境质量以及保护目标的影响较大。因此，为避免非正常排放情况出现，环评要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建设单位务必做好防范工作：

①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。

③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。

综上所述，本项目废气排放不会对周围大气环境产生明显不利影响。

废水泄漏（地表水环境）风险事故预测与评价

（一）消防废水在地表水环境中的运移扩散

1、预测因子和预测范围

本评价选择本项目特征污染物CODCr作为预测评价因子。

本次水环境影响评价范围根据受纳水体情况，最不利情况下设为事故废水通过雨水排放口汇入王家河下游的3.0km的河段。

2、预测源强的确定

事故消防废水预测因子排放情况见表5.3.6-8。

表5.3.6-8 预测因子排放浓度一览表

| 项目 | CODCr |
| --- | --- |
| 事故排放废水量（36m3/次） | 8000 mg/L |

3、预测因子与预测模式

预测因子：CODCr

预测模式：预测采用岸边排放的二维模式。

cx，y=exp−K1x86400u{Ch+CpQpHπMyxu[expuy24Myx+exp⁡(−u(2B−y2)4My)]}

式中：μ——河流流速，m/s；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——废水流量，m3/s；

My——横向扩散参数，m2/s；

C(x，y)——某污染物在河流中(x，y)点位处的预测浓度，mg/L；

K1——降解系数，1/d，取0.23(COD)

Ch——某污染物河流中的背景值，mg/L。

My法采用泰勒法：

My=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2；

式中：I——河流平均比降m/m；

H——河流平均深度m；

B——河流平均宽度m。

利用上述模式，预测事故排放时的影响范围和影响程度。

4、河流水文参数的确定

根据收集调查的水文资料，王家河河道全长7km，南北水位落差4.74m，水面面积52万m2。景观娱乐用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区标准。

表5.3.6-9  河流水文参数一览表

| 水域 | 流速 （m/s） | 水深 （m） | 水宽 （m） | 水力坡度 （‰） | Ey （m2/s） | K1 （l/d） |  | 背景浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王家河 | 0.10 | 5 | 50 | 2 | 0.10 | CODCr | 0.23 | 13 |

6、预测结果及分析

预测结果见表5.3.6-10。

表5.3.6-10  项目污水事故排放对地表水影响预测结果（COD） 单位：mg/L

| x/y | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103.268 | 83.300 | 46.208 | 22.514 | 13.174 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 | 76.827 | 69.327 | 51.713 | 33.722 | 15.804 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | 53.364 | 51.395 | 46.047 | 38.737 | 24.564 | 13.272 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | 41.537 | 40.833 | 38.822 | 35.788 | 28.275 | 15.342 | 13.001 | 13.000 | 13.000 |
| 20 | 33.173 | 32.922 | 32.189 | 31.026 | 27.759 | 18.780 | 13.136 | 13.000 | 13.000 |
| 30 | 29.466 | 29.330 | 28.926 | 28.276 | 26.369 | 20.156 | 13.587 | 13.009 | 13.000 |
| 50 | 25.747 | 25.683 | 25.495 | 25.186 | 24.249 | 20.731 | 14.725 | 13.142 | 13.000 |
| 70 | 23.767 | 23.728 | 23.614 | 23.426 | 22.847 | 20.533 | 15.580 | 13.433 | 13.001 |
| 100 | 22.000 | 21.978 | 21.910 | 21.800 | 21.455 | 20.009 | 16.311 | 13.949 | 13.017 |
| 150 | 20.337 | 20.325 | 20.289 | 20.228 | 20.038 | 19.211 | 16.767 | 14.637 | 13.114 |
| 400 | 17.460 | 17.457 | 17.449 | 17.435 | 17.391 | 17.189 | 16.473 | 15.541 | 13.935 |
| 800 | 16.116 | 16.115 | 16.112 | 16.107 | 16.092 | 16.020 | 15.750 | 15.352 | 14.427 |
| 1500 | 15.228 | 15.228 | 15.227 | 15.225 | 15.219 | 15.191 | 15.085 | 14.918 | 14.469 |
| 3000 | 14.506 | 14.506 | 14.506 | 14.505 | 14.503 | 14.494 | 14.457 | 14.397 | 14.223 |
| 5000 | 14.099 | 14.099 | 14.099 | 14.098 | 14.097 | 14.093 | 14.077 | 14.050 | 13.970 |
| 8000 | 13.794 | 13.794 | 13.794 | 13.794 | 13.793 | 13.791 | 13.784 | 13.772 | 13.734 |
| 10000 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.668 | 13.667 | 13.662 | 13.654 | 13.628 |

由以上数据可看出，本项目消防废水事故排放情况下，消防废水进入河道后在混合过程中浓度不断被稀释降解，入河混合后约400m达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类限值。由此可见，本项目消防废水事故排放情况下事故污染对王家河影响较大，雨水排放口下游形成超过现状水质类别（超Ⅲ类）的污染物混合区，事故排放会导致短时间内大量污染物排入王家河。建设单位需加强项目运行管理，采取严格的风险防范措施，对该类情况应加强防范，杜绝发生。

（二）对下游湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区的影响预测分析

由以上数据可看出，本项目消防废水事故排放情况下，消防废水进入河道后在混合过程中浓度不断被稀释降解，入河混合后约400m达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类限值。经开区园区后期雨水排污口下游900m至南湖河段为湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，故本项目消防废水在事故排放情况下事故污染对湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区影响河段长度为0m。建设单位需加强项目运行管理和事故水环境风险防范措施，采取事故污水三级防控措施，厂区设置100m3的事故应急池，杜绝环境污染事故的发生，确保下游水质安全。

（三）废水处理站事故情形影响分析

项目运营期间由于管理上的疏漏以及不可抗拒的意外事故(如停电)等均可造成废水污染物的事故排放。在非正常工况条件下，污染物的产生量往往会大大超过正常工况条件下的产生量，从而造成污染物超标排放，将对纳污水体将产生不同程度的环境污染。根据本项目生产工艺过程，结果工程类比调查，运营期间可能产生的风险事故类型包括以下几个方面：

（1）pH值监测系统发生故障引起化学反应条件变化，造成污染物超标排放；

（2）自动投药装置发生机械或电路故障引起化学品的添加量失衡，使化学反应过程受到干扰引起的污染物超标排放；

（3）停电造成污染物处理系统停止工作，致使污染物超标排放；

（4）处理装置的管理系统出现故障造成废水处理系统非正常运转引起事故排放；

（5）管道破裂、容器倾倒引起的废物泄漏。

因此，建设单位需严格加强废水处理站的管理，确保污水治理设施正常运行，外排废水达标排放，杜绝非正常排放和事故排放。若出现非正常排放和事故排放情况，即将废水转入事故池。

本项目禁止事故废水外排，同时在污水处理站设置100m3的事故应急池，以保证事故状态下有足够的容积收集所有事故废水，避免事故废水对王家河的影响。本项目对废水处理站采取日常监测制度，一旦发现出水不能达到相应的排放要求，厂内立刻启动应急机制，立即切断废水排放口出水，并且各生产车间在8小时内陆续安排停产。因为本项目各个车间的产品均按照批次生产制度进行生产，产品的生产过程需连续进行并且历时较长，生产过程中产生的废气与废水均为连续产生。

地下水环境风险事故预测与评价

地下水环境风险影响分析见“地下水环境影响分析”一节。

危废泄漏、散落、流失风险事故预测与评价

项目的危险废物暂存库等暂存场地满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关要求。若暂存场地防雨、防渗设计施工有问题，操作管理不善，地震，洪涝灾害，可能发生渗漏时，有可能会对周围土壤和下游地表水的水质造成一定的影响。

在危险固废临时贮存及其转运过程中，如在厂内散失，会污染厂区地表，在雨季甚至随地表水扩散或渗入地下还会局部污染到土壤和地下水，可能导致土壤理化性质改变，影响农作物的生长和质量；进入水环境则会影响地表水体水质和水生动植物的生存。如在运输过程中发生泄漏，则会污染沿途地表，受雨水冲刷后还将污染到沿途地表水、地下水及土壤环境，对泄漏地沿线的居民生活和公路上其它车辆的安全运行产生影响。危险物质在厂区内的泄漏突发环境事件主要发生在厂内贮存过程中或厂内物料转移过程中。

（1）厂内贮存

厂区设置危废暂存库，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，进行了防渗、防雨、防扬散处理，并设有外墙和屋顶防雨，同时在原料库周边设有废水收集管沟。

因此，若危险物质在厂内贮存过程中发生泄漏，其影响范围主要是危险物质的贮存场所和接触人员。

（2）厂内转运

危险物质的厂内转运主要是指中间物料在厂内的临时转运，厂区地面均为水泥硬化地面，并设有地面水收集系统，防止物料散落、雨水冲刷，严格控制危险物质的扬散、漏失，避免危险物质在厂内运输过程中对水环境造成影响。

综上所述，公司危险物质在储存、厂内转移过程中，均遵照国家关于危险废物管理的相关规定，对物料堆存地点均作好防渗处理，运输车辆也具备防渗漏设施。因此，只要严格按照危险废物管理的相关规定，加强落实危险废物转移过程中的防渗漏、防扬散措施，厂区危险废物可以得到妥善处置，风险可控。

环境风险管理

环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

环境风险防范措施

大气环境风险防范措施

非正常排放工况下，有组织废气处理设施发生故障，其处理效率降低，污染物下风向地面贡献浓度增加，对下风向大气环境影响较大。根据废气非正常排放导则模式预测结果，在非正常工况下，评价范围内污染物占标率显著增加，对周边环境的影响大幅增加。

废气处理系统风险防范措施包括：

1、委托第三方定期监测、生态环境局日常执法监测；

2、配备有备用电源，确保停电状态下废气处理设施正常运行；

3、配备有备用风机，确保风机故障状况下，废气处理系统正常运行；

4、设置专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作，严格按照操作规程进行维修和保养。

5、一旦发现各废气处理系统运行不正常，应及时予以处理或维修，如短期内不能恢复生产，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染。

6、当发生大气风险事故时，应现场停止一切无关作业，组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）疏散。迅速往上风口撤离泄漏污染区人员至安全区，并对装置进行隔离，安全区优先选择上风向的空旷地，如学校操场等。

在严格执行现有风险防范措施的情况下，可有效控制废气事故排放风险。

厂区应急疏散指示图如下。

图  例

集合点

疏散方向

图5.3.7-1 厂区应急疏散指示图

危险废物泄漏事故防范措施

（1）危险废物运输

项目危险废物的厂外运输由有相关资质的运输公司进行承担，厂外运输过程风险事故处理由运输公司负责。

（2）危险废物贮存

①装卸车和运输工具应仔细检查监督，防止废物泼洒、渗漏；

②装卸危险废物前，车辆必须熄火，静电接地，方可卸危险废物；

③暂存库地面防渗按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行，地面与裙脚要用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

④各暂存库均设置导流沟及集液池，连接厂区事故池，以收集出现事故后泄漏的危险废物。

⑤各暂存库要有安全照明设施和观察窗口。

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑦合理安排运输和生产，科学调度，尽量缩短物料在厂内的贮存时间。

⑧作业人员应穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具，操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击。

⑨在处理过程中发生风险事故，使用灭火器灭火，灭火后的消防水应收集后进入厂区污水处理站进行处理。

（3）危险废物管理

必须做好危险废物管理记录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存；加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染；定期对渣库进行检查，发现破损，应及时进行修理；危险废物渣库必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志；危险废物渣库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理；加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续；对易起尘的固废，在其装卸过程中应通过洒水抑尘来降低扬尘产生量。

水污染事故防范措施

1、制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。

2、定期对污水设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故。

3、做好雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。

4、加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体。当污水处理设施发生故障时应停止生产，避免废水事故排放，待故障排除后，废水经处理达标后方可排放。

生产废水泄漏应急处理：

①立即开启应急切换阀门；

②立即组织人员检修，寻找泄漏点位进行堵漏，查清事故排放原因，确定修缮无废水外排后方可恢复生产；

③废水事故排放事件出现后，应确定废水流向，将溢流出的废水尽量收集至事故应急池，未能收集到的用拖把、扫把等清扫至管网流入应急池。

1、事故池容积计算

事故应急池容量参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）、《石化企业水体风险防控技术指南》（Q/SH0729-2018）等文件进行计算，计算公式如下：

式中：

——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），m3；

——发生事故的建筑物的消防水量，m3；

——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

本项目仅设置1个地埋式酒精储罐，有单独的围堰，因此项目事故池的建设不考虑物料泄漏量V1、V3；项目污水经厂区污水管道进入罗家坡污水处理厂（二期）处理达标后外排至北港河，发生事故时进入事故池的废水量按污水处理站的平均日产生量计，则取V4=27.28m3。

（1）消防水量V2

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974）等要求，同一时间内的火灾次数按一次考虑。消防用水量按20L/s考虑，消防持续时间按2h考虑，则一次消防用水量为144m3。

（2）降雨量V5

项目设置单独初期雨水池，因此V5为0m3。

则可得=（0+144-0）+27.28+0=171.28m3。

本项目事故池容积同时考虑一定的余量，按20%计，则项目事故池容积应不小于205.54m3，同时要求化学品库、截污沟均需要采取防渗、防腐、防雨措施。本项目物料泄漏会在地面流淌并扩散，可能进入下水道，从而对水环境造成污染，同时为火灾爆炸事故的发生埋下隐患，故物料泄漏事故发生后，应尽可能切断泄漏源，泄漏物质经环形事故沟收集到事故收集池，防止流入下水道。

根据建设单位提供的厂区布置方案可知，本项目已建设容积为100m3的事故废水池，不能满足事故池的要求，本次评价建议将事故池容积扩大至210m3＞205.54m3，扩大后可以满足需求。

2、事故废水三级防控体系

为防范和控制发生事故时和事故处理过程中产生的事故废水对周边水体环境造成污染，本项目将建立“单元—厂区—园区”事故废水防控体系。

①单元级防控(一级防控措施) 一级防控系统主要为仓库内防爆柜泄漏收集槽和防渗托盘，以及危废暂存间内防渗托盘，防渗托盘选用可容纳所承载的溶剂容器全部泄漏量，一般出现溶剂包装桶破损，泄漏溶剂可全部截流在防渗托盘内。

②厂区级防控(二级防控措施)

本项目事故废水二级预防与控制体系主要为应急事故池及配套导排系统。本项目在废水处理站旁设置1座应急事故池(容积为100m3)，可有效容纳项目事故排水；项目所在的厂区雨水总排放口加装雨水截止阀，可确保事故废水不会排入市政雨水管网。

③工业园区防控(三级防控措施)

目前岳阳经济技术开发区暂未设置园区公共事故池，本项目一、二级防控系统可满足事故状态下的事故废水的储存，防止重大事故泄漏物料和污染消防水对周边地表水环境造成污染。建议岳阳经济技术开发区将园区公共事故池纳入规划，以提高园区的事故应急能力。

3、事故废水进入外环境的封堵

本项目一般情况下事故废水不会进入外环境，只有当发生火灾爆炸产生事故废水，且雨污切换阀失效，事故废水才可能通过雨水管网进入外环境，最终通过雨水管网排入王家河，对王家河产生不良影响。针对这种情形，建议建设单位采取封堵措施对事故水采用沙袋进行截留，并迅速将截留的事故废水转移至事故池，防止事故废水通过雨水管网最终进入水体，封堵点位主要为厂区雨水排放口以及园区雨水排放口进入王家河的雨水灌渠。建设单位应加强环境管理，建立单元→厂区→园区/区域的水环境防控体系，确保事故状态下物料、消防水、雨水收集、储存不出厂区，杜绝事故废水进入王家河的情况发生。

图5.3.7-2  事故时污水收集管网示意图

图  例

雨水排放口

封堵点

雨水管网

图5.3.7-3 防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图

企业火灾、爆炸事故引发的次生环境污染突发环境事件风险防范措施

企业应按照公司要求对风险源、易燃可燃物质进行日常监测和巡查，遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置，在企业内部安装24小时自动监控系统。具体措施如下：

1、操作人员严格按照安全操作规程工作，严禁烟火。

2、定期清理厂间四周的明沟，保持明沟导流通畅。

3、定期检查场内的电路设备及原辅材料区，及时更换老化设备设施。

4、定期检查火灾报警器和消防设施。

应急处置措施：

①进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困，了解火情初步概况后，立即拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

②灭火前做好堵漏工作，先关闭雨水阀门，打开事故池控制阀门，控制危险源，切断电源。

③及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救围观群众和被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

④针对起火处物质的反应性选择合适的灭火器和处置措施，塑料起火采用消防栓灭火，电路起火采用干粉灭火器；

⑤应急救援结束后，企业事先征得污水厂同意后，将事故废水自行处理达到污水厂进水标准后进污水处理厂进行后续处理。

防护措施：

呼吸系统防护：可能接触其蒸汽或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

其他：工作后，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧，给予2-4%碳酸氢钠溶液液雾化吸入，就医。

食入，误食者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。

灭火方法：砂土，禁止用水。

建立健全的安全环境管理制度

1、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。

2、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

3、加强危废暂存间、盐酸库及危险品有机溶媒库的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

4、建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

5、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

环境风险应急预案

应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。

按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。

表5.3.7-1  本项目各级应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定危废暂存间、盐酸库、危险品有机溶媒库、酒精库、污水处理站、生产区为重点防护单元。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，并明确职责。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 可分为生产装置区突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具等，分别布置在各岗位。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行物料的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 设置消防器材。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

分析结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作级别的要求，环境风险等级为二级，需进行风险识别和风险事故情形分析，并选取典型的风险事故进行了源项分析和大气、地表水、地下水风险事故预测及评价，预测结果显示各项风险事故对环境敏感目标的影响均在可控范围内，本报告提出了防范风险的措施、应急措施和应急预案要求，建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其潜在的环境风险是可控的。

环保措施及其可行性论证

施工期环保措施简析

在本次环评工作开展之前，项目主体工程及相关配套设施已建成，无土建施工过程，项目施工期内容仅为对污水处理设备安装。施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期无遗留的环境影响问题。

施工期大气环境污染防治简析

施工期粉尘防治措施有：施工期间施工单位应严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年修订)等相关扬尘污染控制要求：作业场地实行封闭管理；定期对施工场地洒水；建筑垃圾暂存点应设于施工场界内，并及时处理、清运。

施工期水污染防治简析

本项目无土建施工，施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水主要污染物为 COD、NH3-N、SS 等，依托厂区现有设施及污水管网，排入园区污水管网。

施工期噪声污染防治简析

本项目施工期噪声源主要为钻机、切割机、铆枪等设备作业时产生的噪声。

采取的措施有：

①选用低噪声低振动机械设备；

②尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量；

③搬运建材时必须小心轻放，避免建材落地时发生巨大声响；

④施工现场噪声声源合理布局，合理安排作业时间。

施工期固废污染防治简析

本项目施工期固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

施工单位应对施工现场及时进行清理，建筑垃圾及时清运，防止其因长期堆放而产生扬尘；在 48 小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。施工生活垃圾送环卫部门处理；施工垃圾进行分类收集，综合利用或送环卫部门处理。

废气污染防治措施及可行性论证

项目拟采取的环境污染防治措施

本项目产生的主要废气为：合成废气、粉碎混合废气、酸碱废气、污水处理站废气；现有工程废气与本项目废气一致，主要废气污染防治措施见下表。

表6.2-1  项目废气污染防治措施表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 收集方式 | 处理排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、吡啶、臭气浓度 | 管道收集 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） |
| 2 | 污水处理站废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氨、硫化氢、臭气浓度 | 密闭加盖、管道收集 | 三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） |
| 3 | 酸碱废气 | 氯化氢 | 密闭、进料设置排风扇 | 水喷淋+15m高排气筒（DA003） |
| 4 | 合成三车间有机废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 管道收集 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004） |
| 5 | 精制二车间有机废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、丙酮 | 管道收集 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA005） |
| 6 | 酊剂车间有机废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 管道收集 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA006） |
| 7 | 粉碎混合废气 | 颗粒物 | 密闭负压 | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） |

图6.2-1  全厂废气走向示意图

可行性论证

（1）本项目除尘工艺可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》(HJ858.1-2017)表8，特殊原料药（β-内酰胺类抗生素、避孕药、激素类药、抗肿瘤药）生产产生的粉尘可行除尘工艺为多级过滤技术，其他药品生产产生的粉尘可行除尘技术为袋式除尘技术、旋风除尘+袋式除尘技术。

本项目不属于特殊原料药，采用布袋除尘器处理可行。同时根据现有常规监测（详见表3.2-2），无组织颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。

（2）本项目挥发性有机废气处理工艺可行性分析

本项目挥发性有机废气来自于乙醇、丙酮、乙醚、吡啶、二氯甲烷等有机溶剂使用，根据前文计算，进入项目废气处理装置的VOCs最大浓度为71.21mg/m3。

根据《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类和制剂类》(HJ 1305-2023)、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》(HJ858.1-2017)表8，工艺有机废气VOCs浓度<1000mg/m3的VOCs可行处理技术为：吸附浓缩+燃烧处理技术、洗涤+生物净化技术、氧化技术(规范中未对废水处理站废气和危废暂存废气的VOCs处理工艺作出可行处理工艺说明)。

根据《制药工业大气污染物综合排放标准》(GB37823-2019)，对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；本项目NMHC初始排放速率均小于2kg/h，故无需执行综合处理效率高于80%的要求。

因本项目VOCs产生浓度71.21mg/m3远低于1000mg/m3，如采用“吸附浓缩+燃烧处理”处理，则处理费用高且处理效果较采用普通活性炭吸附效果不明显；氧化法处理VOCs效率较低，且会产生臭氧，故本项目不采用氧化法处理VOCs；此外，生物净化技术设备体积庞大，且微生物培养存在不确定性，本项目可利用面积较小，无法采用生物净化技术；故本项目最终采用目前使用广泛且工艺简单、技术成熟的“水喷淋+活性炭吸附”工艺处理本项目工艺有机废气。

根据现有项目常规监测报告（详见表3.2-1），经处理后的VOCs满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中的排放标准限值。因此，有机废气处理措施可行。

（3）酸碱废气处理可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—原料药制造》(HJ858.1-2017)表8，工艺酸碱废气中酸性废气可行处理技术为：水或碱吸收处理技术；碱性废气可行处理技术为：水或酸吸收处理技术。

本项目配酸过程主要产生氯化氢，配碱过程仅发生放热溶解过程，不涉及任何化学反应生成气体，均采用密闭罐进行配置，在进料口设置排风扇收集至水喷淋塔处理，为可行技术。同时根据现有项目常规监测报告（详见表3.2-1），经处理后的氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中的排放标准限值。因此，酸碱废气处理措施可行。

（4）本项目臭气处理工艺可行性分析

本项目臭气来自于废水处理站，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—原料药制造》(HJ858.1-2017)表8，臭气浓度<10000(无量纲)的废水处理站和危废暂存臭气可行处理技术为：水洗+生物净化技术、氧化技术。

生物净化技术设备体积庞大，且微生物培养存在不确定性，本项目可利用面积较小，故无法采用生物净化技术；氧化法可处理臭气，但因本项目废气处理装置同时还需要处理VOCs，氧化法处理VOCs效率较低；故综合考虑，本项目臭气采用“活性炭吸附”工艺处理，本项目废水处理站设计处理能力为3m3/h，故项目废水处理规模较小；类比相似规模制药企业，生化处理工艺的小型废水处理站的臭气浓度轻微，在不经处理的情况下即可达标。

同时根据现有项目常规监测报告（详见表3.2-1），经处理后的氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中的排放标准限值。因此，本项目臭气处理技术可行。

(5)无组织废气控制措施

根据《制药工业污染防治技术政策》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)及《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-原料药制造》(HJ858.1-2017)，环评要求项目在运营过程中的有机废气污染防治技术措施主要包括：

固液分离过程废气控制:

①含VOCs浓度较高的分离母液密闭收集，母液储槽放空尾气有效收集至废气治理设施。

②因工艺、产品物料属性等原因造成无法采用上述固液分离设备时，需对相关生产区域进行密闭隔离，采用负压排气将无组织废气收集至废气治理设施。

干燥过程废气控制:

①企业采用真空烘箱等先进干燥设备，干燥过程中产生的真空尾气优先冷凝回收物料，冷凝不凝气有效收集至废气治理设施。

②采用常压干燥时，干燥过程中产生的无组织废气有效收集至废气治理设施。

③干燥过程应采用密闭进出料装置，若难以实现密闭的，应将进出料口密闭隔离，采用负压排气将进出料尾气有效收集至废气治理设施。

④采用干燥机时，则需对相关生产区域进行密闭隔离，采用负压排气将无组织废气收集至废气治理设施。

冷凝废气控制:溶剂在减压回收过程中应采用二级梯度冷凝方式，冷凝器采用水冷或者冷冻盐水冷，并有足够的换热面积和热交换时间。对于高沸点溶剂(沸点高于 140℃)采用水冷或 5℃冷冻水冷，对于低沸点溶剂(沸点低于 140℃)，需再采用-10℃~-15℃冷冻盐水进行深度冷凝。

对于减压蒸馏装置，真空泵尾气和冷凝液接收槽放空尾气须有效收集至废气治理设施。减压蒸馏产生的废气应有效收集至废气治理设施处理，减压蒸馏清洗产生的废液须采用管道密闭收集并输送至废水集输系统或密闭废液储槽，储槽放空尾气密闭收集。

真空尾气控制：

①企业应优先采用无油立式真空泵、往复式真空泵、罗茨真空泵等密封性较好的真空设备替代水喷射(蒸汽喷射)泵和水环泵，减压蒸馏、抽滤、干燥等过程所产生的真空尾气中 VOCs 浓度较高时，应在真空泵进出口设置气体冷凝装置，有效回收物料。

②因工艺需要采用水喷射或水环真空泵时，应采用储槽式、塔式等封闭性好的真空泵，且循环液配备冷却系统(循环液盘管冷却或加装换热器)，水循环槽须加盖密封并将无组织废气有效收集至废气治理设施。

③各类真空泵进、出口在安装过程应采用不同类型防腐软接头，降低真空泵工作过程振动对设备管道、结构所造成不良影响。

排气筒设置合理性论证

根据《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)，“排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外)，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，本项目废气污染因子主要为非甲烷总烃、氨、硫化氢、氯化氢，项目排气筒高度15m满足相应标准要求，设置合理。

排气筒出口气体流速的合理性论证

厂内DA001排气筒总风量为20000m3/h，内径为0.6m，通过计算可知，烟气流速为19.65m/s；厂内DA002排气筒总风量为500m3/h，内径为0.1m，通过计算可知，烟气流速为17.68m/s；厂内DA003排气筒总风量为15000m3/h，内径为0.6m，通过计算可知，烟气流速为14.74m/s；厂内DA004排气筒总风量为4000m3/h，内径为0.3m，通过计算可知，烟气流速为15.72m/s；厂内DA005排气筒总风量为30000m3/h，内径为0.8m，通过计算可知，烟气流速为16.58m/s；厂内DA006排气筒总风量为6000m3/h，内径为0.4m，通过计算可知，烟气流速为13.26m/s；根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)，烟气流速宜取15m/s左右，故排气筒出口的气体流速较为合理。

废水污染防治措施及可行性论证

由工程分析可知，本项目废水主要为工艺废水、树脂再生废水、设备清洗废水、纯水制备浓水、真空泵废水、废气处理设施废水、实验室废水、初期雨水、生活污水。纯水制备浓水、循环冷却塔排污水可直接从污水管道排入市政管网，生活污水经化粪池处理后外排，工艺废水、树脂再生废水、设备清洗废水、真空泵废水、废气处理设施废水、实验室废水、初期雨水分别收集进入建设单位自建的一套污水处理站进行预处理后经厂区总排口排入罗家坡污水处理厂（二期）处理。

生产区污水处理站处理工艺如下图。

图6.3-2 废水处理工艺流程图

废水处理站工艺简述：

（1）沉淀池：利用重力沉降去除废水中较大的悬浮颗粒物、泥沙及部分有机物，降低后续处理负荷。

（2）调节池：曝气：搅拌均质，防止悬浮物沉淀，同时氧化部分还原性物质。加浓硫酸调pH至6：中和废水中的碱性物质，使废水呈酸性，满足后续蒸发浓缩设备（MVR）的进水要求。

（3）浓缩机（MVR-3000）：采用机械蒸汽再压缩（MVR）蒸发技术，加热废水使水分汽化，再压缩蒸汽回用热能，将废水中的盐分和污染物高度浓缩，同时产生洁净的冷凝水。直到废水中可蒸发的水分几乎全部被去除，残留物为高浓度含盐膏状或半固态浓缩物。

（4）干燥：MVR蒸发后剩余的含盐、含有机物的粘稠残液，需进一步脱水干燥，通过夹套加热和耙齿搅拌，对浓缩物进行低温真空干燥，彻底去除残留水分，将其转化为固体废渣。将干燥后的固体废渣收集、装袋，暂存于危废暂存间交由有资质的单位处置。

（5）MVR蒸发过程中水蒸气冷凝形成的低盐度水，水质较好，进入清水池经在线检测合格后排放至罗家坡污水处理厂（二期）。

目前，此套工艺已安装并投入生产，根据现有项目的监测报告，本项目厂区废水排口部分废水污染物(pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷)排放满足罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，其他水污染物(急性毒性、总有机碳、挥发酚、二氯甲烷)满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准。

综上，项目生产废水处理工艺可行。

地下水污染防治措施

地下水防治原则

正常情况下，本项目采取相应的地下水污染防渗措施后，不会对地下水产生污染影响。但考虑到非正常工况下，项目工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的非正常工况下，其废水收集池发生垂直下渗经土壤包气带下渗而污染地下水：另外，项目原辅材料、危废在贮存、运输处理过程中，难免存在泄漏风险（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，影响地下水环境。

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）的相关规定以及本项目实际建设项目，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的要求提出项目地下水污染防治措施。

源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理。以尽可能从源头上减少污染物排放。

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”。

输送工艺介质的离心泵和转子泵的轴封应优先选配机械密封，输送水及类似水的介质，可根据具体条件和重要性确定密封型式。

输送有毒介质且机械密封不满足安全、健康、环保要求时，可考虑选用无密封离心泵。

自采样、溢流、事故及管道低点排出的物料，应进入密闭的收集系统或其他收集设施。不得就地排放和排入排水系统。

装置内应根据生产实际需要设收集罐，用以收集各取样点、低点排液等少量液体介质，并以自流、间断用惰性气体压送或泵送等方式送至相应系统。装置因事故或正常停工后，应尽量通过正常操作管道将装置内物料送往相应罐区。

有毒有害介质设备的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片适当提高密封等级，必要时采用焊接连接。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。

搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。

对输送有毒有害介质的泵选用无密封泵（磁力泵、屏蔽泵等）。所有输送工艺物料的离心泵及回转泵采用机械密封，对输送重组分介质的离心泵及回转泵，适当提高密封等级（如增加停车密封、干气密封或采用串联密封等措施）。所有转动设备均提供集液盆式底座，并能将集液全部收集并集中排放。

埋地管线宜采用钢管，连接方式应采用焊接，焊缝质量等级不应低于Ⅱ级，管道设计壁厚应加厚，当设计没有要求时，腐蚀余量可取2mm，且外防腐的防腐等级应提高一级。

分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。参照地下水导则将建设场地划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区。分区防渗图详见下图。

1、重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括地下管道等区域或部位。主要包括污水处理站、合成二车间、合成三车间、酊剂车间、精制二车间、盐酸库、危险品有机溶媒库、酒精库、危废暂存间等。

2、一般污染防治区

一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目精制一车间、一般固废暂存间、其他仓库为一般污染防治区。

3、简单防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。主要包括综合楼、其他辅助用房等。

表6.4-1  地下水污染防渗措施要求一览表

| 防渗等级 | 分区依据 | 分区划分 | 防渗层要求及防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 可能造成地下水污染且污染地下水不容易发现的区域 | 污水处理站、合成二车间、合成三车间、酊剂车间、精制二车间、盐酸库、危险品有机溶媒库、酒精库、危废暂存间等 | 重点防渗区等效黏土防渗层为Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 |
| 一般防渗区 | 辅助功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域 | 精制一车间、综合仓库、固体库、一般固废间等 | 采用 100mmP6 抗渗混凝土+1.5mm 高密度聚乙烯膜或其他措施进行防渗、防腐处理，确保等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 辅助区域 | 综合办公楼、合成一车间（闲置）、生产区道路、其他辅助用房等 | 一般地面硬化 |

图例：

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区

图6.4-1 本项目污染分区防渗图

地下水环境跟踪监测与管理

为了及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），结合评价区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

①、地下水监测原则

1）重点防渗区加密监测原则；

2）以浅层地下水监测为主的原则；

3）上、下游同步对比监测原则；

4）水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。工厂安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测。

②、监测计划如下：

1）监测频率：1次/年。

监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、耗氧量、氯化物、二氯甲烷。

2）监测单位：外委第三方监测单位。

3）监测井布置

依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，结合评价区水文地质条件，共设置三个监测井。第一个设在厂区内上游（东北部），作为对照井；第二个设在厂区内下游（西南部），作为污染观测井，第3个设在厂区内中部。

③、监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂区安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

综上所述，项目采用本环评提出的地下水污染防治措施后，可以将本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

噪声污染防治措施及可行性论证

本项目噪声主要来自真空泵、离心机、粉碎机、风机等，经减振、消声、厂房隔声后，厂房外噪声级得到较好控制。本项目应从以下几个方面进一步做好项目噪声防治工作。

（1）在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离项目居民点。

（2）机械噪声控制：选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标的前提下，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于降低风机噪声；对设备进行定期检查，防止由于设备不正常运转而产生的噪声。

（3）减振措施：设备安装定位时注意减振设计，在定位装置设备与地面之间安装减振垫，设备基础与墙体、地面之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响有限，项目采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声值与背景值叠加后虽有小幅上升，但项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

固废污染防治措施及可行性论证

固废处置方式

本项目固废处置方式如下：

表6.6-1  本项目固废处置方式一览表

| 编号 | 名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 废物属性 | 类别及代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6 | 一般废包装材料 | 原料包装 | 2.0 | 一般固废 | SW17，900-099-S17 | 收集后交由物资回收公司综合利用 |
| S8 | 废软水离子交换树脂 | 软水制备 | 0.2 |  | SW59，900-008-S59 | 收集后委托专业单位回收利用 |
| S3-1 | 药渣 | 肿痛外擦酊 | 9.670 |  | SW59，900-099-S59 | 收集后外售 |
| S1-2 | 废滤液 | 环磷腺苷-复盐I | 3.04574 | 危废 | HW02，271-002-02 | 于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |
| S1-3 | 提取废渣 | 环磷腺苷-粗品 | 15.97093 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-4 | 过滤废渣 |  | 0.97852 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-6 | 离心废液 |  | 29.96501 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-7 | 抽滤废液 |  | 0.20666 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-9 | 过滤滤液 | 环磷腺苷-精制 | 67.70286 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S2-1 | 过滤废液 | 二丁酰环磷腺苷钙/钠 | 3.209676 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S2-2 | 提取废液 |  | 0.050594 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S2-3 | 浓缩废液 |  | 0.148316 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S2-4 | 废滤液 |  | 5.845745 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S4-1 | 滤渣 | 炎琥宁 | 0.013 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S4-2 | 抽滤废液 |  | 87.775 |  | HW02，271-002-02 |  |
| S1-1 | 废滤纸 | 抽滤 | 0.2 |  | HW02，271-003-02 |  |
| S1-5 | 废阳离子交换柱树脂 | 阳离子交换柱 | 0.2 |  | HW02，271-003-02 |  |
| S1-8 | 脱碳废活性炭 | 脱碳 | 0.16 |  | HW02，271-003-02 |  |
| S2-5 | 废滤膜 | 过滤 | 0.1 |  | HW02，271-003-02 |  |
| S5 | 除尘器收尘 | 布袋除尘器 | 0.014574 |  | HW02，271-005-02 |  |
| S7 | 废危险化学品包装 | 危险化学品包装 | 2.0 |  | HW49，900-041-49 |  |
| S9 | 污水处理站污泥 | 污水处理站 | 8.62 |  | HW49，772-006-49 |  |
| S10 | 污水处理蒸发结晶盐 |  | 8.0 |  | HW49，772-006-49 |  |
| S11 | 废矿物油及其包装 | 机械维护 | 0.2 |  | HW08，900-249-08 |  |
| S12 | 实验废物（含废液） | 实验室 | 1.5 |  | HW49，900-047-49 |  |
| S13 | 废气处理装置废活性炭 | 废气处理装置（三级活性炭） | 15.91623 |  | HW49，900-039-49 |  |
| S14 | 生活垃圾 | 员工生活 | 7.625 | 生活垃圾 | / | 统一收集后交由环卫部门统一清运 |

一般工业固体废物防治措施可行性分析

本项目主要一般固废为中药渣等，依托现有一般工业固体废物暂存间，面积约4.2m2，最大暂存量为4t，5d清运一次，则年最大周转量为244t，可满足本项目一般固废产生量11.870t/a的要求。一般工业固体废物暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求运行设计、建设和管理，容积可满足一般固废暂存需求。

危险废物防治措施可行性分析

本项目危废外委资质单位处置，危险废物暂存在厂内满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存间内，可做到防风、防雨和防渗。

贮存场所严格按标准进行建设并加强固废的转运、贮存管理，避免沿途撒落、禁止危险废物露天堆放，降雨不会对各贮存场所产生不利影响，固体废物可做到安全贮存，对环境造成影响较小。

项目危险废物暂存间基本情况见下表。

表6.6-2  危险废物暂存间基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废液 | HW02 | 271-002-02 | 10 | 桶装 | 10 | 15d |
| 2 |  | 废渣 | HW02 | 271-002-02 | 1 | 专用防渗袋 | 1 | 15d |
| 3 |  | 废阳离子交换树脂 | HW02 | 271-003-02 | 1 | 专用防渗袋 | 1 | 15d |
| 4 |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 废滤膜 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 废滤纸 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 污泥 | HW49 | 772-006-49 | 1 | 专用防渗袋 | 1 | 15d |
| 8 |  | 污水处理蒸发结晶盐 | HW49 | 772-006-49 | 1 | 专用防渗袋 | 1 | 15d |
| 9 |  | 废危险化学品包装 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 专用防渗袋 | 1 | 15d |
| 10 |  | 实验废物 | HW49 | 900-047-49 | 1 | 专用防渗袋 | 1 | 15d |
| 11 |  | 废矿物油及其包装 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 专用桶 | 1 | 15d |
| 12 |  | 除尘器收尘 | HW02 | 271-005-02 | 1 | 专用防渗袋 | 1 | 15d |
| 13 |  | 废气处理装置废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 4.5 | 专用防渗袋 | 4.5 | 15d |

由上表可知，根据危险废物产生情况及贮存周期，危废暂存间能满足项目危废暂存要求。

固废堆场管理要求

一般固废临时堆场

（1）须禁止生活垃圾混入；

（2）装卸时尽量减少散落，采用密闭运输，不得超载，禁止与不同类型固废混装运输；

（3）建立检查维护制度，各设施发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，保证堆场内防风、防雨水冲刷、防晒、防渗处理措施的完好，以确保废渣的安全暂存。

（4）应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

危险废物仓库

（1）须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）危险废物库必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。

（5）危险废物库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（6）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（7）污泥须采用袋装(内衬塑料袋)后堆存于库内。及时清扫包装和装卸过程中散落的铅尘，严禁将烟灰随意散堆，避免刮风产生大量扬尘及雨水冲刷造成二次污染。

危险废物环境管理要求

（1）落实污染环境防治责任制度。产生工业危险废物的单位应当建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。

（2）执行危险废物标识制度。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）及2023年修改单规定设置危险废物识别标志。

（3）执行管理计划制度。产生危险废物的单位，应当按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》有关要求制定危险废物管理计划。

（4）执行管理台账及申报制度。产生危险废物的单位，应建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

（5）执行许可制度。禁止将危险废物提供或委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

（6）执行转移联单制度。转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日施行）的有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守《道路危险货物运输管理规定》《铁路危险货物运输管理规则》《危险货物道路运输安全管理办法》等危险货物运输管理的规定。

（7）执行排污许可制度。产生工业危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

（8）执行环境保护标准要求。产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求，贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。其收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)有关规定。

（9）产生危险废物的单位，应按照《危险废物规范化管理指标体系》有关要求，加强危险废物规范化环境管理，提升危险废物规范化环境管理水平。

应建档保存危险废物管理资料（纸质或电子形式），包括但不限于：环境影响评价文件及审批意见，竣工环境保护验收报告，清洁生产审核报告，危险废物委托处置协议及危险废物经营许可证复印件，申报登记数据，危险废物跨省转移批复，危险废物管理计划书，排污许可证，危险废物产生台账，危险废物入库台账，危险废物出库台账，危险废物自行处置/利用台账，各级生态环境部门的现场检查历史记录，处置费用支付财务数据，企业环境污染防治责任制度，危险废物委托处置协议，危险废物环境应急预案和演练记录，相关管理和工作人员业务培训材料、图片、文字或视频记录，危险废物自行利用处置设施经营记录情况，以及危险废物鉴别报告（进行相关鉴别工作时）等。

土壤污染防治措施及可行性论证

（一）源头控制措施

（1）地面漫流或垂直入渗

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种污染物质泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对污染物可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）大气沉降

需保障各废气治理装置正常运行，定期维护，确保对废气中各污染因子去除效率，做到达标排放。

（二）过程控制措施

根据本项目工艺及排污特征，过程控制措施主要是分区防渗。对地下或半地下工程构筑物采取必要的防渗措施，是防范污染地下水环境的基本措施。参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，对装置区、废水收集设施和危险废物暂存库及其他半地下构筑物采取重点防渗。防渗设计前，应根据建设项目的工程地质和水文地质资料，参考建设项目场地的地下水环境敏感程度、含水层易污染特征和包气带防污性能等资料，分区制定适宜的防渗方案。防渗设计应保证在设计使用年限内不对地下水造成污染。防渗层材料的渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s，且应与所接触的物料或污染物相兼容。

（三）风险控制措施

涉及地面漫流途径需设置三级防控。企业设置废水三级防控，设置导流、围堰等设施拦截事故水，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。废水经导排放系统自流至事故池，防止较大事故污水泄漏、消防废水或雨水造成的环境污染。厂区末端设置监控池和封堵设施防止废水漫流至厂外。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

同时需定期对大气环保设施进行维护和保养，确保其正常运行，减少发生事故概率。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析旨在衡量拟建项目投入环保资金和取得的环保效果之间的得失，以评判项目的环境经济可行性，这里按“简要分析法”对拟建项目可能收到的经济、社会和环境效益进行综合分析。

经济效益分析

本工程总投资1000万元，可增加税收，促进当地经济发展，同时带动就业，具有较好的经济效益。

社会效益分析

项目建成投产后，项目的建设需要员工的加入，增加了就业机会，可解决当地一部分人员的就业问题。解决了原料药资源紧缺问题，降低产品生产成本，降低药品价格，造福于民。

综上所述，本项目具有较好的社会效益。

环境效益分析及环保投资估算

本项目环保治理环境效益主要表现在废水、废气、噪声等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；生活污水经隔油+化粪池处理、生产废水经已自建的污水处理站处理达标后排入园区污水管网，经罗家坡污水处理厂（二期）处理，不会对环境造成明显不利影响；一般固废外售，危废固废收集暂存在危险废物暂存间后交有资质的单位处理处置，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过隔声、减振及消声等措施控制，通过防渗等控制环境风险。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

本项目用于环境保护方面的总投资约为151万元，占项目总投资的15.1%。

表7.3-1  工程环保措施及投资估算

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎混合粉尘 | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） | / | 依托现有 |
|  | 合成废气 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） | 5 | 措施升级 |
|  | 污水处理站废气 | 三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） | 5 | 措施升级 |
|  | 酸碱废气 | 水喷淋+15m高排气筒（DA003） | / | 依托现有 |
|  | 合成三车间有机废气 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004） | 20 | 新增 |
|  | 精制二车间有机废气 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA005） | 20 | 新增 |
|  | 酊剂车间有机废气 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA006） | 20 | 新增 |
| 废水 | 生产废水 | 已自建的污水处理站处理规模3m3/h，采用沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池 | 30 | 其中浓缩及冷凝新增，其他依托现有 |
|  | 设备冷却水 | 循环水池，定期排污水收集后经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期）处理。 | / | 依托现有 |
|  | 纯水制备尾水 | 收集后经污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理 | / | 依托现有 |
|  | 生活污水 | 隔油+化粪池处理 | / | 依托现有 |
|  | 初期雨水 | 新建初期雨水池（360m3），配套管网及控制阀门 | 10 | 新增 |
| 固体废物 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | / | 依托现有 |
|  | 危险废物 | 危险废物暂存间完善 | 1 | 完善 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | / | 依托现有 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | / | 已建 |
| 风险 | 防渗处理 | 仓库及生产区防渗 | 20 | 完善 |
|  | 事故废水 | 应急池100m3扩大至210m3 | 10 | 完善 |
|  | / | 地下水监测井 | 10 | 新建 |
| 合计 |  |  | 151 |  |

综合分析

本次工程环保投资估算为151万元，占项目建设投资的比例为15.1%。年环保运行费为30万元。

环保工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境效益和社会效益。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

环境管理与监测计划

环境管理和环境监控是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。拟建项目建成投产后，需要加强环境管理和环境监控工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。

施工期环境管理

本项目为改扩建补办环评，主体工程均已建设完成，因此本项目施工期对区域生态影响较小，主要是设备的安装噪声、扬尘的管理。本评价建议：项目施工期间应建立环境监理制度，施工期建筑材料等的汽车运输过程中应采取洒水抑尘等措施，进出车辆都进行了定点清洗，清洗废水沉淀后循环利用，施工过程中产生的固体废物应定点存放并做好水土保持措施，定期由公司环保管理部门参照当地管理部门要求处置。

管理部门应采用驻点巡查的方式对施工期环境进行管理，确保施工过程中各污染防治措施到位、废气及废水达标外排、废渣得到合理的处理处置不外排环境、噪声不扰民。

运营期环境管理

湖南中启制药有限公司岳阳分公司在生产车间设置专门从事环境管理的机构，有关管理机制的基本情况如下：

环境管理机构设置

公司的环境管理体制实行公司领导下环境保护责任制，具体管理体系如下：

第一级是公司总经理，负责环保总体工作；第二级是主管副总经理，主管全公司的环境保护工作；第三级是作业部级安全环保组，执行作业部级环境保护的职能。作业部安全环保组设立2名专职的环保管理人员，负责公司环境保护管理具体工作。

结合项目的特点，在项目设立专职、兼职的环保员，负责了解和协调各装置运行过程中有关的环保问题，同时在管理手段上采用计算机网络管理等先进技术。

环境管理机构的任务

环境管理机构主要职能是：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准；

（2）制定并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

（3）建立健全本企业的环境管理规章制度；

（4）监督检查环境保护设施的运行情况；

（5）组织实施企业员工的环境保护教育和培训；

（6）组织和领导全厂环境监测工作；

（7）参与调查处理污染事故和纠纷；

（8）做好环境保护的基础工作和统计工作。

为加强环境管理，拟建项目实施后，应根据国家、地方政府以及企业上级部门颁布的各项环境保护方针、政策和法规，结合本企业的实际情况制定相应环境管理的规章制度。

环境管理目标及内容

本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，并对涉及的污染物的治理措施进行了分析及完善，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果。

排污许可管理

按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》有关要求，建设单位应在规定的时限内按时申领国家排污许可证，做到持证排污，不得无证排污或不按证排污。

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），建设单位应在规定的申请时限，登录全国排污证管理信息平台进行网上注册，并填写排污许可申请材料。

申请前信息公开结束后，建设单位应在全国排污证管理信息平台上填写《排污许可证申领信息公开情况说明表》，并按照平台“业务办理流程”，将相关申请材料一并提交。同时，向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。待环保部门进行审核，核发排污许可证后，方可进行排污行为。

排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

（1）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

（2）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

（3）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

（4）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

（5）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

（6）法律法规规定的其他义务。

与排污许可的衔接

建设单位排污许可证变更应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

（一）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

（二）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

（三）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

（四）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

（五）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

（六）法律法规规定的其他义务。

同时根据《固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）等文件进行填报修改，并核实本项目所属行业类别。

运营期环境监测

监测计划

（1）污染源监测计划

污染源监测的主要项目包括废气污染源、废水污染源和噪声污染源，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）、《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）中的污染物排放监测要求，监测计划见下表。

表8.3-1  污染源监测计划表

| 内容 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 |
|  |  | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | DA003 | HCl | 1次/年 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 |
|  | DA004 | 非甲烷总烃 | 1次/月 |  |
|  | DA005 | 非甲烷总烃 | 1次/月 |  |
|  | DA006 | 非甲烷总烃 | 1次/月 |  |
|  | 厂区内（合成二车间、合成三车间、酊剂车间、精制二车间、污水处理站等厂房外） | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1 |
| ‘ | 企业边界 （上风向一个点，下风向二个点） | 非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | HCl | 1次/半年 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 二氯甲烷 | 1次/半年 | / |
|  |  | 氨、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值-二级新改扩建标准要求 |
| 废水 | 厂区总排水口DW001 | 流量、pH、COD、氨氮 | 自动监测 | 废水污染物(pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷)排放执行罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，其他水污染物(急性毒性、总有机碳、挥发酚、二氯甲烷)执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准。 |
|  |  | 总氮、总磷 | 1次/月 |  |
|  |  | BOD5、SS、色度、急性毒性、总有机碳、二氯甲烷、挥发酚 | 1次/季度 |  |
|  | 雨水排放口YS001 | pH、COD、氨氮、SS | 排放期间按日监测 | / |
| 噪声 | 厂界 | 连续等效声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准 |

（2）环境质量监测计划

表8.3-2  环境质量监测计划表

| 监测内容 | 监测时间 与频次 | 监测点位 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 每年1次 | 下风向敏感点 | TVOC、非甲烷总烃、吡啶、丙酮、氯化氢、二氯甲烷、氨 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中9.3.1要求，选取Pi≥1%的其他污染物 |
| 土壤 | 每年1次 | 污水处理站、危废暂存间 | pH、二氯甲烷 | / |
| 地下水 | 每年1次 | 厂区内上游（东北部）、厂区内下游（西南部）、厂区内中部 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、耗氧量、氯化物、二氯甲烷 | / |

监测数据管理

本项目监测及结果的应按项目有关规定及时建立档案，并抄送生态环境主管部门，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对岳阳经济技术开发区管委会进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

排污口规范化

项目排污口均需申报登记排污口数量、位置以及所排放污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况，并按规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。

根据《环境保护图标志-排放口（源）》和《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求，本项目排污口包括废气排污口、废水排污口、固定噪声源和固体废物储存场。

排污口管理的原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化。

2、列入总量控制指标的排污口为管理重点。

3、排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。

排污口的技术要求

1、排污口的位置必须合理确定，进行规范化管理；

2、污水排放的采样点按《污染源监测技术规范设置》设置于工厂的总排放口；

3、污水排放口安装测流装置；

4、废气永久监测孔的设置：废气采样点应按《污染源监测技术规范设置》设置于废气排气筒上，采样点的气流要稳定，采样孔设置为圆形，直径约75mm，采样口平时应用活动式盖子盖上，防止气流涌出。

排污口立标和建档

1、排污口立标管理

废气排放口、水污染物排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。

表8.3-1环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示固体废物贮存、处置场 |
|  |  |  | 危险废物 |  |

2、排污口建档管理

项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

环保设施竣工验收

本项目竣工环保验收主要内容见下表。

表8.4-1  建设项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 污染物 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸碱废气 | 水喷淋+15m高排气筒（DA003） | 氯化氢 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1、 |
|  | 合成废气 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 污水处理站废气 | 三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） | 非甲烷总烃、氨、硫化氢 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 合成三车间有机废气 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004） | 非甲烷总烃 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 |
|  | 精制二车间有机废气 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA005） | 非甲烷总烃 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 |
|  | 酊剂车间有机废气 | 水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA006） | 非甲烷总烃 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 |
|  | 破碎混合粉尘 | 布袋除尘器收集后车间沉降（该车间为密闭的洁净车间，配备空气净化系统） | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织【】排放监控浓度限值要求 |
| 废水 | 设备冷却水 | 循环使用不外排，冷却水循环水池；定期排污水收集后经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期）处理。 | / | 循环使用；定期排污水排入罗家坡污水处理厂（二期）处理 |
|  | 纯水制备尾水 | 收集后经污水管网排入罗家坡污水处理厂（二期）处理 | / | 排入罗家坡污水处理厂（二期）处理 |
|  | 初期雨水 | 新建初期雨水池（360m3），配套管网及控制阀门；进入厂区污水处理站处理 | / | 有初期雨水池及配套管网和控制阀门，进入厂区污水处理站处理 |
|  | 生产废水 | 自建污水处理站，处理规模3m3/h，采用沉淀池+调节池（曝气、浓硫酸调节PH至6）+浓缩+冷凝+清水池 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、BOD5、SS、色度、急性毒性、总有机碳、二氯甲烷、挥发酚 | 废水污染物(pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷)排放执行罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，其他水污染物(急性毒性、总有机碳、挥发酚、二氯甲烷)执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准。 |
|  | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | COD、BOD、SS、氨氮 |  |
| 固体废物 | 一般固废和危废 | 一般固废暂存间4.2m2 危废暂存间22.5m2 | / | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》中的要求 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 环境风险 | 应急池 | 100m3扩大至210m3 | / | 有事故应急池，容积扩大至210m3 |
|  | 防渗处理 | 危废间、盐酸库、主要生产区等混凝土防渗、防渗膜等 | / | / |
| 环境管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度，排污口建设规范化 | / | / |

总量控制计划

废气污染物排放总量控制分析

项目废气污染物排放总量控制污染物为VOCs。根据前文大气污染物年排放量核算表，NMHC有组织及无组织排放量为1.706082t/a。

废水污染物排放总量控制分析

项目废水污染物排放总量控制污染物为COD、氨氮。

全厂废水总排放量为12383.09m3/a，CODCr、NH3-N、TP排放标准按罗家坡污水处理厂（二期）出水标准计算，污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB15915-2002）一级A标准计算，CODCr、NH3-N、TP标准为50mg/L、5mg/L、0.2mg/L。

废水污染物排放量核算如下：

CODCr排放量：12383.09m3/a×50mg/L×10-6=0.619t/a。

NH3-N 排放量：12383.09m3/a×5mg/L×10-6=0.062t/a。

TP排放量：12383.09m3/a×0.2mg/L×10-6=0.0025t/a

本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表8.5-1  污染物排放总量指标  单位：t/a

| 总量控制因子 | 现有项目排放量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 改扩建后全厂排放量 | 总量控制建议指标 | 排污权证总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.381 | 0.619 | 0.381 | 0.619 | 0.7 | 1 | 在现有排污权总量指标范围内，无需再行购买 |
| 氨氮 | 0.038 | 0.062 | 0.038 | 0.062 | 0.1 | 0.1 |  |
| TP | 0.0015 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0025 | 0.01 | / | / |
| VOCs | 5.561588 | 1.706082 | 5.561588 | 1.706082 | 1.8 | / | 未超出现有项目排放量 |

综上所述，本项目完成后COD、氨氮排放总量分别为0.619t/a、0.062t/a，总量控制指标未超出现有排污权总量指标范围（COD：1.0t/a、氨氮：0.1t/a）；TP排放总量为0.0025t/a，建议总量控制指标为0.01t/a；挥发性有机物排放总量为1.706082t/a，建议控制总量指标为1.8t/a，未超出现有项目排放量（挥发性有机物：5.561588t/a）。

结论与建议

总结

建设概况

项目名称：年产4800kg环磷腺苷、90kg双丁酰环磷腺苷钙（钠）、100万瓶肿痛外擦酊、2000kg炎琥宁改扩建项目

建设单位：湖南中启制药有限公司岳阳分公司

建设性质：改扩建补办

建设地点：湖南省岳阳经济技术开发区王家畈路106号

地理坐标：113°9′30.388″E，29°22′58.146″N

建设规模和内容：环磷腺苷原料药4800kg/a、双丁酰环磷腺苷钙（钠）90kg/a、肿痛外擦酊100万瓶/a、炎琥宁2000kg/a。以上生产线均已于2023年全部建成投产，未办理环保手续，为未批先建

面积：总占地面积34028m2

投资情况：总投资1000万元，其中环保投资151万元，占总投资的15.1%

实施进度：本项目建设期约为1个月

劳动定员及工作制度：本项目不新增职工，总人数50人，全年工作305天，生产按3班制生产，每班8小时，质检按1班制，每班8小时，提供食宿。

环境质量现状

环境空气

根据岳阳市城区2024年度环境空气质量统计数据，2024年岳阳市城区环境空气质量六项基本污染物PM10、SO2、NO2、CO、O3年评价指标均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，故项目区域大气环境质量为达标区；对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡期二级标准，2024年岳阳市城区环境空气质量为不达标区，主要超标污染物为PM2.5，超标倍数为0.1667，主要受工业污染、城市建设、道路扬尘等的影响，根据《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》，到2028年，全省PM2.5年平均浓度控制在31.7微克/立方米以内，各城市空气质量持续改善。

评价区域内大气环境现状监测点的各评价因子浓度均未出现超标现象，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准；氨、氯化氢、硫化氢、吡啶、丙酮满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求（≤2.0mg/m3）；二氯甲烷满足《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法得出的限值标准要求（≤171.2μg/m3）。

地表水

根据补充监测，罗家坡污水处理厂（二期）排污口上下游监测断面除氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群外的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群的最大超标倍数分别为1.54~1.85、0.1~0.45、3.79~5.27、0.3~0.8，主要为污水处理厂排污口北港河上游来水超标。。

地下水

本次环评的现状监测数据除总大肠菌群、细菌总数均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，总大肠菌群、细菌总数最大超标倍数分别为3~4.333、0.1~1.0，主要超标点位为D1、D3、D4，超标点位周边主要为居民区，超标原因可能是受周边居民生活污水、生活垃圾等生活污染源影响。

声环境

监测结果表明，项目所在地厂界满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准要求，敏感目标处的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。

土壤环境

由监测结果可知，厂区外北侧林地各监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值要求。其他点位土壤的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

污染物排放情况

废气

本项目合成二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001；污水处理站废气采取三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002；酸碱废气采取水喷淋+15m高排气筒DA003；合成三车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA004；精制二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005；酊剂车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006。

废水

生活污水经隔油+化粪池处理后、生产废水和初期雨水（建设初期雨水收集池）经已自建的污水处理站处理后、纯水制备浓水、循环冷却排污水排入罗家坡污水处理厂（二期）。废水污染物(pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷)排放执行罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，其他水污染物(急性毒性、总有机碳、挥发酚、二氯甲烷)执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准。

固体废物

项目产生的固体废物可综合利用或得到妥善处置，危险废物在厂区暂存后交由资质单位处置。

噪声

本项目噪声源主要是各类生产设备，其噪声值一般在65～90dB（A）之间，经采取相应治理措施后，厂界达标。

主要环境影响

1、大气环境

1）本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%。新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。

2）叠加现状浓度后，TSP的日均浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准，氯化氢1h平均浓度及日均浓度、氨、硫化氢1h平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；非甲烷总烃1小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》。

3）新增污染源正常排放下落地浓度预测值未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，无需设置大气防护距离。

因此，可认为本项目建设环境可接受。

2、地表水环境

本项目生活污水经隔油+化粪池处理后、生产废水和初期雨水（建设初期雨水收集池）经已自建的污水处理站处理后，经园区污水管网进入罗家坡污水处理厂（二期）处理。本项目废水污染控制和环境影响减缓措施合理有效，项目废水依托罗家坡污水处理厂（二期）可行。项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，对周围水体环境影响很小。

3、地下水

项目位于工业园区，不属于地下水饮用水源。同时项目产生的废水排入罗家坡污水处理厂（二期）处理，项目废水不直接外排。正常状况下不会对厂区地下水造成污染。非正常状况下污染源的运移距离较短，受影响的范围较小，对地下水环境影响程度可接受。

4、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、消声、减振等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目的建设不会对附近声环境质量产生明显不利影响。

5、固体废物

本项目产生的固体废物均能得到妥善处置或综合利用。项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

6、土壤环境影响

危险废物暂存库设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规范进行建设与维护，可保证各危险废物能得到妥善的贮存和处理，只要各个环节得到良好的控制，项目危险废物的贮存对周边土壤的影响较小。

经预测，敏感点满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求，因此本项目废气中二氯甲烷污染物大气沉降对土壤环境的影响可接受。

7、环境风险评价结论

本项目通过严格落实本报告的提出各项环境风险防范措施和应急预案，加强管理，可最大限度地减小环境风险事故发生概率。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。

企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，将其影响危害控制在厂区内。

环境保护措施

1、废气处理措施

本项目合成二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA001；污水处理站废气采取三级活性炭吸附+15m高排气筒DA002；酸碱废气采取水喷淋+15m高排气筒DA003；合成三车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA004；精制二车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA005；酊剂车间有机废气采取全密闭设备+密闭收集管道+水喷淋+除雾装置+三级活性炭吸附+15m高排气筒DA006。有组织NMHC(非甲烷总烃)、氯化氢、氨气、硫化氢排放执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中的排放标准限值；厂界无组织氨气、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放标准限值；厂界无组织NMHC(非甲烷总烃)、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；厂区内厂房外NMHC排放标准执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表C.1排放限值。

2、废水处理措施

生活污水经隔油+化粪池处理后、生产废水和初期雨水（建设初期雨水收集池）经已自建的污水处理站处理后、纯水制备浓水、循环冷却排污水排入罗家坡污水处理厂（二期）。废水污染物(pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷)排放执行罗家坡污水处理厂（二期）进水水质要求，其他水污染物(急性毒性、总有机碳、挥发酚、二氯甲烷)执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2间接排放标准。

3、噪声处理措施

采取隔声、消声、减振等措施。

5、固体废物处置方式

一般固废回用、外售处理，危废交危废公司进行处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

6、土壤、地下水防控措施

车间及地面进行硬化防渗，危险废物暂存库等设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规范进行建设与维护，可保证各危险废物能得到妥善的贮存和处理，只要各个环节得到良好的控制，项目危险废物的贮存对周边土壤的影响较小。

7、风险防控措施

通过严格落实本报告的提出各项环境风险防范措施和应急预案，加强管理，可最大限度地减小环境风险事故发生概率。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。

环境影响经济损益分析

本项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响在可接受范围内，在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

环境管理与监测计划

项目应建立健全环保监督、管理制度和管理机构。建设单位应根据本报告提出的环境监测计划结合项目实际情况完善、落实监测计划。

总量控制

本项目完成后COD、氨氮排放总量分别为0.619t/a、0.062t/a，总量控制指标未超出现有排污权总量指标范围（COD：1.0t/a、氨氮：0.1t/a）；TP排放总量为0.0025t/a，建议总量控制指标为0.01t/a；挥发性有机物排放总量为1.706082t/a，建议控制总量指标为1.8t/a，未超出现有项目排放量（挥发性有机物：5.561588t/a）。

公参意见

本项目按《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）要求，在启动环评工作确定评价单位后，于2026年1月4日在建设单位官网进行了首次公示，在环评报告初稿编制完成后，于4月7日在建设单位官网进行了征求意见稿公示，并同步在建设地进行了现场公示、在岳阳晚报上进行了报纸公示，公示期间未收到公众提出的有关意见。

结论

本项目在落实环评提出的污染防治措施、风险防范措施后，项目产生的废气、废水、噪声能实现达标排放，且固废得到妥善处置，环境风险可控，对周边环境质量影响很小，在可接受的程度范围。本项目符合国家相关产业政策，选址符合园区规划。

因此，本项目从环境保护的角度，建设是可行的。

建议

（1）本项目投产后企业应设专职人员，实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护，保证安全、正常运行，做到达标排放。

（2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，定期进行防止生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对项目特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（3）建设单位应严格落实本《报告书》提出的污染防治措施、落实“三同时”，严格执行排污许可制度和自行监测制度。